长春市九台区教育局高中设备采购项目

- 招标文件

项目编号：采购计划-[2025]-00029号-2

- 采购单位：长春市九台区教育局

采购代理机构：长春市九台区政府采购中心

2025 年7月

目  录

第一章  招标公告…………………………………………………………………001

第二章  供应商须知………………………………………………………………005

第三章  评分方法…………………………………………………………………016

第四章  合同主要条款……………………………………………………………022

第五章  政府采购合同书格式……………………………………………………030

第六章  采购需求…………………………………………………………………035

第七章  响应文件构成、要求及格式……………………………………………058

## 第一章、招标公告

项目概况

长春市九台区教育局采购项目的潜在供应商应自行登录“政采云”平台（网址：http:// www.zcygov.cn）网上注册并下载获取招标文件，并于2025年7月18日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：采购计划-[2025]-00029号-2

项目名称：长春市九台区教育局教学设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：2,465,210.00元

最高限价：2,465,210.00元

采购需求：详见招标文件第六章

合同履行期限：自供需双方正式签订书面合同之日起（30）日内供货。

采购标准：符合法律法规的合格产品

是否接受联合体投标：不接受

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为工业。

3.本项目的特定资格要求：本项目专门面向中小企业，需按要求提供《中小企业声明函》。

3.1潜在供应商须具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力。供应商按照《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（长财采购〔2022〕2066号）文件要求在响应文件中提供反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金等情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责；

3.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定，采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间：2025年6月13日至2025年6月20日，每天上午00:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）。

方式：网上免费获取（潜在供应商自行登录政府采购云平台（网址：http:// ww.zcygov.cn）网上注册(https://middla.zcrpow.cn/r-saetlofront/registry）并下载招标文件，其他途径获取的招标文件开标时一律按无效投标处理）。

售价：￥0.0 元（人民币）。

四、响应文件提交

截止时间：2025年7月18日09时30分（北京时间）：

地点：长春市九台区政务服务中心后二楼开标大厅（210室）。

方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子响应文件时，请填写参加开标活动经办人联系方式。在制作响应文件前，供应商需申领CA，领取CA后与政采云平台的账号进行绑定，使用CA对响应文件进行签章，否则，有可能导致无法在线编制响应文件和参与响应，其后果由供应商自行承担。

五、开启

时间：2025年7月18日09点30分（北京时间）。

地点：长春市九台区政务服务中心后二楼开标大厅（210室）。

方式：开启时间后30分钟内，由供应商持制作该电子响应文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各供应商开标前及网上开评审系统公布供应商名单前，不要提前进行远程解密，用“项目采购-开标评审-进入开标大厅-解密（插入CA）-确定”功能进行解密响应文件）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，视为响应无效。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、优惠条款及相关政策

1.优惠条款

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文件）第七条、第八条、第九条的规定，凡属适宜中小企业的政府采购项目，采购单位须对项目发布年度面向中小企业预留项目执行情况公告，采购中心也将在采购公告中明确提出，并在采购评审过程中按财库[2020]46号文件要求进行执行，同时要求投标企业必须提供规范的《中小企业声明函》，未提供《中小企业声明函》的视为放弃价格扣除优惠政策。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号文件）要求，凡属适宜残疾人福利性单位政策情况的供应商，须出示规范的《残疾人福利性单位声明函》。我们也将在采购评审过程中按财库〔2017〕141号文件要求进行执行，未提供《残疾人福利性单位声明函》的视为放弃价格扣除优惠政策。

- 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号文件）第二条要求，监狱企业视同小型企业、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。投标人如属于监狱企业，投标时须出示《监狱企业证明函》（格式自拟）和规范的《中小企业声明函》，我们也将在采购评审过程中按财库[2020]46号文件要求进行执行。未提供《监狱企业证明函》和《中小企业声明函》的视为放弃价格扣除优惠政策。

- 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号文件）第二条要求，调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。

2.相关政策

- 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。

- 监狱企业视同小微企业，未提供监狱企业证明文件的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。

（4）中小企业声明函格式详见响应文件构成、要求及格式。

八、其他补充事宜

1.发布媒介：在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）（推送至吉林省公共资源交易公共服务平台、吉林省政府采购网）上以公告形式发布；

2.服务热线：CA数字证书申请咨询电话：0431-85177688。政采云服务热线95763。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：长春市九台区教育局

地  址：长春市九台区曙光大街3999号

联 系 人：王茉

联系方式：0431-82333266

2.采购代理机构信息

名称：长春市九台区政府采购中心

地址：长春市九台区政务服务中心后四楼招标科420室

联系方式：0431-82376187（李朔）

3.项目联系方式

姓名：李朔

电话：0431-82376187

4.监督部门信息

名称：长春市九台区政府采购管理工作办公室

联系方式：0431-82324298

5、本项目采购支持政府采购金融服务政策

采购数字金额服务平台（http://xwjf.jljrkg.com:9630/html/）

长春市综合金融服务平台（https://cczhjf.ccjrkg.com/）

## 第二章、供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：长春市九台区教育局 地 址：长春市九台区曙光大街3999号 联 系 人：王茉 联系方式：0431-82333266 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：长春市九台区政府采购中心 地址：长春市九台区政务服务中心后四楼招标科420室 联系方式：0431-82376187（李朔） |
| 3 | 标段名称 | - 高中设备采购项目 |
| 4 | 标段编号 | 采购计划[2025]-00029号-2 |
| 5 | 预算金额（最高限价） | 2,465,210.00元 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 出资比例 | 100% |
| 8 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 9 | 送货地点 | 长春市九台区教育局 |
| 10 | 采购范围 | 长春市九台区教育局高中信息化设备采购项目所包含的采购需求 |
| 11 | 合同履行期限 | 自供需双方正式签订书面合同之日起（30）日内供货。 |
| 12 | 联合体 | 不接受联合体 |
| 13 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见公告 |
| 14 | 偏离 | 不允许负偏离 |
| 15 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 16 | 采购文件咨询 | 联系电话：0431-82376187 |
| 17 | 采购过程、结果工作咨询 | 联系电话：0431-82376187 |
| 18 | 采购预备会 | 不召开 □召开 |
| 19 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商关于采购项目的整体规划和采购需求的询问及质疑由采购人负责答复 |
| 20 | 投标保证金 | 根据长春市财政局关于取消政府采购投标保证金及采购文件工本费等有关事项的通知《长财采购〔2021〕695号》文件要求，经“信用中国 ”网站查询无行政处罚信息的供应商不收取保证金。 符合上述情形的供应商须在电子响应文件中提供“信用中国”网站的信用信息报告。 不符合上述情形的供应商须交纳投标保证金，具体要求详见供应商须知第4条。 供应商未按招标文件要求递交“信用中国”信用信息报告或交纳投标保证金的，投标人的投标将会被拒绝。 |
| 21 | 签字或盖章要求 | - 1、电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商（政采云）”及本征集文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对征集文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按征集文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 - 2、供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 - 3、响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。文件加盖CA签章时，请勿遮挡文件中关键信息。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 |
| 22 | 投标文件响应文件份数 | 供应商在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上制作电子响应文件1份（此响应文件须上传至“政采云”平台） |
| 23 | 递交响应文件地点 | 政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn） |
| 24 | 装订要求 | 本项目采用全流程电子化采购，供应商无需到达现场递交纸质版响应文件 |
| 25 | 是否退还响应文件 | 不退还 |
| 26 | 响应有效期 | 递交响应文件截止之日后90天（日历天） |
| 27 | 采购人对招标文件修改、补充的时间 | 招标响应文件递交截止时间前5日 |
| 28 | 分包 | 不允许 |
| 29 | 开启时间和地点 | 开启时间：2025年7月18日9时30分（北京时间） 开启地点：电子标，政采云开启解密文件 |
| 30 | 评审小组的组建 | 评审小组构成：由采购人代表及相关专业人员共 5 人组成。 专业人员确定方式：从政采云专家库中随机抽取产生。 |
| 31 | 是否授权评审小组确定成交供应商 | 否 |
| 32 | 是否允许递交备选评审方案 | 不允许 |
| 33 | 代理服务费 | 0元 |
| 34 | 中标（成交）公告发布媒介 | “政采云”平台（http:// www.zcygov.cn），同步推送到吉林省政府采购网（http://www.ccgp-jilin.gov.cn/）、中国政府采购网、长春市公共资源交易网上发布。 |
| 35 | 中标（成交）通知书领取 | 政采云平台领取中标（成交）通知书 |
| 36 | 履约保证金 | 无 |
| 37 | 付款方式 | 货到完成验收后，付全款。 |
| 38 | 政府采购合同公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内进行政府采购合同公告 |
| 39 | 供应商质疑与投诉 | 根据委托代理协议约定，对招标文件、招标过程、中标结果的质疑由长春市九台区政府采购中心负责答复。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、招标过程、中标结果的范围。 根据中华人民共和国财政部令第94号-《政府采购质疑和投诉办法》规定，供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，提出质疑时应当提交符合规定的质疑函和必要的证明材料。 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围 |
| 40 | 评分方法 | 综合评分法 |
| 41 | 电子响应文件的编制 | 按响应文件格式编制并使用下载的政采云投标客户端制作并上传。 1、电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商（政采云）”及本征集文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对征集文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按征集文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 2、供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 3、响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。文件加盖CA签章时，请勿遮挡文件中关键信息。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 4、评审前准备 4.1本项目实行网上评审，采用电子响应文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 4.2各供应商在响应截止前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 |
| 42 | 小微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位） | 本项目所属行业为：工业。 |

1.适用法律：

- 本次采购的适用法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购其它相关法规。

2．采购组织者和采购人

本项目由长春市九台区政府采购中心（以下简称采购中心）负责组织，具体招标由采购代理机构负责，采购人为 长春市九台区教育局 ，负责采购项目的整体规划、采购需求设计和可行性论证，作为合同的需方，承担质疑答复，合同履行、验收、评价等义务。

3．投标费用

供应商应自行承担所有与编写和提交投标响应文件（以下简称响应文件）有关的费用，无论评审结果如何，采购中心和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4．投标保证金

4.1 根据财政部财库【2022】3号文件关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见要求，满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”信用信息报告查询存在较大数额罚款（200万元）以下的供应商，须在开标截止时间前交纳保证金人民币 40000 元。保证金可选择支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式中任意一种（银行保函须在有效期内）。投多包的，应分别提交每包保证金。

4.2 供应商可自主选择递交电子保函或纸质保函作为投标保证方式。如果选择电子保函，供应商应选择《长春市公共资源交易电子保函（保单）出具机构名单》中机构出具有效的电子保函。

名  称：长春市九台区政府采购中心

账  号：0710402011015200001593

开户行：吉林九台农村商业银行惠安分理处

银行行号：314241000306

投标保证金咨询人： 李锋  （0431）82366186

4.3 凡未按要求提交投标保证金的，将被视为非响应性报价而予以拒绝。

4.4 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

5.招标文件（以下简称招标文件）

5.1 招标文件的构成：招标公告、 供应商须知、评分方法、合同主要条款、政府采购合同书格式、采购需求、响应文件构成、要求及格式。

5.2 供应商应认真阅读招标文件，如果供应商没有按照招标文件要求提交全部文件资料或者响应文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，是供应商的风险。

5.3 招标文件的澄清、修改、补充文件会在政采云平台发布，届时请供应商自行下载。招标文件的澄清、修改、补充文件均构成招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力，而无论其是否已经实际收到该澄清、修改、补充文件（包括答疑会纪要）。

6.响应文件的编制

6.1供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.52cebfa2.0.0.04df4040034511edaac705fda12edb43），通过账号密码或CA登录客户端制作响应文件。

6.2供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制响应文件并编制完整的页码、目录，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商自行负责。

6.3响应文件按照采购文件格式要求在规定位置进行签署、盖章。供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应无效。

6.4为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件递交截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

6.5响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效响应处理。

- 7.响应文件的递交、修改和撤回

7.1供应商必须在供应商须知前附表规定的响应文件响应截止时间和响应截止地点提交电子版响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在响应文件提交截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件递交至“政采云”平台。

7.2未在规定时间内提交或者未按照采购文件要求签章、加密的电子响应文件，“政采云”平台将拒收。

7.3供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后递交的响应文件，“政采云”平台将拒收。

7.4在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

7.5在响应文件提交截止时间止提交电子版响应文件的供应商不足2家时，按废标处理。

7.6采购文件未允许同一供应商提交两个或以上不同的响应文件，但存在同一供应商提交两个或以上不同的响应文件的，其响应无效。供应商在同一响应文件中对某项技术、商务要求提供有选择性的响应参数或方案等同于提交两个或以上不同的响应文件。

## 8.评审程序

8.1 评审小组：评审小组由采购人代表和专业人员共  5  人组成。评审工作由采购代理机构负责组织，具体由依法组建的评审小组负责。评审小组的专业人员从政采云专家库中随机抽取产生。评审小组组长由专业人员担任并由评审小组成员选举产生，负责主持评审工作。评审小组根据评审文件规定的程序、方法和标准独立完成评审的全过程直至评定成交供应商。采购中心只负责评审组织工作，不参加评审。

## 8.2 评审小组职责

## 熟悉和理解招标文件，确定招标文件内容是否违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对招标文件作出解释；

## 审查供应商响应文件是否满足招标文件要求，并作出公正评价；

## 根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

## 推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

## 起草评审情况记录并进行签署；

## 向采购人/采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

## 法律、法规和规章规定的其他职责。

## 8.3 线上标会

- 8.3.1线上标会

本项目响应文件提交截止时间及地点见供应商须知前附表规定。

全流程电子化项目没有现场递交响应文件及现场响应环节。采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上标会活动、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加线上标会的，视同认可线上标会结果，事后不得对采购相关人员、线上标会过程和线上标会结果提出异议，同时供应商因未在线参加线上标会而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子线上标会大厅参加线上标会的，视同认可线上标会过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

- 8.3.2线上标会程序

8.3.2.1供应商登录政采云平台进入开标大厅签到。请供应商提前阅读《政府采购项目电子交易操作指南-供应商（政采云）》。

8.2.2.2 解密电子响应文件。“政采云”平台按响应截止时间自动提取所有响应文件。采购代理机构在“政采云”平台向各供应商发出电子加密响应文件开始解密通知，由供应商平台设置时间内自行进行响应文件解密。供应商须使用加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子响应文件解密。响应截止后供应商未及时进行解密的，采购代理机构可通知供应商。通知后供应商仍未在上述规定时间内解密响应文件，或者供应商没预留联系方式或预留联系方式无效导致采购代理机构无法联系到供应商的，均视为无效响应。

8.3.2.3异常情况处理：采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

8.3.2.4供应商对报价进行确认。

8.3.2.5 线上标会结束。

特别说明：如遇“政采云”平台相关程序调整的，按调整后的程序执行。

## 8.4 评审

## 8.4.1 资格审查：由采购人进行资格审查。

## 8.4.2 评审：评审小组对供应商进行符合性审查，并按照招标文件要求对通过符合性审查的供应商进行评审。

## 8.4.3 确定成交供应商： 评审小组按照符合采购需求的原则采用综合评分法确定成交供应商并形成评审结果。

## 8.4.4 评审结果复核：

评审小组拟出具评审情况记录前，采购人/采购代理机构应当依据有关的法律制度和投标文件对评审结果进行复核，采购人/采购代理机构复核过程中，评审小组成员不得离开评审现场。

8.4.5 编写评审报告。评审小组推荐成交供应商后，应向采购代理机构出具评审情况记录。采购代理机构根据评审情况记录编写评审报告。评审报告应当由评审小组和资格审查小组签字认可。对记录有异议的采购人员，应当签署不同意见并说明理由。采购人员拒绝在记录上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。

8.5 中标（成交）公示及中标（成交）通知书领取：详见供应商须知前附表。

## 8.6 授予合同

## 8.6.1 采购人与中标、成交供应商应当在中标、中标（成交）通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。中标（成交）通知书对采购人和成交供应商均具有法律约束力。

## 8.6.2 中标（成交）通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 8.6.3 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律约束力。

## 中标人应按照投标响应文件、招标文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

## 在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

## 中标人一旦中标，未经采购代理机构（或采购人）事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购代理机构（或采购人）有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。

## 采购人或采购代理机构以及采购监管部门或人民法院在受理质疑、投诉以及诉讼过程中，在没有做出处理决定或处理决定尚未生效前，且在处理决定可能影响中标结果的情况下，采购人有权暂时停止签定采购合同，待处理结果确定后再行签定。

## 违反相关规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

9.评审小组工作义务及工作纪律

9.1 工作义务

9.1.1 按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行评审；

9.1.2 发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

9.1.3 及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

9.1.4 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

9.1.5 法律、法规和规章规定的其他义务。

9.2 工作纪律：符合《政府采购法实施条例》第四十条及第四十一条之规定。

## 评分方法

1 评审原则

1.1 评审小组在评审时，依据投标报价和各项技术因素对投标人对标的的履约能力进行综合评价；

1.2 履约交付能力的承诺，包括交付时间（应在招标文件规定的时间范围内进行提供，如提供货物的时间超过采购人可接受的时间范围，将视为非实质响应）等；

1.3 售后服务以及其他有附加值的服务承诺；

1.4 财务状况和经营信誉；

1.5 投标人提供的其它内容和条件。

1.6 评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

2 资格审查、符合性审查和评审方法

2.1 资格审查

采用合格制的审查方式。由采购人对各供应商按投标文件中要求提供的证明其资格的各种证明文件的有效性、完整性进行审查，确定进入评审阶段的供应商。

供应商应提供采购文件要求的资格证明文件。

通过资格审查后的供应商进入符合性审查阶段。

2.2 符合性审查

符合性审查采用合格制的审查方式。

通过符合性审查后的供应商进入评审阶段。

2.3 评审方法

本项目采用综合评分法评审，综合评分法，是指响应文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低对候选投标人进行排序并编写评审报告。响应文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选投标人，但投标报价低于其成本的除外。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分相同且最后报价也相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。本项目经采购人授权评审小组直接确定中标人。

凡符合财库[2020]46号文件和[2022]19号文件要求的小型、微型企业的供应商，其报价将给予10%的价格扣除，最终报价按扣除后的价格进行比较。本项目不接受任何额外捐赠。

3.资格审查要求（不满足任何一项审查内容要求，资格审查即为不合格）

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或个体工商户营业执照或其他组织的执业许可证副本扫描件。 |
| 2 | 基本资质 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 按照文件要求提供《资格条件承诺函》。 |
| 3 | 基本资质 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按照文件要求提供《有关资格条件声明函》。 |
| 4 | 基本资质 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 按照文件要求提供《资格条件承诺函》。 |
| 5 | 基本资质 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 按照文件要求提供《有关资格条件声明函》。 |
| 6 | 基本资质 | 符合法律、行政法规规定的其他条件 | 按照文件要求提供《有关资格条件声明函》。 |
| 7 | 基本资质 | 良好信用记录 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录。 信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。 截止时点：响应截止时间。 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购代理机构留存。 信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。 |
| 8 | 基本资质 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 按照文件要求提供《有关资格条件声明函》。 |
| 9 | 基本资质 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 | 按照文件要求提供《有关资格条件声明函》。 |
| 10 | 其他 | 合格的联合体 | 本项目不接受联合体。 |
| 11 | 特定资质 | 本项目专门面向中小企业 | 按照文件要求提供《中小企业声明函》。 |

注：本表中符合评审内容要求的写“√”，不符合评审内容要求的写“×”。结论为“合格”或“不合格。结论不合格的不进入符合性审查阶段。

4 符合性审查要求（不满足任何一项审查内容要求，符合性审查即为不合格）

| 序号 | 类型 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务资信 | 响应内容 | 符合采购文件规定。 |
| 2 | 商务资信 | 合同履行期限 | 自供需双方正式签订书面合同之日起（30）日内供货。 |
| 3 | 商务资信 | 质量标准 | 符合国家及行业合格标准。 |
| 4 | 商务资信 | 投标有效期 | 响应截止日后90天（日历天）。 |
| 5 | 商务资信 | 权利义务 | 符合“合同主要条款”及“政府采购合同书格式”内容。 |
| 6 | 商务资信 | 技术要求 | 符合“采购需求”的内容。 |
| 7 | 报价 | 响应报价 | 不超过最高限价。 |

注：本表中符合评审内容要求的写“√”，不符合评审内容要求的写“×”。结论为“合格”或“不合格。结论不合格的不进入符合性审查阶段。

5 分值构成与评分细则

5.1 分值构成

本项目采取综合评分法评分，评分采用百分制。评审小组将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值, 加上以招标文件规定的方法计算出的价格分，即为每个投标人的最终得分。除价格分外，评委评分可保留1位小数，评审最终得分保留2位小数。

5.2 评分细则

| 评分项目 | 基准分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30分 | （1）评标基准价：经评审的所有有效投标报价中以最低投标报价为评标基准价； （2）投标报价等于评标基准价时得满分30分； （3）投标报价高于基准价按以下公式计算得分：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 商务部分 | 20分 | 1.投标人（2021年1月1日起至2024年12月31日）完成过类似项目业绩，提供中标通知书或合同协议书复印件加盖投标人公章，提供得1分，没有不得分。 2.项目实施和售后服务人员资格，根据项目规模和设备类型配备足够数量的实施和售后服务人员，明确团队成员职责分工，包括项目经理、技术人员、安装人员、售后服务人员、应急响应人员等，人员配备数量、专业结构合理，能满足项目需求，得3分；团队成员具备相关专业资质，如电工证、高空作业证等每有一人具备得2分，最高得6分。 3.服务承诺：投标人提出商务条款外的有利于招标人的服务承诺，每提供一项得2分，满分10分。 |
| 技术部分 | 50分 | - 1.所投体育教学用球具套装B产品（3分） - 提供国家检测机构出具的符合《GB6675.4-2014》标准的有害物质限量检测报告，检测报告内附产品图片。（提供检测报告复印件并加盖生产厂商公章） - 2.所投4K画板产品（3分） - 画板长度600mm±5mm，画板宽度450mm±5mm，画板厚度16mm±1mm，拎手长度165mm±5mm，提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA检验报告，检验报告内容体现数值符合，检验报告内附4张或以上不同角度图片展示。（提供检测报告复印件并加盖生产厂商公章） - 3.所投学生工具柜产品（3分） - 规格为570mm*380mm*660mm（±5mm），含5个以上抽屉及储物槽，储物槽尺寸525mm*340mm*60mm，抽屉分缝≤2.0mm，抽屉下垂度≤20mm，抽屉摆动度≤15mm，板材厚度21mm±1mm，提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA检验报告，检验报告内容体现数值符合，检验报告内附4张或以上不同角度图片展示。（提供检测报告复印件并加盖生产厂商公章） - 4.所投教师用画架产品（3分） - 画架一级最大行程940mm±5mm、画架二级最大行程1900mm±5mm、画板架宽430mm±5mm、支架板厚度20mm±2mm、架拖厚度: 15mm±1mm、底座尺寸500mm*430mm（±5mm）、底座高度:125mm±5mm、画架调节角度范围0~90度，画架后支撑杆调节行程220mm±5mm，提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA检验报告，检验报告内容体现数值符合，检验报告内附4张或以上不同角度图片展示。（提供检测报告复印件并加盖生产厂商公章） - 5.所投电钢琴产品（3分） - 提供国家检测机构出具的符合《GB/T 26572-2011》标准的CMA电子电气有害物质（Pb、Cd、Hg、Cr(Vl)、PBBs、PBDEs）限量的检测报告，检测报告内附产品图片。（提供检测报告复印件并加盖生产厂商公章） - 6.所投小号产品（3分） - 提供符合《QB/T1657.2-2012 小号》标准要求的CMA检测报告，检测报告体现产品调式，内附产品照片。（提供检测报告复印件并加盖生产厂商公章） - 7.所投长号产品（3分） - 提供符合《QB/T1657.4-2012 长号》标准要求的CMA检测报告，检测报告体现产品调式，内附产品照片。（提供检测报告复印件并加盖生产厂商公章） - 8.所投双通道专业功放A产品 - （1）支持直流短路、过载过热、开机延时保护功能。（提供检测报告复印件并加盖生产厂商公章）（4分） - （2）具有EFFECT专属效果开关，直通BYPASS、DISCO1、DISCO2选择。（提供真实有效产品功能图片并加盖生产厂商公章）（4分） - 9.所投双通道专业功放B产品 - （1）具有直流短路、过载过热、开机延时保护功能。（提供CMA、CNAS产品检测报告并加盖生产厂商公章）（4分） - （2）采用输入输出信号比较电路，在功放即将进入削波状态即时衰减输入信号，进一步减少削顶，即保证音质不失真输出也防止烧毁后端音箱喇叭。（提供CMA、CNAS产品检测报告并加盖生产厂商公章）（4分） - （3）具有前面板LCD点阵屏幕显示每通道信号电平指示，可观察失真指示、温度指示、保护指示等内容。（提供真实有效产品功能图片并加盖生产厂商公章）（4分） - 10.所投反馈啸叫抑制器A产品 - 支持通道联调，独立输出，每通道支持8个静态滤波器、5段8Hz移频、12段PEQ、噪声门，压缩器，增益调节。（提供真实有效产品软件功能截图并加盖生产厂商公章）（4分） - 11.所投音频矩阵处理器B产品 - 支持AFC预设8段自适应反馈抑制器, 总线式AEC回声消除、ANC噪声抑制；自动混音、矩阵路由、Link联调、分组管理等功能。（提供真实有效产品软件功能截图并加盖生产厂商公章）（5分） |

## 第四章、合同主要条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

| 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

## 第五章、政府采购合同书格式

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 采购需求

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数及标准性能、规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生桌 | 1.学生桌，长*宽*高60cm*40cm*75cm±5mm，采用ABS耐冲击塑料一体成型，不得采用回收料生产，靠胸前处有一内弧造型设计，面板前端设置防滑落凸条，并设有笔槽，四周及底部完全不得有毛边，倒圆角，不刮手，表面需有细纹咬花，不得有反光现象，组合面板底部有強化承重设计，镶入两根方型钢管，并与面板底部平齐，壁厚≥1mm，由螺丝锁于面板底部。 2.书箱采用PP塑料一体成型，外径尺寸500mmmmX330mmX140mm±5mm，内径尺寸450mm×340×130mm±5mm，书箱底部有排水槽缝设计，书箱左右两侧得需有一挂钩设计，左右挂钩需与书箱一体成型，不得采用螺丝锁附方式配置挂钩，在静止状态下可以承载≥10KG左右的挂物承重，不得采用回收料生产。 3.桌钢架要求：采用椭圆形亮光钢管、方管亮光钢管组合焊接而成，结构需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象，焊接完成之钢管架，焊接部位需牢固，无脱焊、虚焊、焊穿，着地横梁采用壁厚≥1.2mm椭圆管，桌脚上部固定立管钢管壁厚≥1.2mm，桌脚上部活动立管钢管壁厚≥1.2mm，链接书箱Y支架钢管壁厚≥1.2mm。 4.桌面下方设有文具/包放置格网，带有储藏功能，格网上下采用≥ø16圆形钢管，网格中间采用≥ø3.5mm圆形钢筋，格网与桌腿连接处设置一个横梁，使格网能够更加牢固的与桌腿连接，表面耐腐蚀、防锈，外表不脱漆，涂层需无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无明显颗粒、涨边现象。 5.高度≥35cm±5mm，座靠板尺寸：座板410mm*360mm±5mm，靠板尺寸为400mm*350mm±5mm，材质采用一级工程塑料PP，通过改性良化后一次性注塑成型，耐冲击，耐抗压，耐磨，达到环保要求，靠背设计有完成的曲线弧度，使其免于侧弯。 6.椅钢架采用椭圆形亮光钢管焊接而成，结构需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象，焊接完成之钢管架，焊接部位需牢固，无脱焊、虚焊、焊穿，着地横梁壁厚≥1.2mm椭圆管，椅脚上部固定立管钢管壁厚≥1.2mm，椅脚上部活动立管钢管壁厚≥1.2mm。 | 1110 | 套 |
| 2 | 学生椅子 | 1.高度35cm±5mm，座板尺寸410mm*360mm*±5mm，靠板尺寸400mm*350mm*±5mm，材质采用一级工程塑料PP，通过改性良化后一次性注塑成型，耐冲击，耐抗压，耐磨，达到环保要求，靠背设计有完成的曲线弧度，使其免于侧弯。 2.椅钢架采用椭圆形亮光钢管焊接而成，结构需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象，焊接完成之钢管架，焊接部位需牢固，无脱焊、虚焊、焊穿，着地横梁采用壁厚≥1.2mm椭圆管，椅脚上部固定立管钢管壁厚≥1.2mm，椅脚上部活动立管钢管壁厚≥1.2mm。 | 300 | 把 |
| 3 | 微机桌椅 | - 长*宽*高700mm*600mm*750mm±5mm，桌面基材采用优质≥25mm厚板材，优质绿色环保产品，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形； 2.贴面，优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，表面耐磨圈数为6000转以上，表面退色率（耐光性）色度褪变极微； 3.封边：采用同色优质PVC封边； 4.桌架：采用优质冷轧钢板折弯、冲压而成，表面均采用亚光粉体涂料，颜色为灰色，采用二氧化碳气体保护焊接制作，焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等，表面经物理除油、除锈后静电喷塑，表面光滑，无气泡，色泽一致，各零部件组合件表面光滑平整，无尖角，伤痕等缺陷； 5.高度35cm±5mm，座靠板尺寸：座板410mm*360mm±5mm，靠板尺寸为400mm*350mm±5mm，椅面采用进口麻绒面料，高密度泡棉，软硬适中，回弹性能好，不变形，椅腿由优质钢管一次性冷压机械压弯成型，二氧化碳气体保护焊接，打磨喷砂除锈，焊接成型，静电喷涂坚固、耐用、不易变形。 | 55 | 套 |
| 4 | 办公桌椅 | 一、办公桌 1.规格尺寸：长*宽*高1400*700*750±5mm。 2.面材：采用品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。其中甲醛释放量≤0.05mg/m³； 3.基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理； 4.封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命； 5.胶水、采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中德有害物质的含量远底于国家标准； 6.五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理； 二、办公椅 1.规格尺寸：长*宽*高420mm*450mm*700mm±5mm。 1.面料:采用优质布绒，颜色为灰色。阻燃、防污、耐磨性强，柔软舒适,光泽持久； 2.辅料:采用高密度裁切海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形； 3.背框：采用尼龙等材料加纤通过注塑成型、经久耐用又环保； 4.椅架：≥Φ25管≥2.0厚黑色烤漆弓形架。 | 19 | 套 |
| 5 | 餐桌椅 | 1.餐桌规格：桌面尺寸:1200mm*600mm*750mm±5mm，椅面尺寸110*250mm*300±5mm； 2.桌面材质工艺：中空塑料材质，防晒防水，防潮，轻便耐用； 3.餐桌框架：桌面下方支撑采用角铁框架，连接杆≥50*50*1.35mm； 4.条凳：中空塑料材质，一体成型，防晒防水，防潮，轻便耐用，椅面可用开水直接消毒，不褪色、不变形，颜色多选； 5.椅脚架：采用≥50*50*1.35mm方管钢架制作，椅脚连接杆≥50*50*1.35mm； 6.五金件：组装螺丝采用≥8级加硬处理，牢固耐用，采用防滑塑料脚垫； 7.桌椅钢件表面工艺：多次除油，酸洗，中和，表调，上膜，结晶静电喷涂，钢架表面采用环保乳白色锤纹漆烤漆处理，≥200℃高温烤，表面平整光洁、喷塑均匀，防止漆面剥落现像。 | 128 | 套 |
| 6 | 练习用篮球架 | - 篮板规格为≥1.2*0.8m±5mm，材质为钢化玻璃材料制作，玻璃厚度≥10mm。 - 篮板四边为铝合金包边，篮板下缘配有绿色泡沫保护条。 - 箱体尺寸：≥1.2×0．8M，篮圈：≥18mm圆钢，内径符合国际标准不低于45cm，实心篮圈，含篮圈网。 - 篮球架箱体采用优质钢板焊接，篮球架升降高度为1.4-3.05米。5.后体型拉杆连接伸臂与箱体增强篮球架的稳定性，三之点连接伸臂，篮球架外表采用静电喷涂工艺。 | 2 | 副 |
| 7 | 室内标准排球柱 | 1.立杆外管直径≥90mm，内管直径≥76mm，壁厚≥2.0mm的优质钢管。焊接喷塑紧线器，顶端加厚加大铁滑轮。全身经过高温静电喷涂，防雨防晒。 2.箱体尺寸≥41x68x30±5cm，采用优质铁板焊接，铁板厚度≥1.4mm，精工打磨，高温静电喷塑。可以加砂石配重，双拉杆三角支撑，底座为带轴承的PU轮。 3.整体可升高至≥1.55米（羽毛球）、≥1.8米（气排球）、≥1.9米（女子气排球）、≥2.0米（男女混合气排球）、≥2.1米（男子气排球）、≥2.24米（女子排球）、≥2.43米（男子排球）。网球的高度≥1.07米，在外管对应位置挂钩子。空箱整体重量≥50kg/对，加好配重可以达到≥200kg/对。 | 1 | 副 |
| 8 | 标准羽毛球柱 | 1.立杆直径≥38mm，壁厚≥1.0mm的优质铁管，带电镀紧线器，顶端铁质加厚滑轮经久耐用。全身经过高温静电喷涂，防雨防晒。 2.底座尺寸40x25.5x23±5cm，采用≥1.2mm厚的优质钢板焊接，精工打磨，全部静电喷塑。底座总长≥65cm。 3.整体高度≥1.55米，空箱重量≥15kg，加好配重整体重量是≥70kg/对。 | 4 | 副 |
| 9 | 标准旱地冰球挡板 | 1.尺寸标准:场地长宽 20*40m，由直板和弯板组成，围挡总高度 ≥500mm，挡板厚度为≥6mm 厚 PP 白色实心板 2.围挡材质:聚乙烯复合材质，颜色为白色。 3.制作工艺:人工焊接产品，边角规整润滑，连接处做好链接，避免不规则边角造成的运动损伤，在冲撞后可脱离保证安全。 4.专业设计:独特顶部圆角专业设计，安装便捷，安全性高为弹性半软体设计 5.产品性能:室内外均可使用，耐高低温、抗裂、抗冰冻寒冷性能好 | 1 | 套 |
| 10 | 旱地冰球球门 | 高度1.5±0.05米，宽度1.6±0.05米，上面深度25±5公分，下面深度65±5公分。 | 1 | 对 |
| 11 | 乒乓球台 | - 1.要求采用SMC片状模塑料，由不饱和树脂材料、引发剂、增稠剂、低收缩添加剂、脱模剂、着色剂、交联剂组成，整体一次模压成型。2.要求符合半张台面1370*1525mm国际标准，周边四周圆弧小于R3mm，面板厚度不小于7.5mm，翻边宽度不小于15mm，翻边厚度不低于7mm，背面采用井字加米字双加强筋结构，加强筋厚度不低于4mm，且加强筋最大网格不大于边长170mm的三角形。 - 3.台面与托架连接处采用不低于25枚预埋螺母，强度不低于8.8级。4.半张台面对角线误差小于2mm，平面度小于1mm,弹性为220-250mm。5.弹性均匀度小于10mm，摩擦细数COF值小于0.5，耐候性强防锈、防晒、不变形、不变色、不脱离。 | 5 | 张 |
| 12 | 乒乓球挡板 | 1.140cm*72cm±10cm，组装式； 2.耐磨牛津布； 3.镀锌方管焊接。 | 200 | 个 |
| 13 | 杠铃 | 1.采用电镀技术； 2.杠铃杆1.8±0.1米； 3.总重100KG 4.杠铃片5kg，7.5kg，10kg，15kg。 | 3 | 副 |
| 14 | 篮球比赛翻分排 | 1.落地式记分架； 2.pp防水积分簿； 3.不锈钢支架，高不低于1.2米，宽不低于1米。 | 3 | 个 |
| 15 | 标志牌 | 1.直径不低于16cm，高不低于4.5cm； 2.中间带孔，含置物架，网兜。 | 50 | 个 |
| 16 | 哑铃 | 1.总重2kg | 15 | 副 |
| 17 | 壶铃 | 1.总重10kg | 11 | 只 |
| 18 | 哑铃架 | 1.带轮，高≥1.2米，全钢制作。 | 1 | 套 |
| 19 | 杠铃片挂架 | 2.带轮，高≥1.4米，全钢制作。 | 4 | 套 |
| 20 | 哑铃凳 | 1.多功能仰卧板 | 2 | 个 |
| 21 | 水平推举椅 | 1.外形尺寸：1590*1580*1180±100mm； 2.锻炼部位：胸大肌，三角肌前束，肱三头肌； 3.主框架：材质：Q235A； 4.训练载荷：150KG。 | 2 | 个 |
| 22 | 瑜伽球 | 1.直径≥75cm，加厚防爆球。 | 12 | 个 |
| 23 | 动感单车 | 1.面板设计：LCD液晶显示 触碰是按钮 2.显示功能：速度/时间/距离/卡路里/模式 3.座椅尺寸：280*150±20mm 4.阻力调节：无级调节 5.高度调节：≥6段式调节 6.最大载重：≥110KG 7.飞轮重量：≥13KG 8.占地面积：1260*480*1100±50mm | 1 | 台 |
| 24 | 无动力跑步机 | 占地面积：2240*915*1780±50mm 输入电压：220V （50HZ） 有效跑步面积：1650*600±50mm 速度范围：0.8—20km/h 频幕显示：LED显示 坡度：upto0-15% 额定载重：≥200kg | 2 | 台 |
| 25 | 体操垫 | 1.规格：≥2000×1500×100mm。 2.内胆材质：珍珠棉。 3.垫套材质：精细帆布，颜色为军绿色。可在长度方向对半折叠。 4.跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角。表面平整，无皱折。当载荷落至体操垫时，外层不得起皱里外层不得发生相对位移。 | 30 | 个 |
| 26 | 体育教学用球具套装A | 一、篮球 1.7号篮球；圆周长749～780mm；重量567g～650g；圆周差均需≤4.0mm。 2.球体表面选用优质合成革材料。内胆绕线包胶成为一体，绕线应采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，不能用棉纱线，重量不低于55g，含胶量不低于35%。 二、足球 1.5#：圆周长680mm～700mm；质量410g～450g 2.表皮材料为耐磨Pu，内胆为橡胶材质，脚感精准。 3.外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象。 | 40 | 套 |
| 27 | 体育教学用球具套装B | 一、足球 1.5#：圆周长680mm～700mm；质量410g～450g。 2.表皮材料为耐磨Pu，内胆为橡胶材质，脚感精准。 3.外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象。 二、篮球 1.7号篮球；圆周长749～780mm；重量567g～650g；圆周差均需≤4.0mm。 2.球体表面选用优质合成革材料。内胆绕线包胶成为一体，绕线应采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，不能用棉纱线，重量不低于55g，含胶量不低于35%。 三、排球 1.5号排球；圆周长650～670mm；重量260g～280g；圆周差均需≤4.0mm。 2.球体表面选用优质PU材料，厚度不低于1.4mm。 | 200 | 套 |
| 28 | 体育教学用球具套装C | 一、篮球 1.7号篮球；圆周长749～780mm；重量567g～650g；圆周差均需≤4.0mm。 2.球体表面选用优质合成革材料。内胆绕线包胶成为一体，绕线应采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，不能用棉纱线，重量不低于55g，含胶量不低于35%。 二、排球 1.5号排球；圆周长650～670mm；重量260g～280g；圆周差均需≤4.0mm。 2.球体表面选用优质PU材料，厚度不低于1.4mm。 | 20 | 套 |
| 29 | 多功能深蹲架 | 1.组立尺寸：L≥1850mm W≥1730mm H≥1800mm 2.重量：≥130kg 3.特征：有效提高保护使用者及未使用者，软垫设计符合人体工程学原理 | 4 | 台 |
| 30 | 软体跳箱 | 长度≥90cm，高度≥150cm，宽度≥75cm，材料应用PVC夹网布，内部填充珍珠棉，之间拼接采用魔术贴，各层结构平直、稳定牢固，颜色协调，软硬适宜 | 4 | 套 |
| 31 | 跳高垫 | 1.规格：3000×2000×300±10mm。 2.内胆材质：珍珠棉。 3.垫套材质：精细帆布，颜色为军绿色。可在长度方向对半折叠。 4.跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角。表面平整，无皱折。当载荷落至体操垫时，外层不得起皱里外层不得发生相对位移。 | 2 | 个 |
| 32 | 跳高架 | 立柱高度1600mm～2000mm；高度刻度500mm～1800mm；横杆托长≥60mm，宽≥40mm | 2 | 副 |
| 33 | 田径牵引阻力训练器 | 牵引机，加≥60米拉绳。 | 4 | 台 |
| 34 | 可调节拆卸跨栏架 | 栏板长度1000mm～1200mm（根据学校跑道宽而定），宽度50mm～70mm；栏架底座长≤700mm，栏架高度550mm～700mm（50mm一档,据不同年龄阶段而定），栏板倾翻力10N～15N。 | 20 | 个 |
| 35 | 升降抽屉桌 | 桌面生态压合板，尺寸600*400±10mm，桌面倾斜可调，桌架≥1.2mm钢管无缝焊接，升降范围740-1040mm，凳面面生态压合板，尺寸350*350±10mm，带有靠背，凳架钢管无缝焊接，升降范围360-420mm，拉母螺丝拼接，组装简易，PP塑料防滑脚套。 | 20 | 套 |
| 36 | 美术教具A | 1.技术要求：材质为优质石膏粉； 2.圆球：直径不小于205mm； 3.圆锥：高不小于245mm，底面直径不小于170mm； 3.长方体：长不小于105mm*宽不小于105mm*高不小于231mm； 4.正方体：边长不小于150mm； 5.四棱锥：高不小于235mm，底面棱长不小于133mm； 6.圆柱体：高不小于222mm，直径不小于120mm； 7.六棱柱：高不小于240mm，底面棱长不小于86mm； 8.方带方：高不小于211mm，底面棱长不小于90mm，带方柱长不小于210mm，带方柱棱长不小100mm； 9.圆锥带圆：底面直径不小于160mm，高不小于244mm，带圆柱直径不小于60mm，长不小于210mm； 10.方锥带方：高不小于211mm，底面棱长不小于148mm，带方柱长不小于210mm，带方柱底面棱长不小于70mm； 11.多面体：棱长不小于105mm； 12.八棱柱：高不小于230mm，底面棱长不小于50mm； 13.六棱锥：高不小于240mm，底面棱长不小于86mm； 14.圆切：高不小于225mm，底面直径不小于120mm，切面下缘高不小于137mm； 15.十二面体：棱长不小于74mm； 16.应符合JY0001-2003的有关规定。 | 3 | 套 |
| 37 | 美术教具B | 1.蜡果6件：苹果、橘子、香蕉、黄瓜、茄子、柿子椒； 2.器皿6件；彩陶2件、釉陶2件、编织篮2件； 3.木质关节人1件；仿真禽鸟标本1件。 | 3 | 套 |
| 38 | 美术教具C | 1.维纳斯全身像，≥210cm，材质为200目石膏粉，符合JY0001-2003的有关规定； 2.掷铁饼者全身像，≥150cm，材质为200目石膏粉，符合JY0001-2004的有关规定； 3.腊空半身像，≥86cm，材质为200目石膏粉，应符合JY0001-2005的有关规定； 4.阿古利巴头像，≥56cm，材质为200目石膏粉，应符合JY0001-2003的有关规定； 5.太阳神头像，≥40cm，材质为200目石膏粉，应符合JY0001-2005的有关规定； 6.海盗头像，≥56cm，材质为200目石膏粉，应符合JY0001-2005的有关规定。 | 2 | 套 |
| 39 | 静物台 | 1.规格：台面：600mm*600mm±10mm、带背板，腿：双折叠交叉式支撑架；≥42mm*20mm； 2.材质：优质实木板材； 3.要求：可折叠，支撑稳定，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 | 8 | 个 |
| 40 | 可折叠美术画凳 | 1.规格：40cm×33cm×43cm±3cm； 2.材质：优质木材、凳面≥20mm、凳腿宽≥40mm，厚≥20mm； 3.特点：可折叠，携带方便，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 | 20 | 个 |
| 41 | 可升降美术画凳 | 1.木制，可升降，旋转表面光滑无毛刺； 2.直径≥300mm，高度可升降400-550mm。 | 20 | 个 |
| 42 | 学生美术作品展板 | 1.尺寸：≥1200*2400mm； 2.环保E1级高密度出软木材料，软木≥8mm，带背胶，进口环保胶； 3.边条颜色原木色，厚≥15mm，宽≥35m，配图钉。 | 4 | 套 |
| 43 | 铝合金手摇伸缩画架 | 1.尺寸:175cm*115cm±5cm； 2.塑料+铝合金； 3.伸缩支架腿长宽高自由调节。 | 4 | 套 |
| 44 | 折叠画椅 | 1.尺寸：41.5cm*41.5cm*68cm±3cm 2.帆布材质 | 60 | 把 |
| 45 | 4K画板 | 1.材质：木质 2.平整度：画板、正式面板件≤2.0mm 3.人造板材含水率：5％-14％ 4.甲醛释放量：≤1.5mg/L 5.表面处理：材质无虫蛀、无贯通裂缝、无尖角、棱角，采用优质净味清水漆喷涂工艺喷涂而成，安全环保、无毒无味、凸显木材纹理、手感光滑、无毛刺。 | 60 | 套 |
| 46 | 直播套装 | 1.三脚架支架，铝合金或碳纤维，坚固稳定，承重：≥5kg，高度可调节，最高≥1.5m，可360°旋转，俯仰角度可调； 2.LED补光灯，*功率≥10W，色温5600K±200K，可调节，显色指数≥90，亮度可调节，带柔光罩，光线柔和均匀； 3. 音视频线材，HDMI线、USB线，长度≥2m，接口与摄像头和电脑接口匹配，高品质，传输稳定。 | 2 | 套 |
| 47 | 学生工具柜 | 1.材质：松木 2.木材含水率：8％≤W≤13.2％； 3.耐液性：10％碳酸钠和10％乙酸、24小时不低于3级； 4.甲醛释放量：≤1.5mg/L； 5.底角平稳性：≤2.0； 6.表面处理：材质无虫蛀、无贯通裂缝、无尖角、棱角，采用优质净味清水漆喷涂工艺喷涂而成，安全环保、无毒无味、凸显木材纹理、手感光滑、无毛刺。 | 2 | 个 |
| 48 | 画毡 | 1.美术用毛毡垫，厚度≥2mm，不晕染 | 2 | 块 |
| 49 | 美术专业用书 | 1.基础知识、石膏几何石膏组合、静物单体、静物基础组合、静物素描等。 | 2 | 套 |
| 50 | 毛毡墙贴 | 1.规格：≥2m*4m； 2.材质：优质羊毛。 | 4 | 块 |
| 51 | 教师用画架 | 1.材质：松木 2.木材含水率：8％≤W≤13.2％ 3.耐液性：10％碳酸钠和10％乙酸、24小时不低于3级。 4.甲醛释放量：≤1.5mg/L 5.底角平稳性：≤2.0 6.表面处理：材质无虫蛀、无贯通裂缝、无尖角、棱角，采用优质净味清水漆喷涂工艺喷涂而成，安全环保、无毒无味、凸显木材纹理、手感光滑、无毛刺。 | 1 | 套 |
| 52 | 学生用画架 | 1.规格：总高度≥1420mm，边框宽≥38mm，厚≥18mm 2.材质：优质实木 3.特点：梯形、12孔，表面光滑、无毛刺、无弯曲，接缝无开裂，整体无疤痕无弯曲 4.高度升降可调。 | 20 | 套 |
| 53 | 反馈啸叫抑制器A | 1.双通道输入，支持TRS/XLR接口； 2.双通道输出，支持TRS/XLR接口； 3.响应时间快中慢3速可定； 4.2英寸TFT彩色屏，中英文菜单可选； 5.可存储≥12种工作模式供用户编辑、调用； 6.配有专业的PC直观调试软件，USB免驱动即插即用； 7.输入阻抗：平衡>47Ω，不平衡>20KΩ； 8.输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω； 9.频率响应：20Hz-20KHz，±0.3dB； 10.信噪比：>105dB(A)； 11.动态范围：>103dB； | 4 | 台 |
| 54 | 反馈啸叫抑制器B | 1.双通道输入，支持TRS/XLR接口； 2.双通道输出，支持TRS/XLR接口； 3.响应时间快中慢3速可定； 4.可存储12种工作模式供用户编辑、调用； 5.配有专业的PC直观调试软件，USB免驱动即插即用； 6.输入阻抗：平衡>47Ω，不平衡>20KΩ； 7.输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω； 8.频率响应：20Hz-20KHz，±0.3dB； 9.信噪比：>105dB(A)； 10.动态范围：>103dB； | 3 | 台 |
| 55 | 音频矩阵处理器A | 1.模拟输入通道：≥8；模拟输出通道：≥8； 2.处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD；DSP处理能力:≥400 MIPS，1.6 GFLOPS； 3.采样率:48 kHz，± 100 ppm； 4.提供5种滤波器选择，具有分频器、延时器、限幅器、相位反转； 5.具有增益共享自动混音(AMC)、自动增益(AGC)； 6.支持输入输出通道LINK和分组功能； 7.支持RS232、RS485、UDP三种控制方式； 8.软件提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理；支持≥16种模式保存，可PC导入导出预设； 9.输入增益:0/6/12/18/24/30/36/42/48dB，幻象电源:+48V/10mA max，频率响应(20~20kHz):±0.5dB，最大电平:+18dBu，THD+N:<-100dB @17dBu，输入动态范围：110dB，输出动态范围：112dB，通道隔离度 @1kHz:108dB，输入阻抗(平衡接法):>5.4KΩ，输出阻抗(平衡接法):>600Ω，系统延时:<3ms； 10.工作电源:AC 220V,50Hz； | 3 | 台 |
| 56 | 音频矩阵处理器B | 1.模拟输入通道：≥8；模拟输出通道：≥8； 2.处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD；DSP处理能力:≥400 MIPS，1.6 GFLOPS； 3.采样率:48 kHz，± 100 ppm； 4.内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）； 5.具有增益共享自动混音(AMC)、自动增益(AGC)； 6.支持输入输出通道LINK和分组功能； 7.支持RS232、RS485、UDP三种控制方式； 8.软件提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理；支持≥16种模式保存，可PC导入导出预设； 9.输入增益:0/6/12/18/24/30/36/42/48dB，幻象电源:+48V/10mA max，频率响应(20~20kHz):±0.5dB，最大电平:+18dBu，THD+N:<-100dB @17dBu，输入动态范围：110dB，输出动态范围：112dB，通道隔离度 @1kHz:108dB，输入阻抗(平衡接法):>5.4KΩ，输出阻抗(平衡接法):>600Ω，系统延时:<3ms； 10.工作电源:AC 220V,50Hz； | 4 | 台 |
| 57 | 净化电源时序器 | 1.不小于八路后置电源时序供电万用磷铜插座； 2.不小于二路前置直通供电万用磷铜插座， 3.不小于TFT彩色2英寸屏，显示各通道工作状态、系统电压、系统时间； 4.支持多台级联顺序控制，级联状态自动检测及设置； 5.支持短路触发开关机，支持RS232接收外部远程控制； 6.每通道可以独立开关或同时全部开关； 7.时序时间可每路独立调节0-999秒； 8.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机； 9.欠压、超压检测及报警； 10.每台设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集群控制； 11.10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 12.通道均有净化电网电源滤波功能，内置防雷击和抗浪涌网路； 13.插座规格：单路最大13A负载；整机最大40A；支持欧标美标国标； | 7 | 台 |
| 58 | 双通道专业功放A | 1.输入立体声、桥接、并接功能； 2.频率响应：15Hz-25KHz（+0/-1dB）； 3.总谐波失真：＜0.03%； 4.通道分离度：＞80dB； 5.信噪比（A主权）：＞110dB； 6.阻尼系数1Khz@8Ω：＞400:1； 7.输入阻抗：≥20千欧平衡输入； 8.输入接口：≥XLR卡侬x2； 9.输出接口:≥黑红接线柱*4与SPEAKON安全插座*2； 10.8Ω立体声功率：≥2x600W； 11.4Ω立体声功率：≥2x900W； 12.8Ω桥接功率：≥1x1200W； | 11 | 台 |
| 59 | 双通道专业功放B | 1.输入立体声、桥接、并接功能； 2.频率响应：15Hz-25KHz（+0/-1dB）； 3.总谐波失真：＜0.03%； 4.通道分离度：＞80dB； 5.信噪比（A主权）：＞110dB； 6.阻尼系数1Khz@8Ω：＞400:1； 7.输入阻抗：≥20千欧平衡输入； 8.输入接口：≥XLR卡侬x2； 9.输出接口:≥黑红接线柱*4与SPEAKON安全插座*2； 10.8Ω立体声功率：≥2x500W； 11.4Ω立体声功率：≥2x750W； 12.8Ω桥接功率：≥1x1000W； | 4 | 台 |
| 60 | 无线话筒（四鹅颈） | 1.要求自带不小于十组预设频率，一键调用，让调试更方便； 2.支持组合键式自动搜频，快速搜频干净频率； 3.支持一键锁屏，一键飞梳式音量调节，避免误操，让工程更有保障； 4.具有IR红外线自动对频功能，一键自动对频锁定； 5.不小于四通道音量独立可调,不小于四通道音频输出独立可控； 6.会议款座咪采用电池供电，亦可使用充电电池，底座带有Type-C充电接口； 7.发射器和接收器电池电量实时监控； 8.背光式LED显示屏指示RF和AF信号强度，电池电量，频率,频道等工作状态； 9.支持发射器之间随时互换，增强操作的灵活性； 10.支持相位锁定电路，配合杂讯锁定静噪控制，保证对干扰信号的有效阻隔； 11.支持会议座静音功能，静音时指示灯闪烁，工作状态一目了然； 12.频率稳定性±0.005％ ， 载波频段610MHz~670 MHz，调制方式FM，振荡方式：PLL频率合成技术，接收灵敏度-108dBm@12dB ，频带宽度：60MHz，最大偏移度±50KHz，综合S/N比>100dB （A加权），综合T.H.D<0.8%@1KHz，频率响应：30Hz-18KHz； | 4 | 套 |
| 61 | 无线话筒A | 1.双通道一拖二无线麦克风系统； 2.采用UHF600M-900MHz频段； 3.支持PLL数字锁相环多信道频率合成技术； 4.支持将发射机红外对频窗口对准接收机，即可自动搜寻对应频点快速对频锁频； 5.液晶显示屏，接收机及发射器的信号强度、音频动态、工作ID、工作频率状态等一目了然； 6.支持任意搭配手持麦克风、腰挂式发射器(头戴/领夹咪)使用； 7.频率稳定度：±0.05%； 8.动态范围：＞90dB； 9.频率响应 ：30Hz~18KHz； 10.话筒灵敏度：－47 ±3dB @ 1KHz； 11.信噪比：≥90dB； 12.邻频干扰比：＞80dB； 13.话筒电源供应：电池； 14.接收机供电：DC12V/500mA（开关电源适配器）； 15.音频输出接口：TRS混合输出 0～200mV, 双通道XLR分立输出: 0～400mV； 16.系统工作温度：-10°C—+40°C； | 4 | 套 |
| 62 | 无线话筒B | 1.自带不小于十组预设频率，一键调用，让调试更方便； 2.支持组合键式自动搜频，快速搜频干净频率； 3.支持一键锁屏，一键飞梳式音量调节，避免误操； 4.具有IR红外线自动对频功能，一键自动对频锁定； 5.不小于四通道音量独立可调,不小于四通道音频输出独立可控； 6.支持座咪电池供电，亦可使用充电电池，底座带有Type-C充电接口； 7.支持发射器和接收器电池电量实时监控； 8.支持背光式LED显示屏指示RF和AF信号强度，电池电量，频率,频道等工作状态； 9.支持发射器之间可以随时互换，增强操作的灵活性； 10.支持相位锁定电路，配合杂讯锁定静噪控制，保证对干扰信号的有效阻隔； 11.支持会议座静音功能，静音时指示灯闪烁，工作状态一目了然； 12.频率稳定性±0.005％ ， 载波频段610MHz~670 MHz，调制方式FM，振荡方式：PLL频率合成技术，接收灵敏度-108dBm@12dB ，频带宽度：60MHz，最大偏移度±50KHz，综合S/N比>100dB （A加权），综合T.H.D<0.8%@1KHz，频率响应：30Hz-18KHz， | 3 | 套 |
| 63 | 天线信号放大器 | 1.提供使用2~4台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多頻道系统，共用一对天线； 2.支持简化天线装配，提升接收距离及性能； 3.支持主动元件及主动回馈稳流偏压；支持超低内调失真，在多频道同时使用排除混频干扰，其输出增益约等于1； 4.天线输入插座可以直接配置适用频带范围内的各种单竿天线.同轴天线.延长天线组及对数定向天线组； 5.天线输入接座具有供应强波器的电源； 6.直接连接具有天线强波器的延长天线组及内置强波器的对数定向天线组； 7.天线翼适用于多种型号的无线接收器使用； 8.频率范围：500-950MHz； 9.输入截断点：+22dBm； 11.增益：+6-9dB（Center Band）； 12.输出阻抗：＞15dB min； 13.阻抗：＞50Ω； | 2 | 套 |
| 64 | 电钢琴 | 1.键盘：88键国际标准尺寸逐级配重重锤钢琴键盘； 2.音色：≥400； 3.复音数：≥64； 4.示范曲：≥110； 5.节奏：≥600； 6.外壳：木质外壳结构，折叠谱架，功能按键轻触开关功能，铝合金推拉盖板； 7.喇叭：HIFI全频段3D立体声大功率喇叭、不低于6欧25W*2； 8.音源主板：法国原产高端音源； 9.显示：三位数码显示； 10.音色控制：双音色、双键盘、节拍器； 11.和弦控制：同步、单指、多指和弦； 12.录音控制：强大程序录音功能； 13.其他功能：双蓝牙功能，触控功能，键盘鼓，均衡器； 14.数字功放： 具有抗干扰零噪音、零失真、动态范围大、低频震撼等特点； 15.力度控制：16级触键灵敏度； 16.三踏板：延音脚踏，弱音脚踏，保持音脚踏； 17.带MIDI功能USB插口功能：连接手机、电脑、平板等智能设备； 18.音量功能盒按键声音大小可任意调节； 19.电源接口：AC220V/50Hz 20.电源开关：有； | 28 | 台 |
| 65 | 小号 | 1.调式：bB调 2.材质：黄铜 3.表面处理：清漆喷涂 4.吹嘴：镀银 7C 5.键盖：天然贝壳 6.喇叭口直径：124mm±1mm 7.内管尺寸：上端内径11.5mm±1mm 8.吹嘴箍长度：47mm、三色、耐磨、活塞 9.调音指环呈6字状,齿道长度66.3mm±1mm 10.指环内径：20mm±1mm 11.第一二三活塞管：表面双色处理，有呢粘防震处理 12.第一辅助调音管：表面双色处理，与前端大弯管之间有防脱落螺丝，有放水阀，有调音指环 13.前端大弯管支柱一根，高53mm±1mm 14.第二调音管有指钩 15.第二辅助调音管、第三辅助调音管：表面为双色处理 | 20 | 个 |
| 66 | 长号 | 1.调式：bB调 2.材质：黄铜 3.表面处理：双色清漆处理 4.喇叭口直径：208mm±1mm 5.吹嘴：48S 6.吹口内径：12mm±1mm 7.停止带：有 8.双色拉管支撑：粗度10mm±1mm长度67.5mm±1mm 9.放水阀有软木处理 10.底部有橡皮垫 11.拉管连接处黄铜螺丝，表面带有防滑处理，直径21.5mm±1mm高度11.3mm±1mm后背配有防撞胶圈 12.号口连接处呈H状支撑H状顶端15.2mm±1mm底端20.2mm±1mm相互支撑立柱11.2mm±1mm全长长度68mm±1mm 13.后弯管出H状支撑长83mm±1mm，外径10.9mm±1mm | 6 | 个 |
| 67 | 圆号 | 1.调式：bB调 2.材质：黄铜 3.尺寸：管径≥11mm ,口径≥305mm ，喇叭口直径≥84mm 4.活塞：转阀式4缸 5.表面处理漆金，键型扁键式 | 6 | 个 |
| 68 | 小军鼓 | 1.尺寸：直径12英寸 2.材质：PVC鼓面 3.表面：抛光电镀 4.配件：含背带、鼓棒、鼓钥匙 | 41 | 个 |
| 69 | 大军鼓 | 1.尺寸：直径24英寸 2.材质：PVC鼓面 3.表面：抛光电镀 4.配件：含背带、鼓棒、鼓钥匙 | 6 | 个 |
| 70 | 美术教室装修1 | 1.施工面积：约103.35㎡； 2.墙面工程：墙面基层处理，使用环保型腻子，确保墙面平整，阴阳角顺直，选用符合国家标准的优质涂料，颜色均匀一致，无流坠、漏刷现象，保证室内空气质量达到相关标准； 3.天花工程：采用集成吊顶，主龙骨采用不小于50轻钢龙骨，表面平整，阴阳角方正，自攻螺丝防锈处理，吊顶板材为矿棉，具有防腐、防静电功能，造型简洁大方，板面平整，色泽一致，配件齐全，安装牢固方便，便于后期检修； 4.地面工程：基层处理需对原地面进行彻底清理，去除油污、灰尘、松动基层等，使用水泥砂浆进行找平，选用自流平涂料，具备良好的耐磨性、防火性与防潮性，涂层厚度不小于2mm； 5.强电工程：电线电缆敷设，根据教室用电负荷合理选用铜芯电线电缆，线径规格符合国家标准，电线穿管保护，管与管、管与盒连接紧密，接地可靠；开关插座安装，选用品牌产品，安装位置符合使用习惯，高度一致，面板平整，通电性能良好，每个教室根据功能布局配备足够数量的插座；照明灯具安装，采用节能型灯具（如 LED 平板灯），灯具照度满足教室照明标准要求，布局合理，安装牢固，灯罩无破损，光线均匀柔和； 6.弱电工程：采用超五类非屏蔽网线，网线布线规范，标识清晰，确保网络传输稳定，每个教室预留固定网络信息点，信息插座模块安装牢固，接口接触良好； 7.文化装饰：根据学校文化特色及教室功能进行个性化设计，采用环保型板材、写真喷绘、立体造型等多种元素组合，制作精美，突出教育主题，安装牢固，标语、标识牌选用亚克力、金属等材质制作，内容准确，字体美观大方，安装位置醒目，与整体环境协调； 8.材料要求：所用装修材料必须符合国家现行环保标准，如甲醛释放量、苯含量、TVOC含量等指标应在限量范围内，确保教室装修后空气质量达标，不会对师生健康造成危害。 | 1 | 套 |
| 71 | 美术教室装修2 | 1.施工面积：约92.5㎡； 2.拆除作业：拆除原有墙面装饰、地面材料、天花吊顶等（如旧壁纸、粉刷层起皮脱落部分、老旧格栅吊顶、破损矿棉板吊顶、破损的地砖、起鼓的木地板等），拆除过程需尽量避免对原结构墙体造成损坏，拆除废料及时清运至指定地点； 3.墙面工程：墙面基层处理，使用环保型腻子，确保墙面平整，阴阳角顺直，选用符合国家标准的优质涂料，至少涂刷两遍，颜色均匀一致，无流坠、漏刷现象，保证室内空气质量达到相关标准，若采用墙面砖，铺贴应牢固、平整，砖缝均匀，勾缝密实美观； 4.天花工程：采用集成吊顶，主龙骨采用不小于50轻钢龙骨，表面平整，阴阳角方正，自攻螺丝防锈处理，吊顶板材为矿棉，具有防腐、防静电功能，造型简洁大方，板面平整，色泽一致，配件齐全，安装牢固方便，便于后期检修； 5.地面工程：基层处理需对原地面进行彻底清理，去除油污、灰尘、松动基层等，使用水泥砂浆进行找平，选用自流平涂料，具备良好的耐磨性、防火性与防潮性，涂层厚度不小于2mm； 6.强电工程：电线电缆敷设，根据教室用电负荷合理选用铜芯电线电缆，线径规格符合国家标准，电线穿管保护，管与管、管与盒连接紧密，接地可靠；开关插座安装，选用品牌产品，安装位置符合使用习惯，高度一致，面板平整，通电性能良好，每个教室根据功能布局配备足够数量的插座；照明灯具安装，采用节能型灯具（如 LED 平板灯），灯具照度满足教室照明标准要求，布局合理，安装牢固，灯罩无破损，光线均匀柔和； 7.弱电工程：采用超五类非屏蔽网线，网线布线规范，标识清晰，确保网络传输稳定，每个教室预留固定网络信息点，信息插座模块安装牢固，接口接触良好； 8.文化装饰：根据学校文化特色及教室功能进行个性化设计，采用环保型板材、写真喷绘、立体造型等多种元素组合，制作精美，突出教育主题，安装牢固，标语、标识牌选用亚克力、金属等材质制作，内容准确，字体美观大方，安装位置醒目，与整体环境协调； 9.材料要求：所用装修材料必须符合国家现行环保标准，如甲醛释放量、苯含量、TVOC含量等指标应在限量范围内，确保教室装修后空气质量达标，不会对师生健康造成危害，木质材料应选用实木或实木复合材质，经过防虫、防腐、防火处理，表面涂层应环保无毒，金属材料（包括龙骨、挂件、五金件等）应选用优质钢材或铝合金，表面处理工艺良好，防锈、防腐性能强，结构强度满足使用要求。 | 2 | 套 |
| 72 | 美术教室装修3 | 1.施工面积：约87㎡； 2.拆除作业：拆除原有墙面装饰、地面材料、天花吊顶等（如旧壁纸、粉刷层起皮脱落部分、老旧格栅吊顶、破损矿棉板吊顶、破损的地砖、起鼓的木地板等），拆除过程需尽量避免对原结构墙体造成损坏，拆除废料及时清运至指定地点； 3.墙面工程：墙面基层处理，使用环保型腻子，确保墙面平整，阴阳角顺直，选用符合国家标准的优质涂料，至少涂刷两遍，颜色均匀一致，无流坠、漏刷现象，保证室内空气质量达到相关标准，若采用墙面砖，铺贴应牢固、平整，砖缝均匀，勾缝密实美观； 4.天花工程：采用集成吊顶，主龙骨采用不小于50轻钢龙骨，表面平整，阴阳角方正，自攻螺丝防锈处理，吊顶板材为矿棉，具有防腐、防静电功能，造型简洁大方，板面平整，色泽一致，配件齐全，安装牢固方便，便于后期检修； 5.地面工程：基层处理需对原地面进行彻底清理，去除油污、灰尘、松动基层等，使用水泥砂浆进行找平，选用自流平涂料，具备良好的耐磨性、防火性与防潮性，涂层厚度不小于2mm； 6.强电工程：电线电缆敷设，根据教室用电负荷合理选用铜芯电线电缆，线径规格符合国家标准，电线穿管保护，管与管、管与盒连接紧密，接地可靠；开关插座安装，选用品牌产品，安装位置符合使用习惯，高度一致，面板平整，通电性能良好，每个教室根据功能布局配备足够数量的插座；照明灯具安装，采用节能型灯具（如 LED 平板灯），灯具照度满足教室照明标准要求，布局合理，安装牢固，灯罩无破损，光线均匀柔和； 7.弱电工程：采用超五类非屏蔽网线，网线布线规范，标识清晰，确保网络传输稳定，每个教室预留固定网络信息点，信息插座模块安装牢固，接口接触良好； 8.文化装饰：根据学校文化特色及教室功能进行个性化设计，采用环保型板材、写真喷绘、立体造型等多种元素组合，制作精美，突出教育主题，安装牢固，标语、标识牌选用亚克力、金属等材质制作，内容准确，字体美观大方，安装位置醒目，与整体环境协调； 9.材料要求：所用装修材料必须符合国家现行环保标准，如甲醛释放量、苯含量、TVOC含量等指标应在限量范围内，确保教室装修后空气质量达标，不会对师生健康造成危害，木质材料应选用实木或实木复合材质，经过防虫、防腐、防火处理，表面涂层应环保无毒，金属材料（包括龙骨、挂件、五金件等）应选用优质钢材或铝合金，表面处理工艺良好，防锈、防腐性能强，结构强度满足使用要求。 | 1 | 套 |
| 73 | 音乐教室装修1 | 1.施工面积：约36.48㎡； 2.拆除作业：拆除原有墙面装饰、地面材料、天花吊顶等（如旧壁纸、粉刷层起皮脱落部分、老旧格栅吊顶、破损矿棉板吊顶、破损的地砖、起鼓的木地板等），拆除过程需尽量避免对原结构墙体造成损坏，拆除废料及时清运至指定地点； 3.墙面工程：墙面基层处理，使用环保型腻子，确保墙面平整，阴阳角顺直，选用符合国家标准的优质涂料，至少涂刷两遍，颜色均匀一致，无流坠、漏刷现象，保证室内空气质量达到相关标准，若采用墙面砖，铺贴应牢固、平整，砖缝均匀，勾缝密实美观，布置专业吸音材料，减少声音反射，布置隔音材料，减少外界噪音； 4.天花工程：采用集成吊顶，主龙骨采用不小于50轻钢龙骨，表面平整，阴阳角方正，自攻螺丝防锈处理，采用吸音矿棉板，具有防腐、防静电功能，造型简洁大方，板面平整，色泽一致，配件齐全，安装牢固方便，便于后期检修； 5.地面工程：基层处理需对原地面进行彻底清理，去除油污、灰尘、松动基层等，使用水泥砂浆进行找平，选用自流平涂料，具备良好的耐磨性、防火性与防潮性，涂层厚度不小于2mm； 6.强电工程：电线电缆敷设，根据教室用电负荷合理选用铜芯电线电缆，线径规格符合国家标准，电线穿管保护，管与管、管与盒连接紧密，接地可靠；开关插座安装，选用品牌产品，安装位置符合使用习惯，高度一致，面板平整，通电性能良好，每个教室根据功能布局配备足够数量的插座；照明灯具安装，采用节能型灯具（如 LED 平板灯），灯具照度满足教室照明标准要求，布局合理，安装牢固，灯罩无破损，光线均匀柔和； 7.弱电工程：采用超五类非屏蔽网线，网线布线规范，标识清晰，确保网络传输稳定，每个教室预留固定网络信息点，信息插座模块安装牢固，接口接触良好； 8.文化装饰：根据学校文化特色及教室功能进行个性化设计，采用环保型板材、写真喷绘、立体造型等多种元素组合，制作精美，突出教育主题，安装牢固，标语、标识牌选用亚克力、金属等材质制作，内容准确，字体美观大方，安装位置醒目，与整体环境协调； 9.材料要求：所用装修材料必须符合国家现行环保标准，如甲醛释放量、苯含量、TVOC含量等指标应在限量范围内，确保教室装修后空气质量达标，不会对师生健康造成危害，木质材料应选用实木或实木复合材质，经过防虫、防腐、防火处理，表面涂层应环保无毒，金属材料（包括龙骨、挂件、五金件等）应选用优质钢材或铝合金，表面处理工艺良好，防锈、防腐性能强，结构强度满足使用要求。 | 1 | 套 |
| 74 | 音乐教室装修2 | 1.施工面积：约30㎡； 2.拆除作业：拆除原有墙面装饰、地面材料、天花吊顶等（如旧壁纸、粉刷层起皮脱落部分、老旧格栅吊顶、破损矿棉板吊顶、破损的地砖、起鼓的木地板等），拆除过程需尽量避免对原结构墙体造成损坏，拆除废料及时清运至指定地点； 3.墙面工程：墙面基层处理，使用环保型腻子，确保墙面平整，阴阳角顺直，选用符合国家标准的优质涂料，至少涂刷两遍，颜色均匀一致，无流坠、漏刷现象，保证室内空气质量达到相关标准，若采用墙面砖，铺贴应牢固、平整，砖缝均匀，勾缝密实美观，布置专业吸音材料，减少声音反射，布置隔音材料，减少外界噪音； 4.天花工程：采用集成吊顶，主龙骨采用不小于50轻钢龙骨，表面平整，阴阳角方正，自攻螺丝防锈处理，采用吸音矿棉板，具有防腐、防静电功能，造型简洁大方，板面平整，色泽一致，配件齐全，安装牢固方便，便于后期检修； 5.地面工程：基层处理需对原地面进行彻底清理，去除油污、灰尘、松动基层等，使用水泥砂浆进行找平，选用自流平涂料，具备良好的耐磨性、防火性与防潮性，涂层厚度不小于2mm； 6.强电工程：电线电缆敷设，根据教室用电负荷合理选用铜芯电线电缆，线径规格符合国家标准，电线穿管保护，管与管、管与盒连接紧密，接地可靠；开关插座安装，选用品牌产品，安装位置符合使用习惯，高度一致，面板平整，通电性能良好，每个教室根据功能布局配备足够数量的插座；照明灯具安装，采用节能型灯具（如 LED 平板灯），灯具照度满足教室照明标准要求，布局合理，安装牢固，灯罩无破损，光线均匀柔和； 7.弱电工程：采用超五类非屏蔽网线，网线布线规范，标识清晰，确保网络传输稳定，每个教室预留固定网络信息点，信息插座模块安装牢固，接口接触良好； 8.文化装饰：根据学校文化特色及教室功能进行个性化设计，采用环保型板材、写真喷绘、立体造型等多种元素组合，制作精美，突出教育主题，安装牢固，标语、标识牌选用亚克力、金属等材质制作，内容准确，字体美观大方，安装位置醒目，与整体环境协调； 9.材料要求：所用装修材料必须符合国家现行环保标准，如甲醛释放量、苯含量、TVOC含量等指标应在限量范围内，确保教室装修后空气质量达标，不会对师生健康造成危害，木质材料应选用实木或实木复合材质，经过防虫、防腐、防火处理，表面涂层应环保无毒，金属材料（包括龙骨、挂件、五金件等）应选用优质钢材或铝合金，表面处理工艺良好，防锈、防腐性能强，结构强度满足使用要求。 | 1 | 套 |
| 75 | 音乐教室装修3 | 1.施工面积：约34.2㎡； 2.拆除作业：拆除原有墙面装饰、地面材料、天花吊顶等（如旧壁纸、粉刷层起皮脱落部分、老旧格栅吊顶、破损矿棉板吊顶、破损的地砖、起鼓的木地板等），拆除过程需尽量避免对原结构墙体造成损坏，拆除废料及时清运至指定地点； 3.墙面工程：墙面基层处理，使用环保型腻子，确保墙面平整，阴阳角顺直，选用符合国家标准的优质涂料，颜色均匀一致，无流坠、漏刷现象，保证室内空气质量达到相关标准； 4.天花工程：采用集成吊顶，主龙骨采用不小于50轻钢龙骨，表面平整，阴阳角方正，自攻螺丝防锈处理，采用矿棉板，具有防腐、防静电功能，造型简洁大方，板面平整，色泽一致，配件齐全，安装牢固方便，便于后期检修； 5.地面工程：基层处理需对原地面进行彻底清理，去除油污、灰尘、松动基层等，使用水泥砂浆进行找平，选用自流平涂料，具备良好的耐磨性、防火性与防潮性，涂层厚度不小于2mm； 6.强电工程：电线电缆敷设，根据教室用电负荷合理选用铜芯电线电缆，线径规格符合国家标准，电线穿管保护，管与管、管与盒连接紧密，接地可靠；开关插座安装，选用品牌产品，安装位置符合使用习惯，高度一致，面板平整，通电性能良好，每个教室根据功能布局配备足够数量的插座；照明灯具安装，采用节能型灯具（如 LED 平板灯），灯具照度满足教室照明标准要求，布局合理，安装牢固，灯罩无破损，光线均匀柔和； 7.弱电工程：采用超五类非屏蔽网线，网线布线规范，标识清晰，确保网络传输稳定，每个教室预留固定网络信息点，信息插座模块安装牢固，接口接触良好； 8.文化装饰：根据学校文化特色及教室功能进行个性化设计，采用环保型板材、写真喷绘、立体造型等多种元素组合，制作精美，突出教育主题，安装牢固，标语、标识牌选用亚克力、金属等材质制作，内容准确，字体美观大方，安装位置醒目，与整体环境协调； 9.材料要求：所用装修材料必须符合国家现行环保标准，如甲醛释放量、苯含量、TVOC含量等指标应在限量范围内，确保教室装修后空气质量达标，不会对师生健康造成危害。 | 1 | 套 |
| 76 | 专业舞蹈把杆 | 1.材质：优质水曲柳木业。 2.规格：移动式可升降把杆。 3.尺寸：≥3000mm。 | 4 | 组 |
| 77 | 舞蹈教室装修 | 1.施工面积：约100㎡； 2.拆除作业：拆除原有墙面装饰、地面材料、天花吊顶等（如旧壁纸、粉刷层起皮脱落部分、老旧格栅吊顶、破损矿棉板吊顶、破损的地砖、起鼓的木地板等），拆除过程需尽量避免对原结构墙体造成损坏，拆除废料及时清运至指定地点； 3.墙面工程：墙面基层处理，使用环保型腻子，确保墙面平整，阴阳角顺直，选用符合国家标准的优质涂料，至少涂刷两遍，颜色均匀一致，无流坠、漏刷现象，保证室内空气质量达到相关标准，若采用墙面砖，铺贴应牢固、平整，砖缝均匀，勾缝密实美观，布置专业吸音材料，减少声音反射，布置隔音材料，减少外界噪音，沿一面墙整墙安装舞蹈专用镜子，镜面平整无变形，反射清晰，无重影。镜子边框采用铝合金材质，坚固耐用，颜色与墙面协调，安装牢固，确保师生使用安全，布置专业吸音材料，减少声音反射，布置隔音材料，减少外界噪音； 4.天花工程：采用集成吊顶，主龙骨采用不小于50轻钢龙骨，表面平整，阴阳角方正，自攻螺丝防锈处理，采用吸音矿棉板，具有防腐、防静电功能，造型简洁大方，板面平整，色泽一致，配件齐全，安装牢固方便，便于后期检修； 5.地面工程：基层处理需对原地面进行彻底清理，去除油污、灰尘、松动基层等，使用水泥砂浆进行找平，采用环保型专业舞蹈地胶，厚度不低于4mm，表面需防滑、耐磨、易清洁，具备良好的弹性，能有效缓冲舞者跳跃落地时的冲击力，减少受伤风险。地胶颜色应符合学校整体装修风格，提供多种常规颜色可选； 6.强电工程：电线电缆敷设，根据教室用电负荷合理选用铜芯电线电缆，线径规格符合国家标准，电线穿管保护，管与管、管与盒连接紧密，接地可靠；开关插座安装，选用品牌产品，安装位置符合使用习惯，高度一致，面板平整，通电性能良好，每个教室根据功能布局配备足够数量的插座；照明灯具安装，采用节能型灯具（如 LED 平板灯），灯具照度满足教室照明标准要求，布局合理，安装牢固，灯罩无破损，光线均匀柔和； 7.弱电工程：采用超五类非屏蔽网线，网线布线规范，标识清晰，确保网络传输稳定，每个教室预留固定网络信息点，信息插座模块安装牢固，接口接触良好； 8.文化装饰：根据学校文化特色及教室功能进行个性化设计，采用环保型板材、写真喷绘、立体造型等多种元素组合，制作精美，突出教育主题，安装牢固，标语、标识牌选用亚克力、金属等材质制作，内容准确，字体美观大方，安装位置醒目，与整体环境协调； 9.材料要求：所用装修材料必须符合国家现行环保标准，如甲醛释放量、苯含量、TVOC含量等指标应在限量范围内，确保教室装修后空气质量达标，不会对师生健康造成危害，木质材料应选用实木或实木复合材质，经过防虫、防腐、防火处理，表面涂层应环保无毒，金属材料（包括龙骨、挂件、五金件等）应选用优质钢材或铝合金，表面处理工艺良好，防锈、防腐性能强，结构强度满足使用要求。 | 1 | 套 |
| 78 | 阅览室装修 | 1.施工面积：约200㎡； 2.拆除作业：拆除原有墙面装饰、地面材料、天花吊顶等（如旧壁纸、粉刷层起皮脱落部分、老旧格栅吊顶、破损矿棉板吊顶、破损的地砖、起鼓的木地板等），拆除过程需尽量避免对原结构墙体造成损坏，拆除废料及时清运至指定地点； 3.墙面工程：墙面基层处理，使用环保型腻子，确保墙面平整，阴阳角顺直，选用符合国家标准的优质涂料，至少涂刷两遍，颜色均匀一致，无流坠、漏刷现象，保证室内空气质量达到相关标准，若采用墙面砖，铺贴应牢固、平整，砖缝均匀，勾缝密实美观，不同区域墙面根据展示需求采用不同处理方式，墙面装饰展板为主，配合灯光效果突出展示重点； 4.天花工程：采用集成吊顶，主龙骨采用不小于50轻钢龙骨，表面平整，阴阳角方正，自攻螺丝防锈处理，吊顶板材为矿棉，具有防腐、防静电功能，造型简洁大方，板面平整，色泽一致，配件齐全，安装牢固方便，便于后期检修； 5.地面工程：基层处理需对原地面进行彻底清理，去除油污、灰尘、松动基层等，使用水泥砂浆进行找平，选用自流平涂料，具备良好的耐磨性、防火性与防潮性，涂层厚度不小于2mm； 6.强电工程：电线电缆敷设，根据教室用电负荷合理选用铜芯电线电缆，线径规格符合国家标准，电线穿管保护，管与管、管与盒连接紧密，接地可靠；开关插座安装，选用品牌产品，安装位置符合使用习惯，高度一致，面板平整，通电性能良好，每个教室根据功能布局配备足够数量的插座；以LED平板灯作为主要照明光源，均匀分布在校史馆各个区域，灯具功率30 - 40W，显色指数不低于Ra90，保证室内光线充足、柔和、无频闪，色温4000K - 500K，在展品陈列区、照片展示区等重点部位，增设可调节角度的射灯，射灯功率 10 - 15W，角度调节范围 10°- 60°，用于突出展示对象，营造光影效果，使参观者的注意力聚焦在重要展示内容上，具备分区、分组控制功能，可根据不同展示场景和参观需求，灵活调节照明亮度、开关状态，既能实现全开全关的统一操作，也能对单个区域或设备进行独立控制，方便管理与节能； 7.弱电工程：采用超五类非屏蔽网线，网线布线规范，标识清晰，确保网络传输稳定，每个教室预留固定网络信息点，信息插座模块安装牢固，接口接触良好； 8.文化装饰：根据学校文化特色及教室功能进行个性化设计，采用环保型板材、写真喷绘、立体造型等多种元素组合，制作精美，突出教育主题，安装牢固，标语、标识牌选用亚克力、金属等材质制作，内容准确，字体美观大方，安装位置醒目，与整体环境协调； 9.材料要求：所用装修材料必须符合国家现行环保标准，如甲醛释放量、苯含量、TVOC含量等指标应在限量范围内，确保教室装修后空气质量达标，不会对师生健康造成危害，木质材料应选用实木或实木复合材质，经过防虫、防腐、防火处理，表面涂层应环保无毒，金属材料（包括龙骨、挂件、五金件等）应选用优质钢材或铝合金，表面处理工艺良好，防锈、防腐性能强，结构强度满足使用要求。 | 1 | 套 |
| 79 | 计算机教室装修 | 1.施工面积：约82.49㎡； 2.拆除作业：拆除原有墙面装饰、地面材料、天花吊顶等（如旧壁纸、粉刷层起皮脱落部分、老旧格栅吊顶、破损矿棉板吊顶、破损的地砖、起鼓的木地板等），拆除过程需尽量避免对原结构墙体造成损坏，拆除废料及时清运至指定地点； 3.墙面工程：墙面基层处理，使用环保型腻子，确保墙面平整，阴阳角顺直，选用符合国家标准的优质涂料，至少涂刷两遍，颜色均匀一致，无流坠、漏刷现象，保证室内空气质量达到相关标准，墙面采用隔音结构，颜色以浅色系为主，采用全遮光面料窗帘，避免反光干扰计算机屏幕画面； 4.天花工程：采用集成吊顶，主龙骨采用不小于50轻钢龙骨，表面平整，阴阳角方正，自攻螺丝防锈处理，吊顶板材为吸音矿棉，具有防腐、防静电功能，造型简洁大方，板面平整，色泽一致，配件齐全，安装牢固方便，便于后期检修，配套LED无影灯带，色温4000K-4500K，显色指数≥90； 5.地面工程：基层处理需对原地面进行彻底清理，去除油污、灰尘、松动基层等，使用水泥砂浆进行找平，采用全钢防静电活动地板，地板尺寸为不小于 600mm×600mm×35mm，集中载荷不小于 300kg，系统电阻值应在 1.0×10⁵ - 1.0×10⁹Ω 之间，确保静电能够有效释放，保护计算机设备，地板应平整、牢固，拼接紧密，相邻板块高差不超过0.5mm，行走时无晃动、无异响，地板支架与地面连接可靠。 6.强电工程：独立配电箱设计，总功率需满足设备峰值负载（预留30%冗余），电线电缆敷设，根据教室用电负荷合理选用铜芯电线电缆，线径规格符合国家标准，电线穿管保护，管与管、管与盒连接紧密，接地可靠；沿墙面安装五孔插座（10A），插座采用安全型，带接地保护，满足学生电脑及其他教学设备的用电需求，讲台区域应根据设备摆放情况，配备足够数量的插座，包括三孔插座（16A）用于连接投影仪、服务器等大功率设备，所有插座线路应独立布线，确保用电互不干扰，建立完善的接地系统，防静电地板支架、金属门窗、配电箱等金属部件均应可靠接地，接地电阻不大于 1Ω，接地干线和支线均采用铜芯导线，接地极采用镀锌角钢或钢管，确保接地效果良好，有效消除静电及电气设备漏电隐患，照明灯具安装，采用节能型灯具（如 LED 平板灯），灯具照度满足教室照明标准要求，布局合理，安装牢固，灯罩无破损，光线均匀柔和。 7.弱电工程：配备标准19英寸网络机柜，机柜材质为冷轧钢板，厚度不小于 1.2mm，具备良好的散热性能和坚固性，机柜内安装网络交换机、服务器等设备，应预留足够的空间便于设备安装、调试和维护，机柜底部配备可调节地脚，便于固定和调平，采用六类非屏蔽网线作为网络传输线缆，线缆应符合相关国家标准，具备良好的传输性能（带宽不低于 250MHz，衰减、串扰等指标满足要求），线缆从网络机柜沿线槽或线管敷设至每个电脑桌位置，线槽、线管规格根据线缆数量合理选择，确保线缆有足够的空间，避免挤压、扭曲，每个电脑桌位置应预留网线接口，接口采用RJ45模块，安装在桌面信息插座盒内，信息插座盒应美观、牢固，便于插拔网线。 8.文化装饰：根据学校文化特色及教室功能进行个性化设计，采用环保型板材、写真喷绘、立体造型等多种元素组合，制作精美，突出教育主题，安装牢固，标语、标识牌选用亚克力、金属等材质制作，内容准确，字体美观大方，安装位置醒目，与整体环境协调。 9.材料要求：所用装修材料必须符合国家现行环保标准，如甲醛释放量、苯含量、TVOC含量等指标应在限量范围内，确保教室装修后空气质量达标，不会对师生健康造成危害，木质材料应选用实木或实木复合材质，经过防虫、防腐、防火处理，表面涂层应环保无毒，金属材料（包括龙骨、挂件、五金件等）应选用优质钢材或铝合金，表面处理工艺良好，防锈、防腐性能强，结构强度满足使用要求。 | 1 | 套 |
| 80 | 精品录播教室装修1 | 1.施工面积：约139.7㎡； 2.拆除作业：拆除原有墙面装饰、地面材料、天花吊顶等（如旧壁纸、粉刷层起皮脱落部分、老旧格栅吊顶、破损矿棉板吊顶、破损的地砖、起鼓的木地板等），拆除过程需尽量避免对原结构墙体造成损坏，拆除废料及时清运至指定地点； 3.墙面工程：墙面基层处理，使用环保型腻子，确保墙面平整，阴阳角顺直，选用符合国家标准的优质涂料，至少涂刷两遍，颜色均匀一致，无流坠、漏刷现象，保证室内空气质量达到相关标准，墙面采用隔音结构，颜色以浅色系为主，采用全遮光面料窗帘，避免反光干扰录播画面； 4.天花工程：采用集成吊顶，主龙骨采用不小于50轻钢龙骨，表面平整，阴阳角方正，自攻螺丝防锈处理，吊顶板材为吸音矿棉，具有防腐、防静电功能，造型简洁大方，板面平整，色泽一致，配件齐全，安装牢固方便，便于后期检修，配套LED无影灯带，色温4000K-4500K，显色指数≥90； 5.地面工程：基层处理需对原地面进行彻底清理，去除油污、灰尘、松动基层等，使用水泥砂浆进行找平，采用全钢防静电活动地板，地板尺寸为不小于600mm×600mm×35mm，集中载荷不小于 300kg，系统电阻值应在 1.0×10⁵ - 1.0×10⁹Ω 之间，确保静电能够有效释放，保护计算机设备，地板应平整、牢固，拼接紧密，相邻板块高差不超过0.5mm，行走时无晃动、无异响，地板支架与地面连接可靠。 6.强电工程：独立配电箱设计，总功率需满足设备峰值负载（预留30%冗余），电线电缆敷设，根据教室用电负荷合理选用铜芯电线电缆，线径规格符合国家标准，电线穿管保护，管与管、管与盒连接紧密，接地可靠；开关插座安装，选用品牌产品，安装位置符合使用习惯，高度一致，面板平整，通电性能良好，每个教室根据功能布局配备足够数量的插座；照明灯具安装，采用节能型灯具（如 LED 平板灯），灯具照度满足教室照明标准要求，布局合理，安装牢固，灯罩无破损，光线均匀柔和； 7.弱电工程：采用六类非屏蔽网线，网线布线规范，标识清晰，确保网络传输稳定，每个教室预留固定网络信息点，信息插座模块安装牢固，接口接触良好； 8.文化装饰：根据学校文化特色及教室功能进行个性化设计，采用环保型板材、写真喷绘、立体造型等多种元素组合，制作精美，突出教育主题，安装牢固，标语、标识牌选用亚克力、金属等材质制作，内容准确，字体美观大方，安装位置醒目，与整体环境协调； 9.材料要求：所用装修材料必须符合国家现行环保标准，如甲醛释放量、苯含量、TVOC含量等指标应在限量范围内，确保教室装修后空气质量达标，不会对师生健康造成危害，木质材料应选用实木或实木复合材质，经过防虫、防腐、防火处理，表面涂层应环保无毒，金属材料（包括龙骨、挂件、五金件等）应选用优质钢材或铝合金，表面处理工艺良好，防锈、防腐性能强，结构强度满足使用要求。 | 1 | 套 |
| 81 | 精品录播教室装修2 | 1.施工面积：约172.88㎡； 2.拆除作业：拆除原有墙面装饰、地面材料、天花吊顶等（如旧壁纸、粉刷层起皮脱落部分、老旧格栅吊顶、破损矿棉板吊顶、破损的地砖、起鼓的木地板等），拆除过程需尽量避免对原结构墙体造成损坏，拆除废料及时清运至指定地点； 3.墙面工程：墙面基层处理，使用环保型腻子，确保墙面平整，阴阳角顺直，选用符合国家标准的优质涂料，至少涂刷两遍，颜色均匀一致，无流坠、漏刷现象，保证室内空气质量达到相关标准，墙面采用隔音结构，颜色以浅色系为主，采用全遮光面料窗帘，避免反光干扰录播画面； 4.天花工程：采用集成吊顶，主龙骨采用不小于50轻钢龙骨，表面平整，阴阳角方正，自攻螺丝防锈处理，吊顶板材为吸音矿棉，具有防腐、防静电功能，造型简洁大方，板面平整，色泽一致，配件齐全，安装牢固方便，便于后期检修，配套LED无影灯带，色温4000K-4500K，显色指数≥90； 5.地面工程：基层处理需对原地面进行彻底清理，去除油污、灰尘、松动基层等，使用水泥砂浆进行找平，地面铺设防静电地板或地毯； 6.强电工程：独立配电箱设计，总功率需满足设备峰值负载（预留不小于30%冗余），电线电缆敷设，根据教室用电负荷合理选用铜芯电线电缆，线径规格符合国家标准，电线穿管保护，管与管、管与盒连接紧密，接地可靠；开关插座安装，选用品牌产品，安装位置符合使用习惯，高度一致，面板平整，通电性能良好，每个教室根据功能布局配备足够数量的插座；照明灯具安装，采用节能型灯具（如 LED 平板灯），灯具照度满足教室照明标准要求，布局合理，安装牢固，灯罩无破损，光线均匀柔和； 7.弱电工程：采用六类非屏蔽网线，网线布线规范，标识清晰，确保网络传输稳定，每个教室预留固定网络信息点，信息插座模块安装牢固，接口接触良好； 8.文化装饰：根据学校文化特色及教室功能进行个性化设计，采用环保型板材、写真喷绘、立体造型等多种元素组合，制作精美，突出教育主题，安装牢固，标语、标识牌选用亚克力、金属等材质制作，内容准确，字体美观大方，安装位置醒目，与整体环境协调； 9.材料要求：所用装修材料必须符合国家现行环保标准，如甲醛释放量、苯含量、TVOC含量等指标应在限量范围内，确保教室装修后空气质量达标，不会对师生健康造成危害，木质材料应选用实木或实木复合材质，经过防虫、防腐、防火处理，表面涂层应环保无毒，金属材料（包括龙骨、挂件、五金件等）应选用优质钢材或铝合金，表面处理工艺良好，防锈、防腐性能强，结构强度满足使用要求。 | 1 | 套 |

## 第七章、响应文件构成、要求及格式

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

供应商地址：

年  月  日

目录

（自行编辑、应有页码）

第一部分 资格响应文件

一、法人营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或个体工商户营业执照或其他组织的执业许可证副本

### 二、资格条件承诺函

致：    (采购人、采购代理机构)     ：

我单位(公司)参与      (采购项目名称  项目编号) 采购项目的政府采购活动，现承诺如下：

- 1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 2.具有依法缴纳税收的良好记录；

- 3.具有依法缴纳社会保障金的良好记录。

我方在采购项目评审 (评审) 环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我单位(公司)对上述承诺的真实性负责。如有虚假， 将依法承担相应责任。

特此承诺。

盖章：

签字：

日期：

三、有关资格条件声明函

致 （采购人或采购代理机构）：

按照《中华人民共和国政府采购法》第22条和《 项目名称 》采购文件（     项目编号）的规定，我单位(公司)郑重声明如下：

1、我单位(公司)注册地点为         ，全称为        ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

2、我单位(公司)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3、我单位(公司)在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我单位(公司)符合法律、行政法规规定的其他条件。

5、我单位(公司)不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

6、我单位(公司)不属于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

我单位(公司)保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位(公司)承担相应的法律责任，并承担因此给采购人所造成的损失。

我单位(公司)已经按照采购文件的要求提交了所要求提交的能够证明上述声明事项真实性的全部文件材料，并保证随时按照采购文件的要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

供应商名称(盖章)：

日期：  年  月   日

- 四、其他资格证明文件

第二部分 报价要求响应文件

### 一、报价一览表

项目编号：

项目名称：

| 供应商名称 | 报价（元） |
| --- | --- |

投标要求：

1.“报价一览表”中各个栏目都必须完整、准确填写。开启时，“报价一览表”的所有内容都不允许补充或者修改。

供应商名称（盖章）：

日  期：         年   月   日

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 原产地及制造厂商 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 人民币（大写）： |  |  |  |  |  | 小写： |  |

供应商名称（加盖供应商公章）：

第三部分 商务技术响应文件

一、报价函

（采购人或采购代理机构）：

我方已经详细阅读               （项目名称、项目编号）的采购文件，决定响应本项目，承诺如下：

一、我方的响应文件在响应截止日后90天（日历天）内保持有效，如成交，有效期将延至本项目合同期满日为止。

二、我方在参与响应前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意并接受采购文件的全部条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

三、我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与响应有关的任何其它数据或信息。

四、我方理解贵方不接受响应报价超过预算金额或标段限价的响应无效。

五、我方按照采购文件的约定履行合同责任和义务。

- 与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                             邮编：

电话：                                             传真：

电子邮件地址：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年     月     日

二、法定代表人授权书

### （有授权代表时提供）

本人        （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托         （姓名）为我方授权代表，全权代表我方处理在项目采购活动中的一切事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书有效期与我方响应文件中标注的响应有效期相同，自盖章之日起生效。

授权代表无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）及授权代表身份证正、反面复印件。

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和授权代表签字。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

身份证号码：

授权代表（签字或盖章）：

身份证号码：

日期:     年   月   日

法定代表人（单位负责人）身份证正、反面复印件

授权代表身份证正、反面复印件

注：法定代表人（单位负责人）、授权代表为非中国公民的，要求提供身份证号码的，请填写护照号码，要求提供身份证复印件的，应提供护照相关页复印件及中文译文。

### 三、商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件商务要求 | 响应文件商务应答 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目中标后30日内完成供货、安装、调试 |  |  |  |
| 2 | 包装和运输要求：符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购 需求标准（试行）》。 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.“采购文件商务要求”一栏应按照采购文件中商务要求的内容填写，否则按照响应无效处理。

2.“响应文件商务应答”一栏必须如实并按照商务要求的内容填写响应商务条款的应答内容，否则按照响应无效处理。

3.“偏离情况”一栏中必须如实并按照商务要求的内容填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，采购文件中商务要求内容均为实质性条款，供应商的响应必须完全满足或者正偏离，否则按照响应无效处理。

4.“说明”一栏中为除以上所述内容外，供应商认为本表格需要提供的其他内容。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年     月     日

四、技术条款偏离表

| 序号 | 采购文件技术要求 | 响应文件技术应答 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需填写 |  |  |  |
| 2 | ***** |  |  |  |
| 3 | ****** |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.“采购文件技术要求”一栏应按照采购文件《采购需求》中技术要求的内容填写，否则按照响应无效处理。

2.“响应文件技术应答”一栏必须如实并按照技术要求的内容填写响应技术条款的应答内容，否则按照响应无效处理。

3.“偏离情况”一栏中必须如实并按照技术要求的内容填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，采购文件《采购需求》中技术要求内容均为实质性条款，供应商的响应必须完全满足或者正偏离，否则按照响应无效处理。

4.“说明”一栏中为除以上所述内容外，供应商认为本表格需要提供的其他内容。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

五、采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明

致：       （采购人或采购代理机构）

1、采购标的成本价格（万元）：

2、同类项目合同价格（万元）：

3、相关专利、专有技术等情况说明（如有）：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

时间：   年  月  日

六、投标响应内容

致：       （采购人或采购代理机构）

开标日期：

开标地点：

项目名称：

项目编号：

在考察并充分研究       （项目名称）全部内容后，现作出投标响应，我方愿以：

人民币（大写）：                                          元

RMB￥：                                                   元

的价格作为最终商定价格并保证采购项目质量。

供货期限：

在签署协议书之前，你方的中标（成交）通知书连同本响应文件，对双方具有约束力。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

时间：   年  月  日

七、项目负责人、管理及技术人员一览表

（如果有，提供）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 身份证号 | 专业 | 经验 年限 | 在本项目中担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.上表列出的人员，需附其相关材料的复印件。

2.采购文件中要求提供上述人员证明或其他材料的，应按要求在本表后提供。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年     月     日

八、类似项目业绩一览表

（如果有，提供）

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 合同总价 | 项目起止时间 | 项目单位 联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：

供应商应在本表后按照采购文件要求提供相关证明材料。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年     月     日

- 技术方案

十、中小企业声明函（货物）

- （说明：制作投标文件时请去掉这句话，中小企业声明函填写内容应当包括全部投标参数内容，不得漏填，漏项会导致投标被拒绝。行数不够请自行添加）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

1

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业：工业。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

### 十一、残疾人福利性单位声明函

（如果是，提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期:     年   月   日

### 十二、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（如果是，提供）

### 十三、采购文件要求提供或供应商认为需要提供的其它材料

（如果有，提供）