- 第五章 技术标准和要求变更后内容

- 林业有害生物防治药械

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美国白蛾诱捕器及诱芯 | - 诱芯参数：诱芯活性组分：（1，Z3，Z6）—9S，10R-环氧二十碳三烯，（Z3，Z6）-9S，10R-环氧二十一碳双烯，（Z9，Z12，Z15）-十八碳三烯醛等，每个诱芯活性组分含量≥5mg。 - 诱捕器参数： - 诱捕器组件：诱芯帽，诱芯小容器，遮雨盖，导向漏斗，集虫桶； - 材料：PP塑料材质。 | 套 | 350 |
| 2 | 天牛诱捕器及墨天牛诱芯 | 引诱剂参数： 有效成分及含量：蒎烯，左旋-β-蒎烯，(1S)-(+)-3-蒈烯。含量5mL。 诱捕器参数： 诱捕器组成：黑色顶盖1个、中空大交叉板1个、中空小交叉板1个、黑色漏斗1个、连接环、天牛集虫瓶1个。 | 套 | 278 |
| 3 | 背负式机动喷雾机 | - 1、柱塞数.柱塞径.行程：≥ 2x18x8mm - 2、工作压力 ：10-25 Bar - 3、流量： 8-10L/min - 4、排量：≥26cc - 5、药箱容量：≥16L | 台 | 100 |
| 4 | 背负式机动喷雾/喷粉机 | 1、功率：≥2.13KW 2、转速：≥7500r/min 3、排量： ≥41.5cc 4、药箱容量： ≥20L | 台 | 200 |
| 5 | DA 型车载式高压动力喷雾机 | - 1、喷雾量：42-52L/min - 2、工作压力：1.5-3.5Mpa - 3、转速：800-1000r/min - 4、射程：15-18m - 5、药箱容量：≥500L | 台 | 164 |
| 6 | 风吸式太阳能杀虫灯 | - 1、风机:功率≥12V，防水，防紫外线，抗老化 - 2、高压网电压:≥3500V - 3、风机转速:≥2800r/min - 4、蓄电池:免维护胶体，≥24Ah铅酸电池/锂电池(可选配电池容量) - 5、控制器:全自动微电脑控制，自动开关灯，每天工作≥5~6小时/天，可连续正常工作三个阴雨天 - 6、光伏板:50~70W，单晶硅 - 7、整体材料:捕虫器结构牢固，机身全镀锌喷塑，性能稳定 - 8、智能控制方式:光控、雨控、时控、过充过放过流电压保护、防雷保护功能 - 9、接虫方式:柱状接虫盒，防逃逸，具备渗水孔实现虫水分离 - 10、诱虫灯管:LED节能诱虫光源 - 11、光控功能:在2LX~20LX情况下，诱集光源自动亮起，杀虫灯进入工作状态，在30LX~200LX情况下，诱集光源能自动熄灭，杀虫灯停止工作 | 台 | 180 |
| 7 | 超低量电动喷雾器 | - 1、药箱容积:≥10 L - 2、整机功率:≥360W - 3、喷射距离/扬程:5---8m - 4、流量:≤330ml/min（国家标准:5L/公顷；333ml/亩） - 5、雾滴大小:20--50um - 6、整机型式:分体式 - 7、流量控制:调节式 - 8、工作电压:≥24V - 9、电池容量:≥48AH - 10、电池续航时间:≥3.5小时 - 11、电池类型:锂电池 - 12、电池充电时间:3-5小时 - 13、作业臂伸展长度:≥1.2m | 台 | 82 |
| 8 | 便携式电动弥雾机 | 1、整机模式:分体式 2、功率:≥1000W 3、流量:≤30ml/分钟 4、药箱容积:≥5L 5、电池工作电压:≥36V 6、电池充电时间:3-5小时 7、电池使用时长:≥2h 8、锂电池:≥36V锂电池组 | 台 | 50 |
| 9 | 高压微创林木注射机 | 1、额定功率:≥50W 2、额定电压:18-21V 3、注射量/次:3-30m1(可调节) 4、储药桶容量:≥5L | 台 | 33 |
| 10 | 高枝锯 | - 1、锂电驱动 - 2、功率≥750W - 3、切割幅宽≥160mm - 4、机具长度 ≥3.3m - 5、电池容量≥5Ah*2 - 6、锯链线速度：≥10m/s - 7、最大输出转速：≥23000RPM - 8、电压：≥25V | 个 | 101 |

林业有害生物防治药剂

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭幼脲悬浮剂 | 1.灭幼脲质量分数：25.0%±1.5%； 2.pH值范围：5.0～8.0； 3.悬浮率：≥90%； 4.倾倒后残余物：≤5.0% 5.洗涤后残余物≤0.5%； 6.湿筛试验 (通过75µm试验筛)：≥98% 7.持久起泡性（1min后）：≤60mL 8.低温稳定性合格，热贮稳定性合格。 规格：5L/桶 | 千升 | 3 |
| 2 | 苦参碱水剂 | 1、苦参碱质量分数a% 1.3±0.19； 2、水不溶物质量分数，% ≤0.5； 3、pH 值范围 4.0~6.0； 4、稀释稳定性(稀释20倍) 合格； 规格：500ml/瓶 | 吨 | 4 |
| 3 | 依维菌素微乳剂 | - 1、依维菌素质量分数/%0.3%-5.5% - 2、PH范围 4.0-7.0 - 3、乳液稳定性(稀释 200 倍) - 4、持久起泡性(1min 后)/mL ≤60 - 规格：500ml/瓶 | 千升 | 0.4 |
| 4 | 阿维·多杀素可溶液剂 | - 1、阿维菌素（B1a+B1b）质量分数，% 0.6%－3%； - 2、多杀霉素(A+D)质量分数，% 0.9%－3% - 3、pH值 4.0～8.0 - 4、持久起泡性（1min后），ml≤60 - 5、稀释稳定性(稀释20倍) 合格 - 规格：500ml/瓶 | 千升 | 5.0 |
| 5 | 甲维盐乳油 | 1、甲氨基阿维菌素质量分数/%：1.0±0.15； 2、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐质量分数/% ：1.1±0.2； 3、ɑ (B1a/B1b) ≥20； 4、PH值范围4.0～7.5； 5、乳液稳定性（稀释200倍） 合格； 规格：1L/瓶 | 千升 | 5.4 |
| 6 | 吡虫啉乳油 | 1、外观：稳定的均相液体无可见的悬浮物、沉淀物、结晶和分层现象 2、吡虫啉质量分数/%10.0±0.5 3、水分/% ≤0.5 4、PH值 5.0-8.0 5、乳液稳定性(稀释200倍) 合格 规格：1L/瓶 | 千升 | 5 |
| 7 | 噻虫啉微囊悬浮剂 | - 1、噻虫啉含量，% 2.0±0.3 - 2、游离噻虫啉，% ≤0.2 - 3、PH 值 5.0-8.5 - 4、悬浮率，% ≥80 - 5、湿筛试验，% ≥98 - 6、持久起泡性 ml ≤60 - 7、倾倒后残余物，%≤3.0 - 8、洗涤后残余物，%≤0.3 - 9、自发分散性，% ≥90 - 规格：1000g/瓶 | 吨 | 4 |
| 8 | 百菌清可湿性粉剂 | 1、百菌清菌清质量分数/% 75.0±2.5 2、pH值范围 5.0~8.0 3、细度（通过45μm试选筛）/% ≥98 4、悬浮率/% ≥70 5、润湿时间/s ≤60 规格：1000g/袋 | 吨 | 2.5 |

- 第三章 评标办法(综合评分法)

- 评标办法前附表(二)变更后内容

| - 序号 | - 评分 - 内容 | - 分值 | - 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 投标 - 报价 | - 30分 | - 投标报价的分值计算采用低价优先法，即满足招标文件实质性要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的投标报价分值统一按下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 |
| - 2 | - 实施 - 方案 | - 12分 | - 实施方案须包含（包括运输方式、仓储方式、质量保障措施、安装调试方案、验收方案、各种突发事件的应急策略说明。 - 以上六项内容完善合理可行，每项得2分。内容中每缺少一项扣2分，每项中内容存在缺陷或不足扣1分。 - 注：（1）内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求、与项目无关、与项目不匹配，采购需求、实施要求、涉及的规范标准、技术服务标准要求等与本项目不一致或描述不全面、逻辑不通等情形。（2）以评审小组结合招标文件要求及投标文件内容独立评审为准。 |
| - 3 | - 进度 - 计划 | - 2分 | - 包含但不限于以下内容： - 1.进度安排； - 2.进度控制； - 以上两项内容完善合理可行，每项得1分。内容中每缺少一项不得分，每项中内容存在缺陷或不足不得分。 - 注：（1）内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求、与项目无关、与项目不匹配，采购需求、实施要求、涉及的规范标准、技术服务标准要求等与本项目不一致或描述不全面、逻辑不通等情形。（2）以评审小组结合招标文件要求及投标文件内容独立评审为准。 |
| - 4 | - 培训 - 方案 | - 10分 | - 培训方案须内容包含农药使用相关规范措施、农药和病虫害防治措施、安全并合理施用农药方案、器械类产品组装、安装调试等。 - 以上五项内容完善合理可行，每项得2分。内容中每缺少一项扣2分，每项中内容存在缺陷或不足扣1分。 - 注：（1）内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求、与项目无关、与项目不匹配，采购需求、实施要求、涉及的规范标准、技术服务标准要求等与本项目不一致或描述不全面、逻辑不通等情形。（2）以评审小组结合招标文件要求及投标文件内容独立评审为准。 |
| - 5 | - 售后服务方案 | - 10分 | - 售后服务方案须包含售后服务方式、响应时间、售后团队建设、售后服务力量综合实力说明、售后服务体系。 - 以上五项内容完善合理可行，每项得2分。内容中每缺少一项扣2分，每项中内容存在缺陷或不足扣1分。 - 注：（1）内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求、与项目无关、与项目不匹配，采购需求、实施要求、涉及的规范标准、技术服务标准要求等与本项目不一致或描述不全面、逻辑不通等情形。（2）以评审小组结合招标文件要求及投标文件内容独立评审为准。 |
| - 6 | - 商务 - 能力 | - 31分 | - 1、提供防治药械类具有专利证书每个产品得2分，最高8分。 - 2、提供美国白蛾诱芯产品有国际先进科学技术成果评价证书的得5分，最高5分。 - 3、因吉林省的天牛种类与其他地区的天牛种类在物种构成、优势种群和生态适应性以及松树种类等方面存在一定差别，供应商所提供墨天牛属引诱剂在吉林省内进行过试验并取得试验报告的得4分，最高4分。 - 4、提供防治药剂属于专利产品的得3分，最高3分。 - 5、提供的药剂产品为林业国家级刊物推荐产品的得5分，最高5分。 - 6、提供依维菌素的农药登记证登记作物/场所在林业上防治对象松材线虫的产品得3分，最高3分。 - 7、提供阿维·多杀素的农药登记证登记作物/场所在林业上防治对象美国白蛾的产品得3分，最高3分。 - 标书内附上述证明材料的复印件并加盖公章。 |
| - 7 | - 类似 - 业绩 | - 5分 | - 2022年至今完成过类似项目(药械或药剂)的业绩，每有一项得1分，满分5分。标书内附中标通知书或合同协议书复印件加盖公章。 |

- 第六章  投标文件格式增加以下附件

附件1

（一）拟分包情况说明

致：采购人

我单位参加本项目投标，拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该 项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承 担主体 名称 | 分包承担主 体类型（选 择） | 资质等 级 | 拟分包合 同内容 | 拟分包合 同金额（人 民币元） | 占合同金 额的比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □ 中型企业 □小微企业 □ 其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □ 中型企业 □小微企业 □ 其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人电子签章：

日          期：

注：

1.拟分包情况说明仅需加盖投标人电子签章。

2.如招标文件载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表 中列明分包承担主体的资质等级，并后附材料扫描件或电子证照，否则投标无效。

附件2

（二）分包意向协议

投标人名称：                               ；

接受分包企业一名称：                       ；

接受分包企业二名称：                       ；

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第八条规定，现就分包意向事宜订立如下协议：

1.本项目投标人为本项目总承包单位。

2.在本项目投标阶段，总承包单位负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权代理人参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，总承包单位与采购人签订本项目采购合同，分别与各分包企业签订分包合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3.各单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

投标人名称：           ，承担            工作，负责内容的合同金额为      ， 占总合同金额的百分比：     %；

接受分包企业一名称：           ，承担            工作；负责内容的合同金额为      ， 占总合同金额的百分比：     %；

接受分包企业二名称：           ，承担            工作，负责内容的合同金额为      ， 占总合同金额的百分比：     %；

…………

4.中标后，本分包意向协议是合同的附件，对分包各成员单位有合同约束力。

5.本协议书自签署之日起生效，未中标或者合同履行完毕后自动失效。

6.接受分包的中小企业与总承包单位不存在直接控股、管理关系。

投标人：                       （公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

接受分包企业一：                       （公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

接受分包企业二：                       （公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

签订日期:     年   月   日

注：分包意向协议中须约定向中小企业分包的项目内容及分包内容占合同金额比例。