- 采购需求

- 一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购进口产品 | 不适用 |
| 2 | 政府强制采购节能产品 | 不适用 |
| 3 | 政府优先采购节能、环保产品 | 不适用 |
| 4 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” 本项目采购标的类型为：服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业 中小企业划型标准：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
| 5 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 6 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |

- 二、采购资金的支付方式、时间、条件：

| ▲履约保证金 | 合同签订前一周内中标人向采购人交纳中标金额2.5%的履约保证金，履约保证金在通过验收满5年后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标人的收据不计息退还全部履约保证金。 |
| --- | --- |
| ▲付款方式 | 完成产品交付并安装调试完毕，设备试运行30天后经甲方验收合格，10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价100%。（遇寒暑假顺延） |

- 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 服务时间 | 合同签订后20个工作日内（合同签订后10日内进一步优化需求分析、系统设计，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案，向采购人提供上述文档，并经采购人审查通过；合同签订后20工作日内完成安装调试、系统集成，初验合格后进入试运行）。 |
| --- | --- |
| 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 质保期 | 5年，项目验收合格后开始计算 ▲质保期不满足招标文件要求的投标无效。 |
| 服务标准、期限、效率 | 1.投标产品必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购人的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。 2.投标人保证其提供的产品中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。 3.在质保期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。 4.在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。当投标产品发生非人为因素严重故障时，投标人应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由投标人负担。 5.质保期内出现无法排除的故障，投标人需无条件更换同型号产品。 6.质保期满后，投标人继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。 7.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 8.在投标产品质保期内，如在使用过程中发生质量问题，投标人应提供不低于7*24小时的现场质保和技术支持服务，对故障2小时内响应，4小时以内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购人的正常使用。如果逾期未作出响应，投标人应承担由于故障所造成的全部损失。 9.服务保障：7*24小时远程支持服务；云平台的在线升级更新服务；云平台使用的使用指导和使用帮助；云平台使用的定期巡检，巡检报告；云平台使用的远程故障排查；半小时内技术响应；操作问题即时解决；故障类问题2个工作小时内给予回复；BUG问题接到后立即提交产品部门，4个工作小时内给予回复；影响流程及业务的严重问题当天予以解决；不影响流程及业务3个工作日内解决完成。 10.培训： 投标人承诺免费提供向采购人提供不少于2人、5天的技术培训，内容包括存储、虚拟化系统等日常操作、简单的维护和错误处理等。培训地点可以是用户单位会议室或甲方提供的专业培训场所。培训工程师需为专业培训讲师，拥有专业的培训讲师工程师资质，提供认证证书复印件及所在公司为其缴纳社保的记录证明。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.投标人应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。 2.技术支持： 投标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试： 3.1安装地点：采购人指定地点； 3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于投标人的原因不能完成安装和调试，投标人应承担由此给采购人造成的损失； 3.3如投标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但投标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任； 3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位； 3.5投标人免费提供合同货物的安装服务； 3.6投标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 4.投标人应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容； 5.供货时提供有关的全套技术文件。 6.投标人应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。 |
| 验收标准 | 1.验收由采购人负责实施； 2.验收依据： 2.1合同、招标文件、投标文件； 2.2投标人提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件； 2.3投标人投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 3.投标人应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，投标人负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由投标人承担。 4.验收合格的条件： 4.1所供货物符合产品标准和及合同的要求； 4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可； 4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付； 4.4所供货物已通过使用单位组织的验收； 4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 5.文档验收要求： 5.1项目实施前：需求分析报告；施工方案、项目实施计划； 5.2项目实施期间：项目实施工作单、故障诊断及排除记录、项目实施过程中衍生的其它相关资料； 5.3项目实施后：系统试运行和自测报告、故障诊断与排除手册、工作总结报告； 5.4培训期间：培训计划、用户使用手册、管理员使用手册； 5.5其他需要提交的材料。 |

- 四、技术要求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

2.需实现的功能或者目标：

（一）项目背景

学院业务系统不断的增多、数据量的增大、数据安全性、对整体IT服务要求越来越高。在信息化平台建设的过程中，各个应用系统的业务之间的联系非常紧密，流程自动化程度非常高。因此在信息化高速发展的形势下，急需形成统一完备的综合技术集成体系，能提供一体化的数据存储共享，应用集成和统一展现能力的平台。

数据中心主要业务系统都运行在VMware虚拟化平台上，例如信息门户、网上办事大厅、统一身份认证、教务管理系统、校园一卡通等业务系统，后端存储为多套集中式存储，单中心在稳定运行的情况下，可以满足业务连续性和可靠性要求，但是随着对校园平台稳定性要求逐渐提高，要求当主中心平台整体宕机后，能有灾备云平台来接管业务恢复业务。

（二）建设内容

要求建设一套基于开放式架构的、完全国内自主研发、具备完全知识产权的的数据中心云平台系统，能够满足采购人数据中心的统一管理，实现计算、存储资源的池化，平台需采用主流的技术架构，功能组件间采用松耦合方式设计，弹性可扩展，便于系统维护。同时提供灾备服务，以业务为中心，融合定时增量备份、定时全量备份等多种灾备技术到数据中心云平台系统中，支持本地灾备、异地灾备、公有云灾备多种灾备方案，可根据业务特点，灵活选择合适的灾备方式。

- 设备与技术配置要求

1.云计算平台与备份模块

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 灾备模块 | 支持将云主机、云盘以及云平台数据库的本地备份、异地备份和阿里云备份，不限容量。（截图证明） |
|  | 支持使用已有镜像仓库或新建服务器作为本地备份服务器，选择新建服务器可实现与原有镜像仓库形成主备模式，故障后无缝切换。 |
|  | 支持灵活定义备份策略：包含增量及定时全量备份，备份间隔可指定小时、天、周，最小备份间隔可达到15分钟，同时支持配置保留备份保留天数，以健康利用备份存储空间；备份任务支持网络QoS和磁盘QoS，支持备份数据网络，保证备份服务不影响正常业务服务质量（截图证明） |
|  | 支持从本地备份数据恢复资源时可选择新建资源以及覆盖原始资源。 |
|  | 支持通过界面引导方式导入已备份数据库，快速恢复云平台环境配置。 |
|  | 支持租户创建云主机或云盘备份任务。 |
| 品牌要求 | 要求产品与云平台一体机同一品牌 |

2.云平台一体机（3台）（核心产品）

| 技术指标 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 服务器硬件 | 规格 | 标准2U机架式服务器 |
|  | CPU | 单台2颗≥5218R 2.1 GH（20C）CPU |
|  | 内存 | 总需求768G DDR4 内存，满足采购人各类应用的内存容量需求，以及采购人未来五年内存增长需求（每台至少配置256G内存） |
|  | 电源 | ▲设备电源支持高压直流供电，运行电压范围210V-290V。 |
|  | 存储资源 | 单台服务器需包含混闪资源,每台至少提供两块960G SSD缓存盘，所有一体机总共需要提供不少于192T混闪资源，存储总体可设置双副本/三副本策略保证冗余；支持在线调整副本数，且可设置恢复QOS，确保业务I/O优先 |
|  | 接口 | 单台至少配备4千兆电口+4万兆光口 |
|  | 服务 | 提供3年服务 |
| 云平台总体要求 |  | 本次采购的所有软件必须是非OEM产品、非联合开发产品,以保证软件产品质量、可靠性、合法性。需要配置永久许可，非OEM产品。 |
|  |  | 所有功能API开放，提供REST API开发手册、Java SDK, Python SDK的在线下载地址。 |
|  |  | 支持云平台一键无缝升级，同时支持跨大版本升级。15分钟内完成，升级过程不影响云主机业务。 |
|  |  | 支持云平台断电自恢复能力，云平台所使用物理服务器在异常断电并加电开机恢复电源后，所有云平台服务能够自动恢复正常，并对外提供服务，无需人工运维介入。 |
|  |  | 支持ARM/X86/MIPS三种架构体系，并可在云平台同一管理界面同时接管ARM/X86/MIPS三种架构。 |
|  |  | 云平台须采用管控面和数据面分离设计方式，管理节点宕机不能影响云主机业务的正常服务。 |
|  |  | 支持云平台管理节点冗余高可用模式部署，任何一个管理节点发生故障，云平台管理服务仍可以正常运行并对外提供服务，同时过程无需人工介入。 |
|  |  | 物理机支持自定义标签，可通过标签检索物理机。 |
|  |  | 支持为云主机设置控制台密码。 |
| 云平台计算功能 |  | 支持云主机生命周期管理，包括创建、启动、暂停、恢复、关闭电源、删除、更换和重置操作系统，支持在线修改云主机管理员密码，通过云平台重置云主机管理密码，满足日常运维需求操作。 |
|  |  | 支持云主机启动顺序调整，实现通过硬盘或者挂载到云主机的ISO启动，可以在图形界面对启动顺序进行调整，通过图形界面的操作实现传统的方式安装。且云主机启动顺序支持从网络启动优先、硬盘启动优先等设置。 |
|  |  | 支持虚拟CPU与物理CPU绑定，可给云主机分配特定的vCPU，带来更强大的计算能力以及低延迟。 |
|  |  | 支持为云主机配置IPv6、Ipv4或双栈网络，根据需求选择地址类型 |
|  |  | 支持云主机进行定时快照。 |
|  |  | 支持云主机网络防欺诈，云平台有开关阻止用户非法修改IP地址和MAC地址后发出的数据包。 |
|  |  | 支持云资源回收站，当云资源被删除后，将移入回收站，提供恢复和确认销毁。用户可自定义回收站云资源彻底删除时延。 |
|  |  | 支持云主机配置UEFI、Legacy两种BIOS模式，根据需求选择系统引导类型。 |
|  |  | 支持并配置云主机弹性伸缩功能，根据对云主机CPU使用率、内存使用率进行监控，按照既定策略动态增加或减少云主机数量；支持对弹性伸缩组云主机进行健康检查，自动隔离不健康云主机。 |
|  |  | 支持云主机热迁移。可以将云主机迁移到指定的物理服务器，便于服务器的检查保养，同时保证业务的连续性。同时迁移云主机时，目标节点支持直观查看CPU、内存使用率以及按照使用率排序，迁移过程支持自动收敛，以保证对IO密集型业务云主机的迁移效率。 |
|  |  | 支持云主机HA。当某台物理节点发生意外故障，在其上运行的云主机能够在其他正常的物理节点上重新启动。 |
|  |  | 支持云主机在线快照，用户能够在不影响现有业务的情况下，对云主机创建快照；同时支持对云主机在线批量克隆、对云主机和云盘进行整机克隆，帮助用户快速复制已有环境。 |
|  |  | 支持创建云主机时导入用户自定义数据和云主机SSH秘钥，可让用户在创建云主机时通过上传一些自定义的参数或脚本，来对云主机做一些定制化配置或完成特定运维任务。 |
|  |  | 须同时支持主流GPU设备的直通和虚拟化，通过全图形化界面操作能够将GPU设备或vGPU设备加载到云主机中，满足在云主机中承载机器学习、图形运算、虚拟桌面工作站等相关业务应用场景需求。 |
|  |  | 云主机支持对每个网卡的型号单独设置。 |
|  |  | 支持将USB设备映射到云主机中，并支持该已挂载USB设备的云主机在线迁移到其他计算节点位置。 |
|  |  | 支持云主机资源优先级设置，当物理机出现CPU资源竞争时，优先级较高的云主机具备更高的资源使用权力。 |
|  |  | 云主机控制台支持SPICE、VNC以及SPICE+VNC模式，以适配不同的客户端应用场景。 |
|  |  | 支持从云主机内部获取监控数据，支持主流Linux/Windows以及国产操作系统云主机的内部负载实时监控，且监控项支持平台自定义报警。 |
|  |  | 在云主机高可用更换节点启动或节点进入维护模式触发云主机迁移的情况下，支持进行相关设置，将云主机限制在策略生效时所在集群内活动。 |
|  |  | 云平台需支持动态资源调度（DRS），能够以集群为单位监控物理机CPU或内存负载情况，用户可按照调度建议手动迁移云主机。 |
| 云平台网络功能 |  | 支持创建二层网络，支持NoVLAN、VLAN、VxLAN三种组网模式。 |
|  |  | 支持与外部物理网络通过扁平网络、路由网络和VPC网络三种模式进行组网，满足业务灵活的网络需求。 |
|  |  | 支持分布式DHCP网络服务，任意物理节点的宕机不会对全局网络产生影响，同时避免了整个云平台并发创建云主机产生的网络风暴。 |
|  |  | 支持网络拓扑图展示，单击某云主机或云路由器，可以高亮该云主机或云路由器的所有链路通路；支持根据资源展示拓扑图。 |
|  |  | 支持云主机使用多个弹性IP，在多运营商线路接入的情况下，云主机能够绑定多个公网IP和外部通信。 |
|  |  | 支持Ipsec隧道功能，通过云路由IPSec，实现点到点的虚拟私有网络（VPN）连接。 |
|  |  | 云路由支持配置SNAT的开启和关闭状态，以灵活满足云路由网络传输需求 |
|  |  | 云路由支持配置OSPF动态路由协议，实现和物理交换机建立OSPF邻接关系，从而联通物理网络和虚拟网络。 |
|  |  | 支持并配置支持TCP/UDP/HTTP/HTTPS协议的云路由负载均衡服务，用户创建的负载均衡器可以将公网地址的访问流量分发到一组后端的云主机上， 并支持自动判断并隔离不可用的云主机。须能够在UI界面展示对负载均衡器的即时监控信息，能够准确展示出负载均衡器的流量以及连接数。 |
|  |  | 负载均衡支持轮询、最小连接、源地址哈希、加权轮询等算法。并支持TCP、HTTP等协议的健康检查。 |
|  |  | 支持云路由端口转发服务，用户创建的端口转发能够在用户只有一个公网IP的情况下，通过不同的端口映射到后端云主机，节约公网IP资源。 |
|  |  | 云平台支持黑洞路由，用户通过设置黑洞路由，可防止内网流量意外走到公网，导致流量泄露和带宽被消耗。 |
|  |  | 云平台支持设置云路由条目，用户可以通过UI直接配置路由条目及设定优先级，无需登录虚拟路由器配置。 |
|  |  | 支持并配置虚拟防火墙功能，可以给VPC路由器配置防火墙，在防火墙每个接口的出、入方向应用规则集；支持自定义规则优先级以及行为，根据报文源目的IP、协议、源目的端口、TCP flag、ICMP Type进行过滤。防火墙规则集中添加规则时，支持多种内容形式，包括：固定IP地址、IP范围、CIDR，并需要支持批量填写。 |
|  |  | 支持并配置NetFlow服务，在VPC路由器上配置NetFlow采样，统一发送给NetFlow分析器进行分析。 |
|  |  | 支持添加外部SDN控制器，可在云平台接管硬件交换机的SDN网络，以大幅提高VXLAN性能。 |
|  |  | VPC路由器需支持组播路由功能，和物理交换机建立组播邻居，将组播源发送的组播数据转发给VPC内部的云主机。 |
|  |  | 在混合云Ipsec VPN互联场景中，支持本地VPC路由器下的每个子网均能与阿里云子网建立隧道连接。 |
|  |  | 支持在UI界面将物理网卡虚拟化切割成多张VF类型的网卡直接给云主机使用。 |
|  |  | 扁平网络或经典网络场景支持纯内网负载均衡，云平台提供不限数量、不限吞吐速率和带宽性能的负载均衡功能。 |
|  |  | 公有网络支持添加特定地址池网段，该网段地址仅供虚拟IP使用。 |
|  |  | VPC路由器配置多公网支持源进源出。 |
|  |  | 云主机可使用Ipv4、Ipv6或双栈（Ipv4+Ipv6）类型的网络，并可使用多种网络服务。 |
|  |  | VPC路由器的公有网络接口和VPC网络接口分别支持设置QoS限速。 |
| 云平台存储功能 |  | 支持对接主流存储，通过图形化界面实现对接NFS、本地硬盘、SAN、分布式存储作为云平台后端存储，无需管理员手动修改配置文件。 |
|  |  | 添加SAN存储时，用户可选择精简置备或厚置备模式，并支持清理块设备中的无效数据。 |
|  |  | 支持IP-SAN/FC-SAN 透传，将物理LUN直接透传给云主机使用，实现更好的性能和存储特性支持。 |
|  |  | 支持配置存储心跳网络，能够作为云平台高可用判断依据。 |
|  |  | 支持云盘在线限速，对云盘读和写分别设置QoS，提高云盘运维服务能力。 |
|  |  | 支持共享云盘，能够把一块云盘共享给多个云主机使用。 |
|  |  | 镜像服务支持数据清理操作，清理无效数据，释放存储空间。 |
|  |  | 支持并配置镜像同步功能，能够在同一管理节点下将一个或多个镜像仓库中的镜像同步至指定镜像仓库，满足区域间的镜像同步需求，方便跨区域管理。 |
|  |  | 支持云主机跨不同类型主存储的热迁移。 |
|  |  | 支持对计算规格或云盘规格进行参数配置，实现不同类型磁盘的属性区分。支持的主存储类型需包括：Ceph、LocalStorage、NFS等。 |
|  |  | 块存储厚置备云盘需支持快照容量精简，节约存储空间。 |
|  |  | 支持线性扩展，随着系统规模（节点数量）的增加，系统性能和容量线性提升；支持在线扩展，可在不中断业务的情况下进行扩容。 |
|  |  | 历史监控信息，所有监控信息保存期限不少于90天。 |
|  |  | 支持多副本数据保护，跨节点跨机柜的副本保护机制，容忍跨节点机柜的宕机而业务数据不丢失。允许用户设置副本数量，可设副本数不少于2，最多支持副本数不少于6。 |
|  |  | 支持动态调整副本数。 |
|  |  | 支持多级故障隔离，须含跨主机、跨机柜、跨机房三种故障隔离能力。 |
|  |  | 支持免人工干预的磁盘、主机自动故障检测和报警。 |
|  |  | 支持在更换磁盘、主机后自动进行数据重建和均衡，且数据重建速度可设置。 |
|  |  | 支持多控制器之间自动负载均衡及故障自动切换功能。 |
|  |  | 支持根据数据访问频度，自动将热数据迁移至性能好的存储设备上，将冷数据迁移至性能一般的存储设备上。 |
|  |  | 支持基于SSD的读写性能加速，能为大文件和小文件提供读写优化。 |
|  |  | 支持同一存储资源池混插磁盘，支持统一存储资源池异构服务器。 |
|  |  | 具备容量预测分析功能，能根据使用容量历史数据进行未来所需容量预测，提前预警。 |
|  |  | 支持磁盘监控管理，支持S.M.A.R.T功能，可通过点灯进行硬盘定位的功能。 |
|  |  | 支持Recovery Qos功能，系统发生Recovery时可以在线调整Qos，提供业务优先、恢复优先等策略。 |
| 云平台管理功能 |  | 云平台需支持多区域管理。 |
|  |  | 支持计算节点集群化管理，能够为指定集群针对性配置CPU超分、内存超分、集群大页开关等配置项。 |
|  |  | 支持并配置云平台账户自助服务功能，支持对账户的资源配额，账户登录后，可以自助完成云平台资源的创建，删除，释放。 |
|  |  | 支持对资源定制化创建标签，通过标签类型（管理员标签/租户标签）及标签名称快速过滤出所需资源。用户可根据自己的业务逻辑创建不同颜色、简约样式、精简定义的标签，并绑定到云主机或云盘资源。 |
|  |  | 支持资源编排，能够支持可视化方式和编排语言两种方式。通过资源栈模板，定义所需的云资源、资源间的依赖关系、资源配置等，可实现自动化批量部署和配置资源，通过API和SDK集成自动化运维能力。 |
|  |  | 支持云平台性能TOP5展示，资源对象须包含物理机、云主机、路由器、虚拟IP、三层网络，可选时间周期为1分钟、1小时、1天、1周和一个月。 |
|  |  | 支持性能分析，能够统计不同资源对象指定时间内对于云平台资源的使用情况，资源对象须包含云主机、物理机、三层网络，统计结果可以报表形式进行导出。在云平台性能分析页面中，支持按项目/项目负责人进行资源筛选展示，用户可以快速定位其所属资源的实时情况。 |
|  |  | 支持应用中心。自定义添加各种类型的第三方应用入口，包括存储、数据库、安全、以及各类IaaS、PaaS、SaaS服务。 |
|  |  | 支持秒级计费。计费功能支持多种货币符号，并可以根据所选货币符号生成账单。支持基于处理器资源、内存资源、网络资源、存储资源、GPU设备使用情况的计费功能，计费时间支持以秒、小时、天为单位。 |
|  |  | 支持针对平台中的项目或账户设置不同的计费单价，各项目/账户可使用不同计费价目，制定不同定价策略。 |
|  |  | 云主机的所有者或所属项目可以任意修改，且云主机相关的网络、虚拟硬盘等资源的所有者也被一并修改，无需单独设置。 |
|  |  | 支持操作审计，便于事件追溯审计。 |
|  |  | 支持监控大屏。需实时刷新云平台CPU和内存使用率最高的云主机、物理机；需实时刷新总体资源用量统计；需实时通过波浪图展示云平台总体CPU和内存负载。大屏支持展示GPU/vGPU的使用量，方便用户实时掌握云平台GPU/vGPU设备的使用情况。 |
|  |  | 须需支持邮件、钉钉、HTTP应用、短信及微软Microsoft Teams服务接收告警消息。 |
|  |  | 支持自定义报警器内容，支持常见的虚拟资源和物理资源报警，包括但不限于CPU、内存、网卡和磁盘等资源。支持自定义报警条件和报警间隔时间。支持报警器设置报警级别，不同级别的报警器需要发出对应级别的报警消息。 |
|  |  | 支持自定义事件报警器，支持对常见的虚拟资源、物理资源、备份任务报警，包括但不限于云主机、路由器、物理机、备份任务和项目资源等。并可以自定义事件报警等级。 |
|  |  | 支持通过Access Key授权云平台API调用。第三方用户可以在云平台获取Access Key来访问云资源，支持配置Access Key ID和Access Key Secret作为用户身份标识信息，是外部程序调用API时的唯一凭证。 |
|  |  | 须同时支持静态密码、动态密码。 |
|  |  | 操作日志中须提供简明易懂的错误原因提示，使用户能更加快速准确地定位错误原因。 |
|  |  | 支持一键设置安全场景。 |
| VMware接管功能 |  | 支持一键纳管VMware vCenter。能够以vCenter为单元对其下属资源进行纳管，纳管资源需要包含集群、主存储、物理机、资源池、云主机、网络等资源对象，保证管理数据信息一致性。 |
|  |  | 支持纳管VMware vCenter版本包括：5.5/6.0/6.5/6.7/7.0 |
|  |  | 支持为VMware在线克隆虚拟机 |
|  |  | 支持创建VPC网络和扁平网络提供给VMware虚拟化使用，其中VPC网络须支持IP-Sec、端口转发、负载均衡功能。 |
|  |  | 支持VMware vCenter的监控告警功能，用户可直接在云平台界面上观测到对vCenter 虚拟机的监控。 |
| V2V迁移功能 |  | 支持一键将VMware vCenter环境中的指定云主机迁移至云平台中来。 |
|  |  | 支持迁移过程支持保留虚拟机原有MAC及IP信息。 |
|  |  | 支持迁移任务QoS，保证迁移任务的稳定性； |
|  |  | 支持压缩模式，有效压缩迁移数据换存储，提高空间利用率； |
|  |  | 支持将任意基于KVM云平台的虚拟机热迁移到当前平台，迁移过程不需要停止虚拟机，并且迁移过程可进行监控和管理。 |

| 需提供的证明材料 （技术要求需提供的证明材料以此表为准，未提供证明材料或提供材料不符合技术要求均视为该指标负偏离，技术要求不满足且证明材料未提供计1项负偏离，不重复扣分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 证明材料名称 | 验证指标（每项为一指标项） | 材料页码 |
| 1 | 云平台总体要求 | 功能截图 | 支持为云主机设置控制台密码。 |  |
| 2 | 云平台计算功能 | 功能截图 | 支持云主机进行定时快照。 |  |
| 3 |  |  | 支持并配置云主机弹性伸缩功能，根据对云主机CPU使用率、内存使用率进行监控，按照既定策略动态增加或减少云主机数量；支持对弹性伸缩组云主机进行健康检查，自动隔离不健康云主机。 |  |
| 4 | 云平台网络功能 | 功能截图 | 云路由支持配置SNAT的开启和关闭状态，以灵活满足云路由网络传输需求 |  |
| 5 |  |  | 云路由支持配置OSPF动态路由协议，实现和物理交换机建立OSPF邻接关系，从而联通物理网络和虚拟网络。 |  |
| 6 |  |  | 云平台支持黑洞路由，用户通过设置黑洞路由，可防止内网流量意外走到公网，导致流量泄露和带宽被消耗。 |  |
| 7 |  |  | 支持并配置NetFlow服务，在VPC路由器上配置NetFlow采样，统一发送给NetFlow分析器进行分析。 |  |
| 8 |  |  | 支持添加外部SDN控制器，可在云平台接管硬件交换机的SDN网络，以大幅提高VXLAN性能。 |  |
| 9 |  |  | VPC路由器需支持组播路由功能，和物理交换机建立组播邻居，将组播源发送的组播数据转发给VPC内部的云主机。 |  |
| 10 |  |  | 扁平网络或经典网络场景支持纯内网负载均衡，云平台提供不限数量、不限吞吐速率和带宽性能的负载均衡功能 |  |
| 11 | 云平台存储功能 | 功能截图 | 支持共享云盘，能够把一块云盘共享给多个云主机使用。 |  |
| 12 |  |  | 支持动态调整副本数。 |  |
| 13 | 云平台管理功能 | 功能截图 | 支持资源编排，能够支持可视化方式和编排语言两种方式。通过资源栈模板，定义所需的云资源、资源间的依赖关系、资源配置等，可实现自动化批量部署和配置资源，轻松管理云资源生命周期，通过API和SDK集成自动化运维能力。 |  |
| 14 |  |  | 支持通过Access Key授权云平台API调用。第三方用户可以在云平台获取Access Key来访问云资源，支持配置Access Key ID和Access Key Secret作为用户身份标识信息，是外部程序调用API时的唯一凭证。 |  |
| 15 | VMware接管功能 | 功能截图 | 支持为VMware在线克隆虚拟机。 |  |

演示要求

1.投标人需提供以下演示内容：

| 云平台总体要求 | 支持ARM/X86/MIPS三种架构体系，并可在云平台同一管理界面同时接管ARM/X86/MIPS三种架构。 |
| --- | --- |
| 云平台计算功能 | 支持ARM/X86/MIPS三种架构体系，并可在云平台同一管理界面同时接管ARM/X86/MIPS三种架构。 |
| 云平台管理功能 | 须需支持邮件、钉钉、HTTP应用、短信及微软Microsoft Teams服务接收告警消息。 |

2.采用PPT、页面截图等方式进行演示的，演示分为0分；未提供演示的演示分为0分。

3.演示U盘：

3.1 根据“电子交易/不见面开评标”原则，投标人需将以上软件演示及讲解过程录制视频，演示时长不超过5分钟以.mp4格式存储于U盘。投标人须自行核验U盘中的视频能正常播放，保证视频无需转码即可直接用主流播放器打开播放。

3.2 演示U盘以邮寄形式在投标文件提交截止时间前递交，演示U盘应当密封包装并在包装上标注演示U盘、项目名称、投标人名称并加盖公章。（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦11楼H室，浙江求是招标代理有限公司（刘冰冰）收，电话：0571-87666117，寄出后将（快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息）发至：zb05@qszb.net，以便查收）。