- 南苑街道2021年农村片全球眼升级补盲项目、南苑街道2021年人脸识别三年规划项目（第三期）采购项目、南苑街道2021年立体化监控感知体系采购项目更正公告

- 项目名称：南苑街道2021年农村片全球眼升级补盲项目、南苑街道2021年人脸识别三年规划项目（第三期）采购项目、南苑街道2021年立体化监控感知体系采购项目

- 招标编号：YJDL2021-096

- 采购组织类型：分散采购委托代理

- 更正内容：

标项二： 南苑街道2021年人脸识别三年规划项目（第三期）采购项目

（2）、设备参数（400万“人脸枪机”）

原参数：

采用400W像素CMOS传感器

摄像机内置靶面尺寸为1/1.8"，像元尺寸不小于2.9umx2.9um。

★具有1个RJ45接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、2路音频输入接口、1路音频输出接口、1个RS485接口、1个复位键、1个SD卡卡槽、1个内置麦克风、1个模拟视频输出接口。（以公安部检测报告证明）

内置GPU芯片。

支持自动变焦、自动/手动调节光圏及一健聚焦功能。镜头焦距根据场景配套配置；

同一静止场景相同图像质量下设备开启 智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5。

水平中心分辨力不小于1600TVL

最低照度：彩色：≤0. 0002Lx；黑白：≤0.0001Lx

★宽动态范围不小于106dB。宽动态能力不小于134。（公安部检测报告证明）

照度适应范围不小于140dB。

支持视频图像存储至SD卡、FTP,NAS或客户端，支持SD卡热拔插，最大支持256GB SD卡；

★支持欠压/过压检测功能，当电压低于8.4V或高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音。（以公安部检测报告为准）

★在样机正常工作情况下，可提供DC12V供电输出。（以公安部检测报告为准）

具有两种滤光片，在白天、夜晚可自动切换不同的滤光片进行成像。

支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示。

支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节曝光参数。

支持预设角度值（0-90°)，当实际抓拍人脸角度大于预设值时，不对监控画面中的人脸进行抓拍。

支持iscsi双直存，在同一网络里面可以注册两个人脸平台。

支持检出、识别两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。

支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。

支持对静态图片中的300张人脸进行检测。

支持人脸扣图类型可选：人脸、单寸 照、全身照、半身照。

支持人脸抓拍图片可分为场景图和人脸图，场景图和人脸图可关联存储，并可通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片。

支持人脸属性识别功能，包括年龄、 性别、戴眼镜、表情、胡子、口罩等多种属性。

支持人脸表情识别功能，表情包括愤怒、普通、高兴、悲伤、惊讶、困惑。

支持检出多种肤色人脸，包括白人、 黄种人、黑人。

当直流电源接口正负极反接时，样机可正常工作。

现更正为：

1、400万超星光宽动态深度智能人脸/人形抓拍枪型网络摄像机；

2、★内置GPU芯片，1/1.8英寸CMOS（以公安部检测报告为准）；

3、最低照度：彩色0.00009lx，黑白0.00005lx（以公安部检测报告为准）

4、★可检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片，支持同时检测40张人脸;（以公安部检测报告为准）；

5、深度周界：支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵4种布防模式，可对机、非、人分类检测布防；

6、人数统计：支持拌线人数统计和区域人数统计，适应多场景使用需求；

7、支持抓拍优选，自动筛选出抓拍质量最优的图片；

8、可同时捕获人脸和人体，并在实况界面对人脸和人体进行关联显示（以公安部检测报告为准）；

9、人体属性识别：戴帽子、戴眼镜、戴口罩、性别、年龄、上衣颜色、上衣款式、上衣纹理、下衣颜色、下衣款式、鞋子款式、发型、携包款式、身姿；

10、★在分辨率为1920x1080，帧率为30FPS，码率为2Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤74ms，画面无明显的缺损，图像画面连贯（以公安部检测报告为准）；

11、★具有反转极性功能，对摄像机的供电端子以相反极性施加DC12V电压，能正常工作（以公安部检测报告为准）；

12、★样机可通过IE浏览器添加并绑定样机所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问样机时，若使用正确的网关MAC地址即样机绑定的MAC地址则可以正常访问样机：当使用错误的网关MAC地址即不是样机绑定的MAC地址则不能访问样机（以公安部检测报告为准）。

13、含配套变焦镜头、护罩、电源。

标项三：南苑街道2021年立体化监控感知体系采购项目

⑥5G无线球机参数要求

原参数为：

1. 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率

2. 支持机动车、非机动车、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的机动车属性抓图

3. 支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：

4. 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪

5. 支持安全帽检测；支持安全帽颜色识别；支持工作服检测；支持单人作业检测；支持人员脱岗检测；

6. 支持31倍光学变倍，16倍数字变倍

7. ★采用400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器

8. ★支持超星光级超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6 黑白：0.0005Lux@F1.6

9. 支持H.265编码，实现超低码流传输

10. 内置100米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀

11. 水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区

12. 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径

13. 支持1路音频输入和1路音频输出

14. 内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能

15. 支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护

16. 支持DC12V±15%宽电压输入

17. 支持GPS/北斗定位功能，精确显示球机经纬度信息

18. 支持5G移动接入，兼容4G；

19. 支持双SD卡拓展功能（TF1/TF2）

20. 支持蓝牙功能

21. 支持wif功能（2.4G/5G）

22. 支持ap热点功能（2.4G/5G）

23. 支持1.3寸OLED屏幕显示

24. ★具有双向语音对讲和单向语音广播功能（提供公安部检测报告）

25. ★支持球机可上传角度等信息（提供公安部检测报告）

26. 支持对是否穿工作服检测；支持检测单人作业（提供公安部检测报告）

现更正为：

1. 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率

2. 支持机动车、非机动车、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的机动车属性抓图

3. 支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：

4. 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪

5. 支持安全帽检测；支持安全帽颜色识别；支持工作服检测；支持单人作业检测；支持人员脱岗检测；

6. 支持31倍光学变倍，16倍数字变倍

7. ★采用400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器，（提供公安部检测报告）

8. ★支持超星光级超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6 黑白：0.0005Lux@F1.6（提供公安部检测报告）

9. 支持H.265编码，实现超低码流传输

10. 内置100米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀

11. 水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区

12. 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径

13. 支持1路音频输入和1路音频输出

14. 内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能

15. 支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护

16. 支持DC12V±15%宽电压输入

17. 支持GPS/北斗定位功能，精确显示球机经纬度信息

18. 支持5G移动接入，兼容4G；

19. 支持双SD卡拓展功能（TF1/TF2）

20. 支持蓝牙功能

21. 支持wif功能（2.4G/5G）

22. 支持ap热点功能（2.4G/5G）

23. 支持1.3寸OLED屏幕显示

24. ★具有双向语音对讲和单向语音广播功能（提供公安部检测报告）

25. ★支持球机可上传角度等信息（提供公安部检测报告）

26. 支持对是否穿工作服检测；支持检测单人作业（提供公安部检测报告）

标项三原⑤、报警坐标13块。

现更正为⑤、报警坐标14块。

标项三报价明细清单更正为

项目名称：（标项三） 南苑街道2021年立体化监控感知体系采购项目

招标编号：YJDL2021-096

| 序号 | 名称 |  |  | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI全景监控球机 |  |  | 6路 |  |  |  |
| 2 | 人车、人机非智能卡口（双车道及以上） |  |  | 14路 |  |  |  |
| 3 | 5G无线球机 |  |  | 25台 |  |  | 一次性投入 |
| 4 | 5G无线球机5G流量费 |  |  | 3年 |  |  |  |
| 5 | 4G单兵记录仪（接政务网，100台设备流量共享），终端服务器（含6T硬盘2块及其他辅助软件） |  |  |  |  |  | 一次性投入 |
| 6 | 4G/5G流量费 |  |  | 3年 |  |  |  |
| 7 | 报警坐标 |  |  | 14块 |  |  | 一次性投入 |
| 总计 |  | 大写 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写 |  |  |  |  |  |

注：1、可根据具体情况调整报价明细清单格式，但应包括项目涉及的一切相关税费等费用。

2、分项报价表中合计总价应与开标一览表中的各项相应报价相一致。

3、漏报视作包含在投标总价内。

投标人名称(公章)：

法定（授权）代表人（盖章或签字）：

日期：    年   月   日

标项三：

原为：②本项目采用全租模式，服务期3年，单兵记录仪硬件费用验收后一次性支付，其他部分费用按合同金额分年支付，一年一付。

现更正为：5G无线球机和单兵记录仪费用一次性支付，其他部分费用按合同金额分三年支付。

六、联系方式：

1、采购人：杭州市余杭区人民政府南苑道办事处

联系人：沈燕         联系电话：15990122911

地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道人民大道792号

2、委托代理：杭州益嘉工程咨询代理有限公司

联系人：朱海强   项目联系方式：13735887310

地址：浙江省杭州市临平区南苑街道人民大道270号

3、同级政府采购监督管理部门

名 称：杭州市余杭区财政局

联系人 ：江引妹

监督投诉电话：0571-89185312

地址：杭州市余杭区临平东湖中路236号余杭财税大楼