浙江省衢州旅游学校图书馆家具采购项目

公开招标采购文件

（项目编号：HZKHCG-202406）

采购单位：浙江省衢州旅游学校（开化县技工学校）

代理机构：杭州恒正造价工程师事务所

二〇二四年四月

目    录

电子交易须知	1

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	8

前附表	8

一、总  则	14

二、招标文件	16

三、投标文件的编制	17

四、开标	20

五、评标	21

六、定标	24

第三章  评标办法	25

第四章  采购内容及需求	33

第五章  合同主要条款	86

第六章  投标文件格式	91

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为政府采购云平台（https://login.zcygov.cn/login）”浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

浙江省衢州旅游学校图书馆家具采购项目 招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）或开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年4月19日9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HZKHCG-202406

项目名称：浙江省衢州旅游学校图书馆家具采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：800000（元）

最高限价（元）：712140（元）

采购需求：

标项名称：浙江省衢州旅游学校图书馆家具采购项目

数量：1

单位：批

预算金额（元）：800000（元）

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江省衢州旅游学校图书馆家具采购项目采购家具1批，详见招标文件。

合同履行期限：自合同签订生效之日起30日历天内完成，不可抗力情况除外。

是否接受联合体：本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：\至2024年4月19日9:00，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）免费下载。3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年4月19日9:00（北京时间）

2.开标时间：2024年4月19日9:00（北京时间）

3.开标地点（网址）：开化县公共资源交易中心开标区（开化县凤凰南路2号5楼）

如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收（邮寄收件地址：浙江省衢州市开化县贝林星月湾32幢101  邮编：324300收件人：杭州恒正造价工程师事务所  应时  联系电话：15268092809）。

4.投标供应商应在投标截止时间前将样品送达开标地点并完成摆放，本项目投标人可以不派代表到现场参加开标会议，只需准时在线参加即可。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）质疑和投诉相关规定详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94令）。

（2）投标说明

本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。

投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

（3）中小企业信用融资及电子保函

投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请，也可通过登录浙江政务网－“衢融通”平台－【采购质押融资申请】。

投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江省衢州旅游学校（开化县技工学校）

地  址：浙江省开化县华埠镇朝阳村新建82号

项目联系人（询问）：余老师

项目联系方式（询问）：15157033885

质疑联系人：余老师

质疑联系方式：15157033885

2.采购代理机构信息

名  称：杭州恒正造价工程师事务所

地  址：浙江省衢州市开化县贝林星月湾32幢102

项目联系人（询问）：胡金辉

项目联系方式（询问）：15268092809

质疑联系人：应时

质疑联系方式：18758127118

3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：开化县财政局政府采购监管科（以下简称采监科）

地  址：开化县永吉二路8号

传 真：/

联系人：俞晓丰

监督投诉电话：0570-6013637

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧6013959咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省衢州旅游学校图书馆家具采购项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 采购内 容及数量 | 采购内容为浙江省衢州旅游学校图书馆家具采购项目 具体内容及数量详见招标文件《第四章 采购内容及需求》 |  |  |  |  |  |
| 3 | 预算金额和最高限价 | 标项 | 标项名称 |  | 预算金额 （元） |  | 最高限价 （元） |
|  |  | 1 | 浙江省衢州旅游学校图书馆家具采购项目 |  | 800000 |  | 712140 |
|  |  | 投标报价超过相应标项最高限价的其投标文件将被否决。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） 开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/） |  |  |  |  |  |
| 5 | 电子交易平台 | 政采云平台（https://login.zcygov.cn/login） 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标报价 | - 本项目投标应以人民币报价。 2、投标总价包括本项目所涉及的货物生产、供货、运输、安装调试、验收、税金及相关服务的全部费用。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 转包和分包 | 转包：□是 ☑否 分包：□是 ☑否 |  |  |  |  |  |
| 8 | 是否接受联合体投标 | □是 ☑否 |  |  |  |  |  |
| 9 | 是否组织踏勘 | 投标人自行组织踏勘现场，费用自理。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 演示 | ☑不要求 |  |  |  |  |  |
| 10 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向采购人提出，逾期不予受理。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标文件的签章 | 投标文件的签章：电子签章。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （3）投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在招标公告发布之日至投标截止时间之日前送至或快递方式递交（以招标代理机构收到时间为准）。 邮寄或送达地址：浙江省衢州市开化县贝林星月湾32幢101 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至杭州恒正造价工程师事务所的“电子备份投标文件”将不予接收。 |  |  |  |  |  |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：2024年4月19日9:00（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”： 招标公告发布之日至投标截止时间之日前一天送至或快递至（以招标代理机构收到时间为准）浙江省衢州市开化县贝林星月湾32幢102，联系人：应时，联系方式：15268092809。 |  |  |  |  |  |
| 16 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2024年4月19日9:00（北京时间） 开标地址：开化县公共资源交易中心开标区（开化县凤凰南路2号5楼） |  |  |  |  |  |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |  |  |  |  |  |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |  |  |  |  |  |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |  |  |  |  |  |
| 20 | 是否进口 | □是 ☑否 |  |  |  |  |  |
| 22 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》或财政部、发展改革委联合发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》中的产品。 《采购需求》中要求提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）项目属性：☑货物类□服务类□工程类 2）本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 3）中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行，但按财库〔2020〕46号文件规定，与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 4）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业：（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 5）根据财库〔2020〕46号的第十一条规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 6）根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 7）根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |  |  |  |  |  |
| 24 | 履约保证金 | □本项目不收取履约保证金。 ☑合同签订时，中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额 1 %的履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 25 | 代理服务费 | 1、本项目各标项代理服务费按以下货物收费标准向相应标项中标供应商收取，中标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费。 代理服务收费标准(费率)如下： |  |  |  |  |  |
|  |  | 中标金额（万元） |  | 货物招标 |  | 服务招标 |  |
|  |  | 100以下 |  | 1.5% |  | 1.5% |  |
|  |  | 100-500 |  | 1.1% |  | 0.8% |  |
|  |  | 500-1000 |  | 0.8% |  | 0.45% |  |
|  |  | 1000-5000 |  | 0.5% |  | 0.25% |  |
|  |  | 注：代理服务收费按差额定率累进法计算； 2、代理服务费支付： ① 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：杭州恒正造价工程师事务所衢州分所 开 户：中国农业银行股份有限公司衢州市分行营业部 账 号：19799901040022752 备注：代理服务费在报价表中不单列报价子项，由投标人自行考虑在企业运营成本等或各投标报价中。 |  |  |  |  |  |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的最终解释权属于采购人和采购代理机构。 |  |  |  |  |  |
| 27 | 其他 | 中标后，中标人须根据招标人要求提供纸质投标文件至少4份。 合同签订后中标人应及时将采购合同扫描件发送至招标代理机构的联系邮箱735157015@qq.com。 |  |  |  |  |  |

- 一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

5.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

6.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切家具、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

7.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的软件开发、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

8.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

9.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

10.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）转包与分包：详见《前附表》

（六）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、家具、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（七）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日 十 天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复通知所有合法获取了招标文件的投标人；

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

各标项的投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

▲包括但不限于以下内容：

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（扫描件）；

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）法定代表人或法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反两面）；

（5）中小企业声明函；（格式附后）；

（6）残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）；

（7）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（若有）

2.商务技术文件

包括但不限于以下内容：

▲（1）政府采购项目供应商技术商务评分索引表（格式附后）；

▲（2）采购内容及要求偏离表（格式附后）；

（3）企业信誉；

（4）业绩；

（5）生产设备：

（6）实施方案；

（7）项目设计合理方案；

（8）售后服务；

（9）质保期承诺

（10）样品

3.报价文件：

包括但不限于以下内容：

▲（1）投标函（格式附后）；

▲（2）开标一览表（格式附后）；

（3）投标报价明细表

（4）投标人需要说明的其他文件和说明

以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系扫描件，须在扫描件上盖上有效的投标人电子章。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标人应在投标报价明细表中列明各货物的“品牌/厂家/原产地”、“规格型号”等规定的内容。合同供货货物必须与投标报价明细表列明的货物一致。注：投标报价明细表中，若多个投标设备是组合成一个整体交货的，则投标人应在《投标报价明细表》的备注栏中注明（列如：设备A和B是组合成一个整体交货的，则A的备注栏中应注明“与B组合成一个整体交货”，B的备注栏中应注明“与A组合成一个整体交货”）。

3.投标人应在投标报价明细表中列全供货的所有货物

4. 投标报价需包含家具费、安装费、调试费、验收费（通过验收直至交付用户使用，达到使用要求及质量标准）、运杂费、保险费、利润、税金、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、质保期内保修服务等所需的全部费用都包含在投标总价中。应以人民币为单位报价。

5. 不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与此次投标有关的全部费用。

6. 投标报价是指一次性报出不得修改的价格，投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

- 7. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。

8. 投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90日历天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖电子章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至杭州恒正造价工程师事务所的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

（一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.评标组长由评标委员会成员推荐产生，采购人代表不得担任评标组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文，并加盖CA签章。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法》。

3.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（若为多种产品，则为核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

4．评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

中标人也可以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，但保函有效期应满足采购单位的要求。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江省衢州旅游学校图书馆家具采购项目 项目的评标。

一、总则

本项目采用综合评分法，满分为100分，其中报价分值60分，技术商务等分值40分。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。在投标文件的资格证明文件中，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求提供证明材料的；

（2）投标文件未按招标文件要求盖单位电子签章（公章）的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（4）不同投标人的投标文件相互混装的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未提供或未如实提供投标产品的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（15）不同投标人的投标文件相互混装的；

（16）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

四、评分标准表：

| 序号 | 评审 内容 | 评分标准 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×60%×100(投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后两位) 本项目是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 | 60分 | / |
| 2 | 企业信誉 | 投标产品的生产厂家提供ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个证书得1分，最高得3分； （注：需提供有效认证证书扫描件并加盖投标供应商公章，否则不得分。） | 3分 | 客观分 |
| 3 | 业绩 | 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（每一业绩需同时提供中标公告、中标通知书、合同、验收报告扫描件为准）：每提供1项业绩得1分，最高得3分。同一项目不重复计分。 | 3分 | 客观分 |
| 4 | 生产设备 | （1）木制（板材）加工设备：开料锯机、加工中心、封边机、冷压机。 （2）木制（实木）加工设备：纵锯修边机、平刨床、开榫机。 （3）钢木类：切割设备、弯管机、焊接设备、涂装设备、开料锯机 （4）油漆表面处理设备：打磨粉尘处理设备、底漆砂光机、底漆喷漆设备、修色喷漆设备、无尘面漆喷漆设备、KEF-UV滚涂线。 提供设备清单及设备照片，须购置发票复印件，每项设备得0.5分，最高得5分。 | 5分 | 客观分 |
| 5 | 实施方案 | 项目实施规划方案：提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施，根据供应商提供的方案能否满足采购需求，最高得3分。  项目实施规划方案具体、进度计划合理，科学性、可操作性强得3分；  项目实施规划方案略有瑕疵，合理性、科学性、可操作性一般得1分；  实施方案与采购需求完全不符或未提供相关内容得0分。 | 3分 | 主观分 |
|  |  | 生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配，根据供应商提供的方案能否满足采购需求，最高得3分。  方案内容详尽、合理、针对性强的得3分；  方案内容简略、针对性一般的得1分；  方案与采购需求完全不符或未提供相关内容得0分。 | 3分 | 主观分 |
|  |  | 品质管理管控措施，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善，最高得3分。  管控措施内容详尽、合理、针对性强的得3分；  管控措施内容简略、针对性一般的得1分；  管控措施与采购需求完全不符或未提供相关内容得0分。 | 3分 | 主观分 |
|  |  | 安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用，根据供应商提供的方案能否满足采购需求，最高得2分。  方案内容详尽、合理、针对性强的得2分；  方案内容简略、针对性一般的得1分；  方案与采购需求完全不符或未提供相关内容得0分。 | 2分 | 主观分 |
| 6 | 项目设计合理方案 | 在满足招标文件要求的前提下，结合现场条件及采购人使用需求，投标人提供项目设计合理方案，评标专家根据各投标人设计方案的实用性及合理性予以评分。设计方案有创新、实用性及合理性较强视为符合， 全部符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。 | 2分 | 主观分 |
| 7 | 售后 服务 | 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访等），根据供应商提供的方案能否满足采购需求，最高得2分。  方案内容详尽、合理、针对性强的得2分；  方案内容简略、针对性一般的得1分；  方案与采购需求完全不符或未提供相关内容得0分。 | 2分 | 主观分 |
|  |  | 备品备件方案：投标人针对本项目制定的备品备件数量、品类、存放使用方案  方案内容详尽、合理、针对性强的得2分；  方案内容简略、针对性一般的得1分；  方案与采购需求完全不符或未提供相关内容得0分。 | 2分 | 主观分 |
| 8 | 质保期承诺 | 质保期不得少于2年，投标人承诺2年免费质保期不得分，质保期每延长一年得1分，最高得2分。提供质保承诺函（格式自拟） | 2分 | 主观分 |
| 9 | 样品 | 提供定制书柜（采购清单序号26）柜体制作材料 尺寸：500mm*500mm 根据各供应商提供的样品结合技术指标进行评审：  产品的主要尺寸与招标文件要求完全符合，款式设计美观时尚、功能合理满足使用需求、棱边棱角倒圆倒角安全美观、喷涂平整、光滑、纹理清晰、层次感分明、质感好、无刺鼻异味缺陷的得3分；  产品的主要尺寸与招标文件要求较符合，款式设计较美观时尚、功能合理较满足使用需求、棱边棱角倒圆倒角较安全美观；喷涂较平整、较光滑、纹理较清晰、层次感较分明、质感较好、稍微有刺鼻异味缺陷的得2分；  产品的主要尺寸与招标文件要求不符合，款式设计一般、功能不满足使用需求、棱边棱角倒圆倒角不安全美观；喷涂不平整、不光滑、纹理不清晰、层次感不分明、质感不好、有刺鼻异味缺陷的得1分。 | 3分 | 主观分 |
|  |  | 提供定制书桌（采购清单序号31）桌面制作材料 尺寸：500mm*500mm 根据各供应商提供的样品结合技术指标进行评审：  产品的主要尺寸与招标文件要求完全符合，款式设计美观时尚、功能合理满足使用需求、棱边棱角倒圆倒角安全美观、喷涂平整、光滑、纹理清晰、层次感分明、质感好、无刺鼻异味缺陷的得3分；  产品的主要尺寸与招标文件要求较符合，款式设计较美观时尚、功能合理较满足使用需求、棱边棱角倒圆倒角较安全美观；喷涂较平整、较光滑、纹理较清晰、层次感较分明、质感较好、稍微有刺鼻异味缺陷的得2分；  产品的主要尺寸与招标文件要求不符合，款式设计一般、功能不满足使用需求、棱边棱角倒圆倒角不安全美观；喷涂不平整、不光滑、纹理不清晰、层次感不分明、质感不好、有刺鼻异味缺陷的得1分。 | 3分 | 主观分 |
|  |  | 提供椅子（采购清单序号32）一张 根据各供应商提供的样品结合技术指标进行评审：  产品的主要尺寸与招标文件要求完全符合，款式设计美观时尚、使用舒适、符合人体工学性能设计、功能合理满足使用需求、整体结构牢固、部件拼接严密平整、棱边棱角倒圆倒角安全美观、喷涂平整、光滑、纹理清晰、层次感分明、质感好、无刺鼻异味缺陷的得4分；  产品的主要尺寸与招标文件要求较符合，款式设计较时尚美观、使用较舒适、较符合人体工学性能设计、功能合理较满足使用需求；整体结构较牢固、部件拼接较严密平整、棱边棱角倒圆倒角较安全美观；喷涂较平整、较光滑、纹理较清晰、层次感较分明、质感较好、稍微有刺鼻异味缺陷的得2分；  产品的主要尺寸与招标文件要求不符合，款式设计一般；使用感一般、不符合人体工学性能设计、功能合理不满足使用需求；整体结构不牢固、部件拼接严密不平整、棱边棱角倒圆倒角不安全美观；喷涂不平整、不光滑、纹理不清晰、层次感不分明、质感不好、有刺鼻异味缺陷的得1分。 | 4分 | 主观分 |

# 第四章  采购内容及需求

（本章内容除特殊说明外，均适用于各标项）

一、总体要求

1、本次招标采购项目为浙江省衢州旅游学校图书馆家具采购项目所需货物的采购及安装调试，投标人应根据招标文件所提出的货物技术规格和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。希望投标人以精良的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。各标项的招标内容包括采购货物一览表相应标项中货物的供货及安装、调试，直至交付采购人使用。

2、投标人应保证所供货物的可靠性和适用性；投标人提供的货物各组成部分必须是完整的、全新的、功能全的单元，并且必须是制造商最好的设计，同时应是全新的、高质量和工艺精良的产品，所用的原材料必须无任何缺陷。

3、招标人保留在合同实施过程中增减或调整部分需求的权力。

4、货物须有可靠的安全性，符合中华人民共和国安全标准、环境保护标准、工业卫生标准；

5、本项目设计制作、材料配件选配、施工安装、试运行、软件安装、调试验收等须符合现行的国家标准、技术规范、行业标准等，国家实施强制性产品认证的产品须具有中国国家强制性产品认证证书。

6、投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款标明的，还应包括任何未明确标出，但全套货物安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用，包含货物费、安装费及调试费、检验费和质保期内的相关费用等，其中全部货物材料应说明名称、数量、单价、总价、厂商等。投标人按要求应列入而未列入货物材料清单的货物及材料，均认为已在其货物材料清单中包

二、采购内容技术参数及技术要求

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 材质说明 | 单位 | 数量 | 备注 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茶水区定制吧台 |  | 3600mm长*600mm宽*850mm | "需根据校方要求对内结构功能进行深化设计。 1、基本功能要求：尺寸（长宽高）：3600mm*600mm*850mm，要求满足基本收纳功能；至少包含4个收纳抽屉，抽屉尺寸在120mm到150mm高，400mm至500mm宽度； 2、柜体基材为E1级及以上环保等级颗粒板，厚度≥18mm；★实木颗粒板：检测依据：GB/T4897-2015、GB18580-2017、GB/T35601-2017标准，理化性能：板内密度偏差%：±2；含水率：7~9%；静曲强度：≥20MPa；弹性模量：≥2900MPa；内胶合强度：≥1.1MPa，表面胶合强度：≥1.7MPa；2h吸水厚度膨胀率：≤5.5%；握螺钉力：板面：≥1100N、板边：≥900N。甲醛释放量：≤0.015mg/m³。品质属性：苯：≤2μg/m³、甲苯：≤2μg/m³、二甲苯：≤2μg/m³、总挥发性有机化合物：≤20μg/m³。 3、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 4、封边用材：PVC封边条；厚度≥0.8mm；封边（PVC封边条）：检测依据：QB/T4463-2013标准，厚度及其偏差：合格。耐老化性：应无开裂；耐光色牢度：≥4级。甲醛释放量：未检出（检出限0.1mg/L）。氯乙烯单体：≤0.02mg/kg。可迁移元素：铅、汞、硒、锑、砷、镉、钡、铬≤0.02mg/kg。邻苯二甲酸酯：≤0.015%。多溴联苯、多溴联苯醚：未检出（检出限5mg/kg）。 5、台面：米白或浅灰色，厚度≥12毫米的亚克力人造石台面；亚克力人造石：检测依据：GB8624-2012、GB24977-2010、QB/T4371-2012、GB/T24128-2018、GB/T31402-2015标准，燃烧性能：炉内温升△T≤30℃；质量损失率△m≤15%；持续燃烧时间tr=0s；总热值PCS≤2.0MJ/kg。外观要求：人造石：表面应平整光滑，无明显裂纹、划痕、污斑、麻点缺陷；图案清晰，色泽均匀，无明显色斑、变色、褪色、气孔、气泡、鼓泡缺陷。理化性能要求：耐液性：10%碳酸钠溶液，24h，应不低于2级；耐湿热：20min，85℃，应不低于2级；耐干热：20min，100℃，应不低于2级或者无裂纹或破损。抗菌性能：大肠杆菌：≥99%，抗菌活性值：2.0~2.2。防霉性能：出芽短梗霉 ：应达到0级。 6、五金：所有五金经过防腐，防锈处理。 a、抽屉拉手铝合金材质，铝合金拉手：检测依据：GB/T3325-2017、GB/T10125-2021标准，理化性能要求：耐腐蚀：≤100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生、≥100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。耐腐蚀试验：乙酸盐雾试验≥240h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。 b、抽屉滑轨阻尼三节轨，三节阻尼静音导轨：检测依据：GB/T3325-2017、GB/T36021-2018、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、GB/T10125-2021、GB/T33394-2016标准，产品涂层和覆面层中可溶性重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤1mg/kg。家具（涂层）中可溶性重金属：可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性硒：≤1mg/kg。中性盐雾试验≥980h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。乙酸盐雾试验≥500h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。铜加速乙酸盐雾试验≥18h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。可溶性元素含量：钡：≤1mg/kg。 c、隐藏式自卸阻尼缓冲液压门铰：检测依据：GB/T3325-2017、GB/T36021-2018、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、GB/T10125-2021、GB/T33394-2016标准，产品涂层和覆面层中可溶性重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤1mg/kg。家具（涂层）中可溶性重金属：可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性硒：≤1mg/kg。中性盐雾试验≥980h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。乙酸盐雾试验≥500h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。铜加速乙酸盐雾试验≥18h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。可溶性元素含量：钡：≤1mg/kg。 " | 米 | 3.6 | 含复合亚克力石面 |  |
| 2 | 茶水区台盆 | 成品 | 680mm长*400mm宽*200mm | "1、基本功能要求：尺寸（长宽高）：680mm长*400mm宽*200mm 2、基材为304防锈不锈钢，厚度≥1.2mm； 304不锈钢板：检测依据：GB/T3325-2017、GB/T36021-2018、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、GB/T10125-2021、GB/T33394-2016标准，产品涂层和覆面层中可溶性重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤1mg/kg。家具（涂层）中可溶性重金属：可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性硒：≤1mg/kg。中性盐雾试验≥980h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。乙酸盐雾试验≥500h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。铜加速乙酸盐雾试验≥18h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。可溶性元素含量：钡≤1mg/kg。 3、不锈钢高脚水龙头；★水龙头：检测依据：GB/T35607-2017、QB/T3827-1999标准，产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物：≤0.025mg/m³。耐腐蚀试验：乙酸盐雾试验≥220h：涂层本身的耐腐蚀等级、涂层对基体的保护等级：应＞9级。" | 套 | 3 |  |  |
| 3 | 圆弧矮柜 | 定制 | 1200mm长*400mm宽*450mm高 | "1、尺寸（长宽高）：1200mm长*400mm宽*450mm高；弧形异形定制 2、基材:柜体基材为E1级及以上环保等级多层板，厚度≥18mm；★多层实木板：检测依据：GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T3324-2017、GB/T35607-2017、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB18584-2001标准，木材含水率：9~10%。甲醛释放量：≤0.025mg/m³。产品有害物质：苯：≤0.05mg/m³、甲苯：≤0.1mg/m³、二甲苯：≤0.1mg/m³、总挥发性有机化合物：≤0.3mg/m³。家具涂层可迁移元素：铅、汞、硒、锑、砷、镉、钡、铬≤5mg/kg。重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤0.1mg/kg。抗菌性能：大肠杆菌：≥99.9%。耐霉菌性：黑曲霉 ：应达到0级。 3、封边用材：PVC封边条；厚度≥0.8mm；★封边（PVC封边条）：检测依据：QB/T4463-2013标准，厚度及其偏差：合格。耐老化性：应无开裂；耐光色牢度：≥4级。甲醛释放量：未检出（检出限0.1mg/L）。氯乙烯单体：≤0.02mg/kg。可迁移元素：铅、汞、硒、锑、砷、镉、钡、铬≤0.02mg/kg。邻苯二甲酸酯：≤0.015%。多溴联苯、多溴联苯醚：未检出（检出限5mg/kg）。 4、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 5、五金配件：直径1.5CM，厚5MM塑料脚钉；" | 组 | 30 | 异形定制 |  |
| 4 | 定制书柜 | 定制 | 1200mm长*400mm宽*2400mm高 | "1、尺寸：1200mm长*400mm宽*2400mm高； 2、封边用材：PVC封边条，厚度≥0.8mm； 3、基材:柜体基材为E1级及以上环保等级实木多层板，厚度≥16mm；多层实木板：检测依据：GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T3324-2017、GB/T35607-2017、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB18584-2001标准，木材含水率：9~10%。甲醛释放量：≤0.025mg/m³。产品有害物质：苯：≤0.05mg/m³、甲苯：≤0.1mg/m³、二甲苯：≤0.1mg/m³、总挥发性有机化合物：≤0.3mg/m³。家具涂层可迁移元素：铅、汞、硒、锑、砷、镉、钡、铬≤5mg/kg。重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤0.1mg/kg。抗菌性能：大肠杆菌：≥99.9%。耐霉菌性：黑曲霉 ：应达到0级。 4、五金配件：直径1.5CM，厚5MM塑料脚钉；不锈钢合页、优质三合一连接件。★三合一连接件：检测依据：GB/T3325-2017、GB/T28203-2011、QB/T3827-1999标准，金属喷漆（塑）涂层：耐腐蚀：≤100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生、≥100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。三合一偏心连接件偏心体抗压强度：≥290N。耐腐蚀试验：乙酸盐雾试验≥300h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。 5、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 6、★书柜：符合GB 18584-2001、GB/T 3324-2017标准，主要尺寸及其偏差，书柜层间净高≥230mm；产品外形尺寸偏差检测合格；形状和位置公差，翘曲度面板、正视面板件，700≤对角线长度<1400:≤2.0mm;平整度,面板、正视面板件:≤0.20mm;邻边垂直度,面板、框架对角线长度≥1000;长度差≤mm;面板、框架对边长度≥1000;对边长度差≤3mm;位度差,门与框架、门与门相邻表面、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差(非设计要求的距离)≤1.0mm;分缝,所有分缝(非设计要求时)≤1.0mm;底脚平稳性≤1.0mm;木制件外观,无贯通裂缝、木家具中不应有虫蛀现象、外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%、无树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、无其他轻微材质缺陷；木工要求，板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处不应断裂，零部件的结合应严密牢固各种配件，连接件安装不应有少件、漏钉、透钉(预留孔、选择孔除外)，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动启闭部件安装后应使用灵活；漆膜外观要求，无褪色、掉色现象，同色部件的色泽应相似涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，涂层应光滑平整、清晰，无明显粒子、涨边现象;应无明显加工痕迹、划痕裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔刷毛、积粉和杂渣每项缺陷数不超过4处；力学性能，柜类稳定性无倾翻现象，连接件应无松动和损坏；甲醛释放量(9-11L干燥器法)≤0.5mg/L. 需根据校方要求对内结构藏书功能进行深化设计。" | 套 | 42 |  |  |
| 5 | 书榻上书柜 | 定制 | 1200mm长*400mm宽*400mm | "1、尺寸1200mm长*400mm宽*400-500mm高； 2、封边用材：PVC封边条，厚度≥0.8mm； 3、柜体基材：E1级及以上环保等级实木多层板，厚度≥16mm；多层实木板：检测依据：GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T3324-2017、GB/T35607-2017、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB18584-2001标准，木材含水率：9~10%。甲醛释放量：≤0.025mg/m³。产品有害物质：苯：≤0.05mg/m³、甲苯：≤0.1mg/m³、二甲苯：≤0.1mg/m³、总挥发性有机化合物：≤0.3mg/m³。家具涂层可迁移元素：铅、汞、硒、锑、砷、镉、钡、铬≤5mg/kg。重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤0.1mg/kg。抗菌性能：大肠杆菌：≥99.9%。耐霉菌性：黑曲霉 ：应达到0级。 4、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 5、五金：不锈钢合页、优质三合一连接件。三合一连接件：检测依据：GB/T3325-2017、GB/T28203-2011、QB/T3827-1999标准，金属喷漆（塑）涂层：耐腐蚀：≤100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生、≥100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。三合一偏心连接件偏心体抗压强度：≥290N。耐腐蚀试验：乙酸盐雾试验≥300h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。 需根据校方要求对内结构藏书功能进行深化设计。 6、书柜：符合GB 18584-2001、GB/T 3324-2017标准，主要尺寸及其偏差，书柜层间净高≥230mm；产品外形尺寸偏差检测合格；形状和位置公差，翘曲度面板、正视面板件，700≤对角线长度<1400:≤2.0mm;平整度,面板、正视面板件:≤0.20mm;邻边垂直度,面板、框架对角线长度≥1000;长度差≤mm;面板、框架对边长度≥1000;对边长度差≤3mm;位度差,门与框架、门与门相邻表面、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差(非设计要求的距离)≤1.0mm;分缝,所有分缝(非设计要求时)≤1.0mm;底脚平稳性≤1.0mm;木制件外观,无贯通裂缝、木家具中不应有虫蛀现象、外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%、无树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、无其他轻微材质缺陷；木工要求，板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，榫、塞角、零部件等结合处不应断裂，零部件的结合应严密牢固各种配件，连接件安装不应有少件、漏钉、透钉(预留孔、选择孔除外)，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动启闭部件安装后应使用灵活；漆膜外观要求，无褪色、掉色现象，同色部件的色泽应相似涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象，涂层应光滑平整、清晰，无明显粒子、涨边现象;应无明显加工痕迹、划痕裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔刷毛、积粉和杂渣每项缺陷数不超过4处；力学性能，柜类稳定性无倾翻现象，连接件应无松动和损坏；甲醛释放量(9-11L干燥器法)≤0.5mg/L." | 套 | 12 |  |  |
| 6 | 定制书塌 | 定制 | 1200mm长*400mm宽*1800（坐垫离地450mm）高； | "1、尺寸：1200mm长*400mm宽*1800-1900（坐垫离地450mm）高； 2、坐垫：科技皮，5公分定型海棉；海绵（高弹阻燃海绵）：检测依据：GB/T10802-2006、QB/T2280-2016、QB/T1952.1-2012、GB8624-2012、GB/T8333-2008、GB17927.1-2011标准，感官要求：色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味检测合格。物理力学性能：25%压馅硬度：180±5N；65%/25%压陷比：≥2.5；75%压缩永久变形：≤3%；回弹率：≥50%；拉伸强度：≥170kPa；伸长率：≥200%；撕裂强度：≥12N/cm；干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度：≥160kPa。甲醛释放量：≤0.018mg/㎡•h。TVOC：≤0.020mg/㎡•h。表观密度：座面：≥60kg/m³。燃烧性能等级：B1：单位面积热释放速率峰值≤400kW/㎡；平均燃烧时间≤30s；平均燃烧高度≤250s。阻燃I级，阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 3、柜体基材：E1级及以上环保等级实木多层板，厚度≥16mm；多层实木板：检测依据：GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T3324-2017、GB/T35607-2017、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB18584-2001标准，木材含水率：9~10%。甲醛释放量：≤0.025mg/m³。产品有害物质：苯：≤0.05mg/m³、甲苯：≤0.1mg/m³、二甲苯：≤0.1mg/m³、总挥发性有机化合物：≤0.3mg/m³。家具涂层可迁移元素：铅、汞、硒、锑、砷、镉、钡、铬≤5mg/kg。重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤0.1mg/kg。抗菌性能：大肠杆菌：≥99.9%。耐霉菌性：黑曲霉 ：应达到0级。 4、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 5、封边用材：PVC封边条，厚度≥0.8mm；封边（PVC封边条）：检测依据：QB/T4463-2013标准，厚度及其偏差：合格。耐老化性：应无开裂；耐光色牢度：≥4级。甲醛释放量：未检出（检出限0.1mg/L）。氯乙烯单体：≤0.02mg/kg。可迁移元素：铅、汞、硒、锑、砷、镉、钡、铬≤0.02mg/kg。邻苯二甲酸酯：≤0.015%。多溴联苯、多溴联苯醚：未检出（检出限5mg/kg）。 6、五金：不锈钢合页、优质三合一连接件。三合一连接件：检测依据：GB/T3325-2017、GB/T28203-2011、QB/T3827-1999标准，金属喷漆（塑）涂层：耐腐蚀：≤100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生、≥100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。三合一偏心连接件偏心体抗压强度：≥290N。耐腐蚀试验：乙酸盐雾试验≥300h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。 需根据校方要求对内结构藏书及座位功能进行深化设计。" | 套 | 12 |  |  |
| 7 | 定制阅览桌 | 定制 | 1200 mm长*600 mm宽*750 mm高 | "1. 尺寸1200 mm长*600 mm宽*750 mm高； 2、白蜡木原木设计定制，厚度≥18mm；白蜡木：检测依据：GB/T3324-2017、GB18584-2001、GB/T1741-2020标准，木材含水率：9~10%。外观要求：木制件外观无贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷。重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤0.1mg/kg。甲醛释放量：≤0.12mg/L。耐霉菌性：黑曲霉 ：应达到0级。 3、贴面：3道打磨；喷涂水性油漆（水性漆）；★水性油漆（水性漆）：检测依据：GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准，耐磨性（750g/500r）：≤0.03g。VOC含量：≤2g/L。甲醛含量：≤5mg/kg。乙二醇醚及醚酯总和含量：≤10mg/kg。苯系物总和含量：≤50mg/kg。烷基酚聚氧乙烯醚总和含量：≤5mg/kg。卤代烃：：≤10mg/kg。 阅览桌：检测依据GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 14531-2017、GB/T 35607-2017标准，表面理化性能要求，漆膜耐液性10%碳酸钠溶液、10%乙酸溶液，24h，应不低于3级； 有害物质限量甲醛释放量≤0.5mg/L；木材含水率8-10%；产品有害物质家具涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、锑、硒、砷≤5mg/kg、钡≤13mg/kg." | 张 | 12 |  |  |
| 8 | 阅览椅 | 定制 | 450mm-500mm长*450mm-500mm宽*450mm坐高 | 尺寸：450mm-500mm长*450mm-500mm宽*450mm坐高 "1、白蜡木原木设计定制；★白蜡木：检测依据：GB/T3324-2017、GB18584-2001、GB/T1741-2020标准，木材含水率：9~10%。外观要求：木制件外观无贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷。重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤0.1mg/kg。甲醛释放量：≤0.12mg/L。耐霉菌性：黑曲霉 ：应达到0级。 2、饰面采用优质西皮.西皮：检测依据：QB/T1952.1-2012、QB/T2537-2001、GB/T16799-2018、QB/T4199-2011、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020标准，摩擦色牢度：干擦、湿擦：4-5级。理化性能：各种面料颜色干摩擦牢度不应小于4级。耐霉菌性：黄曲霉 、绿色木霉、球毛壳霉 ：应达到0级。皮革防霉性能：黑曲霉 ：应达到1级。抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌：≥99.95%。 3、内部填充阻燃高弹海绵。海绵（高弹阻燃海绵）：检测依据：GB/T10802-2006、QB/T2280-2016、QB/T1952.1-2012、GB8624-2012、GB/T8333-2008、GB17927.1-2011标准，感官要求：色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味检测合格。物理力学性能：25%压馅硬度：180±5N；65%/25%压陷比：≥2.5；75%压缩永久变形：≤3%；回弹率：≥50%；拉伸强度：≥170kPa；伸长率：≥200%；撕裂强度：≥12N/cm；干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度：≥160kPa。甲醛释放量：≤0.018mg/㎡•h。TVOC：≤0.020mg/㎡•h。表观密度：座面：≥60kg/m³。燃烧性能等级：B1：单位面积热释放速率峰值≤400kW/㎡；平均燃烧时间≤30s；平均燃烧高度≤250s。阻燃I级，阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 4、喷涂水性油漆（水性漆）；水性油漆（水性漆）：检测依据：GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准，耐磨性（750g/500r）：≤0.03g。VOC含量：≤2g/L。甲醛含量：≤5mg/kg。乙二醇醚及醚酯总和含量：≤10mg/kg。苯系物总和含量：≤50mg/kg。烷基酚聚氧乙烯醚总和含量：≤5mg/kg。卤代烃：：≤10mg/kg。 5、★阅览椅：检测依据：GB/T35607-2017、GB18584-2001、GB/T14531-2017标准，品质属性：家具涂层可迁移元素：铅、汞、硒、锑、砷、镉、钡、铬≤5mg/kg。甲醛释放量：≤0.05mg/L。力学性能，椅凳类强度和耐久性，座面冲击试验，符合：a)所有零部件无断裂或豁裂;b)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动;c)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形; d)五金连接件应无松动;e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活;f)零部件无明显位移变化。" | 把 | 12 |  |  |
| 9 | 阅览桌 | 定制 | 直径600mm*750mm-800mm（高） | "1、尺寸：直径600mm*750mm-800mm（高）； 2、基材:桌体基材为E1级及以上环保等级实木多层板，厚度≥18mm；多层实木板：检测依据：GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T3324-2017、GB/T35607-2017、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB18584-2001标准，木材含水率：9~10%。甲醛释放量：≤0.025mg/m³。产品有害物质：苯：≤0.05mg/m³、甲苯：≤0.1mg/m³、二甲苯：≤0.1mg/m³、总挥发性有机化合物：≤0.3mg/m³。家具涂层可迁移元素：铅、汞、硒、锑、砷、镉、钡、铬≤5mg/kg。重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤0.1mg/kg。抗菌性能：大肠杆菌：≥99.9%。耐霉菌性：黑曲霉 ：应达到0级。 3、贴面：实木皮贴皮饰面，喷涂水性油漆；水性油漆（水性漆）：检测依据：GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准，耐磨性（750g/500r）：≤0.03g。VOC含量：≤2g/L。甲醛含量：≤5mg/kg。乙二醇醚及醚酯总和含量：≤10mg/kg。苯系物总和含量：≤50mg/kg。烷基酚聚氧乙烯醚总和含量：≤5mg/kg。卤代烃：：≤10mg/kg。 4、桌脚：烤漆造型钢脚支撑，四周比桌面缩进150mm；钢管：检测依据：GB/T3325-2017、GB/T36021-2018、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、GB/T10125-2021、GB/T33394-2016标准，产品涂层和覆面层中可溶性重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤1mg/kg。家具（涂层）中可溶性重金属：可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性硒：≤1mg/kg。中性盐雾试验≥980h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。乙酸盐雾试验≥500h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。铜加速乙酸盐雾试验≥18h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。可溶性元素含量：钡：≤1mg/kg。 5、钢脚表面静电喷涂。静电粉末：检测依据：HG/T2006-2022、GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T21866-2008、GB/T3325-2017、QB/T4767-2014标准，I型1类热固性粉末涂料的要求：筛余物：全部通过；耐冲击性：50cm，为观察到裂纹、皱纹及剥落现象；耐酸性：240h无异常；耐碱性：168h无异常；耐盐雾性：中性，500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡生锈、开裂、剥落等异常现象；耐湿性：500h无异常；耐沸水性50h：无异常；弯曲试验：≤4，涂层无开裂或从底材上剥落。安全性能要求：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤1mg/kg。耐霉菌性：黑曲霉 、黄曲霉 、宛氏拟青霉、绿色木霉 、长枝木霉、球毛壳霉、白地霉、灰绿曲霉 ：应达到0级。抗菌性能：肠沙门氏菌亚种鼠伤寒血清型、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、粪肠球菌：≥99.99%。抗细菌性能：白色念珠菌：≥99.59%。产品表面涂层理化性能：涂层厚度：70~80μm。 6、★阅览桌：检测依据GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 14531-2017、GB/T 35607-2017标准，表面理化性能要求，漆膜耐液性10%碳酸钠溶液、10%乙酸溶液，24h，应不低于3级； 有害物质限量甲醛释放量≤0.5mg/L；木材含水率8-10%；产品有害物质家具涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、锑、硒、砷≤5mg/kg、钡≤13mg/kg." | 张 | 9 | 桌面直径600椅子4把 |  |
| 10 | 阅读椅 | 定制 | 450mm长*400mm-450mm宽*450mm坐高 | "1、尺寸：450mm长*400mm-450mm宽*450mm坐高； 2、椅体采用白蜡木实木异型制作椅体套橡木色；白蜡木：检测依据：GB/T3324-2017、GB18584-2001、GB/T1741-2020标准，木材含水率：9~10%。外观要求：木制件外观无贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷。重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤0.1mg/kg。甲醛释放量：≤0.12mg/L。耐霉菌性：黑曲霉 ：应达到0级。 3、椅垫用深驼色pu皮革或麻布色防污硬包；.西皮：检测依据：QB/T1952.1-2012、QB/T2537-2001、GB/T16799-2018、QB/T4199-2011、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020标准，摩擦色牢度：干擦、湿擦：4-5级。理化性能：各种面料颜色干摩擦牢度不应小于4级。耐霉菌性：黄曲霉 、绿色木霉、球毛壳霉 ：应达到0级。皮革防霉性能：黑曲霉 ：应达到1级。抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌：≥99.95%。 4、配直径1.5CM，厚5MM塑料脚钉。内部填充阻燃高弹海绵。海绵（高弹阻燃海绵）：检测依据：GB/T10802-2006、QB/T2280-2016、QB/T1952.1-2012、GB8624-2012、GB/T8333-2008、GB17927.1-2011标准，感官要求：色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味检测合格。物理力学性能：25%压馅硬度：180±5N；65%/25%压陷比：≥2.5；75%压缩永久变形：≤3%；回弹率：≥50%；拉伸强度：≥170kPa；伸长率：≥200%；撕裂强度：≥12N/cm；干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度：≥160kPa。甲醛释放量：≤0.018mg/㎡•h。TVOC：≤0.020mg/㎡•h。表观密度：座面：≥60kg/m³。燃烧性能等级：B1：单位面积热释放速率峰值≤400kW/㎡；平均燃烧时间≤30s；平均燃烧高度≤250s。阻燃I级，阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 5、喷涂水性油漆（水性漆）；水性油漆（水性漆）：检测依据：GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准，耐磨性（750g/500r）：≤0.03g。VOC含量：≤2g/L。甲醛含量：≤5mg/kg。乙二醇醚及醚酯总和含量：≤10mg/kg。苯系物总和含量：≤50mg/kg。烷基酚聚氧乙烯醚总和含量：≤5mg/kg。卤代烃：：≤10mg/kg。 6、阅览椅：检测依据：GB/T35607-2017、GB18584-2001、GB/T14531-2017标准，品质属性：家具涂层可迁移元素：铅、汞、硒、锑、砷、镉、钡、铬≤5mg/kg。甲醛释放量：≤0.05mg/L。力学性能，椅凳类强度和耐久性，座面冲击试验，符合：a)所有零部件无断裂或豁裂;b)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动;c)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形; d)五金连接件应无松动;e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活;f)零部件无明显位移变化。" | 把 | 88 |  |  |
| 11 | 异型定制阅览桌 | 定制 | 4000mm*750mm*720mm-750mm | "1、尺寸：4000mm*750mm*720mm-750mm；； 2、白蜡木原木设计定制，厚度≥18mm；白蜡木：检测依据：GB/T3324-2017、GB18584-2001、GB/T1741-2020标准，木材含水率：9~10%。外观要求：木制件外观无贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷。重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤0.1mg/kg。甲醛释放量：≤0.12mg/L。耐霉菌性：黑曲霉 ：应达到0级。 3、贴面：3道打磨；喷涂水性油漆（水性漆）；水性油漆（水性漆）：检测依据：GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准，耐磨性（750g/500r）：≤0.03g。VOC含量：≤2g/L。甲醛含量：≤5mg/kg。乙二醇醚及醚酯总和含量：≤10mg/kg。苯系物总和含量：≤50mg/kg。烷基酚聚氧乙烯醚总和含量：≤5mg/kg。卤代烃：：≤10mg/kg。 4、阅览桌：检测依据GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 14531-2017、GB/T 35607-2017标准，表面理化性能要求，漆膜耐液性10%碳酸钠溶液、10%乙酸溶液，24h，应不低于3级； 有害物质限量甲醛释放量≤0.5mg/L；木材含水率8-10%；产品有害物质家具涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、锑、硒、砷≤5mg/kg、钡≤13mg/kg." | 张 | 1 |  |  |
| 12 | 阅览椅 | 定制 | 450mm长*400mm-450mm宽*450mm坐高 | 1、尺寸：450mm长*400mm-450mm宽*450mm坐高； 2、椅体采用白蜡木实木异型制作椅体套橡木色；白蜡木：检测依据：GB/T3324-2017、GB18584-2001、GB/T1741-2020标准，木材含水率：9~10%。外观要求：木制件外观无贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷。重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤0.1mg/kg。甲醛释放量：≤0.12mg/L。耐霉菌性：黑曲霉 ：应达到0级。 3、椅垫用深驼色pu皮革或麻布色防污硬包；.西皮：检测依据：QB/T1952.1-2012、QB/T2537-2001、GB/T16799-2018、QB/T4199-2011、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020标准，摩擦色牢度：干擦、湿擦：4-5级。理化性能：各种面料颜色干摩擦牢度不应小于4级。耐霉菌性：黄曲霉 、绿色木霉、球毛壳霉 ：应达到0级。皮革防霉性能：黑曲霉 ：应达到1级。抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌：≥99.95%。 4、配直径1.5CM，厚5MM塑料脚钉。内部填充阻燃高弹海绵。海绵（高弹阻燃海绵）：检测依据：GB/T10802-2006、QB/T2280-2016、QB/T1952.1-2012、GB8624-2012、GB/T8333-2008、GB17927.1-2011标准，感官要求：色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味检测合格。物理力学性能：25%压馅硬度：180±5N；65%/25%压陷比：≥2.5；75%压缩永久变形：≤3%；回弹率：≥50%；拉伸强度：≥170kPa；伸长率：≥200%；撕裂强度：≥12N/cm；干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度：≥160kPa。甲醛释放量：≤0.018mg/㎡•h。TVOC：≤0.020mg/㎡•h。表观密度：座面：≥60kg/m³。燃烧性能等级：B1：单位面积热释放速率峰值≤400kW/㎡；平均燃烧时间≤30s；平均燃烧高度≤250s。阻燃I级，阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 5、喷涂水性油漆（水性漆）；水性油漆（水性漆）：检测依据：GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准，耐磨性（750g/500r）：≤0.03g。VOC含量：≤2g/L。甲醛含量：≤5mg/kg。乙二醇醚及醚酯总和含量：≤10mg/kg。苯系物总和含量：≤50mg/kg。烷基酚聚氧乙烯醚总和含量：≤5mg/kg。卤代烃：：≤10mg/kg。 6、阅览椅：检测依据：GB/T35607-2017、GB18584-2001、GB/T14531-2017标准，品质属性：家具涂层可迁移元素：铅、汞、硒、锑、砷、镉、钡、铬≤5mg/kg。甲醛释放量：≤0.05mg/L。力学性能，椅凳类强度和耐久性，座面冲击试验，符合：a)所有零部件无断裂或豁裂;b)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动;c)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形; d)五金连接件应无松动;e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活;f)零部件无明显位移变化。 | 把 | 5 |  |  |
| 13 | 异型定制阅览桌 | 定制 | 500-600mm*750mm-800mm | "1、尺寸：直径500-600mm*750mm-800mm（高）； 2、基材:桌体基材为E1级及以上环保等级实木多层板，厚度≥18mm；多层实木板：检测依据：GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T3324-2017、GB/T35607-2017、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB18584-2001标准，木材含水率：9~10%。甲醛释放量：≤0.025mg/m³。产品有害物质：苯：≤0.05mg/m³、甲苯：≤0.1mg/m³、二甲苯：≤0.1mg/m³、总挥发性有机化合物：≤0.3mg/m³。家具涂层可迁移元素：铅、汞、硒、锑、砷、镉、钡、铬≤5mg/kg。重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤0.1mg/kg。抗菌性能：大肠杆菌：≥99.9%。耐霉菌性：黑曲霉 ：应达到0级。 3、贴面：实木皮贴皮饰面，喷涂水性油漆；水性油漆（水性漆）：检测依据：GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准，耐磨性（750g/500r）：≤0.03g。VOC含量：≤2g/L。甲醛含量：≤5mg/kg。乙二醇醚及醚酯总和含量：≤10mg/kg。苯系物总和含量：≤50mg/kg。烷基酚聚氧乙烯醚总和含量：≤5mg/kg。卤代烃：：≤10mg/kg。 4、桌脚：烤漆造型钢脚支撑，四周比桌面缩进150mm；钢管：检测依据：GB/T3325-2017、GB/T36021-2018、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、GB/T10125-2021、GB/T33394-2016标准，产品涂层和覆面层中可溶性重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤1mg/kg。家具（涂层）中可溶性重金属：可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性硒：≤1mg/kg。中性盐雾试验≥980h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。乙酸盐雾试验≥500h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。铜加速乙酸盐雾试验≥18h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。可溶性元素含量：钡：≤1mg/kg。 5、钢脚表面静电喷涂。静电粉末：检测依据：HG/T2006-2022、GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T21866-2008、GB/T3325-2017、QB/T4767-2014标准，I型1类热固性粉末涂料的要求：筛余物：全部通过；耐冲击性：50cm，为观察到裂纹、皱纹及剥落现象；耐酸性：240h无异常；耐碱性：168h无异常；耐盐雾性：中性，500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡生锈、开裂、剥落等异常现象；耐湿性：500h无异常；耐沸水性50h：无异常；弯曲试验：≤4，涂层无开裂或从底材上剥落。安全性能要求：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤1mg/kg。耐霉菌性：黑曲霉 、黄曲霉 、宛氏拟青霉、绿色木霉 、长枝木霉、球毛壳霉、白地霉、灰绿曲霉 ：应达到0级。抗菌性能：肠沙门氏菌亚种鼠伤寒血清型、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、粪肠球菌：≥99.99%。抗细菌性能：白色念珠菌：≥99.59%。产品表面涂层理化性能：涂层厚度：70~80μm。 6、阅览桌：检测依据GB/T 3324-2017、GB18584-2001、GB/T 14531-2017、GB/T 35607-2017标准，表面理化性能要求，漆膜耐液性10%碳酸钠溶液、10%乙酸溶液，24h，应不低于3级； 有害物质限量甲醛释放量≤0.5mg/L；木材含水率8-10%；产品有害物质家具涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、锑、硒、砷≤5mg/kg、钡≤13mg/kg." | 张 | 6 |  |  |
| 14 | 阅览椅 | 定制 | 450mm长*400mm-450mm宽*450mm坐高 | "1、尺寸：450mm长*400mm-450mm宽*450mm坐高； 2、椅体采用白蜡木实木异型制作椅体套橡木色；白蜡木：检测依据：GB/T3324-2017、GB18584-2001、GB/T1741-2020标准，木材含水率：9~10%。外观要求：木制件外观无贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷。重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤0.1mg/kg。甲醛释放量：≤0.12mg/L。耐霉菌性：黑曲霉 ：应达到0级。 3、椅垫用深驼色pu皮革或麻布色防污硬包；.西皮：检测依据：QB/T1952.1-2012、QB/T2537-2001、GB/T16799-2018、QB/T4199-2011、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020标准，摩擦色牢度：干擦、湿擦：4-5级。理化性能：各种面料颜色干摩擦牢度不应小于4级。耐霉菌性：黄曲霉 、绿色木霉、球毛壳霉 ：应达到0级。皮革防霉性能：黑曲霉 ：应达到1级。抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌：≥99.95%。 4、配直径1.5CM，厚5MM塑料脚钉。内部填充阻燃高弹海绵。海绵（高弹阻燃海绵）：检测依据：GB/T10802-2006、QB/T2280-2016、QB/T1952.1-2012、GB8624-2012、GB/T8333-2008、GB17927.1-2011标准，感官要求：色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味检测合格。物理力学性能：25%压馅硬度：180±5N；65%/25%压陷比：≥2.5；75%压缩永久变形：≤3%；回弹率：≥50%；拉伸强度：≥170kPa；伸长率：≥200%；撕裂强度：≥12N/cm；干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度：≥160kPa。甲醛释放量：≤0.018mg/㎡•h。TVOC：≤0.020mg/㎡•h。表观密度：座面：≥60kg/m³。燃烧性能等级：B1：单位面积热释放速率峰值≤400kW/㎡；平均燃烧时间≤30s；平均燃烧高度≤250s。阻燃I级，阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 5、喷涂水性油漆（水性漆）；水性油漆（水性漆）：检测依据：GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准，耐磨性（750g/500r）：≤0.03g。VOC含量：≤2g/L。甲醛含量：≤5mg/kg。乙二醇醚及醚酯总和含量：≤10mg/kg。苯系物总和含量：≤50mg/kg。烷基酚聚氧乙烯醚总和含量：≤5mg/kg。卤代烃：：≤10mg/kg。 6、阅览椅：检测依据：GB/T35607-2017、GB18584-2001、GB/T14531-2017标准，品质属性：家具涂层可迁移元素：铅、汞、硒、锑、砷、镉、钡、铬≤5mg/kg。甲醛释放量：≤0.05mg/L。力学性能，椅凳类强度和耐久性，座面冲击试验，符合：a)所有零部件无断裂或豁裂;b)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动;c)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形; d)五金连接件应无松动;e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵活;f)零部件无明显位移变化。" | 把 | 8 |  |  |
| 15 | 茶水区定制吧台 | 定制 | 5600mm长*600mm宽*850mm | "需根据校方要求对内结构功能进行深化设计。 1、基本功能要求：尺寸（长宽高）：5600mm*600mm*850mm，要求满足基本收纳功能；至少包含4个收纳抽屉，抽屉尺寸在120mm到150mm高，400mm至500mm宽度； 2、柜体基材为E1级及以上环保等级颗粒板，厚度≥18mm；实木颗粒板：检测依据：GB/T4897-2015、GB18580-2017、GB/T35601-2017标准，理化性能：板内密度偏差%：±2；含水率：7~9%；静曲强度：≥20MPa；弹性模量：≥2900MPa；内胶合强度：≥1.1MPa，表面胶合强度：≥1.7MPa；2h吸水厚度膨胀率：≤5.5%；握螺钉力：板面：≥1100N、板边：≥900N。甲醛释放量：≤0.015mg/m³。品质属性：苯：≤2μg/m³、甲苯：≤2μg/m³、二甲苯：≤2μg/m³、总挥发性有机化合物：≤20μg/m³。 3、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 4、封边用材：PVC封边条；厚度≥0.8mm；封边（PVC封边条）：检测依据：QB/T4463-2013标准，厚度及其偏差：合格。耐老化性：应无开裂；耐光色牢度：≥4级。甲醛释放量：未检出（检出限0.1mg/L）。氯乙烯单体：≤0.02mg/kg。可迁移元素：铅、汞、硒、锑、砷、镉、钡、铬≤0.02mg/kg。邻苯二甲酸酯：≤0.015%。多溴联苯、多溴联苯醚：未检出（检出限5mg/kg）。 5、台面：米白或浅灰色，厚度≥12毫米的亚克力人造石台面；★亚克力人造石：检测依据：GB8624-2012、GB24977-2010、QB/T4371-2012、GB/T24128-2018、GB/T31402-2015标准，燃烧性能：炉内温升△T≤30℃；质量损失率△m≤15%；持续燃烧时间tr=0s；总热值PCS≤2.0MJ/kg。外观要求：人造石：表面应平整光滑，无明显裂纹、划痕、污斑、麻点缺陷；图案清晰，色泽均匀，无明显色斑、变色、褪色、气孔、气泡、鼓泡缺陷。理化性能要求：耐液性：10%碳酸钠溶液，24h，应不低于2级；耐湿热：20min，85℃，应不低于2级；耐干热：20min，100℃，应不低于2级或者无裂纹或破损。抗菌性能：大肠杆菌：≥99%，抗菌活性值：2.0~2.2。防霉性能：出芽短梗霉 ：应达到0级。 6、五金：所有五金经过防腐，防锈处理。 a、抽屉拉手铝合金材质，铝合金拉手：检测依据：GB/T3325-2017、GB/T10125-2021标准，理化性能要求：耐腐蚀：≤100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生、≥100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。耐腐蚀试验：乙酸盐雾试验≥240h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。 b、抽屉滑轨阻尼三节轨，三节阻尼静音导轨：检测依据：GB/T3325-2017、GB/T36021-2018、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、GB/T10125-2021、GB/T33394-2016标准，产品涂层和覆面层中可溶性重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤1mg/kg。家具（涂层）中可溶性重金属：可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性硒：≤1mg/kg。中性盐雾试验≥980h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。乙酸盐雾试验≥500h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。铜加速乙酸盐雾试验≥18h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。可溶性元素含量：钡：≤1mg/kg。 c、隐藏式自卸阻尼缓冲液压门铰：检测依据：GB/T3325-2017、GB/T36021-2018、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、GB/T10125-2021、GB/T33394-2016标准，产品涂层和覆面层中可溶性重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤1mg/kg。家具（涂层）中可溶性重金属：可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性硒：≤1mg/kg。中性盐雾试验≥980h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。乙酸盐雾试验≥500h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。铜加速乙酸盐雾试验≥18h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。可溶性元素含量：钡：≤1mg/kg。 " | 米 | 5.6 |  |  |
| 16 | 茶水区定制吧台后柜 | 定制 | 5600mm长*600mm宽*1550mm高 | "1、尺寸：5600mm长*600mm宽*1550mm高； 2、封边用材：PVC封边条，厚度≥0.8mm；封边（PVC封边条）：检测依据：QB/T4463-2013标准，厚度及其偏差：合格。耐老化性：应无开裂；耐光色牢度：≥4级。甲醛释放量：未检出（检出限0.1mg/L）。氯乙烯单体：≤0.02mg/kg。可迁移元素：铅、汞、硒、锑、砷、镉、钡、铬≤0.02mg/kg。邻苯二甲酸酯：≤0.015%。多溴联苯、多溴联苯醚：未检出（检出限5mg/kg）。 3、基材:柜体基材为E1级及以上环保等级实木多层板，厚度≥16mm；多层实木板：检测依据：GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T3324-2017、GB/T35607-2017、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB18584-2001标准，木材含水率：9~10%。甲醛释放量：≤0.025mg/m³。产品有害物质：苯：≤0.05mg/m³、甲苯：≤0.1mg/m³、二甲苯：≤0.1mg/m³、总挥发性有机化合物：≤0.3mg/m³。家具涂层可迁移元素：铅、汞、硒、锑、砷、镉、钡、铬≤5mg/kg。重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤0.1mg/kg。抗菌性能：大肠杆菌：≥99.9%。耐霉菌性：黑曲霉 ：应达到0级。 4、五金配件：直径1.5CM，厚5MM塑料脚钉、不锈钢合页；所有五金经过防腐，防锈处理。 a、抽屉拉手铝合金材质，铝合金拉手：检测依据：GB/T3325-2017、GB/T10125-2021标准，理化性能要求：耐腐蚀：≤100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生、≥100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。耐腐蚀试验：乙酸盐雾试验≥240h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。 b、抽屉滑轨阻尼三节轨，三节阻尼静音导轨：检测依据：GB/T3325-2017、GB/T36021-2018、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、GB/T10125-2021、GB/T33394-2016标准，产品涂层和覆面层中可溶性重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤1mg/kg。家具（涂层）中可溶性重金属：可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性硒：≤1mg/kg。中性盐雾试验≥980h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。乙酸盐雾试验≥500h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。铜加速乙酸盐雾试验≥18h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。可溶性元素含量：钡：≤1mg/kg。 c、隐藏式自卸阻尼缓冲液压门铰：检测依据：GB/T3325-2017、GB/T36021-2018、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、GB/T10125-2021、GB/T33394-2016标准，产品涂层和覆面层中可溶性重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤1mg/kg。家具（涂层）中可溶性重金属：可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性硒：≤1mg/kg。中性盐雾试验≥980h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。乙酸盐雾试验≥500h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。铜加速乙酸盐雾试验≥18h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。可溶性元素含量：钡：≤1mg/kg。 5、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 需根据校方要求对内结构藏书功能进行深化设计。" | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 茶桌 | 定制 | 2800mm*750mm*720mm-750mm； | "1、尺寸：2800mm*750mm*720mm-750mm；； 2、白蜡木原木设计定制，厚度≥18mm；白蜡木：检测依据：GB/T3324-2017、GB18584-2001、GB/T1741-2020标准，木材含水率：9~10%。外观要求：木制件外观无贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷。重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤0.1mg/kg。甲醛释放量：≤0.12mg/L。耐霉菌性：黑曲霉 ：应达到0级。 3、贴面：3道打磨；喷涂水性油漆（水性漆）；水性油漆（水性漆）：检测依据：GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准，耐磨性（750g/500r）：≤0.03g。VOC含量：≤2g/L。甲醛含量：≤5mg/kg。乙二醇醚及醚酯总和含量：≤10mg/kg。苯系物总和含量：≤50mg/kg。烷基酚聚氧乙烯醚总和含量：≤5mg/kg。卤代烃：：≤10mg/kg。" | 张 | 1 |  |  |
| 18 | 茶椅 | 定制 | 450mm长*400mm-450mm宽*450mm坐高 | "1、尺寸：450mm长*400mm-450mm宽*450mm坐高； 2、椅体采用白蜡木实木异型制作椅体套橡木色；白蜡木：检测依据：GB/T3324-2017、GB18584-2001、GB/T1741-2020标准，木材含水率：9~10%。外观要求：木制件外观无贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷。重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤0.1mg/kg。甲醛释放量：≤0.12mg/L。耐霉菌性：黑曲霉 ：应达到0级。 3、椅垫用深驼色pu皮革或麻布色防污硬包；.西皮：检测依据：QB/T1952.1-2012、QB/T2537-2001、GB/T16799-2018、QB/T4199-2011、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020标准，摩擦色牢度：干擦、湿擦：4-5级。理化性能：各种面料颜色干摩擦牢度不应小于4级。耐霉菌性：黄曲霉 、绿色木霉、球毛壳霉 ：应达到0级。皮革防霉性能：黑曲霉 ：应达到1级。抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌：≥99.95%。 4、配直径1.5CM，厚5MM塑料脚钉。内部填充阻燃高弹海绵。海绵（高弹阻燃海绵）：检测依据：GB/T10802-2006、QB/T2280-2016、QB/T1952.1-2012、GB8624-2012、GB/T8333-2008、GB17927.1-2011标准，感官要求：色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味检测合格。物理力学性能：25%压馅硬度：180±5N；65%/25%压陷比：≥2.5；75%压缩永久变形：≤3%；回弹率：≥50%；拉伸强度：≥170kPa；伸长率：≥200%；撕裂强度：≥12N/cm；干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度：≥160kPa。甲醛释放量：≤0.018mg/㎡•h。TVOC：≤0.020mg/㎡•h。表观密度：座面：≥60kg/m³。燃烧性能等级：B1：单位面积热释放速率峰值≤400kW/㎡；平均燃烧时间≤30s；平均燃烧高度≤250s。阻燃I级，阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 5、喷涂水性油漆（水性漆）；水性油漆（水性漆）：检测依据：GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准，耐磨性（750g/500r）：≤0.03g。VOC含量：≤2g/L。甲醛含量：≤5mg/kg。乙二醇醚及醚酯总和含量：≤10mg/kg。苯系物总和含量：≤50mg/kg。烷基酚聚氧乙烯醚总和含量：≤5mg/kg。卤代烃：：≤10mg/kg。" | 把 | 3 |  |  |
| 19 | 茶椅 | 定制 | 1500mm长*400mm-450mm宽*450mm坐高 | "1、尺寸：1500mm长*400mm-450mm宽*450mm坐高； 2、椅体采用白蜡木实木异型制作椅体套橡木色；白蜡木：检测依据：GB/T3324-2017、GB18584-2001、GB/T1741-2020标准，木材含水率：9~10%。外观要求：木制件外观无贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷。重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤0.1mg/kg。甲醛释放量：≤0.12mg/L。耐霉菌性：黑曲霉 ：应达到0级。 3、椅垫用深驼色pu皮革或麻布色防污硬包；★西皮：检测依据：QB/T1952.1-2012、QB/T2537-2001、GB/T16799-2018、QB/T4199-2011、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020标准，摩擦色牢度：干擦、湿擦：4-5级。理化性能：各种面料颜色干摩擦牢度不应小于4级。耐霉菌性：黄曲霉 、绿色木霉、球毛壳霉 ：应达到0级。皮革防霉性能：黑曲霉 ：应达到1级。抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌：≥99.95%。 4、配直径1.5CM，厚5MM塑料脚钉。内部填充阻燃高弹海绵。海绵（高弹阻燃海绵）：检测依据：GB/T10802-2006、QB/T2280-2016、QB/T1952.1-2012、GB8624-2012、GB/T8333-2008、GB17927.1-2011标准，感官要求：色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味检测合格。物理力学性能：25%压馅硬度：180±5N；65%/25%压陷比：≥2.5；75%压缩永久变形：≤3%；回弹率：≥50%；拉伸强度：≥170kPa；伸长率：≥200%；撕裂强度：≥12N/cm；干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度：≥160kPa。甲醛释放量：≤0.018mg/㎡•h。TVOC：≤0.020mg/㎡•h。表观密度：座面：≥60kg/m³。燃烧性能等级：B1：单位面积热释放速率峰值≤400kW/㎡；平均燃烧时间≤30s；平均燃烧高度≤250s。阻燃I级，阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 5、喷涂水性油漆（水性漆）；水性油漆（水性漆）：检测依据：GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准，耐磨性（750g/500r）：≤0.03g。VOC含量：≤2g/L。甲醛含量：≤5mg/kg。乙二醇醚及醚酯总和含量：≤10mg/kg。苯系物总和含量：≤50mg/kg。烷基酚聚氧乙烯醚总和含量：≤5mg/kg。卤代烃：：≤10mg/kg。" | 把 | 1 |  |  |
| 20 | 异型沙发 | 定制 | 2100mm-2200mm长*850mm-1000mm宽*坐垫位置400mm-450mm*靠背位置850mm-900mm； | "1、尺寸：2100mm-2200mm长*850mm-1000mm宽*坐垫位置400mm-450mm*靠背位置850mm-900mm； 2、面料：西皮：检测依据：QB/T1952.1-2012、QB/T2537-2001、GB/T16799-2018、QB/T4199-2011、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020标准，摩擦色牢度：干擦、湿擦：4-5级。理化性能：各种面料颜色干摩擦牢度不应小于4级。耐霉菌性：黄曲霉 、绿色木霉、球毛壳霉 ：应达到0级。皮革防霉性能：黑曲霉 ：应达到1级。抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌：≥99.95%。 3、采用高弹阻燃海绵，海绵（高弹阻燃海绵）：检测依据：GB/T10802-2006、QB/T2280-2016、QB/T1952.1-2012、GB8624-2012、GB/T8333-2008、GB17927.1-2011标准，感官要求：色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味检测合格。物理力学性能：25%压馅硬度：180±5N；65%/25%压陷比：≥2.5；75%压缩永久变形：≤3%；回弹率：≥50%；拉伸强度：≥170kPa；伸长率：≥200%；撕裂强度：≥12N/cm；干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度：≥160kPa。甲醛释放量：≤0.018mg/㎡•h。TVOC：≤0.020mg/㎡•h。表观密度：座面：≥60kg/m³。燃烧性能等级：B1：单位面积热释放速率峰值≤400kW/㎡；平均燃烧时间≤30s；平均燃烧高度≤250s。阻燃I级，阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 4、内架：采用西北桦木木制内架，高密度弹簧纵向十三道。橡皮配带横向三道（西北优质桦木，木材含水率＜11%，并经防腐、防蛀处理，内部木材应光滑、无虫蛀、无发霉、无树皮）； 5、外观：亮光不锈钢造型沙发脚。沙发脚管材：检测依据：GB/T3325-2017、QB/T3826-1999标准，外观性能要求：喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。耐腐蚀试验：中性盐雾试验≥18h：应＞9级。 6、沙发：检测依据：GB/T3324-2017、QB/T1952.1-2012、GB/T35607-2017、GB17927.1-2011标准，木材含水率：8~9%。产品用料、加工：木制件无贯通裂缝材、昆虫尚在侵蚀的木材、腐朽材、轻微裂缝或节子、影响结构强度的木材、带有树皮的木材。泡沫塑料：表观密度：座面：≥36kg/m³、回弹性能：≥40%、压缩永久变形：≤3.5%。外观性能：面料：应保持清洁，无破损、皮革面料应：（1）无明显色差，（2）无表面龟裂。力学性能，沙发座、背及扶手耐久性：经各相应等级测试后，沙发座、背及扶手的面料应完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜、无松动或断簧，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。安全性能：座面与扶手或靠背之间的间隙缝内，徒手伸入后应无刃口、毛刺等。品质属性：家具涂层可迁移元素：铅≤5mg/kg、汞≤5mg/kg、硒≤5mg/kg、锑≤5mg/kg、砷≤5mg/kg、镉≤5mg/kg、钡≤5mg/kg、铬≤5mg/kg。抗引燃特性试验，引燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。" | 套 | 2 |  |  |
| 21 | 异型茶几 | 定制 | 直径600mm-700mm* 450mm高； | "1、尺寸：直径600mm-700mm* 450mm高； 2、桌面材质：岩板，厚度11mm-12mm，选色与整体风格相协调；★岩板：符合GB 6566-2010标准:放射性:内照射指数、外照射指数均≤0.1 3、支架：金属钢管人字型脚支撑。★钢管：检测依据：GB/T3325-2017、GB/T36021-2018、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、GB/T10125-2021、GB/T33394-2016标准，产品涂层和覆面层中可溶性重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤1mg/kg。家具（涂层）中可溶性重金属：可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性硒：≤1mg/kg。中性盐雾试验≥980h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。乙酸盐雾试验≥500h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。铜加速乙酸盐雾试验≥18h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。可溶性元素含量：钡：≤1mg/kg。 4、钢脚表面静电喷涂。静电粉末：检测依据：HG/T2006-2022、GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T21866-2008、GB/T3325-2017、QB/T4767-2014标准，I型1类热固性粉末涂料的要求：筛余物：全部通过；耐冲击性：50cm，为观察到裂纹、皱纹及剥落现象；耐酸性：240h无异常；耐碱性：168h无异常；耐盐雾性：中性，500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡生锈、开裂、剥落等异常现象；耐湿性：500h无异常；耐沸水性50h：无异常；弯曲试验：≤4，涂层无开裂或从底材上剥落。安全性能要求：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤1mg/kg。耐霉菌性：黑曲霉 、黄曲霉 、宛氏拟青霉、绿色木霉 、长枝木霉、球毛壳霉、白地霉、灰绿曲霉 ：应达到0级。抗菌性能：肠沙门氏菌亚种鼠伤寒血清型、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、粪肠球菌：≥99.99%。抗细菌性能：白色念珠菌：≥99.59%。产品表面涂层理化性能：涂层厚度：70~80μm。 5、茶几：检测依据：GB/T35607-2017、GB/T35601-2017、GB/T3325-2017标准，形状和位置公差：平整度：≤0.05mm；翘曲度：≤0.6mm；着地平稳性：≤0.4mm。外观性能要求：金属件：管材、焊接件、冲压件、喷涂层检测合格。木制件：薄木、塑料等贴面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹；木制件表面应手感光滑，无划痕、压痕、雾光、白楞、白斑、鼓泡、流挂、裂纹、刷毛、积粉和杂渣、明显色差、皱皮、发粘、漏漆现象；应无脱色、掉色现象。产品表面涂饰层：耐冷热循环：无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象。耐干热、耐湿热：不低于3级。耐划痕：加载1.5N，表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象。耐污染性能：应不低于3 级。表面耐磨性：图案：磨100r后应保留50%以上花纹。抗冲击：不低于3级。安全性能：结构安全：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)。有害物质限量：可溶性重金属：可溶性铅≤1mg/kg、可溶性镉≤1mg/kg、可溶性铬≤1mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg。甲醛释放量：≤0.015mg/m³。力学性能，桌类强度和耐久性：主桌面垂直静载荷试验、水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验，均符合：a)所有零部件无断裂或豁裂;b)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动;c)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形:d)五金连接件应无松动;e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵便;f)零部件无明显位移变化。桌类稳定性：垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性：应无倾翻。品质属性：苯：≤0.01mg/m³；甲苯：≤0.015mg/m³；二甲苯：≤0.015mg/m³；总挥发性有机化合物：≤0.05mg/m³。" | 套 | 2 |  |  |
| 22 | 异型沙发 | 定制 | 1600mm-长*850mm-1000mm宽*坐垫位置400mm-450mm*靠背位置850mm-900mm； | "1、尺寸：1600mm-长*850mm-1000mm宽*坐垫位置400mm-450mm*靠背位850mm-900mm； 2、面料：西皮：检测依据：QB/T1952.1-2012、QB/T2537-2001、GB/T16799-2018、QB/T4199-2011、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020标准，摩擦色牢度：干擦、湿擦：4-5级。理化性能：各种面料颜色干摩擦牢度不应小于4级。耐霉菌性：黄曲霉 、绿色木霉、球毛壳霉 ：应达到0级。皮革防霉性能：黑曲霉 ：应达到1级。抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌：≥99.95%。 3、采用高弹阻燃海绵，海绵（高弹阻燃海绵）：检测依据：GB/T10802-2006、QB/T2280-2016、QB/T1952.1-2012、GB8624-2012、GB/T8333-2008、GB17927.1-2011标准，感官要求：色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味检测合格。物理力学性能：25%压馅硬度：180±5N；65%/25%压陷比：≥2.5；75%压缩永久变形：≤3%；回弹率：≥50%；拉伸强度：≥170kPa；伸长率：≥200%；撕裂强度：≥12N/cm；干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度：≥160kPa。甲醛释放量：≤0.018mg/㎡•h。TVOC：≤0.020mg/㎡•h。表观密度：座面：≥60kg/m³。燃烧性能等级：B1：单位面积热释放速率峰值≤400kW/㎡；平均燃烧时间≤30s；平均燃烧高度≤250s。阻燃I级，阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 4、内架：采用西北桦木木制内架，高密度弹簧纵向十三道。橡皮配带横向三道（西北优质桦木，木材含水率＜11%，并经防腐、防蛀处理，内部木材应光滑、无虫蛀、无发霉、无树皮）； 5、外观：亮光不锈钢造型沙发脚。沙发脚管材：检测依据：GB/T3325-2017、QB/T3826-1999标准，外观性能要求：喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。耐腐蚀试验：中性盐雾试验≥18h：应＞9级。 6、★沙发：检测依据：GB/T3324-2017、QB/T1952.1-2012、GB/T35607-2017、GB17927.1-2011标准，木材含水率：8~9%。产品用料、加工：木制件无贯通裂缝材、昆虫尚在侵蚀的木材、腐朽材、轻微裂缝或节子、影响结构强度的木材、带有树皮的木材。泡沫塑料：表观密度：座面：≥36kg/m³、回弹性能：≥40%、压缩永久变形：≤3.5%。外观性能：面料：应保持清洁，无破损、皮革面料应：（1）无明显色差，（2）无表面龟裂。力学性能，沙发座、背及扶手耐久性：经各相应等级测试后，沙发座、背及扶手的面料应完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜、无松动或断簧，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。安全性能：座面与扶手或靠背之间的间隙缝内，徒手伸入后应无刃口、毛刺等。品质属性：家具涂层可迁移元素：铅≤5mg/kg、汞≤5mg/kg、硒≤5mg/kg、锑≤5mg/kg、砷≤5mg/kg、镉≤5mg/kg、钡≤5mg/kg、铬≤5mg/kg。抗引燃特性试验，引燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。" | 套 | 2 |  |  |
| 23 | 异型茶几 | 定制 | 直径600mm-700mm* 450mm高； | "1、尺寸：直径600mm-700mm* 450mm高； 2、桌面材质：岩板，厚度11mm-12mm，选色与整体风格相协调；岩板：符合GB 6566-2010标准:放射性:内照射指数、外照射指数均≤0.1 3、支架：金属钢管人字型脚支撑。钢管：检测依据：GB/T3325-2017、GB/T36021-2018、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、GB/T10125-2021、GB/T33394-2016标准，产品涂层和覆面层中可溶性重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤1mg/kg。家具（涂层）中可溶性重金属：可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性硒：≤1mg/kg。中性盐雾试验≥980h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。乙酸盐雾试验≥500h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。铜加速乙酸盐雾试验≥18h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。可溶性元素含量：钡：≤1mg/kg。 4、钢脚表面静电喷涂。★静电粉末：检测依据：HG/T2006-2022、GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T21866-2008、GB/T3325-2017、QB/T4767-2014标准，I型1类热固性粉末涂料的要求：筛余物：全部通过；耐冲击性：50cm，为观察到裂纹、皱纹及剥落现象；耐酸性：240h无异常；耐碱性：168h无异常；耐盐雾性：中性，500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡生锈、开裂、剥落等异常现象；耐湿性：500h无异常；耐沸水性50h：无异常；弯曲试验：≤4，涂层无开裂或从底材上剥落。安全性能要求：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤1mg/kg。耐霉菌性：黑曲霉 、黄曲霉 、宛氏拟青霉、绿色木霉 、长枝木霉、球毛壳霉、白地霉、灰绿曲霉 ：应达到0级。抗菌性能：肠沙门氏菌亚种鼠伤寒血清型、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、粪肠球菌：≥99.99%。抗细菌性能：白色念珠菌：≥99.59%。产品表面涂层理化性能：涂层厚度：70~80μm。 5、茶几：检测依据：GB/T35607-2017、GB/T35601-2017、GB/T3325-2017标准，形状和位置公差：平整度：≤0.05mm；翘曲度：≤0.6mm；着地平稳性：≤0.4mm。外观性能要求：金属件：管材、焊接件、冲压件、喷涂层检测合格。木制件：薄木、塑料等贴面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹；木制件表面应手感光滑，无划痕、压痕、雾光、白楞、白斑、鼓泡、流挂、裂纹、刷毛、积粉和杂渣、明显色差、皱皮、发粘、漏漆现象；应无脱色、掉色现象。产品表面涂饰层：耐冷热循环：无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象。耐干热、耐湿热：不低于3级。耐划痕：加载1.5N，表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象。耐污染性能：应不低于3 级。表面耐磨性：图案：磨100r后应保留50%以上花纹。抗冲击：不低于3级。安全性能：结构安全：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)。有害物质限量：可溶性重金属：可溶性铅≤1mg/kg、可溶性镉≤1mg/kg、可溶性铬≤1mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg。甲醛释放量：≤0.015mg/m³。力学性能，桌类强度和耐久性：主桌面垂直静载荷试验、水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验，均符合：a)所有零部件无断裂或豁裂;b)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动;c)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形:d)五金连接件应无松动;e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵便;f)零部件无明显位移变化。桌类稳定性：垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性：应无倾翻。品质属性：苯：≤0.01mg/m³；甲苯：≤0.015mg/m³；二甲苯：≤0.015mg/m³；总挥发性有机化合物：≤0.05mg/m³。" | 套 | 2 | 异型定制 |  |
| 24 | 异型定制书桌 | 定制 | 600mm宽*750mm高 | "1、尺寸：600mm宽*750mm高； 2、基材:桌体基材为E1级及以上环保等级实木多层板，厚度≥18mm；多层实木板：检测依据：GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T3324-2017、GB/T35607-2017、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB18584-2001标准，木材含水率：9~10%。甲醛释放量：≤0.025mg/m³。产品有害物质：苯：≤0.05mg/m³、甲苯：≤0.1mg/m³、二甲苯：≤0.1mg/m³、总挥发性有机化合物：≤0.3mg/m³。家具涂层可迁移元素：铅、汞、硒、锑、砷、镉、钡、铬≤5mg/kg。重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤0.1mg/kg。抗菌性能：大肠杆菌：≥99.9%。耐霉菌性：黑曲霉 ：应达到0级。 3、封边用材：PVC封边条；厚度≥0.8mm；封边（PVC封边条）：检测依据：QB/T4463-2013标准，厚度及其偏差：合格。耐老化性：应无开裂；耐光色牢度：≥4级。甲醛释放量：未检出（检出限0.1mg/L）。氯乙烯单体：≤0.02mg/kg。可迁移元素：铅、汞、硒、锑、砷、镉、钡、铬≤0.02mg/kg。邻苯二甲酸酯：≤0.015%。多溴联苯、多溴联苯醚：未检出（检出限5mg/kg）。 4、支架：金属钢管人字型脚支撑。钢管：检测依据：GB/T3325-2017、GB/T36021-2018、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、GB/T10125-2021、GB/T33394-2016标准，产品涂层和覆面层中可溶性重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤1mg/kg。家具（涂层）中可溶性重金属：可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性硒：≤1mg/kg。中性盐雾试验≥980h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。乙酸盐雾试验≥500h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。铜加速乙酸盐雾试验≥18h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。可溶性元素含量：钡：≤1mg/kg。 4、钢脚表面静电喷涂。静电粉末：检测依据：HG/T2006-2022、GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T21866-2008、GB/T3325-2017、QB/T4767-2014标准，I型1类热固性粉末涂料的要求：筛余物：全部通过；耐冲击性：50cm，为观察到裂纹、皱纹及剥落现象；耐酸性：240h无异常；耐碱性：168h无异常；耐盐雾性：中性，500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡生锈、开裂、剥落等异常现象；耐湿性：500h无异常；耐沸水性50h：无异常；弯曲试验：≤4，涂层无开裂或从底材上剥落。安全性能要求：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤1mg/kg。耐霉菌性：黑曲霉 、黄曲霉 、宛氏拟青霉、绿色木霉 、长枝木霉、球毛壳霉、白地霉、灰绿曲霉 ：应达到0级。抗菌性能：肠沙门氏菌亚种鼠伤寒血清型、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、粪肠球菌：≥99.99%。抗细菌性能：白色念珠菌：≥99.59%。产品表面涂层理化性能：涂层厚度：70~80μm。" | 米 | 21.9 |  |  |
| 25 | 阅读椅 | 定制 | 450mm长*400mm-450mm宽*450mm坐高 | "1、尺寸：450mm长*400mm-450mm宽*450mm坐高； 2、椅体采用白蜡木实木异型制作椅体套橡木色；白蜡木：检测依据：GB/T3324-2017、GB18584-2001、GB/T1741-2020标准，木材含水率：9~10%。外观要求：木制件外观无贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷。重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤0.1mg/kg。甲醛释放量：≤0.12mg/L。耐霉菌性：黑曲霉 ：应达到0级。 3、椅垫用深驼色pu皮革或麻布色防污硬包；.西皮：检测依据：QB/T1952.1-2012、QB/T2537-2001、GB/T16799-2018、QB/T4199-2011、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020标准，摩擦色牢度：干擦、湿擦：4-5级。理化性能：各种面料颜色干摩擦牢度不应小于4级。耐霉菌性：黄曲霉 、绿色木霉、球毛壳霉 ：应达到0级。皮革防霉性能：黑曲霉 ：应达到1级。抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌：≥99.95%。 4、配直径1.5CM，厚5MM塑料脚钉。内部填充阻燃高弹海绵。海绵（高弹阻燃海绵）：检测依据：GB/T10802-2006、QB/T2280-2016、QB/T1952.1-2012、GB8624-2012、GB/T8333-2008、GB17927.1-2011标准，感官要求：色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味检测合格。物理力学性能：25%压馅硬度：180±5N；65%/25%压陷比：≥2.5；75%压缩永久变形：≤3%；回弹率：≥50%；拉伸强度：≥170kPa；伸长率：≥200%；撕裂强度：≥12N/cm；干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度：≥160kPa。甲醛释放量：≤0.018mg/㎡•h。TVOC：≤0.020mg/㎡•h。表观密度：座面：≥60kg/m³。燃烧性能等级：B1：单位面积热释放速率峰值≤400kW/㎡；平均燃烧时间≤30s；平均燃烧高度≤250s。阻燃I级，阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 5、喷涂水性油漆（水性漆）；水性油漆（水性漆）：检测依据：GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准，耐磨性（750g/500r）：≤0.03g。VOC含量：≤2g/L。甲醛含量：≤5mg/kg。乙二醇醚及醚酯总和含量：≤10mg/kg。苯系物总和含量：≤50mg/kg。烷基酚聚氧乙烯醚总和含量：≤5mg/kg。卤代烃：：≤10mg/kg。" | 把 | 18 |  |  |
| 26 | 定制书柜 | 定制 | 1200mm长*400mm宽*2400mm高 | "1、尺寸：1200mm长*400mm宽*2400mm高； 2、封边用材：PVC封边条，厚度≥0.8mm；封边（PVC封边条）：检测依据：QB/T4463-2013标准，厚度及其偏差：合格。耐老化性：应无开裂；耐光色牢度：≥4级。甲醛释放量：未检出（检出限0.1mg/L）。氯乙烯单体：≤0.02mg/kg。可迁移元素：铅、汞、硒、锑、砷、镉、钡、铬≤0.02mg/kg。邻苯二甲酸酯：≤0.015%。多溴联苯、多溴联苯醚：未检出（检出限5mg/kg）。 3、基材:柜体基材为E1级及以上环保等级实木多层板，厚度≥16mm；多层实木板：检测依据：GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T3324-2017、GB/T35607-2017、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB18584-2001标准，木材含水率：9~10%。甲醛释放量：≤0.025mg/m³。产品有害物质：苯：≤0.05mg/m³、甲苯：≤0.1mg/m³、二甲苯：≤0.1mg/m³、总挥发性有机化合物：≤0.3mg/m³。家具涂层可迁移元素：铅、汞、硒、锑、砷、镉、钡、铬≤5mg/kg。重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤0.1mg/kg。抗菌性能：大肠杆菌：≥99.9%。耐霉菌性：黑曲霉 ：应达到0级 4、五金配件：直径1.5CM，厚5MM塑料脚钉；不锈钢合页； 5、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 需根据校方要求对内结构藏书功能进行深化设计。" | 套 | 43 |  |  |
| 27 | 书榻上书柜 | 定制 | 1200mm长*400mm宽*400-500mm高 | "1、尺寸1200mm长*400mm宽*400-500mm高； 2、封边用材：PVC封边条，厚度≥0.8mm；封边（PVC封边条）：检测依据：QB/T4463-2013标准，厚度及其偏差：合格。耐老化性：应无开裂；耐光色牢度：≥4级。甲醛释放量：未检出（检出限0.1mg/L）。氯乙烯单体：≤0.02mg/kg。可迁移元素：铅、汞、硒、锑、砷、镉、钡、铬≤0.02mg/kg。邻苯二甲酸酯：≤0.015%。多溴联苯、多溴联苯醚：未检出（检出限5mg/kg）。 3、基材:柜体基材为E1级及以上环保等级实木多层板，厚度≥16mm；多层实木板：检测依据：GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T3324-2017、GB/T35607-2017、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB18584-2001标准，木材含水率：9~10%。甲醛释放量：≤0.025mg/m³。产品有害物质：苯：≤0.05mg/m³、甲苯：≤0.1mg/m³、二甲苯：≤0.1mg/m³、总挥发性有机化合物：≤0.3mg/m³。家具涂层可迁移元素：铅、汞、硒、锑、砷、镉、钡、铬≤5mg/kg。重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤0.1mg/kg。抗菌性能：大肠杆菌：≥99.9%。耐霉菌性：黑曲霉 ：应达到0级 4、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 5、五金：不锈钢合页。 需根据校方要求对内结构藏书功能进行深化设计。" | 套 | 12 |  |  |
| 28 | 定制书塌 | 定制 | 1200mm长*400mm宽*1800-1900（坐垫离地450mm）高； | "1、尺寸：1200mm长*400mm宽*1800-1900（坐垫离地450mm）高； 2、坐垫：科技皮，5公分定型海棉；海绵（高弹阻燃海绵）：检测依据：GB/T10802-2006、QB/T2280-2016、QB/T1952.1-2012、GB8624-2012、GB/T8333-2008、GB17927.1-2011标准，感官要求：色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味检测合格。物理力学性能：25%压馅硬度：180±5N；65%/25%压陷比：≥2.5；75%压缩永久变形：≤3%；回弹率：≥50%；拉伸强度：≥170kPa；伸长率：≥200%；撕裂强度：≥12N/cm；干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度：≥160kPa。甲醛释放量：≤0.018mg/㎡•h。TVOC：≤0.020mg/㎡•h。表观密度：座面：≥60kg/m³。燃烧性能等级：B1：单位面积热释放速率峰值≤400kW/㎡；平均燃烧时间≤30s；平均燃烧高度≤250s。阻燃I级，阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 3、柜体基材：E1级及以上环保等级实木多层板，厚度≥16mm；多层实木板：检测依据：GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T3324-2017、GB/T35607-2017、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB18584-2001标准，木材含水率：9~10%。甲醛释放量：≤0.025mg/m³。产品有害物质：苯：≤0.05mg/m³、甲苯：≤0.1mg/m³、二甲苯：≤0.1mg/m³、总挥发性有机化合物：≤0.3mg/m³。家具涂层可迁移元素：铅、汞、硒、锑、砷、镉、钡、铬≤5mg/kg。重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤0.1mg/kg。抗菌性能：大肠杆菌：≥99.9%。耐霉菌性：黑曲霉 ：应达到0级。 4、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 5、封边用材：PVC封边条，厚度≥0.8mm；封边（PVC封边条）：检测依据：QB/T4463-2013标准，厚度及其偏差：合格。耐老化性：应无开裂；耐光色牢度：≥4级。甲醛释放量：未检出（检出限0.1mg/L）。氯乙烯单体：≤0.02mg/kg。可迁移元素：铅、汞、硒、锑、砷、镉、钡、铬≤0.02mg/kg。邻苯二甲酸酯：≤0.015%。多溴联苯、多溴联苯醚：未检出（检出限5mg/kg）。 6、五金：不锈钢合页、优质三合一连接件。三合一连接件：检测依据：GB/T3325-2017、GB/T28203-2011、QB/T3827-1999标准，金属喷漆（塑）涂层：耐腐蚀：≤100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生、≥100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。三合一偏心连接件偏心体抗压强度：≥290N。耐腐蚀试验：乙酸盐雾试验≥300h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。 需根据校方要求对内结构藏书及座位功能进行深化设计。" | 套 | 12 |  |  |
| 29 | 定制到顶书柜 | 定制 | 94.38m2 | "1、尺寸 2、封边用材：PVC封边条，厚度≥0.8mm；封边（PVC封边条）：检测依据：QB/T4463-2013标准，厚度及其偏差：合格。耐老化性：应无开裂；耐光色牢度：≥4级。甲醛释放量：未检出（检出限0.1mg/L）。氯乙烯单体：≤0.02mg/kg。可迁移元素：铅、汞、硒、锑、砷、镉、钡、铬≤0.02mg/kg。邻苯二甲酸酯：≤0.015%。多溴联苯、多溴联苯醚：未检出（检出限5mg/kg）。 3、基材:柜体基材为E1级及以上环保等级实木多层板，厚度≥16mm；多层实木板：检测依据：GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T3324-2017、GB/T35607-2017、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB18584-2001标准，木材含水率：9~10%。甲醛释放量：≤0.025mg/m³。产品有害物质：苯：≤0.05mg/m³、甲苯：≤0.1mg/m³、二甲苯：≤0.1mg/m³、总挥发性有机化合物：≤0.3mg/m³。家具涂层可迁移元素：铅、汞、硒、锑、砷、镉、钡、铬≤5mg/kg。重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤0.1mg/kg。抗菌性能：大肠杆菌：≥99.9%。耐霉菌性：黑曲霉 ：应达到0级 4、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 5、五金：不锈钢合页。 需根据校方要求对内结构藏书功能进行深化设计。" | m2 | 94.38 |  |  |
| 30 | 阅读桌 | 定制 | 直径600mm*750mm-800mm | "1、尺寸：直径600mm*750mm-800mm（高）； 2、基材:桌体基材为E1级及以上环保等级实木多层板，厚度≥18mm；多层实木板：检测依据：GB18580-2017、GB/T39600-2021、GB/T3324-2017、GB/T35607-2017、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB18584-2001标准，木材含水率：9~10%。甲醛释放量：≤0.025mg/m³。产品有害物质：苯：≤0.05mg/m³、甲苯：≤0.1mg/m³、二甲苯：≤0.1mg/m³、总挥发性有机化合物：≤0.3mg/m³。家具涂层可迁移元素：铅、汞、硒、锑、砷、镉、钡、铬≤5mg/kg。重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤0.1mg/kg。抗菌性能：大肠杆菌：≥99.9%。耐霉菌性：黑曲霉 ：应达到0级。 3、封边用材：PVC封边条；厚度≥0.8mm；封边（PVC封边条）：检测依据：QB/T4463-2013标准，厚度及其偏差：合格。耐老化性：应无开裂；耐光色牢度：≥4级。甲醛释放量：未检出（检出限0.1mg/L）。氯乙烯单体：≤0.02mg/kg。可迁移元素：铅、汞、硒、锑、砷、镉、钡、铬≤0.02mg/kg。邻苯二甲酸酯：≤0.015%。多溴联苯、多溴联苯醚：未检出（检出限5mg/kg）。 4、支架：金属钢管人字型脚支撑。钢管：检测依据：GB/T3325-2017、GB/T36021-2018、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、GB/T10125-2021、GB/T33394-2016标准，产品涂层和覆面层中可溶性重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤1mg/kg。家具（涂层）中可溶性重金属：可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性硒：≤1mg/kg。中性盐雾试验≥980h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。乙酸盐雾试验≥500h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。铜加速乙酸盐雾试验≥18h：镀（涂）层本身的耐腐蚀等级、镀（涂）层对基体的保护等级：应＞9级。可溶性元素含量：钡：≤1mg/kg。 4、钢脚表面静电喷涂。静电粉末：检测依据：HG/T2006-2022、GB/T1741-2020、HG/T3950-2007、GB/T21866-2008、GB/T3325-2017、QB/T4767-2014标准，I型1类热固性粉末涂料的要求：筛余物：全部通过；耐冲击性：50cm，为观察到裂纹、皱纹及剥落现象；耐酸性：240h无异常；耐碱性：168h无异常；耐盐雾性：中性，500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡生锈、开裂、剥落等异常现象；耐湿性：500h无异常；耐沸水性50h：无异常；弯曲试验：≤4，涂层无开裂或从底材上剥落。安全性能要求：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤1mg/kg。耐霉菌性：黑曲霉 、黄曲霉 、宛氏拟青霉、绿色木霉 、长枝木霉、球毛壳霉、白地霉、灰绿曲霉 ：应达到0级。抗菌性能：肠沙门氏菌亚种鼠伤寒血清型、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、粪肠球菌：≥99.99%。抗细菌性能：白色念珠菌：≥99.59%。产品表面涂层理化性能：涂层厚度：70~80μm。" | 张 | 13 | 桌面直径600椅子4把 |  |
| 31 | 定制书桌 | 定制 | 1200 mm长*600 mm宽*750 mm高； | "1. 尺寸1200 mm长*600 mm宽*750 mm高； 2、白蜡木原木设计定制，厚度≥18mm；白蜡木：检测依据：GB/T3324-2017、GB18584-2001、GB/T1741-2020标准，木材含水率：9~10%。外观要求：木制件外观无贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷。重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤0.1mg/kg。甲醛释放量：≤0.12mg/L。耐霉菌性：黑曲霉 ：应达到0级。 3、贴面：3道打磨；喷涂水性油漆（水性漆）；水性油漆（水性漆）：检测依据：GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准，耐磨性（750g/500r）：≤0.03g。VOC含量：≤2g/L。甲醛含量：≤5mg/kg。乙二醇醚及醚酯总和含量：≤10mg/kg。苯系物总和含量：≤50mg/kg。烷基酚聚氧乙烯醚总和含量：≤5mg/kg。卤代烃：：≤10mg/kg。 " | 张 | 58 |  |  |
| 32 | 椅子 | 定制 | 450mm-500长*400mm-500mm宽*450mm坐高 | "1、尺寸：450mm-500长*400mm-500mm宽*450mm坐高； 2、椅体采用白蜡木实木异型制作椅体套橡木色；白蜡木：检测依据：GB/T3324-2017、GB18584-2001、GB/T1741-2020标准，木材含水率：9~10%。外观要求：木制件外观无贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷。重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤0.1mg/kg。甲醛释放量：≤0.12mg/L。耐霉菌性：黑曲霉 ：应达到0级。 3、椅垫用深驼色pu皮革或麻布色防污硬包；.西皮：检测依据：QB/T1952.1-2012、QB/T2537-2001、GB/T16799-2018、QB/T4199-2011、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020标准，摩擦色牢度：干擦、湿擦：4-5级。理化性能：各种面料颜色干摩擦牢度不应小于4级。耐霉菌性：黄曲霉 、绿色木霉、球毛壳霉 ：应达到0级。皮革防霉性能：黑曲霉 ：应达到1级。抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌：≥99.95%。 4、配直径1.5CM，厚5MM塑料脚钉。内部填充阻燃高弹海绵。海绵（高弹阻燃海绵）：检测依据：GB/T10802-2006、QB/T2280-2016、QB/T1952.1-2012、GB8624-2012、GB/T8333-2008、GB17927.1-2011标准，感官要求：色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味检测合格。物理力学性能：25%压馅硬度：180±5N；65%/25%压陷比：≥2.5；75%压缩永久变形：≤3%；回弹率：≥50%；拉伸强度：≥170kPa；伸长率：≥200%；撕裂强度：≥12N/cm；干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度：≥160kPa。甲醛释放量：≤0.018mg/㎡•h。TVOC：≤0.020mg/㎡•h。表观密度：座面：≥60kg/m³。燃烧性能等级：B1：单位面积热释放速率峰值≤400kW/㎡；平均燃烧时间≤30s；平均燃烧高度≤250s。阻燃I级，阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 5、喷涂水性油漆（水性漆）；水性油漆（水性漆）：检测依据：GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准，耐磨性（750g/500r）：≤0.03g。VOC含量：≤2g/L。甲醛含量：≤5mg/kg。乙二醇醚及醚酯总和含量：≤10mg/kg。苯系物总和含量：≤50mg/kg。烷基酚聚氧乙烯醚总和含量：≤5mg/kg。卤代烃：：≤10mg/kg。" | 把 | 58 |  |  |
| 33 | 办公桌 | 定制 | 1300 mm长*600 mm宽*750 mm高 | "1. 尺寸1300 mm长*600 mm宽*750 mm高； 2. 桌面采用基材为E1级及以上，≥20mm。★中密度纤维板：检测依据：GB/T11718-2021、GB/T39600-2021、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013、GB18584-2001、GB18580-2017、HJ571-2010、JC/T2039-2010、LY/T1985-2011标准，砂光板面质量要求、规格尺寸、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求、规格尺寸、长度与宽度偏差、厚度偏差；板内密度偏差%：±1.5；垂直度＜1.0；密度0.7~0.75g/cm³；含水率5.5~6.5%。物理力学性能：静曲强度：≥40MPa；弹性模量：≥5300MPa；内胶合强度：≥1.5MPa；吸水厚度膨胀率%：≤1.0%；表面胶合强度：≥1.5MPa。甲醛释放量：≤0.015mg/m³。其他要求：握螺钉力：板面：≥1500N、板边：≥1000N；表面吸收性能：≥100mm；尺寸稳定性：厚度增长率:≤0.14%;厚度收缩率:≤-0.39%;长度增长率:≤0.28%;长度收缩率:≤-0.01%。含砂量%：≤0.02%。品质属性：挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯≤2μg/m³。总挥发性有机化合物：≤20mg/㎡•h(72h)。五氯苯酚含量：≤0.1mg/kg。抗细菌性能：大肠杆菌：≥99.9%。防霉菌性能：黑曲霉 ：应达到1级。 3、实木皮贴皮饰面，★实木皮：检测依据：GB/T13010-2020、QB/T4463-2013标准，外观：应均匀，无明显色差，应无变色、褪色无明显毛刺沟痕、刀痕、划痕，应无边角缺损和局部脱落。含水率：8~9%。 4、喷涂水性油漆（水性漆）；水性油漆（水性漆）：检测依据：GB18581-2020、GB/T23999-2009、HJ2537-2014标准，耐磨性（750g/500r）：≤0.03g。VOC含量：≤2g/L。甲醛含量：≤5mg/kg。乙二醇醚及醚酯总和含量：≤10mg/kg。苯系物总和含量：≤50mg/kg。烷基酚聚氧乙烯醚总和含量：≤5mg/kg。卤代烃：：≤10mg/kg。 5、★办公桌：检测依据：GB/T3324-2017、GB/T3325-2017、GB18584-2001、GB/T35607-2017、GB18580-2017标准，木材含水率：9~10%。外观要求：木制件外观无贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道。外观要求：五金件外观：电镀件：、金属合金件检测合格。外观要求：木工要求、贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象；贴面应严密、平整,不应有明显透胶；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件的结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。外观要求：漆膜外观要求、涂层检测合格。表面理化性能要求：漆膜：耐液性，10%碳酸钠溶液、10%乙酸溶液，240h：应不低于3级；耐磨性：3000转，应不低于3级。力学性能要求检测合格。桌类稳定性：垂直加载稳定性试验（600N）、垂直和水平加载稳定性试验（40N）：无倾翻。理化性能要求：封边条表面胶合强度：应不小于1.0MPa。有害物质限量要求：甲醛释放量：≤0.07mg/L；重金属含量：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞：≤1mg/kg。品质属性：家具涂层可迁移元素：铅、汞、硒、锑、砷、镉、钡、铬≤5mg/kg。有害物质限量要求：甲醛释放量：≤0.012mg/m³。" | 张 | 4 |  |  |
| 34 | 办公椅子 | 定制 | 450mm-500mm长*450mm-500mm宽*450mm坐高 | 尺寸：450mm-500mm长*450mm-500mm宽*450mm坐高； "1、面料：进口透气网布，耐磨性强，透气性好；★网布（阻燃网布）：检测依据：GB18401-2010、GB17927.2-2011、GB/T2912.1-2009、GB/T3920-2008、GB/T3922-2013、HJ2546-2016、GB/T27717-2011标准，甲醛含量：≤20mg/kg。PH值：6.0~7.0。染色牢度、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液：变色：≥4级、沾色：≥4级。无异味。可分解致癌芳香胺染料：未检出（检出限5mg/kg）。抗引燃特性：模拟火柴火焰：当按规定进行试验和检查时，若燃烧管移开120s以后直至1h期间，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃Ⅱ级，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验。可萃取的重金属：六价铬：≤0.5mg/kg、镉、汞、锑、铅、砷、镍、钴、铜：≤0.1mg/kg。富马酸二甲酯含量：≤0.05mg/kg。 2、底座：合成尼龙脚；★底盘：检测依据GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999标准，耐腐蚀试验，中性盐雾试验(NSS)100h涂层本身的耐腐蚀等级、涂层对基体的保护等级＞9级；乙酸盐雾试验(NSS)100h涂层本身的耐腐蚀等级、涂层对基体的保护等级＞9级；金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀，100h内,观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生。100h后,检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱，变色和失光等现象。 3、功能:尼龙椅架加玻璃纤维椅框。内部填充高弹阻燃海绵。海绵（高弹阻燃海绵）：检测依据：GB/T10802-2006、QB/T2280-2016、QB/T1952.1-2012、GB8624-2012、GB/T8333-2008、GB17927.1-2011标准，感官要求：色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味检测合格。物理力学性能：25%压馅硬度：180±5N；65%/25%压陷比：≥2.5；75%压缩永久变形：≤3%；回弹率：≥50%；拉伸强度：≥170kPa；伸长率：≥200%；撕裂强度：≥12N/cm；干热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度：≥160kPa。甲醛释放量：≤0.018mg/㎡•h。TVOC：≤0.020mg/㎡•h。表观密度：座面：≥60kg/m³。燃烧性能等级：B1：单位面积热释放速率峰值≤400kW/㎡；平均燃烧时间≤30s；平均燃烧高度≤250s。阻燃I级，阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象。 4、★办公椅：检测依据：QB/T2280-2016标准，形状和位置公差：外形对称度：≤2mm；座面左右水平偏差：≤0.1mm；着地平稳性：≤0.2mm。外观：塑料件外观：应无裂纹，无明显变形；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。理化性能：纺织面料：干摩擦色牢度：≥3级、电镀层，抗盐雾：应无锈点。力学性能：稳定性：应无倾翻；座面冲击、座面，椅背静载荷、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷、座面，椅背耐久性、椅背往复耐久性、座面耐久性、跌落，均符合：1.座椅零部件无断裂或豁裂现象:2.加载部位无明显变形;3.座椅结构无松动;4.试件试验期间不应发出清晰可辨的噪声;5.升降机构和旋转机构应无失灵;6.应无螺丝等零配件明显松动。甲醛释放量：≤0.03mg/㎡h。TVOC：≤0.03mg/㎡h。" | 张 | 4 |  |  |

三、其他

1、若招标文件有要求提供技术参数（指标）证明材料的，供应商须提供标明所投产品技术参数（指标）的技术支持资料（公开发布的）或证明文件（检测报告、鉴定文件等），未提供相关证明材料的评审小组将按负偏离进行评分。

2、本章内容中标注“★”的条款为重要技术指标（条款、参数），对该类条款的负偏离不会导致响应无效。

3、投标单位应在投标文件中商务技术文件中提供但不限于以下内容：

产品总体性能及质量水平及产品配置说明；安装、调试、验收计划、优惠条件（包括增加产品功能、配置，质保期外重要部件维修、更换及易耗件价格等）等。

# 第五章  合同主要条款

浙江省衢州旅游学校（开化县技工学校）采购合同

（合同参考模版）

- 一、合同条款前附表

| 主要条款 | 内容 |
| --- | --- |
| 合同履行期限 | 自合同签订生效之日起30日历天内完成，不可抗力情况除外 |
| 履约保证金 | 中标方应在签订合同之前预交1%的履约保证金，项目完工并验收合格后，于7个工作日内无息退还1%的履约保证金； |
| 交货地点 | 浙江省衢州旅游学校（开化县技工学校） |
| 付款方式 | 合同签订生效后7日内支付中标人合同总价款的40%预付款；项目完工并验收合格后7日内支付至合同总价款的100% |

甲方（需方）：     浙江省衢州旅游学校（开化县技工学校）

乙方（供方）：

甲乙双方根据      年   月  日杭州恒正造价工程师事务所所签发的《中标通知书》（项目编号：       ），以及采购文件、投标文件的规定，并经双方协商一致，达成本采购合同（中标通知书、采购文件、投标文件以及甲、乙双方商定的补充协议构成本合同不可分割的部分）。

一、采购商品清单及价格

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌/厂家/ 原产地 | 计量 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：人民币小写：¥ 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包括运抵使用单位的运输、安装、调试、验收、税金等费用。

二、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供合同货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，由此产生的知识产权纠纷由乙方承担全部责任。

四、履约保证金

1、乙方须于合同签订后七个工作日内向甲方支付合同总价1%的履约保证金。履约保证金在合同履行期间无违约情形的，项目验收合格通过后，于7个工作日内无息退还。

2、履约保证金形式：银行转账或电汇或银行、保险公司出具的保函。

3、乙方没有按时支付履约保证金的，甲方有权单方终止本合同，由此产生的损失有乙方承担。

五、交货时间、地点

合同履行期限：自合同签订生效之日起30日历天内完成，不可抗力情况除外

交货地点：浙江省衢州旅游学校（开化县技工学校）。

六、调试与验收

1、乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果和相关文件、资料等应随货物交甲方。

2、到货验收：到货后，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家或双方约定的有关质量标准进行现场到货验收，主要检查货物原产地、规格、型号、配置是否符合要求。符合招投标文件技术要求的给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3、交付验收：乙方在货物交付前负责安装调试，乙方须事先负责安装调试达到合同规定的技术要求和国家或双方约定的有关质量标准，安装调试完毕，甲方才做交付验收，在交付验收合格前，乙方负责承担相应风险。验收通过后，采购货物正式交付给甲方。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告。验收费用由乙方承担。

5、如发现有重大的质量问题：

（1）甲乙双方可协商，乙方应在合理的期限内负责更换直至符合质量要求；

（2）协商不成，甲乙双方均同意提请国家法定检测机构鉴定。如检测结果证明产品符合招标文件上的技术规格要求和国家或双方约定的有关质量标准，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品不符合招标文件上的技术规格要求和国家或双方约定的有关质量标准，由乙方承担检测费用，同时乙方同意甲方无条件退货并支付给甲方货款总价 10％ 的赔偿金。

6、当出现退货情况时，乙方应在  10  天内将货物搬回，逾期没有将货物搬回的，视为乙方将货物抛弃，甲方有权随意处理，货物搬运和处理费用由乙方承担。

7. 运输、安装、调试、验收、税金等费用，乙方承担。

七、质量保证与售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、产品质量保修期为      年，质保期从验收合格后开始计算。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。保修期后，乙方需继续为甲方服务，仅收取零配件成本费，免人工费和差旅费，所涉及软件终身免费升级。

4、如在使用过程中发生故障，无法正常使用时，乙方在接到甲方通知后，保修响应时间   小时以内快速响应问题，收到保修要求后     小时内到场维修或调换。如果乙方没有在约定时间内响应或上门维修或修复的，甲方有权请其他人员维修，产生费用由乙方承担。保修期内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品，以确保甲方的正常使用。

八、违约责任

1、乙方逾期履行合同的，甲方有权没收履约保证金，并自逾期之日起，乙方每天按合同总金额  0.1%  向甲方偿付违约金。最高不超过合同价的20%。

2、乙方逾期交货超过  30  天，甲方有权终止合同，且乙方仍须支付相应的违约金；如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、甲方逾期付款的，乙方有权要求甲方自逾期之日起每天按逾期总金额0.1%向甲方偿付违约金。最高不超过合同价的20%。

4、乙方所交的产品品种、型号、规格、质量不符合规定标准的，以及按采购文件承诺但中标后无法实现的，甲方有权拒绝收货，乙方向甲方偿付货物总值20%的违约金。

5、甲方不按规定时间予以验收的，每天按合同额的   进行罚款；甲方无正当理由拒收的，应向乙方偿付产品总值20%的违约金。

九、不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议解决

双方在履行合同过程中产生争议时(1)双方协调(2)采取仲裁方式解决的,约定向合同签订所在地仲裁委员会提请仲裁,或直接向合同签订所在地人民法院提请诉讼。

十一、合同生效

1、合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经杭州恒正造价工程师事务所鉴字盖章后生效。

2、符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式 陆 份，甲、乙双方各 贰  份， 开化县财政局政府采购监管科、杭州恒正造价工程师事务所各执一份，均具同等法律效力。

甲方（采购单位） ：                    乙方（中标方）：

法定代表人或授权委托人：                   法定代表人或授权委托人：

地    址：                        地    址：

联系电话：                        联系电话：

开户银行：                                    开户银行：

开户名称：                                    开户名称：

银行账号：                                    银行账号：

签约地址：

签约日期：   年  月  日

合同鉴证方（公章）： 杭州恒正造价工程师事务所

鉴 证 人：              联系电话：

鉴证日期：   年  月  日

合同附件：

配置清单：

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 品牌/厂家/ 原产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

# 第六章　投标文件格式

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：浙江省衢州旅游学校图书馆家具采购项目

项目编号： HZKHCG-202406

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

资格证明文件

项目名称：浙江省衢州旅游学校图书馆家具采购项目

项目编号：   	      HZKHCG-202406

投标人名称：                             （电子签章）

年         月         日

资格证明文件目录

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（扫描件）；

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）法定代表人或法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反两面）；

（5）中小企业声明函；（格式附后）；

（6）残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）；

（7）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（若有）

一、有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（扫描件）

- 说明：

- 1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：浙江省衢州旅游学校（开化县技工学校）、杭州恒正造价工程师事务所

我方（投标人名称）        参加（项目名称）        项目的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

- 三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：我    （法定代表人姓名、职务）是           （单位名称）的法人代表，现授权委托本单位在职职工               （姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加                             （项目名称）                （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

投标人全称（电子签章）

日 期：

四、法定代表人或法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反两面）

- 五、中小企业声明函

（1）中小企业声明函（货物）

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司(联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	 万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为	   万元，资产总额为	   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 六、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

七、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

- 技术商务文件

项目名称：浙江省衢州旅游学校图书馆家具采购项目

项目编号：   	      HZKHCG-202406

投标人名称：                             （电子签章）

技术商务文件目录残疾人福利性单位声明函

（1）政府采购项目供应商技术商务评分索引表（格式附后）；

（2）采购内容及要求偏离表（格式附后）；

（3）企业信誉；

（4）业绩；

（5）生产设备：

（6）实施方案；

（7）项目设计合理方案；

（8）售后服务；

（9）质保期承诺

（10）样品

- 政府采购项目供应商技术商务评分索引表

| 序号 | 评审 内容 | 评分标准 | 分值 | 分值类型 | 自评分值 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业信誉 | 投标产品的生产厂家提供ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个证书得1分，最高得3分； （注：需提供有效认证证书扫描件并加盖投标供应商公章，否则不得分。） | 3分 | 客观分 |  |  |
| 2 | 业绩 | 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（每一业绩需同时提供中标公告、中标通知书、合同、验收报告扫描件为准）：每提供1项业绩得1分，最高得3分。同一项目不重复计分。 | 3分 | 客观分 |  |  |
| 3 | 生产设备 | （1）木制（板材）加工设备：开料锯机、加工中心、封边机、冷压机。 （2）木制（实木）加工设备：纵锯修边机、平刨床、开榫机。 （3）钢木类：切割设备、弯管机、焊接设备、涂装设备、开料锯机 （4）油漆表面处理设备：打磨粉尘处理设备、底漆砂光机、底漆喷漆设备、修色喷漆设备、无尘面漆喷漆设备、KEF-UV滚涂线。 提供设备清单及设备照片，须购置发票复印件，每项设备得0.5分，最高得5分。 | 5分 | 客观分 |  |  |
| 4 | 实施方案 | 项目实施规划方案：提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施，根据供应商提供的方案能否满足采购需求，最高得3分。  项目实施规划方案具体、进度计划合理，科学性、可操作性强得3分；  项目实施规划方案略有瑕疵，合理性、科学性、可操作性一般得1分；  实施方案与采购需求完全不符或未提供相关内容得0分。 | 3分 | 主观分 |  |  |
|  |  | 生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配，根据供应商提供的方案能否满足采购需求，最高得3分。  方案内容详尽、合理、针对性强的得3分；  方案内容简略、针对性一般的得1分；  方案与采购需求完全不符或未提供相关内容得0分。 | 3分 | 主观分 |  |  |
|  |  | 品质管理管控措施，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善，最高得3分。  管控措施内容详尽、合理、针对性强的得3分；  管控措施内容简略、针对性一般的得1分；  管控措施与采购需求完全不符或未提供相关内容得0分。 | 3分 | 主观分 |  |  |
|  |  | 安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用，根据供应商提供的方案能否满足采购需求，最高得2分。  方案内容详尽、合理、针对性强的得2分；  方案内容简略、针对性一般的得1分；  方案与采购需求完全不符或未提供相关内容得0分。 | 2分 | 主观分 |  |  |
| 5 | 项目设计合理方案 | 在满足招标文件要求的前提下，结合现场条件及采购人使用需求，投标人提供项目设计合理方案，评标专家根据各投标人设计方案的实用性及合理性予以评分。设计方案有创新、实用性及合理性较强视为符合， 全部符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。 | 2分 | 主观分 |  |  |
| 6 | 售后 服务 | 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访等），根据供应商提供的方案能否满足采购需求，最高得2分。  方案内容详尽、合理、针对性强的得2分；  方案内容简略、针对性一般的得1分；  方案与采购需求完全不符或未提供相关内容得0分。 | 2分 | 主观分 |  |  |
|  |  | 备品备件方案：投标人针对本项目制定的备品备件数量、品类、存放使用方案  方案内容详尽、合理、针对性强的得2分；  方案内容简略、针对性一般的得1分；  方案与采购需求完全不符或未提供相关内容得0分。 | 2分 | 主观分 |  |  |
| 7 | 质保期承诺 | 质保期不得少于2年，投标人承诺2年免费质保期不得分，质保期每延长一年得1分，最高得2分。提供质保承诺函（格式自拟） | 2分 | 主观分 |  |  |
| 8 | 样品 | 提供定制书柜（采购清单序号26）柜体制作材料 尺寸：500mm*500mm 根据各供应商提供的样品结合技术指标进行评审：  产品的主要尺寸与招标文件要求完全符合，款式设计美观时尚、功能合理满足使用需求、棱边棱角倒圆倒角安全美观、喷涂平整、光滑、纹理清晰、层次感分明、质感好、无刺鼻异味缺陷的得3分；  产品的主要尺寸与招标文件要求较符合，款式设计较美观时尚、功能合理较满足使用需求、棱边棱角倒圆倒角较安全美观；喷涂较平整、较光滑、纹理较清晰、层次感较分明、质感较好、稍微有刺鼻异味缺陷的得2分；  产品的主要尺寸与招标文件要求不符合，款式设计一般、功能不满足使用需求、棱边棱角倒圆倒角不安全美观；喷涂不平整、不光滑、纹理不清晰、层次感不分明、质感不好、有刺鼻异味缺陷的得1分。 | 3分 | 主观分 |  |  |
|  |  | 提供定制书桌（采购清单序号31）桌面制作材料 尺寸：500mm*500mm 根据各供应商提供的样品结合技术指标进行评审：  产品的主要尺寸与招标文件要求完全符合，款式设计美观时尚、功能合理满足使用需求、棱边棱角倒圆倒角安全美观、喷涂平整、光滑、纹理清晰、层次感分明、质感好、无刺鼻异味缺陷的得3分；  产品的主要尺寸与招标文件要求较符合，款式设计较美观时尚、功能合理较满足使用需求、棱边棱角倒圆倒角较安全美观；喷涂较平整、较光滑、纹理较清晰、层次感较分明、质感较好、稍微有刺鼻异味缺陷的得2分；  产品的主要尺寸与招标文件要求不符合，款式设计一般、功能不满足使用需求、棱边棱角倒圆倒角不安全美观；喷涂不平整、不光滑、纹理不清晰、层次感不分明、质感不好、有刺鼻异味缺陷的得1分。 | 3分 | 主观分 |  |  |
|  |  | 提供椅子（采购清单序号32）一张 根据各供应商提供的样品结合技术指标进行评审： 产品的主要尺寸与招标文件要求完全符合，款式设计美观时尚、使用舒适、符合人体工学性能设计、功能合理满足使用需求、整体结构牢固、部件拼接严密平整、棱边棱角倒圆倒角安全美观、喷涂平整、光滑、纹理清晰、层次感分明、质感好、无刺鼻异味缺陷的得4分； 产品的主要尺寸与招标文件要求较符合，款式设计较时尚美观、使用较舒适、较符合人体工学性能设计、功能合理较满足使用需求；整体结构较牢固、部件拼接较严密平整、棱边棱角倒圆倒角较安全美观；喷涂较平整、较光滑、纹理较清晰、层次感较分明、质感较好、稍微有刺鼻异味缺陷的得2分；  产品的主要尺寸与招标文件要求不符合，款式设计一般；使用感一般、不符合人体工学性能设计、功能合理不满足使用需求；整体结构不牢固、部件拼接严密不平整、棱边棱角倒圆倒角不安全美观；喷涂不平整、不光滑、纹理不清晰、层次感不分明、质感不好、有刺鼻异味缺陷的得1分。 | 4分 | 主观分 |  |  |

二、采购内容及要求偏离表

投标同类产品的销售业绩表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |

（本表请根据实际自行制作）

注：

1、投标人应对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标文件要求提供相关证明文件的，必修提供相关材料（如产品检测报告或厂家承诺函或产品官网截图等）；如投标产品技术参数没有按照要求提供技术支持资料的，该条技术参数在评审中将认定为负偏离。

三、企业信誉

四、业绩

五、生产设备

六、实施方案

七、项目设计合理方案

八、售后服务

九、质保期承诺

十、样品

- 报价文件

项目名称：浙江省衢州旅游学校图书馆家具采购项目

项目编号：   	      HZKHCG-202406

投标人名称：                             （电子签章）

年         月         日

报价文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、投标报价明细表

四、投标人需要说明的其他文件和说明

- 一、投  标  函

致：浙江省衢州旅游学校（开化县技工学校）、杭州恒正造价工程师事务所

根据贵方                  项目的招标文件（项目编号：            ），正式授权下述签字人            （姓名和职务）代表            （投标人的名称），提交的投标文件包含以下内容：

（1）资格证明文件；

（2）技术商务文件；

（3）报价文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4、我们同意在投标人须知规定的截止日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话、传真：

开户银行：

银行账号：

投标人全称（电子签章）：

日期：      年      月        日

- 二、开标一览表

项目名称：

项目编号：                                             金额单位：元

| 序号 | 服务内容 | 服务期限 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 投标总价 |  | ￥： 大写： |  |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位电子签章，否则其投标作无效标处理。

2、投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

- 三、投标报价明细表

项目名称：

项目编号：                                        金额单位：元

| - 序号 | - 名称 | - 内容 | - 材质 | - 尺寸 | - 数量 | - 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | - ... | - ... | - ... |  |  |  |
| - 5 | - 投标总价 |  |  |  |  |  |

## 注：该表可根据实际情况自行改动填写。

投标人全称（电子签章）：

日 期：

- 四、投标人需要说明的其他文件和说明