建德市城管局停车场ETC改造项目采购方案

停车场ETC就是在停车场的出入口安装ETC相关设备并使用配套软件系统，实现车辆进出停车场无需停车等待即可快速通行。停车场ETC系统通过计算机实现对车辆的收费、引导等进行的智能化管理，在安全、防盗、通信性与可靠性、应用环境的适应性等方面具有独特优势。用户无需停车。同时停车场ETC系统将于城市大脑进行对接，这有利于提高我市城市大脑“先离场后付费”的使用率。

一、停车场ETC系统功能要求

- 1、自动识别：车辆进出场时系统自动识别车牌号码，本地数据服务器与云端服务器以及杭州城市大脑平台同时记录出入场信息，实现数据双备份。

- 2、自动缴费：车辆到达出口识别区后系统会自动判断是否缴费，如已提前扫码缴费的则自动识别抬杆放行。如未缴费，将先自动放行，并同时系统生成缴费账单发送给省ETC中心，由省ETC中心发起账单并扣费（对于已签约城市大脑“先离场后付费”功能的车辆，系统生成缴费账单发送给杭州城市大脑，由杭州城市大脑发起账单并扣费，系统自动抬杆放行）。

- 3、支持电子支付：系统支持微信支付（微信无感支付）、支付宝（支付宝无感支付）、建行无感支付、银行聚合支付等多种电子支付。开通电子支付后，可减少车辆在出口排队缴费带来的拥堵情况，提高通行效率。避免和减少了收费人员接触现金的机会，截堵了收费漏洞。

- 4、无人值守：无人值守车牌自动识别系统可解决电子付、现金支付及现金缴费后发票的处理，节约停车场人力资源成本，提高车辆出入通行效率。

- 5、停车云平台：云平台可以解决实时查账，远程授权，电子优惠券使用等功能，节约办公成本，快速高效管理停车场所有业务。

二、总体设计原则

1、先进性

系统需采用先进的技术和设备，一方面反映系统所具有的先进水平，另一方面又要确保系统具有较长的生命周期，因此其技术和设备必须是相对成熟的。

2、经济性

考虑到停车场系统的整体造价及其本身的投资回报期长的特点，应在满足性能要求的前提下尽最控制整个系统的成本。

3、可靠性

必须考虑采用成熟的技术与产品，以“稳定压倒一切”为原则，在设备选型和系统的搭配中保证整体的稳定性。

4、可维护性

可维护性是保证系统正常使用的重要影响因素。可维护性包含二层含义：a.故障易于排除；b.日常管理操作简便。

5、安全性

随着科学技术的高速发展和社会进步，各种违法犯罪分子的作案手段也不断翻新。必须采用有效的高科技措施，防止场内车辆被盗。同时，系统运作设计必须规范，保证系统自身的安全和管理人员的安全。因此，对系统安全的考虑，必须足够重视，应采取多种手段防止各种形式的不安全事件发生。

6、整体性

系统的整体性，涉及到方方面面，对于系统这样的工程必须对这些因素统筹考虑，以构成一个有机的综合管理系统。

7、实用性

设计本系统，应考虑能满足停车场功能要求和实际应用的需要，同时考虑司机出入的方便与安全。

8、开放性

为保证各供应商产品的协同运作，同时考虑到投资者的长远利益，停车场管理系统必须具有一定的开放性，必须符合相关的国际标准或工业标准。

9、可扩展性

系统在设计时考虑到今后发展的需要，对系统产品的性能、容量与处理能力等方面的扩充与升级作了充分的考虑。

10、规范性

由于停车场管理系统是一个综合性系统，在系统设计过程中充分考虑各方面的标准，并遵从相关的规范和各项技术约定。

- 技术参数要求

- 台口车辆管理设备配置

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台口视频流高清识别一体机 | *200万高清像素，4米以内道宽均可识别； *自动对焦，让现场的安装调试更方便快捷； *支持视频流和触发识别，根据每个安装现场环境自由切换； *固定用户/临时用户均可脱机收费； *全系列车牌均可识别（蓝牌、黄牌、警牌、新武警、新军牌、单双层牌及粤港澳车牌） *极致优化的嵌台式车牌识别算法：综合识别率高于99.8%； *支持大角度识别≤60°的通道环境； *优异的成像自动控制：自动跟踪光线变化、有效抑制顺光和逆光；夜间抑制汽车大灯； *智能补光，自动开启关闭无需人为设置； *采用国际顶尖半导体TI最高性能多核平台，性能可靠、稳定； *集控制、语音、显示、开闸、计费于一体，台口显示欢迎光临、剩余车位、车牌号码，开闸命令，立柱尺寸:770*130*80MM |

- 管理中心

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理电脑 | I5四核处理器3.4GHZ四线程以上 内存8G 独立显卡2G 主板芯片为Intel芯片组 硬盘1T 操作系统为win10 64位纯净版专业版操作系统 |
| 2 | 无人值守停车缴费平台 | 1）可远程新增车牌到本地相机；（2）可通过平台修改车辆信息及类型；（3）可通过平台查看大数据分析；（4）可通过平台查看各项目的统计报表。（5）可通过平台控制道闸开关。(6)支持手持机停电管理收费功能；(7)系统支持云平台，电子优惠券、优惠打折功能。(8)系统支持无人值守车场，无牌车lcd微信读头控制器管理功能。 |
| 3 | 车牌识别管理软件 | 操作界面统一：统一的操作界面，易学易用，操作简单。 主监控人性化：主监控界面人性化设计，美观大方，自然清晰。 收费标准灵活：可支持多种类别车辆(由用户自由添加，无限制)的不同收费标准的收费。 打印报表详尽：可打印输台几十种报表，各种数据一目了然。 车辆管理完善：系统提供车辆的注册、延期、充值、禁用、恢复、更换、注销、基本资料查询等管理。 无牌车解决办法：系统同时支持用人工录台车牌作为凭证进台车场，弥补无车牌的新车等特殊情况下车辆的进台。 权限控制完善：系统的每个操作模块都可以进行权限控制，权限又细分为：浏览、增加、修改、删除、审核、打印等，只有拥有了权限的系统用户才能进行操作。 多停车场管理：系统支持对大型停车场中的各分车场的进台控制和管理，分车场的数量不限，由客户自己设置。例如：地面停车场内包含多个地下停车场，实现分别进行权限控制。 实时检测设备：系统实时检测各种设备的工作状态并图文显示，方便设备的检修和维护。 |
| 4 | 系统软件狗 | 软件加密授权 |
| 5 | 城市大脑平台对接 | 数据上传杭州城市大脑平台，支持杭州城市大脑功能要求。 |

- 3.ETC设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 八口千兆网络交换机 | 产品类型 千兆以太网交换机 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 MAC地址表 支持2K的MAC地址表深度 端口参数 端口数量 8个 端口描述 8个10/100/1000Mbps RJ45 端口 传输模式 全双工/半双工自适应 功能特性 网络标准 IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 其它参数 状态指示灯 每端口具有1个Link/Ack指示灯 每设备具有1个Power指示灯 电源电压 9VDC/0.6A 产品尺寸 156×103×31mm 环境标准 工作温度：0℃-40℃ 存储温度：-40℃-70℃ 工作湿度：10%～90%RH，不凝露 存储湿度：5%～90%RH，不凝露 |
| 2 | ETC天线 | 技术标准 SB/T20851-2019 工作模式 支持联机、脱机等多样化的工作模式 电源输台 12-24VDC电源输台（支持选配件220V/AC输台），三线防水 接头 通讯区域 可根据应用场景不同设置读取区域：横轴范围<3.5m，纵轴 范围3〜8米，读写更精确可靠 防护等级 IP65 外接通信接口 RS-485(带 1500V 光电隔离），RS-232 韦根26或韦根34接口（带1500光电隔离） 以太网（10M/100M自适应），4G (选配） PSAM 接口 内置4个，符合IS0-7816，PB0C规格的PSAM卡座 工作温度 -40°C 〜+85°C 安装方式 侧挂、壁挂或顶装 外壳材料 ABS+PC工程塑料及铝合金 外壳尺寸 270mm*220mm*63mm 重量 约2kg 平均无故障时间 >70000小时 防雷 抗 4kV 10/200US 雷击 |
| 3 | 网关(ETC联网盒子) | CPU:Celeron J1900 核心数/线程数：4核/4线程 主频：2.0GHz 最大睿频：2.4GHz 二级缓存：2MB BIOS：AMI 8Mb UEFI bioss 内存：金士顿4G 1600MHZ 最大通道数：双通道 显卡单元 ：Intel HD Graphics5500(基于CPU参数） 300-900MHZ 以太网：3*PJ45 RTL8111F千兆网卡 音频：Realtek HD ALC662,1*Line Out.1*Line I/O：2*RS232,4*USB2.0,2*USB3.0 1*HDMI,1*VGA 扩展：华为全网通4G模块 散热方式：无风扇散热鳍片 存储：金士顿32G SSD M-SATA 电源：19V 操作系统：支持Windows32/64位、Linux32/64位 材质：铝合金 外形尺寸：191MM**151MM*27MM 工作温度：-20℃~60℃ 存储温度：-40℃~70℃ 工作湿度：10％~90％RH 存储湿度：10％~95％RH 开机冲击：140g 2ms（半正弦） 开机震动：5~500Hz 2.09Grms (MTL-STD-810G) |

四、停车场ETC改造预算

- 本次ETC改造涉及停车场共计6个，其中涉及国有撤杆停车场两个，分别为新安江街道社区服务中心停车场、妇幼保健院停车场。上述停车场采取同进同出的改造方案，改造进出口数共计10个。社会停车场共计4个，分别为盛德广场停车场、中医院停车场、大润发停车场、凯豪酒店停车场，改造进出口数共计13个。改造项目预算共计60万元，其中软件部分11.128万元，硬件部分48.872万元。

- 1.软件方面

| - 序号 | - 名称 | - 参考品牌 | - 数量（单位） | - 单价 | - 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人值守停车缴费平台 | 福特 | 6套 | 2830.00 | 16980.00 |
| 2 | 车牌识别管理软件 | 福特 | 6套 | 2700.00 | 16000.00 |
| 3 | 系统软件狗 | 福特 | 6个 | 550.00 | 3300.00 |
| 4 | 城市大脑平台对接 |  | 6套 | 12500.00 | 75000.00 |
|  | 合计 | 111280.00 |  |  |  |

- 硬件方面

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 数量（单位） | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台口视频流高清识别一体机 | 福特 | 6套 | 3500.00 | 21000.00 |
| 2 | 管理电脑 | 戴尔3070MT | 6台 | 6000.00 | 36000.00 |
| 3 | 八口千兆网络交换机 | TP-LINK） | 28台 | 440.00 | 12320.00 |
| 4 | ETC天线 | 德亚 | 23台 | 13000.00 | 299000.00 |
| 5 | 网关(ETC联网盒子) | 高锦GL-NCG-IPC2018 | 23台 | 5000.00 | 115000.00 |
| 6 | PSAM卡申请费 |  | 6套 | 900.00 | 5400.00 |
|  | 合计 | 488720.00 |  |  |  |