上城区检察院大楼信息化建设项目更正文件（二）

各投标单位：

（一）原提交投标文件截止时间、开标时间和地点如下：

原提交投标文件截止时间：2024年05 月30日13点30分00秒（北京时间）

原开标时间：2024年05 月30日13点30分00秒

现修改如下：

提交投标文件截止时间：2024年05 月31日13点30分00秒（北京时间）

开标时间：2024年05 月31日13点30分00秒

（二）本项目档案室建设部分的建设标准、工艺要求及材质品质等进行细化补充，内容如下：

- 原招标内容如下：

| 数字化档案室系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| （1）系统软件 |  |  |  |  |
| 1 | 智能库房管理系统 | 国产化系统的适配，不含中间件及数据库 | 套 | 1 |
|  |  | 档案基础管理： 1.收集整理、归档著录 2.档案保管：归档正式库、档案销毁、日常记录 3.档案利用：档案借阅 4.实物管理：档案盒管理、任务管理 5.数据统计 6.回收站 7.档案配置：元数据，数据字典，全宗，模型，门类，磁盘 8.运行参数：库房配置，系统参数 9.系统管理：角色，用户，日志，备份 |  |  |
|  |  | 环境监控管理模块：监测环境温湿度、二氧化碳、PM值、甲醛 |  |  |
|  |  | 视频监控模块：实时监控库房工作人员出入情况，实时监控火警、漏水报警信息，通过声光报警器、短信报警器等方式进行报警。 |  |  |
|  |  | 高频盒定位管理模块：实现标签登记、档案装盒、档案盘点、档案领用等功能； |  |  |
|  |  | 电子档案管理模块：实现对实体档案的目录信息、盒号管理、档案借阅、档案检索等管理与维护。 |  |  |
|  |  | 引导屏系统模块：实现温湿度、档案借阅、库房容量数据的可视化显示。 |  |  |
| 2 | 系统软件集成服务 | 包含安装部署、培训、数据迁移、更换电脑；包含系统软件设备采购、运输、安装、调试、测试等系统集成服务 | 次 | 1 |
| （2）智能密集架系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能密集架固定列 | 不小于15.6寸+5位列显，标配 | 列 | 1 |
| 2 | 智能密集架移动列 | 不小于8寸+5位列显，标配 | 列 | 23 |
| 3 | 智能电动密集架控制系统 | 配套控制软件，实现所有列的液晶显示设备的背光能在指定空闲时间后自动黑屏，黑屏后点击任意列任意位置后所在团体(单独运动的区域)同步启动。 | 套 | 1 |
| 4 | 智能密集架系统集成服务 | 包含根据配置确定具体服务人员；包含智能密集架系统设备采购、运输、安装、调试、测试等系统集成服务 | 项 | 1 |
| （3）密集架 |  |  |  |  |
| 1 | 密集架移动列 | 四节型不小于长4110mm*宽600mm*高2550mm*13列、七节型不小于长6990mm*宽600mm*高2550mm*10列 | 列 | 23 |
| 2 | 固定列 | 凭证固定列不小于长6990mm*宽600mm*高2550mm*1列（12层） | 列 | 1 |
| 3 | 防磁柜 | 规格: W525*D480*H1500mm | 台 | 1 |
|  |  | 配置:8抽屉(7个标准光盘抽，1个资料抽)。 |  |  |
|  |  | 功能要求:抗震、暗藏式门铰链、防磁、防潮、防静电。抵御来自外界的磁场、湿气和灰尘的入侵，有效防止资料褪磁、霉变、锈蚀和质变。 |  |  |
| 4 | 密集架集成服务 | 包含密集架设备采购、运输、安装、调试、测试等系统集成服务 | 项 | 1 |
| （4）RFID盒定位管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 盒定位管理 | 1464个盒定位射频板，15路，净长度90厘米，档案盒每5厘米定位一个盒位，每一盒位带独立RFID天线，一个LED指示灯，以及塑料外壳，带PVC位置薄膜。 | 项 | 1 |
|  |  | 23个RFID采集板，RFID列采集器、串口服务器、串口转网口于一体，每列一片。 |  |  |
|  |  | 21960个RFID塑料插片，每一盒位配置一个 |  |  |
|  |  | 23列的盒定位配套附件 |  |  |
|  |  | 21960个档案标签，规格为40*25mm |  |  |
| 2 | RFID通道门禁（高频） | 多通道 RFID 安全通道门，根据采购人实际需要在多处进出口安装安全通道，各安装点通道数量在安装时由采购人确定。 | 台 | 1 |
|  |  | 主材为国标亚克力、钣金。 |  |  |
|  |  | 支持 ISO18000-3/ISO15693 等协议。 |  |  |
|  |  | 尺寸：约 570*120*1600mm±10% |  |  |
|  |  | 通道宽度：1200±50mm，可选配内宽 90cm 和 120cm 踏板底座。 |  |  |
|  |  | 读取性能：标签读取范围半径不低于 450 mm、读取速度不低于 20 个标签每秒。 |  |  |
|  |  | 设备具有高侦测性能，能够进行三维监测，支持按用户需求设置 EAS、AFI、EAS+AFI、AFI+DSFID 等报警检测模式。 |  |  |
|  |  | 对用户单位的书籍印刷品、视听出版物、CD 及 DVD 等流通资料进行安全扫描操作时，不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料。 |  |  |
|  |  | 具有音频语音喇叭和视觉报警信号，信号源可设置，报警音量可调控、语音播报声音可定制；支持通过蜂鸣器或者语音播报报警功能， 区分不同事件。 |  |  |
|  |  | 具备单通道独立报警亮灯和多通道同步报警亮灯提示功能。 |  |  |
|  |  | 安全门配备显示屏，支持实时显示进出流量数据、显示主副门编号信息、显示日期时间信息，以及报警提示图文信息，支持显示安全门报警模式和 IP 地址。 |  |  |
|  |  | 具有人员流量统计功能：支持对进出读者人次的双向统计，进、出读者人次计数正确，配置主门显示屏显示所有通道流量信息，副门显示屏显示本通道流量信息。汇总分析方便，数据可下载获取、可重置，进出方向自由配置。 |  |  |
|  |  | UID 卡号读取、四路以上继电器联动输出、支持环境电磁干扰检测功能、射频输出功率可调。 |  |  |
|  |  | 多通道具备上位机接入一片门 RJ45 网口，配置好参数后，自动智能下发配置到其他所有门。 |  |  |
|  |  | 多通道组合具备智能匹配同步功能，无须每个门单独进行软件同步配置。 |  |  |
|  |  | 16、各安全门之间采用最新的公母头串口线作为数据总线，进行数据通讯和供电处理，方便安装插拔。 |  |  |
|  |  | 多通道安全门各片门之间的天线连接线从两条线简配到一条线， 且接线头都采用一公一母模式，方便安装插拔。 |  |  |
|  |  | 安全门支持保存标签 UID 卡号和数据块功能，可以在报警同时获取标签数据块，上位机软件通过数据块和后台系统进行数据联动和屏显功能。 |  |  |
| 3 | 高频的简版馆员 | 尺寸 不小于372*280*20mm(长*宽*厚) ,误差不超过10mm | 台 | 1 |
|  |  | 材质：表面为玻璃钢材质，周边为铝型材质 |  |  |
|  |  | 工作频率：13.56MHz。 |  |  |
|  |  | 支持：15693协议 |  |  |
|  |  | 读写距离：可调整 |  |  |
|  |  | 标签识别输出功率：最大33dBm（可通过软件设置） |  |  |
|  |  | 供电电压：DC 12V |  |  |
| 4 | 高频手持机 | 支持操作系统： Android 7.0及以上版本。 | 台 | 1 |
|  |  | 工作频率为13.56Mhz，支持ISO15693标准。 |  |  |
|  |  | 射频功率可调（0.25~1.5W），具有防碰撞算法。 |  |  |
|  |  | 无线：蓝牙、WIFI、2G/3G/4G。 |  |  |
|  |  | 支持128GB TF卡扩展，存储容量大，运行速度快，性能稳定。 |  |  |
|  |  | 集成4G全网通、WiFi、蓝牙等多种无线通讯功能。 |  |  |
|  |  | 电池容量：不小于4500mAh。 |  |  |
| 5 | RFID盒定位管理系统集成服务 | 包含RFID盒定位管理系统设备采购、运输、安装、调试、测试等系统集成服务 | 项 | 1 |
| （5）库房环境监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 区域控制器 | 屏幕尺寸 采用15.6寸一体触摸主机，嵌入式平面设计 | 台 | 1 |
|  |  | 支持报警输出 声光报警提示 |  |  |
|  |  | 支持人体感应探测器 |  |  |
|  |  | 供电电源 220V |  |  |
|  |  | 具有USB接口和PC端获取数据功能 |  |  |
|  |  | 支持温湿度记录，可以根据月，周，日产生温湿度报表。 |  |  |
|  |  | 支持温湿度查询和报警器报警查询。 |  |  |
|  |  | 支持报警器根据时间段布防与撤防。 |  |  |
|  |  | 支持电源管理和库房灯光智能控制。 |  |  |
| 2 | 温湿度变送器 | 具有屏显功能。 | 个 | 4 |
|  |  | 湿度探测范围：0-99.99%，准确度：2%RH，温度探测范围：-40-80°C，准确度：0.3°C； |  |  |
| 3 | 空气质量云测仪 | 颗粒物数据实时采集，PM2.5、pm10；TVCO数据实时采集； | 个 | 2 |
|  |  | 二氧化碳数据实时采集；温湿度数据实时采集； |  |  |
|  |  | 湿度测量分辨率：0.03％RH；精度: ±3.0％RH（典型值）； |  |  |
|  |  | 湿度测量量程：1％～99％RH |  |  |
|  |  | 温度测量分辨率：0.01℃；精度：±0.3℃； |  |  |
|  |  | 工作温度范围：－25℃～＋60℃； |  |  |
|  |  | PM1.0，PM2.5：测量分辨率：±10% |  |  |
|  |  | TVOC的测量量程 ：125-600ppb |  |  |
|  |  | CO2 的测量量程 ：450-2000ppm |  |  |
|  |  | 功耗:12V/2.0mA。以上传感器传感器实时响应时间必须≤10秒（s） |  |  |
| 4 | 除湿加湿一体机(120L) | 除湿量（L/24h） 70-90 | 台 | 1 |
|  |  | 加湿量（kg/h） 6-8 |  |  |
|  |  | 适用面积（㎡） 120 |  |  |
|  |  | 微生物净化效率 ≥99.90% |  |  |
|  |  | 风量(m³/h) 0-1600 |  |  |
|  |  | 功率(KW) 0.15/1.2 |  |  |
|  |  | 电源(10A) 220V（50Hz） |  |  |
|  |  | 净化配置（五级净化） G3无菌初效滤网+H12低阻高效过滤器+HPHITC4-212双波段纳米光氢离子净化装置+湿式除尘过滤器+银离子抑菌触媒过滤网 |  |  |
|  |  | 触屏控制器 7寸屏 |  |  |
|  |  | 空气质量显示 温度、湿度、PM2.5 |  |  |
|  |  | 内置水箱容积（L） 不小于35 |  |  |
|  |  | 通讯接口 RS485 |  |  |
|  |  | 预留输出 12V |  |  |
| 5 | 水箱四级净水装置（90L） | 水车具备自动补水与排水功能，水实际容量不低于90升。 | 台 | 1 |
|  |  | 水车整机外形尺寸不低于长500×宽400×高600mm。 |  |  |
|  |  | 水满报警提示，声光传输。 |  |  |
|  |  | 具备高扬程排水接口，最低扬程12米（方便地下室环境高排水使用）。 |  |  |
|  |  | 进水接口与排水接口配置便于移动的助力拆装一体化工具。 |  |  |
|  |  | 水箱必须具备移动静音模式。 |  |  |
| 6 | 红外空调控制器 | 工作电压：12V，工作温度： -35℃～+75℃，工作电流：6MA，串口通讯：波特率9600，无线红外控制；支持多种品牌，多方向控制、不少于4个控制探头。 | 个 | 2 |
|  |  | 标准RS485接口 |  |  |
|  |  | LED指示工作状态 |  |  |
| 7 | 环控主机箱（有线） | 额定电压(Un) 220VAC。 | 台 | 1 |
|  |  | 采用: ARM Cortex-M3控制器； |  |  |
|  |  | 输入信号 ：信号输入（6路，可外接门禁、报警器等开关量信号）； |  |  |
|  |  | 输出信号： 信号输出（4路，继电器控制开关量 10A 250VAC，可外接声光报警器或电磁阀、风机等设备）； |  |  |
|  |  | 通讯接口：TCP/IP以太网协议及市场上现有的部分私有协议 ，标准的Modbus-RTU现场总线协议，支持6路同时工作通讯； |  |  |
|  |  | 无线通信方式： LORA ；同时支持6路无线通讯， |  |  |
|  |  | 无线通讯采用多信道方式，无线信号互补干扰。配公牛定时开关插座 |  |  |
| 8 | 驱鼠器 | 超声波频率：22khz-60khz； | 个 | 1 |
|  |  | 喇叭类型：超声波式喇叭； |  |  |
|  |  | 消耗功率：6W； |  |  |
|  |  | 供电方式：5V/2A。 |  |  |
| 9 | 漏水传感器 | 检测线缆：可以兼容连接各类检测线缆或者检测电极； | 个 | 1 |
|  |  | 塑料外壳：防火ABS材料，DIN35MM导轨安装； |  |  |
|  |  | 外形尺寸不小于 L90*W58*H52MM; |  |  |
|  |  | 检测灵敏度 0-20K无级调节，响应时间小于1秒（灵敏度为最高时） |  |  |
|  |  | 电源要求 12DC直流供电，待机电流魏70MA,报警电流120MA; |  |  |
|  |  | 继电器输出 ISPDT常开常闭输出，额定功率60VDC/1A,或者220VAC/1A |  |  |
| 10 | 漏水感应线 | 两芯螺旋检测线缆（5米）,采用HDPE塑料，直径DM5.5毫米，外层为导电材料，内芯为导线铜线，直径DM1.0毫米。 | 条 | 1 |
| 11 | 烟雾探测器 | 输出形式：继电器无源触点输出，输出形式：继电器无源触点输出 | 个 | 1 |
|  |  | 烟雾灵敏度 ：0.15~1.3dB/m |  |  |
| 12 | 三监红外探测器 | 工作电压：10-24V； | 个 | 2 |
|  |  | 探测方向：360度； |  |  |
|  |  | 自检时间：60S； |  |  |
|  |  | 探测器范围;安装高度3米时，最大探测半径6米圆形区域； |  |  |
|  |  | 探测方式：红外（采用双元低噪声热释电红外传感器）、微波；微波+红外+智能数码分析； |  |  |
|  |  | 继电器输出：常开、常闭可选； |  |  |
| 13 | 声光报警器 | 12V声光喇叭音量大小连续可调,独立配置 | 个 | 1 |
| 14 | POE网络控制模块 | 单个设备网络控制和采集：包括恒湿一体机、红外空调、壁挂消毒净化机、智能空开、空气质量传感器等；不超过6路总线挂接温湿度传感器。带铝合金外壳。 | 个 | 1 |
|  |  | 具有网口和485总线接口，支持节点通讯、DC12V；接口转换、协议转换、数据收集 |  |  |
| 15 | 短信模块 | 支持移动手机卡，发送短信; | 个 | 1 |
|  |  | 数据接口UART：300bps ～460800bps |  |  |
|  |  | 工作电压：DC 5V |  |  |
|  |  | 工作电流：平均55mA～100mAzui大：138mA 12V |  |  |
|  |  | 工作温度：-25℃～85℃ |  |  |
|  |  | 存储温度：-40℃～125℃ |  |  |
| 16 | 库房环境监控系统集成服务 | 包含库房环境监控系统设备采购、运输、安装、调试、测试等系统集成服务 | 项 | 1 |
| 档案室门禁系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 普通门禁 | 办公室门禁，支持自动生成数据、远程录入和查询、光学指纹、防拆报警、IP防冲突、独立门铃、U盘下载、消息推送。认证方式：支持指纹、刷卡（IC卡）、密码认证方式。 | 台 | 1 |
| 2 | 门禁系统集成服务 | 包含门禁系统设备采购、运输、安装、调试、测试等系统集成服务 | 项 | 1 |

- 现修改如下：

| 数字化档案室系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| （1）系统软件和硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 实物库房一体化管理系统（适配信创主机） | 1、实物管理功能：支持新增、修改、拆盒、导入、导出、图形化方式修改存位、 借阅、归还档案盒信息；支持管理任务信息；支持查询档案、高级检索、跨库检索、全文检索、二次检索。 2、档案三级管理：支持档案箱、档案盒、盒内文件三级管理；支持组盒、拆盒、查看盒内文件。 3、档案任务管理：支持管理出库、入库类型；开架、手动确认；支持查看任务流程，包括借阅-架体打开-下架确认-出库确认- 手动确认-借阅完成、归还-入库确定-架体打开-上架确定-手动 确定-归还完毕。 4、RFID管理：支持绑定写入、查询、借阅、归还、盘点、通道门记录、查询 RFID标签信息。 5、数据统计管理：支持进行归档统计、编目统计、移交接收统计、库房统计、馆 藏统计、利用统计、销毁统计，并通过图形显示。 6、电子文件管理：支持上传、预览、下载、打印、批量挂接电子文件；可以多格式上传、批量上传文件信息，可以在线浏览、播放文件。 | 套 | 1 |
| 2 | 环境监控平台（适配信创主机） | 1、系统首页：可以查看设备类型统计图、设备运作状态分布图、运作健康状态分析数据、运行时间等信息;可以对运作状态进行分类，包括异常、离线、正常； 2、平台层级：可以分单位、分楼层、分库房管理环境监控； 3、快捷操作：可以进行一键开闸、关闸;可以进行一键布防、撤防;可以进行一键开灯、关灯； 4、设备总览：可以根据类型、场景、业务分类查看设备总览信息;可以查看设备总数量、在线数量、离线数量、异常数量、报警数量信息 5、数据记录：可以以列表、曲线图形式查看环境数据信息;可以根据日、周、月查看数据记录;可以导出、打印数据信息 6、报警记录：可以选择时间查看库房环境设备报警记录;可以导出、打印报警记录信息 7、电源管理：可以采集库房电源设备电源、电流、线温数据;可以设置报警阀值、保护阅值信息:可以进行远程控制、管理控制 8、视频监控：可以进行库房视频监控;可以多路预览监控视频;可以同时预览多个监控点 9、设备配置可以导入库房参数设备、库房3D 图片;可以在3D 图上动设备位置 10、账户管理可以新增、修改用户账户;可以设置用户权限 | 套 | 1 |
| 3 | RFID档案库房管理系统（适配信创主机） | 1、盘存与盘点：通过RFID技术，实体档案与系统档案可以图形化地实现同步统一，确保数据的一致性。 2、多种操作方式：系统集成了一键式全部操作和分列单独操作两种模式，满足不同的用户需求。 3、RFID盒定位：具有无序存放、有序管理以及固定位置存放两种工作模式，能够根据实际需要进行选择。 4、批量档案关联：系统与档案电子标签绑定后，可以实现快速批量档案关联，提高数据录入效率。 5、实时监控：系统能够实时监控档案在架状态，一旦有非法取走行为，会自动报警，确保档案的安全 。 6、灯光指引：支持多份档案的上、下架任务，并通过灯光指引操作员进行相应的操作。 7、综合环控设备：RFID盒定位智能密集架与库房深度融合，可以与恒温恒湿、空气质量监控、视频监控、门禁管理、漏水检测等环控设备实现一体化智能管理，打造最先进的库房管理模式。 | 套 | 1 |
| 4 | 库房视频联动及门禁监控系统 | 1、实时监控功能：能够实时监控库房环境情况，并记录保存库房视频录像； 2、视频设备头应能够实现与智能密集架的关联，操作架体时，系统应能够自动弹出关联的摄像头画面； 3、系统应支持摄像头的移动侦测功能，录像机移动侦测报警时，系统应能够自动记录并截取对应的视频信息，方便查看； 4、系统应支持显示大屏，能够轮询调取视频画面播放。 | 套 | 1 |
| 5 | 电子档案管理模块（适配信创主机） | 1、内容存储与元数据管理：与纸质档案排架一样，电子档案需要分门别类、集中有序地存储以便于规范管理和高效利用。电子文件的内容一般存储在计算机硬盘或磁盘阵列中，而元数据则保存在电子档案管理系统的数据库中。 2、长期保存：为确保电子档案的长期保存，其内容和元数据可以通过封装的方法打包在一起，实现电子文件的自包含、自描述和自证明。这种方法有助于维护电子档案的真实性、完整性、可用性和安全性。 | 套 | 1 |
| 6 | 库房综合引导屏系统 | 1、展示库房总量数据、库存余量数据、年新增量数据，并使用饼状图进行可视化展示； 2、展示档案利用率和年新增档案数据图像，使用条形图进行可视化展示； 3、展示库房环境数据，包括温度、湿度及动态曲线，并使用图像进行可视化展示； 4、展示空气质量数据，包括PM2.5、CO2 数据信息，并使用图像进行可视化展示； 5、展示档案库房恒温、恒湿设备，净化设备的运行状态，并使用图像进行可视化展示； 6、展示报警监测设备是否有异常报警，并使用图像进行可视化展示； 7、展示库房平均用电使用情况电流值和线路温度值，并使用图像进行可视化展示； 8、展示档案进出库任务，并具有查看和应用的确认作用。 | 套 | 1 |
| 7 | 服务器 | 1、CPU：信创CPU，主频为2.4GHZ,8核多线程。 2、内存：32GB DDR4 RDIMM，提供稳定、高效的内存性能。 3、存储：2TB SATA企业级硬盘×2，提供大容量、高速度的数据存储空间。 3、阵列卡：R5350-8I阵列卡，支持RAID 0、1、10等多种模式，提高数据安全性和读写速度。 4、光盘驱动器：DVDRW，支持光盘读取和刻录功能。 5、电源：550W，提供稳定、高效的电源供应。 6、上架导轨：提供服务器上架所需的导轨，确保服务器安装稳固。 | 台 | 1 |
| 8 | 智能密集架 | 四节型不小于长4110mm*宽600mm*高2550mm*13列、七节型：长6990*宽600*高2550*10列，凭证固定列：长6990*宽600*高2550*1列 (12层) | 列 | 24 |
| 9 | 防磁柜 | 1、参数： ①、规格：500*570*1530 ②、根据有关消防规程规定进行绝热设计，在火灾发生30分钟后，现场取出，柜内温度不大于90℃。 ③、柜内的磁场强度小于磁性记录材料矫顽弱力的10%即当外界磁场200GS（高斯）时，柜内磁场不大于5GS。 ④、柜体采用1.2mm上海宝钢优质冷轧钢板，抽屉面板采用1.2mm上海宝钢优质冷轧钢板，优质五金件，伸缩抽拉槽轨。底盘采用3.0mm上海宝钢优质冷轧钢板。 2、设计特点： ①、采用整体中空门板，内衬石棉材料。 ②、门铰链采用隐蔽式铰链，门板可用180度开启。 ③、门锁采用新潮特制长锁，安全可靠。 ④、柜内采用抽屉式，6个抽屉，抽屉内有分格，可存放光盘或磁盘，整个抽屉可以拉出。 ⑤、外表高级喷塑处理，防锈，防蚀，且美观大方。 3、使用环境： ①、本品虽然具有良好的防震性能，但也应远离震源，如（空压机、柴油机房等）。 ②、当环境温度较高时（相对温度在60%以上），库房应配备除湿设备）。 | 台 | 1 |
| 10 | 密集架集成服务 | 包含密集架、服务器设备采购、运输、安装、调试、测试等系统集成服务 | 项 | 1 |
| （2）RFID盒定位管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 盒定位管理 | 1464个盒定位射频板，15路，净长度90厘米，档案盒每5厘米定位一个盒位，每一盒位带独立RFID天线，一个LED指示灯，以及塑料外壳，带PVC位置薄膜。 | 项 | 1 |
|  |  | 23个RFID采集板，RFID列采集器、串口服务器、串口转网口于一体，每列一片。 |  |  |
|  |  | 21960个RFID塑料插片，每一盒位配置一个 |  |  |
|  |  | 23列的盒定位配套附件 |  |  |
|  |  | 21960个档案标签，规格为40*25mm |  |  |
| 2 | RFID通道门禁（高频） | 多通道 RFID 安全通道门，根据采购人实际需要在多处进出口安装安全通道，各安装点通道数量在安装时由采购人确定。 | 台 | 1 |
|  |  | 主材为国标亚克力、钣金。 |  |  |
|  |  | 支持 ISO18000-3/ISO15693 等协议。 |  |  |
|  |  | 尺寸：约 570*120*1600mm±10% |  |  |
|  |  | 通道宽度：1200±50mm，可选配内宽 90cm 和 120cm 踏板底座。 |  |  |
|  |  | 读取性能：标签读取范围半径不低于 450 mm、读取速度不低于 20 个标签每秒。 |  |  |
|  |  | 设备具有高侦测性能，能够进行三维监测，支持按用户需求设置 EAS、AFI、EAS+AFI、AFI+DSFID 等报警检测模式。 |  |  |
|  |  | 对用户单位的书籍印刷品、视听出版物、CD 及 DVD 等流通资料进行安全扫描操作时，不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料。 |  |  |
|  |  | 具有音频语音喇叭和视觉报警信号，信号源可设置，报警音量可调控、语音播报声音可定制；支持通过蜂鸣器或者语音播报报警功能， 区分不同事件。 |  |  |
|  |  | 具备单通道独立报警亮灯和多通道同步报警亮灯提示功能。 |  |  |
|  |  | 安全门配备显示屏，支持实时显示进出流量数据、显示主副门编号信息、显示日期时间信息，以及报警提示图文信息，支持显示安全门报警模式和 IP 地址。 |  |  |
|  |  | 具有人员流量统计功能：支持对进出读者人次的双向统计，进、出读者人次计数正确，配置主门显示屏显示所有通道流量信息，副门显示屏显示本通道流量信息。汇总分析方便，数据可下载获取、可重置，进出方向自由配置。 |  |  |
|  |  | UID 卡号读取、四路以上继电器联动输出、支持环境电磁干扰检测功能、射频输出功率可调。 |  |  |
|  |  | 多通道具备上位机接入一片门 RJ45 网口，配置好参数后，自动智能下发配置到其他所有门。 |  |  |
|  |  | 多通道组合具备智能匹配同步功能，无须每个门单独进行软件同步配置。 |  |  |
|  |  | 16、各安全门之间采用最新的公母头串口线作为数据总线，进行数据通讯和供电处理，方便安装插拔。 |  |  |
|  |  | 多通道安全门各片门之间的天线连接线从两条线简配到一条线， 且接线头都采用一公一母模式，方便安装插拔。 |  |  |
|  |  | 安全门支持保存标签 UID 卡号和数据块功能，可以在报警同时获取标签数据块，上位机软件通过数据块和后台系统进行数据联动和屏显功能。 |  |  |
| 3 | 高频的简版馆员 | 尺寸 不小于372*280*20mm(长*宽*厚) ,误差不超过10mm | 台 | 1 |
|  |  | 材质：表面为玻璃钢材质，周边为铝型材质 |  |  |
|  |  | 工作频率：13.56MHz。 |  |  |
|  |  | 支持：15693协议 |  |  |
|  |  | 读写距离：可调整 |  |  |
|  |  | 标签识别输出功率：最大33dBm（可通过软件设置） |  |  |
|  |  | 供电电压：DC 12V |  |  |
| 4 | 高频手持机 | 支持操作系统： Android 7.0及以上版本。 | 台 | 1 |
|  |  | 工作频率为13.56Mhz，支持ISO15693标准。 |  |  |
|  |  | 射频功率可调（0.25~1.5W），具有防碰撞算法。 |  |  |
|  |  | 无线：蓝牙、WIFI、2G/3G/4G。 |  |  |
|  |  | 支持128GB TF卡扩展，存储容量大，运行速度快，性能稳定。 |  |  |
|  |  | 集成4G全网通、WiFi、蓝牙等多种无线通讯功能。 |  |  |
|  |  | 电池容量：不小于4500mAh。 |  |  |
| 5 | RFID盒定位管理系统集成服务 | 包含RFID盒定位管理系统设备采购、运输、安装、调试、测试等系统集成服务 | 项 | 1 |
| （3）库房环境监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 区域控制器 | 屏幕尺寸 采用15.6寸一体触摸主机，嵌入式平面设计 | 台 | 1 |
|  |  | 支持报警输出 声光报警提示 |  |  |
|  |  | 支持人体感应探测器 |  |  |
|  |  | 供电电源 220V |  |  |
|  |  | 具有USB接口和PC端获取数据功能 |  |  |
|  |  | 支持温湿度记录，可以根据月，周，日产生温湿度报表。 |  |  |
|  |  | 支持温湿度查询和报警器报警查询。 |  |  |
|  |  | 支持报警器根据时间段布防与撤防。 |  |  |
|  |  | 支持电源管理和库房灯光智能控制。 |  |  |
| 2 | 温湿度变送器 | 具有屏显功能。 | 个 | 4 |
|  |  | 湿度探测范围：0-99.99%，准确度：2%RH，温度探测范围：-40-80°C，准确度：0.3°C； |  |  |
| 3 | 空气质量云测仪 | 颗粒物数据实时采集，PM2.5、pm10；TVCO数据实时采集； | 个 | 2 |
|  |  | 二氧化碳数据实时采集；温湿度数据实时采集； |  |  |
|  |  | 湿度测量分辨率：0.03％RH；精度: ±3.0％RH（典型值）； |  |  |
|  |  | 湿度测量量程：1％～99％RH |  |  |
|  |  | 温度测量分辨率：0.01℃；精度：±0.3℃； |  |  |
|  |  | 工作温度范围：－25℃～＋60℃； |  |  |
|  |  | PM1.0，PM2.5：测量分辨率：±10% |  |  |
|  |  | TVOC的测量量程 ：125-600ppb |  |  |
|  |  | CO2 的测量量程 ：450-2000ppm |  |  |
|  |  | 功耗:12V/2.0mA。以上传感器传感器实时响应时间必须≤10秒（s） |  |  |
| 4 | 除湿加湿一体机(120L) | 除湿量（L/24h） 70-90 | 台 | 1 |
|  |  | 加湿量（kg/h） 6-8 |  |  |
|  |  | 适用面积（㎡） 120 |  |  |
|  |  | 微生物净化效率 ≥99.90% |  |  |
|  |  | 风量(m³/h) 0-1600 |  |  |
|  |  | 功率(KW) 0.15/1.2 |  |  |
|  |  | 电源(10A) 220V（50Hz） |  |  |
|  |  | 净化配置（五级净化） G3无菌初效滤网+H12低阻高效过滤器+HPHITC4-212双波段纳米光氢离子净化装置+湿式除尘过滤器+银离子抑菌触媒过滤网 |  |  |
|  |  | 触屏控制器 7寸屏 |  |  |
|  |  | 空气质量显示 温度、湿度、PM2.5 |  |  |
|  |  | 内置水箱容积（L） 不小于35 |  |  |
|  |  | 通讯接口 RS485 |  |  |
|  |  | 预留输出 12V |  |  |
| 5 | 水箱四级净水装置（90L） | 水车具备自动补水与排水功能，水实际容量不低于90升。 | 台 | 1 |
|  |  | 水车整机外形尺寸不低于长500×宽400×高600mm。 |  |  |
|  |  | 水满报警提示，声光传输。 |  |  |
|  |  | 具备高扬程排水接口，最低扬程12米（方便地下室环境高排水使用）。 |  |  |
|  |  | 进水接口与排水接口配置便于移动的助力拆装一体化工具。 |  |  |
|  |  | 水箱必须具备移动静音模式。 |  |  |
| 6 | 红外空调控制器 | 工作电压：12V，工作温度： -35℃～+75℃，工作电流：6MA，串口通讯：波特率9600，无线红外控制；支持多种品牌，多方向控制、不少于4个控制探头。 | 个 | 2 |
|  |  | 标准RS485接口 |  |  |
|  |  | LED指示工作状态 |  |  |
| 7 | 环控主机箱（有线） | 额定电压(Un) 220VAC。 | 台 | 1 |
|  |  | 采用: ARM Cortex-M3控制器； |  |  |
|  |  | 输入信号 ：信号输入（6路，可外接门禁、报警器等开关量信号）； |  |  |
|  |  | 输出信号： 信号输出（4路，继电器控制开关量 10A 250VAC，可外接声光报警器或电磁阀、风机等设备）； |  |  |
|  |  | 通讯接口：TCP/IP以太网协议及市场上现有的部分私有协议 ，标准的Modbus-RTU现场总线协议，支持6路同时工作通讯； |  |  |
|  |  | 无线通信方式： LORA ；同时支持6路无线通讯， |  |  |
|  |  | 无线通讯采用多信道方式，无线信号互补干扰。配公牛定时开关插座 |  |  |
| 8 | 驱鼠器 | 超声波频率：22khz-60khz； | 个 | 1 |
|  |  | 喇叭类型：超声波式喇叭； |  |  |
|  |  | 消耗功率：6W； |  |  |
|  |  | 供电方式：5V/2A。 |  |  |
| 9 | 漏水传感器 | 检测线缆：可以兼容连接各类检测线缆或者检测电极； | 个 | 1 |
|  |  | 塑料外壳：防火ABS材料，DIN35MM导轨安装； |  |  |
|  |  | 外形尺寸不小于 L90*W58*H52MM; |  |  |
|  |  | 检测灵敏度 0-20K无级调节，响应时间小于1秒（灵敏度为最高时） |  |  |
|  |  | 电源要求 12DC直流供电，待机电流魏70MA,报警电流120MA; |  |  |
|  |  | 继电器输出 ISPDT常开常闭输出，额定功率60VDC/1A,或者220VAC/1A |  |  |
| 10 | 漏水感应线 | 两芯螺旋检测线缆（5米）,采用HDPE塑料，直径DM5.5毫米，外层为导电材料，内芯为导线铜线，直径DM1.0毫米。 | 条 | 1 |
| 11 | 烟雾探测器 | 输出形式：继电器无源触点输出，输出形式：继电器无源触点输出 | 个 | 1 |
|  |  | 烟雾灵敏度 ：0.15~1.3dB/m |  |  |
| 12 | 三监红外探测器 | 工作电压：10-24V； | 个 | 2 |
|  |  | 探测方向：360度； |  |  |
|  |  | 自检时间：60S； |  |  |
|  |  | 探测器范围;安装高度3米时，最大探测半径6米圆形区域； |  |  |
|  |  | 探测方式：红外（采用双元低噪声热释电红外传感器）、微波；微波+红外+智能数码分析； |  |  |
|  |  | 继电器输出：常开、常闭可选； |  |  |
| 13 | 声光报警器 | 12V声光喇叭音量大小连续可调,独立配置 | 个 | 1 |
| 14 | POE网络控制模块 | 单个设备网络控制和采集：包括恒湿一体机、红外空调、壁挂消毒净化机、智能空开、空气质量传感器等；不超过6路总线挂接温湿度传感器。带铝合金外壳。 | 个 | 1 |
|  |  | 具有网口和485总线接口，支持节点通讯、DC12V；接口转换、协议转换、数据收集 |  |  |
| 15 | 短信模块 | 支持移动手机卡，发送短信; | 个 | 1 |
|  |  | 数据接口UART：300bps ～460800bps |  |  |
|  |  | 工作电压：DC 5V |  |  |
|  |  | 工作电流：平均55mA～100mAzui大：138mA 12V |  |  |
|  |  | 工作温度：-25℃～85℃ |  |  |
|  |  | 存储温度：-40℃～125℃ |  |  |
| 16 | 库房环境监控系统集成服务 | 包含库房环境监控系统设备采购、运输、安装、调试、测试等系统集成服务 | 项 | 1 |
| （4）引导屏管理 |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 1、端口数量：POE供电交换机具有24个端口，可以同时连接多台设备，满足用户对网络连接的需求。 2、传输速率：每个端口支持10/100/1000Mbps传输速率，提供高速数据传输，满足用户对高网络性能的需求。 | 台 | 1 |
| 2 | 55寸引导屏 | 1、设备类型：金属全面屏设计。 2、屏幕分辨率：3840x2160。 3、内存配置：2GB运行内存，32GB存储空间。 4、无线网络：支持2.4GHz/5GHz双频段WiFi，具备高速稳定的网络连接能力。 5、视频接口：HDMI接口数量为3个，支持高清视频信号传输。 6、解码能力：具备8K超高清视频解码能力，支持高质量影视娱乐体验。 7、内置播放器：内置Mi-Player播放器，支持多种音视频格式播放 | 台 | 1 |
| 3 | 固定支架 | 1、设备类型：电视挂架 2、适用屏幕尺寸：55-110英寸 3、承重能力：200KG | 套 | 1 |
| 4 | 引导屏管理集成服务 | 包含引导屏管理的设备采购、运输、安装、调试、测试等系统集成服务 | 项 | 1 |
| （5）门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 普通门禁 | 办公室门禁，支持自动生成数据、远程录入和查询、光学指纹、防拆报警、IP防冲突、独立门铃、U盘下载、消息推送。认证方式：支持指纹、刷卡（IC卡）、密码认证方式。 | 台 | 1 |
| 2 | 门禁系统集成服务 | 包含门禁系统设备采购、运输、安装、调试、测试等系统集成服务 | 项 | 1 |

1、密集架架体结构及工艺技术要求

1.1、密集架架体主要由轨道、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组成。架顶设有防尘装置，具有良好的防尘功能，同时根据需要安装照明装置；列与列之间装有特种抗老化橡塑磁性密封条，形成两列间的全封闭，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部设有防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防潮、防火、防盗和保密功能。

1.2、传动机构要求：

（1）由摇把、齿轮箱式传动机构、底盘传动部件等零（部）件组成。要求速比≥1：7，在负载情况下须轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。

（2）摇把：材料采用优质铝材，通过模具一次铸造成型，美观大气，表面可按用户要求喷涂颜色。摇把可折叠。

（3）齿轮箱式传动机构：采用优质钢板一次成型，传动模式采用齿轮速比传动。

（4）传动部件要求：

①轴承：采用P204E级调心轴承。

②传动轴：采用Φ20实心45#圆钢。

③铁滚轮：采用高强度铸铁，数控精加工成型，滚轮直径≧120mm。

④链轮：滚齿精制ZG45，12-48齿，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。

⑤连接管：采用Φ25*2.5无缝钢管，表面防腐处理。

⑥链条：采用Φ8.5，节距12.7FR420，摩托车专用链条。

⑦紧固件为45#、Q235A钢标准化零件。

1.3、轨道：采用≥20*20mm规格的实心方钢，表面镀锌处理，钢性足不变形；置于厚度≥3mm钢板折弯成形轨座上，（喷塑工艺）塞焊而成，分段连接，埋入式安装，膨胀螺栓紧固于凹槽地面，导轨上沿与装饰地平基本齐平。

1.4、底盘：≥3.0mm冷轧钢板冲压成形，采用分段焊接后整体组装式，刚性足不变形，底盘与立柱连接采用的螺栓连接。连接牢固，运输、安装方便，底盘各段组装时采用螺栓连接。

1.5、架体：为双柱式结构，每层两块搁板,搁板能在≥50mm内调整高度；标准层净高≥330mm。

（1）立柱：≥1.5mm冷轧钢板，立柱尺寸≥50×40mm, 采用压筋工艺，立柱两面冲压可上、下调节的挂孔，孔距为≥50mm，立架采用保护焊接。立柱顶部预留卡扣，以方便顶板安装，同时可以让顶部积水顺着立柱流出，不允许采用平齐式。

（2）搁板：≥1.0mm冷轧钢板，厚度为≧25mm，结构合理，使用方便，采用压筋工艺，工艺确保搁板不变形，使搁板承重力增强，每层双面承重≥80KG。外形美观，刚性足。

（3）挂板：≥1.0mm冷轧钢板，挂板中间采用腰形拉伸翻边模成型，采用压筋工艺。下端有搁板定位槽，使搁板嵌置于定位槽上。

（4）顶板：≥1.0mm冷轧钢板，顶板与立柱特殊设计，顶板长度为架体中对中尺寸，两块顶板能拼接在一起，顶板与立柱采用挂扣式连接，底部平整且美观大方，顶板与立柱拼接处设有工艺孔，以防止在漏水后水可顺着立柱流走，不会对档案造成影响，要求防护等级应达到IPX1及以上。

（5）搁棒：≥1.0mm冷轧钢板冲压折弯成形。

（6）门面：采用≥1.0mm锌合金门框，门板采用≥5.0mm钢化玻璃，门上装有密集架专用锁具（闪电锁）。组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。

（7）侧面板：≥1.0mm冷轧钢板，设计新颖，结构科学合理。

1.6、防护装置

（1）缓冲密封条：架体之间设计具有缓冲功能的密封条。密封条采用抗老化的塑胶，结合紧密，不变形，不脱落，架体合拢后两侧良好密封，合拢时起缓冲作用。

（2）防尘装置：密集架顶部设有防尘板，避免灰尘进入架体内的资料上。

（3）防鼠功能：在底盘上安装防鼠板，合拢后底盘之间缝隙小于2mm，使老鼠无法进入架体。

（4）锁定装置：每列设有锁紧装置，当工作人员进入架体工作时，将锁紧装置扭到锁紧位置，此时其他人员无法摇动架体，以保证架内人员的安全。每组密集架边列装有锁具，其闭合锁住后，形成一个封闭的整体。

（5）防倒装置：每列设有防倒装置，在底盘的下方固定有防倒钩，在正常运行时防倒钩与轨道等间隙滑动，当架体受到倾斜力时，通过底盘上的防倒钩将力传到轨道上，并通过联接轨道与地面的膨胀螺钉传到地面，以保证架体不倾斜。

（6）门面列防倒工艺：门面列底盘需做特殊防倾倒工艺（防倒钩除外）。

2、密集架加工制造要求

2.1、架体外观设计精美，线条流畅，操作轻便灵活，运行平稳。

3、制造及安装要求

3.1、每标准节组装后，外形尺英寸的极限偏差为±2mm，立柱与导轨的垂直度≤2mm。侧面板和中腰带的对缝处的间隙≤2mm，门缝间隙均匀并在1～2mm之间。

3.2、传动机构应转动灵活、平稳、不得有失灵现象。

4、表面处理要求

4.1、表面前处理采用硅烷化处理工艺，要求无有害重金属离子，不含磷。

4.2、塑粉经高频、高压静电设备喷涂固化成膜。固化温度应控制在180℃，时间控制在10—15分钟范围内。漆膜附着力达到GB1720中的二级指标。塑膜厚度为60—70μm，塑层防锈能力20年以上。

5、密集架架体部分材料规格、技术参数、标准一览表

| 设备 名称 | 设备配置 | 材料规格 | 技术参数 | 采用 标准 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道 | 轨道座 | 3.0mm | 冷轧钢板 | GB708 | 表面静电喷塑或镀锌处理。喷塑前经严格去油、除锈、磷化处理。（下同） |
|  | 轨道 | 20*20 mm | 实心方钢 | GB699 |  |
| 底盘 | 底梁、轴承档、夹紧块 | 3.0mm | 冷轧钢板 | GB708 | 底盘采用整体焊接，刚性足，不变形，表面喷塑 |
| 架体 | 立柱、立板 | 1.5mm 1.2mm | 冷轧钢板 | GB708 | 架体结实、坚固、设计新颖、安装规范， 层数和间距可自由调整。 |
|  | 搁板 | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB708 |  |
|  | 挂板 | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB708 |  |
|  | 搁棒 | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB708 |  |
|  | 顶板 | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB708 |  |
|  | 门框 | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB708 |  |
|  | 门板 | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB708 |  |
|  | 锁具 | 方形豪华锁 |  |  |  |
|  | 侧面板 | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB708 |  |
| 传动机构 | 轴承 | P204 | E级调心轴承 | GB5859 | ISO9001认证产品，精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好 |
|  | 实心轴 | ￠20 | 45#钢 | GB699 | 传动机构配合精密度高，定位可靠，传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳性能达到和超过国家标准 |
|  | 连接钢管 | ￠25*2.5 | 无缝钢管 | GB699 |  |
|  | 铁滚轮 | HT20-40铸铁 |  | GB9439 |  |
|  | 链轮 | ZG45 | 滚齿粘制 | GB8350 |  |
|  | 链条 | FR420 | 优于摩托车专用链条 | GB1244 | 省优级以上 |
|  | 摇手体总成 | 采用钢、锌合金或其它材料，摇手柄可折叠 | 双向超越离合器结构 |  | 造形美观大方，手感舒适，把手为折叠式，可避免通道障碍。摇动任何一列均不会带动其他把手转动，自动挂档 |
| 制动 装置 | 侧列锁定装置 | 808锁 |  |  | 每列均装有制动装置，磁性密封条，操作方便，制动可靠，使用存取安全 |
|  | 中列制动装置 |  |  |  |  |
| 防护 装置 | 防震、防尘装置 | 20mm | 磁性冰箱门吸条 |  | 每列的接触面均有缓冲及密封装置,具有良好的防震、防尘、防水、防鼠、防光、防潮、防火、防倾倒功能 |
|  | 防尘板、防鼠板 | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB708 |  |
|  | 防倾倒装置 | 5.0mm | 冷轧钢板 | GB708 |  |
| 表面 处理 | 前处理药剂 | Zn系磷化 |  |  | 表面经去油-除锈-表调-磷化-清洗-钝化等十三道工序加工而成。亚光静电喷塑，高温塑化而成，防锈蚀性能卓越，颜色由用户多种选择 |
|  | 高压静电喷塑 | 热固性粉末 | FRE9100E | HG2006 |  |
| 紧固件 |  | 45# | Q235A | GB5782 | ISO9001认证产品 |

6、密集架功能要求

1）、固定列电脑一体机：采用 15 英寸以上集成摄像头、视频条码识别技术、超高频 RFID 刷卡及指纹识别于一体的一体化触摸显示主机,采用信创操作系统，在电动、手动模式控制架体运行时，固定列触摸屏都可通过图形方式实时显示区域架体运行情况，图形运行状态与架体实际运行情况一致;要求手机直接通过固定列的网页服务程序可以设置参数，控制架体;通过固定列触摸屏控制各大架体锁定(解锁 )、左移、右移、停止、通风、合架、系统操作设置，资料管理查询等各种操作。具有开架列表功能，有多项档案操作任务的处理功能。

2）、移动列电动控制功能：采用 8 英寸彩色触摸控制液晶屏，触摸屏上可显示区列号，温湿度数值、架体状态、报警信息展示，移动列触摸液晶屏有锁定(解锁)、左移、右移、停止、通风、合架、查询等功能按钮，及参数设置。电机的运行速度等相关参数可直接在参数设置里设定。活动列屏支持向左或向右滑动触摸，移动列向左或向右移动。

3）、移动列显示屏环绕灯光引导功能：移动列显示屏四周集成有6段彩色独立控 制呼吸灯，架体电动移动时有与运动方向一 致的灯光滚动条；架体被禁止时6段灯光全 部红色，架体解除禁止吋灯光全部转换成蓝 色，打开指定通道后通道两侧两段弧形绿色 灯光指向工作通道，移动列出现报警时出现 红色慢速闪烁，提示本列架体有报警，本列 架体通过远程打开档案所在架体时本列灯 光全部变黄，显示本列有档案提取或下架， 显示架体运行状态。

4）、固定列电脑一体机配置可调节摄像头：固定列电脑一体机集成有可调节摄录高度 的摄像头（以适应工作人员的高度），用于人 脸识别登录以及截图保存以及在屏保时通 过侦测移动人体自动退出屏保的作用。

5）、多任务处理功能：有多份资料要出入库时，可以通过添加多个任务发送到仓库内的固定列电脑一体机，固定列电脑一体机收到任务后形成队列表。工作人员到库房后可以点击开始执行任务队列，当一个通道内任务执行完毕后可以在通道后的移动列进行确认，如果还有其它通道则会自动继续直到全部完成。

6）、批量参数分发功能：固定列电脑一体机可整体设置本区域的所有公共参数进行分发,移动列收到分发参数后进行保存并出现手掌图像页面等待触动，按序触动移动列屏后会自动设置移动列列号，完成配置。

7）、控制主板接口功能：密集架控制主板具有完整的输入输出接口，并粘贴接口功能图。接口至少包含: 合调、开调、后进入、通道、手刹、边门、自开、前进入、合限、压力、开限、左右层灯光定位、左右节灯光定位、左右按键、人员计数、照明灯光以及可控继电器一路、可控 232 接口1路、可控 485 接口1路、可扩左右按键功能组1路。

8）、密集架控制主板的防浸水功能：密集架控制主板的主机盒底部隔空高度1cm。

9）、自动可调节亮度通道灯：智能密集架的通道灯采用 PWM(脉冲宽度调制)灯光亮度调节，工作通道打开可以设置微亮或者半亮灯光，人员进入通道时，通道灯全亮。灯光亮度可在页面上进行设置。

10）、架体内防霉接口功能：智能密集架移动列和固定列设置有专用防霉装置的控制采集页面，页面上有空气质量采集的数据展示和控制设备的控制与维护界面。

11）、语音识别控制功能：用户可在库房内区域用语音命令控制任意列架体的左右移动、关闭、通风、急停等。语音识别模块可安装在列架体上，保持待机状态，随时接收语音命令。采用非特定人(SI)的语音识别技术，具有一定的抗噪性能。支持双麦克风降噪语音识别处理模块

12）、防反转锁定功能：架体在移动到位后电机可自动锁定，防止反转

13）、距离接近开关：架体采用专用铝支柱隔离磁铁，使用螺栓固定，感应距离>25mm。

14）、无人操作断电节能功能：固定列触摸屏可设置无人操作断电架时间，智能密集架在无人操作情况下开始自动倒计时，时间截至后移动列自动断电，固定列智能休眠。

15）、抗电强度：对于交流220V供电的电控装置，电源插头或电源引入端子与外壳或外壳裸露金属部件之间应能承受有效值为1.5kV试验电压,持续lmin的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。

16）、绝缘电阻：电控装置电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在正常环境条件下应大于或等于100MQ，湿热条件下应大于或等于10MQ。

17）、泄露电流：电控装置的泄漏电流应小于或等于5mA(AC、峰值)。

18）、独立遥控锁功能：每个智能密集架区域配置有独立遥控锁，智能密集架在上电锁定状态下，无论手动、电动、远程控制都无法进行操作，应由本区域专属遥控器解锁才能恢复操作。

19）、无人操作断电节能功能：固定列触摸屏可设置无人操作断电架时间，智能密集架在无人操作情况下开始自动倒计时，时间截至后移动列自动断电，固定列智能休眠。

20）、设备安装规范：智能密集架控制主板应整体安装在绝缘的PVC 盒内，只允许露出外置接口，并且所有接插件插拔后外露接口不允许有超过 24V的电压。外露接插件的接线应配备有线槽再次固定。

21）档案快速盘存、盘点功能；

档案盘存：RFID射频板读取档案标签信息，把档案标签信息以及存放位置信息记录在射频板上，并断电保存。作用：在档案上架时无须通过在线数据库比对，直接离线判断档案存放位置是否准确。

盘点：通过一键盘点，各智能密集架以列为单位采用分布式盘点方式，同时对各自列内的档案盒位进行盘点，整库盘点归集时间不超过10分钟。盘点结果精确到每一个盒位，准确率100%。

批量定位：首次上架时，通过盘点把档案标签精准定位到盒位后发送到电脑端，通过数据比对，可以快速形成在库档案的精准盒定位。

22）上架档案批量定位功能；

批量定位：首次上架时，通过盘点把档案标签精准定位到盒位后发送到电脑端，通过数据比对，可以快速形成在库档案的精准盒定位。

23）档案自动纠错功能；

在固定档案存放位置模式下，档案放错位置，RFID射频板通过读取得标签数据与板内数据进行比对，发现位置信息不对应，发出自动纠错语音提示，存放位置正确，语音提示成功。

24）批量档案的上架、下架功能

根据档案的上架、下架系统发布的任务实现档案的指引功能，灯光精准指示档案所在的位置，对应获取档案的指示灯亮起。支持多本档案同时上架或下架。在上下架档案时非法取档或存放位置错误均可以实现实时监控。

25）档案的监控功能：

智能密集架架体通道打开，通道两侧的档案进入智能监控状态，非法取走档案时，会发出报警提示，同时指示灯闪烁。

26）档案工作流程语音播报提示功能：

档案的上下架以及其它正确的和不正确的操作都有语音提示。

27）自动出借、归还确认功能：

根据流程上架和下架，架体感应系统可以自动识别正确上下架并进行自动确认以及信息

- 原大楼密集架搬运、改装

- 需将原大楼密集架进行拆除、搬运、改装，成为储物货架。

杭州市上城区机关事务中心

浙江鑫润工程管理有限公司

2024年5月16日