一、工程概况： 本工程位于杭州市丁桥中医院5号楼肾脏病医院3、4层精装修项目医用净化系统。 - 招标范围：详见招标文件。 施工图纸范围内的建筑装饰工程、安装工程、净化工程，具体详工程预算及图纸。 三、编制依倨： - 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 - 《浙江省建设工程工程量清单计价指引》。 - 《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。 - 《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》。 - 《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）。 - 《关于《浙江省建设工程施工费用定额》有关费用项目和费率调整的通知》（浙建站计﹝2015﹞517号）。 - 根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)规定和《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》(建办标〔2018〕20号)。 - 本工程施工图纸等。 - 本工程招标文件及业主要求。 - 设计答疑回复及有关要求、说明。 - 省、市有关文件、解释等。 四、工程质量、工期、材料、施工等要求： 1、工程质量：根据招标文件要求。 2、工期：根据招标文件要求。 3、施工要求详见施工图及技术规范。 五、其他具体说明： - “主要材料价格表”所列措施项目投标人应根据工程实际情况和施工组织设计进行补充。 - 投标人须按照招标文件的要求格式进行，投标人可结合本工程具体情况进行补充。 - 投标人应仔细阅读图纸、踏勘现场并结合清单内容报价。 - 投标人在投标报价时应充分领会《浙江省建设工程量清单计价指引》中各清单子目所组合的工作内容。 - 投标人在进行综合单价报价时必须结合施工图、设计联系单、设计答疑、相关图集、规范、文件等进行编制，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须按上述资料进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价。 - 技术规范要求和设计施工图中所列的施工要求及不包括内容所产生的费用均应包括在投标报价中。上述要求凡招标人提供的工程量清单中未列入的，由投标人在相应的分部分项工程量清单项目的综合单价中考虑，招标人不单独列项支付。 六、关于安全文明施工费、规费、税金、管理费的要求： 1、安全文明施工措施费投标报价总额不得低于规定的取费基数和费率计取的费用。 单独装饰工程：取费基数为人工费＋机械费，最低费率为5.14%； 安装工程：取费基数为人工费＋机械费，最低费率为6.39%； 2、管理费：报价不得低于弹性费率下限乘以20%的计算值； 单独装饰工程：取费基数为人工费＋机械费，费率为2.27%； 安装工程：取费基数为人工费＋机械费，费率为3.26%； 3、本工程的规费要求：报价按《浙江省建设工程施工取费定额（2018）》不得低于弹性费率下限乘以30%的规定执行。 单独装饰工程不低于8.38%，取费基数为：人工费＋机械费； 安装工程不低于9.19%，取费基数为：人工费＋机械费； - 税金费率为9%。 - 其他项目费用说明： 暂列金：无 总包配合费：按除设备外的安装费的2%计。 - 各专业说明： 装饰装修： 1、楼梯间、电梯厅、合用前室、四层会议室、四层冷库不计入本标段。 - 施工做法按做法表为准。 - 窗帘、隔帘等布艺类不计入本次标段。 - 可移动的活动柜不计入本次标段。 - 根据设计回复：窗帘盒做法节点按照防锈铝板计入。 - 根据设计回复：窗台板做法按照大理石窗台板节点做法计入，面层为20厚浅咖啡网纹大理石。 - 根据设计回复：门槛石做法按照30mm厚1：3水泥砂浆找平+面层20厚浅咖啡网纹大理石门槛计入。 - 4F档案室根据设计回复，地面2厚抗静电PVC卷材，顶面防锈铝板吊顶，墙面抗菌乳胶漆。 - 4F会议室外的过道做法根据设计回复，按地面2厚抗静电PVC卷材，顶面铝扣板吊顶，墙面抗菌乳胶漆。 - 新砌砖墙抹灰做法依据设计回复按：6厚1:2水泥砂浆抹平；7厚2:1:8水泥石灰砂浆；2厚配套专用界面砂浆批刮。 - 本工程为净化系统，需考虑各项第三方检测费，投标人需自行考虑报价，结算不得调整。 - 原顶喷刷涂料按投影面积计算，顶面下翻梁、吊杆、配管等在相应的单价中综合考虑，不再另行计算。 - 安装： - 给水只包括室内给水支管系统和洁具。 - 排水只包括室内排水支管系统和洁具。 - 医疗气体吊塔不计入。 - 电视插座系统，门禁系统终端设备为原有不计入。 - 弱电无规格桥架暂按150*100。 - 放散管根据设计回复为设备成套不计入。 - 3/4层应急照明出线及元器件计入本次清单，配电箱及进线电缆为原有。 - 四楼会议室安装强电部分不计入本次清单，档案室风机盘管电源线及控制开关与会议室同一回路，不计入本次清单。 - 配电箱3APT5后期深化计入本次清单。 - 三层暖通空调水内冷热水泵，膨胀水箱，冷却水箱及控制箱计入本次清单。 - 总配电箱进线电缆不计入本次清单。 - 水泵控制柜由专业厂家负责深化，计入本次清单。 - 抗震支架不在本次标段。 - 防排烟不在本次标段。 - 所有设备必须自带弹簧减震阀,投标人需综合考虑在报价内，结算不得调整。 - 九、清单编制说明： - 本清单所列工程量均是按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）计算规则计算所得的工程量净量，施工损耗等施工中所有需要增加的量和费用均需在投标报价中考虑。 1、措施项目清单中请充分考虑本项目的场地情况、施工情况、超高等而引起的安全防护、垂直运输等带来的工效降低、机械等因素，在措施项目中计列、明确。 2、投标应仔细阅读图纸结合清单内容报价，凡清单说明与图纸冲突处以清单说明为准，图纸设计冲突处以大样为准，图纸中材料规格不明确的如清单有描述的按清单描述的材料考虑。 - 3、清单与图纸描述不一致时，施工方需在招标答疑时提出疑问，如无疑义，则认为按照图 纸施工且依据投标时综合单价进行结算。结算时不得以任何理由针对此项提出任何单价调整，中标后综合单价不做调整。 - 4、投标人应在综合单价中充分考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量，所报综合单价应包含该清单子目的所有工作内容，并考虑风险因素。 - 5、投标人未填报综合单价或合价的项目，其费用视为已分摊在其他项目的综合单价与合价中，该项工作实施后，招标人将不予支付。 - 6、投标人应将工程量清单充分结合图纸一起阅读并理解，对于清单描述不够详尽的，应结合图纸要求进行报价。 - 7、工程量清单项目特征描述的是主要工作内容，其他辅助工作内容投标人自行考虑，并计入综合单价及合价。 8、所有材料采购前中标单位按业主选定的品牌和厂家，提供样品和颜色，报监理和业主，经考察同意后才可采购，报价时要注意风险中标后综合单价不变。 - 9、所有饰面材料（涂料、瓷砖）及铝合金型材、玻璃等均未区分颜色，请投标单位自行充分考虑不同颜色和规格的报价的影响，实际施工时按业主、设计要求调整，中标后综合单价不变。 - 10、所有铝合金门窗的门锁、拉手、地弹簧、门铰、儿童锁、合页、防坠落、限位装置，内外打胶等，费用均包含在铝合金门窗综合单价中。所有铝合金门窗均采用后装法。 - 11、装修工程中所有地面、墙面及顶面开孔费及加固费，由投标人自行考虑，计入本次报价。 - 12、装修工程中所有石材、石材线条的报价均需包含磨边、铣槽、表面处理(酸洗打蜡、镜面处理)、开孔、倒角、磨边、六面防护处理等费用，由投标人自行考虑，计入报价。 - 13、投标报价应包含各项工程检测费用，除需第三方检测的项目包含：定位检测、消防检测、水质检测、空气检测、节能检测、弱电检测、环境检测、防雷检测等检测评估。 - 14、投标人根据招标文件相关要求及工程实际情况结合自行确定的施工组织设计或施工方案，对技术措施清单中未列明的措施费用计入其他技术措施费当中。 - 15、投标人根据自行确定的施工方案及招标文件相关要求，认为有必要增加的技术措施费（垂直运输、原有建筑物保护、后开孔施工等具体内容详见招标文件），计入其他项目费当中，一旦中标不再调整。 - 16、清单中涉及到有关标准图集的，投标综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容。 - 17、投标人应先到工地踏勘，充分了解掌握现场情况，如工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、三通一平、当地的市政、市容、交通、治安、环保、环卫、城管、当地村民及任何其它足以影响承包价的情况，预计施工过程中各种不利因素，可将处理所需费用单列，汇入措施费中，计入投标报价。 - 18、风险金由投标人自行报价计入总价中，中标后不作调整。 - 19、本建筑清单项目特征内未注明的单位均为mm（毫米）。 - 20、所有现浇砼均采用商品砼。 - 21、本工程的模板工程量按混凝土与模板的实际接触面积计算列入清单。 - 22、凡涂料、油漆面层要求基层平整、满堂腻子刮平，费用计入相关项目综合单价。 - 23、因框架混凝土构件尺寸和砌体引起的墙体厚度差异而增加的粉刷厚度，在相应的单价中综合考虑，不再另行计算。 24、所有木质构件均需做防火、防腐处理； 25、所有金属构件均需做防腐、防锈、防火处理； 26、本工程所需要的垂直运输、后开孔施工、原建筑成品保护、原墙面施工过程中破损处修复等本工程清单未列出的措施费用，一次性包干。 - 27、工程检测、材料试验费含常规、非常规实验等费用，要通过质检站验收所必须检测的全部检验费用，由投标单位总价包干，业主不承担任何费用。 - 28、清单措施费用由投标单位根据自行踏勘现场及自行编制的施工组织设计报价自主确定措施项目费，投标人可以对招标人所列的措施项目进行增补，若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的，视作投标人在风险费或其它项目中已考虑，今后不得增加；投标人要对本工程可能发生的措施项目和措施费用做通盘考虑，一旦报价即被认为包括了所有应该发生的措施项目的全部费用，结算时不再调整；未在总报价中体现或不完全未在总报价中体现或不完全体现的，视作优惠。 - 29、投标人应充分考虑施工过程中的材料、机械的工地二次运输、装卸、保管及安装等内容，相关费用包含在本次投标报价中，如不报视作优惠。 - 设备材料要求： 1、本工程使用设备材料的品牌及技术参数必须达到招标文件及设计图纸中的要求，详见图纸。