|  | 宁波市科翔工程项目管理有限公司 KXYS[2025]第015号 |
| --- | --- |

关于绍兴文理学院全校污废水管网维修改造项目

预算编制报告

- 工程名称：绍兴文理学院全校污废水管网维修改造项目

- 工程概况、预算范围及内容：

1、预算编制范围：河东河西校区、兰亭校区、南山校区管网修复，具体详见施工图。

工程标底编制依据及口径：

（一）工程量：

1、由业主提供的中景建筑设计集团有限公司2025年4月设计《文理学院各校区管网修复工程》的施工图进行编制。

2、根据工程实际需要，招标方要求增、减本次招标范围内的项目或数量的，中标方须无条件服从。

（二）定额套用：

《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013）》、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》、浙建建[2018]61号及《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》(浙建建发[2019]92号)文件（税金遇政策性文件可以调整）等。

（三）费用计取：

1、工程费用执行《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及造价相关文件规定编制。

2、计税方式：计税方法采用“一般计税法”，税金按增值税（9%）计取。

3、企业管理费、利润的取定按各专业工程一般计费中值计取。

4、施工组织措施项目费中的安全文明施工基本费按原2018的市区工程中限计算；其他施工组织措施费率及其他项目费率均不计取。

5、规费按各专业工程标准费率的36%计取。

6、安全生产责任保险费已按绍市建设办【2022】31号文件计入，相关事项按文件执行。结算时需提供缴纳发票，未缴纳的，按实扣除。

7、农民工工伤保险费已包含在规费中，中标单位需按绍政办发【2007】100号文件规定缴纳，未缴纳的，结算时按实扣除。如遇政策性文件调整，需做相应调整。

（四）所选用材料及人工的计价依据：

1、材料价格：按2025年4月份《绍兴市建设工程造价管理信息》正刊、《浙江造价管理信息》正刊除税信息价计入。无以上信息价材料优先顺序：杭州信息价→宁波信息价→周边地市信息价→省交通厅《质监与造价》信息价及市场询价。

2、人工单价：人工单价按2025年4月份《绍兴市建设工程造价管理信息》正刊计入。

3、定价表中的“单列价”包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗、定额损耗等各种损耗及运输费、采保费、管理费、利润、规费、税金等所有因素的一切相关费用。

4、定价表中的“综合价”包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗、定额损耗等各种损耗及运费、采保费、管理费、利润、规费等一切费用，不包含税金。

5、定价表中的“除税材料价” 包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗、及运费、采保费。

（五）施工图预算的计价方式：工程采用综合单价（国标）2013清单进行计价。

（六）标底编制的具体口径：

- A、共性问题：

1、投标人必须严格按照施工图纸、标底编制说明、工程技术要求及国家颁布的现行建筑工程施工规范、规程、强制性规定和标准及省市有关规定进行施工，有关费用应包括在投标报价中。

2、本工程标底清单项目中特征（工作内容）描述未详尽的，投标人须结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、施工图纸、相关图集及施工验收规范要求进行报价。

3、投标人须按施工规范和施工工艺要求考虑所有每个清单项目应有的主要材料及相应的构配件、零星辅材，对无法具体量化的零星材料，各投标人须将其所需费用列入到其他材料费中，否则，将视为已包含在总价中。

4、竣工验收前，施工单位应拆除临时建筑物和临时设施，并自行清理、外运建筑垃圾和生活垃圾。

5、“材料定价表” 中已选定材料品牌，实际施工时根据业主要求选用，施工单位报价时综合考虑，结算按中标单价不作调整；

6、投标单位投标前需进行施工现场踏看，实际施工时，二次搬运、施工临时道路、临时场地、临时办公室、作业工棚等需异地处置或租用场地费，请投标单位考虑全面，在填报下浮率时综合考虑，结算或实际施工时不增加费用。

7、有信息价材料按信息价计入，市场价与信息价差价需投标方自行考虑。

8、招标控制价中的人工、材料价格今后结算时不再调整。

9、本标底挖掘机及压路机按一个校区计一次进出场费请施工单位自行考虑，结算时该口径不作调整。

- B、各校区共性部分：

1、本标底塘渣由原路面破碎残值计入，不再另行考虑塘渣费用，只计取人工费，请施工单位自行考虑，结算时该口径不作调整。

2、本标底工程量为暂定工程量，结算时根据实际按实调整。

3、根据设计回复河东河西φ700砌筑井井盖为D400重型球墨铸铁井盖，暗井井盖为混凝土井盖，结算时根据实际按实调整。

4、修复污水管每处按0.5m考虑，管道按非开挖CIPP紫外光固化考虑，结算时根据实际按实调整。

5、绿化处回填种植土厚度按200mm计入，结算时根据实际按实调整。

6、砖砌井开挖深度暂定按1.8m计入，结算时根据实际按实调整。

7、本标底粗粒式沥青混凝土按AC-25计入，施工单位自行考虑，结算时该口径不作调整。

8、替换管道中不考虑管底机制砂垫层，只考虑砂包管部分，新建雨水管砂垫层及砂包管已按图纸计入，请施工单位自行考虑，结算时该口径不作调整。

9、原混凝土路面破碎厚度按25cm计入，其余30cm按土方开挖计入，施工单位自行考虑，结算时该口径不作调整。

10、本标底路面均不考虑路床整形碾压，施工单位自行考虑，结算时该口径不作调整。

11、根据设计回复临时碎石保护暂按50m³计入，施工单位自行考虑，结算时根据实际按实调整。

12、本标底已综合考虑钢板桩围护及临时围挡等费用不单独列项，若实际发生由施工单位自行解决，结算时不再增加费用，请施工单位自行考虑，结算时该口径不作调整。

- C、招标人标底的复核及调整：

投标人应对招标人提供的标底进行复核，如标底中存在除工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项、清单项目工程量有误以外的定额错套、信息价输入差错、清单组合子目缺漏及清单组合子目工程量有误等错误的，应在招标答疑时提出，经招标人确认后，在答疑纪要中明确并调整，如不提出，今后不予调整。工程量清单所列的工程量暂定（明细内容中已写明一次性包干的工程量除外），竣工结算时按实结算确定。

宁波市科翔工程项目管理有限公司

#### 2025年05月13日