政府采购货物、服务类

公开招标采购文件

项目名称：宁波市智能公共数据平台高新分平台

招标编号：NZZB-2022159G

采购单位：宁波国家高新技术产业开发区经济发展局

宁波国研科技咨询有限公司

二〇二三年一月

目 录

第一章 公开招标采购公告	3

第二章 投标须知	8

第三章 采购内容和技术（服务）要求	16

第四章 开标及评标	- 99 -

第五章 合同主要条款	- 110 -

第六章 投标文件格式内容	- 114 -

第一章 公开招标采购公告

项目概况：宁波市智能公共数据平台高新分平台的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）上获取招标文件，并于2023年2月9日09点30分（北京时间）前递交电子投标文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：NZZB-2022159G；

2、项目名称：宁波市智能公共数据平台高新分平台；

3、采购方式：公开招标；

4、预算金额：9200000；

5、最高限价：标项一：3043900；标项二：5656000 ；标项三：500000

6、采购需求：

标项一：

标项名称：宁波市智能公共数据平台高新分平台（高新区公共安全视频赋能平台）

数量：1

预算金额（元）：3044000

通过与高新区公安分局视频共享平台对接，获取包括高新区公安、综合执法、社管等各职能部门，以及梅墟街道、新明街道、聚贤街道的视频资源，建设高新区公共安全视频赋能平台，实现视频图像信息交换共享按需联通和视频资源有效整合，实现高新区视频监控的“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”，进一步提升城市数据治理能力，更好的为人民群众进行服务，具体详见采购文件采购内容和技术（服务）要求标项一。

合同履行期限：合同签订后2个月内完成硬件设备采购到货、安装，软件开发、编码、测试，人员培训，软件测评等，并进入3个月试运行，试运行合格后组织项目验收。

标项二：

标项名称：宁波市智能公共数据平台高新分平台（综合指挥中心）

数量：1

预算金额（元）：5656000

打造高新区综合指挥中心，通过汇聚展示全区各类的数据，构建区、街道、社区、网格一体化联动，以应用体验的方式，按照不同主题以平面展示、影音展示、互动展示、实时讲解的体验形式对外展示高新区整个城市的运行状态，助力高新区打造新型数字城市中心标杆，具体详见采购文件采购内容和技术（服务）要求标项二。

合同履行期限：合同签订后2个月内完成硬件设备采购到货、安装，软件开发、编码、测试，人员培训，软件测评等，并进入3个月试运行，试运行合格后组织项目验收。

标项三：

标项名称：宁波市智能公共数据平台高新分平台（高新区数据仓服务）

数量：1

预算金额（元）：500000

基于市级基础库，为高新区数据仓提供数据仓服务，主要包括数据治理服务、数据运维服务和数据咨询服务，为高新区进行数据分析提供相应的数据支撑，具体详见采购内容和技术（服务）要求标项三。

合同履行期限：服务期自合同签订之日起一年。

8、本项目（否）接受联合体投标。

- 二、投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且未列入“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：无。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 三、获取招标文件

1、获取时间：即日起至2023年2月3日；

2、获取地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn）；

3、获取方式：

3.1本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

3.2潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3.3招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2023年2月9日09点30分（北京时间）；

2、提交投标文件地点：（1）“电子加密投标文件”：政采云平台（https://www.zcygov.cn）在线提交；（2）“电子备份投标文件”（采用现场递交方式）：宁波高新区公共资源交易中心（宁波市高新区广贤路997号南楼三楼开标室，详见电子显示屏）备份文件的递交非强制要求，供应商可自行选择是否递交备份文件。

3、开标时间：2023年2月9日09点30分（北京时间）；开标时间后30分钟内投标人可以登录“政采云平台”，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

4、开标地点：本项目实行电子招投标。投标人在开标时间后通过政采云平台网上开标。

- 五、招标文件公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2、其他事项：

2.1采购项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于调整优化节能产品 环境标志产品 政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）、财库〔2022〕19号《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》。

2.2本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网、宁波政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

2.3特别提醒事项：

（1）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），未上传电子加密投标文件，视为供应商放弃投标。

（2）供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份电子投标文件”。（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）

（2）电子招投标有关事项说明：

①本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

②供应商须申领CA，CA申领及相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询。

（4）其他事项：

备份文件的递交非强制要求，供应商可自行选择是否递交备份文件。

- 采用邮寄方式提交备份电子投标文件，需按以下要求递交：

供应商须在2023年2月8日17时00分（北京时间）前将备份投标文件邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以招标代理实际收到投标文件的时间为准。迟到的备份投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。

备份电子投标文件邮寄地址为：宁波市鄞州区首南街道圣嘉大厦27楼。

收件人：林苑，联系方式：13958900803

- 七、业务咨询

对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：宁波国家高新技术产业开发区经济发展局

地址：浙江省宁波国家高新区广贤路999号

项目联系人（询问）：陈辉

项目联系方式（询问）：0574-89288683

质疑联系人：周波

质疑联系方式：0574-89288683

2、采购代理机构信息

名称：宁波国研科技咨询有限公司

地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道圣嘉大厦27楼

项目联系人（询问）：何怡、林苑、冯夏可

项目联系方式（询问）：18067273063

质疑联系人：董宁

质疑联系方式：13958900803

3、同级政府采购监督管理部门

监管机构：宁波高新区政府采购管理办公室

地址：宁波高新区广贤路999号

联系人：蔡科

联系方式：0574-89288732

第二章 投标须知

注：投标人必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

- 一、特别说明

（一）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（核心产品）作为其项目的一部分，且相同产品的价格总和均超过项目各自投标总价50%及以上的，按一家投标人认定（所有打“※”为核心产品）。

单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为本法人所拥有。

（三）供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

（四）询问、质疑及投诉

1、询问

（1）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

（2）招标采购单位在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

2、质疑

（1）提出质疑的期限

对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限结束之日起七个工作日内；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；

对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

（2）提出质疑的要求

①以书面形式（加盖投标人公章）向招标采购单位提出质疑。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

②质疑书内容应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、传真、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。质疑书格式按财政部发布的质疑书范本格式执行。

③递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）、营业执照、法定代表人及授权代表身份证复印件。

④投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

⑤对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

⑥对同一采购程序环节只能一次性提出质疑。

（3）质疑的回复

招标采购单位在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

3、投诉

质疑投标人对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉，投诉书格式按财政部发布的投诉书范本格式执行。

4、投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动）。

（五）采购文件的澄清与修改

1、采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2、更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（六）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

（七）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（八）投标人的风险

1、投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，未按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（十）招标代理服务费

本项目招标代理服务费100000元整（标段一：33000元；标段二：60000元；标段三：7000元）。在结果公告发布后5个工作日内向中标人收取招标代理服务费。

支付方式：银行转账（汇款、电汇）或汇（支、本）票等方式

账户名称：宁波国研科技咨询有限公司

账    号：33150199504300000292

开户银行：中国建设银行宁波万达支行

银行行号：105332050437

（十一）解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。

- 二、投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件和报价文件组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。

（一）资格响应文件包括但不限于以下内容

1.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

3.分包意向协议（若需要，格式见附件）；

4.投标人的特定资格要求的证明文件（若有）。

（二）商务技术文件包括但不限于以下内容

1.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

2.商务响应表（格式见附件）；

3.投标承诺函（格式见附件）；

4.技术响应一览表（格式见附件）；

5.投标人基本情况表（格式见附件）；

6.类似业绩情况一览表（格式见附件）；

7.评分标准或招标文件需要提供的证明材料（结合采购需求及评标细则自行编制）；

8.投标人认为有必要提供的其他资料。

（三）报价文件内容包括

1.投标函（格式见附件）；

2.开标一览表（格式见附件）；

3.投标报价明细表（格式见附件）；

4.中小企业声明函（若有，格式见附件）；

5.残疾人福利性单位声明函（若有，格式见附件）。

- 三、投标文件的语言及计量

（一）投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（二）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 四、投标报价

（一）投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

（二）投标报价组成：投标报价为包含完成本项目所需的全部费用（包括但不限于）：投标报价是履行合同的价格，应根据采购项目要求包括设备货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、试运行、培训、保修、招标代理服务费等一切税金和费用。

投标人应充分考虑合同执行期间所有市场风险及工程环境风险报价，合同总价一次性包干，原则上不作任何调整。

（三）投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）客户端填写的报价与以电子投标文件中的报价不一致的，应以电子投标文件中的报价为准。

- 五、投标文件的有效期

（一）自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

（二）在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 六、电子投标文件的编制

（一）投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式编制电子投标文件并进行关联定位。

（二）电子投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

（三）电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。电子投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 七、投标文件的补充、修改和撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为电子投标文件撤回。

- 八、转包或分包

转包：否；

分包：允许分包。

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。

- 九、特别说明

1.本项目  非  专门面向中小企业采购。

2.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：标项一  工业  ；标项二：工业；标项三：软件和信息技术服务业。

3.本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.本项目对符合财库〔2022〕19号《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

7.按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

9.采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

10.《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

第三章 采购内容和技术（服务）要求

一、项目建设目标

项目的建设目标是根据浙江省委省政府数字化改革总体部署，按照省市两级统一规划、统一标准要求，在市一体化平台和应用框架下，充分利用大数据、云计算、人工智能等新技术，通过建设高新区公共安全视频赋能平台和综合指挥中心，以及针对高新区数据仓的服务购置，构建集约高效、具有特色的高新区一体化智能化公共数据平台，为全区数字化改革提供本地化的综合技术支撑服务。最终为全面推进高新区政府数字化改革，推动各部门核心业务再造、协同高效构建整体智治体系提供基础支撑，以达到进一步实现区域治理现代化，努力使数字化改革成为“重要窗口”的重大标志性成果。

二、项目建设内容

本期项目的主要建设内容包括高新区公共安全视频赋能平台、综合指挥中心和高新区数据仓服务。

总体系统框架设计

高新区一体化智能化公共数据平台将按照省级两级的“四横四纵”架构进行建设。本次项目主要建设高新区数据仓服务、高新区公共安全视频赋能平台和综合指挥中心，打造数字化综合服务体系，实现基础支撑能力、数据汇聚能力、运行计算能力的大统一。

（1）基础设施层：部署于高新区工业和信息化局数据中心机房，采用其基础设施作为支撑，主要包括计算服务、存储服务、网络服务、备份服务、安全服务和数据库服务。以及建设综合指挥中心，为高新区综合展示提供基础设置支撑。

（2）数据支撑层：充分依托省、市大数据基础支撑体系，购置高新区数据仓服务，包括数据资源建设服务、数据治理服务、数据运维服务和数据咨询服务，为高新区进行数据分析提供相应的支撑。

（3）应用支撑层：依托宁波一体化智能化公共数据平台现有的数据治理工具，统筹规划高新区一体化应用支撑体系，主要建设高新区公共安全视频赋能平台作为应用层支撑。

（4）业务应用层：按照省市两级部署要求，构建高新区业务应用体系。各类应用系统按照公共组件集成和统一标准接口，实现互联互通、业务联动、数据共享。

总体网络架构设计

高新区公共安全视频赋能平台是部署在电子政务外网内，通过安全边界防护系统实现与公安视频专网连接，通过防火墙实现与政务外网之间的逻辑隔离。

高新区各部门的视频资源首先汇聚到高新区公安分局视频共享平台，再通过本次项目新增的安全边界防护系统，统一推送给高新区公共安全视频赋能平台。

高新区各部门可通过电子政务外网，根据授予的权限访问高新区公共安全视频赋能平台上的数据资源。

（一）标段一：高新区公共安全视频赋能平台

通过与高新区公安分局视频共享平台对接，获取包括高新区公安、综合执法、社管等各职能部门，以及梅墟街道、新明街道、聚贤街道的视频资源，建设高新区公共安全视频赋能平台，实现视频图像信息交换共享按需联通和视频资源有效整合，实现高新区视频监控的“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”，进一步提升城市数据治理能力，更好的为人民群众进行服务。

  - 总体设计

本项目设计新建高新区公共安全视频赋能平台，部署在电子政务外网环境内。未来各部门视频监控点位统一接入高新区公安分局视频共享平台，再由公安分局视频共享平台统一推送到区级平台。

  - 视频接入设计

本项目视频接入方式主要由平台级联实现。

平台之间级联遵循国标GB/T28181-2016，本项目新建的高新区公共安全视频赋能平台通过与高新区公安分局视频共享平台级联，实现高新区视频资源的推送。

将来对于没有视频管理平台的高新区职能部门、街道的监控点位，可以采用直接添加到公共安全视频赋能平台的方式完成视频资源整合。

平台提供设备直连接入服务，支持通过海康SDK协议、大华SDK协议、国标协议等。

根据平台接入能力分析，本项目公共安全视频赋能平台至少支持2万路的监控视频接入。

  - 平台功能设计

公共安全视频赋能平台需要具备的功能主要包括视频应用功能、目录管理、资源管理、运行维护管理、权限使用管理和系统管理。

    - 视频应用功能

提供网页及客户端应用，支持视频巡逻、云台控制、播放窗口控制、即时回放、录像回放、录像下载等功能。

      - 视频巡逻

资源以资源树形式展示，支持点击查看下层资源及点位。支持点位播放，可查看点位实时预览画面或可查看点位录像回放。

      - 云台控制

支持控制云台转速、点位方向、画面聚焦；支持打开灯光，支持使用雨刷；支持云台锁定及重置所有配置；支持设置预置点，设置巡航；支持录制或调用轨迹。

      - 播放窗口控制

支持对选中的预览画面进行抓图、录像等功能，支持画面电子放大、3D放大，同时支持对选中画面进行云台控制。支持多屏播放，支持切换画面为1、4、9、16、25、1+5、3+4、1+7、2+9、3+8、1+12、1+1+12、4+9、1+16及自定义屏幕分屏，支持画面以4:3或16:9展示，支持全屏播放。

      - 即时回放

支持对当前画面进行保存及抓图操作，支持画面电子放大，支持视频增强、声音播放及对讲功能。支持控制回放画面的暂停/继续，支持逐帧查看回放。

      - 录像回放

支持按时间和存储方式分类查询录像片段，支持开始、暂停、继续录像回放。

支持选择是否播放视频音频，支持全屏播放。支持通过拖拽时间播放进度条，控制播放时间。支持对回放画面进行抓图、录像。

支持把最近回放成功的监控点录像保存在最近浏览中，方便用户下次重新回放。

预览时支持添加点位至收藏夹。

同步web端的收藏夹，支持用户通过收藏夹进行点位选择，支持编辑或删除收藏夹，同时支持点位搜索。

同步web端的基础目录及业务目录，支持用户通过资源目录进行点位选择，同时支持点位搜索。

回放模式下，支持选择时间段，调用下载器，下载对应时间段录像。

回放模式下，可以选择对应的时间段以及录像类型，标签类型，查询对应时间段录像；设置同步回放或者异步回放模式，支持倒放、单帧进、单帧退，可以选择倍速播放，双击定位到对应的时间进行回放。同时支持开启缩略图可以查询录像缩略图。

      - 录像查询

支持按照时间段、标签以及锁定状态搜索查询点位的录像片段，录像片段支持按照缩略图或者列表的方式根据时间顺序进行展示，支持查看录像详情，播放录像片段。

      - 录像下载

支持通过框选对选中的几段录像进行添加标签，下载及锁定操作。

      - 电视墙

支持视频画面上墙功能，支持在电视墙上轮巡播放监控点实时视频；支持画面按照1画面、4画面、6画面、8画面、9画面分割，同时支持画面拼接取消。画面支持开窗与漫游，并可放大至整个电视墙。

    - 目录管理

目录管理系统用于对总平台采集上来的资源目录进行管理，实现目录编制、配置、检索和发布等功能，确保点位资源目录能够满足视频共享发布的需要。资源目录将基于 GB28181-2016 国标进行编码，以避免出现区市县点位重复问题， 能够实现按照来源和业务进行不同类型的分类，以达到平台资源梳理的需要。本次将提供目录治理功能，实现点位目录的配置。

      - 目录配置

根据部门、业务两个层级对监控点位相关的数据资源目录表进行管理，支持在目录树中对部门、业务目录表的查询、添加、删除及名称修改。

      - 目录编制

根据数据库的数据表生成目录，支持对生成的目录进行编辑，实现对各类信息资源的可视化、自动化、简便化的灵活编目及目录内容的生成。

      - 目录发布

对编辑通过后的目录表进行发布，可查看所有目录发布情况和详细内容。如对于每一条待发布的数据目录进行状态的显示，可以显示其目录编码、目录名称、创建时间、编制日期、修改日期、目录状态、建表进度等信息。

      - 目录治理

利旧已建视频资源，往往存在不同部门、不同时期、不同技术等情况，出现如命名规则不统一、属性信息不完整、空间位置信息缺失等问题。

本次的目录治理工作，主要是按照规定的配置，依托地图，对各个下级平台共享上来的点位目录进行治理，使之能够满足落到时空云的标准，也能够满足向全区共享的要求。

      - 目录同步

实现定期将本地资源目录库中未同步的数据进行同步，同步完成的设备信息移动到已同步设备信息表中。系统可接受各委办局或下级单位的目录资源推送， 系统也可将点位信息推送给其他业务系统。视频资源目录管理子系统的接口服务包括数据同步接口和数据查询接口。

1、数据同步接口

数据同步接口采用数据推送的方式实现不同系统之间数据的同步。数据向上级同步的周期为每天同步一次。

2、数据查询接口

数据查询接口可满足其他系统对“一机一档”设备信息查询的需求。

      - 标签管理

数据标签管理是对重点对象、监控点位等要素按照各部门业务需求实现分类管理的工具，有助于用户在 GIS 地图上从业务角度对重点对象、监控点位打上标签，支撑用户对海量监控点位的目录管理、故障标记以及与重点关注对象的关联。总平台提供标签管理功能、标准和校验能力，具体标签的配置需要各分平台予以实现。

1、标签树管理

系统提供多维度标签树，在标签树上可以根据业务的不同定义不同名称的标签叶（即标签），支持对标签树及所含标签叶可视化。

2、标签新增

新增标签需填写标签名称、标签用途、标签是否启用、关联目录及备注，审核通过后，可对点位打上业务标签。每生成一个标签会自动编号，从编号上可以区分不同的标签所属部门和级别。

3、标签修改

对指定标签的相关属性，如标签名称、标签有效性和标签备注等相关属性进行修改。

4、标签删除

支持对标签进行删除，删除时出现确认提示，如果该标签在系统运行中已投入使用，只能修改，不能删除。

5、标签查询

支持标签详细信息的查看，对标签进行模糊查询，支持标签名称、标签创建人、标签创建时间、是否启用等条件查询，支持查询完整的标签树。

6、要素标注

支持用户基于 GIS 地图对重点对象、监控点位等要素打上已定义的标签，支持对重点对象、监控点位进行批量操作，支持在重点对象、监控点位上查看已有的标签信息。

7、重复标记

支持各部门用户根据业务需求对同一个重点对象、监控点位打上不同的业务标签，实现监控点位的标记和与重点对象的关联。

8、标签共享

用户可根据部门业务联动需要和权限，对自定义的标签、监控点位上的标签信息、重点关注对象上的标签信息进行跨部门共享。

    - 资源管理

资源管理：将接入的视频监控资源信息进行统一资源编码，统一管理，形成统一的视频监控资源数据体系。

资源分组：分组方式不局限于视频监控资源的物理位置，支持多维度多层次的逻辑分组。

资源申请：提供用户角色资源列表信息查询，并可以进行勾选申请视频资源，申请结果会推送到系统管理员进行确认。

资源状态跟踪：视频资源推送完成后，应提供资源推送完成状态登记，并将结果推送至系统管理员进行确认。

资源保护：具有屏幕水印，文件导出，审批单提交和查询功能，客户端安全 接入控制，客户端管理、攻击防御、网络加密，导出审批等功能；并可对视频离 境操作进行审批管理。

    - 运行维护管理

采集点位接入现状信息，实现对点位、视频信息的异常进行提醒。

      - 视频丢失提醒

对接平台，接受平台上报的各级、各类视频丢失情况，出现视频丢失时进行报警。可通统计分析监控系统的丢失数、丢失率等情况，同时可按照组织结构筛选，对其下级组织中各点位数及在线数进行汇总，计算出该部门的视频点位丢失情况。

      - 视频点播连接情况展示

按部门、行政区域组织机构，在地图上查看监控通道状态、通道完好率情况， 对出现异常的能够提醒运维人员进行检修。

      - 监控故障处置

平台基于GIS地图提供自动、手动方式对设备故障情况进行上报、归集、结果反馈、查看以及统计展示等功能。

1、故障上报

系统支持用户基于GIS地图对出故障的监控设备打上设备故障标签，对故障问题进描述，支持接收来自监控设备管理方结果反馈；

2、故障归集

系统每周或每月自动归集区域故障监控设备，并形成报表，支持根据报表查看故障监控设备在GIS地图的分布，由区域管理人员进行审核，由系统自动将故障监控设备信息分发到对应的管理方，支持接收来自监控设备管理方结果反馈；

3、结果反馈

监控设备管理方定期可接收到由系统自动合成的有关本部门的监控设备报表，支持根据报表内容查看监控设备在GIS地图上的分布，支持针对故障设备上报方进行单独或批量反馈。

4、故障查看

支持按照报修单位、管理单位、故障类型、故障原因、所属组织、报修时间、时间段等的组合查询，支持在GIS地图上查看与本账号相关的故障设备分布。查询结果列包括状态、设备名称、设备类型、故障现象、报修时间、完成时间、报修单位、管理单位、故障原因等。

5、统计分析

支持基于GIS地图以周、月、季、年为周期查看故障统计图表，包括故障总数、故障率、故障趋势、各类故障数及各自的故障率和趋势等，支持通过选中区域查看展现该区域故障统计图表，支持区域故障情况的排名等。

      - 接口运行监测

接口运行监控主要监控对应接口存储位置、运行状态、响应速度、监控状态、上一次运行时间等信息，接口运行监控主要包括基础信息查询、历史信息查询、告警规则设置、数据编辑等4项功能模块，对平台相关接口（实际个数随业务变化会有所增减）进行同步监控。

1、基础信息查询

基础信息以图表形式展示包括接口总量、新增接口量、接口名称、接口用途、接口状态、监控状态、接口使用频率、接口成功调用次数等进行监控。上一次运行时间、责任人、联系方式等内容，并支持根据接口状态（如正常、异常）、监控状态（如在线、不在线）等对各个接口进行排序。方便管理人员实时了解系统所有接口运行情况，并可在接口运行出现异常情况时及时联系对应负责人，保障系统与外部系统对接接口持续、稳定地运行。

2、历史信息查询

可查询所有接口历史信息，包括接口名称、运行时间、异常状态次、监控不在线次数等内容，支持按指定时间范围进行查询。

3、告警内容查询

可查看告警接口名称、告警项（如，接口状态、响应速度异常等）、发生时间、持续时间、接口负责人、通知方式等内容。支持按指定时间范围进行查询， 提供告警接口名称、告警项、发生时间等字段查询；

支持告警消除、误报标注操作；

支持告警规则自定义，包括规则名称、规则描述、告警规则状态（启用和禁用）、监控项、通知对象、操作（查看、编辑、启用、禁用）等。

4、字段编辑

支持对接口名称、接口用途、负责人、联系方式等字段的编辑，便于工作人员灵活应对工作需求。

    - 权限使用管理

所有汇聚到平台的监控点位根据监控点位使用状态可分为无条件共享、有条件共享和不共享三种状态，根据使用功能范围包括对监控点位的点播、回放、下载、监控点位信息编辑等。监控点位线上审批主要针对某部门需要共享跨部门有条件共享的监控点位时，分别监控点位来源部门提出使用申请，由管理部门进行审批，审批通过后由系统自动或人工手动向申请部门开放使用权限。

      - 发起申请

实现与基于地图的视频展示系统联动，申请部门可在 GIS 地图逐个选中监控点位、框选或以目录为单位，生成需跨部门监控点位共享的需求清单，同时，用户需在需求清单中填写各个监控点位需共享时限（临时、永久等）、业务需求说明等信息。清单确认完毕后自动推送至清单管理模块，支持对被退回的需求清单进行修改或内容完善。

      - 清单管理

归集一天内所有需求清单后，系统自动以监控点位来源部门为单位对需求清单进行拆解和重组，形成一张供来源部门审批的审批清单，并通过接口推送页面链接至内跑系统，系统自动完成页面链接由申请部门向来源部门推送的过程。

      - 使用赋权

若管理部门同意审批清单中的监控点位共享要求，则系统会根据清单内容自动完成监控点位点对点的赋权工作；同时，系统支持手工对监控点位赋权至某部门的工作，用于少量权限分配的修改工作。

      - 搜索管理

支持对与用户相关的需求清单、审批清单的检索和查看，支持根据申请时间、申请部门、来源部门、审批时间等条件对清单进行检索和查看。

    - 系统管理

系统管理包括用户管理、报表与日志管理和系统设置等功能

      - 用户管理

可以把拥有相同权限的用户分到一个组共同管理，对每一个登录用户的个人信息管理，包括个人的身份信息、职属信息、系统信息，可浏览、可修改。

      - 权限管理

基于用户组，对平台接入、平台整合和平台共享的权限进行管理，需能够细化到每一个子功能。为多级控制，每一个级别都要配置相应的管理人员，能够对本级本单位的组织机构进行配置和管理，并进行用户管理和授权管理。

      - 日志管理

用户可搜索查询用户访问操作日志，包括日志来源、等级、操作用户、操作者 IP 地址和具体的操作内容等，可以生成报表并导出。

      - 系统设置

菜单设置：自定义系统菜单，增加、编辑修改和删除菜单，可以输入自定义菜单的名称、菜单图标、定义菜单执行的动作包括 URL 链接，选择菜单的等级。

  - 网络系统设计

本项目新建高新区公共安全视频赋能平台，部署网络为电子政务外网，通过与公安视频专网对接，实现与高新区公安分局视频共享平台级联，获取高新区公安、综合行政执法、社管、街道等高新区各职能部门、街道的视频资源。

本项目采用2层网络结构设计：接入层和核心层。本项目核心层设计部署在高新区工业和信息化局机房，接入层建设由各个职能部门、街道自行负责。

    - 核心层设计

核心层不仅要完成所有视频的传输，同时也要完成视频存储和实时的视频点播，承担相应的视频存储流、回放流、分发流等大容量的数据，在处理性能上和可靠性上都有很高的要求。

因此本项目设计配置2台核心交换机，采用虚拟化技术将2台交换机整合成一台逻辑设备，部署在高新区工业和信息化局机房。

另外，本次项目设计高新区公安分局通过2条光纤链路直接连接到核心层交换机。（2条光纤链路可利旧使用，且物理部署位置不同，可以防止由于道路挖掘导致2条光纤链路同时断裂的风险）

核心交换机主要技术参数如下：

交换容量≥380Tbps；包转发率≥72000Mpps；主控板卡≥2；全宽端口业务板插槽数≥6；交换网板≥5；支持横向虚拟化；配置双主控（含交换网）；配置不少于2个电源；至少配置48个千兆电口；至少配置32个万兆光口，4个40G端口；配置虚拟化线缆；配置 8个万兆单模10KM光模块，2个40G多模光模块。

  - 安全系统设计

本项目安全系统设计需满足等保二级要求，已有安全设备利旧使用。

在高新区公共安全视频赋能平台与高新区公安视频专网之间的安全边界防护系统，由高新区公安分局负责部署，实现高新区公共安全视频赋能平台与高新区公安视频专网之间的安全防护。

  - 云存储系统建设

    - 存储架构设计

为确保视频信息的安全性和高可用，视频存储系统采用云存储的模式进行建设。

本次存储系统采用云存储架构，部署在高新区工业和信息化局机房，满足少部分前端监控点位的直接存储需求，以及调用视频录像相关的存储需求，后期通过扩展相应的存储设备，满足新增高清视频监控录像的存储需求。

      - 云存储总体架构

云存储总体架构可以分为四层，包括资源层、管理层、接入层、应用&服务层。

1）资源层

基于单个存储节点，管理本地的硬盘，文件和数据块。

硬盘热插拔：管理节点内的硬盘动态增加和删除，和存储管理层同步硬盘内的文件信息。

硬盘漂移：当节点故障时，支持把节点上的硬盘取下来放到新的存储设备上，快速恢复数据。

本地文件系统：对操作系统自带的本地文件系统进行调优，作为数据存储的基础。

对象数据块管理：对象存储到节点后，会形成多个数据块。

2）管理层

提供单个集群和多域的管理能力。

节点管理：管理多个存储节点，支持节点上下线，搜集节点信息。

负载均衡：根据节点的CPU,网络，磁盘的负载情况，动态选择负载最轻的节点参与工作。

高可用HA：对两台元数据进行数据同步，在一台发生故障时快速进行主备切换。

对象管理：响应客户端的对象操作请求，为对象分配合适的存储节点，提供唯一ID。

统一目录：提供文件对象的目录视图，支持文件路径和按范围查询。

运维管理：提供运维Web服务，支持设备动态添加删除，文件手动恢复，系统升级等。

多域管理：通过索引对多个云存储系统统一管理，提供全域唯一文件路径。

3）接入层

提供丰富的访问接口，适应各种应用。

基础SDK：通过SDK可以直接访问云存储系统，进行基本文件操作。

流媒体SDK：基于基础SDK封装，支持流媒体写入并建立帧索引，按时间段定位和读取。

POSIX驱动：基于基础SDK封装，提供Windows/Linux驱动，将云存储模拟成本地硬盘。

NFS/CIFS网关：通过服务器，提供网络文件系统服务。

WebService：通过Web服务器，提供文件Web服务，并提供RESTful的接口形式。

4）应用&服务层

业务应用层部署由各用户根据自身需求，充分利用接口层提供的各种接口，开发而成的监控系统，联网共享系统等。

      - 云存储功能

云存储管理系统负责存储文件的处理和存储。具体功能如下：

1、高速并发访问

采用文件切片，以及文件切片内再进行节点间冗余的数据分散方式，使得客户端可以有效利用众多存储节点提供的聚合网络带宽，实现高速并发访问。客户端在访问云存储时，首先访问元数据服务器，获取将要与之进行交互的数据节点信息，然后直接访问这些数据节点完成数据存取。

客户端与数据节点之间直接传输数据流，同时由于文件被分散到多个节点进行分布式存储，客户端可以同时访问多个节点服务器，从而使得整个系统的I/O高度并行，系统整体性能得到提高。

2、统一命名空间

通过分布式集群技术，将所有存储节点的存储空间统一管理，资源池化成一个统一的存储空间池，数据必须离散存储。系统采用通过对文件的统一命名，实现存储系统节点的全局统一命名，从而允许系统中任何节点并发访问整系统的任何文件；提供从多个节点并发访问相同文件的不同区域，实现高并发高性能读写。

3、节点冗余及容灾

允许系统同时故障数不超过4台的情况下，系统正常运行，实时写业务不中断，历史录像不丢失。通过数据重构过程，系统可以恢复出损坏的数据，恢复整系统的数据可靠性。

4、在线弹性扩展

系统采用模块化结构设计，既可满足当前的需要又可实现今后系统发展平滑扩展。系统支持不停止服务的情况下，动态加入新的存储节点实现扩容，最大容量仅受元数据内存限制。同时，云存储系统扩展时，对上层业务系统是透明的，业务系统可根据需要对配额进行调整，而不需要管理新增空间。

根据不同的需要，可以分别扩展不同的设备，最大限度的降低设备成本。比如监视和回放的客户端需求变多，就增加流媒体服务器，存储文件的数量变多，就扩展元数据服务器，存储空间变大，就扩展数据节点。

5、动态负载均衡

动态负载均衡指集群内部，自动根据各存储节点的IO负载、空间容量、CPU、内存负载等因素，调度数据流向，实现IO读写的负载均衡。

对于存储数据写入而言，动态负载均衡表现为任意时刻，数据节点的写入负载是动态均衡的。元数据服务器根据各节点的负载情况，自动调度，将新的数据写入调度到综合负载相对较低的节点，实现整体负载平衡。对于存储数据读出，则根据数据分布情况，以及数据分布的几台设备负载情况，选择从负载较轻的节点读取数据。

6、纠删码技术

云存储系统针对视频数据主要采用Erasure Code（纠删码或者叫擦除码）算法，以较小的数据冗余实现较高的可靠性，充分利用现有的存储空间。

      - 分布式云存储系统管理

1、统一存储空间管理

通过分布式集群技术，将所有存储节点的存储空间统一管理，资源池化成一个统一的存储空间池，实现将整个集群统一视图功能，整体对外提供一个访问IP，简化与业务系统的接口，保证系统使用的简易性。要求系统保证所有文件的文件名在统一命名空间内，实现文件访问的统一命名空间，保证了存储空间内数据的高共享能力。

2、海量数据存储

要求系统将数据存储和访问等数据业务流和系统管理、数据管理等相关的控制流分离。数据存储节点负责提供存储空间容量和数据流服务，使得存储空间的增长和数据流服务能力增长相匹配，为海量存储提供基本保障。而元数据服务器负责控制流管理和服务。由于控制流流量相对有限，元数据服务器所能提供的存储空间，仅受限于服务器的内存量。

3、云池配额管理

通过存储虚拟化技术，各种云存储设备被虚拟化成一个统一存储池，提供给多个系统来使用。要求系统单域至少可管理256个数据节点，最大至少支持4096PB。通过存储池管理，可以为每个系统或者每个用途划分独立的存储空间来使用。比如可以给视频存储，图片存储，视图库各自划分一个空间，也可以细化到为每个摄像头划分一个空间，可以灵活配置。

存储空间满后，新的数据无法再写入，用户可以手动删除文件，有些应用则需要自动完成空间回收功能。流媒体SDK支持自动空间的自动回收，可以配置两种策略，一种是按照时间删除旧的数据，一种是按照空间删除旧的数据。第一种方式一般是把多个摄像头的数据存在同一个存储池，初始的时候计算好空间需要，给存储池配置合适的空间，应用层定时删除旧的数据，由于摄像头码流可能会变化，特别是报警录像需要的存储空间是未知的，采用多个摄像头共享存储池的方式可以充分利用存储空间，不容易出现空间浪费。另一种按照空间删除旧数据的策略适合恒定数据产生速度，或者按照空间收费的场合。

4、录像图片索引

录像图片索引由元数据服务器和数据节点共同完成，可以实现各种条件的查询，并在元数据服务器和数据节点都有索引缓冲，可以提高查询定位效率。

视频云存储系统内部通过云存储元数据服务器对存储节点进行统一调配、管理。前端高清摄像机通过与云存储系统中存储节点进行信令交互获取到存储资源，之后将采集到的数据写入云存储系统。具体的数据写入、访问和调阅流程如下：

（1）视频存储流程

视频监控平台向视频云存储元数据服务器下发视频录像计划，元数据服务器根据各存储节点的负载状况，给存储节点的软件同步录像计划。软件获取录像计划后，直接访问监控点获取到视频数据，再通过调用数据存储软件将数据写入存储节点中。

当监控点录像计划发生变更，会及时通知元数据服务器；由存储元数据服务器统一控制并同步给存储节点。存储节点定期向元数据服务器获取录像计划，并上报自身状态。

（2）视频检索流程

视频监控平台检索视频录像信息，视频监控平台向云存储元数据服务器发送检索指令，元数据服务器查询本地数据库直接将检索信息发送到视频监控平台，采用一级检索方式完成整个流程。

（3）视频数据读取

用户通过视频平台调用监控点视频时，视频监控平台向视频云存储系统发送获取数据的请求，元数据服务器转发请求到存储节点，数据从存储节点由元数据服务软件直接（或转发）送至调用者。

    - 存储数据容量测算

本项目中整合的包括公安、社管、综合执法、街道等等主管部门的视频数据存储位置不变动，依然保存在各自的存储系统中，不在本项目计算范围内。

本项目主要用于保存部分新建前端监控点位的视频录像存储，以及调用视频的录像的存储需求。

根据4.2.2数据存储容量测算，本次的视频存储容量为139TB。

考虑RAID的损失和存储系统的占有硬盘空间按可用容量的25%计算，以及10％的磁盘格式化损耗。

本次存储需要的磁盘空间为139/0.65=214T。

本次设计采用36盘位的云存储节点，配置的单块硬盘容量不小于6TB。

根据计算：214/6=36块。

所以系统需要配置36块8T硬盘，1台36盘位云存储节点。

    - 存储设备选型

云存储节点技术参数要求如下：

4U机架式36盘位；缓存不低于16GB；不低于6个10/100/1000Mbps以太网口；冗余电源；3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务；支持存储空间虚拟化管理，支持多存储设备容量整合，形成录像池，支持按照设备可用容量实现负载均衡，具备节点间容错功能。

硬盘：36块 6000G 7200RPM 256MB SATA 企业级。

  - 采购清单及性能参数要求

| 序号 | 名称 |  | 性能参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高新区公共安全视频赋能平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频共享平台 | 平台基础组件 | 1、提供基础管理功能：包括应用平台门户、统一认证、鉴权中心、应用管理、部门管理、资源管理、用户管理、角色管理、日志查询等功能； 2、提供BS客户端、CS客户端、移动客户端视频预览、回放、电视墙等能力，同时BS客户端需适配国产化环境； 3、提供视频设备预览、录像录像、调度、事件的统一开放能力； 4、提供符合TMS、WMTS、WMS标准的地图服务，提供高德、天地图等地图接入； 5、提供统一门户服务，提供管理员、用户、租户等专属门户，提供门户扩展和自定义，应用提供以标签页方式嵌入显示在门户中，提供打开不少于19个标签页； 6、提供刷新、关闭当前标签页，同时提供快速关闭当前标签页左侧或右侧所有应用、关闭除了当前应用外所有应用、以及关闭所有已打开的应用；提供用户将个人常用的应用菜单加入到快捷入口栏中，方便用户快速打开相关常用应用； 提供不同用户的待办统计，已发布能力数统计，已治理点位数统计以及已配置场景数统计； 7、提供根据用户业务需求，提供创建独立的业务目录树，同时也提供在基础目录树上创建更有业务针对性的业务目录区域，提供自定义新建及修改业务目录的名称、关联资源类型及关联目录标识，并提供针对业务目录进行修改、编辑、排序等管理； 提供系统评分，对服务器在线率、中心服务器资源使用情况、资源运行状态、服务器告警等状态能进行综合评分，提供可视化界面展示及监控服务器及组件服务数量、运行状态、资源状态及告警状态，并提供以颜色或其他区分形式来区分节点及服务器连接的告警紧急程度； 8、提供针对所管理的服务器、组件和服务的运行状态进行监控及告警，提供查看各资源的运行状态、监控详情、维护记录等信息； 9、提供灵活设置告警监控规则，包括不仅限：设置屏蔽规则，屏蔽待产生、不关注的告警； 提供告警修改，重定义告警等级，告警的触发规则；10、提供视频管控预案的添加、修改、删除、克隆、开关、详情查看等能力； 11、提供视频管控预案中配置预案名称、执行时间、添加多个策略，策略信息包含对象（边缘系统、边缘网关、应用、用户）、业务（实时预览、录像回放、语音对讲、录像下载、云台控制、全业务调用）、变量（取流路数、QPS）、动作（拒绝、抢占）、开关和关联点位等信息； 12、视频安全水印内容包括且不仅限于监控点名称、IP地址、域编码、域名称等信息；提供视频安全水印展示方式编辑能力，包括且不仅限于水印位置、字体、透明度、颜色等； 13、提供2万路视频设备的接入管理服务。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 点位搜索模块 | ★1、提供地图缩放、移动、改变当前视野范围、一键恢复初始视野、展示当前比例尺与经纬度数据；（首页具有CNAS标识的第三方权威检测机构出具的报告复印件） 2、提供使用不同的图标分别展示点位位置，当前地图层级超过聚合层级时展示聚合图标，提供相邻点位多点聚合展示； 3、提供查询系统中点位、通过输入关键字能匹配命中点位名称等信息查询，输入关键字后可通过点击或其他方式进行查询； 4、提供通过场所、能力、管理单位、属性、地名或其他标签查询命中点位，选择标签后可进行查询； 5、提供通过框选、圆选、多边形选、线选或其他方法绘制区域，查询地图上绘制范围内点位且可清除绘制的区域； ★6、提供将关键字查询、标签查询、空间查询等各类查询条件交叉复合查询出符合所有条件的点位结果；（首页具有CNAS标识的第三方权威检测机构出具的报告复印件） 7、提供收藏关键点位功能，可添加、删除、编辑收藏夹，且可批量操作； 8、提供单个点位进行查看点位详情预览、回放、查看点位抓拍图、添加到收藏夹、查看关联监控点、查询点位周边其他点位、携带点位信息跳转至其他应用等操作，提供地图点击点位进行播放视频，点位预览提供图片展示，提供在结果列表或收藏夹中对点位进行批量操作，包括点位批量预览、回放、添加至收藏夹、复制点位信息、导出点位信息等操作； 9、提供配置所有标签项是否全部显示的能力。 |  |  |  |
|  |  | 视频广场模块 | 1、展现视频资源的点位情况、基本能力及场所位置等，通过视频广场可以了解平台的视频资源基本情况及分布情况，从而实现快速定位所需要视频资源，可以对点位资源进行权限申请、在线预览、录像回放等功能操作； ★2、提供重点区域列表展示、重点区域地图展示、区域关联场所下点位展示，提供点击区域卡片进去区域详情页面，提供点位查看更多进入区域详情页面，能够高亮显示已收藏的点位；（首页具有CNAS标识的第三方权威检测机构出具的报告复印件） ★3、提供用户关注的区域列表展示，区域地图展示，区域名称、缩略图、点位数据等信息展示，科快速点击进入关注区域页面和区域详情页面；（首页具有CNAS标识的第三方权威检测机构出具的报告复印件） 4、提供按场所分类展示其下的视频点位，点位可通过能力集过滤，可通过名称/点击量对点位进行排序，同时提供点位单个收藏、预览，提供批量点位预览、回放、权限申请； 5、提供有权限的点位预览、回放，无权限点位可提供预览15-20秒，提供无权限点位申请权限，提供点位批量播放、云台控制、全屏播放、点位详情查看。回放时提供选择时间区间下载视频，单帧前进，单帧后退，提供电子放大、截图等功能。 |  |  |  |
|  |  | 感知资源申请业务模块 | 1、提供视频资源的申请服务，提供视频预览、回放、云台控制、录像下载权限申请和管理； ★2、提供按申请编号、申请状态、申请时间段进行分页查询；申请状态提供点击下拉框进行选择，可选状态包括：全部、待提交、审批中、已完成、已终止；（首页具有CNAS标识的第三方权威检测机构出具的报告复印件） 3、提供分页展示申请单列表，申请单列表中每条申请任务信息包括：申请单编号、申请人、申请说明、申请时间、资源数量、申请状态、操作； ★4、提供新建申请单，申请单内容包括：权限选择、申请资源、申请时效、申请说明、申请单编号、申请人；其中权限选择、申请资源、申请时效、申请说明在提交前提供编辑；（首页具有CNAS标识的第三方权威检测机构出具的报告复印件） 5、提供新建/编辑申请单时，进行申请资源选择，添加点位资源，并将选择的点位资源展示在列表中，展示内容包括：设备编号、设备名称、设备类型、场所标签、安装地址、权限、操作； 6、提供新建/编辑申请单时，进行权限选择，权限选项有（1）视频预览-云台控制、预览抓拍，（2）录像回放-录像下载、录像抓拍，每项中选择后一项权限自动包含上一级权限； 7、提供对提交后的申请单进行审批处理，审批人包括 1）有感知资源审批的用户，2）admin用户；审批处理意见包括：1）分配，2）驳回，3）终止，并提供备注说明。 |  |  |  |
|  |  | 级联视频接入路数授权 | 1、视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制； 2、提供2万路级联点位接入管理服务； 3、提供上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 4、提供资源同步能力； 5、提供级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲等能力； 6、提供级联视频点位设备操作控制能力； 7、提供下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制。 |  |  |  |
|  |  | 视频图像数据运维平台 | 1、提供视频设备、存储设备、编解码设备等资源运行状态结果展现和基础配置功能； 2、提供监控摄像机、编码设备、存储设备等物联设备运行状态的采集功能，采集指标项包括但不限于在线状态、录像情况、设备运行信息；提供设备使用情况、设备故障情况统计； 3、提供联网场景下的视频联网运维，包括联网平台稳定性监控、视频调度详情查询、联网资源监控、联网操作记录查询，并提供统计报表； 4、提供对基础信息治理指标进行展现功能，包括视频总数、档案准确率、覆盖率、采集区域完整率等信息。 5、提供巡检功能，可配置巡检计划，配置信息包括巡检周期、资源类型、巡检频率、巡检指标等信息，同时可查看巡检状态、进度、耗时等信息 6、提供视频图像数据统计明细导出功能。 ★7、提供对设备离线、图像异常、录像异常、录像保存天数异常、存储空间不足、当日车辆抓拍数量过低、前一小时过车总量过低等运行异常情况生成告警，当采集指标满足告警指标时，可生成相应的告警功能。（首页具有CNAS标识的第三方权威检测机构出具的报告复印件） |  |  |  |
|  |  | 视频质量诊断模块 | 1、支持2万路视频质量诊断，每小时1000路检测能力。支持常见摄像机故障的分析、判断和报警功能，检测内容包括信号丢失、图像模糊、对比度、图像过亮、图像偏色、噪声干扰、条纹干扰、视频抖动、视频遮挡等14种常见摄像机故障；支持诊断结果统计。 ★2、支持视频失败链路诊断功能，可查看设备最近告警信息。（首页具有CNAS标识的第三方权威检测机构出具的报告复印件） |  |  |  |
| 2 | 配套支撑硬件 | 平台核心服务服务器 | 1、国产芯片+操作系统； 2、CPU：≥ 24 核；3、内存：≥64G内存； 4、硬盘：4块600G 10K 2.5英寸SAS盘； 5、支持0/1/5/6/10/50/60；； 6、网口：2个千兆电口； 7、提供3年整机质保。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 基础应用组件服务器 | 1、国产芯片+操作系统； 2、CPU：≥24 核； 3、内存：≥64G内存； 4、硬盘：4块600G 10K 2.5英寸SAS盘； 5、支持0/1/5/6/10/50/60；； 6、网口：2个千兆电口； 7、提供3年整机质保。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 网关服务器 | 1、国产芯片+操作系统； 2、CPU：≥24 核； 3、内存：≥64G内存； 4、硬盘：4块600G 10K 2.5英寸SAS盘； 5、支持0/1/5/6/10/50/60；； 6、网口：2个千兆电口； 7、提供3年整机质保。 | 2 | 台 |  |
|  |  | 流媒体服务器 | 1、国产芯片+操作系统； 2、CPU：≥16 核； 3、内存：≥32G内存； 4、硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘； 5、支持0/1/5/6/10/50/60； 6、网口：2个千兆电口； 7、提供3年整机质保。 | 2 | 台 | 单台服务器支持200路流媒体转发。 |
|  |  | 视频运维管理服务器 | 1、国产芯片+操作系统； 2、CPU：≥24 核； 3、内存：≥64G内存； 4、硬盘：4块600G 10K 2.5英寸SAS盘； 5、支持0/1/5/6/10/50/60；； 6、网口：2个千兆电口； 7、提供3年整机质保。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 视频质量诊断服务器 | 1、国产芯片+操作系统； 2、CPU：≥24 核； 3、内存：≥64G内存； 4、硬盘：4块600G 10K 2.5英寸SAS盘； 5、支持0/1/5/6/10/50/60；； 6、网口：2个千兆电口； 7、提供3年整机质保。 | 1 | 台 |  |
|  |  | ※视频安全水印服务器 | 1、视频水印安全：提供视频播放叠加显式/隐式水印功能，保证视频码流叠加水印不可擦除，视频外泄后便于用户进行溯源，维护用户视频版权；支持显示水印的展示模板配置，展示方式：自定义水印位置、水印字体、透明度、水印个数、水印颜色、旋转角度；水印内容：监控点名称、IP地址、域编码、域名称；服务对象：客户端、上级域、合作方、解码上墙； ★2、提供设置本级和上级平台在实时预览、回放、下载视频流中叠加的水印信息；（首页具有CNAS标识的第三方权威检测机构出具的报告复印件） 3、提供包含区域、客户端、下级平台、上级平台、用户组、用户的当前取流路数展示和控制； 4、提供水印字体颜色、字体大小、旋转角度、透明度、布局可配置功能，支持水印效果图展示； 5、支持对144路1080P@30fps4Mbps/288路720P@30fps2Mbps/288路D1@30fps1Mbps进行视频转码、叠加水印，支持对域名城、域编码、时间、本级IP、监控点名称进行水印叠加，支持水印自定义叠加； 6、水印支持0~90°旋转，最大支持叠加10行，每行最大支持100个字符； 水印模块：9个（144路1080p并发）； （96路1080p并发）； 7、硬盘容量：256G SSD ； 8、网口：10/100/1000M自适应电口 × 3，10/100/1000M自适应光口 × 2 串行接口（数量*类型）：CONSOLE × 1 9、USB接口：USB 3.0 × 2。 | 1 | 台 | 支持144路1080P视频叠加水印。 |
|  |  | HDMI输入板 | 1、视频输入口：8路视频输入，HDMI口（HDMI音频内嵌，实现HDMI视音频信号通过HDMI线接入）； 2、输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz； 3、编码标准：标准H.264； 4、编码能力：8路，支持的编码分辨率为：1080P/720P/4CIF/CIF/QCIF。 | 2 | 台 |  |
|  |  | 4K输入板 | 1、支持4路DP输入，4096*2160分辨率无编码功能，支持输入拼接，最大12个输入拼接为1个输入源，标准：DP1.2标准。 | 3 | 台 |  |
|  |  | HDMI输出板 | 1、8路HDMI显示接口输出，奇数口支持4K输出；支持16路800W/64路1080P/128路720P/256路4CIF解码H.264/H.265解码；支持大屏拼接漫游；1个DB15转8路音频输出。 | 7 | 台 |  |
|  |  | 双控机箱 | 1、18U标准机箱，满足各种规模的监控需求；标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统；插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展；14槽位机箱，双电源适配器，双主控板；业务模块支持热插拔、双电源冗余、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠；双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求。 ★2、主控板具有16个串口支持挂载128个RS485控制设备，可将IP数据发送至串口。主控板具有7个RJ45网络接口、6个光纤接口、1个USB接口。支持超高分辨率输入能力须满足或超过以下分辨率：支持接入4096x4320、8192x2160、15360x6480、15360x8460、16384x6480等分辨率图像信号。（首页具有CNAS标识的第三方权威检测机构出具的报告复印件） ★3、支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示。支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能。（首页具有CNAS标识的第三方权威检测机构出具的报告复印件） | 1 | 台 |  |
| 二 | 网络系统建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 |  | 1、交换容量≥380Tbps；包转发率≥72000Mpps；主控板卡≥2；全宽端口业务板插槽数≥6；交换网板≥5；支持横向虚拟化；配置双主控（含交换网）；配置不少于2个电源；至少配置48个千兆电口；至少配置32个万兆光口，4个40G端口；配置虚拟化线缆；配置 8个万兆单模10KM光模块，2个40G多模光模块。 | 2 | 台 |  |
| 三 | 云存储系统建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 云存储节点 |  | 1、4U机架式36盘位；缓存不低于16GB；不低于6个10/100/1000Mbps以太网口；冗余电源；3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务；支持存储空间虚拟化管理，支持多存储设备容量整合，形成录像池，支持按照设备可用容量实现负载均衡，具备节点间容错功能。 ★2、支持对集群资源池的容量进行实时监控与趋势分析的前检测，对资源池可用的剩余天数和提前覆盖时间进行预测和预警提示；支持对存储数据视频质量进行后检测，如图像清晰度异常，亮度异常等，支持对录像数据中音频异常，音频中有无人声的检测；（首页具有CNAS标识的第三方权威检测机构出具的报告复印件） ★3、系统支持数据智能重构，可根据不同场景设定重构优先级及重构策略，其中策略包含：1级：即时读取时重构；2级：自定义点位与时间段重构；3级：用户锁定数据优先重构；4级：存储池安全级别，重构优先级级别依次递减；同时重构系统根据当前负载情况自动调整数据恢复速度，在整个数据恢复过程中，业务不中断；（首页具有CNAS标识的第三方权威检测机构出具的报告复印件） ★4、支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图； 可对系统中的磁盘进行周期性体检、对有风险的磁盘做深度体检，并给出处理意见，对有损坏风险的磁盘，可使用RAID技术进行数据处理。（首页具有CNAS标识的第三方权威检测机构出具的报告复印件） | 1 | 台 |  |
| 2 | 硬盘 |  | 1、企业级；6000G；7200RPM；256MB；SATA。 | 36 | 块 |  |

  - 项目实施要求

    - 项目组织及实施要求

中标人应保证投标项目在采购人条件成熟时应立即开展实施；中标人在项目实施过程中应服从采购人的统一领导和协调，采购人有权裁决中标人的责任范围，中标人必须执行，在采购人限定的时间内解决问题。如果中标人不能按时完成评估内容，采购人有权中止项目、索赔或拒付款项；

中标人应根据采购人工作需求、进度要求、实际情况制定详细的项目实施管理规范和项目实施计划，对工程目标、工作任务、阶段性工作、项目组织机构、职责分工、项目进度、质量控制等内容进行详细的说明，以确保工程实施按时保质的完成；配合采购人做好数据归集工作。

中标人应负责配合采购人制定相关验收标准，并完成项目实施等验收工作。

    - 项目质量保证

1.中标人须保证所提供的所有产品、中间件、数据库符合国家有关规定。中标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任，并且不得影响采购人对产品软件的使用。

2.中标人应提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证；

3.在运维服务周期内需提供及时、完备的售后服务等技术支持服务；

4.自项目验收之日起，提供3年的质保期，质保期满后，中标人应保证以优惠价格提供系统维护服务；

5.中标人应根据采购人指定的地点提供安装、调试服务；

6.中标人必须持续与采购人沟通，解答采购人提出的问题，并解决故障或相关问题。

    - 培训要求

根据不同的培训内容，平台的培训对象分为系统管理人员和系统操作使用人员。

系统管理人员为宁波高新区工业和信息化局主要负责信息系统的部门负责人；系统操作使用人员主要为宁波高新区工业和信息化局具体业务人员。

针对系统管理人员提供系统管理培训，通过培训，使受训的技术人员能够了解和熟悉整个系统的结构及其功能，掌握系统安装、使用、配置、维护该项目应用到的平台软件、系统间接口的基本技术和技巧。针对系统操作使用人员进行系统的操作培训，配以实际操作的指导，并提供全部详细的培训资料，保证工作人员可以迅速并正确掌握平台的使用。

培训时间要根据培训内容确定，针对系统管理人员和系统操作使用人员的培训时间原则上累计不少于20课时，并根据培训效果确定是否增加培训学时，保证相关人员能够熟练掌握系统的管理和使用。

    - 保密要求

中标人应当对开发中涉及的采购人信息保密。未经采购人许可，不得将系统相关信息泄露给第三方，否则，采购人保留追究中标人法律责任的权利。该保密义务不因合同的终止而免除。

（二）标段二：综合指挥中心

打造高新区综合指挥中心，通过汇聚展示全区各类的数据，构建区、街道、社区、网格一体化联动，以应用体验的方式，按照不同主题以平面展示、影音展示、互动展示、实时讲解的体验形式对外展示高新区整个城市的运行状态，助力高新区打造新型数字城市中心标杆。

  - 设计思路

高新区综合指挥中心选址于高新区管委会大楼2楼，建设面积约620平方米，定位为宁波市一体化智能化公共数据平台高新分平台统一运营、综合展示的场所，支撑着整个高新区的运行监控、城市精细化治理等城市应用服务。

综合指挥中心按照功能区分为会议室1、会议室2、会议室3和控制室等。

根据使用需求，综合运营展示中心主要包括装修装饰工程，以及包括显示系统、扩声系统、会议系统、后端控制及配线系统等智能化工程。

  - 平面示意图

综合指挥中心平面示意图如下：

  - 功能设计方案

    - 装修装饰工程

装修装饰工程采用环保材料，符合国家有关消防标准及其他相关规范的要求。范围包括各功能区内墙面、柱面、吊顶、地面、门窗、电气及灯具、空调及新风系统、综合布线系统等装修改造。

1、总体要求

1）原场地拆除。对场地原来装修地面、内墙、天棚、灯具、设备等进行拆除和现场清理。楼地面块料面层铲除地面砖，墙面主要拆除原龙骨及饰面、龙骨及护墙板、干挂石材、墙纸、墙布等，天棚主要拆除原龙骨及饰面、金属龙骨、石膏面、硅钙板面等，拆换原金属线槽、塑料铜芯线、跷板暗开关、单相带接地插座、灯具、配电箱等。

2）对指挥、会议席位等进行设置合理，确保可视距离及最佳观看效果，综合考虑使用功能、结构施工、材料设备、造价标准等多种因素，布局合理、美观、可用性高。符合安全规范以及人体工学方面的要求，考虑与整个环境的协调，实现实用、技术、经济等因素联结在一起的“室内建筑美学”，同时必须达到可实施操作要求。在充分结合人体工程学、环境心理学、环境物理学等要求的基础上，对材料的选用要坚持节约资源、减少室内污染和隔音吸音的原则。

2、墙面、柱面工程

墙面采用吸音板、木饰面、墙纸等材料，体现空间明亮、庄重，并满足吸音、隔声、防火、防尘、坚硬、保温、防静电等要求，设备房同时满足能有效降低机房内设备的主频辐射产生的谐波干扰等要求。四周的墙边、墙角与室内柱子等立面均做防水、墙面涂漆、墙体保温处理，柱面做装饰处理，与整体空间保持协调性。与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢踢脚板线。

3、吊顶工程

原则上在不改变现有吊顶结构的基础上进行改造，顶部涂白色乳胶漆，采用轻钢龙骨基层，铝合金单板制定造型，做防尘处理。并安装强电、弱电等系统的线槽和管线等，预留维修口。

4、地面工程

综合指挥中心地面采用地板、地砖等铺设，其中控制室采用地砖铺设，展示中心其他区域采用地板铺设。要求满足防静电、阻燃、布线等要求，根据综合布线设计要求预留点位，开孔安置出线盒、信息插座、地插（强电）。

5、门窗工程

本项目门窗利旧。

6、电气及灯具工程

1）电气系统设计

综合指挥中心内显示系统、扩声系统等均采用单电源供电，由市电进入配电柜进行供电。

强电线路及弱电线路均从线槽敷设至指定点位进行连接，便于检修维护及后期的调整。

设置适当数量的市电维修及备用插座，插座类型为：220V/16A。电缆为低烟无卤阻燃铜芯的电缆，穿钢管。埋置在地板下部的电源线应远离计算机信号线，全部配电线路必须穿金属线管敷设。

所有供电线缆全部选用低烟无卤阻燃线缆，以满足防火要求。以环境温度为+40℃时的电缆载流量作为选择电缆规格的依据，每个回路的供电线缆的线径大小在实际负荷计算量的基础上保证15%以上的冗余量，满足极端情况下大电流通过不会引发线缆过热燃烧及熔断现象。安装避雷网、计算机信号和电源避雷器，避雷引下线利用金属构件，并敷设排管内铜芯电力电缆和铜芯电力电缆等，所有金属管、金属线槽均可靠接地。

配电柜各回路设短路、过流双重保护，同时配电系统各级之间有选择性地配合，配电以放射式向用电设备供电。设备的电源接入均选用接PDU的方式，末端预留2米作为自由移动的需要。

2）灯具系统设计

综合指挥中心灯具照明设施要求光线明亮且柔和，适合工作人员的生理和生活习惯，照明设施应布局合理且操作方便，所报有照明设备采用集中式控制管理方式。

综合指挥中心照明灯具控制采用分区分散控制原则，通过在墙面集中设置跷板开关控制灯具的启闭，可实现多种照明模式灵活组合，以适应各种情况下对运营展示中心照明效果的不同需求，同时起到节能的效果。

综合指挥中心照明灯具主要为吸顶灯具、成套型荧光灯(单管、双管、三管、四管)、标志、诱导灯具等灯具，分为工作照明和事故应急照明两类，两种照明模式通过应急照明控制回路实现电气联锁，当市电停电后，应急照明自动投入。在运营展示中心出口等位置设置出口标志指示灯，出口标志指示灯和方向指示灯均采用自带蓄电池型。

工作模式下，综合指挥中心照明亮度要求不低于500lx，应急模式下照明亮度要求不低于100lx。

7、综合布线系统

综合指挥中心综合布线系统采用排管暗敷方式布线，所有通讯线路采用六类屏蔽双绞线敷设。要求总配线柜配线架与大厅操作台内网络面板相连，并在音视频系统设备需要位置预留音视频传输模块，以满足后期音视频转播需要。综合布线采用方式主要如下：

1）六类非屏蔽跳线：采用六类非屏蔽布线系统，采用敷设KBG管走线方式，充分考虑冗余和预留便于管理维护。

2）为便于未来扩展升级，预留足够的双绞线和以及音频线缆。

3）其他辅助位置采用双口面板及模块安装。

8、空调及消防系统

利旧改造。

    - 智能化工程

      - 显示系统

显示系统将以系统工程、信息工程、自动化控制等理论为指导，综合运用计算机、网络技术、通信技术、信号控制、图形图像技术、视频监控等信息处理技术，建设一个集信息采集、传输、显示和分析处理功能于一体的科学高效的多媒体显示信息发布系统。通过综合、组合、独立显示各类信号，可及时、全方位展示各类信息及画面，具有实时监控、联合展示、决策分析、指挥调度和应急处理的现代化管理能力。

        - 系统设计

1、会议室1和会议室2

本项目设计在综合指挥中心会议室1配置2台98寸高清显示器，在会议室2配置1台98寸高清显示器。

2、会议室3

本项目设计在综合指挥中心会议室3建设一套小间距全彩显示屏，包括面积为25.92平方米的全彩显示屏、发送盒、大屏支架、配电柜及配套管理软件系统，线缆和辅材等。拼接显示屏拟采用屏幕点间距≤1.0mm小间距拼接组成，显示屏采用无缝拼接。支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。依托显示控制管理软件可实际大屏显控、平板操控、内容切换、中控管理等功能。

在综合指挥中心会议室3设计安装6台高清摄像机，包括2台鱼眼全景智能网络摄像机和4台室内球型红外高清摄像机，用于对会议室3进行视频监控。同时配置1台硬盘录像机，用于监控视频录像存储。

      - 扩声系统

扩声系统满足会议发言、多媒体等多功能扩声要求，主要作用是将会议发言通过集中扩声将音频信号清晰地传输还原，保证会场有足够的声压场强、均匀的声场分布、足够的语言清晰度，使所有与会人员都能听到、听清发言内容。同时根据会议需要，可以在会场播放其它广播、音乐等音频内容。音响系统保证声音品质，同时有效解决声反馈，防止啸叫的产生。根据现场管理需求，可实现控制人员手动控制与自动混音等多种管理方式。

音响扩声系统按照 GB 50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》中规定的会议类或多用途类扩声一级指标为标准，进行设计。使用具有目前世界先进水平的音响设备，以保证系统的工作稳定性和可靠性。

要求达到足够的声压级、良好的声场均匀度、平滑的传输频率、良好的传声增益，较低的系统噪声；同时配置上满足系统要求，适应性强，便于扩展；音响、功放、调音台、音频处理器、无线手持话筒等产品选型上具有可靠性高，技术成熟的国内外知名品牌。

音响扩声系统具有以下功能：

- 清晰、较强的扩声效果；

- 保真度高；

- 防止声音的啸叫、无杂音、无失真；

- 自动背景噪声抑制；

- 自适应全双工回声抑制；

- 防止声音回传，影响听觉效果。

        - 系统设计

1、会议室1

本项目设计在会议室1顶上安装6只天花喇叭，同时配套部署3台功放，满足会议扩声需求。

后端包括数字调音台、音频处理器等支撑设备与会议室3共用，统一部署在综合指挥中心机房内。

2、会议室3

本项目设计在会议室3顶上安装6只天花喇叭，同时配套部署3台功放，满足会议扩声需求。

在综合指挥中心机房内部署1台数字调音台、1台音频处理器、1台抑制器和3台电源管理器，用于后端音频控制和管理。

      - 会议系统

会议系统要求配备高灵敏度的拾音、扩音、录音功能，能够清晰地采集发言者的声音；会议系统能够提供多种扩展功能，管理方便，稳定可靠；会议系统主机应具有一定的话筒冗余接入能力。

        - 系统设计

本项目设计综合指挥中心会议室1和会议室3共部署2台会议主机、36台会议话筒和3台会议高清摄像机，采用手拉手方式连接，发言单元采用便携式手拉手安装，外形美观，安装灵活。同时满足在综合指挥中心内召开远程视频会议的需求。

同时本项目设计在综合指挥中心配置会议室桌子、椅子、以及各类办公家具等。

      - 后端控制及配线系统

本项目设计在综合指挥中心控制室部署12台55寸显示器、3台43寸显示器和2套机柜，用于控制室内的监控查看以及设备安装。

同时需要进行各类音频连接线、HDMI线、网线等配套管线的安装。

  - 采购清单及性能参数要求

| 序号 | 项目内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 装修装饰工程 | 本项价格采用总价包干，采购清单中的工程量、图纸供参考。 |
| 1 | 装饰装修 |  |
| 2 | 安装费 |  |
| 3 | 措施费 |  |
| 二 | 智能化工程 |  |
| 1 | 智能化系统 |  |

    - 装饰装修费清单及参数要求

| 编码 | 项目名称 | 参数要求 | 房间 | 部位 |  | 图纸编号 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 会议室1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼地面-细石砼找平 | 1、基层清理， 2、30mm厚C20细石混凝土随抹平 3、5mm厚水泥自流平满足地板铺设要求 | 会议室1 | 地面 |  |  |  |  | m2 |  |  | 15.82 |  |  |  |
| 2 | 木地板铺贴 | 1、地板直铺价格，含地板下珍珠棉防潮或PE（聚乙烯）防潮薄膜(不区分地板规格、厚度)； | 会议室1 | 地面 |  | WF-01 |  |  | m2 |  |  | 15.82 |  |  |  |
| 3 | 门槛石-大理石 | 1、基层清理，素水泥砂一道(内掺建筑胶), 2、干硬性水泥砂浆结合层铺贴,表面撒水泥粉; 3、石材(规格详见图纸，专用粘结剂嵌缝擦缝) 4、含石材磨边倒角、表面抛光、加筋、拉槽、石材防水、六面防护、镜面处理、成品保护、钢针加固等一切费用等； | 会议室1 | 地面 |  | ST-01 |  |  | m2 |  |  | 0.14 |  |  |  |
| （二） | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 墙面刷白色无机涂料 | 1、含原结构面修整，包括清扫、刮腻子、打磨（包括底层腻子粉一遍底漆、二遍面漆） 2、面刷涂料 | 会议室1 | 墙面 |  | PT-01 |  |  | m2 |  |  | 47.49 |  |  |  |
| 5 | 踢脚线 | 1、木质踢脚线，材料纹理同木地板； | 会议室1 | 地面 |  | WD-02 |  |  | m |  |  | 13.34 |  |  |  |
| 6 | 成品木饰面门 | 2、包括细木工板门套基层、木饰面门套、门头板、木饰面门扇、油漆、门锁、合页、门吸、五金等一切工序 | 会议室1 | 墙面 |  | WD-01 |  |  | 套 |  |  | 1.00 |  |  |  |
| （三） | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 天棚双层9.5mm厚纸面石膏板吊顶 | 1、φ8吊杆,50系轻钢龙骨； 2、30*40木龙骨； 3、9.5mm厚双层纸面石膏板； 4、包含防腐处理,点锈贴带、防火涂料三度、开孔、空调风口底槽等加固制安 | 会议室1 | 天棚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 15.29 |  |  |  |
| 8 | 窗帘盒 | 1、φ8吊杆,50系轻钢龙骨； 2、12mm厚玻镁板衬底(防腐、防火)； 3、石膏板、白色铝板封面、含点锈、贴带； 4、详见图纸； | 会议室1 | 天棚 |  |  |  |  | m |  |  | 2.66 |  |  |  |
| 9 | 天棚面刷白色无机涂料 | 1、基层清理；刮腻子两遍，刷白色无机涂料一底两面等所有操作过程。 | 会议室1 | 天棚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 16.35 |  |  |  |
| 二 | 会议室2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼地面-细石砼找平 | 1、基层清理， 2、30mm厚C20细石混凝土随抹平 3、5mm厚水泥自流平满足地板铺设要求 | 会议室2 | 地面 |  |  |  |  | m2 |  |  | 4.66 |  |  |  |
| 2 | 木地板铺贴 | 1、地板直铺价格，含地板下珍珠棉防潮或PE（聚乙烯）防潮薄膜(不区分地板规格、厚度)； | 会议室2 | 地面 |  | WF-01 |  |  | m2 |  |  | 4.66 |  |  |  |
| 3 | 门槛石-大理石 | 1、基层清理，素水泥砂一道(内掺建筑胶), 2、干硬性水泥砂浆结合层铺贴,表面撒水泥粉; 3、石材(规格详见图纸，专用粘结剂嵌缝擦缝) 4、含石材磨边倒角、表面抛光、加筋、拉槽、石材防水、六面防护、镜面处理、成品保护、钢针加固等一切费用等； | 会议室2 | 地面 |  | ST-01 |  |  | m2 |  |  | 0.14 |  |  |  |
| （二） | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 墙面刷白色无机涂料 | 1、含原结构面修整，包括清扫、刮腻子、打磨（包括底层腻子粉一遍底漆、二遍面漆） 2、面刷涂料 | 会议室2 | 墙面 |  | PT-01 |  |  | m2 |  |  | 25.16 |  |  |  |
| 5 | 踢脚线 | 1、木质踢脚线，材料纹理同木地板； | 会议室2 | 地面 |  | WD-02 |  |  | m |  |  | 6.74 |  |  |  |
| 6 | 成品木饰面门 | 1、包括细木工板门套基层、木饰面门套、门头板、木饰面门扇、油漆、门锁、合页、门吸、五金等一切工序 | 会议室2 | 墙面 |  | WD-01 |  |  | 套 |  |  | 1.00 |  |  |  |
| （三） | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 天棚双层9.5mm厚纸面石膏板吊顶 | 1、φ8吊杆,50系轻钢龙骨； 2、30*40木龙骨； 3、9.5mm厚双层纸面石膏板； 4、包含防腐处理,点锈贴带、防火涂料三度、开孔、空调风口底槽等加固制安 | 会议室2 | 天棚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 4.66 |  |  |  |
| 8 | 窗帘盒 | 1、φ8吊杆,50系轻钢龙骨； 2、12mm厚玻镁板衬底(防腐、防火)； 3、石膏板、白色铝板封面、含点锈、贴带； 4、详见图纸； | 会议室2 | 天棚 |  |  |  |  | m |  |  | 2.26 |  |  |  |
| 9 | 天棚面刷白色无机涂料 | 1、基层清理；刮腻子两遍，刷白色无机涂料一底两面等所有操作过程。 | 会议室2 | 天棚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 5.56 |  |  |  |
| 三 | 会议室3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼地面-细石砼找平 | 1、基层清理， 2、30mm厚C20细石混凝土随抹平 3、5mm厚水泥自流平满足地板铺设要求 | #N/A | 地面 |  |  |  |  | m2 |  |  | 9.84 |  |  |  |
| 2 | 木地板铺贴 | 1、地板直铺价格，含地板下珍珠棉防潮或PE（聚乙烯）防潮薄膜(不区分地板规格、厚度)； | #N/A | 地面 |  | WF-01 |  |  | m2 |  |  | 9.84 |  |  |  |
| 3 | 门槛石-大理石 | 1、基层清理，素水泥砂一道(内掺建筑胶), 2、干硬性水泥砂浆结合层铺贴,表面撒水泥粉; 3、石材(规格详见图纸，专用粘结剂嵌缝擦缝) 4、含石材磨边倒角、表面抛光、加筋、拉槽、石材防水、六面防护、镜面处理、成品保护、钢针加固等一切费用等； | #N/A | 地面 |  | ST-01 |  |  | m2 |  |  | 0.14 |  |  |  |
| （二） | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 墙面刷白色无机涂料 | 1、含原结构面修整，包括清扫、刮腻子、打磨（包括底层腻子粉一遍底漆、二遍面漆） 2、面刷涂料 | #N/A | 墙面 |  | PT-01 |  |  | m2 |  |  | 36.61 |  |  |  |
| 5 | 踢脚线 | 1、木质踢脚线，材料纹理同木地板； | #N/A | 地面 |  | WD-02 |  |  | m |  |  | 9.92 |  |  |  |
| 6 | 成品木饰面门 | 1、包括细木工板门套基层、木饰面门套、门头板、木饰面门扇、油漆、门锁、合页、门吸、五金等一切工序 | #N/A | 墙面 |  | WD-01 |  |  | 套 |  |  | 1.00 |  |  |  |
| （三） | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 天棚双层9.5mm厚纸面石膏板吊顶 | 1、φ8吊杆,50系轻钢龙骨； 2、30*40木龙骨； 3、9.5mm厚双层纸面石膏板； 4、包含防腐处理,点锈贴带、防火涂料三度、开孔、空调风口底槽等加固制安 | #N/A | 天棚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 9.84 |  |  |  |
| 8 | 窗帘盒 | 1、φ8吊杆,50系轻钢龙骨； 2、12mm厚玻镁板衬底(防腐、防火)； 3、石膏板、白色铝板封面、含点锈、贴带； 4、详见图纸； | #N/A | 天棚 |  |  |  |  | m |  |  | 3.00 |  |  |  |
| 9 | 天棚面刷白色无机涂料 | 1、基层清理；刮腻子两遍，刷白色无机涂料一底两面等所有操作过程。 | #N/A | 天棚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 11.04 |  |  |  |
| 四 | 会议室3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼地面-细石砼找平 | 1、基层清理， 2、30mm厚C20细石混凝土随抹平 3、5mm厚水泥自流平满足地板铺设要求 | 会议室3 | 地面 |  |  |  |  | m2 |  |  | 6.58 |  |  |  |
| 2 | 木地板铺贴 | 地板直铺价格，含地板下珍珠棉防潮或PE（聚乙烯）防潮薄膜(不区分地板规格、厚度)； | 会议室3 | 地面 |  | WF-01 |  |  | m2 |  |  | 6.58 |  |  |  |
| 3 | 门槛石-大理石 | 1、基层清理，素水泥砂一道(内掺建筑胶), 2、干硬性水泥砂浆结合层铺贴,表面撒水泥粉; 3、石材(规格详见图纸，专用粘结剂嵌缝擦缝) 4、含石材磨边倒角、表面抛光、加筋、拉槽、石材防水、六面防护、镜面处理、成品保护、钢针加固等一切费用等； | 会议室3 | 地面 |  | ST-01 |  |  | m2 |  |  | 0.28 |  |  |  |
| （二） | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 墙面刷白色无机涂料 | 1、含原结构面修整，包括清扫、刮腻子、打磨（包括底层腻子粉一遍底漆、二遍面漆） 2、面刷涂料 | 会议室3 | 墙面 |  | PT-01 |  |  | m2 |  |  | 35.39 |  |  |  |
| 5 | 踢脚线 | 1、木质踢脚线，材料纹理同木地板； | 会议室3 | 墙面 |  | WD-02 |  |  | m |  |  | 9.58 |  |  |  |
| 6 | 成品木饰面门 | 1、包括细木工板门套基层、木饰面门套、门头板、木饰面门扇、油漆、门锁、合页、门吸、五金等一切工序 | 会议室3 | 墙面 |  | WD-01 |  |  | 套 |  |  | 1.00 |  |  |  |
| （三） | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 矿棉板吊顶 | 1、φ10吊杆,50系轻钢龙骨标准做法, 2、矿棉板吊顶、配套收边条安装（含木方加固、设备孔及龙骨加固；木龙骨防腐、防火费用）等一切工序。 | 会议室3 | 天棚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 6.58 |  |  |  |
| 五 | 会议室4、会议室5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼地面-细石砼找平 | 1、基层清理， 2、30mm厚C20细石混凝土随抹平 3、5mm厚水泥自流平满足地板铺设要求 | 会议室4、会议室5 | 地面 |  |  |  |  | m2 |  |  | 83.01 |  |  |  |
| 2 | 木地板铺贴 | 1、地板直铺价格，含地板下珍珠棉防潮或PE（聚乙烯）防潮薄膜(不区分地板规格、厚度)； | 会议室4、会议室5 | 地面 |  | WF-01 |  |  | m2 |  |  | 83.01 |  |  |  |
| 3 | 门槛石-大理石 | 1、基层清理，素水泥砂一道(内掺建筑胶), 2、干硬性水泥砂浆结合层铺贴,表面撒水泥粉; 3、石材(规格详见图纸，专用粘结剂嵌缝擦缝) 4、含石材磨边倒角、表面抛光、加筋、拉槽、石材防水、六面防护、镜面处理、成品保护、钢针加固等一切费用等； | 会议室4、会议室5 | 地面 |  | ST-01 |  |  | m2 |  |  | 0.70 |  |  |  |
| （二） | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 墙面木饰面 | 1、基层清理； 2、含墙面木龙骨+细木工板基层制作，15mm阻燃板基层，安装在木龙骨上； 3、免漆木饰面铺贴等一切工作内容； | 会议室4、会议室5 | 墙面 |  | WD-01 |  |  | m2 |  |  | 23.69 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢线条-30mm | 1、展开30mmU形不锈钢金属线条,制作安装等全部费用 2、含不锈钢制作折边，安装，打胶收边等一切工序（具体做法详见图纸） | 会议室4、会议室5 | 墙面 |  | MT-01 |  |  | m |  |  | 50.60 |  |  |  |
| 6 | 墙面布艺硬包饰面 | 1、基层清理， 2、15厚阻燃板基层安装， 3、布艺硬包面层制安 4、含防火涂料等完成本次工序的全部内容 | 会议室4、会议室5 | 墙面 |  | LA-01 |  |  | m2 |  |  | 18.94 |  |  |  |
| 7 | 木饰面线条 | 1、木饰面线条安装 | 会议室4、会议室5 | 墙面 |  | WD-02 |  |  | m |  |  | 17.82 |  |  |  |
| 8 | 墙面墙布铺贴 | 1、基层清理； 2、批腻子，刷基膜，滚胶水 3、含完成本项工序的全部内容 | 会议室4、会议室5 | 墙面 |  | WP-01 |  |  | m2 |  |  | 44.31 |  |  |  |
| 9 | 墙面墙布铺贴 | 1、基层清理； 2、批腻子，刷基膜，滚胶水 3、含完成本项工序的全部内容 | 会议室4、会议室5 | 墙面 |  | WP-02 |  |  | m2 |  |  | 11.34 |  |  |  |
| 10 | 踢脚线 | 1、木质踢脚线，材料纹理同木地板； | 会议室4、会议室5 | 墙面 |  | WD-02 |  |  | m |  |  | 21.35 |  |  |  |
| 11 | 定制成品隔断 | 1、吊轨式定制成品隔断，镀锌钢架基层，钢架反支撑，轨道安装，隔断安装； | 会议室4、会议室5 | 墙面 |  |  |  |  | m2 |  |  | 19.48 |  |  |  |
| 12 | 成品木饰面门 | 1、包括细木工板门套基层、木饰面门套、门头板、木饰面门扇、油漆、门锁、合页、门吸、五金等一切工序 | 会议室4、会议室5 | 墙面 |  | WD-01 |  |  | 套 |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 成品木饰面双开门 | 1、包括细木工板门套基层、木饰面门套、门头板、木饰面门扇、油漆、门锁、合页、门吸、五金等一切工序 | 会议室4、会议室5 | 墙面 |  | WD-01 |  |  | 套 |  |  | 1.00 |  |  |  |
| （三） | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 天棚双层9.5mm厚纸面石膏板吊顶 | 1、φ8吊杆,50系轻钢龙骨； 2、30*40木龙骨； 3、9.5mm厚双层纸面石膏板； 4、包含防腐处理,点锈贴带、防火涂料三度、开孔、空调风口底槽等加固制安 | 会议室4、会议室5 | 天棚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 79.96 |  |  |  |
| 15 | 窗帘盒 | 1、φ8吊杆,50系轻钢龙骨； 2、12mm厚玻镁板衬底(防腐、防火)； 3、石膏板、白色铝板封面、含点锈、贴带； 4、详见图纸； | 会议室4、会议室5 | 天棚 |  |  |  |  | m |  |  | 15.26 |  |  |  |
| 16 | 天花灯槽 | 1、30*40木龙骨； 2、12mm厚玻镁板衬底(防腐、防火)； 3、石膏板封面、含点锈、贴带； 4、详见图纸； | 会议室4、会议室5 | 天棚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 16.73 |  |  |  |
| 17 | 石膏线条（80*80mm） | 1、80*180mm石膏线条安装 2、含开模、定位、弹线、下料、粘结石膏粘贴等全部操作过程。 | 会议室4、会议室5 | 天棚 |  |  |  |  | m |  |  | 39.60 |  |  |  |
| 18 | 不锈钢线条-30mm | 1、展开30mmU形不锈钢金属线条,制作安装等全部费用 2、含不锈钢制作折边，安装，打胶收边等一切工序（具体做法详见图纸） | 会议室4、会议室5 | 天棚 |  | MT-01 |  |  | m |  |  | 34.80 |  |  |  |
| 19 | 天棚面刷白色无机涂料 | 1、基层清理；刮腻子两遍，刷白色无机涂料一底两面等所有操作过程。 | 会议室4、会议室5 | 天棚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 102.79 |  |  |  |
| 六 | 值班室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼地面-细石砼找平 | 1、基层清理， 2、30mm厚C20细石混凝土随抹平 3、5mm厚水泥自流平满足地板铺设要求 | 值班室 | 地面 |  |  |  |  | m2 |  |  | 21.32 |  |  |  |
| 2 | 木地板铺贴 | 地板直铺价格，含地板下珍珠棉防潮或PE（聚乙烯）防潮薄膜(不区分地板规格、厚度)； | 值班室 | 地面 |  | WF-01 |  |  | m2 |  |  | 21.32 |  |  |  |
| 3 | 门槛石-大理石 | 1、基层清理，素水泥砂一道(内掺建筑胶), 2、干硬性水泥砂浆结合层铺贴,表面撒水泥粉; 3、石材(规格详见图纸，专用粘结剂嵌缝擦缝) 4、含石材磨边倒角、表面抛光、加筋、拉槽、石材防水、六面防护、镜面处理、成品保护、钢针加固等一切费用等； | 值班室 | 地面 |  | ST-01 |  |  | m2 |  |  | 0.28 |  |  |  |
| （二） | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 墙面刷白色无机涂料 | 1、含原结构面修整，包括清扫、刮腻子、打磨（包括底层腻子粉一遍底漆、二遍面漆） 2、面刷涂料 | 值班室 | 墙面 |  | PT-01 |  |  | m2 |  |  | 52.34 |  |  |  |
| 5 | 踢脚线 | 1、木质踢脚线，材料纹理同木地板； | 值班室 | 墙面 |  | WD-02 |  |  | m |  |  | 13.86 |  |  |  |
| 6 | 成品木饰面门 | 1、包括细木工板门套基层、木饰面门套、门头板、木饰面门扇、油漆、门锁、合页、门吸、五金等一切工序 | 值班室 | 墙面 |  | WD-01 |  |  | 套 |  |  | 1.00 |  |  |  |
| （三） | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 矿棉板吊顶 | 1、φ10吊杆,50系轻钢龙骨标准做法, 2、矿棉板吊顶、配套收边条安装（含木方加固、设备孔及龙骨加固；木龙骨防腐、防火费用）等一切工序。 | 值班室 | 天棚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 21.33 |  |  |  |
| 8 | 窗帘盒 | 1、φ8吊杆,50系轻钢龙骨； 2、12mm厚玻镁板衬底(防腐、防火)； 3、石膏板、白色铝板封面、含点锈、贴带； 4、详见图纸； | 值班室 | 天棚 |  |  |  |  | m |  |  | 3.92 |  |  |  |
| 9 | 天棚面刷白色无机涂料 | 1、基层清理；刮腻子两遍，刷白色无机涂料一底两面等所有操作过程。 | 值班室 | 天棚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 1.57 |  |  |  |
| 七 | 卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 地面工程 |  | 卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼地面-瓷砖铺贴 | 1、基层清理，洒水润湿及素浆一道 2、结合层:1:3干硬性水泥粘贴层 3、面层材料:地砖 4、嵌缝材料种类:同色专用成品勾缝剂勾缝（应包含填缝处理及切割、倒角等一切加工费等）； | 卫生间 | 地面 |  | CT-01 |  |  | m2 |  |  | 3.37 |  |  |  |
| 2 | 门槛石-大理石 | 1、基层清理，素水泥砂一道(内掺建筑胶), 2、干硬性水泥砂浆结合层铺贴,表面撒水泥粉; 3、石材(规格详见图纸，专用粘结剂嵌缝擦缝) 4、含石材磨边倒角、表面抛光、加筋、拉槽、石材防水、六面防护、镜面处理、成品保护、钢针加固等一切费用等； | 卫生间 | 地面 |  | ST-01 |  |  | m2 |  |  | 0.16 |  |  |  |
| 3 | 地面防水涂料 | 1、基层清理，涂刷JS防水涂料三遍(厚度不少于1.5MM) | 卫生间 | 地面 |  |  |  |  | m2 |  |  | 10.37 |  |  |  |
| 4 | 淋浴房挡水条 | 1、淋浴房大理石挡水条，磨边、六面防护，详见施工图纸 | 卫生间 | 地面 |  | ST-01 |  |  | m2 |  |  | 1.28 |  |  |  |
| （二） | 墙面工程 |  | 卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 铺贴墙砖 | 1、结合层胶泥； 2、背胶； 3、墙砖（规格详见图纸）； 4、专用嵌缝剂处理（应包含填缝处理及切割、倒角等一切加工费等） | 卫生间 | 墙面 |  | CT-02 |  |  | m2 |  |  | 19.52 |  |  |  |
| 6 | 墙面水泥砂浆粉刷 | 1、基层专用界面剂处理； 2、水泥砂浆粉刷(厚度按设计要求综合考虑不小于8mm)，不小于100宽纤维网格布 | 卫生间 | 墙面 |  |  |  |  | m2 |  |  | 19.52 |  |  |  |
| 7 | 成品木饰面门 | 1、包括细木工板门套基层、木饰面门套、门头板、木饰面门扇、油漆、门锁、合页、门吸、五金等一切工序 | 卫生间 | 墙面 |  | WD-01 |  |  | 套 |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 淋浴屏 | 1、定制成品玻璃淋浴屏安装 | 卫生间 | 墙面 |  |  |  |  | m |  |  | 1.28 |  |  |  |
| 9 | 成品银镜柜 | 1、卫生间银镜柜 | 卫生间 | 墙面 |  |  |  |  | m |  |  | 1.22 |  |  |  |
| 10 | 成品台盆柜 | 1、洗手柜安装，包含一体式台盆、大理石台面、钢架基层、小五金等 | 卫生间 | 墙面 |  |  |  |  | 套 |  |  | 1.00 |  |  |  |
| （三） | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 天棚双层9.5mm厚防潮纸面石膏板吊顶 | 1、φ8吊杆,50系轻钢龙骨； 2、30*40木龙骨； 3、9.5mm厚双层纸面防潮石膏板； 4、包含防腐处理,点锈贴带、防火涂料三度、开孔、空调风口底槽等加固制安 | 卫生间 | 天棚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 3.37 |  |  |  |
| 12 | 天棚面刷防水无机涂料 | 1、基层清理；刮腻子两遍，刷防水无机涂料一底两面等所有操作过程。 | 卫生间 | 天棚 |  | PT-02 |  |  | m2 |  |  | 3.37 |  |  |  |
| 八 | 淋浴房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼地面-瓷砖铺贴 | 1、基层清理，洒水润湿及素浆一道 2、结合层:1:3干硬性水泥粘贴层 3、面层材料:地砖 4、嵌缝材料种类:同色专用成品勾缝剂勾缝（应包含填缝处理及切割、倒角等一切加工费等）； | 淋浴房 | 地面 |  | CT-01 |  |  | m2 |  |  | 3.25 |  |  |  |
| 2 | 门槛石-大理石 | 1、基层清理，素水泥砂一道(内掺建筑胶), 2、干硬性水泥砂浆结合层铺贴,表面撒水泥粉; 3、石材(规格详见图纸，专用粘结剂嵌缝擦缝) 4、含石材磨边倒角、表面抛光、加筋、拉槽、石材防水、六面防护、镜面处理、成品保护、钢针加固等一切费用等； | 淋浴房 | 地面 |  | ST-01 |  |  | m2 |  |  | 0.16 |  |  |  |
| 3 | 地面防水涂料 | 1、基层清理，涂刷JS防水涂料三遍(厚度不少于1.5MM) | 淋浴房 | 地面 |  |  |  |  | m2 |  |  | 10.94 |  |  |  |
| 4 | 淋浴房挡水条 | 1、淋浴房大理石挡水条，磨边、六面防护，详见施工图纸 | 淋浴房 | 地面 |  | ST-01 |  |  | m2 |  |  | 1.15 |  |  |  |
| （二） | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 铺贴墙砖 | 1、结合层胶泥； 2、背胶； 3、墙砖（规格详见图纸）； 4、专用嵌缝剂处理（应包含填缝处理及切割、倒角等一切加工费等） | 淋浴房 | 墙面 |  | CT-02 |  |  | m2 |  |  | 19.15 |  |  |  |
| 6 | 墙面水泥砂浆粉刷 | 1、基层专用界面剂处理； 2、水泥砂浆粉刷(厚度按设计要求综合考虑不小于8mm)，不小于100宽纤维网格布 | 淋浴房 | 墙面 |  |  |  |  | m2 |  |  | 19.15 |  |  |  |
| 7 | 成品木饰面门 | 1、包括细木工板门套基层、木饰面门套、门头板、木饰面门扇、油漆、门锁、合页、门吸、五金等一切工序 | 淋浴房 | 墙面 |  | WD-01 |  |  | 套 |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 淋浴屏 | 1、定制成品玻璃淋浴屏安装 | 淋浴房 | 墙面 |  |  |  |  | m |  |  | 1.15 |  |  |  |
| 9 | 成品银镜柜 | 1、卫生间银镜柜 | 淋浴房 | 墙面 |  |  |  |  | m |  |  | 1.22 |  |  |  |
| 10 | 成品台盆柜 | 1、洗手柜安装，包含一体式台盆、大理石台面、钢架基层、小五金等 | 淋浴房 | 墙面 |  |  |  |  | 套 |  |  | 1.00 |  |  |  |
| （三） | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 天棚双层9.5mm厚防潮纸面石膏板吊顶 | 1、φ8吊杆,50系轻钢龙骨； 2、30*40木龙骨； 3、9.5mm厚双层纸面防潮石膏板； 4、包含防腐处理,点锈贴带、防火涂料三度、开孔、空调风口底槽等加固制安 | 淋浴房 | 天棚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 3.25 |  |  |  |
| 12 | 天棚面刷防水无机涂料 | 1、基层清理；刮腻子两遍，刷防水无机涂料一底两面等所有操作过程。 | 淋浴房 | 天棚 |  | PT-02 |  |  | m2 |  |  | 3.25 |  |  |  |
| 九 | 过道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼地面-大理石 | 1、基层清理，素水泥砂一道(内掺建筑胶), 2、干硬性水泥砂浆结合层铺贴,表面撒水泥粉; 3、石材(规格详见图纸专用粘结剂嵌缝擦缝) 4、含石材磨边倒角、表面抛光、加筋、拉槽、石材防水、六面防护、镜面处理、成品保护、钢针加固等一切费用等； 5、勾缝材料种类:专用成品勾缝剂勾缝 | 过道 | 地面 |  | ST-02 |  |  | m2 |  |  | 67.36 |  |  |  |
| 2 | 门槛石-大理石 | 1、基层清理，素水泥砂一道(内掺建筑胶), 2、干硬性水泥砂浆结合层铺贴,表面撒水泥粉; 3、石材(规格详见图纸，专用粘结剂嵌缝擦缝) 4、含石材磨边倒角、表面抛光、加筋、拉槽、石材防水、六面防护、镜面处理、成品保护、钢针加固等一切费用等； | 过道 | 地面 |  | ST-01 |  |  | m2 |  |  | 8.04 |  |  |  |
| （二） | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 墙面刷白色无机涂料 | 1、含原结构面修整，包括清扫、刮腻子、打磨（包括底层腻子粉一遍底漆、二遍面漆） 2、面刷涂料 | 过道 | 墙面 |  | PT-01 |  |  | m2 |  |  | 238.37 |  |  |  |
| 4 | 踢脚线-不锈钢踢脚100mm | 1、踢脚线高度：40mm； 2、基层材料种类、规格：9mm阻燃板基层； 3、防护材料种类：木基层刷防火涂料三遍； 4、工作内容：基层清理，基层制，刷防护材料，面层制作、安装（含切割、折边） | 过道 | 墙面 |  | MT-02 |  |  | m |  |  | 66.18 |  |  |  |
| 5 | 成品空门套 | 1、包括门套基层、门套、门头板制作安装 | 过道 | 墙面 |  |  |  |  | 套 |  |  | 2.00 |  |  |  |
| （三） | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 天棚双层9.5mm厚纸面石膏板吊顶 | 1、φ8吊杆,50系轻钢龙骨； 2、30*40木龙骨； 3、9.5mm厚双层纸面石膏板； 4、包含防腐处理,点锈贴带、防火涂料三度、开孔、空调风口底槽等加固制安 | 过道 | 天棚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 75.36 |  |  |  |
| 7 | 天花灯槽 | 1、30*40木龙骨； 2、12mm厚玻镁板衬底(防腐、防火)； 3、石膏板封面、含点锈、贴带； 4、详见图纸； | 过道 | 天棚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 7.05 |  |  |  |
| 8 | 天棚面刷白色无机涂料 | 基层清理；刮腻子两遍，刷白色无机涂料一底两面等所有操作过程。 | 过道 | 天棚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 82.41 |  |  |  |
| 十 | 设备通道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼地面-大理石 | 1、基层清理，素水泥砂一道(内掺建筑胶), 2、干硬性水泥砂浆结合层铺贴,表面撒水泥粉; 3、石材(规格详见图纸专用粘结剂嵌缝擦缝) 4、含石材磨边倒角、表面抛光、加筋、拉槽、石材防水、六面防护、镜面处理、成品保护、钢针加固等一切费用等； 5、勾缝材料种类:专用成品勾缝剂勾缝 | 设备通道 | 地面 |  | ST-02 |  |  | m2 |  |  | 2.16 |  |  |  |
| 2 | 静电木地板铺贴 | 1、地板铺设，含地板下可调节支撑系统，及一切安装所需辅材，详见图纸； | 设备通道 | 地面 |  | WF-02 |  |  | m2 |  |  | 46.12 |  |  |  |
| 3 | 门槛石-大理石 | 1、基层清理，素水泥砂一道(内掺建筑胶), 2、干硬性水泥砂浆结合层铺贴,表面撒水泥粉; 3、石材(规格详见图纸，专用粘结剂嵌缝擦缝) 4、含石材磨边倒角、表面抛光、加筋、拉槽、石材防水、六面防护、镜面处理、成品保护、钢针加固等一切费用等； | 设备通道 | 地面 |  | ST-01 |  |  | m2 |  |  | 0.28 |  |  |  |
| （二） | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 墙面刷白色无机涂料 | 1、含原结构面修整，包括清扫、刮腻子、打磨（包括底层腻子粉一遍底漆、二遍面漆） 2、面刷涂料 | 设备通道 | 墙面 |  | PT-01 |  |  | m2 |  |  | 168.81 |  |  |  |
| 5 | 踢脚线-不锈钢踢脚100mm | 1、踢脚线高度：40mm； 2、基层材料种类、规格：9mm阻燃板基层； 3、防护材料种类：木基层刷防火涂料三遍； 4、工作内容：基层清理，基层制，刷防护材料，面层制作、安装（含切割、折边） | 设备通道 | 墙面 |  | MT-02 |  |  | m |  |  | 49.65 |  |  |  |
| 6 | 成品木饰面门 | 1、包括细木工板门套基层、木饰面门套、门头板、木饰面门扇、油漆、门锁、合页、门吸、五金等一切工序 | 设备通道 | 墙面 |  | WD-01 |  |  | 套 |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 成品木饰面门 | 1、包括细木工板门套基层、木饰面门套、门头板、木饰面门扇、油漆、门锁、合页、门吸、五金等一切工序 | 设备通道 | 墙面 |  | WD-01 |  |  | 套 |  |  | 2.00 |  |  |  |
| （三） | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 矿棉板吊顶 | 1、φ10吊杆,50系轻钢龙骨标准做法, 2、矿棉板吊顶、配套收边条安装（含木方加固、设备孔及龙骨加固；木龙骨防腐、防火费用）等一切工序。 | 设备通道 | 天棚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 44.20 |  |  |  |
| 9 | 窗帘盒 | 1、φ8吊杆,50系轻钢龙骨； 2、12mm厚玻镁板衬底(防腐、防火)； 3、石膏板、白色铝板封面、含点锈、贴带； 4、详见图纸； | 设备通道 | 天棚 |  |  |  |  | m |  |  | 17.02 |  |  |  |
| 10 | 天棚面刷白色无机涂料 | 1、基层清理；刮腻子两遍，刷白色无机涂料一底两面等所有操作过程。 | 设备通道 | 天棚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 6.81 |  |  |  |
| 十一 | 会议室6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼地面-细石砼找平 | 1、基层清理， 2、30mm厚C20细石混凝土随抹平 3、5mm厚水泥自流平满足地板铺设要求 | 会议室6 | 地面 |  |  |  |  | m2 |  |  | 21.86 |  |  |  |
| 2 | 木地板铺贴 | 1、地板直铺价格，含地板下珍珠棉防潮或PE（聚乙烯）防潮薄膜(不区分地板规格、厚度)； | 会议室6 | 地面 |  | WF-01 |  |  | m2 |  |  | 21.86 |  |  |  |
| （二） | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 墙面墙布铺贴 | 1、基层清理； 2、批腻子，刷基膜，滚胶水 3、含完成本项工序的全部内容 | 会议室6 | 墙面 |  | WP-01 |  |  | m2 |  |  | 44.14 |  |  |  |
| 4 | 踢脚线 | 1、木质踢脚线，材料纹理同木地板； | 会议室6 | 地面 |  | WD-02 |  |  | m |  |  | 12.40 |  |  |  |
| 5 | 成品木饰面门 | 1、包括细木工板门套基层、木饰面门套、门头板、木饰面门扇、油漆、门锁、合页、门吸、五金等一切工序 | 会议室6 | 墙面 |  | WD-01 |  |  | 套 |  |  | 1.00 |  |  |  |
| （三） | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 天棚双层9.5mm厚纸面石膏板吊顶 | 1、φ8吊杆,50系轻钢龙骨； 2、30*40木龙骨； 3、9.5mm厚双层纸面石膏板； 4、包含防腐处理,点锈贴带、防火涂料三度、开孔、空调风口底槽等加固制安 | 会议室6 | 天棚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 20.37 |  |  |  |
| 7 | 窗帘盒 | 1、φ8吊杆,50系轻钢龙骨； 2、12mm厚玻镁板衬底(防腐、防火)； 3、石膏板、白色铝板封面、含点锈、贴带； 4、详见图纸； | 会议室6 | 天棚 |  |  |  |  | m |  |  | 7.46 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢线条-30mm | 1、展开30mmU形不锈钢金属线条,制作安装等全部费用 2、含不锈钢制作折边，安装，打胶收边等一切工序（具体做法详见图纸） | 会议室6 | 天棚 |  | MT-01 |  |  | m |  |  | 20.52 |  |  |  |
| 9 | 天棚面刷白色无机涂料 | 1、基层清理；刮腻子两遍，刷白色无机涂料一底两面等所有操作过程。 | 会议室6 | 天棚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 23.35 |  |  |  |
| 十二 | 健身房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼地面-细石砼找平 | 1、基层清理， 2、30mm厚C20细石混凝土随抹平 3、5mm厚水泥自流平满足地板铺设要求 | 健身房 | 地面 |  |  |  |  | m2 |  |  | 47.12 |  |  |  |
| 2 | 塑胶地毯铺设 | 塑胶地毯安装铺设 | 健身房 | 地面 |  | CA-01 |  |  | m2 |  |  | 47.12 |  |  |  |
| 3 | 门槛石-大理石 | 1、基层清理，素水泥砂一道(内掺建筑胶), 2、干硬性水泥砂浆结合层铺贴,表面撒水泥粉; 3、石材(规格详见图纸，专用粘结剂嵌缝擦缝) 4、含石材磨边倒角、表面抛光、加筋、拉槽、石材防水、六面防护、镜面处理、成品保护、钢针加固等一切费用等； | 健身房 | 地面 |  | ST-01 |  |  | m2 |  |  | 0.41 |  |  |  |
| （二） | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 墙面刷白色无机涂料 | 1、含原结构面修整，包括清扫、刮腻子、打磨（包括底层腻子粉一遍底漆、二遍面漆） 2、面刷涂料 | 健身房 | 墙面 |  | PT-01 |  |  | m2 |  |  | 71.03 |  |  |  |
| 5 | 墙面刷灰色无机涂料（造型图案） | 1、含原结构面修整，包括清扫、刮腻子、打磨（包括底层腻子粉一遍底漆、二遍面漆） 2、面刷涂料 | 健身房 | 墙面 |  | PT-01 |  |  | m2 |  |  | 71.03 |  |  |  |
| 6 | 墙面银镜背景 | 1、基层清理； 2、含墙面木龙骨+15mm后阻燃板基层制作，刷防火涂料三遍，安装在木龙骨上； 3、银镜安装等一切工作内容； | 健身房 | 墙面 |  | MR-01 |  |  | m2 |  |  | 7.13 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢线条-60mm | 1、展开60mm异形不锈钢金属线条,制作安装等全部费用 2、含不锈钢制作折边，安装，打胶收边等一切工序（具体做法详见图纸） | 健身房 | 墙面 |  | MT-01 |  |  | m |  |  | 10.74 |  |  |  |
| 8 | 踢脚线 | 1、木质踢脚线，材料纹理同木地板； | 健身房 | 墙面 |  | WD-02 |  |  | m |  |  | 19.51 |  |  |  |
| （三） | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 天棚双层9.5mm厚纸面石膏板吊顶 | 1、φ8吊杆,50系轻钢龙骨； 2、30*40木龙骨； 3、9.5mm厚双层纸面石膏板； 4、包含防腐处理,点锈贴带、防火涂料三度、开孔、空调风口底槽等加固制安 | 健身房 | 天棚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 43.88 |  |  |  |
| 10 | 窗帘盒 | 1、φ8吊杆,50系轻钢龙骨； 2、12mm厚玻镁板衬底(防腐、防火)； 3、石膏板、白色铝板封面、含点锈、贴带； 4、详见图纸； | 健身房 | 天棚 |  |  |  |  | m |  |  | 16.22 |  |  |  |
| 11 | 天棚面刷白色无机涂料 | 1、基层清理；刮腻子两遍，刷白色无机涂料一底两面等所有操作过程。 | 健身房 | 天棚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 50.36 |  |  |  |
| 十三 | 会议室7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼地面-细石砼找平 | 1、基层清理， 2、30mm厚C20细石混凝土随抹平 3、5mm厚水泥自流平满足地板铺设要求 | 会议室6 | 地面 |  |  |  |  | m2 |  |  | 255.13 |  |  |  |
| 2 | 木地板铺贴 | 1、地板直铺价格，含地板下珍珠棉防潮或PE（聚乙烯）防潮薄膜(不区分地板规格、厚度)； | 会议室6 | 地面 |  | WF-01 |  |  | m2 |  |  | 255.13 |  |  |  |
| 3 | 门槛石-大理石 | 1、基层清理，素水泥砂一道(内掺建筑胶), 2、干硬性水泥砂浆结合层铺贴,表面撒水泥粉; 3、石材(规格详见图纸，专用粘结剂嵌缝擦缝) 4、含石材磨边倒角、表面抛光、加筋、拉槽、石材防水、六面防护、镜面处理、成品保护、钢针加固等一切费用等； | 健身房 | 地面 |  | ST-01 |  |  | m2 |  |  | 2.16 |  |  |  |
| （二） | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 墙面布艺硬包饰面 | 1、基层清理， 2、15厚阻燃板基层安装， 3、布艺硬包面层制安 4、含防火涂料等完成本次工序的全部内容 | 会议室7 | 墙面 |  | LA-01 |  |  | m2 |  |  | 114.89 |  |  |  |
| 5 | 墙面布艺硬包饰面 | 1、基层清理，双层木龙骨基层 2、15厚阻燃板衬底安装， 3、布艺硬包面层制安 4、含防火涂料等完成本次工序的全部内容 | 会议室7 | 墙面 |  | LA-02 |  |  | m2 |  |  | 29.32 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢嵌条 | 1、不锈钢金属线条,制作安装等全部费用 2、含不锈钢制作折边，安装，打胶收边等一切工序（具体做法详见图纸） | 会议室7 | 墙面 |  | MT-01 |  |  | m |  |  | 73.13 |  |  |  |
| 7 | 墙面木饰面 | 1、基层清理； 2、含墙面木龙骨+15mm阻燃板基层制作，15mm阻燃板基层，安装在木龙骨上； 3、免漆木饰面铺贴、木饰面线条收口等一切工作内容； | 会议室7 | 墙面 |  | WD-01 |  |  | m2 |  |  | 30.53 |  |  |  |
| 8 | 墙面木饰面 | 1、基层清理； 2、含墙面镀锌方管钢架基层+15mm阻燃板基层制作，15mm阻燃板基层，安装在钢架基层上； 3、免漆木饰面铺贴、木饰面线条收口等一切工作内容； | 会议室7 | 墙面 |  | WD-01 |  |  | m2 |  |  | 21.37 |  |  |  |
| 9 | 墙面木基层 | 1、基层清理； 2、墙面木龙骨+15mm阻燃板基层制作安装； | 会议室7 | 墙面 |  | WD-01 |  |  | m2 |  |  | 54.27 |  |  |  |
| 10 | 墙面刷白色无机涂料 | 1、含原结构面修整，包括清扫、刮腻子、打磨（包括底层腻子粉一遍底漆、二遍面漆） 2、面刷涂料 | 会议室7 | 墙面 |  | PT-01 |  |  | m2 |  |  | 6.48 |  |  |  |
| 11 | 踢脚线 | 1、木质踢脚线，材料纹理同木地板； | 会议室7 | 墙面 |  | WD-02 |  |  | m |  |  | 35.67 |  |  |  |
| 12 | 定制成品隔断 | 1、吊轨式定制成品隔断，镀锌钢架基层，钢架反支撑，轨道安装，隔断安装； | 会议室7 | 墙面 |  |  |  |  | m2 |  |  | 55.51 |  |  |  |
| 13 | 定制吸音窗帘 | 配合隔断，成品定制 | 会议室7 | 墙面 |  |  |  |  | m2 |  |  | 111.02 |  |  |  |
| 14 | 成品木饰面双开门 | 1、包括细木工板门套基层、木饰面门套、门头板、木饰面门扇、油漆、门锁、合页、门吸、五金等一切工序 | 会议室4、会议室5 | 墙面 |  | WD-01 |  |  | 套 |  |  | 4.00 |  |  |  |
| （三） | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 天棚双层9.5mm厚纸面石膏板吊顶 | 1、φ8吊杆,50系轻钢龙骨； 2、30*40木龙骨； 3、9.5mm厚双层纸面石膏板； 4、包含防腐处理,点锈贴带、防火涂料三度、开孔、空调风口底槽等加固制安 | 会议室7 | 天棚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 255.13 |  |  |  |
| 16 | 天花灯槽 | 1、30*40木龙骨； 2、12mm厚玻镁板衬底(防腐、防火)； 3、石膏板封面、含点锈、贴带； 4、详见图纸； | 会议室7 | 天棚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 59.57 |  |  |  |
| 17 | 不锈钢线条-30mm | 1、展开30mmU形不锈钢金属线条,制作安装等全部费用 2、含不锈钢制作折边，安装，打胶收边等一切工序（具体做法详见图纸） | 会议室7 | 天棚 |  | MT-01 |  |  | m |  |  | 189.00 |  |  |  |
| 18 | 透光膜安装 | 1、包含透光膜专用卡扣等一切工作内容； | 会议室7 | 天棚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 60.00 |  |  |  |
| 19 | 天棚面刷白色无机涂料 | 1、基层清理；刮腻子两遍，刷白色无机涂料一底两面等所有操作过程。 | 会议室7 | 天棚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 314.70 |  |  |  |
| 十四 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 120厚轻钢龙骨石膏板隔墙 | 1、100系列轻钢龙骨，内置玻璃岩棉隔墙，5mm减震垫板； 2、双层9.5mm石膏板制作及安装； 3、板缝自粘胶带、板面钉孔处理； 4、构造做法见国标图集《建筑隔声和吸声构造》08J931-1/40。 |  | 墙面 |  |  |  |  | m2 |  |  | 168.81 |  |  |  |
| 2 | 240厚轻钢龙骨石膏板隔墙 | 1、75系列轻钢龙骨，内置玻璃岩棉隔墙，5mm减震垫板； 2、双层9.5mm石膏板制作及安装； 3、板缝自粘胶带、板面钉孔处理； 4、构造做法见国标图集《建筑隔声和吸声构造》08J931-1/40。 |  | 墙面 |  |  |  |  | m2 |  |  | 485.70 |  |  |  |
| 3 | 零星墙体砌筑 | 1、含钢筋制作、砌墙、挂网、粉刷等全部操作过程 2、不分材质、部位，按设计要求完成并按完成整体体积计。含底部混凝土反坎浇捣、木模、连接铁件等 |  | 墙面 |  |  |  |  | m2 |  |  | 50.50 |  |  |  |

    - 安装费清单及参数要求

| 序号 | 项目名称 | 参数要求 | 房间 | 部位 | 计量单位 | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淋浴器 | 1、成套淋浴器及进水附件等安装 | 卫生间 | 安装 | 套 | 2.00 |  |
| 2 | 马桶 | 1、座式大便器及进水、排水附件等安装 | 卫生间 | 安装 | 套 | 1.00 |  |
| 3 | 地漏 | 1、安装、调试完成本项全部工作内容 | 卫生间 | 安装 | 套 | 4.00 |  |
| 4 | 厕纸架 | 1、安装、调试完成本项全部工作内容 | 卫生间 | 安装 | 套 | 1.00 |  |
| 5 | 浴巾架 | 1、浴巾架安装 | 卫生间 | 安装 | 套 | 2.00 |  |
| 6 | 龙头安装（含角阀安装） | 1、安装、调试完成本项全部工作内容 | 卫生间 | 安装 | 套 | 2.00 |  |
| 7 | 浴霸 | 1、卫生间暖风机 、浴霸 （含浴霸开孔、防震架、控制开关安装调试等） | 卫生间 | 安装 | 套 | 2.00 |  |
| 8 | 筒灯射灯 | 1、工程内容：灯具组装；安装、接线；支、吊架供应、制作安装；开孔；补漆；试亮等；其它一切配件等 |  | 安装 | 套 | 79.00 |  |
| 9 | 双头格栅灯 | 1、工程内容：灯具组装；安装、接线；支、吊架供应、制作安装；开孔；补漆；试亮等；其它一切配件等 |  | 安装 | 套 | 44.00 |  |
| 10 | 平板灯300*1200 | 1、工程内容：灯具组装；安装、接线；支、吊架供应、制作安装；开孔；补漆；试亮等；其它一切配件等 |  | 安装 | 套 | 5.00 |  |
| 11 | 平板灯600*600 | 1、工程内容：灯具组装；安装、接线；支、吊架供应、制作安装；开孔；补漆；试亮等；其它一切配件等 |  | 安装 | 套 | 8.00 |  |
| 12 | 平板灯100*1200 | 1、工程内容：灯具组装；安装、接线；支、吊架供应、制作安装；开孔；补漆；试亮等；其它一切配件等 |  | 安装 | 套 | 4.00 |  |
| 13 | 暗光灯带（含管线布置） | 1、工程内容：灯具组装；安装、接线；支、吊架供应、制作安装；开孔；补漆；试亮等；其它一切配件等 |  | 安装 | m | 281.08 |  |
| 14 | 一位开关 | 1、小电器工程内容及项目特征：焊、压端子；安装；接线，钻孔开洞、墙面修补，线路配件及其它所有工序附件 |  | 安装 | 套 | 3.00 |  |
| 15 | 二位开关 | 1、小电器工程内容及项目特征：焊、压端子；安装；接线，钻孔开洞、墙面修补，线路配件及其它所有工序附件 |  | 安装 | 套 | 7.00 |  |
| 16 | 三位开关 | 1、小电器工程内容及项目特征：焊、压端子；安装；接线，钻孔开洞、墙面修补，线路配件及其它所有工序附件 |  | 安装 | 套 | 6.00 |  |
| 17 | 地插 | 1、小电器工程内容及项目特征：焊、压端子；安装；接线，钻孔开洞、墙面修补，线路配件及其它所有工序附件 |  | 安装 | 套 | 33.00 |  |
| 18 | 三孔插座 | 1、小电器工程内容及项目特征：焊、压端子；安装；接线，钻孔开洞、墙面修补，线路配件及其它所有工序附件 |  | 安装 | 套 | 1.00 |  |
| 19 | 五孔插座 | 1、小电器工程内容及项目特征：焊、压端子；安装；接线，钻孔开洞、墙面修补，线路配件及其它所有工序附件 |  | 安装 | 套 | 40.00 |  |
| 20 | 电话网络终端 | 1、小电器工程内容及项目特征：焊、压端子；安装；接线，钻孔开洞、墙面修补，线路配件及其它所有工序附件 |  | 安装 | 套 | 20.00 |  |
| 21 | 金属软管敷设DN20 | 1、吊棚内敷设可挠金属套管DN20 |  | 安装 | m | 247.50 |  |
| 22 | 管内穿线-BYJ2.5 | 1、管内穿线 BYJ2.5 |  | 安装 | m | 3475.76 |  |
| 23 | 管内穿线-BYJR2.5 | 1、管内穿线 BYJR2.5 |  | 安装 | m | 2142.46 |  |
| 24 | 管内穿线-BYJ4 | 1、管内穿线 BYJ4 |  | 安装 | m | 305.32 |  |
| 25 | 管内穿线-BYJR4 | 1、管内穿线 BYJR4 |  | 安装 | m | 152.66 |  |
| 26 | 调试 | 1、1KV以下交流供电 |  | 安装 | 系统 | 1.00 |  |
| 27 | PPR给水管-DN25 | 1、室内PPR给水管热熔连接DN25， 2、含管件（含开槽修补等费用满足实测实量要求） |  | 安装 | m | 26.15 |  |
| 28 | PPR给水管-DN20 | 1、室内PPR给水管热熔连接DN20， 2、含管件（含开槽修补等费用满足实测实量要求） |  | 安装 | m | 12.15 |  |
| 29 | PPR给水管-DN15 | 1、室内PPR给水管热熔连接DN15， 2、含管件（含开槽修补等费用满足实测实量要求） |  | 安装 | m | 23.80 |  |
| 30 | PPR热水管-DN20 | 1、室内PPR热水管热熔连接DN20， 2、含管件（含开槽修补等费用满足实测实量要求） |  | 安装 | m | 10.50 |  |
| 31 | PPR热水管-DN15 | 1、室内PPR热水管热熔连接DN15， 2、含管件（含开槽修补等费用满足实测实量要求） |  | 安装 | m | 18.62 |  |
| 32 | 管道海绵保温25mm厚 | 1、25mm厚水管保温（含保护层） |  | 安装 | m | 48.80 |  |
| 33 | 闭水试验 | 1、安装、调试完成本项全部工作内容 2、压力表（包含试压、打压及持续保压） |  | 安装 | 户 | 1.00 |  |
| 34 | 塑料排水管-DN100 | 1、室内UPVC塑料排水管承插粘结DN100 2、（含开槽修补等费用满足实测实量要求） |  | 安装 | m | 2.85 |  |
| 35 | 塑料排水管-DN50 | 1、室内UPVC塑料排水管承插粘结DN50 2、（含开槽修补等费用满足实测实量要求） |  | 安装 | m | 16.90 |  |
| 36 | 管道消毒冲洗 | 1、管道消毒冲洗DN50以内，完成本项全部工作内容 |  |  | m | 19.75 |  |

    - 措施费清单及参数要求

| 序号 | 项目名称 | 参数要求 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| - 1.1 | - 安全文明施工费 | - 1、环境保护费：保护施工现场周围环境，防止或者减少粉尘、噪声、振动和施工照明对周围环境和人的污染和危害，按规定堆放、清除建筑垃圾等废弃物以及竣工后修整和恢复在工程施工中受到破坏的环境等。 2 、文明施工费：施工现场文明施工所需要的各项费用。 施工标牌、标志，防粉尘、防噪音、防干扰措施，保安费，保健急救措施，卫生保洁等。 3 、安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项费用。建立安全生产、消防安全责任、安全检查、安全教育、安全生产培训等各类制度；设置符合国家标准的安全警示标牌、标志，配置“三宝”。 4、现场临时封闭、购置和更新施工防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境及符合工程施工及相关规范要求的其他工作。包含总包撤场后的临边围护（所有窗洞口采用白色兜网封闭、栏杆周边一次或多次安全围护）等。 | - m2 | - 685 |
| - 1.2 | - 临时设施费 | - 1、租总包生活区费用，含住宿、水电等费用。 2、自行搭设临时生活区或租用民房的根据项目实际情况计算。 | - m2 | - 685 |
| - 1.3 | - 工程保洁费 | - 1、包括室内部分（包括门窗）、公共区域装修部位、地下室大堂、楼梯间等装修施工相应范围内完成初保洁和1次精保洁（包含工地开放以及交付提供鞋套等），若因项目要求增加精保洁次数，相应记取精保洁增加费； | - m2 | - 685 |
| 2 | 技术措施费 |  |  |  |
| - 2.1 | - 成品保护费 | - 1、施工单位应采取各种适当的保护措施防备其他外界因素如人为破坏、恶劣天气等对已完成工程和材料的损坏，必须充分地保护所有已完成的工程； 2、包含不限于装修总包成品保护及分包单位成品维护费； 3、电梯施工期间用普通细木工板对轿厢进行六面保护（含内、外开关保护）； | - m2 | - 685 |
| - 2.2 | - 垂直运输费 | - 1、精装修施工阶段的垂直运输在总包单位拆除前可协商利用，可利用公共楼梯，若可以使用电梯或公共楼梯的同时，电梯成品保护、运行维护、电梯操作工费用、公共楼梯踏步成品保护、电梯单位的保养以及验收前恢复费用等也由投标单位承担，包括因电梯使用所产生的电费、各分包单位的运输费用以及与总包之间的错峰使用请考虑在投标价中； 2、被人为损坏的配件由中标装修单位进行赔偿。 | - m2 | - 685 |
| - 2.3 | - 材料二次搬运 | - 1、包含水平超运距增加费用，运距综合考虑； 2、集中加工后的半成品材料进行机械驳运，及楼层运输（报价时考虑按施工方案考虑运距）（采用汽车、三轮摩托车、小推车、劳动车等组织运输，具体交通工具投标人自行考虑）。 | - m2 | - 685 |
| - 2.4 | - 夜间施工增加费 | - 1、项目施工时间特定晚上及节假日； 2、建安费的5% | - m2 |  |
| 4 | 消防工程 |  | m2 | 685 |
| 5 | 空调利旧安装费 |  |  |  |

    - 智能化工程清单及参数要求

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 显示系统 |  |  |  |  |
| （一） | 会议室1、会议室2 |  |  |  |  |
| 1 | ※98寸高清显示器 | 1、CPU：双核+双核；WIFI频段2.4G&5G； 2、运行内存：4GB； 3、背光方式：直下式/DLED； 4、存储内存：64GB； 5、支持HDMI1.4接口、RBG接口、HDMI2.1接、USB3.0接口1个；HDMI2.0接口3个；支持数字RF接口。 | 3 | 台 |  |
| （二） | 会议室3 |  |  |  |  |
| 1 | 户内4k全彩屏 | 1、小间距全彩显示屏； 2、像素间距不大于：0.1mm； 3、封装品牌：国产铜线； 4、箱体比例：16:9，全封闭压铸铝材质； 5、像素结构：四合一共阴封装； 6、箱体分辨率：640 × 360，箱体尺寸（mm）：600（W）×337.5（H）； 7、像素密度：1137777点/㎡； 8、光学参数：显示屏亮度≥600cd/㎡，色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，最大对比度≥3000:1；刷新率：3840Hz 9、电气参数：峰值功耗670.52W/㎡，平均功耗＜135.78W/㎡，供电要求110~220VAC±15%； 10、工作温度范围0—40℃，存储温度范围-10—50℃，工作湿度范围（RH）无结露10-60%，存储湿度范围（RH）无结露10-70%。 11、功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 12、维护方式：完全前维护，灯板电源和接收卡前维护。 ★13、可通过遥控器的操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。（首页具有CNAS标识的第三方权威检测机构出具的报告复印件） ★14、客户端、遥控器更改设置时，屏幕出现OSD 提示菜单。（首页具有CNAS标识的第三方权威检测机构出具的报告复印件） ★15、支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能。（首页具有CNAS标识的第三方权威检测机构出具的报告复印件） | 25.92 | 平方米 |  |
| 2 | 发送盒 | 1、全彩显示屏控制器 输入接口：HDMI*2，USB*2，DEBUG*1；ETHERNET*1， light sensor*1，IR IN*1，AUdio IN*1 输出接口：网口RJ45*8；HDMI*2；AUDIO OUT*1；3D OUT*1 2、带载分辨率3840*1080@60 | 18 | 台 |  |
| 3 | 控制电脑 | 1、配套，需要有4K输出显卡。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 落地式支架 | 1、落地安装、屏表面离后墙70cm、地面需考虑承重 | 26 | 平方 |  |
| 5 | 配电柜 | 1、类型：50KW配电柜； 2、控制：PLC控制器，网络远程控制； 3、元器件：断路器，接触器； 4、输入电压：380V，三相五线； 5、输出电压：220V。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 控制软件 | 1、智能大屏管理平台，适用于DLP/LCD/LED大屏、B20/C10S/C20N拼控设备以及中控设备，定位于屏幕数量小、规模小的场景使用，比如会议室、培训室等，已实现统一设备管理、内容上墙、远程操控功能。 2、支持C/S和B/S系统架构，支持 Windows 、Linux及国产操作系统，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理、大屏配置、信号显示控制、场景预案管理、内容上墙、大屏门户、多屏互动、环境设备 配置和控制操作、信息发布、实时浏览、录像回放、大屏管理、字幕管理、中控管理、音频配置，支持通过客户端软件和手机平板APP（安卓、鸿蒙、IOS）对大屏系统进行大屏门户、场景 预案切换、远程操控、内容上墙、内容切换等大屏操作。 ★3、支持拼控器、播控主机、KVM 坐席、 PC主机、中控主机、 LED 控制卡的添加、修改、删除，支持根据设备名称及IP地址模糊搜索相关设备， 支持通过组织树筛选设备；支持展示播控主机、KVM 坐席、 PC 主机、中控主机的在离线状态；支持通过平台远程管控，包括同步、重启、升级播控主机程序。（首页具有CNAS标识的第三方权威检测机构出具的报告复印件） ★4、支持对屏幕创建大屏门户，可自定义门户名称、选择门户模板、屏幕类型以及门户使用方式（只控制本屏幕、可联动其他屏幕）、背景图片；门户菜单支持自定义配置，可在基于模板的基础上，隐藏显示菜单项 、 移动菜单顺序 、修改菜单名称、 编辑菜单类型（控制页面、场景、二级门户）；支持选择菜单的内容，当联动多个屏幕时，内容可以关联多个；支持设置二级门户，通过一级门户链接至二级门户，进行大屏内容的控制；（首页具有CNAS标识的第三方权威检测机构出具的报告复印件） ★5、支持一键控制大屏除湿、打开、关闭。支持设置LED大屏模式， 包括广告模式、护眼模式、监控模式、会议模式。（首页具有CNAS标识的第三方权威检测机构出具的报告复印件） | 1 | 套 |  |
| 7 | 摄像机 | 1、1200万1/1.7" CMOS 鱼眼全景智能网络摄像机 2、支持客流统计，热度图，路口分析等智能功能 3、最低照度: 彩色：0.015 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.003 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 4、焦距＆视场角: 2 mm @F2.4：水平视场角180°（壁装），360°环视（吸顶）； 1.29 mm @F2.2：水平视场角180°（壁装），360°环视（吸顶） 5、DORI: 1.29 mm：检测：27.9 m；观察：11.1 m；识别：5.6 m；确定：2.8 m 2 mm：检测：43.2 m；观察：17.2 m；识别：8.6 m；确定：4.3 m 6、补光灯类型: 红外灯 7、补光距离: 最远可达15 m 8、最大图像尺寸: 4000 × 3000 9、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 鱼眼模式；180°全景模式；360°全景模式；360°全景+1PTZ；360°全景+3PTZ；360°全景+6PTZ；360°全景+8PTZ；2PTZ；4PTZ；4PTZ融合；鱼眼+3PTZ；鱼眼+8PTZ；半球模式；圆柱模式；AR半球模式 10、墙装： 鱼眼模式；4PTZ；4PTZ融合；鱼眼+3PTZ；鱼眼+8PTZ；全景模式；全景+3PTZ；全景+8PTZ 桌面装： 鱼眼模式；180°全景模式；360°全景模式；360°全景+1PTZ；360°全景+3PTZ；360°全景+6PTZ；360°全景+8PTZ；4PTZ；4PTZ融合；鱼眼+3PTZ；鱼眼+8PTZ 网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（256 GB）断网本地存储及断网续传 11、报警: 1路输入，1路输出（开关量，最大支持DC24 V，1 A） 12、网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 13、音频: 2个内置麦克风，1个内置扬声器；1路3.5 mm音频输入（Line in）；1路3.5 mm音频输出（Line out） 14、防护: IK08，IP67 ★15、支持路口分析配置功能，可配置路口的位置、区域和岔路的数量、方向。（首页具有CNAS标识的第三方权威检测机构出具的报告复印件） ★16、支持AR半球预览功能，预览画面为3D半球状，支持任意方向的无极旋转和实时预览。（首页具有CNAS标识的第三方权威检测机构出具的报告复印件） 17、水平视场角不小于170度，垂直视场角不小于170度。 | 2 | 台 |  |
| 8 | 摄像机 | 1、400万 1/3" CMOS PT球型室内红外网络摄像机 2、传感器类型: 1/3″ Progressive Scan CMOS 3、最低照度: 彩色：0.016 Lux @（F2.0，AGC ON）；黑白：0.008 Lux @（F2.0，AGC ON）；0 Lux with IR 4、焦距: 2.7~8 mm 5、视场角: 水平视场角：96.6°~48.9°，垂直视场角：51.6°~27.4°，对角视场角：114.6°~56.2° 6、红外照射距离: 最远可达20 m 7、防补光过曝: 支持 8、波长范围: 红外850 nm 9、水平范围: 0°~350° 10、垂直范围: -15°~100° 11、水平速度: 最大20°/s 12、垂直速度: 最大15°/s 13、主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440） 14、视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 15、支持互联网通信协议接入 16、宽动态: 支持 17、网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 18、SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 19、音频输入: 1个内置麦克风 20、音频输出: 1个内置扬声器 21、视频输出支持2560×1440@25fps，红外距离可达20米 22、最大亮度等级≥11级，信噪比≥55dB，网络延时不大于187ms 23、具备较强的网络适应能力，在丢包率为15%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 | 4 | 台 |  |
| 9 | 硬盘录像机 | 1、1U标准机架式，3盘位录像机，ATX电源，已内置2块4T盘 2、1个HDMI接口，1个VGA接口,可支持8K+1080P 或 双4K输出； 3、2个RJ45 10M/100M/1000Mbps 网口 4、1个USB2.0接口、1个USB3.0接口 5、报警IO接口：4路报警输入， 1路报警输出 6、串行接口：1路全双工485接口 7、系统参数： 输入带宽：128Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持24×1080P解码 | 1 | 台 |  |
| 二 | 扩声系统 |  |  |  |  |
| （一） | 会议室1 |  |  |  | 调音台及处理器与会议室3共用 |
| 1 | 天花喇叭 | 1、功率：200W,单元：8″，同轴，频率响应：60-20KHz，定压输入：70-100V/16Ω，灵敏度：89dB，外形尺寸:Φ305*215mm ，开孔尺寸：270mm，材料:镀锌铁桶，重量：4.33KG | 6 | 只 |  |
| 2 | 专业功放 | 1、电源：环形变压器电源； 8Ω输出功率:2X600W； 4Ω输出功率:2X800W； 2、频率响应：20Hz~20KHz（+/- 3dB ）； 输入灵敏度：0.775V； 输入阻抗：20KΩ平衡输入,10KΩ/不平衡输入； 信噪比（A计权）：≥94dB； 失真度/THD：≤0.02； 声道分离度：72dB； 阻尼系数：≥290。 | 3 | 台 |  |
| （二） | 会议室3 |  |  |  |  |
| 1 | 天花喇叭 | 1、功率：200W,单元：8″，同轴，频率响应：60-20KHz，定压输入：70-100V/16Ω，灵敏度：89dB，外形尺寸:Φ305*215mm ，开孔尺寸：270mm，材料:镀锌铁桶，重量：4.33KG | 6 | 只 |  |
| 2 | 专业功放 | 1、电源：环形变压器电源； 8Ω输出功率:2X600W； 4Ω输出功率:2X800W； 2、频率响应：20Hz~20KHz（+/- 3dB ）； 输入灵敏度：0.775V； 输入阻抗：20KΩ平衡输入,10KΩ/不平衡输入； 信噪比（A计权）：≥94dB； 失真度/THD：≤0.02； 声道分离度：72dB； 阻尼系数：≥290。 | 3 | 台 |  |
| 3 | 数字调音台 | 1、18路输入： 12路Mic/Line( XLR/ TRS复合平衡接口)、2路立体声AES（XLR接口）、1路立体声USB盘播放； 14路输出：2路主输出（XLR平衡接口）、2路辅助输出AUX1、AUX2（ 1/4 " TRS平衡接口）、4路辅助输出SUB1~ SUB4（XLR平衡接口）、1路立体声AES输出（ XLR接口）、1路立体声USB盘录音、1路立体声监听（1/4 " TRS立体声接口，16Ω最小阻抗机）； 6.1"x3.5" (156mm x 90mm) ，7"高清晰彩色TFT 液晶显示屏，电容触摸屏； 100mm 电动智控，精度=1024 档，+10dB 到-60dB/ -∞全电动推子；数控模拟增益调节Gain 、相位调节、推子前/推子后等4 位置音源选择、4 段参量均衡(PEQ)、高通滤波器、低通滤波器、噪声门、压限器； 18 段图示均衡器、高通和低通滤波器、4 段参量均衡(PEQ)、压限器、延时(最大500ms)； 2、立体声双通道录音，对Main-L/R 和AUX1/AUX2、SUB1/SUB2、SUB3/SUB 共4 个立体声总线输出选择一组作为录音音源； 3、6 个DCA 编组(带静音)，3 个Mute Groups 静音编组； 4、2 个专业效果器：Chorus、Echo、Flanger、Pitch-shift、Reverb、Stereo Delay 共六类效果处理，60 个工厂预设( FX Presets )，快捷易用的用户预设； 调音台预设：用户预设包括将所有调音台参数，从内部和U 盘上储存或上传至调音台。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 音频处理器 | 1、4 个输入通道，8 个输出通道； LIR 线性相位分频器； 所有输入通道拥有PEQ 均衡器和FIR 均衡器 处理器：1 x 模拟设备SHARC 21489@400 MHz SIMD； DSP处理能力：400 MIPS，1.6 GFLOPS； 延迟记忆：单通道174秒； 通过网络和手提电脑便可简单控制； 可以通过Dante数字音频网络将信号发送至带Dante功率放大器。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 抑制器 | 1、内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样； 2、全自动化操作的工作方式，免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度； 3、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试，精准可靠使用简单； 4、内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号；高质量的传送。提高信噪比，改善音质。 5、内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号； 6、内置数字压限器:可提高拾音的距离； 7、输入通道：2个，输出通道1个； 8、信号接口类型：输入K3P/JACK6.35*2个，RCA*1个，输出K3P/JACK6.35*1个，RCA*1个； 9、输入拨片式开关：48V幻象电源开关*2个，可设置48V电源关闭及开启； 10、拨片式开关：高、中、低、三挡电平可调； 11、调节旋即：旋钮式调节开关*1个； 12、前面板：7个LED电平状态灯，2个接入/旁通LED状态灯，1个频率校准LED状态灯，1个自动混合状态灯，1个按键式接入/旁通开关，1个频率校准/退出LED状态灯。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 电源管理器 | 1、电源限制总功率:<100-240V/63A； 2、电源输入接线方式:空气开关压线端≤6mm线径； 3、电源开关和过流保护:单相63A空气开关带过流和短路保护； 4、时序控制输出通道数目:8个兼容型电源插座(后面板)； 5、无时序控制输出通道数目:2个兼容型电源插座(前面板)； 6、每通道可以提供的最大输出电流:音频设备负载<20A;线性纯阻负载<10A； 7、时序开/关控制方式:面板开关控制、外接机械开关控制、PC端软件； 8、多台联机控制:由第一台的时序控制开关控制其它联机的开/关状态； 9、时序间隔”出厂设置为15s/tep,可通过pC软件修改； 10、电压显示:面板电压显示表实时显示当前市电交流电压(显示精度1%)； 11、辅助功能:面板配备1个USB接口(最大输出5V/1A)可供小电流设备充电。 | 3 | 台 |  |
| 三 | 会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 会议主机 | 1、采用1.5U机箱设计，分屏显示；可以同时开启8支话筒；多种会议模式选择：先进先出、后进先出、限制模式、主席模式；中英文语言选择；一键对频，方便快捷；主席优先功能；可设定话筒1-8开启支数；电源输入：DC12V/1A；消耗功率：＜6W；音频信道：1.通信方式：UHF无线方式（单向）；2、信道数：8路；3、频率范围：600MHz-800MHz;4、解调方式：FM；5、接收灵敏度：-100dBm。 控制信道：1、通信方式：UHF无线（双向）；2、信道数：60；频率范围：916MHz-928MHz;3、调制方式：GFSK；4、接收灵敏度：-100dBm;5、辐射功率：≤+12dBm;6、频率偏差：15ppm;7、数据速率：4.8Kbps | 2 | 台 |  |
| 2 | 会议话筒处理器 | 1、内置24Bit A/D、D/A转换:24位DSP处理器，48KHz高速采样； 2、2.0寸彩色显示屏，设备各功能状态显示简洁明了；参数：话简输入:2-XLR和2-TRS平衡或非平衡输入方式； 3、输入阻抗平衡:20K，非平衡:10K； 4、话简输入灵敏度:-0.2dBu(@Out=OdBu)； 5、音乐输入:2-XLR平衡输入； 6、输入阻抗:10omh； 7、输入灵敏度OdBu(@Out=0dBu)； 8、采样频率:48KHz； 9、动态范围:>109dB(A计权)； 10、失真度:<0.1%； 11、反馈抑制频响:+/-1dB(20Hzto13KHz)； 12、直通频响:+/-0.5dB(20Hzto13KHz)； 13、动态增益提升:6-8dB； 14、工作电源:AC110-240V/50-60Hz； 15、电源消耗:<20W。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 放大器 | 1、指向性天线； 2、天线类型：对数周期偶极阵（LPDA）天线； 3、工作频带：500MHz - 900MHz； 4、工作电压：8V DC； 5、增益：6dB（典型）； 6、阻抗：50Ω； 7、电压驻波比：1.5∶1； 8、指向性：椭圆形 180°（典型）； 9、指向极性：垂直； 10、导波器段数：11段； 11、连接端子：TNC母座； 12、天线分配放大器； 13、天线分配器：一分四； 14、工作频带： 500MHz-900MHz； 15、增益：6～10dB； 16、工作电源：220V AC； 17、输出外接电源：DC 12V 1mA。 | 2 | 台 |  |
| 4 | 充电箱 | 1、充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V供电。一端连接充电器一端连接会议单元。支持同时插满所有USB接口，供设备批量充电。 2、根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 3、智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 4 | 台 |  |
| 5 | 会议话筒1 | 1、话筒单元采用1.77寸TFT彩色显示屏，显示话筒频率、工作状态、工作模式；采用进口无声轻触开关，保证开关的耐用性。超低功耗设计，使用3颗AA碱性电池可连续工作8-12小时。主席优先功能，可关闭代表话筒，维持会场秩序。技术指标：1、工作电源：DC2.8-4.5V；3、消耗功率：380mW(发言状态）；音频信道：1、通信方式：UHF无线方式（单向）；2、频率范围：600MHz-800MHz；3、调制方式：FM；4、最大调制量：50K；5、辐射功率：≤＋12dBm；6、频率偏差：＜15pm,咪杆方管尺寸:160*143*68mm ，指向特性：心形单指向。含充电电池，充电器。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 会议话筒2 | 1、话筒单元采用1.77寸TFT彩色显示屏，显示话筒频率、工作状态、工作模式；采用进口无声轻触开关，保证开关的耐用性。超低功耗设计，使用3颗AA碱性电池可连续工作8-12小时。主席优先功能，可关闭代表话筒，维持会场秩序。技术指标：1、工作电源：DC2.8-4.5V；3、消耗功率：380mW(发言状态）；音频信道：1、通信方式：UHF无线方式（单向）；2、频率范围：600MHz-800MHz；3、调制方式：FM；4、最大调制量：50K；5、辐射功率：≤＋12dBm；6、频率偏差：＜15pm,咪杆方管尺寸:160*143*68mm ，指向特性：心形单指向。含充电电池，充电器。 | 34 | 台 |  |
| 7 | 交换机 | 1、8个百兆端口支持PoE+供电，符合IEEE 802.3af/at标准，单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为125W。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 会议高清摄像机 | 1、4K超高清视觉体验：支持4K@30fps视频输出，超高清视觉体验； 2、发言人跟踪：通过阵列麦克风精准定位发言人，聚焦并跟踪； 3、人体追踪：智能框选所有参会人，并居中显示； 4、多接口类型：支持UVC/UAC协议，支持USB3.0、HDMI2.0、HD-BaseT接口输出，可应用于不同场景； 6、视频编码格式：MJPEG（4 K @ 30、1080 P @ 30、720P @ 30、360 P @ 30）、 H264（4 K @ 30、1080 P @ 30、720 P @ 30、360 P @ 30）、 YUY2（1080 P @ 15、720 P @ 30、360 P @ 30）； 7、8阵列麦，拾音距离8米； 8、视频输出分辨率：4 K @ 30 (3840 × 2160), 1080 P @ 60 (1920 × 1080), 1080 P @ 50 (1920 × 1080), 1080 P @ 30(1920 × 1080), 720 P @ 60 (1280 × 720)； 图像传感器：SONY CMOS 1/2.8； 9、焦距：f = 3.9 mm - 46.8 mm； 10、镜头：12倍； 11、光学变焦：12倍； 12、光圈：F 1.6 - F 2.8； 13、快门：1/25 ~ 1/10000秒； 14、数字降噪：2D / 3D； 15、白平衡：自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪； 16、曝光：自动、手动、快门优先、光圈优先、智能； 17、信噪比：≥ 55 dB； 18、视场角：72.5° - 6.3°； 19、背光补偿：支持； 20、聚焦：自动、手动、一键触发、PTZ触发； 21、最低照度：0.5 lux； 22、垂直转动范围：-30° ~ +90°； 23、水平转动范围：-90° ~ +90°； 24、垂直转动速度：80°/s； 25、水平转动速度：100°/s； 26、预置点数量：5个； 27、【全景镜头】 焦距：f = 2.8 ± 5%mm； 光学后焦：4.92 ± 0.2mm； 焦数：2.4 ± 5%； 水平视角：59.2° x 88°； 串行接口：RS232、RS485； 音频输入接口：1 x 3.5mm LINE IN USB接口：1 x USB 3.0 TypeC； HDMI：1 x HDMI OUT； 音频输出接口：1 x 3.5mm LINE OUT； 网络接口(预留)：1 x 1000 M自适应网口； HD-Base-T：1 x HDBaset OUT。 | 3 | 台 |  |
| 四 | 辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 会议机柜 | 定制 | 2 | 套 |  |
| 2 | 控制室显示器 | 43寸 | 3 | 套 |  |
| 3 | 55寸显示器 | 55寸，含支架安装 | 12 | 套 | 回形会议桌内6对电视 |
| 4 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 1 | 批 |  |
| 5 | 音频连接线 | 5米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 1 | 批 |  |
| 6 | 音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm | 1 | 批 |  |
| 7 | 音频连接线 | 5米音频连接线：6.35话筒插头*1，卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 1 | 批 |  |
| 8 | 音频连接线 | 5米音频连接线：莲花（RCA）*1，6.35话筒插头*1，线径：0.3mm | 1 | 批 |  |
| 9 | 音频线 | RVPE2*0.5 | 1 | 批 | 连接地插、地插盒等设备到调音台 |
| 10 | 电源插头 | T-10，三脚插头 | 1 | 批 | 供给给电源时序器用，便于与机柜的PDU连接或者机房强电插座连接 |
| 11 | 音箱线 | EVJV2*1.5/2.5 | 1 | 批 | 连接音箱到功放 |
| 12 | HDMI线 | HDMI线材质: 纯铜-2米，4K | 1 | 批 | 55寸显示器*12、左侧98寸电视机*2（分配器给显示器） |
| 13 | HDMI线 | HDMI线材质: 纯铜-5米，4K | 1 | 批 | 给LED处理器*2（具体长度要看机柜设备排列情况） |
| 14 | HDMI线 | HDMI线材质: 纯铜-5米，1080P | 1 | 批 | 输出给监控室显示屏*2、5套视频会议终端*20（具体长度要看机柜设备排列情况） |
| 15 | HDMI线 | HDMI光纤线，4K，50米 | 1 | 批 | 左侧多媒体插座*2、左侧98寸电视机*1（分配器）、会议室1中间辅助显示器*1（分配器）、会议室2电视机*1、会议室4*1 |
| 16 | HDMI线 | HDMI光纤线，4K，20米 | 1 | 批 | 会议室3中间辅助显示器*3（分配器）、会议室3桌插*2 |
| 17 | HDMI线 | HDMI光纤线，1080P，20米 | 1 | 批 | 摄像机*1 |
| 18 | SDI线 | 摄像机SDI线材，100米/卷 | 1 | 批 | 4个摄像机 |
| 19 | Q9接口 | BNC头子 | 1 | 批 |  |
| 20 | HDMI转DP接口 | 4K-HDMI转4K-DP | 1 | 批 | 用于矩阵输出给大屏处理器 |
| 21 | 交换机 | 多层、千兆 | 2 | 台 | 提供网络交换服务 |
| 22 | 六类网线 | 双绞线，一箱305米 | 1 | 批 | 连接带有RJ45的设备到交换机，比如：AP发射器、会议主机、网络摄像头等；也可用于做控制线 |
| 23 | 水晶头 | 100个 | 1 | 批 | 用于压网线线头，做成成品网线 |
| 24 | 电源线 | 电源线 信号线 RVV 3X1.5/2.5mm2 | 1 | 批 | 强电到机柜的电源线，需要根据现场情况确认 |
| 25 | 管材 | JDG20/25 /32 | 1 | 批 | 根据穿管线材数量及线径确定，建议线缆通过横截面占用管材的40-50%为佳。 |
| 26 | 其他辅材 | 绝缘胶布、电烙铁、脚手架、万用表等 | 1 | 批 |  |
| 27 | 安装调试 | 敷设塑料管、穿线、设备调试等 | 1 | 批 |  |
| 五 | 办公家具 |  |  |  |  |
| 1 | 办公家具 | 会议室桌子、椅子、以及各类办公家具等 | 1 | 批 |  |

  - 实施要求

    - 文档资料

根据采购人和项目监理要求，及时提交项目的施工设计方案、施工图纸、安装文档、测试文档、设备使用说明书、培训文档、运维文档、项目管理文档等。

    - 项目组织及人员配备要求

1）中标人在项目实施过程中，需对项目进行规范化管理，要有项目管理组织、项目管理计划、项目进度计划、项目验收计划等方案，确保工程实施质量。

2）中标人成立包括一名专职项目经理在内的商务与技术支持小组，负责对参与项目实施的各方技术人员进行产品、技术培训，提供项目整体实施和试点工作的技术方案，对工程实施过程中出现的疑难问题提供技术支持。全方位配合采购人实施进度和质量要求。

3）对上述安排人员应列出详细实施计划，包括人员姓名、经验、学历和在本项目中的职责分工。

    - 保密要求

中标人应保证严守在履行本合同中以任何方式知悉采购人的商业、技术秘密和其他商业及技术信息，不得泄露、不正当使用或允许他人使用。

    - 安全要求

中标人必须重视安全生产工作，确保合同期内不出安全责任事故。如发生安全责任事故，由更换下来的设备设施人承担一切责任及损失。

    - 质量保证

1）所投产品及主要部件均须为非停产设备；

2）所投产品须符合国家技术规范和质量标准，通过国家有关部门检测合格的原产地产品，未曾开箱使用；

    - 售后服务

1）确保全年每天24小时设有报修传真电话，确保1小时内予以响应反馈，12小时内到达现场进行维修，24小时恢复正常运行；如遇问题不能在现场立刻解决，将采取积极措施首先确保系统能够运行，包括更换必要的软硬件，并按招标文件中的要求执行。

2）在12小时内为采购人提供上门维修服务。

3）在24小时内修复，24小时内未能修复货物的情况下，要求为采购人免费提供备用货物。

    - 验收要求

必须按照相关规定进行验收。

1）初验：由采购人、监理和中标人组成初验小组,对项目各项工作进行全面检查，费用由中标人承担。

2）最终验收：试运行合格后，采购人有权委托第三方检测机构对项目进行检测，检测费用由采购人承担。如有第三方检测需在检测合格后由采购人组织验收。

    - 其他要求

1）中标人应保证提供的货物以及其中任何一部分不受第三方提出侵犯专利、商标、工业设计权或其他的指控。货物应是全新合格产品。

2）系统设备安装（包括所使用的设备、材料、布线方法、安装工艺、调试开通等）必须符合国家、行业法规和规范要求。

3）在项目实施中应做好对其他设施的保护，凡造成其它设施、设备及装潢损坏的，一律由中标人负责赔偿，投标文件内应作出相应的承诺。

（三）标段三：高新区数据仓服务

基于市级基础库，为高新区数据仓提供数据仓服务，主要包括数据治理服务、数据运维服务和数据咨询服务，为高新区进行数据分析提供相应的数据支撑。

## 数据治理服务

### 数据回流

目前，省级、市级已经开放部分数据回流申请，高新区根据实际需求，开展数据回流申请工作，将数据回流至市级公共数仓高新专区。根据高新区区级项目应用数据需求，对申请回流的数据进行切分工作，切分出高新区属数据，并将切分表导入高新区区属数据仓库当中。

### 数据编目

对高新区数据仓内数据进行数据编目工作，具体编目在宁波市数据目录平台进行，同步至省级IRS系统。

### 数据归集

对高新区内信息化系统进行数据归集工作，搭建数据归集系统，将数据表归集进入高新区数据仓。当前，高新区内约有13个系统，通过系统调研明确具体可归集表数量。数据归集的实施方式根据实际业务需求分为前置库数据批量交换方式、数据高铁方式以及数据仓库表授权方式。对于区县部门普通数据按照前置库数据批量交换的形式进行归集。通过搭建归集前置库，将数据同步至前置库，然后通过数据工具批量拉取至数据仓。对于业务实时要求比较高的数据，采用数据高铁的形式进行归集。

### 数据清洗

对已归集进入数据仓的数据进行数据清洗及标准化工作。根据对数据的初步业务理解，制定相应的数据清洗规则及标准化处理规则，依据对应规则对进行数据清洗及标准化工作。

数据清洗的方式根据数据情况采用不同的手段进行，输出清洗规则清单、已清洗数据清单。数据标准化工作，根据国标、地标对数据进行标准化，如时间格式标准、代码标准、身份证号标准等。

### 数据质量管理

依托市级平台组件，针对数据清洗及标准化之后的数据业务字段配置数据质量监控规则，如数据值域、数据波动率、主键唯一性等规则配置。对于已配置的数据质量规则进行结果的核实以及质量问题的反馈和跟踪。

## 数据运维服务

### 数据仓运维及管理

高新区数据仓作为高新区数据归集中心、数据治理中心，承担了对区内应用进行数据支撑的主要工作，也是高新区一体化智能化公共数据平台的数据核心。

数据仓日常运维管理工作包括数据仓权限管理，包括账号的创建、分配、销毁。数据仓数据管理，包括部门数据申请、项目空间开设、数据授权以及根据业务需求进行日常数据处理工作。

服务期内，数据仓日常运维管理工作需要编写日常运维报告，提供数据仓任务执行情况、数据归集情况、日常管理情况。

### 数据共享

针对高新区业务部门提出的数据共享需求，指导其数据共享流程提交。在共享流程经过相关部门审批授权之后，在高新区数据仓当中进行数据共享授权相关操作。

数据共享工作在建设期内及运维期内持续进行，根据高新区业务部门需求情况进行数据共享。在服务期间，业务部门根据数据仓技术管理规范，在IRS提交相应数据共享申请，在申请审批通过之后，由服务团队进行数据共享操作。

## 数据咨询服务

### 数据安全服务

根据省市当前要求，对于数据安全工作要求逐步提高，对于区县市地区数据安全体系的建立逐步重视，本项目需求通过一系列服务提高高新区大数据中心数据安全能力，逐步建立数据安全完整体系。

#### 技术防护能力应用咨询及指导服务

依托市级一体化智能化公共数据平台数据安全相关能力，协助高新区进行市级平台能力复用。根据市级安全能力部署进度，指导相关业务人员对其进行使用，相关问题答疑。

#### 数据安全体系建设

协助高新区大数据中心建立数据运营队伍，包括设计组织架构体系，协助进行背景调查工作，制定第三方服务机构及其人员管理制度。本项目要求制定数据安全应急预案，并在项目期内安排应急预案演练一次。

#### 数据安全现场检查服务

进行常态化数据安全风险防范工作，根据上级要求编写数据安全风险报告。监督检查数据安全工作，建立监督检查机制，协助高新区大数据中心开展本地区各单位数据安全相关检查工作，形成检查报告，并督促整改落实。协助高新区大数据中心配合处置网信、公安、公共数据主管部门下发的各类数据安全问题，对存在的问题协助进行整改。

本项目在服务期内要求协助进行数据安全检查工作，梳理数据安全检查项清单，陪同前往检查单位现场进行检查，并出具检查报告。

### 数据技术咨询指导服务

当前数字化改革工作持续开展，对于数据工作的开展有序性要求逐渐提高，同时当前业务部门应用建设工作存在大量数据专题库建设需求，对于专题库建设工作如何开展需要进一步技术指导工作。本项目要求提供数据治理及专题库咨询指导服务，通过本服务，提升高新区大数据中心数据管理水平、数据治理水平、数据仓建设水平，以提升数字化改革应用数据高质量供给能力。专题库建设指导服务，用以指导高新区大数据中心以及业务部门专题库建设工作开展，提升高新区数据资源建设水平。

本服务内容包括数据仓整体情况评估，数据调度任务执行情况评估，数据治理技术咨询、省市数据考核工作咨询，专题库建设技术咨询、数据申请流程指导、区内专题库建设工作规划，并根据实际情况开展培训工作，具体培训服务期内开展次数为4次。

## 采购清单及服务内容要求

| 序号 | 名称 | 服务类型 | 服务内容要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据治理服务 | 数据回流 | 根据高新区区级项目应用数据需求，对申请回流的数据进行切分工作，切分出高新区属数据，并将切分表导入高新区区属数据仓库当中。 | 1 | 项 |
|  |  | ★数据编目 | 对高新区数据仓内数据进行数据编目工作，具体编目在宁波市数据目录平台进行，同步至省级IRS系统。 | 1 | 项 |
|  |  | 数据归集 | 对高新区内信息化系统进行数据归集工作，搭建数据归集系统，将数据表归集进入高新区数据仓。 | 1 | 项 |
|  |  | ★数据清洗 | 根据对数据的初步业务理解，制定相应的数据清洗规则及标准化处理规则，依据对应规则对进行数据清洗及标准化工作。 | 1 | 项 |
|  |  | 数据质量管理 | 依托市级平台组件，针对数据清洗及标准化之后的数据业务字段配置数据质量监控规则，如数据值域、数据波动率、主键唯一性等规则配置。 | 1 | 项 |
| 2 | 数据运维服务 | 数据仓运维及管理 | 数据仓日常运维管理工作包括数据仓权限管理，包括账号的创建、分配、销毁。数据仓数据管理，包括部门数据申请、项目空间开设、数据授权以及根据业务需求进行日常数据处理工作。服务期内，数据仓日常运维管理工作需要编写日常运维报告，提供数据仓任务执行情况、数据归集情况、日常管理情况。 | 1 | 项 |
|  |  | ★数据共享 | 数据共享工作在建设期内及运维期内持续进行，根据高新区业务部门需求情况进行数据共享。 | 1 | 项 |
| 3 | 数据咨询服务 | 数据安全服务 | 依托市级一体化智能化公共数据平台数据安全相关能力，提供高新区技术防护能力应用咨询及指导服务 | 1 | 项 |
|  |  |  | 协助高新区大数据中心建立数据运营队伍，包括设计组织架构体系，协助进行背景调查工作，制定第三方服务机构及其人员管理制度。本项目要求制定数据安全应急预案，并在项目期内安排应急预案演练一次。 | 1 | 项 |
|  |  |  | 本项目在服务期内要求协助进行数据安全检查工作，梳理数据安全检查项清单，协同前往检查单位现场进行检查，并出具检查报告。 | 1 | 项 |
|  |  | 数据技术咨询指导服务 | 本服务内容包括数据仓整体情况评估，数据调度任务执行情况评估，数据治理技术咨询、省市数据考核工作咨询，专题库建设技术咨询、数据申请流程指导、区内专题库建设工作规划，并根据实际情况开展培训工作，具体培训服务期内开展次数为4次。 | 1 | 项 |

## 实施要求

    - 项目组织及实施要求

中标人应保证投标项目在采购人条件成熟时应立即开展实施；中标人在项目实施过程中应服从采购人的统一领导和协调，采购人有权裁决中标人的责任范围，中标人必须执行，在采购人限定的时间内解决问题。如果中标人不能按时完成评估内容，采购人有权中止项目、索赔或拒付款项；

中标人应根据采购人工作需求、进度要求、实际情况制定详细的项目实施管理规范和项目实施计划，对工程目标、工作任务、阶段性工作、项目组织机构、职责分工、项目进度、质量控制等内容进行详细的说明，以确保工程实施按时保质的完成；配合采购人做好数据归集工作。

中标人应负责配合采购人制定相关验收标准，并完成项目实施等验收工作。

    - 项目质量保证

1.中标人应提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证；

2.在运维服务周期内需提供及时、完备的售后服务等技术支持服务；

3.中标人必须持续与采购人沟通，解答采购人提出的问题，并解决故障或相关问题。

    - 培训要求

根据实际情况开展培训工作，具体培训服务期内开展次数为4次。

    - 保密要求

中标人应当对开发中涉及的采购人信息保密。未经采购人许可，不得将系统相关信息泄露给第三方，否则，采购人保留追究中标人法律责任的权利。该保密义务不因合同的终止而免除。

三、商务条款

1、质保及运行维护期：

标项一：本标项质保期3年，自项目验收合格之日起算。

标项二：本标项质保期3年，自项目验收合格之日起算。

标项三：服务期自合同签订之日起一年。

2、履约保证金：

履约保证金金额：合同总价的1%。

履约保证金形式：支票或汇票或银行出具的保函或保险公司出具的保函等非现金形式缴纳。

提交时间：合同签订之后10个工作日内提交。

履约担保的退回：在合同履约结束后7个工作日内无违约事项后无息退还。(扣除罚款，如有)。

3、付款方式：

标项一：在合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人凭中标人开具的发票支付合同金额的40%作为预付款，设备到达采购人指定地点后支付合同金额的30%，项目最终验收合格后并收到供应商开具的发票后7个工作日内支付剩余款项。

标项二：在合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人凭中标人开具的发票支付合同金额的50%作为预付款，项目最终验收合格后并收到供应商开具的发票后7个工作日内支付剩余款项。

标项三：在合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人凭中标人开具的发票支付合同金额的70%作为预付款，服务期结束后收到供应商开具的发票后7个工作日内支付剩余款项。

（违约、拒绝履行、无法履行合同，或者撤销、解除合同并没有完全履行合同的情形下，应当退还预付款。）

4、工期：

标项一、标项二：合同签订后2个月内完成硬件设备采购到货、安装，软件开发、编码、测试，人员培训，软件测评等，并进入3个月试运行，试运行合格后组织项目验收。

标项三：服务期自合同签订之日起一年。

第四章 开标及评标

一、开标

（一）开标形式

采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（二）开标准备

1.开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

2.采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标为委员会可以作出不利于被询标人的决定。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（三）开标流程

1.向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，由代理机构上传投标人在开标截至时间前提交的“电子备份投标文件”，“电子加密投标文件”自动作废，开评标内容以“电子备份投标文件”为准。未提供“电子加密投标文件”仅提供“电子备份投标文件”视为自动放弃投标处理。

2.投标文件解密结束，开启投标文件，进入资格审查；

3.开启资格审查通过的供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

4.符合性审查、商务技术评审结束后，公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效供应商的名单，同时公布其商务技术得分（总分）情况。

5.开启符合性审查、商务技术评审有效供应商的《报价文件》，唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.评审结束后，公布中标候选人。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由1名采购人代表和4名评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取，如采购人不派代表评审，则评委会全部由评审专家组成。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1.参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；3.与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

三、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

（二）评分权重：总分100分

| 评分项目 | 商务技术分(%) | 价格分(%) |
| --- | --- | --- |
| 标项一权重 | 70 | 30 |
| 标项二权重 | 70 | 30 |
| 标项三权重 | 85 | 15 |

1.价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

参与评审价格=投标价格×（1-小微企业价格扣除优惠值）

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100

2.合格投标人评标综合得分=价格分+商务技术分。

3.报价要求：本次采购设有预算价(或最高限价)，投标人报价超出预算价(或最高限价)的投标文件作无效处理。

4.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（采购文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据评标方法第四条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.如果供应商代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（四）投标文件错误修正原则

1.投标文件如果出现计算上的错误，修正错误的原则如下：

1.1《开标一览表》内容与《投标报价明细表（经费测算表）》不一致的，以《开标一览表》为准；

1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.投标文件如果出现表达上的错误，修正错误的原则如下：

2.1对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

2.2客户端填写的报价与以电子投标文件内开标一览表报价不一致的，应以电子投标文件内开标一览表中的报价为准。

评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

四、评标程序

（一）资格条件审查

由采购人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人资格条件（提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函） |
|  | 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函） |
|  | 3.本项目（否）接受联合体投标。 |
|  | 4.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
|  | 5.特定条件（如有）：无 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 1.投标承诺函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 2.按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 3.投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注▲号条款）无负偏离的； |
|  | 4.投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 5.按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

（三）投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）电子投标文件解密失败的，且未提交电子备份文件的；未上传电子投标文件，仅提交电子备份文件的；

（2）投标文件未按采购文件要求加密、签字、盖章的；（电子投标文件中加盖投标人公章部分均须CA签章。）

（3）不同投标人的电子投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的；

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（2）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（5）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（6）带“▲”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达  /  项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

（6）商务技术文件中出现报价或单价的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）投标报价中出现缺项、漏项或被评标委员会认定为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在合理的时间内证明其报价合理性的。

（四）电子交易活动中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（五）评分表

标项一：

评分标准（兼评委打分表）

| 评审项目 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 企业资质 （4分） | 投标人具有有效的ISO27017云服务信息安全管理体系认证证书、ISO27018公有云个人信息安全管理体系认证证书、ISO22301业务连续性管理体系认证证书的、ITSS信息技术服务服务标准认证证书（运行维护），每提供1个得1分，最高得4分。 （均需提供相关有效资质证书复印件并加盖公章，否则不得分） | 客观分 |
| 项目团队情况 （9分） | 1）项目负责人具备互联网高级专家认证证书(CCIE)、通信专业技术人员职业水平证书（互联网专业）、信息系统项目管理师，每提供1个得1分，最高得3分。 2）项目技术负责人具备注册信息安全专业人员CISO、信息系统项目管理师、通信专业技术人员职业资格证书中级及以上，每提供1个得1分，最高得3分。 3）本项目组其他组成人员（不含项目负责人和技术负责人）具有国家信息安全技术水平证书（一级）、数据库系统工程师、网络规划师证书，每提供1个得1分，最高得3分。 投标文件中需提供人员证书以及社保部门出具的投标人为其缴纳的距开标前三个月内任一个月社会保险缴费证明复印件否则不得分。 | 客观分 |
| 类似业绩 （3分） | 投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过类似项目的，每个得1分，最高得3分。（需提供合同关键页复印件，否则不得分） | 客观分 |
| 建设需求响应程度（15分） | 投标产品的技术需求满足招标文件要求的得15分，标★为重要指标，每负偏离一项标★的扣1分，每负偏离一项未标★的扣0.5分，扣减至0分时，其投标文件作无效标处理。 | 客观分 |
| 项目理解及重难点分析（6分） | 根据投标人对项目理解及重难点分析情况进行评议： 对需求分析及重难点分析内容全面，理解深刻，符合项目实际情况和要求的得6分；分析内容及重难点分析较全面，理解较为深刻，基本符合实际情况的得4分；分析内及重难点分析欠全面、欠深刻，需求分析及重难点分析不够准确的得2分；分析内容不完整，有缺项，不符合实际情况和要求的或未提供相关内容的本项不得分。 | 主观分 |
| 项目设计方案（8分） | 1）应用系统设计方案：设计方案中各功能模块的建设方案的内容完整、准确，具有针对性，切实可行的得4分；设计方案中各功能模块的建设方案的内容较为完整、准确，基本可行得2分；设计方案中各功能模块的建设方案的内容欠完整、欠准确，可行性一般的得1分；设计方案中各功能模块的建设方案的内容不完整、不准确，不符合实际情况和要求的或未提供相关内容的本项不得分。 2）总体架构评价：方案的总体技术架构设计的结构完整、准确，具有针对性的得4分；方案的总体技术架构设计的结构较为完整、准确，基本可行得2分，方案的总体技术架构设计的结构欠完整、欠准确，可行性一般的得1分，方案的总体技术架构设计的结构不完整、不准确，不符合实际情况和要求的或未提供相关内容的本项不得分。 | 主观分 |
| 实施解决方案（10分） | 根据项目实施解决方案（包括安装调试、试运行、调优、系统管理等内容）进行评议：内容完整、准确，解决措施方案具有针对性，切实可行的得10分；内容较为完整、准确，解决措施方案基本可行的得8分；内容不够完整、准确，解决措施方案可行性一般的得4分；内容不完整、不准确，有缺项，不符合实际情况和要求的或未提供相关内容的本项不得分。 | 主观分 |
| 项目进度控制方案（3分） | 根据项目进度控制方案进行评议：方案内容完整、具有针对性，可操作性强，符合项目采购需求要求的得3分；方案内容较完整、基本满足项目采购需求要求的得2分；方案完整性一般，完善性较差的得1分；方案内容不完整、不具有操作性，不能满足项目采购需求要求的或未提供相关内容的本项不得分。 | 主观分 |
| 项目质量保障方案（6分） | 根据质量保障方案进行评议：方案内容完整、具有针对性，可操作性强，符合项目采购需求要求的得6分；方案内容较完整、基本满足项目采购需求要求的得4分；方案完整性一般，完善性较差的得2分；方案内容不完整、不具有操作性，不能满足项目采购需求要求或未提供相关内容的本项不得分。 | 主观分 |
| 售后服务方案（3分） | 根据售后服务方案、服务响应时限、售后服务承诺、质保期等进行评议：方案内容完整、具有针对性，可操作性强，符合项目采购需求要求的得3分；方案内容较完整、基本满足项目采购需求要求的得2分；方案完整性一般，完善性较差的得1分；方案内容不完整、不具有操作性，不能满足项目采购需求要求的或未提供相关内容的本项不得分。 | 主观分 |
| 培训方案（3分） | 投标人提出的培训方式、培训内容、培训时间、培训资源等培训方案进行评议：方案内容完整、具有针对性，可操作性强，符合项目采购需求要求的得3分；方案内容较完整、基本满足项目采购需求要求的得2分；方案完整性一般，完善性较差的得1分；方案内容不完整、不具有操作性，不能满足项目采购需求要求的或未提供相关内容的本项不得分。 | 主观分 |
| 价格分（30） | 1）参与评审的价格＝投标报价-投标报价10%（小微企业价格扣除优惠值，如有）； 2）评标基准价＝满足招标要求且最低参与评审的价格； 评标基准价的价格分为满分30分； 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30×100%（保留小数点后两位）。 | / |

标项二：

评分标准（兼评委打分表）

| 评审项目 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 企业资质 （6分） | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书；ISO 14001环境管理体系认证证书、ISO20000-1信息技术服务管理体系认证证书、ISO 27001信息安全管理体系认证证书、ITSS信息技术服务服务标准认证证书（运行维护），每提供1个得1分，最高得6分。 （均需提供相关有效资质证书复印件并加盖公章，否则不得分） | 客观分 |
| 项目团队情况 （7分） | 1）项目负责人具备互联网技术相关专业高级工程师职称证书、注册信息安全专业人员证书（CISP）、信息系统项目管理师（高级）每提供1个得1分，最高得3分。 2）项目技术负责人具备系统架构设计师得1分。 3）本项目组其他组成人员（不含项目负责人和技术负责人）具有信息系统项目管理师（高级）、IT项目服务经理证书（ITSS）、注册信息安全专业人员证书（CISP）每提供1个得1分，最高得3分。 投标文件中需提供人员证书以及社保部门出具的投标人为其缴纳的距开标前三个月内任一个月社会保险缴费证明复印件否则不得分。 | 客观分 |
| 类似业绩 （3分） | 投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过类似项目的，每个得1分，最高得3分。（需提供合同关键页复印件，否则不得分） | 客观分 |
| 建设需求响应程度（15分） | 投标产品的技术需求满足招标文件要求的得15分，标★为重要指标，每负偏离一项标★的扣1分，每负偏离一项未标★的扣0.5分，扣减至0分时，其投标文件作无效标处理。 | 客观分 |
| 项目理解及重难点分析（6分） | 根据投标人对项目理解及重难点分析情况进行评议：对需求分析及重难点分析内容全面，理解深刻，符合项目实际情况和要求的得6分；分析内容及重难点分析较全面，理解较为深刻，基本符合实际情况的得4分；分析内及重难点分析欠全面、欠深刻，需求分析及重难点分析不够准确的得2分；分析内容不完整，有缺项，不符合实际情况和要求的或未提供相关内容的本项不得分。 | 主观分 |
| 工作思路（6分） | 根据技术方案提出的总体工作思路进行评议：工作程序规范和步骤合理、关键步骤的思路和要点的科学、工作方式的合理的得6分；工作程序规范和步骤较为合理、关键步骤的思路和要点的较为科学、工作方式的较为合理的得4分；工作程序规范和步骤欠合理、关键步骤的思路和要点的欠科学、工作方式的欠合理的得2分；工作程序规范和步骤不合理、关键步骤的思路和要点的不科学、工作方式的不合理或未提供相关内容的本项不得分。 | 主观分 |
| 实施方案（10分） | 根据项目实施解决方案（包括施工组织设计、供货方案、整体装修深化图等内容）进行评议：内容完整、准确，解决措施方案具有针对性，切实可行的得10分；内容较为完整、准确，解决措施方案基本可行的得8分；内容不够完整、准确，解决措施方案可行性一般的得4分；内容不完整、不准确，有缺项，不符合实际情况和要求的或未提供相关内容的本项不得分。 | 主观分 |
| 项目进度控制方案（4分） | 根据项目进度控制方案进行评议：方案内容完整、具有针对性，可操作性强，符合项目采购需求要求的得4分；方案内容较完整、基本满足项目采购需求要求的得2分；方案完整性一般，完善性较差的得1分；方案内容不完整、不具有操作性，不能满足项目采购需求要求或未提供相关内容的本项不得分 | 主观分 |
| 项目质量保障方案（6分） | 根据质量保障方案进行评议：方案内容完整、具有针对性，可操作性强，符合项目采购需求要求的得6分；方案内容较完整、基本满足项目采购需求要求的得4分；方案完整性一般，完善性较差的得2分；方案内容不完整、不具有操作性，不能满足项目采购需求要求的或未提供相关内容的本项不得分 | 主观分 |
| 售后服务方案（4分） | 根据售后服务方案、服务响应时限、售后服务承诺、质保期等进行综合评议：方案内容完整、具有针对性，可操作性强，符合项目采购需求要求的得4分；方案内容较完整、基本满足项目采购需求要求的得2分；方案完整性一般，完善性较差的得1分；方案内容不完整、不具有操作性，不能满足项目采购需求要求的或未提供相关内容的本项不得分。 | 主观分 |
| 应急措施方案（3分） | 根据投标人针对本项目突发事件提出的应急措施方案进行综合评议： 方案内容完整、具有针对性，可操作性强，符合项目采购需求要求的得3分；方案内容较完整、基本满足项目采购需求要求的得2分；方案完整性一般，完善性较差的得1分；方案内容不完整、不具有操作性，不能满足项目采购需求要求的或未提供相关内容的本项不得分。 | 主观分 |
| 价格分（30） | 1）参与评审的价格＝投标报价-投标报价10%（小微企业价格扣除优惠值，如有）； 2）评标基准价＝满足招标要求且最低参与评审的价格； 评标基准价的价格分为满分30分； 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30×100%（保留小数点后两位）。 | / |

标项三：

评分标准（兼评委打分表）

| 评审项目 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 企业资质 （4分） | 投标人具有有效的ISO27701隐私信息管理体系认证证书、GB/T27922-2011商品售后服务评价体系认证证书、GB/T31950-2015企业诚信管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书每提供1个得1分，最高得4分。 （均需提供相关有效资质证书复印件并加盖公章，否则不得分） | 客观分 |
| 项目团队情况 （8分） | 1）项目负责人具备信息系统项目管理师（高级）、系统规划与管理师证书（高级）、项目管理师（PMP）每提供1个得1分，最高得3分。 2）本项目组其他组成人员（不含项目负责人）具有信息系统项目管理师（高级）、系统架构设计师（高级）、软件设计师（中介）、注册信息安全专业人员（CISP）、ITSS服务工程师证书每提供1个得1分，最高得5分。 投标文件中需提供人员证书以及社保部门出具的投标人为其缴纳的距开标前三个月内任一个月社会保险缴费证明复印件否则不得分。 | 客观分 |
| 类似业绩 （1分） | 投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过类似项目的，每个得0.5分，最高得1分。（需提供合同关键页复印件，否则不得分） | 客观分 |
| 建设需求响应程度（10分） | 投标产品的技术需求满足招标文件要求的得10分，标★为重要指标，每负偏离一项标★的扣1分，每负偏离一项未标★的扣0.5分，扣减至0分时，其投标文件作无效标处理。 | 客观分 |
| 项目理解及重难点分析（6分） | 根据投标人对项目理解及重难点分析情况进行评议：对需求分析及重难点分析内容全面，理解深刻，符合项目实际情况和要求的得6分；分析内容及重难点分析较全面，理解较为深刻，基本符合实际情况的得4分；分析内及重难点分析欠全面、欠深刻，需求分析及重难点分析不够准确的得2分；分析内容不完整，有缺项，不符合实际情况和要求的或未提供相关内容的本项不得分。 | 主观分 |
| 工作思路（9分） | 根据技术方案提出的总体工作思路进行评议：工作程序规范和步骤合理、关键步骤的思路和要点的科学、工作方式的合理的得9分；工作程序规范和步骤较为合理、关键步骤的思路和要点的较为科学、工作方式的较为合理的得7分；工作程序规范和步骤欠合理、关键步骤的思路和要点的欠科学、工作方式的欠合理的得4分；工作程序规范和步骤不合理、关键步骤的思路和要点的不科学、工作方式的不合理或未提供相关内容的本项不得分。 | 主观分 |
| 实施方案（10分） | 根据项目实施方案（包括实施管理计划、管理制度、项目管理人员配备等内容）进行评议：内容完整、准确，解决措施方案具有针对性，切实可行的得10分；内容较为完整、准确，解决措施方案基本可行的得8分；内容不够完整、准确，解决措施方案可行性一般的得4分；内容不完整、不准确，有缺项，不符合实际情况和要求的或未提供相关内容的本项不得分。 | 主观分 |
| 数据对接方案（10分） | 根据提供的数据对接方案进行综合评议：内容完整、准确，解决措施方案具有针对性，切实可行的得10分；内容较为完整、准确，解决措施方案基本可行的得8分；重点难点分析内容不够完整、准确，解决措施方案可行性一般的得4分；重点难点分析内容不完整、准确，解决措施方案不具有针对性，不可行的或未提供相关内容的本项不得分。 | 主观分 |
| 数据安全保障方案（10分） | 根据针对本项目数据安全管理方案进行综合评议：内容完整、准确，解决措施方案具有针对性，切实可行的得10分；内容较为完整、准确，解决措施方案基本可行的得8分；重点难点分析内容不够完整、准确，解决措施方案可行性一般的得4分；重点难点分析内容不完整、准确，解决措施方案不具有针对性，不可行的或未提供相关内容的本项不得分。 | 主观分 |
| 项目进度控制方案（5分） | 根据项目进度控制方案进行评议：方案内容完整、具有针对性，可操作性强，符合项目采购需求要求的得5分；方案内容较完整、基本满足项目采购需求要求的得3分；方案完整性一般，完善性较差的得1分；方案内容不完整、不具有操作性，不能满足项目采购需求要求的或未提供相关内容的本项不得分。 | 主观分 |
| 项目质量保障方案（6分） | 根据售后服务方案、服务响应时限、售后服务承诺、质保期等进行综合评议：方案内容完整、具有针对性，可操作性强，符合项目采购需求要求的得6分；方案内容较完整、基本满足项目采购需求要求的得4分；方案完整性一般，完善性较差的得2分；方案内容不完整、不具有操作性，不能满足项目采购需求要求的或未提供相关内容的本项不得分。 | 主观分 |
| 售后服务方案（3分） | 根据售后服务方案、服务响应时限、售后服务承诺、质保期等进行综合评议：方案内容完整、具有针对性，可操作性强，符合项目采购需求要求的得3分；方案内容较完整、基本满足项目采购需求要求的得2分；方案完整性一般，完善性较差的得1分；方案内容不完整、不具有操作性，不能满足项目采购需求要求的或未提供相关内容的本项不得分。 | 主观分 |
| 培训方案（3分） | 投标人提出的培训方式、培训内容、培训时间、培训资源等培训方案进行评议：方案内容完整、具有针对性，可操作性强，符合项目采购需求要求的得3分；方案内容较完整、基本满足项目采购需求要求的得2分；方案完整性一般，完善性较差的得1分；方案内容不完整、不具有操作性，不能满足项目采购需求要求的或未提供相关内容的本项不得分。 | 主观分 |
| 价格分（15） | 1）参与评审的价格＝投标报价-投标报价10%（小微企业价格扣除优惠值，如有）； 2）评标基准价＝满足招标要求且最低参与评审的价格； 评标基准价的价格分为满分15分； 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30×100%（保留小数点后两位）。 | / |

注：①评委在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留一位小数)，平均分值计算四舍五入保留两位小数点。

②本项目为非专门面向中小企业的采购项目，根据财库〔2022〕19号《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

③根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

④根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供由主管部门认定的证明文件。

五、定标

（一）确定中标候选人。本项目由评标委员会推荐1家中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

（二）评标结果经采购人确认后，采购代理机构将在浙江政府采购网、宁波政府采购网上公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

（三）在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）中标投标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

（五）凡发现中标投标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与采购人、其他投标人或者交易中心工作人员恶意串通的；

4、向采购人或代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6、有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

六、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

七、合同签订

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2、在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3、中标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4、如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿，采购人应重新招标。

第五章 合同主要条款

宁波市智能公共数据平台高新分平台合同（仅供参考）

（合同按采购文件及成交供应商响应文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据    （填写采购代理机构名称）   关于项目编号为      的（标项及名称）项目的采购交易结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应采购、响应文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1.项目具体技术需求详见采购文件、响应文件以及询标记录。

2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1.质保期 年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2.履约保证金    元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目工期及实施地点

1.交货期：

2.实施地点：

八、货款支付

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

详见采购文件（签订时需细化）。

十一、调试和验收

详见采购文件（签订时需细化）。

十二、货物包装

详见采购文件（签订时需细化）。

十三、违约责任

1.安装完成经验收，不能达到采购文件规定的“质量要求”，无偿返工，并扣除全部履约保证金，同时作违约论处。

2.乙方逾期交付项目的，乙方应按每日1000元/天向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。招标人由于某种原因需延长工期时，延期赔偿金可不计，中标单位也不作任何赔偿。（非中标供应商原因除外）。

3.因中标供应商违约造成终止合同的，则扣除全部履约保证金，同时作违约论处。

4.因采购人违约造成终止合同，采购人应退还中标供应商缴纳的履约保证金，同时支付给中标供应商履约保证金同等金额的违约金，但属执行国家行政指令造成的合同终止，不支付违约金。

5．乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

6.赔偿总价不超过合同总值的3%。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.采购文件、响应文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

第六章 投标文件格式内容

一、资格响应文件但不限于以下内容

1.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

3.分包意向协议（若需要，格式见附件）；

4.投标人的特定资格要求的证明文件（若有）。

1.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

宁波国研科技咨询有限公司/宁波国家高新技术产业开发区经济发展局：

我方参与                     （项目名称）      （标项）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称（盖章）：

年    月    日

2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

3.分包意向协议（如需要）

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）（标项）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物或服务全部由该中型企业或该小微企业承接，其合同份额为合同总金额的   %。详见申请人资格要求。

当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究你公司法律责任。

投标人名称(盖章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

4.投标人的特定资格要求的证明文件（本项目无需提供）

（根据招标公告的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

二、商务技术文件包括但不限于以下内容

1.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

2.商务响应表（格式见附件）；

3.投标承诺函（格式见附件）；

4.技术响应一览表（格式见附件）；

5.投标人基本情况表（格式见附件）；

6.类似业绩情况一览表（格式见附件）；

7.评分标准或采购文件需要提供的证明材料（结合采购需求及评标细则自行编制）；

8.投标人认为有必要提供的其他资料。

1.法定代表人身份证明及授权委托书格式：

法定代表人（企业负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：   _

身份证号码：

系                                      （投标人名称）的法定代表人（企业负责人）。

特此证明。

投标人：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人（企业负责人）身份证复印件（正反面）：

备注：适用于法定代表人（企业负责人）签字

法定代表人（企业负责人）授权委托书

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人（企业负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人（企业负责人）签名或盖章：

职务：                                           职务：

被授权人身份证号码：

投标人（盖章）：

日期：

附：法定代表人（企业负责人）身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）：

备注：适用于授权代表签字

2.商务响应表格式：

项目名称：

项目编号：

标项号：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

按第三章商务条款要求逐项填写

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

3.投标承诺函

投标承诺函

宁波国研科技咨询有限公司/宁波国家高新技术产业开发区经济发展局：

我方确认收到贵方提供的                           项目（标项    ）（项目编号：NZZB-2022159G）的采购文件，已完全理解招标文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

1、我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目执行期满日为止。

2、我方在参与投标前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

4、我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，采购合同中的全部条款。

5、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

6、我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤销投标文件，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的。

7、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

4.技术响应一览表

技术响应一览表

项目名称：

项目编号：

标项号：

| 序号 | 名称 | 采购文件条款描述 | 投标人响应描述 | 差异 | 品牌、型号 | 证明文件页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：招标文件要求提供承诺书或证明资料的，必须提供相关依据，否则不予认可。

要求提供检测报告的，必须提供相关依据，否则不予认可。

本表格可根据实际情况进行调整。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

5.投标人基本情况表

投标人基本情况说明

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

6.类似业绩情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同签订日期 | 合同总价 | 业主单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：根据评分标准的要求提交相应资料。

7.评分标准或采购文件需要提供的证明材料（结合采购需求及评标细则自行编制）；

8.投标人认为有必要提供的其他资料。

三、报价文件内容包括但不限于以下内容：

1.投标函（格式见附件）；

2.开标一览表（格式见附件）；

3.投标报价明细表（格式见附件）；

4.中小企业声明函（如有，格式见附件）；

5.残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件）。

1.投标函格式

投 标 函

致：                            （采购单位名称）：

根据贵方为                                                     项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：          ），授权代表                    （全名）经正式授权并代表投标人                              （投标人名称）提交电子投标文件。

据此函，签名代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标自开标日起有效期为     日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：              电话：

传真：             投标人代表姓名：               职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表签名：

日  期：

2.开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元（人民币）

| - 序号 | - 项目名称 | - 数量 | - 投标报价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | - 1批 | - 元 |  |
| 投标总价（大写）： |  |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否

则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

3.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

标项号：

单位：元（人民币）

| 序号 | 名称 | 品牌 （规格型号） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（元） |  |  |  |  | 小写： |  |

注：1、本表可根据实际需求修改。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

4.中小企业声明函

中小企业声明函（适用于标项一、标项二）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司参加       (单位名称)的       (项目名称)采购活动，提供货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- （标的名称），属于 工业 ；制造商企业为       (企业名称)，从业人员   人，营业收入为___万元，资产总额为__万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

风险提示：

1.对于非面向联合体的项目，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业扶持政策。

2.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（适用于标项三）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 宁波市智能公共数据平台高新分平台（高新区数据仓服务），属于软件和信息技术服务业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

5.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为       符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                      单位的                                   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

注：

1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件一

政府采购活动现场确认声明书

宁波国研科技咨询有限公司：

本人经由        （供应商单位全称）负责人     （法定代表人）合法授权参加宁波市智能公共数据平台高新分平台（项目名称）（标项   ）【编号：NZZB-2022159G（项目编号）】政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系                              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                            之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                 供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

注：请投标人应于响应文件提交截止时间后将“政府采购活动现场确认声明书”通过邮箱（nzzb@srit.com.cn）、现场递交等方式提交至采购代理机构。