国 企 采 购 项 目

公开招标采购文件

项目编号： NBSFCG-2024-006

项目名称：中意生态园园区排水管网日常管理养护及应急抢修服务项目

采购人：余姚市海际建设发展有限公司

采购代理机构：宁波舜丰工程管理咨询有限公司

编制时间：2024年1月

目    录

- 采购公告

- 采购需求

- 供应商须知

- 评标办法及评分标准

- 采购合同格式

- 投标文件格式

- 第一章  采购公告

项目概况

中意生态园园区排水管网日常管理养护及应急抢修服务项目的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2024年2月20日9时00分（北京时间）前递交电子投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：NBSFCG-2024-006

项目名称：中意生态园园区排水管网日常管理养护及应急抢修服务项目

采购方式：公开招标

标项一：预算金额：725.6474万元，最高限价：725.6474万元。

采购需求：

| 标项 | 标的名称 | 数量 | 简要服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中意生态园园区排水管网日常管理养护及应急抢修服务项目 | 1项 | 详见第二章采购需求 |

备注：采购需求详见招标文件。

合同履行期限：三年，合同一年一签，合同到期后，经采购人考核合格，且双方协商一致，可续签下一年度合同。

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

8.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

9.法律、行政法规规定的其他条件。

10.落实采购政策需满足的资格要求：无。

11.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件：

时间：公告发布之后日起至2024年2月6日23时59分59秒(北京时间)止。

地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

方式：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、潜在供应商登陆政府采购云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3、招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2024年2月20日9时00分（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

开标时间：2024年2月20日9时00分（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

五、公告期限(招标文件公告期限)：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在依法获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2、其他事项：本次采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在供应商。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：余姚市海际建设发展有限公司

地    址：余姚市中意宁波生态园兴滨路5号

联系人：王先生

联系方式：0574-62175115

质疑联系人：张先生

质疑联系方式：0574-62175115

2.采购代理机构信息

代理机构名称：宁波舜丰工程管理咨询有限公司

联系地址：余姚市金昌路506号4号楼二楼

联 系 人：孙辉

联系电话：0574-58104870   15888143086

质疑联系人：陈茹楠

质疑联系方式：13456101613

- 第二章  采购需求

- 一、项目编号：NBSFCG-2024-006

- 二、项目名称：中意生态园园区排水管网日常管理养护及应急抢修服务项目

- 三、项目范围：项目范围为余姚中意产业园区，范围面积约22km2，指定范围内雨污水管道应急检测抢修等。

- 四、采购预算及内容：

- 4.1、项目范围内排水管网日常管理养护、开展雨污水管道疏通检测、排口调查及溯源、管网模型分析、管网排查养护、管网缺陷维修，通过系统调查，诊断环境问题，给出针对性的管网问题整治及系统优化提升初步方案等。因巡查、检测疏通、非开挖修等项目存在不确定性，具体以业主任务单为准。具体如下表。

4.2三年度总预算：

| 序号 | 采购内容 | 服务期限 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年中意生态园园区排水管网日常管理养护及应急抢修服务项目 | 1年 | 2753668元 |
| 2 | 2025年中意生态园园区排水管网日常管理养护及应急抢修服务项目 | 1年 | 2291288元 |
| 3 | 2026年中意生态园园区排水管网日常管理养护及应急抢修服务项目 | 1年 | 2211518元 |
| 4 | 三年合计 |  | 7256474元 |

（2）2024年度预算及内容：

| 2024年中意生态园园区排水管网日常管理养护及应急抢修服务项目预算（第一年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价 |  | 备注 |  |
| 1 | 雨污水管道疏通 | D(管径<Φ300mm排水管道（含排水沟渠）疏通，包含管道的封堵、抽水、潜水、疏通清理、窨井清理、淤泥处置、处置后的综合土方外运。 | m | 1000 | 9.5 | 9500.00 |  | 按总量50%计入 |  |
| 2 | 雨污水管道疏通 | Φ300mm≤D(管径)≤600mm排水管道（含排水沟渠）疏通，包含管道的封堵、抽水、潜水、疏通清理、窨井清理、淤泥处置、处置后的综合土方外运。 | m | 16860 | 12.5 | 210750.00 |  | 按总量50%计入 |  |
| 3 | 雨污水管道疏通 | Φ600mm<D(管径)≤1000mm（含）排水管道（含排水沟渠）疏通，包含管道的封堵、抽水、潜水、疏通清理、窨井清理、淤泥处置、处置后的综合土方外运。 | m | 1200 | 18.5 | 22200.00 |  |  |  |
| 4 | 雨污水管道疏通 | D(管径)>Φ1000mm以上排水管道（含排水沟渠）疏通，包含管道的封堵、抽水、潜水、疏通清理、窨井清理、淤泥处置、处置后的综合土方外运。 | m | 850 | 37.8 | 32130.00 |  |  |  |
| 5 | CCTV检测 | D(管径)≤Φ600mm排水管道（含沟渠）CCTV电视检测（含雨水口连接支管潜望镜检测），含暗井定位、管道的检测、评估及出具报告及影像资料。 | m | 17860 | 10 | 178600.00 |  |  |  |
| 6 | CCTV检测 | D(管径)>Φ600mm排水管道（含沟渠）CCTV电视检测，含暗井定位、管道的检测、评估及出具报告及影像资料。 | m | 2050 | 15 | 30750.00 |  |  |  |
| 7 | 排口调查及溯源 | 开展系统的排口调查，形成排口一览表，包含排口位置坐标、管径管材、排口性质、排放水量水质等基础资料。针对旱季流水排口开展溯源调查，形成排口溯源CAD图，混接点一览表，并在CAD平面图中标注体现。 | 项 | 1 | 100000 | 100000.00 |  |  |  |
| 8 | 模型模拟分析 | 搭建排水管网模型，基于管网基础数据及检测成果，模拟管网真实运行形态。评估管网现状的旱雨季转输排放能力，进行流速特征与管网缺陷相关性分析，瓶颈管段典型流速过程分析，排水分区污染物转输效率评估，预测主要管网沉积物存在的管段，确定系统需要重点排查养护及修复的主要管段，为管网高效运营、管网优化提升提供依据。 | 项 | 1 | 80000 | 80000.00 |  |  |  |
| 9 | 整治提升方案 | 依据调查结果，系统诊断问题成因，给出针对性的、切实可行的排水系统整治提升方案，为片区排水系统顶层规划及水环境提升提供支撑。 | 项 | 1 | 20000 | 20000.00 |  |  |  |
| 10 | 检查井防坠网安装 | 1.材料：防坠网静态沉重500kg；2.不锈钢挂钉（每座8个）； 3.规格：φ700。 | 片 | 500 | 80.41 | 40205.00 |  |  |  |
| 11 | 检查井防坠网安装 | 1.材料：防坠网静态沉重500kg；2.规格：φ700。 | 片 | 500 | 40.19 | 20095.00 |  |  |  |
| 12 | 防坠网挂钩安装 | 1.针对原有井防坠网挂钩生锈脱落，进行更换挂钩； 2.不锈钢挂钩（每座8个）。 | 个 | 300 | 5.9 | 1770.00 |  |  |  |
| 13 | 潜望镜探测 | 1.潜望镜探测。2.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等； 3.报价含管道封堵、抽水。 | 段 | 50 | 63.83 | 3191.50 |  |  |  |
| 14 | 潜水 | 1.以完成建设单位要求的任务为准； 2.因承包人或潜水人员的原因一次任务由多人完成的，按1人考虑； 3.原则上以井（潜水点）为单位；4.报价已包含水下排查、测量、清理、打捞、气囊封堵、开孔、拆卸等作业。 | 处 | 10 | 2695.98 | 26959.80 |  |  |  |
| 15 | 气囊封堵 | 1.管径：≤DN300； 2.报价含降水、封堵点拆除及清理等。 | 处 | 40 | 655.06 | 26202.40 |  |  |  |
| 16 | 气囊封堵 | 1.管径：DN300＜管径≤DN500； 2.报价含降水、封堵点拆除及清理等。 | 处 | 25 | 736.97 | 18424.25 |  |  |  |
| 17 | 气囊封堵 | 1.管径：DN500＜管径≤DN1200； 2.报价含降水、封堵点拆除及清理等。 | 处 | 10 | 1168.81 | 11688.10 |  |  |  |
| 18 | 气囊封堵 | 1.管径：＞DN1200； 2.报价含降水、封堵点拆除及清理等。 | 处 | 10 | 1291.68 | 12916.80 |  |  |  |
| 19 | 应急台班 | 1.高压排水车在应急抢险作业1台班8小时，含应急抽水、封堵、排查、人工配合费等； 2.以建设单位的指令单为准。 | 台班 | 20 | 5000 | 100000 |  |  |  |
| 20 | 有限空间措施 | 有限空间措施费一项，含送风设备安拆，长管呼吸机安拆，对讲机，测气仪器，发电机，配备正压式呼吸机，三角架，全身式安全带，配备安检人员，监护人员，警示装置，安全维护等完成本项目全年费用。 | 项 | 1 | 200000 | 200000 |  |  |  |
| 21 | 井室注浆修复 | 井室注浆修复：井室预处理（以高压水喷射清理井璧及井底），搭设施工平台，裂缝分析，使用麻丝、堵漏水泥初步止水，钻孔预埋注浆针头，高压注浆，注浆完毕固化后去掉外露注浆头，速凝水泥抹平，包含人工、机械、材料等完成本项目所有费用。 | 座 | 30 | 15500 | 465000 |  |  |  |
| 22 | 井室修复（粉刷） | 井室修复（粉刷）：井室表面预处理（以高压水喷射清理井壁及井室，当存在油脂时，高压水喷射中添加稀释的盐酸进行清洗），对渗漏、无内粉部位用配置水泥涂抹（用速凝水泥和普通水泥调配），包含人工、机械、材料等完成本项目所有费用。 | 座 | 50 | 1500 | 75000 |  |  |  |
| 23 | 点状修复 | 1.局部树脂固化修复，管径：≤φ300；2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 100 | 2516.74 | 251674.00 |  |  |  |
| 24 | 点状修复 | 1.局部树脂固化修复，管径：＞φ300，≤φ400；2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 50 | 2658.49 | 132924.50 |  |  |  |
| 25 | 点状修复 | 1.局部树脂固化修复，管径：＞φ400,≤φ500；2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 20 | 3207.45 | 64149.00 |  |  |  |
| 26 | 点状修复 | 1.局部树脂固化修复，管径：＞φ500，≤φ600；2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 5 | 3243.64 | 16218.20 |  |  |  |
| 27 | 点状修复 | 1.局部树脂固化修复，管径：＞φ600，≤φ800；2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 5 | 3804.27 | 19021.35 |  |  |  |
| 28 | 点状修复 | 1.局部树脂固化修复，管径：＞φ800，≤φ1000；2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 5 | 4402.22 | 22011.10 |  |  |  |
| 29 | 点状修复 | 1.局部树脂固化修复，管径：＞φ1000，≤φ1200；2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 5 | 4802.72 | 24013.60 |  |  |  |
| 30 | 钢套内衬修复 | 1.钢套内衬修复，管径：φ1000；2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 3 | 9500 | 28500.00 |  |  |  |
| 31 | 钢套内衬修复 | 1.钢套内衬修复，管径：φ1200；2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 3 | 13500 | 40500.00 |  |  |  |
| 32 | 整体修复 | 1.管径：≤φ300；材料壁厚采用3mm； 2.CIPP紫外光修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 100 | 1651.09 | 165109.05 |  |  |  |
| 33 | 整体修复 | 1.管径＞φ300≤φ400；材料壁厚采用3mm； 2.CIPP紫外光修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 50 | 1678.63 | 83931.55 |  |  |  |
| 34 | 整体修复 | 1.管径：＞φ400,≤φ500；材料壁厚采用4mm； 2.CIPP紫外光修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 20 | 2948.16 | 58963.27 |  |  |  |
| 35 | 整体修复 | 1.管径：＞φ500，≤φ600；材料壁厚采用5mm； 2.CIPP紫外光修复；3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 10 | 3144.64 | 31446.43 |  |  |  |
| 36 | 整体修复 | 1.管径：＞φ600，≤φ800；材料壁厚采用6mm； 2.CIPP紫外光修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 5 | 3930.89 | 19654.46 |  |  |  |
| 37 | 整体修复 | 1.管径：＞φ800，≤φ1000；材料壁厚采用7mm； 2.CIPP紫外光修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 5 | 5896.34 | 29481.68 |  |  |  |
| 38 | 整体修复 | 1.管径：＞φ1000，≤φ1200； 材料壁厚采用8mm；2.CIPP紫外光修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 5 | 7861.78 | 39308.91 |  |  |  |
| 39 | 整体修复 | 1.管径：＞φ1200，≤φ1400；材料壁厚采用8mm； 2.CIPP紫外光修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 5 | 8275.56 | 41377.80 |  |  |  |
| 40 | 合计 |  |  |  |  |  | 2753668 |  |  |

（3）2025年度预算及内容：

| 2025年中意生态园园区排水管网日常管理养护及应急抢修服务项目预算（第二年） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价 | 备注 |
| 1 | 雨污水管道疏通 | D(管径<Φ300mm排水管道（含排水沟渠）疏通，包含管道的封堵、抽水、潜水、疏通清理、窨井清理、淤泥处置、处置后的综合土方外运。 | m | 600 | 9.5 | 5700.00 | 按总量30%计入 |
| 2 | 雨污水管道疏通 | Φ300mm≤D(管径)≤600mm排水管道（含排水沟渠）疏通，包含管道的封堵、抽水、潜水、疏通清理、窨井清理、淤泥处置、处置后的综合土方外运。 | m | 10116 | 12.5 | 126450.00 | 按总量30%计入 |
| 3 | 雨污水管道疏通 | Φ600mm<D(管径)≤1000mm（含）排水管道（含排水沟渠）疏通，包含管道的封堵、抽水、潜水、疏通清理、窨井清理、淤泥处置、处置后的综合土方外运。 | m | 600 | 18.5 | 11100.00 |  |
| 4 | 雨污水管道疏通 | D(管径)>Φ1000mm以上排水管道（含排水沟渠）疏通，包含管道的封堵、抽水、潜水、疏通清理、窨井清理、淤泥处置、处置后的综合土方外运。 | m | 425 | 37.8 | 16065.00 |  |
| 5 | CCTV检测 | D(管径)≤Φ600mm排水管道（含沟渠）CCTV电视检测（含雨水口连接支管潜望镜检测），含暗井定位、管道的检测、评估及出具报告及影像资料。 | m | 8930 | 10 | 89300.00 |  |
| 6 | CCTV检测 | D(管径)>Φ600mm排水管道（含沟渠）CCTV电视检测，含暗井定位、管道的检测、评估及出具报告及影像资料。 | m | 1025 | 15 | 15375.00 |  |
| 7 | 防坠网挂钩安装 | 1.针对原有井防坠网挂钩生锈脱落，进行更换挂钩； 2.不锈钢挂钩（每座8个）。 | 个 | 300 | 5.9 | 1770.00 |  |
| 8 | 潜望镜探测 | 1.潜望镜探测。2.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等； 3.报价含管道封堵、抽水。 | 段 | 50 | 63.83 | 3191.50 |  |
| 9 | 潜水 | 1.以完成建设单位要求的任务为准； 2.因承包人或潜水人员的原因一次任务由多人完成的，按1人考虑； 3.原则上以井（潜水点）为单位；4.报价已包含水下排查、测量、清理、打捞、气囊封堵、开孔、拆卸等作业。 | 处 | 10 | 2695.98 | 26959.80 |  |
| 10 | 气囊封堵 | 1.管径：≤DN300； 2.报价含降水、封堵点拆除及清理等。 | 处 | 40 | 655.06 | 26202.40 |  |
| 11 | 气囊封堵 | 1.管径：DN300＜管径≤DN500； 2.报价含降水、封堵点拆除及清理等。 | 处 | 25 | 736.97 | 18424.25 |  |
| 12 | 气囊封堵 | 1.管径：DN500＜管径≤DN1200； 2.报价含降水、封堵点拆除及清理等。 | 处 | 10 | 1168.81 | 11688.10 |  |
| 13 | 气囊封堵 | 1.管径：＞DN1200； 2.报价含降水、封堵点拆除及清理等。 | 处 | 10 | 1291.68 | 12916.80 |  |
| 14 | 应急台班 | 1.高压排水车在应急抢险作业1台班8小时，含应急抽水、封堵、排查、人工配合费等； 2.以建设单位的指令单为准。 | 台班 | 20 | 5000 | 100000 |  |
| 15 | 有限空间措施 | 有限空间措施费一项，含送风设备安拆，长管呼吸机安拆，对讲机，测气仪器，发电机，配备正压式呼吸机，三角架，全身式安全带，配备安检人员，监护人员，警示装置，安全维护等完成本项目全年费用。 | 项 | 1 | 200000 | 200000 |  |
| 16 | 井室注浆修复 | 井室注浆修复：井室预处理（以高压水喷射清理井璧及井底），搭设施工平台，裂缝分析，使用麻丝、堵漏水泥初步止水，钻孔预埋注浆针头，高压注浆，注浆完毕固化后去掉外露注浆头，速凝水泥抹平，包含人工、机械、材料等完成本项目所有费用。 | 座 | 30 | 15500 | 465000 |  |
| 17 | 井室修复（粉刷） | 井室修复（粉刷）：井室表面预处理（以高压水喷射清理井壁及井室，当存在油脂时，高压水喷射中添加稀释的盐酸进行清洗），对渗漏、无内粉部位用配置水泥涂抹（用速凝水泥和普通水泥调配），包含人工、机械、材料等完成本项目所有费用。 | 座 | 50 | 1500 | 75000 |  |
| 18 | 点状修复 | 1.局部树脂固化修复，管径：≤φ300；2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 100 | 2516.74 | 251674.00 |  |
| 19 | 点状修复 | 1.局部树脂固化修复，管径：＞φ300，≤φ400；2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 50 | 2658.49 | 132924.50 |  |
| 20 | 点状修复 | 1.局部树脂固化修复，管径：＞φ400,≤φ500；2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 20 | 3207.45 | 64149.00 |  |
| 21 | 点状修复 | 1.局部树脂固化修复，管径：＞φ500，≤φ600；2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 5 | 3243.64 | 16218.20 |  |
| 22 | 点状修复 | 1.局部树脂固化修复，管径：＞φ600，≤φ800；2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 5 | 3804.27 | 19021.35 |  |
| 23 | 点状修复 | 1.局部树脂固化修复，管径：＞φ800，≤φ1000；2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 5 | 4402.22 | 22011.10 |  |
| 24 | 点状修复 | 1.局部树脂固化修复，管径：＞φ1000，≤φ1200；2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 5 | 4802.72 | 24013.60 |  |
| 25 | 钢套内衬修复 | 1.钢套内衬修复，管径：φ1000；2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 3 | 9500 | 28500.00 |  |
| 26 | 钢套内衬修复 | 1.钢套内衬修复，管径：φ1200；2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 3 | 13500 | 40500.00 |  |
| 27 | 整体修复 | 1.管径：≤φ300；材料壁厚采用3mm； 2.CIPP紫外光修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 100 | 1651.09 | 165109.05 |  |
| 28 | 整体修复 | 1.管径＞φ300≤φ400；材料壁厚采用3mm； 2.CIPP紫外光修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 50 | 1678.63 | 83931.55 |  |
| 29 | 整体修复 | 1.管径：＞φ400,≤φ500；材料壁厚采用4mm； 2.CIPP紫外光修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 20 | 2948.16 | 58963.27 |  |
| 30 | 整体修复 | 1.管径：＞φ500，≤φ600；材料壁厚采用5mm； 2.CIPP紫外光修复；3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 10 | 3144.64 | 31446.43 |  |
| 31 | 整体修复 | 1.管径：＞φ600，≤φ800；材料壁厚采用6mm； 2.CIPP紫外光修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 5 | 3930.89 | 19654.46 |  |
| 32 | 整体修复 | 1.管径：＞φ800，≤φ1000；材料壁厚采用7mm； 2.CIPP紫外光修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 5 | 5896.34 | 29481.68 |  |
| 33 | 整体修复 | 1.管径：＞φ1000，≤φ1200； 材料壁厚采用8mm；2.CIPP紫外光修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 5 | 7861.78 | 39308.91 |  |
| 34 | 整体修复 | 1.管径：＞φ1200，≤φ1400；材料壁厚采用8mm； 2.CIPP紫外光修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 5 | 8275.56 | 41377.80 |  |
| 35 | 合计 |  |  |  |  | 2291288 |  |

（4）2026年度预算及内容：

| 2026年中意生态园园区排水管网日常管理养护及应急抢修服务项目预算（第三年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价 |  | 备注 |  |
| 1 | 雨污水管道疏通 | D(管径<Φ300mm排水管道（含排水沟渠）疏通，包含管道的封堵、抽水、潜水、疏通清理、窨井清理、淤泥处置、处置后的综合土方外运。 | m | 400 | 9.5 | 3800.00 |  | 按总量20%计入 |  |
| 2 | 雨污水管道疏通 | Φ300mm≤D(管径)≤600mm排水管道（含排水沟渠）疏通，包含管道的封堵、抽水、潜水、疏通清理、窨井清理、淤泥处置、处置后的综合土方外运。 | m | 6744 | 12.5 | 84300.00 |  | 按总量20%计入 |  |
| 3 | 雨污水管道疏通 | Φ600mm<D(管径)≤1000mm（含）排水管道（含排水沟渠）疏通，包含管道的封堵、抽水、潜水、疏通清理、窨井清理、淤泥处置、处置后的综合土方外运。 | m | 600 | 18.5 | 11100.00 |  |  |  |
| 4 | 雨污水管道疏通 | D(管径)>Φ1000mm以上排水管道（含排水沟渠）疏通，包含管道的封堵、抽水、潜水、疏通清理、窨井清理、淤泥处置、处置后的综合土方外运。 | m | 425 | 37.8 | 16065.00 |  |  |  |
| 5 | CCTV检测 | D(管径)≤Φ600mm排水管道（含沟渠）CCTV电视检测（含雨水口连接支管潜望镜检测），含暗井定位、管道的检测、评估及出具报告及影像资料。 | m | 8930 | 10 | 89300.00 |  |  |  |
| 6 | CCTV检测 | D(管径)>Φ600mm排水管道（含沟渠）CCTV电视检测，含暗井定位、管道的检测、评估及出具报告及影像资料。 | m | 1025 | 15 | 15375.00 |  |  |  |
| 7 | 防坠网挂钩安装 | 1.针对原有井防坠网挂钩生锈脱落，进行更换挂钩； 2.不锈钢挂钩（每座8个）。 | 个 | 300 | 5.9 | 1770.00 |  |  |  |
| 8 | 潜望镜探测 | 1.潜望镜探测。2.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等； 3.报价含管道封堵、抽水。 | 段 | 50 | 63.83 | 3191.50 |  |  |  |
| 9 | 潜水 | 1.以完成建设单位要求的任务为准； 2.因承包人或潜水人员的原因一次任务由多人完成的，按1人考虑； 3.原则上以井（潜水点）为单位；4.报价已包含水下排查、测量、清理、打捞、气囊封堵、开孔、拆卸等作业。 | 处 | 10 | 2695.98 | 26959.80 |  |  |  |
| 10 | 气囊封堵 | 1.管径：≤DN300； 2.报价含降水、封堵点拆除及清理等。 | 处 | 40 | 655.06 | 26202.40 |  |  |  |
| 11 | 气囊封堵 | 1.管径：DN300＜管径≤DN500； 2.报价含降水、封堵点拆除及清理等。 | 处 | 25 | 736.97 | 18424.25 |  |  |  |
| 12 | 气囊封堵 | 1.管径：DN500＜管径≤DN1200； 2.报价含降水、封堵点拆除及清理等。 | 处 | 10 | 1168.81 | 11688.10 |  |  |  |
| 13 | 气囊封堵 | 1.管径：＞DN1200； 2.报价含降水、封堵点拆除及清理等。 | 处 | 10 | 1291.68 | 12916.80 |  |  |  |
| 14 | 应急台班 | 1.高压排水车在应急抢险作业1台班8小时，含应急抽水、封堵、排查、人工配合费等； 2.以建设单位的指令单为准。 | 台班 | 20 | 5000 | 100000 |  |  |  |
| 15 | 有限空间措施 | 有限空间措施费一项，含送风设备安拆，长管呼吸机安拆，对讲机，测气仪器，发电机，配备正压式呼吸机，三角架，全身式安全带，配备安检人员，监护人员，警示装置，安全维护等完成本项目全年费用。 | 项 | 1 | 200000 | 200000 |  |  |  |
| 16 | 井室注浆修复 | 井室注浆修复：井室预处理（以高压水喷射清理井璧及井底），搭设施工平台，裂缝分析，使用麻丝、堵漏水泥初步止水，钻孔预埋注浆针头，高压注浆，注浆完毕固化后去掉外露注浆头，速凝水泥抹平，包含人工、机械、材料等完成本项目所有费用。 | 座 | 30 | 15500 | 465000 |  |  |  |
| 17 | 井室修复（粉刷） | 井室修复（粉刷）：井室表面预处理（以高压水喷射清理井壁及井室，当存在油脂时，高压水喷射中添加稀释的盐酸进行清洗），对渗漏、无内粉部位用配置水泥涂抹（用速凝水泥和普通水泥调配），包含人工、机械、材料等完成本项目所有费用。 | 座 | 50 | 1500 | 75000 |  |  |  |
| 18 | 点状修复 | 1.局部树脂固化修复，管径：≤φ300；2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 100 | 2516.74 | 251674.00 |  |  |  |
| 19 | 点状修复 | 1.局部树脂固化修复，管径：＞φ300，≤φ400；2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 50 | 2658.49 | 132924.50 |  |  |  |
| 20 | 点状修复 | 1.局部树脂固化修复，管径：＞φ400,≤φ500；2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 20 | 3207.45 | 64149.00 |  |  |  |
| 21 | 点状修复 | 1.局部树脂固化修复，管径：＞φ500，≤φ600；2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 5 | 3243.64 | 16218.20 |  |  |  |
| 22 | 点状修复 | 1.局部树脂固化修复，管径：＞φ600，≤φ800；2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 5 | 3804.27 | 19021.35 |  |  |  |
| 23 | 点状修复 | 1.局部树脂固化修复，管径：＞φ800，≤φ1000；2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 5 | 4402.22 | 22011.10 |  |  |  |
| 24 | 点状修复 | 1.局部树脂固化修复，管径：＞φ1000，≤φ1200；2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 5 | 4802.72 | 24013.60 |  |  |  |
| 25 | 钢套内衬修复 | 1.钢套内衬修复，管径：φ1000；2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 3 | 9500 | 28500.00 |  |  |  |
| 26 | 钢套内衬修复 | 1.钢套内衬修复，管径：φ1200；2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。 | 处 | 3 | 13500 | 40500.00 |  |  |  |
| 27 | 整体修复 | 1.管径：≤φ300；材料壁厚采用3mm； 2.CIPP紫外光修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 100 | 1651.09 | 165109.05 |  |  |  |
| 28 | 整体修复 | 1.管径＞φ300≤φ400；材料壁厚采用3mm； 2.CIPP紫外光修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 50 | 1678.63 | 83931.55 |  |  |  |
| 29 | 整体修复 | 1.管径：＞φ400,≤φ500；材料壁厚采用4mm； 2.CIPP紫外光修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 20 | 2948.16 | 58963.27 |  |  |  |
| 30 | 整体修复 | 1.管径：＞φ500，≤φ600；材料壁厚采用5mm； 2.CIPP紫外光修复；3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 10 | 3144.64 | 31446.43 |  |  |  |
| 31 | 整体修复 | 1.管径：＞φ600，≤φ800；材料壁厚采用6mm； 2.CIPP紫外光修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 5 | 3930.89 | 19654.46 |  |  |  |
| 32 | 整体修复 | 1.管径：＞φ800，≤φ1000；材料壁厚采用7mm； 2.CIPP紫外光修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 5 | 5896.34 | 29481.68 |  |  |  |
| 33 | 整体修复 | 1.管径：＞φ1000，≤φ1200； 材料壁厚采用8mm；2.CIPP紫外光修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 5 | 7861.78 | 39308.91 |  |  |  |
| 34 | 整体修复 | 1.管径：＞φ1200，≤φ1400；材料壁厚采用8mm； 2.CIPP紫外光修复； 3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理、闭水等。 | 米 | 5 | 8275.56 | 41377.80 |  |  |  |
| 35 | 合计 |  |  |  |  |  | 2211518 |  |  |

- 五、服务要求

本次招标内容为对余姚中意产业园区域，指定范围内雨水管、污水管疏通、检测、日常养护、管道修复等，同时对指定范围内排水管网存在的影响水环境的问题进行调查及溯源，针对性的给出管网问题整治及系统优化提升方案，并根据方案及甲方指令进行修复，具体要求包括但不限于：

管网养护及维修

（1）管网养护：开展管道日常巡检、疏通清淤、管道检测、 暗井定位、防坠网安装、雨篦截污框清捞、井室清捞、井内混凝土固结物清理，保证排水管网运行良好；

（2）管网及附属设施维修：开展井盖井座更换、雨水篦及座更换、井室抬高及修复、封堵及拆除、降水导流、局部非开挖修复，保证管网及附属设施资产良好。

（3）日常人员养护工作要求：养护人员要求确保安全2人全日制上岗，巡查频率1周1次；车辆配合巡查；巡查结果形成台账资料并及时上报。

2、排水管网调查及管网模型

（1）排水分区调查：通过系统摸排，查清排水系统分区情况，在奥维地图上绘制排水分区图，并在CAD平面图中标注体现。为后续分区调查和分区管理提供基础支撑。

（2）排口调查及溯源：开展系统的排口调查，形成排口一览表，包含排口位置坐标、管径管材、排口性质、排放水量水质等基础资料。
针对旱季流水排口开展溯源调查，形成排口溯源CAD图，混接点一览表，并在CAD平面图中标注体现。

（3）地块调查：对源头地块开展系统调查，针对工业企业、事业单位、居住小区、公园绿地等不同类型地块开展排污调查，计算出地块污染排放强度，提出分流改造或截流控制等不同的治理策略。

（4）排水管理：通过排水户监督、混接点排查、异常排水溯源等工作，通过人工和数字化相结合的方式，建立模型模拟分析，找出区域污水水质水量异常的关键原因并追溯至源头，逐步实现“挤外水、优调度、降液位”的目标，行成“日常监督-问题响应-处置建议”的长效管理机制，为排水系统提质增效、厂网河一体化运行管理奠定基础。

（5）管网模型：搭建排水管网模型，基于管网基础数据及检测成果，模拟管网真实运行形态。评估管网现状的旱雨季转输排放能力，进行流速特征与管网缺陷相关性分析，瓶颈管段典型流速过程分析，排水分区污染物转输效率评估，预测主要管网沉积物存在的管段，确定系统需要重点养护及修复的主要管段，为管网高效运营、管网优化提升提供依据。

3、综合整治提升方案

依据调查结果，系统诊断问题成因，给出针对性的、切实可行的排水系统整治提升方案，为片区排水系统顶层规划及水环境提升提供支撑。

- 六、项目实施执行依据

1、《城市排水监测工作管理规定》

2、《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）

3、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）

4、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-85）

5、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)

6、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》（cjj/t 210-2014）

7、《城市地下管线工程档案管理办法》（建设部令第136号）

8、《安全生产监督管理信息隐患排查治理数据规范》（安监总厅规划（2014）97号）

9、《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发[2014]27号）

10、相关市政道路雨水管道图纸文件

11、《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2017

12、《工程测量规范》GB50026-2007

13、《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》（GB/T20257.1－2007）

14、《排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009

15、《管线测绘技术规程》CH/T6002-2015

- 七、调查及检测技术要求

7.1调查技术要求

7.1.1、排水管道测绘工作内容

①对测区范围内地下排水管网的性质、材质、管径、埋深、走向等相关规范规定的内容进行调查。

②采用指定的坐标系统，建立控制网，对测区范围内所有排水管线点（特征点及附属设施中心）进行测量。

③测绘成果编绘为数字化成果图，最终提供电子成果图（1:500）和电子成果数据库。

7.1.2、排水管道测绘技术要求

①排水管道测绘工作符合现行相关规范的规定；

②满足采购人、设计对管线资料的要求；

③本工程排水管道测绘按采购人和《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）中规定的精度要求开展工作：

地下管线水平位置限差δts≤0.10h

地下管线中心埋深限差δth≤0.15h

(h为地下管线的中心埋深，以厘米计，若h＜100cm，则取h＝100cm)

④管线点的测量精度：

平面位置测量中误差≤±5cm(相对于邻近控制点)

高程测量中误差≤±3cm (相对于邻近控制点)。

7.1.3、坐标及高程

按照《中华人民共和国测绘法》、《宁波市测绘管理条例》等国家和地方的法律要求，本项目采用统一标准的坐标系统。

7.1.4、数据要求

AutoCAD图形数据文件以DWG格式存贮，且与AutoCAD 2000以上版本兼容。测绘成果格式符合GIS信息系统数据录入的格式要求。

7.2 管道（CCTV）检测及疏通要求

7.2.1由于管线老旧程度不同，且现存管线方向、位置等不确定，因此，可能存在部分管线未被列入计划中的情况，故在项目开展过程中，可能将根据实际需要适当增减部分排水管道，以避免出现重要管道被遗漏的状况，疏通检测的费用根据中标人的投标单价按实结算。

7.2.2疏通检测过程中，供应商必须对项目管道的管径、埋深、距离（在图纸中注明）、检查井情况、暗井定位（定位管道内的暗井精确位置，并在图纸中注明）等数据进行准确测量，提供电子管网图（CAD），并在检测完成后，将电子版，图纸等资料一并移交采购单位。

7.2.3疏通检测单位在检测报告中需对所有管道病害情况进行说明并注明建议修复方法，并提交电子稿，同时所有管道的影像资料电子稿随检测报告一并提供。

7.2.4本招标要求以外的内容满足公共排水管道CCTV检测评估技术规程的相关要求。

7.2.5项目实施过程中，管道分布清楚或管道内顺畅区段管道检测进行一次爬管，情况复杂区段须进行两次爬管。

7.2.6疏通检测设备的要求：设备能准确体现管道的状况（如管道的坡度、管道的内壁状况、管道内缺陷点的距离等），设备能出色完成疏通检测任务。

7.2.7疏通检测所需的条件：疏通检测管段的数据资料（如管材、敷设年代、管径等），检测管段的现场条件（如管道日常的流速、水位高度、管内及检查井内淤积厚度、管道所在路段的交通状况等）。

7.2.8现场疏通检测的要求：操作规范（如指定疏通检测的速度要求、摄像头的高度要求、照度要求等），控制过程（如现场工程师的签单表格等），突发情况的处理（如设备出现问题，或由甲方工程师现场提出更改意见后进行的处理等），管道的现场要求（如管道内的临时抽水的水位要求等）。

7.2.9疏通检测项目附属项目的要求：水流控制要求（如临时橡胶堵塞器封堵的压力要求、泵站配合的要求等），地面道路交通维护要求（如临时占道方案、交通导流方案等）。

7.2.10 CCTV检测技术要求满足但不限于：

| 项目 | 摄像和摄像机 | CCD摄像机 |
| --- | --- | --- |
| 灵敏度（最低感光） | ≤31μχ | ≤31μχ |
| 视角 | 45-70度 | 45-70度 |
| 分辨率 | ≥400TVL | ≥30万像素 |
| 灯光 | ≥10XLED | ≥10XLED |
| 图像变形 | ±5％ | ±5％ |

7.2.11评估报告编制的要求：缺陷点主要分为功能性缺陷和结构性缺陷（见表1），编制报告的内容要求（如包括项目信息、缺陷平面示意图、缺陷点照片等），编制报告人员的要求（如从事培训的时间要求、从事培训人员学历要求、从事培训的机构要求等），评估打分的要素（如包括缺陷点的等级打分、管段所处地质情况打分、管段所处的地区重要性打分等）

表1排水管网结构性缺陷（但不限于）点统计表

| 缺陷分类 | 缺陷名称 | 缺陷定义 |
| --- | --- | --- |
| 结构性缺陷 | 破裂 | 管道的外部压力超过自身的承受力致使管材发生破裂。其形式有纵向、环向和复合三种。 |
|  | 变形 | 管道的原样被改变（只适用于柔性管）。变形比率=最大变形内径/原内径 |
|  | 错位 | 两根管道的套口接头偏离，未处于管道的正确位置。邻近的管道看似“半月形”。 |
|  | 脱节 | 由于沉降，两根管道的套口接头未充分推进或接口脱离。邻近的管道看似“全月形”。 |
|  | 渗漏 | 来源于地下的（按照不同的季节）或来自于邻近漏水管的水从管壁、接口及检查井壁流出。 |
|  | 腐蚀 | 管道内壁受到有害物质的腐蚀或管道内壁受到磨损。管道标准水位上部的腐蚀来自于排水管道中的硫化氢所造成的腐蚀。管道底部的腐蚀是由于水的影响。 |
|  | 胶圈脱落 | 接口材质，如橡胶圈、沥青、水泥等类似的材料进入管道。悬挂在管道底部的橡胶圈会造成运行方面的重大问题。 |
|  | 支管暗接 | 支管未通过检查井直接侧向接入主管。该方式须得到政府有关部门批准，未批准的定为4级。 |
|  | 异物侵入 | 非自身管道附属设施的物体穿透管壁进入管内。 |
| 功能性缺陷 | 沉积 | 管道内的油脂、有机物或泥沙质沉淀物减少了横截面面积。有软质和硬质两种。 |
|  | 结垢 | 由于含铁或石灰质的水长时间沉积于管道表面，形成硬质或软质结垢。 |
|  | 障碍物 | 管道内坚硬的杂物，如石头、柴枝、树枝、遗弃的工具、破损管道的碎片等。 |
|  | 树根 | 单根树根或是树根群自然生长进入管道。 |
|  | 垂直变向 | 管道沉降或其他原因导致管道内部垂直方向发生改变。 |
|  | 坝头 | 残留在管道内的封堵材料。 |
|  | 水平变向 | 管道内部水平方面发生改变 |
|  | 浮渣 | 管道内水面上的漂浮物。 |

7.2.12检测成果的交付要求：交付成果所包括的内容要求（如图纸的比例要求、图像的清晰度要求、检测管内底标高、检测报告的完整性要求、检测报告的条理性要求、检测工程师的签字要求等）。

7.2.13在对管道进行疏通过程中，发现非常规的清淤项目时，如混凝土、水泥砂浆、沥青等非常规硬物时，中标单位对其进行清除，费用及工程量以结算审计为准。

7.2.14通过专业仪器对暗井进行检测，并上报相关资料。

7.2.15若遇管道或管道井内沉积淤泥、固体废弃物等杂物导致检测困难的情况，由中标人提出疏通、清淤方案，经采购单位确认后实施，所涉及的费用及工程量以结算审计为准。清理出的淤泥、固体废弃物等杂物由中标人自行确定倾倒地点，淤泥的倾倒及倾倒地点需符合各相关部门的要求，如因淤泥倾倒引起被相关部门处罚的，责任与后果由中标人负责。检测管道两边的管道井进行封堵后，中标人须负责检测管道内污水的抽排（如检测管道与其他排污井连接的中标人还需负责排污井内污水的抽排），污水不得随意抽排，需抽排至除检查管道之间外的污水井内且中标人需于两侧封堵的管道井间进行通道联接，保证污水排污顺畅，以上费用包含在投标总价中，管道疏通单价中含以上内容产生的费用。

7.3潜望镜(QV)检测要求

7.3.1由于管线老旧程度不同，且现存管线方向、位置等不确定，因此，可能存在部分管线未被列入计划中的情况，故在项目开展过程中，可能将根据实际需要适当增减部分排水管道，以避免出现重要管道被遗漏的状况，疏通检测的费用根据中标人的投标单价按实结算。

7.3.2.检测前，检测整机工作状况是否正常，非正常状况下严禁工作。

7.3.3.管道检测现场施工必须执行的业标准《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ 68-2016 的有关规定。

7.3.4.管道潜望镜检测时，管内水位不宜大于管径的1/2，管段长度不宜大于50m。

7.3.5.有下列情形之一应中止检测；

管道潜望镜检测仪器的光源不能保证影像清晰度时；

镜头粘有泥浆、水沫或其他杂物等影响图像质量时；

镜头侵入水中，无法看清管道状况时；

管道充满雾气影响图像质量时。

7.3.6.潜望镜检测方法

镜头中心应保持在管道竖向中心线的水面上。

拍摄管道时，变动焦距不宜过快。拍摄缺陷时，应保持摄像头静止，调节镜头的焦距，并连续、清晰的拍摄10s以上。

拍摄检查井内壁时，应保持摄像头无盲点地均匀慢速移动。拍摄缺陷时，应保持摄像头静止，并连续拍摄10s以上。

对各种缺陷、特殊结构和检测状况应做详细判读和记录。

当天的检测视频相关文件要当天拷出检测系统并进行备份、并核对当天的工作量是否有管段遗漏。

缺陷的类型、位置应在现场初步判读并记录，缺陷尺寸的判定可依据管径或相关物体的尺寸，无法确定的缺陷类型或等级应在评估报告中加以说明。

缺陷图片宜采用现场抓取最佳角度和最清晰图片的方式，特殊情况下也可采用观看录像截图的方式。

7.4排查成果

最终成果提供纸质和电子两种形式的， 成果汇报材料提供电子稿。纸质成果A4规格，主要图纸需附在文本后或者独立成册。电子数据要求文字为*.DOC 格式，图纸为*.dwg 和*.JPG 格式， 汇报演示材料为*.PPT 格式。成果数量按实际需要数量提供，最终完整成果要求按照 A4 格式打印提供1套并同时提交电子文件(DWG、JPG、DOC、PDF 文件)，光盘1套。

（1）、管网检测成果：指定范围内管网缺陷检测报告，包括任务来源、检测与评估的目的和要求、被检管段的平面位置图、被检管段的地理位置、检测日期、检测结果描述、实际完成的工作量等。

（2）、管网调查成果： 指定范围内雨污水管网 CAD 版平面图及数据库； 问题排口污染溯源报告； 旱天流污水排口点位图、混错接点位图、管网缺陷点位图、高水位运行管段图、内涝风险评估图；

（3）、综合整治提升方案：指定范围内排水管网问题整治及系统优化提升方案，应包括但不限于排口整治、混错接整改、面源治理、管网系统优化、厂网河一体化管养建议。

- 八、管养施工技术要求

8.1管道养护内容及要求

8.1.1对余姚中意产业园区域指定范围内市政雨污水接纳及收集支线管网进行日常巡检，投标单位派专职队伍（不少于2人）每月不少于2次对排水管道进行巡检，检查窨井盖、井圈有无移位、松动、缺损，井内防坠装置有无松动、脱落，窨井地面有无沉降；检查窨井污水有无满溢，井内有否积淤、堵塞，窨井内有无工业污水、雨水、建筑泥浆偷排现象；检查管道有无渗漏、堵塞等异常现象，管线路面有无违章施工、违章建筑、塌陷沉降等，并做好记录，需要疏通或修补的，及时上报业主单位。

8.1.2确保管网沿线井盖启闭顺利，井盖上有明显的文字标示，便于日常检查。

8.1.3定期检查管网沿线的检查井和清扫口井盖完好牢固情况，尤其是交通主干道处。

8.1.4管网沿线路段应保证卫生整洁。

8.1.5确保管道系统无私自接管、违章占压等违规现象。

8.1.6确保排水收集系统内管网系统完好通畅，运行正常。

8.1.7如遇台风、暴雪等自然性突发灾害，应制定应急预案，提前对管网系统做好防护工作，灾后及时检查管网系统有无损坏情况。若有损坏，应及时上报并修复。

8.1.8中标人必须按行业规范的操作规程进行作业，并遵守相关规章制度及安全生产制度。项目合同期内重视安全生产工作，确保期间不发生安全责任事故，如发生安全责任事故，由中标人承担后果。服务期间需依据操作规程对污水管网进行日常检查和维护，并做好记录。

8.1.9中标人应建立养护管理工作报告制度，在每季度初一周内将上季度的养护情况（月报、具有连续完整的养护工作日志、台账及整理相关考核资料）上报采购人。

8.1.10开通7×24小时服务专线、建立专人值班机制，接到采购人或居民问题的反映，在1小时内到达现场，及时安排人员进行处理，保证管网设施正常运行。

8.1.11中标人须做好原技术档案、资料和原始记录的保存，养护期间工作记录，包括：

①工程设计、施工、竣工资料和验收移交记录等；

②各种规章制度、维护指标、技术文件和有关规定等；

③原始记录、重大故障报告及处理结果；

④年度管道养护记录；

8.1.12解决涉及本项目的各类投诉、妥善处理各类突发事件和应急事件，对存在的问题不推诿、不推卸责任，不发生有责媒体报道事件，不发生有效信访、不发生上级主管部门通报批评、群体性信访事件、死亡等重大安全事故等事件。

8.2、清疏施工要求

8.2.1依照《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）、《城市排水许可管理办法》、《城市排水监测工作管理规定》、《城市地下管线探测技术规程》、《城镇排水管道检测与评估技术规程》等相关规范和标准，结合采购方要求组织施工，接受采购方及相关部门的检查、监督，施工质量达到验收规范和标准。

8.2.2在进行清疏施工前，清疏作业需先进行现场摸查，探明干管、支管管道及检查井淤积堵塞情况、水流量情况。清疏时自上游向下游清理疏通管道，以免上游来水对管道造成二次淤积。

8.2.3通风、毒气检测：施工人员进入检查井前，必需使大气中的氧气进入检查井中或用鼓风机进 行换气通风，测量井室内气体的安全水平，达到安全要求，方可让施工人员佩戴安全装备进入井内。

8.2.4在进行雨污水管道的清洗时，中小型管（管径d<1000mm）宜采用高压冲洗车为主人工清洗为辅相结合的方式进行处理，大型管（管径1000mm<d<1800mm）及特大型管（管径d>1800mm）宜在确保安全的前提下采用人工入管清洗。

8.2.5清疏管道可采用人工与机械相结合的清疏方式使管道达到CCTV检测的条件。

8.2.6雨污水管道疏通后积泥深度不得超过管径的20%,同时积泥总深度不超过50mm。检查井等附属设施疏通后井壁清洁无结垢（目视检查），井底无硬块，积泥深度不超过50mm。

8.2.7在管道清疏时，若遇到硬质性混凝土沉淀形成连片的沉积层或其他无法处理的特殊情况，无法达到正常排水要求，应及时上报业主，现场确认，形成洽商记录并经各方确认后，作为管道后续处理的文件依据。

8.2.8施工人员进入检查井前，必须先打开井盖通风，测量井室内氧气含量佩戴安全装备等。疏通前要对疏通管道从上而下进行气囊封堵。

8.2.9在进行淤泥外运时，含水率较高的污泥宜使用污泥车进行外运，当天清疏工作完成后将袋装淤泥使用箱式污泥运输车外运，地点由中标人自行负责。

8.2.10中标人需根据实际情况配备所需的清疏设备、检测设备及运输设备以保证工作顺利开展。

8.2.11采购人组织验收时，中标人应准备相应检测仪器，按验收小组要求进行现场检测，检测不符合验收要求应无偿返工处理直至合格，验收所发生的一切费用由中标人承担。

8.3管道非开挖修复要求

8.3.1根据甲方指令，进行管道非开挖修复，具体内容包括但不限于：井室修复（注浆或不注浆）、局部树脂固化修复、光固化修复、短管置换等，费用以已投标单价*业主已签证工程量为准。

8.3.2本项目排水管道非开挖修复技术要求满足《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》（cjj/t 210-2014）。

1、紫外光CIPP整体修复的材料性能测试参数

| 各项性能 |  | 测试依据标准 |
| --- | --- | --- |
| 弯曲强度（MPa） | ＞45 | GB/T 1449 |
| 弯曲模量（MPa） | ＞6500 | GB/T 1449 |
| 抗拉强度（MPa） | ＞62 | GB/T 1040.4 |

2、采购人关于修复材料推荐：

点状修复材料推荐品牌：特瑞堡、Sikotec—3P、Spheretex GmbH或等同于；CIPP紫外光修复材料推荐品牌：IMPREG（英普瑞格）、SAERTEX（萨泰克斯）、RELINE（瑞莱）、PUJIADA（普家达）或等同于；PE给水实壁管厚度按采购人要求，推荐品牌：浙江中财、浙江伟星、公元或等同于，HDPE缠绕结构壁管（B型）推荐品牌：浙江中财、浙江伟星、公元或等同于。上述所列的推荐品牌是采购人认为符合本项目需求的，同时采购人也欢迎投标人采用其他能满足本项目招标需求且性能与所推荐品牌型号相当或优于的产品参加。如选用采购人推荐品牌、型号以外的，须在投标文件中作出详细技术说明，并提供材料选择理由，以供评标委员会成员评审。

紫外光原位固化修复材料材料厚度要求：紫外光原位固化修复实施前必须出具有资质的设计单位出具的设计图纸，修复厚度不得低于清单厚度，如设计超出清单厚度需按设计图纸施工但清单单价仍执行原管径修复单价。

8.4井盖修复要求

8.4.1根据甲方指令，调换破损井盖（井盖/座），提升井座。费用以已投标单价*业主已签证工程量为准。

8.4.2本项目井盖修复技术要求满足《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》及现行行业规范。

- 九、施工过程安全要求

中标人施工过程中要严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并且服从采购人的安排。包括但不限于以下内容：

9.1施工人员要求：

严格按照施工内容及相关实施要求进行安全培训，培训不合格的严禁进场施工作业；现场施工人员必须已购买安全相关保障保险，进场施工前中标人必须将施工人员相关投保情况向采购人汇报及备案。

9.2路面作业安全措施：

按《城市道路施工作业交通组织规范》标准做好路面作业安全措施，设置围挡、护栏及安全警示标志、带有反光标志的路锥等,夜间在明显处应设置警示灯;作业人员必须身穿反光衣;清疏、运输车辆及机械设备等在路面停放、放置时,应设置带有反光标志的路锥等安全警示标志;维护作业场所未经许可,严禁动用明火;非作业车辆和工作人员不准进入作业区。

9.3有限空间作业安全措施：

严格执行国家安全生产监督管理总局发布的《有限空间安全作业五条规定》

9.3.1必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业。

9.3.2必须做到“先通风、在检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业。

9.3.3必须配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业。

9.3.4必须对作业人员进行安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业。

9.3.5必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救。

9.4下井作业安全措施：

下井作业安全措施严格执行《城镇排水管道维护安全技术规程》、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》、《有限空间安全作业五条规定》等规定，并做好安全防护工作。

安全措施：

1.下井前，应对作业现场进行安全围挡，对管道进行通风、降水，检测井下有毒、有害气体浓度并做好记录；

2.对个人安全防护用品、设备及应急救援设备进行调试并确认相关人员到位；

3.填写《下井安全作业票》，经审批许可后，下井人员须系好安全带、戴好安全帽等，方可下井；

4.作业人员严格按照井下作业规程操作，监护人员须时刻关注井下作业人员；

5.作业完成后，清点所有人员，清理作业现场卫生，拆除围挡。

防护措施 ：1.作业现场立警示标志，掀作业井前后各两个井盖，强制通风0.5小时以上。2.用水泵抽除井内余水。3.用气体检测仪放入井内检测，确认井内气体浓度合格后，人员方可着安全装置下井作业，井上需2个以上监护，连续作业时间不超过0.5小时。作业期间，鼓风机不间断作业，气体检测仪不定时检测。

9.5中标人要合法用工，并派用与物业服务相适应的工人。员工构成：（1）体现年轻化；（2）具有与工作相适应的文化；（3）身体健康；（4）适合公共场所的服务要求。中标人须缴纳员工必要的社会保险，潜水员、有限空间作业人员等作业人员应缴纳意外伤害险，保额不少于150万元。新员工加入后应在3个月内及时缴纳，意外伤害险保单应报到采购人处备案，社会保险费用计入总投标价。

- 十、人员机械作业要求

10.1投标人应至少具备2套管道闭路电视摄像检测设备（CCTV、管道机器人）、1套管道潜望镜、1辆清洗车（专项作业车）、1辆3m³及以上的吸污车（专项作业车）、1辆应急抢修车辆并配有发电机和水泵、1套光固化管道修复设备、1套毒气检测设备、1套安全保障设备，包含：长管空气呼吸器、对讲机、鼓风机、增压式空气呼吸器一整套设备。供应商至少具备10人及以上从事排水管网管养在职人员，社保缴纳单位应与供应商名称一致。

- 十一、其他要求

11.1中标人必须重视安全生产工作，遵守国家和项目所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行安全文明作业，确保全年不出安全生产责任事故，如发生安全生产责任事故或交通事故等一切事故，由中标人承担一切责任及损失。

11.2中标人必须为每位符合国家规定社保条件的人员参加保险，并对所有符合参加人身意外伤害保险条件的人员统一进行参保（社会保险参保人员除外）。

11.3中标单位必须严格按国家安全生产监管总局第 69 号总局令《有限空间安全作业五条规定》等相关规章制度执行，并承担由此造成的一切后果。

11.4中标人的用工（包括管理人员和作业人员等）必须符合国家用工的相关规定。

11.5中标人在提供本项目服务过程中所产生的垃圾（含淤泥）由中标人按政府有关规定进行处理，相关费用及手续办理由中标人自行承担。

11.6所有服务内容产生的垃圾（含淤泥）均应作无害化处理，垃圾（含淤泥）的收集、压缩、转运、处置等费用均应含在投标报价中。

11.7中标人须为所管辖区域内的所有本项目相关服务内容购买保险，采购人移交给中标人的全部设施设备，因可能发生的包括但不限于以下风险而须索赔的均由中标人负责赔偿且处理相关事宜，相应的风险均由中标人承担：

⑴因井盖、盖板等排水设施损坏、缺失导致的人身、财产损失索赔；

⑵因中标人对管网的清疏不及时或对污水设施的管理不善导致污水不能及时排除造成的人身、财产损失索赔；

⑶因中标人对管网的清疏不及时或对污水设施的管理不善导致污水溢流出排水系统造成的人身、财产损失索赔和环保处罚等；

⑷其他因中标人对管道及其附属构筑物、污水设施的检查与维修工作不及时造成的人身、财产损失索赔；

⑸中标人员工或者中标人聘请的工作人员在完成本项目所要求的工作中以及完成本项目约定的其他工作内容时造成的人身、财产损害等保险费用由中标人自行负责。

十二、商务要求

12.1投标报价：采用固定下浮率报价方式。投标报价已包含中标人在承包工程范围内提供服务所需的一切人员的符合国家规定的工资、福利、各种加班费、误餐费、各种社会保险、食宿与交通、设备及工具、器材、测绘、服装、安全、维修、管理费用、安全文明施工费、措施费、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项全部费用并承担一切风险责任。采购人有权要求中标人派人员随采购人前往现场调查踏勘，中标人应派遣投标文件中涉及的现场工程技术、管理人员陪同，该调查踏勘费用视为已包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

12.2所有管道疏通检查井清捞的综合单价均包括为完成疏通及清捞而发生的所有费用，也包括对原管道的排查、封堵拆除、抽水、管内照明、防毒、气体检测以及工程竣工验收时所需的封堵、降水、其他等等所有费用。

12.3CCTV检测的综合单价均包括为完成CCTV检测而发生的所有费用，也包括对原管道的排查、封堵拆除、抽水、管内照明、防毒、气体检测，并向采购人提供完整、高清的检测电子文件和符合导入GIS要求检测成果包。

12.4所有非开挖管道修复的综合单价均包括完成修复而发生的所有费用，也包括质保期到期前抽查验收时所需的疏通、封堵、降水、其他等等所有费用。请投标人自行测定，充分考虑相关费用。

注：管道疏通工程验收抽检比例为≤10%；非开挖修复质保期到期前抽查比例为≤10%；具体比例由采购人按照抽检结果而定，抽检不合格工程不计入抽查比例。抽检方式：CCTV检测、声纳检测等方式。

12.5疏通及清捞时采用人工或机械作业由各投标人自行考虑，今后不再调整相应的综合单价。零星人工主要包括配合业主单位污染源排查，井盖、水位排查，排水户监管，排涝车调试演练等零星人工，人员安排应听从业主指挥调度，应急情况下无条件满足业主要求。

12.6投标报价填报：本次招标的清单品目采购人已设全费用综合单价最高限价，各投标人在采购人设定的全费用综合单价最高限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报下浮率。投标下浮率保留二位小数（第三位四舍五入），例如11.11%

12.7投标人认为为完成本招标文件规定的项目承包内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、等一切费用均应计入投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在投标报价中，今后不得以任何理由追加或调整。

12.8服务期：三年，合同一年一签，合同到期后，经采购人考核合格，且双方协商一致，可续签下一年度合同。

12.9付款方式：

12.10合同签订前中标供应商分别向签订合同主体单位缴纳合同价款1%的履约保证金，提交形式为银行转账、电汇、保函或保单等。

12.11服务期满且全部项目验收合格后，退还50%履约保证金（不计息）；质保期满，退还剩余履约保证金（不计息）。

12.12中标供应商需在进场后7个工作日内提供项目人员备案表，在每期项目款支付时，需提供备案人员的月工资发放流水及考勤记录，如无相关台账，扣罚本期项目款30%或全部不予以支付。

12.13 项目进度款支付：根据每季度实际完成量在次季度首月15日前上报工程量签证确认单，确认后支付完成量的85%工程款；办理年度结算后支付至年度结算价的98.5%，（留年度结算价的1.5%作质量保证金，在整体竣工验收通过使用满一年无缺陷后 14 天内支付余款，均不计息，且均扣除应扣费用）。

12.14合同中没有的项目采用业主零星任务单另行发包。

12.15中标人应根据采购人要求及时开具增值税专用发票。

12.16所涉工程最终结算以审计为准。

- 第三章  供应商须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：中意生态园园区排水管网日常管理养护及应急抢修服务项目 |
| *2 | 项目采购预算价（最高限价）：详见第一章采购公告 |
| *3 | 采购数量及单位：详见第二章 采购需求。 |
| *4 | 招标范围：详见第二章 采购需求。 |
| *5 | 投标报价及费用： ①项目投标报价：不高于最高限价。 ②投标报价：完成本服务项目，达到第二章《采购需求》所有要求，及其实施过程中所产生的全部费用和与本项目服务有关的其他费用（包括招标代理费和平台使用费）。 ③不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| *6 | 投标保证金：投标保证金不做要求。 |
| 7 | 现场踏勘（如有）：本项目不统一组织现场勘踏，供应商可自行前往，费用自理。 |
| 8 | 演示时间及地点（如有）：无。 |
| *9 | 投标文件组成：报价部分、资格部分、商务技术部分。 |
| *10 | 投标截止时间及地点：详见《公开招标采购公告》 供应商应于投标截止时间（北京时间）前完成“电子加密投标文件（后缀jmbs，下同）”的传输递交（上传递交至“政府采购云平台”）。投标截止时间后递交“电子加密投标文件”将被政采云平台拒收。【本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。】 允许供应商在投标截止时间前补充、修改或者撤回“电子加密投标文件”。补充或者修改“电子加密投标文件”的，应当先行撤回原文件，补充或者修改后，应当使用“政采云电子交易客户端”重新制作并传输递交。投标截止时间前未完成传输递交的，视为撤回投标文件。 |
| *11 | 开标时间及地点：详见《公开招标采购公告》。 开标时间后将开启标书解密，解密开始后的半小时内供应商可以登录“政府采购云平台”按《供应商政府采购项目电子交易操作指南》对“电子加密投标文件”进行解密。若供应商在该规定时间内无法解密或解密失败的则作放弃投标处理。解密投标文件必须有CA锁，路径：登入政采云平台—用户中心—项目采购—开标评标。 注：本项目采用不见面开标，通过“政府采购项目电子交易平台”实施电子化方式采购。供应商的法定代表人或其授权代表人无须来开标现场，但必须保障“政府采购项目电子交易平台”实施及通讯的顺畅。在开标时间后直至评审结果公布，供应商应当全程保持通讯正常，且全程登入“政采云”平台，备好CA锁，随时响应采购过程中的询标、答疑等，否则自行承担所有不利后果。 【请各供应商提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动。浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding），政采云平台客服电话: 400-881-7190】 |
| 12 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 13 | 中标结果公告：采购人自中标供应商确定之日起2个工作日内，在浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)网站或媒体上公告中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书。 |
| 14 | 投标保证金退还（不计息）：投标保证金不做要求。 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 16 | (1)应提供的其他辅助服务/工作任务：配合采购人及现场相关各方；详见采购需求； (2)服务响应或后期服务： 服务响应应在接到通知后10分钟内做出响应，60分钟内到达现场。 |
| 17 | 付款条件与方法：详见合同条款。 |
| 18 | 履约保证金的收取及退还: 合同签订前中标供应商向采购单位缴纳合同价款1%的履约保证金，提交形式为银行转账、电汇、保函或保单等。服务期满且全部项目验收合格后，退还50%履约保证金（不计息）；质保期满，退还剩余履约保证金（不计息）。 |
| *19 | 投标文件有效期： 90 天 |
| 20 | 采购代理费：本次采购代理费由成交人支付。采购代理费金额45723元，采购服务费在领取中标通知书前一次性付清。专家费由采购人支付。 1.成交人在成交公告发布之日起5个工作日内向本招标代理机构支付采购代理费。 2.收款账号： 开户名：宁波舜丰工程管理咨询有限公司 账号：2010 0026 8209 708 开户行：宁波余姚农村商业银行股份有限公司营业部 |
| 21 | 平台服务费： 根据相关规定，针对政企区的国企采购项目，将收取平台服务费，该费用由代理机构先行垫付，成交供应商须在领取成交通知书之前向代理机构支付平台服务费。 收费标准：具体金额按照平台最新收费标准收取。 |
| 22 | 在线投标响应（电子投标）说明： 1、本项目通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本项目采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商政府采购项目电子交易操作指南》； 通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询 400-881-7190。 特别提醒：请使用 windows7 及以上 64 位操作系统，不适用于 mac 或 linux 桌面系统。 2、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，如未申领的供应商，请注意申领所需时间，以下二种申领流程均可： （1）请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”进行查阅；（操作指南链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3? keyword=CA）。 （2）请自行登录余姚招投标项目专用数字证书用户自助申报系统（网址http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。 特别提醒：请各投标（响应）人提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动。浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址 https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）， 政采云平台客服电话: 400-881-7190。 |
| 23 | 其他事项说明： 1、供应商需按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)”政采云平台注册登记，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。 2、本次采购活动有关信息在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上公布，视同送达所有潜在供应商。 3、潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日（获取招标文件晚于招标文件公告期限届满之日的，以招标文件公告期限届满之日起算）起7个工作日内提出，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国企采购监督管理部门投诉。 4、因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 |
| 24 | 落实的政策：无 |
| 25 | 对供应商的限制： 供应商自觉遵守以下对供应商的限制条件，在评审环节发现供应商有以下情况的，其投标无效；在中标后发现的，其中标无效： 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 26 | 解释：本采购文件的解释权属于采购单位。 |

注：本前附表内打有“*”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效投标。

- 一、总则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1．“采购单位”系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2．“供应商”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如供应商代表不是法定代表人，投标文件中须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章 投标文件格式）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（八）知识产权

1.供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4.如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

（九）售后服务

供应商按照招标文件中售后服务要求作出积极响应和承诺。

（十）特别说明：

*1．多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。（本项不适用）

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。（本项不适用）

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。（本项不适用）

*2．采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。（本项不适用）

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

*3．两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

*4．供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

*5．供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*6．供应商在投标活动中提供虚假材料、失实材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

## 二、采购文件

采购文件是供应商编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。采购文件也是采购人与中标供应商签订合同的基础。

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.供应商须知

4.评标办法及标准

5.合同格式

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

1．供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝或评定为无效投标。

2．采购文件中标注“*”号的为要求供应商作实质性响应的重要商务或技术条款，供应商的投标对任何带“*”号的重要商务或技术条款的偏离或未作实质性响应都将直接导致投标被拒绝或评定为无效投标。

- （三）采购文件的澄清与修改 （包含答复或补充等形式）

1．供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商应以书面形式要求采购单位澄清。采购单位可以对已发出的采购文件进行必要澄清、修改，澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，采购单位应当在投标截止时间至少15日前（含15日），在国资管理部门指定的国企采购信息发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购单位应当顺延提交投标文件的截止时间。

2．采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

3.没有提出质疑且又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同招标文件。

## 三、投标文件的编制

（一）投标文件的形式

本项目采用不见面招投标，通过“政府采购项目电子交易平台”实施电子化方式采购，投标文件形式为电子投标文件。

（二）电子投标文件制作说明

（1）投标人应按照采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交电子投标文件。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。需要由法定代表人（或企业负责人或经营者）或其委托代理人签字的，采用先打印成纸质文件，完成签字后通过扫描或拍照方式上传至政采云平台。扫描或拍照不清晰所引起的后果由供应商负责。

投标人在使用“政府采购项目电子交易平台”的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

(2)政采云平台电子投标工具请投标人自行在“浙江省政府采购网”上下载并安装，（“政采云电子交易客户端”下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn//bidClientTemplate/2019-08-30/12975.html），电子投标具体流程详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” （网址https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。投标人登陆政采云账号，点链接就可以跳转到操作指南的界面。

(3)请使用win7及以上64位操作系统，请勿使用mac电脑。

（三）投标文件的组成

投标文件由资格证明部分、商务技术部分、报价部分组成。

1、资格证明材料部分：

*（1）有效的企业营业执照扫描件或复印件；

*（2）合格供应商的资格承诺书；（格式详见第六章 投标文件格式）

*（3）法定代表人（或企业负责人或经营者）的身份证明书；（格式详见第六章 投标文件格式）

*（4）供应商的代表若非法定代表人（或企业负责人或经营者）的须提交法定代表人（或企业负责人或经营者）授权书；（格式详见第六章 投标文件格式）

（5）联合体协议书（投标人以联合体方式参加本项目采购活动的，必须提供联合体协议书，否则资格审查不通过）；

说明：本项目供应商的代表若是法定代表人，仅需提供附件二-1；供应商的代表若非法定代表人（或企业负责人或经营者）的须提交法定代表人（或企业负责人或经营者）授权书，需提供附件二-1、附件二-2。

2、商务技术部分

商务技术部分封面（格式自拟）

商务技术部分目录（格式自拟）

*（1）投标声明书（格式详见第六章 投标文件格式）；

*（2）供应商基本情况表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（3）拟投入项目负责人简历表（格式详见第六章 投标文件格式）；

*（4）商务条款偏离表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（5）第四章评标办法及评分标准中需提供的相关证明材料；

（6）供应商认为需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3.报价部分：

报价部分封面（格式自拟）

报价部分目录（格式自拟）

*（1）投标函（格式详见第六章 投标文件格式）；

*（2）开标一览表（格式详见第六章 投标文件格式）；

*（3）投标报价明细表（格式详见第六章 投标文件格式）；

（4）中小企业声明函（格式详见第六章 投标文件格式）（如满足要求则提供）；

（5）残疾人福利性单位声明函（格式详见第六章 投标文件格式）（如满足要求则提供）；

（6）监狱企业证明文件（格式详见第六章 投标文件格式）（如满足要求则提供）；

（7）其他需提供的资料。

（四）投标文件的语言及计量

*1．投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2．投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（五）投标报价

1．投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

*2．投标报价是履行合同的价格，具体详见第三章 供应商须知。

*3．投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（六）投标文件的有效期

*1．自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2．在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3．供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4．中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕前均应保持有效。

（七）投标保证金（本项不适用）

（八）投标文件的签署和份数

1．供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、制作电子投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2．供应商制作一份电子投标文件，包含资格证明部分、商务技术部分、报价部分。电子投标文件即为正本，无副本。

*3．投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。需要由法定代表人（或企业负责人或经营者）或其委托代理人签字的，采用先打印成纸质文件，完成签字后通过扫描或拍照方式上传至政采云平台。扫描或拍照不清晰所引起的后果由供应商负责。

4．投标文件不得涂改，投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

5．中标人在中标后另行提供纸质投标文件4份（一正三副）。

（九）投标文件的递交、修改和撤回

1．供应商按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件，在投标截止时间前递交至“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。

2.允许供应商在投标截止时间前补充、修改或者撤回“电子加密投标文件”。补充或者修改“电子加密投标文件”的，应当先行撤回原文件，补充或者修改后，应当使用“政采云电子交易客户端”重新制作并传输递交。投标截止时间前未完成传输递交的，视为撤回投标文件。

*（十）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。

1．在资格审查与符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供带“*”的投标资料；

（2）不符合采购文件规定的资格要求的；

（3）投标文件格式不规范、项目不齐全，未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）投标文件中提供的内容或资料存在失实、虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）未实质性响应采购文件要求的；

（7）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）提供的电子投标文件无法读取的；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的国企采购活动，所有相关供应商的投标文件皆无效；

（10）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加该采购项目的其他采购活动，其投标无效。

2．在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准、服务标准，或者与采购文件中标“*”的技术指标、主要功能项目、服务标准发生实质性负偏离的；或者未标注“*”的条款负偏离达到或者超过采购文件规定数量的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3．在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的方式报价的；

（2）报价超出最高限价，或综合单价的最高限价采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）评标委员会认为投标报价明显过低或明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（30分钟）内提供成本测算资料，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4．符合采购文件中规定投标无效条件的。

5．被拒绝或放弃的投标文件视为无效投标。

## 四、开标

（一）开标准备

本项目通过“国企采购项目电子交易平台”实施电子化方式开评标。由代理机构主持。

（二）开标程序

1．开标会议开始，开启标书解密，供应商在规定时间内完成标书解密；

2．本项目全程采用政采云平台进行电子招投标，依次进行资格审查、符合性审查、商务技术评审、报价评审、得分汇总、得分公布等环节；

3．评审中，按程序进行询标、澄清、公布无效标情况、公布得分与中标结果等；

4．投标人在开标开始时间后直至评审结果公布，供应商应当全程保持通讯正常，且全程登入“政采云”平台，备好CA锁，随时响应采购过程中的询标、澄清等，否则自行承担所有不利后果。

- 五、评标

见第四章“评标办法及评分标准”

- 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标供应商。

（二）定标程序

1．采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人；

2．采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商；

3．采购单位自中标供应商确定之日起2个工作日内，在浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)网站或媒体上公告中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书；

4．中标供应商拒绝与采购人签订合同或因被质疑、投诉查实等原因取消中标资格的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展国企采购活动；

5．中标供应商无充分理由放弃中标的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报国资管理部门，国资管理部门将按规定对违规供应商进行处罚。

七、废标

出现以下情况之一的，应予废标：

1．符合资格条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3．因重大变故，采购任务取消的。

4.废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

八、质疑和投诉

（一）供应商认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购单位的质疑答复不满意或者采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级国企采购监管部门投诉。

（二）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

（三）供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

九、招标代理服务费

中标供应商须按“第三章  供应商须知”前附表支付代理费。

- 十、合同授予

（一）签订合同

1．采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定签订国企采购合同。采购文件、投标文件及评标过程中的澄清、修改均为合同的有效组成部分。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。由于中标供应商的原因逾期未与采购人签订国企采购合同的，将视为放弃中标，将取消中标资格，并按规定报国企采购监管部门进行处理。

2．采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对采购文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

3.合同的变更：欲对合同条款进行任何改动（除招标文件规定的实质性内容外），均须符合国资监督部门的有关规定。

（二）履约保证金

合同签订前中标供应商向采购单位缴纳合同价款1%的履约保证金，提交形式为银行转账、电汇、保函或保单等。服务期满且全部项目验收合格后，退还50%履约保证金（不计息）；质保期满，退还剩余履约保证金（不计息）。

十一、采购方式转换

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后单个标项投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1.招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2.招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，重新招标需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报国资管理部门批准。

- 第四章  评标办法及评分标准

本办法遵照有关法律法规，结合项目所在地政府有关采购规定和项目的实际情况制定。本评标办法由采购人负责解释。评标过程中遇到情况，由评标委员会集体讨论决定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。供应商总得分为价格、商务技术等评定因素分别计算分项得分后相加，满分为100分。

二、评标组织

（一）评标工作由采购人或者采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在国企采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向国资管理部门报告；

2．宣布评标纪律；

3．公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6．根据评标委员会的要求介绍国企采购相关政策法规、采购文件；

7．维护评标秩序，监督评标委员会依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评标结果；

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评标有关的其他事项。

（二）评标委员会：采购人和采购机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会由技术、经济方面专家等有关人员组成，负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1．审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

2．要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3．对投标文件进行比较和评价；

4．确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5．向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

三、评标程序

（一）资格性检查

采购人或者采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录； 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 营业执照的扫描件或复印件； 合格供应商的资格承诺书 |
|  |  | （2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单。 | 开标当日采购人或采购代理机构查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单及其他不符合规定条件的供应商，拒绝参与国企采购活动。打印不合格供应商的查询记录网页一并作为资格审查资料存档。 |
|  |  | （3）法律、行政法规规定的其他条件 | 合格供应商的资格承诺书 |
|  |  | （4）本项目的特定资格要求 | 无。 |
|  |  | （5）不是同一人或者不存在直接控股、管理关系 | 合格供应商的资格承诺书 |
|  |  | （6）不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商 | 合格供应商的资格承诺书 |

（二）符合性检查

评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全、盖章齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标报价 | 投标报价符合采购文件要求并加盖公章，提供开标一览表。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件数量符合采购文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 采购文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对采购文件第二篇规定的招标内容作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足采购文件规定。 |
| 4 | 其他要求 |  | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求（实质性要求采购文件中“*”标记） |

（三）澄清有关问题

1. 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（或电子招投标允许的形式）要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式或符合电子招投标允许的形式。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（四）比较与评价

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。若同一合同项（标项）下为单一品目的货物采购招标中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。评标中在其他条件（资格性检查、符合性检查）合格的前提下，选取报价最低的供应商进入评标，舍掉其他供应商。

评标委员会各成员独立对每个有效供应商的投标文件按评分标准逐栏进行评价、打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围，各评分因素分值保留一位小数；然后由评审组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个评委对每个供应商的打分，并采用算术平均值的方式确定每个供应商的最终得分，最终得分即评标委员会给每个供应商的得分。最终得分计算结果按四舍五入法保留二位小数。

（五）推荐中标候选人

1．投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高（即综合得分最高）的供应商为排名第一的中标候选人。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，报价低的为中标候选人；若综合得分且投标报价相同的，由采购人随机抽取的方式确定中标候选人。

有效投标人是初审合格、商务技术审查合格的投标人。

2．若排名第一的中标候选人因投标过程中所提供的资料有失实、弄虚作假的或放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，采购人将重新组织招标。

- 评分标准

| 名称 | 评分内容 | 分值 （分） | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务（27分） | 企业资质 | 6 | 1.投标人具有市政公用工程施工总承包承包二级资质及以上及安全生产许可证并在有效期内的得4分,具有市政公用工程施工总承包承包三级资质及安全生产许可证并在有效期内的得2分。 2.投标人具有排水管道检测运维单位资格评定等级的得2分。 注：提供有效的相应证书或发文证明资料复印件加盖公章；否则不予认可。 |
|  | 项目业绩 | 2 | 自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似项目业绩的，每提供1个得1分，本项最高得2分。 注：提供合同的复印件加盖公章。同一个项目下的多个合同，只能认定为一个合同。未按要求提供的不得分。 |
|  | 拟投入本项目负责人 | 4 | 项目负责人的证书： 1.具有一级建造师证书（市政工程专业）的得2分，二级建造师证书（市政工程专业）的得1分；最高得2分； 2.具有市政给排水或环境相关专业高级及以上技术职称的得2分，中级职称的得1分，最高得2分； 注：提供持证人员有效的证书及供应商2023年9月、10月、11月连续为其连续缴纳的社保证明复印件加盖公章等作为证明资料，否则不得分。 |
|  | 拟投入本项目组人员 | 6 | （1）项目技术负责人： 1. 具有市政给排水或环境相关专业高级及以上技术职称的得2分，中级职称的得1分，最高得2分； （2）项目成员（除项目负责人及项目技术负责人）： 1.具有安全生产考核合格C证的，每人得1分，最高得1分； 2.持有潜水员证书的，每人得1分，最高得1分； 3.具有管道检测相关上岗证书的每个得0.5分，最高得1分； 4.具有行业主管部门颁发的有限空间作业证书的，每个得0.5分，最高得1分； 注：提供持证人员有效的证书及供应商2023年9月、10月、11月连续为其连续缴纳的社保证明复印件加盖公章等作为证明资料，否则不得分。 |
|  | 拟投入本项目设备配置 | 9 | 具有CCTV检测机器人1套得1分，最高得2分； 具有管道潜望镜1套得1分，最高得1分； 具有清洗车每辆得1分，最高得1分； 具有吸污车每辆得1分，最高得1分； 具有应急抢修车辆并配有发电机和水泵的，每辆得1分，得1分 具有光固化管道修复设备1套得1分，最高得1分； 具有毒气检测设备1套得1分，最高得1分； 具有的安全保障设备，包含：长管空气呼吸器、对讲机、鼓风机、增压式空气呼吸器一整套设备，每1套得1分，本项最高1分。 注：投标文件中提供购买设备发票原件的扫描件加盖公章，发票购置单位须与供应商一致，车辆另须提供车辆行驶证，车辆行驶证必须与投标单位一致，未提供或提供的证明材料不齐全的不得分。 |
| 技术 （63分） | 项目需求的理解、重难点分析及应对措施 | 8 | 根据供应商结合项目需求理解（2分），项目存在的重点分析（2分），难点分析（2分）；根据供应商提出的应对解决措施方案的科学合理性（1分），具有较强的可操作性（1分）。 |
|  | 项目总体实施方案 | 6 | 供应商提供针对中意生态园园区排水管网日常管理养护及应急抢修服务项目的总体实施方案。根据供应商提供方案内容的完整性（2分）、科学合理性（2分），作业流程的规范性（2分）进行综合评审。 |
|  | 排口调查、问题排口溯源方案 | 6 | 根据供应商提供排口调查、问题排口溯源方案内容的完整性（2分）、科学合理性（2分），作业流程的规范性（2分）进行综合评审。 |
|  | 管网模型分析方案 | 6 | 根据供应商提供构建区域管网模型分析方案内容的完整性（2分）、科学合理性（2分），作业流程的规范性（2分）进行综合评审。 |
|  | 整治提升方案 | 5 | 根据供应商提供整治提升方案内容的完整性（2分）、科学合理性（2分），作业流程的规范性（1分）进行综合评审。 |
|  | 排水管道疏通、检测方案 | 5 | 根据供应商提供排水管道疏通、检测方案内容的完整性（2分）、科学合理性（2分），作业流程的规范性（1分）进行综合评审。 |
|  | 应急抢险、抢修方案 | 3 | 根据供应商提供应急抢险、抢修方案内容的完整性（1分）、科学合理性（1分），作业流程的规范性（1分）进行综合评审。 |
|  | 日常巡查、维护及维修管理方案 | 3 | 根据供应商提供日常巡查、维护及维修管理方案内容的完整性（1分）、科学合理性（1分），作业流程的规范性（1分）进行综合评审。 |
|  | 有限空间作业专项技术方案 | 6 | 根据供应商提供有限空间作业专项技术方案内容的完整性（2分）、科学合理性（2分），作业流程的规范性（2分）进行综合评审。 |
|  | 质量控制保证措施 | 3 | 根据供应商提供质量控制保证措施，保证措施是否全面完整（1分）、是否切实可行（1分）、是否科学合理（1分），进行综合评审。 |
|  | 安全文明等施工保证措施 | 6 | 根据供应商提供安全文明等施工保证措施。保证措施是否全面完整（2分）、是否切实可行（2分）、是否科学合理（2分），进行综合评审。 |
|  | 服务快速响应能力 | 6 | 服务快速响应能力，在本项目执行期间，根据供应商服务机构设置地点、响应时间、服务体系等合理性（3分）、完整性（3分）等，进行综合评审。 |
| 价格分10分 | 投标价 | 10 | （1）评标基准价为通过投标文件报价符合性审查的所有投标人的评标价的算术平均值。 （2）报价评分将在有效投标人范围内进行，最高得10分，最低得0分。其他有效标的投标报价得分计算公式如下(得分保留小数点后二位，第三位四舍五入)：评标基准价确定后，各有效投标方的最终投标报价与评标基准价进行比较，求出百分比K值(公式：K= (最终投标报价一评标基准价)/评标基准价*100%)。 依据K值确定所有有效投标方的投标报价得分： 当K值等于零时，得满分10分； 当K值大于零时，K值每增1%，在报价总分上扣0.2分，扣完为止； 当K值小于零时，K值每减1%，在报价总分上扣0.1分，扣完为止。 |

说明：

1.评审委员会在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留一位小数)。所有分值汇总后平均分值计算四舍五入保留二位小数。

2.不合理报价的认定：1、评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（半小时）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

- 第五章  采购合同格式

中意生态园园区排水管网日常管理养护及应急抢修服务项目

采购合同

甲方：余姚市海际建设发展有限公司

乙方：

签署日期：     年    月

签署地点：浙江省  余姚市

中意生态园园区排水管网日常管理养护及应急抢修服务项目

采购合同

合同名称：

合同编号：

发包人：

承包人：

依据《中华人民共和国民法典》，         （以下简称发包人）与          (以下简称承包人)就有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

本项目合同价大写         元（小写         元），暂定合同总价，固定中标下浮率（中标下浮率=       %）。[合同价=预算金额×（1-中标下浮率）]。

本项目采购预算价为年度计划金额（金额已列入年度预算中），为一个暂估价（因巡查、检测疏通、非开挖修等项目存在不确定性，具体以业主任务单为准。），由此产生的合同价（中标价）也是一个暂估价。实际结算价以采购人开具的任务单为依据，根据实际完成的工程量，按合同规定的组价方式，经第三方审定的结算造价为准。合同价（中标价）和实际结算价可能会有差异，实际年度结算价不得高于本项目采购预算价，当各期结算价累计金额达到预算价后，合同自行终止。实际结算价可能会低于合同价（中标价），甚至存在实际结算价比合同价（中标价）少50%的可能性，合同实施期内乙方不得以此为理由提出索赔要求。

服务区域：

质量：

本合同期限：    年  月  日到      年   月    日

发包人项目负责人：

承包人项目负责人：

联合体分工：

- 本合同的组成文件及解释顺序为：

1、合同书（包括补充合同书或协议书）。

2、中标通知书。

3、投标报价文件。

4、投标资信技术文件。

5、招标文件。

6、组成合同的其他文件。

上列合同文件为一整体，代替了本合同书签订前双方所约定的所有协议、会议纪要以及相互承诺的一切文件。

二、工程内容：

| 序号 | 投标品目 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价最高限价（元） | 下浮率 （%） | 单价 (元) | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

清单说明：综合单价为包括税金等所有费用的全费用单价。

- 外部巡查工作内容包括：污水是否满溢；井框盖是否变形、破损，存在安全隐患；井盖和井框高差和间隙是否超限；井盖和井框是否突出、凹陷、跳动、异响等；井盖周边道路是否施工。

- 内部巡查工作内容包括：井内淤积、浮渣情况、防坠网安装情况、井内壁粉刷情况、窨井盖沉降破损、井盖标识核对、井内智能设备检查等，开井情况需至少三张照片记录。管网智能硬件设施巡查：设备表面垃圾清理、现场数据核对修改、设备故障维修和更换；巡查时发现破损、丢失、存在隐患等及时上报；巡查后以图文书面形式报告采购人。

- 管网内部巡查周期一般为半年一次，每月定期安排巡查工作。巡查工作派单方式分为两种，第一种由招标单位组织，按人工按实结算；第二种方式招标单位利用余姚市排水综合管控平台派单，开井位置在平台指定，按开井个数结算。

- 管网外部巡查一般是每月两次，中标单位每月巡查的结算轨迹长度原则上不超过辖区管网总长度。

- 巡查发现的事件必须在跟踪落实后得到有效解决才予以结算。各区域标段外部巡查发现的结算事件原则上每月不超过200处，内部巡查发现的结算事件原则上每月不超过20处，如超出需向各业主单位提交申请。

- 所有管道疏通及检查井清捞的综合单价均包括为完成疏通及清捞而发生的所有费用，也包括对原管道的排查、封堵拆除、抽水、管内照明、防毒、气体检测等。

- 雨、污水管疏通：要求达到水流畅通无淤积，管道堵塞率以实际为准，原则上不再调整。如淤积量达到管径50%-80%（含）疏通单价在综合单价基础上乘以1.2。如淤积量达到管径80%-100%（含）疏通单价在综合单价基础上乘以1.5。

- 所有淤泥及土方外运运距均以实际为准，今后不再调整。投标人自行考虑淤泥垃圾清运消纳场地（在清运前须告知采购人该场地位置），投标人应遵守当地环境法规，充分考虑建筑淤泥垃圾消纳，避免垃圾堆放造成环境污染。

- 疏通及清捞时采用人工或机械作业由各投标人自行考虑，今后不再调整相应的综合单价。

- 潜水综合单价包含水下排查、测量、清理、打捞、封堵、开孔、拆卸等作业。潜水原则上适用在沉井等有加装井盖盖板的检查井，骑马井、收口井，无特殊要求不可擅自下井作业。

- 在泵站不停运的前提下，主管疏通如需应急超越排水，须经采购人确认方可实施，否则不予认可工程量。

- 本工程的所有混凝土采用商品或现拌，所有砂浆采用预拌或现拌均由施工单位自行现场踏勘编制施工组织设计，场内运输自行考虑，强度按设计要求，今后不再调整。

- 原路面锯缝拆除，厚度以实际为准，单价应包括基层的破除，不再调整。

- 管道回填及垫层要求中粗砂的，结算时要求提供影像（摄影内容包括：中粗砂材料，砂垫层及回填厚度、长度，旁站人员等要素）及相关证明资料，否则按不利承包方的方式调整单价。

- 所有雨、污水管维修改造均包含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、沟槽支撑及所有费用。

- 维修改造新建工程以零星应急改造为主，投标人要充分考虑可能增加的相应费用。

- 因该工程范围内管道分布较广，投标人应自行组织实地勘察，并在报价中充分考虑可能增加的相关费用。

- 因本次招标中工程内容（量）存在诸多不可预计因素，投标人要充分考虑工程内容（量）较大程度调整的可能性，以及安全文明施工的防护设施费用和处理已运行检查井等涉及的气体检测、通风与相关安全保护设备的投入，合理报价。

- 为强化安全文明施工，管道疏通检测时必须放置警示牌或水马进行围挡警示，管道维修改造或新建工程必须按规范执行水马、围挡等封闭施工，城市主要道路（按采购人要求）修复后必须采用铁板及土工布铺设维护，投标人应充分考虑可能增加的相关费用。因中标人原因引起的相关不利后果，由中标人自行承担。

- 根据现场实际情况，应建设单位要求，需调检查井、雨水箅规格，投标人应无条件配合，实际砌筑的检查井、雨水箅的综合单价套用原中标清单中小一号的综合单价，实际井深根据选用的井相应调整。

- 因政策处理等因素引起的工期延误，不计算窝工费。

- 对井下及管内作业均应符合《城镇排水管道维护安全技术规范》CJJ6-2009的相关规定。

28）清单中缺项漏项内容，按照最新定额重新组价并结合中标下浮率进行结算。

29）井盖使用要求：

1.井盖参数要求及特征说明：

1.1钢纤维混凝土检查井盖及盖座应符合GB26537-2011；

1.2材质：钢纤维混凝土；

1.3井盖尺寸及允许偏差：

表1 单块井盖几何尺寸及允许偏差            单位为毫米

| 等级 | 井口尺寸（D0） | 井盖外径或边长（D或L） |  | 井盖搁置高度（H） |  |  | 井盖搁置面宽（B） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 标准规定值≥ | 允许偏差 | 标准规定值≥ |  | 允许偏差 | 标准规定值≥ | 允许偏差 |
| D400 | 700 | 770 | +0 -3 | 带肋 | 60 | +0 -2 | 35 | +5 -2 |
|  |  |  |  | 板式 | 70 |  |  |  |

1.4 缝宽：单块井盖与井座间的缝宽a=(a1+a2)≤6mm；多块井盖组合使用时，井盖间缝平均宽应不大于3mm；

1.5钢纤维混凝土抗压强度：井盖用钢纤维混凝土应按JG/T 3064的规定配制和成型。对D400级井盖其立方体抗压强度应不低于C50；

1.6钢箍：D400井盖应设置钢箍，钢箍的厚度不应小于5mm，且钢箍应作有效防锈处理；

1.7承载能力：裂缝荷载≥200千牛，破坏荷载≥400千牛；

1.8外观质量：①井盖表面应光洁、平整、无裂缝，防滑花纹、图案和标记应清晰。

②井盖表面应有防滑花纹或图案，防滑花纹或图案的凹槽深度要求：D400级井盖≥3mm，凹槽部分面积与整个井盖面积之比应不小于10%。③污水井盖底面标注生产年份，具体按采购人要求执行。④“雨、污”字应做凹槽，凹槽深度约3mm，“雨、污”汉字雕刻面应比井盖最高面低3-5mm。

1.9井盖推荐参考品牌：“宁波海曙铸造”或“宁波中广”或“宁波恒通”；

1.10井盖进场或使用过程中，质量不符合相关规定的，中标人须无偿进行更换。井盖进场前由招标单位对同一批次采购的井盖进行抽检，如不合格第三方检测费用由中标单位负责。

1.11球墨铸铁井盖所用的球墨铸铁应符合GB/T 1348的规定。

1.12 铰接井盖的仰角不应小于100°

1.13 检查井盖的制造应确保与井盖的适配性。对于D400型，其井座的制造应当确保使用时的安静稳定。金属检查井盖应通过如接触表面的加工、防噪音的橡胶垫圈或三点接触的设计以确保无噪音。

三、基本要求

- 管养服务标准：

需满足《余姚市海际建设发展有限公司管网管养考核制度（试行）》。

管养期间基本要求：雨（污）水管网通畅，河道无雨（污）管道问题引起的水体污染。

管道维护管理按照《CJJ6-2009城镇排水管道维护安全技术规程》《CJJ68-2007城镇排水管渠与泵站维护技术规程》等有关法律法规执行。

项目实施过程中涉及的维修改造工程完工后需提供竣工图等资料；

数字城管、防坠网安装、井盖更换等工作施工前、中、后全过程需水印相机拍摄影像资料，疏通检测项目中清捞的每座检查井需提供施工后的照片，相关影像资料作为结算依据，未提供相关资料的将不予认可，以采购人单方结算为最终依据。CCTV检测（含潜望镜和推杆内窥镜等设施）、非开挖单点修复前、后必须连续拍摄起、终点地上标志物的视频作为工程量确认依据，否则不予认可，以采购人单方结算为最终依据。中标人应根据行业标准《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181-2012要求需判断CCTV内窥检测的管道维护指数、修复指数，该指数用于余姚市排水综合管控平台。

中标人需制定区域内的排水管道日常管养月计划，交采购人备案后组织实施，工作内容包括但不限于：排水管道及设施、排河（江）口的巡查、保养和维护；雨天路面积水排除等抢险救灾工作；及配合业主单位其他与之相关的工作，保证所有排水管道流水通畅、不积淤，检查井和雨水篦及其他设施完好，路面不积水、不满溢，排河（江）口没有污水排出，不出现乱接、错接现象，不出现井盖等设施缺失、破损、不牢固等现象。

材料要求：施工过程中所需的HDPE缠绕结构增强管（B型结构）推荐浙江中财、浙江伟星、公元或等同于品牌材料；UPVC管、PE实壁管推荐浙江中财、浙江伟星、公元或等同于品牌材料。材料进场前中标人应向采购人提交材料合格证明、检测报告等书面材料，并经采购人现场确认后方可使用。

服务形式要求：按采购人要求保质保量的完成任务。（中标人须对采购人下达的工作任务单2个工作日内作出响应，应急件以采购人要求为准，安排人员持续处理，直至处理完毕。逾期未启动或未连续处理的，处以相应的扣罚（直接在结算款中抵扣），情况严重的，视为中标人违约，采购人有权终止合同。）

做好工程相关记录(如派单人、派单时间、派单内容、工程完成情况、工程竣工验收、相关影像资料等情况)。

工程完工后对整体工程进行验收及审计。

井下作业要求：

一般规定

井下清淤作业宜采用机械作业方法，并严格控制人员进入管道内作业。

下井作业人员必须经过专业安全技术培训、考核，具备下井作业资格，并应掌握人工急救技能和防护用具、照明、通信设备的使用方法。作业单位应为下井作业人员建立个人培训档案。

维护作业单位应不少于每年一次对井下作业人员进行职业健康体检，并建立健康档案。

维护作业单位必须制定井下作业安全生产责任制，并在作业中落实。

井下作业时，必须配备气体检测仪器和井下作业专用工具，并培训作业人员掌握正确的使用方法。

井下作业必须履行审批手续，执行下井许可制度。

由管养单位每年提供至少1次气体检测仪的质量合格报告。

井下作业及下井许可的《下井安全作业票》宜符合附录A的规定。

附录A 下井安全作业票

| 作业单位 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  | 作业票 填报人 |  |  |  |  |  | 填报 日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监护人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 井号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业任务 |  | 调查□，疏通□，清井□，维修□，打封闭 □ 其他_________ |  |  |  |  |  |
| 管径(DN) |  |  |  |  |  | 水深(m) |  |  |  | 潮汐影响 |  | 有□ ，无□ |  |  |  |  |  |
| 污水排放情况 |  |  |  |  |  |  |  | 有□ ，无□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 措 施 | 1、必须提前开启前后井盖进行机械强制通风。□ 2、作业现场周边必须设置安全围护栏或安全警告标志带。□ 3、作业现场必须配备隔离式防毒面具、通风设备、应急车辆、防爆手电、安全绳、安全帽、悬挂式双背带式安全带、急救包。□ 4、下井作业时需佩戴长管呼吸器或正压式呼吸器等隔离式防护装具、安全带、安全绳、安全帽、便携式气体检测仪等防护用品。□ 5、所有安全措施要到位，所有安全器材要认真检查确认安全可靠。□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人意见： (签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全员意见： (签字) |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业人员身体状况 |  |  |  |  |  | 身体健康 (无外伤) □ 精神状态良好 □ 无其他不适 □ 作业人员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体检测记录表 (每15分钟记录 1 次) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许浓度 |  | 记录人员签字 |
| 一氧化碳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小于 20mg/m3 |  |  |
| 硫化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小于 10mg/m3 |  |  |
| 可燃气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小于 10% |  |  |
| 氧气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大于19.5mg/m3 |  |  |

- 井下作业前，维护作业单位必须检测管道内有害气体。硫化氢浓度不应大于10mg/m3，一氧化碳浓度不应大于20mg/m3。

- 下井作业前，维护作业单位应做好下列工作：

- 应查清管径、水深、潮汐、积泥厚度等；

- 应查清附近工厂污水排放情况，并做好截流工作；

- 应制定井下作业方案，并尽量避免潜水作业；

- 应对作业人员进行安全交底，告知作业内容和安全防护措施及自救互救的方法；

- 应做好管道的降水、通风以及照明、通信等工作；

- 应检查下井专用设备是否配备齐全、安全有效。

- 井下作业时，必须进行连续气体检测，且井上监护人员不得少于两人；进入管道内作业时，井室内应设置专人呼应和监护，监护人员严禁擅离职守。

- 井下作业除必须符合下列规定：

- 井内水泵运行时严禁人员下井；

- 作业人员应佩戴长管呼吸器或供压缩空气的隔离式防护装具、安全带、安全绳、安全帽等防护用品；

- 作业人员上、下井应使用安全可靠的专用爬梯；

- 监护人员应密切观察作业人员情况，随时检查空压机、供气管、通信设施、安全绳等下井设备的安全运行情况，发现问题及时采取措施；

- 下井人员连续作业时间不得超过1h；

- 传递作业工具和提升杂物时，应用绳索系牢，井底作业人员应躲避；

- 潜水作业应符合现行行业标准《公路工程施工安全技术规程》JTJ076的相关规定；

- 当发现有中毒危险时，必须立即停止作业，并组织作业人员迅速撤离现场；

- 作业现场应配备应急装备、器具。

- 下列人员不得从事井下作业:

- 年龄在18岁以下和55岁以上者；

- 在经期、孕期、哺乳期的女性；

- 有聋、哑、呆、傻等严重生理缺陷者；

- 患有深度近视、癫痛、高血压，过敏性气管炎、哮喘、心脏病等严重慢性病者；

- 有外伤、疮口尚未愈合者。

通风

通风措施可采用自然通风和机械通风。

井下作业前，应开启作业井盖和其上下游井盖进行自然通风，且通风时间不应小于30min。

当排水管道经过自然通风后，井下气体浓度仍不符合规定时，应进行机械通风。

管道内机械通风的平均风速不应小于0.8m/s。

有毒有害、易燃易爆气体浓度变化较大的作业场所应连续进行机械通风。

通风后，井下的含氧量及有毒有害、易燃易爆气体浓度必须符合有关规定。

气体检测

气体检测应测定井下的空气含氧量和常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围。

井下的空气含氧量不得低于19.5%。

井下有毒有害气体的浓度除应符合国家现行有关标准的规定外，常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围还应符合下表1的规定。

表1 常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围

| 气体 名称 | 相对密度（取空气相对密度为1） | 最高容许浓度 (mg/m3) | 时间加权平均容许浓度 (mg/m3) | 短时间接触容许浓度 (mg/m3) | 爆炸范围 （容积百分比%） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 1.19 | 10 | — | — | 4.3～45.5 | — |
| 一氧 化碳 | 0.97 | — | 20 | 30 | 12.5～74.2 | 非高原 |
|  |  | 20 | — | — |  | 海拔2000m～3000m |
|  |  | 15 | — | — |  | 海拔高于3000m |
| 氰化氢 | 0.94 | 1 | — | — | 5.6～12.8 | — |
| 溶剂 汽油 | 3.00～4.00 | — | 300 | — | 1.4～7.6 | — |
| 一氧 化氮 | 1.03 | — | 15 | — | 不燃 | — |
| 甲烷 | 0.55 | — | — | — | 5．0～15.0 | — |
| 苯 | 2.71 | — | 6 | 10 | 1.45～8.0 | — |

注：最高容许浓度指工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。时间加权平均容许浓度指以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。短时间接触容许浓度指在遵守时间加权平均容许浓度前提下容许短时间（15min）接触的浓度。

气体检测人员必须经专项技术培训，具备检测设备操作能力。

应采用专用气体检测设备检测井下气体。

气体检测设备必须按相关规定定期进行检定，检定合格后方可使用（每年提供至少1次气体检测设备的质量合格报告）。

气体检测时，应先搅动作业井内泥水，使气体充分释放，保证测定井内气体实际浓度。

检测记录应包括下列内容：

- 检测时间；

- 检测地点；

- 检测方法和仪器；

- 现场条件（温度、气压）；

- 检测次数；

- 检测结果；

- 检测人员。

检测结论应告知现场作业人员，并应履行签字手续。

照明和通信

作业现场照明应使用便携式防爆灯，照明设备应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备  第14部分：危险场所分类》GB3836.14的相关规定。

井下作业面上的照度不宜小于50lx。

作业现场宜采用专用通信设备。

井上和井下作业人员应事先规定明确的联系方式。

施工的其他要求

本项目需按项目实施时间分批进场，存在同时施工的可能，中标人需针对日常管养和应急排涝班组人员配备在投标文件中做出承诺。

本项目管道修复和改造部分质保期：自竣工验收合格后1年。

工程施工人员在开展日常的工作过程中，应遵纪守法，文明管理，不得有、行贿、索贿或受贿的行为，平时还应积极协助采购人开展工作。

中标人从业工作人员的日常管理和人身安全以及造成第三者人身、财产安全等概由中标人自行管理和承担。

中标人派驻人员必须遵守劳动法相关规定，与每位员工签订劳动合同，出现劳动纠纷事件一律与采购单位无关，并加强对员工的培训、教育，确保安全工作，杜绝各类事故。因中标人原因引起的事故由中标人自行承担。

其他要求

台风或大雨、暴雨季节，如要加强抗大灾、应急排涝时，根据采购人要求无条件安排人员值班，并及时出动设备处置积水及其他应急问题。

签定合同后7个日历天内，中标人应向当地供水公司申报施工用水。禁止擅自开启市政消防栓取水，违者按当地供水管理部门规定进行处罚；拒绝接受合理处罚的（证据充分、依据清楚），采购人有权单方扣留相同金额结算款，待完成处罚后退还。

各投标人须在对采购人工作目标要求、现场、周边环境全面了解的情况下编制科学、合理、切实可行的组织实施计划以及具体的质量保证措施、工作程序。

中标人达不到采购人要求以及中标人的各项服务承诺，采购人有权要求其整改、扣款直至终止合同。

中标人的所有工作除应按照内部流程实施外，还应接受采购人或采购人指定第三方的监督检查及安排。

中标人需制订各岗位工作流程及消防、抗台、安全等紧急预案，并切实培训到每个岗位人员。

中标人要合法用工，并派用与物业服务相适应的工人。员工构成：（1）体现年轻化；（2）具有与工作相适应的文化；（3）身体健康；（4）适合公共场所的服务要求。中标人须缴纳员工必要的社会保险，潜水员、有限空间作业人员等作业人员应缴纳意外伤害险，保额不少于150万元。新员工加入后应在3个月内及时缴纳，意外伤害险保单应报到采购人处备案，社会保险费用计入总投标价。

中标人员工服装应统一、整洁，便于管理。

中标人要合法经营，不得转包和分包。

中标人有下列行为，采购人有权提前终止合同并没收全部履约保证金，造成损失由中标人承担：a、中标人未做好安全文明施工，被媒体曝光的，或因此造成采购人在考核中被扣分、通报批评等处分的，或被相关部门口头警告且经采购人（第三方管理）多次督促整改无效的，或有其他严重影响采购人的正常工作及形象；b、与招标文件不符合的做法，或不履行其投标文件的承诺；c、中标人在机具设备、技术和人员等方面未按照投标文件拟投入计划配置、或配置无法满足工程实际需求，严重影响进度（按施工计划、任务单延期10天及以上）。

中标人如要提前终止合同，需提前3个月，并征得采购人书面同意，否则将扣除履约保证金，并承担采购人由此造成的损失。

中标人必须对员工发生的事故责任以及员工计生、身份、健康等承担责任；同时对员工在采购人单位做出不良行为给采购人造成影响承担责任。

中标人项目负责人及拟投入项目组成员须到采购人处备案，项目组人员无特殊原因不得变更，如若需要，须取得采购人同意。

在合同执行期间，中标人有责任与采购人及其他有关部门保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

在合同执行期间，中标人应遵守法律法规及其他有关规定，并接受采购人及有关部门的监督、检查和管理。

标后管理部门随机抽查，若不符合招标文件要求，采购人可单方终止合同，并没收履约保证金，造成损失由中标人承担。

投标人应至少具备2套管道闭路电视摄像检测设备（CCTV、管道机器人）、1套管道潜望镜、1辆清洗车（专项作业车）、1辆3m³及以上的吸污车（专项作业车）、1辆应急抢修车辆并配有发电机和水泵、1套光固化管道修复设备、1套毒气检测设备、1套安全保障设备，包含：长管空气呼吸器、对讲机、鼓风机、增压式空气呼吸器一整套设备。供应商至少具备10人及以上从事排水管网管养在职人员，社保缴纳单位应与供应商名称一致。

施工单位必须做好安全文明施工，并满足采购人的要求,施工中用到的路牌、水马由中标人自行采购，样式和设置需满足采购人要求。水马必须采用灌水，水马高度应符合相关规定，灌水工作及费用由中标人负责；夜间必须设置反光设施及警示灯。

市政道路必须水马封闭施工，路面修复完成后用铁板铺设，或按照现场实际情况、采购人或管理部门要求，采用符合相关要求的高强度快速材料修复路面；建筑垃圾必须当天清运。

维修改造涉及到的相关审批手续，须由中标人自行负责办理。

投标人中标后需在领取中标通知书后15个自然日内保证各类设备、工具、施工用水等均要到位，设备性能均可满足日常作业的需要，并根据采购人的要求加装相应的标识标志。加装相应标识标志后的车辆须按照采购人的要求使用。

采购人有权要求中标人在招标范围以外的区域进行应急疏通、检测、非开挖管道修复等任何排水设施维护、建设任务，中标人不得拒绝（余姚市范围），其费用仍按清单明细结合中标下浮率计算。

管养单位在疏通检测后提供图纸时，须标注所在位置、逻辑关系、埋深等。

CCTV检测评估能力根据行业标准《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012要求需判断管道的维护指数、修复指数。

供应商的疏通检测车辆、告示牌应显示采购人名称和电话号码；

项目实施过程中的管理考核标准由采购人制定并执行。考核标准如下：

考核方式：除合同明确规定的条款考核扣罚以外，另采取季度考核管理，详细见《余姚市海际建设发展有限公司管网管养考核制度（试行）》。

A. 管养服务需满足以下标准和规范：

（1）《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008；

（2）《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6-2009；

（3）《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68-2016；

（4）《爆炸性气体环境用电气设备》GB 3836.1-2000；

（5）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181-2012；

(6) 《埋地塑料给水管道工程技术规程》CJJ 101-2016。

(7) 《城镇排水管道非开挖修复更新技术规程》CJJT 210-2014。

B.考核验收

(1)改造完成后，污水应接就接，无雨水、污水混接，所涉及的河道排水口整治到位且全部打开，实现“晴天无排水，雨天无污水”，项目实施完成后施工方需配合对涉及雨水管道进行抽排检查。

(2)改造过程中主要的隐蔽工程（如污染源位置、管材品牌标号、铺沙情况、混凝土厚度等）需有视频影像资料，配合排水公司工程管理软件要求进行操作和上传。

(3)雨污分流改造项目实施前后，分别在晴天和雨天对指定几处雨水井和污水井分别开展氨氮和COD检测，雨水井内氨氮指标应在实施后有明显下降，污水井COD应有明显提升。

(4)经验收，如有不合格工程，中标人应半个月内无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由中标人负责。

C、项目服务人员须按采购人的要求按规定时间到达现场，不得迟到或早退。一经发现，每次处以100元/人的罚款。罚款总额不得超过履约保证金。

D、项目施工前须在施工区域张贴告示，明确施工时间和占道措施，设置道路施工警示牌，不得影响周围群众的正常生产和生活。如受到群众投诉，视情节每次处以500元的罚款。罚款总额不得超过履约保证金。

E、项目施工在交通繁忙路段须设置专门的交通疏导员，合理安排施工时间，避开早晚高峰，保障道路畅通。如施工期间造成交通拥堵的，每次处以500元的罚款。罚款总额不得超过履约保证金。

F、在施工完成后，须将现场清理干净，并将所有井盖关闭后，才可撤离施工现场。如发现现场未清理干净或井盖未关闭的，每次处以500元的罚款。罚款总额不得超过履约保证金。

G、在服务过程中，下井作业未按规定要求执行的，每次处以1000元的罚款。罚款总额不得超过履约保证金。

H、在上级组织的安全生产和文明施工检查中，如被通报批评，每次罚款3000元，累计两次以上，除罚款外，扣除相应履约保证金。罚款总额不得超过履约保证金。

I、管养资料需在现场管养任务完成后5个工作日内（根据管养工作量可约定时间）提供，否则将予以考核（具体详见考核制度）。中标人应充分考虑资料整理的质量、完整率和及时性所造成的人工成本。

J、发现上述情形，经劝改后仍出现相同情形2次及以上的，采购人有权单方面终止合同。

备注：具体验收考核标准根据《余姚市海际建设发展有限公司管网管养考核制度（试行）》执行（本考核制度采购人可能会根据政策变化而更改考核制度，中标人须无条件执行更新的考核制度）。

四、项目组织实施计划（以承包人的投标文件相关内容为准）；

五、拟投入设备及工具情况（以承包人的投标文件相关内容为准）；

六、拟任项目负责人和驻现场项目部的工程技术、管理人员情况（以承包人的投标文件相关内容为准）；

七、承包人保证按照合同约定全面完成各项承包工作，并承担合同约定的承包人的全部义务和责任。

八、发包人保证按照合同约定付款并承担合同约定的发包人的全部义务和责任。

九、1.承包人如未严格按照项目组织实施计划开展本项目或未严格按照拟投入设备及工具情况投入设备或未按拟任项目负责人和驻现场项目部的工程技术、管理人员情况派遣人员的，或无法满足甲方工作需求给甲方带来经济效益和社会效益损失的，或未按本合同履行义务的，视为违约，发包人有权每次处以5000-20000元的罚款（在支付结算款时予以扣除）。发包人有权认定是否终止合同，如终止合同，发包人有权没收履约保证金或主张合同总价的20%作为违约金；2.发包人项目组织实施计划开展必须严格按照《余姚市海际建设发展有限公司管网管养考核制度（试行）》执行。

十、服务期限：三年，合同一年一签，合同到期后，经采购人考核合格，且双方协商一致，可续签下一年度合同。（2024年   月   日至202   年   月   日。）

十一、履约担保：

合同签订前中标供应商向采购单位缴纳合同价款1%的履约保证金，提交形式为银行转账、电汇、保函或保单等。服务期满且全部项目验收合格后退还50%履约保证金（不计息）；质保期满，退还剩余履约保证金（不计息）。

十二、付款方式：

12.1中标供应商需在进场后7个工作日内提供项目人员备案表，在每期项目款支付时，需提供备案人员的月工资发放流水及考勤记录，如无相关台账，扣罚本期项目款30%或全部不予以支付。

12.2项目进度款支付：根据每季度实际完成量在次季度首月15日前上报工程量签证确认单，确认后支付完成量的85%工程款；办理年度结算后支付至年度结算价的98.5%，（留年度结算价的1.5%作质量保证金，在整体竣工验收通过使用满一年无缺陷后 14 天内支付余款，均不计息，且均扣除应扣费用）。

12.13合同中没有的项目采用业主零星任务单另行发包。

12.5所涉工程最终结算以审计为准

十三、其他

1、中标通知书发出后60天之内，注册地在余姚市范围以外的中标供应商须在余姚市成立项目部或办事处并提供房屋自有或租赁合同等相关证明材料（项目部设立的费用由中标单位自己考虑），否则采购人有权取消其中标资格。

十四、本合同书经双方法定代表人（或委托代理人）签名并分别盖本单位公章后生效。

十五、本合同书一式捌份，由双方各执叁份，代理机构执贰份。

发包人（盖章）：                    承包人（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：          法定代表人（或授权代表）：

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

联系电话：                          联系电话：

传真：                              传真：

开户银行：                          开户银行：

银行账号：                          银行账号：

纳税人识别号：                      纳税人识别号：

签订地点：                          签订日期：

- 安 全 生 产 合 同

为在工程合同的实施过程中创造安全、高效的作业环境，切实搞好本项目的安全工作，本项目发包人（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4、组织对乙方施工现场安全检查，监督乙方及时处理发现的各种隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守《CJJ 6-2009城镇排水管道维护安全技术规程》《CJJ68-2007城镇排水管渠与泵站维护技术规程》等国家有关安全生产的法律法规执行，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全 意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配置专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、生产管理人员和具体操作人员，必须和遵守本款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、乙方在任何时候都应采取各种的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁或妨碍治安的行为。

4、乙方参加作业的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上操作。

5、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

6、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

7、做好安全监管，并承担施工现场所有安全责任；做好项目部（员工住所）管理，并承担所有安全责任；做好破损、缺失井盖等安全隐患处置，未按任务单要求期限到场、处理而造成安全事故的，乙方承担所有责任。

三、违约责任

如因一方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。有双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工后失效。

甲方：                            乙方：

法定代表人或其授权代理人：        法定代表人或其授权代理人：

地址：                            地址:

电话：                            电话：

日期：                            日期：

- 廉政承诺书

余姚市海际建设发展有限公司：

根据国家反腐倡廉精神要求，以及中意宁波生态园指挥部有关工程建设、廉政建设规定，我公司及所有工作人员作出郑重的廉政承诺：

1、严格遵守中意宁波生态园指挥部及各下属公司招投标、廉政建设相关制度，管理好本单位工作人员，诚实做人，诚信做事。

2、不向业主单位管理人员行贿；不邀请业主单位管理人员参股或搭暗股；不向业主单位管理人员送礼金（品）、送回扣、送验收（评审）红包、送有价证券等物品；不宴请业主单位管理人员和安排健身、娱乐活动；不向业主单位管理人员提供通讯工具、交通工具等。

3、不参加业主单位管理人员（或家人）的婚丧嫁娶等活动，拒绝业主单位管理人员个人提供的材料设备、工程分包、劳务等经济活动要求，拒绝业主单位管理人员有关工作安插要求，不向业主单位管理人员提供各类长短途旅游等休闲活动。

4、保证在工程建设中以设备质量、工程质量为重，积极配合业主单位，保质保量完成设备安装、工程建设，承诺在设备供应和工程建设中的所作所为能经受历史的检验并终身负责。

以上承诺如有违反，本人自愿接受党纪、政纪处理及指挥部管理制度处置，甚至法律制裁。

特此承诺。

承诺人：            （签字）

时 间：

附件1

余姚市海际建设发展有限公司管网管养考核制度

第一章  考核细则

第一条  考核方式主要包括季度考核及履约能力考核。季度考核的主要内容包括基础考核、安全文明考核、施工质量考核、施工结算进度考核四大部分方面，季度考核实行百分打分制和罚款相结合，四大部分的分值分别为10分、40分、30分、20分。采购人每季开展定期或不定期考核管理，并记录在季度考核单（附件一），季度考核工程款扣罚金额应对照相应的工程签证单体现，并在工程款中扣除。扣罚总金额不超过合同总金额的5%。

第二条 季度考核90分（含）以上不予以扣罚，考核得分90分以下，每分扣罚5000元，即扣罚金额=（90-考核得分）*5000元。

第三条  管养单位采用联合体形式组建的，如联合体其中一方未对另方做好配合工作，导致其中一方的工程质量、安全文明施工、进度造成影响，另一方承担连带责任，根据双方责任比例在季度考核扣罚。

第四条   履约能力考核

1、管养单位在同一个年度季度考核得分出现2次得分低于80分或以下的考核次数或考核金额达履约保证金额总额，视为管养单位无履约能力，有权终止合同。

2、管养单位未经过余姚市海际建设发展有限公司同意擅自更换项目负责人、专职安全员，每人次扣除10000元履约保证金；潜水员、专业技术人员的，每人次扣除5000元履约保证金；下井（池）作业时，专职安全员必须到场，每人次扣除2000元履约保证金。

3、管养单位负责项目作业资料的整理、归档和成果出具，并保证成果资料的真实性，如发现有弄虚作假的行为，除扣罚工程款外，额外扣除履约保证金20000元。年度考核周期如出现1次弄虚作假的行为，除扣履约保证金20000元外，视为管养单位无履约能力，有权终止合同。

4、在上级组织（中意宁波生态园指挥部或其他市政府部门）的安全生产和文明施工检查中，我方被扣罚分数一季度达6分或以上，如被上级组织通报批评的，除扣罚工程款外，额外扣除履约保证金20000元。

附件一

中意生态园园区排水管网日常管理养护及应急抢修服务项目季度考核单

| 项目 | 考核标准及评分办法 | 扣分 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基础考核总分值为10分 | 1、建立制度科学合理的资料台账整理体系，按时限要求及时、完整、准确的上报各类报表和资料，未上报每次扣2分；上报不及时，每次罚1分；漏报或错报的，每次酌情扣1-2分； |  |  |
|  | 2、制定科学合理的整理管养管理制度、安全管理制度、应急处置预案等，无整体管理、安全管理制度、应急预案的法扣2分，制度不健全的罚1分。未按制度要求对作业人员进行安全培训的，一次扣2分。 |  |  |
|  | 3、未按要求对排水管网及附属设施、河道排放口开展巡查工作的，每次扣1分；外部巡查工作不到位的，每次扣2-3分，当月罚款200-400元；内部巡查工作不到，每次扣2-4分，罚款300-500元；未编制巡查台账的，每次扣2分；巡查台账编制不到位的，每次酌情扣2-4分；未开展巡查工作的，一次扣3分。按要求提供巡查计划和管网运行分析报告，巡查计划和分析报告不详实扣2-4分，未及时提供扣1分。 |  |  |
|  | 4、汛期管养单位应建立合理值班制度，根据我方要求开展积水点巡查、应急排涝和疏通处置等工作。在接到我方通知后，防汛排涝车应在24小时开启定位系统，并在辖区内待命。出现积水内涝时，应在30分钟内赶到现场同时做好交通疏导和抢险设备准备工作，人员和设备等相关防汛防台工作安排不及时、不到位，每次罚款500-5000元扣2-5分。 |  |  |
|  | 5、管养单位在管网管养期间每次进场时，应在工作群里上传水印照片或定位，提示今日施工位置，未定期上传，每次扣1分。 |  |  |
|  | 6、管养单位违反招标文件的其他条款时，根据情况的严重程度罚款1000-20000元，扣2-10分。 |  |  |
| 二：安全文明考核总分40分 | 1、未按要求编制《有限空间作业安全责任制度》、《有限空间作业安全操作规程》、《有限空间作业应急管理制度》、《有限空间作业相关人员安全培训教育制度》等安全管理性制度文件，作业人员培训等资料台账不完整，每项发现一次罚款300元扣1分。 |  |  |
|  | 2、现场作业人员须佩戴安全帽，统一着装，穿劳保鞋或工作鞋，夜间作业须着反光背心，作业人员未根据要求佩戴着装的，每发现一人罚款400元扣1分。 |  |  |
|  | 3、作业过程中，存在以下情况之一，每发现一次罚款500元并扣2分： 1）作业区未设置安全警示标志（反光路锥、警示牌等），夜间未设置警示灯、反光装置等； 2）维护施工现场交通秩序，及时协调现场车辆和行人安全通行。如出现堵车且无人疏导的，或未设置行人安全通道的； 3）非开挖路面完成改造任务后或暂时停止作业，现场未安排清理，造成扬尘污染或造成投诉； 4）在主要市政道路上非开挖施工的，必须保持规范围挡封闭作业，并在迎车方向设置安全警示标志等防护设施； 5）疏通、检测和非开挖修复现场应采用警示带、路牌等设施进行围护； 6）作业现场井盖开启后，须有人在现场监护或在井盖周围设置明显的防护栏及警示标志，未做好监护或防护的； 7）井座整体更换后，主要道路机动车道上须用铁板铺设，非机动车或者次要道路的，井盖周边须设置明显的防护栏及警示标志，并开展定期巡查，铸铁井盖应回收运送至排水公司指定位置，未设置的铁板或防护栏的。 8）疏通作业现场须做到工停场清，即疏通人员撤场时垃圾、淤泥同时清运。如发现遗留，扣罚1分/堆放点，堆放物之间距离＞10米的，即作为第二处堆放点考核。 9）作业现场超越排水或抽水的水带因主观原因（未及时更换破损水带），出现污水满溢地面。超越排水或抽水所需的铁板未做垫护，随意铺设，造成扰民噪音及投诉的。 |  |  |
|  | 4、现场作业人员在开启状态下的检查井井口1米范围内抽烟的，每发现一次罚款400元扣1分； |  |  |
|  | 5施工现场用电设备设施未使用防水、防爆措施，未设置相应有效漏电保护开关，每发现一次罚款200元扣1分。 |  |  |
|  | 6、禁止擅自开启市政消防栓取水，违者按当地供水管理部门规定进行处罚，第一次发现扣0.5分，第二次发现扣1分，以此类推。拒绝接受合理处罚的（证据充分、依据清楚），有权单方扣留相同金额结算款，待完成处罚后退还。 |  |  |
|  | 7、如下井（池）作业前，存在以下情况之一，每发现一次罚款5000元并扣4分： 1）未按有限空间作业要求进行气体监测的； 2）人员下井位置未持续强制通风的； 3）下井（池）人员未按要求规定未佩戴便携式气体检测仪的； 4）下井（池）人员未按要求规定佩戴长管呼吸器或正压式呼吸器的； 5）下井（池）人员未佩戴专业标准的安全绳和悬挂式双背带式安全带； 6）未按有限空间作业要求安排2人以上监护人员的。 |  |  |
|  | 8、管养单位存在以下情况之一，将有权提前中止合同并承担相应的违约损失： 未执行下井（池）作业安全票制度，发生人员伤亡事故的。 作业中出现重大安全隐患，管养单位对排水公司谎报、瞒报的。 年累计发生三次以上严重违反下井（池）作业制度，且拒不整改的。 管养单位在机具设备、技术和人员等方面配置无法满足工程实际需求，严重影响进度（按施工计划、任务单延期10天及以上），且经督促无效的（限期1个月）。 |  |  |
| 三：施工质量考核总分为30分 | 1、检水杂物，井内不得出现明显未处置的浮渣，出现以上情况，须进行返工整改，并给查井、雨水口积泥深度不超过主管管径1/5，井内不得出现石块等阻碍排予检查井罚款500元扣3分。 2）、疏通后管道验收抽查时，经内窥或其他方式检查，发现积污超过管道的1/5，须进行整体工程返工处理，罚款300元，扣2分；第二次组织验收时发现抽查管道积污再次超过管道1/5的，罚款400元，扣4分；第三次再次出现该情况，罚款500元，扣8分，以此类推；违章接入导致沉积除外。 |  |  |
|  | 2、验收时发现检查井未安装防坠网或防坠网安装不到位，须进行返工处理，每发现一处罚款300元，扣2分。 |  |  |
|  | 3、提交的管养资料存在明显的弄虚作假，除进行整改外，视严重程度罚款500-5000元，扣1-3分。 |  |  |
|  | 4、未对改造过程中主要的隐蔽工程（如污染源位置、管材品牌标号、铺沙情况、混凝土厚度等）拍摄视频影像资料的，每次罚款300元扣 3 分。 |  |  |
|  | 5、在巡查和疏通检测过程中，对存在违章占压、私自接管、私自倾倒应在1个工作日内及时口头上报，在5个工作日内罗列清单上报，未及时上报每处扣1分。 |  |  |
|  | 6、存在以下情况之一，考核需扣2分： 1）管养单位出现CCTV检测视频不连续、不清晰、不完整、无参照物，不满足验收标准的，须对该段进行返工，视严重程度罚款300-500元。 2）CCTV视频对管道、破损点需拍摄清晰，不得遗漏缺陷问题； 3）对整段管网维修或更换后未进行闭水试验的； 4）管养单位对管网管养后的排水管网需根据现场实际的排水管线走向、连接关系、支管接入、污染源情况情况，遗漏或错误1处；5）河道排放口调查整治任务中，需全面准确反映出污染源来源信息，发现明显遗漏一处，罚款300-500元。 6）在巡查和疏通检测过程中，发现检查井井盖标识错误的，应及时向采购人提出，并在10个工作日内完成对换、更换或贴标牌，未及时提出或完成每处罚款200元。 |  |  |
| 四：施工结算进度考核总分为20分 | 1、Ⅰ级任务件需在1小时内到达现场（以到达投诉件现场拍照为准），6小时内排除安全隐患（包括更换井盖、设置明显的警示标志等有效措施），未在规定时限内到达或未按要求排除安全隐患的，分别罚款300元和500元并分别扣1分、2分。 2）、Ⅱ级投诉任务件需在6小时内到达现场核实，2天内完成现场应急处理，并做好向投诉人反馈与沟通工作，未在规定时限内到达现场或未按要求处理，扣1分/次，2个工作日后造成投诉人再次投诉或处理不满意的情况，扣2分/次，因投诉人无理投诉除外。 3）、Ⅲ级任务件需在1个工作日内到达现场开展调查工作，根据调查情况提出整改意见和建议，2-5天内完成整改。未在规定时限内到达现场或未按要求处理，扣2分/次 4）、Ⅳ级、V级根据任务单要求开展管养工作，不得无故拖延。如存在因人员、机具等非客观因素拖延工期，各任务单无故延期的每延期1天扣2分 |  |  |
|  | 2、管养单位应对所提供管养资料仔细核实，如存在大量数据统计或资料错误，每发现一次，罚款200-4000元扣2-4分，按提供次数考核扣罚。资料错误修改应在3个工作日内完成并重新提供，每延期1天罚200扣1分。如签证单资料、CCTV检测资料存在明显故意造假成分，每发现一处，罚造假部分的10倍合同价款，并扣5-10分。 |  |  |
|  | 3、特别重要抢修、改造和疏通管养工程，未经我方同意，现场不按已明确的施工组织设计和施工方案组织施工，或存在欺骗行为，罚款500-2000元，扣2-4分。 |  |  |
|  | 4、管养单位应在采购人派发任务单通知的2个工作日领取任务单，每延期第1天扣1分。零星改造工程在接到任务单后，应在4个工作日后完成改造方案等非开挖审批资料向审批中心移交等工作，100米及以上的改造工程应在5个工作日内完成上诉工作。延期第1天扣1分。 |  |  |
|  | 5、每月在约定时间提供相关电子台账，每延期第1天扣1分。 |  |  |
|  | 6、在巡查过程中，发现管道堵塞应在一个工作日内完成处置，每延期一天扣1分；在巡查和疏通检测过程中，发现检查井内有杂物、垃圾未及时清理，应在四个工作日内完成处置，每延期一天扣1分；在巡查和疏通检测过程中发现检查井未抹灰，应在五个工作日内完成处置，每延期一天扣1分。 |  |  |
|  | 7、因施工单位行为不规范或不服从指令造成较大影响或安全隐患的，有权罚款500-5000元，扣2-5分。 |  |  |
|  | 总分 |  |  |

备注：综合得分90分以上为优秀；80至90分为良好；80分以下不合格。

- 第六章　投标文件格式

一、资格证明材料部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效的企业营业执照扫描件或复印件 | 加盖单位公章 |
| 2 | 合格供应商的资格承诺书 | 附件一 |
| 3 | 法定代表人（或企业负责人或经营者）的身份证明书 | 附件二-1 |
| 4 | 供应商的代表若非法定代表人（或企业负责人或经营者）的须提交法定代表人（或企业负责人或经营者）授权书 | 附件二-2 |
| 5 | 联合体投标授权书 | 附件三 |

重要提示：

1.本项目供应商的代表若是法定代表人，仅需提供附件二-1，未提供，视为资格审查不通过。；

2.供应商的代表若非法定代表人（或企业负责人或经营者）的须提交法定代表人（或企业负责人或经营者）授权书，需提供附件二-1、附件二-2，未提供，视为资格审查不通过。

- 附件一

合格供应商的资格承诺书

致：                 （采购人名称）：

我方根据                    （项目名称、项目编号）的公开招标采购文件要求，对“供应商资格要求”已进行自查，完全符合公开招标采购文件中供应商资格要求，我方具体声明如下：

（一）我方符合招标采购文件的投标人资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我方承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的采购活动；

（三）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

（四）我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单。

供应商（电子公章）：

年     月     日

- 附件二-1

法定代表人（或企业负责人或经营者）身份证明书

同志；在我单位任           职务，系我单位法定代表人（或企业负责人或经营者），特此证明。附法定代表人身份证扫描件或复印件。

供应商（电子公章）

年    月    日

附注：法定代表人（或企业负责人或经营者）身份证号码：

通信地址：

移动电话：

微信号码：

重要提示：1、评审期间，应当保持移动电话通讯正常，否则造成不利后果自行负责；2、如若组织开展远程视频通讯时，将通过此微信号码与您通讯。未填写或通讯时无应答，视为放弃视频通讯的权利。

- 附件二-2

法定代表人（或企业负责人或经营者）授权书

（供应商全称）法定代表人（或企业负责人或经营者）        授权       （其委托代理人姓名）为其委托代理人，参加贵处组织的                  （项目名称）       （项目编号）公开招标活动，全权处理公开招标活动中的一切事宜。附委托代理人身份证扫描件或复印件。

供应商（电子公章）：

法定代表人（或企业负责人或经营者）（签字）：

年  月  日

附：

委托代理人姓名（签字）：

职    务：

通信地址：

移动电话：

微信号码：

关于本函的签字说明：1、完整填写本函并打印，线下完成手写签字后，扫描或拍照后上传政采云平台，再进行电子签章。内容必须清晰，否则无效！

重要提示：1、评审期间，应当保持移动电话通讯正常，否则造成不利后果自行负责；2、如若组织开展远程视频通讯时，将通过此微信号码与您通讯。未填写或通讯时无应答，视为放弃视频通讯的权利。

- 附件三

联合体协议书

（所有成员单位名称）  自愿组成联合体，共同参加（项目编号） 、（项目名称）的采购活动。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.  （某成员单位名称）  为联合体牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目投标文件的编制，参加采购活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1） （联合体牵头人名称）         承担的工作和义务为              ，占项目合同金额的           %。

（2） （联合体成员一名称）          承担的工作和义务为              ，占项目合同金额的           %。

…（如有多个联合体成员的，按同格式增加）

5.联合体所有成员单位之间  （存在或不存在） 直接控股、管理关系的情形。

6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体牵头人（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联合体成员一（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

…（如有多个联合体成员的，按同格式增加）

日期：          年     月     日

说明：投标人以联合体方式参加本项目采购活动的，必须提供联合体协议书，否则资格审查不通过。

▲特别提醒：以联合体形式参加采购活动的，联合体各方出现单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动情形的，资格审查不通过！

二、商务技术部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标声明书 | 见附件 |
| 2 | 供应商基本情况表 | 见附件 |
| 3 | 拟投入项目负责人简历表 | 见附件 |
| 4 | 商务条款偏离表 | 见附件 |
| 5 | 第四章评标办法及评分标准中需提供的相关证明材料 |  |
| 6 | 供应商认为需要说明的其他文件和说明 | 如有，格式自拟 |

重要提示：投标文件制作时应当编制目录与页码，便于阅读与查阅。因投标文件编制混乱，导致投标文件的漏读误读，责任由投标人承担。

- 附件四、投标声明书格式：

投标声明书

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址              。

我          （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                      项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务名称为：                              。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该项目服务内容方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有失实、虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商（电子公章）：

日              期：

- 附件五、供应商基本情况表格式：

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 其中：高级职称 |  |  |  |
| 注册资金（或开办资金） |  |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |
| 开户银行（基本账户） |  |  |  |  | 初级职称 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（电子公章）：

日              期：

- 附件六、拟投入项目负责人简历表

拟投入项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  |  |  | 职 称 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| 从事项目负责人年限 |  |  |  | 有何种资格证书 |  |  |
| 已完成同类项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 采购人 | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 实施内容 | 质量情况 |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

供应商（电子公章）：

日              期：

- 附件七、商务条款偏离表格式：

商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注:请各供应商对“第二章  采购需求   商务要求”的内容进行逐条响应，如不填写视为全部响应。

供应商（电子公章）：

日              期：

- 附件八、技术服务方案

技术服务方案具体按采购文件第四章评标办法及评分标准中的内容、要求编制投标方案。

三、报价部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 见附件 |  |
| 2 | 开标一览表 | 见附件 |  |
| 3 | 投标报价明细表格式 | 见附件 |  |
| 4 | 中小企业声明函 | 见附件 |  |
| 5 | 残疾人福利性单位声明函 | 见附件 |  |
| 6 | 监狱企业证明文件 | 见附件 |  |
| 7 | 其他需提供的报价资料 | 见附件 |  |

- 附件九、 投标函格式：

投 标 函

致：                        （采购人名称）：

（供应商名称）授权          （其委托代理人姓名）        （职务、职称）为其委托代理人，参加贵方组织的                        项目招标的有关活动。据此函，宣布同意如下：

1.提供投标须知规定的全部投标文件。

2.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本项目投标报价：大写：            ；小写：             。

5.本投标有效期自开标日起       日历天。

6.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付招标服务费。

7.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：                       电话：

传真：                      开户银行：                   银行帐号：

供应商（电子公章）：                        日  期：

- 附件十、开标一览表

开标一览表

项目编号：

项目名称：

单位：人民币元

| 标项 | 采购内容 |  | 数量 | 服务期限 | 投标报价 （小写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中意生态园园区排水管网日常管理养护及应急抢修服务项目 |  | 一项 | 三年，合同一年一签，合同到期后，经采购人考核合格，且双方协商一致，可续签下一年度合同 | 元 |
| 投标报价大写（人民币元）： |  |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |

注：1.本表格的“投标报价”应与投标函的“投标报价”一致。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（或企业负责人或经营者）或授权代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

- 附件十一、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

项目编号：

项目名称：

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 预算价（元） | 下浮率(%) | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年中意生态园园区排水管网日常管理养护及应急抢修服务项目 | 2753668 |  |  | 金额=预算价*（1-下浮率%） |
| 2 | 2025年中意生态园园区排水管网日常管理养护及应急抢修服务项目 | 2291288 |  |  | 金额=预算价*（1-下浮率%） |
| 3 | 2026年中意生态园园区排水管网日常管理养护及应急抢修服务项目 | 2211518 |  |  | 金额=预算价*（1-下浮率%） |
| 4 | 投标报价（元） | 7256474 |  |  |  |

注: 1、2024年中意生态园园区排水管网日常管理养护及应急抢修服务项目最高限价为2753668元，2025年中意生态园园区排水管网日常管理养护及应急抢修服务项目最高限价为2291288元，2026年中意生态园园区排水管网日常管理养护及应急抢修服务项目最高限价为2211518元，若投标报价高于最高限价作无效标处理。

2、下浮率保留2位小数，例：**.**，投标报价保留整数。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（或企业负责人或经营者）或授权代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月

- 附件十二

中小企业声明函（如满足要求则提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加        （采购单位名称）  的                               （采购项目名称）      采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.                          （采购项目名称）  ，属于 建筑行业 （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为          （供应商名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于          （中型企业或小型企业或微型企业）。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖电子公章）：

日  期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、各行业划型标准为：

（1）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（2）工业。从业人员1000人以下或营业收入34000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（3）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（4）批发业。从业人员200人以下或营业收入34000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（5）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（6）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（7）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（8）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（9）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（10）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（11）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（12）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（13）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（14）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（15）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（16）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

3、中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

- 附件十三

残疾人福利性单位声明函（如满足要求则提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加“          项目（采购编号：          ）”采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖电子公章）：

日  期：

填写说明：

1、本声明是残疾人福利性单位的提供，其他单位无需提供。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。