宁波市奉化区中医医院医共体一站式病人影像服务中心及云胶片服务项目

采购需求书

一、概述

1.1总体要求：

随着大数据时代的到来，医疗行业也紧跟时代的步伐。为改善患者就诊体验，优化就诊流程，提高医院服务效率，我院（含下属医共体医疗机构）拟在PACS系统建设基础上，建设云影像服务平台，实现云影像存储及共享应用；建立基于移动互联网技术的病人影像服务体系，引进一站式病人影像服务中心及云胶片服务。

1.2医学影像云平台建设

随着互联网及云技术的发展，我院拟在PACS建设成果的基础上，搭建医学影像云平台，实现影像数据云存储，建立影像会诊服务体系，满足医共体医疗单位数据共享及协同应用需求。投标方需提供云影像应用服务解决方案。

1.3一站式病人影像服务中心及云胶片

我院拟为病人提供“云胶片”全电子化影像服务，简化取片环节，检查结果通过云平台进行发布、推送。患者可凭借取片单上的二维码，或者医院主动推送的短信/微信，直接调阅自己的影像检查报告、电子胶片和DICOM影像。

本项目所述云胶片服务，指基于影像归档和互联网技术的一种线上线下的医学影像数据分享服务，由云影像归档及服务系统、一站式病人影像服务中心及医院全电子化服务流程改造三部分组成，投标商应提供满足该项服务要求的全部软硬件并租用第三方云主机和存储，我院按服务例次向项目中标方购买服务。项目中标商并需提供短信推送、维护、报告打印设备等。

对患者而言，云胶片服务节省了取片时间，免除了来回奔波；历史检查，随时查阅；方便快捷，省时省力。

对医院来说，提供一站式病人影像服务，减少环节，减轻窗口工作负荷，省事省时，减少胶片使用量，降低耗材占比，优化医疗服务流程。提高医院形象，提升患者满意度。

对于外源性影像数据，由于医生工作站不支持外网数据浏览，服务商需提供实现外网云影像数据浏览的闭环解决方案。

医学影像数据的云存储，不但是一种安全规范的影像数据备份方式，而且具备快速检索、跨院调阅、简易操作等特性，为互联网远程医疗会诊和咨询提供支撑，可大幅降低医用塑料胶片支出，提升医疗信息化服务，造福城乡百姓。

一站式病人影像服务中心及云胶片全电子化影像服务项目，适用放射、超声、内镜、病理、心电等科室，同时可扩展到检验、体检等报告的电子化。

本项目建设和运维服务周期为五年，项目建成后，我院将优先为患者提供全电子化影像服务。五年运营期结束后，中标方需将平台及系统完整交付我院运营，或签订新的运维服务合同。如果双方服务合作结束，中标方需免费配合我院将云端影像备份回我院，或我院指定的第三方云存储。

本次招标采购一站式病人影像服务中心及云胶片项目，投标方应根据招标文件所提出的软硬件技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性价比的设备和系统前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示公司的竞争实力。

二、招标清单一览表

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 主要技术规格 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 一站式病人影像服务中心及云胶片服务项目 | 1套 | 云影像归档服务平台、一站式病人影像服务中心及云胶片系统 | 合同签订后2个月内 |
| 2. | 技术资料 | 1套 | 提供 |  |
| 3. | 投标方认为必须提供的其它软硬件 |  | 提供 |  |

三、项目系统技术及性能参数要求

| 序号 | 招标技术规格 |
| --- | --- |
| 一、 | 总体要求：因各公司软件存在较大差异，投标时需注明各功能模块功能，硬件需注明配置，并附清单注明单价。 |
| 1 | 一站式病人影像服务中心系统：该项目中硬件部分包含服务器、安全设备、自助服务设备 |
| 1.1 | 病人影像服务中心应用服务器软硬件 |
| 1.2 | 病人影像前置服务系统软硬件 |
| 1.3 | 自助报告打印系统 |
| 2 | 云影像归档服务系统 |
| 2.1 | 云影像存储及应用服务器软件 |
| 2.2 | 云影像系统管理工作站软件 |
| 2.3 | 移动端APP影像及报告浏览软件 |
| 3 | 云电子胶片及报告服务系统 |
| 4 | 云存储：负责五年签约期内我院所有原始影像检查数据的云存储和浏览服务 |
| 5 | 开放与微信公众号接口，微信小程序功能 |
| 6 | 短信服务：通知患者获取云报告 |
| 6.1 | 该项目包含短信接口及通讯费用 |
| 7 | 项目相关硬件清单 |
| 7.1 | 病人影像服务中心服务器一台，前置机一台 |
| 7.2 | 病人自助报告打印设备六套 |
| 7.3 | 专家诊室及手术室触摸式平板云影像浏览设备五套 |
| 8 | 光缆专线，提供100兆光缆用于影像上传和下行，并负责相关设备和费用，提供满足性能及稳定性要求的路由器和防火墙应用于内外网交互及安装保障 |
| ▲9 | 投标商提供的本项目软硬件系统，国家纳入医疗器械管理的，应提供医疗器械产品注册证或医疗器械产品备案证书，云胶片全电子化服务需做到法律意义上能切实替代塑料胶片及纸质报告为医疗机构行使规范的影像检查告知义务 |
| 10 | 投标产品需实现与我院PACS系统对接，与PACS系统接口及影像检查报告二维码生成改造的费用由投标方承担。 |
| 11 | 影像检查数据归相关医疗机构及病患所有，任何大数据分析、第三方机构调取，需经过医疗机构或病患授权，并留存调取记录。 |
| 12 | 供应商需提供7*24小时不间断服务，保证服务持续可及策略和方案。 |
| 二、 | 服务及软件标准 |
| ★2.1 | 投标商提供的服务（含影像数据集成、上传、归档和浏览、分享）需通过公安部信息安全三级等保认证，确保病人隐私和数据安全 |
| 2.2 | 投标产品应全面支持DICOM3.0标准 |
| 2.3 | 投标产品应全面遵循IHE国际规范 |
| 三、 | 系统软件技术要求 |
| 3.1 | 云影像集成服务平台 |
| 3.1.1 | 支持各种医疗信息标准：HL7 v2.x、HL7 v3、X12、XML、DICOM、EDI、NCPDP、Delimited Text等。 |
| 3.1.2 | 支持各种通用的协议：MLLP、TCP/IP、HTTP、Files、Database、S/FTP、Email、JMS、Web Services、PDF/RTF Documents、Custom Java and JavaScript等。 |
| 3.1.3 | 基于安全可靠的存储转发机制和消息重试机制，保障医疗信息准确可靠的送达数据中心，提供详细的系统运行和消息收发记录，配备直观的系统运行监控视图和灵活便捷的警报系统，使应用系统的运行和通信故障能够及时发现和诊断 |
| 3.1.4 | 支持数据的转换和处理，支持灵活的集成接口定制和扩展，支持集成业务的持续优化和动态调整。 |
| ▲3.1.5 | 支持各类影像数据的一体化平台集成应用（如放射、超声、内镜、介入、病理、心电、核医学等） |
| 3.1.6 | 开放与卫计委云影像服务平台的互调接口，方便不同医疗机构的数据共享与访问，开放影像访问接口，满足医生工作站对云影像数据的无缝访问 |
| 3.1.7 | 数据查询：支持管理员根据病人姓名、病历号、检查类型、检查时间等查询上传云归档系统的检查数据，核对数据完整性，对数据进行管理。 |
| 3.1.8 | 数据统计：可以根据检查类型和检查时间对云归档系统上的数据进行统计；表格的形式展现各类型检查在指定时间范围内的检查次数和总存储容量，并支持图形化方式展现，且可以输出为excel文件并打印 |
| 3.1.9 | 数据归档审计：可查询归档人信息、归档设备信息、归档时间、归档检查信息、归档数据存储地址等 |
| 3.1.10 | 数据调阅审计：可查询调阅人信息，调阅设备信息、调阅时间、调阅检查信息、调阅数据存储地址等 |
| ★3.1.11 | 具备云影像管理系统，可实时显示医疗机构影像数据上传情况，并可以图表方式显示上传的报告、电子胶片及DICOM影像数据的情况 |
| 3.2 | 云端数据的移动端集成浏览 |
| 3.2.1 | 影像浏览支持瘦客户端技术，摒弃传统影像浏览工作站的高带宽要求的缺点。可以支持智能终端设备（如：基于iOS或者Android的平板电脑和智能手机）的影像浏览 （提供软件界面截图） |
| 3.2.2 | 显示功能：缩放、移动、旋转（L90，R90）、左右镜像、上下翻转、反相、播放、调窗（预设值、实时调节）、布局；（提供软件界面截图） |
| 3.2.3 | 测量功能：距离、角度、面积、CT值、心胸比的测量 |
| 3.2.4 | 定位线显示、检查对比、多序列同步滚动、锐化、平滑 |
| 3.2.5 | 支持多种DICOM影像显示，如CT/MRI/DX/XA等； |
| 3.2.6 | 集成浏览软件支持桌面级嵌入式调用和第三方移动应用的集成调用 |
| 3.3 | 一站式病人影像服务中心 |
| 3.3.1 | 系统软件支持各种通用的协议：TCP/IP、HTTP、HTTPS、DICOM3.0、Protocol buffers 等。 |
| 3.3.2 | Token认证：提供统一的产品授权管理，保证数据传输安全性。 |
| 3.3.3 | 支持OCR识别匹配电子胶片，胶片识别率>=92%。 |
| 3.3.4 | 支持自助终端报告以及胶片打印，输入类型支持：取片单，就诊卡，门诊卡。 |
| 3.3.5 | 支持胶片管理功能：自动出片、自动删除、自动匹配、手工匹配、解除匹配、胶片打印、纸质打印、拼接等操作。 |
| 3.3.6 | 护士工作站：胶片打印，报告打印，设备出片率统计，胶片打印统计，胶片匹配率统计。 |
| 3.3.7 | 支持磁盘管理，保证系统正常运行。 |
| 3.3.8 | 数据检索：支持用户根据关键患者信息以及检查信息进行检索，并支持浏览检查胶片。 |
| 3.3.9 | 数据统计：可以针对不同设备的出片量统计，且可以输出为excel文件并打印。 |
| 3.3.10 | 数据调阅审计：可查询调阅人信息，调阅设备信息、调阅时间、调阅胶片信息等。 |
| 3.3.11 | 支持多用户并发浏览电子胶片。 |
| 3.3.12 | 平台支持对运行中的软硬件系统和运行产生的业务数据进行全面健康检查和预警。 |
| 3.3.13 | 平台支持在不影响主业务展开的情况下进行升级。 |
| 3.4 | 云影像前置服务及云胶片 |
| 3.4.1 | 具备云影像前置服务管理系统，实现影像加密、脱敏、切割等安全策略，生成影像上传情况报表 |
| 3.4.2 | 支持通过二维码关联病人影像空间的云电子胶片、各类检查报告（放射、超声、内镜、病理、心电等）、DICOM影像的移动端浏览； |
| 3.4.3 | 支持病人报告短信提醒服务，支持短信连接方式实现病人电子胶片及报告的浏览； |
| 3.4.4 | 具备云胶片及报告存储、应用服务器软件系统，实现云电子胶片、影像及报告的云端管理和应用； |
| 3.4.5 | 支持电子胶片及报告的归档排列，支持移动端以直接翻页方式连续浏览病人所有电子胶片及报告，不限次数； |
| 3.4.6 | 支持移动端对DICOM影像的下载及浏览服务，支持移动端浏览影像，并具备测量、窗宽床位调整、挂片、定位线等功能。 |
| ▲3.4.7 | 检查报告及电子胶片、DICOM影像的二维码扫描浏览及短信链接方式浏览均实现权限验证，以免病人隐私泄露，提高信息安全保护。 |
| 3.4.8 | 支持影像、电子胶片及诊断结果第一时间上云服务，满足移动端的快速调阅 |
| 3.4.9 | 具有影像及报告上传统计列表及查询功能，确保云端数据与本地数据的一致性，提供维护功能，方便医院对云端数据的维护，包括但不限于上传、下载、修改、校对、查询统计等功能 |
| 3.4.10 | 云影像传输、归档、浏览、分享等全流程需具备完善的安全措施，提供第三方安全测评，保证云端数据不泄密 |
| 3.4.11 | 支持云存储自动用 DICOM 标准格式无损压缩图像 |
| 3.4.12 | 患者浏览图片应与自助机获得的电子胶片相同，已在医院打印胶片病人，电子化服务可以根据医院意愿开放或关闭 |
| 3.4.13 | 默认向所有病人提供电子化服务，需要胶片的病人可以到服务中心申请打印胶片 |
| 3.4.14 | CT及夜间急诊病人采取临时报告方案，审核后再上传报告 |
| 3.4.15 | 支持管理工作站对云影像数据的更新，后台需保持原有记录 |
| 四、 | 系统硬件技术要求 |
| 4.1 | 高可用性病人影像服务中心服务器（一台，中标方提供） |
| 4.1.1 | 总体要求: 产品线成熟，产品由原厂生产，非OEM机架式服务器产品； |
| 4.1.2 | 机架式服务器，高度2U |
| 4.1.3 | 处理器：单台配置处理器≥2个英特尔至强Silver 4116 12C 2.10 GHz CPU；内存：单台配置内存≥128GB DDR4内存，最大可扩展到3TB。 |
| ★4.1.4 | 虚拟化性能：VMmark 3 公测值≥8.11@8Tiles，提供官网公布的公测数据截图。 |
| 4.1.5 | 硬盘：单台配置内置硬盘≥2个600GB 10k SAS 2.5"硬盘；带2GB缓存RAID控制卡，支持RAID0,1,10,5,6。 |
| 4.1.6 | 存储阵列控制器：配置1块RAID控制卡，支持RAID级别：0、1、1E、10、5，12Gb带宽 |
| 4.1.7 | PCI I/O插槽：在最大硬盘插槽配置下要求支持不少于6个PCI-Express 3.0插槽 |
| ★4.1.8 | 为了开展后续影像AI等应用，投标服务器需支持高性能深度学习芯片，提供高性能深度学习芯片厂商出具的服务器兼容报告 |
| 4.1.9 | 内存保护：支持高级ECC，内存擦除，SDDC，插槽备用内存，内存镜像。冗余风扇：≥8个热插拔冗余风扇 |
| 4.1.10 | 冗余电源：配置1+1热插拔冗余800W电源；电源认证：要求通过80 PLUS钛金认证，电源转换效率≥96% |
| 4.1.11 | 远程管理：集成远程管理控制器：含图形控制器及≥1024 MB缓存，与IPMI 2.0 兼容。配置高级管理许可，实现高级视频重定向（AVR）、视频捕获和虚拟媒体 |
| 4.1.12 | 服务器统一管理套件： 提供统一管理套件，可实现大规模服务器的统一管理、部署、监控及维护操作。包括支持： 1、在多个服务器上实现自动化的操作系统安装； 2、实现自动化的RAID配置； 3、实现自动化的驱动程序更新、热修补程序和安全修补程序安装； 4、对多个服务器进行集成监控； 5、简化磁盘阵列控制器、硬盘驱动器和逻辑驱动器的设置与监控； 6、基于直观的诊断、操作和主动的错误告警； 7、支持BIOS、固件驱动器的在线更新程序包； 8、支持微软System Center、VMware vCenter、Nagios、HP SIM等的集成解决方案； |
| 4.1.13 | 售后服务：提供三年原厂质保服务，并于中标公告后5天内提供原厂服务承诺函 |
| 4.2 | 病人自助报告打印设备 |
| 4.2.1 | 数量：6台 |
| 4.2.2 | 性能：满足医院报告打印输出需求，含自助打印设备； |
| 4.2.3 | 配置：满足A4规格纸质报告自助打印输出，专业设计，配置 19寸触摸屏，配置2-3轨道读磁卡阅读器、激光多线扫描枪、医保卡读卡接口（医保卡自备，满足医保卡、磁卡、二维码、条形码）、工控机及A4规格商用激光打印机； |
| 4.2.4 | 内置电脑：奔腾双核处理器主频3.3GHz及以上，内存4G及以上、3.5寸500G及以上的 7200转硬盘 。 触摸屏：配置 19寸触摸屏，分辨率1280X1024及以上 内置刷卡器：配置2-3轨道读磁卡阅读器、激光多线扫描枪、医保卡读卡接口（医保卡自备，满足医保卡、磁卡、二维码、条形码） 内置打印机：首页输出≤8.5S;每分钟打印量≥30页；分辨率≥600*600dpi;纸张尺寸A4幅面；纸张克数≥120G,纸盒容量≥250张 |
| 4.3 | 防火墙 |
| 4.3.1 | 支持4GE口，支持USB接口，桌面型，可扩展64GB Micro-SD卡（选配） |
| 4.3.2 | 集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、URL过滤等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理。 |
| 4.3.3 | 可识别常见应用，访问控制精度到应用功能，例如：区分微信的文字和语音。应用识别和入侵检测、防病毒、内容过滤相结合，提高检测性能和准确率。 |
| 4.3.4 | 时间获取威胁信息，准确检测并防御针对漏洞的攻击。可防护各种针对web的攻击，包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击等。 |
| 4.3.5 | 对传输的文件和内容进行识别过滤，可准确识别常见文件的真实类型，如Word、Excle、PPT、PDF等，并对敏感内容进行过滤。 |
| 4.3.6 | 在识别业务应用的基础上，可管理每用户IP使用的带宽，确保关键业务和关键用户的网络体验。管控方式包括：限制：大带宽或保障小带宽、应用的策略路由、修改应用转发级等。 |
| 4.4 | 专家诊室及手术室触摸式平板云影像浏览设备五台 |
| ★4.4.1 | 多点触摸式27寸专业彩色显示器，能同时满足云胶片（报告、电子胶片及DICOM影像）和传统塑料胶片浏览的需要，并具有白板和视频会诊功能，提供产品彩页样本； |
| ★4.4.2 | 8000K以上白色偏微蓝色温，适合于胶片的阅读和诊断，亮度调节范围：200cd/m2～1300cd/m2； |
| 4.4.3 | 分辨率：1920×1080（2MP），对比度≧1000：1，显示视角：≥178（H）/178(V)； |
| 4.4.5 | CPU:RK3288 4核1.8GHz Cortex-A17 4核 GPU Mail-T764，2G内存，16G存储； |
| 4.4.6 | 内置摄像头和音频装置，摄像头像素：500万以上。 |
| 4.4.7 | 内置4G物联单元，支持4G和WIFI |

四、商务要求

| 服务期限 | 1、服务期限5年，中标商需实现五年服务期内我院所有病人影像检查数据的采集与共享（包括放射、超声、内镜、病理、心电检查数据），并提供云存储和浏览服务，且浏览为不限次数。 |
| --- | --- |
|  | 2、服务结束或终止时免费配合我院将云端影像备份回本地或我院指定的第三方云存储，并删除原数据 |
| ▲投标报价 | 1、根据省物价数字影像服务收费精神，医用胶片及数字影像服务均不可以默认向病人收费，为病人可选服务。在病人不选择医用胶片或数字影像服务的情况下，我院将针对每次检查向病人收取图文报告费。投标商应提供图文报告模式下的服务单价（作为评标依据），并提供省物价数字影像服务规范及收费模式下的服务报价供我院参考（暂不执行，不作为评标依据）。投标商应充分考虑此项目风险，如果病人选择医用胶片，我院将不收取图文报告费，因此也不会支付任何费用。 |
|  | 2、报每例次服务单价，单价为包含本项目所有费用的含税单价。每例单价不得超过《招标公告》规定的最高固定单价限价，并根据实际服务的数量结算。招标人不保证实际可收费服务的数量，但投标人须确保所有我院影像数据的存储，请投标人自行考虑项目风险。年度实际支付的总金额最高不超过80万/年。 |
|  | 2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| ▲付款方式 | 中标服务商根据每月可收费的实际服务例次向采购方开具服务费发票，先服务后付费，采购方在收到服务费发票后一个月内付款。 |
| ▲履约保证金 | 人民币伍万元，于合同签订后15天内支付。 以银行汇票、转账、电汇、银行及保险机构保函等形式缴纳至采购人账户。履约保证金在合同完成后无息退还。如中标供应商未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到补偿。 |
| 第三方检测机制 | 本次采购项目对采购质量履约引入第三方检测机构检测机制。中标投标人如不能严格按照投标文件的响应内容及合同约定履约的，将按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款认定为提供虚假材料谋取中标、成交。并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。 |