| 美育实训室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备模块 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 技术参数 |
| 1 | 无线投屏器 | 3台 | 硬件系统： 1)操作系统：Android 11.0； 2)CPU：四核64位Cortex-A55，主频最高1.8GHz； 3)内存：4G； 4)存储：16G。 5)显示分辨率：3840*2160 6)视频接口：1路HDMI输出接口；1路HDMI输入接口，最大支持4K高清输入； 7)音频接口：1个3.5mm音频输出、1个3.5mm音频输入 8)USB接口：1个USB2.0；1个Type-C；4个USB 3.0（含USB Touch）；1个MircoUSB（ACS）； 9)RS232；USB转换 10)有线网络：1个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口； 11)无线网络：1个WiFi6（802.11AX协议）无线模块、1个WiFi5（802.11AC协议）无线模块；支持AP热点、STA终端连接、WiFi P2P工作模式； 12)天线：内置4根高增益全向天线； 13)结构：铝合金外壳；提供1个5*3mm专用防盗锁孔； 14)开机时长：＜30s 15)电源：DC12V3A |
| 2 | 多屏协作互动软件 | 3套 | 软件系统： 1)Airplay投屏：支持苹果iOS、MacOS设备自带的Airplay投屏功能、无需安装任何软件；支持Airplay多路投屏； 2)Miracast投屏：支持Android设备（手机、Pad）系统自带的无线投屏功能、无需安装任何软件；支持miracast多路投屏；支持HDCP，可以正常播放有版权的内容信息； 3)WiDi投屏：支持Windows8/10/11电脑自带的无线投屏功能、无需安装任何软件；支持WiDi多路投屏；支持2K投屏； 4)GooGlecast投屏：支持Googlecast的安卓设备无线投屏，支持Chrome、Edge浏览器投屏； 5)Huawei Cast+投屏：支持华为/荣耀手机（含鸿蒙）自带的无线投屏功能、无需安装任何软件； 6)客户端投屏：可提供Android、iOS、MacOS、Windows 4套发射端软件,支持Windows、Mac、Android、iOS设备安装软件客户端方式进行无线投屏；支持扫码投屏和投屏码投屏；PC客户端支持扩展屏投屏和程序窗口投屏；客户端投屏支持跨网段投屏； 7)按键发射器：可选配USB/HDMI/Type-C三种接口的按键发射器，支持一键投屏； 8)AOA线连投屏：支持Android设备USB线连投屏； 9)投屏PIN码：支持投屏安全加密，兼容Miracast PIN码，可有效避免误投； 10)投屏时延：≤150ms； 11)投屏距离：局域网投屏无距离限制；点对点投屏（无阻挡）最大可至40m； 12)投屏水印：支持投屏画面显示投屏环境水印信息（设备名称、当前会议室、时间等），方便信息追溯； 13)抢投模式：提供抢投开启和关闭功能，允许或者禁止下一个用户的投屏画面抢占当前显示画面； 14)投屏反控：支持USB Touch，支持Android手机和Windows/Mac电脑投屏反向控制； 15)多画面显示：最大可支持6路投屏终端同时无线投屏显示，能够在显示终端上自适应进行1、2、3、4、6多窗口显示切换。多屏画面布局下，支持对单一显示画面静音、全屏或移出操作； 16)分组研讨：确保多台智能互动设备在同一个局域网内可实现小组屏设备和主屏设备之间的屏幕互动广播。主屏画面可广播到各小组、主屏可显示多个小组屏进行对比教学、主屏可将指定的小组屏广播到其他小组屏； 17)弱网传输：支持弱网传输对抗，可在10%~20%的网络丢包率情况下仍能流畅稳定投屏； 18)屏幕工具栏：显示侧边栏设备功能按钮区域，用户可直接在触控显示屏上触控操作，也可在系统设备上连接USB鼠标点击工具条上的功能来控制，具有信号源切换、电子白板、批注、设置等功能按钮。工具栏支持自用隐藏； 19)UI主题：内置多套UI设计模板，可自定义选择UI风格； 20)电子白板：内置电子白板功能，可流畅书写，支持多彩画笔、屏幕清除、内容圈画、书写移动、内容复制、文件保存、背景更换、图片插入、二维码分享等功能； 21)批注功能：支持对当前屏幕的批注，提供多彩画笔标注，支持批注保存、二维码扫码浏览保存功能。 22)OPS联动显示：将智能盒子Type-C接口与OPS主机USB接口直连，实现无线投屏画面直接在OPS Windows界面进行显示和功能操控，无需切换HDMI信号源； 23)自定义壁纸：支持自定义更换系统壁纸，支持多壁纸循环播放； 24)自定义动画：支持自定义更换系统开机动画，支持多视频文件循环播放； 25)网页壁纸：支持将网页页面设置成开机壁纸，网页支持在线操作； 26)信息发布：内置图片、视频、字幕推送功能，通过web管理系统或统一管理平台，可自定义设置信息发布的内容和发布； 27)U盘浏览：支持U盘浏览功能，支持图片、视频、文档等文件浏览播放； 28)联动开关机：支持智能盒子与显示设备同步开关机，将智能盒子micro USB接口与显示设备USB直连，智能盒子通过检测显示设备USB有无电流判断显示设备开关机状态来自动进行开关机处理。 29)独立信源接入：支持第三方HDMI独立信号源接入功能，可设置HDMI接入显示优化或无线投屏显示优先，实现有线投屏和无线投屏的逻辑显示自定义设置； 30)RTSP流媒体：支持RTSP流媒体服务，可对接录播服务器； 31)投屏状态监测：支持投屏分辨率、丢包率、码率、帧率及信号强度信息显示； 32)WEB管理：智能终端支持web管理控制，通过web管理可远程进行设备参数配置和产品运维； 33)自动开关机：内置独立MCU处理电路，可监控主机状态，支持定时开关机，延时开关，定时重启功能； 34)自动休眠：支持空闲时自动进入休眠状态； 35)Web上网认证：支持Portal登录认证，提供更安全的网络连接服务； 36)集控管理：可接入统一管理平台，支持远程管控，支持统一运维管控； 37)中控API：可提供控制API接口，可与外部中控、智慧讲台等物联网设备集成对接； 38)系统语言：支持简体中文、繁体中文、英文 |
| 3 | 升降演讲台 | 1套 | 升降范围: 900-1250mm 外形尺寸：700*530*900/1250mm 挡板尺寸：700*800mm 最大承重: ≥60kgs 配置：气动升降 桌面: MDF吸塑板，700*530mm 主色：橡木+暖白色漆 底座: 500*450mm 基材： E1级密度板，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 符合GB18580-2017E1级有害物质限量要求 |
| 4 | 主扩音箱 | 2只 | 1.单元配置：1x12″低音单元 75芯音圈，8Ω，170磁； 1x44mm高音单元 44芯音圈，1″口径，8Ω； 2.号角材质：玻璃钢； 3.音箱材质：15mm高密多层桦木板； 4.表面处理：水性环保砂粒黑色漆； 5.音箱铁网：板材厚1.5mm，多孔钢网内衬防尘棉； 6.吊挂方式：底部支撑孔，顶部吊挂、双侧面钢丝绳吊点； 7.频响范围：65Hz-20KHz； 8.灵敏度：98dB； 9.额定功率：≥300W； 10.最大声压级：122dB； 11.阻抗：8（Ω）； 12.分频点：2.5KHz； 13.覆盖角：80°×50°（H×V）； 14.连接器： SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG（正负4芯安全插头）； 15.吊挂硬件：14xM8吊点、底托、M8×35㎜吊环螺栓、万向壁架（1015A）； |
| 5 | 补声音箱 | 4只 | 1.单元配置：1x10″低音单元 65芯音圈，8Ω，156磁； 1x34mm高音单元 34芯音圈，1″口径，8Ω； 2.号角材质：ABS，号角可调； 3.音箱材质：15mm高密多层桦木板； 4.表面处理：水性环保砂粒黑色漆 ； 5.音箱铁网：板材厚1.5mm，多孔钢网内衬防尘棉； 6.吊挂方式：底部支撑孔，顶部吊挂、双侧面钢丝绳吊点； 7.频响范围：65Hz-20KHz； 8.灵敏度：96dB； 9.额定功率：≥200W； 10.最大声压级：119dB； 11.阻抗：8（Ω）； 12.分频点：2.5KHz； 13.覆盖角：80°×60°（H×V）； 14.连接器： SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG（正负4芯安全插头）； 15.吊挂硬件：14xM8吊点、底托、M8×35㎜吊环螺栓、万向壁架（1015A）； |
| 6 | 音箱壁架 | 3对 | 配件介绍： 1.全频音箱吊架，左右160度可调节； 2.安装安装美观大方。 3.应用场合：扬声器需隐蔽安装的场所，如：互动投影.立体声背景音乐.会议系统等配套的扩声场所。 主要说明： 1.音箱选择 ：8寸.10寸1.12寸.15寸全频音箱； 2.材质：铁； 3.表面处理：喷粉砂黑； 4.最大承重：50kg。 |
| 7 | 主扩功放 | 1台 | 1、立体声功率（THD=1%）：8Ω≥450W*, 4Ω≥700W*2； 2、桥接功率:8Ω≥1200W； 3、频率响应：20Hz-20KHz（-0.25dB)； 4、输入灵敏度：0.775V/1.2V； 5、总谐波失真：（1KHZ，正常工作条件）：0.09%； 6、输入阻抗：20KΩ； 7、信号信噪比（A计权）：≥102dB；（承诺中标后提供中国电子产品可靠性与环境试验检测中心出具的有效检测报告复印件） 8、信道分离度：〉70dB； 9、阻尼系数：〉350； 10、转换速率：45V/μS； 11、保护：短路、过载、过流、低阻、直流失调、过热、开机防浪涌冲击； 12、冷却：根据机器内部温升自动调节风扇转速（无极调速） |
| 8 | 返听音箱 | 2只 | 1.额定功率：250W； 2.峰值功率：1000W； 3.标称阻抗：8Ω； 4.灵敏度（1W/1m)：95dB； 5.频响范围：70Hz-20KHz； 6.单元组成：低音1×12寸低音（65mm），高音2×3寸 纸锥高音； 7.最大声压级输出：118 dB； 8.扩散角度：90°×70°(H×V)； 9.输入连接器：1个，NL 4ftp； |
| 9 | 返听功放 | 1台 | 1、立体声功率（THD=1%）：8Ω≥350W*2）, 4Ω≥550W*2）； 2、桥接功率:8Ω≥900W）； 3、频率响应：20Hz-20KHz（-0.25dB)； 4、输入灵敏度：0.775V/1.2V； 5、总谐波失真（1KHZ，正常工作条件）：0.02%； 6、输入阻抗：20KΩ； 7、信号信噪比（A计权）：≥108dB； 8、信道分离度：〉70dB； 9、阻尼系数：〉350； 10、转换速率：40V/μS； 11、保护：短路、过载、过流、低阻、直流失调、过热、开机防浪涌冲击； 12、冷却：根据机器内部温升自动调节风扇转速（无极调速）； |
| 10 | 补声功放 | 2台 | 1、立体声功率（THD=1%）：8Ω≥350W*2）, 4Ω≥550W*2）； 2、桥接功率:8Ω≥900W）； 3、频率响应：20Hz-20KHz（-0.25dB)； 4、输入灵敏度：0.775V/1.2V； 5、总谐波失真（1KHZ，正常工作条件）：0.02%； 6、输入阻抗：20KΩ； 7、信号信噪比（A计权）：≥108dB； 8、信道分离度：〉70dB； 9、阻尼系数：〉350； 10、转换速率：40V/μS； 11、保护：短路、过载、过流、低阻、直流失调、过热、开机防浪涌冲击； 12、冷却：根据机器内部温升自动调节风扇转速（无极调速）； |
| 11 | 8*8数字音频阵处理器 | 1台 | 1.8路独立模拟音频平衡输入，8路独立模拟音频平衡输出，支持各类麦克风信号输入和音乐信号输入； 2.带AEC自适应声学回声消除功能，6级尾长效果调节，带ANC自适应主动噪声消除功能，4级强度调节； 3.每路麦克风输入48V幻相电源开关，可以匹配不同灵敏度的各类麦克风； 4.内置白噪声.粉红噪声.正弦波三种不同测试信号音源，可以作为各类系统检测音源； 5.每路输入带主动反馈抑制功能，两档调节； ★6.带AUTOMIX共享增益型自动混音器，每通道独立调节，有10级优先档位，可调节斜率和响应时间； ★7.内置强大的矩阵混音功能，全开放架构，自由设置，每路混音还可以独立调节混音量，匹配增益更方便，直观查看和调试信号路由情况； 8.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、31段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除； 9.输出通道：10段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 10.带视像跟踪控制功能，RS232/485接口，支持摄像头控制PELCO-D/PELCO-P/VISCA等协议；配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； 11.标配USB（TYPE-B）口：支持免驱自动连接软件调试；内置U盘功能，存放软件和说明书； 12.支持手机APP TCON软件网络控制，支持4寸触控屏线控控制； 13.Mconsole统一管理，可通过USB/RS232/RS485/TCPIP多个接口连接控制设备，TCPIP控制口还可以实现局域网远程.多台设备控制，多台设备同步参数，联调参数等强大功能； 14.支持中控指令，软件自带中控协议，可通过RS232/RS485/TCPIP实现中控控制功能； 15.最大输入电平 12dBu/Line, -7dBu/Mic； |
| 12 | 16路双编组调音台 | 1台 | 1.十路话筒输入，8路（四组）立体声输入，其中9 ，10路话筒输入和立体声共用； 2.单声道输入通道每路带独立的48V幻像供电开关，1-8路每路带100Hz低切功能； 3.话筒输入高中低三段均衡，12-16路立体声高低两段均衡，输入推子60mm，手感平滑； 4.两个辅助输出，一个AUX发送，一个FX发送，AUX发送为推子前信号，FX发送为推子后信号，信号发送量都由旋钮控制； 5.输入每路带PFL按键，方便监听推子前信号； 6.每路输入带L-R开关(主输出开关）和G1-G2开关（两编组开关）； 7.USB播放功能，带液晶显示屏，可以显示歌曲名字和歌词，支持MP3,WAV等多种格式，中英文界面可选，循环模式可选； 8.带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频；带U盘录音功能； 9.可以连接电脑，通过声卡输入输出音频到电脑； 10.内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调，效果可以加入主输入，也可以加入辅助AUX输出； 11.左右主输出，单独一个推子控制，60mm推子；两编组输出，两个推子独立控制，60mm推子； 12.立体声监听输出，可以耳机监听，也可以输出到监听音箱旋钮控制音量大小； 13.左右立体声辅助返回，旋钮控制返回音量大小，有选择开关选择加入主输出还是编组输出；带莲花接口的录音输出和输入，录音输入有独立开关控制，便于录音和回放操作； 14.标准双12段电平指示标，准确显示电平大小； 15.话筒输入可以选择卡龙或6.35接口，立体声输入可以选择RCA或6.35接口； 16.放大线路采用独特的设计方案，声音动态大，音色饱满； 17.大功率外置电源，有效提升调音台性能。 18.频率响应：20Hz~20KHz(+/-0.5dB)； 19.总谐波失真：<%1(额定条件：20HZ-20KHZ)； 20.等效输入噪音：≤-110dBm； |
| 13 | AI智能语音处理器 | 1台 | 主要功能特点 1.双通道AI智能语音增强处理器，采用第四代SHARC ADSP-21489高性能浮点DSP，强大的AI音频智能算法处理能力，实现3A（ANS+AFS+AGC）语音增强； 2.48Khz采样频率保障捕捉声音细节，AD/DA动态范围达118dB； 3.采用进口ELNA电容，精选音频专用器件，保障处理器对声染色的影响降低到最小； 4.高性能指标：动态范围>110dB，THD+N<0.0025%，设备最小延时<15ms（目前竞品都在40ms以上的延迟）； 5.ANS噪声抑制：采用人工智能宽度学习算法，从信号中剔除非人声杂讯； 6.AFS反馈抑制：移频开关控制； 7.AGC自动增益控制，配合ANS达到更好效果（改善话筒拾音距离，获得稳定的扩声效果）； 8.支持输入6.35大三芯两路，平衡输入XLR两路，输出6.35大三芯两路，平衡输入XLR两路； 9.输入线路/麦克风切换，选择麦克风输入时可打开或关闭48V幻象电源； 10.前面USB免驱接入PC调试软件进行更专业更加精细的设置； 主要技术参数： 1.输入最大电平：线路>20dBu，麦克风≥12dBu； 2.输出通道最大电平：>20dBu； 3.总谐波失真+噪声：<0.003%； 4.AI开启最大延迟：<15ms； 5.电源：220V/50Hz； 6.功耗：≤20W； |
| 14 | UHF一拖二 真分集无线话筒 | 2套 | 1.超高UHF频段传输信号，载波频率范围:620-82MHz； 2.双通道接收信号,采用微电脑双CPU控制； 3.采用稳定的PLL数位锁相环合成，红外线对频； 4.各通道配备独有的ID号，支持8台叠机使用 5.内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 6.接收机背面设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号； 7.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 8.不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道200个信道中互通互用； 9.使用1.5V电池（2粒）5号锂电充电电池供电； 10.主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等内容； 11.载波频段:UHF 620-820MHz； 12.调制方式：FM； 13.灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入6dBuV时，S/N>60dB； 14.频带宽度：24MHz； 15.频率响应：50Hz--18KHz±3dB； 16.最大输出电压：平衡式：-20dBV/100Ω，非平衡式：-4dBV/5KΩ； |
| 15 | 专业天线放大器 | 1套 | 1.覆盖范围全面的UHF天线分配器，它的传输信号是从一个发射天线传输到多个接收机上，是一个多频道系统； 2.建立DC分配器, 以提供四个DC 12V 四个电源输出；12V/600~1000mA的电源供应给接收机； 3.单独可以提供四个无线接收机后背板；频率范围：500-900MHz，噪声比：4.0dB，增益：+6-9dB，输出阻抗：15dB min，频宽：300MHz，输入截断点：+22dBm； 4.提供使用2~4台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多頻道系统，共用一对天线； 5.采用高动态低难讯之主动元件及主动回馈稳流偏压的最新设计，具有超低內调失真特性，能在多頻道同时使用排除混頻干扰； |
| 16 | 8路电源时序器 | 2台 | 1.一款具有实用功能的8路电源时序器，实时监控电源电压的LED显示窗口； 2.可选的旁路单通道，并带有USB灯光接口； ★3.内含微控制器，从1路到8路顺序开机和从8路到1路逆序关机，外加1路交流直通输出； 4.单路最大输出电流13A； 5.额定总输出电流：40A至46A 6.R232开放控制协议，可满足中央控制器与PC机控制要求， |
| 17 | 网络可编程处理器 | 1台 | 1、采用ARM多核处理器，处理速度最高可达900MHz，内存≥512M， Flash闪存≥8G； 2、完全可编程，开放式的接口； 3、采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面； 4、主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号； 5、支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出； 6、主机具备≥8路独立可编程IR红外发射口，内置红外学习器，可以支持对周边所有红外设备的控制，且单个红外接口可以同时连接控制多个不同设备； 7、主机具备≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路； 8、主机具备≥8路弱电继电器控制接口； 9、前面板具有设备状态指示灯和电源指示灯，具备≥8路RS232/485/422通讯指示灯，≥8路红外数据通讯指示灯； 10、支持网络通讯：NET，LINK ，TCP/IP三种网络通讯方式； 11、支持USB2.0接口，可上传或下载程序； 12、支持大型组网集中管理；支持多会议室互控； 13、支持多台IOS平台（iPhone/ipad）、安卓平台等移动设备终端通过wifi与主机通讯，具备pc端触控软件通过windows平台进行控制； 14、支持多媒体电脑控制，可以控制视频播放暂停、音量大小、PPT演讲翻页等等； 15、提供开放式的C语言可编程控制平台、人性化的中文操作界面和交互式的控制结构； 16、支持双机热备份，可实时检测主机和备份机的工作状态，实现主从机的自动切换； 17、远程集中智能管控，系统可跨网络通讯； 18、支持定时预约功能，可预约每天某时间打开关闭设备； 19、支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然； 20、主机具备≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接≥256个网络设备； 21、支持无线语音控制，实现人机语音智能互动； 22、可实时控制会议室内设备，并监测设备控制状态；可实时监测应用环境中的温度，湿度，PM2.5； |
| 18 | 网络电源控制器 | 1台 | 1、提供≥1路NET网络控制接口，通过NET与可编程控制主机通讯； 2、提供≥1路RS-232接口，可实现通过独立PC机控制，可同时对多台设备实现通信控制； 3、可由多媒体控制系统的DC24V或AC 100-240V两种供电模式； 4、≥8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口选择；并可通过中央控制主机集中或电脑PC直接控制； 5、支持POWER电源指示，ID网络连接指示，接收数据指示； 6、ID CODE 可调节网络ID，实现与可编程控制主机NET网络通讯； 7、内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠； 8、能通过机身的轻触按键自由控制； 9、具有≥1路TCP/IP网络接口，支持通过网络实现远程控制，分布式布局，集中控制。 |
| 19 | 可编程网络中央控制器软件V1.0(界面软件) | 1套 | 1、操作界面可由用户自定义，PNG、JPG等常用图像格式，图形界面支持文本、3D按钮、多态按钮、非规则按钮特效； 2、可根据用户使用习惯，定制个性化操作介面，所有程序全部可以直接上传和下载； 3、所有操作界面全部中英文化； 4、采用可编程控制平台，中英文可编程界面，交互式的控制结构； 5、支持信息反馈，可以回显数据或者视频流。 |
| 20 | COB不防水帕灯 | 6台 | 1、输入电压：AC100-240V 50/60Hz； 2、COB灯珠： COB (正白+暖白或单色)； 3、控制信号MX512，主从机，声控或自走； 4、控制通道： 2/4/6通道转换； 5、电源总功率： 150W； 6、无闪烁控制（即使在高速频闪的情况下）； 7、4按键LED显示屏； 8、IP20防护系数； |
| 21 | 录播主机（核心产品） | 1台 | ★1.为保证系统整体编解码性能及使用稳定性，主机需采用≥3颗ARM架构处理器，主处理器采用4核架构，2颗协处理均采用4核架构。（承诺中标后提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） 2.主机系统内存≥8GB。 3.为保证不影响授课，主机无风扇设计，主机噪声小于20dB（A）。 4.主机存储容量不低于1TB。 5.内置蓝牙无线物联模块，主机无需线缆就可以实现对同品牌音箱的音量控制，也可通过同品牌讲台实现对主机开关机控制。 ★6.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出。（承诺中标后提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） 7.标配壁装支架，可通过转轴实现翻转，便于接插线和维护。 8.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理表、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能。 ★9.内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。（承诺中标后提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） ★10.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥1个音频输入通道可以支持该功能，满足全场景的教学使用需求。（承诺中标后提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） 11.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持分辨率包含：3840×2160p@30Hz、1920×1080p@60Hz、1920×1080p@30Hz、1680×1050p@30Hz、1600×900p@30Hz、1400×1050p@30fps、1280×1024p@30Hz、1280×1024p@60Hz、1280×960p@30Hz、1280×800p@30Hz、1280×720p@60Hz、1280×720p@30Hz、720×480p@60Hz、640×480p@30Hz 。 12.支持≥1路HDMI输入通道具备音频同步采集能力，可通过系统设置音频采集打开或者关闭。 ★13.支持≥4路高清视频输出，视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出最大分辨率均可达到4K，其中HDMI信号输出≥2路且UVC视频输出≥1路。（承诺中标后提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） 14.支持≥4个RJ45接口，其中≥3个支持POE。 15.支持≥2个线路信号立体声输入，且输入接口采用不同的运放倍数设计，可满足不同类型的音频信号接入。 16.支持≥2个线性立体声音频输出，可独立设置任意一个输出接口的混音模式。 17.支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成≥8个阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现≥8麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持无损数字音频传输。 18.支持≥4个USB类型接口，其中USB-A接口≥3个，Type-C接口≥2个。 19.主机采用多功能电源按键，通过一个按键可以实现开机、关机、节能待机。 20.支持双HDMI画面采集，采集画面可在主机上完成拼接，输出比例32:9画面。 21.支持AAC音频编码协议。 22.支持硬件复位功能，可通过Reset复位键实现整机复位。 23.支持接入标准USB声卡，实现USB双向音频通信。 24.支持双网卡设计，摄像机可在独立网段单独工作，不影响原有网络。 25.支持检测摄像机接入状态，可根据摄像机在线离线状态自动实现状态更新。 26.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功，对频成功支持音频提醒，可通过提示音反馈对频状态。 27.支持HDMI通道通道检测，可通过主机屏幕显示HDMI信号接入状态。 28.支持≥1路自定义机位绑定设置，可将HDMI in绑定至任意景位。 29.支持录制倒计时，自定义设置≥4种倒计时时间。 30.支持通过主机屏幕实现画面预监，可同时预监≥7路画面。 31.支持 H.264(BP/MP/HP)视频编码与解码，可扩展支持H.265 编码/解码。 ★32.支持≥31 路 1080p@30fps 编/解码。（承诺中标后提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） 33.支持分辨率、码率、帧率设定。 34.支持录制清晰度设定，支持可选择4K、1080p、720p、VGA、QVGA；支持录制帧率设定，可选择 25fps/30fps/60fps；支持录制画质选择，可选择≥5种等级；录制编码码率≥16Mbps。 35.支持多通道同时录制，支持生成标准 MP4 格式视频文件，支持≥ 8 路 MP4 文件同时录制。 36.支持通过主机一体化触控屏实现开始、暂停、停止录制、发布直播。 37.支持≥2种录制视频自动分段模式：支持按照文件大小分段，可选择500MB，1GB，2GB进行分段录制；支持按照录制时长分段，可选择30分钟、60分钟。 38.支持网络监测功能，无需安装第三方软件，在触控屏幕上显示教室网络状态，包括：服务联通性、网络稳定性、上下行速度、网络追踪性、网卡信息。 39.支持对直播视频 GOP 进行设置，可根据网络情况选择1~6秒。 40.支持主机一体化触控屏实现开启/关闭直播，可选择开启录制时是否同步开启直播。 41.主机网口支持10/100/1000Mbps自适应，支持 IPV4，IPV6。 42.主机无需配置单独公网 IP 即可实现互动。 43.支持智能组网，摄像机插入主机后能够自动实现机位绑定并出现画面。 44.支持录制时长设定，录制时长到达后可自动停止录制，支持设定时长包括 40 分钟、1 小时、2 小时、6小时、12 小时，用户可根据需要提前结束录制；录制过程中，用户可通过互动录播电脑主机一体化触控屏查看已录制时长。 45.支持单个文件、文件夹删除；多个文件、多个文件夹批量删除；支持清空视频功能，可一键清除主机视频。 ★46.支持推流路数≥2路，支持rtmp直播推流，推送的直播流可选择不同视频源，推流单路可达 1080p@60fps，可选画面≥7个，推送的直播流可选择是否带有声音。（承诺中标后提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） 47.录制视频文件支持自动归档，支持按照年月日时分秒自动归类，存储到对应的文件夹下，同时支持用户账号自动关联，用户使用账号登录主机后，录制文件会自动归档到该用户账号。 48.主机内置扬声器，支持音频检测，通过主机内置扬声器可以播放测试音频，通过主机一体化屏幕进行视频预览时能够同步播放音频，且可控制播放音频音量大小。 49.直播视频清晰度可设置，支持 1080p@60fps，可选择1080p、720p、VGA、QVGA；支持帧率设定，可选择 25fps/30fps/60fps；支持多种画质选择，可选择极佳、好、一般、流畅四个不同等级。 50.支持单个文件、文件夹拷贝；多个文件、多个文件夹批量拷贝；支持动态显示拷贝进度，完成时自动提醒；当有多个 U 盘插入时，可在互动录播电脑主机一体化触控屏进行 U 盘选择。 51.支持 FTP 远程自动上传录像，录制停止后自动上传视频文件到 FTP 服务器，支持断点续传。 52.支持通过主机一体化触控屏幕，选择自动/手动导播模式。 53.支持串口通信，可通过中控协议实现中控控制，控制开关机、开始/暂停/停止录制。 ★54.支持通过互联网，查看当前的主机总数、日活个数、当前在线数量，支持通过平台查看设备在线和离线状态，支持通过平台查看设备 ID 地址、IP 地址、激活时间信息。（承诺中标后提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） ★55.支持通过互联网，实现对设备的远程配置，支持关机、参数配置操作。（承诺中标后提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） ★56.支持通过互联网，按照版本号进行查询。可查看该版本的主机数量，支持通过 IOT 物联平台实现主机的远程升级，可查看不同版本的占比，可按照行政区域进行分区升级。（承诺中标后提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） 57.支持上电自启动，设备通电后系统可自动启动，可设置开启或关闭上电自启动功能，支持自动开关机，可设置定时开关机时间。 58.支持点击、双击、滑动 3 种类型的触控操控。 59.支持自动息屏功能，同时支持用户自设置息屏时间，可支持 1min、3min、5min、10min 多种时间选择。 60.设备支持本地升级、可通过 U 盘实现设备升级，同时支持 OTA 远程在线升级，升级过程支持版本号校验，支持在线下载升级包自动完成升级。 61.支持使用 FAT32，NTFS格式的U盘进行文件拷贝，拷贝进度可动态显示。 62.支持通过主机一体化屏幕，调用系统内置输入法，对录制文件的名称进行重命名。 63.音频编码码率支持320Kbps并向下兼容，音频信号处理延时≤20ms，频率相应20~20kHz、采样率最大支持48KHz。 ★64.主机采用≥15英寸触控电容屏，屏幕色域≥72% NTSC，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。（承诺中标后提供国家认可的第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件） 65.音画不同步时间差≤167ms。 66.主机供电采用安全电压，整机供电电压≤24V。 67.支持用户在录播主机上随时查看已录制视频总容量，并采用百分比的形式展示。 |
| 22 | 导播系统 | 1套 | 1.自动导播默认画面支持自定义设定，支持选择自动导播画面，可设置自动导播画面的保护时间和保持时间。 2.支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择。 3.导播优先级可自定义设定，支持定时切换设置，可自由选择切换时间和切换画面，支持根据学生、老师行为状态实现画面智能切换。 4.支持本地导播、远程导播，本地导播可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现本地导播控制；也可通过触控回传实现画面导播，无需外接键鼠设备，通过交互智能平板实现对互动录播电脑主机的导播控制，远程导播可通过网络实现远程导播控制。 5.支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域。 6.支持导入与导出互动录播主机配置文件，进行升级和调试。 7.支持云台摄像机控制，支持 PTZ（云台全方位移动及镜头变倍、变焦），多个预置位设置和调用；同时支持通过鼠标点击画面，实现云台摄像机跟踪，可通过鼠标滑轮实现镜头画面放大缩小。 8.在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑、板书画面共六路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。 9.支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式。 10.支持外接导播台，可通过导播台实现对录播主机的录制控制、画面切换、云台跟踪、预置位设定与调取、音量调节。 11.录播画面比例支持16：9，触控回传响应延时≤70ms。 12.支持≥7种导播切换特效，通过主机一体化屏幕就可以实现转场特效类型选择设置；特效保持时间支持自定义。 13.支持通过U盘导入视频、图片作为片头片尾素材，不少于3种格式；支持单个视频文件≥200MB，单个图片文件≥20MB，可保存≥10个素材；支持设定片头片尾保持时间，保持时间在5s~10s之间可选，片头片尾素材可直接在主机一体化屏幕上进行删除。 14.支持多种格式的字幕，可输入中文、英文、数字、特殊符号，数量≥200个字符；支持调节文字大小、文字透明度；支持≥5种文字颜色设置，文字边缘自带描边；支持滚动字幕。 15.支持设定图片台标，支持jpeg、png两种格式，支持≥20MB台标文件，台标大小比例可通过主机一体化屏幕实现设置，台标位置可以通过主机一体化屏幕设定在PGM任意位置，支持快速台标位置设定功能，支持5个快速位置。 16.支持通过主机一体化屏幕实现云台摄像机控制，无需按照方位，可任意转动云台方向，实现步进控制、连续控制。 17.支持通过主机一体化屏幕实现预置位设置与调用，预置位≥9个。 18.支持通过主机一体化屏幕的虚拟摇杆拖动幅度实现云台的变速控制；支持≥3种云台转动灵敏度设置。 19.支持通过主机一体化屏幕实现云台摄像机的放大缩小变焦调节。 |
| 23 | 互动系统 | 1套 | 1.同时支持自动连线和手动连线，自动连线模式下，听课端会自动接通来自主讲端的互动请求，可选择设置关闭，手动连线模式下，当主讲端发出呼叫请求后，在互动录播电脑主机一体化触控屏上会出现呼叫提醒，用户可选择接听或者挂断。 2.支持标准SIP音视频互动协议，支持1080P60fps全高清视频互动。 3.支持互动清晰度设置：支持 1080p@60fps，分辨率可选择 1080p、720p、VGA、QVGA，帧率可选择 60fps、30fps、25fps。互动画质可选择极佳、好、一般、流畅四个等级。 4.支持双流自动发送，设置自动发送后，建立呼叫，主讲教室自动发送双流。 5.支持课程预约功能，互动录播电脑主机能接收平台下发的互动课表，并显示于互动电脑主机一体化触控屏上，用户点击课表即可立即加入课堂，进行实时互动。 ★6.支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描互动录播电脑主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登陆后显示用户头像。（承诺中标后提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 7.支持手动切换发给远端的画面。支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现音量大小调整、静音。支持互动过程中一键全屏，全屏放大主画面，隐藏所有图标。支持开启和关闭桌面共享功能。 8.互动过程中可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫，用户可通过互动录播电脑主机一体化触控屏上的拨号键盘实现拨号呼叫；支持互动通讯录功能，通讯录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通讯录实现一键呼叫。 9.支持一键结束互动，用户通过互动录播电脑主机一体化触控屏一键结束互动。 10.支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现导播控制，过程中可选择自动导播/手动导播；支持通过 PC 客户端软件进行远程导播控制。 11.PC 客户端软件支持进行互动听课端列表查看、发言管理功能。 ★12.无需通过任何第三方软件即可进行网络监测，并在互动录播电脑主机一体化触控屏上显示教室网络状态；实现对网络联通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网卡信息实时检测；在一段时间内，支持以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度。（承诺中标后提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 13.支持开始互动同步开始录制，用户可选择进入互动后是否自动开启录制。互动过程中可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现录制和直播控制，互动过程中可以控制开始录制、结束录制、开始直播、结束直播。 14.听课教室可申请发言，申请后主讲教室可收到申请，并选择是否接受申请。 15.听课过程中用户可在互动录播电脑主机一体化触控屏上同时显示授课教室画面和本地教室画面，且互动录播电脑主机支持一键全屏主画面。 16.教师在开始授课前可根据互动录播电脑主机一体化触控屏检查设备是否正常，包括：在预监画面查看各个视频画面是否正常；在预监画面进行音量调节和查看声音是否正常；支持自动导播和手动导播模式切换；自动导播模式下支持设置参与自动导播的导播画面；选择是否开启直播和桌面共享。 17.支持课堂互动功能，授课过程中老师可通过在互动录播电脑主机一体化触控屏上单击听课教室画面切换听课教室为主画面，并与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。 ★18.互动过程中，可以在互动录播电脑主机一体化触控屏调出当前视频参数，包括上行/下行速率、当前句柄数量、CPU使用率、累计视频卡顿次数、累计音频卡顿次数。（承诺中标后提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 19.支持授课预监功能，授课过程中可在互动录播电脑主机一体化触控屏实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室拍摄效果和互动教室的听课场景画面。 20.设备双向互动过程中，在系统总丢包率 50%的网络环境下，视频清晰流畅无卡顿，语音连贯。 21.支持根据网络自适应调整码流大小。 22.支持 3Mbps 网络带宽环境下实现 1080P@60fps 视频双向互动。 23.互动系统具备回声消除功能，在主讲教室与听讲教室同时发言的情况下，保证双方语音清晰，双方体验良好。 24.支持跨运营商互动，通过云端多运营商自适应切换技术，可最大程度优化跨运营商带来的大延时。 25.支持1带3互动。 26.支持三种混流方式，推流端混流、拉流端混流、服务端混流。 |
| 24 | 视频处理系统 | 1套 | 1.支持合成4K的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面。 2.支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。 3.支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 4.支持不少于3种编码复杂度，支持Baseline Profile、Main profile、High profile 5.支持不少于两种码率控制方式，支持CBR（Constant Bit Rate）、VBR（Variable Bit Rate）。 6.主机可通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。 7.支持POE摄像机接入。 8.HDMI采集通道支持画面缩放，可完成4K图像采集。 |
| 25 | 高清云台摄像机 | 5台 | 1.传感器尺寸≥CMOS 1/2.8英寸。 2.传感器有效像素≥800万。 3.★支持≥40倍变焦。（该检测项需体现在检测范围内，承诺中标后提供具有CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 4.扫描方式：逐行。 5.支持畸变矫正功能，畸变≤±0.5%。 6.亮度灵敏度≤0.2Lx @ (F1.8, AGC ON)。 7.镜头： F1.82 ~ F2.78。 8.快门： 1/30s ~ 1/10000s。 9.支持自动白平衡功能。 10.支持背光补偿功能。 11.支持图像冻结功能。 12.支持POE供电。 13.支持2D&3D数字降噪，信噪比58 dB 。 14.支持预置位个数≥255个，预置位精度≤0.1°。 15.支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°~+90°。 16.支持水平视场角≥75°。 17.支持水平转动速度≥100°/s，垂直转动速度≥69°/s。 18.为确保运行稳定，使用平均无故障运行时间(MTBF)≥25万小时。 |
| 26 | 云台摄像机图像处理系统 | 5套 | 1.设备采用ARM硬件架构，linux操作系统 2.支持自动白平衡、背光补偿功能、2D、3D数字降噪 3.支持不少于4种编码等级，包含baseline、mainprofile、highprofile、svc-t 4.支持AAC、G711A两种音频编码格式 5.支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议 6.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率 7.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度 8.图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启 9.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP |
| 27 | 全向麦克风 | 3套 | 1.麦克风采用≥4核的国产音频芯片。 2.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz。 3.麦克风拾音半径≥8m，信噪比≥68dB，声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。 4.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。 5.★麦克风具备≥1个状态指示灯，可显示麦克风工作状态，蓝灯表示工作状态正常，红灯表示无法正常拾音。（承诺中标后提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 6.麦克风采用标准1/4吋螺口，适配各种类型标准吊杆。 7.★麦克风支持≥2个数字音频接口，支持盲插。（承诺中标后提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 8.★麦克风内置≥8个传感器单元。（承诺中标后提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 9.麦克风支持在线OTA，可在线对麦克风进行升级，无需人员现场维护。 10.麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。 11.麦克风支持数字音频传输。 |
| 28 | 全向麦克风音频处理系统 | 3套 | 1.支持全频带全双工自适应回声消除算法。 2.支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平≥24dB。 3.支持自动增益控制。 4.支持啸叫抑制。 5.支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频。 6.支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。 7.支持音频参数调节。 8.支持波束成形。 9.支持远程OTA升级。 10.支持连接录播主机作为录播音频输入设备使用，也可连接Windows系统，并为其提供音频输入。 |
| 29 | 远程互动课堂软件 | 1套 | 一、【电脑端】 1.支持微信扫码登录，无需输入帐号密码即可实现登录，用户可便捷、快速进入课堂。 2.支持显示预约的活动信息，包括直播活动、互动课堂、网络教研的活动类型、活动名称、活动时间、活动状态及对应授课老师。 3.支持搭配录播主机，进入录制视频、直播活动、互动课堂、网络教研活动。 4.支持修改自动导播设置，可设置参与自动导播的画面。 5.支持用户通过直播链接，观看已结束的直播活动视频，视频在云端保存七天，并支持下载MP4格式到本地。 6.支持直接创建网络教研，即时生成教研二维码，扫码可进行查看教研简介、发送点评等。无需通过平台进行提前预约。 7.支持授课过程中老师任意放大某一端的画面，该将该听课端画面进行全屏显示。 8.★可查看参与互动的教室网络连接情况，了解彼此的设备网络环境，房间内所有成员都能查看到每个上台成员的网络情况，支持由低到高至少4档位的信号展示。（承诺中标后提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 9.★支持美颜功能，美化课堂人物效果。对本地摄像头画面进行美颜处理，并显示对应的实时画面，方便教师查看美颜效果；支持对比控制，显示无美颜和美颜后的画面效果；支持一键美颜，通过滚动条快速调节美颜深度；至少支持自定义8个美颜项目（美白、磨皮、瘦脸、大眼、祛眼袋、祛法令纹、清晰、亮度）。（承诺中标后提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 10.★支持无绿幕虚拟抠像功能，方便教师更换画面背景，突出人物；对本地摄像头画面进行虚拟背景处理，并显示对应的实时画面，方便教师查看虚拟背景效果；支持对比控制，显示无虚拟背景和虚拟背景后的画面效果；支持背景虚化和更换背景；提供不少于3个默认背景图；支持添加本地图片设置为背景图。（承诺中标后提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 11.★在互动课堂与网络教研时，支持不少于3种角色实时切换。主持人可将课中任一成员设置为授课老师、学生。（承诺中标后提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 12.★支持生成拍照上传二维码，使用手机微信扫码后，可直接拍照或选择手机相册的照片，实时上传至授课端，听课端同步显示照片内容。支持授权授课老师与听课成员的对照片进行拖动、放大、批注操作。（承诺中标后提供国家认可的具备CMA认证 的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 13.★画板同步：授课过程中支持用户调起画板工具，提供不少于4种书写工具和14种基础颜色；提供调色板功能，可选择任意基础颜色进行混合产生新的颜色；画板工具中所有功能均可在授课老师以及各听课成员端同步操作，且可同时独立调色。（承诺中标后提供国家认可的具备CMA认证 的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 14. 授课过程中支持用户调起乐器工具，提供虚拟键盘，不少于36个琴键，授课老师弹奏的内容可同步到所有听课成员；听课成员也可弹奏并反向同步给所有授课老师及其他听课成员。 15.★支持互动课堂中可对本地班级、听课班级中表现好的班级发送点评奖励，每堂课可统计各班点评总分，并在课上一键展示最高得分的班级进行表扬。（承诺中标后提供国家认可的具备CMA认证 的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 16.★提供不少于5个通用工具，8个学科工具，支持语文、数学、英语、美术、地理等学科使用，并支持授课老师与听课成员多方交互触控。（承诺中标后提供国家认可的具备CMA认证 的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 17.支持用户在云课件中进行远程同步课堂活动，异地教室的学生可同时在大屏上参与活动，实现2个教室的学生同台参与知识趣味活动，双方可相互看到对方操作。支持至少6种类型、70个模板的课堂活动。 二、【移动端】 1.为保证APP安全性，需通过官方应用商城进行下载并安装。 2.APP支持用户修改个人头像、昵称及学科学段。 3.★APP支持通过手机号或房间号加入互动课堂以及网络教研。（提供对应功能截图） 4.★APP支持创建“互动课堂”活动。创建过程中，可填写活动名称、学科、时间、授课教师、班级等基础信息。同时支持扩展更多设置，选择活动对应教室，设计活动封面，添加图文介绍，设置签到方式以及参与人权限。（提供对应功能截图） 5.APP支持在互动过程中，开启文字对话框，并通过文字进行留言讨论。 6.★APP支持在互动过程中，添加答题器，可选择正确答案，可选答案不少于8个。（提供对应功能截图） 7.★APP支持观看“互动课堂”课后报告，可查看互动数据、直播数据。（提供对应功能截图） |
| 30 | 24口POE交换机 | 1台 | 24*GE POE++4*10GE SFP+，交换容量432Gbps/4.32Tbps，包转发率156/168Mpps，1U，固定电源模块，无风设计，10GE SFP+可降速为GE SFP。 |
| 31 | 智能门锁 | 1台 | 联网远程开锁，支持指纹、密码开锁，支持应急供电、低电提醒，室内机械锁 |
| 32 | 机柜 | 1套 | 42u机柜，工程特厚 |
| 33 | 示教推车 | 1套 | 【推车本体】 1.车体一体化设计，集挂载、移动、供电、展示、收纳、拾音、扩音、无线上网、对外接口于一体，可以挂载整套实训录播系统。 2.车体立柱采用铝合金结构，大尺寸高强度设计。 3.车体底部采用四脚稳定设计，配套4个带脚刹装置的万向静音轮。 4.车体各设备安装完毕后，可以满足10度倾斜。 5.车体配置高强度展示台，并支持极限40kg承重。 6.车体展示台上有刻度尺指示胶垫，可避免展示台磨损，展示样品尺寸。 7.车体配置自吸附收纳抽屉，关闭时会自动吸附。 8.车体悬臂支持水平360度旋转，双节多方位调节；垂直60度调节。 9.车体悬臂关节支持力度调节，可保证0.5kg-2kg负重时任意角度拉动、悬停。 10.支持隐藏式走线，整车背部具备专业理线器，可将背部接口线材通过理线器进行整理。 11.支持HMDI IN≥1个、HDMI OUT≥1个、USB3.0≥1个、RJ45≥1个、充电接口≥1个。 12.支持全彩电池信息显示屏，可通过按键控制屏幕亮灭，可显示电量、输出电压、输出电流和电池温度。 13.支持电源按钮，可以控制整套设备的电源开关 【供电系统】 1.支持专业电源供电系统，采用磷酸铁锂电芯，整个电池模组容量≥30000mAh，电源箱体采用双保护电源模块，输出DC 24V。 2.车体自带电池可支撑全设备满功率工作时间≥16h。 3.车体电池充电时间≤6h。 4.电源系统充放电寿命≥2000次。 【扩声系统】 1.扩声音箱与整车一体化设计，非外挂音箱。 2.音箱额定功率：2*15W。 3.扬声器个数：≥1。 4.扬声器尺寸：≥4英寸。 【无线上网系统】 1.车体具备USB无线网卡，可供系统连接 Wi-Fi使用。 2.无线网卡无线标准：支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax标准。 3.无线网卡支持USB3.0接口。 【音频采集】 1.麦克风内置≥8个传感器单元。 2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插。 3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态。 4.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。 |
| 34 | 录播主机 | 1台 | 1.★主机需采用ARM架构处理器，具备8核CPU，Linux操作系统；不少于4个主频2.4GHz芯片，4个主频1.8GHz芯片。（该检测项需体现在检测范围内，承诺中标后提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 2.主机存储容量不低于1TB 3.★为保证不影响授课，主机无风扇设计，主机噪声小于15dB（A）。（该检测项需体现在检测范围内，承诺中标后提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 4.★支持标准USB音视频信号输出，通过主机Type-C接口可以实现图像和声音同步输出，支持不小于4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件。（该检测项需体现在检测范围内，承诺中标后提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 5.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、远程运维参数设置功能。 6.★内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。（该检测项需体现在检测范围内，承诺中标后提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 7.★支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能。（该检测项需体现在检测范围内，承诺中标后提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 8.视频接口：≥1个HDMI in，≥2个网络摄像机POE接口，≥2路HDMI out，≥1路UVC。 9.★支持≥4路高清视频输出，视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出分辨率不小于4K，其中HDMI信号输出≥3路且UVC视频输出≥1路。（该检测项需体现在检测范围内，承诺中标后提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 10.支持≥16 路 1080p@30fps 编/解码。 11.支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过一根网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过一根网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输。 12.主机采用多功能电源按键，通过一个按键可以实现开机、关机、节能待机。 13.支持 H.264视频编码与解码，可扩展支持H.265 编码/解码。 14.支持≥2种录制视频自动分段模式：支持按照文件大小分段，可选择500MB，1GB，2GB进行分段录制；支持按照录制时长分段，可选择30分钟、60分钟。 15.主机网口支持10/100/1000Mbps自适应，支持 IPV4，IPV6。 16.支持推流路数≥3路，支持rtmp直播推流，支持将直播流推送到第三方平台进行直播。 17.主机内置扬声器，支持音频检测，通过主机内置扬声器可以播放测试音频，通过主机一体化屏幕进行视频预览时能够同步播放音频，且可控制播放音频音量大小。 18支持串口通信，可通过中控协议实现中控控制，控制开关机、开始/暂停/停止录制。 19.支持通过互联网，查看当前的主机总数、日活个数、月活个数、当前在线数量，支持通过平台查看设备在线和离线状态，支持通过平台查看设备 ID 地址、IP 地址、激活时间信息。 20.音频编码码率支持320Kbps并向下兼容。采样率支持48kHz。 21.★主机采用≥15英寸电容触控屏幕，屏幕色域≥72% NTSC，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。（该检测项需体现在检测范围内，承诺中标后提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 22.为保证设备稳定运行，要求设备平均无故障运行时间（MTBF）≥250000小时。23.屏幕需满足无蓝光危害，符合IEC 62471:2006要求， LB限制范围≤0.3。（该检测项需体现在检测范围内，承诺中标后提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 导播系统 1.支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择。 2.支持本地导播、远程导播，本地导播可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现本地导播控制；远程导播可通过网络实现远程导播控制。 3.支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域。 4.支持导入与导出互动录播主机配置文件，进行升级和调试。 5在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。 6.支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式。 7.录播画面比例支持16：9，触控回传响应延时≤70ms。 互动系统 1.支持标准SIP音视频互动协议，支持1080P60fps高清视频互动。 2.支持双流自动发送，设置自动发送后，建立呼叫，主讲教室自动发送双流。 3.支持课程预约功能，互动录播电脑主机能接收平台下发的互动课表，并显示于互动电脑主机一体化触控屏上，点击课表即可立即加入课堂进行实时互动。 4.★支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描互动录播电脑主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统。（该检测项需体现在检测范围内，承诺中标后提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 5.互动过程中可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫，用户可通过互动录播电脑主机一体化触控屏上的拨号键盘实现拨号呼叫；支持互动通讯录功能，通讯录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通讯录实现一键呼叫。 6.支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现导播控制，过程中可选择自动导播/手动导播；支持通过 PC 客户端软件进行远程导播控制。 7.PC 客户端软件支持进行互动听课端列表查看、发言管理功能。 视频处理系统 8.★无需通过任何第三方软件即可进行网络监测，并在互动录播电脑主机一体化触控屏上显示教室网络状态；实现对网络联通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息实时检测；在一段时间内，支持以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度。（该检测项需体现在检测范围内，承诺中标后提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 9.支持课堂互动功能，授课过程中老师可通过在互动录播电脑主机一体化触控屏上单击听课教室画面切换听课教室为主画面，并与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。 10.★支持互动过程中，可以在互动录播电脑主机一体化触控屏调出累计音频卡顿次数、累计音频卡顿次数和当前视频参数，包括上行/下行带宽、丢包率、视频分辨率、当前句柄数量、CPU使用率。（该检测项需体现在检测范围内，承诺中标后提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 11.支持 3Mbps 网络带宽环境下实现 1080P@60fps 视频双向互动。 12.互动系统具备回声消除功能，在主讲教室与听讲教室同时发言的情况下，保证双方语音清晰，双方体验良好。 1.支持合成1920*1080的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面。 2.支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。 3.支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 4.支持不少于3种编码复杂度，支持Baseline Profile、Main profile、High profile 5.支持不少于两种码率控制方式，支持CBR、VBR。 6.支持通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。 7.POE视频接入单元支持802.3af标准协议，可实现POE摄像机接入。 8.HDMI采集通道支持画面缩放，可完成4K图像采集。 |
| 35 | 示教摄像机 | 1台 | 1.传感器像素≥800万。 2.传感器靶面尺寸≥1/2.8英寸。 3.光学变倍倍数≥18倍，数字变倍倍数≥8倍。 4.扫描方式：逐行。 5.可调亮度、色度、饱和度、对比度、锐度。 6.最大视场角≥60°。 7.信噪比≥55dB。 8.支持H.265/H.264/MJPEG视频编码标准。 9.网络输出视频支持分辨率：3840×2160, 1920×1080并向下兼容。 10.支持32kbps～51200kbps码率。 11.最高可支持50fps帧率。 12.支持micro HDMI和网络接口输出视频。 13.网络接口支持POE功能。 14.整机支持微距拍摄功能，可支持细小物体距离摄像机≤30cm时，仍可以正常聚焦，拍摄到清晰的视频画面。 15.整机支持TOF测距功能，通过自带的TOF模块可快速测出被摄物体距离摄像机距离，并由此快速实现对焦，满足实验实训场景中移动摄像机时的快速聚焦需求。 |
| 36 | 实训摄像机图像处理系统 | 1套 | 1.支持通过网页或按键调节摄像机亮度、色度、饱和度、对比度、锐度。 2.支持RTSP拉流，地址可设置。 3.支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面。 4.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。 5.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。 6.支持图像冻结，如需要特定画面时，HDMI输出画面可固定成所需的画面。 7.支持AF、AWB、AE图像算法。 8.支持H.265/H.264/MJPEG视频编码标准。 |
| 37 | 无线麦克风 | 1套 | 1.★麦克风支持≥1个Pogo pin接口，支持通过Pogo pin接口进行充电。（该检测项需体现在检测范围内，承诺中标后提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 2.麦克风支持≥1个三合一按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。 3.麦克风支持≥2个音量控制按钮，可通过音量“+”“-”按钮控制麦克风输出音量。 4.麦克风充电仓支持电量指示，通过灯珠亮灭数量充电仓剩余电量及充电状态。 5.麦克风支持≥4种佩戴方式。 6.麦克风领夹角度支持调节，调节角度≥±90°；麦克风与领夹夹角相对0°位置具备限位功能。 7.整机标配两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。 8.麦克风支持一键开启静音模式。 9.麦克风支持通过音量调节按钮调节输出音量；音量调节过程中通过麦克风一体化屏幕动态提示当前音量等级。10.麦克风采用心型指向，信噪比≥95dB，音频采样率≥48kHz，音频采样精度≥16bit。 11.麦克风工作频段为2.4G。 12.支持抗干扰能力，支持自动跳频技术，避免同频干扰问题，同一空间内有多个无线麦克风不会产生相互干扰。 13.支持红外和无线同时配对。 14.★麦克风具备彩色显示屏，支持显示麦克风电池电量、麦克风配对状态、麦克风所连接的设备、显示当前麦克风接收声音强度、无线连接信号强度。（该检测项需体现在检测范围内，承诺中标后提供国家认可的具备CMA或CNAS认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 15.为保证产品稳定性，无线麦克风需与录播主机为同一品牌 |
| 38 | 无线麦克风音频处理系统 | 1套 | 1.麦克风音频编码方式采用LC3 plus。 2.支持啸叫抑制算法，本地扩声时不产生啸叫现象。 3.支持降噪功能设置。 4.支持多通道输入混音。 |
| 39 | 无线传屏器 | 1套 | 含接收器和发射器。支持HDMI视频接口，支持50米无线传输。 |
| 二 | 乐器采购 |  |  |
| 1 | 电吉他音箱箱头 | 1台 | 功率：30 WATTS 输出：4欧姆/8欧姆/16欧姆 通道L：满足清音跟失真切换 效果回路：电子管驱动并联LOOP |
| 2 | 电吉他音箱箱体 | 1台 | 功率：120 Watts 箱体类型：开放式箱体 阻抗：16欧姆Mono /8欧姆Stereo |
| 3 | 电吉他音箱箱头 | 1台 | 功率：100 WATTS 输出：4、8、16欧姆 通道：满足清音跟失真切换 效果回路：串联LOOP |
| 4 | 电吉他音箱箱体 | 1台 | 功率额定值：240瓦 箱体类型箱体类型：封闭式斜面箱体 阻抗额定值：8欧姆单声道/16欧姆立体声 |
| 5 | 贝斯音箱 | 1台 | 输出功率 :100W 连接插口:有源/无输入，耳机输出 控制:总音量，低音，高音，限制器，图表式均衡器 |
| 6 | 卡农线 | 8根 | 材质：144网纯铜芯合成材料 长度：≥10m 接头：合金材质音箱公母接扣 |
| 7 | 吉他架 | 4个 | 材质：金属烤漆+海绵 重量：≥0.9kg 尺寸：30cm*27cm*39.5cm（±5cm） |
| 8 | 6.5乐器线 | 8根 | 材质：144网纯铜芯合成材料 长度：≥6m 接头：合金6.5单声道/立体声 |
| 9 | DI盒 | 4个 | 频率响应:18Hz to 40kHz +0.1dB 输入阻抗:400KΩ 输出阻抗:250Ω士20% 变压器:金属屏蔽变压器 |
| 10 | 谱架 | 4个 | 净重：≥2.2kg 升降范围：600-1490mm 材质：金属材质 |
| 11 | 话筒架 | 3个 | 液压升降 净重:≥3kg 升降范围：1050-1780mm 材质：金属材质 |
| 12 | 键盘支架 | 1个 | 净重：≥2.5kg 升降范围：480-765mm 材质：金属材质 |
| 13 | 琴凳 | 2把 | 净重：≥2.5 kg 升降范围：450-520mm |
| 14 | 电吉他箱头箱体连接线 | 2根 | 材质：144网纯铜芯合成材料 长度：≥1m 接头：合金6.5单声道/立体声 |
| 15 | 竹笛 | 3支 | 材质：苦竹 双插抛光白铜 品质玉石接头 音高：F/G/C调各一支 |
| 16 | 二胡 | 1把 | 材质：黑檀木 琴筒：六角形 琴轴：黑檀木 |
| 17 | 电贝斯 | 1把 | 琴体材质:树榴木 指板材质:玫瑰木 琴颈材质:沙比利+枫木拼接 卷弦器:封闭式弦钮 拾音器:双双开放式 |
| 18 | 电吉他 | 1把 | 琴体材质:赤杨木 指板材质: 烤枫木，9.5英寸±0.1英寸 琴颈材质: 烤枫木 品丝: 22品，中型不锈钢圆头品丝 |
| 19 | 电吉他 | 1把 | 琴体:赤杨木 指板: 枫木，9.5英寸±0.1英寸 琴颈 : 烤枫木 品丝: 24品，中型不锈钢圆头品丝 |
| 20 | 电箱吉他 | 1把 | 面板材质：云杉单板 背侧材质：桃花芯 指板材质：玫瑰木 琴颈材质：桃花芯 尺寸桶型：41寸D桶缺角 |
| 21 | 调音台 | 1台 | 16路单声道通道输入 辅助发送输出（EFFECT/AUX2可切换） +48V幻象电源 技术参数： 频率响应 Frequency Response：10hz~60khz±3db 麦克风输入 Microphone Input:+10db~-60db 线路输入 Line Input:+10db~-4db 最大输出电平 Maximum Output Level：+22dbu 信噪比 ：-112db EQ均衡器： 高频High：12khz±15db 中频Mid：250hz~6khz±15db 低频Low：80hz±15db |
| 22 | 线柱高频音箱 | 2台 | 类型 :无源线性柱式扬声器 单元组件:LF:4 .5'x 8 / HF:34mmx 2 频率响应(3dB)：120Hz-18KHz 灵敏度(1m/1w) :98dB±5dB 最大声压级(1M):123dB±5dB 功率(连续/峰值)：300W/600W 标称阻抗：8Ω 输入方式:NL4x2，+1-1 |
| 23 | 线柱低频音箱 | 2台 | 类型：带DSP处理器有源超低频扬声器 单元组件：LF:18x1 频率响应(3dB)：40Hz-500Hz 灵敏度(1m/1w) ：98dB±5dB 最大声压级(1M)：128dB±5dB 功率(连续/峰值)：700W/1400W 标称阻抗：8欧姆 输入方式：NL4x1，+1-14 |
| 24 | 电钢琴 | 1台 | 键盘:88键 显示屏:多功能 LCD 显示屏 接口:电源接口，耳机接口，踏板接口音频输入接口、音预输出接口USB 接口、MIDIIN/OUT接口、U盘接口 电源供电:AC 220~240V.50Hz 扬声器:低音6Ω 40W*2/高音8Ω 10W*2 |
| 25 | 键盘 | 1台 | 键盘:88键 连接:2个耳机接口延音踏板，三踏板(选配)MIDI输出，USB MIDI音频输入，线路输出蓝牙MIDI 扬声器：低音: 10Wx2 高音: 20Wx2 |
| 26 | 话筒 | 2个 | 灵敏度:-55dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1KHz) 单体:动圈式 输出阻抗:400欧姆±30% (at 1KHz) 频率响应:500Hz-16KHz |
| 27 | 架子鼓 | 1套 | 鼓桶材质：岑木+北美枫木 22*18寸 加厚底鼓 16*14寸 落地嗵鼓 10*7寸 嗵嗵鼓1 12*8寸 嗵嗵鼓2 14*5.5寸 加厚军鼓 硬件材质：锌合金 |
| 28 | 镲片 | 1套 | 镲片材质：B20铜铝合金 14寸 * 2 16寸 * 1 18寸 * 1 21寸 * 1 |
| 语言交际职业技能考训室 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 技术参数 |
| 1 | 蓝牙耳机 | 50台 | 蓝牙耳机，蓝牙版本≥5.3，快速配对 |
| 2 | 无线投屏器 | 1台 | 硬件系统： 1)操作系统：Android 11.0； 2)CPU：四核64位Cortex-A55，主频最高1.8GHz； 3)内存：4G； 4)存储：16G。 5)显示分辨率：3840*2160 6)视频接口：1路HDMI输出接口；1路HDMI输入接口，最大支持4K高清输入； 7)音频接口：1个3.5mm音频输出、1个3.5mm音频输入 8)USB接口：1个USB2.0；1个Type-C；4个USB 3.0（含USB Touch）；1个MircoUSB（ACS）； 9)RS232；USB转换 10)有线网络：1个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口； 11)无线网络：1个WiFi6（802.11AX协议）无线模块、1个WiFi5（802.11AC协议）无线模块；支持AP热点、STA终端连接、WiFi P2P工作模式； 12)天线：内置4根高增益全向天线； 13)结构：铝合金外壳；提供1个5*3mm专用防盗锁孔； 14)开机时长：＜30s 15)电源：DC12V3A 16)尺寸：180*138*40mm 软件系统： 1)Airplay投屏：支持苹果iOS、MacOS设备自带的Airplay投屏功能、无需安装任何软件；支持Airplay多路投屏； 2)Miracast投屏：支持Android设备（手机、Pad）系统自带的无线投屏功能、无需安装任何软件；支持miracast多路投屏；支持HDCP，可以正常播放有版权的内容信息； 3)WiDi投屏：支持Windows8/10/11电脑自带的无线投屏功能、无需安装任何软件；支持WiDi多路投屏；支持2K投屏； 4)GooGlecast投屏：支持Googlecast的安卓设备无线投屏，支持Chrome、Edge浏览器投屏； 5)Huawei Cast+投屏：支持华为/荣耀手机（含鸿蒙）自带的无线投屏功能、无需安装任何软件； 6)客户端投屏：可提供Android、iOS、MacOS、Windows 4套发射端软件,支持Windows、Mac、Android、iOS设备安装软件客户端方式进行无线投屏；支持扫码投屏和投屏码投屏；PC客户端支持扩展屏投屏和程序窗口投屏；客户端投屏支持跨网段投屏； 7)按键发射器：可选配USB/HDMI/Type-C三种接口的按键发射器，支持一键投屏； 8)AOA线连投屏：支持Android设备USB线连投屏； 9)投屏PIN码：支持投屏安全加密，兼容Miracast PIN码，可有效避免误投； 10)投屏时延：≤150ms； 11)投屏距离：局域网投屏无距离限制；点对点投屏（无阻挡）最大可至40m； 12)投屏水印：支持投屏画面显示投屏环境水印信息（设备名称、当前会议室、时间等），方便信息追溯； 13)抢投模式：提供抢投开启和关闭功能，允许或者禁止下一个用户的投屏画面抢占当前显示画面； 14)投屏反控：支持USB Touch，支持Android手机和Windows/Mac电脑投屏反向控制； 15)多画面显示：最大可支持6路投屏终端同时无线投屏显示，能够在显示终端上自适应进行1、2、3、4、6多窗口显示切换。多屏画面布局下，支持对单一显示画面静音、全屏或移出操作； 16)分组研讨：确保多台智能互动设备在同一个局域网内可实现小组屏设备和主屏设备之间的屏幕互动广播。主屏画面可广播到各小组、主屏可显示多个小组屏进行对比教学、主屏可将指定的小组屏广播到其他小组屏； 17)弱网传输：支持弱网传输对抗，可在10%~20%的网络丢包率情况下仍能流畅稳定投屏； 18)屏幕工具栏：显示侧边栏设备功能按钮区域，用户可直接在触控显示屏上触控操作，也可在系统设备上连接USB鼠标点击工具条上的功能来控制，具有信号源切换、电子白板、批注、设置等功能按钮。工具栏支持自用隐藏； 19)UI主题：内置多套UI设计模板，可自定义选择UI风格； 20)电子白板：内置电子白板功能，可流畅书写，支持多彩画笔、屏幕清除、内容圈画、书写移动、内容复制、文件保存、背景更换、图片插入、二维码分享等功能； 21)批注功能：支持对当前屏幕的批注，提供多彩画笔标注，支持批注保存、二维码扫码浏览保存功能。 22)OPS联动显示：将智能盒子Type-C接口与OPS主机USB接口直连，实现无线投屏画面直接在OPS Windows界面进行显示和功能操控，无需切换HDMI信号源； 23)自定义壁纸：支持自定义更换系统壁纸，支持多壁纸循环播放； 24)自定义动画：支持自定义更换系统开机动画，支持多视频文件循环播放； 25)网页壁纸：支持将网页页面设置成开机壁纸，网页支持在线操作； 26)信息发布：内置图片、视频、字幕推送功能，通过web管理系统或统一管理平台，可自定义设置信息发布的内容和发布； 27)U盘浏览：支持U盘浏览功能，支持图片、视频、文档等文件浏览播放； 28)联动开关机：支持智能盒子与显示设备同步开关机，将智能盒子micro USB接口与显示设备USB直连，智能盒子通过检测显示设备USB有无电流判断显示设备开关机状态来自动进行开关机处理。 29)独立信源接入：支持第三方HDMI独立信号源接入功能，可设置HDMI接入显示优化或无线投屏显示优先，实现有线投屏和无线投屏的逻辑显示自定义设置； 30)RTSP流媒体：支持RTSP流媒体服务，可对接录播服务器； 31)投屏状态监测：支持投屏分辨率、丢包率、码率、帧率及信号强度信息显示； 32)WEB管理：智能终端支持web管理控制，通过web管理可远程进行设备参数配置和产品运维； 33)自动开关机：内置独立MCU处理电路，可监控主机状态，支持定时开关机，延时开关，定时重启功能； 34)自动休眠：支持空闲时自动进入休眠状态； 35)Web上网认证：支持Portal登录认证，提供更安全的网络连接服务； 36)集控管理：可接入统一管理平台，支持远程管控，支持统一运维管控； 37)中控API：可提供控制API接口，可与外部中控、智慧讲台等物联网设备集成对接； 38)系统语言：支持简体中文、繁体中文、英文 |
| 3 | 高拍仪 | 2台 | 硬件部分： 1.铝合金外壳，无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。 2.壁挂式安装，防盗防破坏。 3.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。 4.采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 5.采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 6.解析度：中间1600线，四周1400线。 7.展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 8.整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。 软件部分： 1.支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 4.老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 5.可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 6.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 7.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 |
| 4 | 智能笔 | 11套 | 1.外观：笔身造型采用圆润一体化笔型设计，表面采用手感漆工艺便于握持；笔身长度≤17cm,笔身直径≤13mm，笔身重量≤18g； 2.笔身配置不少于五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态； 3.笔头：采用锥型笔尖设计，直径≤3mm；同时支持电容，红外触控设备书写，书写最小精度2mm； 4.笔头：连续书写距离不小于7km； 5.翻页按键：短按上下翻页按键，可实现白板软件/ppt/pdf等文档上下翻页；长按上下翻页按键3s，可实现ppt播放/退出； 6.多功能按键：a.短按多功能按键，可实现播放/暂停音视频或flash；b.双击此按键，可实现空鼠/放大镜/聚光灯等功能切换，切换顺序空鼠>放大镜>聚光灯；c.长按此按键即可实现对应功能(空鼠/放大镜/聚光灯)； 7.语音：内置麦克风，支持按键唤醒语音识别功能，避免杂音造成误唤醒； 8.语音：支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作。 9.语音：支持白板软件内，通过语音控制：切换书写、擦除、选择模式，最小化返回桌面，打开板中板，清空书写批注等操作； 10.批注：支持按键调起批注功能，可通过按键实现批注颜色切换，长按按键可实现橡皮擦功能； |
| 5 | 智慧课堂互动系统--教师端 | 1台 | 1、采用跨平台开放式设计，满足BYOD场景，支持Android 5.0、iOS 8.0、Windows7及以上、Mac OS 10.10及以上版本系统，便于学生使用多平台终端参与教学互动。 2、不需借助任何外接设备，在可ping通的局域网内可支持跨网段下的学生端手机、平板与电脑的屏幕画面在教师端或小组端上进行显示。 3、支持小组端输入教师端的动态连接密码进行配对，初次配对成功后，后续可开机联网自动进行小组端和教师端间的连接；支持学生端输入小组端的动态连接密码进行连接，自动加入对应小组。动态连接码支持数字加6位字母的高级连接码，适合在不同的网络环境下使用。 4、支持小组端和教师端之间、学生端与小组端之间连接时自动发现设备，无需输入连接码，只用点选设备名称即可完成连接。 5、支持学生端手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到小组端上，并且可将iOS系统手机的音频信号传输至小组端。 6、支持学生端电脑传屏，可通过该软件将电脑屏幕画面实时投影到小组端上，同时可将电脑系统音频信号传输至小组端，并且可将交互智能平板上的触摸信号回传至电脑中，实现反向操作。 7、具备互动反馈功能，将所有学生端和教师端连接一起构建成互动反馈系统。 8、支持小组终端自动监听，小组端初次与教师端连接配置后，教师端自动监听小组端运行状态，小组端处于开启状态时自动建立连接。 9、具备终端中控看板功能，实时显示当前教室分组信息及各终端连接状态，便于教师根据教学需要进行调整。 10、支持自定义抓取至少四个任意小组屏幕并投屏至教师端，便捷展示学生研讨成果，并对小组内容进行批注讲解。 11、支持自定义选择一个小组屏幕投屏至教师端，并广播至其他小组端屏幕，实现各小组间信息同步。 12、支持教师端屏幕广播至小组端和学生端，提高信息共享效率。 13、教师端具备一键调起小组端电脑虚拟键盘功能，当小组端投屏后，可在教师端调起电脑的虚拟键盘，并通过触摸回传功能直接在教师端进行文字输入。 14、支持课中互动反馈系统，提供单选、多选及判断题功能，可一键下发答题指令，支持一次下发多道题目，最多可下发99道题目，学生作答结果实时显示。 15、互动反馈系统支持抢答、抽选功能，活跃课堂氛围。 16、互动反馈系统支持一键生成课堂互动报告，包含互动次数、学生参与度、题目详情、答题结果等内容，并支持二维码分享保存。 17、互动反馈系统支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数，在签到结束后支持教师扫码将名单导出保存。 18、教师端具备手动切换网络功能，当教师端所在Windows电脑同时连接多个网络，教师端软件内可手动选择使用其中某个网络。 19、支持教师端一键开关机小组端屏幕。 |
| 6 | 智慧课堂互动系统--小组端 | 6台 | 1.可支持至少4个学生端投屏画面同时在大屏上显示，同步显示来自Android、iOS、Windows、MacOS 等不同系统的投屏画面，并且根据连接数量自动排布。支持将四分屏画面内其中一个画面一键全屏显示，以及一键将全屏画面切换回四分屏，方便灵活讲解。 2.★可支持至少9张图片同时在小组端上显示，同步显示来自Android、iOS学生端上传的图片，并且根据图片数量自动排布。支持将9分屏图片内其中一张图片一键全屏显示，以及在全屏画面下一键切换回9分屏画面，方便灵活讲解。 3.小组端主界面展示小组研讨过程中的软件使用流程，并支持学生随时收起流程介绍。 4.学生端手机可通过扫描小组端提供的二维码下载学生端，系统会自动识别ios、安卓并提供相应的安装包；学生端电脑可通过接收端提供的下载地址下载学生端，系统会自动识别Windows、MacOS并提供相应的安装包。 5.小组端具备手动切换网络功能，当小组端所在Windows电脑同时连接多个网络，小组端软件内可手动选择使用其中某个网络。 6.小组端支持在主界面收起后，提供查看连接码的悬浮窗，方便学生端随时进行连接。点击悬浮窗会出现下拉菜单，下拉菜单内显示动态连接码、wifi信息、悬浮显示设置以及查看设备列表入口，支持悬浮窗最小化，隐藏连接码。 |
| 7 | 中控处理器 | 1台 | 1.机身高度不超过1U，采用超静音无风扇设计。 2.支持HDMI矩阵功能，HDMI视频输入接口≥3个，HDMI输出接口≥4个，HDMI输入输出分辨率均不低于4K@30Hz。 3.HDMI支持音视频分离能力，支持HDMI信号内的音频，自动分离到音频模块，方便连接外置功放音箱设备。 4.具备3.5mm音频线性输入接口≥2个，3.5mm音频线性输出接口≥2个。 5.支持音频输入和HDMI音频混音后输出，支持在本地及平台对输出总音量进行调节。 6.具备USB2.0 TYPE-A类型输入接口≥2个，支持扩展RS232/RS485及红外遥控功能。 7.具备220V幕布升降电源输出接口≥1路，可直接控制幕布升降，并采用防脱落电源插口。 8.具备220V国标受控电源输出接口≥2路，每路电源具备时序供电、断电管理。可分别设置受控电源接口的供电、断电顺序及延迟时间，实现投影机、计算机等设备系统正常关机后才切断设备电源，避免强制断电对设备造成损害。 9.具备RS232接口≥4个,RS485接口≥2个；每个接口均独立逻辑可编程，支持延时发码、组合串口控制指令下发，支持波特率、校验位自定义。 10.支持仅通过1路POE网络接口，实现主机与面板的通讯与供电。★11．主机正面面板具备≥4颗指示灯，可实时查看主机的状态，包括：网络、串口通讯、时序电源，总电源；≥1路type-c接口，可实现通过电脑对中控主机的快捷调试。（承诺中标后提供具有CNAS认证资质的第三方检测认证机构出具的权威检测报告复印件） 12.支持用户在局域网内，通过本地平台配置中控各控制接口上的控制码发码指令。 13.整机CPU≥4核，最高主频≥2.0G，Linux系统。 14.系统运行内存≥2GB，存储容量≥32GB。15．音频平衡信号输入接口≥2路，支持幻象供电。 16.12V/5V DC输出接口≥2路，全IO接口≥1路。 17.内置全千兆交换机，接口数量≥5路；支持VLAN划分，支持VLAN ID 设置，支持trunk 模式设置。 |
| 8 | 控制面板 | 1台 | 1．内置IC卡刷卡器，支持14443协议 A and B, FeliCa™三类标准。 2.内置高灵敏度全向麦克风，拾音半径不小于1米。内置双喇叭设计，功率≥1W*2。 3.内置摄像头，摄像头分辨率≥1600*1200。 ★4.采用10.1英寸电容显示屏，采用全贴合电容触控屏幕，显示效果更佳。支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1200。（承诺中标后提供具有CNAS认证资质的第三方检测认证机构出具的权威检测报告复印件） ★5.整机表面覆盖钢化玻璃，硬度≥9H，具备防眩光效果。（承诺中标后提供具有CNAS认证资质的第三方检测认证机构出具的权威检测报告复印件） 6.整机CPU≥4核，最高主频≥1.8G，Linux系统。 7.系统运行内存≥2GB，存储容量≥32GB。8．整机接口：RS232≥2，DC2.0≥1，Type-C≥1，RJ45（带POE功能）≥1。 9.支持≥2种供电方式，包括但不限于适配器供电、中控主机POE接口供电。出具的权威检测报告复印件并加盖原厂公章） 10.情景模式可配置需要开启或关闭的设备，基于不同授课需求，可配置多场景下教室设备的开关情景模式。上课情景模式≥4种，下课情景模式≥1种。 11.支持≥12个自定义功能按钮设置，自定义配置已连接的设备开关等操控功能。 12.支持≥3种身份鉴权方式，包括刷卡鉴权、人脸识别鉴权、扫码鉴权。 ★13.支持通过网络方式与小组互动软件系统进行连接，实现小组互动功能管控，包括投屏、广播和分享等功能。（承诺中标后提供具有CNAS认证资质的第三方检测认证机构出具的权威检测报告复印件） ★14.支持通过网络方式控制录播设备，包括显示和切换≥5个机位的画面，一键启停录制、启停直播。（承诺中标后提供具有CNAS认证资质的第三方检测认证机构出具的权威检测报告复印件） 15.支持无触控操作后自动息屏，支持配置1至120秒的自动息屏时间。 16.支持断网运行，设备断网后进入本地控制模式，不影响本地教学及控制。 17.支持与中控平台实现远程IP对讲功能。 18.支持中控平台远程推送中控固件及UI更新。 |
| 9 | 讲台屏体 | 1台 | 1.屏体的屏幕采用≥23.8英寸电容触摸屏（简称：屏幕）且采用防眩光钢化玻璃面板，厚度≥2mm；支持≥10点触控；支持屏幕手动角度调节，可实现与桌面形成20°至80°角度调节； 2.屏体侧面具有物理实体快捷按键≥6个，按键功能包括对屏幕一键开/关屏幕、对匹配的大屏（如智慧黑板，简称：大屏）进行一键熄屏以及一键音量加、一键音量减。 ★3.屏体侧边具有≥2路USB数据口，可接入U盘等设备，且可被匹配的大屏识别和通讯；≥1路Type-C和HDMI IN接口，均可单路将连接外界笔记本电脑画面显示在屏幕及匹配的大屏上，其中Type-C还可连接外接移动桌面系统终端（如PAD、笔记本、手机等）即可将移动桌面系统终端画面显示在主屏幕及匹配的大屏上并可用于充电；具有≥1个220V国标五插电源接口，支持对外供电。（承诺中标后须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件） 4.屏体底座内置接口：HDMI IN≥2个；HDMI OUT≥1个;USB≥4个；RJ45≥1个；AUDIO OUT≥1个；RS232≥1个。 5.屏体侧边内置NFC模块；讲台屏至少支持NFC刷卡、二维码2种方式实现设备使用前的用户身份认证。 6.讲台屏自带定制化独立操作系统，基于Android 11及以上版本，可在任意通道下唤出多功能中控菜单并实现相关操作。 7.屏幕可调出中控菜单界面，支持一键上课及下课两种场景控制，也可以对连接的设备单独控制开关机；支持对屏幕输入源显示画面切换，包括智能平板、电脑、HDMI、Type-C； 8.支持当接入匹配教室内的录播产品时，可显示录播导播流画面，选择开始录制、暂停录制和结束录制等功能；支持当接入匹配教室内的物联产品时，可视化显示物联设备且可进行应用场景化管理； 9.支持控制讲桌升降，无需使用升降控制器物理按键操作，并可通过软件与老师账号绑定记录老师独有的升降高度数据。 |
| 10 | 升降讲台 | 1台 | 1.钢木结合设计，采用冷轧钢板桌体，桌体木板厚度≥16mm，钢版厚度≥1.2mm防水、防磨、耐污、耐刮划、抗氧化、老师接触位置为木质桌面，桌面防静电。 2.讲台尺寸设计为长×宽×高≥1200mm×600mm×921mm，讲台桌面支持升降功能，升降范围≥300mm，桌面距地高度≥780～1080mm，根据人体工学设计，讲台桌面高度适合老师站坐教学。 3.讲台桌面平整，全封闭设计，无菱角处理，保护师生安全。 4.讲台桌最大承重为≥120kg，结构稳固，可满足垂直平面水平位置≥110N推力位移仍不超过5mm的移动。 5.讲台升降控制器设计为LED数显、上下升降、支持一键调节坐姿和站姿操作、过流过压保护、遇阻反弹保护、陀螺仪水平失衡保护、快速升降。 6.讲台一键坐姿、一键站姿均为独立按键，不与任何其他功能键复用，出厂即可使用，无需任何现场部署设置。 7.讲台桌标配折叠式水杯收纳功能，避免老师授课时自带水杯的倾倒，造成不便。 8.讲台桌标配大容量收纳空间，支持键盘、鼠标、书写笔、麦克风等常用教学工具的存储和充电需求。 9.讲台桌可以搭配专属智能屏体通过软件控制升降，并显示高度数据。 |
| 11 | 学生终端充电柜 | 2台 | ≥40位充电柜 |
| 12 | 智能音频功放 | 1个 | 1.主机需采用ARM架构处理器，CPU核心数量≥4个，CPU主频≥1.5GHz，运行嵌入式Linux操作系统。 2.主机采用高度集成一体化设计，集成音频信号处理模块、数字功放模块、交流转直流开关电源模块。 3.主机采用数字功放芯片组，自带散热风扇。 4.主机外壳采用全金属设计，机身高度≤1U。 5.主机采用≥1个船型开关控制电源供电。 6.主机具备≥2个状态指示灯，可显示主机工作状态，红色电源指示灯常亮表示正常上电状态，绿色运行指示灯常亮表示正常工作状态。 7.主机具备≥9个音量调节旋钮，支持调节各输入输出通道的音量大小，音量调节旋钮均带箭头指示标识。 8.音量调节旋钮采用内陷式防误触设计，防止用户误触调节音量大小。 9.支持≥2路RJ45网口音频输入；支持≥6路凤凰端子差分输入，其中≥4路支持48V幻象电源供电。 10.支持≥2路凤凰端子差分输出，支持≥2路凤凰端子功放输出。 11.支持通过RS485接口实现串口通信，支持通过RJ45网口实现网络通信。 12.功率放大器的输出功率≥2*150W。 13.采样率≥48KHz。 14.频率响应范围为100Hz~20KHz。 15.总谐波失真≤0.1%。 16.信噪比≥100dB。 17.内置自适应音频处理算法，实现自动校准，收敛时间≤3s。 18.支持自动反馈抑制算法，可抑制声反馈啸叫，声反馈增益≥18dB，支持≥5个等级的反馈抑制强度调节。 19.支持低时延AI降噪技术，既可对教室内的空调、电风扇等稳态噪声进行抑制，也可对板书声、走路声、桌椅声等瞬态噪声进行抑制，不进行扩声输出，降噪幅度≥30dB。 20.支持全频带全双工自适应回声消除算法，回声消除幅度≥90dB，回声消除长度≥1s。 21.支持自动增益控制，最大增益≥15dB。 22.支持混响抑制算法，混响抑制≥18dB。 23.支持动态波束成形算法，可对讲台区域发声源进行精准跟踪，以保证讲台区域老师的拾扩清晰度与均匀度。 24.支持虚拟音幕功能，在麦克风前方180°的讲台区域可以正常扩声，在麦克风后方180°的学生区域无法扩声，从而实现对学生区域嘈杂声的精准过滤。 25.支持一键声场检测功能，可对教室混响时间、环境噪声、频率响应、谐波失真等声学参数进行检测。 26.支持扩声模式的切换，可支持清晰模式、舒适模式、大音量模式。 27.支持鹅颈麦、无线麦与吊麦自动切换。当鹅颈麦、无线麦开启并有输入后，吊麦不扩声或降低音量，保证鹅颈麦、无线麦声音清晰；鹅颈麦、无线麦关闭或静音后，自动切换到吊麦扩声，保证扩声功能正常。 28.支持拾扩一体功能，可通过一只吊装麦克风实现本地扩声和远程互动，本地扩音和远程互动能同时进行，并且相互不影响效果；本地扩音要求声音清晰响亮、无啸叫；远程互动要求声音清晰、无噪声和回声。 29.支持男声、女声模式切换功能。 30.支持通过软件对音频主机进行音频矩阵配置、算法参数调节、升级等功能。 31.支持通过音频线与录播主机进行握手通信，可实现录播主机音频矩阵的自动化配置。 |
| 13 | 阵列麦克风 | 1个 | 1.麦克风采用线阵列设计，内置≥6个传感器单元。 2.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输。 3.麦克风采用≥2个网口进行模拟音频信号传输，配以强驱动输出电路，实现强抗干扰能力。 4.麦克风采用12V直流供电。 5.麦克风拾音距离≥6米。 6.麦克风频率响应范围为100Hz~20KHz。 7.麦克风灵敏度为-37dB±3dB。 8.麦克风信噪比≥70dB。 9.麦克风输出阻抗为100Ω±20%。 10.麦克风最大声压级≥110dBSPL。 11.麦克风采用标准1/4吋螺口，适配各种类型标准吊杆。 |
| 14 | 无源音箱 | 2台 | 1.音箱采用≥2个喇叭单元，其中1个≥6"中低音喇叭单元，1个≥1"高音喇叭单元。 2.音箱外壳采用高强度的HIPS材料。 3.标配原厂壁挂支架，支持水平方向±90°、垂直方向±90°范围调节。 4.额定功率≥30W。 5.最大功率≥60W。 6.阻抗为8Ω。 7.最大声压级≥105dBSPL。 8.灵敏度为86dB（±3dB）。 9.频率响应范围为70Hz~20KHz。 |
| 15 | 手持麦克风 | 1台 | 1、麦克风采用笔形设计，支持手持和挂脖两种使用方式； 2、麦克风具有电源开关按键、静音按键、对频按键和PPT翻页按键；支持一键静音，音量调节和PPT翻页功能； 3、麦克风自带OLED显示屏，可显示当前音量大小、电池电量、频段信息等； 4、麦克风具有3.5mm话筒输入接口，可外接头戴麦、领夹麦；外接麦克风时，自带麦克风自动静音； 5、麦克风支持电磁感应无线充电，搭配充电座自动充电，无需外插充电接口; 6、具有机械锁自锁功能，可通过RS485协议对接中控，实现麦克风上锁和开锁功能；7、具有自动对频功能，当麦克风处于充电状态时，且充电座和接收器完成配对后，麦克风自动完成对频，无需手动对频； 8、麦克风支持设定信噪比阈值，当信噪比未达到设定的阈值时麦克风指示灯闪烁提示；9、具有一路3.5mm音频输出接口，可输出给其他音箱功放设备实现扩声； 10、具有一路USB接口，支持USB语音传输，可传输麦克风的音源输出； 11、工作频率范围：UHF640-690MHz；可调范围：50MHz； 12、频道数目：200；频道间隔：250KHz；频率稳定度：±0.005%； 13、动态范围：90dB； 14、最大频偏：±45KHZ； 15、音频响应：80HZ-16KHz(±3dB)； 16、综合信噪比：>85dB； 17、综合失真：≤0.5%； |
| 16 | 移动录播主机 | 1台 | 1.★主机需采用≥3颗ARM架构处理器，主处理器采用≥6核架构。（承诺中标后提供具有CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件） 2.主机采用SSD硬盘，存储容量≥500GB。 3.主机内置电池模组，电池容量≥16000mAH，可支持≥6小时续航，可通过主机一体化屏幕对电池电量进行可视化监测，以百分比方式显示电量，充电状态、低电量状态、充满完成均有对应的状态提示。 4.主机内置WIFI6模组，可连接WIFI网络实现直播。 5.支持多网互备，有线网络和WIFI网络可以相互备份使用，两个网络链路可以实现动态切换，无需人工操控干预，保障直播稳定性。 6.主机内置无线视频接入模块，支持≥4路无线视频信号输入，支持≥100m无线图像传输。 7.主机接入的无线摄像机的电量可通过主机一体化屏幕对电池电量进行可视化监测，能够以百分比方式显示电量，充电状态、低电量状态、充满完成均有对应的状态提示，接入摄像机无线信号强度可以通过信号图标进行直观展示。 8.★内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。麦克风链接成功后，主机会显示无线麦克风连接成功图标，可通过麦表动态查看声音采集状态。（承诺中标后提供具有CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件） 9.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持分辨率包含：3840×2160p@30Hz、1920×1080p@60Hz等 10.支持≥4路高清视频输出，视频输出可同一时间输出分辨率不小于4K的不同视频源。（承诺中标后提供具有CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件） 11.支持≥2个线路信号立体声输入，≥2个线路立体声音频输出。 12.主机采用多功能电源按键，通过一个按键可以实现开机、关机、节能待机。 13.支持 H.264(BP/MP/HP)视频编码与解码，可扩展支持H.265 编码/解码。 14.支持网络监测功能，无需安装第三方软件，在触控屏幕上显示教室网络状态，包括：服务联通性、网络稳定性、上下行速度、网络追踪性、网卡信息。（承诺中标后提供具有CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 15.主机内置扬声器，支持音频检测，通过主机内置扬声器可以播放测试音频，通过主机一体化屏幕进行视频预览时能够同步播放音频，且可控制播放音频音量大小。 16.支持单个文件、文件夹拷贝；多个文件、多个文件夹批量拷贝；支持动态显示拷贝进度，完成时自动提醒；当有多个 U 盘插入时，可在互动录播电脑主机一体化触控屏进行 U 盘选择。 17.支持 FTP 远程自动上传录像，录制停止后自动上传视频文件到 FTP 服务器，支持断点续传。 18.设备支持本地升级、可通过 U 盘实现设备升级，同时支持 OTA 远程在线升级，升级过程支持版本号校验，支持在线下载升级包自动完成升级。 19.主机采用≥15英寸电容触控屏幕，屏幕色域≥72% NTSC，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。 |
| 17 | 主机导播系统 | 1套 | 1.自动导播默认画面支持自定义设定，支持选择自动导播画面，可根据需要选择自动导播的画面，可设置自动导播画面的保护时间和保持时间。 2.支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择。 3.导播优先级可自定义设定，支持定时切换设置，可自由选择切换时间和切换画面，支持根据学生、老师行为状态实现画面智能切换。 4.支持本地导播、远程导播，本地导播可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现本地导播控制；也可通过触控回传实现画面导播，无需外接键鼠设备，通过交互智能平板实现对互动录播电脑主机的导播控制，远程导播可通过网络实现远程导播控制。 5.支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域。 6.支持导入与导出互动录播主机配置文件，进行升级和调试。 7.支持云台摄像机控制，支持 PTZ（云台全方位移动及镜头变倍、变焦），多个预置位设置和调用；同时支持通过鼠标点击画面，实现云台摄像机跟踪，可通过鼠标滑轮实现镜头画面放大缩小。 |
| 18 | 主机互动系统 | 1套 | 1.支持标准SIP音视频互动协议，支持1080P60fps全高清视频互动。 2.支持互动清晰度设置：支持 1080p@60fps，分辨率可选择 1080p、720p、VGA、QVGA，帧率可选择 60fps、30fps、25fps。 3.支持双流自动发送，设置自动发送后，建立呼叫，主讲教室自动发送双流。 4.支持课程预约功能，互动录播电脑主机能接收平台下发的互动课表，并显示于互动电脑主机一体化触控屏上，用户点击课表即可立即加入课堂，进行实时互动。 5.支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描互动录播电脑主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登陆后显示用户头像和用户名。 6.支持 3Mbps 网络带宽环境下实现 1080P@60fps 视频双向互动。 |
| 19 | 主机视频处理系统 | 1套 | 1.支持合成4K的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面。 2.支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。 3.支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 4.支持不少于3种编码复杂度，支持Baseline Profile、Main profile、High profile 5.支持不少于两种码率控制方式，支持CBR（Constant Bit Rate）、VBR（Variable Bit Rate）。 6.支持通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。 7. POE视频接入单元支持802.3af标准协议，可实现POE摄像机接入。 8. HDMI采集通道支持画面缩放，可完成4K图像采集。 |
| 20 | 无线机械云台摄像机 | 3台 | 1.支持≥1路RJ45网络接口，10M/100M/自适应以太网。 2.支持≥1路HDMI OUT接口,≥1路3.5mm Line in接口,≥1路USB Type-C接口。 3.传感器尺寸≥CMOS 1/1.8英寸,有效像素≥800万。 4.镜头光圈：F1.58 ~ F3.95 5.快门速度：1/30s ~ 1/10000s 6.低照度支持<0.1Lux @ (F1.8, AGC ON) 7.支持不少于40倍变焦。 8.支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°~+90°。 |
| 21 | 云台摄像机图像处理系统 | 3套 | 1.支持畸变矫正功能。 2.支持H.264(BP、MP、HP)、H.265(MP)、MJPG编码协议。 3.网络视频编码输出格式：3840*2160@30fps、2560*1440@30fps、1920*1080@60fps、1920*1080@30fps、1920*1080@25fps等 4.HDMI视频编码输出格式：3840*2160@30fps 、2560*1440@30fps 、1920*1080@60fps 、1920*1080@30fps 、1920*1080@25fps等 5.支持CBR、VBR码率控制。 6.支持自动白平衡，背光补偿，强光抑制，图像冻结，2D/3D降噪。 |
| 22 | 无线麦克风 | 1套 | 1.麦克风支持≥1个Pogo pin接口，支持通过Pogo pin接口进行充电。 2.麦克风支持≥1个三合一按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。 3.麦克风支持≥2个音量控制按钮，可通过音量“+”“-”按钮控制麦克风输出音量。 4.麦克风充电仓支持电量指示，通过灯珠亮灭数量充电仓剩余电量及充电状态。 5.麦克风支持≥4种佩戴方式。 6.麦克风领夹角度支持调节，调节角度≥±90°；麦克风与领夹夹角相对0°位置具备限位功能。7整机标配两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。 8.麦克风支持一键开启静音模式。 9.麦克风支持通过音量调节按钮调节输出音量；音量调节过程中通过麦克风一体化屏幕动态提示当前音量等级。10.麦克风采用心型指向，信噪比≥95dB，音频采样率≥48kHz，音频采样精度≥16bit。 11.麦克风工作频段为2.4G。 12.支持抗干扰能力，支持自动跳频技术，避免同频干扰问题，同一空间内有多个无线麦克风不会产生相互干扰。 13.支持红外和无线同时配对。 14.麦克风具备彩色显示屏，支持显示麦克风电池电量、麦克风配对状态、麦克风所连接的设备、显示当前麦克风接收声音强度、无线连接信号强度。 |
| 23 | 麦克风音频处理系统 | 1套 | 1. 麦克风音频编码方式采用LC3 plus。 2. 支持啸叫抑制算法，本地扩声时不产生啸叫现象。 3. 支持降噪功能设置。 4. 支持多通道输入混音。 |
| 24 | 移动录播箱 | 1套 | 1. 采用高强度聚丙烯复合材料，箱体承重≥50KG。 2. 箱体可抗紫外线辐射，耐强力冲击。 3. 支持IP67防护等级。 4. 采用PU加尼龙双排静音轮。 5. 具备可伸缩拉杆，人体工学把手，采用包胶设计。 6. 配备金属防割锁孔，防剪防盗。 7. 内衬采用XPE材质，环保无刺激性气味。 |
| 25 | 摄像机三脚架 | 3套 | 1.高强度全金属材质 2.支持伸缩，最大高度不低于1.8m 3.采用标准1/4英寸螺口 4.支持万千球头，便于调节角度 |
| 26 | 录播资源管理平台 | 1套 | 1.系统采用模块化的架构设计B/S架构，支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可使用的功能权限； 2.教师可以通过自主账号登录平台，根据教师个人学习需求对全校的视频课程进行筛选、点播观看、在线学习。 3.课程评论：支持用户对已发布视频进行视频打点并插入课堂评价，所评论内容需关联视频对应时间点。平台支持用户在线对课堂视频进行评论，所评论内容支持以新消息提示方式自动提醒授课教师。支持管理员对用户评论进行信息管理，可选择性删除评论内容，管控评论秩序。 4.公网直播：学校管理员可设置录播设备的直播模式为公网直播，自由发起公网直播活动，方便举办公开课、校园培训等活动。 ①全局调度系统：实时收集节点负载、网络质量，并根据终端用户的 IP，将用户请求引导至最优的节点，以降低时延，提升流畅率。 ②冗余带宽：云服务器具备T级的带宽储备和百万级并发承载能力，可应对突发增量的用户访问。 5.★直播工作台：创建直播时支持添加直播助教；助教进入工作台可进行直播间秩序维护，具体功能包括：删除留言、禁言观众、发起签到、管理公告。（承诺中标后提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 6.直播分享：用户可一键生成链接并进行分享，其他用户通过打开链接的方式，可登录观看直播视频。 7.★活动预告：支持PC端、移动端通过分享链接地址，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等；在预览课件时，用户可在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，方便评课老师在直播开始前，预览主讲老师的课件。（承诺中标后提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 8.★活动课件：教师可选择云课件与直播关联，无需耗时上传本地文件；课件与直播关联后，支持用户在活动开始时间前查看云课件；活动开始后，用户可在观看直播视频的同时，在线查看已关联的云课件。（承诺中标后提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 9.直播数据：直播开始后，支持查看直播的人气峰值、观看人次、累计点赞、观众发言次数、签到人数等数据，随时掌握直播情况。10.★分组管理：教师可将多场已创建的直播、互动课堂、互动教研、课例评课等活动，添加至同一直播分组；每个分组自动生成分享二维码和链接，方便观众在一个分组链接中选择不同活动进行观看。（承诺中标后提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 11.课程搜索：支持用户通过课程、教师、学校名称等关键词快速搜索已发布的课程资源，支持用户查看最近搜索关键词记录，方便用户再次快速查找相关课程。 12.用户可在教师空间中，查看该教师上传的全部课程、个人简介、所属学校以及个人成就，个人成就包含上传课程的总数、课程播放总次数等。 13.教研评课：支持教师创建教研活动，并通过链接或海报分享给其他用户看课评课；支持教师在教研活动中查看活动简介、查看资料、发表点评、评课表打分。 14.教研数据：自动统计教研的点评次数、评课表平均分、观看人数等数据，支持查看文字点评的详情记录、评课表题目的客观题评分、主观题回答情况、教师评课记录。15.评课表管理：支持管理员创建多张评课表，并自定义评课表的标题、引导语、评分标准、题目分数、主观评价。至少提供一份评课表模板，方便用户快捷创建评课表。 16.用户访问平台网页观看线上课程时，可直接在平台网页中参与知识配对、选词填空、趣味分类等在线互动答题，加深对知识点的理解；完成后，可直接查看答题用时与答题排行榜，并可选择继续观看视频或再玩一次。17.★视频在线剪辑（承诺中标后提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） ①支持用户对本地上传或录播机录制的视频，通过浏览器完成在线剪辑，将视频的无效内容删除，保留课堂中的重难点和精彩部分。 ②效果预览：进行剪辑操作后，支持用户通过在线预览窗口，实时查看剪辑后的内容，确保视频效果。 ③插入课堂活动：支持用户在平台上查看已上传的云课件，并选择课件中的课堂活动插入视频中，设置为课程的互动答题环节；课程发布后，用户观看到所对应的课程时间点时，系统将自动弹出课堂活动，需要完成互动答题才可进入下一阶段的知识点学习。 ④视频截取：支持用户通过拖拽视频起点与终点，快速去除头部或尾部的无效内容，截取保留视频中的重点部分。 ⑤视频分割与删除：支持基于时间刻度，将视频分割成若干个片段，并把无效片段删除。 18.产品应用教程：同一品牌提供有关产品应用的教程视频，方便老师自主学习观摩，熟悉掌握相关的信息化工具应用技术。 19.直播暖场素材：平台支持用户自主选择上传图片或视频，作为暖场素材在直播间隙循环播放。（承诺中标后提供国家认可的具备CMA认证 的检测机构所出具的权威检测报告复印件） |
| 27 | 降噪麦克风 | 1套 | 1.麦克风采用≥4核的国产音频芯片。 2.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz。 3.麦克风拾音半径≥8m，信噪比≥68dB，声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。 4.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。 5.麦克风具备≥1个状态指示灯，可显示麦克风工作状态，蓝灯表示工作状态正常，红灯表示无法正常拾音。6.麦克风采用标准1/4吋螺口，适配各种类型标准吊杆。 ★7.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持盲插。（承诺中标后提供国家认可的具备CMA认证的检测机构所出具的权威检测报告复印件） 8.麦克风内置≥8个传感器单元。 9.麦克风支持在线OTA，可在线对麦克风进行升级，无需人员现场维护。 10.麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。 11.麦克风支持数字音频传输。 |
| 28 | 有线麦克风音频处理系统 | 1套 | 1. 支持全频带全双工自适应回声消除算法。 2. 支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平≥24dB。 3. 支持自动增益控制。 4. 支持啸叫抑制。 5. 支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频。 6. 支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。 7. 支持音频参数调节。 8. 支持波束成形。 9. 支持远程OTA升级。 10. 支持连接录播主机作为录播音频输入设备使用，也可连接Windows系统，并为其提供音频输入。 |
| 29 | 智能抠像系统 | 1套 | 1. 支持任选两路通道作为前景和背景，实现对前景画面的实时抠像并叠加到背景画面，叠加后的画面通过合成通道输出并可实时预览。 2. 支持≥2种抠像背景颜色，可自由切换。 3. 支持通过嵌入式录播主机实现独立抠像，通过主机自带屏幕调节抠像参数。 4. 支持通过嵌入式录播主机一键进入智能抠像模式，交互式智能平板可开启绿幕，无需通过录播主机环出虚拟幕布，即可实现交互式智能平板蒙绿，不影响交互式智能平板所有正常触控操作。 5. 支持通过嵌入式录播主机自带屏幕或翻页笔切换人像显示或隐藏。 6. 支持通过嵌入式录播主机自带屏幕调整切换效果，可选淡入淡出和无特效。 7. 支持通过嵌入式录播主机自带屏幕调节抠像强度。 8. 支持通过嵌入式录播主机自带屏幕控制抠像边缘羽化功能，使抠像边缘平滑、无毛刺。 9. 支持设置抠像预置位，开启抠像功能时自动调用。 10. 支持通过嵌入式录播主机的HDMI、UVC输出抠像后的合成画面，可以将抠像处理后的画面实时推流直播。 11. 支持抠像拍摄和实景拍摄同步进行，并可实时进行虚拟场景画面和实景拍摄画面的切换录制。 |
| 30 | LED补光灯组（含灯光及支架、柔光罩） | 1套 | 供电：100V-240V-50/60Hz O.7A功率最大77W 色温：2800~6500K 频道：32个组别 16组（A.BC，D，E，F，0-9） TLCI≥97 CRI≥96 FX光效种类：11种 控制方式：2.4GHz控制/蓝牙控制/灯体控制2.4GHz 传输距离：30m 蓝牙控制距离：30m 调光范围：0%~100% 工作环境温度：-10℃-40℃ 尺寸（展开状态，不含反光罩）约140mm*236mm*215mm |
| 31 | 提词器 | 1台 | 输出：HDMI 类型：实用型 尺寸：主屏幕约22寸，副屏幕约19寸 分辨率：1920*1080 加工定制：是 屏幕接口：支持HDMI和vga两种接口 特点：可支持显示ppt，pdf，视频，图片，网页等诸多格式， 文稿屏亮度：250cd/m² 颜色：黑色 特点：双屏 |
| 32 | 16口交换机 | 2台 | 十六口POE交换机 |
| 33 | 智能门锁 | 1台 | 联网远程开锁，支持指纹、密码开锁，支持应急供电、低电提醒，室内机械锁 |
| 34 | 机柜 | 1台 | 1.采用钢木结合设计，冷轧钢板柜体，柜体桌面木板厚度≥15mm，钢板厚度≥1mm防水、防磨、耐污、耐刮划、抗氧化、老师接触位置为木质桌面，桌面防静电。 2.机柜尺寸设计为长×宽×高≥700mm×600mm×780mm，机柜容量≥12U,可适装标准19英寸系列网络、通讯类产品。 3.机柜桌面平整，全封闭设计，无菱角处理，保护师生安全。 4.机柜前后柜门采用平开打开方式，带机械锁，方便日常维护。 5.机柜支脚采用4个万向高承重脚轮，方便移动，同时带有自锁功能。 6.散热孔位置：正面门板+侧面。 7.出线孔位置：底部出线。 |
| 35 | 文化墙定制 | 1项 | 现场布线 |