鹿城区政府集中采购

竞争性磋商文件

| 项目编号： | Z-CSLC20211256007 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 温州市鹿城区教育局办公楼智能化项目 |
| 采购方式： | 竞争性磋商 |

采购代理机构: 温州市公共资源交易中心鹿城分中心

目    录

第一部分   采购公告                ……………………………………………………… 2

第二部分   磋商供应商须知前附表    ……………………………………………………… 5

第三部分   磋商供应商须知          ……………………………………………………… 9

第四部分   磋商原则及方法          ………………………………………………………16

第五部分   采购需求                ………………………………………………………23

第六部分   合同主要条款            ………………………………………………………64

第七部分   磋商响应文件格式附件    ………………………………………………………68

注：▲本竞争性磋商文件正文内容共89页（页码编制1-89），竞争性磋商文件中部分标“▲”且加下划线部分，为磋商的实质性要求，着重提醒各磋商供应商必须响应。各磋商供应商必须认真阅读和理解竞争性磋商文件中的每一个条款及要求，因误读竞争性磋商文件而造成的后果，采购人及采购代理机构概不负责。

第一部分    采购公告

项目概况

温州市鹿城区教育局办公楼智能化项目采购项目的潜在供应商应在 浙江政府采购网获取（下载）采购文件，并于2022年01月07日 09:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：Z-CSLC20211256007

项目名称：温州市鹿城区教育局办公楼智能化项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1600000

最高限价（元）：/

采购需求：

数量：不限

预算金额（元）：1600000

单位：项

简要规格描述：温州市鹿城区教育局办公楼智能化

备注：

合同履约期限：标项 1，3年

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2022年01月07日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）： 浙江政府采购网

方式：1、供应商请自行登录浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)免费下载且无需报名。用政采云注册账号、密码在系统登录后点击【申请获取采购文件】按钮，填写获取采购文件的申请信息。
2、供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间，以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2022年01月07日 09:30（北京时间）

地点（网址）： 浙江政府采购网

五、响应文件开启

开启时间：2022年01月07日 09:30 （北京时间）

地点（网址）：浙江政府采购网/温州市公共资源交易中心鹿城分中心

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
    2.提交方式：质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商可在政采云系统--项目采购--询问质疑投诉中在线提交质疑，如对质疑回复不满，可通过浙江政务服务网--政府采购投诉处理--在线办理向财政部门提起投诉（注意：需在线质疑后才可在线投诉），并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
2.提交方式：质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商可在政采云系统--项目采购--询问质疑投诉中在线提交质疑，如对质疑回复不满，可通过浙江政务服务网--政府采购投诉处理--在线办理向财政部门提起投诉（注意：需在线质疑后才可在线投诉），并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：3.1质疑的提出：如有质疑，必须在政采云系统内或线下向采购人、采购代理机构提出，并与质疑联系人电话确认。

3.2投标说明：
3.2.1 本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。
3.2.2 标前准备：各供应商必须在投标前成为“浙江省政府采购网”注册供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。
供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。
《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html
《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html
《CA驱动和申领流程》:
http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html
3.2.3 投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），
电子投标具体流程详见：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州市鹿城区教育局

地    址：温州市鹿城区纱帽河99号

传    真：

项目联系人（询问）：陈世跃

项目联系方式（询问）：0577-88266753

质疑联系人：计财科

质疑联系方式：13857708991

2.采购代理机构信息

名    称：温州市公共资源交易中心鹿城分中心

地    址：宽带路18号

传    真：

项目联系人（询问）：林旭菁

项目联系方式（询问）：0577-55889861

质疑联系人：潘海泳

质疑联系方式：0577-55889862

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：温州市鹿城区财政局

地    址：/

传    真：/

联系人 ：黄女士\朱先生

监督投诉电话：0577-88359173

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 磋商供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 温州市鹿城区教育局办公楼智能化项目 |
| 2 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 3 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以磋商当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其磋商将作无效响应处理。 |
| 4 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标最终报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，响应文件中供应商必须提供的《中小企业声明函》（见第七部分磋商响应文件格式附件）。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。响应文件中需提供联合体协议（须含小型、微型企业的协议合同份额）。 中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供残疾人福利性单位声明函（见第七部分磋商响应文件格式附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 4、供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 5 | 质疑和澄清 | 1、磋商供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提交给接收质疑函联系部门，逾期不受理。质疑磋商供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序（包括采购文件、采购过程、成交结果）环节的质疑。 2、项目的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按竞争性磋商文件规定方式获取竞争性磋商文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件。澄清（更正）文件是竞争性磋商文件重要组成部分，供应商应及时查看提醒信息，否则后果自负。 |
| 6 | 是否允许采购进口产品 | 不允许进口产品 |
| 7 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：不允许分包 |
| 8 | 是否接受联合体磋商 | 否 |
| 9 | 是否现场踏勘 | 采购人不组织现场踏勘；各供应商可于磋商响应截止时间前自行到现场踏勘，费用及责任风险自负。 |
| 10 | 是否提供演示 | 否 |
| 11 | 是否提供样品 | 不要求提供样品； |
| 12 | 磋商保证金 | 无须缴纳 |
| 13 | 合同签订时间 | 成交通知书发出后30日内 |
| 14 | 履约保证金 | 合同签订后，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定收取项目成交金额5%的履约保证金。采购人要求成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 15 | 付款方式 | 详见合同条款 |
| 16 | 磋商响应文件有效期 | ▲自磋商之日起120天内磋商应保持有效。磋商有效期短于这个规定期限的磋商将视为未满足竞争性磋商文件实质性要求作无效响应处理。 |
| 17 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 18 | 磋商响应文件形式 | 电子磋商文件包括“电子加密磋商响应文件”和“备份磋商响应文件”，在磋商响应文件编制完成后同时生成。 - “电子加密磋商响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件。 - “备份磋商响应文件”是指与“电子加密磋商响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份磋商响应文件，用于磋商供应商的磋商响应文件解密异常时应急之用），其他方式编制的备份磋商响应文件视为无效备份磋商响应文件。 |
| 19 | 磋商响应文件的接收 | 磋商响应文件分为电子磋商响应文件以及备份磋商响应文件。 1、磋商供应商应当在2022年01月07日9:30时整之前按照电子磋商要求将电子加密磋商响应文件上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法磋商或磋商响应无效。 2、磋商供应商应当在2022年01月07日9:30时整之前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密磋商响应文件（文件名备注后缀为“备份文件”四字的首字母）以电子邮件方式传送至温州市公共资源交易中心鹿城分中心邮箱（luchengcgzx@163.com），传送的备份电子磋商响应文件需打包压缩并加密，加密密码由磋商供应商自行保管，如备份电子磋商响应文件未加密，则磋商供应商需自行承担磋商响应文件提前泄密的风险。如政采云上电子磋商响应文件出现解密失败情况（磋商当日9:30-10:30期间进行解密），磋商供应商可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至温州市公共资源交易中心鹿城分中心邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子磋商响应文件。如磋商供应商未按照规定时间（2022年01月07日9:30时整之前）及要求提供有效备份文件并解密成功，同时政采云上磋商响应文件解密失败的，将导致磋商无效。 3、电子磋商响应文件与备份磋商响应文件必须同时生成且内容完全一致。 4、磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件、以电子邮件形式的备份磋商响应文件。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。 |
| 20 | 采购代理机构代理费用 | 0元 |
| 21 | 签章 | 严格按照竞争性磋商文件第七部分磋商响应文件格式附件内容签章 |
| 22 | 政采贷 | - 温州政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，如有需要请点击：https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/ggtz/50415.htm |
| 23 | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购阶段的约定，按采购公告、供应商须知、评标办法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 24 | 注意事项 | 1.请务必确保磋商响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致磋商响应文件解密失败。 2.请务必确保磋商响应文件制作时所用的 CA 锁与磋商响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致磋商响应文件解密失败。 |

第三部分 磋商供应商须知

一   总则

本次磋商是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律及有关法规组织和实施的。

- （一）适用范围

仅适用于本次竞争性磋商文件中采购项目的磋商、响应、评审、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“采购代理机构”系指组织本项目采购的温州市公共资源交易中心鹿城分中心。

2、“磋商供应商”系指向采购代理机构提交磋商响应文件的单位或个人。

3、“采购人” 系指委托采购代理机构采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4、“货物”系指竞争性磋商文件规定磋商供应商须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5、“服务”系指竞争性磋商文件规定磋商供应商须承担的劳务以及其他类似的义务。

6、“项目”系指磋商供应商按竞争性磋商文件规定向采购人提供的需求总称。

- （三）磋商供应商及委托有关说明

- 1、磋商供应商代表指全权代表磋商供应商参加磋商活动并签署磋商响应文件的人。如果磋商供应商代表不是法定代表人，须有《法定代表人授权书》见第七部分。

2、磋商供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。磋商供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为磋商供应商员工（或磋商供应商控股公司正式员工）。

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的磋商供应商，不得参加本项目磋商活动。

6、磋商供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （四）磋商费用

- 不论磋商结果如何，磋商供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

二 质疑、澄清（更正）

- （一）质疑

- 1、磋商供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起起7个工作日内，以书面形式提交给接收质疑函联系部门，逾期不予受理。质疑磋商供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序（包括采购文件、采购过程、成交结果）环节的质疑。

2、质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述竞争性磋商文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

（二）竞争性磋商文件的澄清（更正）

1、无论是采购代理机构根据需要主动对竞争性磋商文件进行必要澄清，或是根据磋商供应商的要求对竞争性磋商文件做出澄清，采购代理机构的书面澄清（更正）文件会在“浙江省政府采购网”上发布公告，同时政采云系统会向所有已按竞争性磋商文件规定方式获取竞争性磋商文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到“浙江省政府采购网”上下载澄清（更正）文件。澄清（更正）文件是竞争性磋商文件重要组成部分，供应商应及时查看提醒信息，否则后果自负。

2、当竞争性磋商文件与澄清（更正）文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三   磋商响应文件的编制

- 磋商响应文件的形式和效力

电子磋商文包括“电子加密磋商响应文件”和“备份磋商响应文件”，在磋商响应文件编制完成后同时生成。

1、“电子加密磋商响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件。

2、“备份磋商响应文件”是指与“电子加密磋商响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于磋商供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份磋商响应文件视为无效备份磋商响应文件。

3、磋商响应文件的效力

磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件、以电子邮件形式的备份磋商响应文件。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。

（二）磋商响应文件的语言及度量衡单位

1、磋商响应文件以及磋商供应商与采购代理机构、采购人就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，磋商响应文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2、磋商计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

（三）对磋商响应文件的要求

1、磋商供应商应仔细阅读竞争性磋商文件，了解竞争性磋商文件的要求，在完全了解磋商项目的技术要求和商务要求后，编制磋商响应文件。▲磋商供应商没有按照竞争性磋商响应文件要求提交全部资料，或者没有对竞争性磋商文件各个方面做出明确响应，导致磋商被拒绝的风险由磋商供应商自行承担。

2、在竞争性磋商文件对技术要求中，磋商供应商必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“标“▲”且加下划线部分，否则将导致无效响应。

3、编制的磋商响应文件对竞争性磋商文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

4、▲磋商供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次磋商的。如发现磋商供应商提供了虚假文件资料，其磋商将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

5、竞争性磋商响应文件中若为实质性要求和条件的证明材料必须提供。非实质性要求和条件的证明材料则各磋商供应商根据自身情况提供，若因未提供而造成不利评审的风险则由各磋商供应商自行承担。

（四）磋商响应文件的组成

磋商响应文件组成均为商务资信文件、技术文件、报价文件三部份组成。

1、资格文件目录

（1）法定代表人授权书

（2）磋商供应商情况表

（3）提供有效的营业执照扫描件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》扫描件；如分公司参与磋商的，还须符合浙财采监〔2013〕24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

（4）磋商供应商2020年度资产负债表及利润表扫描件

（5）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书

（6）磋商供应商其他资质证书、认证证书、社保证明等扫描件（如需）

2、商务技术文件目录

（1）供应商综合实力

（2）货物配置清单（不含价格）

（3）技术及商务偏离表

（4）供采购人选购的备品备件及维保期期满后相关维修配件清单一览表

（5）产品附件、备品备件和专用工具清单（如有）

（6）同类项目业绩

（7）技术服务力量保障

（8）总体技术方案

（9）售后服务

（10）节能、环境标志产品声明书

（11）响应核心产品在“中国政府采购网”上节能产品或环境标志产品查询截图（如有）

（12）磋商供应商认为需要的其他技术资料

3、报价文件目录

（1）	报价一览表

（2）	分项报价表

（3）中小企业声明函（如有）

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

（5）监狱企业的证明文件（如有）

注：▲法定代表人授权书、报价一览表、分项报价表必须按竞争性磋商文件格式要求正确签署并加盖磋商供应商公章。资格文件、商务技术文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效响应处理。

- （五）磋商响应文件格式

磋商供应商提交的磋商响应文件应当使用竞争性磋商文件所提供的磋商响应文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。磋商供应商不按上述要求制作和编排而导致竞争性磋商响应文件被误读或查找不到有效文件是磋商供应商的风险。

（六）磋商报价

1、▲磋商报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物价款，即设备费、材料费、安装调试费、施工费、税金、运输及运输保险费、装卸费、系统集成费、验收费（含第三方验收）、搬运费、检验费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、技术服务费、售后服务费、培训费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用，实行固定费用总包干，磋商供应商应根据上述因素自行考虑含入总价。

2、▲所有磋商均以人民币报价。磋商供应商如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入磋商报价中。

3、▲采购代理机构和采购人不接受任何选择报价，对每一项只允许一个报价。

4、磋商供应商所报的磋商价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应磋商而予以拒绝。

5、所有的磋商报价均为货物或服务到买方指定的工地价。

6、最低报价不能作为成交的保证。

（七）磋商有效期

1、▲自开标之日起120天内磋商应保持有效。磋商有效期短于这个规定期限的磋商将视为未满足竞争性磋商文件实质性要求作无效响应处理。

2、特殊情况下，在原磋商有效期截止前，采购人可与磋商供应商协商延长磋商有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。磋商供应商可拒绝接受延期要求，同意延长磋商有效期的磋商供应商不得修改磋商响应文件。

四   磋商响应文件的递交

（一）磋商响应文件的递交

1、电子磋商响应文件上传的地点和截止时间

供应商应于2022年01月07日9:30时整之前在政采云上自行加密上传电子磋商响应文件，逾期上传或未按要求上传的磋商响应文件将予以拒收。

2、迟交的磋商响应文件

采购代理机构在规定的磋商响应截止时间以后政采云平台将不接收磋商响应文件。

（二）磋商响应文件解密

磋商响应截止时间后1小时内（2022年01月07日10:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评审”功能进行解密磋商响应文件，待所有磋商响应文件解密后开始评审。若供应商在规定时间内（2022年01月07日上午10:30前）无法解密或解密失败，将导致磋商无效或失败。

注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子磋商响应文件解密失败导致磋商供应商磋商无效，磋商供应商可在2022年01月07日9:30时整之前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密磋商响应文件（文件名后缀为“备份文件”四字的首字母）以电子邮件方式传送至温州市公共资源交易中心鹿城分中心邮箱（luchengcgzx@163.com），传送的备份电子磋商响应文件需打包压缩并加密，加密密码由磋商供应商自行保管，如备份电子磋商响应文件未加密，则磋商供应商需自行承担磋商响应文件提前泄密的风险。如政采云上电子磋商响应文件出现解密失败情况（磋商当日9:30-10:30期间进行解密），磋商供应商可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至温州市公共资源交易中心鹿城分中心邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子磋商响应文件，如磋商供应商未按照规定时间（2022年01月07日9:30时整之前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上磋商响应文件解密失败的，将导致磋商响应无效。电子磋商响应文件与备份磋商响应文件必须同时生成且内容完全一致。

（三） 磋商响应文件的补充、修改与撤回

1、磋商供应商在提交磋商响应文件以后，在规定的磋商响应截止时间之前，可以以重新补充修改或撤回已上传的磋商响应文件，补充、修改的内容为磋商响应文件的组成部分。

2、在磋商响应截止时间之后，磋商供应商不得对其磋商做任何修改。

3、从磋商响应截止时间至磋商供应商在磋商响应文件格式中确定的磋商有效期期满这段时间内，磋商供应商不得撤回其磋商。

第四部分   磋商原则及方法

（一）磋商小组

1、采购代理机构依法组建磋商小组，磋商小组的成员在评审过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2、评审过程中遇到特殊情况，由磋商小组遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

（二）评审过程的保密性

1、磋商开始后直至向成交人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向磋商供应商及与评审无关人员透露。磋商供应商不得以任何方式干扰招磋商工作的进行，一经发现其磋商响应文件将被拒绝。

2、磋商开始后，直至成交公告发出且质疑期届满止，凡属于对磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及成交候选人的推荐情况等与评审有关的任何情况均严格保密。

3、成交人确认后，采购人不对未成交人就评审过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交人不得向磋商小组成员或其他有关人员索问评审过程的全部情况。

4、为保证定标的公正性，在评审过程中，评审成员不得与磋商供应商私人交换意见。在磋商工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得也不应将评审情况扩散出评审成员之外。磋商小组必须严格遵守保密规定，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。

5、磋商小组不向未成交人解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

（三）磋商响应文件的资格性和符合性评审

1、磋商开始后，采购人代表依法对磋商供应商的资格进行审查。

2、评审时，磋商小组将首先评定每份磋商响应文件是否在实质上响应了竞争性磋商文件的要求。所谓实质上响应，是指磋商响应文件应与竞争性磋商文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异。

3、磋商小组决定磋商的实质性要求只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。磋商供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留，从而使其磋商成为实质上响应的磋商。

4、评审委员按照竞争性磋商文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（四）磋商

1、本项目实行电子评审，磋商供应商无需前往磋商评审现场，只需在规定时间内在政采云平台上上传电子磋商响应文件。

2、电子评审

磋商响应截止时间后的1小时内（磋商当日上午9:30-10:30时），由各磋商供应商自行对电子磋商响应文件进行解密（请各磋商供应商务必在规定时间内完成电子磋商响应文件的解密工作，在电子磋商评审期间，磋商供应商（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

特别说明：政采云公司如对电子化开标（磋商）及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

3、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商（最多不超过二轮），并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（五）磋商响应文件的澄清

1、在评审期间，磋商小组可以在政采云平台在线询标或其他有效形式要求磋商供应商对同一份磋商响应文件含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。磋商供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但澄清、说明或补正内容不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正磋商响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

2、如果磋商供应商代表拒绝按磋商小组要求在政采云平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，磋商小组可以视情况对其做出无效响应处理。

（六）报价

1、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2、根据项目情况采购代理机构可组织多轮报价，供应商参与报价，以最终报价为准。供应商需要在规定的报价时间内进行报价。若在规定报价时间内，供应商因CA锁等原因无法报价，供应商可在规定时间内将线下材料(签字盖章的报价文件)递交给采购代理机构，由采购代理机构替供应商录入报价金额。

3、所有二次报价、磋商及询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-8817190）

4、已提交磋商响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分。

（七）▲磋商响应无效

磋商供应商存在下列情况之一的，磋商响应无效：

（1）磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的（含电子签章）；

（2）电子磋商响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份磋商响应文件；

（3）磋商供应商代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（4）无法定代表人签字（盖章）或其授权代表签字的；

（5）不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

（6）明显不符合竞争性磋商文件中主要技术规格、技术标准的；

（7）磋商需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，磋商供应商未提供该清单内产品的；

（8）磋商响应文件主要内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（9）磋商响应文件中提供虚假材料、技术指标及参数；

（10）商务资信文件或技术文件中出现磋商价格信息的；

（11）报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或最高限价；

（12）标项以赠送方式参与磋商的；

（13）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应磋商小组要求未在评审现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；

（15）在参加本项目政府采购活动前三年内有重大违法记录或在指定的信用信息查询渠道及截止时间前列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（16）不同磋商供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（17）不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（18）不同磋商供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（19）不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（20）不同磋商供应商的磋商响应文件相互混装或相关签章混用的；

（21）违反公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他磋商供应商的竞争行为，损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益的；

（22）磋商供应商递交两份及以上内容不同的磋商响应文件，或在一份磋商响应文件中对同一磋商项目报有两个及以上磋商总价，且未声明哪个有效（按竞争性磋商文件规定的提交备选磋商方案的除外）。

（23）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

注：以上有（16）至（20）情形之一的，还应视为磋商供应商串通磋商，并报同级财政部门处理。

（八）报价修正

报价文件出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1） 磋商响应文件中报价一览表内容与分项报价表内容不一致的，以报价一览表为准

（2） 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3） 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章或电子ca签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字进行确认。如磋商供应商不接受对其价格错误进行修正，其磋商按响应无效处理。

（九）错误修正

1、对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

2、客户端填写的《报价一览表》与以pdf格式上传文件中的《报价一览表》不一致的，应以Pdf格式上传文件中的为准。

（十）磋商小组在做出任何一项磋商无效决定前，都应当严格遵循以下程序：

1、要求当事磋商供应商作相应的答辩；

2、在充分讨论的基础上集体表决；

3、磋商小组意见不一致时，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

（十一）评审办法

本评审办法采用综合评分法，技术资信分70分（权值70%），报价30分（权值30 %）。满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商，将被推荐为成交候选人。

（十二）评分细则

1.  技术资信分的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。磋商响应文件各项评分内容由磋商小组成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各磋商小组成员对各磋商供应商的各项评分内容评分的合计的算术平均值为各磋商供应商技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分内容 | 分数值 |  |  |  | 评分标准说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分值 | A档 | B档 | C档 |  |  |
| 1 | 磋商供应商综合实力 | 4 | 4-2.7 | 2.6-1.4 | 1.3-0 | 1.1根据磋商供应商企业综合实力综合打分； | 主观评分项 |
|  |  | 5 | 1.2 磋商供应商具有信息安全管理体系国际认证(ISO/IEC27001:2013)、ISO9001《质量管理体系认证》、ISO14001《环境管理体系认证》、ISO45001《职业健康安全管理体系认证》（认证范围与项目相关，如系统集成服务、云计算服务等）、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书（适用于向外部客户提供计算机软硬件运维服务，计算机应用软件研发，在线数据处理服务相关的信息技术服务管理活动）的，每提供一项证书得1分。 注：磋商供应商只能使用本公司认证，使用子公司或者母公司认证不得分，以上证书需提供复印件加盖磋商供应商公章，否则不得分。 |  |  |  | 客观评分项 |
| 2 | 同类项目业绩 | 5 | 磋商供应商提供2019年1月1日以来（以签订时间为准）的同类项目案例，每提供一个得1分，最高得5分（提供客户联系方式、采购合同、验收报告扫描件加盖磋商供应商公章，资料提供不齐全不得分；只计算磋商供应商业绩，其子公司、母公司业绩不计分）。 |  |  |  | 客观评分项 |
| 3 | 磋商产品配置及技术参数 | 17 | 3.1针对磋商文件中打★项技术指标，磋商供应商提供的设备配置选型不满足的，每项扣0.5分，扣完为止。（注：相关的证明材料不提供不得分) |  |  |  | 客观评分项 |
|  |  | 15 | 15-10.1 | 10-5.1 | 5-0 | 3.2针对磋商文件中非打★项技术指标，磋商供应商提供的设备配置选型的符合程度，由评委综合打分。 | 主观评分项 |
| 4 | 技术服务力量保障 | 2 | 4.1项目负责人（一名）具有信息系统项目管理师（高级）、一级建造师、PMP、ITSS（IT服务项目经理）及CEAC证书的，每提供一个得0.5分，最高得2分。 （提供相关证书和近6个月在磋商单位的社保证明（需为五险）扫描件并加盖公章，未提供上述资料的不得分。） |  |  |  | 客观评分项 |
|  |  | 2 | 4.2技术负责人（一名）具有信息系统项目管理师（高级）、PMP、RHCE、OCP、 CISM(注册信息安全经理认证)及网络工程师证书，每提供一个得0.5分，最高得2分。 （提供相关证书和近6个月在磋商单位的社保证明（需为五险）扫描件并加盖公章，未提供上述资料的不得分。） |  |  |  | 客观评分项 |
|  |  | 3 | 3-2.1 | 2-1.1 | 1-0 | 4.3服务团队中（除项目负责人及技术负责人外）根据有关资质证书进行综合打分。 | 主观评分项 |
| 5 | 总体技术方案 | 5 | 5-3.3 | 3.2-1.7 | 1.6-0 | 5.1根据针对本项目的施工组织方案、进度计划、安全保证措施、质量保证措施和环境保证措施等由评委进行综合评分。 | 主观评分项 |
|  |  | 5 | 5-3.3 | 3.2-1.7 | 1.6-0 | 5.2根据所提供的技术方案的科学性、合理性、与本项目的适应程度，由评委进行综合评分。 | 主观评分项 |
| 6 | 售后服务 | 5 | 5-3.3 | 3.2-1.7 | 1.6-0 | 根据售后服务承诺的范围和完善程度（包括保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施，服务网点的远近（以工商注册为准），由评审委员综合打分。 | 主观评分项 |
| 7 | 节能环保 | 2 | 磋商核心产品属于节能产品得1分、属于环境标志产品得1分。 磋商文件中必须提供《节能环保产品声明书》、“磋商产品在‘中国政府采购网’上节能产品或环境标志产品查询截图”，两者缺一不可，否则不予给分。 |  |  |  | 客观评分项 |

2.报价评分（30分）：

满足竞争性磋商文件要求且磋商报价最低的磋商价为评审基准价，其余磋商供应商磋商报价与该基准价对比，计算出报价评分值（小数点后按四舍五入保留2位）：

（1）有效磋商供应商的磋商报价等于评审基准价时其报价分为满分；

（2）其他磋商供应商的价格分按以下公式计算：

磋商报价得分=（评审基准价/磋商供应商最终的磋商报价）× 价格权值 ×100

3.有效磋商供应商的综合得分为技术资信分和磋商报价分的总和。

（十三）确定成交人

1、本次磋商由磋商小组确定成交候选人（竞争性磋商文件另有规定的除外）。

2、评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列，由采购人自行确定成交人。磋商响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为排名第一的成交候选人，排名第二做为第二成交候选人。

（十四）授予合同

1、成交公告

磋商小组确定的成交候选人将在“浙江省政府采购网”上公告。

2、成交通知

（1）成交人确定后，采购代理机构在政采云平台向成交人签发《成交通知书》。

（2）成交通知书是合同的一个组成部分,对采购人和成交人均具有同等法律效力。

3、签订合同

（1）成交人自接到《成交通知书》后应在三十天内与采购人签订合同。

（2）竞争性磋商文件、成交人的磋商响应文件、评审过程中磋商供应商在澄清时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

（3）成交人不遵守竞争性磋商文件和磋商响应文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《成交通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，将取消该磋商供应商的成交资格。在此情况下，采购人和采购代理机构可重新进行磋商，对受影响的磋商供应商不承担任何责任。

4、履约验收

采购人根据竞争性磋商文件、成交人的磋商响应文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

（十五）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

第五部分   采购需求

一    总则

a.本技术规格书只是设备及安装的一些原则性规定，并不是详尽的要求，磋商供应商有责任对该设备设计符合技术规格书要求负责。

b.采购的设备所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可，并提供采用的国家和国际标准、规范以及所采用的版本的有关技术资料。磋商供应商采用其它标准和规范时，应在磋商响应文件中注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，磋商供应商提供的设备或材料应符合该类要求。

c.磋商供应商应根据采购文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来报价。希望磋商供应商以精良的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

d.▲本采购项目包括提供所有采购的设备采购、检测、试验、包装、至最终目的地的运输和保险、现场仓储、安装、调试、验收、技术服务及培训、相关文件的提交、质保期免费保修、维护等服务等。磋商供应商必须根据自己的技术和商务优势对全部内容进行响应，不得只响应部分内容，否则其磋商响应文件将不予接受。

e.磋商供应商所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在磋商响应文件中明确，对采购文件的技术条款及要求应予以明确响应，如有偏离应在偏离表中注明。

f.▲磋商文件中部分标“▲”且加下划线，为磋商的实质性要求和条件，着重提醒各磋商供应商必须响应。

二   采购内容及技术要求

2.1 系统清单

| 序号 | 系统名称 |
| --- | --- |
| 一 | 监控系统 |
| 二 | 门禁系统 |
| 三 | 车牌识别系统 |
| 四 | 电子巡更 |
| 五 | LED屏 |
| 六 | 三层视频会议室系统 |
| 七 | 四层会议室系统 |
| 八 | 计算机网络系统 |
| 九 | 机房UPS |
| 十 | 背景音乐广播 |
| 十一 | 鹿城区校园安全视频监控中心（需与公安雪亮工程对接） |

2.2 采购内容详细技术要求

| 序号 | 设备名称 | 详细技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 半球网络摄像机 （核心产品） | 1、具有200W像素 2、镜头毫米数：2.8mm;3.6mm;6mm;8mm可选 3、在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。 4、支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。 5、最低照度彩色：0.005lx，黑白：0.0005 lx。 6、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 7、支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。 8、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 9、在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤200ms。 10、支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 11、信噪比不小于55.1dB。 12、照度适应范围不小于130dB。 13、设备与客户端之间用300米网线进行传输，每次客户端连续发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 14、★支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。（公安部检测报告证明） 15、支持20行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设。 16、支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 17、★支持IP地址搜索功能。（公安部检测报告证明） 18、支持匿名访问功能，用户无输入用户名和密码即能浏览视频图像。 19、★具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。（公安部检测报告证明） 20、具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区等智能行为分析功能。 21、支持场景参数设置，可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换。 22、支持日志检索功能，摄像机支持记录7种日志信息，并可在IE浏览器下进行日志检索。 23、支持配置保存功能，摄像机掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息。 24、支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480。 25、支持自动维护功能，摄像机可根据设置时间自动重启系统或删除旧文件。 26、具有区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、透雾、走廊模式、SVC、感兴趣区域、断网续传、断电保护等功能。 27、具有音频异常侦测、人脸检测、人脸增强、场景变更侦测等功能。 28、支持视音频录像功能. 29、在音频编码格式设置为PCM、G.711、AAC时，采样频率可设置为8~96KHz。 30、视音频失步时间不大于1秒。 31、摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 32、支持IP67防尘防水等级。 33、具有1个100M/1000M RJ45网络接口、1个音频输入（内置MIC）。 34、支持DC12V/POE供电，电源电压在DC(12±30%)V范围内变化时设备可以正常工作。 | 26 | 台 |
| 2 | 筒型网络摄像机 | 1、具有200W像素； 2、镜头毫米数3.6mm，6mm,8mm,12mm可选； 3、在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL； 4、支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片； 5、最低照度彩色：0.0002lx，黑白：0.0001lx； 6、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile； 7、支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps； 8、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值； 9、在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤200ms； 10、支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2； 11、信噪比不小于56.5dB； 12、照度适应范围不小于130dB ； 13、设备与客户端之间用300米网线进行传输，每次客户端连续发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个； 14、★支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览（公安部型式检验报告证明）； 15、支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置； 16、支持20行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设； 17、支持区域遮盖功能，并能支持8块区域； 18、★支持IP地址搜索功能（公安部型式检验报告证明）； 19、在IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且RTSP认证具有basic和digest两种设置选项； 20、在IE浏览器下，具有平台接入配置选项； 21、支持匿名访问功能，用户无输入用户名和密码即能浏览视频图像； 22、★具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址（公安部型式检验报告证明）； 23、具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区等智能行为分析功能； 24、支持场景参数设置，可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换； 25、支持日志检索功能，摄像机支持记录7种日志信息，并可在IE浏览器下进行日志检索； 26、支持配置保存功能，摄像机掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息； 27、支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480； 28、具有区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、透雾、走廊模式、SVC、感兴趣区域、断网续传、断电保护等功能； 29、具有音频异常侦测、人脸检测、人脸增强、场景变更侦测等功能； 30、摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 31、支持IP67防尘防水等级； 32、支持DC12V/POE供电，电源电压在DC(12±30%)V范围内变化时设备可以正常工作。 | 9 | 台 |
| 3 | 网络红外球机 | 1、支持200万像素；靶面尺寸为1/1.8英寸； 2、支持23倍光学变倍，16倍数字变倍； 3、焦距：5.0mm～115mm（23倍），室外防护等级IP66、TVS 6KV防雷、防浪涌； 4、★具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于96%（公安部检测报告体现）； 5、支持电源电压在AC24V±42%范围内变化能正常工作；支持POE供电（802.3at标准）； 6、支持最低照度可达 彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 7、照度适应范围不小于135dB，宽动态范围不小于105.6dB，宽动态综合得分116分； 8、支持上传角度等信息； 9、支持当发生移动侦测、视屏遮挡、硬盘故障、非法访问、音频检测、智能配置、可联动报警、给出报警提示； 10、支持双向语音对讲和单向语音广播功能； 11、支持550m处可以识别人体轮廓，红外线中心波长851nm，信噪比不小于63.1dB，帧率不小于25fps； 12、★变倍时可提前调整焦距范围，保证样机在变倍过程中均能快速聚焦清楚，聚焦时间小于1s（以公安部检测报告体现）； 13、支持智能分析行为如区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊联动云台、攀高检测、离岗检测、起身检测；设置为区域入侵、离开区域侦测、快速移动侦测时可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测。报警上传、上传FTP、发送邮件、联动录像、辅助输出等多种报警触发方式； 14、支持人脸检测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片、联动聚焦、目标跟踪、报警上传、发送邮件、联动录像、辅助输出等，抓拍图片数量可设，还有人脸增强功能； 15、可根据热度信息生成热度图并支持热度图导出； 16、支持客流量统计功能，客流信息以柱状图、折线图形式展现。统计准确率不小于99%； 17、支持客户端之间用100m 五类非屏蔽网线直接连接，实用丢包测试软件发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数大于1个； 18、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为30%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 19、支持在视频图像上叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、放大倍数、进入和离开人数统计数据、放大倍数、温度显 示等信息，具有28行字符显示，字体可设置为最大、大、中、小，字体颜色可设置； 20、内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； 21、具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-20℃~40℃。 | 5 | 台 |
| 4 | 防油污摄像头 | 1、采用高性能两百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 2、可输出200万（1920×1080）@25fps实时图像； 3、支持H.265编码，压缩比高，超低码流； 4、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 5、支持四种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、睿厨、人数统计； 6、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持人脸增强，人脸曝光； 7、支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图；动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测； 8、支持睿厨智能：支持对口罩，帽子，衣服颜色（红色、黑色、白色）的检测，支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光； 9、人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用； 10、在同一个客户端上，可最多同时开启28个视频窗口进行画面浏览； 11、内置2颗红外补光灯，最大红外监控距离80米； 12、在同一客户端下，可通过5个IE浏览器同时浏览主码流1920×1080（30fps）、第二码流704×576（30fps）、第三码流1920×1080（30fps）、第四码流704×576（30fps）、第五码流1280×720（30fps）的视频图像； 13、设备接入网络时，可自动获取IP地址，IP地址可通过客户端软件搜索； 14、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 15、★设备处于工作状态，空气放电8kV，接触放电6kV。试验中允许功能或性能暂时丧失或降低，但在试验停止后应能自行恢复，不需要操作者干预（提供公安部检测报告证明）； 16、支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 17、支持报警2进2出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡； 18、支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装； 19、支持IP67防护等级； 20、支持防油污。 | 6 | 台 |
| 5 | 支架 | 1、采用铝合金材质，不易生锈； 2、白色； 3、支持最大承重≥1.0kg； 4、支持壁装安装方式； 5、支持水平：0~360°，竖直：-30°~0°旋转角度范围。 | 9 | 个 |
| 6 | 支架 | 1、采用铝合金材质，不易生锈； 2、白色； 3、支持最大承重≥7kg； 4、支持壁装安装方式。 | 6 | 个 |
| 7 | 硬盘录像机 | 1、支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器； 2、64路8盘位网络硬盘录像机； 3、最大支持64路IPC接入，总码流为640Mbps,最大存储码流为640Mbps,最大转发码流为640Mbps,最大回放码流为128Mbps； 4、可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265、SVAC编码格式的网络视频并解码； 5、支持12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入； 6、支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放； 7、支持2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI1同源输出，双HDMI4K分辨率异源输出；支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份； 8、最大可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，样机可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入； 9、可将硬盘划分不同的存储空间，可通过IE浏览器 以及GUI界面设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式，并具有一键RAID5功能； 10、RAID工作模式分为自适应、同步优先、业务优先、负载均衡，通过设置不同的模式，可控制RAID同步速度，默认模式为自适应； 11、支持监控级和企业级硬盘创建RAID； 12、可指定某块硬盘为热备盘，支持全局热备和局部热备。当RAID内某一块硬盘发生故障，热备盘可自动替换故障盘，进行磁盘阵列重构； 13、★当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中（提供公安部检测报告）； 14、支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲2路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲； 15、支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式； 16、支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余； 17、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 18、支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看； 19、可1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像文件； 20、可逐帧倒放录像文件； 21、可接入音频编码格式为G.711u、G.711a、G.726、G.722.1、G.729、AAC及PCM的前端设备，且可导入MP3格式的音频文件并播放，可对音频文件重命名并删除,支持多个时间段音频播放设置,可设置不同间隔、次数播放音频文件； 22、支持将IPC接入配置以CVS格式文件导入或导出本机，CVS格式文件允许用户编辑。WEB和本地均可编辑； 23、★可对同一型号的前端IPC远程批量升级，可对IPC进行校时，并查看IPC版本信息；可远程修改IPC的编码配置。可设置分辨率、码率、字符叠加、抓图等设置；在远程设备界面选择IPC，可直接跳转到IPC登陆界面，登陆IPC后可对IPC进行配置（提供公安部检测报告）。 | 1 | 台 |
| 8 | 硬盘 | 8T监控级硬盘 | 8 | 块 |
| 9 | 24口千兆POE交换机 | 1、≥24个千兆POE电口，≥2个千兆光口； 2、交换机容量≥256Gbps，包转发率≥48Mpps； 3、PoE 最大输出功率≥370W，支持 802.3af和802.3at供电。 | 3 | 台 |
| 10 | 利旧设备迁移 | 监视器利旧 | 1 | 台 |
| 二、门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 有刷通用摆闸（左） | 1、产品类型：摆闸； 2、产品尺寸：1500.0mm×200.0mm×970.0mm（长×宽×高）； 3、驱动电机：直流无刷电机； 4、MCBF：300万次； 5、通道宽度：不锈钢：600mm~1500mm亚克力：600mm~900mm； 6、红外对射对数：8.0； 7、电流防夹（机械防夹）：在门翼复位的过程中，遇阻时电机自动停止工作，阻力消失后门翼自动复位； 8、红外防夹：人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位；红外防夹包括开门防夹、关门防夹； 9、★门翼开/关门速度大于等于0.5s，可调节（总计10个档位调节）（提供公安部检测报告证明）； 10、★当通道中，同时通行人数超过其允许通行的人数时，设备会做尾随事件警示（提供公安部检测报告证明）； 11、室外设备外壳和拦挡部分宜采用热传导性较差的材料，或宜采用隔热防护措施，或宜能使设备表面热传导性降低的处理工艺； 12、人员进出通道或者警示状态时，设备可语音播报、灯光闪烁提示;报警与提示语音可关闭，音量大小可调整。支持语音场景可配置； 13、开门模式：刷卡/人脸识别； 14、功耗：单机芯：≤5W（待机），≤70W（工作）； 15、使用环境：室外；室内。 | 1 | 台 |
| 2 | 有刷通用摆闸（中） | 1、产品类型：摆闸； 2、产品尺寸：1500.0mm×200.0mm×970.0mm（长×宽×高）； 3、驱动电机：直流无刷电机； 4、MCBF：300万次； 5、通道宽度：不锈钢：600mm~1500mm亚克力：600mm~900mm； 6、红外对射对数：8.0； 7、电流防夹（机械防夹）：在门翼复位的过程中，遇阻时电机自动停止工作，阻力消失后门翼自动复位； 8、红外防夹：人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位；红外防夹包括开门防夹、关门防夹； 9、★门翼开/关门速度大于等于0.5s，可调节（总计10个档位调节）（提供公安部检测报告证明）； 10、★当通道中，同时通行人数超过其允许通行的人数时，设备会做尾随事件警示（提供公安部检测报告证明）； 11、室外设备外壳和拦挡部分宜采用热传导性较差的材料，或宜采用隔热防护措施，或宜能使设备表面热传导性降低的处理工艺； 12、人员进出通道或者警示状态时，设备可语音播报、灯光闪烁提示;报警与提示语音可关闭，音量大小可调整。支持语音场景可配置； 13、开门模式：刷卡/人脸识别； 14、功耗：双机芯：10W（待机），≤140W（工作）； 15、使用环境：室外；室内。 | 1 | 台 |
| 3 | 有刷通用摆闸（右） | 1、产品类型：摆闸； 2、产品尺寸：1500.0mm×200.0mm×970.0mm（长×宽×高）； 3、驱动电机：直流无刷电机； 4、MCBF：300万次； 5、通道宽度：不锈钢：600mm~1500mm亚克力：600mm~900mm； 6、红外对射对数：8.0； 7、电流防夹（机械防夹）：在门翼复位的过程中，遇阻时电机自动停止工作，阻力消失后门翼自动复位； 8、红外防夹：人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位；红外防夹包括开门防夹、关门防夹； 9、★门翼开/关门速度大于等于0.5s，可调节（总计10个档位调节）（提供公安部检测报告证明）； 10、★当通道中，同时通行人数超过其允许通行的人数时，设备会做尾随事件警示（提供公安部检测报告证明）； 11、室外设备外壳和拦挡部分宜采用热传导性较差的材料，或宜采用隔热防护措施，或宜能使设备表面热传导性降低的处理工艺； 12、人员进出通道或者警示状态时，设备可语音播报、灯光闪烁提示;报警与提示语音可关闭，音量大小可调整。支持语音场景可配置； 13、开门模式：刷卡/人脸识别； 14、功耗：单机芯：≤5W（待机），≤70W（工作）； 15、使用环境：室外；室内。 | 1 | 台 |
| 4 | 人脸测温健康码一体机 | 1、设备外观：采用7英寸触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m； 2、设备容量：支持5000张人脸白名单，6000张卡，50000条记录存储； 3、体温检测：非接触式体温检测，温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温精度±0.5℃； 4、认证方式：支持人脸识别、刷卡、密码（超级密码）及组合认证方式，支持二维码识别（云眸/ISC访客二维码），可外接身份证模块做人证比对，识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定； 5、通讯方式：有线网络； 6、设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *2；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 7、传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计（热成像测温）； 8、工作电压：DC 12V/2A，不自带电源； 9、使用环境：室内，无风环境； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 11、外观尺寸：282.8*116.5*36.7mm 12、工作温度：0℃-50℃ 13、支持刷脸、刷身份证和扫健康码显示健康码 | 2 | 台 |
| 5 | 人脸测温健康码一体机（软件） | 接入防疫平台，与大数据中心直接对接，可接入温警在线平台，实现实时管控，通过扫码、身份证、市民卡、本地人脸识别功能查询。 | 2 | 套 |
| 6 | 软件授权 | 信息采集接口，1年/套。 | 2 | 套 |
| 7 | 人脸健康码一体机配件 | 人脸支架、电源、防护罩、遮阳罩 | 2 | 套 |
| 8 | 读卡器 | 配套人脸一体机使用 | 2 | 台 |
| 9 | 身份证解析软件 | 扫访客身份证 | 2 | 套 |
| 10 | 市民卡解析软件 | 扫访客市民卡（温州市） | 2 | 套 |
| 11 | 二码联查解析套件 | 扫码盒子 | 2 | 台 |
| 12 | 二码联查解析软件 | 扫访客手机健康码同步解析身份信息、反向解析疫苗 | 2 | 套 |
| 13 | 人员通道遥控器 | 1、四路继电器输出，信号互锁、信号非锁、信号自锁、信号两路自锁和两路非锁并存； 2、遥控器：电压：DC12V（10号干电池）； 3、按键数量：4个； 4、塑料； 5、工作温度：-10℃-+70℃，工作湿度：≤93%。 | 2 | 台 |
| 14 | 访客机 | 1、读卡距离：1cm～3cm； 2、主处理器：高性能嵌入式处理器； 3、显示屏：≥10.1寸 4、人证比对：支持； 5、读卡类型：IC卡身份证； 6、抓拍功能：支持； 7、刷卡响应时间：1s； 8、人脸识别距离：50cm～80cm； 9、人脸识别速度：0.2s； 10、人证比对时间：1.5s； 11、凭条打印机：热敏式点阵打印，打印速度80mm/s,纸宽58mm，纸卷直径50mm，手动进纸；； 12、存储记录数量：100000条； 13、被访人预约通过微信小程序发送访客邀约函（邀约函可配置），访客填写自己的信息后，由被访人审核完成后形成访客预约码，访客收到预约码后，通过扫访客机即可实现拜访登记。 14、疫苗提醒：通过身份证、市民卡自动校检提醒疫苗情况； 15、无证扫健康码登记：对于没有带身份证可以手动录入人员信息或通过扫健康码自动解析人员身份信息并登记； 16、智能人证比对：对身份证和本人长相相差较大的人员，通过摄像头进行拍照和人脸比对; 17、访客条码打印：人证比对成功提交后，访客机自动打印访客纸质单据; 18、访客出入状态管理：通过访客预约码、身份证、人脸识别或纸质访客单的方式记录访客进入或离开的状态信息； 19、联动通道闸机：访客成功登记的人脸照片可自动下发至对应的设备上进行联动开启，更加智能。 | 1 | 台 |
| 15 | 人脸门禁一体机 | 1、7英寸IPS屏，分辨率1024*600； 2、支持人脸、IC卡、密码等多种识别认证方式，支持分时段开门； 3、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置； 4、采用200万广角宽动态双目摄像头，支持自动开启补光灯以及手动调节补光灯亮度； 5、支持面部识别距离0.3m-2.0m；适应0.9m～2.4m身高范围； 6、基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置； 7、人脸验证准确率高达99.5%，1：N比对时间小于0.35秒/人，识别速度快，准确率高； 8、适应侧脸，支持人脸识别角度0~90°设置； 9、设备支持2000个用户，2000张卡，2000个密码，2000人脸，50个管理员； 10、支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假； 11、支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警； 12、支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、残疾人用户； 13、支持4种识别提示模式及多种语音提示信息，方便用户选择。 | 74 | 台 |
| 16 | 门禁-开门按钮 | 1、结构：塑料面板； 2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3、输出：常开； 4、类型：适合埋入式电器盒使用； 5、尺寸：86*86mm； | 74 | 只 |
| 17 | 磁力锁 | 1、铝合金； 2、电镀拉丝； 3、锁体尺寸：长250x宽47x厚26(mm)； 4、吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm)； 5、280kg(600Lbs)直线拉力； 6、锁状态信号输出； 7、断电开门； 8、适用木门\玻璃门\金属门\防火门等； 9、工作温度：-20℃-+60℃，工作湿度：≤95%；2KG。 | 75 | 把 |
| 18 | 磁力锁配件 | 1、高强铝合金；90度开门； 2、适用木门\金属门\防火门等； 3、适用280KG磁力锁； | 75 | 个 |
| 19 | 人脸录入摄像机 | 1、200万像素CMOS图像传感器； 2、支持高达1080P高清视频输出支持WindowsXPSP2（SP3）/Windows7/Windows8（8.1）或更高版本； 3、支持USB1.1及USB2.0接口,可实现即插即用； 4、支持UVC1.0/1.1/1.5； 5、支持YUV/MJPEG/H.264视频输出； 6、支持全高清视频录制（高达1920*1080像素）； 7、内置全指向驻极体麦克风； 8、支持数字降噪功能； 9、支持自动白平衡； 10、支持自动电子快门； 11、支持自动电子增益功能。 | 1 | 台 |
| 20 | 发卡器 | 1、发卡距离：3cm～5cm； 2、读卡频率：13.56MHz； 3、主处理器：嵌入式处理器； 4、供电方式：DC 5V 0.5A； 5、发卡类型：支持IC卡(Mifare卡)的发卡； 6、外壳材料：PC+ABS。 | 1 | 台 |
| 21 | 指纹仪 | 1、发卡距离：0cm～5cm； 2、读卡频率：13.56MHz/125KHz； 3、主处理器：高性能嵌入式处理器； 4、供电方式：DC 5V 0.5A； 5、发卡类型：支持Mifare卡（IC卡）的发卡； 6、支持ID卡的发卡； 7、支持身份证（序列号）的发卡； 8、外壳材料：PC/亚克力面板； 9、指纹录入时间：1800ms； 10、指纹传感器类型：电容指纹传感器 。 | 1 | 台 |
| 22 | Mifare卡 | 白色 | 100 | 张 |
| 23 | 24口千兆交换机 | 1、≥24个千兆电口，≥2个千兆光口； 2、交换机容量≥256Gbps； 3、包转发率≥48Mpps。 | 5 | 台 |
| 三、车牌识别系统 |  |  |  |  |
| 1 | 道闸 | 1、杆件类型：直杆； 2、支持杆长：4米； 3、起杆速度：2S； 4、RS-485接口：1个； 5、I/O接口：5个（升、降、地感1、地感2、防砸）； 6、状态输出：3路（开到位、关到位、红绿灯）； 7、防砸功能：支持：压力波防砸、雷达防砸、线圈防砸、红外防砸； 8、远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m； 9、机箱采用厚度不低于1.5mm和抗拉强度极限不小于345MPa的钢板制成，或采用强度与之相当的材料和其他结构； 10、运行时的转速为高速、快速的栏杆，应加装缓冲胶条、保护套等防护材料； 11、栏杆机的杆子上标配防砸胶条，胶条采用高分子聚氨酯材料，当杆子下落过程中受阻力时会自动反弹杆子； 12、电机寿命：500万次； 13、工作温度：-40℃～+70℃； 14、防护等级：IP54； | 3 | 台 |
| 2 | 出入口雷达 | 1、检测目标：人、车； 2、支持（串口、APP通过wifi进行调试）； 3、支持（串口、APP通过wifi在线升级）； 4、检测区域：0.3~6m（可调）； 5、防砸区域：0~2m（可调）。 | 3 | 台 |
| 3 | 出入口视频单元 | 1、补光灯数量：2颗（可根据需求自由切换为暖光灯或红外灯，暖光灯色温3000K，亮度可自动调节）； 2、传感器类型：1/3英寸CMOS； 3、图像分辨率：2304×1296（不包含OSD黑边）； 4、镜头：标配2.7~13.5mm电动变焦镜头； 5、视频分辨率：主码流：1080P（1920×1080）/720P（1280×720）辅码流：720P（1280×720）/D1（704×576）； 6、视频压缩标准：MJPEG；H.264H；H.264M；H.264B；H.265； 7、降噪：3D降噪； 8、坏点校正：支持； 9、触发方式：支持视频检测、I/O线圈、雷达三种触发方式； 10、存储功能：内置1个TF卡接口（最大支持128G）； 11、最大补光距离：8m； 12、OSD信息叠加：支持叠加时间、地点、车牌、车身颜色、防伪码、车标、触发源、车牌类型、车辆颜色、车辆类型、卡口方向、车系、置信度、车头朝向、自定义信息； 13、★道闸设备状态获取功能：持获取道闸运行状态、工作状态、道闸运行次数、设备型号和故障代码（提供公安部检测报告证明）； 14、断网续传：支持，平台/FTP； 15、车辆检测：车辆捕获率≥99.9%； 16、车辆识别：支持车型、车标、车系、车身颜色、车牌颜色、车牌号码、车牌类型、无牌车、新能源车牌识别车牌识别率≥99.9%； 17、★智能轨迹帧：支持智能帧功能，对车牌实时跟踪并识别；并支持录像智能帧回放功能（提供公安部检测报告证明）； 18、网络接口：1个，10/100M以太网口（RJ-45）； 19、RS-485接口：2个（可用于连接配套屏、雷达、道闸和外置常亮灯）； 20、I/O接口：2路，光耦输入（5V开关量），可用于车检器等信号输入； 21、供电方式：AC220V； 22、防护等级：IP67。 | 4 | 台 |
| 4 | 停车配件产品 | 出入口抓拍一体机杆件（白色+1.2米） | 4 | 根 |
| 5 | 出入口LED显示屏 | 1、显示屏：LED屏（支持红色、绿色、黄色三色显示）； 2、显示屏尺寸：304mm×304mm（长×宽）； 3、显示内容：支持车牌、用户类型、收费金额、停车时长、自定义等信息显示； 4、语音功能：支持； 5、防护等级：IP54； 6、工作温度：-20℃～+50℃； 7、安装方式：抱杆安装； 8、供电方式：AC220V。 | 2 | 台 |
| 6 | 综合安防管理平台 | 1、采用弹性可扩展的架构，安全可控，根据实际需求叠加业务系统； 2、支持系统管理，角色管理、用户管理、组织管理、学校设置、人员管理、设备管理、卡片管理、车辆管理、日志管理； 3、支持资源绑定，可将指定设备和通道绑定业务相关业务资源，并配置录制计划、补录计划、盘组配置、存储配置； 4、支持视频上墙查看； 5、支持电子地图； 6、支持为报警事件配置联动动作，包括：联动录像、邮件、短信及新增子系统支持的联动动作（视频弹窗、门禁、抓图、云台等）； 7、支持设置报警风暴间隔、报警等级、是否保存、是否启用； 8、支持平台上下级联，可查看下级平台的状态和级联网络拓扑结构，可进行数据推送控制； 9、支持系统配置、学校/学期设置、节假日设置； 10、支持教学管理，可进行教室管理、课表模板、科目管理、课程管理、课表管理； 11、支持访客、消费、巡更、动环、可视对讲、客流等增值业务； 12、支持课堂考勤、智慧评估、出入校管理、在线巡查、宿舍管理、资源互动等教育特色业务加载； 13、支持人脸布控、人脸检测、人脸识别，支持以图搜图、人脸轨迹； 14、支持门禁控制，授权下发等业务； 15、支持停车场场区管理、地图向导、二维码、收缴费等业务，支持车辆进出记录、过车记录等查询； 16、支持设备运维，对设备/通道/服务器进行资源监控，支持视频质量巡检、录像质量巡检； 17、实配视频监控授权50路； 18、实配门禁授权100门； 19、实配考勤管理授权1路； 20、实配停车场出入口管理授权2车道。 | 1 | 套 |
| 7 | 数据中心 | 处理器：2.0G 32M 16C 150W*1/16GB*4/2T3.5吋7200转6GbSATA硬盘*2/LSI3008SAS卡/8千兆网口/冗余电源/2U机架式 | 1 | 台 |
| 四、电子巡更 |  |  |  |  |
| 1 | 巡检器（巡更棒） | 1、存储记录数，≥65000条； 2、读卡反应时间≤0.3s； 3、通讯线: USB ； 4、IP55等级。 | 2 | 根 |
| 2 | 感应式信息钮 | 1、读卡反应时间≤0.3s； 2、简体中文； 3、明装。 | 15 | 个 |
| 五、LED屏 |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏 | 1、屏幕尺寸：3.52米（长）*2.08米（高）； 2、点间距：≤1.86mm； 3、单元板尺寸：320*160； 4、单元板分辨率：172*86； 5、像素密度：288906； | 7.4 | ㎡ |
| 2 | LED控制系统 | 1、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 2、可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 3、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 4、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 5、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 6、单卡支持16组RGB信号输出； 7、单卡带载128*512，256*256。 | 1 | 套 |
| 3 | 视频处理器 | 将外部图像信息转化为LED显示屏信号。 | 1 | 台 |
| 4 | 控制电源 | 4.5V | 1 | 套 |
| 5 | 控制软件 | 用于LED显示屏控制和播放的专业软件。 | 1 | 套 |
| 6 | 配电柜 | 1、配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等。 | 1 | 台 |
| 7 | 显示屏支架及装饰 | 钢结构。 | 7.4 | ㎡ |
| 8 | 包边装饰 | 收边条 | 7.4 | ㎡ |
| 9 | 辅材辅料 | 包含安装所需线材；屏体内部网线，电源线，排线，接口段子、卡托等 | 1 | 套 |
| 六、三层视频会议室系统 |  |  |  |  |
| 1、显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏 | 1、屏幕尺寸：3.2米（长）*1.92米（高）； 2、点间距：≤1.666mm； 3、单元板尺寸：320*160； 4、单元板分辨率：192*96； 5、像素密度：360000。 | 6.2 | ㎡ |
| 2 | LED控制系统 | 发送卡 | 1 | 套 |
| 3 | 无线投屏器 | 可无线将会议内容、多媒体文件、视频画面投放到LED屏幕上呈现 | 1 | 台 |
| 4 | 大屏控制器 | 视频综合平台，管理大屏幕系统。 | 1 | 台 |
| 5 | 控制电源 | 4.5V | 1 | 套 |
| 6 | 控制软件 | 用于LED显示屏控制和播放的专业软件。 | 1 | 套 |
| 7 | 配电柜 | 1、配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等。 | 1 | 台 |
| 8 | 显示屏支架及装饰 | 钢结构。 | 6.2 | ㎡ |
| 9 | 包边装饰 | 收边条 | 6.2 | ㎡ |
| 10 | 辅材辅料 | 包含安装所需线材；屏体内部网线，电源线，排线，接口段子、卡托等 | 1 | 套 |
| 2、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 专业功放 | 1、工业造型钢面板，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口； 2、开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 3、智能控制强制散热设计； 4、两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入，输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V； 5、★安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告)； 6、智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 7、标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口； 8、变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如； 9、支持立体声或桥接工作模式； 10、输入座接地脚接地和悬浮控制； 11、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W。 | 2 | 台 |
| 2 | 专业音箱 | 1、ZW阻抗：8Ω； 2、频响：65Hz~20KHz； 3、额定功率：150W； 4、灵敏度：95dB/W/M； 5、覆盖角度：(H)80°(V)60°； 6、高音：3"锥形高音单元×2； 7、低音：8"低音×1。 | 4 | 只 |
| 3 | ZW系列支架 | 1、固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm； 2、箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm； 3、设备面板尺寸：160mm*90mm。 | 4 | 只 |
| 4 | 调音台 | 1、支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V； 2、★具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入（提供接口截图）； 3、内置24位DSP效果器，提供100种预设效果； 4、具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 | 1 | 台 |
| 5 | 音频处理器 | 1、数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除； 3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 4、支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电； 5、★支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播（提供功能界面截图）； 6、配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； 7、支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 1 | 台 |
| 6 | 无线话筒 | 1、频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道； 2、配套有1台接收主机和2个无线手持话筒； 3、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 4、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率； 5、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； 6、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）； 7、发射机指标：音头采用动圈式麦克风； 8、输出功率:3mW~30mW。 | 1 | 套 |
| 7 | 鹅颈话筒 | 1、采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统； 2、兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制； 3、V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率； 4、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示； 5、使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率； 6、支持平衡和非平衡两种选择输出端口； 7、系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克风。 | 1 | 套 |
| 8 | 电源管理器 | 1、支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态； 2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能； 3、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 1 | 台 |
| 9 | 辅材 | 配套机柜一个、地插2只、音频连接线等。 | 1 | 批 |
| 3、视频会议摄像机 |  |  |  |  |
| 1 | 高清视频会议摄像机 | 1、USB3.0:支持USB3.0接口，可传输无压缩原始视频图像，同时向下兼容USB2.0。另支持HDMI高清输出，USB3.0、HDMI、网络三路可同时输出； 2、AAC音频编码：支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小； 3、H.265编码：全球首款支持H.265编码的视频会议摄像机，可实现全高清1080p超低带宽传输； 4、可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像； 5、1080P下输出帧频可达60fps； 6、支持本地存储功能，无需NVR即可实现U盘本地直接录制； 7、使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。 | 2 | 台 |
| 2 | 全向麦克风 | 支持360°全向拾音 接口：数字接口 拾音半径：>6米 频响：50Hz~20KHz 支持抗手机射频干扰功能 | 2 | 个 |
| 七、四层会议室系统 |  |  |  |  |
| 1、显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 会议交互平板 | 1、整机屏幕采用75英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示； 2、超薄窄边框设计，整机屏占比≥83%以上，整机最薄处≤24mm； 3、整机内置正面上居中1080P 1200万像素及以上高清摄像头，支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦； 4、内置6个麦克风，8米有效拾音距离； 5、采用2*10W（中高音）+20W（低音）网孔发声扬声器； 6、环境适应：整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损； 7、采用模块化系统方案，整机可通过同一高速接口支持Windows 10企业版系统模块、Android 9.0系统模块、Linux系统模块切换使用； 8、整机物理开关按键，集屏幕开关、系统开关和节能待机功能三合一，操作更便捷； 9、具有全功能Type-C接口，可支持手机充电、音视频信号传输、外部设备调用本机摄像头、麦克风及扬声器； 10、整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广； 11、色域达到 90%NTSC； 12、整机产品机身为金属外壳，满足GB4943.1-2011标准中的防火要求，有效避免产品意外燃烧，确保环境安全； 13、整机支持故障检测，在出现故障的时候，可在屏幕上显示故障代码，也可以通过网络上传， 第一时间追本溯源； 14、支持个人电脑通过Type-C接口或HDMI加TOUCH线连接调用整机内置摄像头、麦克风、音响； 15、产品符合强制性产品认证制度，需具备CCC认证； 16、白板中提供三种大小笔粗，并预置11种以上颜色，可“无限色盘”自定义笔迹颜色； 17、漫游白板：通过移动板面可扩大书写区域，也可以将白板局部任意放大缩小； 18、手势操作：单指书写、多指拖拽／移动、单手擦除，手势板擦：当手掌在电子白板上触摸时，会被自动识别为板擦，可快速擦除白板内容； 19、窗口化本地文档打开：可以通过白板将本地的word、ppt等常用文件打开，并支持预览、翻页、全屏、批注、截屏等操作； 20、提供智能模式：智能识别手绘图形，书写无需重新点击选择画笔功能；可支持插入智能表格，表格大小可根据书写内容自动扩充，可通过画直线的方式添加行列； 21、白板打开个人云资料夹：无需退出白板界面，即可在白板内直接登陆个人云盘，进行文件上传保存，亦可将云端资料下载本地进行分享使用，白板源文件支持跨终端二次编辑和分享； 22、白板内一键打印：支持白板内快速一键打印，方便会议记录纸质文档保存； 23、白板内容分享：支持白板内容本地／U盘保存，支持二维码和邮件分享，二维码分享时可加密； 24、支持单笔双色书写：笔尖可单独设定一种颜色，笔尾可单独设定为另外一种颜色，快速实现内容讲解，差异化标注； 25、支持提笔检测：吸附在整机笔槽上的书写笔，提笔之后，可出现提示窗口，引导用户进入白板、批注或者快捷白板，方便使用，整体操作更加便捷； 26、快捷白板：在非白板模式下可快捷调出书写板，满足用户临时快速书写需求，快捷白板内容亦可快速复制到白板中进行功能扩展，满足灵活讨论需求； 27、登录个人资料夹：手机扫码一键授权大屏登录个人资料夹，轻松查看历史会议记录，个人资料夹最多可支持20个账号同时登陆，方便不同人员资料查询、下载； 28、侧边栏智能隐藏：侧边栏支持智能隐藏，防止显示全屏内容时被遮挡，影响视觉。当用户再次触碰屏幕时，侧边栏按钮即可再次出现； 29、主页快捷方式自定义：支持在整机应用管理中对主页软件快捷方式进行自定义选择设置，满足客户个性化设置需求； 30、整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用； 31、支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS10.10及以上； 32、手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作，最多可连接32台设备； 33、支持Type-C口手机直接连接Type-C传屏器进行整机投屏； 34、支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求； 35、传屏的内容以窗口方式进行展示，用户可自己调整窗口的大小和排布； 36、可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证数据的隐私； 37、无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全； 38、传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等）； 39、可通过软件可自动发现近场可投屏的会议设备，选择即可投屏，无需手动配对。 | 2 | 台 |
| 2 | 移动支架 | 铝合金外观，静音万向轮。 | 2 | 个 |
| 3 | 无线传屏 | 1、单按键设计，一按即可传屏； 2、传输视频、音频和触摸信号； 3、支持 4 分屏传输，分屏可独立回传； 4、多线程协议优化，传输稳定可靠。 | 2 | 个 |
| 4 | 智能笔 | 1、支持无线翻页、空鼠、虚拟激光，RF 2.4GHz遥控技术，10m无线传输； 2、独立USB接收器。 | 2 | 只 |
| 2、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线话筒 | 1、频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道； 2、配套有1台接收主机和2个无线手持话筒； 3、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 4、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率； 5、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； 6、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）； 7、发射机指标：音头采用动圈式麦克风； 8、输出功率:3mW~30mW。 | 1 | 套 |
| 2 | 鹅颈话筒 | 1、采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统； 2、兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制； 3、V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率； 4、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示； 5、使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率； 6、支持平衡和非平衡两种选择输出端口； 7、系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克风。 | 1 | 套 |
| 3 | 利旧设备迁移 | 原办公地点会议室扩声迁移，并安装。 | 1 | 批 |
| 八、计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 出口网关 | 1、整机固化千兆以太网口≥8个，千兆光口≥1个，USB口≥1个； 2、为保证业务不中断，支持出口链路支持冗余备份功能WAN口≥2个； 3、为满足业务上网需求，网络设备出口带宽≥900Mbps； 4、为满足全员网络办公需求，网络设备承载在线终端数≥400个； 5、支持管理AP数量≥150个； 6、功能模块开通：配置有线和无线管理功能授权；配置Ipsec VPN模块；配置行为管理模块功能授权； 7、★支持查看实时流量收发状态、在线状态、认证类型、在线时长、VLAN信息、终端信息、接入位置等信息(提供相关证明材料)； 8、支持Portal认证页面自定义，包括页面展示信息、页面标题、文字描述、免责声明等信息； 9、支持OPEN、802.1X账号认证、WPA-PSK/WPA2-PSK混合加密； 10、支持批量创建不少于1000个终端认证授权，支持批量导入账号及描述信息，支持首次登录后强制修改密码等方便账号管理运维的功能； 11、★支持应用识别，能识别不低于300种常见的网络应用，能识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用(提供相关证明材料)； 12、支持针对不通流量内容设定保证通道，针对上/下行、IP地址端、时间、线路等维度进行进行通道带宽的保证，以便具有良好的使用体验； 13、禁止mdns请求发往无线终端、禁止nbns发往无线终端； 14、支持根据时间公平算法，防止低速终端拉低网络整体速度； 15、支持静态路由、策略路由、地址转换；支持NAT、DHCP、DNS代理、DDNS动态域名；支持路由网关功能，支持静态IP、DHCP、PPPoE拨号三种上网方式； 16、★支持WEB图形化界面管理，支持基于微信小程序开局(提供相关证明材料)； 17、支持只转发受信任的DHCP响应，屏蔽不合法的DHCP服务器，防止DHCP欺骗造成安全隐患； 18、支持国家标准IPSec VPN协议，实现跨互联网加密传输； 19、支持无线/网关泛洪攻击检测识别，可基于包的频率、攻击阈值设定检测内容； 20、提供原厂3年免费质保。 | 1 | 套 |
| 2 | 放装AP | 1、支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作，为保障无线网络体验，要求2.4G和5G射频最高支持802.11ax协议； 2、整机采用三射频设计，2.4G最大传输速率≥570Mbps，5G最大传输速率≥2000Mbps，整机最大传输速率≥2.6Gbps； 3、千兆以太网口≥1个；USB接口≥1个，可拓展物联网模块使用，可外接U盘； 4、支持802.3at标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式； 5、AP满负荷工作功耗≤19.5W（包含2.5W USB负载）； 6、AP发射功率≤20dBm（最大不超过100mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~20dBm）； 7、单射频接入人数最高支持≥512，整机最大接入人数≥1044； 8、支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式； 9、支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制； 10、★支持对无线网络提供的服务进行检测，包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测，并以时光轴的方式进行展示具体时间点的检测情况（提供功能截图证明）； 11、★支持自定义配置网络质量指标阈值，包括网络地址、接入时间、DHCP请求时间、DNS解析平均时延、网关平均时延、网络丢包率等（提供功能截图证明）； 12、★支持对无线网络环境指标进行检测，包括信道总利用率、Wi-Fi信道利用率、非Wi-Fi信道利用率、同频AP数量等，以方便对网络质量进行排查（提供功能截图证明）； 13、支持显示每个802.11干扰源的详细情况，包括BSSID、SSID、厂商、信号强度等信息，以方便对干扰源进行处理； 14、可以对Wi-Fi报文进行侦听捕获并实时镜像到本地分析设备供网络管理员进行故障排查、优化分析； 15、支持WIPS/防钓鱼WIFI，要求采用独立射频或增加独立AP（非用户连接射频）对非法接入点进行实时检测、告警及反制，过程中不影响用户正常网络接入； 16、支持监控内部员工接入非信任无线网络的行为并产生告警日志，支持设置只针对内部员工进行反制，避免错误反制非内部员工引发不必要的纠纷； 17、支持接入点VPN功能，可以跨互联网与异地的无线控制器建立加密通信隧道，实现加密远程访问； 18、支持基于STA数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力； 19、支持逃生模式，AP与控制器连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入，业务不中断。 20、提供原厂3年免费质保。 | 52 | 个 |
| 3 | 24口POE接入交换机 | 1、端口类型：千兆POE电口≥24个，千兆 SFP光口≥4个； 2、交换机性能：交换容量≥330Gbps/3.3Tbps；包转发率≥90Mpps/120Mpps； 3、支持IEEE 802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W； 4、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能 5、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面 6、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 7、支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换； 8、上线到管理平台的方式：支持二层广播自动发现平台；支持配置静态IP地址三层发现平台；支持DHCP Option43方式发现平台；支持DNS域名发现平台； 9、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置 10、支持通过平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 11、支持通过平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势； 12、★支持终端类型库，可在平台上自动识别所接入的PC、路由器、摄像头设备等，提供平台终端类型识别库截图证明（要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告） 13、支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入 14、支持终端的MAC与交换机端口变更检测；支持终端发生安全策略事件后，交换机将终端加入黑名单；支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警；可以自定义交换机端口接入终端类型，及MAC黑白名单； 15、支持查看终端在交换机端口离线次数、闲置时间、离线趋势；支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计；支持查看终端的的历史接入交换机端口，终端的活跃状态； 16、为防止PC进行WiFi共享，交换机须支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享； 17、支持支持基于交换机端口组实现通过检测设备供电特征，有无要电防止仿冒设备接入； 18、★支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截（要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告 ） 19、★为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准（提供与之对应的权威机构出具的检测报告） 20、每台配置1个千兆单模光模块 21、提供原厂3年免费质保 | 3 | 台 |
| 4 | 无线控制器 | 1、千兆以太网口数≥6个； 2、单台设备最大可支持管理AP数≥1000，本次项目要求配置≥60个AP license； 3、支持接入终端操作系统智能识别，能识别安卓、ios、windows移动终端、windows PC、MAC PC等接入终端，基于终端操作系统类型、终端MAC黑白名单库，实现基于终端的准入； 4、支持统计系统安全事件次数并呈现环比状态，包含但不限于呈现钓鱼AP、非法AD-Hoc、无线泛洪攻击等安全事件的次数； 5、支持基于时间、逻辑区域、服务类型、访问状态、访问行为、攻击类型等多个维度统计访问终端和被访问终端的详细信息，并生成报表； 6、★支持对接移动办公平台进行用户认证，包括阿里钉钉、微信企业、口袋助理等主流平台，支持同步组织架构实现不同部门人员分配不同的上网权限策略，同时用户端可以直接通过APP或轻应用即可自助管理账号密码（提供实际功能截图及第三方检测报告）； 7、支持关联RADIUS、微软AD域、LDAP、数据库（Oracle、MySQL、MS-SQL）、Portal2.0、AS等外置认证服务器，实现802.1x、Portal等第三方认证； 8、支持作为认证中心对下联无线AP进行统一认证，兼容的厂商包括但不限于华三、华为、锐捷、思科、Aruba、Ruckus等； 9、支持限制同一个账号在多个终端同时登录，可以根据实际情况设置阈值，达到上限后禁止新终端接入或强迫最早接入的终端下线； 10、支持短信认证的有效期设置和短信验证码的有效期设置，在短信认证有效期内，不用重新认证，在验证码有效期内，不用重新获取验证码； 11、支持应用识别，能识别不低于4000种的网络应用，能识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用； 12、★支持上网行为审计，可审计用户访问的URL、网络应用类型、非加密的邮件正文及其附件内容、Web BBS发帖内容、微博内容、FTP上传和下载的文件名、TELNET执行的命令等（提供实际功能截图）； 13、支持支持记录用户注册信息、IP、终端MAC、时间、访问的目的IP等信息，支持与本地公安网监平台对接，按照要求将审计结果上传至公安的网监平台，支持与本地公安网监平台对接，将审计数据上传至公安的网监平台； 14、支持接入点VPN，与AP建立跨互联网加密传输； 15、为了预防办公Wi-Fi安全风险，需要支持对防钓鱼Wi-Fi、私接无线路由器的实时检测、告警及反制； 16、支持基于用户数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力； 17、支持认证用户画像描述，支持对认证用户的移动轨迹、来访偏好、高峰时段、来访频次、驻留时长、WiFi使用时长、移动终端类型、上网爱好标签等信息进行收集和分析； 18、支持网络控制器逃生功能，当网络控制器宕机后，切换成智能转发模式，依然能保证在线用户的正常上网，并保证新用户也能通过认证连入无线网络； 19、支持查看AP CPU和内存占用率，支持统计每一个AP在一段时间内的接入用户数和上网流量及趋势变化；根据用户数、流量查看繁忙AP和空闲AP TOPN； 20、提供控制器和AP的WEB管理界面，不仅轻松搞定无线配置，更能够整体运营无线网络，通过控制器的WEB界面不仅能够管理AP还能管理AP下联的用户，可以对用户进行限速和限制用户连入网络等行为，方便运维人员对无线的规划和运维； 21、提供原厂3年免费质保。 | 1 | 台 |
| 5 | 24口接入交换机 | 1、端口类型：千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；每台实配1个千兆单模光模块 2、交换机性能：交换容量≥330Gbps/3.3Tbps；包转发率≥90Mpps/120Mpps； 3、支持静态路由；支持DHCP Server 4、★支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能； 5、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面 6、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 7、支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换； 8、★上线到管理平台的方式：支持二层广播自动发现平台；支持配置静态IP地址三层发现平台；支持DHCP Option43方式发现平台；支持DNS域名发现平台（以上方式提供官网截图及链接证明）； 9、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置 10、支持通过平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 11、支持通过平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势； 12、★支持终端类型库，可在平台上自动识别所接入的PC、路由器、摄像头设备等，提供平台终端类型识别库截图证明（要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告） 13、支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入 14、支持终端的MAC与交换机端口变更检测；支持终端发生安全策略事件后，交换机将终端加入黑名单；支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警；可以自定义交换机端口接入终端类型，及MAC黑白名单 15、支持查看终端在交换机端口离线次数、闲置时间、离线趋势；支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计；支持查看终端的的历史接入交换机端口，终端的活跃状态； 16、★为防止PC进行WiFi共享，交换机须支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享（要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告） 17、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作 18、支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截 19、为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵； 20、★为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准（提供与之对应的权威机构出具的检测报告） 21、提供原厂3年免费质保。 | 3 | 台 |
| 6 | 办公网核心交换机 | 1、★端口类型：千兆光口≥24个，其中16个光电复用口，万兆光口≥4个；每台实配8个千兆单模光模块、4个万兆单模光模块。 2、交换机性能：交换容量≥750Gbps/7.5Tbps；包转发率≥430Mpps； 3、支持静态路由；支持DHCP Server 4、★支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能； 5、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面 6、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 7、支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换； 8、上线到管理平台的方式：支持二层广播自动发现平台；支持配置静态IP地址三层发现平台；支持DHCP Option43方式发现平台；支持DNS域名发现平台； 9、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置 10、支持通过平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 11、支持通过平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势； 12、支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入； 13、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作 14、★支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；（要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告） 15、★为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准（提供权威机构出具的检测报告） 16、提供原厂3年免费质保 | 1 | 台 |
| 7 | 48口接入交换机 | 1、端口类型：千兆电口≥48个，千兆光口≥4个，每台实配1个千兆单模光模块； 2、交换机性能：交换容量≥430Gbps/4.3Tbps；包转发率≥130Mpps/160Mpps； 3、支持静态路由；支持DHCP Server； 4、★支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能； 5、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 6、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 7、支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换； 8、上线到管理平台的方式：支持二层广播自动发现平台；支持配置静态IP地址三层发现平台；支持DHCP Option43方式发现平台；支持DNS域名发现平台； 9、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 10、支持通过平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 11、支持通过平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势；提供功能截图证明； 12、★支持终端类型库，可在平台上自动识别所接入的PC、路由器、摄像头设备等，提供平台终端类型识别库截图证明，（要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告）； 13、支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入； 14、支持终端的MAC与交换机端口变更检测；支持终端发生安全策略事件后，交换机将终端加入黑名单；支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警；可以自定义交换机端口接入终端类型，及MAC黑白名单； 15、支持查看终端在交换机端口离线次数、闲置时间、离线趋势；支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计；支持查看终端的的历史接入交换机端口，终端的活跃状态； 16、★为防止PC进行WiFi共享，交换机须支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享；（要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告）； 17、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作； 18、★支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；（要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告）； 19、为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵； 20、★为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准，（提供与之对应的权威机构出具的检测报告）； 21、提供原厂3年免费质保 | 2 | 台 |
| 8 | 48口接入交换机 | 1、端口类型：千兆电口≥48个，千兆光口≥4个；每台实配1个千兆单模光模块； 2、交换机性能：交换容量≥430Gbps/4.3Tbps；包转发率≥130Mpps/160Mpps； 3、支持静态路由；支持DHCP Server； 4、★支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能； 5、★支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面，（提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告）； 6、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 7、支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换； 8、上线到管理平台的方式：支持二层广播自动发现平台；支持配置静态IP地址三层发现平台；支持DHCP Option43方式发现平台；支持DNS域名发现平台； 9、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 10、支持通过平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 11、支持通过平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势；提供功能截图证明； 12、★支持终端类型库，可在平台上自动识别所接入的PC、路由器、摄像头设备等，提供平台终端类型识别库截图证明（提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告）； 13、支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入； 14、支持终端的MAC与交换机端口变更检测；支持终端发生安全策略事件后，交换机将终端加入黑名单；支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警；可以自定义交换机端口接入终端类型，及MAC黑白名单； 15、支持查看终端在交换机端口离线次数、闲置时间、离线趋势；支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计；支持查看终端的的历史接入交换机端口，终端的活跃状态； 16、★为防止PC进行WiFi共享，交换机须支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享；（提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告）； 17、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作； 18、★支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；（提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告） 19、为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵；需提供平台功能截图证明； 20、★为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准，提供与之对应的权威机构出具的检测报告； 21、提供原厂3年免费质保 | 2 | 台 |
| 9 | 24口接入交换机 | 1、端口类型：千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；每台实配1个千兆单模光模块； 2、交换机性能：交换容量≥330Gbps/3.3Tbps；包转发率≥90Mpps/120Mpps； 3、支持静态路由；支持DHCP Server； 4、★支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能； 5、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 6、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 7、支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换； 8、上线到管理平台的方式：支持二层广播自动发现平台；支持配置静态IP地址三层发现平台；支持DHCP Option43方式发现平台；支持DNS域名发现平台； 9、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 10、支持通过平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 11、支持通过平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势；提供功能截图证明； 12、★支持终端类型库，可在平台上自动识别所接入的PC、路由器、摄像头设备等，提供平台终端类型识别库截图证明（提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告）； 13、支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入； 14、支持终端的MAC与交换机端口变更检测；支持终端发生安全策略事件后，交换机将终端加入黑名单；支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警；可以自定义交换机端口接入终端类型，及MAC黑白名单； 15、支持查看终端在交换机端口离线次数、闲置时间、离线趋势；支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计；支持查看终端的的历史接入交换机端口，终端的活跃状态； 16、★为防止PC进行WiFi共享，交换机须支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享（提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告）； 17、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作； 18、★支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 19、为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵； 20、★为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准（提供权威机构出具的检测报告）； 21、提供原厂3年免费质保 | 1 | 台 |
| 10 | 设备网核心交换机 | 1、端口类型：千兆光口≥24个，其中16个光电复用口，万兆光口≥4个；每台实配6个千兆单模光模块； 2、交换机性能：交换容量≥750Gbps/7.5Tbps；包转发率≥430Mpps； 3、支持静态路由；支持DHCP Server； 4、★支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离，支持防止DOS、ARP攻击功能，支持CPU保护功能； 5、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 6、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 7、支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换； 8、上线到管理平台的方式：支持二层广播自动发现平台；支持配置静态IP地址三层发现平台；支持DHCP Option43方式发现平台；支持DNS域名发现平台； 9、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 10、支持通过平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 11、支持通过平台查看交换机处于工作端口的最近5分钟、1小时、最近1天、最近1周发送与接收的流量趋势；提供功能截图证明； 12、支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入； 13、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作； 14、★支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截（提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告）； 15、★为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准（提供权威机构出具的检测报告）； 16、提供原厂3年免费质保 | 1 | 台 |
| 11 | 集中运维管理平台 | 1、平台支持私有云部署，需支持IE、FireFox、Chrome等业界主流浏览器； 2、★为了更好的管理维护网中POE、接入、汇聚交换机，需要支持通过该系统实现统一的配置管理（非简单的SNMP网管协议），并且支持可视化的运维配置管理，以及多种方式在网管平台自动上线，包括但不限于二三层发现、DHCP Option43、DNS域名（提供功能截图证明）； 3、支持通过统一的WEB界面管理AP、交换机、认证用户，还能管理AP下联的STA，可以对STA进行限速和限制用户连入网络等行为，方便运维人员对无线的规划和运维； 4、★AP和交换机支持直接生成网络拓扑图，可以直观查看AP和交换机拓扑情况，网络拓补图支持状态信息查看和网络配置下发，方便网络的维护管理（提供功能截图证明）； 5、配合控制器，AP可以与软件联动，可以实现对网络中所有控制器和AP的管理，包括设备的配置备份，设备状态的查询，提供无线热敏图来显示无线AP在实际环境中的无线信号分布状态； 6、支持移动APP运维，通过手机APP即可进行无线状态查看、无线网络管理、告警通知等； 7、支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管理权限，包括精细的页面修改查看权限和接入点管辖权限以及是否允许登陆数据中心等，方便网络的维护管理； 8、配合控制器，AP可以与软件联动，可以实现对网络中所有控制器和AP的管理，包括设备的配置备份，设备状态的查询，提供无线热敏图来显示无线AP在实际环境中的无线信号分布状态； 9、系统内置终端识别库，支持终端类型识别。例如：办公设备（视频会议设备、VOIP电话设备等）、打印机或扫描仪、摄像头、电视盒子、移动终端、路由器等； 10、支持查看指定设备、指定指标的历史性能数据以及统计信息，以了解设备历史性能趋势；如交换机离线统计、供电负载、系统资源、网络质量、流量负载、帧类型分析、报文分析、网络协议报文接收速率分析，并且呈现可视化图表化界面； 11、系统可通过如地理坐标一样的展示地址池当前每个IP的使用情况，例如：动态分配、网关IP、排除IP、不可分配IP、预留IP（通过筛选不同的标记的颜色可以轻易查看）； 12、支持查看无线用户的上网时长、终端发送(接收)速率、网络接入、终端类型、信号强度、认证类型等信息。便于日常运维，便于快速响应问题。 13、提供原厂3年免费质保 | 1 | 套 |
| 12 | 物联网平台 | 1、平台支持私有云部署； 2、支持对接市电监测模块、三相电量仪、UPS、蓄电池、柴油发电机等动力系统，实现对机房动力系统的实时监测； 3、支持接入温湿传感器、精密空调、漏水传感器等，实现对机房环境状态的实时监测； 4、支持接入门禁、门磁、烟雾传感器、视频等，实现对机房安全状态的实时监测； 5、支持接入智能PDU，实现对配电单元远程管理和控制； 6、支持用电安全系统、空间节能系统、环境系统、消防系统、动力系统、安防系统，可同一平台直接添加所需子系统； 7、支持根据客户机房实际环境进行3D图形化展示； 8、★支持大屏展示，向管理人员展示整体机房整体运行状态，包括场景设备应用情况、用电安全、电力系统、温湿度情况、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，实现管理可视化（提供截图证明）； 9、支持多种告警模式，包括电话告警、短信告警、声光告警、APP告警、WEB告警； 10、支持多分支机房统一管理，支持本地局域网部署和跨互联网远程部署，通过动环系统可以对所有分支的接入传感器和物联网关进行统一集中管理，包括统一策略配置、统一运行状态查看、统一数据分析。； 11、支持远端云守护服务，告警信息一段时间未处理，系统自动将告警信息发送到远端云平台，由我司值守人员第一时间通知到运维人员； 12、支持扩展其他物联网应用； 13、支持多种传感器设备联动策略配置，比如人体红外感应装置联动空调恒温器进行空调的开关，实现高效节能； 14、支持根据数据状态改变进行策略控制，比如插座的功率，空调面板的温度、风速、工作模式、开关，灯具开关等操作； 15、平台和传感器设备之间需要安全保障机制，包括校验设备密码，防止被钓鱼； 16、支持日历式直观展示告警事件，看到告警情况、确定并消警； 17、支持子系统告警选项灵活调用，联动摄像头现场抓拍，启动异常巡检任务； 18、★平台支持个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题、背景图片、底部信息进行个性化设置修改，同时开第三方API接口，便于二次开发（提供截图证明）； 19、支持易部署上线，可以通过导航式部署快速上线传感器设备； 20、★支持移动APP运维，通过手机APP即可进行状态查看、设备远程管理、策略远程配置、数据分析查看、巡检任务、空间查看等，并内置常见告警模版，简化运维工作量（提供截图证明）； 20、支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患； 21、支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管辖权限，方便平台的维护管理； 22、提供原厂3年免费质保 | 1 | 套 |
| 13 | 机柜 | 42U，600*600前后网门，采用优质冷轧钢板，拼装式机柜机架，表面脱脂、磷化、静电喷塑处理。 | 3 | 台 |
| 九、机房UPS |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 1、要求为智能型高频纯在线式UPS，容量为10KVA/9KW，整机采用双变换在线式设计，配置阀控铅酸免维护蓄电池，提供最佳的供电质量与负载保护； 2、具有完备的检测、保护功能，如输出短路保护、过载保护、电池过充、过放电保护、输入电压过低、过高保护、UPS内部过温保护，UPS具有自我诊断、自动测试保护； 3、UPS输入\输出端具有强雷击、突破、杂讯保护等功能； 4、零转换设计与纯正弦波输出，适用负载领域广，可选配手动维修旁路开关以方便日后UPS的保养与维护； 5、采用液晶面板（LCD）加LED显示，可直观地查询市电状态、旁路供电、电池供电、过载、电池低压、故障、更换电池、电池容量和负载大小等参数清晰地显示在面板上； 6、可以设置UPS的旁路电压和频率范围以及输出电压（210\220\230V\240V）范围等技术参数； 7、高输入功率因数,输入端采用功率因数校正技术（PFC）使输入功率因数≥0.99； 8、UPS输出功率因数为0.9，以便与负载完美匹配； 9、低输入电流谐波失真＜3%，逆变输出失真度（Thd）＜3%(线性负载)，非线性负载＜5%； 10、★冷启动功能，直流（DC）开机，可在市电中断时，用电池组直接启动UPS，充分发挥UPS的紧急备用功能，具有冷启动UPS功能； 11、机内各单板经过三防漆浸涂后以保障控制板在粉尘、高湿、烟雾等恶劣环境下能够稳定可靠运行； 12、标配RS232通信接口，可选配：USB通讯接口，内置 SNMP网络通讯卡，RS485通讯卡及EPO紧急关机接口、主机上必须留有以上功能组件的安装孔位，便于功能扩展； 13、UPS远程监控及控制功能，免费提供通信协议和监控软件，可通过TCP/IP或Internet进行UPS网络远程监控，支持远程操作，实现远程开关机、电源状态分析、监视UPS实时状态、执行UPS自我诊断测试、自动存储历史档案等； | 1 | 台 |
| 2 | 蓄电池 | 1、蓄电池，要求与UPS统一品牌； 2、★采用板栅和合金设计，可有效抵抗极板腐蚀、大电流放电特性、快速充电性能、深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命，浮充设计寿命≥10年（20℃）。 3、采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重； 4、用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，蓄电池在静置90天后，其容量保存率≥90%，减轻电池存储时的维护工作； 5、蓄电池容量是以10小时率放电容量C10为100%作为额定容量。10小时率容量第一次循环放出容量应≥95%C10；第三次循环放出容量应≥100%C10。3小时率1小时率的容量应分别在第四次和第五次以前达到。放电终止电压：10小时率为10.80V；3小时率为10.80V；1小时率为10. 5V； 6、气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 7、极柱设计和紧凑的整体结构设计，方便安装和拆卸，易于维护； 8、单体浮充电压: 13.5-13.8V(25℃)单体均充电压: 2.30V均充24小时，2.35V均充12小时； 9、大电流放电：电池以30I10A放电3分钟，极柱不应熔断，其外观不得出现异常； 10、防酸雾性能：电池在正常工作中应无酸雾溢出； 11、安全阀要求：安全阀应有自动开启和自动关闭的性能，其开阀压应是40-49kPa，闭阀压应是10-15kPa； 12、蓄电池充电性能：蓄电池在使用前一般应进行补充充电，在25℃±5℃时单体以14.1V进行充电。蓄电池浮充电单体电压为13.38-13.62V；蓄电池均衡充电单体电压为13.80-14.1V。蓄电池最大充电电流≤2.5I10A，各项指标应正常； 14、蓄电池端电压的均衡性：由若干个单体组成一体的蓄电池，其各单体间的开路电压最高与最低差值≤20mV； 15、防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火时内部不应被引爆； 16、电池间连接压降：蓄电池按1小时率电流放电时，两只电池之间的连接电压降，在电池极柱根部测量△U≤0.01V； 17、蓄电池在环境温度-20℃~+50℃条件下应能正常工作； 18、蓄电池环境工作性能：蓄电池在45℃的环境下，能释放额定容量（C10）的100%；蓄电池在-10℃的环境下，能释放额定容量（C10）的70%； 19、蓄电池恒压限流充电值：蓄电池在恒压条件下，最大充电电流可达2.5 I10； 20、蓄电池容量恢复功能：蓄电池经受短路循环5次后放电容量不低于额定容量（C10）的90%； 21、蓄电池寿命：在YD/T 1436-2006的9.8.6的实验条件下，蓄电池循环寿命应不低于300次； 22、外观与结构：镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀用裂痕等现象；电池表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰、正确、整齐、牢固。 | 16 | 节 |
| 3 | 电池箱 | 可装16节12V100AH蓄电池，含电池连接线和直流空开。 | 1 | 套 |
| 4 | 配电箱 | UPS输出配电箱，采用知名元器件。 | 1 | 套 |
| 5 | 安装辅材 | UPS输入输出电缆线。 | 1 | 批 |
| 十、背景音乐广播 |  |  |  |  |
| 1 | 云播主机 | 1、设备采用TFT彩屏≥2.8英寸，可实时显示主机状态、IP信息、及当前定时任务信息。设备采用工业级16核处理器，嵌入式软件设计，无操作系统，永不中毒，开机时间小于3秒； 2、内置存储空间≥32GB，支持通过SD卡或者PC管理软件进行媒体音乐库更新，支持手机APP进行音乐库编辑，进行音乐复制、移动、删除等操作； 3、基于3层网络传输技术，兼容DHCP、TCP、UDP、ICMP、IGMP、ARP等标准网络协议； 4、采用48kHz采样率，支持DSP音效处理，可实现16位CD级音质效果，支持MP3、WAV音频格式； 5、支持手机APP通过WiFi/3G/4G/5G等网络对系统进行管控，可进行设备管理、定时编程、任务控制等全功能系统管理，支持手机APP远程实时查看系统设备信息、设备状态，支持手机APP远程设置设备参数（IP地址、设备名称等）； 6、支持手机APP编程功能，支持手机APP远程定时编程，实现无人值守定时、定点、定曲的节目播放，支持在同一时刻对不同分区播放不同节目，互不干扰； 7、支持手机APP实时对数传音源设备（网络CD机、网络调谐器）播放控制，支持手机APP查看歌曲列表，选曲点播，实现数字音源通过网络对指定网络终端进行节目播放； 8、支持手机APP进行分区编辑，划分分区无需重新布线，实现对系统终端进行分区管理； 9、支持主机通过连接外网云服务器实现系统自动校时、全球统一校时，无需配置额外授时设备； 10、内置RTC时钟，主机在临时断开外网时，系统时间仍然守时； 11、内置WIFI热点，支持主机WiFi按键开启主机WiFi热点，方便用户在无WiFi条件下进行系统配置和管理； 12、内置IP冲突检测，主机IP与其他网络设备IP冲突时，主机有IP冲突提示，方便管理人员及时发现和处理； 13、支持双电源供电，支持标准POE供电、DC24V供电； 14、支持通过微信小程序对系统进行管控，支持即时任务管理，可添加、删除、编辑和执行即时任务；管理员可通过小程序执行/暂停任务和切换当日执行的任务方案，查看设备实时状态； 15、支持远程固件升级，无需拆机，可通过局域网进行固件升级，减轻维护人员工作强度； | 1 | 台 |
| 2 | 云播软件 | 1、通过客户端可实现查看任务、系统设备状态、配置系统设备、编程定时任务、管理音乐等功能； 2、★支持设备管理、定时编程、任务控制等全功能系统管理，支持查看系统设备信息、设备状态，支持手机APP远程设置设备参数（IP地址、设备名称等）（提供功能界面截图佐证）； 3、支持分区管理，支持添加/删除/编辑分区，可查看分区详情信息、分区终端设备信息，可添加终端到分区； 4、支持发起即时任务，可选择网络音源设备，灵活选择持续时间，支持播放界面进行操控任务：播放、暂停播放、播放模式、切换上一曲、下一曲、音量，支持拖动音乐播放进度条，实现指定曲目时间点播放； 5、支持定时任务管理，实现无人值守定时、定点、定曲的节目播放，支持在同一时刻对不同分区播放不同节目，互不干扰；支持定时任务快速启动/停止、克隆定时任务功能； 6、支持编程多套打铃方案，支持打铃方案快速启动/禁止、克隆方案，支持多套打铃方案同时生效，每套定时打铃方案支持多套定时打铃任务同时进行，并支持打铃任务快速启动/停止、克隆打铃任务； 7、支持批量修改打铃方案的任务，可批量删除、批量修改任务的提前执行时间或延后执行时间； 8、支持设置打铃、定时、即时任务的优先级，包括普通、重要、紧急三级，优先级按紧急优先重要优先普通； 9、支持报警任务管理，可查看、编辑报警任务，支持设置报警任务播放模式、报警触发模式（包括单区、全区、邻区+1、邻区+2、邻区+3、邻区+4）、报警解除模式（自动解除、手动解除）、配置端口； 10、支持查看今日任务，支持通过滑动切换查看周一~周日任务，可将非当天执行任务切换为当天执行任务；支持实时查看网络功放是否有故障状态、支持实时查看报警状态； 11、支持管理音乐库，支持复制/转移音乐到不同的音乐文件夹，音乐库可为所有音频终端提供定时播放和实时点播媒体服务。 | 1 | 套 |
| 3 | 云广播安卓APP软件 | 1、支持通过WiFi/3G/4G/5G等网络对系统进行管控，手机APP软件支持在4.4或以上系统版本的安卓手机运行，支持在APP应用商店下载； 2、★支持设备管理、定时编程、任务控制等全功能系统管理，支持手机APP远程实时查看系统设备信息、设备状态，支持手机APP远程设置设备参数（IP地址、设备名称等）（提供功能界面截图佐证）； 3、支持分区管理，支持添加/删除/编辑分区，可查看分区详情信息、分区终端设备信息，可添加终端到分区； 4、支持发起即时任务，可选择网络音源设备，灵活选择持续时间，支持播放界面进行操控任务：播放、暂停播放、播放模式、切换上一曲、下一曲、音量，支持通过手机APP拖动音乐播放进度条，实现指定曲目时间点播放； 5、支持定时任务管理，实现无人值守定时、定点、定曲的节目播放，支持在同一时刻对不同分区播放不同节目，互不干扰； 6、支持定时任务快速启动/停止、克隆定时任务功能； 7、支持编程多套打铃方案，支持打铃方案快速启动/禁止、克隆方案，支持多套打铃方案同时生效，每套定时打铃方案支持多套定时打铃任务同时进行，并支持打铃任务快速启动/停止、克隆打铃任务； 8、支持批量修改打铃方案的任务，可批量删除、批量修改任务的提前执行时间或延后执行时间； 9、支持设置打铃、定时、即时任务的优先级，包括普通、重要、紧急三级，优先级按紧急优先重要优先普通； 10、★支持手机APP实时查看网络功放是否有故障状态、支持实时查看报警状态（提供功能界面截图佐证）； 11、支持报警任务管理，可查看、编辑报警任务，支持设置报警任务播放模式、报警触发模式（包括单区、全区、邻区+1、邻区+2、邻区+3、邻区+4）、报警解除模式（自动解除、手动解除）、配置端口； 12、支持查看今日任务，支持通过滑动切换查看周一~周日任务，可将非当天执行任务切换为当天执行任务（提供功能界面截图佐证）； 13、支持管理音乐库，支持复制/转移音乐到不同的音乐文件夹，音乐库可为所有音频终端提供定时播放和实时点播媒体服务； 14、支持用户权限管理，支持普通用户与管理员两种权限的账号； | 1 | 套 |
| 4 | 云广播iOS APP软件 | 1、支持通过WiFi/3G/4G/5G等网络对系统进行管控，手机APP软件支持在8.0或以上系统版本的苹果手机运行，支持在APP应用商店下载； 2、★支持设备管理、定时编程、任务控制等全功能系统管理，支持手机APP远程实时查看系统设备信息、设备状态，支持手机APP远程设置设备参数（IP地址、设备名称等）（提供功能界面截图佐证）； 3、支持分区管理，支持添加/删除/编辑分区，可查看分区详情信息、分区终端设备信息，可添加终端到分区； 4、支持发起即时任务，可选择网络音源设备，灵活选择持续时间，支持播放界面进行操控任务：播放、暂停播放、播放模式、切换上一曲、下一曲、音量，支持通过手机APP拖动音乐播放进度条，实现指定曲目时间点播放； 5、支持定时任务管理，实现无人值守定时、定点、定曲的节目播放，支持在同一时刻对不同分区播放不同节目，互不干扰； 6、支持定时任务快速启动/停止、克隆定时任务功能； 7、支持编程多套打铃方案，支持打铃方案快速启动/禁止、克隆方案，支持多套打铃方案同时生效，每套定时打铃方案支持多套定时打铃任务同时进行，并支持打铃任务快速启动/停止、克隆打铃任务； 8、支持批量修改打铃方案的任务，可批量删除、批量修改任务的提前执行时间或延后执行时间； 9、支持设置打铃、定时、即时任务的优先级，包括普通、重要、紧急三级，优先级按紧急优先重要优先普通； 10、★支持手机APP实时查看网络功放是否有故障状态、支持实时查看报警状态（提供功能界面截图佐证）； 11、支持报警任务管理，可查看、编辑报警任务，支持设置报警任务播放模式、报警触发模式（包括单区、全区、邻区+1、邻区+2、邻区+3、邻区+4）、报警解除模式（自动解除、手动解除）、配置端口； 12、支持查看今日任务，支持通过滑动切换查看周一~周日任务，可将非当天执行任务切换为当天执行任务； 13、支持管理音乐库，支持复制/转移音乐到不同的音乐文件夹，音乐库可为所有音频终端提供定时播放和实时点播媒体服务； 14、支持用户权限管理，支持普通用户与管理员两种权限的账号； | 1 | 套 |
| 5 | CD播放器 | 1、标准机柜式设计，采用标准RJ45输入网口，支持自动获取IP，支持DHCP动态和静态IP配置方式； 2、带显示屏，可查看CD状态、播放状态、歌曲播放时间； 3、支持红外遥控器控制进/出仓、播放/暂停、停止/返回、上一曲下一曲、循环播放模式选择、CD/USB/SD音源输入模式选择、（0~9）数字键控制； 4、支持光盘、U盘及SD卡三种介质，支持手机APP控制切换播放介质，内置MP3播放器，支持读取USB和SD卡的MP3音乐播放； 5、基于3层网络传输技术，兼容DHCP、TCP、UDP、ICMP、IGMP、ARPZW等标准网络协议； 6、采用48kHz采样率，支持DSP音效处理，实现16位CD级音质效果； 7、支持手机APP远程实时查看系统设备信息、设备状态，支持手机APP远程设置设备参数（IP地址、设备名称等）； 8、支持通过手机APP进行任务编辑和实时控制，实现对指定网络终端进行背景音乐播放； 9、支持通过手机APP浏览CD播放器歌曲列表，支持直接点播指定歌曲，支持切换播放模式：顺序播放、列表循环、单曲循环及单曲播放等； 10、支持通过手机APP远程播控，实现播放、暂停、停止、上下曲切换，音量调节操作，支持通过手机APP拖动音乐播放进度条，实现指定曲目时间点播放； 11、内置宽频监听扬声器，并设有监听音量调节旋钮，音量可调； 12、采用标准RCA莲花头左右声道输出本地音频，可以接有源音箱等其它音频设备； 13、支持远程固件升级，无需拆机，可通过局域网进行固件升级，减轻维护人员工作强度。 | 1 | 台 |
| 6 | 寻呼话筒 | 1、采用触摸屏≥7英寸，采用图形化操作界面，支持寻呼分区显示，显示屏可实时显示分区列表、分区终端状态等信息； 2、采用指向性麦克风，喊话广播支持通过咪杆话筒或耳麦话筒接口外接麦方式； 3、可实现极低延时（5ms）的端对端传输，支持对任意分区“零”延时寻呼广播； 4、支持通过手机APP远程实时查看设备信息、设备状态，支持手机APP远程设置设备参数（IP地址、设备名称等）； 5、全业务混音功能，支持广播业务和网络背景音乐的数字混音，满足学校的广播体操、升旗、运动会场景，小区公园广播和背景音乐混音播放场景等各类活动的混音扩声应用； 6、支持通过寻呼话筒独立调节话筒音量与网络背景音乐音量； 7、支持自定义话筒优先级，具有三级优先级可选，高优先级话筒广播优先于（可抢占）低优先级话筒广播，同级优先级混音； 8、支持监听功能，内置全频高保真扬声器，实现任意终端的网络监听，监听音量可调节； 9、支持双电源供电，支持标准POE供电、DC24V/2A供电。 | 1 | 台 |
| 7 | 网络音箱 | 1、内置专用网络音频解码芯片，实现播放广播和网络音乐节目功能； 2、音箱输出功率：≥低音2×20W，≥高音2×2W，内置电子分频； 3、基于3层网络传输技术，兼容DHCP、TCP、UDP、ICMP、IGMP、ARP等标准网络协议； 4、采用48kHz采样率，支持DSP音效处理，实现16位CD级音质效果； 5、支持手机APP远程实时查看系统设备信息、设备状态，支持手机APP远程设置设备参数（IP地址、设备名称等）； 6、支持通过手机APP远程音量配置，支持音量批量复制功能，实现多台设备批量音量配置； 7、全业务混音功能，支持广播业务和网络背景音乐的数字混音，满足学校的广播体操、升旗、运动会场景，小区公园广播和背景音乐混音播放场景等各类活动的混音扩声应用； 8、支持音箱故障检测功能，支持通过手机APP实时查看音箱故障状态； 9、具有标准RJ45输入网口，传输速率：100Mbps；总谐波失真≤1%，频率响应：70Hz～20kHz，信噪比≥75dB（A）； 10、支持远程固件升级，无需拆机，可通过局域网进行固件升级，减轻维护人员工作强度。 | 1 | 台 |
| 8 | 网络节目定时器 | 1、机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W； 2、大屏幕液晶显示屏，图形化界面。可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等； 3、具备≥1路钟声输出接口，≥1路报警短路信号输入接口； 4、具备≥1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备； 5、设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座； 6、支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天； 7、断电程序不丢失，来电自动恢复运行； 8、可进行多步编程定时控制电源。 | 1 | 台 |
| 9 | 分区功放 | 1、标准机柜式设计，采用标准RJ45输入网口，支持自动获取IP，支持DHCP动态和静态IP配置方式； 2、内置专用网络音频解码芯片，实现播放广播和网络音乐节目功能； 3、内置专业数字功放，具有定压100V/定阻4~16Ω的350W功率输出； 4、★具有8个功率分区输出端口，支持8分区独立控制，支持任意分区、全区播放广播和网络音乐节目功能（提供设备接口截图及分区功能界面截图佐证）； 5、支持手机APP远程实时查看系统设备信息、设备状态，支持手机APP远程设置设备参数（IP地址、设备名称等）； 6、支持通过手机APP远程音量配置，支持音量批量复制功能，实现多台设备批量音量配置； 7、支持通过手机APP远程调节高低音； 8、★支持功放故障检测功能，支持功放故障/过载/过温保护/短路保护检测功能，支持通过手机APP查看功放是否有故障（提供功能界面截图佐证）； 9、支持定压模式分区故障检测功能，通过显示显示屏可显示8个分区是否有故障； 10、全业务混音功能，支持广播业务和网络背景音乐的数字混音，满足学校的广播体操、升旗、运动会场景，小区公园广播和背景音乐混音播放场景等各类活动的混音扩声应用； 11、支持三线制音控强切，功放各区定压100V输出具备三线制音控强切输出功能，无需强切电源，同时兼容四线制消防强切，需外接24V强切电源； 12、智能节电及预开管理，空闲时自动切断功放电源，有信号时自动打开； 13、具有8个快捷按键，通过按键可快速打开/关闭对应的分区；具有多功能编码器旋钮，可进行音量调节、高低音调节等操作； 14、支持远程固件升级，无需拆机，可通过局域网进行固件升级，减轻维护人员工作强度。 | 2 | 台 |
| 10 | 天花喇叭 | 1、额定功率：(100V)1.5W,3W,6W； 2、额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W； 3、灵敏度)≥92dB； 4、频率响应(-10dB)：110-18KHz； 5、喇叭单元：5"×1。 | 30 | 只 |
| 11 | 音柱 | 1、额定功率（100V）：22.5W,45W； 2、额定功率（70V）：11.2W,22.5W； 3、灵敏度：91dB±3dB； 4、阻抗：黑:Com白:440Ω绿:220Ω； 5、频率响应：50-18KHz； 6、喇叭单元：4"×4,2.5"×1； 7、防护等级：IP66。 | 4 | 只 |
| 12 | 辅材 | 前后端机柜、交换机、水晶头、接插件等。 | 1 | 批 |
| 十一、鹿城区校园安全视频监控中心 |  |  |  |  |
| 1 | 拼接一体机 | 1、屏幕尺寸46寸，LED光源； 2、分辨率：1920×1080，双边拼缝≦3.5mm，功耗≦133W； 3、亮度不低于500cd/m2，对比度不低于3500:1，图像显示清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级； 4、★LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准（提供第三方检测机构出具的检测报告证明）； 5、★液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害（提供第三方检测机构出具的专业蓝光检测报告证明）； 6、★LCD显示单元可见光透射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.3%，抗磨性能符合JC/T2130-2012标准中的技术要求（提供第三方检测机构出具的检测报告证明）； 7、液晶显示单元像素缺陷符合SJ/T11343-2006液晶显示器通用规范，液晶显示单元像素缺陷≤3像素点； 8、显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9； 9、表面应力≥110MPa，耐热冲击性能应耐200°温差不破坏，外观无爆边、划伤、裂纹，弯曲度＜0.121%，均无长度＞75mm张条形碎片，抗冲击性、散弹袋冲击性能符合GB15763.2-2005标准； 10、拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护； 11、液晶拼接采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营维护成本及难度； 12、显示单元具备3C认证证书； | 4 | 台 |
| 2 | 支架 | 拼接屏配套支架 | 4 | 套 |
| 3 | 解码器 | 1、6路嵌入式解码器； 2、6路HDMI接口可同时支持输出4路分辨率为3840×2160的视频图像和2路分辨率为2560×1600的视频图像； 3、支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1MS； 4、支持1×1、1×2、1×3、1×4、1×5、1×6、6×1、5×1、4×1、3×1、2×1、2×2、2×3、3×2融合屏； 5、每个融合屏支持1/4/9/16/25/36分割及MxN自定义分割显示； 6、每个输出口支持任意开窗、漫游;每个输出口最大支持36路开窗； 7、任意一路信号可在整屏的任意位置上与其他信号源拼接漫游缩放叠加显示，图层可达38层。 | 1 | 台 |
| 4 | 控制主机 | 主机+21.5英寸显示器，CPU：≥2.9GHz,六核心；内存：≥16G；硬盘：≥256G固态；显卡：≥GT1030 2G独显。 | 2 | 台 |
| 5 | 辅材 | 各类接插件、线材等。 | 1 | 批 |

三、 商务及其他要求

1、免费质保期

1.1.所有设备提供原厂商至少3年（技术要求中另有规定的除外）7*24小时免费上门维修服务，系统软件提供3年免费版本升级服务和技术支持服务（若有部分设备或软件原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行）；同时应承诺对所有设备负责终身维修；在质保期内，成交供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。

1.2.供应商在磋商响应文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.3.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，2小时内派技术人员到现场维修。

1.4.成交供应商在免费质保期内提供免费的维护工作。

2、▲付款方式：

中标人在签订合同后七个工作日内须向采购人提交合同总价5%的履约保证金。采购人在签订合同后30个工作日内向中标人支付合同总额50%的预付款（中标人必需开具正式税务发票）；完成建设工程并验收合格后，采购人向中标人支付合同总额的50%。本项目运行维护期限为三年，采购的设备质量保证期为三年。质保期满后，履约保证金无息退还。设备质保期和运行维护期起始日均以本合同项目所有内容验收合格移交之日为准。项目验收后要进行结算，涉及核减费用在第二次付款中结算扣除。项目运行维护期限是三年，三年后中标人不能因为时间到期擅自拆除设备，包含前端后端设备，中标人要继续设备运行，不得私自停电断网，直到设备改建完成。。

3、交货要求：

3.1 交货要求

（1） 成交供应商在合同规定的地点负责组织将货物按期运抵采购人的工作现场，提单日期为交货日期。货物的运输和保险及中国政府根据现行税法向成交供应商征收的与履行本合同有关的一切税费均由成交供应商承担；

（2） 成交供应商应以单机成套形式交货；

（3） 货物随箱应附有下列资料：

详细装箱单；

产品合格证及检验记录；

安装操作与维修说明书及其他技术文档。

（4） 成交供应商提交的硬件产品应包括原厂商提供的三年免费上门保修服务的证明(清单中有特别指定的以指定的为准)。免费是指免材料费、人工费等与上门保修服务有关的一切费用；

3.2 软件产品

（1） 保证提供的所有软件产品为当前最新正版软件；

（2） 保证所提供的所有软件产品从安装验收后开始给予三年时间的免费维护、技术支持和免费版本升级服务；

（3） 所提供的所有软件产品都具有完整的技术资料与介质。

3.3 备品备件

（1） 为保证设备持续运行，成交供应商应保证相关设备备品备件的长期供应；

（2） 成交供应商应承诺对今后系统扩充、升级以及维修所需要的备品备件给予不高于磋商响应文件中承诺的优惠价格。

4、安装调试及检验

4.1.安装地点：按采购单位要求。

4.2.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3.安装过程中发生的费用由供应商负责,包括安装调试人员的交通、食、住宿费用。

4.4.供应商应在磋商响应文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4.5.成交供应商交付的货物必须是全新的无缺馅的；

4.6.成交供应商应按照磋商文件规定的技术要求和范围提供有关货物，并提供主要设备及产品的质量检验证明文件；

4.7.成交供应商提供的货物运抵现场后，由成交供应商、采购人(或监理)及系统集成商有关人员同时在场进行现场开箱检验，检验无误后，货物移交给采购人；

4.8.成交供应商应承诺，将负责投标设备与其他供应商提供的设备协同工作的连接调试工作，并提供相配套附件，连接调试成功是验收合格的必要条件之一，调试费用已包括在投标价格之内；

4.9.成交供应商和采购人有关人员同时在场进行现场安装调试，安装调试后设备的各种性能和参数应满足磋商文件规定的技术要求，验收合格后，填具验收合格报告单，该验收报告单作为正式交付用户使用的必须文件之一，也是作为采购人付款的必须文件之一；

4.10.除原厂商提供安装调试的设备之外，凡是由原厂商授权成交供应商提供安装调试服务的设备，如果在实际实施过程中，由于成交供应商的技术能力所限，提供的安装调试不能满足采购人的要求，则采购人有权指定其他具有相关能力的公司进行安装调试，所需费用应不低于设备总价的3%，并由成交供应商支付。

5、验收

成交供应商已按合同规定提供了符合磋商文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格， 若因供应商质量问题等导致验收不合格，供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由供应商承担，采购人保留向供应商索赔的权利。

6．▲完工期：供应商必须承诺在合同签订后30个工作日内全部供货并安装调试验收合格。

7．培训

7.1 成交供应商有义务对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训，并且所有培训都必须是免费的（包括交通费、食宿费、培训费等）；

7.2 培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识；

8．▲平台对接：鹿城区校园安全视频监控中心需与公安雪亮工程对接，磋商供应商需提供对接承诺（承诺函格式自拟）。

9．交货地点：业主指定地点。

10．工作范围

根据磋商文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（1）提供完整成套的设备；

（2）产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

（3）完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

（4.）对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

（5）质保期内系统的维保及维修；

（6）售后服务的措施及承诺。

▲以上工作内容的费用均包含在总报价中。

第六部分  合同主要条款

甲方(采购人）： 温州市鹿城区教育局

法定代表人：

乙方（成交供应商）：

法定代表人：

双方经协商，就乙方向甲方提供产品及服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

见磋商文件要求。

第六条：验收

本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市政府采购履约验收办法》的通知（温财采〔2020〕6号）文件执行。

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照磋商承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

按磋商文件规定。履约保证金在验收合格后无息退还。

第九条：合同的支付

按磋商文件规定。

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

乙方应按磋商文件要求提供相应质保服务，应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延工期，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3、乙方未能按照响应文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚假投标资料谋求中标，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条：合同附件

1、甲方的磋商文件与补充文件；

2、乙方响应文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、成交通知书。

甲方：(印章)                                             乙方：(印章)

法定代表人/授权代表(签字)：                              法定代表人/授权代表(签字)：

联系电话：                                               联系电话：

开户银行：

开户名称：

账号：

第七部分    磋商响应文件格式附件

封面格式

项目名称：

项目编号：

磋

商

响

应

文

件

磋商供应商全称：（公章或CA章）

时          间：

1、资格文件目录

（1）法定代表人授权书

（2）磋商供应商情况表

（3）提供有效的营业执照扫描件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》扫描件；如分公司参与磋商的，还须符合浙财采监〔2013〕24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

（4）磋商供应商2020年度资产负债表及利润表扫描件

（5）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书

（6）磋商供应商其他资质证书、认证证书、社保证明等扫描件（如需）

（1）法定代表人授权书

温州市公共资源交易中心鹿城分中心 ：

（磋商供应商全称）法定代表人        授权本单位在职职工           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的        （项目名称、编号）的磋商活动，全权代表我方处理磋商活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

磋商供应商全称（公章或CA章）：

日期：     年    月   日

法定代表人有效身份证件 扫描件

授权代表有效身份证件扫描件

▲注：

1、法定代表人授权书必须完整填写，签章齐全，内容无误，否则视为无效响应；

2、扫描件内容必须清晰可辨，否则视为无效响应。

（2）磋商供应商情况表

磋商供应商名称（公章）：                                    填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电 话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |  |
| 企业负责人 |  |  | 职务 |  |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |  |
| 单位简介 及机构 |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 |  | 各人员构成情况 |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 |  | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 |  | 万元 |
|  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |
| 上一年主要 经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |  |  |
|  | 总产值 | 万元 | 总产值 | 万元 |  |  |
|  | 实现利润 | 万元 | 实现利润 | 万元 |  |  |
|  | 主要业绩 |  |  |  |  |  |

（5）无重大违法记录且具有良好商业信誉声明书

温州市公共资源交易中心鹿城分中心 ：

本公司参与                          （项目名称、编号）磋商，本公司郑重声明：

1、我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录；

2、至磋商响应截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在以下情形（包括但不限于）：根据竞争性磋商文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。否则，我方将承担在符合审查时不被通过的后果。

如有虚假我公司将无条件退出本项目的磋商，并承担因引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任

特此声明

声明磋商供应商全称（公章或CA章）：

日期：  年   月  日

附注：

1.信用信息查询渠道及截止时间：将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询磋商供应商在磋商响应截止时间前的信用记录。

2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的磋商供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

3.信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的磋商供应商将被拒绝参与政府采购活动。

4.▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效磋商响应处理。

2、商务技术文件目录

（1）供应商综合实力

（2）货物配置清单（不含价格）

（3）技术及商务偏离表

（4）供采购人选购的备品备件及维保期期满后相关维修配件清单一览表

（5）产品附件、备品备件和专用工具清单（如有）

（6）同类项目业绩

（7）技术服务力量保障

（8）总体技术方案

（9）售后服务

（10）节能、环境标志产品声明书

（11）响应核心产品在“中国政府采购网”上节能产品或环境标志产品查询截图（如有）

（12）磋商供应商认为需要的其他技术资料

（1）供应商综合实力

项目编号：

（格式自拟）

磋商供应商全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（2）货物配置清单（不含价格）

项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 产地 | 品牌 | 型号 | 配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商全称（公章或CA章）：

日期：  年   月  日

（3）技术及商务偏离表

项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件规范要求 | 磋商响应文件对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. ▲没有填写此表视为完全满足竞争性磋商文件的实质性要求，；

2. 如出现偏离，磋商供应商务必如实填写此表，“磋商响应文件对应规范”及“说明”栏不得复制粘贴，所投产品必须对照竞争性磋商文件要求详细填写说明，否则存在的风险由磋商供应商自行承担；

3. 磋商供应商可按以上表格形式进行复制。

磋商供应商全称（公章或CA章）：

日期：  年   月  日

（4）供采购人选购的备品备件及维保期期满后相关维修配件清单一览表

项目编号：

| 设备名称 及编号 | 备件/配件 名称 | 数量 | 规格型号 | 品牌/产地 | 价格（元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 相关维修配件按    个月维保期期满后    年内的不变价。（时间由各磋商供应商承诺）

2. 本表中所列价格不计入磋商总价，仅供业主选购时用。

3. 此表仅提供了表格形式，磋商供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

磋商供应商全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（5）产品附件、备品备件和专用工具清单（如有）

项目编号：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量/台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：磋商供应商可按以上表格形式进行复制。

磋商供应商全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（6）同类项目业绩

项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订日期 | 用户联系电话/手机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：

1.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2. 供应商同类项目业绩须满足以下条件：提供客户联系方式，采购合同、验收报告扫描件加盖磋商供应商公章，资料提供不齐全不得分；只计算磋商供应商业绩，其子公司、母公司业绩不计分。

3. 供应商不按此要求填写此项内容或案例无证明文件（见本附件附注第2点）支撑，则不纳入技术资信评分范围。

4.根据《温州市人民政府关于印发温州市公共资源交易平台建设管理暂行办法的通知》（温政发〔2018〕2 号）第四十条规定，将在中标或者成交公告的内容中公开本表，请各供应商认真填写，确保数据的真实性、完整性和合理性。

磋商供应商全称（公章）：

法定代表人（或负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年  月  日

磋商供应商全称（公章或CA章）：

日  期：  年  月  日

（7）技术服务力量保障

项目编号：

（格式自拟）

磋商供应商全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（8）总体技术方案

项目编号：

（格式自拟）

磋商供应商全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（9）售后服务

项目编号：

（格式自拟）

磋商供应商全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（10）节能、环境标志产品声明书

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）的规定，本公司同时满足以下条件：

1. 此次采购项目中本公司所列节能或环境标志产品均属于品目清单范围，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书(中国政府采购网www.ccgp.gov.cn须具备相关信息)；

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供的节能产品或环境标志产品，产品金额占采购项目总金额50%（含）以上。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

磋商供应商全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（11）响应核心产品在“中国政府采购网”上节能产品或环境标志产品查询截图（如有）

3、报价文件目录

- 报价一览表

- 分项报价表

（3）中小企业声明函（如有）

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

（5）监狱企业的证明文件（如有）

（1）报价一览表

项目编号：                                                  　　（价格单位：人民币元）

| 项目名称 | 完工期（日历天） | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写）： （小写）：¥ |  |  |  |

附注：1. ▲此栏内总价应与“分项报价表”中合计总价相一致。

2. ▲此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有满足磋商文件的实质性要求。

磋商供应商全称（公章或CA章）：

日期：  年  月  日

（2）分项报价表

项目编号：                                                   （价格单位：人民币元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 数量 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 设备总价 |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  |  |  |  |  |
| 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 （应与报价一览表中总价相一致） |  |  |  |  |  |  |

附注：1. ▲不提供分项报价表将视为没有实质性响应磋商文件。货物名称按设备清单内容。

2. ▲此表的合计总价应与附件二“报价一览表”总价相一致。

3. 如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4. “设备总价”不应包含：运杂及保险费及其他相关费用。

5. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例 》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中公开本表，请各磋商供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

磋商供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（3）中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章或CA章）：

日期：   年   月  日

附注：

1.供应商提供的声明函与事实不符的，依据《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任,如若成交本声明函随成交结果予以公示。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件，符合规定条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同中、小型、微型企业，享受促进中小企业发展的评审中价格扣除政策。

3.依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件，符合规定条件并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为中中小型和微型企业，享受促进中小企业发展的评审中价格扣除政策。

（4）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               （项目名称、编号）项目的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商全称（公章或CA章）：

日期：   年   月  日

附注：1. 纸质响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

2. 磋商供应商提供的声明函与事实不符的，依据《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，如若成交本声明函将予以外网公示。

（5）监狱企业的证明文件（如有）

依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

附注：如若成交本本证明文件将予以外网公示。