瑞安市绿色智慧停车基础设施经营项目-充电桩及配套设施第一期采购采购文件补充文件

各投标供应商：

- 原采购文件第25页“系统设备采购清单”中“二类设备”内容现更改如下：

| 二类设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全覆盖监控（含安装、调测） | 600万全彩筒型网络摄像机 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入 ★最大分辨率3200×1800，水平分辨率不低于1800线。（需提供公安部检验报告证明，并加盖产品供应商公章） 最低照度彩色：0.0005 lx。（需提供公安部检验报告证明，并加盖产品供应商公章） ★靶面尺寸1/1.8英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。（需提供公安部检验报告证明，并加盖产品供应商公章） 白光补光可识别不小于30米处的人体。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 | 1台 | 1100 |
|  | 热成像传感器（含安装、调测） | 热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 热成像像元尺寸：12μm 热成像分辨率：256×192 测温范围：测温范围：-20 °C~150 °C 测温精度：测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值） 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：100m 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：300m 火点最远报警距离（以0.1米*0.1米为准）：60m 吸烟检测最远报警距离：15m 可见光传感器类型：400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS 可见光分辨率：2688×1520 报警联动：1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警 可见光通道：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测 防火应用检测：支持火点检测、烟雾检测、吸烟检测 ★噪声等效温差(NETD)在10mk及以下（需提供公安部检验报告证明，并加盖产品供应商公章） ★最小可分辨温差≤150mk（需提供公安部检验报告证明，并加盖产品供应商公章） ★可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤（需提供公安部检验报告证明，并加盖产品供应商公章） 支持防太阳灼烧功能； 支持智能行为规则屏蔽功能 支持透雾、强光抑制、电子防抖 | 1台 | 5200 |
|  | 智能地锁（含安装、调测） | 车位锁尺寸要求：长度≤1250mm；宽度≤510mm；完全降落状态高度：≤125mm； 完全升起状态高度：≤350mm； 车位锁净重要求：≥70kg； 动力系统：DC24V 机电驱动，功耗≤25W； 电机要求：采用直流无刷电机； 通讯接口要求：4G； ▲防护性能：≥IP67； 运行时噪音：≤55dB； ★环境适应性：车位锁在-35℃～+70℃能正常工作；（提供公安部权威机构检测报告佐证，并加盖产品供应商公章） 采用丝杆、连杆结合传动结构，具备无极变速功能； 翻板采用不小于5mm钢板电泳喷塑处理，滚轴采用高耐磨塑料材质； 机盒采用不小于2mm钢板电泳喷塑处理，内置收费二维码； 底板采用不小于8mm钢板电泳喷塑处理； 翻板及压板采用花纹工艺防滑处理，防滑纹的高度均不得低于1mm； ★翻板降下状态，可承重不小于8吨车辆碾压；（提供公安部权威机构检测报告佐证，并加盖产品供应商公章） 采用重力分散技术结合金属钢性特点，具备强力抗压性； ★应配置超声波感应器，当车辆停放完毕后，自感应升起，阻挡车辆自由行使；（提供公安部权威机构检测报告佐证，并加盖产品供应商公章） 运行速度可调，软启动软停止，降低对车辆、人员的意外伤害； 升降速度：上升时间≤10s，下降时间≤10s； ★防逃逸要求：不小于3吨车辆正常停放，升起翻板阻拦车辆侧后轮;车辆从静止状态加速度至5 10km/h 冲撞翻板，翻板滚轴应能与逃逸车辆后轮同向转动，有效阻止车辆逃逸；（提供公安部权威机构检测报告佐证，并加盖产品供应商公章） ★可靠性要求：常温下，24小时内车位锁连续升降不少于4000次，无停机及故障产生，且升降灵活，到位准确。（提供公安部权威机构检测报告佐证，并加盖产品供应商公章） 若出现非法逃逸时，装置自动开启自我保护功能，并向服务器进行报警； 挡板上升下降时，实时监测车位锁上方障碍物，遇阻立即进入停止保护模式（遇阻力度可调节），保护车辆、行人； ★应急功能：车位锁在遇到停电时，可通过手动离合方式实现车位锁紧急下降；（提供公安部权威机构检测报告佐证，并加盖产品供应商公章） 具备电池模式：车位锁在遇到停电时，可配应急电源用于车位锁紧急下降和上升，并且上升下降总次数不小于100次； | 1套 | 8000 |
|  | 车位锁 | 【车位锁】【含超声波模块】 控制方式：485控制 电源：24VDC供电 升降时间：5S 用途：用于车位的停车管控，自带超声波检测模块 | 1台 | 1580 |
|  | 带膜布车棚（含安装调测） | 七字型膜结构车棚 横管：直径114x厚3.5mm 工字钢立柱：内外8mm厚 异形钢大梁：内外8mm厚 钢结构表面防腐处理 膜布：1200克(PVDF) 预埋钢板:400x600x20mm 预埋螺纹杆:直径28x1000x6条 不含基础施工 | 1㎡ | 680 |
|  | 不带膜布车棚（含安装调测） | 七字型膜结构车棚 横管：直径114x厚3.5mm 工字钢立柱：内外8mm厚 异形钢大梁：内外8mm厚 钢结构表面防腐处理 预埋钢板:400x600x20mm 预埋螺纹杆:直径28x1000x6条 不含膜布 不含基础施工 | 1㎡ | 500 |
|  | 微型消防站 | 尺寸：1400mm*400mm*900mm 头盔2个，手套2双，3C水枪1个，接头2个，3C水带1条，30公斤灭火器1个 | 1套 | 2000 |
|  | 5G CPE | 定制 | 1台 | 3000 |
|  | 接入网络 | 合并网络加互联网接入，100M | 1年 | 5000 |
|  | 接入网络 | 一个桩一个摄像头覆盖网络接入，20M | 1年 | 500 |
|  | 安全网关 | 千兆电口≥10，千兆光口≥2； ★采用非X86多核架构(提供彩页) ★产品自主可控，关键芯片全部国产化。包括但不限于CPU、转发、网卡芯片、电源等 ★开启威胁防护设备混合包性能≥600Mbps；(提供彩页) 应用识别签名数量不少于1500； 入侵防御特征库签名数量不少于5000； 不少于300万级病毒变种检测； ★URL数量不少于1.2亿；（提供设备功能截图） 支持恶意域名过滤，实现对C&C进行阻断；（提供设备功能截图） 支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护；（提供设备功能截图） 可用于恶意加密流量识别，可检测不解密网络流量下的恶意加密通信流量；（提供设备功能截图） ★支持每IP，每用户的最大连接数限制，防护服务器；(提供设备功能截图) ★支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配；（提供设备功能截图） | 1年 | 12000 |
|  | 车辆智能一体化道闸（含安装、调测） | 满足GA/T 761-2008《停车库（场）安全管理系统技术要求》 满足GA/T 992-2012《停车库（场）出入口控制设备技术要求》 ★机动车结构化属性识别功能检查：支持识别机动车车牌号结构化属性信息。支持识别大(小)型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、军车的车牌号。支持识别倾斜角度0°30°的车牌号。支持识别相机法线与行车方向角度小于65°以内的车牌号。支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号。 支持识别新能源汽车车牌。支持识别机动车类型结构化属性信息。（需提供公安部检验报告证明，并加盖产品供应商公章） ★虚假车牌过滤功能检查：支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假车牌进行过滤。（需提供公安部检验报告证明，并加盖产品供应商公章） ★变频功能检查：可以实现快速起杆、慢速落杆。最快抬杆速度为0.6s.（需提供公安部检验报告证明，并加盖产品供应商公章） ★应急放行功能检查：断电后可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；支持断电自动抬杆。（需提供公安部检验报告证明，并加盖产品供应商公章） ★优先起杆功能检查：道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态; 道闸开闸过程中，按关按键和停按键应不响应。（需提供公安部检验报告证明，并加盖产品供应商公章） ★道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆。（需提供公安部检验报告证明，并加盖产品供应商公章） | 1台 | 20000 |
|  | 分体化道闸（含安装、调测） | 出入口抓拍机 摄像机 最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON) 黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 镜头：电动镜头3.1-6mm 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 防护等级：IP67 工作温度和湿度：-25℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 电源供应：AC100V~240V 功耗：22W MAX 4米栅栏道闸 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高 侧贴式安装，安装方便、结构紧凑 齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长 直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制 支持遇阻反弹，开优先保护功能 直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护 手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态 杆子类型：栅栏 道闸系列：四系列 工作温度和湿度：-30~70 °C 尺寸(mm)：370*262*1060 防护等级：IP54 工作电压：AC220V 电机类型：直流无刷 | 1套 | 11000 |
|  | 视频存储 | ★服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥128GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。 标配≥2个千兆网口，可增扩≥6个千兆网口，或可增扩≥4个10Gb 光纤接口或≥6个HDMI接口或≥4个Mini SAS3.0接口；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GB SAS扩展口；内置24块8T企业盘； 支持SATA和SAS的HDD硬盘与SATA和NVME的SSD混插；支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量（各个硬盘容量之和） 配备独立元数据系统、支持元数据系统组成RAID和网络RAID（N+M配置，且M≥8），一组RAID故障时其业务可自动切换至其他网络RAID组 ★支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意18块硬盘发生故障，业务不中断。（需提供公安部检验报告证明，并加盖产品供应商公章） ★支持在麒麟/UOS操作系统上，使用奇安信浏览器/UOS浏览器对样机进行操作（需提供公安部检验报告证明，并加盖产品供应商公章） ★支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设（需提供公安部检验报告证明，并加盖产品供应商公章） 更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。 支持≥6个容器，存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块。当一个业务模块异常，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务； | 1台 | 115000 |
|  | 网络交换机 | 千兆以太网交换机 16*10/100/1000Base-T以太网端口 VLAN 流控(802.3x) QOS 支持Diff-Serv QoS 组播管理 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping | 1台 | 2500 |
|  | 20路壁挂配电箱 | 名称; 型号; 数量. 空开; CDM3S-400F/3300,315A; 1. DZ47S,C,4P,63A; 1. 漏电; CDM3LS-125S/2300,63A; 20. 浪涌; DZ47SY-12.5 4P; 1. 指示灯; LD11-22B 220V; 3. 多功能表; PD606L; 1. 互感器; LMK-0.66 300/5; 3. 箱体304户内1.5MM; 80*170*37; 1. 铜排; 1. | 1个 | 12800 |
|  | 35路配电箱 | 名称; 型号; 数量. 空开; CDM3S-400F/3300,400A; 1. DZ47S,C,4P,63A; 1. 漏电; CDM3LS-125S/2300,63A; 35. 浪涌; DZ47SY-12.5 4P; 1. 指示灯; LD11-22B,220V,; 3. 互感器; LMK-0.66 400/5; 3. 箱体304不锈钢1.5MM; 90*170*37; 1. 铜排; 1. | 1个 | 15900 |
|  | 40路配电箱 | 名称; 型号; 数量. 空开; CDM3S-400F/3300,400A; 1. DZ47S,C,4P,63A; 1. 漏电; CDM3LS-125S/2300,63A; 45. 浪涌; DZ47SY-12.5 4P; 1. 指示灯; LD11-22B,220V,; 3. 互感器; LMK-0.66 400/5; 3. 箱体304不锈钢2.0MM; 160*170*40; 1. 铜排; 1. | 1个 | 22500 |
|  | 电缆排管 | 4*100mm玻璃钢管埋地敷设，含管件、管枕、警示带等附件 | 1m | 123.82 |
|  | 电缆排管 | 6*100mm玻璃钢管埋地敷设，含管件、管枕、警示带等附件 | 1m | 185.73 |
|  | 电缆排管 | 8*100mm玻璃钢管埋地敷设，含管件、管枕、警示带等附件 | 1m | 247.63 |
|  | 电缆排管 | 10*100mm玻璃钢管埋地敷设，含管件、管枕、警示带等附件 | 1m | 309.55 |
|  | 电缆排管 | 12*100mm玻璃钢管埋地敷设，含管件、管枕、警示带等附件 | 1m | 371.48 |
|  | 电缆排管 | 2*150mm玻璃钢管埋地敷设，含管件、管枕、警示带等附件 | 1m | 82.75 |
|  | 电缆排管 | 2*150镀锌排管埋地敷设，含管件、管枕、警示带等附件 | 1m | 233.62 |
|  | 电缆排管 | 4*100mm镀锌钢管埋地敷设，含管件、管枕、警示带等附件 | 1m | 307.34 |
|  | 电缆排管 | 6*100mm镀锌钢管埋地敷设，含管件、管枕、警示带等附件 | 1m | 460.99 |
|  | 电缆排管 | 8*100mm镀锌钢管埋地敷设，含管件、管枕、警示带等附件 | 1m | 614.67 |
|  | 电缆排管 | 10*100mm镀锌钢管埋地敷设，含管件、管枕、警示带等附件 | 1m | 768.36 |
|  | 电缆排管 | 12*100mm镀锌钢管埋地敷设，含管件、管枕、警示带等附件 | 1m | 922.04 |
|  | 电缆排管 | 2*40mmPE管埋地敷设，含管件、管枕、警示带等附件 | 1m | 17.2 |
|  | 电缆排管 | 4*40mmPE管埋地敷设，含管件、管枕、警示带等附件 | 1m | 34.37 |
|  | 橡胶挡车器 | 尺寸：55*15*11cm 材质：橡胶 | 1个 | 100 |
|  | 地面交通标志线 | - 热熔型地面标线 - 路面标线； - 热熔反光标线 | 1㎡ | 37.65 |
|  | 接地极（板） | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极（50*5）mm | 1根（块） | 113.92 |
|  | 接地母线 | 接地母线敷设（40*4）mm | 1m | 47.63 |
|  | 污水管道 | 污水管道160mmPE双壁波纹管埋地敷设 | 1m | 29.44 |
|  | 给水管 | 室外钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）15，含管件等 | 1m | 18.78 |
|  | 拆除混凝土路面 | 风镐拆除混凝土类路面层 无筋~厚20cm 内 | 1㎡ | 28.2 |
|  | 挖土方、回填、外运弃置 | 1、土方开挖、回填、弃置； 2、运距：由投标单位自行考虑； 3、报价含装车外运及消纳费。 | 1m³ | 77.35 |
|  | 混泥土包封 | C20（40）混泥土管道包封，含模板 | 1m³ | 535.74 |
|  | 1#钢筋混凝土化粪池 | 1、1#钢筋混凝土化粪池 容积1.71m³，具体做法见标准图集。 2、基础垫层做法：100mm厚C15素混凝土垫层，100mm碎石垫层，素土夯实； | 1座 | 14111.72 |
|  | 玻璃钢化粪池 | 成品玻璃钢化粪池，有效容积2T。 1、垫层、基础：素土夯实，100mm碎石垫层，200mm厚C30钢筋混凝土基础，150mm厚砂垫层及砂回填； 2、每座一个清掏口：C25钢筋混凝土垫圈，240厚砖砌井筒，20厚1:2防水水泥砂浆，C30混凝土井圈，钢纤维混凝土井盖井座(D400级)； 3、报价含化粪池、支撑、井圈、垫圈、防护网、模板、钢筋、防护网等全部费用； | 1座 | 5993.68 |
|  | 室外消火栓 | 室外地上防撞式消火栓 公称直径100（mm） | 1套 | 1555.27 |
|  | 消火栓给水管 | 室外镀锌钢管（螺纹连接）公称直径（mm以内）100，含管件。 | 1m | 82.73 |
|  | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内穿放UTP6E | 1m | 4.81 |

- 凡本补充文件与采购文件不一致之处，均以本补充文件为准，采购文件中其他内容不变。

瑞安市智慧停车管理服务有限公司

浙江嘉晟工程项目管理有限公司

2023年8月30日