乐清市公共资源交易中心 政府采购招标文件 项目名称：新能源公交车 招标编号：CG201806A20 采 购 人：乐清市城乡公共交通有限公司 联 系 人：张先生 联系电话：0577-62522587 采购机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：方女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 二○一八年

招标文件目录

政府采购项目投标保证金办理须知

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式

第六部分 附件—投标文件格式

第七部分 评标定标办法

政府采购项目投标保证金办理须知

■ 投标保证金汇缴及退付以转账形式进行。

■ 投标保证金款项必须从投标人的账户中汇出。

■投标保证金最迟于2018年7月25日到达乐清市公共资源交易中心投标保证金银行账户(投标人可任选其中一个账户办理)。

●账户一：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：7335210182600027880

开户行：中信银行温州乐清支行

●账户二：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：19270101040011289

开户行：农行乐清市支行营业中心

●账户三：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：100536784440010001

开户行：中国邮政储蓄银行乐清市支行

（行号：403333300024）

●账户四：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：33001627535059789789

开户行：建行乐清支行营业部

●账户五：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：201000127275140

开户行：乐清农商银行营业部

（行号：402333311017）

■ 投标保证金汇交流程：投标人→到银行办理入账业务→到计财科开取投标保证金往来款票据→计财科财务人员核对银行到账单后予以开具。

■ 未中标人的投标保证金退到其原汇出银行账户，流程：未中标人→在中标通知书发出后，持公司开具的地税部门统一监制的正规收款收据，到政府采购科申请退还投标保证金→政府采购科经办人审核盖章→计财科财务人员在两个工作日内按财务管理程序办理退款业务。

■ 中标人的投标保证金退还到中标人原汇出银行账户，流程：中标人→签订合同及提交履约保证金后→持公司开具的地税部门统一监制的正规收款收据→政府采购科申请退还投标保证金→政府采购科审核后开具“中标人投标保证金退款通知书”→计财科财务人员在两个工作日内按财务管理程序办理退款业务。

★ 以下几种转账形式的到账时限仅针对受理银行在正常程序内的所需时间，仅供投标人参考，投标人还应充分考虑其它各种因素（如各地银行方面的原因，双休日节假日，以及退票等情况），及时无误办理转账业务，确保款项在规定的时间前到达乐清市公共资源交易中心投标保证金专户银行账户。

■ 投标保证金账户一（中信银行）办理投标保证金入账业务注意事项：

1、采用中信同系统加急或非中信系统大、小额支付电汇方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间1天前到投标人开户银行办理；

2、采用中信同系统普通电汇或浙江中信范围内的网内通存方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间2天前到投标人开户银行办理；

3、投标人使用银行本票、华东三省一市汇票、中信系统的全国汇票方式：

投标人→应在规定的交款截止时间前到计财科背书→中信乐清支行营业厅办理入账(见票即付)；

4、使用非中信的全国汇票、转帐支票方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间3天前到计财科背书→中信乐清市支行营业厅办理收妥抵用。

■ 投标保证金账户二（农行）办理投标保证金入账业务注意事项：

1、采用农行同系统加急电汇或非农行系统大、小额支付电汇方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间1天前到投标人开户银行办理；

2、采用农行同系统普通电汇或浙江农行范围内的网内通存方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间2天前到投标人开户银行办理；

3、投标人使用银行本票、华东三省一市汇票、农行系统的全国汇票方式：

投标人→应在规定的交款截止时间前到计财科背书→农行乐清市支行营业中心办理入账(见票即付)；

4、使用非农行的全国汇票、转帐支票方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间3天前到计财科背书→农行乐清市支行营业中心办理收妥抵用。

■ 投标保证金账户三（邮储）办理投标保证金入账业务注意事项：

1、采用邮政储蓄银行同系统加急或非邮政储蓄银行系统大、小额电汇方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间1天前到投标人开户银行办理；

2、采用非邮政储蓄银行的转账支票方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间2天前到投标人开户行办理转账业务。

■ 投标保证金账户四（建行）办理投标保证金入账业务注意事项：

1、采用建行同系统加急电汇或非建行系统大、小额支付电汇方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间1天前到投标人开户银行办理；

2、采用建行同系统普通电汇或浙江建行范围内的网内通存方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间2天前到投标人开户银行办理；

3、投标人使用银行本票、华东三省一市汇票、建行系统的全国汇票方式：

投标人→应在规定的交款截止时间前到计财科背书→建行乐清市支行营业部办理入账(见票即付)；

4、使用非建行的全国汇票、转帐支票方式：

投标人→至少应在规定的交款截止时间3天前到计财科背书→建行乐清市支行营业部办理收妥抵用。

■ 投标保证金账户五（农商）办理投标保证金入账业务注意事项：

1、采用大、小额支付电汇方式：

投标人→在规定的交款截止时间2天前到投标人开户银行办理；

2、采用浙江农信系统内的转账、通存方式：

投标人→在规定的交款截止时间2天前到投标人开户银行办理；

3、投标人使用银行本票、华东三省一市汇票、浙江农信系统内的全国汇票方式：

投标人→在规定的交款截止时间前到公共资源交易中心计财科背书→乐清农商银行营业部办理入账(见票即付)；

4、使用非浙江农信系统的全国汇票、转帐支票方式：

投标人→在规定的交款截止时间3天前到公共资源交易中心计财科背书→乐清农商银行营业部办理收妥抵用。

乐清市公共资源交易中心

乐清市公共资源交易中心关于乐清市城乡公共交通有限公司新能源

公交车公开招标公告

参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，乐清市公共资源交易中心受乐清市城乡公共交通有限公司委托，就下列项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号：CG201806A20

二、采购组织类型：政府集中采购

三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

本次采购共设两个标段，具体如下：

| 标段名称 | 采购车型 | 整车长度 | 数量（辆） | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 纯电动城市客车 | 8.4米≤车长≤8.6米 | 40 | 2840万元 |
| 标段二 | 插电式混合动力城市客车 | 8.4米≤车长≤8.6米 | 30 | 1710万元 |
| 说明：1、供应商可以选择标段进行投标。 2、插电式混合动力城市客车要求排放标准为国V，具体内容详见招标文件。 |  |  |  |  |

四、投标供应商资格要求：

1、符合中国政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格条件要求；

2、投标供应商须为制造商，且本项目不接受联合体投标；

3、投标供应商近3年不得有行贿犯罪档案记录，以检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函（有效期为投标截止时间前2个月内）为准；

4、法律、行政法规规定的其他条件。

五、招标文件提供期限、地址：

招标文件提供期限为本公告发布之日次日起5个工作日(双休日及法定节假日除外)，即2018年7月5日至7月11日；

上午：9:00-11:00  下午：14:30-17:00

地点：浙江省乐清市公共资源交易中心（乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07）

六、投标截止时间：2018年7月26日　上午9:30

七、投标地点：浙江省乐清市公共资源交易中心

八、开标时间：2018年7月26日　上午9:30

九、开标地点：浙江省乐清市公共资源交易中心

十、投标保证金：标段一人民币40万元，标段二人民币30万元，按所投标段累计计算，投标保证金最迟于2018年7月25日到账。投标保证金须由投标供应商账号汇出，不接受现金或个人账户汇款。

交付方式：电汇/汇票/本票等转账方式

账户一：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：7335210182600027880

开户行：中信银行温州乐清支行

账户二：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：19270101040011289

开户行：农行乐清市支行营业中心

账户三：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：100536784440010001

开户行：中国邮政储蓄银行乐清市支行

（行号：403333300024）

账户四：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：33001627535059789789

开户行：建行乐清支行营业部

账户五：

户  名：乐清市公共资源交易中心投标保证金专户

账  号：201000127275140

开户行：乐清农商银行营业部

（行号：402333311017）

十一、领取招标文件时须按下列要求提供资料并装订成册：

1、法定代表人授权书（原件）；

2、投标供应商有效的营业执照、税务登记证（复印件加盖公章,如为多证合一仅需提供营业执照复印件）；

3、投标供应商近3年不得有行贿犯罪档案记录，提供检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件及复印件（在投标文件递交截止之日前2个月，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效，原件核对后退还投标供应商）。

以上资料需整理后按顺序装订成册。采购机构将根据投标供应商提交的文件资料进行核查，资料齐全可领取招标文件。

十二、其他事项

1、本项目公告期限为公告发布之日次日起五个工作日。

2、招标文件提供期限时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件提供期限满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

3、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日（含网上报名下载招标文件）或者招标公告期限届满之日（招标文件在招标公告期限后获得的，自招标公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

4、供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及采购机构按《政府采购质疑和投诉办法》处理供应商质疑事项。

5、潜在供应商可在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。

十三、采购人或其委托代理机构联系方式：

采购人：乐清市城乡公共交通有限公司

联系人：张先生

联系电话：0577-62522587

采购机构名称：乐清市公共资源交易中心

地点：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07

联系人：方女士

联系电话：0577-61882629

传真：0577-61882627

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新能源公交车 |
| 2 | 项目编号 | CG201806A20 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | 标段一：2840万元；标段二：1710万元 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：乐清市城乡公共交通有限公司 地址：浙江省乐清市乐成街道宁康西路19号 联系人：张先生 电话：0577-62522587 |
| 7 | 采购机构 | 名称：乐清市公共资源交易中心 地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07 项目负责人：方女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 1、符合中国政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格条件要求； 2、投标供应商须为制造商，本项目不接受联合体投标； 3、投标供应商近3年不得有行贿犯罪档案记录，以检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函（有效期为投标截止时间前2个月内）为准； 4、法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件份数 | 正本1份，副本6份。 |
| 17 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 18 | 签字或盖章要求 | 投标文件的正本须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章以及法定代表人或其授权代表签字或盖章。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。投标文件副本可以复印。 |
| 19 | 密封、装订要求 | 投标供应商应将投标文件的商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件按标段分开包装密封，包装应有投标供应商盖章及法定代表人或其授权代表签字或盖章。如投标文件的商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。 |
| 20 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 21 | 投标保证金 | 1、投标保证金最迟于2018年7月25日到账并在投标截止时间前换取保证金收据，逾期不予接受，保证金未到账的将直接导致其投标文件被拒绝。递交投标文件时须查验保证金收据，建议提前办理保证金事宜。 2、投标保证金的退还：中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且提交履约保证金后5个工作日内无息退还。未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。 |
| 22 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订前中标供应商应提供合同总金额10%的履约保证金至采购人指定账户。 |
| 23 | 招标文件发售时间及获取方式 | 本项目采购公告发布之日次日起5个工作日(双休日及法定节假日除外)。 现场报名后获取。 □报名后从http://www.zjzfcg.gov.cn “浙江政府采购网”直接下载。 |
| 24 | 投标截止时间 | 2018年7月26日上午09:30 截止(北京时间)。 |
| 25 | 投标文件递交时间及地点 | 2018年7月26日上午08:30～09:30 ； 投标文件递交地点：乐清市公共资源交易中心开标室。 |
| 26 | 开标时间 开标地点 注意事项 | 开标时间：2018年7月26日上午09:30 (北京时间) 开标地点：乐清市公共资源交易中心开标室 注意事项：参加开标会的投标供应商的法定代表人或其授权代表必须携其本人的身份证原件、投标保证金收据、投标供应商近3年无行贿犯罪档案记录即检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件，未能提供的将被拒绝接收其投标文件，务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席。 |
| 27 | 开标程序 | （1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场； （2）密封情况检查：由投标供应商或其推选的代表检查投标文件密封情况； （3）开标顺序：根据投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，技术资信部分评审结束后，再开启商务报价部分投标文件； （4）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认； （5）投标供应商授权代表未参加开标会议或未签字确认的，不影响开标、评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
| 28 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为7人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 29 | 政府采购 扶持政策 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
| 30 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前； 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 31 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购机构处。 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
| 32 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 33 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 34 | 招标文件质疑截止时间 | 招标公告期限届满之日七个工作日，即最迟于2018年7月20日必须以书面形式加盖公章传真至采购机构，逾期采购机构可不予受理及答复。 |
| 35 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

第二部分    招标内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

二、采购内容

本次采购共设两个标段，具体情况如下：

| 标段名称 | 采购车型 | 整车长度 | 数量（辆） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 纯电动城市客车 | 8.4≤车长≤8.6米 | 40 |
| 标段二 | 插电式混合动力城市客车 | 8.4≤车长≤8.6米 | 30 |
| 说明：1、供应商可以选择标段进行投标。 2、插电式混合动力城市客车要求排放标准为国V。 3、投标供应商和投标车型产品列入国家工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》目录内、投标车型产品列入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》并取得强制性产品认证证书（3C认证）（提供相关证明文件，否则作无效投标处理）。 4、外型设计美观大方(提供投标车型图片) , 采用公共汽车专用底盘；车辆其他布置及配置应符合《公共汽车类型划分及等级评定》（JT/T888-2014）。 5、明确承诺补贴额，可享受国家财政补贴优惠政策，补贴由供应商自行申报，对于国家财政补贴能否获取，采购人概不负责。 6、地方补贴归采购人所有，由采购人申领，中标供应商要主动协助采购人办理地方补贴手续，具体以乐清当地政府出台的政策为准，采购人与中标供应商必须共同遵守。 |  |  |  |

三、技术要求

- 标段一、纯电动城市客车技术要求

| 序号 | 项目 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 动力系统 | 1、★整车控制器：控制器优选客车厂家自主研发产品，控制器要求集成化程度高，四合一或五合一控制器。采用集成控制式电控系统，模块化设计，具备多级安全保护及各种异常故障报警，并与整车CAN总线衔接；集成控制器、整车控制器防护等级≥IP67（提供相关专利证明材料）； 2、驱动电机：电机直驱，无级变速，驱动电机具备缓速器功能，同时具有能量回收功能。采用优质品牌高效永磁同步驱动电机，水冷，电机额定功率≥80kw，峰值功率≥135kw，防护等级IP67以上（要求必须提供第三方检测报告）；为避免路面泥沙水进入电机后造成电机损坏，加装电机泥沙防护装置。 3、高压电控系统均采用优质控制器，采用集成的四合一或五合一控制器，减少高压连接点，连接点数目少于20个；（建议各高压连接点安装灭火弹）。高压配电箱采用集中配电方式，具有多路保护电路。 （1）具有绝缘电阻检测功能，能实时监控车辆绝缘电阻，具备分级报警机制； （2）恒温系统：具有通风、散热、防水设计，确保高压部件的工作温度； （3）高压配电柜必须匹配MSD开关，高压互锁功能，内置预充电路、绝缘检测电路，具有漏电保护功能； （4）高压配电柜必须具有充电保护电路，防护等级符合国标标准。 4、电助力转向电机、电动空压机控制器采用变频技术，DC-DC采用标配。 5、动力电池箱内配置仓温报警器及温控自动灭火装置，电源线为125℃以上高温导线，外加阻燃绝缘护套保护，自爆带手控灭火器装置。免费质保期不少于8年（签订合同前提供质保承诺书原件）。 6、★ 动力系统整体（发电机、电机、整车控制系统、动力电池）等部件免费质保期不少于8年，并承诺每年对车辆三电系统至少免费检查一次，特别是充电接口，如有熔融，接触不良等非外力撞击的损坏，由厂家免费更换。（签订合同前提供质保承诺书原件） |
| 2 | 动力电池系统 | 1、动力电池必须采用磷酸铁锂电池，建议采用宁德时代、比亚迪、创源等品牌，为保证运营效果，要求电池系统容量≥185 kWh，电池系统能量密度达到135KWH/KG以上，具备不小于1C的持续充电至80％SOC能力,投标供应商需提供有检测资质的检测机构出具的正规检测报告。此项不允许偏离，否则作无效标处理。 2、为确保电池的防尘及防水性能，电源系统采用电池单体→电池系统，两层梯级管理；电源系统每条支路均串联有保险，在电池失效时可及时断开；配置绝缘监测模块，实时监测每箱电池的绝缘状况，保证电池系统的高压安全，同时电池获得相关的安全试验验证。电池箱体具备IP68以上的防护等级（需提供电池生产厂家报告），必须考虑车内空间利用率，整车配重均衡，动力电池安装位置必须保证车厢空间不受影响，不能影响后挡玻璃安装和采光，涉水深度≥0.3M,保证车辆的涉水安全。 3、电源系统选型合理，电池模组通过安全性测试；电池结构、装配、电气连接设计合理，电源系统与乘客舱完全隔离，安装部位进行防火处理、加装防撞梁，每个电池箱都加装手动快断器，保证电源系统安全可靠；采用标准模组、标准电池箱体，进行一体化设计，箱体采用标准钣金箱体，防护等级达IP67以上。 4、电池必须保证安全、续航里程、充电温度达到相关要求，电池通过GB/T 31484、GB/T 31485、GB/T 31486、GB/T 31487.3-2015《电动汽车用锂离子电池》行业标准，具有通过穿刺、挤压、跌落、过充、过放、过温安全试验验证报告。所用电池必须与工信部公告目录中品牌及型号一致。 5、配置的电池及其容量需满足慢充快补模式，整个电池系统及每个电池箱体内部装有快断器，确保任何一个电池箱体出现故障问题及时断开，并设有故障报警装置。锂电池必须确保使用生命周期，储电量承诺5年衰减不大于20%，8年衰减不大于30%，如超出承诺衰减度，厂家负责无条件进行免费更换新电池，电池质保不少于8年（在签订合同前提供质保承诺书原件）。 6、动力电池温度特性好，动力电池箱设置有效的加热和散热机制，电池箱釆用智能温控散热系统，适应乐清天气，确保冬夏都不因温度影响充电速度。 7、远程监控：可实现对电池电压、电量、温度、车辆位置等的远程监控及报警。 |
| 3 | 底盘 | 1、★前桥为二级踏步，第一级踏步高度≤380mm，采用工字梁形式，建议采用东风德纳、方盛或厂家自主品牌，荷载≥4.2T,质保不少于8年，盘式制动器，安装免维护轮毂（脂润滑质保不少于8年）。线束不能和刹车软管捆扎在一起，应分开布置。 （在签订合同前提供质保承诺书原件。） 2、★后桥采用冲压焊接整体式桥壳，单级主减速器，荷载≥8.5T,主减速齿精磨加工，建议采用东风德纳、方盛或ZF等品牌，要求质保不少于8年（含主减速器），盘式制动器，安装免维护轮毂（脂润滑质保不少于8年）。线束不能和刹车软管捆扎在一起，应分开布置。（在签订合同前提供质保承诺书原件。） 3、★悬架：采用大陆空气悬挂。 4、采用单节、开式传动轴，最大承载扭矩必须满足城市公交运营线路实际重载运行的特殊要求。 5、采用电动液压助力转向系统。 6、采用全车铜制双回路气制动系统，建议采用WABCO ABS防抱死制动系统。驻车制动采用手控操纵储能弹簧制动。气管路安装空气干燥装置。管路各接口连接可靠，不凹瘪、不扭曲、不坠挂，在车辆运动中不碰擦其它零部件或因抖动出现断裂。管路弯曲或与车身接近部位必须采用固定支架（中间增加防磨损胶垫圈）进行固定，固定间距不得大于600mm，仪表具备制动系低压报警灯、蜂鸣器，区别普通报警。 7、储气筒放水；开关装于车辆侧围裙边，应能伸手触及，排水口向下。 8、配装底盘集中润滑系统。管路固定可靠，易加油、易修理，常年0号油脂，耐低温-40℃集中润滑装置，具备故障诊断和显示功能，建议采用宁波渤浪、象山以勒、郑州奥特等品牌，质保不少于8年（在签订合同前提供质保承诺书原件）。 9、底盘电气：负极搭铁，采用优质品牌电气接插件，电线束与油水气等管线分列排列，电线束采用欧标线。 10、蓄电池采用国产优质品牌，蓄电池舱与车身间具有密封结构，采用推拉式或旋转式支架，底座留有排水孔。 11、轮胎：建议采用双钱、朝阳、佳通等品牌的耐磨型公交专用子午线真空胎，轮毂建议采用辽宁忠相、山西华盛或厂家标配铝合金轮毂。配置胎压智能监测系统，建议采用南京泰晟、汉纳森、罗耐科技等胎压监测。 |
| 4 | 电器系统 | 1、配电箱（GPS主机、监控主机、移动电视主机）安装在驾驶员座椅后方，便于检修，配电箱之上设置储物盒，长、宽、材质与配电箱相同，高度30CM以上方便放置杂物,配电箱顶部四角软包，以防旅客碰撞。 2、电器线路：整车电器、电器线路、接插件和熔断器必须符合国家相关标准要求。所有电线采用阻燃型材料，底盘电线和电线束外加套阻燃波纹管，采用优质厂家产品（底盘须用防水型）。 3、电线和电线束走向及安装应规范，标准为用扎带固定，间距为300-500mm，极限不超过600mm。 4、电线和电线束不得与客车其它零部件发生碰擦，并避开发热零部件。电线和电线束与车身接触处用阻尼胶固定，电线和电线束穿越孔洞时必须装设防磨损胶垫圈和绝缘护套，进入车身的暗线必须加套阻燃绝缘管安装并可靠固定，整车电线不得采用拼接。 5、车辆前部（仪表台附近）电器线路需预留部分备用线路或接线柱，并且接线柱或插接件前端有保险装置。以备车辆增加临时用电设备的需求。 6、灯光、照明装置，信号装置、开关的布置符合相关法规的要求。前照灯结构紧凑、维护方便，安全可靠，安装大灯的前围左右可独立打开，角度可调，方便检修，调试。灯光配置应符合夜间行驶要求。 7、车厢内安装带温显的电子钟。 8、车厢顶部示宽灯采用内嵌式，开灯时，前档玻璃不能产生眩目光，影响驾驶安全。上下踏步灯安装在踏步内。 9、车厢内灯采用LED长条灯，前后贯通，布置在空调风道内侧边缘。 10、总线系统建议采用汉纳森、纳华瑞或厂家自主品牌一体式仪表三级全车CAN总线系统（公交车三级CAN总线系统），在仪表显示面板上要有发动机故障显示功能，可显示故障码。停车制动气压指示应与后轮制动气压指示的仪表应在同一仪表里显示，同时设置车辆停稳之前不允许开门，车辆门没关闭不允许起步。总线系统质保不少于8年（在签订合同前提供质保承诺书原件）。 11、车厢内前、中、后安装喇叭6个，配电子钟；预留前后门刷卡机电源线，便于安装刷卡机。 12、智能调度系统和监控系统建议采用天津通卡、海康威视、厦门信息港智能调度系统，能够与现有后台无缝对接，电子路牌系统建议采用台州东红、江苏金业来、杭州五湖（质保不少于8年，签订合同前提供质保承诺书原件）。与调度系统无缝对接实现自动切换等功能，与城市公交同步。车箱内安装6个监控探头，车厢外两侧各安装1个监控探头。 13、安装车载电视系统，带硬盘播放器可插SD卡，播放器安装在设备箱内，建议采用杭州五湖、杭州新湖、赛威智能等液晶显示器。 14、具有独立的中门/倒车监视系统，内嵌仪表台上，倒车时显示倒车情况，平时显示中门情况。 15、整车电气系统采用成熟的抗电磁干扰和高压安全保护技术。整车绝缘符合国家标准，动力源、电机及控制器有达到国家F级绝缘或更高标准。 |
| 5 | 底架 | 1、车辆纵梁和车身骨架应有足够的强度，抗扭、抗弯性能好。充分考虑城市公交车辆实际重载运行的特殊要求。 2、底架下表面应防石击涂漆处理。 3、前后轮罩区域铺设加强钢板，两层密封防腐处理。保证骨架不外露，爆胎时能够有效的保护乘客。 4、在前、后桥附近底部空间，应根据车辆底架和悬架的结构特点，设置承重梁。充分考虑车辆维修时车辆举升的需求。 5、底盘须做好隔音处理最大程度防止电机噪音传入客舱。 |
| 6 | 车身 | - 方基调二级踏步纯电动力公交，8400mm≤车长≤8600mm，前门在前轮前。此项不允许偏离，否则作无效标处理。 - 整车采用整体式阴极电泳防腐处理。此项不允许偏离，否则作无效标处理。 - 车身骨架采用高强度优质矩形钢管拼焊工艺，采用全承载式车身。充分考虑沿海地区海洋性气候的特点。 4、车身外侧：采用涨拉蒙皮结构，蒙皮之间的连接采用对接方式。蒙皮采用宝钢优质耐腐镀锌钢板，厚度不低于1MM（表面处理：全部蒙皮均经过除污、防锈、电泳处理或选用已做防腐处理的板材）。前后保险杠采用钢板冲压件。预应力涨拉蒙皮，蒙皮应做防腐、防锈蚀处理，蒙皮内侧应有隔热减振措施。裙门厚度≥2.0mm铝质舱门，金属铰链上翻门，自锁式简易限位锁（不带钥匙锁）（司机下舱门、中段电池舱门、后舱门锁芯锁、充电口锁芯锁，其余侧舱门碰锁）要有足够刚度防变形，裙门四角垂直（左右末舱门除外），缝隙均匀整齐。裙门采用翻开式结构气支撑或机械撑杆支撑，开度≥120°，裙门碰锁应可靠、耐用、开关方便。 5、骨架与蒙皮、骨架与地板等接合缝处采用聚氨脂密封胶进行密封防水防锈处理。 6、车身顶棚骨架间距不大于1200mm。 7、前后门骨架及上方应加强，必要时加焊内外铁板（冷轧板）、厚度不小于2.5mm。 8、客车整车采用聚氨酯发泡进行隔热处理。所有隔热填充材料必须符合国家相关标准要求，具有安全、环保、阻燃和无异味等性能。车身骨架间聚氨脂发泡厚度不得小于30mm。 9、车厢内顶板采用冲孔铝塑板，侧裙板采用PVC双贴面板，颜色与空调风道、前后围内饰板的颜色一致。内顶板与空调风道、回风窗等各部位接口应确保安装牢固、接口平整无缝隙。 10、车身左右侧边门采用铝材质。为方便雨刷器等部件的检修与拆装，在客车前围处或仪表台设置有专用检修门。 11、车辆纵梁前部适当位置应设置拖钩，拖钩及连接部位骨架、连接方式应满足车辆拖动施救硬连接的需求，要求使用方便，拖拉固定可靠。同时纵梁前部区域的各类管路、线束的布置应充分考虑拖车时的运动干涉，以免损坏。拖钩边上安装气管路快速接头（抛锚拖车用）。 12、凡需检修的部位都应开设工作门或检修窗。 13、驾驶区、仪表台：司机后护栏+司机侧活动护栏结构，驾驶椅舒适、可调节、符合人体工程学，并带三点式安全带。为方便司机操作，不常用的开关、监视器、空调开关、行车记录仪等布置仪表台位置、门开关、手刹开关布置在驾驶员左侧副仪表位置。油门踏板后方加装脚垫，方便驾驶员操作油门。 14、遮阳帘：安装卷缩式驾驶员侧窗、卷缩式前档遮阳帘，车内窗帘采用淡蓝色垂直折叠式窗帘带搭扣。 15、驾驶员风扇采用国内优质风扇。 16、整车建议采用浙江佳客、浙江明睿达、无锡弘宇等PVC品牌双层阻燃板、厚度≥18mm铺设灰色优质地板革；阻燃、环保、耐脏、耐磨、石英砂、防滑，平整无明显凸起，地板革与车厢内地板连接工艺应采用地板革延伸到内旁板上不低于150mm处。地板材料满足GB8410要求的防火阻燃要求（水平燃烧速度≤70㎜╱min） ，地板与客车底架采用专用螺栓连接，要求紧固可靠，地板各连接缝、地板与车身的接缝处应涂密封胶。地板与地板革采用高强度防水专用地板革胶粘接，做到不脱胶、不起泡、不开裂。前后乘客门踏步区域采用黄色踏步专用地板革，设“站立禁区”字样。地板质保不少于8年（签订合同前提供质保承诺书原件）。 17、乘客门选用前单、后双，具有防夹功能的电控气动内摆门，设有车内、外应急开关，内置铰链内摆门、门轴花键臂下加装轴承，客门滑轮为滚动轴承形式，前后门均装二根防撞条，加强型铝型材门，门玻璃为钢化玻璃，车门应有锁；在门泵室外及仪表台处安装门泵紧急放气开关，“紧急开门应急阀”应设明显使用标识，以便紧急情况时乘客和驾驶员能手动开门。门泵室的门应便于开启。 18、在质保期内出现腐烂穿孔将负责全部后续车身维修费用。 19、车厢内各阳角拼缝处采用铝合金型材拼压，直角拼缝处采用磨光45°对接，圆弧拼缝处则可采用成型或锯齿状弯曲拼压，确保拼压平整服帖。 20、安装带风扇的活动通风天窗，该天窗同时又是紧急安全出口。 21、车厢内合适位置按规定配置符合QC/T1048标准的自动报警应急锤（提供出厂合格证）,三角警告牌，三角垫木2只； 22、张贴安全标志（包括消防设施、应急锤、应急出口等标志），安全标志应符合GB 30678的规定，拖车钩设计应在施救时无需拆除保险杆即可硬杆拖车。 |
| 7 | 座椅扶手杆 | - 1、座椅布置为：座椅布置和座位数由供应商提供布置图，采购人确定。中客门后座椅布置为2+2，后排中间位置设置防坐栏杆。整车乘客座椅建议采用江苏正明、江苏正彤、江苏固德莱等品牌优质豪华厚皮带软垫连背公交专用座椅，匹配安全带，带颜色与内饰相协调，质保不少于8年（签订合同前提供质保承诺书原件）。布置爱心座椅，上客门扶杆配置1.2m和1.5m儿童限高标识。 2、前乘客门仪表台区域应安装扶栏，保证驾驶员观察车辆右前方后视镜的视线。但不得影响前门的有效通道宽度。 3、驾驶区采用铝合金司机半包围，以降低驾驶区域受外来的干扰。乘客区应为站立乘客提供足够数量的扶手杆及吊环，吊环采用广告牌吊环，扶手采用铝合金扶手，半包围和扶手建议采用浙江佳客、浙江明睿达、义乌弘通等品牌。 4、高地板区域（后门之后）靠窗座椅外侧应加装扶栏以保证安全。 5、中排与后排座椅前扶手应加装防撞缓冲包围，要求能够有效减轻因急刹车导致的乘客头部撞击扶手带来的伤害，同时缓冲包围应当有坚韧的表皮防止长时间使用破损。 |
| 8 | 门窗及玻璃 | 1、乘客门选用前单、后双，具有防夹功能的电控气动内摆门，设有内、外应急开关，内置铰链内摆门，门轴花键臂下加装轴承，客门滑轮为滚动轴承形式，前后门均装二根防撞条，加强型铝型材门，门玻璃为钢化玻璃。 2、★前挡风玻璃采用双曲面全景夹胶安全玻璃，后挡风玻璃采用整体式钢化玻璃，侧窗采用铝合金2/3双推拉式车窗。 3、前门应有门锁装置。 4、门泵驱动系统采用电控气动方式，在仪表台适当位置设置乘客门应急打开气动控制阀开关。 |
| 9 | 后视镜 | 1、车辆外侧安装一长一短不对称手动大视野豪华后视镜，支承牢固，车辆行驶时不应有明显的抖动，视野清晰、无盲区、易更换。外观视镜颜色与车辆整体协调。 2、车内后视镜采用大圆形广角内视镜便于驾驶员观察车厢内部。 |
| 10 | 后舱 | 1、后舱需发泡处理，应采用良好的隔热、隔振、降噪音材料和阻燃灭火措施，开启通风良好，有利于散热。 2、后舱区域布置应便于检修。 3、后舱区域各类管路和线束布置合理，固定安全可靠，方便检修。 4、转向助力泵贮油罐进出油管采用带螺纹接口的定型管与贮油罐和助力泵用螺纹连接，防止泄漏。 5、后舱装备自动灭火装置，高温报警装置，后舱配备多点高亮度LED照明。 6、后舱应有门锁装置。 |
| 11 | 空调系统 | 1、冷暖顶置空调系统：建议采用上海松芝、大冷王、康威特等国内优质品牌空调。制冷量≥24000大卡，采用优质品牌变频压缩机、无刷风机，膨胀阀，变频器，接插件，压力阀。铜质冷凝器、蒸发器。采用整车管路铜管连接，带新风装置。数字显示、智能温控系统，带故障码显示，不需驾驶员控制，整机保修不少于8年。散热器安装位置合理，车厢内从地板到散热器的管路要有不锈钢防踏保护罩，避免乘客脚踩踏损坏；司机处增设一个出风口 （便于司机脚部取暖），前挡风玻璃处安装除霜机。 2、风道：建议采用浙江佳客、浙江明睿达、义乌弘通等品牌电泳全景铝合金风道，带广告灯箱。外观平顺美观，接口平整固定可靠，检修口设置合理、检修方便，开启、锁止方便可靠，接口处采用胶皮等材料做避震缓冲防异响设置。冷风道不得与前、后路牌窗和发动机机仓贯通，表面平整圆顺。质保不少于8年，质保期内保证风道不脱落、不腐烂、不变色（签订合同前提供质保承诺书原件）。 3、在空调蒸发器出风口处的顶盖蒙皮设有防水止口，排水管布置必须合理，防止冷凝水入车内。 4、空调机组安装牢固可靠，整机性能稳定，拆装清洁维护方便。风道内增设导流板，确保冷风有效引入车厢。 5、风道内空调管与线束要求分开包扎固定。 |
| 12 | 服务系统 | 1、下客门、倒车监视器采用液晶显示器，安装在司机仪表台右侧。 2、安装前、后24点阵式13字LED电子路牌、车内安装10字LED电子车内屏，与报站器联动，能够十分方便的导入、储存、切换显示内容以适应不同线路的使用要求，前、后电子路牌能够显示线路、故障回场、停止营运等信息，后电子路牌能够显示左转，右转，刹车等信息提示后车。显示内容的切换方式能够满足遥控、智能调度等远程控制与本地按键切换等，路牌开关由独立开关控制。 3、在仪表台靠近驾驶区转角处预留投币机安装位置（投币机由采购人自行购置安装）及旁设POS机杆（预敷设IC卡POS机电源线，从保险盒引出，POS机安装后不得遮挡投币箱观察窗）。 4、车辆中门左右扶手距地面1.35米处各安装下客铃1个，共2个。 5、具备车辆状况远程监控系统，可上网实时查看车辆状态，包括驱动电机、发电机、锂电池信息及故障信息，具备报警功能，设置车辆最高速度，并无条件免费提供给客户使用和查询。 |
| 13 | 车身涂装 | 1、公交标识：上下客门、安全窗、紧急出口、照顾专座等标识按照《城市公共交通标志》制作。 2、车身颜色、图案、标识由供应商提供图样，采购人选择确定。 |
| 14 | 其他 | 1、车内灭火器2只、干粉型4公斤，带压力表，于前后车门显眼易取处安装灭火器支架，安装位置由采购人选定。 2、随车工具及三角警示牌（含发动机备件箱一套）。 3、随车资料。（车辆使用说明书及维修手册、全车电路图、主要总成配套件和配套厂产品说明书、混合动力电器设备布局及电气原理图和线束图） 4、车内布置不锈钢垃圾篓支架，清洗用水桶支架，拖把、扫帚柄支架及驾驶员茶杯支架，驾驶台安装2个USB充电口，方便驾驶员手机充电。 5、后舱安装3只车用温控超细干粉自动灭火器，车厢内安装5把带固定绳声响报警安全锤。 6、提供四套整车VIN码、用专用拓印纸。 7、整车保温隔热材料、各类内饰部件和电器电线（包括电器接插件）阻燃与环保性能满足国家和行业相关标准要求。 8、每台车至少附带备胎、轮毂1个。 9、投标供应商和投标车型产品列入国家工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》目录内、投标车型产品列入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》并取得强制性产品认证证书（3C认证），否则作无效投标处理。 |

2、标段二、插电式混合动力城市客车技术要求

| 序号 | 项目 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发动机系统 | 1、进气阻力、温升和排气背压等性能指标必须达到发动机安装技术规范要求（提供与发动机厂签订的安装技术协议与安装许可技术确认文件）。 2、发动机与水箱连接管道，均采用优质不锈钢管，各接口连接处采用三元乙丙胶管+IDEAL补偿力卡箍或T型抱箍，发动机与暖风系统连接管道采用铜管，各接口连接处采用三元乙丙胶管+IDEAL补偿力卡箍。发动机进、排气管道采用不锈钢管，进气管截面积≥空气滤清器进气口面积。 3、采用可视液面不锈钢膨胀水箱、铝质板翅式水箱，铝质管带式散热器。安装低水位报警器及指示灯。散热器容量与结构强度须符合营运公交客车使用要求。配置智能温控冷却系统ATS(无刷风机)。发动机在（任何状态、任何季节）正常工作情况下，冷却水温度不得超过95℃（包括使用车用空调）。安装水温及水位报警器。水箱和中冷器采用并联结构，便于后期维护保养和清理。 4、油箱加油口采用嵌套式，并附有滤网。保留油位感应器。进、出油管采用尼龙管，性能须符合国Ⅴ发动机工作要求。油箱管路设有燃油虑清器，安装位置应充分考虑维护更换的方便性。 5、发动机：建议采用玉柴、潍柴、锡柴发动机，使用发动机≥150马力，国Ⅴ排放，配合插电式混合动力系统优化，发动机电控燃油喷射系统采用高压共轨燃油喷射系统。提供发动机技术资料（大修工艺和数据、使用说明书、动力性、经济性的试验数据）。 SCR后处理系统：优选优质品牌。 6、发电机：建议采用北京佩特莱、博世、奥博发电机，24V、150A。 7、空滤器：进气量、进气阻力必须满足发动机厂家要求。 8、采用单油箱设计，油箱容积≥110L。 9、智能温控冷却系统，采用优质品牌无刷风机。 10、发动机舱内安装舱温报警器，能及时监控发动机舱温；自动灭火器需全天候有电待机工作状态，电源线为125℃以上高温导线，外加阻燃绝缘护套保护。 11、为了增加乘坐舒适性，减少发动机使用时产生的噪音，发动机舱增加隔音降噪处理。 |
| 2 | 混合动力系统 | 1、混合动力系统采用国内主流系统，节油率必须达到国家2018年最新标准（≥60%），符合2018年国家新能源补贴标准，此项不允许偏离，否则作无效标处理。 2、混合动力控制系统应能有效地在车辆制动时实现制动能量回收以及车辆缓速功能。 3、★储能系统采用国内优质品牌锂电池，储能系统≥24KWH及以上。要求提供锂电池具体技术参数。锂电池储电量承诺5年衰减不大于20%，8年衰减不大于30%,如超出承诺衰减度，厂家无条件负责进行免费更换新电池，提供电池电量衰减程度检测方法。能外接电源充电,有电池管理系统，具有过流、过压、欠压、短路自动保护与报警和自动切断供电等保护功能；有电池管理系统，对锂电池进行保护。要求安装有独立的快断器，检修时方便断电，保证人员安全。 4、驱动电机采用交流永磁同步免维护电机，水冷设计，具备过温、过压、欠压、过流保护功能。控制系统等混合动力系统关键部件采用成熟的国内优质品牌。具备纯电动行驶功能。驾驶员可以根据实际路况一键开启纯电驱动模式，在市区对噪音要求高的地段实现纯电动行驶，实现零排放。 5、发电机采用交流永磁同步免维护电机，电机冷却方式为水冷，具备短路，过电流，过电压，欠电压和过热保护功能。 6、★满足公交车频繁启停的要求，具备发动机自动停机功能。具备纯电行驶功能，按GB/T18386-2017《电动汽车能量消耗率和续驶里程试验方法》测试，续驶里程不低于50KM。 7、具备车辆状况远程监控系统，可上网实时查看车辆状态，包括发动机、驱动电机、发电机、锂电池信息及故障信息，具备报警功能，并无条件免费提供给客户使用和查询。 8、高低压线束、油路、气路分开走线，防止安全事故。 9、电池安装必须通风、散热、防水，并有高温报警装置。 10、★混合动力系统整体（包括锂电池、驱动电机、发电机、电控系统、变速箱等）质保期不少于8年（签订合同前提供质保承诺书原件）。 11、混合动力汽车最大电功率比和节油率数据提供由具备资质的第三方检测机构依据GB/T19754-2015《重型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法》进行检测的检测报告。 12、DC/DC 变换器总成具有输出电压稳定、转换效率高、安全可靠、抗震动能力强等特点，并具有输出短路、输出过欠压、输入过欠压、过温等保护功能，规格≥3kw。 13、充电连接装置需符合GB/T 20234.3-2015直流充电接口要求；提供充电桩技术指标和充电方案。 |
| 3 | 底盘 | 1、★前桥为二级踏步，第一级踏步高度≤380mm，采用工字梁形式，额定核载≥4.2T,建议采用东风德纳、方盛、ZF等品牌，要求质保不少于8年，盘式制动器，安装免维护轮毂（脂润滑质保不少于8年）。线束不能和刹车软管捆扎在一起，应分开布置。（签订合同前提供质保承诺书原件。） 2、★后桥采用冲压焊接整体式桥壳，单级主减速器，主减速齿精磨加工，额定核载≥8.5T,建议采用东风德纳、方盛、ZF等品牌，质保不少于8年（含主减速器），盘式制动器，安装免维护轮毂（脂润滑质保不少于8年）。线束不能和刹车软管捆扎在一起，应分开布置。（签订合同前提供质保承诺书原件。） 3、悬架系统：公交车专用少片簧。 4、采用单节、开式传动轴，最大承载扭矩必须满足城乡公交运营线路实际重载运行的特殊要求。 5、采用电动液压助力转向系统。发动机停机、纯电动行驶时具备助力转向功能。 6、★采用全车铜制双回路气制动系统，WABCO ABS防抱死制动系统，驻车制动采用手控操纵储能弹簧制动。气管路安装空气干燥装置。管路各接口连接可靠，不凹瘪、不扭曲、不坠挂，在车辆运动中不碰擦其它零部件或因抖动出现断裂。管路弯曲或与车身接近部位必须采用固定支架（中间增加防磨损胶垫圈）进行固定，固定间距不得大于600mm，仪表具备制动系低压报警指示、蜂鸣器，区别普通报警。制动总阀制动灯用CAN总线控制，要求总泵安装位置拆卸方便。 7、储气筒放水开关装于车辆侧围裙边，应能伸手触及，排水口向下。 8、配装底盘集中润滑系统。管路固定可靠，易加油、易修理，常年0号油脂，耐低温-40℃集中润滑装置，具备故障诊断和显示功能，建议采用宁波渤浪、象山以勒、郑州奥特等品牌，质保不少于8年（签订合同前提供质保承诺书原件）。 9、底盘电气：负极搭铁，采用优质品牌电气接插件，电线束与油水气等管线分列排列。 10、蓄电池采用不锈钢推拉式或旋转式支架，方便安装、更换，蓄电池要远离排气管。 11、轮胎：建议采用双钱、朝阳、佳通等品牌的耐磨型公交专用9R22.5子午线真空胎,配置胎压智能监测系统，建议采用南京泰晟、汉纳森、罗耐科技等胎压监测。 |
| 4 | 电器系统 | 1、配电箱（GPS主机、监控主机、移动电视主机）安装在驾驶员座椅后方，便于检修，配电箱之上设置储物盒，长、宽、材质与配电箱相同，高度30CM以上方便放置杂物，配电箱顶部四角软包，以防旅客碰撞。 2、电器线路：整车电器、电器线路、接插件和熔断器必须符合国家相关标准要求。所有电线采用阻燃型 (CAN) 材料，底盘电线和电线束外加套阻燃波纹管，采用优质产品（底盘部分防水型）。 3、电线和电线束走向及安装应规范，标准为用扎带固定，间距为300-500mm，极限不超过600mm。 4、电线和电线束不得与客车其它零部件发生碰擦，并避开进、排气管、空压机出气管和排气管等发热零部件。电线和电线束与车身接触处用阻尼胶固定，电线和电线束穿越孔洞时必须装设防磨损胶垫圈和绝缘护套，进入车身的暗线必须加套阻燃绝缘管安装并可靠固定，整车电线不得采用拼接。所有管路线束等布置不得低于底架平面。 5、车辆前部（仪表台附近）电器线路需预留部分备用线路或接线柱，并且接线柱或插接件前端有保险装置。以备车辆增加IC卡刷卡机等设备的需求。 6、灯光、照明装置，信号装置、开关的布置符合相关法规的要求。前照灯结构紧凑、维护方便，安全可靠，安装大灯的前围左右可独立打开，角度可调，方便检修，调试。灯光配置应符合夜间行驶要求。 7、车厢内安装带温显的电子钟。 8、车厢顶部示宽灯采用内嵌式，开灯时，前档玻璃不能产生眩目光，影响驾驶安全。上下踏步灯安装在踏步内。 9、车厢内灯采用LED长条灯，前后贯通，布置在空调风道内侧边缘。 10、发动机后舱需安装防误启动装置。 11、总线系统建议采用汉纳森、纳华瑞或厂家自主品牌的一体式仪表三级全车CAN总线系统，在仪表显示面板上要有发动机故障显示功能，可显示故障码。停车制动气压指示应与后轮制动气压指示的仪表应在同一仪表里显示，同时设置车辆停稳之前不允许开门，车辆门没关闭不允许起步。总线系统质保不少于8年（签订合同前提供质保承诺书原件）。 12、车厢内前、中、后安装喇叭6个，配电子钟；预留前后门刷卡机电源线，便于安装刷卡机。 13、智能调度系统和监控系统建议采用天津通卡、海康威视、厦门信息港智能调度系统，能够与现有后台无缝对接，电子路牌系统建议采用台州东红、江苏金业来、杭州五湖（质保不少于8年，签订合同前提供质保承诺书原件），与调度系统无缝对接实现自动切换等功能，与城市公交同步。车箱内安装6个监控探头，车厢外两侧各安装1个监控探头。 14、专用线路：IC卡POS机、投币机、车载监控、行驶记录仪和视频监控一体机（高清摄像头）、客车倒车监视器和移动电视显示器等电源线路采用双线制，电源从主配电板单独接入，并独立安装保险丝。IC卡POS机电源线、GPS系统电源线为总闸后控制电源线，车载监控系统电源线为长电和ACC控制电源线两组。 15、安装车载电视系统，带硬盘播放器可插SD卡，播放器安装在设备箱内，建议采用杭州五湖、杭州新湖、赛威智能等液晶显示器。 16、具有独立的中门/倒车监视系统，内嵌仪表台上，倒车时显示倒车情况，平时显示中门情况。 17、整车电气系统采用成熟的抗电磁干扰和高压安全保护技术。整车绝缘符合国家标准，动力源、电机及控制器有达到国家F级绝缘或更高标准。 |
| 5 | 底架 | 1、车辆纵梁和车身骨架应有足够的强度，抗扭、抗弯性能好。充分考虑城乡公交车辆实际重载运行的特殊要求，以及沿路路桥高低落差大的道路条件。 2、底架表面应防石击涂漆处理。 3、前后轮罩区域铺设加强钢板，两层密封防腐处理。保证骨架不外露，爆胎时能够有效的保护乘客。 4、在前、后桥附近底部空间，应根据车辆底架和悬架的结构特点，设置承重梁。充分考虑车辆维修时车辆举升的需求。 5、底盘须做好隔音处理，最大程度防止噪音传入客舱。 |
| 6 | 车身 | 1、方基调二级踏步插电式混合动力公交， 8400mm≤车长≤8600mm，前门在前轮前。此项不允许偏离，否则作无效标处理。 2、 整车采用整体式阴极电泳防腐处理。此项不允许偏离，否则作无效标处理。 3、车身骨架采用高强度优质矩形钢管拼焊工艺，采用全承载式车身。充分考虑沿海地区海洋性气候的特点。 4、车身外侧：采用涨拉蒙皮结构，蒙皮之间的连接采用对接方式。蒙皮采用宝钢优质耐腐镀锌钢板，厚度不低于1MM（表面处理：全部蒙皮均经过除污、防锈、电泳处理或选用已做防腐处理的板材）。前后保险杠采用钢板冲压件。预应力涨拉蒙皮，蒙皮应做防腐、防锈蚀处理，蒙皮内侧应有隔热减振措施。裙门厚度≥2.0mm铝质舱门，金属铰链上翻门，自锁式简易限位锁（不带钥匙锁）（司机下舱门、中段电池舱门、后舱门锁芯锁、充电口锁芯锁，其余侧舱门碰锁）要有足够刚度防变形，裙门四角垂直（左右末舱门除外），缝隙均匀整齐。裙门采用翻开式结构气支撑或机械撑杆支撑，开度≥120°，裙门碰锁应可靠、耐用、开关方便。 5、骨架与蒙皮、骨架与地板等接合缝处采用聚氨脂密封胶进行密封防水防锈处理。 6、车身顶棚骨架间距不大于1200mm。 7、前后门骨架及上方应加强，必要时加焊内外铁板（冷轧板）、厚度不小于2.5mm。 8、客车整车采用聚氨酯发泡进行隔热处理。所有隔热填充材料必须符合国家相关标准要求，具有安全、环保、阻燃和无异味等性能。车身骨架间聚氨脂发泡厚度不得小于30mm。 9、车厢内顶板采用冲孔铝塑板，侧裙板采用PVC双贴面板，颜色与空调风道、前后围内饰板的颜色一致。内顶板与空调风道、回风窗等各部位接口应确保安装牢固、接口平整无缝隙。 10、车身左右侧边门采用铝材质。 11、车辆纵梁前部适当位置应设置拖钩，拖钩及连接部位骨架、连接方式应满足车辆拖动施救硬连接的需求，要求使用方便，拖拉固定可靠。同时纵梁前部区域的各类管路、线束的布置应充分考虑拖车时的运动干涉，以免损坏。拖钩边上安装气管路快速接头（抛锚拖车用）。 12、凡需检修的部位都应开设工作门或检修窗。 13、驾驶区、仪表台：司机后护栏+司机侧活动护栏结构，驾驶椅舒适、可调节、符合人体工程学，并带三点式安全带。为方便司机操作，不常用的开关、监视器、空调开关、行车记录仪等布置仪表台位置、门开关、手刹开关布置在驾驶员左侧副仪表位置。油门踏板后方加装脚垫，方便驾驶员操作油门。 14、遮阳帘：安装卷缩式驾驶员侧窗、卷缩式前档遮阳帘，车内窗帘采用淡蓝色垂直折叠式窗帘带搭扣。 15、驾驶员风扇采用国内优质风扇。 16、PVC双层阻燃板、厚度≥18mm铺设灰色优质地板革；阻燃、环保、耐脏、耐磨、石英砂、防滑，平整无明显凸起，地板革与车厢内地板连接工艺应采用地板革延伸到内旁板上不低于150mm处。地板材料满足GB8410要求的防火阻燃要求（水平燃烧速度≤70㎜╱min） ，地板与客车底架采用专用螺栓连接，要求紧固可靠，地板各连接缝、地板与车身的接缝处应涂密封胶。地板与地板革采用高强度防水专用地板革胶粘接，做到不脱胶、不起泡、不开裂。前后乘客门踏步区域采用黄色踏步专用地板革，设“站立禁区”字样。 17、乘客门选用前单、后双，具有防夹功能的电控气动内摆门，设有车内、外应急开关，内置铰链内摆门、门轴花键臂下加装轴承，客门滑轮为滚动轴承形式，前后门均装二根防撞条，加强型铝型材门，门玻璃为钢化玻璃，车门应有锁；在门泵室外及仪表台处安装门泵紧急放气开关，“紧急开门应急阀”应设明显使用标识，以便紧急情况时乘客和驾驶员能手动开门。门泵室的门应便于开启。 18、在质保期内出现腐烂穿孔将负责全部后续车身维修费用。 19、车厢内各阳角拼缝处采用铝合金型材拼压，直角拼缝处采用磨光45°对接，圆弧拼缝处则可采用成型或锯齿状弯曲拼压，确保拼压平整服帖。 20、 安装带风扇的活动通风天窗，该天窗同时又是紧急安全出口。 21、车厢内合适位置按规定配置符合QC/T1048标准的自动报警应急锤（提供出厂合格证）；三角警告牌，三角垫木2只。 22、张贴安全标志（包括消防设施、应急锤、应急出口等标志），安全标志应符合GB 30678的规定，拖车钩设计应在施救时无需拆除保险杆即可硬杆拖车。 |
| 7 | 地板 | 1、整车建议采用浙江佳客、浙江明睿达、无锡宏宇等PVC品牌阻燃地板（新料），厚度不小于18mm。铺设焊接式石英砂防滑地板革。前后乘客门踏步区域采用黄色踏步专用地板革，带红色“站立禁区”字样。地板与底架之间涂装防震胶泥。地板质保不少于8年（签订合同前提供质保承诺书原件）。 2、两侧立面采用地板革翻边，高度250MM。 3、地板应设有检修孔和盖板，方便维修。 4、车厢内各阴阳角拼缝处采用铝合金型材拼压，直角拼缝处采用磨光45°对接，圆弧拼缝处则可采用成型或锯齿状弯曲拼压，确保拼压平整贴服。 |
| 8 | 座椅扶手杆 | 1、座椅布置为：中客门座椅布置和座位数由供应商提供布置图，由采购人确定。中客门后座椅布置为2+2，后排中间位置设置防坐栏杆。整车座椅建议采用江苏正明、江苏正彤、江苏固德莱等品牌优质豪华厚皮软垫连背公交座椅，匹配安全带，带颜色与内饰相协调，质保不少于8年（签订合同前提供质保承诺书原件）。 2、前乘客门仪表台区域应安装扶栏，保证驾驶员观察车辆右前方后视镜的视线。但不得影响前门的有效通道宽度。 3、驾驶区采用铝合金司机半包围，以减少驾驶区域受外来干扰。乘客区应为站立乘客提供足够数量的扶手杆及吊环，吊环采用广告牌吊环，扶手采用铝合金扶手，半包围和扶手建议采用浙江佳客、浙江明睿达、义乌弘通等品牌。 4、高地板区域（后门之后）靠窗座椅外侧应加装扶栏以保证安全。 5、安装红色照顾座椅，具体数量和位置由采购人确定。 6、中排与后排座椅前扶手应加装防撞缓冲包围，要求能够有效减轻因急刹车导致的乘客头部撞击扶手带来的伤害，同时缓冲包围应当有坚韧的表皮防止长时间使用破损。 |
| 9 | 门窗及玻璃 | 1、乘客门选用前单、后双，具有防夹功能的电控气动内摆门，设有内、外应急开关，内置铰链内摆门，门轴花键臂下加装轴承，客门滑轮为滚动轴承形式，前后门均装二根防撞条，加强型铝型材门，门玻璃为钢化玻璃。 2、前挡风玻璃采用双曲面全景夹胶安全玻璃，后挡风玻璃采用整体式钢化玻璃，侧窗采用铝合金2/3双推拉式车窗。 3、前门应有门锁装置。 4、门泵驱动系统采用电控气动方式，在仪表台适当位置设置乘客门应急打开气动控制阀开关。 |
| 10 | 后视镜 | 1、车辆外侧安装一长一短不对称手动大视野豪华后视镜，支撑牢固，车辆行驶时不应有明显的抖动，视野清晰。外观穿衣镜颜色与车辆整体协调。 2、车内后视镜采用大广角可调节后视镜，便于驾驶员观察车厢内部。 |
| 11 | 发动机舱 | 1、发动机后舱需发泡处理，应采用良好的隔热、隔振、降噪音材料和阻燃灭火措施，开启通风良好，有利于散热。 2、发动机后舱区域布置应便于发动机及附件检修。 3、发动机后舱区域各类油、气管路和线束布置合理，固定安全可靠，方便检修。 4、水箱与中冷器应方便拆装，便于定期进行冲洗。水箱与中冷器四周间用胶垫进行密封处理防止杂物吸入，并固定可靠。 5、燃油滤清器和加油罐，以及各类输油管不得布置在发动机、发电机、起动机、进排气歧管、排气管及消声器上空压机出气管等上部。 6、转向助力泵贮油罐进出油管采用带螺纹接口的定型管与贮油罐和助力泵用螺纹连接，防止泄漏。 7、发动机舱装备自动灭火装置，发动机舱高温报警装置，发动机舱多点高亮度LED照明。 8、发动机舱应有门锁装置。 |
| 10 | 空调系统 | 1、单冷非独立顶置空调系统：建议采用上海松芝、大冷王、康威特等国内优质品牌空调。制冷量≥24000大卡，采用优质品牌压缩机、膨胀阀、无刷风机、接插件。采用铜质冷凝器和蒸发器，整体安装在铝合金支架上。连接管路采用铜管,压缩机连接处用不锈钢玻纹管连接。 空调面板为数显、智能温控、带故障指示。空调整机质保不少于8年，每年一次定期免费维护。（签订合同前提供质保承诺书原件。） 2、配备冬季暖风系统，非独立水暖，壁挂式散热器4只，安装位置合理，车厢内从地板到散热器的管路要有不锈钢防踏保护罩，避免乘客脚踩踏损坏；司机处增设一个出风口 （便于司机脚部取暖），前挡风玻璃处安装除霜机。 3、风道：建议采用浙江佳客、浙江明睿达、浙江弘通等品牌电泳全景铝合金风道，带广告灯箱，灯箱亮度可调。外观平顺美观，接口平整固定可靠，检修口设置合理、检修方便，开启、锁止方便可靠，接口处采用胶皮等材料做避震缓冲防异响设置。冷风道不得与前、后路牌窗和发动机机仓贯通，表面平整圆顺。质保不少于8年，质保期内保证风道不脱落、不腐烂、不变色（签订合同前提供质保承诺书原件）。 4、在空调蒸发器出风口处的顶盖蒙皮设有防水止口，排水管布置必须合理，防止冷凝水入车内。 5、空调机组安装牢固可靠，整机性能稳定，拆装清洁维护方便。风道内增设导流板，确保冷风有效引入车厢。 6、风道内空调管与线束要求分开包扎固定。 |
| 11 | 服务系统 | 1、下客门、倒车监视器釆用嵌入式。监视器采用液晶显示器安装在司机仪表台右侧。 2、安装前、后24点阵式13字LED电子路牌、车内安装10字LED电子车内屏，与报站器联动，能够十分方便的导入、储存、切换显示内容以适应不同线路的使用要求，前、后电子路牌能够显示线路、故障回场、停止营运等信息，后电子路牌能够显示左转，右转，刹车等信息提示后车。显示内容的切换方式能够满足遥控、智能调度等远程控制与本地按键切换等，路牌开关由独立开关控制。 3、在仪表台靠近驾驶区转角处预留投币机安装位置（投币机由采购人自行购置安装）及旁设POS机杆（预敷设IC卡POS机电源线，从保险盒引出，POS机安装后不得遮挡投币箱观察窗）。 4、在前门附近扶手杆配置1.2m和1.5m儿童限高标识。 5、车辆中门左右扶手距地面1.35米处各安装下客铃1个，共2个。 6、★配备公交客舱喷淋灭火系统：符合GA1264-2015公共汽车客舱固定灭火系统标准，启动方式为手动+应急，适应温度为-20℃～55℃，具备自带电源功能，响应时间≦2S，喷放时间≥120S，灭火剂对人体无毒无害，喷淋灭火系统质保不少于8年（签订合同前提供质保承诺书原件）。考虑到新能源电动客车的轻量化和车厢内的空间优化，在满足灭火系统标准的情况下，尽量最大限度的减轻喷淋系统的自身重量。 |
| 12 | 车身涂装 | 1、公交标识：上下客门、安全窗、紧急出口、照顾专座等标识按照《城市公共交通标志》制作。 2、车身颜色、图案、标识由供应商提供图样，采购人选择确定。 |
| 13 | 其他 | 1、车内灭火器2只、干粉型4公斤，带压力表，于前后车门显眼易取处安装灭火器支架，安装位置由采购人选定。 2、随车工具及三角警示牌（含发动机备件箱一套）。 3、随车资料。（车辆使用说明书及维修手册、全车电路图、主要总成配套件和配套厂产品说明书、混合动力电器设备布局及电气原理图和线束图） 4、车内布置不锈钢垃圾篓支架，清洗用水桶支架，拖把、扫帚柄支架及驾驶员茶杯支架，驾驶台方向盘右侧面板安装2个USB充电口，方便驾驶员手机充电。 5、发动机舱安装3只车用温控超细干粉自动灭火器，车厢内安装5把带固定绳声响报警安全锤。 6、提供四套整车VIN码、用专用拓印纸。 7、整车保温隔热材料、 各类内饰部件和电器电线（包括电器接插件）阻燃与环保性能满足国家和行业相关标准要求。 8、每台车至少附带备胎、轮毂1个。 9、投标供应商和投投标车型产品列入国家工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》目录内、投标车型产品列入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》并取得强制性产品认证证书（3C认证），否则作无效投标处理。 |

注：除招标文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

三、商务条款

1、质保要求

1.1、本次采购，除特殊说明外整车（不含易损件（包括皮带、刹车片、减震器胶垫、刮雨片等））提供不少于 2 年的质保期（质保期自采购人通过最终验收之日开始计算），终身维护。

1.2、质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费提供技术服务和维修。

在车辆发生故障或缺陷时，中标供应商在收到车辆使用单位通知后3天内进行弥补缺陷；若中标供应商无实质性响应，采购人可采取必要的补救措施，发生的风险和费用将由中标供应商承担。因质量问题造成停运，48小时后每停运一天赔偿600元/辆，累计计算。

1.3、本次采购的车辆在8年内正常使用过程中如发生纵横梁或主要骨架断裂的，中标供应商负责召回。

1.4、本次采购的车辆在四年内，因质量问题造成车顶漏雨，中标供应商负责召回。

1.5、车辆应符合GB7258标准，行业标准，有关企业标准。

1.6、总成配件应满足国家、行业相关标准。

1.7、整车运行安全技术条件必须符合中华人民共和国国家标准。同时依照国家有关产品质量法规和制造标准及技术要求的要约进行验收。

1.8、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。超过质保期由中标供应商负责终身保修，只能收取工本费。因装置的质量问题发生争议，由温州市技术监督局或其指定的质量鉴定检验机构进行质量鉴定。鉴定费由中标供应商承担；属于设计、制造缺陷造成的质量问题，由中标供应商自行承担全部责任。

1.9、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

1.10、中标单位的车辆出现以下情况的，中标单位须无条件召回更换新车或进行整改，整改后出具整改质量保证承诺书，并承担相应损失。

1.10.1、批量故障：同一个批次车辆同一故障出现3辆及以上，并经过售后服务和维修分公司单车二次修复后仍无法解决的或在三个月内批次故障仍无法解决的。

1.10.2、故障频率：同一个批次车辆，单车在六个月内同一个故障发生五次以上（含五次）或六个月内无法修复解决的；单车在一个月内不同故障发生五次以上（含五次）或一个月内无法修复解决的。

1.10.3、车辆自燃：车辆发生自燃，经厂家和采购人鉴定或经官方仲裁机构认定为因车辆质量等问题的。

1.10.4、其他重大质量问题：经厂家和采购人鉴定或经官方仲裁机构认定为因车辆质量等问题的。

2、服务要求

2.1、车辆投入运营后，中标供应商提供三个月现场售后服务，所需费用包含在投标总价内。

2.2、每年的法定节假日（如：春节、五一、十一、元旦等）应安排人员值班，并提供采购人所需要的特定的技术支持（含节假日现场技术服务工作）。

2.3、每半年做一次回访工作。

2.4、在质保期内，中标供应商在收到采购人通知后2小时响应，24小时处理完毕。

3、付款方式：

在合同签订前中标供应商应向采购人提供合同总价10%的履约保证金，合同签订后10个工作日内采购人支付合同总价10%的预付款，车辆到达采购人处验收合格完成上牌后10个工作日内采购人支付合同总价的85%并无息退还履约保证金，余合同总价的5%作为质保金待两年后无质量与售后服务问题的15个工作日内付清。

4、培训

中标供应商有义务对采购人正常使用和维护设备提供必要的培训；车辆投入运营前，免费培训驾驶及保修人员,并提供整车相关技术资料和配件目录。中标供应商应为采购人提供培训服务及教学光盘，并指派专人负责，培训时间及人员由采购人确定。

5、送货

5.1、送货地点：按采购人要求。

供应商必须在投标文件中列出详细的送货安装计划。要求投标文件中提供送货安装时间计划表。

5.2、送货过程中发生的费用由中标供应商负责，包含运送途中的保险费用、油费、过路费等一切费用。

5.3、供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

6、交货期

供应商在合同签订后45天内交货，每延期一天赔偿合同标的中的每辆车1000元，延期1个月后还未交车的，双方合同作废终止，中标供应商退还预付款，并给予预付款2倍的赔偿。

7、如发现供应商提供的设备不符合招标文件技术要求或投标文件承诺的，中标供应商应负责按照采购人的要求进行更正，无法更正的每发现一处，按实际差价退还差价金额，差价不足一万元的按一万元计算，如超过5处的，采购人有权单方终止合同，没收履约保证金，并追究供应商的违约责任。

- 四、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

- 1、提供完整成套的货物；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位；

3、完成各项安装、调试、检验、测试等工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

五、其他要求：

1、中标供应商在签订合同前需按下表要求提供承诺书原件，如缺少任何一份， 付款方式就调整为：

在合同签订前中标供应商应向采购人提供合同总价10%的履约保证金，合同签订后10个工作日内采购人支付合同总价10%的预付款，车辆到达采购人处验收合格完成上牌后10个工作日内采购人支付合同总价的80%并无息退还履约保证金，余合同总价的10%作为质保金待两年后无质量与售后服务问题的15个工作日内付清。

标段一、纯电动城市客车技术要求

| 序号 | 部件名称 | 保修范围 | 质保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力系统(含易损件) | 维修、检查、保养、更换及工时材料费用 | ≥8年 | 电机与电控系统，提供投标供应商与配套供应商联合质保承诺书 |
| 2 | 动力电池系统 | 维修、检查、更换及工时材料费用 | ≥8年 | 提供投标供应商锂电池储电量衰减免费更换承诺书以及质保承诺书 |
| 3 | 前后桥（包括但不限于免维护轮毂（含轴承液压油润滑质保）、主减速器等） | 维修、检查、更换及工时材料费用 | ≥8年 | 提供投标供应商与配套供应商联合质保承诺书 |
| 4 | 底盘集中润滑系统 | 维修、检查、更换及工时材料费用 | ≥8年 | 提供投标供应商与配套供应商联合质保承诺书 |
| 5 | 总线系统 | 维修、检查、保养、更换及工时材料费用 | ≥8年 | 提供投标供应商与配套供应商联合质保承诺书 |
| 6 | 空调系统 | 维修、检查、保养、更换及工时材料费用 | ≥8年 | 提供投标供应商与配套供应商联合质保承诺书 |
| 7 | 风道、扶手、地板、座椅 | 维修、检查、保养、更换及工时材料费用 | ≥8年 | 提供投标供应商与配套供应商联合质保承诺书 |
| 8 | 电子路牌 | 维修、检查、更换及工时材料费用 | ≥8年 | 提供投标供应商与配套供应商联合质保承诺书 |
| 9 | 车身骨架、蒙皮、车顶 | 车身骨架、蒙皮不断裂、不变形、不锈蚀、不腐烂，车顶不漏（渗）水，(非正常使用除外) | 质保年限由投标供应商自行承诺，但不得少于2年 | 提供投标供应商质保承诺书 |
| 10 | 整车质保（整车总成件，不含易损件（皮带、刹车片、减震器胶垫、刮雨片等）） | 维修、检查、更换及工时材料费用 | 质保年限由投标供应商自行承诺，但不得少于2年 | 提供投标供应商质保承诺书，须明确易损件 |
| 11 | 厂家免费检查 | 免费全车检查 | ≥8年 | 每半年厂家派人进行一次全面检查 |

标段二、插电式混合动力城市客车

| 序号 | 部件名称 | 保修范围 | 质保期限 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混合动力系统(包括但不限于电池、驱动电机、发电机、电控系统、变速箱等) | 包括但不限于电池、驱动电机、发电机、电控系统、变速箱等的维修、检查、保养、更换及工时材料费用。 | ≥8年 | 投标时提供投标供应商与配套供应商（驱动电机、动力电池）联合质保承诺书，控制系统提供投标供应商质保承诺书，提供投标供应商锂电池储电量衰减免费更换承诺书 |
| 2 | 前后桥（包括但不限于免维护轮毂（含轴承液压油润滑质保）、主减速器等） | 维修、检查、更换及工时材料费用 | ≥8年 | 提供投标供应商与配套供应商联合质保承诺书 |
| 3 | 底盘集中润滑系统 | 维修、检查、更换及工时材料费用 | ≥8年 | 提供投标供应商与配套供应商联合质保承诺书 |
| 4 | 总线系统 | 维修、检查、保养、更换及工时材料费用 | ≥8年 | 提供投标供应商与配套供应商联合质保承诺书 |
| 5 | 空调系统 | 维修、检查、保养、更换及工时材料费用 | ≥8年 | 提供投标供应商与配套供应商联合质保承诺书 |
| 6 | 风道、扶手、地板、座椅 | 维修、检查、保养、更换及工时材料费用 | ≥8年 | 提供投标供应商与配套供应商联合质保承诺书 |
| 7 | 电子路牌 | 维修、检查、更换及工时材料费用 | ≥8年 | 提供投标供应商与配套供应商联合质保承诺书 |
| 8 | 车身骨架、蒙皮、车顶 | 车身骨架、蒙皮不断裂、不变形、不锈蚀、不腐烂，车顶不漏（渗）水，(非正常使用除外) | 质保年限由投标供应商自行承诺，但不得少于2年 | 提供投标供应商质保承诺书 |
| 9 | 整车质保（整车总成件，不含易损件（皮带、刹车片、减震器胶垫、刮雨片等）） | 维修、检查、更换及工时材料费用 | 质保年限由投标供应商自行承诺，但不得少于2年 | 提供投标供应商质保承诺书，须明确易损件 |
| 10 | 喷淋灭火系统 | 维修、检查、更换及工时材料费用 | ≥8年 | 提供投标供应商与配套供应商联合质保承诺书 |
| 11 | 厂家免费检查 | 免费全车检查 | ≥8年 | 每半年厂家派人进行一次全面检查。 |

2、中标供应商须在合同签订后15个工作日内在乐清运输集团修造分公司设立特约维修站，否则作违约处理，采购人有权扣罚履约保证金，并追究违约责任。

第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是参照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商可以选择标段投标，但必须对所投标段全部货物进行报价，否则按无效投标处理。采购人保留调整采购范围、数量的权利。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。投标供应商在报价前可去采购人项目实施地进行实地考察和咨询，获取具体的营运情况。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分投标文件，技术资信部分投标文件评审无效的投标供应商不进入商务报价评审。要求投标供应商技术资信部分的投标文件中不得含报价，否则做无效投标处理。

5、除招标文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

6、本次招标的设备如涉及国家规定强制认证的，中标供应商须在采购人对上述设备验收时提供相关证书证明资料（上述设备相关强制认证的证明文件投标时不需提供），否则按验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金。

7、本次采购，采购预算标段一为2840万元，标段二为1710万元；如果仅仅某个标段某个（些）供应商投标报价超出该标段采购预算金额的，则该供应商该标段投标做无效投标处理。

8、中标供应商负责办理车辆上牌、免税相关事宜，采购人协助办理，所需的一切相关费用包含在投标总价中，如出现缴税、退税等费用由中标供应商先行垫付，待税务部门退税至采购人后由采购人无息退还中标供应商（车辆的正式保险费用由采购人支付），如因供应商原因造成3个月内无法完成上牌的，供应商全额退款给采购人并且承担一切损失费用，同时支付30%中标价的赔偿金给采购人。

9、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中（或标后质疑投诉期内）发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（或无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11、供应商报名后不来参与本次投标的，要在投标截止前3天给予书面告知及其理由，否则采购机构将该情况报同级财政部门，并视情况将其列入不良供应商名单。

12、投标供应商投标时应根据招标文件要求提供相应的原件。

13、法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商在领取招标文件的同时须填写报名登记表。

- 1.2、招标文件约束力

投标供应商一旦领取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并以书面形式通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、温州市公共资源交易网-乐清市分网（www.yqztb.gov.cn）。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

本项目包含两个标段，投标供应商可以选择其中一个标段进行投标，也可以同时对二个标段进行投标。评标时二个标段分别评审，不同标段的投标文件要分别单独密封。

投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，分别密封。技术资信部分不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1、商务报价部分组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件一） |
| 2 | 投标设备数量、价格表（附件二） |
| 3 | 设备零件、易损件、设备备件报价表（附件三） |
| 4 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.2、技术资信部分组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（▲序号1-4项投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。如投标供应商法定代表人参加投标的，不需要提供第2项内容。） |  |
| 1 | 投标函（附件四） |
| 2 | 法定代表人授权书（附件五） |
| 3 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件六） |
| 4 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，复印件加盖公章） |
| 5 | 投标供应商2017年以来至少连续3个月财务报表、2017年以来至少连续3个月依法缴纳税收的证明材料、2017年以来至少连续3个月依法缴纳社保的证明材料（复印件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商近3年无行贿犯罪档案记录即检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函复印件（在投标文件递交截止之日前2个月，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效） |
| 7 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） |
| 8 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件七） |
| 9 | 提供中国汽车工业协会2017年度车长6米以上所投车型销量及国内同行业中排名证明（如有则提供证明材料，复印件加盖公章及原件） |
| 10 | 供应商有效的ISO 9001 质量管理体系认证证书、ISO/TS16949或IATF16949汽车质量管理体系认证证书、ISO 14001 环境管理体系认证证书、BS OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 11 | 供应商有效的省部级或国家级重合同守信用企业或守合同重信用证书（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 12 | 供应商有效的新能源技术成果获得国家级奖励，或设有国家级新能源客车实验室、研究(技术)中心（如有则提供相关证明材料，复印件加盖公章） |
| 13 | 投标供应商所投车型的供货业绩（附件九）（复印件加盖公章及原件） |
| 10 | 1、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，缺一不可）： （1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖投标供应商公章）； （2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）； 2、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或投标复印件加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |
| 15 | 其他须说明的资料（如有则提供） |
| 技术部分（▲序号1-3项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |  |
| 1 | 偏离表（附件十）（如不填写，采购人有权视为完全响应招标文件的技术及商务要求） |
| 2 | 投标供应商和投标车型产品列入国家工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》目录内、投标车型产品列入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》并取得强制性产品认证证书（3C认证）（提供相关证明文件，否则作无效投标处理） |
| 3 | 部件信息表（附件八） |
| 4 | 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册 |
| 5 | 整车控制器防水防尘等防护等级，提供第三方机构检测报告（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 6 | 集成控制器电磁辐射第三方机构检测报告（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 7 | 集成控制器集成度（如有则提供相关专利证明材料） |
| 8 | 投标产品的制造工艺 |
| 9 | 供应商所提交的车身材料、车身轻量化设计情况 |
| 10 | 车辆外观与内饰情况描述，附车辆照片（车头正面、车门侧面、车厢、驾驶室仪表台等） |
| 11 | 质保承诺；售后服务方案、伴随服务方案、配件供应方案，提供售后服务人员及维修人员清单 |
| 12 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料 |
| 13 | 其他须说明的资料（如有则提供） |
| 建议投标供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |  |

其他：原件和原件清单（详见附件十一）须单独装入一个文件袋中，在递交投标文件时一同递交。

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务投标部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订分别密封)。

3.2、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，投标供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

6.1、投标供应商须按招标文件的规定提交投标保证金。

6.2、投标保证金建议以电汇/汇票/本票等转账方式支付。

6.3、投标保证金应使采购机构在招标文件规定的时间收到(以换取乐清市公共资源交易中心开出的收据为准，过期不予接受)，建议提前二天办理。

6.4、中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且提交履约保证金后5个工作日内无息退还。未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

6.5、发生下列情况之一，投标保证金不予退还：

1）投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

2）中标供应商无故未按规定的时间与采购人签订合同；

3）不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同；

4）中标供应商在规定期限内未能根据招标文件要求提供履约保证金。

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，其投标保证金无息予以退还。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的签署和份数

8.1、投标文件的需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。投标文件副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标供应商负责。

8.2、投标文件应按招标文件要求签字或盖章，投标供应商应写全称。

8.3、投标文件的份数：按招标文件要求提供的各种文件，提供一式七份，其中正本一份，副本六份(商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订，分别密封)。

8.4、当正本与副本不一致时，均以正本为准。当投标供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定投标供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

9、投标文件的修改和撤回

9.1、投标供应商在投标文件密封或送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将加盖公章的书面投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

9.2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标供应商名称、标段名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。投标修改文件必须有投标供应商公章。

9.3、投标供应商以传真形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1、投标文件应按以下方法装袋密封

▲投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册且分别密封。

投标文件封面上须分别注明“商务报价部分投标文件”、“技术资信部分投标文件”，加盖投标供应商公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，写明招标编号、采购人及招标项目名称、投标供应商名称、标段名称。

密封包装上须分别注明“商务报价部分投标文件”、“技术资信部分投标文件”，加盖投标供应商公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，写明招标编号、采购人及招标项目名称、投标供应商名称、标段名称、“开标时启封”字样。

1.2、投标供应商未按上述要求密封及加写标记，导致投标文件被拒绝接受，由此引起的后果由投标供应商自行承担。

2、投标截止时间

2.1、投标文件必须在招标文件规定的投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2、采购机构如因故推迟投标截止时间，应在投标截止前以更正公告形式通知所有投标供应商。在这种情况下，投标供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

3.1、在投标截止时间之前递交。

3.2、按规定交纳了投标保证金。

3.3、包装与密封符合招标文件要求。

3.4、投标文件递交到指定的投标地点。

3.5、投标供应商法定代表人或其授权代表必须携其本人的身份证原件、投标保证金收据、投标供应商近3年无行贿犯罪档案记录即检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件、投标文件等相关资料，按招标文件规定由本人亲自递交，并签字签到。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购机构按招标文件规定的时间、地点开标。

1.2、投标供应商的法定代表人或其授权代表必须出席开标签到，并积极配合可能的询标。

1.3、开标时，投标供应商法定代表人授权代表出席采购会议的须出示法定代表人授权书原件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、本人身份证原件、投标保证金收据原件、投标供应商近3年无行贿犯罪档案记录即检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件；法定代表人直接作为投标代表出席采购会议的必须出示营业执照复印件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、本人的身份证原件、投标保证金收据原件、投标供应商近3年无行贿犯罪档案记录即检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件。开标时如果投标供应商不能提供以上证件、证明将导致投标文件被拒绝。

1.4、开标

1）首先当众开启各投标供应商技术资信标。

▲按招标文件规定的开标时间，采购组织机构审查投标供应商代表身份证原件、法定代表人授权书原件、投标保证金收据原件、投标供应商近3年无行贿犯罪档案记录即检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件。

为方便投标供应商投标，投标供应商法定代表人授权书原件密封在技术资信部分投标文件中的，开启其技术资信部分投标文件后再进行审查，但对于其技术资信部分投标文件的启封，采购人及采购机构不承担任何责任。

2）对各投标供应商进行资格审查，通过资格审查的投标供应商，进入其技术资信标评审。资格审查不通过的，退还其未拆封的相关投标文件。

3）由评标委员会对各投标供应商资信、资质及技术进行评审。评审通过的投标供应商进入商务报价标开标，不通过的退还其商务报价部分投标文件。

4）商务报价标开标

（1）开商务报价标时邀请所有投标供应商授权代表参加。投标供应商授权代表未及时参加商务报价标开标的，事后不得对商务报价标开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布各投标供应商技术资信标得分情况。

（3）检查有效投标供应商商务报价部分投标文件的密封情况，确认无误后开启各投标供应商的商务报价部分投标文件，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标供应商授权代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，退回给投标供应商。

（5）开商务报价部分投标文件时，指定专人作好记录，存档备查。

5）开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2、资格审查

开标后，采购人或者采购机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查内容如下：

| 1 | 投标函（附件四） |
| --- | --- |
| 2 | 投标供应商法定代表人授权书（见附件五） |
| 3 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（见附件六） |
| 4 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，复印件加盖公章） |
| 5 | 投标供应商特定资格条件：投标供应商须为制造商 |
| 说明：本表所列内容，投标供应商均须提供，欠缺任意一项内容，资格审查不予通过，不再进入技术资信标评审。投标供应商法定代表人参加投标的，不需要提供第2项内容。 |  |

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定各标段中标候选供应商，并对其排序；各标段综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2）投标文件正本未按招标文件要求签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5）未按招标文件要求提供投标供应商和投标车型产品列入国家工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》目录内、投标车型产品列入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》并取得强制性产品认证证书（3C认证）的相关证明文件；

6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）；

7）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

7）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、付款方式、供货期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

9）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，某个标段供应商投标报价均超出该标段采购预算，本次招标该标段做流标处理。

3.6、开启投标供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时按照政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求投标供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

4.2、投标供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

5.6不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

六、授予合同

- 1、中标条件

1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2) 投标供应商有很好的执行合同的能力；

3) 投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购机构在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、温州市公共资源交易网-乐清市分网（www.yqztb.gov.cn）公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2）参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》有第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1、中标供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。合同文本由采购人提供。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件如下：

（1）符合中小企业划分标准中的小型、微型企业；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
    小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖投标供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖投标供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为               （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加           单位的           项目标段     采购活动由本企业提供服务。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的      项目标段    采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，按照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分   合同格式

编号  ：

采购人：乐清市城乡公共交通有限公司                                        （甲方）

中标供应商：本次采购的中标供应商                                           （乙方）

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保的规定。

3、中标供应商须按投标文件的技术参数、配置要求、投标承诺等进行供货。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：运输及装卸保险

1、货物在装运前由中标供应商投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由中标供应商负责索赔。

2、中标供应商保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

3、中标供应商应确保货物安全无损地运抵指定现场，交由采购人签收之前所产生的运费、过路费、油费、装卸费、人工费等运输过程中产生的一切费用由中标供应商承担。

4、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：交货期

按招标文件要求。

第六条：验收

中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第七条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

按招标文件要求。

第九条：货款的支付

按招标文件要求。

第十条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的安装、调试及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的安装、操作、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于     年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十二条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、中标供应商未在合同签订后45天内交货的，每延期一天赔偿合同标的中的每辆车1000元，延期1个月后还未交车的，双方合同作废终止，中标供应商退还预付款，并给予预付款2倍的赔偿。

4、中标供应商应当确保提供的车辆符合车型公告、上牌要求等国家标准，如因中标供应商原因造成3个月内无法完成上牌的，供应商全额退款给采购人并且承担一切损失费用，同时支付30%中标价的赔偿金给采购人。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货。

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在采购人收到中标供应商提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条：合同份数

本合同正本一式七份，双方各执一半，同等生效。其中一份合同正本交乐清市公共资源交易中心备案。

第二十一条：合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

甲方（盖章）：　　　　　　　                   乙方（盖章）：

法定代表人　    　                             法定代表人

或委托代理人（签字）：　　 　                  或委托代理人（签字）：

邮政编码：　　　　　　   　　　                邮政编码：

电　　话：　　　　　　　   　                　电　　话：

传　　真：　　　　　　   　　                　传　　真：

开户银行：　　　　　　   　　                　开户银行：

银行账号：　　　　　　   　　　                银行账号：

本合同       年   月   日于        签署

第六部分    附件—投标文件格式

一、商务报价标部分格式

附件一

开标一览表（按标段提供）

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 标段名称 | 标段内容 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| (填标段一 或标段二) | (填纯电动城市客车或插电式混合动力城市客车) | 大写： 小写： |

1、开标一览表中投标报价为符合招标文件要求的所有费用。

2、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

投标设备数量、价格表（按标段提供）

（价格单位：人民币元）

| 标段名称 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |

说明：1、本表中的合计报价与开标一览表中的投标报价相同。

2、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

3、表格可以延续。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

- 设备零件、易损件、设备备件报价表

- （按标段提供）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格可以延续。

供应商（盖章）：

二、资信技术标部分格式

附件四

投  标  函

乐清市城乡公共交通有限公司

乐清市公共资源交易中心：

（投标供应商全称）授权            （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对该项目标段   进行投标。为此：

1、提供投标供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本六份。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺如中标在合同签订后45天内交货，每延期一天赔偿合同标的中的每辆车1000元，延期1个月后还未交车的，双方合同作废终止，我方退还预付款，并给予预付款2倍的赔偿。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被各级、各地财政部门限制参加政府采购活动。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五

法定代表人授权书

乐清市城乡公共交通有限公司

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目标段   投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

授权委托日期：       年     月    日

粘贴授权代表身份证正反面复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证正反面复印件或影印件

附件六

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 标段名称 |  |
| 招标编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间 |
| 1、按照政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、“中国政府采购网”查询网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 投标供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

附件七

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）标段    的投标：

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人或其他供应商的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动。

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件八

部件信息表（标段一）

项目名称：                                          招标编号：

| 序号 | 项目 | 名 称 | 型号、规格 | 产地 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力系统 |  |  |  |  |  |
| 2 | 动力电池系统 |  |  |  |  |  |
| 3 | 底盘 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电器系统 |  |  |  |  |  |
| 5 | 底架 |  |  |  |  |  |
| 6 | 车身 |  |  |  |  |  |
| 7 | 座椅扶手杆 |  |  |  |  |  |
| 8 | 门窗及玻璃 |  |  |  |  |  |
| 9 | 后视镜 |  |  |  |  |  |
| 10 | 后舱 |  |  |  |  |  |
| 11 | 空调系统 |  |  |  |  |  |
| 12 | 服务系统 |  |  |  |  |  |
| 13 | 车身涂装 |  |  |  |  |  |
| 14 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：1、不提供此表格作无效标处理。 2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

部件信息表（标段二）

项目名称：                                          招标编号：

| 序号 | 项目 | 名称 | 型号、规格（如有） | 原产地 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机系统 |  |  |  |  |  |
| 2 | 混合动力系统 |  |  |  |  |  |
| 3 | 底盘 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电器系统 |  |  |  |  |  |
| 5 | 底架 |  |  |  |  |  |
| 6 | 车身 |  |  |  |  |  |
| 7 | 地板 |  |  |  |  |  |
| 8 | 座椅扶手杆 |  |  |  |  |  |
| 9 | 门窗及玻璃 |  |  |  |  |  |
| 10 | 后视镜 |  |  |  |  |  |
| 11 | 发动机舱 |  |  |  |  |  |
| 12 | 空调系统 |  |  |  |  |  |
| 13 | 服务系统 |  |  |  |  |  |
| 14 | 车身涂装 |  |  |  |  |  |
| 15 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：1、不提供此表格作无效标处理。 2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

附件九

- 投标供应商所投车型的供货业绩

（按标段提供）

| 序号 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：要求在本表后提供相应合同复印件加盖公章，投标时提供相应合同原件。

供应商全称：（盖章）

附件十

偏离表（按标段提供）

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |

投标供应商盖章：

附件十一

原件清单

供应商全称：

| 序号 | 证书名称 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供 应 商 | 提交证书原件已校对 经办人： 年 月 日 | 代 理 机 构 | 提交证书原件已校对 经办人： 年 月 日 |
| 供 应 商 | 退还证书原件确认无误 经办人： 年 月 日 | 代 理 机 构 | 退还证书原件确认无误 经办人： 年 月 日 |

第七部分  评标定标办法

参照《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，程序如下：

第一步：当众开启各投标供应商的技术资信部分投标文件。

第二步：对各投标供应商进行资格审查，通过资格审查的投标供应商，进入其技术资信标评审。资格审查不通过的，退还其未拆封的相关投标文件。

第三步：由评标委员会对各投标供应商资信、资质及技术进行评审。评审通过的投标供应商进入商务报价标开标，不通过的退还其商务报价部分投标文件。宣布各标段投标供应商技术资信标得分情况。

第四步：开启通过技术资信部分评审的投标供应商商务报价部分投标文件，公布各投标供应商的商务报价，由评委统一进行商务报价部分得分计算。

第五步：评标委员会根据各标段有效投标供应商综合得分由高到低的顺序推荐侯选供应商名单。

第六步：由评标委员会向采购人推荐各标段综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

四、评分细则（按标段分别评审）

一、商务报价评分   40分

本项目对符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如有落实政府采购政策进行价格调整后的供应商中标的，签订合同时以其投标价作为合同价。

以有效投标供应商投标价中的最低价为评标基准价，得满分40分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40%×100。(因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价)

二、技术资信评分   60分

1、标段一、纯电动城市客车

| 序号 | 评审内容 | 评 分 内 容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合 实力 | 1、品牌认可情况：按照车长6米以上的纯电动城市客车2017年销量全国排名：第1-2名得3分，第3-5名得2分，第6名-10名得1分，其他不得分。（需提供中国汽车工业协会2017年度车长6米以上纯电动城市客车销量及国内同行业中排名证明材料，复印件加盖公章和原件备查，未提供证明或证明未体现销量及排名者不得分）。 2、供应商有效的管理体系：通过国家 ISO 9001 质量管理体系认证、ISO/TS16949或IATF16949汽车质量管理体系认证、ISO 14001 环境管理体系认证、BS OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，提供一项得0.5分，最高得2分（提供证书复印件加盖公章，否则不得分）。 3、企业信用情况：获得国家级重合同守信用或守合同重信用企业得1.5分，省部级的得0.5分（提供证书复印件加盖公章，否则不得分）。 4、企业先进性：新能源技术成果获得国家级奖励，或设有国家级新能源客车实验室、研究(技术)中心的得1.5分，省部级得1分，其它不得分。（提供证书复印件加盖公章，否则不得分）。 | 8分 |
| 2 | 供应商 销售业绩 | 2017年1月1日至今的单个合同金额不低于1000万元人民币的所投纯电动城市客车（8.4米≤车长≤8.6米）的供货业绩，每提供一份符合要求的销售合同得0.5分，最多得3分（时间以销售合同的签署时间为准，提供销售合同复印件加盖公章和原件备查，否则不得分）。 | 3分 |
| 3 | 动力电池品牌与技术 | 1、整车采用动力电池品牌知名度及市场占有率： 按高工锂电发布的“2017年中国动力电池出货量排行榜”，对电池的品牌、综合实力打分，排名第1-2名的得3分，排名第3-5名的得2分，排名第6-10名得1分，其它的不得分。（提供证明材料并附上网址截图备查）。 2、整车采用动力电池防护等级：为保证整车的防水防尘性能要求，动力电池防护等级达到IP68得2分，防护等级达到IP67得1分，其余不得分（提供第三方机构检测报告证明材料，否则不得分）。 3、整车采用动力电池智能监控系统：具备动力电池智能管理系统自动唤醒和休眠功能，能够对整车电池系统状态实现24小时监控，能够对电池异常状态预警，确保对电池系统全天候无缝隙监控，有相关专利得1分，无不得分（提供相关专利证明材料，否则不得分）。 4、整车采用的动力电池企业售后服务能力通过国家标准GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》认证,并获得三星及以上售后服务认证证书得1分。（提供证明材料，否则不得分）。 | 7分 |
| 4 | 整车控制器防护与电机 | 1、根据整车控制器防水防尘等防护等级进行评分，防护等级达到IP68得2分，防护等级达到IP67得1.5分，其它不得分（提供第三方机构检测报告证明材料，否则不得分）。 2、驱动电机额定功率≥100KW得1分；≥90KW得0.5分，其它的不得分。 | 3分 |
| 5 | 底盘 | 根据底盘系统部件技术配置情况进行横向比较打分，A档2分，B档1分，C档0.5分。 | 2分 |
| 6 | 高压线束 布置 | 所有高压部件线路合理布置，保证安全性和维护方便性，电控系统连接采用专用耐高压线卡、专用警戒色及高低压分开走线工艺，根据满足情况综合评估，A档2分，B档1分，C档0.5分。 | 2分 |
| 7 | 技术配置的响应 | 根据投标产品的技术指标、性能、配置是否满足招标要求进行横向比较打分，A档7-10分，B档3-7分，C档0-3分。供应商提供设备的技术参数对应招标文件要求如有偏离的，须在《偏离表》中列出。 | 10分 |
| 8 | 车身蒙皮骨架质保承诺 | 承诺车身蒙皮质保5年以上、骨架质保8年以上，得1分，承诺车身蒙皮质保8年以上、骨架质保8年以上，得2分。（提供承诺书原件，否则不得分） | 2分 |
| 9 | 技术工艺先进性 | 1、根据生产制造工艺情况进行比较评分，车辆生产制造工艺最优的得2分，生产制造工艺次优的得1分，生产制造工艺一般的得0.5分。 2、供应商所投车型电机及电机控制器、整车控制器均与整车为同一品牌的得1分，其他优质品牌得0.5分。 | 3分 |
| 10 | 动力电池 电量 | 根据电池种类以及电度数进行评分，计算公式为：设定基准电量190度，投标车型得分a=（x-190）*0.125分，x为投标车型电量度数，得分精确到小数点后两位。电量190度及以下不得分。 本项最多得5分。 | 5分 |
| 11 | 车身材质及轻量化 | 根据车身材料、车身轻量化设计情况进行横向比较打分。A档1-2分，B档0.5-1分，C档0-0.5分。 | 2分 |
| 12 | 车辆外观 与内饰 | 1、根据投标车型外观形象的美观、档次情况综合比较打分，得0-1.5分。 2、根据车厢利用率高低、美观、档次情况综合比较打分，得0-1.5分。 | 3分 |
| 13 | 集成控制器集成度和电磁辐射 | 1、为减少高压控制系统后期使用中的故障点、降低后期维修保养成本，根据投标厂家高压电控系统集成程度进行综合打分，七合一得3分，五合一得2分，四合一得1分，三合一得0.5分，低于三合一不得分（提供相关专利证明材料，否则不得分）。 2、为不影响新能源车辆电子设备和乘客电子设备正常工作，集成控制器电磁辐射通过第三方检测，并提供检测报告得1分，未达到标准不得分。（提供第三方检测报告复印件加盖公章，否则不得分）。 | 4分 |
| 14 | 新能源车辆高科技配置 | 根据纯电车辆上应用的高科技配置情况（包括低速缓行功能、停车自动驻车功能、坡道起步辅助功能、气电混合制动等方面）。针对以上4项功能，满足4项得2分，满足3项得1.5分，满足2项得1分，满足1项得0.5分。 | 2分 |
| 15 | 网点服务售后保障 | 1、提供详细、完善的售后服务方案、伴随服务方案、配件供应方案，提供售后服务人员及维修人员清单。横向比较优秀得2分，较好得1分，一般不得分。 2、根据投标方售后服务质量市场表现、客户认可度等综合评估，优秀的得1-2分，较好的得0-1分，一般的不得分。 | 4分 |

2.标段二、插电式混合动力城市客车

| 序号 | 评审内容 | 评 分 内 容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合 实力 | 1、品牌认可情况：按照车长6米以上的插电式混合动力城市客车2017年销量全国排名：第1-2名得3分，第3-5名得2分，第6-10名得1分，其他不得分（需提供中国汽车工业协会2017年度车长6米以上插电式混合动力城市客车销量及国内同行业中排名证明复印件加盖公章和原件备查，未提供证明或证明未体现销量及排名者不得分）。 2、供应商质量管理体系健全：通过国家 ISO 9001 质量管理体系认证、ISO/TS16949或IATF16949汽车质量管理体系认证、ISO 14001 环境管理体系认证、BS OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，提供一项得0.5分，最高得2分（提供证书复印件加盖公章，否则不得分）。 3、企业信用情况：获得国家级重合同守信用或守合同重信用企业得1.5分，省部级的得0.5分（提供证书复印件加盖公章，否则不得分）。 4、企业先进性：国家高新技术企业，新能源技术成果获得国家级奖项，或设有国家级新能源客车实验室、研究（技术）中心的得1.5分，省部级得1分，其它不得分。（提供证书复印件加盖公章，否则不得分）。 | 8分 |
| 2 | 供应商销售业绩 | 2017年1月1日至今的单个合同金额不低于1000万元人民币的所投插电式混合动力城市客车（8.4米≤车长≤8.6米）的供货业绩，每提供一份符合要求的销售合同得0.5分，最多得3分（时间以销售合同的签署时间为准，提供销售合同复印件加盖公章和原件备查，否则不得分）。 | 3分 |
| 3 | 技术配置的响应 | 根据投标产品的技术指标、性能、配置是否满足招标要求进行横向比较打分，A档7-10分，B档3-7分，C档0-3分。供应商提供设备的技术参数对应招标文件要求如有偏离的，须在《偏离表》中列出。 | 10分 |
| 4 | 核心部件防护与发动机 | 1、整车控制器防护等级达到IP68的得2分，达到IP67得1.5分（提供第三方检测报告复印件加盖投标供应商公章，否则不得分）。 2、根据选用发动机的功率：≥160马力得2分，≥150马力得1分，其它不得分。 3、发动机系统技术性能工艺要求完全符合的，得2分，偏离不得分。 | 6分 |
| 5 | 底盘 | 根据底盘系统部件技术配置情况进行横向比较打分，A档3分，B档2分，C档1分。 | 3分 |
| 6 | 高压线束 布置 | 所有高压部件线路合理布置，保证安全性和维护方便性，电控系统连接采用专用耐高压线卡、专用警戒色及高低压分开走线工艺，根据满足情况综合评估，A档3分，B档2分，C档1分。 | 3分 |
| 7 | 车身蒙皮骨架质保承诺 | 承诺车身蒙皮质保5年以上、骨架质保8年以上，得1分，承诺车身蒙皮质保8年以上、骨架质保8年以上，得2分（提供承诺书原件，否则不得分）。 | 2分 |
| 8 | 技术工艺先进性 | 根据生产制造工艺情况进行比较评分，车辆生产制造工艺最优的得3分，生产制造工艺次优的得2分，生产制造工艺一般的得1分。 | 3分 |
| 9 | 混合动力 系统 | 根据各投标供应商所提交投标车辆的插电式油电混合动力系统的技术先进性、性能、关键部件（锂电池、驱动电机、高压发电机、控制系统等）品牌等指标进行横向比较打分，A档4-6分，B档2-4分，C档1-2分。 | 6分 |
| 10 | 车辆外观 与内饰 | 1、根据投标车型外观形象的美观、档次情况综合比较打分，得0-1.5分。2、根据车厢利用率高低、美观、档次情况综合比较打分，得0-1.5分。 | 3分 |
| 11 | 车身材质及轻量化 | 根据车身材料、车身轻量化设计情况进行横向比较打分。A档1-2分，B档0.5-1分，C档0-0.5分。 | 2分 |
| 12 | 集成控制器集成度 | 为减少高压控制系统后期使用中的故障点、降低后期维修保养成本，根据投标厂家高压电控系统集成程度进行综合打分，五合一得3分，四合一得2分，三合一得1分，低于三合一不得分（提供相关专利证明材料，否则不得分）。 | 3分 |
| 13 | 集成控制器电磁辐射 | 为不影响新能源车辆电子设备和乘客电子设备正常工作，集成控制器电磁辐射通过第三方检测，并提供检测报告得2分，未达到标准不得分。（提供第三方检测报告复印件加盖公章，否则不得分）。 | 2分 |
| 14 | 车身承载 | 为提高整车的安全性，最大程度保障乘客安全，采用全承载车身结构的得2分，采用非承载式不得分（以投标车型的产品公告页为准）。 | 2分 |
| 15 | 网点建设 售后保障 | 1、提供详细、完善的售后服务方案、伴随服务方案、配件供应方案，提供售后服务人员及维修人员清单，通过横向比较，优秀的得2分，较好的得1分，一般的不得分。 2、根据投标方售后服务质量市场表现、客户认可度等综合评估，优秀的得1-2分，较好的得0-1分，一般的不得分。 | 4分 |

三、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=技术资信部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。