乐清市公共资源交易中心 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：乐清市公安局交通警察大队2021年度交通科技设施建设项目 项目编号：CG2021 采 购 人：乐清市公安局交通警察大队 联 系 人：黄女士 联系电话：0577-62591122 采购代理机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：王女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 二○二一年

招标文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式（参考格式）

第六部分 投标文件格式

第七部分 评标定标办法

本招标文件中带 “▲、*、” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

乐清市公共资源交易中心关于乐清市公安局交通警察大队2021年度交通科技设施建设项目的公开招标公告

乐清市公安局交通警察大队2021年度交通科技设施建设项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于 2021年 月 日 09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CG2021

项目名称：乐清市公安局交通警察大队2021年度交通科技设施建设项目

预算金额（元）：17060000

最高限价（元）：16821000

采购需求：

标项名称：乐清市公安局交通警察大队2021年度交通科技设施建设项目
    数量：不限
    预算金额（元）：17060000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体见招标文件要求。

备注：

合同履约期限：见招标文件要求

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项1：1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2021年 月 日 ，每天上午00：00至12：00 ，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）（备注：1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。潜在供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览。2、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年 月 日 09：30（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台在线投标

开标时间：2021年 月 日 09：30

开标地点（网址）：浙江省乐清市公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：在线投标响应（电子投标）说明：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https：//help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：乐清市公安局交通警察大队

地    址：乐清市城东街道宁康东路201号

传    真：/

项目联系人（询问）：黄女士

项目联系方式（询问）：0577-62591122

质疑联系人：周先生

质疑联系方式：0577-62591018

2.采购代理机构信息

名    称：乐清市公共资源交易中心

地    址：浙江省乐清市市府路1号乐清市公共资源交易中心四楼A07

传    真：0577-61882627

项目联系人（询问）：王女士

项目联系方式（询问）：0577-61882629

质疑联系人：张女士

质疑联系方式：0577-61882628  
    3.同级政府采购监督管理部门

名    称：乐清市财政局政府采购监管科

地    址：乐清市伯乐东路501号

传    真：/

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-61568287

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清市公安局交通警察大队2021年度交通科技设施建设项目 |
| 2 | 项目编号 | CG2021 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购限价 | ¥1682.1万元 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：乐清市公安局交通警察大队 联系人：黄女士 联系电话：0577-62591122 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：乐清市公共资源交易中心 地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07 项目负责人：王女士 联系电话：0577-61882629 联系传真：0577-61882627 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 见招标公告 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 20 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 21 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 22 | 投标保证金 | 无 |
| 23 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总价5%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。 |
| 24 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 25 | 投标截止时间 投标地点 | 2021年 月 日上午09：30分截止(北京时间)。 投标地点：通过政采云平台在线投标 |
| 26 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2021年 月 日上午09：30分 (北京时间) 开标地点：乐清市公共资源交易中心 |
| 27 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 28 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 29 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 30 | 政府采购 扶持政策 | 1、本项目投标供应商采用的产品均为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业制造的给予评标价格优惠。本项目投标供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
| 31 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 32 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 33 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 34 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 35 | 质疑 | 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 36 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 37 | 招标代理费用 | 0元 |
| 38 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分    招标内容及要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

二、本项目总体情况说明

结合我市交通管理实际，为了有效开展交通秩序综合整治工作，减少违法行为，实现对机动车违法行为自动抓拍，营造文明交通的良好环境，我大队拟在乐清市范围内建设159处交通科技设施。主要建设内容包括：新建电子警察40处，新建单行道抓拍6处，禁左1处，新建礼让斑马线20处，新建多维感知采集设备20处，新建视频监控72路以及中心平台存储及接入设备建设。

本项目中标供应商工作内容包括系统设备供应、调试和系统集成（含设备的接入）、光缆传输及维护费用；基础管道、电源施工、工程维护，基础管道及接电施工、工程维护。设备硬件提供3年维护服务。本项目各系统、摄像机软件不得设置软件使用年限限制（使用硬件加密的，硬件加密设备应终身维护），终生免费升级。（以上费用含在投标报价中）。

中标供应商应无条件做好本期项目中所涉及的设备系统无缝接入大队统一平台和支队处罚平台，所需费用包含在投标报价中。不论乐清市公安局交通警察大队中心平台如何升级或改造，中标供应商都必须将本系统所抓拍的数据及视频应无条件接入乐清市公安局交通警察大队中心平台中，若无法接入，视为维护终止，扣除本项目规定的维护费。

本次招标采用裸光纤通讯方式，数据和图像上传交通指挥中心,指挥中心配置通讯服务器进行接收。前端图片与录像数据能够与交通指挥中心平台进行对联，并且需要提供二次开发包以便中心平台开发商进行升级和修改，数据交换协议和格式根据乐清市公安局交通警察大队的要求提供，免费提供终身软件升级服务。

三、设计依据

1、《中华人民共和国道路交通安全法》

2、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

3、《中华人民共和国公共安全行业标准》GA38-92

4、《中国电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-90.92

5、《计算机软件开发规范》GB 8566-88

6、《建筑防雷设计规范》GBJ 57-83

7、《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

8、《中国电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-90.92

9、《安防系统工程质量检验实施细则》

10、《公安交通指挥中心建设与发展的若干意见》

11、《道路交通科技发展十二五规划》

12、《交通管理信息系统建设框架》（公安部）

13、《公路交通安全设施设计技术规范》JTJ 074-2003

14、《机动车/驾驶人信息资源库数据标准和规范》（公安部）

15、《全国道路交通违法信息异地交换系统改造升级实施方案》（公安部）

16、《道路交通违法业务处理系统建设指导意见(征求意见稿)》（公安部）

17、《浙江省全国道路交通违法信息异地交换系统改造升级实施方案》（浙江省交管局）

18、《闯红灯自动记录系统通用技术条件》GA/T496-2014

19、《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GAT/832—2014

20、公安部、浙江省公安厅其他相关规范性文件

上述技术标准和规范如与国家、国际最新标准相抵触或未能罗列完全时，应以国家、国际最新标准为依据。

四、采购内容及技术要求

（一）安装地点：

| 一、40处电子警察建设点位清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 点位名称 | 类型 |  |
| 1 | 市区百珍路（五环路）与丹霞路交叉口 | 电子警察 |  |
| 2 | 市区百珍路（五环路）与清远路交叉口 | 电子警察 |  |
| 3 | 市区百珍路（五环路）与金溪路交叉口 | 电子警察 |  |
| 4 | 市区百珍路（五环路）与晨曦路交叉口 | 电子警察 |  |
| 5 | 市区双雁路与丹霞路交叉口 | 电子警察 |  |
| 6 | 市区双雁路与清远路交叉口 | 电子警察 |  |
| 7 | 市区翔云路与玉箫路交叉口 | 电子警察 |  |
| 8 | 市区翔云路与晨曦路交叉口 | 电子警察 |  |
| 9 | 市区翔云路与胜利路（东山南路）交叉口 | 电子警察 |  |
| 10 | 市区翔云路与清东路交叉口（T） | 电子警察 |  |
| 11 | 市区翔云路与望港路交叉口 | 电子警察 |  |
| 12 | 市区飞云路（东银路）与晨曦路交叉口 | 电子警察 |  |
| 13 | 市区凌云路与晨曦路交叉口 | 电子警察 |  |
| 14 | 市区宴海路（六环路）与清远路交叉口 | 电子警察 |  |
| 15 | 市区宴海路（六环路）与清东路交叉口 | 电子警察 |  |
| 16 | 市区宴海路（六环路）与玉箫路交叉口 | 电子警察 |  |
| 17 | 市区宴海路（六环路）与旭阳路交叉口 | 电子警察 |  |
| 18 | 市区宴海路（六环路）与晨曦路交叉口 | 电子警察 |  |
| 19 | 市区宴海路（六环路）与胜利路交叉口 | 电子警察 |  |
| 20 | 虹桥幸福西路与绅纺通站路交叉口 | 电子警察 |  |
| 21 | 虹桥城南大道与虹南大道交叉口 | 电子警察 |  |
| 22 | 清江104国道与疏港公路交叉口(T) | 电子警察 |  |
| 23 | 雁荡104国道与雁楠公路交叉口(T) | 电子警察 |  |
| 24 | 104国道与慎海南路交叉口(T) | 电子警察 |  |
| 25 | 104国道与柳市镇凌云路交叉口 | 电子警察 |  |
| 26 | 北白象中心大道与北白象大道交叉口 | 电子警察 |  |
| 27 | 104国道与北白象镇旺林村道交叉口 | 电子警察 |  |
| 28 | 104国道与北白象镇琯头村道交叉口(T) | 电子警察 |  |
| 29 | 市区经二路与纬一路交叉口 | 电子警察 |  |
| 30 | 市区经二路与纬七路交叉口 | 电子警察 |  |
| 31 | 市区经五路与纬十七路交叉口 | 电子警察 |  |
| 32 | 市区经二路与纬九路交叉口 | 电子警察 |  |
| 33 | 柳市柳江路与溪桥路交叉口 | 电子警察 |  |
| 34 | 城市中心大道与繁星路交叉口 | 电子警察 |  |
| 35 | 城市中心大道与象北路交叉口 | 电子警察 |  |
| 36 | 城市中心大道与溪桥路交叉口 | 电子警察 |  |
| 37 | 城市中心大道与柳南路交叉口 | 电子警察 |  |
| 38 | 城市中心大道与柳黄路交叉口 | 电子警察 |  |
| 39 | 柳市车站路与柳江路(进港大道)交叉口 | 电子警察 |  |
| 40 | 柳市车站路与柳黄路(大桥路)交叉口 | 电子警察 |  |
| 二、6处单行道抓拍及1处禁左自动抓拍建设点位清单 |  |  |  |
| 序号 | 点位名称 | 类型 |  |
| 1 | 市区晨沐路勤政路至丹霞路段 | 单行道自动抓拍 |  |
| 2 | 市区跃进东路玉箫路至旭阳路段 | 单行道自动抓拍 |  |
| 3 | 柳市镇惠丰路柳青路至兴达路段 | 单行道自动抓拍 |  |
| 4 | 柳市镇苏吕工业区八达路 | 单行道自动抓拍 |  |
| 5 | 翁垟街道工业区晨曦路 | 单行道自动抓拍 |  |
| 6 | 柳市镇兆丰路段 | 单行道自动抓拍 |  |
| 7 | 市区双雁路与玉箫路（双雁路上） | 禁左自动抓拍 |  |
| 三、20处礼让斑马线建设点位清单 |  |  |  |
| 序号 | 点位名称 | 类型 |  |
| 1 | 市区丹霞路与丹阳路交叉口 | 礼让斑马线自动抓拍 |  |
| 2 | 市区伯乐路丹霞路至宁康西路段 | 礼让斑马线自动抓拍 |  |
| 3 | 建设西路西铁段 | 礼让斑马线自动抓拍 |  |
| 4 | 宁康西路万岙路口处 | 礼让斑马线自动抓拍 |  |
| 5 | 宁康东路后所卫生院处 | 礼让斑马线自动抓拍 |  |
| 6 | 百珍路城南一中段 | 礼让斑马线自动抓拍 |  |
| 7 | 丹霞路丹霞路小学段 | 礼让斑马线自动抓拍 |  |
| 8 | 市区乐白路润景华庭段 | 礼让斑马线自动抓拍 |  |
| 9 | 104国道市区界岱村口 | 礼让斑马线自动抓拍 |  |
| 10 | 雁楠公路长山头村段 | 礼让斑马线自动抓拍 |  |
| 11 | 雁楠公路筋竹村段 | 礼让斑马线自动抓拍 |  |
| 12 | 104国道大荆镇小横浦村口（台州往温州方向） | 礼让斑马线自动抓拍 |  |
| 13 | 104国道大荆镇后垟门村 | 礼让斑马线自动抓拍 |  |
| 14 | 104国道清江朴头村段 | 礼让斑马线自动抓拍 |  |
| 15 | 虹桥镇虹南线虹桥河深桥村段 | 礼让斑马线自动抓拍 |  |
| 16 | 白石街道隔篱村段 | 礼让斑马线自动抓拍 |  |
| 17 | 柳市柳江路金丝河村段 | 礼让斑马线自动抓拍 |  |
| 18 | 北白象象南西路段 | 礼让斑马线自动抓拍 |  |
| 19 | 虹桥镇幸福西路与金沙路交叉口（打工桥旁） | 礼让斑马线自动抓拍 |  |
| 20 | 虹桥镇飞虹中路与临河路交叉口（镇政府旁） | 礼让斑马线自动抓拍 |  |
| 四、20处多维感知建设点位清单 |  |  |  |
| 序号 | 点位名称 | 类型 |  |
| 1 | 乐白路润景华庭段 | 多维感知自动抓拍 |  |
| 2 | 宁康东路南京路以东段 | 多维感知自动抓拍 |  |
| 3 | 飞云路体育中心段 | 多维感知自动抓拍 |  |
| 4 | 纬一路咀山头村段 | 多维感知自动抓拍 |  |
| 5 | 丹霞路千帆路至百珍路段 | 多维感知自动抓拍 |  |
| 6 | 望港路疏港公路至翔云路段 | 多维感知自动抓拍 |  |
| 7 | 乐白路湖上岙村段 | 多维感知自动抓拍 |  |
| 8 | 清远路百珍路至宴海路段 | 多维感知自动抓拍 |  |
| 9 | 柳市柳黄路东仁宕路段 | 多维感知自动抓拍 |  |
| 10 | 柳市柳黄路曹田村路段 | 多维感知自动抓拍 |  |
| 11 | 柳市镇溪桥路段 | 多维感知自动抓拍 |  |
| 12 | 北白象镇象南西路前岸村段 | 多维感知自动抓拍 |  |
| 13 | 虹桥镇幸福西路 | 多维感知自动抓拍 |  |
| 14 | 虹桥镇虹南线河深桥段 | 多维感知自动抓拍 |  |
| 15 | 虹桥镇幸福东路 | 多维感知自动抓拍 |  |
| 16 | 芙蓉镇雁楠公路小芙村段 | 多维感知自动抓拍 |  |
| 17 | 芙蓉镇雁楠公路筋竹村段 | 多维感知自动抓拍 |  |
| 18 | 芙蓉镇雁楠公路兰章田村段 | 多维感知自动抓拍 |  |
| 19 | 柳市镇乐柳线新路 | 多维感知自动抓拍 |  |
| 20 | 大荆镇旅游环线 | 多维感知自动抓拍 |  |
| 五、72处视频监控建设点位清单 |  |  |  |
| 序号 | 点位名称 | 类型 |  |
| 1 | 市区百珍路（晨曦路至旭阳路）路段 | 视频监控 |  |
| 2 | 市区百珍路（金溪路至玉箫路）路段 | 视频监控 |  |
| 3 | 市区晨曦路（百珍路至宴海路）路段 | 视频监控 |  |
| 4 | 市区晨曦路（凌云路至云门路）路段 | 视频监控 |  |
| 5 | 市区丹霞路（千帆路至百珍路）段 | 视频监控 |  |
| 6 | 市区丹霞路（双雁路至良港路）段 | 视频监控 |  |
| 7 | 市区东云路（东大街至环城东路）路段 | 视频监控 |  |
| 8 | 市区环城东路（建设东路至登云路）段 | 视频监控 |  |
| 9 | 市区建设西路（西新路至城西路）段 | 视频监控 |  |
| 10 | 市区乐昌南路与勤政路交叉口 | 视频监控 |  |
| 11 | 市区乐怡路与环城东路交叉口 | 视频监控 |  |
| 12 | 市区良港路（旭阳路至晨曦路）段 | 视频监控 |  |
| 13 | 市区凌云路（晨曦路至旭阳路）路段 | 视频监控 |  |
| 14 | 市区梅溪路（宁康东路至鸣阳路）段 | 视频监控 |  |
| 15 | 市区宁康东路（南京路至千帆路）段 | 视频监控 |  |
| 16 | 市区清远一区富港路东段（渔港花园南门） | 视频监控 |  |
| 17 | 市区清远一区石锦路东段 | 视频监控 |  |
| 18 | 市区清远一区石马中路段 | 视频监控 |  |
| 19 | 市区人民路（长乐路至建虹北路）段 | 视频监控 |  |
| 20 | 市区胜利路（伯乐路至千帆路）段 | 视频监控 |  |
| 21 | 市区纬一路（旭阳路至玉箫路）路段 | 视频监控 |  |
| 22 | 市区纬一路（玉箫路至翔云路）路段 | 视频监控 |  |
| 23 | 市区金溪路中心公园西门口路段 | 视频监控 |  |
| 24 | 市区慎海南路菜场路段东侧 | 视频监控 |  |
| 25 | 市区慎海南路菜场路段西侧 | 视频监控 |  |
| 26 | 市区西金路（乐西路至乐湖路）段 | 视频监控 |  |
| 27 | 市区西新路与乐湖路交叉口 | 视频监控 |  |
| 28 | 市区西新路与乐西路交叉口 | 视频监控 |  |
| 29 | 市区翔云路（晨曦路至旭阳路）路段 | 视频监控 |  |
| 30 | 市区翔云路（胜利路至晨曦路）路段 | 视频监控 |  |
| 31 | 市区旭阳路（纬一路至云门路）段 | 视频监控 |  |
| 32 | 市区玉箫路（跃进路至纬一路）路段 | 视频监控 |  |
| 33 | 市区建虹路（文虹路至宁康西路）段 | 视频监控 |  |
| 34 | 市区云浦路（人民路至东大街）路段 | 视频监控 |  |
| 35 | 市区长乐路（建设西路至乐西路）段 | 视频监控 |  |
| 36 | 市区长乐路（乐西路至宁康西路）段 | 视频监控 |  |
| 37 | 市区伯乐路（胜利路至宁康东路）段 | 视频监控 |  |
| 38 | 市区翔云路与跃进路交叉口路段 | 视频监控 |  |
| 39 | 市区伯乐路人民医院急诊对面 | 视频监控 |  |
| 40 | 市区乐清高速北出口 | 视频监控 |  |
| 41 | 柳市镇柳黄路柳市镇排岩头村路口 | 视频监控 |  |
| 42 | 柳市镇柳黄路柳市镇黄华堡村路口 | 视频监控 |  |
| 43 | 虹桥镇新丰路水果市场段 | 视频监控 |  |
| 44 | 虹桥镇虹港路1 | 视频监控 |  |
| 45 | 虹桥镇虹港路2 | 视频监控 |  |
| 46 | 虹桥镇虹港路3 | 视频监控 |  |
| 47 | 虹桥镇二医门口段 | 视频监控 |  |
| 48 | 虹桥镇天元广场门口段 | 视频监控 |  |
| 49 | 虹桥镇新市街菜场段 | 视频监控 |  |
| 50 | 虹桥镇虹桥西路宝鑫商场段 | 视频监控 |  |
| 51 | 虹桥镇环城西路与虹桥西路交叉口东侧 | 视频监控 |  |
| 52 | 虹桥镇幸福西路马路桥段 | 视频监控 |  |
| 53 | 虹桥镇虹桥中路虹丰桥头段 | 视频监控 |  |
| 54 | 虹桥镇虹桥中路虹南路至虹河东路段 | 视频监控 |  |
| 55 | 北白象镇黄山路好又多超市段 | 视频监控 |  |
| 56 | 大荆镇溪滨路向阳路到环城西路段 | 视频监控 |  |
| 57 | 大荆镇荆山北路石门路至环城西路段 | 视频监控 |  |
| 58 | 大荆镇荆山南路环城东路至向阳路 | 视频监控 |  |
| 59 | 经济开发区经五路纬十七路至纬十六路段 | 视频监控 |  |
| 60 | 经济开发区经六路与纬十五路交叉口 | 视频监控 |  |
| 61 | 经济开发区纬十五移动营业厅段 | 视频监控 |  |
| 62 | 经济开发区纬十七路与万翁公路交叉口 | 视频监控 |  |
| 63 | 经济开发区经七路与纬十二路交叉口 | 视频监控 |  |
| 64 | 经济开发区经二路与纬十八路交叉口 | 视频监控 |  |
| 65 | 经济开发区经二路与纬十九路交叉口 | 视频监控 |  |
| 66 | 翁垟街道万黄线与华浦路路口南北 | 视频监控 |  |
| 67 | 翁垟街道万黄线与发展路路口北向南 | 视频监控 |  |
| 68 | 翁垟街道经二路与府前东路路口东向西 | 视频监控 |  |
| 69 | 翁垟街道经二路与九新路路口东向西 | 视频监控 |  |
| 70 | 翁垟街道经二路与沙盐村口南向北 | 视频监控 |  |
| 71 | 淡溪镇虹淡线富康路 | 视频监控 |  |
| 72 | 乐成街道清河南路 | 视频监控 |  |

实施建设过程中，乐清市公安局交通警察大队可根据实际交管需要调整点位，最终点位由交警大队确定为准。

（二）系统功能

（1）交通管理自动取证功能

系统能够对违反规定行驶的机动车辆进行检测和抓拍取证。一组取证图片包括三张全景图片，能够看清车牌号牌，图片中叠加时间、地点、车牌号码等信息，一组违法图片同时关联一段违法过程录像。

（2）车牌自动识别功能

系统能够自动对交通管理车辆进行跟踪放大，自动识别车牌号码。车牌自动识别功能包括车牌号码和车牌颜色的识别。

（3）多目标处理功能

系统可对检测区域内多个违法车辆进行检测取证，支持同时处理不少于20个目标。

（4）不重复抓拍

系统采用基于图像分析的车辆身份识别算法，对同一违章车辆不会重复抓拍，避免因二次处罚造成一些纠纷事件。

（5）多场景巡航取证

系统最大支持16个预置点位的交通管理自动抓拍，每个预置点场景支持8个规则区域。可根据实际情况设置巡航路径，真正实现一机多区域监控，性价比高。

（6）兼具对未系安全带、打手机等违法检测功能

系统不仅支持违反禁令标志指示的违法类型自动抓拍取证，同时还能够实现对对未系安全带、打手机等违法检测功能与自动抓拍取证，实现一机多用。

（7）电子罗盘功能

（8）其他要求

▲高空作业类设备确保设备固定、支架安全可靠，若发生设备掉落发生安全事故由中标供应商自行负责，采购人概不负责。

▲为了保证系统的兼容性，要求所选用高清自动交通管理抓拍系统需和温州交警支队及乐清交警大队现有平台实现无缝对接，由此增加的相关设备或费用由投标供应商自行承担。

▲项目实施过程中所需的各类审批手续由中标供应商负责，采购人协助。

（三）采购内容及具体技术要求

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、40处电子警察建设设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 900W防护罩一体化电警抓拍单元（含镜头、支架） | 1.内置8.4T算力芯片，内置1个图像处理GPU模块以及1个视频处理GPU模块； 2.在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，在0.00005lx（F=0.95，快门40ms，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征； 3.支持车辆子品牌检测识别功能；通过车头识别车辆子品牌7000种，通过车尾识别车辆子品牌3700种； 4.支持RJ-45 10M/lOOM/lO00M自适应，以太网接口,独立MAC的以太网口数量不少于2个,2个网口具有独立的MAC地址,可以独立设置IP地址信息； 5.内置陀螺仪，可实现姿态异常检测，并报警输出； 6.在静止场景下，图像质量无明显劣化条件下，设备采用H.264或H.265视频编码方式，当开启智能编码功能后，码流可降低至未开启时的1/30以下； 7.支持扩展不同类型补光灯的功能，支持白光爆闪、红外爆闪、白光频闪、红外频闪等； 8.支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、RTP、RTSP、RTC、NTP、UpnP、IPV6、DHCP、802.1x等网络协议； 9.支持OSD叠加功能，3种字体可选，图片上可叠加OSD黑边，OSD像素0~2048pixel可调； 10.支持时段车辆信息的热度图功能，并支持热度图导出； 11.支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。能同时检测不少于110个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少100个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析； 12.支持350种车标识别，白天准确率≥98%，晚上准确率≥98%； 13.支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率99%，晚上准确率95%； 14.支持年检标志识别，白天准确率≥90%，晚上准确率≥90%； 15.支持识别22种车型，包括轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、大型普通客车、专用客车、大型专项作业车、面包车，白天准确率≥97%，晚上准确率≥97%； 16.支持车牌识别功能，白天准确率≥99.9%，晚上准确率≥99.9%； 17.支持驾驶室人脸抠图，抓拍图片可以看清人脸，并可保存小图上传，主驾驶人脸抠图概率99%，副驾驶人脸抠图概率95%； 18.支持车牌黑名单设置，最大可设置50万条黑名单； 19.工作温度：-45℃~90℃，防护等级：IP67，支持在30V~315V供电的条件下正常工作； 20.具有符合GA/T497-2016《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》的检测报告； | 台 | 150 |
| 2 | LED频闪灯（含支架、栅格） | 1.集成数字式照度传感器，具备自动光感功能； 2.支持多级环境亮度可选，内置光栅，支持防眩目功能；； 3.平均功耗≤23W； 4.频闪亮度等级30级可调； 5.在距补光灯20米处，亮度等级20时光斑照度不得超过40lx； 6.支持通过摄像机远程控制亮度等级； 7.支持通过摄像机远程控制补光灯点亮/熄灭； 8.支持通过RS485控制频率、亮度等； 9.支持频闪级联功能； 10.支持远程显示补光灯状态功能； 11.频闪信号输出至LED灯板响应的时间≤45us； 12.频闪频率：20、25、30、50、60、75、90、100、120Hz 9档可选； 13.频闪持续时间：1、2、3ms可选； 14.频闪延时：0、1、2、3、4ms可选； 15.色温范围6000k~6700k； 16.工作温度-40℃~80℃； 17.采用AC220V供电；AC90V~285V，50Hz； 18.可根据环境亮度变化自动点亮或熄灭，环境亮度阀值10档可调； 19.IP67； 20.具有符合GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》要求的检测报告。 | 台 | 439 |
| 3 | 智能交通终端管理设备 | 1.8个RJ45 100M网口，2个RJ45 1000M网口； 2.支持4个3.5/2.5英寸SATA硬盘接口硬盘，标配2TB硬盘，最大兼容6TB硬盘； 3.1个DC12V输出接口、1个一键复位按钮，1个HDMI接口、1个VGA接口、1个eSATA接口，2个RS232接口、4个RS485接口、4个报警输入接口、4个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个USB接口； 4.支持4路模拟视频接入； 5.可接入12路高清网络摄像机和4个BNC接口模拟摄像机； 6.支持通过VGA、HDMI输出功能进行图片、视频实时预览，支持历时图片查看； 7.支持LCD显示及设置系统时间，显示设备IP、硬盘个数及故障硬盘提示； 8.需通过正确的用户名密码登录设备； 9.支持12路图片、16路录像实时预览及存储； 10.录像、图片文件无法再IE界面直接删除、修改，智能通过循环覆盖和硬盘格式化操作； 11.支持水印设置验证图片是否被篡改； 12.支持各违章图片合成，支持合成顺序及特写位置选择； 13.支持按通道号、日期时间等分文件夹备份图片至客户端； 14.支持视频中叠加通道信息、日期时间信息，支持在图片上叠加车牌、车道、违章类型等信息； 15.支持数据传输可在光纤接口和网络接口之间实现切换，不需要重启设备； 16.支持实时显示接入的前端设备的工作状态、温度及工作时间等信息； 17.支持选择合成图片的分辨率、支持区分通道分别设置合成图片的大小、支持根据选择的原始图序号进行特写放大、支持根据实际场景分别设置大车和小车的合成特写图片的放大倍数、支持前后套牌抓拍，合成抓拍车头和车尾的卡口图片、支持匹配前端卡口和电警，实现违章与卡口合成，合成方式四合一、六合一可选； 18.支持区间测速功能； 19.支持显示连接在1~8网口上的前端设备IP和设备名称等信息； 20.支持对车辆违法全过程进行片段录像，并能实现违法片段录像回放； 21.支持FTP服务器存储功能； 22.支持断网续传功能； 23.支持校时功能，可通过网络与NTP服务器进行校时； 24.支持前端故障检测功能，并在日志中记录； 25.支持网口连接路由器时，可识别并接入无线设备； 26.工作温度-40℃~80℃ | 台 | 40 |
| 4 | 智能交通红绿灯信号检测器 | 1.支持最多接入20路红/绿灯信号，进行输入通断检测，并通过100M网口将信号状态实时传输给网络摄像机； 2.支持通过配置工具设置20路相机参数和检测参数，每个检测通道最多支持关联5个相机IP； 3.支持通过配置工具设置红灯检测模式/绿灯检测模式； 4.支持通过配置工具设置交换机网关，并开启ping功能，用来监测网络状态； 5.支持记录最多1700条日志，并通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、ping成功/失败日志、红/绿灯输入信号异常及异常恢复等日志，用于查询设备的操作记录及异常情况； 6.支持通过配置工具设置NTP校时/同步PC时间； 7.支持通过指定工具对设备进行网络升级 | 对 | 40 |
| 5 | 室外机柜(含风扇、防雷、强电模块) | 配套 304不锈钢板外加防静电喷塑 材料厚度1.2mm 箱体结构：室外防尘防水IP65 配备强电模块，强弱电防雷模块，光纤溶接盒、接地等。 | 个 | 139 |
| 6 | 杆件(包含基础铁件及施工) | 立杆采用八角Q235优质钢采用高热镀锌处理，L型，净高6.5米，壁厚6mm；横挑7米-13米,壁厚4mm；材料热镀锌钢板，具体根据现场实际情况确定最佳挑杆米数；基础钢筋直径8-m30*1320，基础尺寸1500*2000*2000 | 套 | 124 |
| 7 | 旧设备拆除费用 | 拆除原有电警设备 | 路口 | 6 |
| 8 | 窨井 | 400mm*400mm*500mm | 套 | 124 |
| 9 | 管道 | PE管Φ75标准施工 | 米 | 3500 |
| 10 | 网线 | 超五类网线（室外三防） | 米 | 11200 |
| 11 | 电源线 | RVV3*2.5（室外三防） | 米 | 8000 |
| 12 | 控制线（主机与闪光灯间同步线、主机与车检器间信号线） | RVV4*1.5（室外三防） | 米 | 14000 |
| 13 | 安装调试费（含辅材） | 包干 | 项 | 40 |
| 14 | 交换机 | 纯百兆 | 台 | 31 |
| 15 | 三合一数据光端机 | 1.纯百兆网口；2.双向485口；3.双向开关量 | 对 | 100 |
| 16 | 绿化、人行道开挖恢复 | 按标准施工 | 平米 | 1025 |
| 二、6处单行道自动抓拍与1处禁左自动抓拍建设设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 900W防护罩一体化电警抓拍单元（含镜头、支架） | 1.内置8.4T算力芯片，内置1个图像处理GPU模块以及1个视频处理GPU模块； 2.在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，在0.00005lx（F=0.95，快门40ms，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征； 3.支持车辆子品牌检测识别功能；通过车头识别车辆子品牌7000种，通过车尾识别车辆子品牌3700种； 4.支持RJ-45 10M/lOOM/lO00M自适应，以太网接口,独立MAC的以太网口数量不少于2个,2个网口具有独立的MAC地址,可以独立设置IP地址信息； 5.内置陀螺仪，可实现姿态异常检测，并报警输出； 6.在静止场景下，图像质量无明显劣化条件下，设备采用H.264或H.265视频编码方式，当开启智能编码功能后，码流可降低至未开启时的1/30以下； 7.支持扩展不同类型补光灯的功能，支持白光爆闪、红外爆闪、白光频闪、红外频闪等； 8.支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、RTP、RTSP、RTC、NTP、UpnP、IPV6、DHCP、802.1x等网络协议； 9.支持OSD叠加功能，3种字体可选，图片上可叠加OSD黑边，OSD像素0~2048pixel可调； 10.支持时段车辆信息的热度图功能，并支持热度图导出； 11.支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。能同时检测不少于110个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少100个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析； 12.支持350种车标识别，白天准确率≥98%，晚上准确率≥98%； 13.支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率99%，晚上准确率95%； 14.支持年检标志识别，白天准确率≥90%，晚上准确率≥90%； 15.支持识别22种车型，包括轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、大型普通客车、专用客车、大型专项作业车、面包车，白天准确率≥97%，晚上准确率≥97%； 16.支持车牌识别功能，白天准确率≥99.9%，晚上准确率≥99.9%； 17.支持驾驶室人脸抠图，抓拍图片可以看清人脸，并可保存小图上传，主驾驶人脸抠图概率99%，副驾驶人脸抠图概率95%； 18.支持车牌黑名单设置，最大可设置50万条黑名单； 19.工作温度：-45℃~90℃，防护等级：IP67，支持在30V~315V供电的条件下正常工作； 20.具有符合GA/T497-2016《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》的检测报告 | 台 | 7 |
| 2 | LED频闪灯（含支架、栅格） | 1.集成数字式照度传感器，具备自动光感功能； 2.支持多级环境亮度可选，内置光栅，支持防眩目功能；； 3.平均功耗≤23W； 4.频闪亮度等级30级可调； 5.在距补光灯20米处，亮度等级20时光斑照度不得超过40lx； 6.支持通过摄像机远程控制亮度等级； 7.支持通过摄像机远程控制补光灯点亮/熄灭； 8.支持通过RS485控制频率、亮度等； 9.支持频闪级联功能； 10.支持远程显示补光灯状态功能； 11.频闪信号输出至LED灯板响应的时间≤45us； 12.频闪频率：20、25、30、50、60、75、90、100、120Hz 9档可选； 13.频闪持续时间：1、2、3ms可选； 14.频闪延时：0、1、2、3、4ms可选； 15.色温范围6000k~6700k； 16.工作温度-40℃~80℃； 17.采用AC220V供电；AC90V~285V，50Hz； 18.可根据环境亮度变化自动点亮或熄灭，环境亮度阀值10档可调； 19.IP67； 20.具有符合GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》要求的检测报告。 | 台 | 18 |
| 3 | LED爆闪灯（用于单行道）（含支架、栅格） | 1.亮度等级1~16级可调，可通过软件对样机亮度进行调节； 2.通过光敏自动进行日夜切换，日夜可分别设置亮度等级，设备内置光栅结构； 3.可通过软件对光敏检测灵敏等级进行调节，1~6级可调； 4.可通过开关量进行日夜亮度等级切换； 5.当外界存在持续性干扰性信号导致闪光灯高频爆闪时，闪光灯持续10s不闪光，待下一次信号恢复正常后开始正常闪光； 6.对检测干扰信号的频率等级可调，等级为1~8级； 7.支持输入触发信号的脉宽检测，以此屏蔽干扰信号的触发； 8.通过软件对输入触发信号的脉宽长度值范围可调节； 9.支持爆闪计数查询； 10.支持触发计数查询； 11.回电时间≤40ms； 12.工作温度：-40℃~80℃； 13.外壳防护等级IP66； 14.具有符合GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》的检测报告。 | 台 | 18 |
| 4 | 智能交通终端管理设备 | 1.8个RJ45 100M网口，2个RJ45 1000M网口； 2.支持4个3.5/2.5英寸SATA硬盘接口硬盘，标配2TB硬盘，最大兼容6TB硬盘； 3.1个DC12V输出接口、1个一键复位按钮，1个HDMI接口、1个VGA接口、1个eSATA接口，2个RS232接口、4个RS485接口、4个报警输入接口、4个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个USB接口； 4.支持4路模拟视频接入； 5.可接入12路高清网络摄像机和4个BNC接口模拟摄像机； 6.支持通过VGA、HDMI输出功能进行图片、视频实时预览，支持历时图片查看； 7.支持LCD显示及设置系统时间，显示设备IP、硬盘个数及故障硬盘提示； 8.需通过正确的用户名密码登录设备； 9.支持12路图片、16路录像实时预览及存储； 10.录像、图片文件无法再IE界面直接删除、修改，智能通过循环覆盖和硬盘格式化操作； 11.支持水印设置验证图片是否被篡改； 12.支持各违章图片合成，支持合成顺序及特写位置选择； 13.支持按通道号、日期时间等分文件夹备份图片至客户端； 14.支持视频中叠加通道信息、日期时间信息，支持在图片上叠加车牌、车道、违章类型等信息； 15.支持数据传输可在光纤接口和网络接口之间实现切换，不需要重启设备； 16.支持实时显示接入的前端设备的工作状态、温度及工作时间等信息； 17.支持选择合成图片的分辨率、支持区分通道分别设置合成图片的大小、支持根据选择的原始图序号进行特写放大、支持根据实际场景分别设置大车和小车的合成特写图片的放大倍数、支持前后套牌抓拍，合成抓拍车头和车尾的卡口图片、支持匹配前端卡口和电警，实现违章与卡口合成，合成方式四合一、六合一可选； 18.支持区间测速功能； 19.支持显示连接在1~8网口上的前端设备IP和设备名称等信息； 20.支持对车辆违法全过程进行片段录像，并能实现违法片段录像回放； 21.支持FTP服务器存储功能； 22.支持断网续传功能； 23.支持校时功能，可通过网络与NTP服务器进行校时； 24.支持前端故障检测功能，并在日志中记录； 25.支持网口连接路由器时，可识别并接入无线设备； 26.工作温度-40℃~80℃ | 台 | 7 |
| 5 | 三合一数据光端机 | 1.纯百兆网口；2.双向485口；3.双向开关量 | 对 | 7 |
| 6 | 背挂机箱 | 配套 304不锈钢板外加防静电喷塑 材料厚度1.2mm 箱体结构：室外防尘防水IP65 配备强电模块，强弱电防雷模块，光纤溶接盒、接地等。 | 个 | 7 |
| 7 | 杆件(包含基础铁件及施工) | L型，净高6.5米，壁厚6mm；横挑7米,壁厚4mm；材料热镀锌钢板，具体根据现场实际情况确定最佳挑杆米数，基础钢筋直径8-m30*1320，基础尺寸1500*1500*1700， | 套 | 7 |
| 8 | 窨井 | 400mm*400mm*500mm | 套 | 7 |
| 9 | 管道 | PE管Φ75标准施工 | 米 | 350 |
| 10 | 网线 | 超五类网线（室外三防） | 米 | 560 |
| 11 | 电源线 | RVV3*2.5（室外三防） | 套 | 1400 |
| 12 | 控制线（主机与闪光灯间同步线、主机与车检器间信号线） | RVV4*1.5（室外三防） | 米 | 700 |
| 13 | 绿化、人行道开挖恢复 | 按标准施工 | 平米 | 120 |
| 14 | 安装调试费（含辅材） | 包干 | 项 | 7 |
| 15 | 光缆传输及维护 | 采用裸光纤，含3年光纤链路使用费 | 条/年 | 7 |
| 三、20处机动车未礼让斑马线抓拍建设设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 900W防护罩一体化电警抓拍单元（含镜头、支架） | 1.内置8.4T算力芯片，内置1个图像处理GPU模块以及1个视频处理GPU模块； 2.在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，在0.00005lx（F=0.95，快门40ms，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征； 3.支持车辆子品牌检测识别功能；通过车头识别车辆子品牌7000种，通过车尾识别车辆子品牌3700种； 4.支持RJ-45 10M/lOOM/lO00M自适应，以太网接口,独立MAC的以太网口数量不少于2个,2个网口具有独立的MAC地址,可以独立设置IP地址信息； 5.内置陀螺仪，可实现姿态异常检测，并报警输出； 6.在静止场景下，图像质量无明显劣化条件下，设备采用H.264或H.265视频编码方式，当开启智能编码功能后，码流可降低至未开启时的1/30以下； 7.支持扩展不同类型补光灯的功能，支持白光爆闪、红外爆闪、白光频闪、红外频闪等； 8.支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、RTP、RTSP、RTC、NTP、UpnP、IPV6、DHCP、802.1x等网络协议； 9.支持OSD叠加功能，3种字体可选，图片上可叠加OSD黑边，OSD像素0~2048pixel可调； 10.支持时段车辆信息的热度图功能，并支持热度图导出； 11.支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。能同时检测不少于110个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少100个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析； 12.支持350种车标识别，白天准确率≥98%，晚上准确率≥98%； 13.支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率99%，晚上准确率95%； 14.支持年检标志识别，白天准确率≥90%，晚上准确率≥90%； 15.支持识别22种车型，包括轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、大型普通客车、专用客车、大型专项作业车、面包车，白天准确率≥97%，晚上准确率≥97%； 16.支持车牌识别功能，白天准确率≥99.9%，晚上准确率≥99.9%； 17.支持驾驶室人脸抠图，抓拍图片可以看清人脸，并可保存小图上传，主驾驶人脸抠图概率99%，副驾驶人脸抠图概率95%； 18.支持车牌黑名单设置，最大可设置50万条黑名单； 19.工作温度：-45℃~90℃，防护等级：IP67，支持在30V~315V供电的条件下正常工作； 20.具有符合GA/T497-2016《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》的检测报告； | 台 | 20 |
| 2 | LED频闪灯（含支架、栅格） | 1.集成数字式照度传感器，具备自动光感功能； 2.支持多级环境亮度可选，内置光栅，支持防眩目功能；； 3.平均功耗≤23W； 4.频闪亮度等级30级可调； 5.在距补光灯20米处，亮度等级20时光斑照度不得超过40lx； 6.支持通过摄像机远程控制亮度等级； 7.支持通过摄像机远程控制补光灯点亮/熄灭； 8.支持通过RS485控制频率、亮度等； 9.支持频闪级联功能； 10.支持远程显示补光灯状态功能； 11.频闪信号输出至LED灯板响应的时间≤45us； 12.频闪频率：20、25、30、50、60、75、90、100、120Hz 9档可选； 13.频闪持续时间：1、2、3ms可选； 14.频闪延时：0、1、2、3、4ms可选； 15.色温范围6000k~6700k； 16.工作温度-40℃~80℃； 17.采用AC220V供电；AC90V~285V，50Hz； 18.可根据环境亮度变化自动点亮或熄灭，环境亮度阀值10档可调； 19.IP67； 20.具有符合GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》要求的检测报告。 | 台 | 53 |
| 3 | LED爆闪灯（用于单行道） （含支架、栅格） | 1.亮度等级1~16级可调，可通过软件对样机亮度进行调节； 2.通过光敏自动进行日夜切换，日夜可分别设置亮度等级，设备内置光栅结构； 3.可通过软件对光敏检测灵敏等级进行调节，1~6级可调； 4.可通过开关量进行日夜亮度等级切换； 5.当外界存在持续性干扰性信号导致闪光灯高频爆闪时，闪光灯持续10s不闪光，待下一次信号恢复正常后开始正常闪光； 6.对检测干扰信号的频率等级可调，等级为1~8级； 7.支持输入触发信号的脉宽检测，以此屏蔽干扰信号的触发； 8.通过软件对输入触发信号的脉宽长度值范围可调节； 9.支持爆闪计数查询； 10.支持触发计数查询； 11.回电时间≤40ms； 12.工作温度：-40℃~80℃； 13.外壳防护等级IP66； 14.具有符合GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》的检测报告。 | 台 | 53 |
| 4 | 智能交通终端管理设备 | 1.8个RJ45 100M网口，2个RJ45 1000M网口； 2.支持4个3.5/2.5英寸SATA硬盘接口硬盘，标配2TB硬盘，最大兼容6TB硬盘； 3.1个DC12V输出接口、1个一键复位按钮，1个HDMI接口、1个VGA接口、1个eSATA接口，2个RS232接口、4个RS485接口、4个报警输入接口、4个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个USB接口； 4.支持4路模拟视频接入； 5.可接入12路高清网络摄像机和4个BNC接口模拟摄像机； 6.支持通过VGA、HDMI输出功能进行图片、视频实时预览，支持历时图片查看； 7.支持LCD显示及设置系统时间，显示设备IP、硬盘个数及故障硬盘提示； 8.需通过正确的用户名密码登录设备； 9.支持12路图片、16路录像实时预览及存储； 10.录像、图片文件无法再IE界面直接删除、修改，智能通过循环覆盖和硬盘格式化操作； 11.支持水印设置验证图片是否被篡改； 12.支持各违章图片合成，支持合成顺序及特写位置选择； 13.支持按通道号、日期时间等分文件夹备份图片至客户端； 14.支持视频中叠加通道信息、日期时间信息，支持在图片上叠加车牌、车道、违章类型等信息； 15.支持数据传输可在光纤接口和网络接口之间实现切换，不需要重启设备； 16.支持实时显示接入的前端设备的工作状态、温度及工作时间等信息； 17.支持选择合成图片的分辨率、支持区分通道分别设置合成图片的大小、支持根据选择的原始图序号进行特写放大、支持根据实际场景分别设置大车和小车的合成特写图片的放大倍数、支持前后套牌抓拍，合成抓拍车头和车尾的卡口图片、支持匹配前端卡口和电警，实现违章与卡口合成，合成方式四合一、六合一可选； 18.支持区间测速功能； 19.支持显示连接在1~8网口上的前端设备IP和设备名称等信息； 20.支持对车辆违法全过程进行片段录像，并能实现违法片段录像回放； 21.支持FTP服务器存储功能； 22.支持断网续传功能； 23.支持校时功能，可通过网络与NTP服务器进行校时； 24.支持前端故障检测功能，并在日志中记录； 25.支持网口连接路由器时，可识别并接入无线设备； 26.工作温度-40℃~80℃ | 台 | 20 |
| 5 | 三合一数据光端机 | 1.纯百兆网口；2.双向485口；3.双向开关量 | 对 | 20 |
| 6 | 背挂机箱 | 配套 304不锈钢板外加防静电喷塑 材料厚度1.2mm 箱体结构：室外防尘防水IP65 配备强电模块，强弱电防雷模块，光纤溶接盒、接地等。 | 个 | 20 |
| 7 | 杆件(包含基础铁件及施工) | L型，净高6.5米，壁厚6mm；横挑7米-13米,壁厚4mm；材料热镀锌钢板，具体根据现场实际情况确定最佳挑杆米数，基础钢筋直径8-m30*1320，基础尺寸1500*1500*2100 | 套 | 20 |
| 9 | 窨井 | 400mm*400mm*500mm | 套 | 20 |
| 10 | 管道 | PE管Φ75标准施工 | 米 | 1000 |
| 11 | 网线 | 超五类网线（室外三防） | 米 | 1600 |
| 12 | 电源线 | RVV3*2.5（室外三防） | 米 | 4000 |
| 13 | 控制线（主机与闪光灯间同步线、主机与车检器间信号线） | RVV4*1.5（室外三防） | 米 | 2000 |
| 14 | 绿化、人行道开挖恢复 | 按标准施工 | 平米 | 400 |
| 15 | 安装调试费（含辅材） | 包干 | 项 | 20 |
| 16 | 光缆传输及维护 | 采用裸光纤，含3年光纤链路使用费 | 条/年 | 20 |
| 四、20处多维感知自动抓拍建设设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 900W防护罩一体化电警抓拍单元（含镜头、支架） | 1.内置8.4T算力芯片，内置1个图像处理GPU模块以及1个视频处理GPU模块； 2.在0.0001lx（F=0.95，快门40ms，彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，在0.00005lx（F=0.95，快门40ms，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征； 3.支持车辆子品牌检测识别功能；通过车头识别车辆子品牌7000种，通过车尾识别车辆子品牌3700种； 4.支持RJ-45 10M/lOOM/lO00M自适应，以太网接口,独立MAC的以太网口数量不少于2个,2个网口具有独立的MAC地址,可以独立设置IP地址信息； 5.内置陀螺仪，可实现姿态异常检测，并报警输出； 6.在静止场景下，图像质量无明显劣化条件下，设备采用H.264或H.265视频编码方式，当开启智能编码功能后，码流可降低至未开启时的1/30以下； 7.支持扩展不同类型补光灯的功能，支持白光爆闪、红外爆闪、白光频闪、红外频闪等； 8.支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、RTP、RTSP、RTC、NTP、UpnP、IPV6、DHCP、802.1x等网络协议； 9.支持OSD叠加功能，3种字体可选，图片上可叠加OSD黑边，OSD像素0~2048pixel可调； 10.支持时段车辆信息的热度图功能，并支持热度图导出； 11.支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。能同时检测不少于110个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少100个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析； 12.支持350种车标识别，白天准确率≥98%，晚上准确率≥98%； 13.支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率99%，晚上准确率95%； 14.支持年检标志识别，白天准确率≥90%，晚上准确率≥90%； 15.支持识别22种车型，包括轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、大型普通客车、专用客车、大型专项作业车、面包车，白天准确率≥97%，晚上准确率≥97%； 16.支持车牌识别功能，白天准确率≥99.9%，晚上准确率≥99.9%； 17.支持驾驶室人脸抠图，抓拍图片可以看清人脸，并可保存小图上传，主驾驶人脸抠图概率99%，副驾驶人脸抠图概率95%； 18.支持车牌黑名单设置，最大可设置50万条黑名单； 19.工作温度：-45℃~90℃，防护等级：IP67，支持在30V~315V供电的条件下正常工作； 20.具有符合GA/T497-2016《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》的检测报告； | 台 | 20 |
| 2 | LED频闪灯（含支架、栅格） | 1.集成数字式照度传感器，具备自动光感功能； 2.支持多级环境亮度可选，内置光栅，支持防眩目功能；； 3.平均功耗≤23W； 4.频闪亮度等级30级可调； 5.在距补光灯20米处，亮度等级20时光斑照度不得超过40lx； 6.支持通过摄像机远程控制亮度等级； 7.支持通过摄像机远程控制补光灯点亮/熄灭； 8.支持通过RS485控制频率、亮度等； 9.支持频闪级联功能； 10.支持远程显示补光灯状态功能； 11.频闪信号输出至LED灯板响应的时间≤45us； 12.频闪频率：20、25、30、50、60、75、90、100、120Hz 9档可选； 13.频闪持续时间：1、2、3ms可选； 14.频闪延时：0、1、2、3、4ms可选； 15.色温范围6000k~6700k； 16.工作温度-40℃~80℃； 17.采用AC220V供电；AC90V~285V，50Hz； 18.可根据环境亮度变化自动点亮或熄灭，环境亮度阀值10档可调； 19.IP67； 20.具有符合GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》要求的检测报告。 | 台 | 52 |
| 3 | LED爆闪灯（用于单行道）（含支架、栅格） | 1.亮度等级1~16级可调，可通过软件对样机亮度进行调节； 2.通过光敏自动进行日夜切换，日夜可分别设置亮度等级，设备内置光栅结构； 3.可通过软件对光敏检测灵敏等级进行调节，1~6级可调； 4.可通过开关量进行日夜亮度等级切换； 5.当外界存在持续性干扰性信号导致闪光灯高频爆闪时，闪光灯持续10s不闪光，待下一次信号恢复正常后开始正常闪光； 6.对检测干扰信号的频率等级可调，等级为1~8级； 7.支持输入触发信号的脉宽检测，以此屏蔽干扰信号的触发； 8.通过软件对输入触发信号的脉宽长度值范围可调节； 9.支持爆闪计数查询； 10.支持触发计数查询； 11.回电时间≤40ms； 12.工作温度：-40℃~80℃； 13.外壳防护等级IP66； 14.具有符合GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》的检测报告。 | 台 | 52 |
| 4 | 智能交通终端管理设备 | 1.8个RJ45 100M网口，2个RJ45 1000M网口； 2.支持4个3.5/2.5英寸SATA硬盘接口硬盘，标配2TB硬盘，最大兼容6TB硬盘； 3.1个DC12V输出接口、1个一键复位按钮，1个HDMI接口、1个VGA接口、1个eSATA接口，2个RS232接口、4个RS485接口、4个报警输入接口、4个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个USB接口； 4.支持4路模拟视频接入； 5.可接入12路高清网络摄像机和4个BNC接口模拟摄像机； 6.支持通过VGA、HDMI输出功能进行图片、视频实时预览，支持历时图片查看； 7.支持LCD显示及设置系统时间，显示设备IP、硬盘个数及故障硬盘提示； 8.需通过正确的用户名密码登录设备； 9.支持12路图片、16路录像实时预览及存储； 10.录像、图片文件无法再IE界面直接删除、修改，智能通过循环覆盖和硬盘格式化操作； 11.支持水印设置验证图片是否被篡改； 12.支持各违章图片合成，支持合成顺序及特写位置选择； 13.支持按通道号、日期时间等分文件夹备份图片至客户端； 14.支持视频中叠加通道信息、日期时间信息，支持在图片上叠加车牌、车道、违章类型等信息； 15.支持数据传输可在光纤接口和网络接口之间实现切换，不需要重启设备； 16.支持实时显示接入的前端设备的工作状态、温度及工作时间等信息； 17.支持选择合成图片的分辨率、支持区分通道分别设置合成图片的大小、支持根据选择的原始图序号进行特写放大、支持根据实际场景分别设置大车和小车的合成特写图片的放大倍数、支持前后套牌抓拍，合成抓拍车头和车尾的卡口图片、支持匹配前端卡口和电警，实现违章与卡口合成，合成方式四合一、六合一可选； 18.支持区间测速功能； 19.支持显示连接在1~8网口上的前端设备IP和设备名称等信息； 20.支持对车辆违法全过程进行片段录像，并能实现违法片段录像回放； 21.支持FTP服务器存储功能； 22.支持断网续传功能； 23.支持校时功能，可通过网络与NTP服务器进行校时； 24.支持前端故障检测功能，并在日志中记录； 25.支持网口连接路由器时，可识别并接入无线设备； 26.工作温度-40℃~80℃ | 台 | 20 |
| 5 | 三合一数据光端机 | 1.纯百兆网口；2.双向485口；3.双向开关量 | 对 | 20 |
| 6 | 三变焦400W超星光高清交通智能球 | 1.采用3个400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器； 2.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 3.全景1相机支持4倍光学变焦，全景2相机支持5倍光学变焦，细节相机支持40倍光学变焦，16倍数字变倍； 4.最低照度彩色≤0.0005lx；最低照度黑白≤0.0001lx； 5.内置250米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 6.全局摄像机1和全局摄像机2光圈≤F1.35，细节摄像机光圈≤F1.35； 7.违停抓拍、卡口抓拍、道路事件，支持智能多场景巡航进行分时复用； 8.违停抓拍：支持支持A\B\C\D类违法停车抓拍，抓拍距离半径：100m（全景1或2），200m（全景1+2）； 支持可自适应的多场景巡航检测； 9.卡口抓拍：支持压白线、逆行、车辆排队加塞、压黄线、违法变道、有车占道、黄牌占道、不按车道行驶、卡口、交通拥堵，覆盖1个机动车道+1个非机动车道车牌； 10.道路事件：支持事故检测抓拍，抓拍距离半径：250m； 11.水平旋转范围，全局摄像机1和全局摄像机2水平旋转范围0°~190°；细节摄像机水平0°~360°连续旋转；垂直旋转方位，全局摄像机1和全局摄像机2垂直旋转范围-5°~180°；细节摄像机垂直-35°~90°连续旋转； 12.支持光学透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像； 13.支持手动雨刷功能； 14.支持1路音频输入和1路音频输出； 15.内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能； 16.支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护； 17.样机支持AC24V或者DC36V供电； 18.支持GPS/北斗定位功能，精确显示球机经纬度信息； 19.具备卡扣快装设计，安装更便捷。 | 台 | 20 |
| 7 | 背挂机箱 | 配套 304不锈钢板外加防静电喷塑 材料厚度1.2mm 箱体结构：室外防尘防水IP65 配备强电模块，强弱电防雷模块，光纤溶接盒、接地等。 | 个 | 20 |
| 9 | 杆件(包含基础铁件及施工) | L型，净高6.5米，壁厚6mm；横挑7-13米,壁厚4mm；材料热镀锌钢板，具体根据现场实际情况确定最佳挑杆米数，基础钢筋直径8-m30*1320，基础尺寸1500*1500*2100 | 套 | 20 |
| 10 | 窨井 | 400mm*400mm*500mm | 套 | 20 |
| 11 | 管道 | PE管Φ75标准施工 | 项 | 1000 |
| 12 | 网线 | 超五类网线（室外三防） | 米 | 1600 |
| 13 | 电源线 | RVV3*2.5（室外三防） | 米 | 4000 |
| 14 | 控制线（主机与闪光灯间同步线、主机与车检器间信号线） | RVV4*1.5（室外三防） | 米 | 2000 |
| 15 | 绿化、人行道开挖恢复 | 按标准施工 | 平米 | 400 |
| 16 | 安装调试费（含辅材） | 包干 | 项 | 20 |
| 17 | 光缆传输及维护 | 采用裸光纤，含3年光纤链路使用费 | 条/年 | 20 |
| 五、72处视频监控建设设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 400W自动违法抓拍高清交通球机 | 1.8寸，40倍光学变倍，16倍数字变倍，400万像素； 2.摄像机靶面尺寸 为1/1.8英寸，具有1个RJ45接口、1个音频 输入接口、1个音频输出接口、1个模拟视频输出接口、7个 报警输入接口、2个报警输出接口、1个RS485接口和1个 SD卡插槽； 3.支持最低照度彩色：0.0002lx，黑白0.0001lx，支持灰度等级≥11级，动态范围不小于106dB，支持信噪比≥67； 4.支持快速聚焦功能，分辨率设置为1920*1080，帧率设置为60fps，码率为2Mbps，跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见； 5.具有偏移自动校正功能，样机运动结束静止在某个位置，当水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，样机进行偏移自动校正后实际停止位置与原位置之间偏差角度应≤0.1º； 6.支持监视场景中多个车道车辆同时检测；支持车道检测区域内车辆数量统计，支持各个方向的车辆数量统计，并把统计车辆数量上报至平台； 7.支持smart 264编码功能，在同一静止场景下，相同图像质量下设备 开启smart264功能后，和不开启smart264 相比，码流节约2/3； 8.支持违停抓拍、卡口抓拍、电子警察，这三个智能可并发，支持智能多场景巡航进行分时复用； 9.支持在监视画面上设置48个不规则四边形区域，支持6个场景，每个场景最多8个区域，每个区域颜色、大 小、位置可调； 10.在IE浏览器下，可添加300个预置点场景，每个预置点下均可配置机动车逆行、欠速、压白线、压黄线、超速、违章变道、加塞、不按车道行驶、黄牌占道和非机动车有车占道智能方案； 11.支持违法停车抓拍功能。在天气晴朗无雾，车身无污损、无大面积遮挡的条件下进行测试，日间测试时的环境光照度不低于200lx，夜间测试时辅助照明光照度不高于30lx:白天和晚上各测试50次，白天有效捕获次数应不少于49次，晚上有效捕获次数不少于49次； 12.支持自动巡航功能设备可以按照所设置的预置位完成2048条巡航路径，每条巡航路径可以添加128个预置点；在IE浏览器下，具有一键巡航控制按钮，支持一键巡航功能； 13.支持水平手控最大速度应不小于600°/s，最小速度不大于0.01°/s,云台定位准确度≤0.0.1°； 14.可按设定的时间对预置行人、非机动车、车辆检测场景进行巡航检测可选择全天或分段模式。全天模式下，将对选择的行人、非机动车、车辆检测场景按照其检测规则进行全天检测；分段模式下，可按设定的时间自动切换检测场景，按照相应场景的检测规则进行行人、非机动车、车辆检测； 15.支持车型识别功能，可识别通过监视画面中的机动车车型，包括：轿车、小型轿车、微型车、 客车、中型客车、面包车、大货车、小 货车、SUV、MPV、皮卡，共11种。白天识别率不小于99%，夜间识别率不小于99%； 16.支持温度范围-50±3℃~80±2℃； 17.支持IP67外壳防护等级。 | 台 | 72 |
| 2 | 三合一数据光端机 | 1.纯百兆网口、双向485口、双向开关量 | 对 | 69 |
| 3 | 不锈钢喷漆抱箍机箱 | 304 不锈钢板外加防静电喷塑；材料厚度1.2mm；箱体结构：室外防尘防水IP65；配备强电模块，强弱电防雷模块，光纤溶接盒、接地等。 | 套 | 72 |
| 4 | 借杆安装定制支架 | 根据现场定制服务 | 套 | 37 |
| 5 | 杆件(包含基础铁件及施工) | L型，净高6.5米，壁厚6mm；横挑3-6米,壁厚4mm；材料热镀锌钢板，具体根据现场实际情况确定最佳挑杆米数，基础钢筋直径8-m30*1320，基础尺寸1500*1500*1500，符合工程标准。 | 根 | 36 |
| 6 | 窨井 | 400mm*400mm*500mm | 套 | 36 |
| 7 | 管道 | PE 管Φ75 标准施工，以现场实际为准，符合工程标准。 | 米 | 1380 |
| 8 | 网线 | 超五类网线（室外三防） | 米 | 5760 |
| 9 | 电源线 | RVV3*1.52-6mm(以现场实际接电远近选用为准) | 米 | 13800 |
| 10 | 抓拍指示牌 | 定制 | 套 | 144 |
| 11 | 绿化、人行道开挖恢复 | 按标准施工 | 平米 | 1070 |
| 12 | 光缆传输及维护 | 采用裸光纤，含3年光纤链路使用费 | 条/年 | 69 |
| 13 | 安装调试费（含辅材） | 包干 | 点 | 72 |
| 六、中心平台存储及接入设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 前端数据接入服务器 | 视频综合和卡口电警数据汇集为基础，可集成智能交通行业整个业务系统； 包括车辆研判、稽查布控、违法处理、重点车辆管控、交通事件检测、交通信号控制、交通流量采集分析、GIS实战应用、报警管理等系统功能； 系统通过分级、分域、负载均衡和分布式技术，保障系统的高稳定性、高兼容性、高扩展性，满足大中型智能交通综合管控系统的应用需求； Intel 2U服务器-Xeon 4108 1.8G 9.6UPI 11M 8C 85W*2/16GB*2/2T 3.5吋 7200转 6Gb SATA硬盘*2/LSI3008 SAS卡*1/4千兆网口/冗余电源 | 台 | 4 |
| 2 | 图片存储服务器 | 24盘位磁盘阵列 采用LINUX操作系统，具有1个控制单元，1个64位六核处理器，8GB内存，可扩展至64GB。具有128GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘,可扩展1个2.5英寸SATA硬盘,具有2个可热插拔BBU电源； 前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网； 支持接入容量为1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB的磁盘混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘。在工作状态下，可支持磁盘热插拔磁盘可自动识别，接入过程中有提示信息； 支持同时进行2600Mbps视（音）频码流存储，2600Mbps视（音）频码流转发、400Mbps视（音）频码流回放在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流的转发IPSAN工作模式下，存储带宽不小于8Gbps； 可支持不低于600MBps的图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出； 支持单个SAMBA共享文件夹，可对128个用户同时进行管理；支持单个ftp共享文件夹，可对128个用户同时进行管理； 前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器； 支持同时接入512路具有人体检测功能的摄像机，当侦测到人体时，可进行人体抠图和人脸抓拍图，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录； 人体检测属性查询包括：人体上衣类型（长袖、短袖）、上衣颜色（白、橙、粉、黑、红、黄、灰、蓝、绿、紫、棕）、下衣特征（长裤、短裤、裙子）、下衣颜色、是否戴帽子、是否带包；支持按时间、通道、人体检测各属性进行查询检索；支持按人体检测同步关联回放细节通道人脸抓拍图信息和录像；支持人体检测图片、所在环境大图、对应录像前后10s录像的下载； 支持同时接入512路具有人脸检测功能的摄像机，当侦测到人脸时，可进行人脸大图、小图抓拍、视频录像，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；支持按人脸检测同步关联回放细节通道人脸抓拍图信息和录像；支持人脸检测小图、所在人脸大图、对应录像前后10s录像的下载； 支持14T、16T氦气硬盘接入； 支持同时接入512路具有车辆检测功能的摄像机，当选择非机动车检测时支持识别非机动车辆类型，非机动车辆颜色，非机动车上人数，进行非机动车抓图和视频图像；当选择智能交通检测时，进行车牌识别抓图和报警视频录像。并能触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录； 可通过IE浏览器，火狐浏览器，谷歌浏览器对单个或多个样机或样机内的磁盘进行定位，并可设置时间；支持存储硬盘出现故障，对应硬盘槽位有报警灯光提示； 在没有限制RAID5同步速度的条件下进行测试，不运行视音频存储业务，在样机界面上创建一个RAID5并开始同步，显示的同步速度最大为320MBps； | 台 | 6 |
| 3 | 视频存储服务器 | 36盘位存储服务器，支持36个2.5、3.5英寸企业级硬盘； 采用LINUX操作系统，具有1个控制单元，1个64位六核处理器，8GB内存，可扩展至64GB。具有128GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘,可扩展1个2.5英寸SATA硬盘,具有2个可热插拔BBU电源； 前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网； 支持接入容量为1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB的磁盘混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘。在工作状态下，可支持磁盘热插拔磁盘可自动识别，接入过程中有提示信息； 支持同时进行2600Mbps视（音）频码流存储，2600Mbps视（音）频码流转发、400Mbps视（音）频码流回放在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流的转发IPSAN工作模式下，存储带宽不小于8Gbps； 可支持不低于600MBps的图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出； 支持单个SAMBA共享文件夹，可对128个用户同时进行管理；支持单个ftp共享文件夹，可对128个用户同时进行管理； 前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器； 支持同时接入512路具有人体检测功能的摄像机，当侦测到人体时，可进行人体抠图和人脸抓拍图，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录； 人体检测属性查询包括：人体上衣类型（长袖、短袖）、上衣颜色（白、橙、粉、黑、红、黄、灰、蓝、绿、紫、棕）、下衣特征（长裤、短裤、裙子）、下衣颜色、是否戴帽子、是否带包；支持按时间、通道、人体检测各属性进行查询检索；支持按人体检测同步关联回放细节通道人脸抓拍图信息和录像；支持人体检测图片、所在环境大图、对应录像前后10s录像的下载； 支持同时接入512路具有人脸检测功能的摄像机，当侦测到人脸时，可进行人脸大图、小图抓拍、视频录像，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；支持按人脸检测同步关联回放细节通道人脸抓拍图信息和录像；支持人脸检测小图、所在人脸大图、对应录像前后10s录像的下载； 支持14T、16T氦气硬盘接入； 支持同时接入512路具有车辆检测功能的摄像机，当选择非机动车检测时支持识别非机动车辆类型，非机动车辆颜色，非机动车上人数，进行非机动车抓图和视频图像；当选择智能交通检测时，进行车牌识别抓图和报警视频录像。并能触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录； 可通过IE浏览器，火狐浏览器，谷歌浏览器对单个或多个样机或样机内的磁盘进行定位，并可设置时间；支持存储硬盘出现故障，对应硬盘槽位有报警灯光提示； 在没有限制RAID5同步速度的条件下进行测试，不运行视音频存储业务，在样机界面上创建一个RAID5并开始同步，显示的同步速度最大为320MBps； | 台 | 2 |
| 4 | ORACLE数据库服务器 | 2U机架式/Intel Silver 4116（12核）*2/64GB DDR4 2133 /300GB 2.5寸 SAS硬盘*2/ 960G 2.5寸 SSD硬盘*6/RAID卡*1 /6个千兆网口（RJ45网卡）/550W 1+1 冗余电源/不含数据库软件，软件由采购人另配。 | 台 | 1 |
| 5 | oracle数据库服务器 | 2U机架式/INTEL Bronze 3106*2/16G DDR4 内存/1TB硬盘 *3(RAID5)（前置）/RAID卡*1/四个千兆网口（RJ45接口）/550W电源*2/不含数据库软件，软件由采购人另配。 | 台 | 1 |
| 6 | 平台对接服务器 | CPU：1颗 Intel Xeon E3-12 V5 内存：1条16GB DDR4内存 硬盘：1块1T 3.5英寸 6GbSATA热插拔硬盘 网口：4个 千兆网口，1个BMC管理网口 操作系统：基于64位的主流Linux版本 （Centos 7.x 和 Centos 6.9 ,Debian 9.4 ）、Windows 10 | 台 | 1 |
| 7 | 6T硬盘 | 6000G；7200RPM；256M；SATA | 个 | 144 |
| 8 | 6T硬盘 | 6000G；7200RPM；256M；SATA | 个 | 72 |
| 9 | 数据对接网关加密狗 | 公安网数据对接网关加密狗 | 套 | 1 |

说明：

（1）以上清单只是采购人提供的参考清单，各供应商必须在满足招标文件要求的前提下可以根据自身方案进行调整。

（2）招标文件所列的参考技术指标要求为最低技术要求，欢迎优于参考技术指标的产品参加投标。如采购内容及技术要求中如有配件遗漏从而造成设备不能正常使用的，供应商须提供所需的所有配件并承担产生的相关费用，包含在投标报价内。

(3）本项目安装所需的线缆、杆件及其它材料与附件采用包干方式，不论招标文件要求的数量是否准确，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应进行现场勘察，以求得准确的报价依据，供应商自行承担报价风险。

（4）本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

（五）工程实施

1、中标供应商对工程中涉及到的摄像机、立杆、基础以及室外机柜基础，充分听取交警的意见，自行勘察现场确定施工组织方案。

2、产品质保

硬件设备质保期为3年，软件终生质保并免费升级，相关费用包含在投标报价内，不得再追加费用；质保期从工程验收通过、采购人接受并使用之日算起。

售后服务考评作为本项目运行状况的一个主要依据，与合同款项的支付挂钩，考评细则待签订合同时双方协商制定。

三、商务条款

1、质保期

1.1、本次采购，所有设备质保期均为三年（采购要求中另有说明的除外），免费维护期三年；质保期、免费维护期从工程验收通过、采购人接受并使用之日算起；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成的各种故障以及设备维护、软件升级均由中标供应商免费提供技术服务和维修。并且质保期内非人为因素所造成的一切责任或后果由中标供应商负责。

1.2、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件免费更换，不收取额外费用。

1.3、在质保期内提供售后服务电话7×24小时响应；供应商在接到采购人维修要求电话后，8小时内到达现场并故障排除后出具书面故障诊断报告备案，如在24小时内不能修复的，无偿提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。报修的设备需中标供应商自行上门取回进行维修。达不到设备正常运行的规定，单个点位设备故障时间（超过1天）按每天500元由采购人在每月维护费用中予以扣除，扣款最多不超过合同价的15%。

1.4、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

2、付款方式：

在合同签订后中标供应商应向采购人提供合同总金额5%的履约保证金（如出现因采购人原因造成超时退还的，则按银行同期存款利率支付逾期利息）；合同生效以及具备实施条件后15日内支付合同金额30%作为预付款，剩余合同款待项目通过验收由采购人分三期评价支付，每期支付时间为每运维满一年待采购人年度运维考核结束扣除相应费用后支付。（若出现因采购人原因造成迟延支付款项的，逾期支付金额按银行同期存款利率支付逾期利息。）

3、安装调试

3.1、安装地点：按采购人要求。

3.2、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

3.4、供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4、合同验收

4.1、中标供应商须提供符合招标文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者中标供应商予以免费更换。

4.2、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，等等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

4.3、因以上两条款因素导致工期延误的，采购人有权扣罚全部履约保证金，履约保证金不足以弥补采购人损失的，采购人有权向供应商依法索赔。

5、完工期

▲合同签订后3个月内完工。

四、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的产品；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、完成各项安装调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、本次采购，投标供应商必须针对所投标项的全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采购限价为¥1682.1万元（其中光缆线路维护费用（含光缆传输及维护费用）预算不超过4800元/条/年），如果某个（些）供应商投标价超出采购限价或分项预算的，则拒绝接受该供应商的投标报价，其投标按无效投标处理。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

11、中标供应商负责整个项目的安装调试需要的全部人工和附件，建议各投标供应商前往实地进行踏勘以获取准确的投标依据。

12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

14、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

15、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购货物的制造商所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）, 投标供应商选用的产品制造商均为招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1、投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购代理机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照（扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |
| 3 | 投标设备数量、价格表（附件三） |
| 4 | 随机备品备件、专用工具清单(如有)（附件四） |
| 5 | 产品零件、易损件、备品备件报价表（如有）（附件五） |
| 6 | 1、投标供应商采用的产品均为符合招标文件规定的小微企业制造的享受小微企业价格折扣，应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 说明：非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业制造的或残疾人福利性单位提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为残疾人福利性单位的，不享受价格折扣。 |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 至少应包括以下内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件六） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权书（附件七），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件八） |
| 5 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 11 | 投标供应商业绩（附件九，如有则提供） |
| 12 | 偏离表（附件十一） |
| 13 | 系统建设方案包含整体建设方案，与乐清市公安局交通警察大队原有系统及上级部门系统接入整合等内容 |
| 14 | 产品数量、配置及主要技术参数（附件十） |
| 15 | 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述（包括配置、部件来源说明等） |
| 16 | 相关所投产品的相关检测报告、认证证书；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，扫描件加盖公章）； |
| 17 | 节能环保产品声明函（附件十二，如有则提供） |
| 18 | 节能环保产品清单（附件十三，如有则提供） |
| 19 | 相关节能环保产品认证证书（本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。） |
| 20 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间； |
| 21 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下内容：

a.产品价格

b.关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

c.随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

d.国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

e.国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

f.产品安装、调试、检验、检测验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

g.服务费

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https：//help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准并对此进行修正。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）供应商所投产品如属于政府强制采购节能产品，投标时未提供相关产品的认证证书的；（具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号））

8）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

9）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定)，按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，投标供应商的投标报价均超出采购限价或分项预算的，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各投标供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

- 1、中标条件

1）投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2）投标供应商有很好的执行合同的能力；

3）投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的，按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

4.1、中标供应商在合同签订后向采购人提供合同总价5%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。如出现因采购人原因造成超时退还的，则按银行同期存款利率支付逾期利息。

4.2、履约保证金自提交之日起至最终验收前有效。履约保证金在最终验收合格14天内无息退还。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件1）；

4、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业制造的或残疾人福利性单位提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为残疾人福利性单位的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为     万元1，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、信贷政策

1、乐清市财政局转发温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（乐财采监〔2020〕96号）

2、温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号）

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式，根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%，最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

第五部分       合同格式（参考格式）

甲方：乐清市公安局交通警察大队（采购人）

乙方：本次采购的中标供应商

双方经协商，就乙方向甲方提供相关产品及伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

合同签订后3个月内完工。

第六条：验收

本项目验收程序参照《温州市财政局关于印发《温州市政府采购履约验收办法》的通知》（温财采〔2020〕6号）文件执行。

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

中标供应商在合同签订后向采购人提供合同总价5%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。如出现因采购人原因造成超时退还的，则按银行同期存款利率支付逾期利息。履约保证金自提交之日起至最终验收前有效。履约保证金在最终验收合格14天内无息退还。

第九条：货款的支付

按招标文件约定执行。

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1）乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2）根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点完工和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时完工和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长完工时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延完工，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款1万元处理，如果超出合同规定期限10天不能完成，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3、乙方未能按照投标文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚假投标资料谋求中标，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条：合同附件

1、招标文件与招标补充文件；

2、投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

甲方(盖章)：                                   乙方（盖章）

法定代表人或授权代表：                         法定代表人或授权代表：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

第六部分    附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与乐清市公安局交通警察大队2021年度交通科技设施建设项目投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商（盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 日期： |  |

二、报价文件格式

附件二

开标一览表

项目名称：                                             项目编号：

| 项目名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
| 乐清市公安局交通警察大队2021年度交通科技设施建设项目 | 大写： 小写： |

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的总价。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标设备数量、价格表

（价格单位：元）

| 产品名称 | 品牌、型号 | 产地 | 制造厂商名称 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  | 含 |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、检测验收等费用） |  |  | 含 |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  | 含 |  |  |  |
| 税金 |  |  | 含 |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  | 含 |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件，产品名称按招标文件所列名称进行描述。供应商应提供所投产品具体型号。

2、此表的合计总价应与 “开标一览表”投标价相一致。

3、如果免费请在该栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4、表格可以延续。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

随机备品备件、专用工具清单

(如有则提供）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

附件五

产品零件、易损件、备品备件报价表

(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

三、商务技术文件格式

附件六

投  标  函

乐清市公安局交通警察大队

乐清市公共资源交易中心：

（投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供招标文件要求的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我单位中标，我方承诺按招标文件规定的时间完工。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

法定代表人授权书

乐清市公安局交通警察大队

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

附件八

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（项目编号：   ）的投标：

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件九

投标供应商业绩

（如有则提供）

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表后提供相关材料扫描件，不允许只提供此表。

附件十

产品数量、配置及主要技术参数

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产地 | 型号 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

注：1、产品详细配置、技术应另页描述。

2、供应商应提供所投产品具体型号。

附件十一

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |

投标供应商（盖章）：

附件十二

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，项目编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日 期：

附件十三

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。

2、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日 期：

附件十四

针对本项目拟派人员名单

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |

注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书扫描件。

2、表格可以延续。

第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一）、报价评分  30分

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100；

本项目投标供应商采用的产品均为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业制造的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。本项目投标供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业制造的或残疾人福利性单位提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为残疾人福利性单位的，不享受价格折扣。

二）、商务、技术综合评分 70分

| 评定项目 | 评审依据 | 满分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标供应商评价 | 1、供应商具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的每个可得1分，否则不得分，本项最多可得3分。 2、供应商2018年以来是否具有已完成验收的视频监控、电子警察等类似项目情况，由评委打分，每具有一个业绩可得1分，最多可得3分，同一个业绩必须具有合同及验收报告的扫描件，缺一不得分。 | 6分 |
| 实施方案 | 投标供应商针对本次采购项目制定的详细实施方案、实施人员安排、是否能尽最大限度的减少对采购人正常工作的影响等，由评委进行打分，方案描述合理的4-6分，基本合理的2-4分，合理性差的0-2分。 | 6分 |
| 系统建设方案 | 提供符合乐清交管实际情况的系统方案总体设计、建设方案、系统接入整合方案等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，以及对原有乐清智能交通架构情况的熟悉程度、数据对接、功能设计和实施计划等由评委进行打分，方案完整、可行性高的8-12分，方案基本完整、可行的4-8分，整体较差的0-4分。 | 12分 |
| 前端抓拍设备评价 | 根据所投前端抓拍设备（防护罩一体化电警抓拍单元、三变焦400W超星光高清交通智能球、400W自动违法抓拍高清交通球机）产品的综合配置、技术指标、与招标文件要求的响应程度由评委进行评分，符合及优于的8-12分，基本符合的4-8分，符合性差的0-4分（投标文件中应提供相关证明材料。） | 12分 |
| LED频闪灯 | 1、所投LED频闪灯设备符合设备清单中的规格要求，并提供相应检测报告，根据性能情况由评委进行打分，0-2分。 2、LED频闪灯设备是否支持远程管理功能，能通过网络查看补光灯状态，显示故障。支持远程控制功能，能通过网络控制亮度等级及点亮/熄灭状态且能提供检测报告证明的得1分，否则不得分。 3、是否采取光源处理措施，能最大限度减少光源对驾驶员或居民的影响，防止光污染等，由评委进行打分，0-3分，无措施的为0分。 说明：投标文件中应提供相关证明材料。 | 6分 |
| 智能终端管理设备评价 | 根据所投智能终端管理设备产品的综合配置、技术指标、与招标文件要求的响应程度由评委进行评分，符合及优于的4-6分，基本符合的2-4分，符合性差的0-2分。（投标文件中应提供相关证明材料。） | 6分 |
| 智能交通红绿灯信号检测器评价 | 根据所投智能交通红绿灯信号检测器产品的综合配置、技术指标、与招标文件要求的响应程度由评委进行评分，0-2分。（投标文件中应提供相关证明材料。） | 2分 |
| 中心平台存储及接入设备评价 | 根据所投中心平台存储及接入设备产品的综合配置、技术指标、与招标文件要求的响应程度由评委进行评分，0-3分。（投标文件中应提供相关证明材料。） | 3分 |
| 其他产品评价 | 根据所投其他产品的综合配置、技术指标、实用性与先进性、质量评价由评委进行打分。 1、立杆、基础：根据所投立杆材质、壁厚，基础采用的钢筋直径、基础尺寸等进行打分，0-2分。 2、背挂机箱：根据所投产品材质、配置等进行打分，0-2分。 3、其他辅材选型等进行打分，0-2分。 | 6分 |
| 节能环保 | 1、投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供附件十二《节能环保产品声明函》、附件十三《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。 | 1分 |
| 供应商的售后服务 | 1、根据售后服务方案和技术服务支持力量、售后服务机构的设置、售后服务承诺由评委进行打分，整体完整、可行性强的4-7分，整体基本完整、可行的2-4分，整体较差、可行性低0-2分。 2、投标供应商投标时能提供防护罩一体化电警抓拍单元原厂质保函且原厂质保时间承诺一年的得1分，原厂质保时间承诺二年的得2分，原厂质保时间承诺三年的得3分，无不得分。 | 10分 |

三）、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=商务、技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。