温州市瓯飞一期围垦工程瑞安市北龙乡凤凰头村建筑用石料矿矿山基础数字化服务采购（重）更正文件（一）

各供应商：

- 原招标文件P28-30中“（3）露天矿山边坡安全监测”的所有要求

- （3）露天矿山边坡安全监测

- ①总体要求

- 1）监测方案。露天矿山应依据最终边坡稳定性研究报告、边坡稳定性分析评估报告和安全设施设计等资料，结合露天矿山生产过程揭露的地质情况，分区确定边坡安全监测等级，按照监测等级进行边坡监测方案总体设计，并按设计要求分阶段进行建设。

- 2）建设内容。露天矿山边坡应依据安全监测等级，按照《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（AQ/T2063-2018）的要求，对边坡变形、采动应力、爆破震动、水文气象等安全风险进行全部或者部分监测。

- 3）边坡位移在线监测。高度超过100m的采场边坡或安全监测等级为一级和二级的采场边坡应对最终边坡表面位移进行在线监测；安全监测等级为一级的采场边坡应在最终边坡设置内部位移在线监测。

- ②边坡位移在线监测的测点布置及预警阈值设定。

- 1）监测点位布置。按照《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（AQ/T2063-2018）5.1、5.2、5.3的要求，确定测点的密度和位置，并应在可能形成滑动带处、下方需要重点保护的重点部位及变形可疑点等边坡关键部位加密测点、加强监测。每个纵向监测剖面的最上方一个测点应设置于坡顶，坡顶不具备设置条件的，应设置在最上部平台。

- 2）监测点命名规范。边坡变形监测设备命名采用“监测类型+标高+方位+编号”的方式统一命名。例如布点在矿山+75m南边的表面位移第1个监测点，命名为“表面+75南1”。

- 3）预警阈值分级。边坡位移在线监测预警阈值宜设置黄色、橙色、红色三级预警，分级联动相应响应措施。其中黄色预警需要引起相关值班人员重视、查明原因，由相关值班人员予以解除或者采取进一步措施；橙色预警需要引起相关值班人员、矿山负责人重视，由矿山负责人查明原因，予以解除或者采取进一步措施；红色预警时，相关值班人员应该立即通知或者通过应急系统自动通知危险区域人员紧急撤离，并报告矿山负责人、企业主要负责人，由企业主要负责人负责组织查明原因，决定是否予以解除或者采取进一步措施。

- 4）预警阈值的确定。边坡稳定性分析评估报告应根据边坡地质构造、岩石物理特性、水文地质条件，结合矿山边坡破坏历史事件，确定各分区可能存在的边坡破坏类型及其变形规律。边坡位移监测设计单位应依据各分区边坡破坏类型及变形规律，确定相关测点的三级监测预警阈值和监测数据采样周期，并根据实际的预警情况，及时进行动态调整。总体上，黄色预警应能对该监测点毫米级初始变形阶段的位移进行及时预警，橙色预警应能对该监测点等速变形阶段初期的位移及时进行预警，红色预警应能对该监测点等速变形阶段中后期和蠕变至加速变形阶段的位移及时进行预警，以达到有效监测边坡变形和坍塌风险的目的。

- ③边坡位移在线监测系统功能要求。

- 边坡位移在线监测系统应实现以下功能：

- 1）数据自动采集功能。

- 2）现场网络数据通信和远程通信功能。

- 3）数据存储及处理分析功能。

- 4）统计和报表功能。

- 5）对在线监测数据和人工监测数据的综合预警功能。（6）其它辅助功能包括数据备份、断电保护、自诊断及故障显示等功能。

- 6）应开发在线监测系统接口，支持人工监测和人工巡查数据录入进行保存和综合预警。

- 7）系统应具有数据联网上传功能。

- 8）当位移在线监测系统触及红色预警或者触及橙色预警在一定时间内无法查明原因、消除预警的，应自动触发急信号系统，发出报警信号。

- ④边坡位移在线监测系统技术要求。

- 金属非金属露天矿山应根据GB16423-2020和GB51016-2014和《金属非金属露天矿山高陡边坡安全监测技术规范》（AQ/T2063-2018）的相关要求开展建设，并符合以下要求：

- 1）按照国家市场监管总局《关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》（2020年第42号），边坡位移在线监测采用的测地型GNSS接收机，应具备“计量器具型式批准证书”。

- 2）巡测采样时间小于30min,单点采样时间小于3min,并根据监测情况可对异常点及时实现加密。

- 3）测量周期可调。

- 4）防雷电感应不小于1000V。

- 5）采集装置测量范围满足被测对象有效工作范围的要求。

- 6）系统边坡监测数据上传至安全风险监测数据采集端的时间应不大于5s。

- 现更改如下：

- （3）露天矿山边坡安全监测

- ①露天矿山边坡监测系统由招标人负责建设完成，该项目只需要负责针对边坡安全监测数据的接入展现、报警等业务闭环处置功能实现。

- ②监测数据接入政府监管平台。

凡本更正文件与招标文件不一致之处，均以本更正文件为准，招标文件中其他内容不变。

瑞安市瓯飞建设投资开发有限公司

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

2023年08月03日