1.2配置清单

| 区块 | 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 每套数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大创伤止血 | 1 | 急救绷带 | - 8cm×4m，垫8cm×10cm | 卷 | 1 |
|  | 2 | 检查手套 | 1、尺码：L码 2、材质：PVC，无粉、光面 3、包装：2只/袋，塑料袋独立包装，包装袋需要有生产日期及公司信息 | 袋 | 1 |
|  | 3 | 急救绷带（三角巾） | 1、尺寸：96*96*136cm，顶角缝制一根带子，裁切的毛边须卷边加工。 2、材质：涤棉，纱支密度68支*62支。 3、独立热封包装。包装袋需要有生产日期及公司信息 | 袋 | 1 |
|  | 4 | 止血带 | 2.5×40cm（卡扣式） | 个 | 1 |
|  | 5 | 医用胶带 | 1尺寸：1.25cm×5m 2、材质：无纺布材质，涂以医用热熔胶制成。 3、包装：独立包装，包装袋需要有生产日期及公司信息。 | 个 | 1 |
|  | 6 | 医用纱布片 | 1、尺寸：7.5cm*7.5cm -8P/一包两片，产品需经过环氧乙烷灭菌包装。 2、包装：纸塑包装 | 包 | 2 |
| 小创伤包扎 | 7 | 创口贴 | 1、尺寸：10×6cm 4片，4.5×5.1cm 2片，7.2×1.9cm 2片，7.2×2.5cm 4片，12×2cm 2片。 2、材质：创口贴由涂胶基材、吸收性敷垫、可剥离保护层构成， 3、包装：每片需印上生产日期和有效期，有效期≥3年，每片纸质独立外包装。 | 袋 | 2 |
|  | 8 | 碘伏消毒液 | 1、规格：0.15ml/支，棉棒长度8厘米 2、材质：医用脱脂棉加聚丙烯加碘伏消毒液，0.15毫升／支 3、包装:10支/袋,包装袋需要有生产日期及公司信息。 | 袋 | 3 |
| 辅助用品 | 9 | 75%酒精片 | - 尺寸：10cm×15cm - 材质：无纺布，75%±5%酒精, 3、包装：单片独立包装，1片/袋 | 片 | 10 |
|  | 10 | 敷料剪 | 1、尺寸：14.5cm 圆头 2、材质：2Cr13不锈钢+黑色PP塑料柄 | 把 | 1 |
|  | 11 | 急救操作指南 | 急救型，42×29cm | 张 | 1 |
|  | 12 | 一次性使用医用口罩 | 1、尺寸： 1只/袋 2、过滤指数：细菌过滤效果应不小于95%，口罩两侧面进行气体交换的通气阻力应不大于49Pa | 片 | 1 |
|  | 13 | 一次性使用人工呼吸膜（CPR） | - 1、尺寸：30cm*20cm（长宽分别±2cm），使用的薄膜应无异味，材质须符合卫生用品标准 2、包装:铝塑袋独立包装，包装袋需要有生产日期及公司信息。 | 袋 | 1 |
| 应急工具 | 14 | 高频口哨 | - 尺寸：6.2×1cm， - 蓝色 3、铝合金 | 个 | 1 |
|  | 15 | 手电筒 | - 尺寸：9cm - 锂电池，可USB充电， - 材质：铝合金 4、颜色：黑色 | 个 | 1 |
|  | 16 | 急救毯 | - 尺寸：160cm×210cm - 颜色：金银色 - 3、材质：由聚酯薄膜为原料，真空镀铝后涂层而成 | 袋 | 1 |
|  | 17 | 电子体温计 | -- | 只 | 1 |
|  | 18 | 风油精 | 1、容量：3ML 2、包装尺寸：5.5*4*1.5cm | 瓶 | 1 |
|  | 19 | 破窗器 | 1、尺寸：88×20mm - 2、颜色：红色 - 材质：铝合金 - 彩盒包装 | 个 | 1 |
|  | 20 | 点胶手套 | - 尺寸：22.5×10cm - 中码 - 白色黄点塑 | 副 | 1 |
| 扭伤消肿烧烫伤 | 21 | 医用冰袋 | 1、克重：80g，包装袋需要有生产日期及公司信息。 | 个 | 1 |
|  | 22 | 烧伤药膏 | 1、容量：20g 2、包装尺寸：14*4.5*2.5cm | 盒 | 1 |
|  | 23 | 红花油 | 1、容量：30ml 2、包装尺寸：13.5*5*3.5cm | 瓶 | 1 |
|  | 24 | 医用退热贴 | 1、尺寸：5×12cm 2、退热贴需要有透明内袋密封包装，外包装袋需要有生产日期及公司信息。 | 片 | 3 |
|  | 25 | 软式夹板 | 1、尺寸：250mmX110mm 2、材质：高分子材料，内置铝板，可塑性强 | 个 | 1 |
| 包装 | 26 | 外包 | - 尺寸：27.2×21.9×9cm - 2、材质：EVA+牛津布 3、配件材质：黑色橡胶提手，加密包边带 4、外包正反两面印刷，正面印会徽+单位名称，背面印家庭急救包等字样+二维码 | 个 | 1 |
|  | 27 | 合格证 | 1、尺寸：40*40mm | 张 | 1 |
|  | 28 | 配置清单 | 中文 | 张 | 1 |
|  | 29 | 卡纸 | 9*5.4cm | 张 | 1 |
|  | 30 | 收口保鲜袋 | 1、尺寸：23*15cm 2、材质：食品级PE 3、滑锁扣密封袋 | 个 | 2 |
| 注：上述清单中涉及医疗器械类的产品需要提供备案凭证或者产品注册证。 |  |  |  |  |  |

二、技术、服务、资信、业绩综合评分  70分

| 序号 | 评分内容 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标人提供2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来的同类业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供合同扫描件加盖公章，否则不得分。 | 0-3分 |
| 2 | 体系认证 | （1）投标人具有有效的质量管理体系认证证书，得2分。 （2）投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得2分。 （3）投标人具有有效的环境管理体系认证证书，得2分。 注：提供供应商有效的体系证书扫描件或复印件加盖公章，且须提供在官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”的网页查询截图（须显示网址），且显示有效，加盖电子公章，否则不得分。 | 0-6分 |
| 3 | 投标产品技术参数响应程度 | 根据投标人投标产品响应的技术指标、性能等，由评委进行评审。 ①投标产品响应的技术指标、性能、实用性、针对性强的，得7分； ②投标产品响应的技术指标、性能、具有一定的针对性的，得5分； ③投标产品响应的技术指标、性能有待提升完善的，得3分； ④未提供不得分。 | 7分 |
| 4 | 针对本项目重点难点提出解决措施 | 根据投标人针对本项目实施中存在的问题提出的解决方案等情况，由专家进行评审。 ①重难点分析内容全面详实、实用性、针对性强的，得6分； ②重难点分析内容较全面，具有一定的针对性，得4分； ③重难点分析有待提升完善的，得2分； ④未提供不得分。 | 6分 |
| 5 | 供货组织方案 | 根据投标人提供的供货组织方案(包含但不限于货源组织及包装、供货人员安排等)，由专家进行评审； ①方案完整，计划安排科学合理、明确具体的得 6 分； ②方案完整，计划安排基本合理但细节处需做调整，各项措施均有涉及但不够具体细致得 4 分； ③方案不完整、或计划安排明显不合理、或各项措施不完整或没有针对性的得 2 分。 ④未提供不得分。 | 6分 |
| 6 | 供货进度方案 | 根据投标人提供的交货期及进度方案(包含不限于生产周期、运输及交货周期等)，由专家进行评审； ①方案内容应答详尽、明晰、涵盖所列举的内容的得 6 分； ②方案内容未详细展开描述、基本涵盖所列举的内容的得 4 分； ③方案存在缺陷，所列举内容不全的得 2 分； ④未提供不得分。 | 6分 |
| 7 | 质量保证措施 | 根据投标人所投的产品质量保证措施从针对性、合理性等情况，由专家进行评审； ①质量控制方案详细合理，针对性强，具有完整的质量保证措施的得 6 分； ②质量控制方案较详细合理，针对性一般，具有一定的质量保证措施的得 4 分； ③质量控制方案不完整，针对性一般的得 2 分； ④未提供的不得分。 | 6分 |
| 8 | 验收方案 | 根据投标人提供的产品验收方案(包含但不限于验收方式、验收标准、验收流程、产品相关说明书及合格证等情况，由专家进行评审； ①方案详细、完整、合理、可行，满足采购文件要求的得 6 分； ②方案较详细、完整、合理、可行，基本满足采购文件要求的得 4 分； ③方案内容很简单、粗略的得 2 分； ④未提供的不得分。 | 6分 |
| 9 | 使用培训方案 | 根据投标人提供的培训方案(包含但不限于培训内容、培训时间、培训安排进度等)，由专家进行评审； ①培训方案内容完整、措施有效、切实可行的得 6 分； ②培训方案内容较完整、措施较有效、较切实可行的得 4 分； ③培训方案内容一般、措施一般的得 2 分； ④未提供不得分。 | 6分 |
| 10 | ## 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务方案(包含但不限于响应时间、质保期限及对于有质量问题等的产品退换货措施等)，由专家进行评审； ①方案内容应答详尽、明晰、涵盖所列举的内容的得 6 分； ②方案内容未详细展开描述、基本涵盖所列举的内容的得 4 分； ③方案存在缺陷，所列举内容不全的得 2 分 ； ④未提供不得分。 | 6分 |
| 11 | 应急措施 | 根据投标人提供的应急措施(包含但不限于紧急缺货、货物受损等紧急情况下应急措施等)，由专家进行打分； ①方案考虑周全，方案完整详细且应急措施完善的得 6 分； ②应急方面考虑周全，方案完整，但应对措施不完善的得 4 分； ③应急措施考虑不足，各方面方案内容缺失、不完善的得 2 分。 ④未提供不得分。 | 6分 |
| 12 | 样品（不提供样品，则样品分为0分） | - 根据投标人提供的样品的主要技术要求、尺寸、质感、材质上能否符合招标文件要求，由专家进行评审； - ①满足采购需求得6分；②基本满足采购需求得4分；③不太满足采购需求得2分；④未提供样品得0分。 | 6分 |