海宁市2018年“雪亮工程”视频监控租赁项目采购

招标文件

项目编号：HNCG2018132

项目名称：海宁市2018年“雪亮工程”视频监控租赁

采 购 人：海宁市公安局、海宁市综合行政执法局、海宁市各镇（街道、开发区、盐官度假区）

集中采购机构：海宁市政府采购中心

2018年8月17日

政府采购普通项目招标文件范本（试行）

目        录

第一章  公开招标采购公告	2

第二章  招标需求	4

第三章  投标人须知	30

第四章  评标办法及评分标准	42

第五章  海宁市2018年“雪亮工程”视频监控系统租赁项目政府采购协议书	44

第六章  海宁市政府采购合同（镇（街道）货物、工程和服务采购合同）（指引）	47

第七章  投标格式及要求	53

附件1： 资格文件封面格式及目录	53

附件2： 投标人声明书	55

附件3： 法定代表人授权委托书	56

附件4： 技术商务文件封面格式及目录	57

附件5： 投标人基本情况表	59

附件6： 商务响应表	60

附件7： 投入本项目施工设备一览表	61

附件8： 技术力量配备表	62

附件9： 投入本项目负责人简历表	63

附件10：投入本项目管理组人员及维护人员简历表	64

附件11： 服务承诺	65

附件12： 保密协议书	66

附件13： 小微企业声明函	68

附件14： 报价文件封面格式及目录	69

附件15： 报价一览表	71

附件16： 报价明细表	73

附件17： 投标文件接收回执	75

附件18： 项目要求	76

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，海宁市政府采购中心受海宁市公安局、海宁市综合行政执法局委托，经海宁市财政局临[2018]1890号、临[2018]1988、临[2018]1347号、[2018]1348号确认书批准，现就海宁市2018年“雪亮工程”视频监控租赁项目进行公开招标采购，欢迎国内合格供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

一、项目编号：HNCG2018132

二、采购组织类型：政府集中采购

三、采购方式：公开招标

四、招标项目: 海宁市2018年“雪亮工程”视频监控租赁

五、招标采购内容及预算：

| 标项 | 采购内容 | 单位 | 新建 数量 | 预算金额 （万元） | 采购人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 东片区域“雪亮工程”视频监控新建租赁 | 个 | 1397 | 3981.5 | 海宁市公安局、海宁市综合行政执法局、海宁市各镇（街道、开发区） |
| 二 | 西片区域“雪亮工程”视频监控新建租赁 | 个 | 986 | 2810.1 | 海宁市公安局、海宁市各镇（街道、开发区、盐官度假区） |

共二个标项，供应商须对所有标项投标。

租赁年限：自通过建设期验收之日起5年。

六、合格投标人的资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条（1具有独立承担民事责任的能力；2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定；

（二）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（三）具有广播电视网络经营范围的广播电视网络运营商或母公司具有基础电信运营业务经营许可证的通信运营商。

注：本项目不接受联合体投标。

七、公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

八、报名、注册及招标文件的获取：

本项目实行网上报名，不接受现场报名，现场报名的投标文件将被拒绝。

1凡有意参加报名的投标人，通过政府采购云平台（http://login.zcy.gov.cn/login）“政采云用户”登录后进行报名（未注册入库的投标人可在浙江政府采购网<http://www.zjzfcg.gov.cn/>完成供应商注册后再行报名）；

2报名时间：2018年 月  日～2018年 月 日；

3报名截止时间后至投标截止时间前允许潜在投标人报名。

九、网上报名时应填写的信息：

请根据系统提示认真填写，因填写失误而造成不能投标的，由填写人自行负责。

十、投标保证金：

无。

十一、投标截止时间和地点：

投标人应于2018年9月 日09时30分前将投标文件密封送达到浙江江南要素交易中心二楼第二开标室并提交给集中采购机构，完成投标签到，逾期送达、不按要求提交或未密封的投标文件将予以拒收。（投标截止时间以中心服务器时间为准）

十二、开标时间及地点：

本次招标将于2018年9月 日09时30分在浙江江南要素交易中心二楼第二开标室开标。

十三、招标公告发布于：

浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)和浙江江南要素交易中心网站（http:// www.zjhnztb.com/)。

十四、业务咨询：

1采购人联系人：魏先生

联系电话：15157306838

机构地址：海宁市水月亭西路501号

2集中采购机构联系人：顾瑞红

联系电话：0573-87657732； 传真：0573-87657722   邮编：314400

机构地址：海宁市文苑南路138号

3政府采购行政监管及投诉受理部门：海宁市财政局

联系电话：0573-87292037

采购人：海宁市公安局、海宁市综合行政执法局、海宁市各镇（街道、开发区、盐官度假区）

集中采购机构：海宁市政府采购中心

2018年8月日

# 第二章  招标需求

一、 采购内容

本项目分为二个标项，由中标人负责建设，采购人租赁使用，本项目监控系统共2383个新建点位。具体包括：由投标人根据项目需求进行系统设计、监控系统建设、光纤线路、存储设备、数据库、与监控平台对接、安装调试、系统集成、技术培训等，通过最终验收后提供系统5年的租赁服务（含系统管理、运行维护、系统保障、性能调优、故障排除、例行巡检等），项目建设管理要求及运维服务详细要求详见附件18。

二、采购要求

2.1本项目由投标人全资建设，满足项目应用需求。

2.2投标人应为采购人提供方案设计、设备集成、工程设计、系统建设、联调测试、培训、维护等专业化服务。

2.3传输线路原则上必须采用管道埋地敷设，建设时确实不具备入地条件的应在当地有关部门批准及采购人同意后方可临时采用架空敷设接入，但经过杆件的传输线路必须采用杆件内部穿管的方式连线机箱和前端设备，并必须书面承诺具体“管道埋地”时间，并保证架空期间光纤的安全性和承担由此带来的一切法律责任。提供给本项目使用的光缆纤芯资源不得用来承载与本项目无关的通信业务。

2.4投标人应负责向市政府有关部门申报项目建设的有关手续并承担相应的费用。

2.5投标人应保证所提供的光纤及其过桥、涵洞、河流等特殊地段的防护措施符合国家通信行业有关标准，对于不符合标准的子管及其防护措施，投标人必须承担使其达到符合国家通信行业有关标准的义务。

2.6采购人根据实际建设需求，有权调整项目中监控点的数量及位置，中标人必须响应。若根据实际需要，建设总量超过招标文件规定数量，采购人向中标人按单点租赁价格按实支付新增高清视频图像采集点的租赁服务费。

2.7投标人需提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

2.8投标人不得将采购人的任何资料泄露给第三方，更不能提取、处理、发布、运营系统任何信息资源，中标后必须与采购人签定保密协议书。

2.9投标人需配合采购人完成本项目与高清视频专网建设接入、网络安全体系及海宁市公安局原有系统连接整合等相关工作。

2.10投标人须在确保安全的条件下，通过安全隔离设备，在视频专网外搭建具有权限控制功能的跨政府部门间视频共享平台，实现政府部门间公共安全视频监控的共享调阅，并提供不少于10条的单位与单位间裸光纤直连服务。依照国家标准《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）（以下简称国标），升级公安视频一体化平台，实现全市公共安全视频监控国标化联网。具体要求详见《附件18：项目要求》。

2.11本项目施工过程中，采购人不提供临建，中标人需自行解决工具和材料的堆放场地。本项目施工过程中的管道开挖、路面恢复、供电报建等不限于以上的全部费用均包含在投标报价中，采购人不再另外支付以上费用。

2.12投标人应根据管道资源情况和采购人的需求，合理地对路面和施工进行设计。

2.13本项目建设的监控数据及各类高清设备必须按照统一的标准协议接入海宁公安视频一体化应用平台、海宁潮警威视智能实战平台实现无缝对接，同时要完成向嘉兴市公安局视频专网共享平台的级联推送。

2.14本项目标项一和标项二进入租赁期后，采购人根据现场变化等实际需求需要对监控点位进行移位的，移位数量在总建设数量5%以内的，中标人需免费进行移位（立杆或借杆安装），移位后必须在30日内出图。

2.15服务期内，中标人必须配备一名以上系统平台工程技术人员常驻采购人处，提供系统日常维护管理，随时解决视频监控系统出现的问题，并根据采购人需求提供升级服务、定制服务和其他服务。中标人必须配备不少于三名专职技术管理人员，提供视频监控系统建设、维护、资料的管理工作，对接解决采购人提出的建设维护要求，资料管理要求等事项，协调管理视频监控维护工作，保证视频监控系统的正常运行出图完好率。投标人须在《技术力量配备表》中注明拟投入本项目维护人员名单，如果情况特殊确需更换的，应书面报告经采购人同意。

2.16投标人投入本项目租赁设备等必须与海宁市公安局大数据实验室视频图像及卡口实战应用开发以及各警种业务紧密结合的视频图像信息深度应用功能对接，投标时须提供对接承诺。

三、高清视频监控建设数量分配

标项一新建：

| 片区 | 单位 | 接入公安监控平台 探头建设任务数(个) | 合计数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东片区域 | 市区 | 750 | 1397 |
|  | 硖石街道 | 43 |  |
|  | 海洲街道 | 30 |  |
|  | 海昌街道 | 34 |  |
|  | 马桥街道 | 165 |  |
|  | 袁花镇 | 169 |  |
|  | 尖山新区 | 161 |  |
|  | 丁桥镇 | 45 |  |

标项二新建：

| 片区 | 单位 |  | 接入公安监控平台 探头建设任务数(个) | 合计数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西片区域 | 盐官镇 |  | 124 | 986 |
|  | 盐官度假区 |  | 54 |  |
|  | 斜桥镇 |  | 153 |  |
|  | 周王庙镇 |  | 113 |  |
|  | 长安镇（高新区） | 长安镇 | 113 |  |
|  |  | 盐仓 | 158 |  |
|  | 许村镇 | 许村 | 132 |  |
|  |  | 许巷 | 139 |  |

四、租赁项目设备参考清单

标项一

| 序号 | 类别 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端 | 400W像素星光级可视域网络球机 | 384台 | 新建 |
| 2 |  | 400W像素星光级网络枪机 | 316台 | 新建 |
| 3 |  | 300W高清视频卡口单元 | 85台 | 新建 |
| 4 |  | 700W高清视频卡口单元 | 28台 | 新建 |
| 5 |  | 900W高清视频卡口单元 | 16台 | 新建 |
| 6 |  | 人员属性枪球联动摄像机 | 28台 | 新建 |
| 7 |  | 人员属性筒形摄像机 | 270台 | 新建 |
| 8 |  | 人员属性室内摄像机 | 270台 | 新建 |
| 9 |  | LED补光灯 | 自行测算 | 卡口单元及球机 |
| 10 |  | 爆闪灯 | 258台 | 卡口单元 |
| 11 | 中心 | 视频存储单元 | 13台 |  |
| 12 |  | 车辆图片存储单元 | 3台 |  |
| 13 |  | 人员属性图片存储单元 | 7台 |  |
| 14 |  | 接入服务器 | 4台 |  |
| 15 |  | 应用服务器 | 4台 |  |
| 16 |  | 可视域应用服务器 | 15台 |  |
| 17 |  | 人员属性结构化服务器 | 5台 |  |
| 18 |  | 车辆结构化服务器 | 3台 |  |
| 19 |  | 人体图片结构化服务器 | 1台 |  |
| 20 |  | 车辆大数据服务器 | 3台 |  |
| 21 |  | 物联网信息大数据服务器 | 5台 |  |
| 22 |  | RFID大数据服务器 | 1台 |  |
| 23 | 跨政府部门间视频共享平台平台相关设备 | 跨政府部门间视频共享平台软件 | 1套 |  |
| 24 |  | 跨政府部门间视频共享平台服务器 | 3台 |  |
| 25 |  | 安全隔离设备 | 1台 |  |
| 26 |  | 接入认证服务器 | 1台 |  |
| 27 |  | 用户认证服务器 | 1台 |  |
| 28 |  | 国标转码网关 | 2台 | 海康定制 |
| 29 |  | 国标转码网关 | 1台 | 立元定制 |
| 30 |  | 国标级联网关 | 1台 | 立元定制 |
| 31 |  | 政府部门间裸光纤直连服务 | 10条 |  |
| 32 |  | 共享平台服务器 | 2台 |  |
| 33 |  | 数据库服务器 | 1台 |  |
| 34 |  | 配套机柜 | 自行测算 |  |
| 35 | 对讲机 | 对讲机 | 100台 |  |

标项二

| 序号 | 类别 | 名称 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端 | 400W像素星光级可视域网络球机 | 216台 | 新建 |  |
| 2 |  | 400W像素星光级网络枪机 | 239台 | 新建 |  |
| 3 |  | 300W高清视频卡口单元 | 65台 | 新建 |  |
| 4 |  | 700W高清视频卡口单元 | 22台 | 新建 |  |
| 5 |  | 900W高清视频卡口单元 | 12台 | 新建 |  |
| 6 |  | 人员属性枪球联动摄像机 | 22台 | 新建 |  |
| 7 |  | 人员属性筒形摄像机 | 205台 | 新建 |  |
| 8 |  | 人员属性室内摄像机 | 205台 | 新建 |  |
| 9 |  | LED补光灯 | 自行测算 | 卡口单元及球机 |  |
| 10 |  | 爆闪灯 | 198台 | 卡口单元 |  |
| 11 | 中心 | 视频存储单元 | 9台 |  |  |
| 12 |  | 车辆图片存储单元 | 3台 |  |  |
| 13 |  | 人员属性图片存储单元 | 5台 |  |  |
| 14 |  | 接入服务器 | 3台 |  |  |
| 15 |  | 应用服务器 | 4台 |  |  |
| 16 |  | 可视域应用服务器 | 15台 |  |  |
| 17 |  | 人员属性结构化服务器 | 4台 |  |  |
| 18 |  | 车辆结构化服务器 | 3台 |  |  |
| 19 |  | 人体图片结构化服务器 | 1台 |  |  |
| 20 |  | 车辆大数据服务器 | 2台 |  |  |
| 21 |  | 物联网信息大数据服务器 | 5台 |  |  |
| 22 |  | RFID大数据服务器 | 1台 |  |  |

五、租赁设备技术要求表

标项一

| 序号 | 分类 | 品名 | 推荐品牌 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端监控主要设备 | 400W像素星光级可视域网络球机 | 海康威视、大华、英飞拓 | 定向/全向450米32倍400万8寸星光级红外RFID物联信息采集球； 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux；（以公安部检验报告为准）； 200米红外照射距离； 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像；（以公安部检验报告为准）； 信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms； 支持音频、报警；支持120dB宽动态、光学透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪； 内置GPS、北斗卫星定位模块和电子罗盘； 对经过设定区域的行人进行人员属性采集，当检测到行人后，可采集人员属性、联动聚焦、目标跟踪、报警上传、发送邮件、联动录像、辅助输出等，抓拍数量可设； 支持智能运动跟踪；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人员属性采集、移动侦测； 在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上不高于501lx。白天和晚上各测试100次，捕获次数均不小于99次；（以公安部检验报告为准）； RFID标签最大探测距离不小于300米； 球机RFID功能兼容嘉兴市公安局RFID标准。 支持车牌识别；水平键控速度最大160°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-20°-90° (自动翻转)；H.265/H.264/MJPEG；支持128GB Micro SD卡；电源：AC24V，80W max；支持IP66；工作温度：-40℃-70℃。 球机内置天线，支持物联信息采集功能 投标时提供公安部检测报告证明复印件。 |
| 2 |  | 400W像素星光级网络枪机 | 海康威视、大华、英飞拓 | 400万 1/1.8" 智能人员属性枪机护罩一体化网络摄像机 内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） 智能模式:支持混合模式、人员属性采集、车辆抓拍模式切换 支持混合采集模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及属性采集； 在混合采集模式下，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于99%； 在混合采集模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数； 在混合采集模式下，支持将人员属性、车牌与车辆进行关联。 支持行人、非机动车属性提取。（公安部检验报告证明）； 支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。（公安部检验报告证明）； 物联网信息采集： 扫描能力不低于420米。（公安部检验报告证明） 物联网数据采集：支持主动探测环境无线热点信息，并定时上传 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（公安部检验报告证明） 镜头：11-40mm，水平视场角：35.8°~11.2° 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸：2560×1440 场景模式切换：支持普通，背光，顺光，低照度，自定义1，自定义2 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。（公安部检验报告证明） 存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部检验报告证明） 通讯接口：1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口；1个RS485；1个RS232 扩展接口:具有1对3.5mm音频输入(Line in)/输出接口、1个Vp-p视频输出口、2对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA 电源供应AC：24V±20% 电源接口类型：2芯绿色接头 防护等级：IP66 功耗AC：24V，2.1A，Max：49W 补光距离：30米 投标时提供公安部检测报告证明复印件。 |
| 3 |  | 300W高清视频卡口单元 | 海康威视、大华、英飞拓 | 物联网数据、RFID高清抓拍单元：包含摄像机（带内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、摄像机内置偏振镜、风扇、电源适配器、安装万向节等 像素：300W；分辨率：最大支持2048×1536；帧率：25fps 图像传感器：采用1/1.8英寸ProgressiveScanCCD；ICR：支持；镜头：16mm镜头 偏振镜：相机内置偏振镜 设备内置深度学习芯片（以公安部检验报告为准） 照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG；输出：电平量信号 通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口 外部接口：4路外部触发输入，6路(光耦隔离2500VAC)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入 存储支持：支持64G TF卡 自动光圈镜头：支持；工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；；功耗：＜20W 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色分析、车型分析、车标分析和通行车辆信息捕获 支持无线终端信息采集，采集距离 400米；支持RFID数据采集功能 支持视场倾斜情况下的车辆特征分析，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等 支持车辆子品牌识别检测功能，可识别常见的3600种车辆子品牌，识别准确率白天≥97%，晚上≥90% 支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别 （以公安部检验报告为准） 主码流最大可配置为2048×1536@25fps，码率为6Mbps，子码流、第三码流、第四码流、第五码流最大均可设置为1920×1080@25fps，码率为2Mbps （以公安部检验报告为准） 可通过客户端显示设备内温湿度信息，如检测到异常后可联动报警并开启风扇 （以公安部检验报告为准） 支持存储自动覆盖，存储卡最大支持256G （以公安部检验报告为准） 支持左转拐小弯抓拍（以公安部检验报告为准） 支持人行道通行未减速抓拍（以公安部检验报告为准） 投标时提供公安部检测报告证明复印件。 |
| 4 |  | 700W高清视频卡口单元 | 海康威视、大华、英飞拓 | 包含摄像机(带内置偏振镜)、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等 像素：700W；分辨率：最大支持3392×2008；帧率：25fps 感光器件：1" CCD ；ICR：支持 镜头：70mm镜头；偏振镜：相机内置偏振镜 照度：彩色:0.01Lux @(F1.2，AGC ON)；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 主码流最大可配置为2048×1536@25fps，码率为6Mbps，子码流、第三码流、第四码流、第五码流最大均可设置为1920×1080@25fps，码率为2Mbps 支持视场倾斜情况下的车辆特征分析，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等（以公安部检验报告为准） 图像输出格式：JPEG；输出：电平量信号 通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口 外部接口：4路外部触发输入，6路(5V TTL电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入 存储支持：支持64G TF卡；自动光圈镜头：支持 工作电压：220VAC±20%；频率：50Hz±2%；功耗：＜20W 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色分析、车型分析、车标分析和通行车辆信息捕获 抓拍图片支持驾驶员特征分辨，面部分辨率不低于105×82像素点 （以公安部检验报告为准） 可支持19车型检测，其中车头方向有15种，包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡；车尾方向有4种，包括：油罐车、微卡、吊车、渣土车识别准确率白天≥97%，晚上≥95%（以公安部检验报告为准） 支持对行人和非机动车的人员属性检测功能；可对扣取的人员属性图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节（以公安部检验报告为准） 支持车辆子品牌识别检测功能，可识别常见的3600种车辆子品牌，识别准确率白天≥97%，晚上≥90%（以公安部检验报告为准） 分辨率设置为1920×1080、帧率设置为25fps、码率设置为4Mbps时，图像延时≤70ms（以公安部检验报告为准） 可通过客户端显示设备内温湿度信息，如检测到异常后可联动报警并开启风扇（以公安部检验报告为准） 支持左转拐小弯抓拍（以公安部检验报告为准） 支持人行道通行未减速抓拍（以公安部检验报告为准） 设备内置深度学习芯片（以公安部检验报告为准） 投标时提供公安部检测报告证明复印件。 |
| 5 |  | 900W高清视频卡口单元 | 海康威视、大华、英飞拓 | 支持闪光灯和LED频闪灯同步补光； 使用闪光灯补光时，抓拍图片可看清司乘人员人员属性； 包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 像素：900W；分辨率：最大支持4096*2160；帧率：25fps 图像传感器：采用1" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器；镜头：50mm镜头 照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 主码流最大可配置为2048×1536@25fps，码率为6Mbps，子码流、第三码流、第四码流、第五码流最大均可设置为1920×1080@25fps，码率为2Mbps 图像输出格式：JPEG；输出：电平量信号 通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口 外部接口：4路外部触发输入，6路(5V TTL电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入 存储支持：最大支持64G TF卡；自动光圈镜头：支持 工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%；；功耗：＜20W 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色分析、车型分析，通行车辆信息捕获和违章检测功能； 支持车牌黑名单设置，最大可设置4200条黑名单（以公安部检验报告为准）； 系统应支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向（以公安部检验报告为准）； 支持对行人和非机动车的人员属性检测功能；可对扣取的人员属性图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节（以公安部检验报告为准）； 系统应支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向（以公安部检验报告为准）； 支持检测每个车道车牌识别区的车辆驶入状态和驶出状态（以公安部检验报告为准）； 投标时提供公安部检测报告证明复印件。 |
| 6 |  | 400W人员属性枪球联动摄像机 | 海康威视、大华、英飞拓 | 双400万1/1.8” 全局网络摄像机，全景镜头6mm细节镜头13-52mm； 集合定点看全景、动点看细节的优势，采用一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成， 内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人员属性人体、车辆图像。 支持人员自动检测并联动动点镜头进行快速锁定抓拍，提供满足人员属性比对的图片，并进行人体人员属性关联 支持人体自动检测抓拍，并提供结构化后的人体属性图片 可通过客户端软件显示行人的属性，包括上衣颜色、下装颜色、是/否戴眼镜、是/否背包、是/否戴帽子。（以公安部检验报告为准） 支持车辆自动检测抓拍，并提供结构化后的车辆属性及车牌图片 设备可同时对监控区域内的行人、机动车、非机动车进行抓拍，并可生成人体、机动车、非机动车图片。（以公安部检验报告为准） 支持人体最远检测距离可达40米，人员属性最远检测距离可达30米，车辆最远检测距离15米 支持人员属性曝光 支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监测点信息 全局相机内置高效白光全彩阵列灯，低功耗，夜间能正常进行人体车辆抓拍 在设定的侦测区域内有目标移动时，设备可联动开启白光灯并抓拍图像。（以公安部检验报告为准） 动点相机内置高效红外阵列灯，低功耗，夜间红外灯亮度、角度根据场景智能调整，能正常进行人员属性抓拍 支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定。（以公安部检验报告为准） 在距离设备30米处，人员属性抓拍准确率不小于95%，人体抓拍准确率不小于95%。（以公安部检验报告为准） 通道1检测到且框出移动目标至通道2摄像机开始转动的时间小于0.3秒。（以公安部检验报告为准） 最低照度 彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白:0.0005Lux @(F1.2,AGC ON)，0 Lux with IR 视频压缩标准 H.265/H.264 / MJPEG 存储功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储，NAS(NFS、SMB/CIFS均支持) 抓图分辨率 分辨率：2560*1440/1920*1080/1280*720可选 背景大图图片字符叠加功能 支持设备编号、抓拍时间、监测点信息 宽动态:120dB 通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口 报警一进一出 音频一进一出 工作温度和湿度 -40℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC36V 功耗56w 防护等级 IP66 |
| 7 |  | 人员属性筒形摄像机 | 海康威视、大华、英飞拓 | 200万 1/1.8" 智能人员属性筒型网络摄像机 最低照度:彩色：0.001Lux, 黑白：0.0001Lux ,0 Lux with LED 镜头:电动镜头：8-32mm,水平视场角：42°~13.2°； 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:1920×1080 区域裁剪:支持裁剪画面传输 日夜转换方式:自动切换,定时切换,报警触发切换 图片叠加:支持BMP 24位图像叠加,可选择区域 感兴趣区域:ROI支持主码流、子码流、第三码流分别设置4个固定区域 存储功能:支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 智能报警:移动侦测,遮挡报警,网线断开,IP地址冲突,存储器满,存储器错,非法访问 需具有1个RJ45接口、1路RS485、2路RS232、1个CVBS接口、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、4路报警输出、1个SD卡卡槽、1个复位按键。（公安部检验报告证明） 内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） 支持人员属性区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人员属性区域曝光参数。（公安部检验报告证明） 支持人员属性抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人员属性检测和人员属性跟踪，当检测当人员属性后，可抓拍人员属性图片，抓拍图片数量可设。（公安部检验报告证明） 支持人员特征显示功能，可显示监视区域内人员的性别、年龄段和是否戴眼镜。（公安部检验报告证明） 支持人员属性区域屏蔽功能，可在监视画面上设置屏蔽人员属性识别的区域，区域形状可设置为多边形。（公安部检验报告证明） 投标时提供公安部检测报告证明复印件。 |
| 8 |  | 人员属性室内摄像机 | 海康威视、大华、英飞拓 | 400万星光级1/1.8” 半球型网络摄像机 支持五种智能资源切换：人员属性抓拍、混合目标检测、智慧城管、道路监控、周界 人员属性抓拍：支持同时抓拍30张人员属性，支持对运动人员属性进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人员属性抓图 混合目标检测：支持人员属性+人体抓拍，对目标进行跟踪、评分，输出最优抓拍图。 道路监控：支持车辆检测和混行检测 周界：支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（公安部检验报告证明） 镜头（2.8-12mm）@F1.2，水平视场角：102.0°~38.0°； 内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） 宽动态能力不小于120dB。（公安部检验报告证明） 支持人员属性区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人员属性区域曝光参数。（公安部检验报告证明） 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人员属性图片。（公安部检验报告证明） 支持单场景同时检出不少于30张人员属性图片，并支持跟踪。（公安部检验报告证明） 人员属性检出率不小于99%。（公安部检验报告证明） 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸：2560 x 1440存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(256G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 宽动态：120dB 音频接口：1对3.5mm音频输入(Mic in/Line in)/输出外部接口，1个内置麦克风（可关闭） 通讯接口：1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口,1个RS-485接口 报警输入：1路报警输出：1路(报警输出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA) 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应DC：12V±20%；AC24V：24V±20%；PoE：802.3af, class 3 电源接口类型：两线式电源接口 补光距离：10~30米； 支持IK10防暴等级；（公安部检验报告证明） 投标时提供公安部检测报告证明复印件。 |
| 9 |  | 车道补光灯 | 海康威视、大华、英飞拓 | 16颗原装进口大功率暖光LED频闪灯 最佳补光距离16m～25m； 支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率36W 支持倍频设置功能检查，支持倍频1~15可调（以公安部检测报告证明为准） 支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态；（以公安部检测报告证明为准） 1路RS485接口、1路频闪输入接口、1路爆闪输入接口、1路同步输出接口；（以公安部检测报告证明为准） 投标时提供公安部检测报告证明复印件。 |
| 10 |  | 车道爆闪灯 | 海康威视、大华、英飞拓 | 单车道气体爆闪灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征； 回电时间＜67ms，支持5V电平量触发(可选开关量)； 有效补光距离16m～25m； 工作环境-25～+70℃(-40℃内均可安全使用/有衰减)； 具有脉冲保护功能，屏蔽≥3Hz持续性的脉冲信号(闪15次后进入1次/S的微闪光提示状态，复原时间为10S)；闪光次数≥2000万次； 自带光栅，可有效减少周边光污染。 |
| 11 | 机房分布式云存储设备 | 视频存储单元 | 海康威视、大华、立元 | 机架式一体存储系统；6U48盘位，48个热插拔SATA、SAS磁盘位,支持冗余电源；系统缓存：8GB DDR2 ECC内存以上；系统盘SSD120G*2，4个千兆网口；配48块企业级7200rpm 4T SATA硬盘,监控专属安全存储单元； 支持秒级定位和秒级时移回放； 支持特定视频录像锁定功能，锁定后数据不可被复写； 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 应能支持对希捷、西数、东芝等不同品牌的SATA、SAS硬盘混插，≥11级扩展柜级联扩展； 应能提供RAID 0、1、3、5、6、10模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与； 应能接入并存储640Mbps视频图像，同时转发不低于320Mbps，回放不低于64Mbps； 应能支持不低于200MBps的图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出 应能支持RAID误操作恢复，当RAID组中某块硬盘被误拔掉之后，35秒钟内再插回，该硬盘能恢复到原RAID组中，并进行增量数据恢复； 应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入 可通过IE浏览器直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载，确保平台服务器宕机时系统可用性 断网情况下，前端编码设备存储视频，待网络恢复后，前端编码设备将存储视频直接回传至磁盘阵列，支持手动和自动回传两种； 兼容GB/T28181国家标准，支持RTSP/ONVIF/PSIA/SDK等视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议，支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP等网络传输协议 提供五年硬盘不返还服务； 支持无缝对接到海宁市公安局视频一体化平台。 |
| 12 |  | 车牌存储单元 | 海康威视、大华、立元 | 机架式一体存储系统；6U48盘位，48个热插拔SATA、SAS磁盘位,支持冗余电源；系统缓存：8GB DDR2 ECC内存以上；系统盘SSD120G*2，4个千兆网口；配48块企业级7200rpm 4T SATA硬盘,监控专属安全存储单元； 支持秒级定位和秒级时移回放； 支持特定视频录像锁定功能，锁定后数据不可被复写； 过车图片存储时长不少于1年，文字信息不少于2年。 投标时提供存储厂家授权和原厂质保证明。支持中心平台统一调度，支持统一网管，支持RAID 0、1、5、6、10等RAID级别，支持磁盘热备，支持系统断线继续存储；支持设备直连存储，支持中心转发存储，支持客户直接访问和跨网访问； 支持秒级定位和秒级时移回放，支持任意倍率回放，包括1/16，1/8，1/4，1/2x……，支持1x，2x，4x，8x，16x回放，支持倒退播放；支持视频在线剪辑，支持录像按时间下载，支持录像文件高速下载；支持视频标签化存储；支持录像完整率统计；支持硬件防掉电模块； 支持特定录像锁定功能，锁定录像不会被复写； 过车图片存储时长不少于1年。 提供五年硬盘不返还服务； 投标人供货时需提供存储厂家原厂质保证明。 支持无缝对接到海宁市公安局视频一体化平台。 |
| 13 |  | 人员属性图片存储 | 海康威视、大华、立元 | 8U标准机架式48盘位含4T硬盘；双64位多核处理器；16GB缓存；冗余电源；支持SATA硬盘；4个千兆网口；1个系统SSD盘；1个数据SSD盘；支持外接SAS扩展柜。 |
| 14 |  | 接入服务器 | --- | E5-2630 V4(10核2.2GHz)×2/16GB DDR4×4/300GB SAS×2/ SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U 1、电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；2、电源电压 200-240V/50Hz；3、机箱尺寸：87.8mm(高)×448mm(宽)×794.4mm(深)； 4、重量 最大35 千克（不含导轨） |
| 15 |  | 应用服务器 | --- | E5-2630 V4(10核2.2GHz)×2/16GB DDR4×4/300GB SAS×2/ SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U 1、电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；2、电源电压 200-240V/50Hz；3、机箱尺寸：87.8mm(高)×448mm(宽)×794.4mm(深)； 4、重量 最大35 千克（不含导轨） |
| 16 |  | 可视域应用服务器 | --- | E5-2620 V4(8核2.1GHz)×1/16GB DDR4×2/300GB 10K SAS×2/SAS_HBA/DVD/1Ge×4/冗余电源/导轨/2U |
| 17 |  | 人员属性结构化服务器 | --- | 尺寸：19英寸4U机架式标准机箱； 电源：支持220V双路或单路可插拔电源接入。热拔插1+1冗余电源模块； 接口：支持14块硬盘接口、12个百兆/千兆自适应网络接口、3个VGA接口、8个USB3.0接口和4个USB2.0接口； 支持断电恢复后自启动； 支持本地存储10亿条人员属性模型及结构化数据；（公安部检验报告证明） 支持本地存储5000万人员属性图片；（公安部检验报告证明） 支持本地存储扩容； 大数据写入情况下,人员属性图片建模速度不低于320张/秒； （公安部检验报告证明） 人员属性图片建模成功率不低于99%； （公安部检验报告证明） 支持单场景同时检出不少于20张人员属性照片； 单人图片的人员属性检出率不低于99%； 支持识别人员属性性别，人员属性性别检出率不低于99%，人员属性性别识别准确率不低于99%；（公安部检验报告证明） 支持识别人员属性年龄段，童年，少年，青年，中年，老年，人员属性年龄段检出率不低于95%； 支持识别人员属性是否戴眼镜，人员属性戴眼镜检出率不低于99%，戴眼镜识别准确率不低于99%； （公安部检验报告证明） 支持识别人员属性是否高危人群，人员属性是否高危人群检出率不低于99%； 支持按照性别、年龄段、是否戴眼镜、是否微笑、是否高危人群、点位信息、抓拍时间对历史抓拍人员属性图片进行检索与导出； （公安部检验报告证明） 5000万人员属性库以脸搜脸检索响应速度不超过3秒； 100万黑名单库实时报警响应速度不超过1秒； 黑名单库实时报警误报率不超过0.01%；（公安部检验报告证明） 投标时提供公安部检测报告证明复印件。 |
| 18 |  | 车辆结构化服务器 | --- | 19英寸1U标准机箱 4个千兆自适应网口 车辆卡口图片处理能力：300万张图片每天的识别处理 图片分析最高支持至900万像素 支持多设备集群部署 支持车辆实时建模，服务于平台的以车搜车、目标搜寻和涉牌研判等业务应用 车牌类型识别：支持包括92式民用车牌，警用车牌，左右军车牌，02式个性化车牌,黄色双行尾牌,上下军车牌，04式新军车牌,使馆车牌,一行结构的新武警车牌,两行结构的新武警车牌,黄色1225农用车牌,绿色1325农用车牌,黄色1325农用车牌，摩托车，教练车牌识别，挂车车牌，领馆汽车牌，港澳台车牌，民航车牌识别；（以公安部检验报告为准） 无车牌识别：支持无车牌车辆的识别；（以公安部检验报告为准） 车辆颜色识别：支持红、黄、绿、青、蓝、紫、粉、棕、白、灰及黑11种车身颜色识别；（以公安部检验报告为准） 主驾驶安全带检测：支持主驾驶未系安全带检测识别；（以公安部检验报告为准） 主驾驶安全带检测准确率：主驾驶未系安全带检测白天准确率不低于90%，主驾驶未系安全带检测晚上准确率不低于90%；（以公安部检验报告为准） 打手机检测：支持驾驶人打手机检测识别；（以公安部检验报告为准） 打手机检测准确率：打手机检测准确率不低于94%；（以公安部检验报告为准） 挂件检测：支持车辆中挂件的检测识别；（以公安部检验报告为准） 车辆建模功能：支持对图片中的正向车辆进行以图搜图建模功能，支持对图片中的背向车辆进行以图搜图建模功能；（以公安部检验报告为准） 特征搜车功能：支持特征搜车功能，上传车辆的图片并选定特征区域，比对后可输出达到设定相似度的过车图片；（以公安部检验报告为准） 处理速度：图片处理速度不低于16万张/小时；（以公安部检验报告为准） 投标时提供公安部检测报告证明复印件。 |
| 19 |  | 人体图片结构化服务器 | 海康威视、大华、立元 | 19英寸1U标准机箱 4个千兆自适应网口 每秒支持48个人体目标的属性分析、建模 图片分析最高支持至800万像素 支持多设备集群部署 服务于平台的以人搜人、目标搜寻等业务应用 接口：支持两块硬盘接口、4个千兆自适应网络接口、1个VGA接口、4个USB3.0接口和2个USB2.0接口；支持人员上身衣着类型检测（包括长袖和短袖） 支持识别人员发型（长发和短发）（以公安部检验报告为准） 支持对一张图片中的多个目标（人员或车辆）进行检测识别（以公安部检验报告为准） 支持对图片中的人员目标进行建模（结构化）（以公安部检验报告为准） 支持人员目标以图搜图功能，当图片中涉及多个人员目标时，可以手动绘制目标框，并将检索结果按照相似度进行排序（以公安部检验报告为准） 支持将检索到的人员或车辆结构化数据和图片结果进行导出（以公安部检验报告为准） 支持集群运行（以公安部检验报告为准） 支持每秒不少于80个目标的识别处理（以公安部检验报告为准） 支持800万像素及以下图片的结构化处理（以公安部检验报告为准） 支持NTP校时服务器配置，并支持手动校时（以公安部检验报告为准） 单机分析功能支持本地导入人员或车辆图片进行分析、检索、以图搜图的功能（以公安部检验报告为准） 投标时提供公安部检测报告证明复印件。 |
| 20 |  | 车辆大数据服务器 | 海康、大华、立元 | 支持每日增量数据300万条 支持20亿条车辆结构化数据存储、查询 支持以车搜车每秒检索500万条车辆结构化数据 CPU：2*E5-2620 V4 CPU 内存：4*32G=128G 硬盘：1*240G SSD，6*480G SSD，2*4T SATA 支持分析指定卡口在一段时间内不同车辆通过的次数（公安部检验报告证明） 支持分析出几个区域通过的车辆的交集，并且能够查看分析出的车辆在这几个区域的过车记录（公安部检验报告证明） 支持以车牌、时间段、车牌颜色为条件，对可疑车辆的活动轨迹进行自动分析，依据统计学的算法分析出可疑车辆可能的落脚点 支持分析出以一条过车记录为基点，满足这条过车记录前后时间阈值和卡口信息两个条件的过车记录，并按照车牌号统计出车辆出现次数 支持统计出一段时间范围内，车辆的违法次数，并且以降序排列（公安部检验报告证明） 支持对过车记录是否为初次入城进行分析判断，并提供初次入城车辆的查询功能（公安部检验报告证明） 支持通过一张车辆图片进行图片相似度的匹配搜索，并支持按相似度排序 支持框选车辆图片中的特征区域，并对该区域进行相似度的匹配搜索，搜索结果按按相似度排序（公安部检验报告证明） 支持对多辆车的同行关系进行分析（公安部检验报告证明） 支持分析指定车辆的轨迹规律，显示该车经过的卡口点以及经过的次数，并以不同的颜色标识过车数分布 支持套牌车分析，分析出相同车牌且特定时间内通过不同卡口的车辆 支持以时间范围、夜晚活动时间段、车牌（精确车牌/模糊车牌）、过车区域、频度阈值为条件，分析出夜间频繁出没的可疑车辆 支持统计指定时间内车辆的属地分布 支持20亿级别卡口过车记录等结构化数据的存储； 支持20亿级别车辆图片分析模型半结构化数据的存储 满足20亿级别卡口过车记录的查询，返回结果平均时间不超过1秒（公安部检验报告证明） 满足20亿级别车辆图片以图搜图，任务提交响应时间2秒内返回，进度查询响应时间2秒内返回，比对结果集查询响应时间2秒内返回 满足3000条/秒的数据导入性能（公安部检验报告证明） 满足20个查询检索并发数 投标时提供公安部检测报告证明复印件。 |
| 21 |  | 物联网信息大数据服务器 | 海康、大华、立元 | 支持40亿条物联网信息数据存储、查询 支持7亿条物联网信息数据加速区域碰撞、伴随分析 CPU：2*E5-2630 V4 CPU 内存：8*32G=256G 硬盘：2*240G SSD，6*480G SSD，2*4T SATA 支持采集物联网信息摄像机产生的物联网信息信息数据，直接入库到大数据服务器； 支持分析出几个区域机具探测到的物联网信息终端设备信息的交集，并且能够查看分析出的物联网信息终端设备在这几个区域的被探测到的记录 |
| 22 |  | RFID大数据服务器 | 海康、大华、立元 | 支持40亿条RFID标签数据存储、查询 CPU：2*E5-2630 V4 CPU 内存：8*32G=256G 硬盘：2*240G SSD，6*480G SSD，2*4T SATA |
| 23 | 其他设备 | 跨政府部门间视频共享平台软件 | ---- | 要求支持通过解码设备将用户的操作客户端电脑界面上墙显示。（以公安部检测报告证明为准） 支持1 、4、6、8、9、10、13、14、16、17、22、25多分屏画面显示；支持画面比例调整：全屏、满窗口、自适应、4:3、16:9显示。（以公安部检测报告证明为准） 支持实时视频抓图，并可设置按帧或按秒进行连续3~6张图片抓拍，抓图后可直接调用标注工具对图片进行标注和结构化描述，并直接录入视图库。（以公安部检测报告证明为准） 为了快速定位监控点，要求支持对监控点进行搜索，支持首字母查询，多关键字搜索。（以公安部检测报告证明为准） 支持视频N+1功能，在地图上以某点为中心点，点击形成一个圆形区域，可查找区域内的所有监控点视频，并同时自动播放离中心点最近的多个点位的实时视频。（以公安部检测报告证明为准） 支持网格管理监控点，支持自定义添加防区分类，通过在地图上绘制区域，可自动新建一个防区，绘制区域内的监控点自动加载到该防区中，当定位某个网格时，高亮显示当前网格中的所有监控点，并按字母进行标号，可对整个防区进行视频轮询播放，对于每一个监控点，可以进行预览、回放、实时追踪、回放追踪操作。（以公安部检测报告证明为准） 投标时提供公安部检测报告证明复印件。 |
| 24 |  | 跨政府部门间视频共享平台服务器 | ---- | E5-2630 V4(10核2.2GHz)×2/16GB DDR4×4/300GB SAS×2/ SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U 1、电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；2、电源电压 200-240V/50Hz；3、机箱尺寸：87.8mm(高)×448mm(宽)×794.4mm(深)； 4、重量 最大35 千克（不含导轨） |
| 25 |  | 安全隔离设备 | ---- | 网络隔离：实现视频专网与公安信息通信网的网络隔离，切断所有基于网络协议的连接，使外部终端无法直接访问公安信息通信网，确保公安信息通信网的安全。 单向传输：系统严格区分视频数据流和控制信令流，并严格控制视频流传输的方向，视频数据流必须采用单向传输方式，确保没有反向的视频流从公安网内流出。 访问控制：系统能够对接入的视频数据的源地址及端口进行访问控制，以保证数据源的合法性，防止非法数据进来。 内容检查：系统能够进行视频传输协议格式检测，即使对所传输的视频流实时进行分析和过滤，并对非法的视频流进行阻断和报警，从而保证视频接入业务只传制定格式的视频流而不传输其他任何非视频信息。 防病毒：为了保证公安信息通信网内的终端用户在接收视频数据时不被木马、病毒感染，系统采用视频协议过滤等技术手段实现视频信息防木马和病毒。 数据加密：系统能够保证对敏感的视频信息传输进行通信机密性保护，防止公安信息通信网敏感数据外泄。 行为审计：系统提供完整的客户端行为审计保证用户终端的各种行为事后可以追溯。 安全监管：在公安内网用户终端访问视频安全接入链路过程中，整条链路上的安全设备都会向集控系统报送接入对象的访问日志，同时视频数据交换所产生的流量信息也都会被有效的收集，集控系统会对这些日志和流量信息进行分析统计，从而对链路进行安全监管。 |
| 26 |  | 接入认证服务器 | ---- | 部署于应用服务区的视频接入认证服务器对外部专网的接入对象进行设备认证，并对视频信令格式进行检查及内容过滤，只允许合法的协议和数据通过。 |
| 27 |  | 用户认证服务器 | ---- | 视频用户认证服务器对公安信息通信网上使用视频资源的用户进行统一注册、身份认证及权限管理，仅允许认证通过的用户访问已授权的视资源。 |
| 28 |  | 国标转码网关 | 海康定制 | 支持 GB/T 28181-2016 标准；支持实时音视频预览；支持录像检索和回放；支持告警和订阅；支持日志管理；支持 Web 管理；支持统一网管。 |
| 29 |  | 国标转码网关 | 立元定制 | 支持 GB/T 28181-2016 标准；支持实时音视频预览；支持录像检索和回放；支持告警和订阅；支持日志管理；支持 Web 管理；支持统一网管。 |
| 30 |  | 国标级联网关 | 立元定制 | 支持视频转码；支持 H.264 标准；支持 RTP、RTSP 协议；可动态配置输出分辨率和码率；支持集群扩容；支持负载均衡。 |
| 31 |  | 共享平台服务器 | 戴尔、惠普、联想 | 8核IntelXeon E5-2640v3 CPU，CPU频率2.6G，32G内存，2*600G SAS 15K 2.5”硬盘、RAID1，2*1G网卡，冗余电源风扇，自带光驱，导轨,预装redhat6.x系统，5年保修。 |
| 32 |  | 数据库服务器 | 戴尔、惠普、联想 | 2颗12核IntelXeon E5-2670v3 CPU，CPU频率2.3G，128G内存，16*600G SAS 15K 2.5”硬盘、2GB RAID控制器RAID5，2*1G网卡，冗余电源风扇，自带光驱，导轨,预装redhat6.x系统，5年保修坏。 |
| 33 |  | 数字对讲机 | ---- | 保证对讲机每月流量，对讲距离大于5KM，保证对讲机使用时间大于1天，每天对讲机配置定位功能，定位误差小于10米，同时免费提供管理软件，可实现位置查询、轨迹回放、自定义划分对讲区域、对讲机编组等功能，对讲机设备租赁费用一并在摄像机单月租赁费用中体现。 |

标项二

| 序号 | 分类 | 品名 | 推荐品牌 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端监控主要设备 | 400W像素星光级可视域网络球机 | 海康威视、大华、英飞拓 | 定向/全向450米32倍400万8寸星光级红外RFID物联信息采集球； 支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux；（以公安部检验报告为准）； 200米红外照射距离； 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像；（以公安部检验报告为准）； 信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms； 支持音频、报警；支持120dB宽动态、光学透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪； 内置GPS、北斗卫星定位模块和电子罗盘； 对经过设定区域的行人进行人员属性采集，当检测到行人后，可采集人员属性、联动聚焦、目标跟踪、报警上传、发送邮件、联动录像、辅助输出等，抓拍数量可设； 支持智能运动跟踪；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人员属性采集、移动侦测； 在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上不高于501lx。白天和晚上各测试100次，捕获次数均不小于99次；（以公安部检验报告为准）； RFID标签最大探测距离不小于300米； 球机RFID功能兼容嘉兴市公安局RFID标准。 支持车牌识别；水平键控速度最大160°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-20°-90° (自动翻转)；H.265/H.264/MJPEG；支持128GB Micro SD卡；电源：AC24V，80W max；支持IP66；工作温度：-40℃-70℃。 球机内置天线，支持物联信息采集功能 投标时提供公安部检测报告证明复印件。 |
| 2 |  | 400W像素星光级网络枪机 | 海康威视、大华、英飞拓 | 400万 1/1.8" 智能人员属性枪机护罩一体化网络摄像机 内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） 智能模式:支持混合模式、人员属性采集、车辆抓拍模式切换 支持混合采集模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及属性采集； 在混合采集模式下，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于99%； 在混合采集模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数； 在混合采集模式下，支持将人员属性、车牌与车辆进行关联。 支持行人、非机动车属性提取。（公安部检验报告证明）； 支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。（公安部检验报告证明）； 物联网信息采集： 扫描能力不低于420米。（公安部检验报告证明） 物联网数据采集：支持主动探测环境无线热点信息，并定时上传 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（公安部检验报告证明） 镜头：11-40mm，水平视场角：35.8°~11.2° 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸：2560×1440 场景模式切换：支持普通，背光，顺光，低照度，自定义1，自定义2 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。（公安部检验报告证明） 存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部检验报告证明） 通讯接口：1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口；1个RS485；1个RS232 扩展接口:具有1对3.5mm音频输入(Line in)/输出接口、1个Vp-p视频输出口、2对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA 电源供应AC：24V±20% 电源接口类型：2芯绿色接头 防护等级：IP66 功耗AC：24V，2.1A，Max：49W 补光距离：30米 投标时提供公安部检测报告证明复印件。 |
| 3 |  | 300W高清视频卡口单元 | 海康威视、大华、英飞拓 | 物联网数据、RFID高清抓拍单元：包含摄像机（带内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、摄像机内置偏振镜、风扇、电源适配器、安装万向节等 像素：300W；分辨率：最大支持2048×1536；帧率：25fps 图像传感器：采用1/1.8英寸ProgressiveScanCCD；ICR：支持；镜头：16mm镜头 偏振镜：相机内置偏振镜 设备内置深度学习芯片（以公安部检验报告为准） 照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG；输出：电平量信号 通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口 外部接口：4路外部触发输入，6路(光耦隔离2500VAC)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入 存储支持：支持64G TF卡 自动光圈镜头：支持；工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；；功耗：＜20W 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色分析、车型分析、车标分析和通行车辆信息捕获 支持无线终端信息采集，采集距离 400米；支持RFID数据采集功能 支持视场倾斜情况下的车辆特征分析，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等 支持车辆子品牌识别检测功能，可识别常见的3600种车辆子品牌，识别准确率白天≥97%，晚上≥90% 支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别 （以公安部检验报告为准） 主码流最大可配置为2048×1536@25fps，码率为6Mbps，子码流、第三码流、第四码流、第五码流最大均可设置为1920×1080@25fps，码率为2Mbps （以公安部检验报告为准） 可通过客户端显示设备内温湿度信息，如检测到异常后可联动报警并开启风扇 （以公安部检验报告为准） 支持存储自动覆盖，存储卡最大支持256G （以公安部检验报告为准） 支持左转拐小弯抓拍（以公安部检验报告为准） 支持人行道通行未减速抓拍（以公安部检验报告为准） 投标时提供公安部检测报告证明复印件。 |
| 4 |  | 700W高清视频卡口单元 | 海康威视、大华、英飞拓 | 包含摄像机(带内置偏振镜)、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等 像素：700W；分辨率：最大支持3392×2008；帧率：25fps 感光器件：1" CCD ；ICR：支持 镜头：70mm镜头；偏振镜：相机内置偏振镜 照度：彩色:0.01Lux @(F1.2，AGC ON)；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 主码流最大可配置为2048×1536@25fps，码率为6Mbps，子码流、第三码流、第四码流、第五码流最大均可设置为1920×1080@25fps，码率为2Mbps 支持视场倾斜情况下的车辆特征分析，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等（以公安部检验报告为准） 图像输出格式：JPEG；输出：电平量信号 通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口 外部接口：4路外部触发输入，6路(5V TTL电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入 存储支持：支持64G TF卡；自动光圈镜头：支持 工作电压：220VAC±20%；频率：50Hz±2%；功耗：＜20W 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色分析、车型分析、车标分析和通行车辆信息捕获 抓拍图片支持驾驶员特征分辨，面部分辨率不低于105×82像素点 （以公安部检验报告为准） 可支持19车型检测，其中车头方向有15种，包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡；车尾方向有4种，包括：油罐车、微卡、吊车、渣土车识别准确率白天≥97%，晚上≥95%（以公安部检验报告为准） 支持对行人和非机动车的人员属性检测功能；可对扣取的人员属性图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节（以公安部检验报告为准） 支持车辆子品牌识别检测功能，可识别常见的3600种车辆子品牌，识别准确率白天≥97%，晚上≥90%（以公安部检验报告为准） 分辨率设置为1920×1080、帧率设置为25fps、码率设置为4Mbps时，图像延时≤70ms（以公安部检验报告为准） 可通过客户端显示设备内温湿度信息，如检测到异常后可联动报警并开启风扇（以公安部检验报告为准） 支持左转拐小弯抓拍（以公安部检验报告为准） 支持人行道通行未减速抓拍（以公安部检验报告为准） 设备内置深度学习芯片（以公安部检验报告为准） 投标时提供公安部检测报告证明复印件。 |
| 5 |  | 900W高清视频卡口单元 | 海康威视、大华、英飞拓 | 支持闪光灯和LED频闪灯同步补光； 使用闪光灯补光时，抓拍图片可看清司乘人员人员属性； 包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 像素：900W；分辨率：最大支持4096*2160；帧率：25fps 图像传感器：采用1" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器；镜头：50mm镜头 照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 主码流最大可配置为2048×1536@25fps，码率为6Mbps，子码流、第三码流、第四码流、第五码流最大均可设置为1920×1080@25fps，码率为2Mbps 图像输出格式：JPEG；输出：电平量信号 通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口 外部接口：4路外部触发输入，6路(5V TTL电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入 存储支持：最大支持64G TF卡；自动光圈镜头：支持 工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%；；功耗：＜20W 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色分析、车型分析，通行车辆信息捕获和违章检测功能； 支持车牌黑名单设置，最大可设置4200条黑名单（以公安部检验报告为准）； 系统应支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向（以公安部检验报告为准）； 支持对行人和非机动车的人员属性检测功能；可对扣取的人员属性图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节（以公安部检验报告为准）； 系统应支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向（以公安部检验报告为准）； 支持检测每个车道车牌识别区的车辆驶入状态和驶出状态（以公安部检验报告为准）； 投标时提供公安部检测报告证明复印件。 |
| 6 |  | 400W人员属性枪球联动摄像机 | 海康威视、大华、英飞拓 | 双400万1/1.8” 全局网络摄像机，全景镜头6mm细节镜头13-52mm； 集合定点看全景、动点看细节的优势，采用一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成， 内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人员属性人体、车辆图像。 支持人员自动检测并联动动点镜头进行快速锁定抓拍，提供满足人员属性比对的图片，并进行人体人员属性关联 支持人体自动检测抓拍，并提供结构化后的人体属性图片 可通过客户端软件显示行人的属性，包括上衣颜色、下装颜色、是/否戴眼镜、是/否背包、是/否戴帽子。（以公安部检验报告为准） 支持车辆自动检测抓拍，并提供结构化后的车辆属性及车牌图片 设备可同时对监控区域内的行人、机动车、非机动车进行抓拍，并可生成人体、机动车、非机动车图片。（以公安部检验报告为准） 支持人体最远检测距离可达40米，人员属性最远检测距离可达30米，车辆最远检测距离15米 支持人员属性曝光 支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监测点信息 全局相机内置高效白光全彩阵列灯，低功耗，夜间能正常进行人体车辆抓拍 在设定的侦测区域内有目标移动时，设备可联动开启白光灯并抓拍图像。（以公安部检验报告为准） 动点相机内置高效红外阵列灯，低功耗，夜间红外灯亮度、角度根据场景智能调整，能正常进行人员属性抓拍 支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定。（以公安部检验报告为准） 在距离设备30米处，人员属性抓拍准确率不小于95%，人体抓拍准确率不小于95%。（以公安部检验报告为准） 通道1检测到且框出移动目标至通道2摄像机开始转动的时间小于0.3秒。（以公安部检验报告为准） 最低照度 彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白:0.0005Lux @(F1.2,AGC ON)，0 Lux with IR 视频压缩标准 H.265/H.264 / MJPEG 存储功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储，NAS(NFS、SMB/CIFS均支持) 抓图分辨率 分辨率：2560*1440/1920*1080/1280*720可选 背景大图图片字符叠加功能 支持设备编号、抓拍时间、监测点信息 宽动态:120dB 通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口 报警一进一出 音频一进一出 工作温度和湿度 -40℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC36V 功耗56w 防护等级 IP66 投标时提供公安部检测报告证明复印件。 |
| 7 |  | 人员属性筒形摄像机 | 海康威视、大华、英飞拓 | 200万 1/1.8" 智能人员属性筒型网络摄像机 最低照度:彩色：0.001Lux, 黑白：0.0001Lux ,0 Lux with LED 镜头:电动镜头：8-32mm,水平视场角：42°~13.2°； 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:1920×1080 区域裁剪:支持裁剪画面传输 日夜转换方式:自动切换,定时切换,报警触发切换 图片叠加:支持BMP 24位图像叠加,可选择区域 感兴趣区域:ROI支持主码流、子码流、第三码流分别设置4个固定区域 存储功能:支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 智能报警:移动侦测,遮挡报警,网线断开,IP地址冲突,存储器满,存储器错,非法访问 需具有1个RJ45接口、1路RS485、2路RS232、1个CVBS接口、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、4路报警输出、1个SD卡卡槽、1个复位按键。（公安部检验报告证明） 内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） 支持人员属性区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人员属性区域曝光参数。（公安部检验报告证明） 支持人员属性抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人员属性检测和人员属性跟踪，当检测当人员属性后，可抓拍人员属性图片，抓拍图片数量可设。（公安部检验报告证明） 支持人员特征显示功能，可显示监视区域内人员的性别、年龄段和是否戴眼镜。（公安部检验报告证明） 支持人员属性区域屏蔽功能，可在监视画面上设置屏蔽人员属性识别的区域，区域形状可设置为多边形。（公安部检验报告证明） 投标时提供公安部检测报告证明复印件。 |
| 8 |  | 人员属性室内摄像机 | 海康威视、大华、英飞拓 | 400万星光级1/1.8” 半球型网络摄像机 支持五种智能资源切换：人员属性抓拍、混合目标检测、智慧城管、道路监控、周界 人员属性抓拍：支持同时抓拍30张人员属性，支持对运动人员属性进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人员属性抓图 混合目标检测：支持人员属性+人体抓拍，对目标进行跟踪、评分，输出最优抓拍图。 道路监控：支持车辆检测和混行检测 周界：支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（公安部检验报告证明） 镜头（2.8-12mm）@F1.2，水平视场角：102.0°~38.0°； 内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） 宽动态能力不小于120dB。（公安部检验报告证明） 支持人员属性区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人员属性区域曝光参数。（公安部检验报告证明） 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人员属性图片。（公安部检验报告证明） 支持单场景同时检出不少于30张人员属性图片，并支持跟踪。（公安部检验报告证明） 人员属性检出率不小于99%。（公安部检验报告证明） 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸：2560 x 1440存储功能：支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(256G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 宽动态：120dB 音频接口：1对3.5mm音频输入(Mic in/Line in)/输出外部接口，1个内置麦克风（可关闭） 通讯接口：1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口,1个RS-485接口 报警输入：1路报警输出：1路(报警输出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA) 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应DC：12V±20%；AC24V：24V±20%；PoE：802.3af, class 3 电源接口类型：两线式电源接口 补光距离：10~30米； 支持IK10防暴等级；（公安部检验报告证明） 投标时提供公安部检测报告证明复印件。 |
| 9 |  | 车道补光灯 | 海康威视、大华、英飞拓 | 16颗原装进口大功率暖光LED频闪灯 最佳补光距离16m～25m； 支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率36W 支持倍频设置功能检查，支持倍频1~15可调（以公安部检测报告证明为准） 支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态；（以公安部检测报告证明为准） 1路RS485接口、1路频闪输入接口、1路爆闪输入接口、1路同步输出接口；（以公安部检测报告证明为准） 投标时提供公安部检测报告证明复印件。 |
| 10 |  | 车道爆闪灯 | 海康威视、大华、英飞拓 | 单车道气体爆闪灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征； 回电时间＜67ms，支持5V电平量触发(可选开关量)； 有效补光距离16m～25m； 工作环境-25～+70℃(-40℃内均可安全使用/有衰减)； 具有脉冲保护功能，屏蔽≥3Hz持续性的脉冲信号(闪15次后进入1次/S的微闪光提示状态，复原时间为10S)；闪光次数≥2000万次； 自带光栅，可有效减少周边光污染。 |
| 11 | 机房分布式云存储设备 | 视频存储单元 | 海康威视、大华、立元 | 机架式一体存储系统；6U48盘位，48个热插拔SATA、SAS磁盘位,支持冗余电源；系统缓存：8GB DDR2 ECC内存以上；系统盘SSD120G*2，4个千兆网口；配48块企业级7200rpm 4T SATA硬盘,监控专属安全存储单元； 支持秒级定位和秒级时移回放； 支持特定视频录像锁定功能，锁定后数据不可被复写； 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 应能支持对希捷、西数、东芝等不同品牌的SATA、SAS硬盘混插，≥11级扩展柜级联扩展； 应能提供RAID 0、1、3、5、6、10模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与； 应能接入并存储640Mbps视频图像，同时转发不低于320Mbps，回放不低于64Mbps； 应能支持不低于200MBps的图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出 应能支持RAID误操作恢复，当RAID组中某块硬盘被误拔掉之后，35秒钟内再插回，该硬盘能恢复到原RAID组中，并进行增量数据恢复； 应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入 可通过IE浏览器直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载，确保平台服务器宕机时系统可用性 断网情况下，前端编码设备存储视频，待网络恢复后，前端编码设备将存储视频直接回传至磁盘阵列，支持手动和自动回传两种； 兼容GB/T28181国家标准，支持RTSP/ONVIF/PSIA/SDK等视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议，支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP等网络传输协议 提供五年硬盘不返还服务； 支持无缝对接到海宁市公安局视频一体化平台。 |
| 12 |  | 车牌存储单元 | 海康威视、大华、立元 | 机架式一体存储系统；6U48盘位，48个热插拔SATA、SAS磁盘位,支持冗余电源；系统缓存：8GB DDR2 ECC内存以上；系统盘SSD120G*2，4个千兆网口；配48块企业级7200rpm 4T SATA硬盘,监控专属安全存储单元； 支持秒级定位和秒级时移回放； 支持特定视频录像锁定功能，锁定后数据不可被复写； 过车图片存储时长不少于1年，文字信息不少于2年。 投标时提供存储厂家授权和原厂质保证明。支持中心平台统一调度，支持统一网管，支持RAID 0、1、5、6、10等RAID级别，支持磁盘热备，支持系统断线继续存储；支持设备直连存储，支持中心转发存储，支持客户直接访问和跨网访问； 支持秒级定位和秒级时移回放，支持任意倍率回放，包括1/16，1/8，1/4，1/2x……，支持1x，2x，4x，8x，16x回放，支持倒退播放；支持视频在线剪辑，支持录像按时间下载，支持录像文件高速下载；支持视频标签化存储；支持录像完整率统计；支持硬件防掉电模块； 支持特定录像锁定功能，锁定录像不会被复写； 过车图片存储时长不少于1年。 提供五年硬盘不返还服务； 投标人供货时需提供存储厂家原厂质保证明。 支持无缝对接到海宁市公安局视频一体化平台。 |
| 13 |  | 人员属性图片存储 | 海康威视、大华、立元 | 8U标准机架式48盘位含4T硬盘；双64位多核处理器；16GB缓存；冗余电源；支持SATA硬盘；4个千兆网口；1个系统SSD盘；1个数据SSD盘；支持外接SAS扩展柜。 |
| 14 |  | 接入服务器 | --- | E5-2630 V4(10核2.2GHz)×2/16GB DDR4×4/300GB SAS×2/ SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U 1、电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；2、电源电压 200-240V/50Hz；3、机箱尺寸：87.8mm(高)×448mm(宽)×794.4mm(深)； 4、重量 最大35 千克（不含导轨） |
| 15 |  | 应用服务器 | --- | E5-2630 V4(10核2.2GHz)×2/16GB DDR4×4/300GB SAS×2/ SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U 1、电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；2、电源电压 200-240V/50Hz；3、机箱尺寸：87.8mm(高)×448mm(宽)×794.4mm(深)； 4、重量 最大35 千克（不含导轨） |
| 16 |  | 可视域应用服务器 | --- | E5-2620 V4(8核2.1GHz)×1/16GB DDR4×2/300GB 10K SAS×2/SAS_HBA/DVD/1Ge×4/冗余电源/导轨/2U |
| 17 |  | 人员属性结构化服务器 | --- | 尺寸：19英寸4U机架式标准机箱； 电源：支持220V双路或单路可插拔电源接入。热拔插1+1冗余电源模块； 接口：支持14块硬盘接口、12个百兆/千兆自适应网络接口、3个VGA接口、8个USB3.0接口和4个USB2.0接口； 支持断电恢复后自启动； 支持本地存储10亿条人员属性模型及结构化数据；（公安部检验报告证明） 支持本地存储5000万人员属性图片；（公安部检验报告证明） 支持本地存储扩容； 大数据写入情况下,人员属性图片建模速度不低于320张/秒； （公安部检验报告证明） 人员属性图片建模成功率不低于99%； （公安部检验报告证明） 支持单场景同时检出不少于20张人员属性照片； 单人图片的人员属性检出率不低于99%； 支持识别人员属性性别，人员属性性别检出率不低于99%，人员属性性别识别准确率不低于99%；（公安部检验报告证明） 支持识别人员属性年龄段，童年，少年，青年，中年，老年，人员属性年龄段检出率不低于95%； 支持识别人员属性是否戴眼镜，人员属性戴眼镜检出率不低于99%，戴眼镜识别准确率不低于99%； （公安部检验报告证明） 支持识别人员属性是否高危人群，人员属性是否高危人群检出率不低于99%； 支持按照性别、年龄段、是否戴眼镜、是否微笑、是否高危人群、点位信息、抓拍时间对历史抓拍人员属性图片进行检索与导出； （公安部检验报告证明） 5000万人员属性库以脸搜脸检索响应速度不超过3秒； 100万黑名单库实时报警响应速度不超过1秒； 黑名单库实时报警误报率不超过0.01%；（公安部检验报告证明） 投标时提供公安部检测报告证明复印件。 |
| 18 |  | 车辆结构化服务器 | --- | 19英寸1U标准机箱 4个千兆自适应网口 车辆卡口图片处理能力：300万张图片每天的识别处理 图片分析最高支持至900万像素 支持多设备集群部署 支持车辆实时建模，服务于平台的以车搜车、目标搜寻和涉牌研判等业务应用 车牌类型识别：支持包括92式民用车牌，警用车牌，左右军车牌，02式个性化车牌,黄色双行尾牌,上下军车牌，04式新军车牌,使馆车牌,一行结构的新武警车牌,两行结构的新武警车牌,黄色1225农用车牌,绿色1325农用车牌,黄色1325农用车牌，摩托车，教练车牌识别，挂车车牌，领馆汽车牌，港澳台车牌，民航车牌识别；（以公安部检验报告为准） 无车牌识别：支持无车牌车辆的识别；（以公安部检验报告为准） 车辆颜色识别：支持红、黄、绿、青、蓝、紫、粉、棕、白、灰及黑11种车身颜色识别；（以公安部检验报告为准） 主驾驶安全带检测：支持主驾驶未系安全带检测识别；（以公安部检验报告为准） 主驾驶安全带检测准确率：主驾驶未系安全带检测白天准确率不低于90%，主驾驶未系安全带检测晚上准确率不低于90%；（以公安部检验报告为准） 打手机检测：支持驾驶人打手机检测识别；（以公安部检验报告为准） 打手机检测准确率：打手机检测准确率不低于94%；（以公安部检验报告为准） 挂件检测：支持车辆中挂件的检测识别；（以公安部检验报告为准） 车辆建模功能：支持对图片中的正向车辆进行以图搜图建模功能，支持对图片中的背向车辆进行以图搜图建模功能；（以公安部检验报告为准） 特征搜车功能：支持特征搜车功能，上传车辆的图片并选定特征区域，比对后可输出达到设定相似度的过车图片；（以公安部检验报告为准） 处理速度：图片处理速度不低于16万张/小时；（以公安部检验报告为准） 投标时提供公安部检测报告证明复印件。 |
| 19 |  | 人体图片结构化服务器 | 海康威视、大华、立元 | 19英寸1U标准机箱 4个千兆自适应网口 每秒支持48个人体目标的属性分析、建模 图片分析最高支持至800万像素 支持多设备集群部署 服务于平台的以人搜人、目标搜寻等业务应用 接口：支持两块硬盘接口、4个千兆自适应网络接口、1个VGA接口、4个USB3.0接口和2个USB2.0接口；支持人员上身衣着类型检测（包括长袖和短袖） 支持识别人员发型（长发和短发）（以公安部检验报告为准） 支持对一张图片中的多个目标（人员或车辆）进行检测识别（以公安部检验报告为准） 支持对图片中的人员目标进行建模（结构化）（以公安部检验报告为准） 支持人员目标以图搜图功能，当图片中涉及多个人员目标时，可以手动绘制目标框，并将检索结果按照相似度进行排序（以公安部检验报告为准） 支持将检索到的人员或车辆结构化数据和图片结果进行导出（以公安部检验报告为准） 支持集群运行（以公安部检验报告为准） 支持每秒不少于80个目标的识别处理（以公安部检验报告为准） 支持800万像素及以下图片的结构化处理（以公安部检验报告为准） 支持NTP校时服务器配置，并支持手动校时（以公安部检验报告为准） 单机分析功能支持本地导入人员或车辆图片进行分析、检索、以图搜图的功能（以公安部检验报告为准） 投标时提供公安部检测报告证明复印件。 |
| 20 |  | 车辆大数据服务器 | 海康、大华、立元 | 支持每日增量数据300万条 支持20亿条车辆结构化数据存储、查询 支持以车搜车每秒检索500万条车辆结构化数据 CPU：2*E5-2620 V4 CPU 内存：4*32G=128G 硬盘：1*240G SSD，6*480G SSD，2*4T SATA 支持分析指定卡口在一段时间内不同车辆通过的次数（公安部检验报告证明） 支持分析出几个区域通过的车辆的交集，并且能够查看分析出的车辆在这几个区域的过车记录（公安部检验报告证明） 支持以车牌、时间段、车牌颜色为条件，对可疑车辆的活动轨迹进行自动分析，依据统计学的算法分析出可疑车辆可能的落脚点 支持分析出以一条过车记录为基点，满足这条过车记录前后时间阈值和卡口信息两个条件的过车记录，并按照车牌号统计出车辆出现次数 支持统计出一段时间范围内，车辆的违法次数，并且以降序排列（公安部检验报告证明） 支持对过车记录是否为初次入城进行分析判断，并提供初次入城车辆的查询功能（公安部检验报告证明） 支持通过一张车辆图片进行图片相似度的匹配搜索，并支持按相似度排序 支持框选车辆图片中的特征区域，并对该区域进行相似度的匹配搜索，搜索结果按按相似度排序（公安部检验报告证明） 支持对多辆车的同行关系进行分析（公安部检验报告证明） 支持分析指定车辆的轨迹规律，显示该车经过的卡口点以及经过的次数，并以不同的颜色标识过车数分布 支持套牌车分析，分析出相同车牌且特定时间内通过不同卡口的车辆 支持以时间范围、夜晚活动时间段、车牌（精确车牌/模糊车牌）、过车区域、频度阈值为条件，分析出夜间频繁出没的可疑车辆 支持统计指定时间内车辆的属地分布 支持20亿级别卡口过车记录等结构化数据的存储； 支持20亿级别车辆图片分析模型半结构化数据的存储 满足20亿级别卡口过车记录的查询，返回结果平均时间不超过1秒（公安部检验报告证明） 满足20亿级别车辆图片以图搜图，任务提交响应时间2秒内返回，进度查询响应时间2秒内返回，比对结果集查询响应时间2秒内返回 满足3000条/秒的数据导入性能（公安部检验报告证明） 满足20个查询检索并发数 投标时提供公安部检测报告证明复印件。 |
| 21 |  | 物联网信息大数据服务器 | 海康、大华、立元 | 支持40亿条物联网信息数据存储、查询 支持7亿条物联网信息数据加速区域碰撞、伴随分析 CPU：2*E5-2630 V4 CPU 内存：8*32G=256G 硬盘：2*240G SSD，6*480G SSD，2*4T SATA 支持采集物联网信息摄像机产生的物联网信息信息数据，直接入库到大数据服务器； 支持分析出几个区域机具探测到的物联网信息终端设备信息的交集，并且能够查看分析出的物联网信息终端设备在这几个区域的被探测到的记录 |
| 22 |  | RFID大数据服务器 | 海康、大华、立元 | 支持40亿条RFID标签数据存储、查询 CPU：2*E5-2630 V4 CPU 内存：8*32G=256G 硬盘：2*240G SSD，6*480G SSD，2*4T SATA |

六、安全

中标人在安装中应注意自身安全，加强对安装人员的安全教育，在安装期间发生的安全事故，均由中标人负全责。

七、商务要求表

| 付款条件 | 本项目采用分期付款方式：支付周期按6个月进行结算，以项目通过各个批次建设验收后开始计算租费，租费以一个月为时间段按照实际出图情况按实计算。 1.单个摄像机月租赁服务费具体计算方式：非甲方原因，且因乙方自身原因未能及时纠正的，①单路图像一个月内不出图天数达3天到9天的，扣除当月单点月租赁服务费合同金额的30%；②单路图像一个月内不出图天数达10天到15天的，扣除当月单点月租赁服务费合同金额的50%；③单路图像一个月内不出图天数超过15天的，扣除当月单点月租赁服务费全部合同金额（以上天数均含本数）。 2.全部摄像机月租赁服务费具体计算方式：①如果本项目建设的全部摄像机当月总出图率在98%以上的，按照上述1计算方式，由每个摄像机月租赁服务费累加计算得出全部摄像机月租赁服务费；②如果全部摄像机当月出图率在98%以下的，则按照上述①计算方式得出全部摄像机月租赁服务费后再乘以出图率的百分比计算得出当月租赁服务费进行支付。 3.市区内监控点位结算方法：乙方向甲方办理结算手续，甲方需审核以下结算资料：合法发票原件、盖有政府采购备案专用章的《采购合同》、甲方签收的“海宁市政府采购项目验收单”等相关资料。甲方将审核后的结算资料按《海宁市政府采购资金支付管理暂行办法》提交至国库支付中心（或单位财务部门），经审核无误后，国库支付中心（或单位财务部门）在10个工作日内支付租赁当期实际发生金额。 4.各镇（街道）、开发区（盐官度假区）点位结算方法：乙方向采购人办理结算手续，甲方需审核以下结算资料：甲方出具的《镇（街道）货物、工程和服务采购项目验收单》和乙方开具的合法发票原件及加盖甲方公章的发票复印件、合同复印件，海宁市各镇（街道）、开发区（盐官度假区）招标采购领导小组办公室经审查无误后，在10个工作日内支付租赁当期实际发生金额。 |
| --- | --- |
| 建设期工期要求 | 2018年12月31日前完成安装进入试运行，并在试运行1个月内通过建设期最终验收。 |
| 租赁年限 | 自系统通过建设期最终验收之日起5年。 |

八、资信要求表

| 政策性加分条件 | 促进中小企业发展等政策。 |
| --- | --- |
| 企业信用要求 | 符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：海宁市公安局、海宁市综合行政执法局、海宁市各镇（街道、开发区、盐官度假区） 联系人：魏先生 联系电话：15157306838 |
| 2 | 集中采购机构 | 名称：海宁市政府采购中心 地址：浙江省海宁市文苑南路138号； 联系人：顾瑞红 联系电话：0573-87657732 |
| 3 | 项目名称及编号 | 海宁市2018年“雪亮工程”视频监控租赁（HNCG2018132） |
| 4 | 预算金额 | 标项一：3981.5万元；标项二：2810.1万元 |
| 5 | 建设期工期要求 | 2018年12月31日前完成安装进入试运行，并在试运行1个月内通过建设期最终验收。 |
| 6 | 租赁年限 | 自系统通过建设期最终验收之日起5年。 |
| 7 | 是否接受联合体 | 否。 |
| 8 | 现场踏勘 | 投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 招标人向投标人提供的有关现场的资料数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 9 | 投标截止时间和开标时间 | 2018年 月 日14时45分 本项目有关投标、开标时间以中心服务器时间为准。 |
| 10 | 递交投标文件和开标地点 | 浙江江南要素交易中心二楼第二开标室 |
| 11 | 投标保证金额及交纳截止时间 | 投标保证金：无 |
| 12 | 投标文件份数、包装和盖章签字 | 正本1份，副本2份，正本与副本内容应当一致，并以正本为准。资格文件、技术商务文件和报价文件分开装订，投标文件须密封包装，其中报价文件须单独密封包装，并在投标文件外包装上标明项目编号、项目名称、投标人名称、“资格文件”、“技术商务文件”或 “报价文件”、“在2018年 月 日14时45分之前不得启封”字样，且在封口盖章或签字。 投标文件中凡要求盖章、签字处均须由投标人盖章和法定代表人或其授权代表签字。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标截止日起90日历天 |
| 14 | 参加开标人员和携带资料 | 参加开标人员：法定代表人或授权代表。 携带资料：法定代表人有效身份证件，或法定代表人授权委托书、授权代表有效身份证件。 |
| 15 | 现场演示和讲解 | 无 |
| 16 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法，详见第四章 |
| 17 | 履约保证金和质量保证金 | 中标金额的5%，履约保证金在合同签订后自行转为质量保证金。本项目通过建设期最终验收后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还。 |
| 18 | 采购信息发布媒体 | www.zjzfcg.gov.cn www.zjhnztb.com （如有变更公告，请及时了解和变更） |
| 19 | 是否提供样品 | 否。 |
| 20 | 付款手续和付款时间 | 详见第五章。 |
| 21 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其作为资格审查不通过处理。 |
| 22 | 招标文件解释权 | 属于采购人和海宁市政府采购中心。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标人”指组织本次招标活动的海宁市政府采购中心；

2.“采购人”指海宁市公安局、海宁市综合行政执法局、海宁市各镇（街道、开发区、盐官度假区）。

3.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。

4.“产品”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式详见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标人提出质疑。投标人对招标采购人的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标人或采购人澄清。招标人或采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该公告作为书面形式通知所有投标人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购人非通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

（四）踏勘现场

投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

招标人向投标人提供的有关现场的资料数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。

三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。技术商务文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术商务文件和报价文件三部分组成。

1.资格文件：

1.1资格文件封面及目录（附件1）；

1.2投标人声明书（附件2）；

1.3营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字）；

1.4税务登记证正本或副本复印件（与营业执照合一的无需提供）（盖单位公章）；

1.5法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件复印件；

1.6法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件复印件（授权代表参加开标的须提供）；

1.7提供最近半年内依法缴纳税收的证明（税费凭证复印件或依法免缴税费的证明复印件）；

1.8提供最近一个季度内依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

1.9通信运营商投标的提供母公司的基础电信运营业务经营许可证复印件；

1.10投标人认为需要说明的资料。

2.技术商务文件：

2.1技术商务文件封面及目录（附件4）；

2.2投标人基本情况表（附件5）；

2.3各类资质、获奖证书复印件；

2.4投标人出具的所投主要设备等与海宁市公安局大数据实验室视频图像及卡口实战应用开发以及各警种业务紧密结合的视频图像信息深度应用功能的对接承诺；

2.5针对本项目建设的项目总体设计方案、深化设计方案、施工方案、工程各阶段自测方案；

2.6项目管理体系（至少包括如下内容：项目组织机构；项目管理机制，包括项目计划管理、质量控制、进度控制、成本变更控制、人员管理、风险管理、内部和外部沟通机制等）；

2.7商务响应表（附件6）；

2.8投入本项目主要租赁设备清单（包括各标项设备名称、品牌、型号、技术参数、数量）；

2.9本地光缆覆盖现状情况说明及全市光缆布局图；

2.10投入本项目施工设备一览表（附件7）并附其中登高工程车的车辆行驶证等证明复印件（盖单位公章），行驶证等证明中车主必须与投标人或与投标人签订安装协议（合同）的单位名称一致；

2.11技术力量配备表（附件8）；

2.12投入本项目负责人简历表（附件9）；

2.13投入本项目管理组人员及维护人员简历表（附件10）；

2.14服务承诺（附件11）；

2.15保密协议书（附件12）；

2.16自2015年1月以来同类视频监控项目的合同复印件及对应验收材料等资料（盖单位公章）；

2.17小微企业声明函及网页证明（开标前一周内页面查询结果并加盖单位公章，查询网址： xwqy.gsxt.gov.cn）（附件13）；

2.18提供监狱和戒毒企业或残疾人福利性单位的相应证明（盖单位公章）；

2.19招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

3.报价文件：

3.1报价文件封面及目录（附件14）；

3.2报价一览表（附件15）；

3.3报价明细表（附件16）；

3.4投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

（二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.本项目共二个标项，投标人须对所有标项的所有内容进行投标，且每个标项所投的内容只能有一个报价，报价是投标人购买、建设和运营维护租赁物的成本与租赁利润之和。投标人应在投标文件的《报价一览表》《报价明细表》上写明所投内容的单价与合计，投标人应在投标文件的《报价一览表》《报价明细表》上写明前端监控点单个视频图像采集点每月的租赁单价及每个标项所有新建采集点5年的租赁总费用；额外增加的采集点按单个采集点每月的租赁单价计算费用。

3.投标文件采用中文编写，使用的计量单位，除招标文件有特殊要求外，均使用国家法定计量单位。

4.光纤线路、网络交换设备、管线部分及电网接入和电费的报价归入到单个视频图像采集点每月租赁单价报价中。

5.标项一和标项二月租费报价时按照前端单独立杆安装为标准进行报价。在前端监控点位新建过程中采用借杆安装的，按照立杆、基础建设费用6000元计算，5年运行成本计算，结算时在投标人月租赁服务费报价的基础上扣除100元。借杆安装产生杆件租赁费用的，由投标人与杆件所有权人（单位）协商结算。在前端监控点位安装过程中，必须将原来的落地机箱统一改造为架空机箱（新配）；如借杆安装的，结算时在投标人月租赁服务费报价的基础上扣除100元。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件中凡要求盖章、签字处均须由投标人盖章和法定代表人或其授权代表签字。投标文件如有修改，修改处必须由法定代表人或其授权代表签字；投标人名称应写单位全称。

3.投标文件的封面上应标明项目编号、项目名称、投标人名称、“资格文件”、“技术商务文件”、 “报价文件”字样和“正本”或“副本”字样。

4.投标文件须打印、复印或用不褪色的墨水笔书写（提倡双面打印或复印），副本可复印。

5.投标文件各正本一份、副本两份，正本与副本内容应当一致，并以正本为准。

6.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 资格文件、技术商务文件和报价文件分开装订，投标文件须密封包装，其中报价文件须单独密封包装，并在投标文件外包装上标明项目编号、项目名称、投标人名称、“资格文件”、“技术商务文件”或 “报价文件”、“在2018年 月  日14时45分之前不得启封”字样，且在封口盖章或签字。

2. 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前和提交地点送达投标文件，发生下列情形之一的，招标人将拒收投标文件：

2.1投标人的投标文件不按招标文件的规定标记和密封的；

2.2投标人的投标文件未在规定时间前递交的或者未送达指定地点的；

2.3投标人在递交投标文件时严重破损或失散的；

2.4投标人未成功办理报名的；

2.5投标人以邮寄等其他形式递交投标文件的。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人或采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（七）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1.采购人或招标人按照投标人提供的资格文件按以下原则对投标人的资格符合性进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.1资格文件缺少规定份数或缺少招标文件中资格文件第1.2条至第1.9条所列内容之一的；

1.2投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

1.3投标人的资格文件有串通投标情形之一的；

1.4资格文件未按招标文件规定要求进行装订、签字或盖章的；

1.5投标人有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的；

1.6按照 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站信用信息记录查询，投标人有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况的。

2.在符合性审查和技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件（或相关标项）将被视为无效：

2.1投标文件有下列情况之一的，其投标文件作无效处理：

2.1.1技术商务文件缺少《投标人基本情况表》的；

2.1.2在技术商务文件中出现报价的；

2.1.3技术商务文件缺少规定份数的；

2.1.4投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

2.1.5投标人的技术商务文件有串通投标情形之一的。

2.2投标文件有下列情况之一的，其投标文件的相关标项作无效处理：

2.2.1投标人未对标项内的所有内容进行投标的；

2.2.2未提供或未如实提供租赁物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2.3经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

2.2.4技术商务文件未按招标文件规定要求进行装订、签字或盖章的；

2.2.5投标人未按招标文件更正公告编制投标文件的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件（或相关标项）将被视为无效：

3.1投标文件有下列情况之一的，其投标文件作无效处理：

3.1.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

3.1.2报价文件缺少规定份数的；

3.1.3投标人的报价文件有串通投标情形之一的。

3.2投标文件有下列情况之一的，其投标文件的相关标项作无效处理：

3.2.1报价文件缺少《报价一览表》、《报价明细表》的；

3.2.2《报价一览表》、《报价明细表》填写不完整或字迹不能辨认的；

3.2.3报价文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

3.2.4投标报价明显高于市场价或低于成本价，且不能提供证明材料说明原因的；

3.2.5投标人报价超过预算金额或最高限价的；

3.2.6经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

3.2.7投标人拒绝按招标文件错误修正原则对投标文件进行修改的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表必须参加开标会并签到。

(二)招标人职责

招标人负责组织评标工作，并履行下列职责：

1.核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2.宣布评标纪律；

3.公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4.组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5.在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6.根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7.维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8.核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9.评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10.处理与评标有关的其他事项。

（三） 开标程序：

1.开标会议由招标人主持，主持人宣布开标会议开始；

2.介绍会场纪律、参加会议工作人员和评标方法等项目相关内容等；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

4. 按投标文件送达时间先到后开、后到先开的原则进行验证、拆封、唱标；

5. 投标人或其当场推荐的代表，检查投标文件密封的完整性并签字确认；

6.验证：

6.1招标人对投标人以下资料进行查验：

法定代表人有效身份证件，或法定代表人授权委托书、授权代表有效身份证件。

6.2验证结束前投标人提供的证件不符合招标文件第6.1条规定的，退还其投标文件；

7. 拆封

7.1通过验证的投标人数量符合有关规定的，拆封资格文件、技术商务文件外包装，清点资格文件、技术商务文件正本、副本数量（不符合要求的，由投标人代表签字确认，不退还资格文件、技术商务文件）；

7.2通过验证的投标人数量不符合有关规定的，不拆封，予以退还。

8.审查资格文件、评审技术商务文件

8.1通过资格审查的投标人数量符合有关规定的，对无效投标人的报价文件不拆封，当场退还并签字确认，各有效投标人的技术商务投标文件送交评标委员会进行评审。

8.2通过资格审查的投标人数量不符合有关规定的，投标人的报价文件只拆封存档，不唱标。

9.宣布技术商务评审结果

主持人公布资格审查不通过的投标人名单及不通过原因；技术商务文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的技术商务评审结果。

10.唱标

10.1通过技术商务评审的投标人数量符合有关规定的，对无效投标人的报价文件不拆封，当场退还并签字确认，对有效投标人的报价文件进行拆封，清点报价文件正本、副本数量并唱标（不符合要求的，由投标人代表签字确认，不退还投标文件）。

10.2通过技术商务评审的投标人数量不符合有关规定的，投标人的报价文件只拆封存档，不唱标。

10.3唱标内容为《报价一览表》中的报价及招标人认为需要的其他相关内容；

10.4唱标记录由各投标人代表签字确认。

11.评审报价文件

各投标人的报价文件送交评标委员会进行评审。

12.主持人宣布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因及评审结果。

13.开标会议结束。

14.投标人如对开评标过程有异议，须在开标会议当场提出，否则视为无异议。投标人未参加开标会议或拒绝签字的，视为投标人放弃该过程中的权利。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由五人及以上单数的采购人代表和评审专家组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的技术、商务等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单；

5.向采购人、招标人或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.符合性审查

1.1形式审查

形式审查指对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

1.2实质性审查

1.2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.比较与评价

2.1评标委员会按评标办法和评分标准，对有效投标文件进行技术商务和报价综合比较与评价。

2.2各投标人的技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

2.3招标人协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的报价得分。

2.4评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目综合得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，招标人现场监督员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

1.评标结束后，招标人当场宣布评审结果。

2.评审结果经采购人确认后，招标人向中标人签发《中标通知书》，同时在指定媒体上公告采购结果，该采购结果公告作为向投标人发出的书面通知。

如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人；如在质疑期内查实中标人有违反有关法律法规和本项目招标文件规定和要求的，则取消该投标人的中标资格，中标人改为排名其后的中标候选人（已为中标候选人的除外），或重新组织采购。

七、合同(协议)授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2. 《中标通知书》、招标文件、投标文件等采购文件将作为签订合同（协议）的依据。

3.中标人拒交履约保证金、拒签合同或放弃中标的，将被取消中标资格并追究其法律责任，中标人改为排名其后的中标候选人（已为中标候选人的除外）。

（二）履约保证金及质量保证金

1.中标人按《中标通知书》要求向采购人交纳中标金额5%的履约保证金, 履约保证金在合同签订后自行转为质量保证金。

2.本项目通过建设期最终验收后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还质量保证金。

3.中标人必须严格按照《合同（协议）》规定履行义务，为采购人提供优质服务。发现下列情况之一的，将依法没收质量保证金，情节严重的，采购人有权提前终止合同，并追究违约中标人的经济责任：

3.1 违反《合同（协议）》和招标文件规定，违章操作，损害采购人利益的；

3.2采购人二次以上投诉，经查实责任在于中标人的；

3.3中标人提供货物的质量、规格不符合国家规定和招标文件要求及投标文件承诺标准的。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分40分、技术商务分60分。合格投标人的评标综合得分为价格分和技术商务分的总和，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，按标项数字由小到大顺序中，每个投标人只能中一个标项。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术商务分中第5条得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标签到先后顺序确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术商务分

二、评标内容及标准

（一）价格分（0～40分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×40%×100

(二)技术商务分（0～60分）：

1.企业实力（0～3分）：根据投标人的资质、荣誉、资信等级、获得的证书等情况比较后打分；

2.诚信度（0～2分）：根据投标人在投标截止时间止前三年是否受到行政处罚、行政处理（含通报）、列入不良行为、经营异常或在政府采购专项检查、合同履约验收过程中的诚信情况比较后打分；

3.光缆覆盖能力（0～5分）：根据投标人在海宁市范围内现有光缆覆盖情况比较后打分,以提供全市光缆布局图、光缆数量为准；

4.项目方案及管理体系（0～8分）：

4.1项目总体设计方案（0～5分）：联网系统网络带宽设计满足前端、后端设备及终端用户接入带宽需求，自行测算带宽容量，具有高安全性、高可靠性及高稳定性等，系统整体设计完整合理、功能完备，得3～5分；方案整体合理、功能不够完备的，得0～3分；

4.2组织实施方案及管理体系（0～3分）：对组织实施方案中的组织措施、质量控制保证措施、工程进度保证措施、施工方案、工程各阶段自测方案、内部和外部沟通机制等情况比较后打分；

5.租赁物的质量及性能（0～15分）：

A、品牌（0～7分）：根据投标人投入本项目主要租赁物的品牌知名度、与采购人原有设备的兼容性比较后打分，较优得6～7分，良好得4～6分，一般得1～4分，最差不得分；

B、性能（0～8分）：根据投标人投入本项目主要租赁物的具体配置规格、技术性能、质量、能效等（以检测报告为依据）比较后打分，较优得6～8分，良好得4～6分，一般得2～4分，较差0～2分；

6.投入本项目施工设备（0～3分）：

6.1登高车（0～2分）：根据投标人投入本项目自动升降功能的登高工程车数量，每有一辆得1分，最高得2分（以提供的产权证明或租用合同为依据）；

6.2其他主要施工设备（0～1分）：对投入本项目施工过程中的其他主要施工设备比较后打分；

7.技术实力（0～8分）：

7.1建设期(0～4分)：根据项目负责人的资格等级、职称、所获证书、专业与本项目的适配程度、同类项目的建设经验和投入本项目管理组人员资格等级、职称、专业配置合理性、参与同类项目经验等比较后打分（须提供社保证明或聘用合同）；

7.2服务期(0～4分)：根据租赁服务期内常驻海宁维护人员(须为投标人社保清单以内) 数量、资格等级、职称、专业与本项目的适配程度、参与同类项目的维护经验比较后打分；

8.服务承诺（0～6分）：

8.1租赁期服务承诺（0～4分）：根据租赁期内服务承诺、服务响应时间、到场时间、备件库、其它服务保证措施等情况比较后打分；

8.2设备供应商售后服务承诺（0～2分）：根据设备供应商针对本项目的质量保证承诺、售后服务承诺、驻点运维承诺，以及在嘉兴地区所设售后服务点情况等比较后打分；

9.同类项目业绩（0～6分）：根据投标人实施的同类治安视频监控项目（含交警电子警察及卡口类项目）合同及对应项目验收材料（以通过验收的为准）进行打分，单个合同总金额在1000万元（含）以上的每一例得3分，单个合同总金额在500万元（含）以上1000万元以下的每一例得1.5分，单个合同总金额在500万元以下的不得分；

10.政策性分数（0～2分）：投标人提供了小微企业声明函及网页证明的（开标前一周内页面查询结果并加盖单位公章）（投标人属于监狱和戒毒企业或残疾人福利性单位，且符合财库[2014]68号和财库[2017]141号要求并提供相应证明的视同小微企业），得2分；

11.投标文件的规范性、完整性(0～2分)：根据技术商务文件编制的完整性、格式的规范性、装订的整齐性、节能环保（双面）等情况比较后打分。

# 第五章  海宁市2018年“雪亮工程”视频监控系统租赁项目政府采购协议书

编号：HNCG2018132-X18

甲方：海宁市公安局

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规以及海宁市政府采购中心组织的HNCG2018132招标项目，确定                  为海宁市2018年“雪亮工程”视频监控系统租赁项目的中标人，甲乙双方经协商，就本项目乙方向甲方提供租赁物的安装、伴随、租赁服务事宜达成以下条款：

1 甲乙双方的工作

甲方负责海宁市2018年“雪亮工程”视频监控系统租赁项目的沟通协调及技术指导、验收；负责全市治安监控联网。

在建设期内，乙方负责为甲方提供方案设计、设备采购、工程设计、设备安装、系统集成、联调测试和试运行等全套工程服务；在租赁期，乙方负责为甲方提供设备及系统的所有维护、系统管理、维修、设备更换、系统优化、系统运行和培训等专业化服务，保证甲方（用户）能正常使用系统，获得高质量满意的服务。租赁期内，甲方根据现场变化等实际需求需要对监控点位进行移位的，移位数量在总建设数量5%以内的，乙方免费进行移位（立杆或借杆安装），移位后必须在30日内出图。

2 合同签订及建设工期

在协议有效期内，乙方在协议签订后五个工作日内与各采购人分别签订《海宁市政府采购合同》或《镇（街道）货物、工程和服务采购合同》（以下简称《合同》），2018年12月31日前完成安装进入试运行，并在试运行1个月内通过建设期最终验收。

3 建设期、租赁期限及协议期限

3.1协议签订之日起至项目通过建设验收之日为系统建设期。

3.2租赁期限及租赁费用起始时间为自通过甲方建设期最终验收之日起5年。

3.3本协议有效期为协议签订之日起至5年租赁期满。

4租赁金额和支付方式

4.1租赁期总租金是乙方购买、建设和运营维护租赁物的成本与租赁利润之和，协议价格见协议附件，租赁的价格按中标价格执行。

4.2租赁金额的支付

本项目采用分期付款方式：支付周期按6个月进行结算，以项目通过各个批次建设验收后开始计算租费，租费以一个月为时间段按照实际出图情况按实计算。

4.2.1市区内监控点位结算方法：乙方向采购人办理结算手续，采购人需审核以下结算资料：合法发票原件、盖有政府采购备案专用章的《采购合同》、采购人签收的“海宁市政府采购项目验收单”等相关资料。采购人将审核后的结算资料按《海宁市政府采购资金支付管理暂行办法》提交至国库支付中心（或单位财务部门），经审核无误后，国库支付中心（或单位财务部门）在10个工作日内支付租赁当期实际发生金额。

4.2.2各镇（街道）、开发区（盐官度假区）点位结算方法：乙方向采购人办理结算手续，采购人需审核以下结算资料：采购人出具的《镇（街道）货物、工程和服务采购项目验收单》和乙方开具的合法发票原件及加盖采购人公章的发票复印件、合同复印件，海宁市各镇（街道）、开发区（盐官度假区）招标采购领导小组办公室经审查无误后，在10个工作日内支付租赁当期实际发生金额。

5 履约保证金和质量保证金

5.1 乙方按《中标通知书》要求向甲方交纳中标金额5％的履约保证金，履约保证金在协议生效后自行转为质量保证金。

5.2通过项目建设期最终验收后，无质量和售后服务问题的，由甲方凭乙方的合法收据不计息退还质量保证金。

5.3 如果发生质量问题及售后服务问题，按规定没收质量保证金，以及追究由此带来的其他经济损失。

6 系统验收

6.1监控点位安装调试完毕试运行1个月（30个日历日）后方满足验收条件；

6.2甲方在项目开工后会对乙方建设过程中使用的主要设备品牌、型号、数量、图像质量、卡口抓拍率与识别率等进行核查，出具的核查报告将作为项目验收的重要依据。

6.3采购人须在乙方交付使用后，合同金额在10万元及以上或技术复杂的项目，组织三人及以上单数的专业人员或委托检测机构对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收；合同金额在10万元以下或技术简单的项目，组织相关人员对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收。本项目的建设期验收必须经过公安技防管理部门和海宁市公安局的验收，验收必须按照公安技防部门、省市相关验收标准和规范组织验收。

6.4按照建设进度分二次验收，完成项目进度的50%后，可提出第一批次验收申请；完成所有建设任务后，可提出第二批次验收申请。

6.5验收合格后，采购人应向乙方出具加盖公章的《海宁市政府采购项目验收单》或《镇（街道）货物、工程和服务采购项目验收单》（一式三份）。验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。

7 违约责任

7.1在协议有效期间，如发现乙方擅自抬高价格、弄虚作假，擅自变更、转让、转包、解除所需设备的项目等违约责任及各镇（街道）、开发区（盐官度假区）对乙方的服务质量进行投诉的。违约或投诉一次，经查实是乙方责任的，没收50%的质量保证金；违约或投诉二次，经查实是乙方责任的，没收全部的质量保证金，终止协议。

7.2乙方未按合同逾期交付时，每逾1日，乙方向各采购人偿付所签合同款总额5‰的滞纳金。逾期交付超过10天后，采购人有权决定是否继续履行合同；如解除合同，乙方向签订合同的采购单位偿付所签合同总额5%的违约金，并赔偿由此造成的一切损失。

8其他事项

8.1签约双方应严格遵守合同约定的权利、义务，如有违反，应承担违约责任。本补充协议未尽事宜，按平等互利的原则，协商解决。

8.2协议一经双方签字，并加盖公章即为生效。协议一式四份，甲方、乙方、海宁市财政局和海宁市政府采购中心各执一份，并具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：                            法定代表人（授权代表）：

联系人：                           　　　　　　 联系人：

联系电话：                                      联系电话：

工程负责人（盖章）：                  　　         工程负责人（盖章）：

单位地址：                         　           单位地址：

开户银行：

账号：

日期：二○一      年     月     日           　  日期：二○一      年     月     日

# 第六章  海宁市政府采购合同（镇（街道）货物、工程和服务采购合同）（指引）

一、通用必备条款部分

合同编号：HNCG2018132-

政府采购计划（预算）确认号：

预算金额：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：海宁市政府采购中心

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照                    HNCG2018132项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.1本合同文本；

1.2采购文件与采购响应文件；

1.3中标或中标通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

2.1本次采购的是______________________。

2.2乙方是否属于小微企业：□是□否

2.3本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

3.1本合同项下总价款为人民币（大写）                        。

3.2本合同租赁期总租金是乙方购买、建设和运营维护租赁物的成本与租赁利润之和。

3.3付款手续和付款时间

本项目采用分期付款方式：支付周期按6个月进行结算，以项目通过各个批次建设验收后开始计算租费，租费以一个月为时间段按照实际出图情况按实计算。

3.3.1单个摄像机月租赁服务费具体计算方式：非甲方原因，且因乙方自身原因未能及时纠正的，①单路图像一个月内不出图天数达3天到9天的，扣除当月单点月租赁服务费合同金额的30%；②单路图像一个月内不出图天数达10天到15天的，扣除当月单点月租赁服务费合同金额的50%；③单路图像一个月内不出图天数超过15天的，扣除当月单点月租赁服务费全部合同金额（以上天数均含本数）。

3.3.2全部摄像机月租赁服务费具体计算方式：①如果本项目建设的全部摄像机当月总出图率在98%以上的，按照上述3.3.1计算方式，由每个摄像机月租赁服务费累加计算得出全部摄像机月租赁服务费；②如果全部摄像机当月出图率在98%以下的，则按照上述①计算方式得出全部摄像机月租赁服务费后再乘以出图率的百分比计算得出当月租赁服务费进行支付。

3.3.3市区内监控点位结算方法：乙方向甲方办理结算手续，甲方需审核以下结算资料：合法发票原件、盖有政府采购备案专用章的《采购合同》、甲方签收的“海宁市政府采购项目验收单”等相关资料。甲方将审核后的结算资料按《海宁市政府采购资金支付管理暂行办法》提交至国库支付中心（或单位财务部门），经审核无误后，国库支付中心（或单位财务部门）在10个工作日内支付租赁当期实际发生金额。

3.3.4各镇（街道）、开发区（盐官度假区）点位结算方法：乙方向采购人办理结算手续，甲方需审核以下结算资料：甲方出具的《镇（街道）货物、工程和服务采购项目验收单》和乙方开具的收款收据或合法发票及加盖甲方公章的发票复印件、合同复印件，海宁市各镇（街道）、开发区（盐官度假区）招标采购领导小组办公室经审查无误后，在10个工作日内支付租赁当期实际发生金额。

第四条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须报同级财政部门备案。

第五条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第六条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条 合同备案及其他

本合同一式四份，甲方、乙方、海宁市财政局和海宁市政府采购中心各执一份。

二、特殊专用条款部分

1 租赁物

1.1名称：视频监控系统。

1.2乙方提供的租赁物包括系统设备、线路、软件和运营维护服务四个部分。

1.2.1系统设备：租赁物中的主要设备包括前端设备（摄像单元、补光灯、避雷设施、机箱、立杆、挑臂）和机房存储设备等。乙方必须严格按照本合同附件的系统设备清单购买、建设、提供所有系统设备，未经甲方同意不得更改。

1.2.2线路：乙方须按其投标文件的承诺提供光纤线路资源，以满足项目需求。

1.2.3软件：采购系统设备时随机附带的软件，以及乙方为满足甲方需求而升级开发的视频共享平台及海宁公安视频一体化应用平台软件（软件清单包括软件名称、数量、主要功能参数、软件开发商、使用授权证书、软件升级服务说明等）。

1.2.4运营维护服务内容：乙方提供的运营维护服务内容主要包括机房日常运行、服务咨询、巡检保养、主动监测、故障修复、监控点移位、特殊保障和升级优化（运营维护服务方案和服务水平标准）。

1.2.5租赁年限：自系统通过最终验收之日起5年。五年租赁合同期满后，系统设备的前端设备、存储设备和软件归甲方所有。

2 租赁金额

2.1视频监控系统建设租赁数量清单

| 序 号 | 建设类型 | 前端设备类型 | 单点租赁月租赁服务费 | 月份 | 建设 数量 | 一年租赁服务费合计 | 五年租赁服务费合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建 | 400W像素星光级可视域网络球机 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 400W像素星光级网络枪机 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 300W高清视频卡口单元 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 700W高清视频卡口单元 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 900W高清视频卡口单元 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 人员属性枪球联动摄像机 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 人员属性筒形摄像机 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 人员属性室内摄像机 |  |  |  |  |  |
| 合 计（人民币小写）： |  |  |  |  |  |  |  |

租赁期总租金是乙方购买、建设和运营维护租赁物的成本与租赁利润之和。5年总租金为人民币                             元大写：                          元整。

3 租赁物产地及标准

3.1租赁物为全新（原装）产品。

3.2标准

本合同所指的租赁物及服务应符合合同附件的技术规格和标准；如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用租赁物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

采购的软件须为正版软件；针对本项目的开发软件须提供源代码、知识产权属于甲方。

3.3货物必须具备设备原厂证明、出厂合格证、产品检测报告等。

3.4乙方交货时应将所供租赁物经国家有关部门颁发的产品鉴定证书、使用许可证、用户手册、产品合格证、保修手册、有关图纸、资料及配件、随机工具等一并交付给甲方。

4 租赁物的建设和提供

4.1甲方以租赁物的独占使用权为目的，向乙方承租本合同第2条规定的系统设备、线路、软件和运营维护服务；乙方根据甲方的上述目的为其融资购买租赁设备、建设系统和提供运营维护服务。

4.2乙方应自行负责筹措购买租赁设备和系统建设、运营维护等所需的资金，履行相关义务。

4.3如发生供货商延迟交货或者供货设备的规格、型号、数量、质量、技术标准等与本合同第2条规定的内容不符或在购买合同保质期内发生质量问题，均由乙方向设备供货商进行索赔。

5 租赁物的产权

5.1乙方保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

5.2在租赁期内，乙方负责设备及系统的所有维护、维修、设备更换和系统优化等工作，保证甲方能正常使用系统，获得高质量满意的服务。在建设期和租赁期间，由于雷击、被盗、被破坏和其他不可抗力等因素所造成的一切损失由乙方承担，其他由于甲方（或最终用户）使用不当所造成的损失由甲方承担。

5.3无论租赁期内，或是租赁期后，系统中的声音、图像和数据等信息的所有权和唯一使用权及衍生的所有权永久属于甲方。未经甲方允许，乙方无权使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据等信息。乙方应按照保密协议要求，采取必要的措施和手段维护和管理租赁的设备和系统，使系统中的声音、图像和数据等信息得到妥善的保存，使之不被破坏和未经甲方授权的删除，且不得向甲方以外的任何单位和个人（即第三方）提供设备和系统中保存的有关信息。乙方应该提供合适的技术手段，使甲方（或最终用户）能使用、传送、处理和备份系统中的声音、图像和数据等信息。

5.4在建设期和租赁期，所有的系统方案文档、设计文档、开发文档、测试文档、设备使用说明书、施工设计方案、施工图纸、软件说明书、系统维护手册、运维文档、项目管理文档等与本项目有关文档的知识产权属于甲方所有。

5.5在租赁期满后，不管双方是否续约，本项目所建设的前端设备、数据中心设备、监控指挥中心设备、移动执法设备的的产权归甲方所有，乙方不得另作他用。

5.6租赁期满，乙方应在甲方需要的情况下，以租赁或其他方式继续向采购人提供本项目的相关租赁服务，租费双方另行协商。

6 租赁物的交付与验收

租赁物由乙方按照合同要求进行建设竣工，必须经过相关管理部门和海宁市公安局的验收。甲乙双方正式签订竣工验收合格报告，视为租赁物交付甲方使用。用户验收根据公安技防部门验收标准执行。所有验收费用由乙方承担。

7 建设期、租赁期限及合同期限

7.1合同签订之日起至项目通过建设验收之日为系统建设期。2018年12月31日前完成安装进入试运行，并在试运行1个月内通过建设期最终验收。

7.2租赁期为：租赁期限及租赁费用起始时间为自通过甲方建设验收之日起5年。

7.3建设期和租赁期之和为本合同的有效期限。

8 系统建设

8.1建设期内乙方必须按照本合同要求提供以“交钥匙”方式进行系统建设，包括方案设计、设备购买和集成、工程设计、系统建设、联调测试、系统运行管理、系统验收和培训等内容。

8.2建设期内乙方必须按照国家标准《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）的要求进行项目管理，及时向相关部门和甲方递交各种工程过程文档。

9安全及保险

9.1项目实施过程中的设备运输、安装和调试所涉及的设备安全和人身安全责任全部由乙方负责。

9.2乙方应对项目实施过程中的设备运输、安装、调试所涉及的人身安全及第三者责任等进行保险，对上述过程的风险负全部责任。

10租赁物的灭失及毁损

10.1在本合同期限内，乙方承担租赁物灭失或毁损的风险。但是租赁期内，在甲方处放置的设备，由甲方保管，如因甲方误操作或被盗、火灾（因设备质量问题或者系统设计缺陷引起的火灾除外）等原因造成其灭失或毁损，由甲方负责。

10.2如租赁物灭失或毁损，乙方应立即通知甲方，可选择下列方式之一，由乙方负责处理并承担相关费用(如甲方自身原因导致租赁物灭失或毁损的，乙方应按本款及时进行更换或修复处理，但由甲方承担相关费用)：

10.2.1将租赁物复原或修理至可正常使用之状态；

10.2.2更换与租赁物同等状态和性能的物件。

11甲乙双方的权利和义务

11.1甲方享有以下权利

11.1.1在租赁期内，享有对租赁设备、音视频信号和数据信息的独占使用权。在租赁期内，甲方享有由于使用租赁物及其信息而获取的收益的支配权。

11.1.2因乙方迟延交付租赁物或租赁物不符合合同约定标准的，甲方享有向乙方追究违约责任和索取赔偿权利。

11.1.3在租赁期间届满时，甲方具有优先权继续使用乙方提供的图像租赁服务的权利。

11.2甲方应履行以下义务：

11.2.1依合同约定按期支付租金。

11.2.2在租赁期限内，甲方对租赁物承担妥善保管、使用租赁物的义务。

11.2.3甲方除非征得乙方的书面同意，不得有转让、转租、抵押租赁物或将其投资给第三者或其他任何侵犯租赁物所有权的行为。

11.2.4甲方可协助乙方与当地影响项目实施的政府部门、企业和居民进行协调。

11.3乙方的权利和义务

11.3.1在本合同期满前，享有租赁物的所有权。

11.3.2享有按合同约定的时间、数额、方式收取租金的权利。

11.4乙方应履行以下义务：

11.4.1按照合同的要求提供租赁物，并在租赁期满第5年后的1个月内，提供甲方认可的租赁物清单。

11.4.2负责租赁物保管、维修、保养并承担其全部费用。负责检查租赁物的使用和保养情况，定期向甲方提供相关报告。如需更换租赁物的零件，原则上乙方应使用原制造厂提供的零件更换，如确需使用其他厂家产品的，由双方协商确定。

11.4.3 因乙方原因导致甲方在租赁期间改变对租赁物的占有和使用权，由乙方承担赔偿责任。

11.4.4本合同有效期内，因乙方上市、被收购、与第三方合并、名称变更等事由，经甲方同意乙方可以将其在本合同中的权利和义务转让给相应的承受者，但应保证甲方在本合同中的权益不会因此而受到不利影响。

11.4.5合同有效期内，因乙方的建设、运营维护行为和租赁物给第三人的人身、财产造成损害的，乙方应自行承担赔偿责任。如由甲方自身原因导致前述损害的，甲方承担相应赔偿责任。

11.4.6租赁期内，甲方根据现场变化等实际需求需要对监控点位进行移位的，移位数量在总建设数量5%以内的，乙方需免费进行移位（立杆或借杆安装），移位后必须在30日内出图。

12 合同终止

在建设期和租赁期间，若发生以下情况，可以终止合同。

12.1乙方不能按合同规定工期完成项目建设，因乙方方面的原因超过合同规定工期1个月未完成建设，则甲方可以终止合同，接管本工程涉及所有设备及系统，使用权自动归甲方所有，并扣除相应的质量保证金。

12.2由于非甲方原因，系统出图率低于70%且由于非甲方原因未能及时纠正，或乙方停止向甲方提供系统维护服务超过一个月（不可抗拒因素除外）。

12.3乙方因上市、业务分拆、被收购、与第三方合并等原因，使得其本身或其合同权利义务转让承受者的履约能力存在下降的可能性，或者根据有关政策规定甲方被禁止承担本项目，甲方为了规避风险，可提出合同终止要求；

12.4合同到期或终止后双方应承担的责任和义务

合同到期或者终止后，双方应设定2个月的过渡期。在过渡期间，甲方有义务保管设备，保证不被盗和不被人为破坏。在过渡期间，乙方应继续为甲方提供服务，并配合甲方做好交接工作. 乙方在过渡期因配合甲方进行系统移交而提供的服务和工作，不应额外收取费用。如果因乙方原因造成过渡期延长，乙方应继续为甲方提供服务且不得收取任何费用。

12.4.1对甲方有关系统的业务、技术和服务的咨询及时回复；

12.4.2按甲方的书面指示将属于甲方所有的设备、设施和信息移交给甲方；

12.4.3将系统中的所有声音、图像和数据信息按照甲方的规定进行备份，或者以电子方式转移到甲方的系统中。

12.4.4将相关文件资料和软件（纸质和电子介质）移交给甲方，如因乙方原因造成合同终止，乙方不得收取过渡期租赁费用，如因甲方原因造成合同终止，甲方应当支付过渡期租赁费用。

13 违约责任

13.1甲方无正当理由拒收服务的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

13.2甲方未按合同约定向乙方支付合同租金的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

13.3如果由于非甲方原因，导致系统建设超过合同规定工期的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。乙方逾期超过1个月的，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，并没收全部质量保证金，且本工程涉及所有设备及系统使用权自动归甲方所有，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。并将不良记录上报相关职能部门。

13.4在租赁服务期内，摄像机发生以下情形的扣除单个摄像机月租赁服务费，扣费方式与通用必备条款部分第3.1.1条款一致，以天数计算：①图像明显模糊、晃动的，甲方发现问题并提出要求后，乙方未在约定时间内修复的；②图像严重偏色，严重偏暗的，甲方发现问题并提出要求后，乙方未在约定时间内修复的；③视频回放录像存在断续现象的，甲方发现问题并提出要求后，乙方未在约定时间内修复的；④视频图像被树叶、灰尘等遮挡影响观察效果的，甲方发现问题并提出要求后，乙方未在约定时间内修复的；⑤枪机和卡口摄像机拍摄目标未按甲方书面要求的，甲方发现问题并提出要求后，乙方未在约定时间内修复的；⑥卡口摄像机对车辆抓拍率低于94%的，甲方抽查发现后并提出要求，乙方未在约定时间内修复的；⑦卡口摄像机对车辆号牌识别率低于94%的，甲方抽查发现后并提出要求，乙方未在约定时间内修复的；⑧原有监控未在约定时间内进行移位的。

13.5如乙方不能按照故障修复时限承诺要求提供服务，甲方有权要求乙方赔偿费用，第一次扣除该前端监控的当月租赁费用，第二次扣除该前端监控的3个月租赁费用，第三次扣除该前端监控的全年租赁费用。

13.6非甲方原因造成的监控点移位，甲方不承担费用。不管何方原因需要移位的，乙方须在接到通知后30日内移位安装完毕并出图。

14 争议及解决方式

14.1因租赁物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对租赁物质量进行鉴定。

14.2如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件换货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交付的违约责任。

14.3如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受租赁物，检测费用由甲方承担。

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

地址：                                        　地址：

法定代表人：                           　       法定代表人（授权代表）：

联系人：                                　      联系人：

联系电话：                              　      联系电话：

开户银行：

账号：

日期：二○一      年     月     日           　 日期：二○一      年     月     日

# 第七章  投标格式及要求

## 附件1： 资格文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：HNCG201 ××××

资

格

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格文件目录

1投标人声明书（附件2）；

2营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字）；

3税务登记证正本或副本复印件（与营业执照合一的无需提供）（盖单位公章）；

4法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件复印件；

5法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件复印件（授权代表参加开标的须提供）；

6提供最近半年内依法缴纳税收的证明（税费凭证复印件或依法免缴税费的证明复印件）；

7提供最近一个季度内依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

8通信运营商投标的提供母公司的基础电信运营业务经营许可证复印件；

9投标人认为需要说明的资料。

## 附件2： 投标人声明书

投标人声明书

海宁市政府采购中心：

本单位自愿参加              项目（编号：HNCG2018132）的投标，并声明如下：

1、保证投标文件中所列举的投标报价及相关文件和投标人基本情况资料是真实的、合法的。

2、同意此次采购招标文件中的各项内容。

3、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。

4、未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

5、本单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的供应商未参加本项目的政府采购活动。

6、未组成其他联合体参加本项目的政府采购活动。（联合体投标的，联合体各方不以自己名义单独、未组成或参加其他联合体参加本项目的采购活动。）

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　月　日

## 附件3： 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致海宁市政府采购中心：

我_____ __（姓名）系______      _       __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加______________________（项目编号）_________________(项目名称)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                   法定代表人(签字或盖章)：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

手机：

投标人（公章）：

日期：    年    月    日

## 附件4： 技术商务文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：HNCG201 ××××

技

术

商

务

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

技术商务文件目录

1投标人基本情况表（附件5）；

2各类资质、获奖证书复印件；

3投标人出具的所投主要设备等与海宁市公安局大数据实验室视频图像及卡口实战应用开发以及各警种业务紧密结合的视频图像信息深度应用功能的对接承诺；

4针对本项目建设的项目总体设计方案、深化设计方案、施工方案、工程各阶段自测方案；

5项目管理体系（至少包括如下内容：项目组织机构；项目管理机制，包括项目计划管理、质量控制、进度控制、成本变更控制、人员管理、风险管理、内部和外部沟通机制等）；

6商务响应表（附件6）；

7投入本项目主要租赁设备清单（包括各标项设备名称、品牌、型号、技术参数、数量）；

8本地光缆覆盖现状情况说明及全市光缆布局图；

9投入本项目施工设备一览表（附件7）并附其中登高工程车的车辆行驶证等证明复印件（盖单位公章），行驶证等证明中车主必须与投标人或与投标人签订安装协议（合同）的单位名称一致；

10技术力量配备表（附件8）；

11投入本项目负责人简历表（附件9）；

12投入本项目管理组人员及维护人员简历表（附件10）；

13服务承诺（附件11）；

14保密协议书（附件12）；

15自2015年1月以来同类视频监控项目的合同复印件及对应验收材料等资料（盖单位公章）；

16小微企业声明函及网页证明（开标前一周内页面查询结果并加盖单位公章，查询网址： xwqy.gsxt.gov.cn）（附件13）；

17提供监狱和戒毒企业或残疾人福利性单位的相应证明（盖单位公章）；

18招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

## 附件5： 投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够,可另附页。

2、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　月　日

## 附件6： 商务响应表

商务响应表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件7： 投入本项目施工设备一览表

投入本项目施工设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 出厂日期 | 设备原值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登高工程车 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、须提供具有自动升降功能的登高工程车的行驶证或租用合同等证明复印件并附图说明（盖单位公章）；

2、表格如不够,可按同样格式扩展。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：   　年　　  月　　  日

## 附件8： 技术力量配备表

技术力量配备表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 上岗资格证明 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称 | 安排上岗 起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格如不够,可按同样格式扩展。

2、缴纳社保证明（或聘用合同）附后。

3、常驻人员须在备注中标注。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件9： 投入本项目负责人简历表

投入本项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职 称 |  | 学 历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事专业年限 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  | 项目名称 |  | 建设规模 | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  |  | 工程质量 |

注：附拟派项目负责人的身份证彩色扫描件、各种证书彩色扫描件附后并加盖投标人公章。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件10：投入本项目管理组人员及维护人员简历表

投入本项目管理组人员及维护人员简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目拟任职务 |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |
| 毕业院校、专业 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 现任职务 |  |  |  |
| 技术职称 |  |  |  | 从事专业年限 |  |  |  |
| 专业资格证书名称 |  |  |  | 专业资格证书号码 |  |  |  |
| 工作简历及主要业绩： |  |  |  |  |  |  |  |

注：每表一人，附各种证书彩色扫描件附后并加盖投标人公章。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件11： 服务承诺

服务承诺

1、我单位承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：  年　 月　 日

## 附件12： 保密协议书

海宁市2018年“雪亮工程”视频监控系统租赁项目保密协议书

协议编号： __________________

甲方：（采购人/用户）__________________

乙方：（中标人） __________________

因项目涉及公安工作秘密，乙方在项目工作中必须承担如下保密责任和义务。

一、涉及项目的所有招投标文书、合同、文档、方案、图纸（包括复印件、电子文档）等资料必须由乙方专人负责统一保管，不得擅自保留或外传。

二、未经甲方书面许可，乙方不得将涉及本项目的任何资料透露或以其他方式提供给他方或乙方内部与本合同无关的任何人员，乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。

三、无论在合同期内，或是合同期满后，系统中的声音、图像和数据等信息的所有权和唯一使用权及其衍生的所有权利永久属于甲方；未经甲方允许，乙方无权使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据等信息，且不得向除甲方以外的任何单位和个人（即第三方）提供设备和系统中保存的有关信息。

四、在合同履行期间，乙方对知悉的甲方保密信息（包括业务信息在内），同样应承担保密责任。

五、乙方必须选派道德品质好、责任心强的人员参与本项目，并将参与人员的个人资料送甲方审查，经审查合格后方可进行有关项目的实施。

六、乙方人员进入甲方的工作场所时，未经甲方工作人员允许，不得进入与本项目维护工作无关的甲方其他办公场所。

七、乙方进入甲方的工作场所时，不得利用甲方的计算机设备进行与本项目无关的工作。

八、未经甲方工作人员允许，乙方人员不得对本项目的计算机信息系统与公安网及其他网络建立物理连接的任何尝试。

九、乙方人员不得打探与本项目工作无关的相关秘密。

十、乙方必须与参与本项目的人员签订有关保密协议，以明确参与人员在项目实施期间及离职后的保密责任。

十一、乙方人员在项目实施过程中，必须严格遵守甲方的有关规章制度，服从管理。

十二、乙方一旦发现已方有泄密现象的发生，应及时向甲方通报情况，以便双方采取有效措施控制事态的扩大。

十三、由于乙方不履行本协议的保密义务或乙方人员泄密造成甲方重大损失，甲方除按照有关规定追究乙方单位及个人经济上的赔偿责任外，对有关人员及单位依照国家有关法律处理直至追究刑事责任。

十四、甲方在项目实施履行期间知悉的乙方商业秘密，亦承担保密责任。

本保密协议有效期限： 永久

甲方：                                       乙方：

地址：                                       地址：

法定代表人（授权代表）：                           法定代表人（授权代表）：

联系人：                                     联系人：

联系电话：                                   联系电话：

日期：二○一      年     月     日           日期：二○一      年     月     日

## 附件13： 小微企业声明函

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写小型、微型生产企业的名称）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　月　日

## 附件14： 报价文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：HNCG201 ××××

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1报价一览表（附件15）；

2报价明细表（附件16）；

3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

## 附件15： 报价一览表

报价一览表（标项一）

单位：人民币元

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东片区域“雪亮工程”视频监控系统新建租赁 | 项 | 1 |  |  |
| 标项一合计人民币（大写）： 元整 （小写） 元 |  |  |  |  |  |

注：详细报价清单见《报价明细表》，要求详见第二章及附件18。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

报价一览表（标项二）

单位：人民币元

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西片区域“雪亮工程”视频监控系统新建租赁 | 项 | 1 |  |  |
| 标项二合计人民币（大写）： 元整 （小写） 元 |  |  |  |  |  |

注：详细报价清单见《报价明细表》，要求详见第二章及附件18。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

## 附件16： 报价明细表

报价明细表（标项一）

单位：人民币元

| 序 号 | 建设类型 | 前端设备类型 | 月份 | 建设 数量 |  | 单点租赁月租赁服务费 | 一年租赁服务费 | 五年租赁服务费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建 | 400W像素星光级可视域网络球机 | 12 | 384 |  |  |  |  |
| 2 |  | 400W像素星光级网络枪机 | 12 | 316 |  |  |  |  |
| 3 |  | 300W高清视频卡口单元 | 12 | 85 |  |  |  |  |
| 4 |  | 700W高清视频卡口单元 | 12 | 28 |  |  |  |  |
| 5 |  | 900W高清视频卡口单元 | 12 | 16 |  |  |  |  |
| 6 |  | 人员属性枪球联动摄像机 | 12 | 28 |  |  |  |  |
| 7 |  | 人员属性筒形摄像机 | 12 | 270 |  |  |  |  |
| 8 |  | 人员属性室内摄像机 | 12 | 270 |  |  |  |  |
| 标项一合计人民币（大写）: 元整（小写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑴一年租赁服务费＝单点租赁月租赁服务费×12×建设数量，五年租赁服务费＝一年租赁服务费×5；

⑵前端接入平台费用、光纤线路、网络交换设备、管线部分及电网接入和电费的报价归入的单个视频图像采集点每月租赁单价报价中。

⑶月租费报价时按照前端单独立杆安装为标准进行报价，序号1、2、3、4、5项在前端监控点位建设过程中采用借杆安装的，按照立杆、基础建设费用6000元计算， 5年运行成本计算，结算时在投标人月租赁服务费报价的基础上扣除100元。

(4) 此表合计须与《报价一览表》合计一致。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

报价明细表（标项二）

单位：人民币元

| 序 号 | 建设类型 | 前端设备类型 | 月份 | 建设 数量 | 单点租赁月租赁服务费 | 一年租赁服务费 | 五年租赁服务费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建 | 400W像素星光级可视域网络球机 | 12 | 216 |  |  |  |
| 2 |  | 400W像素星光级网络枪机 | 12 | 239 |  |  |  |
| 3 |  | 300W高清视频卡口单元 | 12 | 65 |  |  |  |
| 4 |  | 700W高清视频卡口单元 | 12 | 22 |  |  |  |
| 5 |  | 900W高清视频卡口单元 | 12 | 12 |  |  |  |
| 6 |  | 人员属性枪球联动摄像机 | 12 | 22 |  |  |  |
| 7 |  | 人员属性筒形摄像机 | 12 | 205 |  |  |  |
| 8 |  | 人员属性室内摄像机 | 12 | 205 |  |  |  |
| 标项二合计人民币（大写）: 元整（小写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑴一年租赁服务费＝单点租赁月租赁服务费×12×建设数量，五年租赁服务费＝一年租赁服务费×5；

⑵前端接入平台费用、光纤线路、网络交换设备、管线部分及电网接入和电费的报价归入的单个视频图像采集点每月租赁单价报价中。

⑶月租费报价时按照前端单独立杆安装为标准进行报价，序号1、2、3、4、5项在前端监控点位建设过程中采用借杆安装的，按照立杆、基础建设费用6000元计算， 5年运行成本计算，结算时在投标人月租赁服务费报价的基础上扣除100元。

(4) 此表合计须与《报价一览表》合计一致。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 附件17： 投标文件接收回执

投标文件接收回执

_			（投标人全称）			_:

你单位递交的以下项目投标文件，经查验，投标文件的包装、密封情况符合招标文件要求，已于 2018年    月    日     时    分由我中心工作人员接受。

| 项目编号 |  | 件 数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |

请仔细阅读以下内容：

1、本回执中除接收时间、接收人签名以外均为必填，如因信息填写错误、疏漏等造成投标文件接收出现任何问题，责任由投标单位自负。

2、件数填写方式：填写投标文件递交时密封包装后的件数。

3、本回执投标单位按要求填写打印后，由授权代表携带至投标现场，与投标文件一并交至中心现场工作人员。如投标人递交投标文件时未提供回执，视同不需要回执。

海宁市政府采购中心

接收人签名或签章：

注：此附件在递交投标文件时单独提供即可，无需密封进投标文件。

## 附件18： 项目要求

- 项目总体要求

本项目名称：海宁市2018年“雪亮工程”视频监控系统租赁项目。

本项目建设内容及方式：

海宁市2018年“雪亮工程”视频监控系统2383个前端新建监控点位建设及跨政府部门间视频共享平台建设等。

全市2018年“雪亮工程”视频监控建设划分为东、西两个片区，项目分东片区域和西片区域两个标项，东片区域新建点位1397个，为标项一；西片区域新建点位986个，为标项二。

本项目由中标人负责建设，政府租赁使用。

三、总体目标：

我市通过上一轮社会治安动态视频监控系统租赁建设项目的实施，视频监控治安防控的成效已经显现，为进一步适应社会治安新形势，推进立体化社会治安防控体系建设，全面提升平安海宁建设水平，服务峰会安保工作，根据《关于加强社会治安防控体系建设的意见》（中办发[2014]69号）、《关于加强社会治安防控体系建设的实施意见》（浙委办发[2015]41号）、《2018年度“雪亮工程”建设指导意见》（嘉综委[2018]3号）等精神，拟实施我市视频监控一次性全覆盖建设。

按照“政府购买服务”的建设思路，本次项目为海宁市建立一套先进、稳定、可靠、经济及可扩展的社会治安高清视频监控系统。2018年底前全市新建并接入公安平台的公共区域视频监控探头2383个，实现视频监控一次性全面覆盖到位的目标，大大提高海宁市治安管理水平和应急处理突发性事件的能力。

三、项目实施地点：

海宁市各镇（街道）、开发区（盐官度假区）辖区。

二、项目技术需求描述

总则

项目招标内容:

本项目在海宁市及下属各镇（街道）、开发区（盐官度假区）范围内新建一批高清视频监控系统。采用“政府购买服务”的形式，由投标人投资建设，政府按年向投标人支付租赁服务费，市公安局实际使用各设备的模式完成新一批社会治安动态视频监控系统建设。所有系统建设、光纤线路、中心设备、存储、数据库、平台对接、安装调试、系统集成、技术培训、人工及相关手续等一切由投标人解决，系统建设的所有费用以租赁服务费的形式支付，除此以外采购人不再承担其它任何费用。本次海宁市社会治安动态视频监控系统建设中前端设备接电及用电费用、后端机房存储电费均包含在租费中）。本项目建设将海宁市范围内划分为东、西两个片区进行新建，分成二个标项，其中东片区域为标项一，西片区域为标项二。

建设模式按租赁要求，由投标人投资建设该系统所需的前端设备、后端存储、传输设备、网络和线路以及中心平台等所有软硬件设施，所有机房设施必须符合相关的规范和技术要求并由投标人自行解决，对于我局监控中心、各派出所、各刑侦队等实战部门的设备进行更新升级。

二个标项新建前端部分建设主要是全市各辖区范围内建设2383个高清视频监控点。包括：

（1）前端系统建设：包括前端高清网络摄像机、立杆、防雷接地、控制箱、供电线路以及相关土建基础工作；

（2）传输系统建设：前端至存储中心的视频传输线路，及存储中心至就近视频专网接入点的传输线路，前端和后端的网络传输设备；

（3）后端系统建设：包括存储中心的存储设备及网络传输设备的安装和调试；所有点位需全部接入海宁市公安局视频一体化应用平台；

（4）含租赁服务期内的运维费用：前端设备电费、机房存储电费、设备维护保养、维修费用；

新建部分分为建设期和租赁服务期。在建设期内，要求投标人为采购人提供方案深化设计、工程设计、设备采购、设备安装、系统集成、联调测试和试运行等全套工程服务；在租赁服务期内，投标人为采购人（用户）提供系统运维服务、系统管理、系统运行和培训等专业化服务。采购人以租赁服务费的形式支付本招标项目所有服务的费用。

新建部分采用租赁模式，系统验收后租赁服务期为5年，5年内系统工程的租用和使用以合同为准。租赁服务费用包含整个系统工程设备和线路的建设调试费用、前端设备电费、机房存储电费、维护费用等，采购人除租赁服务费用外不再支付任何其它费用。

项目技术要求

本次建设的海宁市社会治安高清视频监控系统是充分利用光纤通信网线路和视频专网的网络资源，采用网络高清视频设备，建成高清视频监控系统。既可以查看当前实时图像信息,也可以调阅过去某一时期的历史事件图像回放,进行比较、分析和研判以便作出科学的警务活动和决策分析。

系统建成投入使用后，根据主动防范，管理前置的要求，要实现以下主要应用目标：

1、在我市城区、镇（街道）所在集镇、交通要道、重点部位、宗教场所、人流密集区域视频监控实现“手牵手”式的全覆盖。

2、实现视频信息共享和互联互控，建成 “统一编解码标准、统一联网协议、统一控制协议、统一编号规则、统一图像标注、统一位置标识”的视频管理系统，整合各类不同来源、不同格式的视频图像资源，实现视频管理信息系统的数字化、网络化和统一化。监控系统应按照公安部提出的《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）的视音频传输要求、联网接口技术要求和设备用户地址编码要求进行系统建设，采用统一通信协议，与省公安厅和嘉兴市公安局实现跨平台共享互联。

3、继续增加可视化治安管理范围，实现网上可视化巡逻，提高我市公安机关对社会治安的管控能力，警情的实时发现率和快速响应处置能力，以及对街面多发侵财性案件的现场抓捕和打击能力。实现对公复场所的可视化网上管理，增强对公民人身安全及财物的保护能力，提高群众的安全感。

4、提高我市视频监控覆盖率，提高我市社会治安防控水平，提高我市视频侦查技术整体水平，以继续在视频案件库、PGIS实战应用、视频侦查技术走在全省同级别城市前列。

5、采用联网控制系统，不仅完成视频干线联网控制，同时可以实现远程切换，故障告警，远端升级、远程排障等功能。

项目建设原则

㈠可靠性原则

整体可靠性是本系统必须解决的首要问题。系统采用自动检测、自动报警、自动监控和容错等技术来保证可靠性；具有防病毒，防误操作特性，有较强的抗干扰、抗静电能力，同时提供数据备份、恢复措施。从系统的结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手，确保系统正常、稳定、可靠地连续运行，将系统发生故障的可能性降到最低。系统还将提供用户等级权限保护，有效排除人为因素的干扰。根据现场环境参数及公安图像监控实际要求，所选用的设备在满足环境条件下完全可以长期可靠地正常运行。

㈡安全性原则

网络安全：要求公安网与视频专网以及其他互联网络物理隔离。若要建立连接必须采取符合公安部要求的技术手段；

信息安全：要严格设置用户使用权限及审批方式，各级用户只能调看本权限范围内的视频信息；

传输安全：视频信息的传输要注意防止各种非法提取或篡改；

存储安全：要注意重要数据的备份，基本信息在后端存储中心存储，重要信息要在存储中心进行备份。

设备安全：视频监控系统的设备必须满足可靠性和安全性的要求，设备选型要选先进成熟的市场主流产品，要求安全可靠，保证系统不间断运行。对关键的设备、数据和接口应该采用冗余设计，要具有故障检测、系统恢复等功能。

㈢先进性原则

系统应充分考虑科学技术的迅猛发展趋势，应用国内外业界较先进和标准的主流技术来保证系统各项功能的实现；按功能做成模块化的子系统，提供强大灵活的联动平台，并保证系统可以方便灵活地在处理能力、系统容量、系统功能等方面进行扩充和升级换代，从而确保系统在未来一段时间内满足形势和业务发展的需要。

㈣适用性原则

系统应能够最大限度地满足各个城市主要出入口监控管理的各项业务需求。以监控系统作为指挥的主要手段，为其它的各项业务职能提供所需的信息。系统的输入设备和系统软件还应具有良好的操作性，保证一般文化水平的操作员，在略懂电脑操作的情况下通过基本的培训就能掌握系统的操作要领，达到能胜任值班和监控任务的水平。

㈤管理性原则

易管理性：系统设计时要充分考虑系统的可管理性，对用户权限管理、网络管理、设备管理提出要求并给出实现方式；

易维护性：系统应具备自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，应能得到及时、快速的维护及故障管理等。

㈥扩展性原则

系统中采用的硬件设备及软件产品应支持国内外相关的工业标准及行业相关标准，以便能与不同厂家的开放型产品在同一系统中共存、兼容。在系统设计中，应选择具有可扩展性的系统结构产品，特别是通过模块化设计的设备和可升级的系统软件，使系统能灵活增减或更新各个子系统的功能来满足业务发展的需要，以保护用户的投资。对网络带宽、接口数量、数据库容量都作一定的预留，并且可以通过设备在线升级、扩容等方式实现系统的扩展。

㈦兼容性原则

系统应能兼容目前已建监控系统中的摄像机、视频编码器、监视墙等主要设备。系统也应能兼容大部分主流设备厂商的硬件产品。

㈧经济性原则

在满足以上各个原则的基础之上，同时应考虑系统建设的经济成本，力争提高系统的性价比。

执行标准

1.本轮社会治安动态视频监控建设严格执行以下标准：

GB50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》；

GA/T669-2006《城市监控报警联网系统通用技术要求》；

GB50348-2004 《安全防范工程技术规范》；

GB/T28181-2016《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》；

GB20815-2006《视频安防监控数字录像设备》；

DB33/T502-2004《社会治安动态视频监控系统技术规范》（2006年修订）；

YD/T 1171-2001《 IP网络技术要求网络性能参数与指标》；

Q/GAT002-2006《基于公共运营商的社会治安动态视频监控系统技术规范》；

GA/T645-2006《视频安防监控系统变速球型摄像机》；

GA/T646-2006《视频安防监控系统矩阵切换设备通用技术要求》；

GA/T647-2006《视频安防监控系统前端设备控制协议V1.0》；

DB33/768-2009《浙江省安全技术防范系统建设技术规范》；

DB33/T629-2011《跨区域视频监控联网共享技术规范》；

《浙江省公安机关人像比对应用系统技术规范》；

《浙江省公安视频图像信息系统建设总体技术要求》；

《嘉兴市公安局关于印发全市公安信息网边界接入平台三期建设任务书及建设方案的通知》

《关于全面推进全省公安视频建设与应用工作的指导意见》浙公通字【2013】117号

《嘉兴市公安局关于进一步加强和完善社会治安动态视频监控建设的意见》嘉公办【2014】60号

《嘉兴市智能车控平台建设方案》

《海宁市社会治安动态视频监控系统总体规划》

2.上述技术标准和规范如与国家、国际最新标准相抵触或未能罗列完全时，应以国家、国际最新标准为依据。

项目的建设模式

海宁市2018年“雪亮工程”视频监控系统租赁采用“政府购买服务”的建设方式：由中标人承担整个监控系统前端部分和通讯、后台机房核心设备、相关平台、供电线路和高清视频专网的建设，公安机关长期租用平台系统、前端部分及通讯线路，使用监控视频资源，不仅一次性投资的费用较少，还大大减少了公安机关对监控系统的日常维护工作量。

监控系统的前端部分由前端设备和前端传输线路组成。前端设备包括摄像设备、护罩、立杆（支架）、补光灯、频闪灯、防雷设施等相关设备；前端传输线路是指将前端设备的信号传输至存储机房监控存储设备的各种线路。

系统总体需求

2.1系统总体架构

2.1.1系统联网架构

2.1.2系统拓扑架构

2.1.2系统拓扑架构

海宁视频专网共享平台主要接入高清视频监控、高清视频卡口、派出所共享接入等资源，并与嘉兴市局专网共享平台进行级联。

海宁市公安局视频一体化平台部署在公安信息网内，本次项目所有的前端摄像机、视频存储设备、图片存储设备统一接入视频一体化平台，由平台统一调度、管理和应用，视频一体化平台与嘉兴市公安局联网平台、省厅联网平台实现互联共享。

1）前端视频监控点图像全部接入视频专网，在海宁市局监控中心、片区监控分中心和派出所监控中心进行24小时实时监控。

其中视频资料存储集中存储在中标人机房，（如无机房，必须建设独立的专门用于本轮视频监控存储机房），录像时间不少于30天；卡口图片也集中存储在中标人机房，存储时间不少于一年，其它派出所和实战单位通过网络远程调用监控图像，并保证在突发事件发生时，各级监控中心能够调用现场实时图像信息进行指挥和调度。

中标人需考虑实时浏览并发数量，配备足够数量的流媒体服务器，保证全市实时视频浏览的并发业务。

2）前端采用网络高清摄像机采集实时视频图像，高清网络摄像机视频分辨率能实现1080P（1920*1080），视频图像通过光纤网络上传直接存储在机房存储设备。

3）高清视频卡口前端采用300万、700万、900万像素高清视频卡口抓拍设备，要求1台300万像素卡口摄像机覆盖1-2条机动车道；700万、900万像素卡口摄像机覆盖3条机动车道，系统采用内置视频分析算法实现过车捕获和信息提取，无需破路埋设线圈，视频图像和卡口照片通过光纤网络上传机房的存储设备储存。

4）视频一体化平台服务期集群以及平台管理服务器部署在海宁市局机房，对监控专网内的监控设备实行集中管理，监测设备的运行状态；对客户端进行帐户、密码、使用权限的集中分配和管理，对客户端登陆监控系统进行验证；以及其他公安业务应用。

5）海宁市局指挥中心、监控中心及各派出所监控中心的现有电视墙通过视频解码器实现视频上墙输出。

6）对前端设备接入、网络传输、资源访问等采用有效的安全管理措施，包括信息加密、网络接入控制、访问认证管理等措施，防止监控系统被非法入侵、监控信息被非法窃取和擅改等；

7）本期监控系统的建设应为下一阶段社会监控系统的整合提供基础和接口，并能满足其他部门和单位对图像的共享需求，充分利用监控资源，发挥整体效益，做到系统具有可持续发展特性。

2.2系统网络的总体要求

2.2.1视频网络传输带宽

联网系统网络带宽设计应能满足前端设备接入监控中心、监控中心互联、用户终端接入监控中心的带宽要求，并留有余量。本次项目所采用的枪机和球机均为1080P，码流为4-6M/s，高清球机要求在球机旋转时，视频图像会发生快速变化，此时码流带宽会较大，要确保图像质量，以及图像的流畅度。

2.2.2承载网或新建的电路要求

前端监控点高清网络球机到接入交换机的电路带宽要求为独享10M，由于本次项目所采用的是IP组网，为了整个系统的安全性考虑，要求承建商建设的时候，电路必须为物理上独立的裸光纤或物理隔离的专网。

本项目标项一新建部分共1397个新建前端监控点租用电路1397条电路；标项二新建部分共986个新建前端监控点租用电路986条电路；

2.2.3网络传输质量要求

联网系统IP网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）应符合如下要求：

a）网络时延上限值为150ms；

b）时延抖动上限值为50ms；

c）丢包率上限值为1×10-3；

d）包误差率上限值为1×10-4。

2.3系统存储的总体要求

2.3.1存储概述

随着视频监控系统规模越来越大，以及高清视频的大规模应用，对视频监控系统中需要存储的数据和应用的复杂程度在不断提高，且视频数据需要长时间持续地保存到存储系统中，并要求随时可以调用，对存储系统的可靠性和性能等方面都提出了新的要求。

本项目利用集中存储模式实现海量视频的安全存储。

本项目标项一、标项二的视频录像资料要求采用直存方式集中存储在中标人机房，（如无机房，必须建设专门用于本轮视频监控专门存储机房，监控机房需进行物理隔离，采用双路供电线路，配备8小时以上UPS不间断电源），录像时间不少于30天；人员属性图像、车辆图像、车辆信息及布/撤控信息和报警信息要求集中存储在中标人机房，人员属性背景图片存储不少于3个月，人员属性小图存储不少于2年，车辆图像存储时间不小于12个月，车辆信息的存储时间不小于24个月，布/撤控信息及报警信息的存储时间不小于36个月。全部前端设备通过视频专网接入中标人机房，通过网络统一接入视频一体化平台，视频和图片存储存储设备部署在中标人机房，由中标人机房提供机房空间和相应设备机柜。

高清视频监控系统

3.1监控点选点原则

本轮建设新建2383个高清监控点。为在有限的资金投入情况下，建设高效、高质量的视频监控系统，结合海宁市的具体情况，采取一次性全覆盖、突出实战的安防布防策略，概述如下：

（1）重点单位、重要场所、人员密集地点等的视频监控镜头一般设置于绿化带内，没有绿化带的可设置于人行道边或公路边。

（2）主要路口（十字路口或丁字路口）的视频监控镜头宜设置于人行道边或公路边。

（3）视频监控镜头安装位置上部应尽量避开各种线缆，以减少干扰和确保施工顺利。

（4）视频监控镜头安装位置下部应尽量避开高压电缆、通讯光缆和其他管道。确实不能避开的，应在点位部署表中说明，建设时应特别注意。

（5）视频监控镜头安装位置应适宜取电。

（6）视频监控镜头安装位置应靠近网络传输和供电管道，尽量避免水泥或沥青公路开挖。

（7）视频监控镜头安装位置应避免选择在低洼地带，避免机柜被水淹没。

（8）视频监控镜头安装位置应避免镜头被路边的路牌或树木枝叶遮挡，影响监控效果。

（9）视频监控镜头安装位置若无光源的，必须采取补光措施或选用带红外功能的摄像机实现昼夜监控。

3.2供电系统要求

供电系统应从全局着手，综合考虑电力负荷，负载能力，电力传输距离，设备电气特性，并结合前端现场以及后端监控中心的实际环境来考虑。

⑴前端设备供电方案：根据现场情况，适当选用集中供电或分布式供电方式。

集中式供电：适用于现场具备集中供电的条件，如前端视频图像采集点与能提供集中供电的设施 （如派出所、运营商机房或其他可靠供电的实体）较近时；该方案供电性能好，适用于监控场所较重要、视频图像采集点较集中的场合。

用分布式供电：当现场不具备集中供电条件时，由承建单位需协调供电所、交通、公路、环保、城管等相关部门，根据各个视频图像采集点的实际情况，就近从相关部门的市政供电、路灯用电、交通供电、环保供电等线路中，提供各视频图像采集点的电源。

⑵前端供电方案须满足以下要求：前端所有设备电费需含在报价中。

电源设备除电压、电流、功率符合容量要求外，还应尽量保证稳定性，必须考虑到控制时的大功率电流、多个负载同时启动时造成的压降，及到远距离传输时造成的压降等多方面的因素。前端供电系统应安装自动重合闸漏电保护开关，在前端设备局部短时间的漏电或短时间工作电流过大、雷电感应电流过大、电源供电电压不稳等情况下可自动跳闸保护；故障消失后可自动重合闸，而不需要人工恢复，以缩短故障时间，降低维护工作量。电源线的敷设应符合室外电线电缆的敷设标准和规范，并满足市政的相关要求。

3.3高清视频监控建设数量分配

标项一新建：：

| 片区 | 单位 | 接入公安监控平台 探头建设任务数(个) | 合计数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东片区域 | 市区 | 750 | 1397 |
|  | 硖石街道 | 43 |  |
|  | 海洲街道 | 30 |  |
|  | 海昌街道 | 34 |  |
|  | 马桥街道 | 165 |  |
|  | 袁花镇 | 169 |  |
|  | 尖山新区 | 161 |  |
|  | 丁桥镇 | 45 |  |

标项二新建：

| 片区 | 单位 |  | 接入公安监控平台 探头建设任务数(个) | 合计数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西片区域 | 盐官镇 |  | 124 | 986 |
|  | 盐官度假区 |  | 54 |  |
|  | 斜桥镇 |  | 153 |  |
|  | 周王庙镇 |  | 113 |  |
|  | 长安镇（高新区） | 长安镇 | 113 |  |
|  |  | 盐仓 | 158 |  |
|  | 许村镇 | 许村 | 132 |  |
|  |  | 许巷 | 139 |  |

3.4前端高清视频监控点工程

3.4.1网络高清视频监控系统建设

本项目对于前端监控点的技术要求，采用枪机和球机相结合的方式组建一体化网络高清球型摄像机：按现场情况实际需要，重要地段采用一体化网络高清球形摄像机。该摄像机支持变焦镜头、高速预制云台、智能解码控制器、高分辨、低照度,确保能清晰监视各监控点图像。无论白天晚上，无论晴天雨天，都能清晰监视目标。

网络高清枪型摄像机：按现场情况实际需要，重要地段采用高清枪机固定式安装。采用立杆、借杆等方式安装，针对固定区域目标的监控。重点治安区域可以采用枪机+球机的方式进行全方位的覆盖，杜绝监控死角。

在重点部位、重点单位周边、公园、广场、景点区域和交通路段等监控点，如果既需要监控大范围区域和整体场景，又需要通过镜头变倍和云台控制辨识人员面部特征、车辆车牌和局部现场情况，应采用高速快球摄像机 。

3.4.2高清视频卡口（车控）系统建设

3.4.2.1高清视频卡口接入要求

要求高清卡口系统必须取得公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的在有效期内的检测报告，检测依据为GA/T 497-2009《公路车辆智能检测记录系统通用技术条件》。

3.4.2.2高清卡口前端建设要求

⑴要求采用300万像素以上高清视频卡口抓拍设备，要求1台摄像机覆盖1-2条机动车道，700万、900万像素卡口摄像机覆盖3条机动车道；系统采用内置视频分析算法实现过车捕获和信息提取，无需破路埋设线圈。

⑵补光系统应具有自动逆光补偿和强光抑制功能。补光系统必须采用光控开关，不得使用时控开关。为了减小爆闪灯和补光灯对司乘人员的影响，需配置光栅，有效减少光污染。

3.4.2.3功能描述

⑴机动车捕获功能

系统通过视频检测方式实现车辆捕获功能，能对所有经过车辆进行捕获，除了能够捕获在车道上正常行驶的车辆外，还具备捕获跨线行驶及逆向行驶车辆的功能。在正常车速（5km/h～180km/h）范围内的监控区域规范行驶的车辆图像捕获准确率达95%以上（在路面完好的情况下）。

系统能够准确捕获、记录通行车辆信息。记录的车辆信息除包含图像信息外，还包括文本信息，如日期、时间（精确到毫秒）、地点、方向、号牌号码、号牌颜色等。车辆信息写入关联数据库，并将相关文本信息叠加到图片上。

⑵非机动车捕获

系统通过视频检测方式实现非机动车捕获功能，能对所有经过非机动车辆进行捕获，对监控区域内正常行驶的正、逆向非机动车辆，其图像捕获准确率达95%以上。

记录的车辆信息除包含图像信息外，还包括文本信息，如日期、时间（精确到毫秒）、地点、方向等。车辆信息写入关联数据库，并将相关文本信息叠加到图片上。

⑶行人捕获

系统通过视频检测方式实现行人，能对所有经过监控区域的行人目标进行捕获，白天行人捕获率达到90%以上，夜间捕获准确率达85%以上。

记录的行人信息除包含图像信息外，还包括文本信息，如日期、时间（精确到毫秒）、地点、方向等。行人信息写入关联数据库，并将相关文本信息叠加到图片上。

⑷智能补光功能

系统综合考虑了车辆前挡风玻璃对光线的反射特性、贴膜情况、环境光线照射情况，采用了特殊的滤光镜头、专门的成像控制策略和补光方式，同时安排了合理的设备布设方式，使得系统全天候对各类车型都能有效解决前挡风玻璃反光和强光直射等问题，确保车身、车牌都清晰可辨。

采用补光灯和摄像机成像控制模块之间的反馈控制技术，满足夜间拍摄要求。采用强光抑制技术，避免强逆光、强顺光环境下对拍摄造成的影响。

⑸前端识别技术

车辆牌照自动识别算法（车牌识别、车牌颜色识别）集成在卡口抓拍单元中，识别结果由卡口抓拍单元直接输出。

⑹车牌号码自动识别

在实时记录通行车辆图像的同时，还具备对民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌的车牌计算机自动识别能力，包括2002式号牌。所能识别的字符包括:

| 阿拉伯数字 | “0～9”十个 |
| --- | --- |
| 英文字母 | “A～Z”二十六个 |
| 省市区汉字简称 | 京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝、港、澳、台； |
| 04式军用车牌汉字 | 军、空、海、北、沈、兰、济、南、广、成 |
| 号牌分类用汉字 | 警、学、使、领、试、挂、港、澳、超 |
| 07式武警车牌字符 | WJ样式的字母数字、00~34、练 |

环境无雾、车牌挂放规范、无污损且不含五小车辆情况下，系统全天候号牌识别准确率≥95%。

号牌颜色自动识别应包括：黑、白、蓝、黄、绿。

(7)图像防篡改功能

系统记录的原始图像信息具备防篡改功能，避免在传输、存储、处理等过程中被人为篡改。

(8) 网络校时功能

正常使用时系统内部时钟电池寿命不低于2年。

支持NTP/SNTP网络时间协议，可通过上位软件实现与中心服务器对时。

同时应采用时间同步跟踪校正算法，以保证不同时间系统间的时间保持同步，时间信息至少应精确到0.1s。

(9)断电重启功能

系统断电后具有自动恢复功能。

(10) 车身颜色、车型、车标识别功能

考虑到卡口数据的丰富性、实用性及过车记录的深度研判分析，系统应支持车身颜色、车型、车标自动识别功能。

(11) 网络远程维护功能

卡口前端子系统预留了时间校正接口、参数设置接口、运行情况的诊断接口和恢复接口，可对前端设备进行设置、调试及维护。管理员可以实时查看前端设备的运行状态。可通过网络实现远程维护、远程设置和远程升级等功能。

3.4.2.4数据格式要求

图像采集格式和分辨率：高清晰的卡口号牌系统的摄像机采集的图像分辨率应不低于1360×1024像素点；存储图像为JPEG编码格式，应符合ISO/IEC 15444:2000的要求，压缩因子不高于70；单个存储图像文件大小原则上≤1.5MB。

3.4.3监控立杆机箱要求

3.4.3.1监控立杆

分为T型杆、L型杆，立杆需满足DB33/T 502-2004标准。

本项目立杆为美观采用八角圆锥形状，材料选用6mm以上优质冷钢板。立杆高度6-7m不等，挑臂根据现场情况分别定制（具体长度为5-11m不等），立杆下端管径应在220mm±10mm，上端管径应在120mm±5mm，管壁厚度应≥5mm，挑臂长度≥3000mm，立杆应在灌筑基础，基础深度应不小于1500mm，底部直径应不小于1000mm。立杆与挑臂要求热镀锌后用专用设备对其表面进行抛光处理，采用活碳酸漆，再静电喷塑对其表面处理，颜色为深褐色（与市区现有监控杆颜色一致），焊接要求双面全焊。镀锌层厚度≧85um,塑层厚度≧85um、抗风能力层厚度≧45m/s，表面层保用5年，立杆保用二十年。紧固件螺钉及螺母为不锈钢。杆体要求整体美观保证摄像机的稳定性，不能产生严重的晃动。立杆式样根据现场环境决定，同时与我市现有监控杆件相一致。

（1）立柱底座与基础预埋件、立柱与悬臂之间必须通过法兰盘连接。

（2）悬臂杆与竖灯杆的夹角必须保证在91.5±0.1。

（3）应采用普通碳素结构钢（A3）所有钢材构件进行热浸镀锌处理（含底座法兰盘），镀锌量不少于550 g/㎡。

（4）主杆钢管杆立柱及横臂均采用八角锥形，断面为正八边形，角度误差控制在0.5。范围内。

（5）主杆钢管杆立柱及横臂为整根不分段式。

（6）杆体设计要求美观大方：所有负载安装就位，杆体投入使用后，整体外形应与厂家提供图纸效果一致。

（7）杆体可抗最大风速45m/S，疲劳寿命大于30年。

（8）所有焊接件均要求双面全满焊，务必焊牢。焊接应保持平整、光滑，符合相应的规范标准。

（9）所有杆件钢材构件热浸镀锌处理安装后，所有外露钢材构件表面进行烘漆处理，表面均匀，外表美观。

（10）高强螺栓，高强连接螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用40B式45号钢，并符合现行的GB1231的规定。地脚螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用普通碳素钢结构钢（A3）。

（11）钢筋采用热扎结构等级圆钢筋并符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土设计规范》规定。

3.4.3.2室外机箱

机箱要求采用2mm以上优质不锈钢板，架空机箱尺寸≥300mm*400mm*230mm。采取底部进线设计，箱体防护等级应能达到IP54防护等级。要求防雷接地和防水,能容纳交换机、光纤尾纤盒和光端机等设备。机箱应能适应室外抗高温环境，机箱侧面下部设计换气百叶窗，箱体顶部设置2只换气轴流风扇，设计温控开关实现高温时的通风换气，以降低机箱内的温度。为了保证设备的安全，机箱要求具有很强的防橇性能，机箱大门采用天地锁，密封性能卓越，进一步保证主控制器的安全。箱体正面统一印制“**承建”字样。前端机箱架空安装在立杆上，位置在离地面2.5米左右的高度进行安装。

3.4.3.3立杆与机箱的标志标牌

各监控点立杆上设立监控区域明显标志。户外监控标志一般用扣襻固定安装在监控立杆上，监控标志下边距地面高度保持在 2.5 米以上。现场无现成立杆可以安装的，安装在建筑外墙上。监控标志图案为等边三角形，边长 76 厘米，图形为“平安海宁”标志，材质为铝板和反光膜。（式样如图示）

同时，前端监控点安装完毕后，根据《海宁市公安局视频监控点编码规则》的有关要求，统一规划，统一标识，统一编号，对立杆与机箱统一安装标志标牌；

标志牌的制作要求：编码的汉字与字母及数字分成上下两行等宽排列，均用黑体字；上面一行“治安监控”四个汉字用蓝底白字，下面一行六位数字及一个字母用白底红字；材料用反光粘膜，大小为15×10厘米，横向，两行字充满页面（式样如图示）。

治安监控

123456A

3.4.4前端防雷接地要求

3.4.4.1防雷接地网要求

本项目中，严格执行国家的有关标准和规范，监控中心配电箱（配电柜）配置二级、三级防雷；

综合接地电阻≤1Ω，单独接地电阻≤4Ω；安全保护接地电阻≤4Ω；防雷接地电阻≤4Ω。

接地网布置依据地形进行设计。立杆的基础由钢筋网加混凝土构成，同时用镀锌扁钢把四根接地极焊接形成接地网的一部分，再此接地网与法兰盘进行焊接，钢管或角钢需经过热镀锌工艺处理，以增加抗腐性能和提高其导电性能。

当土壤电阻率太高而不能满足要求时，采用垂直接地极＋减阻剂的方法使地网接地电阻符合要求。

3.4.4.2前端设备防雷系统要求

由于系统处于雷雨多发地域，为了保证设备的安全，本系统全面考虑整个监控网络的防雷问题，特别是前端摄像点和监控中心的防雷。

3.4.5前端设备供电保障要求

采取就近取电的方式为前端设备来进行供电。

各摄像机终端在就近的公共供电网络(如路灯供电网)取一路220V 市电，市电经加装自动重合闸开关（含SPD），引到设备箱使用，保证了引入部分电源线路的漏电及防雷防护。

3.4.6前端夜间补光要求

3.4.6.1前端监控点晚上补光要求

对于晚上光线差的地方采取补光措施，使监控点能在晚上取得较好的图像。针对监控点所处环境及周边其他光源的影响不同，从而导致夜间监控摄像机对监控图象质量的表现影响也有较大的差异，所以要更好的解决当前的问题，必须结合监控点所处位置和环境对不同的监控点进行实地勘测，按要求选择最佳的位置来进行补光处理，从而来达到最佳的图象质量，原则上每个点位均要加装补光灯。

3.4.6.2监控目标区域最低照度要求

监控目标区域的照度是指监控目标区域内，离地面50cm高度的实际照度，通常使用照度计在现场实测。监控目标区域的最低照度应满足：

a、彩色监视系统：监控目标区域的最低照度不得低于彩色摄像机的最低照度指标的10倍。（例：摄像机最低照度指标为0.5Lux，监控目标区域最低照度应不小于5Lux。）

b、黑白监视系统：监控目标区域的最低照度不得低于黑白摄像机的最低照度指标的100倍。

c、增设辅助照明后，监控目标区域的最低照度宜高于5Lux，但最低不低于3Lux。

3.4.7前端设备安全性要求

前端监控设备的安全性，包括物理安全和数据安全两个层次，也就是自然属性安全和社会人文属性安全。物理安全指设备在运行过程中能够保证操作者人体健康安全和设备本身安全的技术要求，如设备的防火与防过热，防人身触电，防有害射线和有毒气体，防机械伤人（如爆炸破裂、锐利边缘、重心不稳及运动部件伤人）等；数据安全通常是指设备和系统的防人为破坏、信息的防人为窃取和篡改等技术要求。

3.4.7.1物理安全要求

视频监控系统前端设备的物理安全主要涉及到设备的防雷、防过热、防人身触电、防机械伤人。

（1）前端选用的摄像机的安全性指标符合现行国家标准《安全防范报警设备安全要求和试验方法》GB16796和相关产品标准规定的安全性能要求；

（2）前端选用的球机、枪机防护罩，防护等级达到IP66，室外监控机箱具有防破坏、防雷击功能，有防盗锁具，具有防盗结构，机箱内还安装有门磁，防止非正常情况下机箱打开；

（3）前端系统需要有良好的屏蔽接地，保证前端设备所产生的电磁辐射不会损害人体健康；

（4）视频前端系统所有的设备都必须可靠接地，以防人身触电，普通地区接地电阻应小于等于4欧姆，在高山岩石地区，接地电子应小于等于20欧姆；

（5）系统的供电需安全、可靠，在现场取电中，需根据实际情况采用相应的取电方式，其接电不应受到接电单位（供电部门除外）、人员影响。

（6）视频前端系统传输线路的出入端线采取隐蔽措施，采用保护线管埋入地下；

（7）对前端监控设备的非法拆卸、非法更换、恶意损毁等行为做到全角度防范，在监控布点安排时做到重点区域监控范围互补，消灭监控盲区，各监控设备做到互为依托、互为呼应。对偏远地区监控点位，做到双机对照监控，防止出现恶意破坏。

3.4.7.2数据安全要求

视频监控系统前端设备的数据安全主要涉及到设备的数据加密、数据存储冗余、数据码流安全传输算法、系统防毒等。

前端数据加密策略，即在前端输出的图片和视频中增加加密技术手段，防止数据被篡改，

前端数据存储冗余，指前端监控设备监控数据传输至监控中心存储的基础上增加前端数据存储冗余，防止传输网络故障引起的监控数据缺失。

（3）前端数据码流安全传输算法，在传输环节采用安全性非常高的加密传输方式，平台接受数据后，首先对数据进行验证，确认数据安全后，做进一步的处理。这样数据从源头、传输、平台三环节实现了全过程安全控制，保证数据的可信性和安全性；

（4）前端系统防毒设计，目前广泛使用的一体化前端摄像机，嵌入式系统设计，采用Linux操作系统，高集成度，单任务性明确，接受控制协议明确，具备从协议层面的低容忍度，可有效防止病毒入侵。

4.1对讲机租赁

本项目租赁100台数字对讲机服务，保证对讲机每月流量，对讲距离大于5KM，保证对讲机使用时间大于1天，每天对讲机配置定位功能，定位误差小于10米，同时免费提供管理软件，可实现位置查询、轨迹回放、自定义划分对讲区域、对讲机编组等功能，对讲机设备租赁费用一并在摄像机单月租赁费用中体现。

5.1跨政府部门间视频共享平台建设

5.1.1建设背景

根据2018年度全市“雪亮工程”建设指导意见（嘉综委[2018]3号）文件要求，新建、改建的重点公共区域和重点行业、领域涉及公共区域的视频监控必须严格落实相关国家、行业及本地建设标准，从源头上实现公共安全视频监控系统的接口统一、充分共享。

5.1.2建设内容

（1）根据政府部门间实际使用需求，在确保安全的条件下，通过安全隔离设备，在视频专网外搭建具有权限控制功能的跨政府部门间视频共享平台，实现政府部门间公共安全视频监控的共享调阅，并提供不少于10条的单位与单位间裸光纤直连服务。

（2）依照国家标准《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）（以下简称国标），升级公安视频一体化平台，实现全市公共安全视频监控国标化联网。

5.1.3 设备清单及技术要求

视频图像信息数据库应用系统的软硬件清单

| 序号 | 名称 | 推荐品牌 | 设备描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全隔离设备 | ---- | 网络隔离：实现视频专网与公安信息通信网的网络隔离，切断所有基于网络协议的连接，使外部终端无法直接访问公安信息通信网，确保公安信息通信网的安全。 单向传输：系统严格区分视频数据流和控制信令流，并严格控制视频流传输的方向，视频数据流必须采用单向传输方式，确保没有反向的视频流从公安网内流出。 访问控制：系统能够对接入的视频数据的源地址及端口进行访问控制，以保证数据源的合法性，防止非法数据进来。 内容检查：系统能够进行视频传输协议格式检测，即使对所传输的视频流实时进行分析和过滤，并对非法的视频流进行阻断和报警，从而保证视频接入业务只传制定格式的视频流而不传输其他任何非视频信息。 防病毒：为了保证公安信息通信网内的终端用户在接收视频数据时不被木马、病毒感染，系统采用视频协议过滤等技术手段实现视频信息防木马和病毒。 数据加密：系统能够保证对敏感的视频信息传输进行通信机密性保护，防止公安信息通信网敏感数据外泄。 行为审计：系统提供完整的客户端行为审计保证用户终端的各种行为事后可以追溯。 安全监管：在公安内网用户终端访问视频安全接入链路过程中，整条链路上的安全设备都会向集控系统报送接入对象的访问日志，同时视频数据交换所产生的流量信息也都会被有效的收集，集控系统会对这些日志和流量信息进行分析统计，从而对链路进行安全监管。 | 1台 |
| 2 | 接入认证服务器 | --- | 部署于应用服务区的视频接入认证服务器对外部专网的接入对象进行设备认证，并对视频信令格式进行检查及内容过滤，只允许合法的协议和数据通过。 | 1台 |
| 3 | 用户认证服务器 | --- | 视频用户认证服务器对公安信息通信网上使用视频资源的用户进行统一注册、身份认证及权限管理，仅允许认证通过的用户访问已授权的视资源。 | 1台 |
| 4 | 国标转码网关 | 海康定制 | 支持 GB/T 28181-2016 标准；支持实时音视频预览；支持录像检索和回放；支持告警和订阅；支持日志管理；支持 Web 管理；支持统一网管。 | 2台 |
| 5 | 国标转码网关 | 立元定制 | 支持 GB/T 28181-2016 标准；支持实时音视频预览；支持录像检索和回放；支持告警和订阅；支持日志管理；支持 Web 管理；支持统一网管。 | 1台 |
| 6 | 国标级联网关 | 立元定制 | 支持视频转码；支持 H.264 标准；支持 RTP、RTSP 协议；可动态配置输出分辨率和码率；支持集群扩容；支持负载均衡。 | 1台 |
| 7 | 共享平台服务器 | 戴尔、惠普、联想 | 8核IntelXeon E5-2640v3 CPU，CPU频率2.6G，32G内存，2*600G SAS 15K 2.5”硬盘、RAID1，2*1G网卡，冗余电源风扇，自带光驱，导轨,预装redhat6.x系统，5年保修。 | 2台 |
| 8 | 数据库服务器 | 戴尔、惠普、联想 | 2颗12核IntelXeon E5-2670v3 CPU，CPU频率2.3G，128G内存，16*600G SAS 15K 2.5”硬盘、2GB RAID控制器RAID5，2*1G网卡，冗余电源风扇，自带光驱，导轨,预装redhat6.x系统，5年保修坏。 | 1台 |

6.1项目设备参考清单

标项一

|  | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端 | 400W像素星光级可视域网络球机 | 384台 | 新建 |
|  | 400W像素星光级网络枪机 | 316台 | 新建 |
|  | 300W高清视频卡口单元 | 85台 | 新建 |
|  | 700W高清视频卡口单元 | 28台 | 新建 |
|  | 900W高清视频卡口单元 | 16台 | 新建 |
|  | 人员属性枪球联动摄像机 | 28台 | 新建 |
|  | 人员属性筒形摄像机 | 270台 | 新建 |
|  | 人员属性室内摄像机 | 270台 | 新建 |
|  | LED补光灯 | 自行测算 | 卡口单元及球机 |
|  | 爆闪灯 | 258台 | 卡口单元 |
| 中心 | 视频存储单元 | 13台 |  |
|  | 车辆图片存储单元 | 3台 |  |
|  | 人员属性图片存储单元 | 7台 |  |
|  | 接入服务器 | 4台 |  |
|  | 应用服务器 | 4台 |  |
|  | 可视域应用服务器 | 15台 |  |
|  | 人员属性结构化服务器 | 5台 |  |
|  | 车辆结构化服务器 | 3台 |  |
|  | 人体图片结构化服务器 | 1台 |  |
|  | 车辆大数据服务器 | 3台 |  |
|  | 物联网信息大数据服务器 | 5台 |  |
|  | RFID大数据服务器 | 1台 |  |
| 跨政府部门间视频共享平台平台相关设备 | 跨政府部门间视频共享平台软件 | 1套 |  |
|  | 跨政府部门间视频共享平台服务器 | 3台 |  |
|  | 安全隔离设备 | 1台 |  |
|  | 接入认证服务器 | 1台 |  |
|  | 用户认证服务器 | 1台 |  |
|  | 国标转码网关 | 2台 | 海康定制 |
|  | 国标转码网关 | 1台 | 立元定制 |
|  | 国标级联网关 | 1台 | 立元定制 |
|  | 政府部门间裸光纤直连服务 | 10条 |  |
|  | 共享平台服务器 | 2台 |  |
|  | 数据库服务器 | 1台 |  |
|  | 配套机柜 | 自行测算 |  |
| 对讲机 | 对讲机 | 100台 |  |

标项二

|  | 名称 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端 | 400W像素星光级可视域网络球机 | 216台 | 新建 |  |
|  | 400W像素星光级网络枪机 | 239台 | 新建 |  |
|  | 300W高清视频卡口单元 | 65台 | 新建 |  |
|  | 700W高清视频卡口单元 | 22台 | 新建 |  |
|  | 900W高清视频卡口单元 | 12台 | 新建 |  |
|  | 人员属性枪球联动摄像机 | 22台 | 新建 |  |
|  | 人员属性筒形摄像机 | 205台 | 新建 |  |
|  | 人员属性室内摄像机 | 205台 | 新建 |  |
|  | LED补光灯 | 自行测算 | 卡口单元及球机 |  |
|  | 爆闪灯 | 198台 | 卡口单元 |  |
| 中心 | 视频存储单元 | 9台 |  |  |
|  | 车辆图片存储单元 | 3台 |  |  |
|  | 人员属性图片存储单元 | 5台 |  |  |
|  | 接入服务器 | 3台 |  |  |
|  | 应用服务器 | 4台 |  |  |
|  | 可视域应用服务器 | 15台 |  |  |
|  | 人员属性结构化服务器 | 4台 |  |  |
|  | 车辆结构化服务器 | 3台 |  |  |
|  | 人体图片结构化服务器 | 1台 |  |  |
|  | 车辆大数据服务器 | 2台 |  |  |
|  | 物联网信息大数据服务器 | 5台 |  |  |
|  | RFID大数据服务器 | 1台 |  |  |

7.特别说明

对讲机租赁、跨政府部门间视频共享平台建设由标项一中标人负责。其中跨政府部门间视频共享平台使用安全隔离设备在确保安全的前提下与现有视频专网进行隔离，并具有严格权限控制，且要求在2018年12月31日前完成安装进入试运行，并在试运行1个月内通过建设期最终验收。平台软件服务维护期与租赁期相同，为五年。

本项目建设期和租赁服务期有关要求

建设要求

本次建设是在前期已建成基于运营商治安动态视频监控系统的基础上，新增前端点位2383个，新建点位全部接入目前建成的海宁市公安局视频一体化平台。

项目建设期的管理需求

投标人必须就采购人（用户）提出的全部要求做出回应，提供切合该项目的整体项目管理方案。

一、项目建设管理要求

㈠调研要求

中标人需对项目需求做深入调研，并向采购人（用户）提交调研报告，经采购人（用户）批准通过后，方可进入设计阶段。向采购人（用户）提交需求报告的时间要求在中标公告后 5 日内完成。

㈡设计要求

中标人需结合自己的资源实际，根据需求调研报告编制深化设计。深化设计分为方案设计和施工图纸设计两个阶段。设计要求合理、设计格式规范，符合国家有关规定。

㈢施工要求

投标人应在投标文件中详细描述施工的组织和实施办法，包括施工过程中的质量、进度、成本、变更等控制手段，突发事件的应急处理预案，与用户沟通的体制和办法等。

㈣验收要求

本项目的验收必须经过公安技防管理部门、海宁市公安局验收等阶段，所有验收费用由中标人承担。项目最终验收通过之日起计算租赁服务期。

㈤培训要求

中标人必须在验收前提供现场专业技术培训服务。投标人应将所有培训费用及各项支出列入租赁服务费用中。标人应在投标文件中详细描述培训的组织和实施办法及培训内容与时间。

㈥文件交付要求

项目建设应严格按照国家相关的工程规范进行，中标人必须根据项目进度及时提供有关文档。投标人应在投标文件中详细描述所交付文件的目录和内容大纲。

二、项目管理体系

投标人应根据上述管理要求，结合自身的项目管理体系情况，提出适合于本项目特点经过优化的项目管理体系，保障项目的顺利实施，达到项目服务质量要求。

项目管理体系应至少包括如下内容：项目组织机构；项目管理机制，包括项目计划管理、质量控制、进度控制、成本变更控制、人员管理、风险管理、内部和外部沟通机制等。

三、项目监督与管理要求

鉴于本项目的重要性，投标人必须承诺完全同意并严格遵守以下条款：

1.采购人（用户）对项目的质量、进度、计划、验收等进行全方位的监督和管理；

2.中标人必须接受采购人（用户）对于项目的管理和监督，及时向采购人（用户）提交各种设计方案、实施方案、计划、报告等项目文档。对于项目实施过程中指出的问题，应该积极给予答复并解决。对于提出的整改要求，必须服从并实施整改措施。

项目运维服务需求及培训

系统建成通过用户验收后，进入运行维护期。中标人必须提供完善、专业、高质量的运维服务。

一、运维服务要求

㈠服务范围

本系统的运维服务范围包括：中标人新建和改造的系统；

中标人对系统的运维服务包括对构成系统的所有建筑设施、硬件、网络、供电设施、防雷设施、第三方软件、应用软件等的维护、维修、更换故障设备和产品升级。

- 服务内容

中标人应提供的运维服务内容包括日常运作、服务咨询、巡检保养、主动监测、故障修复、特殊保障和升级优化。

1.日常运作

中标人应按招标文件中的系统功能和性能要求，维护系统的日常运作。服务期内，中标人必须配备一名以上系统平台工程技术人员常驻采购人处，提供系统日常维护管理，随时解决视频监控系统出现的问题，并根据采购人需求提供升级服务、定制服务和其他服务。中标人必须配备不少于三名专职技术管理人员，提供视频监控系统建设、维护、资料的管理工作，对接解决采购人提出的建设维护要求，资料管理要求等事项，协调管理视频监控维护工作，保证视频监控系统的正常运行出图完好率。

2.服务咨询

中标人应设立专门的服务咨询中心，提供免费的服务热线电话，接受系统故障报修、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等。该服务咨询中心应该7×24小时全天候运行，应配备足够的咨询人员或技术工程师，热线电话的拨通率应达到100%。在热线电话发生故障情况下，应提供其它备份的方便和迅速的联系方式。

3.巡检保养

⑴定期巡检服务：a．每两周对工程敷设线路及前端安装点进行巡检，并填写巡检记录表，对可能影响线路及前端的情况要及时协调，防止因线路中断等情况造成系统中断；b．每月对工程范围内的设备箱、设备及其供电系统进行一次保养性维护，包括设备除尘、排除故障隐患等，并填写设备养护记录表；以确认所有设备及系统工作正常；c．每月对工程范围内的摄像机除尘清洁一次，并填写记录表；d．每半年对防雷系统进行一次检测，填写检测登记表，对不达标的防雷地极进行相应处理。

⑵定期抽检服务：每周进行随机抽查，对系统的运行情况进行检测，并填写记录表。

4.主动监测

⑴设备监控：中标人应建立设备管理监控体系，有效地对系统的监控设备运作情况和传输线路的性能、通断情况进行实时监控，及早发现问题，排除故障。

⑵图像监控：中标人应对每个高清视频图像采集点的图像显示是否正常进行主动监测，以减少故障时间。

5.故障修复

⑴紧急抢修：中标人应当承担合同期内系统发生任何故障的抢修任务。

⑵备用方案：如特殊原因造成系统无法正常使用（如光纤切割），投标人应能提供备用方案和措施确保系统运行正常。

⑶易损易耗件：中标人应建立备品仓库，储存足够的备用易损易耗件。备品仓库应合理分布。有条件且在用户同意的情况下，可在用户的使用现场（例如监控室）储存，保证能满足故障抢修的要求。备品仓库应定期进行检查。

⑷更换设备：若某个设备在1个月内连续发生3次以上（含3次）故障，中标人应更换使用新的同型号或者性能不低于原型号的替代产品，以保障设备的连续正常使用能力。

6.特殊保障

⑴临时保障：采购人（或用户单位）如有重大事件、临时现场监控等较特殊的保障措施，中标人必须能按要求提供服务。

⑵安全保障：采购人（或用户单位）如有安全保卫、系统接管等较特殊的要求，中标人必须能按照要求提供服务。

7.更新升级

⑴文档更新：中标人应建立完备的资料库，包括用户的电路资料、装机地址、备份情况、应用特性以及用户配置等，这些资料应作为成果提交给采购人（用户）。一旦资料进行了版本更新，应在3天内向采购人（用户）提供最新版本的资料。

⑵升级服务：投标人应提供设备内嵌软件、产品操作系统、第三方采购软件和应用软件的免费升级服务。

⑶系统优化：投标人应根据运行情况定期向采购人提供系统优化、使用优化和管理优化建议，确保系统以最优状态运行。

㈢运维服务报告

在整个运维服务周期内，中标人应与用户建立完善的沟通协调机制，投标人应及时提供运维服务的各种报告。包括每日运维服务日志、重大故障维修报告、每月故障总结报告、每季度的设备和系统管理报告、每季度的系统维护总结报告，有针对性的系统优化方案报告等。此外用户还可根据实际情况需要，要求投标人就特定事件提交说明报告。

中标人应提供各种设备管理的原始数据（包括设备故障数据），接受用户单位的独立检查。中标人应建立了远程集中的设备管理系统，中标人需保证该系统的所有设备维护数据真实，没有被篡改或者删除，并向用户提供该系统的管理数据。用户可以随时检查、使用该系统获取设备管理信息。

㈣服务时间

⑴提供7×24小时服务承诺

投标人需承诺提供5年全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。

⑵故障修复时限承诺

在接到故障报修后，中标人须在30分钟内响应，技术工程师在每天8:00～18:00期间1小时到达现场，其余期间2小时到达现场。到达现场后4小时内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。如无法按时排除故障，在有备用光纤资源的情况下，必须在12小时内替代解决，在无备用光纤资源的情况下，必须在24小时内用其它接入手段进行替代，由此产生的费用由中标人承担。

二、运维服务期的管理要求

投标人应根据运维服务要求，参照国际上有关通信和信息系统运行服务标准的要求建立完善的视频监控系统运维服务管理体系，保障承诺的运维服务内容的实施。

㈠运维服务组织机构

中标人应建立专门的运维服务管理机构，设立运维服务咨询中心，设立专门的技术服务队伍，配备包括视频监控、光纤管道、电气设备、电力和网络等各类维护工程师。

㈡运维服务流程

中标人应参照国际运维服务标准体系，建立各项运维服务标准流程，制定服务规章制度，应按照流程要求提供高质量、响应快的服务。

三、培训要求

㈠培训要求

1.对业主的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。该培训将教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。

2.培训教员对所提供的系统和产品具有5年以上的操作和维修经验。培训授课人员都是经过厂家认证的工程师、技术员等。培训教员的简历连同培训计划一并提交业主，业主认为培训教员不合格可要求更换。

3.在系统完工测试之前为业主技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。在培训工作开始前向业主免费提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

㈡培训事项

投标人应根据合同清单提供详细的产品说明书，系统使用说明书和系统维护说明书开展运行维护人员的培训、工程技术人员的培训和管理人员的培训。培训文件和材料包括：系统原理图、设备操作手册、系统维护保养手册、其它本系统相关的技术资料。

系统调试与验收需求

一、系统调试

调试工作是整个系统完成的最后技术阶段，也是技术性强、环节复杂、易出现各种问题的阶段。

要求中标人缜密的制定调试计划，编写试运行及调试方案，填报详细日志，包括以下内容：

1. 对单项设备进行调试，确保单项产品质量过关，拟写测试报告；

2. 对分系统进行调试，确保各分系统安全可靠运行，拟写测试报告；

3. 整个系统联调，确保工程顺利完工，在测试中出现问题及时查找问题之所在，迅速及时地解决，拟写测试报告。

二、系统试运行

1. 系统出图像后进入试运行期，试运行时间为1个月（30个日历日）。

2. 在试运行开始日期之前，中标人应向采购人提供能证明系统联调成功、可正常运行的所有测量数据和资料。

3. 所有试运转期间设备的修改和软件变化都应在试运转结束后写入操作和维修手册中。

4. 中标人应给出任何缺陷或故障部件修复的全部细节。

三、系统验收

1.监控点位安装调试完毕试运行1个月（30个日历日）后方满足验收条件；

2.采购人在项目开工后会对中标人建设过程中使用的主要设备品牌、型号、数量、图像质量、卡口抓拍率与识别率等进行核查，出具的核查报告将作为项目验收的重要依据。

3. 按照建设进度分二次验收，完成项目进度的50%后，可提出第一批次验收申请；完成所有建设任务后，可提出第二批次验收申请。

4. 项目的建设期验收必须经过公安技防管理部门和海宁市公安局的验收，验收必须按照公安技防部门、省市相关验收标准和规范组织验收。

有关租赁建设要求的说明

为了加快海宁市“雪亮工程”视频监控系统的建设，减轻政府的财政负担，提高系统建成后的运维服务质量，海宁市“雪亮工程”视频监控系统建设验收采取“政府购买服务”租赁方式进行。

在租赁模式下，本项目的投标人首先投资建设系统，系统建成并正常试运行1个月（30个日历日）后，经用户验收通过，进入租赁服务期。租赁服务期为期5年（自用户验收签字之次日起计）。

采购人（用户）以向中标人支付租赁服务费用方式获取系统的独占使用权。租赁服务费用包含满足上述所有需求的整个系统建设和运维服务费用。除租赁服务费用外采购人（用户）不再支付任何建设、支撑和保证系统正常运行的费用。

整个项目分为建设期和租赁服务期。在建设期内，要求投标人为采购人提供方案设计、设备采购、工程设计、设备安装、系统集成、联调测试和试运行等全套工程服务；在租赁服务期，投标人为采购人（用户）提供系统运维服务、系统管理、系统运行和培训等专业化服务。

本项目所签订合同的有效期为五年，投标人提供的月租费价格应按五年收回成本进行测算。合同期满后，采购人（用户）将视情决定是否续签合同。若续签合同的，租费由采购人与投标人进行协商确定。若不续签的，则投标人在投标文件中提供的软硬件设备清单内的所有资产无偿归采购人（用户）所有。

三、产权说明

本招标文件列出的所有系统都由投标人首先按采购人的要求建设，建设完成后采购人向中标人租用。建设期和租赁服务期内设备和设施的产权属中标人。

在租赁服务期内，中标人负责设备及系统的所有维护、维修、设备更换和系统优化等工作，保证采购人（用户）能正常使用系统，获得高质量满意的服务。在租赁服务期内，由于雷击、被盗、被破坏和其他不可抗力等因素所造成的一切损失由中标人承担，其他由于采购人（用户）使用不当所造成的损失由采购人（用户）承担。

系统中的声音、图像和数据信息的所有权和使用权都属采购人（用户）；未经采购人（用户）允许，中标人无权使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据信息。中标人妥善保存和备份系统的声音、图像和数据信息，使之不被破坏、未经授权的删除。中标人应该提供合适的技术手段，使采购人（用户）能阅读、使用、传送、处理和备份系统中的图像和信息。

在建设期和租赁服务期，所有的系统方案文档、设计文档、开发文档、测试文档、设备使用说明书、施工设计方案、施工图纸、软件说明书、系统维护手册、运维文档、项目管理文档等与本项目有关文档的知识产权属于采购人（用户）所有。

三、产权说明

本招标文件列出的所有系统都由投标人首先按采购人的要求建设，建设完成后采购人向中标人租用。建设期和租赁服务期内设备和设施的产权属中标人,采购人具有使用权，中标人利用上述设备、设施产生次生收益的，需经采购人同意。租赁服务期满后，相关系统、设备、设施等产权属采购人所有。