附件：

单位：人民币元

| 序号 | 分类 | 名称 | 技术要求（mm） | 品牌及型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统 | 配电箱1 | 1、名称：1#区域弱电箱 2、规格：1000*600*400 | 国产 | 台 | 1 | 1000 | 1000 |
| 2 |  | 配电箱2 | 1、名称：2#区域弱电箱 2、规格：1000*600*400 | 国产 | 台 | 1 | 1000 | 1000 |
| 3 |  | 配电箱3 | 1、名称：3#区域弱电箱 2、规格：1000*600*400 | 国产 | 台 | 1 | 1000 | 1000 |
| 4 |  | 配电箱4 | 1、名称：弱电电源箱 2、规格：300*200*150,金属材质,防锈防水防腐处理,墙壁嵌装或立杆绑定。 | 国产 | 台 | 1 | 500 | 500 |
| 5 |  | 机柜、机架 | 1、名称：42U机柜 | 图腾42U机柜 | 台 | 1 | 2500 | 2500 |
| 6 |  | 交换机1 | 1、名称：24口光纤核心交换机 2、参数：24口万兆全网管三层交换机，机架式，24个千兆光口，8个复用的千兆电口，4个万兆SFP+万口，交换容量598Gbps,包转发率216Mpps,支持通过console口管理。1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，48V直流供电，满负荷功耗68瓦；支持路由，IPV6，VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 海康威视DS-3E3728F-H(B) | 台套 | 1 | 16500 | 16500 |
| 7 |  | 交换机2 | 1、名称：24口监控交换机 2、参数：24口千兆全网管二层交换机，机架式，24个千兆电口,4个千兆光口,支持通过console口管理。交换容量256Gbps,包转发率42Mpps,1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗9.5瓦；支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 海康威视DS-3E2728-H | 台套 | 5 | 4500 | 22500 |
| 8 |  | 交换机3 | 1、名称：8口工业极联交换机 2、参数：8口千兆级联型工业以太网交换机，光口：2个千兆光口，距离20公里，LC口，单模单纤；电口：1个千兆网口，7个百兆电口；安装方式：工业导轨式； | 海康威视DS-3D218F-A | 台套 | 6 | 2200 | 13200 |
| 9 |  | 交换机4 | 1、名称：4口工业极联交换机 2、参数：4口千兆级联型工业以太网交换机,光口：2个千兆光口，距离20公里，SC口，单模单纤；电口：1个千兆网口，3个百兆电口；安装方式：工业导轨式； | 海康威视DS-3D214F-A | 台套 | 1 | 1800 | 1800 |
| 10 |  | 千兆单模光模块 | 1、名称：SFP千兆单模光模块 2、参数： 接口规格 : 千兆10公里单模双纤模块,不分收发,TX1310nm/1.25G,RX1310nm/1.25G,LC,10km,0～70℃,SFP | 海康威视HK-SFP-1.25G-10-1310-DF | 个 | 8 | 450 | 3600 |
| 11 |  | 光缆终端盒 | 1、名称：光纤终端盒 | 国产光纤终端盒 | 个 | 6 | 500 | 3000 |
| 12 |  | 配线架 | 1、名称：24口光纤配线架 | 爱谱华顿24口光纤配线架 | 个块 | 1 | 600 | 600 |
| 13 |  | 跳线1 | 光纤跳线,3米 | 爱谱华顿光纤跳线 | 条 | 5 | 30 | 150 |
| 14 |  | 跳线2 | 网络跳线,3米 | 爱谱华顿网络跳线 | 条 | 6 | 30 | 180 |
| 15 |  | 视频控制设备 | 1、名称：操作台 2、参考尺寸：2000*800*800mm | 华生操作台 | 台 | 1 | 6000 | 6000 |
| 16 |  | 录像设备1 | 1、名称：16路NVR超脑硬盘录像机 2、参数：支持16路周界报警（越界、区域入侵）去误报分析且同时支持16路人体图片二次识别、人员属性分析（但总体通道数不能超过32，一个全局占两个通道）/人员属性检索/人体以图搜图/2U标准机架式IP存储/嵌入式处理器/嵌入式软硬件设计/32路H.265、H.264混合接入/320M接入/320M存储/256M转发/2U/8盘位/1个eSATA/Raid/2个HDMI、2个VGA，HDMI1支持4K，VGA1支持2K显示/报警16进4出（选配8出）/16路1080P或4路4KH.265、H.264混合解码/2个千兆网口/2个USB2.0，1个USB3.0/Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份；支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，最大支持16路（以公安部检测报告为准，）；支持对人体图片进行结构化识别，可提取出人体属性（性别、年龄段、衣服颜色、戴眼镜、背包、骑车），并支持按属性进行检索人体图片； 可对图片进行建模，并支持人体以图搜图（以公安部检测报告为准）；支持对人体抓拍机上报的报警图片进行二次识别，去除非人体报警（以公安部检测报告为准）；支持接入人体抓拍机，当抓拍机侦测到人体并触发报警时，NVR可联动录像、保存人体图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片（以公安部检测报告为准）；投标时提供上述报告，作为评分依据。 | 海康威视iDS-9664NX-I8/S | 套 | 1 | 18000 | 18000 |
| 17 |  | 录像设备2 | 名称：人脸识别硬盘录像机 2、参数：名单库比对报警（4路普通IPC的抓拍比对，或者4路抓拍机的人脸比对，4个人脸名单库，总库容50000）/人脸以图搜图/支持人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多10张人脸样本照片，并设置相似度（0-100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图片、回放关联录像并导出人脸图片；支持按通道、时间检索人脸抓拍图片；支持检索人脸比对报警、陌生人报警图片，可查看到人脸抓拍图片、样本图片信息（以公安部检测报告为准，作为评分依据） /2U标准机架式IP存储/嵌入式处理器/嵌入式软硬件设计/32路H.265、H.264混合接入/256M接入/256M存储/200M转发/8盘位/1个eSATA/Raid/2个HDMI、2个VGA，HDMI1支持4K，VGA1支持2K显示/报警16进4出（选配8出）/16路1080P或4路4KH.265、H.264混合解码/2个千兆网口/2个USB2.0，1个USB3.0/人脸比对/人脸以图搜图/Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份/支持对接海宁公安局智安小区平台，投标时提供平台接入承诺。 | 海康威视iDS-9632NX-I8/FA(标配/中性)(V2) | 套 | 1 | 20000 | 20000 |
| 18 |  | 播控设备安装、调试 | 1、名称：36盘位数据磁盘阵列 2、参数：1024Mbps接入带宽，2个千兆数据网口(可增扩4个千兆网口或2个万兆网口，如有需要必须下单时备注)；应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与；（以公安部检测报告为准）；支持视频流和图片、视频文件进行混合直写存储；应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与；（以公安部检测报告为准）；4U机架式36盘位，单控制器、冗余电源、支持SATA硬盘；64位多核处理器，4GB高速缓存（可扩展到32GB）；支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式；网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）/iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP；应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入 （以公安部检测报告为准）；应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写，保障数据安全（以公安部检测报告为准）；可支持对单前端设备10路多流冗余存储（以公安部检测报告为准）；可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储；（以公安部检测报告为准）；在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署（以公安部检测报告为准）；投标时提供上述报告，作为评分依据。 | 海康威视DS-A80636S | 台 | 1 | 32500 | 32500 |
| 19 |  | 服务器1 | 1、名称：流媒体转发服务器 2、参数：4114×1/16G DDR4×2/1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗Xeon® Silver 4114（10核，2.2GHz） 内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 硬盘：2块1T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘，最高可支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，2个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87mm(高)x 447mm(宽)x720mm(深) 操作系统:HIK OS | 海康威视DS-VE22L-B（310803172） | 台 | 1 | 35000 | 35000 |
| 20 |  | 服务器2 | 1、名称：平台管理服务器 2、参数：综合安防管理平台包含视频、报警、人脸门禁、人脸访客、人脸人员通道、人脸考勤、停车场、人脸可视对讲等多个子系统在一个平台下即可实现多子系统的统一管理与互联互动，真正做到“一体化”的管理，提高用户的易用性和管理效率 平台同时通过编解码设备管理、存储管理、运维管理、报警管理等基础设备管控功能，提高系统的整体效能，使平台对视频监控、门禁、停车场、人员通道、报警、可视对讲等系统的管理更灵活。 平台基于SOA架构设计，并通过Web Service及http接口提供基础服务，支持与第三方业务系统集成，界面设计人性化，采用B/S管理、C/S操作模式，使系统维护与各业务管理方便快捷，便于用户操作，同时支持桌面及移动应用。 对模拟、数字高清监控模式进行系统整合，将分布在各处的多个局部视频监控系统集成在一起，实现视频监控资源的广泛共享、集约化管理和协调工作。 门禁管理业务主要实现建筑中重要出入口的进出权限控制，对门禁资源、人脸、卡片、人员、权限、报警等进行一体化管理。 用于访客的信息登记、操作记录与权限管理，支持二维码、身份证、访客IC卡、人脸进行授权认证。 电梯控制系统用于实现电梯楼层权限控制，保证电梯使用安全。 作为出入口管控和安全服务的信息化管理系统，采用现代电子与信息技术，对通过出入口的车辆、人员两类目标的进、出进行放行、拒绝、记录和报警等操作，并支持支付宝、微信支付功能。 平台能够无缝对接海宁市潮警威视平台，投标时提供平台接入承诺； 供货时提供原厂本地化三年技术工程师服务证明。 含一台服务器：4114×1/16G DDR4×2/1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 海康威视DS-ISC | 台 | 1 | 30000 | 30000 |
| 21 |  | 视频系统设备 | 1、名称：视频综合平台（含主控板、输入、输出板） 2、参数：5U机箱（10个业务槽位）+交换板+单主控板+双电源；含一个输入板，DVI接入板，支持4路DVI信号接入；含7个输出板，DVI接口输出265解码板，支持28路DVI信号输出，支持解码56路1200w@15Hz、或84路600w@25Hz、或98路500w@25Hz、或168路300w@25Hz、或224路200w@25Hz。框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。支持双电源冗余（电源支持热插拔），可配置双主控板，支持双主控板热备份；支持多片刀片式业务板，支持热插拔。主控板具有8个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。支持视频参数设置功能。具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能。具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。支持双主控切换过程，编码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。支持场景功能，设置电视墙显示场景，可对场景快速切换、调用，支持配置、清空、复制、修改、切换等场景设置；可设置场景轮巡并配置预案。单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。支持行为分析功能。支持穿越警戒面检测、进入区域检测、离开区域检测、区域入侵检测、物品放置、拿取检测。支持图像识别功能，包含人脸场景、车牌场景、治安场景。支持通道管理功能，支持多路前端IP设备通道管理。可在输出通道上叠加图片，位置可调。支持将25帧或30帧图像转换为50或60帧，提高视频播放的流程性和缓解视觉疲劳。支持走廊模式显示功能。对录像文件解码延时≤110ms。持4K输出板最大分辨率为4096*2160，其它板卡支持至少8中分辨率输出1920*1080、1680*1050、1600*1200、1400*1050、1280*1024、1280*960、1280*720、1024*768。解码输出支持H.265、H.264。支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台枪战、云台控制锁定功能。 | 海康威视DS-B21-S10-A（DS-6404HFH-B21ED*1,DS-6908UD-B21D*7） | 套 | 1 | 75000 | 75000 |
| 22 |  | 显示设备 | 1、名称：LED拼接屏 2、参数：LCD液晶显示单元；尺寸：55英寸；分辨率：1920x1080；视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；响应时间：12ms(G to G)；对比度：4000:1；亮度≥600cd/㎡；物理拼缝：3.5mm；输入接口：VGA*1，DVI*1，BNC*1，YPbPr*1，HDMI*1，USB*1；输出接口：VGA*1，DVI*1，BNC*2；控制接口：RJ45 for RS-232（输入*1，输出*2）；可选配接口：3G SDI(输入*1、输出*1)、DP、HDbaseT、TVI(输入*1、输出*1)、网络源；功耗：≤150W；电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz；寿命：≥60000 小时；工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%；外形参考尺寸：1213.4mm*684.2mm*117mm（长*宽*高）；边框宽度：2.3mm（左/上）,1.2mm（右/下）； | 海康威视DS-D2055NL-B | 台 | 6 | 15800 | 94800 |
| 23 |  | 电视墙 | 1、名称：电视墙 2、规格：电视墙尺寸:3820*1400*315,内置散热系统和走线孔。电视墙为金属材质、黑色烤漆,组合式结构,墙面支架固定安装。拼接屏取电自由UPS引电过来的PDU。 | 海康威视 定制 | 套 | 1 | 12500 | 12500 |
| 24 |  | 视频控制设备 | 1、名称：网络键盘 2、参数：PAD键盘，网络接入方式，4维摇杆控制摇杆，10.1寸1024*600电容触摸屏，Android4.4，分体设计，2个USB接口，2个1080P，支持一路265解码，DVI/HDMI外接输出口，兼容行业平台软件、全系列前后端、监控中心设备。 | 海康威视DS-1100K(B) | 台 | 1 | 5500 | 5500 |
| 25 |  | 控制电脑 | 1、名称：控制电脑 2、参数：i5-4590，8G内存，NVIDIA GeForce GT730M 1GB独显，1T硬盘，WIN8专业版，23寸宽屏液晶，3+3+C | 联想i5-4590 | 台 | 1 | 6000 | 6000 |
| 26 |  | 监控摄像设备1 | 1、名称：网络高清全彩筒形摄像机 2、参数：400万1/1.8" CMOS 全彩筒型网络摄像机，支持可见光补光，最小照度:0.0005Lux@F1.0,AGC ON;0Lux with Light，镜头:4mm,水平视场角89°;(6mm 54°可选)，宽动态范围:120dB，视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG，最大图像尺寸:2560 * 1440，存储功能:支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)，通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口，音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口，报警输入:1路，报警输出:1路(报警输出最大支持DC12V 30mA)，工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)，电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) (DWD型号不支持PoE)，电源接口类型:Φ5.5圆头电源接口，功耗:POE:9.5W Max，防护等级:IP67，补光照射距离:暖光最远可达30米，参考尺寸(mm):110 x 114 x220，含防护罩、支架等。 | 海康威视DS-2CD2T47WD-L | 台 | 84 | 950 | 79800 |
| 27 |  | 监控摄像设备2 | 1、名称：网络高清全彩高速智能球机 2、参数：400万像素7寸混合补光网络高清智能球机；设备支持可见光及红外光补光，开启可见光补光，可识别距设备50m处的人体轮廓（以公安部型式检验报告为准），镜头采用F1.2大光圈（以公安部型式检验报告为准），2560*1440@30fps；支持1080p@60fps、960p@60fps、720p@60fps高帧率输出；0.005Lux/F1.2(彩色),0.001Lux/F1.2(黑白) ,0 Lux with IR；可见光补光30m，红外光照射距离最远可达150m；焦距：4.8 - 96 mm, 20倍光学；支持音频、报警；支持自动跟踪；支持120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR；支持萤石云；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测；水平键控速度最大160°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-15°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持256GB Micro SD卡；AC24V，40W max（其中补光灯15W max）；支持IP66；工作温度：-30℃-65℃。含防护罩、支架等。投标时提供上述报告，作为评分依据。 | 海康威视iDS-2DE7423MX-A/S1(B) | 台 | 2 | 4500 | 9000 |
| 28 |  | 监控摄像设备3 | 1、名称：网络高清周界超脑摄像机 2、参数：400万1/1.8"CMOS 全彩筒型网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测。 内置GPU芯片。（以公安部型式检验报告为准，作为评分依据） 支持联动闪光报警灯 支持联动声音报警 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 最低照度:彩色：0.0005 Lux@(F1.0，AGC ON)，0 Lux with Light 焦距和视场角: 4 mm@ F1.0, 水平视场角：88.8°，垂直视场角：46.5°，对角线视场角：105° 6 mm@ F1.0, 水平视场角：54.5°，垂直视场角：30°，对角线视场角：62° 宽动态范围:120 dB 景深范围:4 mm：3.6 m~∞; 6 mm：7.8 m~∞ 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸:2560 × 1440 存储功能:NAS(NFS，SMB/CIFS均支持)，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大256 GB) 网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 报警:1输入，1输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A） 音频:内置1个麦克风，内置1个扬声器 1输入(Line in)：2芯端子，最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1输出(Line out)：2芯端子，最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 启动及工作温湿度:-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结) 供电方式:DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电源接口类型:Φ5.5 mm圆口 电流及功耗:DC：12 V，0.88 A，10.5 W Max 补光:暖白光：最远可达30 m 参考尺寸:产品：87.7 × 93.3 × 181.3 mm | 海康威视DS-2CD2T47FWDA3-LS | 台 | 10 | 2500 | 25000 |
| 29 |  | 监控摄像设备4 | 1、名称：网络高清人脸识别摄像机 2、参数：400万星光级1/1.8” CMOS海康威视AI抓拍筒型网络摄像机 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。（以公安部型式检验报告为准） 支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 支持前端人脸比对，支持最多3个人脸库的管理，支持最多9万张人脸的导入 支持人脸，人体属性上报 支持上传背景大图以及人脸小图 支持人脸库个数：3个 每个人脸库支持的人脸数量：30000个，单张人脸不超过300KB 智慧城管：支持1-24小时检测周期，支持非法摆摊事件检测 道路监控：支持背向行驶车辆抓拍，支持车牌、子品牌、车身颜色、车辆类型。支持行人、非机动车、机动车的混行检测 设备内置高效专利温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍； 人脸检出率不小于99%。（以公安部检验报告为准，作为评分依据） 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度:彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头:（变焦）8-32mm @ F1.8,水平视场角：37.7°~15.1°，垂直视场角：21.0°~8.7°，对角线视场角：43.4°~17.3° 宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2688×1520 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128GB或者256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能 接口类型:甩线 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口；RS-485 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) 电源输出:DC12V 200mA 音频接口:音频输入：支持2路3.5mm JACK LINE IN; 音频输出：支持1路3.5mm JACK LINE OUT 报警接口:3 输入，2 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A） Reset按键:支持 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC：12V±20% ，支持防反接保护；PoE：802.3at, class 4 电源接口类型:三芯电源接口 功耗:DC： 12V, 1.2A, Max： 14.0W; PoE： (802.3at, 42.5V-57V), 0.2A to 0.4A，Max：16.0W 防护等级:IP66 补光距离:混合补光：80米（人脸14米） 红外波长:混合补光：750nm 参考尺寸(mm):206.5×103.9×100mm 投标时提供上述报告，作为评分依据。 | 海康威视DS-2CD7A47FWD-XZS(8-32mm)(B) | 台 | 4 | 3200 | 12800 |
| 30 |  | 监控摄像设备5 | 1、名称：网络高清电梯半球摄像机 2、参数：200万1/2.7”CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机；内置麦克风；最低照度:彩色:0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON),0 Lux with IR；镜头:2.8 mm@ F1.6, 水平视场角:114.8°,垂直视场角:62.1°,对角线视场角:135.6°；调整角度:水平-15~15°,垂直0~75°,旋转0-360°；宽动态范围:105dB数字宽动态；视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG；最大图像尺寸:1920*1080；存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC 卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持)；通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；工作温度和湿度:-10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应:DC:12V±25%(支持防反接保护),POE:802.3af；电源接口类型:Φ5.5mm 圆口；功耗:DC:Max: 6.0W,PoE:Max:7.5W；红外照射距离:3m；防护等级:IP66；防暴等级:IK08；参考尺寸(mm):φ110*57.37。 | 海康威视DS-2CD2525EFV2-I | 台 | 18 | 800 | 14400 |
| 31 |  | 其他电源设备安装 | 1、名称：12V摄像机电源 | 海康威视DC12V | 台 | 118 | 20 | 2780 |
| 32 |  | 电梯监控无线网桥 | 1、名称：电梯监控无线网桥 2、参数：黑白配设计，采用高性能802.11n 2X2 MIMO芯片，最高速率可达300Mbps，多网口设计，传输距离500米 | 海康威视DS-3WF01C-2N | 台 | 18 | 1200 | 21600 |
| 33 |  | 企业级硬盘 | 1、名称：企业级硬盘 2、参数：企业级硬盘，3.5英寸 4000G 7200 128M SATA3 | 海康威视HDD,HKS726T4TALA-31,4T,7200RPM,SATA | 块 | 36 | 2000 | 72000 |
| 34 |  | 监控级硬盘 | 1、名称：监控级硬盘 2、参数：监控级硬盘，3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 海康威视WD40PURX | 块 | 6 | 1250 | 7500 |
| 35 |  | 插座 | 1、名称：8口PDU插座 2、参数：保护模式：共模(L、N/PE)；差模(L/N)，标称电压：230V/50HZ，额定电压：385V，额定放电电流(8/20μs)：10KA，最大放电电流(8/20μs)：20KA，保护插位数：8，材质：壳体材料阻燃ABS、单体插座阻燃PC、插套组件磷青铜。 | 公牛GNE-1080 | 个 | 3 | 250 | 750 |
| 36 |  | HDMI高清线 | HDMI高清线 | 绿联 | 根 | 6 | 100 | 600 |
| 37 |  | 电杆组立1 | 1、名称：监控立杆 2、规格：4米，立杆采用热镀锌钢杆，壁厚4mm，包括法兰盘螺栓螺母垫圈 3、钢筋砼基础：400*400*600(含钢筋、模板、土方等费用) 4、其他：含接地 | 华生 | 根(基) | 2 | 1200 | 2400 |
| 38 |  | 电杆组立2 | 1、名称：监控立杆 2、规格：3米，立杆采用热镀锌钢杆，壁厚4mm，包括法兰盘螺栓螺母垫圈 3、钢筋砼基础：400*400*600(含钢筋、模板、土方等费用) 4、其他：含接地 | 华生 | 根(基) | 8 | 900 | 7200 |
| 39 |  | 安全防范分系统调试 | 电视监控系统摄像机调试 | 定制 | 系统 | 139 | 30 | 4170 |
| 40 | UPS不间断电源系统 | UPS不间断电源及其附属设备安装1 | 1、名称：UPS稳压电源10KVA 2、参数：三进三出工频架构在线式 UPS电源，额定容量：10kVA，防雷和防浪涌设计，RS232和RS485、USB等多种通讯接口方便电脑连接，监测UPS运行状况，配A16节电池柜内置EA12V100AH电池16节，支持设备4小时。 3、其他：含型钢支架制作安装 | 易事特UPS-10KVA | 套 | 1 | 35800 | 35800 |
| 41 |  | UPS不间断电源及其附属设备安装2 | 1、名称：UPS稳压电源6KVA 2、参数：数字化双变换工频 UPS电源，额定容量：6kVA，防雷和防浪涌设计，RS232和RS485、USB等多种通讯接口方便电脑连接，监测UPS运行状况，配A8节电池柜内置EA12V100AH电池8节，支持设备2小时。 3、其他：含型钢支架制作安装 | 易事特UPS-6KVA | 套 | 1 | 12000 | 12000 |
| 42 |  | 配电箱 | 1、名称：UPS配电箱 | 国产 | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
| 43 |  | 送配电装置系统 | 10kV以下交流供电系统调试 (综合) | 国产 | 系统 | 2 | 1000 | 2000 |
| 44 |  | 防静电活动地板 | 钢混防静电地板，尺寸600*600*35,安装高度30cm。 防静电地板具备防火、防潮、防尘的性能,地板尺寸精度高。 承载能力满足《抗静电活动地板规范》要求。 | 国产 | m2 | 19.92 | 350 | 6972 |
| 45 |  | 浪涌保护器1 | 1、名称：二级浪涌保护器 | 国产 | 个 | 1 | 150 | 150 |
| 46 |  | 浪涌保护器2 | 1、名称：三级浪涌保护器 | 国产 | 个 | 1 | 150 | 150 |
| 47 |  | 配线1 | 1、名称：电气配线 2、规格：BV-2.5 3、配线形式：管内敷设 | 爱谱华顿BV-2.5 | m | 20.00 | 2 | 40 |
| 48 |  | 配线2 | 1、名称：电气配线 2、规格：BVR-2.5 3、配线形式：管内敷设 | 爱谱华顿BVR-2.5 | m | 10.00 | 2 | 20 |
| 49 | 电子巡更系统 | 入侵报警信号传输设备1 | 无线通讯采集器(巡更棒连体底座) | 兰德华L3000ET | 套 | 1 | 450 | 450 |
| 50 |  | 入侵报警信号传输设备2 | 电子巡查探测钮 | 兰德华ID-EM2 | 套 | 19 | 30 | 570 |
| 51 |  | 系统打印机 | 1、打印机 | 惠普 | 套 | 1 | 2000 | 2000 |
| 52 |  | 电子巡更棒 | 1、名称：电子巡更棒 2、参数：采用 RFID感应读卡技术，读卡反应时间：小于0.1s，通讯方式：RSS232，工作功耗：10mA，供电方式：3.6V锂电池。 | 兰德华L-3000EF | 根 | 2 | 2500 | 5000 |
| 53 |  | 声光报警器 | 1、名称：声光一体报警器 2、距地2.5m安装 | 豪恩HC-103 | 个 | 13 | 50 | 650 |
| 54 |  | 软件 | 配套电子巡查管理软件（最新版本） | 兰德华 | 套 | 1 | 500 | 500 |
| 55 | 紧急求助按钮系统 | 联动控制主机 | 1、名称：总线制报警控制主机 2、参数：专业级总线制网络报警主机，自带8防区，可扩展至256防区/自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8子系统/2400米C版本升级: 2.2K 线尾组，支持本地8路防区2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出 | 海康威视DS-19A08-01BN | 台 | 1 | 5500 | 5500 |
| 56 |  | 声光报警器 | 1、名称：报警警灯 | 豪恩HC-103 | 个 | 12 | 180 | 2160 |
| 57 |  | 按钮 | 1、名称：紧急求助按钮 | 豪恩HO-01B | 个 | 12 | 50 | 600 |
| 58 |  | 消防广播（扬声器） | 1、名称：警号 | 豪恩HC-ES-626 | 个 | 1 | 50 | 50 |
| 59 |  | 模块（模块箱） | 1、名称：单输入输出模块 2、参数：1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板，1路防区扩展+1路继电器输出 | DS-19M01-SO | 个 | 1 | 750 | 750 |
| 60 | 车辆控制系统 | 出入口执行机构设备1 | 1、名称：栅栏型电动道匣 2、参数：道闸类型：中速道闸；起落速度：3秒；杆件：4米直杆；闸机朝向：右向；输入电源：220V 50Hz；工作电压：90W 220VAC；工作环境温度：-10℃～+55℃；支持遇阻反弹；支持自锁手动解除功能；支持自动限位功能；支持热过载 保护功能。设备配置LED音显系统和补光灯。 | 海康威视DS-TMG403-MR(橙色) | 台 | 4 | 8500 | 34000 |
| 61 |  | 出入口执行机构设备2 | 1、名称：车辆识别控制箱 2、参数：【出入口控制终端】【固态硬盘】 CPU：Apollo Lake J3455平台处理器 ； 内存：4GB； 标配128G SSD，可选配一块3.5寸机械硬盘； 其他接口：6个1000Mbps自适应网口（G2~G6为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0；4个开关量输入，4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留SATA接口、1路音频输入/输出接口、1个HDMI输出接口 操作系统：Windows 10； 支持接入的牌识设备数量：4路高清出入口视频单元； 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息 或 ≥30万辆的违法车辆信息； 平台功能：支持上传至海康智能停车场管理系统；支持上传至其他中心管理系统（需定制）； 远程管理：支持远程进行权限设置或维护管理； 工作电压:主机12VDC，外接220VAC电源适配器； 功耗:平均25w，最高50w； 工作环境温度:-20 ℃～70 ℃； 工作环境湿度:10%~90%@40℃，无凝结； 外形参考尺寸:245mm(W)×65mm(H)×170mm(D)； 功能特性：无风扇设计，集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA接口，正版Windows系统 | 海康威视DS-TPE304-S(无系统)(国内标配) | 台 | 4 | 6500 | 26000 |
| 62 |  | 出入口执行机构设备3 | 1、名称：入口控制机 2、参数：入口控制机 （无吐卡）（入口）（经济版）；处理器:单颗高性能ARM A9数字媒体处理器；操作系统:嵌入式Linux操作系统；操作界面:VGA、WEB；指示灯:24V电源指示灯/12V电源指示灯/主板报警指示灯/硬盘读写指示灯/主板运行状态指示灯；显示:LED电子显示屏，四字单色屏(可扩展外接屏)；显示屏尺寸:305mm（宽）* 76mm（高）；数据存储:支持对通行车辆的信息存储，存储空间1GB；上传:支持数据上传到中心平台，支持视频流转发；电源:AC220V，标准市电；功率:小于150W；机械特性: 参考尺寸：410mm（宽）*350mm（深）*1405mm（高）；工作环境:工作温度-25℃～75℃、工作湿度10%～90%；功能特性：支持对讲,无吐卡机,支持LED显示语音提示，支持脱机管理车辆放行，脱机收费； | 海康威视DS-TME401-TL-S | 台 | 2 | 6500 | 13000 |
| 63 |  | 监控摄像设备 | 1、名称：200万高清网络摄像机 2、参数：200万像素彩色逐行扫描CMOS 高清智能摄像机；传感器类型：1/1.8” Progressive Scan CMOS；最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)；快门：1/30秒至1/100,000秒；镜头：电动镜头5.2-13mm；自动光圈：DC驱动；支持ICR切换；视频压缩标准：H.264/MJPEG；压缩输出码率：32 Kbps~16M bps；图像分辨率：1920*1592(含OSD叠加)；视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示；宽动态范围：95dB；帧率：25fps(1920*1080)；支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调；接口：1个RJ4510M/100M/1000M 自适应以太网口,1个 RS-485 接口，1个RS-232接口,4路IO输入接口，2路IO输出接口,3路继电器输出，1个CVBS接口,1路音频输入，1路音频输出，1个4G全网通模块,2个内置LED灯；自动聚焦功能：配接电动镜头，通过软件配置实现镜头的自动聚焦，直至成像清晰；三码流输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种不同分辨率的视频图像；TF卡存储功能：当网络断开时，可将抓拍图片相机内置TF卡内，支持自动识别自动格式化，并支持图片检索，自动覆盖，自动上传功能；车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%；车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%；倾斜车牌识别：可识别出视频中略微水平倾斜的机动车车牌号码；支持车身颜色识别，车标识别，车辆子品牌识别；支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无震荡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85；支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传；外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/换；工作温度：-30℃~70℃,湿度小于90%(无凝结)；电源供应：AC100V~240V±10%；防护等级：IP67；功耗：22W MAX；含防护罩、支架等 | 海康威视DS-TCG205-B(国内标配) | 台 | 4 | 5000 | 20000 |
| 64 |  | 安全岛 | 1、规格：4500*500*10mm 2、备注：安全岛为10CM高的混凝土台，具体详见图纸 | 定制 | 座 | 2 | 1500 | 3000 |
| 65 |  | 压力电波 | 1、名称：压力电波 2、参数：接触发电量：最高发电量0.5A/250VAC；接触距离：大于0.3mm;操作寿命：最低一亿个交替周期；回应时间：少于10ms;2mbar最低活化电压；自动清洗接触片；特别通风管道，它提供每分钟50ml的活阀孔口流量以平衡大气层压力或温度波动；检测气阀口的空气流动，给出触点信号，阻止砸车。 | 海康威视DS-TMG034(防砸)(国内标配) | 套 | 4 | 1800 | 7200 |
| 66 |  | 车辆检测器 | 1、名称：车辆检测器 2、参数：独立式，支持接入的最大线圈数2，继电器输出；含BV1.0地感线圈。 | 海康威视DS-TMG022 | 套 | 4 | 1500 | 6000 |
| 67 |  | 停车场管理设备1 | 1、名称：地感线圈（线型：BV-1*1.0线） 2、做法：做成直角为90度的四边形，采用BV-1.0绕制六圈而成，地感线圈的线槽尺寸为宽2cm，深3cm的切槽 | 爱谱华顿BV-1*1.0 | 套 | 4 | 200 | 800 |
| 68 |  | 停车场管理设备2 | 配套停车场管理软件（最新版本） | 海康威视 | 套 | 1 | 1500 | 1500 |
| 69 |  | 安全防范全系统调试 | 停车场管理系统调试 | 定制 | 系统 | 1 | 1500 | 1500 |
| 70 | 楼宇对讲系统 | 配电箱 | 1、名称：6U楼宇箱 2、规格：380*600*450 | 国产 | 台 | 10 | 800 | 8000 |
| 71 |  | 联动控制主机 | 1、名称：楼宇控制主机 2、参数：网口:1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；RS485:2个，RS485半双工接口；USB:1个USB接口，可插入U盘；IO输入:4个开关量输入；IO输出:2个开关量输出，2个继电器输出；摄像头:CMOS 130W像素；视频压缩标准:H.264；视频分辨率:1280*720；视频帧率:12.5帧/秒；显示屏:7寸彩色触摸TFT LCD；屏幕分辨率:1024*600；操作方式:电容式触摸屏、触摸按键、机械按键；操作界面:扁平化风格UI操作界面，绚丽大气，操作简便；门口机安全状态监测功能，当门口机开门超时或者防拆开关触发时，管理机具有告警提示信息；管理机面板采用一体式钢化玻璃设计，后方采用铝合金支架支持多个角度摆放；支持与门口机、室内机及其他管理机之间的可视对讲；支持预览权限范围内公共摄像头的实时画面；信息可视化、扁平化的友好操作界面设计；采用硬件噪声抑制与回声消除，保证话音质量清晰明亮；支持免提或听筒通话两种方式；实时接收、显示业主家庭的报警信息；被门口机呼叫或远程监视门口机时支持远程开锁；支持多角度桌面摆放和壁挂两种安装方式。 | 海康威视DS-KM8301(国内标配) | 台 | 1 | 6500 | 6500 |
| 72 |  | 交换机1 | 1、名称：24口光纤核心交换机 2、参数：24口万兆全网管三层交换机，机架式，24个千兆光口，8个复用的千兆电口，4个万兆SFP+万口，交换容量598Gbps,包转发率216Mpps,支持通过console口管理。1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，48V直流供电，满负荷功耗68瓦；支持路由，IPV6，VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 海康威视DS-3E3728F-H(B) | 台套 | 1 | 16500 | 16500 |
| 73 |  | 交换机2 | 1、名称：24口网络交换机 2、参数：24口千兆全网管二层交换机，机架式，24个千兆电口,4个千兆光口,支持通过console口管理。交换容量256Gbps,包转发率42Mpps,1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗9.5瓦；支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 海康威视DS-3E2528-H(B) | 台套 | 8 | 4500 | 36000 |
| 74 |  | 交换机3 | 1、名称：12口POE交换机（含电源） 2、参数：接口数量：接口数量：16个10/100M接口；接口类型：RJ45，全/半双工，MDI/MDI-X自适应；处理类型：存储和转发；流控：带IEEE802.3x全双工，背压式流控；优先级队列：4；VLAN的ID编号：VID1～4094；供电电源：AC220V；功耗：3W；工作温度：-30～70\U+02DAC；工作湿度：5～95%，无冷凝；参考尺寸：102.2mm(高)*275.2mm(宽)*92mm(深)。 | 海康威视DS-KAD612 | 台套 | 14 | 2500 | 35000 |
| 75 |  | 交换机4 | 1、名称：6口POE交换机（含电源） 2、参数：接口数量：接口数量：8个10/100M接口；接口类型：RJ45，全/半双工，MDI/MDI-X自适应；处理类型：存储和转发；流控：带IEEE802.3x全双工，背压式流控；优先级队列：4；VLAN的ID编号：VID1～4094；供电电源：AC220V；功耗：3W；工作温度：-30～70\U+02DAC；工作湿度：5～95%，无冷凝；参考尺寸：102.2mm(高)*275.2mm(宽)*92mm(深)。 | 海康威视DS-KAD606 | 台套 | 22 | 1800 | 39600 |
| 76 |  | 千兆单模光模块 | 1、名称：SFP千兆单模光模块 2、参数： 接口规格 : 千兆10公里单模双纤模块,不分收发,TX1310nm/1.25G,RX1310nm/1.25G,LC,10km,0～70℃,SFP | 海康威视HK-SFP-1.25G-10-1310-DF | 个 | 9 | 450 | 4050 |
| 77 |  | 其他电源设备安装 | 1、名称：12V楼宇电源 2、参数：输入电压：100-240VAC；输出电压：12VDC；输出电流：4.17A；输出功率：50W；纹波与噪声：<150mVpp；电压调整范围：11-14Vdc；工作温度：-10℃~+70℃；工作湿度：＜95%；参考尺寸：98*97*38mm。 | 海康威视DS-KAW50-1无机箱(国内标配) | 台 | 15 | 450 | 6750 |
| 78 |  | 配线架 | 1、名称：24口光纤配线架 | 爱谱华顿 | 个块 | 1 | 600 | 600 |
| 79 |  | 插座 | 1、名称：8口PDU插座 2、参数：保护模式：共模(L、N/PE)；差模(L/N)，标称电压：230V/50HZ，额定电压：385V，额定放电电流(8/20μs)：10KA，最大放电电流(8/20μs)：20KA，保护插位数：8，材质：壳体材料阻燃ABS、单体插座阻燃PC、插套 组件磷青铜。 | 公牛GNE-1080 | 个 | 5 | 250 | 1250 |
| 80 |  | 家居控制设备安装1 | 1、名称：可视对讲单元门口机 2、参数：摄像头：CMOS低照度200W像素双目摄像机； 视频压缩标准:H.264，分辨率：1920×1080； 深度学习人脸识别算法，人脸白名单容量：20000张（4mm型号最大识别距离＞2m）； 指纹容量：5000枚； 显示屏：4.3寸彩色非触摸 TFT LCD，分辨率：800*480； 操作方式：实体按键； 操作界面：液晶显示，简易菜单； 音频输入和输出：内置全指向麦克风和扬声器； 支持Mifare卡、身份证序列号、CPU序列号识别； 支持蓝牙开门； RS485：2个，RS485半双工； 网络参数:10M/100M/1000M自适应,支持TCP/IP、SIP、RTSP等协议； IO输入：4个； IO输出：0个； 门锁继电器：2个； 外形参考尺寸：373mm*124mm*43.7mm（长*宽*高）。 | 海康威视DS-KD9203-TFBY1(4mm)无配件(国内标配) | 台（套） | 25 | 3500 | 87500 |
| 81 |  | 家居控制设备安装2 | 1、名称：可视对讲户内机 2、参数：网口:网口:1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；显示屏:7寸彩色TFT LCD；分辨率:1024*600；操作方式:电容式触摸屏、触摸按键；操作界面:扁平化风格UI操作界面，绚丽大气，操作简便；同一户支持1主5副共6台室内机，6个室内机可同时监视门口机；支持Wifi接入无线组网，副机跟主机之间采用无线组网通讯；室内机具有留言和抓图以及视频存储功能；支持8路有线报警接入；中心可同时向多台室内机下发公告信息，室内机支持公告已读回执；可接入手机APP，通过手机APP实现接收呼叫、报警信息等，并可以与呼叫人对讲，远程开锁；支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像；支持自动应答与免打扰功能；采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮；支持室内机呼梯到对应楼层；安装便利（采用挂板支架安装、支持批量刷机配置、支持网线供电）；电源: DC12V或网线供电；功耗:≤10w；工作温度满足：低温-10℃±3℃，高温+55℃±2℃；工作湿度:10％-90％；外形参考尺寸:196mm*133mm*19.8mm； | 海康威视DS-KH6320-A无配件(国内标配) | 台（套） | 275 | 1050 | 288750 |
| 82 |  | 出入口控制设备1 | 1、名称：磁力锁（含出门按钮） 2、参数：磁力锁/上锁时NO输出；开锁时NC输出/最大拉力280kg*2；锁体长480x宽48.5x厚26.5(mm)/吸板180x38x11mm；延时不可调/适用于木门、玻璃门、金属门、防火门/国内标配。 | 海康威视DS-K4H250DC(国内标配) | 台 | 24 | 850 | 20400 |
| 83 |  | 出入口控制设备2 | 1、名称：电子门禁一体机 2、参数：主机具有以下接口以及数量：TCP/IP接口（支持10M/100Mbps，网速自适应）1个；WIFI接口1个；RS485通讯接口1个；Wiegand通讯接口1个；USB2.0接口1个；SD卡接口1个；报警输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警（门铃）输出接口1个；主机支持无线wifi组网。具有2.8寸图文型液晶显示屏；并有蓝光显示触摸式按键；实现不同场景的权限管理：反潜回（防跟随）功能；多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；超级权限开门；中心远程开门；单向刷卡和双向刷卡开门；主机具有手动和自动校时功能；主机支持最多10万张卡片管理；支持最多30万条事件存储。主机具有报警功能： 当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时； 当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡和胁迫码；黑名单卡刷卡时；接入系统平台后可支持视频联动报警功能；主机应具有应急开启的方法。主机支持读卡器功能：支持外接RS485通讯的副读卡器，实现进出双向刷卡功能；支持切换为读卡器模式，可通过wiegand或RS485协议与门禁主机通讯；主机具备远程控制功能： 客户端软件可远程控制设备执行开门、关门、门常开、门常闭动作；（以公安部型式检验报告为准，作为评分依据）；电源：DC 12V/3A；工作电流：1A(max)；工作温度：-30℃至65℃；工作湿度：10%至90%(在不凝结成水珠的状态环境下)；外形体积：137mmx92mmx35mm；安装方式：明装。 | 海康威视DS-K1T105M(国内标配) | 台 | 20 | 1500 | 30000 |
| 84 |  | 出入口控制设备3 | 1、名称：双向人脸识别门禁一体机 2、参数：采用5英寸LCD触摸显示屏，200万像素广角摄像头，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假；采用深度学习算法，支持3000张人脸白名单；1：N人脸比对时间≤1S/人，人脸验证准确率>99%；设备支持有线网络、Wifi，支持公网传输；工作电压 DC 12V/2A0 | 海康威视DS-K1T671M(国内标配) | 台 | 2 | 4500 | 9000 |
| 85 |  | 出入口控制设备4 | 1、名称：电动闭门器（重型） 2、参数：产品体积：515*95*90mm，门体形式：单开门，最大门重：100KG，适用门宽：最大1200mm，电源电压：AC220V 10% 50-60HZ，功率消耗：50W，开门速度：250~450mm/秒（可调），关门速度：250~450mm/秒（可调），开启保持时间：1~30秒可调，手动开合力：少于30N，运行噪音：＜55分贝。 | 保利德DSW-100 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |
| 86 |  | 出入口控制设备5 | 1、名称：发卡器 2、参数：符合ISO 14443 A/B、ISO 11784/11785标准，读卡频率13.56MHZ和125KHZ，可识别标准IC卡、CPU卡、二代身份证卡（序号）、ID（EM）卡等。通过USB 2.0接口与PC通讯，具有免驱动技术，即插即用。标配2个SAM卡尺寸的SAM卡座，用于加密使用。发卡过程数据采用高等级加密算法，严格保障数据通信安全。完善的开发接口，提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台。支持在线升级功能，可在线更新设备程序。 | DS-K1F100-D8E(国内标配) | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
| 87 |  | 卡片 | 1、名称：IC卡 | 国产 | 片 | 900 | 35 | 31500 |
| 88 |  | 接线盒 | 1、名称：86出线盒 | 国产 | 个 | 13 | 5 | 65 |
| 89 |  | 小区智能化系统设备调试 | 1、名称：可视对讲系统调试 | 定制 | 系统 | 1 | 7000 | 7000 |
| 90 | 智安小区系统 | 配电箱 | 1、名称：弱电电源箱 2、规格：300*200*150,金属材质,防锈防水防腐处理,墙壁嵌装或立杆绑定。 | 国产 | 台 | 3 | 500 | 1500 |
| 91 |  | 交换机 | 1、名称：6口POE交换机（含电源） 2、参数：接口数量：接口数量：8个10/100M接口；接口类型：RJ45，全/半双工，MDI/MDI-X自适应；处理类型：存储和转发；流控：带IEEE802.3x全双工，背压式流控；优先级队列：4；VLAN的ID编号：VID1～4094；供电电源：AC220V；功耗：3W；工作温度：-30～70\U+02DAC；工作湿度：5～95%，无冷凝；参考尺寸：102.2mm(高)*275.2mm(宽)*92mm(深)。 | 海康威视DS-3E0109P-E | 台套 | 3 | 600 | 1800 |
| 92 |  | 监控摄像设备1 | 1、名称：出入口抓拍单元 2、参数：分辨率：200万，1920*1080，帧率：25fps(1920*1080)，传感器类型：1/1.8 Progressive Scan CMOS最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)镜头：5.2-13mm自动光圈：DC驱动ICR切换：支持视频压缩标准：H.264/MJPEG图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调存储功能：内置TF卡槽智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车身颜色识别补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选接口：1 个RJ4510M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，1路音频输入，1路音频输出，4路触发输入，2路(光耦隔离2500VAC),可作为闪光灯同步输出控制，3路继电器输出，1个CVBS接口无线模块：（型号带4，表示支持4G传输）功能特性：外接道闸，布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；车辆抓拍：支持车牌、车型、车标、车身颜色识别，电动变焦、自动光圈，内置LED补光灯，同步补光，同步录像，黑白名单控制，视频触发支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85 支持对接海宁公安局智安小区平台，投标时提供平台接入承诺。 | 海康威视DS-TCG2CH-B(国内标配) | 台 | 4 | 8500 | 34000 |
| 93 |  | 监控摄像设备2 | 1、名称：黑光人脸抓拍机 2、参数："400万1/1.8” CMOS 智能护罩一体化网络摄像机 人脸抓拍：支持同时检测30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图最低照度：彩色：0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白：0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON)镜头(一体机)：11-40mm@F1.4：水平视场角：41°~13.5°视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG最大图像尺寸：2560 × 1440，存储功能：支持Micro SD（即为TF卡）/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 智能补光：内置高效专利温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍音频接口：1对3.5mm音频输入(Mic in/Line in)/输出外部接口通讯接口：1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口报警输入/输出:2对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A或AC30V 500mA)视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)，工作温度和湿度：-40℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)电源供应：AC24V±20%（设备内置AC24V适配器）电源接口类型：两线式电源接口功耗 :AC：24v，Max：56W防护等级:IP66补光距离:普通监控:100m;人脸抓拍:15m" 支持对接海宁公安局智安小区平台，投标时提供平台接入承诺。 | 海康威视DS-2CD704CH/E2-X, | 台 | 4 | 11000 | 44000 |
| 94 |  | MAC采集 | 1、名称：MAC采集 2、规格：1路全向,1路定向天线终端特征采集设备，全向探测距离为400米，定向探测距离为600米 | 海康威视MAC2400E-KI2 | 台 | 3 | 8000 | 24000 |
| 95 |  | RFID | 1、名称：RFID 2、规格：（1）存储功能 l 具有数据存储功能，可以存储不少于3000个ID信息； l 可在网络中断时自动保存考勤信息，避免数据丢失。 （2）外部接口 可通过RS232、RS485接口外接至少能连接2台刷卡器。 （3）防水、防尘、防腐蚀能力 终端外壳表层防锈、配置密封式胶圈等保护性材料具有良好的密封性，按键密封性紧密，有超强的防腐、防紫外线辐射、防水、防尘能力；防尘防水等级不小于IP65。 （4）防暴、防破坏性能 l 要求采用金属机壳； l 锁具采用高强度钢制作； l 显示窗采用高强度钢化玻璃； l 天线采用特种工程塑料，具有一定伪装隐蔽性，防破坏； l 采用长寿命型金属按键。 （5）使用环境 l 环境温度：－35℃～＋60℃； l 相对湿度：5％～95％； l 大气压力：86～106kPa。 （6）外部电源供电要求 l 超宽电源适应性。 l 外接电源适配器，支持100V～240V 外部市电电压范围。 l 电源适配器应具有3C认证证书。 l 户外设备应具备防雷击保护措施，适应雷雨天气。 （7）GSM/GPRS无线通信模块 l 采用具有工信部入网证的GSM/GPRS 900MHz/1800MHz工业级模块。 l 天线增益：大于2 dBm l 接收灵敏度：小于-108 dBm l 发射功率：24±1dBm l 工作频段： 上行： 890 MHZ～915 MHZ，1710 MHZ～1755 MHZ 下行： 935 MHZ～960 MHZ，1805 MHZ～1850 MHZ，要求接入嘉兴市物联网平台。 （8）电池要求 l 提供后备电池。 l 应满足无市电情况下，待机时长超过24个小时。 （9）电磁兼容性、防雷特性及安全性要求 l 电磁兼容性：应符合YD1032的相应要求。 l 防雷特性：符合IEC 6143中的 VDE0675标准。 l 安全性能：应符合YD/T965的相应要求。 （10）基本环境适应性和寿命 高温/低温、湿热、振动、碰撞等极限条件要求应符合 YDN109中 4.14 的相关规定。" | 海宁公安智安 | 台 | 3 | 7800 | 23400 |
| 96 | 综合管线系统 | 桥架1 | 1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100 3、其他：含接地 | 浙江远大 | m | 673.15 | 75 | 50486.25 |
| 97 |  | 桥架2 | 1、名称：弱电桥架 2、规格：150*100 3、其他：含接地 | 浙江远大 | m | 2.70 | 50 | 135 |
| 98 |  | 桥架3 | 1、名称：地面弱电线槽 2、规格：200*100 3、其他：含接地 | 浙江远大 | m | 2.73 | 75 | 204.75 |
| 99 |  | 铁构件 | 1、名称：桥架支架制作安装 2、含刷油 | 国产 | kg | 675.85 | 12 | 8110.2 |
| 100 |  | 配管1 | 1、名称：电线管 2、材质、规格：SC80 4、配置形式：埋地敷设 | 中财SC80 | m | 35.00 | 35 | 1225 |
| 101 |  | 配管2 | 1、名称：电线管 2、材质、规格：KBG25 4、配置形式：暗敷 | 中财KBG25 | m | 884.79 | 5 | 4423.95 |
| 102 |  | 配管3 | 1、名称：电线管 2、材质、规格：PC32 3、配置形式：暗敷 | 中财PC32 | m | 190.04 | 4 | 760.16 |
| 103 |  | 配管4 | 1、名称：电线管 2、材质、规格：PC25 3、配置形式：暗敷 | 中财PC25 | m | 1705.00 | 3 | 5115 |
| 104 |  | 配管5 | 1、名称：电线管 2、材质、规格：PE50 3、配置形式：埋地敷设 | 中财PE50 | m | 666.87 | 8 | 5334.96 |
| 105 |  | 配管6 | 1、名称：电线管 2、材质、规格：PE32 3、配置形式：埋地敷设 | 中财PE32 | m | 6.98 | 5 | 34.9 |
| 106 |  | 双绞线缆 | 1、名称：6类非屏蔽双绞线 2、规格：UTP cat.6 3、敷设方式：管内\桥架内敷设 | 海康威视DS-1LN6-UE | m | 8431.06 | 2.85 | 24028.521 |
| 107 |  | 配线7 | 1、名称：塑料护套线 2、型号、规格、材质：RVV-2*1 3、配线形式：管内\桥架内敷设 | 爱谱华顿RVV-2*1 | m | 6960.29 | 2.5 | 17400.725 |
| 108 |  | 配线8 | 1、名称：塑料护套线 2、型号、规格、材质：RVV-2*1.5 3、配线形式：管内\桥架内敷设 | 爱谱华顿RVV-2*1.5 | m | 510.76 | 3 | 1532.28 |
| 109 |  | 配线9 | 1、名称：塑料护套线 2、型号、规格、材质：RVV-2*2.5 3、配线形式：管内\桥架内敷设 | 爱谱华顿RVV-2*2.5 | m | 6.98 | 5 | 34.9 |
| 110 |  | 配线10 | 1、名称：塑料护套线 2、型号、规格、材质：RVV-4*1 3、配线形式：管内\桥架内敷设 | 爱谱华顿RVV-4*1 | m | 6.98 | 4.5 | 31.41 |
| 111 |  | 光缆 | 1、名称：4芯单模光缆 2、规格：Fiber4-SM 3、敷设方式：管内\桥架内敷设 | 爱谱华顿AP-G-01-4WB-W | m | 1760.93 | 3 | 5282.79 |
| 112 |  | 接线盒1 | 1、名称：86型PVC接线盒 | 国产 | 个 | 57 | 5 | 285 |
| 113 |  | 接线盒2 | 1、名称：86型金属接线盒 | 国产 | 个 | 30 | 5 | 150 |
| 114 |  | 套管制作安装 | SC50密闭套管 | 定制 | 个 | 12 | 100 | 1200 |
| 115 |  | 砌筑井 | 1、弱电手孔井：400*400*700 2、详见图纸 | 定制 | 座 | 19 | 750 | 14250 |
| 116 |  | 挖一般土方 | 1、土壤类别 ：综合 2、挖土深度：符合设计要求 | 定制 | m3 | 276.89 | 30 | 8306.7 |
| 117 |  | 回填方 | 1、密实度要求 ：符合设计要求 2、填方材料品种 ：土方 3、填方来源、运距：由投标单位自行考虑 | 定制 | m3 | 275.63 | 30 | 8268.9 |
| 118 |  | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余土外运 2、运距：自行考虑 | 定制 | m3 | 1.26 | 30 | 37.8 |
| 合计 人民币（大写）: 壹佰柒拾陆万玖仟玖佰玖拾陆 元整 （小写）： 1769996 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |