# 招标需求

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温循环式干燥机 | 台 | 16 |
| 2 | 进料斗、钢格栅及手动闸门（走车） | 套 | 2 |
| 3 | 1#提升机 | 台 | 2 |
| 4 | 1#提升机支架、维修平台、护栏及爬梯等 | 套 | 2 |
| 5 | 组合式清理筛 | 台 | 2 |
| 6 | 清理筛下皮带机 | 台 | 1 |
| 7 | 清理筛下出杂皮带机 | 台 | 1 |
| 8 | 清理筛支架、维修平台、护栏及爬梯等 | 套 | 2 |
| 9 | 2#提升机 | 台 | 1 |
| 10 | 2#提升机支架、维修平台、护栏及爬梯等 | 套 | 1 |
| 11 | 进仓刮板输送机（含溢流口） | 台 | 1 |
| 12 | 湿谷仓 | 台 | 4 |
| 13 | 湿谷仓通风系统 | 套 | 4 |
| 14 | 仓下皮带输送机（双向） | 台 | 1 |
| 15 | 3#提升机 | 台 | 1 |
| 16 | 3#提升机支架、维修平台、护栏及爬梯等 | 套 | 1 |
| 17 | 进烘干机刮板输送机（含溢流口） | 台 | 1 |
| 18 | 刮板输送机支架、维修平台、护栏及爬梯等 | 套 | 1 |
| 19 | 气动式闸门 | 台 | 32 |
| 20 | 出粮皮带输送机（双向） | 台 | 1 |
| 21 | 壁出谷电动闸门及行程数显控制柜 | 套 | 16 |
| 22 | 4#提升机 | 台 | 1 |
| 23 | 4#提升机支架、维修平台、护栏及爬梯等 | 套 | 1 |
| 24 | 风选机 | 台 | 1 |
| 25 | 进谷糙筛提升机 | 台 | 1 |
| 26 | 谷糙分离筛 | 台 | 1 |
| 27 | 风选机、谷糙筛平台等 | 套 | 1 |
| 28 | 出谷提升机 | 台 | 1 |
| 29 | 电动三通 | 台 | 3 |
| 30 | 提升机支架、维修平台、护栏及爬梯等 | 套 | 2 |
| 31 | 进仓流管（含直接出料） | 套 | 1 |
| 32 | 进仓刮板输送机（含溢流口） | 台 | 2 |
| 33 | 干谷仓 | 台 | 10 |
| 34 | 仓体保温 | 套 | 10 |
| 35 | 通风系统 | 套 | 10 |
| 36 | 测满、测温系统 | 套 | 10 |
| 37 | 恒温通风系统 | 套 | 1 |
| 38 | 仓下皮带输送机 | 台 | 2 |
| 39 | 进出谷除尘风网 | 套 | 2 |
| 40 | 皮带输送机支架等 | 套 | 1 |
| 41 | 出料流管及缓冲盒（包含壁出谷流管） | 套 | 16 |
| 42 | 进料溜管 | 套 | 1 |
| 43 | 集中控制柜及线路部分（进粮） | 套 | 1 |
| 44 | 集中控制柜及线路部分（出粮） | 套 | 1 |
| 45 | 空压机及气路配管 | 套 | 1 |
| 46 | 喷雾除尘系统 | 套 | 1 |
| 47 | 登高皮带输送机 | 台 | 2 |
| 48 | 轮式装载机1 | 台 | 1 |
| 49 | 轮式装载机2 | 台 | 1 |
| 50 | 地磅 | 台 | 1 |
| 51 | 固定式扦样机 | 台 | 1 |

二、技术要求表

| 序号 | 名称 | 推荐品牌 | 技术要求及规格（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温循环式干燥机 | / | 1、烘干机热源：天然气； 2、单台批处理量：稻谷处理量≥13吨，油菜籽、小麦、玉米处理量≥16吨； 3、燃烧机要求：燃烧机配备风门自动调节装置，自带调压压器，紫外线火焰监视器，温度可全自动精准控制在±1℃。燃烧机最大耗气量不超过：27.3m³ /h； 4、工作方式：电脑自动控制、低温循环式干燥； 5、具备干燥层和缓苏层；整机高度≤10米 6、入谷时间：≤40分钟（顶部进粮）； 7、出谷时间：≤66分钟； 8、降水率：0.5~1.2%/小时； 9、单位耗热量≤5500KJ/kgH2O。 10、烘后爆腰率增加值：≤1.0%； 11、烘后破碎率增加值：≤0.3%； 12、出机稻谷水分不均匀度：≤1%（当进机稻谷水分均匀度小于3%时）； 13、出机稻谷温度：≤环境温度+8℃（环境温度在0℃及以上）；或≤8℃（环境温度在0℃及以下）。 14、干燥机烘干层采用山型管混流双层烘干技术，应设缓苏段，缓苏与烘干时间比应不低于5： 1； 15、干燥机板材制件表面平整、边角平滑，采用压力成型； 16、干燥层采用无磁性不锈钢材质耐磨抗腐蚀。 17、采用调质干燥法（干燥→缓苏→干燥→缓苏），低温快速干燥，负压吸引式干燥机、粉尘少、噪音低； 18、绞龙采用进口钢材特殊热处理一次成形，经久耐用，使用6年以上（按每年使用3个月计算）； 19、提升机马达应采用直接传动式减速机马达，具有防止倒滑的设施或技术； 20、提升机平皮带轮采用“鼠笼”式设计，平皮带不打滑，不伤稻谷； 21、平皮带勺子采用塑钢材质，耐磨性高。 22、排风机采用超大型斜流式风机，且排风机喇叭口为一次成型设计，烘干机控制箱对排风机能因烘干谷物品种的不同和需要风量大小的不同，进行变频自动控制。 23、干燥设备采用分散盘，强制分散。 24、排尘机采用调节风门式设计，可根据含杂率来调整风门大小； 25、烘干机本体楼梯需有安全护框，烘干机顶部需配有安全栏杆； 26、干燥机整体采用立体结构设计，安全系数大，耐职业用设计； 27、自带进口在线计算机自动控制的水分测定仪，其中测量方式是滚轮设计，测定值为检测100粒谷物的水分平均值，测量精度≤±0.5%，并和谷物温度传感器（测量精度≤±1℃）一体化设计，且能够实施显示当前谷物烘干的谷温，烘干达到水分设定值后自动控制停机。 |
| 2 | 进料斗、钢格栅及手动闸门（走车） | / | 国标材料，现场制作 长宽深：4.5m*4m*4m，由提升机坑、下粮斗、挡粮板、闸门、隔杂网等组成，钢格栅尺寸60mm×80mm，下粮斗4mm钢板，坑斗3m*2.5m。 |
| 3 | 1#提升机 | 电机品牌：西门子、三菱、松下 | ≥50T/H 13m 5.5KW 头尾采用3.0mm冷板、筒采用1.5mm冷板制作,畚斗采用加强型D型斗，畚斗带采四层尼龙夹层。 |
| 4 | 1#提升机支架、维修平台、护栏及爬梯等 | / | 国标材料、现场制作 方管50*100、方管40*60、方管30*30、5#角铁、3mm厚花纹板 |
| 5 | 组合式清理筛 | 山东丰源、云龙、广昌 | 双层滚筒，含负压式沙克龙，风机，关风器。 28点湿谷实际处理量约45T/H。 |
| 6 | 清理筛下皮带机 | 电机品牌：西门子、三菱、松下 | ≥60T/H 10m 4KW 输送带采用聚酯尼龙橡胶带（配压板），耐蚀、阻燃、防静电。带宽800mm，辊体采用托辊专用的无缝钢管制成，张紧装置应用螺杆式张紧装置。 |
| 7 | 清理筛下出杂皮带机 | / | 500型皮带机，10米，4KW 简易皮带机，出杂用 |
| 8 | 清理筛支架、维修平台、护栏及爬梯等 | / | 国标材料、现场制作 立柱方管150*150，平台方管100*50+100*100、护栏方管30*30、5#角铁、3mm厚花纹板 |
| 9 | 2#提升机 | 电机品牌：西门子、三菱、松下 | ≥50T/H 15m 5.5KW 头尾采用3.0mm冷板、筒采用1.5mm冷板制作,畚斗采用加强型D型斗，畚斗带采四层尼龙夹层。 |
| 10 | 2#提升机支架、维修平台、护栏及爬梯等 | / | 国标材料、现场制作 方管50*100、方管30*50、方管30*30、5#角铁、3mm厚花纹板 |
| 11 | 进仓刮板输送机（含溢流口） | 电机品牌：西门子、三菱、松下 | ≥50T/H 20m 5.5KW 链条节距100，刮板片采用耐磨尼龙夹层软片（配压板），刮板厚度不小于14mm，链条线速度不大于0.4m/s。配备泄爆口。 |
| 12 | 湿谷仓 | / | 50T水稻 墙板≥2.5mm厚板烤漆处理 上立柱100*100mm方管≥5.5mm厚 锥底板≥3.5mm厚热板，下立柱140*140mm方管≥5.5mm厚 |
| 13 | 湿谷仓通风系统 | 丹徒风机、浙江振仁、九州普惠 | 7.5KW风机 仓外风网管道0.8mm镀锌板，仓内通风管道由1.5厚镀锌网板卷圆焊接，管道直径200 |
| 14 | 仓下皮带输送机（双向） | 电机品牌：西门子、三菱、松下 | ≥60T/H 16m 4KW 输送带采用聚酯尼龙橡胶带（配压板），耐蚀、阻燃、防静电。带宽800mm，辊体采用托辊专用的无缝钢管制成，张紧装置应用螺杆式张紧装置。 |
| 15 | 3#提升机 | 电机品牌：西门子、三菱、松下 | ≥50T/H 14m 5.5KW 头尾采用3.0mm冷板、筒采用1.5mm冷板制作,畚斗采用加强型D型斗，畚斗带采四层尼龙夹层。 |
| 16 | 3#提升机支架、维修平台、护栏及爬梯等 | / | 国标材料、现场制作 方管100*100、方管30*50、方管30*30、5#角铁、3mm厚花纹板 |
| 17 | 进烘干机刮板输送机（含溢流口） | 电机品牌：西门子、三菱、松下 | ≥50T/H 48m 15KW 链条节距100，刮板片采用耐磨尼龙夹层软片（配压板），刮板厚度不小于14mm，链条线速度不大于0.4m/s。配备泄爆口。 |
| 18 | 刮板输送机支架、维修平台、护栏及爬梯等 | / | 国标材料、现场制作 方管100*100、方管30*50、方管30*30、5#角铁、3mm厚花纹板，含16台烘干机间整铺平台。 |
| 19 | 气动式闸门 | / | 400*400 滑板型式，气动控制，闸门壳体为耐磨型钢板结构。 |
| 20 | 出粮皮带输送机（双向） | 电机品牌：西门子、三菱、松下 | ≥60T/H 60m 18.5KW 输送带采用聚酯尼龙橡胶带（配压板），耐蚀、阻燃、防静电。带宽800mm，辊体采用托辊专用的无缝钢管制成，张紧装置应用螺杆式张紧装置。 |
| 21 | 壁出谷电动闸门及行程数显控制柜 | / | 两个电动闸门及行程数显控制柜 200*200电动闸门含行程过载保护； 行程数显控制柜用于电动闸门流量控制。 |
| 22 | 4#提升机 | 电机品牌：西门子、三菱、松下 | ≥50T/H 14m 5.5KW 头尾采用3.0mm冷板、筒采用1.5mm冷板制作,畚斗采用加强型D型斗，畚斗带采四层尼龙夹层。 |
| 23 | 4#提升机支架、维修平台、护栏及爬梯等 | / | 国标材料、现场制作 方管100*100、方管30*50、方管30*30、5#角铁、3mm厚花纹板 |
| 24 | 风选机 | 云龙、聚力、吴江胜天 | 处理量≥50T/H，根据水稻及小麦等粮食比重和悬浮速度的差别，利用风机形成的负压进行清选，可有效去除烘干后的谷物中含有的瘪谷、稻壳（麦壳）、稻毛等杂质。 |
| 25 | 进谷糙筛提升机 | 电机品牌：西门子、三菱、松下 | ≥50T/H 10m 5.5KW 头尾采用3.0mm冷板、筒采用1.5mm冷板制作,畚斗采用加强型D型斗，畚斗带采四层尼龙夹层。 |
| 26 | 谷糙分离筛 | / | 80/22 处理量20-25T/H，双筛体自动平衡，将烘干后的干谷中产生的糙米碎米等筛选分离。 |
| 27 | 风选机、谷糙筛平台等 | / | 国标材料、现场制作 方管100*100、方管50*100、方管30*30、5#角铁、3mm厚花纹板 |
| 28 | 出谷提升机 | 电机品牌：西门子、三菱、松下 | ≥50T/H 15m 5.5KW 头尾采用3.0mm冷板、筒采用1.5mm冷板制作,畚斗采用加强型D型斗，畚斗带采四层尼龙夹层。 |
| 29 | 电动三通 | / | 30*30 用于干谷仓分料三通 |
| 30 | 提升机支架、维修平台、护栏及爬梯等 | / | 国标材料、现场制作 方管100*100、方管30*50、方管30*30、5#角铁、3mm厚花纹板 |
| 31 | 进仓流管（含直接出料） | / | 国标材料、现场制作 GBL4角铁、5mm玻璃，厂房外直接出料用150不锈钢管，出口为铰链式设计 |
| 32 | 进仓刮板输送机（含溢流口） | 电机品牌：西门子、三菱、松下 | ≥50T/H 28m 7.5KW 链条节距100，刮板片采用耐磨尼龙夹层软片（配压板），刮板厚度不小于14mm，链条线速度不大于0.4m/s。配备泄爆口。 |
| 33 | 干谷仓 | / | 120T水稻(结构按小麦满仓标准设计） 墙板≥2.5mm厚板烤漆处理，上立柱100*100mm方管≥5.5mm厚，锥底板≥3.75mm厚热板，下立柱200*200mm方管≥5.5mm厚，仓顶2.5mm厚花纹板整铺 |
| 34 | 仓体保温 | / | 120m²/仓 1、聚氨酯发泡剂保温，保温厚度60mm，外围0.5mm厚彩钢瓦。 2、仓壁保温，锥斗不做保温。 |
| 35 | 通风系统 | 风机：丹徒风机、浙江振仁、九州普惠 | 3KW风机 仓外风网管道0.8mm镀锌板，仓内通风管道由1.5厚镀锌网板卷圆焊接，管道直径200 |
| 36 | 测满、测温系统 | / | 含阻旋式料位器，满粮报警灯，测温电缆，温控显示屏等 |
| 37 | 恒温通风系统 | / | 含谷冷机、不锈钢管道等 能量控制：无级控制、自动调节 电器控制：PLC 智能化全自动控制 温度控制：8～25℃ 温度控制精度（℃）：±0.3 名义工况为进风27℃，RH81%,出风12℃，RH75%,出风静压=980pa； 最大制冷量送风量为机组制冷量最大时，出风12℃，RH75%,出风背压=980pa的送风量。 |
| 38 | 仓下皮带输送机 | 电机品牌：西门子、三菱、松下 | ≥60T/H 30m 5.5KW 输送带采用聚酯尼龙橡胶带（配压板），耐蚀、阻燃、防静电。带宽800mm，辊体采用托辊专用的无缝钢管制成，张紧装置应用螺杆式张紧装置。 |
| 39 | 进出谷除尘风网 | / | 11KW风机，16L关风器（2.2KW) 含下粮坑吸尘罩，进出料提升机吸灰点，10台烘干机及干谷仓出料口吸灰点。 |
| 40 | 皮带输送机支架等 | / | 国标材料、现场制作 方管100*100、方管50*100、方管30*30、5#角铁、3mm厚花纹板 |
| 41 | 出料流管及缓冲盒（包含壁出谷流管） | / | 国标材料、现场制作 18米出粮流管； 1.溜管应采用≥3.0mm普通低碳钢板（Q235）制造，溜管应有高分子耐磨衬板，两端法兰连接。或采用满足条件的玻璃溜管。 2.在任何溜管或斜面上通过的粮食应能够以重力自流，干粮最小坡角应为45°,接料斗和湿粮最小坡角应为60°。长度大于5m的溜管和弯头处设有缓冲材料或装置。 缓冲盒：内部贴附5mm厚玻璃，下料部位配备防溅洒软挡板。 |
| 42 | 进料溜管 | / | GBL4角铁、5mm玻璃，含16台烘干机出谷 |
| 43 | 集中控制柜及线路部分（进粮） | / | 国标材料、德力西 电线：中策 配套烘干机线 |
| 44 | 集中控制柜及线路部分（出粮） | / | 国标材料、德力西 电线：中策 |
| 45 | 空压机及气路配管 | / | 空压机：5.5kw，上海通用 气管材质：PP—R 气管：中财、公元。 配套烘干机线 |
| 46 | 喷雾除尘系统 | / | 喷雾、拉西环材质、不锈钢平台，填料塔式除尘设备 进口四级高压冷雾主机（一体机，带水箱智能控制系统）及喷雾管道； 优质PP拉西环Φ75mm填料，厚度15-20cm； 不锈钢支架 平台：66米304不锈钢整铺平台，50mm*50mm不锈钢网。 |
| 47 | 登高皮带输送机 | 云龙、聚力、吴江胜天 | 移动式10米登高输送带 |
| 48 | 轮式装载机1 | 龙工、柳工、徐工 | 整机工作质量（参考）：7020kg 斗容：1.7m³ 整机参考尺寸：7220mm*2200mm*3000mm 发动机功率（kw）：≥85 额定载重：1600kg 卸载高度：4500mm 卸载距离：740mm 最高设计时速：25km/h 三项和：10s |
| 49 | 轮式装载机2 | 龙工、柳工、徐工 | 整机工作质量（参考）：10500kg 整机参考尺寸：7500mm*2500mm*3180mm 发动机功率：125（kw） 斗容：2.7m³ 额定载重：3000kg 卸载高度：3249mm 卸载距离：1002mm 轴距：2850mm 轮距：1850mm 最高设计时速：36km/h 三项和： 提升（满载）5.5 卸料1.3 下降（空载）3.7 总和10.5 |
| 50 | 地磅 | 富林泰克、托利多或同档次 | 1.技术要求： 最大秤量（MAX）：100t 分度值（d）：10/20kg 精度等级：III GB/T7723-2008 台面参考规格：（m）3x18m 秤体类型：U型梁结构 秤体结构：14mm厚面板，U型梁7根340mm，端板厚22mm 油漆：二合一油漆 秤体重量：大约16.t 最大安全过载：150% F.S 工作电源：220VAC（-15% 到 +10%），50Hz+/-2% 传感器工作温度： -40℃ 到 + 80℃ 仪表工作温度：-10℃ 到 + 40℃，10% 到95%（无冷凝） 2.其他要求：需土建配合，无接线盒 |
| 51 | 固定式扦样机 | 云龙、聚力、吴江胜天 | 1.技术要求： 旋转臂长（沿X轴）：5000mm 扦样杆长（沿Z轴）：4500mm 摆动角度（沿Y轴）：0～270° 遥控开关控制板电源：380V 遥控器电池型号： 9伏电池 旋转电机 ：380V 0.55kw 扦样小车移动电机：380V 0.75kw 扦样杆升降电机： 380V 0.55kw 主柱升降液压电机 ： 380V 3kw 吸粮风机 ：380V 2.2kw 2.其他要求：需土建配合 |

三、其他要求

1.投标人根据招标要求及现场踏勘深化方案。若招标需求中遗漏了必须具备的货物及服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案，所涉及的费用包含在投标报价中。

2.中标人有义务保证本项目及各个系统（如湿谷仓通风系统，通风系统，测满、测温系统，恒温通风系统，喷雾除尘系统等）的完整性及先进性，并按技术要求连续运行。如项目实施过程中因缺少货物或服务导致项目无法通过采购人或上级主管部门验收的，中标人必须承诺免费提供且采购人可指定。

3.安装单位需具有安装资质。

4.中标人（及制造商）对所供货物使用的安全性能与检测结果的可靠性负全部责任。

5.提供的货物应具有出厂检验合格证，不得是长期积压产品。

6.采购人不接受拼凑、组装的货物，不接受试制品或不成熟、未定型的货物。

四、商务要求表

| 质保期 | 自交付并通过验收之日起不少于2年。 |
| --- | --- |
| 售后（技术）服务要求 | 1．质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在48小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。 2．出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标人承担。 3.质保期外维修:修理及维护只收成本费。中标人对所供产品实行终身维护。 |
| 交付（服务）时间及地点 | 时间：2022年9月底前交付安装并通过验收。 地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 合同签订后支付合同金额30%预付款，项目验收合格后，支付至合同金额的80%，经审计后支付剩余金额。详见合同条款。 |
| 安全 | 中标人在项目实施中应注意自身安全，要设置防护设施，加强对施工人员的安全教育，在安装、施工期间发生的安全事故，均由中标人负全责。 |
| 验收标准 | 1.所供货物的规格、数量符合招标文件、中标人投标承诺及采购合同约定的要求。 2.所供货物的材质、颜色符合招标文件、中标人投标承诺及采购合同约定的要求。 3.所供货物的外观完好，无碰撞、表皮脱落、五金件生锈等瑕疵。 4.所供货物结构牢固，无安全隐患。 5.如有抽检要求的，检测结果符合招标文件、中标人投标承诺及采购合同约定的要求。 6.所有货物均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 7.招标文件、中标人投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供货物使用说明书、合格证。 |

五、资信要求表

| 政策性加分条件 | / |
| --- | --- |
| 质量管理、企业信用要求 | 符合本项目公开招标采购公告第六条第一款规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |