附件：

单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车道 | 电源电压：AC220V±10%，50Hz 闸杆中心高度：900-1000mm 电机输入电压：DC36V 电机功率：300W 杆型：直方杆/椭圆杆≤6m 椭圆防撞杆≤4m 闸杆起落时间：1.5～6秒可调。 使用环境温度：-25℃～+65℃。 相对湿度：小于95%，无凝露 运行噪音：小于70分贝 输入接口：+12V电平信号或脉宽>100ms的脉冲信号，驱动电流＜10mA 通信接口：RS-485 通信距离：≤1200米 车辆防砸：采用“车辆检测”、“数字防砸”、“开优先”三重防砸设计，预留红外对射保护接口 采用“直流无刷电机驱动控制”技术，保障闸杆运行精确定位，平稳、低噪音。 采用“工作温度控制”技术，为道闸提供过流、过热、过压保护。 支持“防撞脱杆保护”，保障车辆、闸杆和道闸电机安全。 采用“三级防雷”设计（控制器光耦隔离防雷、设备外接信号/电源防雷和接地防雷），保障雷暴天气稳定运行。 采用“故障自检报警提示”技术，方使产品维护。 采用“无级调速”设计，保障道闸运行速度精确定位。 制作工艺：采用2mm结构钢板模具成型主体，汽车喷涂工艺表面处理，防腐蚀，防褪色，防脱落，易保养，表面质感细腻、美观大方，历久弥新。 | 科拓 | 个 | 8 | 1000 | 8000 |
| 2 | 闸机 | 工作电压：AC220V，50HZ 功耗：≤3w 工作环境：-20～ +65℃ 存贮温度：-40 ～ +70℃ 输出信号：有车信号电平，车辆离开脉冲电平 工作频率：20K～170KHz 反应时间：500ms 继电器：220V AC/6A 线圈感应量：总体线圈加上连接线为40～1000uH 理想的值在80～300uH之间 线圈的连接线：≤15m，每米最少应扭绞20次 防护等级：IP30 应用标准：IEC529 线圈：采用BVR2.5线，可做成1m×2 不设置呼叫管理中心按钮，不使用呼叫管理中心功能 | 科拓KT-vpp-ab-ibs | 个 | 10 | 5000 | 50000 |
| 3 | 识别收费显示一体机（含主摄像头） | 设备材质：机柜专用优质碳素板材+有机玻璃 设备组成：控制机箱+补光灯+车牌识别控制模块+摄像机模组+LED屏+高清镜头 设备工艺：高档汽车喷涂工艺+钣金模具成型 工作电压：AC220V±10%，50Hz/60Hz 额定功率:80W 存储温度：-25℃～+70℃ 相对湿度：≤95%、无凝露（常温） 通讯接口：TCP/IP（控制机主控板与管理电脑） 通行介质:车牌号码 LED显示：可显示车牌号码、收费金额、剩余车位数等信息，可自定义显示内容 语音：支持语音播报功能 对讲：支持数字对讲。 车牌识别图像像素：JPEG（1920×1080）H264（720P，1080P） CVBS（D1、720×576） 车牌识别：支持前端+后台双识别模式 支持固定车辆脱机车牌识别 防护等级：IP54 车辆捕获率：捕获率≥99%（双识别+中央纠错） 车牌识别率：一般场景≥99.5%（双识别+中央纠错） 识别模式：单机模式（适用于标准路口） 双路协同（适用于超宽、T型路等复杂路口） 输出信息：1张或2张车辆大图（可设置）、车牌彩色小图、车牌二值图、车牌颜色、车牌号码、附加信息文本 识别车牌：符合“GA36-1992”、“GA36.1-2001”、“GA36-2007”标准的民用车牌照和“2012式”军车牌照、“2012式”武警车牌照的汉字、字母、数字、颜色等信息。 支持新能源车牌识别 防雷级别：有三级防雷保护措施 | 科拓KT-vpp-bc-20 | 个 | 8 | 8000 | 64000 |
| 4 | 辅助摄像头 | 视频传输协议：主流RTSP流媒体传输协议 镜头类型：标配6mm定焦镜头，调试方便，适用环境广 电子快门：1/30~1/10000秒 白平衡：自动 OSD叠加：OSD的叠加支持时间、日期、自定义文本内容 数字宽动态：高、中、低三个等级可调 日志管理：提供用户登录和各类报警信息的日志保存、查询 WEB服务：支持嵌入式WEB服务功能，能通过网页浏览器（如：IE）访问网络摄像机 远程升级：支持网络远程升级 操作系统兼容：WIN XP SP3、WIN7 SP2、WINDOWS | 科拓KT-vpp-bc-20-g | 个 | 5 | 6000 | 30000 |
| 5 | 人行非机动车道 | 通道宽：600～1150 mm； 非标加长型通道宽：1150～1390 mm； | 科拓 | 个 | 6 | 1000 | 6000 |
| 6 | 人行摆闸 | 材质：通体不锈钢、镀锌板、或多种颜色的表面喷塑技术处理，闸板为有机板、或有机板+不锈钢的组合； 尺寸：1750*280*950 mm； 通道宽：600～1150 mm； 非标加长型尺寸：280x950x2020 mm 非标加长型通道宽：1150～1390 mm 工作环境：室内、室外均适用； 防护等级：≥IP44； 环境温度：－30℃～＋70℃； 相对湿度：≤95% 不凝露； 工作电压：AC220V±10% 50Hz； 功率：单机芯50W/双机芯100W; 输入接口：开关量；12V电平信号； 驱动电流：100mA，支持多种信号输入； 通行速度：30人/分钟； 通信接口：RS485或TCP/IP； 摆角：90度（单向通行）和±90度（双向通行）可选 平均无故障次数：100万次； | 科拓KT-bz-S011 | 个 | 12 | 9000 | 108000 |
| 7 | 系统管理软件 | 含license认证，支持车牌识别、支持图像抓拍、支持车牌自动纠错、半自动纠错和人工纠错、支持辅助双路协同识别、支持各类报表输出、支持自动计费、支持剩余车位显示、支持IP数字语音对讲、支持防尾牌识别、支持手机移动应用（APP自助月卡延期、APP车牌缴费、APP信息查询、微信支付、支付宝支付等）、支持消费车牌云打折等，人行摆闸系统兼容支持小区原有ID、IC卡发卡，识别。 详见“三、软件系统的技术要求” | 科拓 | 套 | 1 | 1000 | 1000 |
| 8 | 软件定制开发 | 根据采购人及设计规范等要求设置，预留对接幸福绿城APP端口，如采购人后续需对接幸福绿城APP 相关功能，需中标人保障对接接通。 详见“三、软件系统的技术要求” | 科拓 | 项 | 1 | 10000 | 10000 |
| 9 | 企业级路由器 | ER2100 | ER2100 | 个 | 1 | 800 | 800 |
| 10 | 管线材及辅料 | 根据采购人及设计规范等要求配置 | / | 批 | 1 | 20000 | 20000 |
| 11 | 安装调试费 | 土建施工、路面引导桩安装等所有保障硬件、软件正常使用运行的工程等 | / | 项 | 1 | 10000 | 10000 |
| 12 | 管理费 | / | / | 项 | 1 | 18000 | 18000 |
| 13 | 顾问费 | / | / | 项 | 1 | 1500 | 1500 |
| 合计 人民币（大写）： 叁拾贰万柒仟叁佰 元整 （小写） 327300 元 |  |  |  |  |  |  |  |