# 招标需求

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 分项名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机应急指挥车 | 车身 | 辆 | 1 |
| 2 |  | 飞行控制摇杆 | 套 | 1 |
| 3 |  | 飞行控制电脑 | 套 | 1 |
| 4 |  | 智能控制 | 套 | 1 |
| 5 |  | 5G路由器 | 个 | 1 |
| 6 |  | 高清图传 | 套 | 2 |
| 7 |  | 21.5寸显示器（车内） | 个 | 4 |
| 8 |  | 3.7平米防雨LED屏幕 | 个 | 1 |
| 9 |  | 无人机起降平台 | 个 | 1 |
| 10 |  | 无人机存放柜 | 个 | 2 |
| 11 |  | 电池存放柜 | 个 | 1 |
| 12 |  | 滑轨式挂载架 | 个 | 10 |
| 13 |  | 车载气象站 | 个 | 1 |
| 14 |  | 高清变焦监控探头 | 个 | 1 |
| 15 |  | 高杆照明灯 | 个 | 1 |
| 16 |  | 车载顶置空调 | 个 | 1 |
| 17 |  | 电动遮阳板 | 个 | 1 |
| 18 |  | 外置功放 | 套 | 1 |
| 19 |  | 视频直播终端 | 套 | 1 |
| 20 |  | 车联一体化终端 | 套 | 1 |
| 21 |  | 车载发电机 | 套 | 1 |
| 22 |  | 移动地面站系统 | 套 | 2 |
| 23 |  | 快速决策支持系统 | 套 | 1 |
| 24 |  | 网络交换机 | 套 | 1 |
| 25 |  | 充电接口 | 套 | 1 |
| 26 |  | 移动流量 | 年 | 3 |

二、技术要求表

| 序号 | 名称 | 分项名称 | 主要功能/技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机应急指挥车 | 车身参数 | 1.底盘排放依据标准：国六 2.发动机排量：2998mL 3.燃油种类：柴油 4.外形尺寸（长/宽/高）：≤6000×2500×3500mm 5.总质量（Kg）：≤4500 6.整备质量（Kg）：≤4400 7.额定载客（人）：≥3人 8.轴距（mm）：≥3300 9.最高车速（km/h）：≥130 10.轮胎数：6 11.接近角/离去角（度）：23/11 12.含车辆购置税及1年保险 |
| 2 |  | 飞行控制摇杆 | 1.系统概述 双油门与摇杆与让作业人员从容的操控，差异化的按钮结构设计，更加贴合手型。 2.系统模块与功能要求包括但不限于 （1）可调力度：X、Y轴采用16位霍尔效应传感器，加上可调弹簧张力系统，让操纵杆带有非凡的灵敏度和控制； （2）油门调节：可根据需要调整油门的推拉力度； （3）功能按钮：既可切换飞行模式，还能控制挂载相关功能； |
| 3 |  | 飞行控制电脑 | 1.系统概述 配置高性能的工控机，具有较高的计算能力、数据处理能力，控制能力等，拥有高稳定性以及可靠性。 2.系统模块与功能要求包括但不限于 （1）win10专业版； （2）H510MVG/I7-10700； （3）支持120G固态/1T 机械硬盘； （4）抗颠簸性能：标准机架式安装，载体在颠簸路面上快速行驶时，设备不受影响； |
| 4 |  | 智能控制 | 1.系统概述 整车大部分设备远程APP控制。 2.系统模块与功能要求包括但不限于 （1）倒伏天线、后尾门、左侧门、天窗、升降平台等可远程控制； （2）飞行控制电脑、数据工作站可远程开关机； （3）升降平台一键起降功能可远程控制； （4）矩阵系统可远程控制切换车内外显示需求； （5）APP实时监控指挥车定位、行驶轨迹、行驶速度等； |
| 5 |  | 5G路由器 | 1.系统概述 5G路由器设备可以满足整车现场办公、远程办公的不同需求，保障应急现场网络。 2.系统模块与功能要求包括但不限于 （1）5G全网通双千兆网口CPE 插卡式； （2）高通骁龙TM X55平台； （3）支持SA+NSA网络环境； （4）WiFi 6技术； （5）每月3000G流量； （6）峰值速率4.6Gbps； |
| 6 |  | 高清图传 | 1.系统概述 采用先进的无线信道编码技术和信道控制技术，无线实时传输的距离远至34km。同时，由于采用了高效的数据处理算法，具有很高的集成度，丰富的接口，可以满足行业无人机多样化挂载需求；最多可将4路独立的飞控数据、遥测数据、云台控制数据、挂载控制数据等同时传输，让无人机如虎添翼，实现超远距离实时巡检、测绘、勘察、巡逻等需求。 2.系统模块与功能要求包括但不限于 （1）重量：不超过150g； （2）最大传输距离：不低于30km； （3）频段：800MHz/1.4GHz； （4）串口：具备2个串口； （5）协议：支持Mavlink协议和Transparent协议； （6）SBUS：输入&输出。 |
| 7 |  | 21.5寸显示器（车内） | 1.系统概述 车内配备4台21.5寸显示器，用于飞行控制、数据处理、车外监控、外接设备等使用。 2.系统模块与功能要求包括但不限于 （1）面板尺寸：21.5英寸/54.6厘米； （2）宽高比：16：9； （3）分辨率：1920*1080@60Hz； （4）信号输入：HDMI、VGA、音频/耳机输出； （5）对比度：1000:1； （6）响应时间：2ms-4ms； （7）屏幕刷新率：75Hz； （8）面板：IPS技术； |
| 8 |  | 3.7平米防雨LED屏幕 | 1.系统概述 车外安装3.7平米防雨LED彩屏，既可车内实时显示飞行控制软件及图像，也可投屏到车外LED彩屏联动；支持外部图像接入功能。 2.系统模块与功能要求包括但不限于 （1）尺寸：2560*1440 （2）分辨率：1920*1080 （3）像数间距：2.5毫米 （4）显示比例：16:9 （5）亮度：4500cd/㎡ （6）刷新率：3840HZ （7）灯珠型号：SMD1415 （8）IC型号：245+ICN2153 （9）扫描方式：16扫 （10）外观颜色：黑色 （11）色彩: 1073百万 |
| 9 |  | 无人机起降平台 | 1.系统概述 无人机起降系统由天窗、升降台组成，支持远程控制，支持执行一键起降功能,可实现快速部署与无人机快速起降执行任务。 2.系统模块与功能要求包括但不限于 （1）天窗净尺寸：2000*2000mm （2）升降台大小:1330*1330mm （3）升降台行程：900mm （4）最大承重：150kg （5）最大速度：34mm/s （6）噪音：不超过55dB |
| 10 |  | 无人机存放柜 | 1.系统概述 用于存放四旋翼、六旋翼和垂起固定翼无人机。 2.系统模块与功能要求包括但不限于 （1）快速拆卸与存放无人机 （2）快速固定夹/绑带 （3）无人机固定位置定位 |
| 11 |  | 电池存放柜 | 1.系统概述 用于存放无人机电池。 2.系统模块与功能要求包括但不限于 （1）尺寸≥500*700*900mm （2）配备电池防爆箱 |
| 12 |  | 滑轨式挂载架 | 1.系统概述 用于存放无人机多种挂载，实现作业过程中快速更换挂载。 2.系统模块与功能要求包括但不限于 （1）采用挂载飞机天空端快拆 （2）最大存放数量≥10个 （3）挂载可调节位置 |
| 13 |  | 车载气象站 | 1.系统概述 车载气象站采集车外气象信息。 2.系统模块与功能要求包括但不限于 （1）可采集外界环境参数，包含：风速、风向等 （2）显示屏≥7寸 |
| 14 |  | 高清变焦监控探头 | 1.系统概述 车顶配备高清变焦监控摄像头，用于监控车外现场情况。 2.系统模块与功能要求包括但不限于 （1）车顶云台摄像机≥400万像素 （2）可变焦倍数≥33倍 （3）支持360度全方位监控 （4）采用高性能传感器，图像清晰，最大分辨率可达1920x1080 （5）支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿 （6）支持强光抑制功能 （7）达到IP66防护等级 |
| 15 |  | 高杆照明灯 | 1.系统概述 实现应急照明，具备全方位搜索及照明功能，适用于小现场应急照明，使用强光灯与摄像机实现同步转动，以满足夜间摄像同步跟踪的需要。 2.系统模块与功能要求包括但不限于 （1）灯具功率：2*150（w） （2）系统电压：DC12V （3）灯管规格：LED灯 （4）垂直旋转：180° （5）水平旋转角度：365° （6）控制方式：有线、无线、485 （7）在发电机供电状况下，可不间断持续照明 |
| 16 |  | 车载顶置空调 | 1.系统概述 实现辅助设施的管理，包括照明、空调等，保证车内工作人员的基本需求。 2.系统模块与功能要求包括但不限于 （1）电源：1PH/220-240V/50Hz （2）名义制冷量（W）：3400 （3）名义制热量（W）：3000 （4）最大风量（l/s）：150 （5）额定制冷电流（A）：5.8 （6）额定制热电流（A）：5.4 （7）最大电流（A）：7.4 |
| 17 |  | 电动遮阳板 | 1.系统概述 实现辅助设施的管理，保证工作人员的基本需求。 2.系统模块与功能要求包括但不限于 （1）左侧遮阳板尺寸：≥3100*1700mm （2）车尾遮阳板尺寸：≥1900*1700mm |
| 18 |  | 外置功放 | 1.系统概述 外置功放广播系统由功放、有线话筒、车外喇叭、等组成。整个系统对各路音频信号进行分配、放大，根据需要进行选择对外宣传与广播。 2.系统模块与功能要求包括但不限于 （1）标准机箱设计，1U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 （2）专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪。 （3）每路线路输入音量、每路话筒音量均有独立调节旋钮控制音量大小。 （4）5路音源输入，其中3路标准线路输入接口，2路标准话筒输入接口。 （5）功率：360W （6）信噪比：＞85dB （7）输入灵敏度：77.5MV |
| 19 |  | 视频直播终端 | 1.系统概述 支持8路同时高清直播推流。 2.系统模块与功能要求包括但不限于 （1）音视频输入：8路HDMI内置音频 （2）编码格式：H.265/H.264/MJPEG （3）编码帧率：5-60帧 （4）最大分辨率：1920*1280 （5）标准机架式安装 |
| 20 |  | 车联一体化终端 | 1.系统概述 车辆联网，APP监控 2.系统模块与功能要求包括但不限于 （1）GPS定位 （2）行驶轨迹 （3）行驶速度 （4）轨迹回放 （5）接入APP控制 |
| 21 |  | 车载发电机 | 1.系统概述 车载供电系统由发电机、UPS、加装蓄电池、配电箱、接地系统、供电防雷等设备组成。 2.系统模块与功能要求包括但不限于 （1）燃油种类：汽油 （2）额定输出：7kW （3）最大输出：7kW （4）额定电压220V （5）额定频率50 Hz （6）相数：单相/三相 （7）额定电压(V)：220 220/380 （8）转速(r/min)：2800-3600 （9）噪音（dBA/7m）：55~66 （10）机油不足时自动报警：有 （11）自动过载保护：有 （12）短路安全保护（μS）：4 （13）缸体结构型式：单缸、风冷、四冲程、OHV （14）排气量(cc)：420 （15）风门类型：自动风门 （16）油箱≥24L，满载功率可持续供电≥8小时 |
| 22 |  | 移动地面站系统 | 系统模块参数要求： （1）屏幕：5.5英寸高清LCD触摸屏，1000nit亮度，1080p； （2）重量≤530g； （3）参考尺寸：218mmX106mmX32mm； （4）内置QGC开源地面站软件； （5）WIFI：5.8GHzwifi频段； （6）通道：具备13个通道； （7）对外接口：TypeC接口，用于充电、调试、拷贝文件、对外输出HDMI（需外接对应的usb转HDMI设备）； （8）电池：外置电池，配备两节18650电池。 |
| 23 |  | 快速决策支持系统 | 1.系统模块参数要求： 能将视频图像清晰、准确、快速地提供决策部门，支持指挥部和突发事件现场之间的统一指挥调度，可实现多部门和各地方之间的统筹与协同应对。 （1）模型数据加载模块 支持倾斜实景数据、正射影像（DOM）、数字表面模型（DSM）、互联网地图、二维矢量数据、三维模型数据等多元数据的叠加显示，城区情况一览无余，解决“扫街”式的传统执法巡查，极大提高巡查效率。 （2）大屏幕监控系统 大屏幕监控系统为整个调度系统提供丰富的、多元化的、高分辨率的图像信息，系统提供多路视频图像的实时接人，可以让指挥人员清晰、直观地观察到各个无人机的监控图像，以便于指挥调度。 （3）实时监测 无人机搭载多光谱相机、高光谱相机、热成像相机、高清变焦相机等任务载荷开展巡检工作，可对目标对象进行全天候监测，通过实时回传的数据信息，全面掌控目标对象的发展趋势与动态。 （4）无人机数据模块 支持无人机航迹显示和实时视频回传功能，并可以将无人机实时影像、地理位置、飞行航线、载何信息等同步至共享平台，提高作业的规范化和流程化。 （5）数据存储及分析 无人机运营调度管理平台可通过当前无人机作业情况自动生成任务报告，统计监测数据，进行数据分析，并与历史数据进行对比，汇入数据库，掌握目标对象变化规律。 （6）POI标注模块 支持标注数据的添加、编辑、查找和删除操作，支持当前界面的截图操作，标注类型标签化归档，可大幅减少视觉盲区，适用于城市管理、环境保护等领域。 （7）量测模块 支持距离量测、面积量测、高度量测、体积量测等常用功能，可快速、便捷地进行测量，计算出目标区域的面积、体积等。 |
| 24 |  | 网络交换机 | 1.千兆以太网交换机 2.传输速率：10/100/1000Mbps 3.交换容量：336Gbps/3.36Tbps 4.包转发率：51Mbps/126Mbps 5.MAC地址表：8K 6.24个10/100/1000Base-T以太网端口、4个千兆SFP 7.支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag 8.支持静态路由，支持RIP、RIPng协议 9.支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 |
| 25 |  | 充电接口 | 1.市电接口 ≥2个 2.车载充电接口≥7个 |
| 26 |  | 移动流量 | 3年 |

三、商务要求表

| 质保期 | 自通过验收之日起不少于1年，且每种货物不少于国家及生产厂方规定质保期限（同一货物的质保期限以上述要求时间最长者为准）。 |
| --- | --- |
| 服务（售后）要求 | 1.质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在48小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。 2.出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标人承担。 3.中标人应对所供货物实行终身维护。 4其他要求： 4.1中标人应提供车辆在嘉兴地区上牌所需的所有证件资料并协助采购人做好车辆上牌工作； 4.2选用进口部件的在供货时由中标人提供进口报关单复印件、原产地证明及实物照片。 4.3车身外观涂装方案须经采购人确认后方可实施。 |
| 交付时间及地点 | 时间: 2022年5月10日前交付并通过验收（即上牌通过）。 地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 本项目采用分期付款方式： 1）合同签订后，支付合同金额的30%预付款； 2）项目验收合格（即上牌通过、培训结束）后，支付至合同金额的95%； 3）剩下合同金额作为本项目质量保证金，无质量问题或服务问题的，在质保期满后付清。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 中标人免费提供设备正常运行一年之内所需的易损件及消耗品；易损件及消耗品应在投标文件中详细列出明细、价格。 |
| 培训 | 投标人应根据项目进度计划和采购人的要求，制定培训计划，并提供相关的培训，包括技术培训和操作培训。 |
| 安全 | 中标人在供货、安装调试等交付过程中应注意自身安全，加强对职工的安全教育，在交付期间发生的安全事故，均由中标人负全责。 |

四、资信要求表

| 企业信用要求 | 1、符合：（1具有独立承担民事责任的能力；2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。） 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| --- | --- |