| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 春秋骑行服 | 颜色：上衣黑色。肩部、前后复式，袖口拼反光荧光黄，裤子黑色，侧缝拼接高亮反光布条。 配套肩章、臂章、胸贴等相关警用标识。 一、春秋款骑行服上衣： 1.上衣主面料：必须使用摩托车专用黑色锦纶涂层面料，辅料采用弹性且透气面料,夹层增加耐切割材料。 ▲2.主面料断裂强力(GB/T 3923.1-2013,STRIP METHOD 条样法)：经向 ≥2000N，纬向 ≥1500N。 ▲3.主面料撕破强力(GB/T3917.3-2009）：经向≥270N，纬向≥210N。 ▲4.主面料耐磨性（GB/T21196.2-2007，磨料：600号水砂纸） ≥600次。 5.主面料耐洗色牢度（GB/T5713：2013）： 耐水色牢度≥4级。 ▲6.主面料单位面积质量（ GB/T 4669-2008 ）：244±5%（g/㎡）。 7.主面料可分解致癌芳香胺染料（24 种）(mg/kg) GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009：未检出。 8.主面料甲醛含量(mg/kg)：未检出。 9.主面料pH 值:4.0~8.5。 10.上衣辅面料：骑行服上衣弹性且透气辅料用于上衣袖底部位。 ▲11.辅面料断裂强力（GB/T3923.1- 2013）：经向≥1800N 纬向≥1400N。 ▲12.辅面料撕破强力（GB/T3917.2- 2009）：经向≥280N 纬向≥240N。 ▲13.辅面料定伸长反复拉伸弹性回复率(%) （FZ/T 01034-2008）：经向≥66 纬向≥61。 ▲14.辅面料透气率(mm/s)（GB/T 5453-1997）：≥320。 ▲15.辅面料纤维含量（FZ/T01057.1-2007 FZ/T01057.2-2007 FZ/T01057.3-2007 FZ/T01057.4-2007 GB/T38015-2019）： 96.0%锦纶±3% 4.0%氨纶±3%。 16.辅面料防水性能（级）沾水法（GB/T4745-2012）：≥4。 17.辅面料透湿率/[g/(m².24h)]（GB/T12704.1-2009）：≥8200。 ▲18.单位面积质量（g/㎡)（GB/T4669-2008方法5）：370≥单位面积质量≥360。 ▲19.纱线线密度（GB/T29256.5-2012方法A）：经纱：67.9tex*2(8.7s/2)±5%；纬纱：67.5tex*2(8.7s/2)±5%。 ▲20.夹层增加耐切割材料：耐切割性能达到5级标准。 21.上衣反光晶格带：服装的前胸及后背位置各平行放置两条荧光黄色反光晶格带，上方晶格带宽度为5cm，下方晶格带宽度为2.5cm；服装左右袖口位置各平行放置三条荧光黄色反光晶格带，上方第一条晶格带宽度为5cm，下方两条晶格带宽度为2.5cm。 22.上衣护具：服装的肩部，肘部及背部需要安置护具，护具需CE二级认证，具有吸能作用，能够拆卸。 23.上衣门襟拉链为树脂磁吸拉链。 24.上衣双侧肩部放置肩绊，肩绊尺寸为14cm x 4.8cm，用来安装警用肩章。 25.上衣双侧腰部需开叉，在下摆处用魔术贴固定，方便调节腰部松紧。 26.上衣腋下部位运用弹力透气面料，有利于胳膊活动及透气。 27.上衣下端处平行缝制三条织带，织带要定位加固，能承受挂警用装备的重力。 28.两侧袖肘部有橡筋织带及四合扣组成的袖围调节绊，可用于收紧肘部袖围，固定护具。 29.肩，肘等主要防护部位的缝制结构的接缝，至少应该有一条缝线，该缝线应由至少一层基础面料提供防护，即必须有暗合缝，增加缝线耐撕裂强度。 30.车缝用14#机针，针距10-11针/3cm。所有暗缝全部车缝1cm,面切线必须顺直，平服，不可有跳针,接线现象。 31.袖肘需开内置护具袋，后背需开内置护具袋。 32.前中拉链眉不可重叠，拉链不可起浪。 33.上衣应熨烫平服，整洁美观，干燥。 34.拉链具体参数要求如下： 34.1扣合力（QB/T 5085-2017）上衣前中拉链≥10N； 34.2抗拉强力（QB/T 5085-2017）上衣前中拉链≥40N； 34.3平拉强力（QB/T 2172-2014）上衣前中拉链≥460N； 34.4上止强力（QB/T 2172-2014）上衣前中拉链≥280N； 34.5负荷拉次（QB/T 2172-2014）上衣前中拉链试验600双次：无破坏。 35.反光材料：选用高强反光晶格，提高安全警示。晶格反光条带观测角12’入射角5o初始逆反射系数≥700。 36.内里可拆卸摇粒绒内胆，加柔性纳米闭孔结构新型材料。 二、春秋款骑行裤子 1.裤子主体面料：使用黑色耐磨面料。 2.裤子主面料膝部、臀部需要使用双层混合弹力面料进行加固。 ▲3.膝盖、臀部、胯部增加耐切割材料：耐切割性能达到5级标准。 ▲4.主面料撕破强力，测试标准BS EN ISO 4674-1 B法，主面料经向≥35N，纬向≥100N。 ▲5.裤子成品接缝强力测试标准，EN 13594 ，成品≥400N 。 ▲6.主面料断裂强力测试标准，GB/T3923.1，主面料：经向≥800N，纬向≥800N。 ▲7.主面料耐磨性测试标准，GB/T21196.2 9kPa 水砂纸磨料，主面料 ≥800转 。 ▲8.主面料透湿性，测试标准GB/T12704.1主面料≥8000g/m2/24h。 9.主面料甲醛含量(mg/kg)测试标准GB/T2912.1，未检出。 10.主面料可分解致癌芳香胺染料测试标准，GB/T17592、GB/T23344，未检出。 11.裤子护具：裤子的膝盖与臀部双侧需要安置护具。护具需CE二级认证，具有吸能作用，能够拆卸。 12.裤子门襟拉链为5号黑色聚酯拉链，脚口拉链为5号半金属拉链。 13.裤子的腰部两侧缝制有织带制成的调节绊，绊上及对应腰部缝制魔术贴，起到调节腰围作用。 14.前后需要装皮带绊3个，皮带绊可通过树脂四合扣打开，用于挂载警用腰带。 15.裤脚后中装拉链，可收紧脚口。 16.裤子的版型：小脚口马裤式样。脚口开叉，装有拉链。 17.腰节内部两侧各安装一段防滑带，起到穿着舒适。 18.裤子的脚口处需要安装橡筋圈踏脚，防止裤腿上卷。 19.主要防护部位的缝制结构的接缝，至少应该有一条缝线，该缝线应由至少一层基础面料提供防护，即必须有暗合缝，增加缝线耐撕裂强度。 20.车缝用14#机针，针距10-11针/3cm。所有暗缝全部车缝1cm止口，面切线必须顺直，平服，不可有跳针,接线现象。 21.裤子应熨烫平服，整洁美观，干燥。 22.内里可拆卸摇粒绒内胆，加柔性纳米闭孔结构新型材料。 |  |
| 2 | 夏季骑行服 | 颜色：上衣黑色。肩部、前后复式，袖口拼反光荧光黄，裤子黑色，侧缝拼接高亮反光布条。 配套肩章、臂章、胸贴等相关警用标识。 一、夏季骑行服上衣面料： - 1.上衣面料：主面料必须使用摩托车专用黑色网眼尼龙布，辅面料为黑色耐磨尼龙面料，夹层增加耐切割材料。 ▲2.上衣主面料：顶破强力（执行标准GB/T 19976）≥2400N。 ▲3.上衣主面料：断裂强力（执行标准ISO13934-1:2013）：经向强度≥1900牛顿, 纬向强度≥1900牛顿。 ▲4.上衣主面料：撕破强力（执行标准GB/T 3917.2-2009）：经向强度≥360牛顿，纬向强度≥360牛顿。 ▲5.耐磨性(执行标准GB/T 21196.2-2007) 耐磨性≥99000转。 6.主面料光照色牢度（执行标准GB/T8427-2008方法3）：色牢度级别≥4级。 7.主面料甲醛含量(mg/kg) GB/T 2912.1-2009，未检出。 8.主面料PH 值（执行标准 GB/T 7573-2009）：4.0~8.5。 ▲9.夹层增加耐切割材料：耐切割性能达到5级标准。 10.上衣反光晶格带：服装的前胸及后背位置各平行放置两条荧光黄色反光晶格带，上方晶格带宽度为5cm，下方晶格带宽度为2.5cm；服装左右袖口位置各平行放置三条荧光黄色反光晶格带，上方第一条晶格带宽度为5cm，下方两条晶格带宽度为2.5cm。 11.上衣护具：服装的肩部，肘部及背部需要安置护具，护具需CE二级认证，具有吸能作用，能够拆卸。 12.上衣门襟拉链为5号黑色聚酯拉链。 13.上衣双侧肩部放置肩绊，肩绊尺寸为14cm x 4.8cm，用来安装警用肩。 14.上衣双侧腰部需开叉，在下摆处用魔术贴固定，方便调节腰部松紧。 15.上衣腋下部位需开洞，洞口内放置大孔网眼布以利夏季通风。 16.上衣下端处平行缝制三条织带，织带要定位加固，能承受挂警用装备的重力。 17. 两侧袖肘部有橡筋织带及四合扣组成的袖围调节绊，可用于收紧肘部袖围，固定护具。 18.肩，肘等主要防护部位的缝制结构的接缝，至少应该有一条缝线，该缝线应由至少一层基础面料提供防护，即必须有暗合缝。增加缝线耐撕裂强度。 19.车缝用14#机针，针距10-11针/3cm。所有暗缝全部车缝1cm,面切线必须顺直，平服，不可有跳针,接线现象。 20.袖肘需开隐形拉链护具袋，后背护具袋内置。 21.前中拉链眉不可重叠，拉链不可起浪。 22.上衣应熨烫平服，整洁美观，干燥。 23.反光材料：选用高强反光晶格，提高安全警示。晶格反光条带观测角12’入射角5o初始逆反射系数≥700。 二、夏季骑行服裤子 1.裤子主体面料：使用黑色耐磨面料。 2.裤子主面料膝部、臀部需要使用双层混合弹力面料进行加固。 ▲3.膝盖、臀部、胯部增加耐切割材料：耐切割性能达到5级标准。 ▲4.主面料撕破强力，测试标准BS EN ISO 4674-1 B法，主面料经向≥35N，纬向≥100N。 ▲5.裤子成品接缝强力测试标准，EN 13594 ，成品≥400N 。 ▲6.主面料断裂强力测试标准，GB/T3923.1，主面料：经向≥800N，纬向≥800N。 ▲7.主面料耐磨性测试标准，GB/T21196.2 9kPa 水砂纸磨料，主面料≥800转。 ▲8.主面料透湿性，测试标准GB/T12704.1主面料≥8000g/m2/24h 。 9.主面料甲醛含量(mg/kg)测试标准GB/T2912.1，未检出。 10.主面料可分解致癌芳香胺染料测试标准，GB/T17592、GB/T23344，主面料禁用。 11.裤子护具：裤子的膝盖与臀部双侧需要安置护具。护具需CE二级认证，具有吸能作用，能够拆卸。 12.裤子门襟拉链为5号黑色聚酯拉链，脚口拉链为5号半金属拉链。 13.裤子的腰部两侧缝制有织带制成的调节绊，绊上及对应腰部缝制魔术贴，起到调节腰围作用。 14.前后需要装皮带绊3个，皮带绊可通过树脂四合扣打开，用于挂载警用腰带。 15.裤脚后中装拉链，可收紧脚口。 16.裤子的版型：小脚口马裤式样。脚口开叉，装有拉链。 17.腰节内部两侧各安装一段防滑带，起到穿着舒适。 18.裤子的脚口处需要安装橡筋圈踏脚，防止裤腿上卷。 19.主要防护部位的缝制结构的接缝，至少应该有一条缝线，该缝线应由至少一层基础面料提供防护，即必须有暗合缝，增加缝线耐撕裂强度。 20.车缝用14#机针，针距10-11针/3cm。所有暗缝全部车缝1cm止口，面切线必须顺直，平服，不可有跳针,接线现象。 21.裤子应熨烫平服，整洁美观，干燥。 | / |
| 3 | 骑行揭面盔 | 产品特点： - 1.头盔外壳材料采用工程ABS注塑成型。 - 2.镜片采用进口PC注塑成型，防划伤防雾处理。 3.流畅的通风设计系统，有开关控制气流大小。 4.镜片底座采用进口POM生产可自由开关。 5.内衬采用美国杜邦布料可拆洗，佩戴舒适，吸汗。 6.双镜片设置:外置透明镜片，内置遮阳深茶镜片。 7.一键式开启揭面盔，可当半盔全盔一盔两用适合四季。 技术参数： ▲1.头盔面罩透光率≥90%。 ▲2.抗冲击碰撞性能：符合GA295-2001警用摩托车头盔执行标准。 3.佩戴系统：双层20mm宽尼龙织带，快速POM插扣，安全舒适，快捷。 ▲4.重量：不大于1.8kg。 ▲5.执行标准:GA295-2001警用摩托车头盔。 |  |
| 4 | 骑行半盔 | 产品特点： 1.头盔外壳材料采用工程ABS注塑成型。 2.镜片采用进口PC注塑成型，防划伤防雾处理。 3.流畅的通风设计系统，有开关控制气流大小。 4.重量轻，有助于减轻颈椎压力，整体外观符合国内人审美。 5.内衬采用透气布料，佩戴舒适，吸汗。 技术参数： ▲1.头盔面罩透光率≥85%。 ▲2.抗冲击碰撞性能：符合GA295-2001警用摩托车头盔执行标准。 3.佩戴系统：双层20mm宽尼龙织带，快速POM插扣，安全舒适，快捷。 ▲4.重量：不大于1.8kg。 ▲5.执行标准:GA295-2001警用摩托车头盔。 |  |
| 5 | 春秋骑行靴 | 颜色：黑色。 1、靴子主面料：采用100%头层防水牛皮，弹性伸展性好，厚度适中，具有一定的透气性。 2、靴子里料：复合防水膜定型布，加强防风防水性能。 3、靴子鞋底材料：大底采用100%橡胶，防滑耐磨，鞋底纹路沟壑清晰，抓地力强，坚固耐穿。 4、鞋垫采用防臭吸震鞋垫，缓冲足部冲击，更好的保护足部安全。 5、靴子内部设有防水内胆，依托外层牛皮达到一定防水性的同时，加强防水能力。 6、拉链：靴子的侧面使用YKK 5号树脂拉链。 7、靴子的反光设计要求：踝骨及胫骨处配有护具保护片配有反光条，提升夜间行车安全。 8、靴子款式：全黑色中高筒军警骑行靴。 9、人体工学设计要求：脚背及脚后跟跟腱处需要有弹性皮革制成的可延展拉伸结构，利于脚步活动。 10、技术参数： ▲1.成鞋耐折性能(GB/T 3903.1-2017)：左≤5.0mm 右≤5.0mm。 ▲2.外底耐磨性(GB/T 3903.2-2017)：左：磨痕长度≤14mm 右：磨痕长度≤14mm。 ▲3.帮底剥离强度（N/cm）（GB/T 3903.3-2011）： 左：≥100N/cm 右：≥100N/cm。 4.甲醛（mg/kg）（GB/T2912.1-2009）：≤10mg/kg。 5.可分解致癌芳香胺染料：≤20mg/kg。 |  |

注：1.标“▲”为重要参数，需要提供检测报告（提供检测报告复印件，原件备查）。

2.中标人履行交货义务将产品送到采购人指定地点后，采购人依据相应国家标准，按确定的中标服装实样、面料、辅料和量体尺寸组织初步验收。初步验收后，由采购人随机抽取2件（套）成衣，送第三方检测机构进行检测，若重要参数检测结果有1件（套）不合格，则再抽取2件（套）进行检测，若检测结果仍有1件（套）及以上不合格，采购人作退货处理，有权解除采购合同，并没收履约保证金，由中标人承担所有的检测费用。