- 和诚-HC采（2019）09号关于嘉兴市南湖区七星中小学安防系统设备采购项目的更正公告

- 采购人名称：嘉兴市南湖区七星中学

- 采购项目名称：嘉兴市南湖区七星中小学安防系统设备采购项目

- 采购项目编号：和诚-HC采（2019）09号

- 原有采购公告发布日期：2019年9月6日

- 更正理由：

采购内容及要求变更

- 更正内容：

| 序号 | 设 备 名 称 | 规 格 型 号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、中学安防监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 彩色高清枪机摄像机（投标时带样机） | 200万 1/1.8"星光级CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机 ▲具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 ▲最低照度:彩色:0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON);黑白:0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON);0 Lux with IR 镜头:2.8-12mm F1.4，水平视场角 90.1°~31°;电动镜头 宽动态范围:120dB。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264格式具有HighProfile编码能力。 ▲同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 最大图像尺寸:支持1920×1080。存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)。通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口报警输入:1路报警输出:1路(报警输出最大支持DC12V 30mA)。工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应。+D6C12V±25% / PoE(802.3af) 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。不低于IP67防尘防水等级。设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。补光照射距离:最远可达30米。推荐品牌：海康威视、三星、英飞拓。▲接到预中标通知三天内需提供原厂针对本项目的三年质保函原件并加盖公章，同时提供（公安部型式检验报告证明）否则视为放弃中标。 | 142 | 只 |
| 2 | 数字硬盘录像机（投标时带样机） | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 ▲支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w相机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局； ▲支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加； ▲支持秒级检索查看硬盘中录像文件 ▲支持重要录像片段秒级检测，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段 ▲支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片。推荐品牌：海康威视、三星、英飞拓。▲接到预中标通知三天内需提供原厂针对本项目的三年质保函原件并加盖公章，同时提供（公安部型式检验报告证明）否则视为放弃中标。 | 5 | 台 |
| 3 | 硬盘 | 6TB监控专用硬盘,传输速率6Gb/s,缓存64Mb,转速（RPM）intelliPower，推荐品牌：海康威视、西数、希捷 | 35 | 块 |
| 4 | 摄像机支架 | 和摄像机配套 | 142 | 个 |
| 5 | 高清线 | HDMI高清线，长5米 | 5 | 根 |
| 6 | 超五类网线 | 阻水UTP5，推荐品牌：SHIP、康普、安普 | 10650 | 米 |
| 7 | 电源线 | RVV 2*1.5，国标，推荐品牌：SHIP、天城、恒通 | 9500 | 米 |
| 8 | 电源线 | RVV 2*2.5，国标，推荐品牌：SHIP、天城、恒通 | 2200 | 米 |
| 9 | PVC管 | Φ20，推荐品牌：中财、井久、伟星 | 1800 | 米 |
| 10 | PVC管 | Φ25，推荐品牌：中财、井久、伟星 | 900 | 米 |
| 11 | 室外光纤 | 室外8芯单模，推荐品牌：SHIP、中天、通光 | 2400 | 米 |
| 12 | 尾纤跳线 | FC-FC | 160 | 根 |
| 13 | 光纤终端盒 | 12口 | 14 | 只 |
| 14 | 耦合器 | FC | 160 | 只 |
| 15 | 光纤熔接 |  | 160 | 点 |
| 16 | 监控电源 | 12V10A，推荐品牌：小耳朵、明玮、德利 | 23 | 只 |
| 17 | 电视机 | 39“液晶显示屏,1366*768，USB*1，HDMI*2，推荐品牌：海信、飞利浦、创维 | 9 | 台 |
| 18 | 核心交换机 | 1、整机交换容量:128Gbps,整机包转发率:68Mpps 2、16个千兆SFP光口、8个千兆电口、光电非复用 3、支持静态配置和动态学习MAC地址 4、支持ICMPv6、DHCPv6、IPv6 Telnet 5、支持防DDoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击等 6、支持EAPS、ERPS以太环网保护协议 7、支持MAC地址学习数量限制 推荐品牌：H3C、丽昌、海康威视 | 1 | 台 |
| 19 | 交换机 | 1、固化千兆电接口数≥8个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥10个,光电非复用； 2、交换容量≥32Gbps，包转发率≥16.8Mpps； 3、MAC地址表≥8K，防雷等级6KV； 4、配置流控开关 ，可开启或关闭整机流控功能； 5、工作温度-20度-75度 6、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务。与核心交换机同一品牌。 | 10 | 台 |
| 20 | 交换机 | 1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，固化千兆电接口数≥16个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥18个，光电非复用； 2、交换容量≥48Gbps，包转发率≥26.8Mpps； 3、MAC地址表≥8K，防雷等级6KV； 4、配置流控开关 ，可开启或关闭整机流控功能； 5、工作温度-20度-75度 6、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 | 4 | 台 |
| 21 | 交换机 | 1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，固化千兆电接口数≥24个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥26个，光电非复用； 2、交换容量≥48Gbps，包转发率≥26.8Mpps； 3、MAC地址表≥8K，防雷等级6KV； 4、配置流控开关 ，可开启或关闭整机流控功能； 5、工作温度-20度-75度 6、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 | 5 | 台 |
| 22 | 光模块 | 千兆10公里单模双纤模块,不分收发,TX1310nm/1.25G,RX1310nm/1.25G,LC,10km,0～70℃,SFP 推荐品牌：H3C、丽昌、海康威视 | 38 | 块 |
| 23 | 摄像机支架 | 根据现场实际定制，不锈钢材质，高1米 | 28 | 根 |
| 24 | 摄像机立杆 | 铁制喷塑，法兰底盘，下杆设置检修口，可放置电源等小设备，高3.5米。 | 9 | 根 |
| 25 | 墙柜 | 9U金属墙柜，带门锁 | 7 | 只 |
| 26 | 室外不锈钢防水箱 | 定制不锈钢防水箱，带防水帽，尺寸600*500*200 | 7 | 个 |
| 27 | 防盗门 | 定制，宽950*高2000，须符合《防盗安全门通用技术条件》（GB17565）规范 | 2 | 扇 |
| 28 | 人脸识别一体机 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持3000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持5000张卡片，10000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（指工号+密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号及内容、CPU序列号、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：RS485*1、wiegand26/34 * 1(支持双向)、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 8、工作电压： DC 12V/3A，不自带电源； 9、使用环境：室内外环境，避免阳光直射； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 11、产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm； 12、工作温度：-30~60℃。 推荐品牌：海康威视、三星、英飞拓。▲接到预中标通知三天内需提供原厂针对本项目的三年质保函原件并加盖公章，否则视为放弃中标。 | 7 | 台 |
| 29 | 280Kg单门磁力锁 | 磁力锁，上锁时NO输出 开锁时NC输出 最大拉力280kg静态直线拉力 锁体240x48.5x26.5mm 吸板180x38x11mm 适用于木门、金属门、防火门/国内中性 输入电压 DC12V或DC24V 支持门磁输出 使用环境：室内 工作电流：12V/500mA ; 24V/250mA 功耗：6W | 7 | 把 |
| 30 | 280Kg磁力锁LZ支架 | L型支架尺寸：长240*宽47*厚28.5mm Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50mm 开门角度：90° 适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门 | 7 | 只 |
| 31 | 开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg； | 7 | 只 |
| 32 | 门禁电源 | 门禁电源，DC12V、5A。推荐品牌：海康威视、三星、英飞拓。 | 7 | 台 |
| 33 | 六类网线 | CAT6，推荐品牌：SHIP、康普、安普 | 400 | 米 |
| 34 | 电源线 | RVV2*1.5，国标，推荐品牌：SHIP、天城、恒通 | 400 | 米 |
| 二、小学安防监控系统 |  |  |  |  |
| 35 | 彩色高清枪机摄像机 | 200万 1/1.8"星光级CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机 ▲具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 ▲最低照度:彩色:0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON);黑白:0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON);0 Lux with IR 镜头:2.8-12mm F1.4，水平视场角 90.1°~31°;电动镜头 宽动态范围:120dB。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264格式具有HighProfile编码能力。 ▲同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 最大图像尺寸:支持1920×1080。存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)。通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口报警输入:1路报警输出:1路(报警输出最大支持DC12V 30mA)。工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应。+D6C12V±25% / PoE(802.3af) 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。不低于IP67防尘防水等级。设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。补光照射距离:最远可达30米。推荐品牌：海康威视、三星、英飞拓。▲接到预中标通知三天内需提供原厂针对本项目的三年质保函原件并加盖公章，同时提供（公安部型式检验报告证明）否则视为放弃中标。 | 50 | 台 |
| 36 | 数字硬盘录像机 | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 ▲支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w相机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局； ▲支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加； ▲支持秒级检索查看硬盘中录像文件 ▲支持重要录像片段秒级检测，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段 ▲支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片。推荐品牌：海康威视、三星、英飞拓。 ▲接到预中标通知三天内需提供原厂针对本项目的三年质保函原件并加盖公章，同时提供（公安部型式检验报告证明）否则视为放弃中标。 | 2 | 台 |
| 37 | 硬盘 | 6TB监控专用硬盘,传输速率6Gb/s,缓存64Mb,转速（RPM）intelliPower，推荐品牌：海康威视、西数、希捷 | 12 | 块 |
| 38 | 摄像机支架 | 和摄像机配套 | 50 | 个 |
| 39 | 高清线 | HDMI线，长5米 | 2 | 根 |
| 40 | 超五类网线 | 阻水UTP5，推荐品牌：SHIP、康普、安普 | 4000 | 米 |
| 41 | 电源线 | RVV 2*1.5，国标，推荐品牌：SHIP、天城、恒通 | 3000 | 米 |
| 42 | 电源线 | RVV 2*2.5，国标，推荐品牌：SHIP、天城、恒通 | 1000 | 米 |
| 43 | PVC管 | Φ20，推荐品牌：中财、井久、伟星 | 400 | 米 |
| 44 | PVC管 | Φ25，推荐品牌：中财、井久、伟星 | 200 | 米 |
| 45 | 室外光纤 | 室外8芯单模，推荐品牌：SHIP、中天、通光 | 600 | 米 |
| 46 | 尾纤跳线 | FC-FC | 32 | 根 |
| 47 | 光纤终端盒 | 12口 | 3 | 只 |
| 48 | 耦合器 | FC | 32 | 只 |
| 49 | 光纤熔接 |  | 32 | 点 |
| 50 | 监控电源 | 12V10A，推荐品牌：小耳朵、明玮、德利 | 10 | 只 |
| 51 | 核心交换机 | 1、整机交换容量:128Gbps,整机包转发率:68Mpps 2、16个千兆SFP光口、8个千兆电口、光电非复用 3、支持静态配置和动态学习MAC地址 4、支持ICMPv6、DHCPv6、IPv6 Telnet 5、支持防DDoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击等 6、支持EAPS、ERPS以太环网保护协议 7、支持MAC地址学习数量限制 推荐品牌：H3C、丽昌、海康威视 | 1 | 台 |
| 52 | 交换机 | 1、固化千兆电接口数≥8个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥10个,光电非复用； 2、交换容量≥32Gbps，包转发率≥16.8Mpps； 3、MAC地址表≥8K，防雷等级6KV； 4、配置流控开关 ，可开启或关闭整机流控功能； 5、工作温度-20度-75度 6、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 | 1 | 台 |
| 53 | 交换机 | 1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，固化千兆电接口数≥16个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥18个，光电非复用； 2、交换容量≥48Gbps，包转发率≥26.8Mpps； 3、MAC地址表≥8K，防雷等级6KV； 4、配置流控开关 ，可开启或关闭整机流控功能； 5、工作温度-20度-75度 6、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 | 3 | 台 |
| 54 | 交换机 | 1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，固化千兆电接口数≥24个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥26个，光电非复用； 2、交换容量≥48Gbps，包转发率≥26.8Mpps； 3、MAC地址表≥8K，防雷等级6KV； 4、配置流控开关 ，可开启或关闭整机流控功能； 5、工作温度-20度-75度 6、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 | 1 | 台 |
| 55 | 光模块 | 千兆10公里单模双纤模块,不分收发,TX1310nm/1.25G,RX1310nm/1.25G,LC,10km,0～70℃,SFP 推荐品牌：H3C、丽昌、海康威视 | 10 | 块 |
| 56 | 摄像机支架 | 根据现场实际定制，不锈钢材质，高1米 | 4 | 根 |
| 57 | 墙柜 | 9U金属墙柜，带门锁 | 2 | 只 |
| 58 | 室外不锈钢防水箱 | 定制不锈钢防水箱，带防水帽，尺寸600*500*200 | 1 | 个 |
| 59 | 脉冲主机 | 脉冲主机，网络接入，同时还具备RS485通信接口，提升产品通信连接能力和稳定性。远程控制:通过智能控制终端或控制软件可实现远程控制，如开关机、报警持续时间调节、电压值设置、预设电压自动切换等。 远程维护:支持远程实施主机故障监测、线路通信质量检测等系统维护操作。德国设计:德国红点奖设计大师作品，独创双峰结构和波纹设计，融合人体工程学和美学精髓，简约实用，提升用户操作体验。多级联网:与智能控制键盘、管理平台软件共同构成“前端探测—控制终端—管理中心”多级管理体系。 多核系统:主从处理器设计，运算速度提升9倍，提高系统响应速度和通信可靠性。 BI-Polar® :独有的 BI-Polar® 技术，可实现前端围栏上每根线每个点都有5000V~10000V高压脉冲电，让入侵者无机可乘。 报警持续时间可调:可调节主机的报警信号持续时间，调节范围为0S~999S，还可灵活配置声光报警器的工作时长。掉电记忆：主机自动记忆原有工作状态和参数设置，掉电后无需再度设置，避免错误和麻烦。 心跳机制：主机定时发送心跳通讯信息，便于系统检测辨明主机在线状态。 电源保护: DC12V、AC24V自适应，同时具有防反接功能，保护正负极接反后的主机不受损坏。多种供电方式:支持AC220V、AC24V、DC12V，还可配备12V 7AH蓄电池，停电后持续工作供电时间长达16小时。（单防区HQL） 推荐品牌：广拓、眀力、警固 ▲接到预中标通知三天内需提供原厂针对本项目的三年质保函原件并加盖公章，否则视为放弃中标。 | 3 | 台 |
| 60 | 防雨箱(201不锈钢HQL) | 对主机等附属设备防护IP65，尺寸为380*450*210mm，可安放一台主机。 | 3 | 只 |
| 61 | 铝制终端杆 | 长800mm，外径33mm，四个圆角面+四个直角面，铝型材表面氧化处理（铝本色） 推荐品牌：广拓、眀力、警固 | 10 | 根 |
| 63 | 终端拉线杆底座 | 铝压铸万向底座，角度可调节，轻便耐损，具有防拆设计 推荐品牌：广拓、眀力、警固 | 10 | 对 |
| 64 | 复合型绝缘子 | 可水平和垂直两个方向转动，M4*10自攻螺丝固定 推荐品牌：广拓、眀力、警固 | 40 | 只 |
| 65 | 铝制承力杆 | 长810mm，外径25mm，四个圆角面+四个直角面，铝型材表面氧化处理。 推荐品牌：广拓、眀力、警固 | 15 | 根 |
| 66 | 承力杆底座 | 铝压铸万向底座，角度可调节，轻便耐损，具有防拆设计 推荐品牌：广拓、眀力、警固 | 15 | 对 |
| 67 | 承力杆绝缘子 | 为抗高压、抗氧化、耐腐蚀ABS工程塑料材质 | 60 | 只 |
| 68 | PV过线杆（4线） | 玻璃纤维材质，外径Φ10mm或，平均3-5 米一根 推荐品牌：广拓、眀力、警固 | 90 | 根 |
| 69 | PV杆底座 | 铝压铸万向底座，角度可调节，轻便耐损，具有防拆设计 推荐品牌：广拓、眀力、警固 | 90 | 只 |
| 70 | PV杆绝缘子 | 抗高压、抗氧化、耐腐蚀ABS工程塑料材质 | 360 | 只 |
| 71 | 20#多股合金线 | 高纯度镁铝多股合金导线，抗氧化耐腐蚀不生锈，抗氧化，直径为2.0MM张力为40KG 左右 推荐品牌：广拓、眀力、警固 | 1900 | 米 |
| 72 | 收紧器 | 黑色大孔，用于收紧合金线 | 40 | 只 |
| 73 | 线线连结器 | 连接高压绝缘线和合金线的，采用铝制材质 推荐品牌：广拓、眀力、警固 | 80 | 只 |
| 74 | 警示牌 | 黄底黑字，双面为夜光显示，一般尺寸为100*200mm | 45 | 块 |
| 75 | 高压绝缘导线 | 单芯3.0MM金导线做内芯，防止两种金属导线接触，不同的金属发生化学反应，抗20000V 电压。 推荐品牌：广拓、眀力、警固 | 200 | 米 |
| 76 | 室外警号 | LED灯珠模拟旋转，DC12V 1W 推荐品牌：广拓、眀力、警固 | 3 | 只 |
| 78 | 避雷器 | 国产（包含避雷器支架） | 3 | 只 |
| 80 | 报警主机 | 报警主机，安全性：总线设备采用身份识别技术，通信协议具有防破解技术； 集中管理：支持总线直连脉冲电子围栏、张力电子围栏、泄漏电缆、振动光纤、地址码等周界报警设备； 远程控制：通过报警主机或控制软件可实现远程防区布撤防、模式切换、主机参数设置等功能； 平台接入：支持SMC3000管理平台和云平台连接，可以通过手机app远程查看和控制； 超大存储容量：自身能保存多达3000条报警记录、3000条操作日志并支持外接存储设备扩展存储； 防区管理：单台报警主机可扩展256个防区，脉冲主机、张力主机可以通过总线直连报警主机； 多并发访问：能接受32个客户端同时访问报警主机； 智能控制：提供256组定制控制功能，可实现对单个防区、单个子系统、全部防区定时控制； 权限分级：管理员、操作员、用户三种权限进入，兼顾保密性和方便性； 智能升级：能通过U盘或管理软件在线升级； 一键登记：提供自动登记功能，能实现一键登记总线上所有设备。 灵活配置：可以灵活自由地设置防区与电子地图、灯控模块的对应关系。 液晶显示：主控键盘采用4.3英寸TFT真彩屏，通过人机交互界面实现编程功能。 扩展总线：报警主机可扩展Hibus模块（供电总线模块）。 短信功能：报警主机可扩展GPRS模块，通过手机远程布撤防，接收报警记录。 无线接警中心：报警主机可扩展GPRS模块，通过无线连接接警中心。 电话接警中心：报警主机可扩展电话模块，支持CID协议，能通过电话线连接110接警中心。 支持8\16路板载有线防区输入； 支持总线扩展248路防区输出、256路报警输出； 支持报警联动输出； 支持1路受控警号DC12V输出； 支持通过网络、电话线、GPRS上传报警数据； 支持 8 个独立控制的子系统和 1 个公共子系统； 支持6个独立中心组，可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略 支持2组独立的以太网接警中心、2组独立的GPRS接警中心、2组独立的电话接警中心； 支持 Contact ID 协议，电话线支持话机复用； 支持扩展16个键盘； 支持1个安装员、1个管理员、128个用户； 支持蓄电池辅助供电，自动充电控制，电压实时监测掉电保护。 推荐品牌：广拓、眀力、警固 ▲接到预中标通知三天内需提供原厂针对本项目的三年质保函原件并加盖公章，否则视为放弃中标。 | 1 | 台 |
| 81 | 控制键盘 | 控制键盘，液晶显示：4.3英寸TFT真彩屏显示，个性化人机交互界面,防区管理：单个智能键盘最多可直接接入120个防区。快捷操作：提供布防、撤防、旁路、消警快捷键，支持一键操作。一键登记：提供自动登记功能，能实现一键登记总线上所有设备。 灵活配置：可以灵活自由地设置防区与电子地图、灯控模块的对应关系。 超大存储容量：自身能保存多达3000条报警记录并支持外接存储设备。 多并发访问：能接受至少20个客户端同时访问。 智能控制：提供4组定时控制功能，可以实现对单个防区或全部防区定时控制。 推荐品牌：广拓、眀力、警固 | 1 | 台 |
| 84 | 接地桩 | 三角不锈钢,1.5米 | 6 | 根 |
| 85 | 接地线 | BVR6，国标 | 20 | 米 |
| 86 | 信号线 | RVVP2*1.5，国标，推荐品牌：SHIP、天城、恒通 | 500 | 米 |
| 87 | 电源线 | RVV2*1.5，国标，推荐品牌：SHIP、天城、恒通 | 500 |  |
| 88 | PVC线管 | Φ25，推荐品牌：中财、井久、伟星 | 1000 |  |
| 89 | 人脸识别一体机 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持3000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持5000张卡片，10000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（指工号+密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号及内容、CPU序列号、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：RS485*1、wiegand26/34 * 1(支持双向)、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 8、工作电压： DC 12V/3A，不自带电源； 9、使用环境：室内外环境，避免阳光直射； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 11、产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm； 12、工作温度：-30~60℃。 推荐品牌：海康威视、三星、英飞拓。 ▲接到预中标通知三天内需提供原厂针对本项目的三年质保函原件并加盖公章，否则视为放弃中标。 | 2 | 套 |
| 90 | 280Kg单门磁力锁 | 磁力锁，上锁时NO输出 开锁时NC输出 最大拉力280kg静态直线拉力 锁体240x48.5x26.5mm 吸板180x38x11mm 适用于木门、金属门、防火门/国内中性 输入电压 DC12V或DC24V 支持门磁输出 使用环境：室内 工作电流：12V/500mA ; 24V/250mA 功耗：6W | 2 | 把 |
| 91 | 280Kg磁力锁LZ支架 | L型支架尺寸：长240*宽47*厚28.5mm Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50mm 开门角度：90° 适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门 | 2 | 只 |
| 92 | 开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg； | 2 | 只 |
| 93 | 门禁电源 | DC12V、5A，推荐品牌：小耳朵、明玮、海康威视 | 2 | 台 |
| 94 | 六类网线 | CAT6，推荐品牌：SHIP、康普、安普 | 100 | 米 |
| 95 | 电源线 | RVV2*1.5，国标,推荐品牌：SHIP、天城、恒通 | 100 | 米 |
| 96 | 吊顶 | 吸音板吊顶，规格600*600，上敷3CM厚玻纤吸音棉 | 92 | ㎡ |
| 97 | 会议话筒 | 电容式鹅颈会议话筒 ，频率响应(Hz): 40Hz-16KHz，指向性: 超心型指向，输出阻抗（欧姆） :75Ω，， 灵敏度 : -40dB±2dB，供电电压(V): DC3V/幻象48V自动转换， 有效适音距离: 45cm 推荐品牌：AXIS、Audio-Technica、SHURE▲接到预中标通知三天内需提供原厂针对本项目的三年质保函原件并加盖公章，否则视为放弃中标。 | 2 | 支 |
| 98 | 无线会议话筒 | 一拖四话筒▲一台主机+4个鹅颈会议话筒;▲ 频率范围 UHF 640-690MHz 调制方式 宽频FM 可调范围 50MHz 通道数目 2×100 通道间隔 250KHz 频率稳定度 ±0.005%以内 动态范围 100Db; 最大频偏 ±45KHz 频率响应 80Hz-18Khz 综合信噪比 >105dB 综合失真 ≤0.5% 工作温度 -10℃～50℃ 工作距离 ≤100米；接收机指标： 接收机方式 二次变频超外差 中频频率 110MHz，10.7MHz 灵敏度 BNC/50Ω 无线接口 12dB μV（80dBS/N） 灵敏度调节范围 12-32dB μV 离散抑制 ≥75dB 最大输出电平 +10dBV 供电方式 直流12-18V 500mV输入发射机指标 天线 手持麦克内置螺旋天线，挂机采用1/4波长鞭状天线； 输出功率 高功率30mW，低功率3mW 音头 动圈式麦克风 电容式（领夹话筒、头戴话筒） 离散抑制 ≥60dB 推荐品牌：AXIS、Audio-Technica、SHURE ▲接到预中标通知三天内需提供原厂针对本项目的三年质保函原件并加盖公章，否则视为放弃中标。 | 1 | 套 |
|  | 三、楼宇监控改造 |  |  |  |
| 99 | 网络硬盘录像机 | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 ▲支持接入双目、三目、800w、1600w球型鹰眼、2400w环型鹰眼相机，3200w相机，并可将视频画面以多画面分割方式显示，可自定义画面布局； ▲支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加； ▲支持秒级检索查看硬盘中录像文件 ▲支持重要录像片段秒级检测，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段 ▲支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片。推荐品牌：海康威视、三星、英飞拓。 ▲接到预中标通知三天内需提供原厂针对本项目的三年质保函原件并加盖公章，同时提供（公安部型式检验报告证明）否则视为放弃中标。 | 2 | 台 |
| 100 | 存储硬盘 | 4T，ST2000VX000监控专用硬盘，4T，RPM7200，SATA3.0，传输速率6GB/S。推荐品牌：海康威视、西数、希捷 | 16 | 块 |
| 101 | 红外高清网络枪形摄像机（含安装支架） | 200万 1/1.8"星光级CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机 ▲具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 ▲最低照度:彩色:0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON);黑白:0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON);0 Lux with IR 镜头:2.8-12mm F1.4，水平视场角 90.1°~31°;电动镜头 宽动态范围:120dB。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264格式具有HighProfile编码能力。 ▲同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 最大图像尺寸:支持1920×1080。存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)。通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口报警输入:1路报警输出:1路(报警输出最大支持DC12V 30mA)。工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应。+D6C12V±25% / PoE(802.3af) 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。不低于IP67防尘防水等级。设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。补光照射距离:最远可达30米。推荐品牌：海康威视、三星、英飞拓。▲接到预中标通知三天内需提供原厂针对本项目的三年质保函原件并加盖公章，同时提供（公安部型式检验报告证明）否则视为放弃中标。 | 39 | 台 |
| 102 | 液晶显示器 | 32吋高清液晶显示器，推荐品牌：海信、飞利浦、创维 | 1 | 台 |
| 103 | 摄像机电源 | 12V10A，推荐品牌：小耳朵、明玮、德利 | 39 | 只 |
| 104 | 配线盒 | 150*150 | 39 | 只 |
| 105 | 全千兆网络交换机 | 16端口，带光模块，网络标准 IEEE 802.3i 10BASET IEEE 802.3u 100BASETX IEEE 802.3ab 1000BASET，带宽： 16Gbps （ 无阻塞 ） 包转发率（1000M bps port）：1，480，000 pps 包转发率（100M bps port）：1，480，00 pps 包转发率（10M bps port）：1，480，0 pps 推荐品牌：H3C、丽昌、海康威视 | 2 | 台 |
| 106 | 全千兆网络交换机 | 8端口，带光模块，网络标准 IEEE 802.3i 10BASET IEEE 802.3u 100BASETX IEEE 802.3ab 1000BASET，带宽： 16Gbps （ 无阻塞 ） 包转发率（1000M bps port）：1，480，000 pps 包转发率（100M bps port）：1，480，00 pps 包转发率（10M bps port）：1，480，0 pps 推荐品牌：H3C、丽昌、海康威视 | 6 | 台 |
| 107 | 防水网线 | 超五类防水网线，推荐品牌：SHIP、康普、安普 | 2730 | 米 |
| 108 | 电源线 | RVV2*1.5，国标，推荐品牌：SHIP、天城、恒通 | 2730 | 米 |
| 109 | PVC管 | Φ25，推荐品牌：中财、井久、伟星 | 1800 | 米 |
| 110 | 光缆 | 6芯室外单模光纤，推荐品牌：SHIP、中天、通光 | 800 | 米 |
| 111 | 光纤熔接 | 含终端盒、耦合器、跳线等 | 1 | 批 |
| 112 | 墙柜 | 9U金属墙柜，带门锁 | 4 | 只 |
| 113 | 接线板 | 六位接线板，10A，推荐品牌：公牛、飞利浦、德力西 | 20 | 块 |
| 114 | 系统安装附件、设备安装、调试费用 |  |  |  |
| 115 | 合计 |  |  |  |

七、其他事项：

投标截止时间及开标时间延期至2019年09月30日09时30分，地点不变。

八、联系方式：

采购单位联系人：沈先生     联系电话：0573-83620088

浙江和诚房地产估价有限公司  联系人：海先生

联系电话：0573-82058132     传真：0573-82058632

嘉兴市南湖区七星中学

浙江和诚房地产估价有限公司

2019年9月16日