清单修改为：

| LED透明屏产品方案清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | LED透明屏 | 三星、英飞拓、海康 | 点间距：3.9mm（W），7.8mm（H） ▲像素结构：表贴三合一,金线封装 箱体尺寸(mm)：1000（W）×1000（H）×100（D）尺寸可定制 箱体分辨率（W×H）：256×128或以上 重量：15kg/㎡ 像素密度：32768点/㎡ 通透率：60%或以上 材质:铝合金 显示屏亮度:1500nits或以上 亮度控制：手动/自动 最大对比度：≥3000:1 峰值功耗:600W/㎡ 平均功耗:200W/㎡ | 45 | ㎡ |
| 2 | 发送卡 | 三星、英飞拓、海康 | LED全彩显示屏控制器,1路DVI进,4路RJ45出 发送卡和屏幕之间布网线，传输距离在100m以内，超过距离采用光纤传输 产品需支持640*480至3840*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入和视频信号输出，支持条屏模式，最大支持10000*100点。提供公安部检测报告复印件。 产品需支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出。提供公安部检测报告复印件。 产品需支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡。提供公安部检测报告复印件。 | 2 | 台 |
| 3 | 固定支架 | 三星、英飞拓、海康 | 支架面积为屏体面积，支架根据现场环境定制 | 45 | ㎡ |
| 4 | 控制软件 | 三星、英飞拓、海康 | 透明屏的控制终端：通过软件实现对显示内容、效果的多方面控制集成 | 1 | 套 |
| 5 | 信息发布盒 | 三星、英飞拓、海康 | HDMI输出口与发送卡连接，输入分辨率为1080p以内 接口：HDMI OUT×1,HDMI IN×1,AUDIO IN×1,AUDIO OUT×1,RJ45 IN×1,USB2.0×1,USB3.0×1,SD×1 | 1 | 台 |
| 6 | 大屏处理器 | 三星、英飞拓、海康 | 基于FPGA的纯硬件图像处理设备，能够实现多路拼接和多路信号切换显示。具备高处理性能，可以实现4K@60HZ的信号输入和输出，支持多台设备级联实现更大规模的拼接。具备良好的兼容性可以实现LCD、DLP、LED屏幕的对接。 • 支持2路HDMI输入，支持按键切换，支持输入自定义分辨率， 2路输入信号仅支持2选1全屏显示，不支持漫游、开窗、分屏功能。 • 支持4路HDMI输出，支持输出自定义分辨率。 • 支持3840 × 2160@60HZ输入。 • 支持最大4台设备级联，实现16个屏幕拼接，级联情况下仅有第一个设备的2个信号输入口可以使用，不支持通过级联增加输入口。 • 支持显卡多口融合输入实现超高分信号接入 输入接口：2个HDMI 2.0 4096 × 2160@60 Hz, 4096 × 2160@30 Hz, 3840 × 2160@60 Hz, 3840 × 2160@30 Hz, 1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1080@50 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1600 × 1200@60 Hz, 1680 × 1050@60 Hz, 1280 × 1024@60 Hz 支持输入自定义分辨率 输出接口：4个HDMI 2.0 1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1080 × 1920@60 Hz, 1200 × 1920@60 Hz, 1280 × 720P@60 Hz 音频输出 1路 3.5 mm音频接口 网络接口 1个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 同步口：1个Sync In同步输入口 1个Sync Out同步输出口 级联口： 1个LOOP OUT环通输出口 控制方式 客户端，前面板 电源 外置12 VDC | 1 | 台 |
| 7 | 配电柜 | 三星、英飞拓、海康 | 类型：40KW配电柜 控制：PLC控制器，网络远程控制 元器件：断路器，接触器 输入电压：380V 输出电压：220V 输出回路：三相回路，9个单相回路 尺寸：600*800*200 | 1 | 台 |
| 8 | 线缆 | 三星、英飞拓、海康 | 拼控设备和发送卡之间线缆，发送卡和大屏间的线缆用网线 | 2 | 根 |
| 9 |  | 三星、英飞拓、海康 | 配电柜到大屏的电源线2.5平方（承受4KW）,或4平方（承受6KW） | 1 | 卷 |
| 10 |  | 三星、英飞拓、海康 | 根据设备配置 | 1 | 项 |
| 11 | 插座 | 三星、英飞拓、海康 | PDU插座，8孔位 | 1 | 项 |
| 12 | 美化 | 三星、英飞拓、海康 | 配合大厅装修风格定制美化 | 1 | 项 |
| 13 | 运输费用 |  | 物流运输和保险费用 | 1 | 项 |
| 14 | 安装、调试、培训 |  |  | 1 | 项 |
| 15 | LCD拼接屏 | 三星、英飞拓、海康 | LCD液晶显示单元； 尺寸：46英寸； 分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8 ms (G to G)； 对比度：4000:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：1.7mm； 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1； 输出接口：DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1； 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1； 可选配接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络 电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 寿命：≥60000 小时； 为保护环境要求，液晶拼接屏需满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求，并提供中国质量认证中心产品认证证书； 液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 液晶显示单元的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 液晶显示单元需具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） | 1 | 块 |
| 窗口LED产品方案清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 三星、英飞拓、海康 | 小间距LED全彩显示屏； ▲像素间距：≦1.875mm； 封装品牌：国产铜线；完全前维护； 屏幕宽高比：8:9，压铸铝材质； 像素结构：LED表贴三合一； 单元分辨率：256×288，单元尺寸（mm）：480（W）×540（H）×80（D），256×144，单元尺寸（mm）：480（W）×270（H）×80（D） 像素密度：284444点/㎡ ； 光学参数：显示屏亮度≥800nits，色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，推荐视距：2m，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，最大对比度≥5000:1；刷新率：3840Hz 电气参数：峰值功耗750W/㎡，平均功耗210W/㎡，供电要求110~220VAC±15%； 寿命：≥10万小时，工作温度范围-10—45℃，存储温度范围-20—60℃，工作湿度范围（RH）无结露10-90%，存储湿度范围（RH）无结露10-90%。 功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 维护方式：灯板、电源、接收卡可实现正面拆卸，支持完全前维护。 冗余备份：单电源，不支持双电源，支持信号备份，但需要发送卡翻倍 ★投标LED需通过TUV低蓝光认证。（提供TUV低蓝光证书） LED整屏像素失控率小于0.000001。（提供第三方检测报告复印件） LED显示屏需具有良好的防护性，可通过盐雾10级检测试验。（提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件） | 30 | ㎡ |
| 2 | LED控制卡 | 三星、英飞拓、海康 | LED全彩显示屏控制器,1路DVI输入，4路网口输出 带载分辨率1920x1200 | 17 | 台 |
| 3 | LED产品配件 | 三星、英飞拓、海康 | 一般用于箱体产品 落地安装 屏表面离后墙70cm 地面需考虑承重 | 30 | ㎡ |
| 4 | 大屏处理器 | 三星、英飞拓、海康 | 基于FPGA的纯硬件图像处理设备，适用于LCD拼接屏、LED屏幕、DLP拼接屏等，拥有全新的系统构架、数据交换体系、数据处理方式和设备结构，系统带宽高，支持多路高清信号的接入和实时处理。 机箱：4U机箱（含主控板和电源），11个槽位（6个输入板槽位，5个输出板槽位） 接口：支持VGA、DVI、HDMI、DP及IP源多种信号源采集； 解码能力（需配置解码板DS-C10S-SIUT）解码板支持2路800W（2路600w或2路500W或8路1080P或16路720P或32路D1）网络信号解码上墙，且支持本地录像文件回放上墙； 画面分割：单个输出口支持1/4/9/16画面分割（针对LED不支持9/16画面分割）； 图层叠加：支持图层叠加，最大支持6个图层，其中包括一个虚拟LED图层和一个底图图层，虚拟LED字体大小及背景颜色可调，可选择LED滚动方式，底图分辨率可高达8192*8192； 内置矩阵功能，可支持单个信号源开多个窗口同时显示；支持信号开窗、漫游； 支持SADP自动搜索IP，重置管理员密码； 支持显示墙连接调整，可以实现客户端虚拟显示墙窗口和控制器输出口任意对应； 客户端提供上墙信号的预览功能，方便用户调用信号； 客户端支持管理16台设备，电视墙最多可显示4个虚拟电视墙； 支持ipad客户端、安卓客户端、WEB控制； 机箱风扇转速根据温度自适应； 支持电视墙回显，信号源列表预览； 整机支持一个虚拟LED 投标产品需支持EDID自由设置功能，支持HDTVI反向云台控制功能。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 投标产品需支持将输入视频图像以60帧/秒的帧率显示输出，可将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 投标产品在网络直联环境下，只输出单一信号源，视频图像传输至客户端的延时小于等于80ms，提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 投标产品信号源切换时无黑场现象，提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 | 1 | 台 |
| 5 | 输入卡 | 三星、英飞拓、海康 | HDMI输入板，4个HDMI接口，支持自定义分辨率接入 1024×768@60Hz， 1024×768@75Hz， 1280×720@50Hz， 1280×720@60Hz， 1280×1024@60Hz， 1280×1024@75Hz， 1366×768@60Hz， 1400×1050@60Hz， 1600×1200@60Hz， 1920×1080@50Hz， 1920×1080@60Hz， 1920×1200@60Hz | 1 | 块 |
| 6 | 输出卡 | 三星、英飞拓、海康 | HDMI输出板，4路输出，4K@30Hz ,1920*1200 1024×768@60Hz,1024×768@75Hz,1360×768@60Hz,1400x1050@60Hz, 1920x1200@60Hz,720P@60Hz,1080P@60Hz | 5 | 块 |
| 7 | LED产品配件 | 三星、英飞拓、海康 | 类型：20KW配电柜 控制：PLC控制器，网络远程控制 元器件：断路器，接触器 输入电压：380V 输出电压：220V 输出回路：双三相回路，6个单相回路 尺寸：450*600*200 | 3 | 台 |
| 8 | 线缆 | 三星、英飞拓、海康 | 20M HDMI | 17 | 根 |
| 9 | 电源线 | 晨光、正泰、海岩 | RVV2*1.5,中心供电时，长度约等于周界长度;就近取电时，长度重新计算。 | 1 | 卷 |
| 10 | 网线 | 晨光、正泰、海岩 | 线材,网线,CAT5,SFTP,4P*24AWG,1/0.5,黑色 | 1 | 项 |
| 11 | 安装、调试、培训 | 定制 |  | 1 | 项 |
| 悬挂光电显示屏方案清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | LED智能玻璃 | 菲时特、福相、腾月 | 材质：玻璃 厚度：15.52MM 尺寸1800*530mm 供电标准：220V 灯珠颜色：白光 工作电压：24V DC 最大功率200W 屏体亮度：≥500cd/㎡ 水平视角：120°±10° 像素材料：LED芯片 像素密度：2500颗/㎡ 像素间距：20mm 透光率：≥95% 玻璃类型：双面钢化夹胶玻璃 每平重量：40kg 驱动方式：恒流驱动 控制方式：同步，异步控制 屏幕寿命： ≥50000H ★提供原厂3C认证 ★提供原厂检测报告 | 11 | 块 |
| 2 | 控制器 | 菲时特、福相、腾月 | 5U机箱+4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+8路DVI输出+单主控板+单电源；整机支持解码4路2400W@25fps、或8路1200W@25fps、或16路800W@25fps、或32路400W@25fps、或 64路200W@30fps，128路720P@30fps，或128路4CIF@30fps以下分辨率 | 1 | 套 |
| 3 | 电源线 | 晨光、正泰、海岩 | RVV2*1.5,中心供电时，长度约等于周界长度;就近取电时，长度重新计算。 | 2000 | 米 |
| 4 | 网线 | 晨光、正泰、海岩 | 线材,网线,CAT5,SFTP,4P*24AWG,1/0.5,黑色 | 2000 | 米 |
| （216&四楼监察室）会议激光投影产品方案清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 短焦激光投影仪 | 海康、日立、宝视莱 | 纯激光固态光源，超长20000小时以上寿命 ★2800流明或以上，100000：1高对比度，白天也可以正常使用 1080p全高清物理分辨率，显示更清晰的细节 0.23:1超短投射比，仅需55CM投射100寸高清晰画面，置于电视柜即可提供超过100英寸大画面 智能语音遥控器，语音交互更有乐趣 自动防护人体感应，人体接近机器时投影机亮度自动降低，防止光线伤害眼睛 3组HDMI接口，HDMI 2.0*1；HMDI 1.4*2 1组USB3.0，2组USB2.0接口，可以直接读取媒体文件 数字音频SPDIF输出接口，可直接接驳功放 支持单机3D投影，支持蓝光3D直读 严苛的散热、电源、防尘设计，保证产品质量 | 2 | 台 |
| 2 | 抗光硬幕 | 菲涅儿、菲时特、日立 | 规格：100英寸 屏幕类型：正投 峰值增益：≧1.2 可视角度：160±5° 屏幕颜色：深灰色 屏幕材质：高分子树脂+航空级铝板 边框：阳极氧化黑框 背面：六点式挂扣 | 2 | 块 |
| 3 | 支架 | 海康、日立、宝视莱 | 定制 | 2 | 套 |
| 网络安全方及其他配套方案清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 多媒体桌终端管理软件 | 京云、浪潮、清华同方 | ★提供集中式的管理控制台软件，可集中统一管理全体多媒体桌终端设备，可实现多服务器分层分组及权限管理 ，在单套系统平台下可以把全体终端按部门单位分群组管理 ，可实现使用手机登录进行移动管理。（提供截图证明） ★通过管理控制台可对终端进行统一开机、关机、重启、修改终端IP等操作，可对终端进行模板的添加、删除、修改等工作。 （提供截图证明） 支持终端自主选择并切换使用的操作系统模板。 管理平台可查看任意终端状态信息，包括CPU、内存、磁盘、网络、进程等负载 管理平台可远程查看和控制终端屏幕，要求查看效果流畅、可流畅观看视频； 管理平台可批量或单台强制修改终端分辨率； | 65 | 套 |
| 2 | 多媒体桌应用平台定制开发 | 京云、浪潮、清华同方 | 根据业主需求定制开发，例：定制化桌面 | 65 | 点 |
| 3 | 定制化键盘鼠标 | 京云、浪潮、清华同方 | USB3.0有线 | 65 | 点 |
| 4 | 显示器 | 京云、浪潮、清华同方 | 21.5寸液晶显示器；分辨率：1920*1080 | 65 | 台 |
| 5 | 控制主机 | 极域、奥威亚、天影视通 | 1. 采用嵌入式软件设计方式，具有高性能、高稳定性、高安全性的无线通讯能力，能够支持60+用户，在无线网络环境中，实现相互之间的桌面及各类视频的互动传输，流畅无延迟。 2. 能够通过增加内置扩展硬盘方式，拓展出具有针对性的资源云空间，便于资源及作业的收发管理，标配内存500G,云空间最大可扩展到3TB。 3.能够与配套软件相互配合，方便用户在云空间上进行各类管理及应用。 4.工作频段：支持2.4G和5G。 5.支持协议：必须支持 802.11 a/b/g/n/ac多种协议模式。 6.无线射频链：射频空间流不低于MIMO 3*3。 7.最大工作速率：工作在11ac 80Mhz频宽时，传输速率最高可达到1300Mbps。 8.天线技术：需采用内置模式，且为高增益天线，不低于4根，确保信号强度大，覆盖范围广。 9.功率要求：整机功率低于15W，发射功率，在2.4GHz模式下，最大可达20dBm，5GHz模式下，最大可达23dBm；发射功能可根据环境进行调整，调整粒度为1dBm。 10.工作信道：支持自动选择和手工指定方式，能自动定时扫描周边的电磁环境。 11. AP工作模式：能够支持胖AP模式，且在胖AP模式下，支持DHCP Server功能，能够给连线的终端自动分配IP地址。 12.供电模式：能够支持普通DC和POE两种供电模式，且POE供电遵循EEE802.3af POE标准。 13.端口：具有3个或以上10/100/1000Mbps以太网RJ45数据接口（LAN*2，WAN*1），且RJ45端口具有屏蔽和稳压功能，有状态指示灯。 14.LEDS状态指示:能够根据LEDS指示灯，清晰分辨电源、系统及无线的实时状态情况。 15.调制技术：能够支持BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM、256-QAM调制方式。 16.网络安全及策略：支持Open System、WPA1/2、TKIP、AES等安全认证方式，数据转发支持MAC地址过滤、互联网访问控制、流量控制等方式。 17.管理方式：能够支持WEB网络管理模式。 | 2 | 台 |
| 6 | 融合控制软件平台 | 极域、奥威亚、天影视通 | 1、纯软件产品，无需服务器部署，局域网内即可教学，可在无外网连接的情况下60个媒体终端同时连接。 2、支持win10、Win8、andriod、iOS操作系统，可实现多种系统之间混合使用（Windows-Windows、Windows-Android、Windows-iOS、Android-Android、ios-ios）。 3、媒体广播：广播多媒体资料，3D，大型游戏界面，支持DirectDraw、Direct3D、 Overlay、OpenGL等特殊显示方式，支持全屏和窗口模式切换，广播同时可进行屏幕录制。 4、文件管理：有文件分发、收集、提交功能，可拖拽添加文件。 5、屏幕监视：主控端每屏可监视多个媒体终端屏幕（不小于30个）,并可保存媒体终端画面截图。 模型：获取被控媒体终端的名称、登录名、应用程序、进程和进程 ID，远程终止进程，可实时显示桌面的缩图。 6、策略控制：可以设置上网策略、应用程序策略、USB、CD使用、打印限制策略，对不同终端设置不同策略，查看终端当前的策略，上网限制支持多浏览器，IE、Chrome、QQ、Firefox、360等都可以限制。 7、具备被控媒体终端演示、视频直播、屏幕录制、语音广播、语音对讲、远程开关机、远程命令、远程设置、远程登录、支持远程为终端安装/卸载应用程序。 | 1 | 套 |
| 7 | 云高拍组件 | 定制 | 支持云操作、兼容中心各系统场景应用 | 65 | 点 |
| 8 | 云打印组件 | 定制 | 支持云打印、兼容中心各系统场景应用 | 25 | 点 |
| 9 | 控制器 | 定制 | 1、具有显示时间/时期/星期、温度、天气、节能（显示未关闭的灯）信息； 2、功能菜单包括：情景模式、系统设置、电器遥控、场景控制、视频矩阵、音频矩阵、帮助； 3、Zigbee场景控制：场景设备模块包括窗帘、幕布、灯光、显示器升降等； | 2 | 点 |
| 10 | 触控一体机 | 三星、英飞拓、海康 | 显示尺寸：86 inch LED背光源 物理分辨率：3840 × 2160 @60 Hz 像素间距：0.4935(H) × 0.4935(V) mm 色深度：10 bit 亮度：400 cd/m² 对比度：1200：1（Typ.） 响应时间：8 ms 可视角：178°(H)/178°(V) 刷新率：60 Hz 背光源类型：DLED 触摸方式：红外触控 触控点：20点 触控响应速度：＜ 15 ms 触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1 mm 输入接口：HDMI IN 2路，最大4K@60Hz；VGA IN 1路，最大1080P@60HzAUDIO IN 1路；LINE IN 1路 输出接口：HDMI OUT 1路，最大4K@60Hz；LINE OUT 1路； SPDIF OUT 1路 网络接口：RJ45(百兆网口) 2个 数据传输接口：USB接口 2个前置接口，2个板载接口 控制接口：RS-232 1个 待机功耗 ：0.5 W 功耗 满载 ：＜ 480 W 电源：AC 100 V～240 V，50/60 Hz CPU ：4核A73*2+A53*2，主频1.5 GHz 内存 ：3 GB 存储 ：32 GB 网卡 ：内置百兆网卡，支持路由功能 音箱：2个内置16 W音箱 操作系统：Android 8.0 工作温度：0℃~40℃ 工作湿度：10%~90% RH ★需支持在线监测，云端提供恶意应用监测、安全状态监测、系统漏洞检测及热修复、系统加固等安全方案，确保会议平板APP运行及升级的安全性；需提供具有CNAS标识的检测报告复印件； 浏览器：输入栏在下侧，方便输入使用，支持随页批注，并且支持滑动，长页面分屏展示，支持2分屏，支持双浏览页面同时显示，支持自定义4个首页面，需提供具有CNAS标识的检测报告复印件； 需支持共享白板应用，任意一个会场均可发起白板共享，巧妙解决远程会议过程中同步观看、讨论同步书写、头脑风暴、协同圈注等问题，远程共享白板软件支持面积擦除，更符合用户操作习惯；支持文件共享功能，任意会场均可将本地文档通过文件传输共享给所有分会场，解决文档较大传输延时同步观看问题，需提供具有CNAS标识的检测报告复印件； | 1 | 台 |
| 11 | 会议平板OPS电脑 | 三星、英飞拓、海康 | CPU: I5 7400 3.0GHz、内存8G、128G固态硬盘、 声卡：集成High Definition Audio Stereo 网卡：Integrated 10/100/1000M Adaption Wi-Fi模块:IEEE 802.11 ac 接口：USB 3.0*6,网口(RJ45)*1,天线接口*2,HDMI*1 (支持4K、2K分辨率),DP*1 (支持4K、2K分辨率) 散热系统：双铜管 & 双风扇 电源类型： 内置式电源 输入电压： 12V-19V DC 最大功率： 95W 待机功率： 0.5W 颜色： 黑色 | 1 | 台 |
| 12 | 无线投屏器 | 三星、英飞拓、海康 | 配合会议平板实现一键投屏 配置安装：免配置，免安装，自动连接，自动运行 接口：USB接口即插即用 支持系统： Windows7/8/10 , IOS 8.0以上 分辨率：1080P 30fps 传输延时：< 200 ms 触控回传：支持10点触摸回传（Windows 、 Mac），支持鼠标模式回传 （Windows，Mac） WiFi类型：2.4G/5G 双频 WiFi 无线速率：> 400 Mbps 无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac 频段：2.4G&5.8G 加密：AES 验证协议： WPA2-PSK | 5 | 台 |
| 13 | 智能交互会议平板支架 | 三星、英飞拓、海康 | 经济型智能交互会议平台移动支架 颜色：黑色 材质：SPCC冷轧板 承重：200Lbs （90.9kg） 升降高度：1350mm~1650mm 适用会议平板显示器孔距（横向×纵向）：200×200，300×200，400×200，500×200，300×300，400×300，400×400，500×400，600×400，800×500 | 1 | 台 |
| 14 | 智能笔 | 三星、英飞拓、海康 | 拥有简洁的外观造型设计，专门为各类会议场景和用户设计，搭配会议平板，具有远距离书写、PPT翻页、音量控制、会议平板屏幕控制等功能。 笔头：红外、电容兼容，2.8mm纳米笔头 数据传输方式：2.4GHz RF 无线技术 接口：Micro USB 电源 ：内置150mAh或以上锂电池 工作电流 ：约10mA 频率范围 ：2402~2480MHz 空中传输速率：1Mbps 接收灵敏度：5~-40dBm 工作温度 ：-30~55℃ 通讯距离 ：室内有效距离：15m | 1 | 根 |
| 15 | 定制化整合套件 | 定制 | 钢制材质：1、整体采用1.2mm宝钢优质冷轧钢板，内部加强筋采用宝钢1.2/1.5mm优质冷轧钢板；2、整体激光切割数控折弯焊接成型。 3、金属表面处理经过酸洗、二度磷化等表面去锈、去污、去油脂工艺处理；采用哑光（或亮光）热固性粉末、涂料、面漆经过高温经典喷塑使其表面光滑、平整、耐冲击、漆蜡附着力达到GB1720中规定指标，涂层牢固，色彩柔和、美观大方。 尺寸根据业主方装修风格定制、桌面材质根据装修配套定制，业主方装修风格自行踏勘。 普通座席专业定制控制台： 能够和不同的计算机、通讯器材、显示器和操作仪互相兼容；拥有专业、高效的线路管理系统；控制台的设计一方面满足工作站环境中的功能性、人体工程学和美学的要求，同时还符合目视距离、角度、键盘高度可调和膝位空间等相关人体工程学和人性因素设计的要求。 以人为本的设计理念：调度控制台的设计应满足工作站环境中的功能性、人体工程学和美学的要求，同时还应符合目视距离、角度、键盘高度和膝位空间等相关人体工程学和人性因素设计的要求。 灵活的设备布置：调度控制台应提供给用户最大的设备布置便利度，应能对调度中心应用的多屏幕显示环境、系统操作和诸如显示屏幕间的距离要最小、不同尺寸的计算机主机、KVM等其他设备带来极大的方便。 式样变化能力强：调度控制台应是标准化设计，同时还应易于进行更新和结构变形，而不需对结构和外部构造进行大规模的改变。调度控制台即使在安装完成以后，其截面尺寸可以变换放大以响应某些极为特殊的应用需求，在安装以后只要更换极少的部件就能适应将来技术发展，保护用户的前期投资。 高效的通风系统：保证调度控制台内部的热量可快速有效地散发出去，可实现强制快速通风，以保持调度控制台内最佳的工作温度。充分考虑设备的可接近性，便于安装、操作和维护，为维护操作者提供最佳的设备可接近性，同时保持最大的观看和沟通空间，便于内部设备（计算机、各类终端面板、电源插座、线缆等）的安装和维护。 高水平的结构性能：调度控制台的外观制造应使用现代型材，同时保持其耐用性和功能性达到一个较高的水平。 以工作任务为导向的调度控制台配置：调度控制台的布局以操作者为中心，形成一个在观看距离和可操作范围都达到最优化的工作区域，支持多样化的工作需求。 现代化、国际化的时尚造型及环保材质：采用各类现代的外表面装饰材料，标准的胶合木板、层压板和各类金属型材等，达到美观、高雅的外观 固定专业控制台席 控制台整体设计遵循以下原则：能够和不同的计算机、通讯器材、显示器和操作仪互相兼容；拥有专业、高效的线路管理系统；控制台的设计一方面满足工作站环境中的功能性、人体工程学和美学的要求，同时还符合目视距离、角度、键盘高度可调和膝位空间等相关人体工程学和人性因素设计的要求。 ★提供细节效果图5张 须提供细节展示动画不少于10秒（可作为电子备份文件提交） 须提供360度环绕动画不少于15秒（可作为电子备份文件提交） | 25 | 个 |
| 16 | 下一代防火墙 | 华三、山石网科、深信服 | 硬件要求 ★产品采用多核并行处理架构，提供中国信息安全测评中心、公安部信息安全产品检测中心、中国软件评测中心、国家版权局之中任意一家机构出具的关于“多核并行安全操作系统”的证书或测试报告。 硬件参数：2U，16G内存，64G SSD+1T SATA硬盘，双电源，6个千兆电口+2个万兆光口，默认支持2个扩展槽； 性能要求 性能参数：网络层吞吐量55G，应用层吞吐量9G，并发连接数4200000，新建连接数（CPS）310000，SSL VPN最大接入数（单独购买）1000，SSL最大加密流量440M，IPSec VPN最大接入数1000，IPSec VPN加密速度1.3G 部署方式 具备路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求。 网络特性 支持静态路由和多播路由，支持RIP、OSPF、BGP等动态路由协议。 支持IPv4／IPv6下NAT地址转换，支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向地址转换双向NAT，支持NAT64、NAT46 地址转换。 IPv6 支持IPv4/IPv6双栈工作模式，支持IPv6环境的应用控制策略设置，能针对IPv6的IP地址、服务端口、区域、服务/应用、时间等条件进行应用访问规则的设置。 访问控制 支持基于区域、IP地址、域名、端口、用户、应用、服务、时间等多个维度设置访问控制策略。 支持对游戏、P2P下载工具、聊天工具、网上银行、视频软件、股票软件、木马控制软件等类型应用进行检测与控制。 ★具备基于国家/地区的流量管理功能，提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告。 DDoS防御 支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood等泛洪类攻击防护，支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护。 入侵防御 产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过7000种特征规则。 支持僵尸网络检测功能，可基于僵尸网络检测引擎发现主机的异常外联行为，并提供威胁等级和非法外联次数作为举证。（需提供产品功能截图证明） Web应用防御 ★产品内置Web应用攻击检测引擎，支持文件包含攻击、抵御注入式攻击（包含SQL注入、系统命令注入）、信息泄露攻击、跨站脚本（XSS）、网站扫描、WEBSHELL后面攻击、跨站请求伪造、目录遍历攻击、WEB整站系统漏洞等应用层攻击行为，支持超过3000种Web服务器漏洞特征规则。（需提供产品功能截图证明） 为保证漏洞相关信息的及时获取，要求所投产品的生产厂商需是微软MAPP合作伙伴，提供有效证书的复印件。 具备识别与阻断外部扫描器发起的服务器恶意扫描行为，可对扫描器地址进行自定义封堵。（需提供产品功能截图证明） ★具备网站防篡改功能，可防止攻击者非授权修改网站目录文件。（需提供产品功能截图证明） 支持网页恶意链接检测功能，有效识别网页盗链/黑链的行为，避免用户网页资源被滥用。（需提供产品功能截图证明） 运营管理 支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维。（需提供产品功能截图证明） 双机部署 支持主主、主备两种双机模式部署。 安全报表 产品内置安全报表模板，可定义报表内容，包括网络整体安全状况、服务器安全风险分析、终端主机安全风险分析等。 用户管理 支持三权分立功能，根据用户权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色； | 1 | 套 |
| 17 | 网管系统 | 华三、山石网科、深信服 | 提供对全网设备告警的实时监控和统一浏览；提供多种提醒方式，如界面上的告警实时提醒、告警音响提示；支持多种转发方式，比如转E-mail，转短信等。提供告警分析，可以屏蔽重复告警、闪断告警，提供告警自动确认功能。 可以接收Syslog，完成基本格式的解析，并入库。提供Syslog特征分析及策略注册能力，支持基于统计规则进行聚合生成告警（Trap）。 提供基于任务的性能监控，可定制监控任务，长期监控网络性能，可以形成日报、周报、月报等报表。支持定制性能阈值，可以为监控的性能指标设置两级阈值，当性能指标超过阈值时根据不同的阈值发送不同级别的告警。 针对以上现网SDN软件有线无线告警本次提供短信网关对接开发，能够通过短信网关实现管理员手机号码及时收到短信告警内容。 | 1 | 套 |
| 18 | 行为管理 | 华三、山石网科、深信服 | 性能指标：网络吞吐量不少于2Gb、每秒新建数7200、最大并发数不少于480000；硬件指标：1U，不少于6个千兆电口，2个万兆光口1个串口(RJ45) ，2个USB2.0，4G内存，SATA硬盘1TB 要求设备支持网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP等功能；支持网桥模式，以透明方式串接在网络中；支持旁路模式，无需更改网络配置，实现上网行为审计；支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式； 支持基于虚拟化平台的软件版本，如主流的VMware、Sangfor等虚拟平台； 支持部署在IPv6环境中，其所有功能（认证、应用控制、内容审计、报表等）都支持IPv6 必须具有IPSec VPN远程加密访问和连接的模块，并能提供IPSec VPN客户端授权远程接入访问； 支持配置主备线路组和流量分配模式的多线路选路策略； ★为了提高出口多链路利用率，要求支持按剩余带宽、带宽比例、平均分配、前面优先的方式进行多链路负载。支持使用VPN做专线备份，支持链路故障检测；（提供产品界面截图） 网关必须能同时连接多条外网线路，且支持多条线路流量复用和智能选择流速最快线路的技术(提供自主知识产权证明)； 虚拟多线路:必须支持将多条外网线路虚拟映射到设备上，实现对多线路的分别 支持终端调用管理员指定脚本/程序以满足个性化检查要求，比如检测系统更新是否开启、开放端口、已安装程序列表、终端发通知等； 支持检测windows重要补丁的安装情况，并反馈检测结果； ★系统识别：支持识别终端操作系统版本、系统补丁安装情况；（提供配置界面截图证明）； 进程识别：支持识别终端系统后台运行的进程信息，防止间谍软件的运行； 为减少短信费用投入，要求设备支持微信身份验证，用户可以通过微信“扫一扫”、关注公众号等操作获取上网权限，后台能够记录下用户微信的ID，支持与第三方微信平台对接，无需修改第三方平台代码 ★为满足访客PC的简易接入授权，访客终端接入无线网络后，终端自动弹出二维码页面，审核人通过手机扫描访客终端二维码，添加备注信息，访客即可完成上网，同时设备记录访客备注信息、接入终端MAC以及审核人帐号。（提供配置界面截图证明） 对私接无线上网的行为管理，要求设备能自动发现网络中通过无线上网的热点和移动终端的IP和终端类型，匹配管理员配置的热点信任列表，对信任列表外非法接入的热点和终端能够进行阻止上网，支持冻结用户IP，并通过邮件形式告警通知管理员，支持显示以IP或用户名的维度统计一段时间内的趋势图。 考虑到单位后续无线网络覆盖需要，所投设备能支持扩展无线管控功能，可在统一界面能够直接查看到接入点状态、射频状态、无线网络状态、接入用户状态。 ★为确保我单位不会通过SSL加密内容发生通过互联网出口泄密事件，要求设备必须能够识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、金融购物网站；识别和审计加密的邮箱（如GMAIL）等（提供配置界面截图证明）； 针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级，支持以列表形式展示访问质量差的用户名单，支持对单用户进行定向web访问质量检测（提供配置界面截图证明） 支持根据标签选择应用，标签分类至少包含安全风险、高带宽消耗、发送电子邮件、降低工作效率、外发文件泄密风险、主流论坛和微博发帖6大类；此外可根据我单位需求自定义标签，根据标签做应用控制。（提供配置界面截图证明） 设备内置应用识别规则库，支持超过6700条应用规则数，支持超过2900种以上的应用，1000种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率；（提供配置界面截图证明） 支持对移动应用的细分权限控制，微信：微信网页版、微信传文件、微信朋友圈、微信游戏。移动QQ：QQ传文件、QQ视频语音等。 要求设备内置海量的URL地址库，可根据访问URL的网页关键字进行过滤控制，特别对于SSL加密的网页、论坛、BBS上的发帖行为也需要支持关键字过滤控制 基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中（需提供配置界面截图证明） 每条认证策略提供黑名单功能，在黑名单中的用户不能通过认证上线。 要求设备可以针对整体线路或者某流量通道内流量情况进行实时监控，根据设定的流量空闲值自动的调整流控控制策略，提升我单位带宽使用率（提供配置界面截图证明） 要求设备有效抑制如迅雷、ppstream等P2P应用带宽，通过抑制可看到出口上下行带宽的明显改善。 要求设备可以根据员工的所在位置以及所使用终端配置不同的上网策略和流控策略，做到更精细化权限管理。 支持常见论坛（天涯社区、猫扑社区、百度贴吧、新浪论坛、搜狐社区等）、微博（新浪）、新闻评论类（腾讯新闻、网易新闻、搜狐新闻、新浪新闻）的移动APP内容审计 支持对QQ（客户端版本）、阿里旺旺、万德（Wind）、路透等应用的聊天，群聊天等内容的审计 支持对加密HTTPS、SMTP-SSL、SMTP-TLS、SMTP、Gmail、闪电邮客户端的邮件进行关键字过滤 支持识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、金融购物网站、非法网站等（提供自主知识产权证明） ★审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能，用户点击网页上的工具即可一次性安装完成。解决管理员给每台PC单独安装证书的问题 ★支持网页内容审计后的网页快照功能； 设备能根据管理者自定义的风险行为特征自动挖掘并输出离职风险、泄密风险、安全风险、工作效率风险、法律风险智能报表 针对单用户的行为分析（包括：应用流速趋势、应用流量排行、域名流量排行、应用时长排行、域名时长排行、行为汇总排行等）（提供配置界面截图证明） 支持在页面上（应用流量排行、网站分类流量排行、应用时长排行、网站分类时长排行）一次统计，能够基于两个维度 必须具有防火墙功能模块； 设备可扩展支持业界知名杀毒引擎（提供配置界面截图证明）； 必须能查杀网页、Email、FTP等流量中的病毒； 支持能查杀RAR，Gzip等压缩包中的病毒； 要求设备必须支持将审计数据备份到外置数据中心，实现海量存储；必须支持通过USBKEY方式对数据中心管理员进行身份验证，确保我单位核心数据不会外泄 为了保障日志平台运行稳定且具备高可用性，本次项目需要提供自有品牌的免费服务器虚拟化软件（提供软件著作权证书）与外置DC联动，需提供3颗物理CPU授权。 | 1 | 套 |
| 19 | 人员密度摄像机 | 三星、英飞拓、海康 | 200万 1/1.8" CMOS超宽动态AI智能人员密度筒型网络摄像机 支持人员密度统计功能，输出当前区域实时人数概况及拥堵等级 支持联动报警，当人员密度达到设定拥堵等级时可联动产生报警警示 支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控 设备内置高效白光阵列灯，低功耗，夜间能正常监控 最低照度:彩色：0.001Lux, 黑白：0.0001Lux ,0 Lux with LED 镜头:2.8-12mm,水平视场角：85°~31°，垂直视场角：45°~18°，对角视场角：101°~35.8° 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:1920×1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M/1000M自适应以太网口 扩展接口:具有1对3.5mm音频输入(Line in)/输出接口、1个BNC模拟输出口、2对报警输入/输出接口(AC/DC 24V 1A max)和1个RS-485接口 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC36V 电源接口类型:3芯绿色接头 防护等级:IP66 功耗:42W MAX 自带点阵白光灯，补光距离不小于50米，并可分别调节远光灯、近光灯的亮度。（公安部型式检验报告证明） ★设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包数不大于0.1%。（公安部型式检验报告证明） 在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。（公安部型式检验报告证明） | 10 | 套 |
| 20 | 双目智能客流统计网络摄像机 | 三星、英飞拓、海康 | 客流统计: 支持客流量统计功能，对进入,离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、周、月、年统计报表 数据上传: 客流数据支持E-HOME、HTTP协议主动上传 数据存储: 内置flash存储，支持断网续传 镜头: 2.8mm 水平视场角：93.76°,垂直视场角：69.24°，对角视场角：127.63° 2mm 水平视场角：115.45°,垂直视场角：88.42°，对角视场角：120.38° 4mm 水平视场角：71.33°,垂直视场角：52.29°，对角视场角：93.36° 视频压缩标准: H.264 最大图像尺寸: 640 ×480 通讯接口: 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,1个RS-485接口 报警接口: 一个输入,一个输出.输出接口(AC/DC 24V 1A max) 工作温度和湿度: -10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应: DC12V/POE802.3af 功耗: 7W MAX ★可通过浏览器配置客流统计功能参数，具备高度过滤功能。数据统计周期可配置。（公安部型式检验报告证明） 可对画面中进入和离开人数进行统计，客流统计准确率不小于99%。（公安部型式检验报告证明） 图像延时需不大于120ms。（公安部型式检验报告证明） | 1 | 套 |
| 21 | 智慧政务综合应用平台 | 国泰、南威、海康 | 面向行政服务中心、公共资源交易中心、税务纳税厅、信访接待中心等政府对外服务场所，以安防管控、视频联网、AI智能为技术理念，通过窗口智能监察、交易中心场地智能管控、大厅AR实景地图、客流统计、人脸客流、信息发布等功能扩大场景化应用 ★需提供计算机软件著作权登记证书； | 1 | 套 |
| 22 | 星光级全景拼接网络摄像机 | 三星、英飞拓、海康 | 全景模式下支持人员密度功能 最低照度: 彩色:0.003Lux @ (F1.2,AGC ON);黑白:0.001Lux @(F1.2,AGC ON) ;0 Lux with IR 镜头: 2.8 mm@ F1.4 水平视场角：180°垂直视场角：90° 调整角度: 水平:0°~355°,垂直:0°~90° 宽动态范围: 数字宽动态 视频压缩标准: H.265 /H.264 /MJPEG 最大图像尺寸: 2.8mm: ★全景+ePTZ模式下，全景码流支持1920x1080@25fps，ePTZ码流支持1920x1080@25fps。（公安部检验报告证明） ★全景图像模式下，主码流支持4800x2688@25fps。（公安部检验报告证明） 原始图像模式下，4个通道均支持2688x1520@25fps。（公安部检验报告证明） 全景分割模式下，4个通道均支持2400x1344@25fps。（公安部检验报告证明） 存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口: 1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口,1个RS-485接口 音频接口: 1对3.5mm三段式音频输入(Line in)/输出外部接口 报警输入: 2路 报警输出: 2路开关量,最大支持DC24V 1A 光纤指标 接口类型: 1个SFP光模块（FC光纤接口） 光纤类型: 单模单纤 传输距离: 20KM 传输波长: TX1310nmFP,RX1550nm 传输速率: 1.25G Reset按键: 支持 工作温度和湿度: -40℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应: AC24V±20%/ PoE(802.3at) 电源接口类型: 三芯接口 功耗: AC：24V ¦¦ 1.2A ¦¦50Hz PoE(802.3at¦¦42.5-57V) ¦¦ 0.5-0.4A Max 24W 红外照射距离: 最远可达20米 红外波长: 850nm 防护等级: IP67 防暴等级: IK10 ★支持人员密度检测功能，可统计设置的目标检测区域内的人员数量，并分别按区域在OSD上叠加统计的实时人员数量、密度等级。（公安部检验报告证明） | 1 | 套 |
| 23 | 安装实施集成培训服务 |  |  | 1 | 项 |
| 24 | 双目摄像头&改装 | 定制 | 定制化开发 | 65 | 套 |
| 25 | 键鼠套装&改装 | 定制 | 定制化开发 | 65 | 套 |
| 26 | 身份证读卡器&改装 | 定制 | 定制化开发 | 65 | 套 |
| 27 | 二维码读取器&改装 | 定制 | 定制化开发 | 65 | 套 |
| 28 | 定制化电话机 | 定制 | 定制化开发 | 30 | 套 |
| 29 | 好差评固定器 | 定制 | 定制化开发 | 45 | 套 |
| 30 | 硬件还原卡 | 定制 | 定制化开发 | 65 | 套 |
| 3D全息沙盘建模产品及智慧导办台方案清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 360度全息显示上柜 | 三星、英飞拓、海康 | 全息光学玻璃，6mm，4H以上抗磨度，精密无影粘合 全息柜产品尺寸（mm）:1000*1000*500（长*宽*高） 显示屏亮度:500 cd/m2 显示屏对比度:1000:1 柜体材质:SECC 可视视角:最大360° 接口:USB、RJ45 | 1 | 台 |
| 2 | 底座 | 三星、英飞拓、海康 | 尺寸:800*800*1294mm 颜色:白色烤漆 材料:SECC | 1 | 台 |
| 3 | 控制器 | 三星、英飞拓、海康 | 屏幕尺寸:10寸 分辨率:1920*1080 对比度:1000:1 响应时间:8ms 内置系统:安卓4.0 触控方式:电容触控 | 1 | 台 |
| 4 | 建模 | 定制 | 中标后设计3D动画不少于30秒，定制3D路径规划向导，提供足够的技术支撑 | 1 | 项 |
| 5 | 大厅智能机器人 | 艾米、国辰、小远 | 含三年租赁费 尺寸：10.1inch 分辨率：1280*800 电源供应：5V(typ.) 可视角（垂直/水平)：170°/170° 对比度(typ.) 800:1 亮度(cd/m2,typ.)：400nits(typ.) 背光：LED 延时：10ms(typ.) CPU：4 core ARM® Cortex™-A9R4 后续切换为RK3399 SDRAM 1GB DDR3 后续切换为4GB 系统：support Android5.0 Flash：8GB eMMC NAND flash WiFi 2.4GHz 蓝牙BT4.0 尺寸 14 inch 分辨率 1920X1080 触控点数 5(min.) 触控类型 电容 电源供应 5V(typ.) 可视角度（垂直/水平) 170°/170° 对比度（typ.) 800:1 亮度(cd/m2,typ.) 400nits 背光 LED 作业系统 Android5.0 延时 10ms(typ.) CPU RK3399 SDRAM 4GB 容量 20Ah 充满时间 直充：6h 充电桩：8h IMU 9-axis，360°（tolerance 5°) 红外线传感器（IR） 感测距离：2m 超声波（Ultrasonic Sensor） 感测距离：2m 激光雷达（Lidar）(默认) 有效距离 10, 可视角270° 人体红外传感器（PIR） Induction(movement): 0~1.5m(min.),0~3.0m(max.) 2in1读卡器 身份证和社保卡二合一读卡器 指纹模块 指纹识别 4G路由器 连接4G网络 热敏打印 支持凭条打印 RGB 可视角(垂直/水平) 63.1°/49.4° 深度 FOV(垂直/水平) 58.4°/45.5° 有效距离 6m 像素 200万像素 传感器分辨率 1920*1080 Array 4 mic array CPU Intel®J1900/2.00GHz 4 core ROM 1*SO DDRIII（1600/1333MHz DDR3L/1.35V, 4GBmax.） 电机 高精度无刷伺服驱动电机 编码器 高精度光电编码器 底盘支架 高精度压铸合金底盘 运行速度 0.45m/s 驱动方式 双轮差分驱动+4万向轮 导航续航时间 额定6小时 Amy-SCM1 多路传感器信号采集与驱动 电机 高精度无刷伺服驱动电机 | 1 | 套 |
| 样表展示及索引方案清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 触控多媒体展示屏 | 三星、英飞拓、海康 | 86寸多媒体机+支架 防眩光钢化玻璃，内置Android系统，支持标准OPS接口，20点红外光学触控，LED背光源，A规屏，分辨率:3840×2160，亮度：500cd/m2， ★对比度:6000：1；（须提供CNAS资质或其他认可的权威检测机构检测报告证明复印件） 响应时间：3ms，色彩度：10bit，视角：178°，色彩饱和度：92％，玻璃：4mm全钢化玻璃、防眩光、防撞击、防划，玻璃透过率：≥92%，触控响应速度：≤ 8ms，触摸精度：±2mm 安卓平台配置：Android5.0.1/ Cortex A53 1.4GHz四核/ GPU Mali-450MP4/ DDR3 2GB/ ROM 8GB/ RJ45 内置喇叭：15w*2 产品接口: 存储控制接口：前置USB(PC + Android)*3，侧面Android-USB*2，Touch-USB*1，RS232*1 网口：LAN*2 视频输入：TV*1(ATV/DTV)，HDMI*2，YPbPr*1，VGA*1，AV-IN≥1 音频输入：LINE-IN*2 音频输出：LINE-OUT*1，SPDIF-OUT*1 内部喇叭 ：15 W × 2个 电源开关： 1个 OSD语言： 英文/中文 电源： 100 ~240 VAC， 50/60 Hz 功耗 ≤ 240 W 待机 ≤ 0.5 W 工作温度： 0℃ ~ 40℃ 工作湿度： 10% ~ 90%（无凝露） 显示模式： 标准、用户、游戏、亮丽 外壳材料： 铝合金 外壳颜色： 黑色、金色或灰色 书写延时：设备上使用书写类软件时，书写延时低于50ms，笔迹流畅；（须提供CNAS资质或其他认可的权威检测机构检测报告证明复印件） 防遮挡：红外模块部分被遮挡，不影响其他非遮挡区域的书写，不影响整个系统的正常工作，触控屏扭曲变形达到10度仍然可以实现多点触控；（须提供CNAS资质或其他认可的权威检测机构检测报告证明复印件） 抗强光：在100KLux强光照射下能正常触控；（须提供CNAS资质或其他认可的权威检测机构检测报告证明复印件） | 1 | 台 |
| 2 | 高速服务区展示屏 | 三星、英飞拓、海康 | 86寸多媒体机 防眩光钢化玻璃，内置Android系统，支持标准OPS接口，20点红外光学触控，LED背光源，A规屏，分辨率:3840×2160，亮度：500cd/m2， 对比度:6000：1；（须提供CNAS资质或其他认可的权威检测机构检测报告证明复印件） 响应时间：3ms，色彩度：10bit，视角：178°，色彩饱和度：92％，玻璃：4mm全钢化玻璃、防眩光、防撞击、防划，玻璃透过率：≥92%，触控响应速度：≤ 8ms，触摸精度：±2mm 安卓平台配置：Android5.0.1/ Cortex A53 1.4GHz四核/ GPU Mali-450MP4/ DDR3 2GB/ ROM 8GB/ RJ45 内置喇叭：15w*2 产品接口: 存储控制接口：前置USB(PC + Android)*3，侧面Android-USB*2，Touch-USB*1，RS232*1 网口：LAN*2 视频输入：TV*1(ATV/DTV)，HDMI*2，YPbPr*1，VGA*1，AV-IN≥1 音频输入：LINE-IN*2 音频输出：LINE-OUT*1，SPDIF-OUT*1 内部喇叭 ：15 W × 2个 电源开关： 1个 OSD语言： 英文/中文 电源： 100 ~240 VAC， 50/60 Hz 功耗 ≤ 240 W 待机 ≤ 0.5 W 工作温度： 0℃ ~ 40℃ 工作湿度： 10% ~ 90%（无凝露） 显示模式： 标准、用户、游戏、亮丽 外壳材料： 铝合金 外壳颜色： 黑色、金色或灰色 书写延时：设备上使用书写类软件时，书写延时低于50ms，笔迹流畅；（须提供CNAS资质或其他认可的权威检测机构检测报告证明复印件） 防遮挡：红外模块部分被遮挡，不影响其他非遮挡区域的书写，不影响整个系统的正常工作，触控屏扭曲变形达到10度仍然可以实现多点触控；（须提供CNAS资质或其他认可的权威检测机构检测报告证明复印件） 抗强光：在100KLux强光照射下能正常触控；（须提供CNAS资质或其他认可的权威检测机构检测报告证明复印件） | 1 | 台 |
| 3 | 叫号等候屏 | 三星、英飞拓、海康 | 显示参数：42.5 inch，1920×1080@60Hz，≥450cd/m2 显示方式：横屏、竖屏可选 支持蓝牙4.0 系统：Android 6.0.1 CPU：Cortex-A17,4核，主频1.6GHZ 存储参数：内存2G,内置存储8G 网络：有线、无线WIFI 接口：LAN网口*1,USB*2，AUDIO IN*1，AUDIO OUT*1，TF卡接口*1； ★需支持素材列表视图（可视化窗口）显示和列表显示，支持素材模糊搜索，或者按照查询条件精确搜索（提供具有CANS,CAL或CMA标识章的第三方权威机构检测报告复印件） 需支持接入NVR、IPC、流媒体服务器直接取流显示,支持取实时流、回放流, 可支持4路取流1080P同时显示。（提供具有CANS,CAL或CMA标识章的第三方权威机构检测报告复印件） 需支持Android/IOS移动端；支持节目日程查看、发布；发布记录查看；支持终端远程开关机、重启、插播、删除、播放控制（提供具有CANS,CAL或CMA标识章的第三方权威机构检测报告复印件） | 4 | 台 |
| 3 | 叫号等候屏 | 三星、英飞拓、海康 | 显示参数：54.64寸，1920×1080@60Hz，≥450cd/m2 显示方式：横屏、竖屏可选 支持蓝牙4.0 系统：Android 6.0.1 CPU：4核Cortex-A17@1.8GHz 存储参数：内存2G8 G EMMC 内置32G TF卡 网络：有线、无线WIFI 接口：LAN网口*1,USB*2，AUDIO IN*1，AUDIO OUT*1，TF卡接口*1 需支持素材列表视图（可视化窗口）显示和列表显示，支持素材模糊搜索，或者按照查询条件精确搜索（提供具有CANS,CAL或CMA标识章的第三方权威机构检测报告复印件） 需支持接入NVR、IPC、流媒体服务器直接取流显示,支持取实时流、回放流, 可支持4路取流1080P同时显示。（提供具有CANS,CAL或CMA标识章的第三方权威机构检测报告复印件） 需支持Android/IOS移动端；支持节目日程查看、发布；发布记录查看；支持终端远程开关机、重启、插播、删除、播放控制（提供具有CANS,CAL或CMA标识章的第三方权威机构检测报告复印件） | 4 | 块 |