绍兴文理学院教育学院脑电采集系统、倾斜摄影测量系统&爆破测振仪和岩质边坡强度获取、相似试验及模型展示系统采购项目

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

招标编号:SXTY2018-D-264

| 采购单位： | 绍兴文理学院 |
| --- | --- |
| 招标单位： | 绍兴天源会计师事务所有限责任公司 |
| 监督单位： | 绍兴市公共资源交易管理委员会办公室 |
|  | 绍兴市财政局 |
| 二○一八年十二月 |  |

目录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    合同的主要条款

第五部分    评标办法及标准

第六部分    投标文件及其附件格式

# 第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律规定，经绍兴市政府采购管理部门批准，绍兴天源会计师事务所有限责任公司受绍兴文理学院委托，就下列项目进行公开招标采购，现将有关事项公告如下：

一、招标编号：SXTY2018-D-264     采购组织类型：分散采购委托代理

二、招标设备名称及数量（详见招标文件）

| 标段 | 设备名称及数量 （详见招标文件） | 预算金额或上限价 （单位：人民币元） | 投标保证金 （单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 脑电采集系统采购项目 | ￥203000.00 | ￥2000.00 |
| 2 | 倾斜摄影测量系统&爆破测振仪采购项目 | ￥220000.00 | ￥2200.00 |
| 3 | 岩质边坡强度获取、相似试验及模型展示系统采购项目 | ￥450000.00 | ￥4500.00 |

本项目分为3个标段，允许同时报名且中标。

三、供应商的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

2.具有本项目生产或经营范围；

3.不接受联合体投标。

四、资格审查方式：

1.资格后审。

五、报名：

1.报名时间：2018年12月19日 至 2018年12月26日 (双休日及法定节假日除外）浙江政府采购网上自助报名或在绍兴天源会计师事务所有限责任公司招标代理部712室（绍兴市胜利东路405号国茂大厦7楼）受理报名。报名时间：上午：8:30-11:30  下午：14:00-16:30,招标文件售价：每份现金200元，售后不退。

2.采购文件发售截止时间之后有潜在供应商提出要求获取采购文件的，允许获取，截止时间为2019年1月7日16 :30时之前。

六、投标截止时间及地点：投标人应于2019年1月8日9:00时以前将投标文件密封送交到绍兴天源会计师事务所有限责任公司招标代理部701室（绍兴市胜利东路405号国茂大厦7楼），逾期送达作无效投标处理

七、开标时间及地点：2019年1月8日9:00时在绍兴天源会计师事务所有限责任公司招标代理部701室（绍兴市胜利东路405号国茂大厦7楼）开标，法定代表人或其授权代表必须出席开标会议。

八、投标保证金：投标人应在投标报名时(以保证金到户时间为准) 交至绍兴天源会计师事务所有限责任公司（开户名称：绍兴天源会计师事务所有限责任公司，开户银行：中国工商银行绍兴市城北支行，账号：1211014019200079758）。请用转账支票/银行汇票/电汇等非现金形式交纳。

九、招标公告发布：浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn和绍兴公共资源交易http://ggb.sx.gov.cn

十、联系方式：

绍兴天源会计师事务所有限责任公司    俞晓萍     0575-85127153

绍兴文理学院                顾斌斌     0575-88346355

十一、质疑和投诉：

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十二、监管部门及联系方式：

监管部门：绍兴市财政局              监督电话：0575-85209697

十三、供应商注册：

参与绍兴市政府采购活动的供应商，必须注册并登记加入政府采购供应商库，接受采购代理机构（下同）、采购单位的诚信管理和评价，并接受财政部门的监督管理。供应商可通过浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。

绍兴文理学院

绍兴天源会计师事务所有限责任公司

二○一八年十二月

# 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：绍兴文理学院教育学院脑电采集系统、倾斜摄影测量系统&爆破测振仪和岩质边坡强度获取、相似试验及模型展示系统采购项目 项目的实施规模、范围：进行产品供货、包装、仓储、运输、安装及验收等。详见招标文件 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起60天，如招标人认为必要，可延长至总计最长不超过90天。 |
| 3 | 投标保证金：投标人应在投标报名时交纳(以保证金到户时间为准，请用转账(外埠投标人建议电汇)等形式交纳）。 开户名称：绍兴天源会计师事务所有限责任公司 开户银行：中国工商银行绍兴市城北支行 账号：1211014019200079758 |
| 4 | 投标文件份数：正本一份、副本四份 |
| 6 | 投标文件接收单位：绍兴天源会计师事务所有限责任公司 投标文件送达地址：绍兴天源会计师事务所有限责任公司招标代理部701室（绍兴市胜利东路405号国茂大厦7楼） 商务文件资料、技术文件资料必须单独封装。 |
| 7 | 投标截止时间：2019年1月8日9:00时整。 |
| 8 | 开标时间：2019年1月8日9:00时整 开标地点：绍兴天源会计师事务所有限责任公司招标代理部701室（绍兴市胜利东路405号国茂大厦7楼） |
| 9 | 联系方式： 绍兴天源会计师事务所有限责任公司 俞晓萍 0575-85127153 绍兴文理学院 顾斌斌 0575-88346355 |
| 10 | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标方。 |
| 11 | 中标人须向招标代理机构交纳中标服务费和评审费用： （1）以中标通知中确定的中标总金额作为服务费的计算基数，具体比例参照按《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）执行。 收费标准：中标金额在100万以下部分为1.5%。实际按收费标准打五折收取。 （2）中标服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳中标服务费。 公司名称：绍兴天源会计师事务所有限责任公司 账 号：376658338665 开 户 行：中国银行绍兴市越城支行 （3）专家评审费用由中标人平摊，此部分费用现金结算，开具收据。 （4）领取中标通知书前交纳。 |

注：

1.为维护绍兴市公共资源交易中心交易市场的正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一招标项目的评标中，发现①有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处②两家或两家以上投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

2.报名后不参加投标的供应商，须提供书面说明。

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2. 定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标的招标单位(或招标人/采购单位)。

2.2 “投标人”或“投标单位”系指本次投标的设备生产制造企业或经销商。

2.3 “产品”系指投标人按招标文件规定所提供的产品，同时投标人向招标人提供货物供货、包装、仓储、运输、保险、税金、配件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

2.6 “授权代表”系指法定代表人的被授权委托人。

2.7　本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求推荐相当或高于的品牌、型号进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品设备性能指标详细材料以证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于招标文件要求，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

3．招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

3.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由招标人重新组织招标或按有关规定实施。

3.3 本次招标设定上限价，上限价即招标公告中公布的上限价。

4. 投标委托

4.1法定代表人参加开标会的须携带个人身份证明(本人身份证原件或户口本原件或本人驾驶证原件等)。如授权代表参加投标的，则投标文件中须有法定代表人出具的授权委托书及授权代表的个人身份证明(本人身份证原件或户口本原件或本人驾驶证原件等)。

5. 投标费用

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。中标人须向招标代理机构交纳中标服务费，具体详见投标人须知前附表。

6. 招标文件

6.1 招标文件包括本招标文件及所有按6.2所述的招标答疑记录和6.3发出的补充通知组成。

- 6.2招标文件的澄清

- 投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）)等通知招标人，但通知不得迟于开标前8日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

- 6.3招标文件的修改

- 6.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法定代表人或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

6.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

二、投标文件

- 投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 投标文件的组成

01标、02标、03标分别制作投标文件，投标文件由“商务文件资料”和“技术文件资料”二部分文件组成：

2.1 “商务文件资料”应至少包含以下内容：

2.1.1投标函（格式见第六部分附件）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件）；

2.1.3投标项目报价明细表（格式见第六部分附件）；

2.1.4投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“商务文件资料”。投标人在“商务文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

- 2.2 “技术文件资料”至少应包括以下内容：

2.2.1法定代表人授权委托书(个体工商户不需要提供，但经营者必须本人参加开标会，格式见第六部分附件)；

2.2.2法定代表人身份证明书（格式见第六部分附件）；

2.2.3 企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）

2.2.4供货一览表（含配件、备品、消耗材料）（格式见第六部分附件）

2.2.5技术偏离表（包含但不仅限：品牌，型号，规格，性能、技术参数、数量，到货期、付款方式等所有详细信息）（格式见第六部分附件）；

2.2.6技术服务、售后服务的内容和措施、技术培训方案，投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，距招标人最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、服务内容及承诺；

2.2.7投标项目的图文资料；

2.2.8投标承诺书(格式见第六部分附件)；

2.2.9投标人2015年至今最终用户成功实施案例合同，提供业绩合同复印件，时间以合同签订日期为准；

2.2.10未尽事宜请各投标单位按评分细则技术部份制作(重要)；

2.2.11投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“技术文件资料”。投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》、《投标项目报价明细表》等附表格式填写。

3.2报价为招标人可以合格使用设备及服务的价格，包含货物供货、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

3.3本项目为交钥匙承包工程，中标人承包及负责项目实施所要求的一切事宜及责任，包括项目的货物供货、包装、仓储、运输、安装及验收、培训及相关服务等。清单报价中应包含但不限于下列费用：

（1）、设备运至现场的运输、保险和伴随交运的有关费用；

（2）、为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于培训费、技术服务费、税费、安装调试费等）；

（3）、为完成本项目的全部工作，交付使用过程中应当包括的主、辅材设备和服务费用；

3.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.5投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

4. 投标保证金

4.1 投标人须在报名时提供投标须知前附表中列明的投标保证金。否则，其投标视作无效投标处理。

4.2 保证金形式：转账支票/银行汇票/电汇。

4.3 未中标人，其保证金在中标通知书发出后五个工作日内凭单位出具的正规企业统一收据在绍兴天源会计师事务所有限责任公司无息退还。

4.4中标人应在中标通知书发出3日内与招标人签订合同，并交纳中标金额5％的履约保证金，中标人的投标保证金凭单位出具的正规企业统一收据在合同签订后5个工作日内绍兴天源会计师事务所有限责任公司无息退还。

4.5保证金不计息。保证金退还本市以转账方式支付，外地以电汇或汇票方式支付。

4.6 出现下列任何一种情况，投标保证金将被没收：

4.6.1报名后无故不参加投标的；

4.6.2 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

4.6.3中标人未按规定的时间、地点与招标人签订合同；

4.6.4修改或拒绝接受已经确定的条款；

4.6.5未按规定提交履约保证金的；

- 5.投标文件的有效期

- 5.1自投标截止日起60天投标书应保持有效。如招标人认为必要，可延长至总计最长不超过90天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 5.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 5.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

6.投标文件的份数和规定

6.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”、“副本”字样。副本可以为正本的复印件，正本与副本不一致，以正本为准。

6.2投标文件由“技术文件资料”和“商务文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册。

6.3投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份。

6.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或其授权代表签署，投标人应写全称。

6.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。

6.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

7. 投标文件的密封、盖章和签署

01标、02标、03标投标文件分开密封，投标文件组成的“技术文件资料”和“商务文件资料”应分别密封封装，并明确注明“技术文件资料或商务文件资料、招标编号、标项或标段号、投标项目或投标项目设备名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章，可再由法定代表人或授权委托人签字或盖章。

8．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）技术文件资料或商务文件资料、招标编号、标项或标段号、投标项目或投标项目设备名称、投标人名称”和“开标前不得启封”字样，同时封口处由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

9．废标（无效投标）的情形

投标文件有下列情形之一的作废标（无效投标）处理：

9.1未按规定交纳投标保证金的；

9.2未按照招标文件规定要求密封封装、签署、盖章的；

9.3不具备招标文件中规定供应商投标资格要求的；

9.4投标文件中授权代表无《法定代表人授权委托书》或未能出具身份证明的；

9.5《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求公章和签字或盖章缺一不可）；法定代表人参加开标会，未能出具身份证明或与《法定代表人身份证明书》不符的；

9.6参加开标会的个体工商户提供的身份证明与营业执照不一致的；

9.7投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

9.8投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

9.9报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

9.10因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

9.11出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

9.12投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；

9.13对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

9.14投标文件有招标方不能接受的条件；

9.15评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价，且无法提供相关证明材料和合理书面说明的；

9.16投标报价超过预算金额或上限价的；

9.17投标文件“技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

9.18评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

9.19其他违反法律、法规的情形。

三、开标和评标

1．开标

1.1 投标人的法定代表人或其授权代表（个体工商户经营人本人必须到投标现场，否则视为无效投标）应出席开标会议。

1.2 投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会议或迟到、早退的，事后不得对招标相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2.开标会由招标方主持。

3.投标文件启封前，投标人应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

4．开标大会程序

4.1主持人宣布开标会开始，介绍到会单位和人员。

4.2检查投标文件密封情况。

4.3启封投标文件技术部分资料，并对法定代表人或其授权代表的身份进行核验。

4.4评标委员会对技术标进行评审，并进行技术分打分。

4.5主持人宣布技术得分，或无效投标情形。

4.6再启封商务标，由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

4.7唱读结束后，参加开标会的法定代表人或其授权代表应对唱读的内容和记录结果进行校核和签字确认。

4.8评标委员会核准商务报价及计算商务分，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。

4.9主持人向投标单位公布评标结果。

5．评标

5.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

5.2评标委员会由招标人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人及以上单数。

5.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

5.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

5.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

6．投标文件的初审鉴定

6.1资格性审查

6.1.1依据法律、法规和招标文件规定，对投标文件中对资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

6.2符合性审查

6.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

6.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7. 对投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正

7.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

7.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

7.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照有关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8.投标文件的评审、比较和否决

8.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

8.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

8.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会应对其偏离情形进行必要的书面核实。

8.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并允许其进行陈述申辩，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

8.5评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标方提供书面评标报告。评标委员会对进入详细评审的投标人进行综合评分并做出排序，得分最高的投标人将被确认为第一预中标单位，如果二个投标人得分相同时，取投标价格低者，再相同则抽签决定中标候选人。

- 9.投标文件的澄清

- 为有利于对投标文件的比较和评议，招标人可要求投标人对投标文件进行澄清，必要时招标人可要求投标人对澄清的问题做出书面答复。书面答复须有投标全权代表签字并作为投标文件的一部分。

10. 评标过程保密

10.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

10.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

四、定标

1．定标原则

1.1评标委员会根据评定结果进行最终审查。最终审查的主要内容是：

1.1.1投标产品的技术含量、质量水平；

1.1.2投标人履行合同的能力；

1.1.3最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受；

1.1.4在对投标人进行最终审查后，决定中标单位。

- 2.中标条件

- 2.1投标文件基本符合招标文件要求；

- 2.2投标人有很好的执行合同的能力；

- 2.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

- 2.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务；

2.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

五、授予合同

1．中标方式

1.1采用综合评分法。

1.2中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，招标人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

2．中标通知

2.1招标人在投标有效期内根据定标结果，将以电话、传真等形式通知中标人，随后向中标人发出书面中标通知，并将评定结果通知未中标的投标人。

2.2招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

3．履约保证金(标内有说明的按标内要求执行)

3.1中标人在合同签订时提交中标金额5％的履约保证金给招标人作为质保金。

3.2中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成损失的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

3.3履约保证金将在设备质保期满后七天内退还。

# 第三部分 招标项目范围及要求

1.设备（材料）要求

1.1投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6所有货物到现场安装使用前，招标人将进行抽样检验或试验。

2.数量调整

2.1招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

2.2如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。

3.验收

3.1货物到场后，按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行验收。

3.2设备的拆箱、等各项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.3所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

4. 服务要求(标内有说明的按标内要求执行)

4.1 中标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

4.2中标人、供货人名称必须一致，否则作违约处理，其投标保证金不予退还。

5. 项目实施人员费用

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

6.设备技术参数内容及数量要求

01标脑电采集系统及配件

1、实现目标:

第一，完美兼容已有脑电采集系统的硬、软件，无需额外转换代价，上手即用；

第二，利用本项目所采购之配件进行数据采集和数据分析的质量应与已有脑电采集系统无差别。这是避免引入无关系统变量，保证教学和科研数据信、效度的重要前提；

第三，确保脑电采集系统更快地用于教学和科研任务。当前已有脑电系统由于部分功能缺失，无法正常投入到正常的教学和科研任务中去。应尽快完善脑电采集分系统，确保该系统能被更高效地服务于本学院师生.

2、建设要求:

具备良好的系统兼容性；

易学、易用，能让本校师生尽快上手，充分利用当前设备进行教学和科研活动；

实现行为数据和脑电数据的在线融合；

提高现有脑电系统时钟精度，避免系统时钟漂移问题；

3、设备配置和参数清单：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电极帽 | - 可采用氯化钾溶液作为电极与头皮间的导电介质； - ▲5到10分钟内完成32通道电极佩戴和降阻抗至正常收集脑电数据的水平； - 采用海绵与头皮接触，佩戴舒适，适合儿童等特殊被试人群； - 采用网状电极，电极与电极之间连接材质为透明橡胶体以产生均匀张力分布，佩戴舒适； - ★可接受的头皮阻抗范围0—100KΩ，需提供技术支持证明资料 - 每个电极帽包含32导联电极线和1个32通道整体可插拔接口 | 2 | 套 |
| 2 | E-prime拓展包 | - 可用于E-prime软件自动控制脑电数据采集软件的开始、暂停、结束记录； - 可在线将E-prime行为数据结果实时传输到脑电数据采集软件并在线实时显示单试次结果及实验进程； - ▲可将E-prime行为数据与脑电数据在线融合； - ★可强制E-prime被试机读取并使用脑电数据采集主机的时钟系统，使整个脑电系统共用单一网络时钟； | 1 | 套 |
| 3 | 脑电采集分析软件（核心产品）及配套主机 | 脑电采集分析软件 - 可以同时记录分析256导联脑电信号； - 数据采集过程中所有事件均自动检测并记录，反应代码和刺激代码可有效分离； - 简洁的显示界面并能任意调节界面状态，如显示比例和采样率等； - 被试的行为数据可以实时在线观察并同时储存为用于离线分析的文件； - 放大器、刺激生成系统、脑电采集的同步由系统自动校准，使刺激与记录严格同步； - 根据实验和研究需求进行数据滤波（从傅氏变换到小波变换）、数据重组、伪迹剔除； - 联合时频分析工具综合时间和脑电频率对任意导联进行分析； - 检测并标记坏导联并用差值法等多种方法替换； - 对单个文件和多个被试的结果做平均处理； - 可以用ASCII码读入和输出数据，可方便的对导入数据重新标记； - 具有文件的自动批处理功能； - ★能流无缝流畅分析处理.mff格式的脑电数据 数据采集与分析主机 - 四核i7或Intel Xeon E5以上处理器，8GB内存，256GB硬盘（所供主机各项硬件参数不低于以上硬件水平）； - 配套27寸液晶显示器 - 可以流畅运行苹果操作系统 | 1 | 套 |

4.其它要求说明：

1、投标人应对每个指标项的偏离情况做详细应答，不得遗漏；投标文件中的任一技术参数指标及提供的各种证明材料必须真实。

2、交货期: 国产设备中标即日起10天内中标单位到使用单位签订合同，签订合同后90天内到货，货到15天内完成仪器安装和调试。

4、合同签订及付款说明：中标后三天内将中标价的5%交至使用单位账户上作为履约保证金（不计息），签订买卖合同。验收合格正常运行15个工作日后付款100%。

5、中标人应派技术人员负责设备的安装、调试，调试所需专用工具、设施、物料等由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。并且提供相应的培训，产生的一切费用应包含在中标价格中，不得另行收费，培训时间不得少于2个工作日。

6、中标单位按质保期限免费上门服务，24小时响应，全年无休息日上门并修复。中标方在接到电话4小时内及时派技术人员到达现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。中标方服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

7、至少提供1年质保期。

8.协助使用单位完成1~2项实验设计和后期数据分析；免费向采购人提供实验设计、实验展开、数据处理分析等咨询服务。

02标倾斜摄影测量系统&爆破测振仪

一、倾斜摄影测量系统1台

技术指标（详细配置）

技术指标： 1.六旋翼无人机 主要配件包含：无人机、平板电脑、加配两组电池。 1.1六旋翼无人机： 六旋翼无人机参数如下： ★1.1.1无负载：38min，负载5.5kg：18min；电源类型：（6块TB48S电池）； ▲1.1.2云台类型：可挂载多种传感器；飞行控制模式：手动、自动航点、悬停、环绕、跟随、自动降落、自动返航 1.1.3对角轴距：≥1100mm；悬停精度：垂直：≤±0.5m，水平：≤±1.5m 1.1.4手控飞行直径：8KM 1.1.5地面站飞行半径：根据GPS定位，飞行距离不限 1.1.6抗风能力：6级；最大可承受风速：≥8m/s 1.1.7最大飞行高度：≥2500m；飞行速度最大水平飞行速度：≥65km/h（无风环境）； 最远控制距离：≥5km 1.1.8旋转角速度：俯仰轴：≥300°/s，航向轴：≥150°/s 1.1.9最大上升速度：≥5m/s；最大下降速度：≤3m/s 1.1.10操作方式：遥控器、平板电脑（64g wlan版） 1.2平板电脑 参数配置如下： ▲1.2.1存储容量：64GB；处理器：64 位架构的 A10X Fusion 芯片；嵌入式 M10 协处理器 1.2.2显示：LED 背光 Multi-Touch 显示屏 1.2.3连接：WiFi功能、蓝牙功能 1.2.4支持：陀螺仪、光线感应 1.2.5续航时间：使用时间最长可达 10 小时 1.2.6包装清单：iPad Pro×1、 Lightning至USB 连接线×1、 USB电源适配器×1 1.2.7支持多任务管理、视频输出接口、6核心64位架构、电池续航时间不低于10小时 1.2.8支持wlan链接、语音导航功能、防尘防水防摔功能 1.2.9系统内核支持多星多系统 1.2.10内置电台，支持定点和移动两种工作模式 1.2.11支持远程管理协助、智能自我诊断 1.2.12内置电池容量大于4200毫安 1.2.13支持自定义加密锁定 1.2.14初始化时间小于等于30s 1.2.15具备影像标注功能 1.3加配两组（12块TB48S）电池 2. 倾斜摄影 主要配件包含：倾斜摄影镜头、RTK。 2.1 倾斜摄影镜头 各配件具体参数如下： ★2.1.1镜头数：5个；有效像素：单镜头≥2400万，总像素＞1.2亿 2.1.2安全：具有倾斜摄影相机pc端调控系统使用硬许可（软件狗），防止设备被盗用。 2.1.3数据导出：一线全部导出所有数据、并内置GPS 2.1.4内置IMU传感器，可进行POS姿态系统输出 2.1.5传感器类型：CMOS类型，＞22X15mm 2.1.6最小拍照间隔：≤1S 2.1.7镜头：定焦镜头，每组传感器都可自行任意更换16mm、20mm、25mm、35mm镜头 2.1.8供电：内置或外置锂电池，使用时间≥4小时 支持飞机电池供电 2.1.9电量显示：支持剩余电量显示 2.1.10安装：具备快装结构且具有减震单元，并支持我单位现有型号主机改装。 2.1.11控制：具有独立的PC端控制系统，支持无线控制、预定高程自动等距拍照、飞控控制拍照及定时设定、GPS输出、曝光点姿态数据输出等 2.1.12尺寸：结构外尺寸不大于300mmX300mmX120mm 2.1.13智能化触发:支持智能化感应器，在离地面20米后自动启动拍照模式 2.1.14防尘防雨：碳纤维一体成型外壳，全密封，防尘、防雨 2.1.15重量：小于1.3KG 2.1.16认证：本产品通过ISO9001质量体系认证 2.1.17专利：具有外形设计等相关专利 2.1.18辅助软件：支持查看倾斜摄影的姿态位置信息； 支持对有严格标准的作业项目提供参考可执行方案。 2.2 RTK卫星接收机 配置RTK卫星接收机一台，参数如下： 2.2.1类型：单移动台 ▲2.2.2静态、快速静态精度： RTK动态定位精度： 平面：±(2.5＋1×10-6D)mm 平面：±(10＋1×10-6D)mm 高程：±(5＋1×10-6D)mm 高程：±(20＋1×10-6D)mm 2.2.3 测量距离： 内置电台模式：1-2公里 外挂模式：6-10公里 2.2.4作业时间： RTK 移动台作业 12 小时； 静态作业 15 小时； 2W 内置电台发射 8 小时。 3.三维数据处理系统，含三维数据处理软件及笔记本工作站 3.1 三维数据处理软件软件 ★3.1.1简单易用，全自动处理，支持无限数量的图片及视频格式文件导入软件中进行三维运算 3.1.2支持使用原始分辨率的图像 3.1.3支持对相机的函数参数自动计算 3.1.4支持导入已知相机镜头参数 3.1.5支持感兴趣区域三维重建，包括三维点云、正射影像、 正交融合、 DEM 和三维真彩色模型 3.1.6支持使用地面坐标点或已知距离进行三维模型的缩放和地理定位 3.1.7支持快速进行两点间距离测量，面积及周长的计算 3.1.8可生成等高线，可进行绘图 3.1.9支持点云及网格为通用的三维格式，包括 (.txt, xyz, las, obj，stl, ply, pts，flt,txp,pfb)处理软件系统支持导入点云及三维模型数据 3.1.10支持线区矢量编辑，自定义图层，搜索自定义图层 3.1.11支持输出3D PDF格式，可在PDF视图下进行三维交互浏览 3.1.12内置DEM浏览器，可进行DEM浏览分析 3.1.13可进行面积、体积测量及等高线生成，支持填挖方计算 3.1.14支持校正影像，支持自定义椭球，可结合第三方数据创建地形文件 3.1.15可快速构建虚拟场景 3.1.16支持生成.exe免安装三维可视浏览文件 3.1.17支持硬件设备即插即用，包括cave、powerwall、3D screen等 3.1.18内嵌HTML显示功能 3.1.19浏览、合成、输入、输出大部分流行的扫描点阵图、等高线、矢量数据集 3.1.20支持集群仿真 3.1.21支持对地面信息的编辑和分区，对不同类型的分区可以按图层显示 3.1.22光栅混合、对比度调节、海拔高度查询、视线计算，图像校正、通过地表数据观察分水岭、对3Dpoint数据转换为三角多边形和网格化 3.1.23支持在虚拟地球上矢量叠加三维数据 3.1.24支持创建范围，平铺地形，对光栅指定范围剪裁及羽化 3.1.25全部简体中文操作界面 3.1.26支持生成及导出计算结果的质量报告 3.2笔记本工作站 ▲3.2.1处理器：i7-7820hq；显卡：M2200 3.2.2运行内存：32g；固态硬盘：512g 4 售后服务： 4.1一年免责质保（含软件） 4.2 软件系统终身免费升级 4.3 整机终生保修 4.4免费提供实验人员的操作培训，提供一次免费现场技术培训

参考品牌：Motoar Sky、中海达、赛尔

二、爆破测振仪1台

技术指标（详细配置）

技术指标： 1 仪器名称和用途： 1.1名称：爆破测振仪 1.2用途：工程爆破环境安全评估及类似领域的各种振动监测 2 工作条件： 2.1工作环境：-10~75℃ 2.2相对湿度：0~95％ 3 主要技术指标： 3.1通道数：并行四通道 3.2供电方式：可充电锂电池供电 ★3.3采样率：100 sps~100 Ksps，多档可调 3.4A/D分辨率：16Bit 3.5频响范围：0~10 kHz 3.6记录方式：单次记录、自动重复记录、连续记录 3.7记录时长：1~5000s可调 3.8触发模式：内触发，外触发，同步触发，定时触发 3.9量程：±1V、±10V，最大输入值±10V(±35 cm/s) ★3.10存储容量：≥256MB 3.11记录精度：0.01cm/s 3.12读数精度：1‰ ★3.13时钟精度：≤5秒/月 ▲3.14传输方式：支持LAN/WAN/ADSL有线网络接入，GPRS/CDMA无线网络接入和第三代移动通讯TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000、HSDPA主流3G接入网络 ▲3.15电池续航时间：内置锂电池可连续工作一个星期 ▲3.16 屏幕：320×240小点阵高亮度单色液晶显示屏 3.17尺寸：168mm×200mm×80mm（4通道） 3.18重量：1.5Kg 4 售后服务： 4.1在正常使用下发生质量问题，一律实行1年期内免费维修 4.2一般是由用户将有问题的产品附上简要现象说明，寄回供应商(邮费由用户承担)，供应商在收到返修产品后五个工作日内保证将修好的产品寄回用户方(邮费由供应商承担) 4.3仪器和传感器在使用两年以上，用户需要重新标定和校准参数的，适当收取一定费用

参考品牌：成都中科测控有限公司、北京思科仪科技有限公司、西安飞度测控技术有限公司

三、其他要求：

1、投标人应对每个指标项的偏离情况做详细应答，不得遗漏；投标文件中的任一技术参数指标及提供的各种证明材料必须真实。

2、交货期: 确定中标后7天内中标人到采购单位签订合同，20天内到货，货到15天内完成仪器安装和调试。

3、合同签订及付款说明：中标后三天内将中标价的5%交至采购单位账户上作为履约保证金（不计息），签订买卖合同。验收合格正常运行15个工作日后付款100%；履约保证金自动转为质保金（不计息）。无质量问题1年后退还质保金，有质量问题延期退还质保金或有权扣除部分（或全部）质保金。

4、中标人应派技术人员负责设备的安装、调试，调试所需专用工具、设施、物料等由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。并且提供相应的培训，产生的一切费用应包含在中标价格中，不得另行收费。

5、中标人按质保期限免费上门服务，4小时响应，全年无休息日上门并修复。中标人在接到电话4小时内及时派技术人员到达现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

6、设备质保期不少于1年。

03标岩质边坡强度获取、相似试验及模型展示系统采购

一、拟采购项目货物清单及技术要求：

| 序号 | 设备 名称 | 性能指标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式点荷载仪 | 1.便携式岩石点荷载试验仪，采用便携式轻巧型结构,利于现场试验。同时该机上部采用精密导向装置。保证试验时上下压头无偏移。 2.加载采用液压缸形式，精度远高于千斤顶加载。数字数据采集仪采集、显示。 ★3.设备主机质量不大于：5kg ★4.实现数据无线传输 5.液压缸行程：50mm ▲6.最大试验力：50kN 7.试验力精度:1% 8.位移精度：1% 9.角度测量精度：1% 10.测量精度：0.5% 11.测量通道：4 ▲12.液压系统压力:0MPa-40MPa | 1 | 套 |
| 2 | 便携式三轴仪 | 1. 便携岩石三轴试验能比较完整地模拟岩土在原始地应力状态下的力学性能，可开展现场三轴状态下的岩石试验。 ★2. 轴向负荷：0kN-100kN, ▲3. 测量范围：1%-100%; ▲4. 试验力测量精度：±1%; 5. 轴向位移量程：10mm; ▲6. 位移测量精度：±1%; 7. 围压测量范围：0-1.0MPa; 8. 围压测量精度：±1%; 9. 变形测量量程0-10mm; 10. 变形测量精度±1%; ★11. 岩石试样尺寸：φ20X40 ★12. 设备主机总量不大于：10kg | 1 | 台 |
| 3 | 数据采集仪 | 1. QKX-ACT7 基本参数（除处理器外，其他指标均可以通过定制加强） ★2. 优于32bit 处理器，浮点，160MHz。24h×365 天独立完成设备的监控。 ★3. 模拟传感器高分辨力，≤1/200000FS。最高采样频率 ≥10000Hz。 ▲4. 模拟传感器高采集精度，误差 0.01%FS。 5. 多种闭环控制方法，可根据试验机特性进行针对性优化。 6. 高精度输出信号，4-20mA 电流，±10V 电压等。 ▲7. 100Hz 或更高的信号输出频率。 ★8. 高分辨力的输出信号，≤0.0003%FS。 ▲9. 支持多轴\多作动器联动，并保证联动的相对误差。用以实现复杂准确的多点加载。 | 1 | 台 |
| 4 | 试验工装 | 1. 岩石巴西劈裂装置 2. 岩石三点弯曲装置 3. 岩石变角剪切装置 | 1 | 套 |
| 5 | 边坡降雨入渗试验仪 | 1. 渗流箱底部（靠近坡口处）设置有称重仪器，称重仪器上端放置有盛水盒，可随时观测从渗流箱溢出来的水量数值；底部支撑架为中空支架，其内部安装有油缸，油缸用于抬升渗流箱至一定角度；洒水装置由水泵箱、截止阀、控制器、洒水器（类似于花洒结构）、防水罩组成，洒水装置可调节洒水量大小和流速，并能防止水流喷洒在渗流箱的外部。 2. 降雨方向：垂直向下（试验台顶部垂直向下降雨）。 ★3. 降雨强度：小雨1.16e-8m/s～1.16e-7m/s，中雨1.16e-7m/s～2.89e-7m/s，大雨2.89e-7m/s～5.79e-7m/s，暴雨5.79e-7m/s～1.16e-6m/s，大暴雨1.16e-6m/s～2.32e-6m/s，特大暴雨>2.32e-6m/s，可调。 ▲4. 模拟降雨点数：4 ★5. 流体计量精度:≤1% 6. 整体尺寸：长×宽×高=1475mm×300 mm×1660mm 7. 渗流箱尺寸：长×宽×高=1000 mm×100 mm×1000mm ▲8. 渗流箱坡口尺寸：长×宽×高×角度=550 mm×160 mm×550 mm×45° 9. 底部支撑架尺寸：长×宽×高=1050 mm×300 mm×246mm 10. 水箱尺寸：长×宽×高=180mm×100 mm×140mm | 1 | 台套 |
| 6 | 岩质边坡模型演示台 | ★1. 可模拟不同边坡凹凸机理，实现模拟不同高度边坡形态，角度随时可调，调节角度可测。使用操作简单灵活，单体模块调节方便快捷，要求设备整体轻便。 2. 模型尺寸：2000mm×2000mm×200mm 3. 单块尺寸：200mm×200mm×150mm ▲4. 调节块伸出高度不低于：100mm 5. 调节方式：螺杆升降，手动调节，可固定 ★6. 可调角度：45度-75度 7. 角度调节方式：手动液压式，可自动锁紧 8. 设备体积：2500mm×2200mm×750mm | 1 | 台 |

二、其它要求说明：

1、投标人应对每个指标项的偏离情况做详细应答，不得遗漏；投标文件中的任一技术参数指标及提供的各种证明材料必须真实。

2、交货期: 国产设备中标即日起10天内中标单位到使用单位签订合同，签订合同后90天内到货，货到15天内完成仪器安装和调试。

3、合同签订及付款说明：中标后三天内将中标价的5%交至使用单位账户上作为履约保证金（不计息），签订买卖合同。验收合格正常运行15个工作日后付款100%。

4、中标单位应派技术人员负责设备的安装、调试，调试所需专用工具、设施、物料等由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。并且提供相应的培训，产生的一切费用应包含在中标价格中，不得另行收费，培训时间不得少于2个工作日。

5、中标单位按质保期限免费上门服务，24小时响应，全年无休息日上门并修复。中标单位在接到电话4小时内及时派技术人员到达现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供使用单位使用。中标方服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

6、至少提供2年质保期。

7、协助使用单位完成1~2项实验设计和后期数据分析；免费向采购人提供实验设计、实验展开、数据处理分析等咨询服务。

# 第四部分 合同主要条款

绍兴文理学院（以下称甲方）通过公开招标接受了  （以下称乙方）对绍兴文理学院教育学院脑电采集系统、倾斜摄影测量系统&爆破测振仪和岩质边坡强度获取、相似试验及模型展示系统采购项目的投标，双方达成如下协议，并于    年  月  日签订了本协议书。

一、合同内容

详见附件：供货清单一览表。

二、交货期限及地点

1、交货期限：按标项内具体要求执行。

2、交货地点：乙方负责运送产品至甲方指定的现场。

三、质量及验收

1、质量要求

（1）乙方提供的货物必须是合同规定的品牌、产地及型号，必须是经过国家质检部门检验合格，并颁发了产品准销证的，是全新的、未使用的。

（2）乙方提供的货物必须等同于或优于合同技术指标要求，并能按国家标准或行业标准供应、检测、安装、调试等，确保产品技术指标满足使用要求的出厂原装产品。

（3）所有货物各项指标必须与现有设备相配套的。

（4）进口产品在国内采购的必须提供原产地证明、质量认证书和中文说明书。

2、验收

（1）货到现场后甲乙双方共同进行验收，对货物包装、规格、型号、数量及随货相关资料核对，确认无误后，双方签署货物交接验收单。

（2）乙方交货同时应提供货物的装箱清单、用户手册、中文说明书、出厂合格证、产品保修单、安装使用及维护保养手册、存放注意事项等相关资料。所有资料一式二份，其中一份为原件。

（3）甲方对货物进行开封使用时通知乙方，乙方须在规定时间内到达指定地点与甲方共同开封货物。若乙方未能按时到达，甲方有权自行开封，由此引起的后果由乙方承担。

四、合同金额、类型及支付方式

1、合同金额：本合同总金额为人民币（大写）         元整（￥  元）。合同采用总价承包，合同执行期内总价不变。合同总价包括货物供货、运输、安装、调试、验收及保管理费、税金等所有费用。

2、支付方式：按标项内具体要求执行。

五、双方职责及违约责任

1、甲方需按合同及时支付货物款。甲方如未按规定时间支付货物款的，每延期一天按应支付货物款的0.1%作为违约金。

2、甲方对乙方所提供货物及时进行验收，验收中发现存在质量问题以书面形式告知乙方并督促乙方及时整改。

3、乙方需按合同期限要求供货。乙方如未按规定时间供货的，每延期一天应支付逾期交货部分货款总额的0.2%作为违约金。逾期交货超过10天的，甲方有权终止合同，乙方承担由此产生的全部损失。

4、乙方所提供的货物不符合合同规定的，乙方应负责无偿调换，并承担由此产生一切费用。

5、乙方提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运行过程中发现的货物本身质量问题或不适用于现有设备的，乙方负责包换包退，并承担甲方因此产生的直接经济损失。

六、关于争议解决

1、因货物的质量问题发生争议，由绍兴市技术质量监督局进行质量鉴定。如货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、如因本合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可向绍兴仲裁委员会申请仲裁。

七、其他

1、本合同一式八份，甲乙双方各执四份，经双方签字盖章后生效。

2、其他未尽事宜，双方协商解决。

# 第五部分  评标办法及标准

1、评分方法：

本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签决定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。2.评分标准：共100分，其中01标、02标技术分60分，03标技术分70分；01标、02标商务分40分，03标商务分30分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由5人或5人以上单数组成，评分计算技术分时，平均值保留小数2位）。

2.1技术分

01标60分

| 序号 | 项目 | 评分要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本分部分 （32分） | - 完全满足招标文件配置要求的，得32分， - 打▲项负偏离每项扣4分； - 含★为必须项,如有负偏离,作无效标处理； - 一般项每项扣2分，扣完为止 |
| 2 | 配置、功能技术指标（6分） | 设备配置情况：一般0-2分、良2.1-4分、优4.1-6分；（评委根据相对比较酌情打分）（注：对实际使用意义不大的次要技术指标、功能、配置不加分）。 |
| 3 | 升级、创新、配套性等方面特点（3分） | 设备具有升级操作便捷性、创新方面特点或配套性稳定性好，酌情打分；一般0-1分、良1.1-2分、优2.1-3分。 |
| 4 | 品牌知名度、认知度（6分） | 一般0-2分、良2.1-4分、优4.1-6分 |
| 5 | 投标人类似产品销售案例（6分） | 提供2015年至今投标人同类项目案例，提供合同复印件，每例得1分，最高6分。原件备查 |
| 6 | 售后服务质量保证措施（4分） | 产品质保期至少12个月，每增加12个月得1分，最高得4分。 |
| 7 | 投标文件制作情况、合理化建议、投标人综合实力（3分） | 根据投标文件制作情况(包括商务、技术)，询标情况、合理化建议、其它优惠承诺，企业的规模实力、服务质量用户反映等情况进行比较评判。一般0-1分、良1.1-2分、优2.1-3分。 |

02标60分

| 序号 | 项目 | 评分要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本分部分 （30分） | 完全满足招标文件配置要求的得30分。 含★为必须项,如有负偏离,做无效投标处理。 打▲项负偏离每项最高扣5分；一般项有小量技术偏离评委酌情扣分，每项最高扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 配置、功能技术指标（6分） | 正偏离高于招标文件情况：一般0-2分、良2.1-4分、优4.1-6分；（评委根据相对比较酌情打分）（注：无正偏离或对实际使用意义不大的次要技术指标、功能、配置不加分）。 |
| 3 | 升级、创新、配套性等方面特点（4分） | 设备具有升级操作便捷性、创新方面特点或配套性稳定性好，酌情打分；一般0-1分、良1.1-3分、优3.1-4分。 |
| 4 | 品质 (牌)知名度、认知度（8分） | 一般0-3分、良3.1-6分、优6.1-8分。 |
| 5 | 投标人类似产品销售案例（4分） | 提供近2015年1月至今投标人类似产品的成功实施案例，需提供合同复印件，每例得1分，最高得4分。原件备查 |
| 6 | 售后服务质量保证措施和其它优惠承诺（6分） | 产品至少有12个月的质保期；在此基础上每增加12个月的质保期加2分，最高4分。其它优惠承诺0-2分。 |
| 7 | 投标文件制作情况及投标人情况（2分） | 根据投标文件制作情况(包括商务、技术)，询标情况、合理化建议，企业的规模实力、服务质量用户反映等情况进行比较评判。良0-1分、优1.1-2分。 |

03标70分

| 1 | 基本分部分 （30分） | 含★为必须项,如有负偏离,做无效投标处理。 打▲项有偏离的每项扣4分；一般项有小量技术偏离，每项扣2分，扣完为止。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 配置、功能技术指标（6分） | 正偏离高于招标文件情况：一般0-2分、良2.1-4分、优4.1-6分；（评委根据相对比较酌情打分）（注：无正偏离或对实际使用意义不大的次要技术指标、功能、配置不加分）。 |
| 3 | 设备升级、创新、配套性等方面特点 （15分） | 根据厂家提供设备升级、创新以及配套稳定性，优6.1-9，良3.1-6，一般0.1-3，差或无不得分 |
|  |  | 提供现场安装调试及培训者得4分，仅提供调试或培训一项者得2分，不提供得0分。 |
|  |  | 投标设备的厂家通过ISO9001认证且通过高新技术企业认定的得2分，须提供证明文件。 |
| 4 | 业绩及拆装操作说明（7分） | 提供近2015年1月至今投标人类似产品的成功实施案例，需提供合同复印件，每例得1分，最高得4分。原件备查 |
|  |  | 按照技术参数提供拆装等详细操作说明并加盖投标人公章，可得3分，不提供者不得分。 |
| 5 | 品质(牌)知名度、认知度（6分） | 品牌知名度高，产品线齐全，研发实力强，并能提供详细的介绍资料者得4.1-6分。 品牌知名度较高，产品线较齐全，研发实力较强，并能提供详细的介绍资料者得2.1-4分。 产品线单一，研发实力一般，有零星销售者得0-2分。 |
| 6 | 售后服务质量保证措施和其它优惠承诺（6分） | （1）产品至少有24个月的质保期，在此基础上每增加12个月的质保期加1分，此项最高得4分。 （2）其它优惠承诺0-2分。 |

01标—03标注：所有证书都在有效期内，逾期的不得分，原件备查的请携原件参加投标，无法提供或与投标文件中的复印件不符的均不得分。

2.2商务分

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

2.3本项目各标段内，出现打有“★”的指标为实质性指标，任意一条出现负偏离的均视同为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；打有“▲”的指标则为重要指标，出现正、负偏离按评标办法内说明执行。

# 第六部分 投标文件及其附件格式

附件1：投标函（格式）

致：（招标人）

根据贵方绍兴天源会计师事务所有限责任公司招标文件编号:（SXTY2018-D-264）招标文件的要求，正式授权下述签字人                         （姓名、单位、职务）代表投标人                     （单位、地址）提交以下文件正本一份、副本四份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1、根据招标文件的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务。

2、我单位经研究本项目招标文件、招标文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以开标一览表为准。

3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标的，同意投标保证金不予退还；

5、同意向绍兴文理学院提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

6、我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

7、我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；

8、本投标自开标之日（投标截止之日）起60天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

9、我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          账号：

法定代表人或其授权代表(签字或签章)：

投标人名称(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

附件2：法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我     (姓名)系                              （

投标人名称）的法定代表人，现授权委托                         （单位名称）的         （姓名）为我公司授权代表，身份证号码                   。以本公司的名义参加                                        （采购人）组织的                                             投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：                    性别：                  年龄：

单位：                            部门：                  职务：

办公地址：                        联系电话：               传真：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件3：法定代表人身份证明书(格式)

投 标 人：                                      .

地    址：                                    .

姓    名：                                   .

身份证号码：                                  .

职   务：                                      .

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                             （盖章）

2018年  月  日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

附件4：开标一览表（格式）

项目名称：                                    .

招标编号：                                    .

单位：元

| 序号 | 项目名称 |  | 金额 | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项总价（大写） |  |  |  |  | ￥： |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2、招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3、以上报价应与“投标项目报价明细表”中的“总价”相一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            日期：    年   月   日

附件5：投标项目报价明细表（格式）

项目名称：                                    .

招标编号：                                    .

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号规格 | 单位 | 综合单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按产品和服务内容细分项目及报价。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件6：供货一览表（含配件、备品、消耗材料）（格式）

项目名称：                                    .

招标编号：                                    .

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 主要技术参数 | 品牌、生产厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行添加。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件7：技术偏离表（格式）

项目名称：                                    .

招标编号：                                    .

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件技术要求 (根据标内要求复制) | 请填写投标产品技术指标对应详细描述（包含但不仅限：品牌、型号、技术参数、功能、配置、数量等） |  |
|  | … | 可自行添加行 |  |
|  | 详细参数可自行加行 |  |  |
| 2 | 请填写售后服务要求 |  |  |
| 3 | 请填写保修期要求 |  |  |
| 4 | 请填写安装要求 |  |  |
| 5 | 请填写验收方式要求 |  |  |
| 6 | 请填写付款方式要求 |  |  |
| 7 | 请填写到货期要求 |  |  |
| 8 | … |  |  |
| 9 | … |  |  |
| 10 | … |  |  |

注：1.此表须与招标文件“招标项目范围及要求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件8：投标承诺书（格式）

针对本招标项目,我公司郑重承诺: 本单位自愿参加绍兴文理学院教育学院脑电采集系统、倾斜摄影测量系统&爆破测振仪和岩质边坡强度获取、相似试验及模型展示系统采购项目政府采购的投标。

1、本公司所投标项填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。

2、本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。

3、本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人。

4、本公司保证绝不向招标人、采购单位有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

5、同意此次采购文件中的各项内容。

6、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

7、本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并向招标人缴纳履约保证金。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受招标人对投标文件作无效的处理,并承担相关的一切责任及后果。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年   月   日