横村镇“时尚。SHOW出百年”针织党建创意园布展项目

招 标 文 件

(非政府采购项目)

（项目编号：CYZFCG2020TL-GK-053）

采购单位 ：杭州横村针织小镇建设开发有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人:          赵丹

采购代理机构：  浙江重阳项目管理有限公司 （盖章）

法定代表人或其委托代理人:         张春霞

备案单位 ：       桐庐县横村镇人民政府

2020年09月

目  录

- 招标公告

- 招标需求

- 投标人须知

前附表

  - 总 则

  - 招标文件

  - 投标文件的编制

  - 开标

  - 评标

  - 定标

  - 合同授予

- 评标办法及评分标准

- 采购合同

- 投标文件格式

- 第一章  招标公告

经桐庐县横村镇人民政府批准，现就横村镇“时尚。SHOW出百年”针织党建创意园布展项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件且提供本国货物的供应商前来投标：

一、项目编号：CYZFCG2020TL-GK-053

二、公告期限：20个日历天

三、采购组织类型：国企采购

四、采购方式：公开招标

五、采购内容及数量（本项目为一个标项）：

| 序号 | 项目名称 | 采购数量 | 技术参数 | 上限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横村镇“时尚。SHOW出百年”针织党建创意园布展项目 | 1项 | 详见第二章 招标需求 | 380万元 |

六、合格投标人的资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

（2）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，否则将被拒绝（以开标当日采购人或采购代理机构核实的查询结果为准）。

（3）本次招标要求投标人须具备中国展览馆协会颁发的展览工程设计与施工一体化二级及以上资质。

（4）建筑装饰工程专项设计乙级及以上资质且同时具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

注：以上（3）和（4）两种资质必须具备其中之一，本项目拒绝联合体投标。

七、招标文件的获取：

投标人可到浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)或桐庐县公共资源招投标网（http://www.tlztb.com.cn）上自行查看和下载。

八、投标保证金：

本项目无需缴纳投标保证金。

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2020年09月30日09时30分将投标文件送交到桐庐县招投标服务中心2号开标大厅（桐庐县迎春南路258号国资大厦6楼），逾期送达作无效标处理。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2020年09月30日09时30分在桐庐县招投标服务中心2号开标大厅（桐庐县迎春南路258号国资大厦6楼）开标，投标代表出席开标会议。

- 其他事项

1、投标人如不派代表或不准时参加开标大会的,不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2、疫情防控期间特别注意事项

（1）投标人投标文件提交方式：现场提交，实行“即交即走”的原则，取消原件审核环节。（投标单位限1名人员进场递交（建议为投标人法定代表人或其委托代理人））

（2）进入交易场所人员（投标单位限1名人员（建议为投标人法定代表人或其委托代理人）进入交易中心递交标书）携带居民身份证，做好佩戴口罩等个人防护措施，所有参加人员凭借身份证参加；禁止各类异常症状、重点疫区人员、红黄码人员参加。

（3）不组织场内集中开标，取消所有现场审核及投标人确认环节，即投标人递交投标书后即可以离开开标现场，不须参加身份核验、唱标、确认等开标环节。

（4）投标人联系人在开标期间应当保持电话畅通，若有询标，将以语音电话的方式进行。投标人通讯不通，导致30分钟内无法联系（或拨打三次未能接通），将视作投标人不予回复或确认，评标委员会作出的决定投标人不能提起质疑。

十二、业务咨询：

采购代理机构名称：浙江重阳项目管理有限公司

联系人：张春霞

联系电话：0571-64626647/13750807236

电子信箱：810323893@qq.com

地 址：桐庐县迎春南路荣正财富广场1302室

书面质疑受理联系人：宁婷

联系电话：0571-64626647/13386524790

采购人：杭州横村针织小镇建设开发有限公司

地  点：桐庐县横村镇横政路299号

联系人：赵丹

联系电话：13819168102

监管单位：桐庐县横村镇人民政府

地  点：桐庐县横村镇横政路299号

联系人： 王英杰

联系电话：13968006602

- 第二章 招标需求

一、项目概况

1、本项目招标内容：本项目为设计与展陈总承包，包括项目咨询、文案策划、设计、布展；横村镇“时尚。SHOW出百年”针织党建创意园的布展深化设计及展陈，包括横村镇“时尚。SHOW出百年”针织党建创意园场景制作、多媒体、展品展项安装、道具制作等内容。

2、本项目承包方式：本项目承包方式在约定范围内实行包设计服务、包施工、包质量、包安全、包进度、包验收、包售后保修服务的总承包方式，采用固定总价合同。

3、本项目质量标准：合格，且必须符本标文所有条款要求，以甲方验收合格为准。

4、本项目质量保修期：竣工验收合格后贰年。

二、设计基本要求

1、满足对整修后建筑陈设布展装饰、展品展项安装、场景制作等施工要求；

2、必须保证房屋的整体性、抗震性和结构的安全性，要内外协调；

3、必须保证展区展品的展览安全及参观者的参观安全；

4、布展设计方案应符合招标文件要求及国家有关规范规定；

5、满足对公众开放的要求，应设置独立的出入口，保证观众内、外部参观的流线顺畅、安全；

6、形式设计是展览内容设计的“物化”，必须忠实于展览的主题和内容，必须是对展览内容准确和完整的表达。因此，要求形式设计要准确、深入理解展览的主题和内容，并根据陈列的主题和内容来确定陈列的表现形式，做到主题突出，形式多样，内容与形式完美统一。

7、形式设计要做到“版面展示立体化，实物场景一体化，景观模型动态化，展示手段科技化”，将展览内容的丰富性与展览方式的多样化、现代化和技术化有机地结合起来，形象深刻地揭示展览的主题和内涵，增强展览的生动性，观赏性、趣味性，以提高观众的参与性。

8、艺术表现方式和科技展现手段要力求开拓创新和差别化设计，尽量避免与其他地方的类似布展工程陈列方式雷同。场景艺术设计要构思立意准确，构图布局合理，实时特征明显，制作工艺先进，艺术感染力强。高科技展项要互动性强，性能优，操作简便，容易维护，价格合理。

9、要根据展览传播的目的和展览的内容，认真研究并科学地设计、制作及组合展品，科学合理地安排展览的信息，以使观众轻松容易地接受展览要传递的目的和信息。

10、在对本项目展陈空间结构、展览内容和参展展品分析研究的基础上，科学合理的划分各单元内容的平面布局和面积匹配，做到布局得当，分割有致；科学地安排观众参观动线，做到展线流畅，富有韵律和节奏感。

11、布展环境设计和气氛要典雅、庄重、大方，要突出重点，体现主题性，能充分彰显针织业的行业元素；

12、材料选择得当，色彩选配考究，线条处理协调，并且符合国家规范要求，特别是环保要求，主要部件及配件应选用同类产品中的优质品牌且为行业内知名品牌；

13、运用新材料、新工艺，提高布展中的科技含量；运用节能、环保材料和环保技术，充分考虑材料的安全性、环保性、通用性、牢固性、美观性、标准化；

14、合理运用现代化和高科技手段，采用声、光、电、多媒体、半景画、3D动态、触摸屏等，配有模型、实物等辅助展品，综合布展，烘托氛围，营造环境，给观众以历史的真实感和极强的现场感，形成强烈的视觉冲击力，并且要满足互动性强，性能优，操作简便，容易维护，价格合理。

15、充分考虑电脑触摸屏、模型、场景等辅助展品的内容及形式设计，预留位置空间，以不占用展厅大的空间、不占用展厅的重要位置、不影响整体陈列效果为前提，做到场景与展览风格相统一；

16、展厅内的独立柜、独立展台应考虑相应的电源和光源，以及这些独立柜、独立展台在进行一定的调整（增减、位移）时电源和光源能给予很好的配合；

所有展柜的开启方式应方便、安全、可靠，若需借助铺助设备（如必要）亦应符合此原则。

17、模型要求形象逼真，注重学术依据；展墙、展柜、展台、道具及吊顶和地面等达到较高工艺水平；辅助陈列品及艺术品制作精良；

18、体现“以人为本”的原则，充分满足人的需求，充分考虑不同层次观展群体的要求，每个区域安排与展览风格和场景相融合的休息设施；

19、软件设计须功能实用，便于操作，系统管理员可以对数据库进行备份和维护，操作界面简洁明了，配色方案与环境相协调，凡观众可直接操作的软件，必须设置防止观众误操作功能；

20、区域布展范围内的设计需经楼宇主体设计单位复核功能布局；设计施工图纸需经第三方图审单位审核后加盖图审合格证，方可进行施工；

21、区域装修范围内所用装修材料防火级别达到设计要求，并提供相应检测报告；项目装修完成后需经业主、质检站等相关部门进行消防合格验收。

[注]：（1）本项目在实施前，中标供应商必须按采购人要求对设计方案进行进一步深化和调整，同时设计方案和施工图必须经原楼宇设计单位和第三方图审审核同意，方能实施下一步的工作。

（2）本项目具体设计和施工内容与要求见附后的“布展工程需求表”。

四、设计标准和规范

标准及规范需达到以下现行版的中华人民共和国有关法规的要求,如下列标准及规范要求与标书要求有出入则以较严格者为准。防火标准保持原大楼标准不变。

1、《展览展示工程服务基本要求》

2、《建筑装修工程质量验收规范》(GB50210-2018)

3、《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 （2018年版）

4、《商场消防设计规范》

5、国家、地方其它有关规定。

若设计人使用的标准在本招标文件的规定外,则应明确说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准。

五、服务要求

1、服务期要求：总工期为60日历天。

1）设计周期要求：合同签订后10日历天内按要求完成投标设计方案的深化设计和施工图设计。

2）施工图经批准确定后，中标供应商必须在50日历天内完成本项目的施工竣工，并验收合格后交付采购人使用。

3）如因承包人自身原因造成工期严重滞后，又无明显改进措施的，发包人有权要求承包人无条件退场，并承担由此产生的一切损失，同时，发包人也有权安排其他施工队伍进场施工，费用经审价机构审核后从承包人合同价款中扣除。同时发包人有权拒绝承包人参与发包人后续实施项目的投标。

2、经过公开招标的形式，采购合适的供应商，完成全部服务内容，满足甲方效果要求，同时也要满足招标方的使用要求。

3、施工要求：成交供应商必须按规定程序和安全文明施工有关要求进行深化设计、布展及安装工作，成品在满足艺术效果的同时也要确保质量及安全性，承担施工过程中的各种意外，其责任由成交供应商承担，采购人不承担任何责任。

4、技术要求

1）满足招标文件规定的技术标准和使用要求。

2）本项目应遵照国家的有关技术（验收）规程、规范、标准。

5、中标单位在合同实施期间如发生安全事故，由中标单位处理并承担全部责任。

六、履约保证金、质保金

1、中标人在签订合同时，交纳中标额的2％的履约保证金给采购人，中标人如期履行完成合同全部内容后无息退还。

2、中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成损失的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

3、质量保修金为结算价的1.5%，质保金在两年后无息退还。

七、结算原则

1、采购文件、招标答疑会纪要、最终的深化施工图等作为结算依据；

2、本项目为固定总价合同，原则上合同价一次性包死。中标单位应接受招标人经图纸深化设计后的修改方案，方案调整原则上不调整其中标总价。

3、除非实际是最终确定设计方案进行调整导致工程量大变化，或者为施工图定案后修改调整的内容，经变更或签证后予以调整合同价。调整或修改方案需经采购人确认和审批。

4、若存在调整变更的，参照中标单价执行，中标单价没有的，可根据最新现行本省建筑工程预算定额及其相配套计价规则确定或参照市场价格双方协商进行确定。

5、依据定额确定的价格，信息价按施工期信息价计入，统一按5%进行下浮后进行结算。

6、依据签证的价格确定的为综合单价，不再计取任何费用和税金等费用，也不再下浮。

八、验收

1、验收以采购文件和技术文件、投标文件、合同及安装技术要求为依据。

2、中标单位应该向招标人提交申请验收报告，并且提供完整的技术档案资料，若中标单位未能按照上述要求履行的，导致无法及时验收的，则须由中标单位承担一切责任。

3、 验收必须符合国家、地方有关规范、标准要求及设计要求。

4、 符合验收条件的，由采购人组织有关部门按照国家、地方有关规范、标准及设计要求进行验收。验收后中标单位应按照验收中提出的意见整改。

5、 整改完毕且复验合格后将本项目交给招标人使用，完成日期以通过复验日期为准。

6、招标人如果发现数量不足或有质量等问题，中标单位应负责根据合同及招标人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，招标人在验收单上签字并加盖单位公章。

九、付款方式

合同签订后完成经批准的施工图后7日内，支付合同价款10%的预付款。项目完成工程量的60%，支付合同价款的30%（含预付款）；项目完工并经验收合格后一个月内支付至工程合同价款的80%，然后项目经结算审计完毕后支付至结算价款的98.5%，余下的1.5%作为质量保修金，待项目验收合格满贰年后无息退还。

十、投标设计专利权说明

1、中标人应保证招标人不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，中标人应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及造成的后果和费用，并赔偿招标人的损失。

2、中标人未经招标人同意不得以任何形式向招标人以外的任何单位和个人提供中标设计资料，如有违反必须赔偿招标人的损失。

3、未中标的投标人必须允许招标人在项目实施中无偿采用未中标投标人的投标设计方案，未中标投标人应无条件同意并保证招标人不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，该投标人应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及造成的后果和费用，并赔偿招标人的损失。

十一、项目投标报价特别提醒

投标人在投标报价时，必须充分考虑下列因素
  1、本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目的深化(施工图)设计与施工及由此引起的费用等所需的各项应有费用。招标范围包含的所有内容的价格一次性包干,即本项目为固定总价合同。本工程由于设计变更、工程条件变化或者招标人要求变动的内容引起的工程量变化部分,在包干价范围内发生的价格变动,经双方协商确认后仍按包干价进行结算。
  2、投标总报价包括但不限于以下内容：

（1）招标范围内的轴侧图、平面图、设计三维效果图和施工(制作)图设计。

（2）展示区(含室内、室外)展品展项的研发制作、采购、安装、调试、整个展厅环境制作等所有费用，所提供的展品展项，需水、电、空调、智能化、互动展示软件、配套环境设备，即具备完整的展示功能，不得增加其他任何费用。展品展项中涉及的主要设备材料，各投标人须按中高档的用材标准进行设计并报价，其中装饰材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，材料生产厂家必须符合环保要求。如果中标人的材料用材标准不符合招标人或使用要求的，中标人须根据招标人要求进行更换，价格不予以调整。

（3）投标报价是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、调试、维护、展区深化设计、施工(制作)图设计、设计的修改和确认、设计交流、图纸会审、展品展项的研发制作、设备采购、展区施工、装修、制作及布展、垃圾清扫和搬运、建筑物修复、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用，所有的失误与遗漏均不得调整。

（4）任何因对本招标文件理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作已含在投标总报价中。

（5）投标人应对投标内容所涉及的一切知识产权承担责任，并负责保护招标人的利益不受损害，一切由于侵权引起的法律、诉讼、裁决和所发生的费用均与招标人无关。

十二、其他

1、中标单位全套施工图设计文件及施工图预算工程量清单由建设单位组织进行技术经济评审。如果评审不合格，中标人应进行修改，直至评审合格且施工图审查合格后方可进行后续的工程。

2、中标单位必须向建设单位提交施工图设计文件及施工图预算(需附详细的工程量清单及价格、设备采购清单及价格)。

3、中标人提交的施工图设计文件，其版权和使用权属于招标人所有。

4、若发生工程变更，变更价款的确认按本招标文件规定执行，但设计及施工结算价不能超过投标时承诺的总报价，投标人进行设计、施工报价时需自行考虑超出限额部分的变更风险特别提示:鉴于政府工程需要严格控制投资，因而在设计阶段，招标人要求投标人严格按照投标限价进行投标并确保设计费、设计方案概算和施工图预算控制在投标总价之内。

5、施工图设计文件评审合格后，如果中标人提交的工程承包价格大于投标时承诺的总报价发包人提出重大更改除外)，则终止中标人的工程承包资格，招标人另择施工承包企业进行承包，招标人对中标人的损失和费用不负任何责任。如果中标人提交的工程承包价格小于或等于投标时承诺的总报价，则中标人负责工程承包，包材料、包制作、包施工、包安装、包工期、包质量、包安全，承担工程承包责任。

6、投标人采购的材料、设备必须严格按照图纸要求、招标文件规定和国家有关制造、验收方面的规程和规范和环保要求进行采购，不得降低技术标准，不得采购假冒、仿冒、贴牌(包括联营合作企业生产的)产品。

7、中标单位应做好与设备材料供应商之间的协调工作，合理安排施工进度，并且专款专用，保证整个工程的进度。

十三、布展工程需求表

横村镇“时尚。SHOW出百年”针织党建创意园布展项目主要内容需求表

采购需求项（一）

| 序号 | 项目说明 | 规格（单位：CM） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玄关文字 | mini发光字（30高不含底座） | 17 | 个 |  |
| 2 | LM-01 |  |  |  |  |
| 3 | 背景墙文字 | 背光精工金属字（横村）750*750 | 10 | 个 |  |
| 4 | 背景墙文字造型 | 背光精工金属字（580*250）uv布 | 14.5 | m² |  |
| 5 | LM-02 |  |  |  |  |
| 6 | 墙面文字标题 | 背光精工金属字150*200 | 20 | 个 |  |
| 7 | 艺术布饰面 | 500*300（艺术布UV） | 15 | m² |  |
| 8 | LM-03 |  |  |  |  |
| 9 | 艺术布饰面 | 550*285（艺术布UV） | 15.4 | m² |  |
| 10 | 遇见横村文字 | 10高 1厚黑色雪弗字 | 200 | 个 |  |
| 11 | LM-05 |  |  |  |  |
| 12 | 背景文字 | 10高 1厚黑色雪弗字 | 80 | 个 |  |
| 13 | LM-06 |  |  |  |  |
| 14 | 艺术布饰面 | 280*300（艺术布UV） | 8.4 | m² |  |
| 15 | 展板内容文字 | 150*200 | 32 | 个 |  |
| 16 | 展板 | 840*285（15mm PVC板UV） | 22.6 | m² |  |
| 17 | LM-07 |  |  |  |  |
| 18 | 滑轨屏底板画面 | 756*175（铝平板UV） | 13.2 | m² |  |
| 19 | 背景底图 | 690*110（铝平板UV） | 7.59 | m² |  |
| 20 | 城市剪影 | 850*50（艺术布UV） | 4.25 | m² |  |
| 21 | 发光文字 | mini发光字（不含底座）150*200 | 12 | 个 |  |
| 22 | LM-08 |  |  |  |  |
| 23 | 展板 | 420*285（15mm PVC板UV） | 12 | m² |  |
| 24 | 墙面文字 | 背光精工金属字150*200 | 15 | 个 |  |
| 25 | 展板 | 192*285（15mm PVC板UV） | 5.47 | m² |  |
| 26 | 艺术布饰面 | 280*285（艺术布UV） | 7.98 | m² |  |
| 27 | LM-011 |  |  |  |  |
| 28 | 橱窗内容 | 530*58（10mm PVC板UV） | 3.1 | m² |  |
| 29 | 产品背景图案 | 280*285（艺术布UV） | 7.98 | m² |  |
| 30 | LM-012 |  |  |  |  |
| 31 | 工艺背景图案 | 220*45（艺术布UV） | 1 | m² |  |
| 32 | 图案艺术布饰面 | 720*45（艺术布UV） | 3.24 | m² |  |
| 33 | 生产工艺流程展板 | 240*140（15mm PVC板UV） | 3.36 | m² |  |
| 34 | 原材料加工流程展板 | 355*72（15mm PVC板UV） | 2.55 | m² |  |
| 35 | LM-013 |  |  |  |  |
| 36 | 车间大场面艺术布 | 260*299（艺术布UV） | 7.77 | m² |  |
| 37 | 横村概貌布术布 | 280*320（艺术布UV） | 8.96 | m² |  |
| 38 | LM-015 |  |  |  |  |
| 39 | 车间大场面艺术布 | 260*299（艺术布UV） | 7.77 | m² |  |
| 40 | LM-016 |  |  |  |  |
| 41 | 荣誉墙294*230 | （15mm PVC板UV） | 6.03 | m² |  |
| 42 | 荣誉墙250*259 | （15mm PVC板UV） | 5.99 | m² |  |
| 43 | 荣誉墙360*280 | （15mm PVC板UV） | 9.58 | m² |  |
| 44 | 背景文字 | 背光精工金属字150*250 | 27 | 个 |  |
| 45 | LM-017 |  |  |  |  |
| 46 | 产品背景图案 | 285*285（艺术布UV） | 8.12 | m² |  |
| 47 | 广告灯箱 | 1.1m² | 4 | 个 |  |
| 48 | 商品图案艺术饰面 | 355*70（艺术布UV） | 2.48 | m² |  |
| 49 | 发光文字 | mini发光字（不含底座）150*200 | 10 | 个 |  |
| 50 | LM-018 |  |  |  |  |
| 51 | 商品图案艺术饰面 | 355*70（艺术布UV） | 2.48 | m² |  |
| 52 | 发光文字 | mini发光字（不含底座）150*200 | 16 | 个 |  |
| 53 | LM-019 |  |  |  |  |
| 54 | 发光文字 | mini发光字（不含底座）150*200 | 10 | 个 |  |
| 55 | LM-020 |  |  |  |  |
| 56 | 商品图案艺术饰面 | 570*70（艺术布UV） | 2.48 | m² |  |
| 57 | 发光文字 | mini发光字（不含底座）150*200 | 16 | 个 |  |
| 58 | LM-021 |  |  |  |  |
| 59 | 展板 | 70*160（15mm PVC板UV） | 1.12 | m² |  |
| 60 | LM-022 |  |  |  |  |
| 61 | 展板+底图 | 375*220（15mm PVC板UV） | 8.25 | m² |  |
| 62 | 产品背景图案 | 320*300（艺术布UV） | 9.6 | m² |  |
| 63 | 展板+底图 | 170*220（15mm PVC板UV） | 3.74 | m² |  |
| 64 | LM-023 |  |  |  |  |
| 65 | 产品背景图案 | 450*300（艺术布UV） | 13.5 | m² |  |
| 66 | LM-024 |  |  |  |  |
| 67 | 展板文字 | 背光精工金属字150*200 | 12 | 个 |  |
| 68 | 五角星 | （20mm 雪弗板） | 1.75 | m² |  |
| 69 | 宣传画面展板 | 500*295（15mm PVC板UV） | 14.8 | m² |  |
| 70 | LM-025 |  |  |  |  |
| 71 | 宣传画面艺术布 | 180*295（艺术布UV） | 5.53 | m² |  |
| 72 | 党员义务 | 80*140（15mm PVC板UV） | 1.12 | m² |  |
| 73 | 不忘初心 | 120*80（15mm PVC板UV） | 0.96 | m² |  |
| 74 | 入党誓词 | 120*40（15mm PVC板UV） | 0.48 | m² |  |
| 75 | 党员权利 | 80*140（15mm PVC板UV） | 1.12 | m² |  |
| 76 | 展板+底图 | 630*295（15mm PVC板UV） | 18.6 | m² |  |
| 77 | LM-026 |  |  |  |  |
| 78 | 宣传画面艺术布 | 180*295（艺术布UV） | 5.53 | m² |  |
| 79 | LM-028 |  |  |  |  |
| 80 | 展板+底图 | 225*295（15mm PVC板UV） | 6.63 | m² |  |
| 81 | 展板+底图 | 200*295（15mm PVC板UV） | 5.9 | m² |  |
| 82 | 展板+底图 | 260*295（15mm PVC板UV） | 7.67 | m² |  |
| 83 | LM-029 |  |  |  |  |
| 84 | 展板 | 320*295（15mm PVC板UV） | 9.44 | m² |  |
| 85 | 墙面文字 | 背光精工金属字150*200 | 12 | 个 |  |
| 86 | 六边形灯箱 | 0.3m² | 5 | 个 |  |
| 87 | 艺术布饰面底图 | 380*3295（艺术布UV） | 9.44 | m² |  |
| 88 | LM-030 |  |  |  |  |
| 89 | 文字 | 背光精工金属字200*250 | 28 | 个 |  |
| 90 | 展板 | 460*120（15mm PVC板UV） | 5.52 | m² |  |
| 91 | 艺术布饰面底图 | 1450*290（艺术布UV） | 42 | m² |  |
| 92 | 机器模型 |  | 1 | 套 |  |
| 93 | 地面导示系统 |  |  |  |  |
| 94 | 地面导示+导向 | 专用防滑地贴膜 | 1 | 套 |  |

采购需求项（二）

| 序号 |  | 名称及描述 |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 品牌/型号 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、序厅投影光雕+互动查询 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 投影机 标准分辨率:：1920×1080； 投影机亮度：5300流明--6000流明 对比度500000：1； 镜头F 1.38-2.07； 垂直梯形±30°，手动梯形校正，四角矫正； 输入：VGA × 1、Audio In × 1,HDMI× 2；输出：H/P OUT× 1 、12V DC OUT× 1；控制端口：RS232 in× 1 、mini USB × 1 、LAN Control× 1 ； 1*10W扬声器； 重量不小于8.0KG |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  | SEEMILE /爱普生/松下 |  |  |  |
| 2 |  | 原厂镜头 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  | SEEMILE /爱普生/松下 |  |  |  |
| 3 |  | 交互服务器 I5/256SSD/8G/1650TI/大主板/4U工控机箱/500W |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 定制 |  |  |  |
| 4 |  | 定制投影机特殊吊架装置 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 2 |  | 定制 |  |  |  |
| 5 |  | 前厅音乐功放 额定功率小于等于8Ω/260W×2; 4Ω/450W×2 总谐波失真 <0.05%(10%额定功率1kHz) 互调失真 <0.35% 频率响应 20Hz~20kHz(±0.5dB) 阻尼系数 >600(8Ω/100Hz) 信噪比 >102dB(A) 输入阻抗 ＞20kΩ 输入接口:3脚XLR/6.35mm插座 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  | Team Leader PA-B2260/霍尼韦尔/JBl |  |  |  |
| 6 |  | 吸顶音箱 1. 功率小于等于40W 2. 输入 70V/100V/8Ω 3. 灵敏度 88dB（±3dB） 4. 频率响应 150-20KHz 5. 面板材质 ABS |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 2 |  | Team Leader CC2085/霍尼韦尔/JBl |  |  |  |
| 7 |  | 高清传输设备、信号传输器 |  |  |  |  |  | 对 |  |  | 2 |  | 绿联 |  |  |  |
| 8 |  | 多显示系统软件 | 几何失真校正 |  | 手动几何校正-基于B样条曲面技术的调整控制 | 更多控制点，可对融合曲面精细调整 |  | 通道 |  |  | 2 |  | 定制开发 | 平面幕、折幕、柱面幕、金属幕、360度环幕、带状屏幕、直角坐标系方法的拼接、立体、背投、叠加；支持超高清视频；支持外部视频信号采集（选配）；支持总控播放控制和机器开关（选配）；颜色校正（选配）；黑水平（选配）；白平衡（选配）；虚实对齐（选配） |  |  |
|  |  |  |  |  | N×M型拼接 | 矩阵型多层拼接，最基本的拼接方式，投影通道排列整齐，拼接后的形状为矩形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 点位对齐 |  | 基于gamma曲线（不测量本征曲线、且默认本征曲线无差别） | 沙盘专用支持路网，河道调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 所见即所得的调整方式 |  | 静态底图模式 | 支持带底图校正，调试者可在校正阶段就看到最终拼接结果（所见即所得） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 点对点调试界面 | 调试界面与最终画面逐像素对应，有利于工程师现场调试； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 播放控制 |  | 播放文件的个性化播放配置 | 设置每个视频的起始播放时间、重复次数、缩放模式、音量大小； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 内容制作 数字内容设计制作。具体包括：前期需求沟通、需求分析、脚本编写和讲解流程设计、整体画面风格设计、软件交互界面设计、3D内容设计制作、音效设计制作等。 定制开发三维立体播放、分屏播放、播放同步、项目中所用的多媒体元素制作，采用三维动画来展示内容特色，以图片、视频展示为主。 同步要求:可以控制视频播放，暂停，停止，内容切换，声音的大小控制。 |  |  |  |  |  | 秒 |  |  | 45 |  | 定制开发 |  |  |  |
| 10 |  | 65寸触摸一体机，触控点10点，i5标准配置 抗光干扰 光线及各种角度照射屏幕均可正常使用 书写方式 手指或触控笔等导体接触操作 触摸精度 <2mm 响应速度 3ms 触摸压力 ≥6H 触摸使用寿命 承受超过>5000W次以上触控 音视频输出接口 AUDIO OUT × 1 网络接口 LAN口 × 1 数据传输接口 USB2.0*2 电源 AC 100-240V 50/60Hz 功耗 ≤110W 待机功耗 ≤1W 工作温度 0℃～50℃ 工作湿度 20%~90% 存储温度 -20 ~ 60℃ 存储湿度 5%~90% |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  | MSK/LG/3M/WR |  |  |  |
| 11 |  | 程序制作与开发、数据集成、交互UI制作 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 2 |  | 定制 |  |  |  |
| 二、滑轨展示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 滑轨一体式55寸触摸一体机 触摸方式：电容10点触摸 分辨率：1920 x1080 屏幕亮度：500cd/m² 接口：HDMI VGA USB 音频等接口 对比度：3500：1 可视频角度：178°（H）/178°（V） 外形尺寸：1250mmx700mm 配置:I5 6代 8G 128G 4G独立显卡 常规外观，定制背板结构 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  | JN-CM420 /火米/LG |  |  |  |
| 2 |  | 滑轨轨道 定制滑动安装轨道 采用铝合金和不锈钢材质、耐腐蚀性好、美观大气、经久难用、防潮防锈、不易变形，轨道整体长度5M+限位杆。 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 定制 |  |  |  |
| 3 |  | 屏幕安装组件 屏幕与滑动结构，含滑块，限位器，电机，控制箱、移动供电系统 选用专业电机，工业驱动板。 网络TCP/IP，UDP/IP，RS485，RS232等控制方式，方便实现中控（IPAD控制） 线材、拖链、螺丝、固定件、电子辅料等 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 定制 |  |  |  |
| 4 |  | 单片机程序 控制电机运行及固定位置反馈 限位反馈，确保电机安全 上位机控制接口开发 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 定制 |  |  |  |
| 5 |  | 感应装置控制系统 定制滑动位置感应装置 检测距离：5mm+-10% 工作温度：－20℃～+60℃温度范围内，5点感应控制。 展项逻辑开发:根据客户需求，定制展示逻辑，触摸类型。 互动逻辑开发:根据屏幕移动位置，与电机通讯，实现画面跟随及关键点触发。 后台通讯:上位机程序与单片机程序通讯，实时检测电机位置，与程序互动，并实现IPAD选择控制接口。 IPAD程序开发，实现远程控制一体机移动，切点切换等。 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 定制开发 |  |  |  |
| 6 |  | 内容设计与制作：根据用户需求制作 支持实时交互的UI界面： 界面模块大小适中，用户可以迅速且准确的移向目标; 所有图标，页面布局，互动方式皆适应用户的直觉性，用户可以无碍的在没有详细的提示下进行操作； 所有界面设计保持一致性，用户可以连贯的进行操作，不会在一系列操作中产生停滞感。 可定制化界面布局：所有界面可定制化，可以重新布局位置，或重定义模块大小，以适应不同用户的个人需求。 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 定制 |  |  |  |
| 三、生产工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 43寸透明箱体，i5标准配置，1920*1080 支持USB、VGA、HDMI接口 含屏幕、控制播放盒、适配器、支持SD卡、U盘和VGA\HDMI接口；单屏分辨率：1920*1080；像素组成：红绿蓝空4像素组合，纵向交错排列模式；光学衍射范围：≤0.3mm/10cm；色彩色域：32位色彩 68-72%色域;可视角度：≥1780 |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 4 |  | DPS430-ZJ（T）/LG/3M |  |  |  |
| 2 |  | 智能播放控制终端，可实现通过ipad控制其视频播放暂停，继续播放，停止，声音大小调节，实现画面切换，内容等切换 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 4 |  | 定制 |  |  |  |
| 3 |  | 交互内容策划制作、前期资料收集整理,主页界面风格设计,首页界面、二、三级界面设计,平面制作,视频资料及数据整理收集，功能设计、动态效果策划、文案整理核准等.包含地图显示内容等。 不含拍摄费用 项目中所用的多媒体元素制作采用动画来展示内容特色，以图片、视频展示为主。专业美工、根据脚本定制，结合视频资料，图片处理等，配音配乐，非编成片。 同步要求:可以控制视频播放，暂停，停止，内容切换，声音的大小控制。 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 4 |  | 定制 |  |  |  |
| 四、生产流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 43寸透明箱体，i5标准配置，1920*1080 支持USB、VGA、HDMI接口 含屏幕、控制播放盒、适配器、支持SD卡、U盘和VGA\HDMI接口；单屏分辨率：1920*1080；像素组成：红绿蓝空4像素组合，纵向交错排列模式；光学衍射范围：≤0.3mm/10cm；色彩色域：32位色彩 68-72%色域;可视角度：≥1780 |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 4 |  | 定制 |  |  |  |
| 2 |  | 智能播放控制终端，可实现通过ipad控制其视频播放暂停，继续播放，停止，声音大小调节，实现画面切换，内容等切换 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 4 |  | 定制 |  |  |  |
| 3 |  | 交互内容策划制作、前期资料收集整理,主页界面风格设计,首页界面、二、三级界面设计,平面制作,视频资料及数据整理收集，功能设计、动态效果策划、文案整理核准等.包含地图显示内容等。 不含拍摄费用 项目中所用的多媒体元素制作采用动画来展示内容特色，以图片、视频 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 4 |  | 定制 |  |  |  |
| 五、数字沙盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 激光工程投影机 激光光源 DLP机芯 亮度：5300流明--6000流明 标准分辨率:：1920×1200 对比度500000：1 F：0.5：1， 垂直梯形±30°，手动梯形校正，； 输入：VGA Input × 1、HDMI (v1.4带音频)× 1；输出：12 V Trigger；控制端口：RS232 × 1 、USB (Type mini B)× 1 ；★1*10W扬声器； |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 3 |  | SEEMILE /爱普生/松下 |  |  |  |
| 2 |  | 激光工程投影机 激光光源 DLP机芯 亮度：6600流明--7000流明； 标准分辨率:：1920×1200； 对比度500000：1； 支持镜头位移； 垂直梯形±30°，手动梯形校正，四角矫正； |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  | SEEMILE /爱普生/松下 |  |  |  |
| 3 |  | 原厂短焦镜头 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 4 |  | SEEMILE /爱普生/松下 |  |  |  |
| 4 |  | 交互服务器 I5/256SSD/8G/1650TI/大主板/4U工控机箱/500W |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 定制 |  |  |  |
| 5 |  | 定制投影机特殊吊架装置 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 4 |  | 定制 |  |  |  |
| 6 |  | 前厅音乐功放 额定功率小于等于8Ω/260W×2; 4Ω/450W×2 总谐波失真 <0.05%(10%额定功率1kHz) 互调失真 <0.35% 频率响应 20Hz~20kHz(±0.5dB) 阻尼系数 >600(8Ω/100Hz) 信噪比 >102dB(A) 输入阻抗 ＞20kΩ 输入接口:3脚XLR/6.35mm插座 输出接口:防碰触接线柱，NL4型/speak ON接头×2 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  | Team Leader PA-B2260/霍尼韦尔/JBl |  |  |  |
| 7 |  | 高清传输设备、信号传输器 |  |  |  |  |  | 对 |  |  | 4 |  | 绿联 |  |  |  |
| 8 |  | 吸顶音箱 1. 最大功率 40W；2. 输入 70V/100V/8Ω；3. 灵敏度 88dB（±3dB）； 4. 频率响应 150-20KHz；5. 喇叭单元 8"×1 +0.5"×1；6. 安装开孔尺寸 Φ240mm；7. 尺寸Φ270×H185mm；8. 面板材质 ABS；9. 后壳材质：铁；10. 重量 2.92Kg。 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 2 |  | Team Leader CC2085/霍尼韦尔/JBl |  |  |  |
| 9 |  | 55寸落地式触摸一体机，触控点10点，i5标准配置 抗光干扰 光线及各种角度照射屏幕均可正常使用 书写方式 手指或触控笔等导体接触操作 触摸精度 <2mm 响应速度 3ms 触摸压力 ≥6H 触摸使用寿命 承受超过>5000W次以上触控 音视频输出接口 AUDIO OUT × 1 网络接口 LAN口 × 1，Wi-Fi 数据传输接口 USB2.0*2 电源 AC 100-240V 50/60Hz 功耗 ≤110W 待机功耗 ≤1W 工作温度 0℃～50℃ 工作湿度 20%~90% 存储温度 -20 ~ 60℃ 存储湿度 5%~90% |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  | MSK/LG/3M/WR MSK/LG/3M |  |  |  |
| 10 |  | 程序制作与开发、数据集成、交互UI制作 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 定制 |  |  |  |
| 11 |  | 数字沙盘－白膜 4米*2.5米 |  |  |  |  |  | 平方 |  |  | 10 |  | 定制 |  |  |  |
| 12 |  | 多显示系统软件 | 几何失真校正 |  | 手动几何校正-基于B样条曲面技术的调整控制 | 更多控制点，可对融合曲面精细调整 |  | 通道 |  |  | 4 |  | 定制开发 | 平面幕、折幕、柱面幕、金属幕、360度环幕、带状屏幕、直角坐标系方法的拼接、立体、背投、叠加；支持超高清视频；支持外部视频信号采集（选配）；支持总控播放控制和机器开关（选配）；颜色校正（选配）；黑水平（选配）；白平衡（选配）；虚实对齐（选配） |  |  |
|  |  |  |  |  | N×M型拼接 | 矩阵型多层拼接，最基本的拼接方式，投影通道排列整齐，拼接后的形状为矩形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 点位对齐 |  | 基于gamma曲线（不测量本征曲线、且默认本征曲线无差别） | 沙盘专用支持路网，河道调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 所见即所得的调整方式 |  | 静态底图模式 | 支持带底图校正，调试者可在校正阶段就看到最终拼接结果（所见即所得） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 点对点调试界面 | 调试界面与最终画面逐像素对应，有利于工程师现场调试； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 播放控制 |  | 播放文件的个性化播放配置 | 设置每个视频的起始播放时间、重复次数、缩放模式、音量大小； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 联动系统开发与制作 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 定制开发 |  |  |  |
| 14 |  | 沙盘精细特效制作 交互内容策划制作、前期资料收集整理,平面制作,视频资料及数据整理收集，光影效果和视频同步、漫游循环播放、功能设计、动态效果策划、文案整理核准等.包含地图显示内容等。 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 定制 | 沙盘精细特效制作 |  |  |
| 六、展往未来 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 49"拼接屏 1920*1080，500cd/㎡，3.5mm |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 9 |  | LG液晶面板/AOC/PHILIPS |  |  |  |
| 2 |  | 前维护工程支架 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 9 |  | 定制 |  |  |  |
| 3 |  | 交互服务器 I5/256SSD/8G/1650TI/大主板/4U工控机箱/500W |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 定制 |  |  |  |
| 4 |  | 功放音响套装 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 雅马哈YAS系列/JBL/霍尼韦尔 |  |  |  |
| 5 |  | 网络传输延长器，分配器，多通道拼控处理器 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 定制 |  |  |  |
| 6 |  | 线材线材配件 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 秋叶原/concab/Belden |  |  |  |
| 七、其他屏幕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 65寸触摸一体机，触控点10点，i5标准配置 抗光干扰 光线及各种角度照射屏幕均可正常使用 书写方式 手指或触控笔等导体接触操作 触摸精度 <2mm 响应速度 3ms 触摸压力 ≥6H 触摸使用寿命 承受超过>5000W次以上触控 音视频输出接口 AUDIO OUT × 1 网络接口 LAN口 × 1，Wi-Fi 数据传输接口 USB2.0*2 电源 AC 100-240V 50/60Hz 功耗 ≤110W 待机功耗 ≤1W 工作温度 0℃～50℃ 工作湿度 20%~90% 存储温度 -20 ~ 60℃ 存储湿度 5%~90% |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 4 |  | MSK/LG/3M/WR |  |  |  |
| 2 |  | 触摸互动软件制作，采用动画来展示内容特色，以图片、视频展示为主。专业美工、根据脚本定制，结合视频资料，图片处理等，配音配乐。 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 4 |  | 定制 |  |  |  |
| 八、签名留影 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 65寸触摸一体机，触控10点，i5标准配置 抗光干扰 光线及各种角度照射屏幕均可正常使用 书写方式 手指或触控笔等导体接触操作 触摸精度 <2mm 响应速度 3ms 触摸压力 ≥6H 触摸使用寿命 承受超过>5000W次以上触控 音视频输出接口 AUDIO OUT × 1 网络接口 LAN口 × 1，Wi-Fi 数据传输接口 USB2.0*2 电源 AC 100-240V 50/60Hz 功耗 ≤110W 待机功耗 ≤1W 工作温度 0℃～50℃ 工作湿度 20%~90% 存储温度 -20 ~ 60℃ 存储湿度 5%~90% |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  | MSK/LG/3M/WR |  |  |  |
| 2 |  | 前维护推拉支架 |  |  |  |  |  | 副 |  | 1 |  |  | 定制 |  |  |  |
| 3 |  | 摄像头，1080p高清系列 |  |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 拍照留言软件，定制开发 |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  | 定制 |  |  |  |
| 5 |  | UI界面制作 |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  | 定制 |  |  |  |
| 6 |  | 线缆配件 |  |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 九、中控及机房工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 智能中控主机 |  |  | 1、主机自定义RS-232\RS-485\IR\网络等接口； 2、8路可编程RS-232控制接口扩展，可实现RS485控制接口扩展 3、中文图形化界面编程软件，控制界面用户自定义，支持JPG\PNG\ICO\BMP\GIF等常用图像格式，图形界面支持文本、3D按钮、多态按钮、非规则按钮特效。 4、人机操作界面可选用iPad、Android系统平板电脑和Windows系统； 5、1路以太网Ethernet接口，符合IEEE 802.11b\n\g标准； 6、内嵌式红外学习器，红外代码可以保存独立文件，方便调试和维护； 7、中控主机代码编程软件，支持ASCII与HEX格式写入； 8、可将各种设备的控制代码，建立代码库，方便调试和维护； 9、支持无线wifi远程导入工程文件； 10、支持ipad刷机 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | KST/快思聪/德胜/WR |  |  |  |
| 2 |  | 显示器 |  |  | 21.5寸显示器，1920*1080 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | AOC/三星/Philips |  |  |  |
| 3 |  | 智能强电控制柜 |  |  | 定制，多达40路输出 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 定制 |  |  |  |
| 4 |  | 移动终端 |  |  | iPad air系列 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | APPLE/华为/小米 |  |  |  |
| 5 |  | 交换机 |  |  | 48口千兆交换机 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | TPLINK/cisco/mercury |  |  |  |
| 6 |  | 机柜 |  |  | 图腾系列42u |  |  | 台 |  |  | 2 |  | 图腾/跃图/国普达 |  |  |  |
| 7 |  | 时序电源 |  |  | 1、8路强电、弱电通断控制； 2、具有时序开启与关闭功能，间隔时间可编程； 3、采用30A大功率继电器，带常开常闭接口； 4、采用软件ID分址，最大可级联255台； |  |  | 路 |  |  | 2 |  | KST/快思聪/德胜/WR |  |  |  |
| 8 |  | 中控定制软件开发 IPAD互交程序开发，控制设备开关机、无线控制播放内容、远程维护更新展项内容等协议接口开发。 前端各展项硬件多媒体协议接口 展厅电源控制模块及设备管理模块 受控设备端协议代码开发 |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  | 定制 |  |  |  |
| 9 |  | 灯光控制模块 |  |  | 配合中控模块进行灯光、声音设备控制 电源控制模块及设备管理模块 受控设备端协议代码开发 |  |  | 套 |  |  | 1 |  | 定制 |  |  |  |
| 10 |  | 电脑开机模块 |  |  | 电脑主机开关机控制使用 |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 串口控制模块 |  |  | 受控设备端协议代码开发 支持网络指令，COM指令/所有终端 |  |  | 台 |  |  | 1 |  | 定制 |  |  |  |
| 12 |  | 中控界面设计制作 |  |  | 根据甲供资料和相应要求设计转化UE、UI等全套素材 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 综合布线及线材、辅料等 |  |  | 所有展项到机房的线材，包括HDMI线 网线 USB延长线，传感器信号线，桥架铺设，线管铺设 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线AP |  |  | 设备支持802.3af/at标准PoE与本地12V DC直流供电两种取电方式；符合802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2 Wi-Fi协议，支持MU-MIMO双流技术，内置全向天线，可同时工作在2.4GHz和5GHz频段，提供2.4GHz 300Mbps、5GHz 867Mbps，整机高达1167Mbps高速无线接入。其超过视距20米的覆盖能力可适用于诸多无线场景，尤其适合部署在办公、商业、酒店、服务等业务场景。 |  |  | 个 |  | 11 |  |  | 锐捷 /TP-LINK /mercury |  |  |  |  |
| 2 | 1.6米机柜 |  |  | 容量:32U/600*600*1600 尺寸:600mm*600mm 配置:前钢化玻璃后板门 静载800KG 标准:符合GB/T3047.2-92标准兼容19’/国际标准/ 公制标准/ETSI标准 表面处理:水洗/脱脂/磷化/喷塑 长宽高:600*600*1610mm |  |  | 个 |  | 1 |  |  | 图腾/跃图/恒通 |  |  |  |  |
| 3 | 16口POE千兆交换机 |  |  | 16个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），2个SFP光口。支持EWEB/APP/MACC管理。 |  |  | 个 |  | 1 |  |  | 锐捷/TP-LINK /mercury |  |  |  |  |
| 4 | 无线运维软件 |  |  | WIS为无线产品全生命周期提供专业、智能的服务，可以完成从网络规划设计到实施部署、再到智能网优、体验对焦以及后期的巡检运维、无线地勘等一系列工作，结合通过人工智能，大数据技术，为无线网络带来看得见的好体验 |  |  | 个 |  | 1 |  |  | 锐捷/TP-LINK /mercury |  |  |  |  |
| 5 | 无线控制器 |  |  | 19英寸铁壳，带机量200台，支持500M带宽，5个千兆电口集成AC功能，可管理150台EAP系列AP。支持易网络APP管理。 |  |  | 个 |  | 1 |  |  | 锐捷/TP-LINK /mercury |  |  |  |  |
| 十一、监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 |  |  | 网络摄像机 硬件性能 成像器件 1/2.7英寸 CMOS 有效像素 200万 最低照度 0.01Lux 音频/视频 分辨率 1920×1080 压缩格式 主码流: H.265 /H.264 子码流: H.265 /H.264 / MJPEG纠错 压缩码率 32Kbps-8Mbps 接口参数 网络接口 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 |  |  | 个 |  | 21 |  |  | 海康威视/大华/宇视 |  |  |  |  |
| 2 | 硬盘录像机 |  |  | 基本参数 产品类型 网络硬盘录像机 视频参数 压缩标准 H.265 视频分辨率 1080p 录像管理 录像方式 手动录像，定时录像，事件录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像 录像回放 即时回放，常规回放，事件回放，标签回放，外部文件回放，日志回放，智能回放 备份方式 常规备份，事件备份，录像剪辑备份 I/O接口 视频输入 32路 视频输出 1路HDMI，1路VGA 音频输入 1路，RCA接口（电平2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 音频输出 1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ） 报警输入 16路 报警输出 4路 其它接口 硬盘：4个STAT接口，每个接口支持容量6TB的硬盘 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 2个USB2.0，1个USB3.0 1个RS-485串行接口，半双工 1个标准的RS-232串行接口 其它参数 网络协议 IPv6，UPnP，NTP，SADP，PPPoE，DHCP 电力规格 电源电压 AC220V 电源功率 ≤20W 外观参数 外形尺寸 445（宽）×400（深）× 71（高）mm 产品重量 不含硬盘≤5kg |  |  | 台 |  | 1 |  |  | 海康威视/大华/宇视 |  |  |  |  |
| 3 | 监控硬盘 |  |  | 6TB/SATA/7200转 |  |  | 个 |  | 4 |  |  | 海康威视/WD/希捷 |  |  |  |  |
| 十二、门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 磁力锁 |  |  | 工作电压：DC12V 工作电流：480mA 安全类型：断电开门 防护性能：内置反向突波保护功能 开门方式：90度开门 适用门型：木门、铁门、防火门 180KG |  |  | 个 |  | 3 |  |  | 海康威视/SIEMENS/Honeywell |  |  |  |  |
| 2 | 门禁机 |  |  | 考勤机类型: 指纹式颜色分类:F7Plus+ID模块,考勤认证方式: 刷卡 指纹 密码输出方式: U盘导出,管理方式: 单店管理,是否云考勤: 否 |  |  | 个 |  | 4 |  |  | 海康威视/SIEMENS/Honeywell |  |  |  |  |
| 3 | 线材 |  |  |  |  |  | 批 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十三、会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影机 |  |  | 3600流明、1280*800 |  |  | 台 |  | 1 |  |  | 松下/爱普生/明基 |  |  |  |  |
| 2 | 幕布 |  |  | 120寸遥控幕布 |  |  | 个 |  | 1 |  |  | 红叶/得力/经科 |  |  |  |  |
| 3 | 无线话筒 |  |  | 功能特点： 1.高保真咪芯，高音细腻，中低频更足，拾音更强大，音效完美； 2.大宽体金属机箱，合金拉丝面板； 3.两通道UHF无线系统，每个通道100个频率可选； 4.配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态； 5.采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中杂讯干扰； 6.采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便； 7.两只话筒可互换使用，手持管使用金属外观，经久耐用，性能稳定，可选配手持/领夹式/头戴式话筒； 技术参数： 1.工作频率：640-690MHz 2.调制方式：宽带FM |  |  | 套 |  | 1 |  |  | 升谱达/舒尔/PHILIPS |  |  |  |  |
| 4 | 调音台 |  |  | 1.8路单声道输入,带48V幻象供电,所有单声道上都配有增益功能； 2.★内置MP3播放器和USB接口，带显示屏，专设MP3独立开关； 3.高精度三色精确电平柱，精确显示输出电平； 4.通道3段均衡，主控7段图示均衡,2编组输出； 5.每路具2组AUX辅助输出，以外接效果器及监听； 6.★内置十六档数码效果,60mm行程高分析度推子； 7.最大电平：18dB（1KHz，TMD=0.5%）,信噪比：≥-75dB； 8.总输出谐波失真:≤0.5%,通道串音衰减度：≤79dBu； 9.效率响应：20Hz-20KHz（+1dB/-3dB）； 10.消耗功率：≤20W； 11.★需获得调音台软件计算机软件著作权（投标时提供著作权证书复印件并附网上查询截图打印件加盖设备制造商单位公章）； |  |  | 台 |  | 1 |  |  | 升谱达/雅马哈/德胜 |  |  |  |  |
| 5 | 数字反馈抑制器 |  |  | 1.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样。采用高速浮点； 2.★数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫(提供此功能第三方检测报告复印件并加盖公章）； 3.全自动化操作的工作方式，免人工调试，精准可靠使用简单； 4.★内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质(提供此功能第三方检测报告复印件并加盖公章）； 5.★内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号(提供此功能第三方检测报告复印件并加盖公章）； 6.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响； 7.★内置数字压限器:可提高拾音的距离(提供此功能第三方检测报告复印件并加盖公章）； 8.★内置10段图示均衡器：频率控制更精确(提供此功能第三方检测报告复印件并加盖公章）； 9.各功能可通过本机或连接电脑设置； 10.2路XLR和2路TRS输入、输出； 11.线路输入阻抗:22K，频响: 40Hz-20KHz(+2dB)，失真度：≤0.1%，底噪声：≤1mV，增益提升：6-15dB； ★需获得音频处理系统软件著作权（投标时提供著作权证书复印件并附网上查询截图打印件加盖设备制造商单位公章） |  |  | 台 |  | 1 |  |  | 升谱达/雅马哈/德胜 |  |  |  |  |
| 6 | 专业功放 |  |  | 1.标准2U高度、铝面板拉丝，高效的功率放大电路、功率输出强劲，电源消耗低，绿色环保； 2.★前面板精准增益控制，有电源、信号、消波和保护的工作LED信号指示灯； 3.后面板采用平衡的XLR输入和SPEAKON、线柱输出，并带有模式开关可以切换不同的工作模式； 4.★全自动保护电路设计，保护功能有短路、直流、过热、过载以及限幅，有效的保证设备安全长期使用； 5.★立体声输出功率8Ω：350W*2，4Ω：450W*2，桥接功率8Ω：1000W； 6.THD:0.05%，信噪比：>105dB，频响范围：20Hz-20KHz(±0.5dB)； |  |  | 台 |  | 1 |  |  | 升谱达/JBL/霍尼韦尔 |  |  |  |  |
| 7 | 专业音箱 |  |  | 1.15mm中纤板音箱材质，表面黑色点漆处理，1.2mm多孔铁网罩； 2.★单元配置：8寸50芯140磁低音单元；1.3寸34芯高音单元； 3.★频响：75-20kHz； 4.阻抗：8Ω； 5.灵敏度：≥96dB； 6.额定功率：≥150W； 7.峰值：≥300W； 8.最大声压级：≥122dB； 9.★覆盖角度（H×V)：80°（H）×50°（V）； 10.连接方式：2xNL4 Speakon； |  |  | 只 |  | 2 |  |  | 升谱达/JBL/霍尼韦尔 |  |  |  |  |
| 8 | 电源时序器 |  |  | 1.8路自动或手动开关通道输出，每路延时1秒； 2.8路独立断电开关，自由关闭打开电源，每路输出带指示灯； 3.进线采用安全方便的30A端子座； 4.每路输出采用万能插座AC220V（13A），适用各种类型插头； 5.前面板配1路常开不受控电源座，方便临时用电； 6.前面板配1路USB 5V直流电源输出； 7.一键开启和断电记忆功能； 8.供电输入电源：AC220V，50HZ； |  |  | 台 |  | 1 |  |  | 升谱达/雅马哈/德胜 |  |  |  |  |
| 9 | 专业航空机柜 |  |  | 20U |  |  | 台 |  | 1 |  |  | 影巨人/图腾/跃图 |  |  |  |  |
| 10 | 辅材 |  |  |  |  |  | 批 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十四、直播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电脑 |  |  | I5/8G/128/1000G/22寸液晶显示器 |  |  | 台 |  | 1 |  |  | 联想/惠普/LG |  |  |  |  |
| 2 | 声卡 |  |  | 声道: 2,声卡使用方式: 支撑式,供电方式: 内置锂电池麦克风类型: 直播专用麦克风适用对象: 手机 电脑套餐名称: 官方标配 |  |  | 个 |  | 1 |  |  | DK2第五代/德胜/索尼 |  |  |  |  |
| 3 | 麦克风 |  |  | 电容麦 |  |  | 个 |  | 1 |  |  | LCT/德胜/索尼 |  |  |  |  |
| 4 | 监听耳机 |  |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  | SEM5/德胜/索尼 |  |  |  |  |
| 十五、背景音乐系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 合并功放 |  |  | 功能特点： 1.2路话筒输入，3路AUX输入，1路混合输出； 2.额定功率：240W； 3.100V、70V定压输出或4-16欧定阻输出； 4.5单元LED电平表； 5.采用先进高效功率放大电路； 6.各输入通道独立音量控制，高、低音调控制； 7.多种保护和警告功能：温度保护、过载保护、短路保护； 8.标准机柜式设计。 技术参数: 1.辅助输出：大于700mV； 2.输入：MIC1、2:3.3mv， AUX1、2、3:300mv不平衡； 3.频响：100HZ－16KHZ； 4.总谐波失真：小于1%； 5.噪音比：AUX1、2、3:70dB； 6.音量调节：低音:±10dB（100Hz） ， 高音: ±10dB（10KHz）； 7.保护：直流输出 过载； 8.默音功能：MIC1 输入覆盖其他输入； 9.电源：AC 220V/50-60Hz； 10.外型尺寸：485*340*88mm； 11.净重: 11.5 Kg； 12.功耗：500W。 |  |  | 台 |  | 1 |  |  | 升 谱 达 /JBL/霍尼韦尔 |  |  |  |  |
| 2 | 天花喇叭 |  |  | 功能特点： 工业塑料盆架+铁质网罩设计，声音清晰明亮。采弹簧压脚系统，方便用户安装；适用于商场、超市、旅馆等。 技术参数： 1.额定功率：3W/6W 2.输入电压：70V/100V 3.灵敏度（1W/1M）94dB±3dB 4.频率响应：150-15KHz 5.材质：塑料外壳+铁质网罩 6.喇叭单元：5" 7.尺寸：198*198*80mm 8.开孔尺寸：Ф170mm |  |  | 只 |  | 13 |  |  | 升 谱 达 /JBL/霍尼韦尔 |  |  |  |  |
| 3 | 无线话筒一拖二（手持） |  |  | 功能特点： 1.高保真咪芯，高音细腻，中低频更足，拾音更强大，音效完美； 2.大宽体金属机箱，合金拉丝面板； 3.两通道UHF无线系统，每个通道100个频率可选； 4.配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态； 5.采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中杂讯干扰； 6.采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便； 7.两只话筒可互换使用，手持管使用金属外观，经久耐用，性能稳定，可选配手持/领夹式/头戴式话筒； 技术参数： 1.工作频率：640-690MHz 2.调制方式：宽带FM 3.信道数目：200 4.信道间隔：250KHz 5.频率稳定度：±0.005% 6.动态范围：100dB 11.工作距离：80m（在理想环境的情况下） 12.工作环境温度：-10℃~+50℃ 接收机指标： 1.接收机方式：二次变频超外差 2.中 频：110MHz、10.7MHz 3.天线接入：BNC /50Ω 4.灵敏度：12dBuV(80dB S/N) 5.灵敏度调节范围：12-32dBuV 6.杂散抑制：≥75dB 7.最大出电平：+10dBV 发射机指标： 1.天 线：内置式 2.输出功率：＜10mW 3.杂散抑：-60dB 4.供 电：2节5号1.5V碱性电池 5.电池寿命：正常功率发射时大约10小时（低功率发射时大约12小时） |  |  | 套 |  | 1 |  |  | 升 谱 达 /JBL/霍尼韦尔 |  |  |  |  |
| 4 | 音箱线 |  |  |  |  |  | 米 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |

采购需求项（三）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、地面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 水泥砂浆楼地面 | 10cm以内 | m2 | 985.00 |  |
| 2 | 溯源人物地面抬高150（基础） | 80*80钢架焊制、1.5阻燃板基层、发光灯槽制作 | m2 | 8.00 |  |
| 3 | 舞台地面抬高300（基础） | 80*80钢架焊制、1.5阻燃板基层、发光灯槽制作 | m2 | 21.20 |  |
| 4 | 实物展区地面抬高圆弧造型（含两阶踏步）（基础） | 80*80钢架焊制、1.5阻燃板基层、发光灯槽制作 | m2 | 33.00 |  |
| 5 | 阅读区地面抬高900（基础） | 100*100钢架焊制、1.5阻燃板基层、发光灯槽制作 | m2 | 21.50 |  |
| 6 | 固化水泥饰面 | 找平50厚、表面专业固化水泥刮平后固化剂刷涂 | m2 | 83.70 |  |
| 7 | PVC卷式塑胶地板 | 塑料地板卷材δ1.5 | m2 | 901.30 |  |
|  | 二、门窗工程 |  |  |  |  |
| 8 | 12厚钢化玻璃门 | 定制 | 樘 | 2 |  |
| 9 | 木作隐藏门 | 定制 | 樘 | 2 |  |
| 10 | 木作隐藏门 | 定制 | 樘 | 1 |  |
| 11 | 木作房间门 | 定制 | 樘 | 2 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 双开防火门 | 定制 | 樘 | 2 |  |
| 13 | 仿集装厢式车移门 | 定制 | 樘 | 2 |  |
| 14 | 四门12厚电动钢化玻璃移门 | 定制 | 樘 | 4 |  |
| 15 | 移门电动轨道 | 定制 | 樘 | 1 |  |
| 16 | 电动门钢架焊制 | 定制 | t | 1.000 |  |
| 17 | 玻璃门黑色不锈钢1500长拉手 | 定制 | m | 3.00 |  |
| 18 | 玻璃门门锁 | 定制 | 把 | 1 |  |
| 19 | 房间门折手锁 | 定制 | 把 | 1 |  |
| 20 | 全玻自由门 | 定制 | 套 | 2 |  |
| 21 | 隐藏门拉手 | 定制 | 套 | 3 |  |
|  | 三、隔墙工程 |  |  |  |  |
| 22 | 展厅外围墙体120厚轻质砖切筑 | 120厚轻质砖，水泥砂浆砌筑 | m2 | 614.40 |  |
| 23 | 外围墙体120*240构造柱现浇 | Φ10钢筋，模板，非泵送商品混凝土C25现浇 | m | 123.00 |  |
| 24 | 外围墙体120*240水平梁现浇 | Φ10钢筋，模板，非泵送商品混凝土C25现浇 | m | 128.00 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 展厅序厅双层轻钢龙骨隔墙 | 1.5阻燃板基层、9厚石膏板饰面 | m2 | 31.20 |  |
| 26 | 展厅序厅电视机安装框架基础 | 双1.5阻燃板基层、9厚石膏板饰面 | m2 | 51.80 |  |
| 27 | 疏散口仓库轻钢龙骨隔墙 | 1.5阻燃板基层、9厚石膏板饰面 | m2 | 73.00 |  |
| 28 | 疏散口电视墙双层轻钢龙骨隔墙 | 1.5阻燃板基层、9厚石膏板饰面 | m2 | 20.20 |  |
| 29 | 疏散口电视机安装框架基础 | 双1.5阻燃板基层、9厚石膏板饰面 | m2 | 6.40 |  |
| 30 | 表演台墙体120厚轻质砖切筑 | 120厚轻质砖，水泥砂浆砌筑 | m2 | 40.00 |  |
| 31 | 机房、配电房、直播间120厚轻质砖砌筑 | 120厚轻质砖，水泥砂浆砌筑 | m2 | 158.50 |  |
| 32 | 办公区两侧木饰面墙面 | 1.5阻燃板基层、1.8厚木饰面板饰面 | m2 | 102.50 |  |
| 33 | 120厚轻质砖墙体拉丝网基层 | 纤维网墙面加固，胶泥粉刷平整 | m2 | 1060.00 |  |
|  | 三、墙体工程 |  |  |  |  |
| 34 | 序厅A立面灰色乳胶漆饰面 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 46.00 |  |
| 35 | 序厅A立面腻子批灰基膜饰面 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 46.00 |  |
| 36 | 序厅A立面入口处木饰面墙面 | 1.5阻燃板基层、1.8厚木饰面板饰面 | m2 | 3.90 |  |
| 37 | 序厅A立面20宽深620黑色不锈钢门套 | 1.5阻燃板基层，定制不锈钢门套 | m | 11.40 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 序厅A立面20宽深200黑色不锈钢包边 | 1.5阻燃板基层，不锈钢饰面 | m | 14.43 |  |
| 39 | 序厅A立电视机处灯带安装 | 欧普/雷士/木林森 | m | 3.70 |  |
| 40 | 序厅A立面入口处超白玻夹胶5+5安装 | 1.5阻燃板基层、玻璃饰面 | m2 | 5.57 |  |
| 41 | 序厅B立面腻子批灰基膜饰面 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 51.00 |  |
| 42 | 序厅B立面20宽深200黑色不锈钢包边 | 1.5阻燃板基层，不锈钢饰面 | m | 5.50 |  |
| 43 | 序厅B立面灰色乳胶漆饰面 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 32.90 |  |
| 44 | 序厅B立面自动门黑色不锈钢门套 | 1.5阻燃板基层，定制不锈钢门套 | m | 16.00 |  |
| 45 | 序厅B立面自动门黑色不锈钢门检修口制作 | 1.5阻燃板立架，9厚石膏板饰面 | m2 | 4.30 |  |
| 46 | 序厅C立面灰色乳胶漆饰面 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 32.90 |  |
| 47 | 序厅C立面入口处木饰面墙面 | 1.5阻燃板基层、1.8厚木饰面板饰面 | m2 | 3.90 |  |
| 48 | 序厅C立面20宽深620黑色不锈钢门套 | 1.5阻燃板基层，定制不锈钢门套 | m | 11.40 |  |
| 49 | 序厅C立面纱线穿制造型隔断 | 彩纱拉接 | m2 | 21.00 |  |
| 50 | 序厅C立面入口处超白玻夹胶5+5安装 | 1.5阻燃板基层、玻璃饰面 | m2 | 4.80 |  |
| 51 | 序厅C立面纱线穿制造型隔断底座灯槽制作钢化玻璃打孔 | 1.5阻燃板立架，9厚石膏板打底灰色乳胶漆，10厚钢化玻璃底座面 | m2 | 4.80 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 序厅C立面纱线穿制造型隔断铝合金灯槽 | 30宽铝合金灯槽LED灯带嵌入式安装 | m2 | 4.80 |  |
| 53 | 序厅D立面小镇剪影形象墙 | 1.5阻燃板基层、9厚石膏板饰面 | m2 | 65.50 |  |
| 54 | 序厅D立面墙面批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 65.50 |  |
| 55 | 序厅D立面灰色乳胶漆饰面 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 65.50 |  |
| 56 | 序厅D立面小镇剪影形象墙LED灯带安装 | 欧普/雷士/木林森 | m | 51.60 |  |
| 57 | 序厅玄关150*150木饰面造型墙制作 | 1.5阻燃板基层、150*150木饰面饰面 | m2 | 47.60 |  |
| 58 | 针织史A立面展示橱窗基础制作 | 轻钢龙骨立架，1.5阻燃板衬底，9厚石膏板饰面 | m2 | 27.60 |  |
| 59 | 针织史A立面展示区墙体造型制作 | 1.5阻燃板基层、9厚石膏板饰面 | m2 | 66.70 |  |
| 60 | 针织史A立面墙面批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 66.70 |  |
| 61 | 针织史A立面灰色乳胶漆饰面 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 49.00 |  |
| 62 | 针织史A立面展示区灯槽制作 | 1.5阻燃板立架、9厚石膏板饰面 | m2 | 34.80 |  |
| 63 | 针织史B立面展示橱窗基础制作 | 轻钢龙骨立架，1.5阻燃板衬底，9厚石膏板饰面 | m2 | 44.30 |  |
| 64 | 针织史B立面展示区墙体造型制作 | 1.5阻燃板基层、9厚石膏板饰面 | m2 | 23.20 |  |
| 65 | 针织史B立面墙面批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 44.30 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 针织史B立面灰色乳胶漆饰面 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 44.30 |  |
| 67 | 针织史B立面展示区灯槽制作 | 1.5阻燃板立架、9厚石膏板饰面 | m2 | 21.60 |  |
| 68 | 针织史C立面入口处木饰面墙面 | 1.5阻燃板基层、1.8厚木饰面板饰面 | m2 | 3.90 |  |
| 69 | 针织史C立面展示区墙体造型制作 | 1.5阻燃板基层、9厚石膏板饰面 | m2 | 41.00 |  |
| 70 | 针织史C立面墙面批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 41.00 |  |
| 71 | 针织史C立面灰色乳胶漆饰面 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 41.00 |  |
| 72 | 针织史C立面20宽深200黑色不锈钢包边 | 1.5阻燃板基层，不锈钢饰面 | m | 20.00 |  |
| 73 | 针织史C立面电视机处灯带安装 | 欧普/雷士/木林森 | m | 6.13 |  |
| 74 | 针织史实物展台4*4方管安装刷黑漆 | 4*4方管安装刷黑漆 | m | 427.00 |  |
| 75 | 针织史实物展台LED灯带安装 | 欧普/雷士/木林森 | m | 15.00 |  |
| 76 | 针织史实物展台台阶5厚铁板侧板安装 | 1.5阻燃板基层，5厚铁板饰面 | m | 25.00 |  |
| 77 | 针织史实物展台柱子批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 21.00 |  |
| 78 | 针织史实物展台柱子白色乳胶漆 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 21.00 |  |
| 79 | 工艺展区A立面12厚钢化玻璃安装 | 定制 | m2 | 28.50 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 工艺展区A立面橱窗内墙面批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 11.00 |  |
| 81 | 工艺展区A立面橱窗内墙面米白乳胶漆 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 11.00 |  |
| 82 | 工艺展区A立面橱窗内地面白色免漆板 | 兔宝宝/千年舟/森鹿E0级免漆板制作 | m2 | 7.30 |  |
| 83 | 工艺展区A立面橱窗台子制作 | 轻钢龙骨立架，1.5阻燃板衬底，9厚石膏板饰面 | m2 | 7.30 |  |
| 84 | 工艺展区A立面橱窗墙面批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 26.00 |  |
| 85 | 工艺展区A立面橱窗内墙面灰色乳胶漆 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 26.00 |  |
| 86 | 工艺展区B立面圆洞墙基础制作 | 轻钢龙骨立架，1.5阻燃板衬底，9厚石膏板饰面 | m2 | 14.00 |  |
| 87 | 工艺展区B立面圆洞墙20宽620深黑色不锈钢包边 | 1.5阻燃板基层，不锈钢饰面 | m | 25.80 |  |
| 88 | 工艺展区B立面橱窗墙面批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 21.30 |  |
| 89 | 工艺展区B立面橱窗墙面基膜 | 找平腻子找平，基膜滚涂一遍 | m2 | 21.30 |  |
| 90 | 工艺展区B立面舞台灯带形象墙体 | 1.5阻燃板基层、9厚石膏板饰面 | m2 | 16.20 |  |
| 91 | 针织史实物展台LED灯带安装 | 欧普/雷士/木林森 | m | 9.80 |  |
| 92 | 工艺展区C立面舞台墙面批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 30.00 |  |
| 93 | 工艺展区C立面舞台进口投影漆刷 | 调色，进口投影漆刷2遍 | m2 | 30.00 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 工艺展区C立面舞台深灰色乳胶漆 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 30.00 |  |
| 95 | 工艺展区D立面舞台储藏柜上实门下玻璃门 | 定制 | m2 | 11.50 |  |
| 96 | 工艺展区D立面墙面批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 40.00 |  |
| 97 | 工艺展区D立面深灰色乳胶漆 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 40.00 |  |
| 98 | 工艺展区D立面20宽深200黑色不锈钢包边 | 1.5阻燃板基层，不锈钢饰面 | m | 30.00 |  |
| 99 | 工艺展区D立面LED灯安装 | 欧普/雷士/木林森 | m | 10.50 |  |
| 100 | 工艺展区D立面墙面基膜 | 找平腻子找平，基膜滚涂一遍 | m2 | 40.00 |  |
| 101 | 工艺展区D立面展示橱窗基础制作 | 轻钢龙骨立架，1.5阻燃板衬底，9厚石膏板饰面 | m2 | 27.60 |  |
| 102 | 工艺展区D立面展示区墙体造型制作 | 1.5阻燃板基层、9厚石膏板饰面 | m2 | 7.30 |  |
| 103 | 群英会1号立式展柜 | 兔宝宝/千年舟/森鹿E0级免漆板制作 | m2 | 8.60 |  |
| 104 | 群英会2号立式展柜 | 兔宝宝/千年舟/森鹿E0级免漆板制作 | m2 | 8.40 |  |
| 105 | 群英会3号立式展柜 | 兔宝宝/千年舟/森鹿E0级免漆板制作 | m2 | 13.10 |  |
| 106 | 新时代横村展区B立面墙体造型制作 | 1.5阻燃板基层、9厚石膏板饰面 | m2 | 50.00 |  |
| 107 | 新时代横村展区B立面3*3拼接屏20宽黑色不锈钢深240包边 | 1.5阻燃板基层，不锈钢饰面 | m | 11.60 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 新时代横村展区B立面墙面批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 50.00 |  |
| 109 | 工艺展区D立面深灰色乳胶漆 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 50.00 |  |
| 110 | 新时代横村展区B立面设备柜免漆板基础制作 | 兔宝宝/千年舟/森鹿E0级免漆板制作 | m2 | 4.50 |  |
| 111 | 新时代横村展区B立面方管刷黑色安装 | 普通铁架子打磨,黑漆一遍 | m | 16.10 |  |
| 112 | 新时代横村展区B立面玻璃柜门安装 | 定制 | m2 | 2.40 |  |
| 113 | 新时代横村展区C立面墙体造型制作 | 1.5阻燃板基层、9厚石膏板饰面 | m2 | 41.80 |  |
| 114 | 新时代横村展区C立面20宽深200黑色不锈钢包边 | 1.5阻燃板基层，不锈钢饰面 | m | 17.20 |  |
| 115 | 新时代横村展区C立电视机基础制作 | 1.5阻燃板基层、9厚石膏板饰面 | m2 | 3.30 |  |
| 116 | 新时代横村展区C立面墙面批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 41.80 |  |
| 117 | 新时代横村展区C立面深灰色乳胶漆 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 10.20 |  |
| 118 | 新时代横村展区D立面20宽深200黑色不锈钢包边 | 1.5阻燃板基层，不锈钢饰面 | m | 17.20 |  |
| 119 | 新时代横村展区D立电视机基础制作 | 1.5阻燃板基层、9厚石膏板饰面 | m2 | 3.30 |  |
| 120 | 新时代横村展区D立面墙体造型制作 | 1.5阻燃板基层、9厚石膏板饰面 | m2 | 18.90 |  |
| 121 | 新时代横村展区D立面墙面批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 18.90 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | 新时代横村展区D立面深灰色乳胶漆 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 4.80 |  |
| 123 | 产业联盟展区D立面墙面批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 26.50 |  |
| 124 | 产业联盟展区D立面深灰色乳胶漆 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 26.50 |  |
| 125 | 会议室A立面墙面石膏板造型 | 1.5阻燃板基层、9厚石膏板饰面 | m2 | 16.70 |  |
| 126 | 会议室A立面墙面软木板饰面 | 1.5阻燃板基层、1.8厚软木板饰面 | m2 | 5.30 |  |
| 127 | 会议室A立面墙面批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 11.40 |  |
| 128 | 会议室A立面深灰色乳胶漆 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 11.40 |  |
| 129 | 会议室B立面墙面石膏板造型 | 1.5阻燃板基层、9厚石膏板饰面 | m2 | 28.60 |  |
| 130 | 会议室B立面墙面软木板饰面 | 1.5阻燃板基层、1.8厚软木板饰面 | m2 | 1.80 |  |
| 131 | 会议室B立面墙面批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 28.60 |  |
| 132 | 会议室B立面深灰色乳胶漆 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 28.60 |  |
| 133 | 会议室B立面墙面基膜 | 找平腻子找平，基膜滚涂一遍 | m2 | 28.60 |  |
| 134 | 会议室B立面20宽黑色不锈钢门套线 | 1.5阻燃板基层、黑色不锈钢饰面 | m2 | 7.00 |  |
| 135 | 会议室C立面墙面石膏板造型 | 1.5阻燃板基层、9厚石膏板饰面 | m2 | 3.60 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | 会议室C立面墙面批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 13.10 |  |
| 137 | 会议室C立面深灰色乳胶漆 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 13.10 |  |
| 138 | 会议室C立面墙面基膜 | 找平腻子找平，基膜滚涂一遍 | m2 | 13.10 |  |
| 139 | 会议室D立面墙面石膏板造型 | 1.5阻燃板基层、9厚石膏板饰面 | m2 | 1.80 |  |
| 140 | 会议室D立面墙面批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 26.80 |  |
| 141 | 会议室D立面深灰色乳胶漆 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 26.80 |  |
| 142 | 会议室D立面墙面基膜 | 找平腻子找平，基膜滚涂一遍 | m2 | 26.80 |  |
| 143 | 会议室D立面书架隔板柜 | 兔宝宝/千年舟/森鹿E0级免漆板制作 | m | 16.00 |  |
| 144 | 直播间A立面墙面3*4木骨基础 | 3*4木骨基础，1.5木纹穿孔吸音板饰面 | m2 | 9.10 |  |
| 145 | 直播间A立面1.5木纹穿孔吸音板安装 | 3*4木骨基础，1.5木纹穿孔吸音板饰面 | m2 | 6.50 |  |
| 146 | 直播间A立面墙面9厚阻燃板打底 | 9厚阻燃板基层、10厚烤漆钢化玻璃饰面 | m2 | 5.40 |  |
| 147 | 直播间A立面10厚超白烤漆钢化玻璃安装 | 9厚阻燃板基层、10厚烤漆钢化玻璃饰面 | m2 | 5.40 |  |
| 148 | 直播间A立面20宽黑色不锈钢收边 | 1.5阻燃板基层，20宽黑色不锈钢收边 | m | 6.85 |  |
| 149 | 直播间A立面深灰色乳胶漆 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 2.70 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 直播间A立面墙面批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 2.70 |  |
| 151 | 直播间B立面隔板柜安装 | 兔宝宝/千年舟/森鹿E0级免漆板制作 | m | 8.12 |  |
| 152 | 直播间B立面墙面石膏板造型 | 1.5阻燃板基层、9厚石膏板饰面 | m2 | 2.50 |  |
| 153 | 直播间B立面墙面批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 1.90 |  |
| 154 | 直播间B立面深灰色乳胶漆 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 1.90 |  |
| 155 | 直播间B立面墙面基膜 | 找平腻子找平，基膜滚涂一遍 | m2 | 1.92 |  |
| 156 | 直播间B立面20宽黑色不锈钢收边 | 1.5阻燃板基层，20宽黑色不锈钢收边 | m | 16.40 |  |
| 157 | 直播间C立面墙面3*4木骨基础 | 3*4木骨基础，1.5木纹穿孔吸音板饰面 | m2 | 6.50 |  |
| 158 | 直播间C立面1.5木纹穿孔吸音板安装 | 3*4木骨基础，1.5木纹穿孔吸音板饰面 | m2 | 6.50 |  |
| 159 | 直播间C立面墙面9厚阻燃板打底 | 9厚阻燃板基层、10厚烤漆钢化玻璃饰面 | m2 | 5.40 |  |
| 160 | 直播间C立面深灰色乳胶漆 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 2.70 |  |
| 161 | 直播间C立面墙面批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 2.70 |  |
| 162 | 直播间C立面10厚超白烤漆钢化玻璃安装 | 9厚阻燃板基层、10厚烤漆钢化玻璃饰面 | m2 | 5.40 |  |
| 163 | 直播间D立面20宽黑色不锈钢门套线 | 9厚阻燃板基层，定制不锈钢门套线 | m | 6.85 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 164 | 直播间D立面墙面3*4木骨基础 | 3*4木骨基础，1.5木纹穿孔吸音板饰面 | m2 | 3.76 |  |
| 165 | 直播间D立面1.5木纹穿孔吸音板安装 | 3*4木骨基础，1.5木纹穿孔吸音板饰面 | m2 | 3.76 |  |
| 166 | 直播间D立面深灰色乳胶漆 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 1.80 |  |
| 167 | 直播间D立面墙面批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 1.80 |  |
| 168 | 创意产品展区A立面现陈列柜制作安装 | 兔宝宝/千年舟/森鹿E0级免漆板制作 | m2 | 14.20 |  |
| 169 | 创意产品展区B立面陈列柜制作安装 | 兔宝宝/千年舟/森鹿E0级免漆板制作 | m2 | 14.70 |  |
| 170 | 创意产品展区B立面陈列柜仿旧地板背景墙 | 定制 | m2 | 13.20 |  |
| 171 | 创意产品展区B立面吧台制作 | 兔宝宝/千年舟/森鹿E0级免漆板制作 | m2 | 3.20 |  |
| 172 | 创意产品展区C立面现陈列柜制作安装 | 兔宝宝/千年舟/森鹿E0级免漆板制作 | m2 | 14.20 |  |
| 173 | 创意产品展区D立面现陈列柜制作安装 | 兔宝宝/千年舟/森鹿E0级免漆板制作 | m2 | 29.20 |  |
| 174 | 阶梯阅读区书架制作安装 | 兔宝宝/千年舟/森鹿E0级免漆板制作 | m2 | 27.50 |  |
| 175 | 阶梯阅读区深灰色乳胶漆 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 4.50 |  |
| 176 | 阶梯阅读区墙面批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 39.10 |  |
| 177 | 阶梯阅读区墙面基膜 | 找平腻子找平，基膜滚涂一遍 | m2 | 39.10 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178 | 群团建A立面墙面石膏板造型 | 1.5阻燃板基层、9厚石膏板饰面 | m2 | 18.70 |  |
| 179 | 群团建A立面墙面批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 18.70 |  |
| 180 | 群团建A立面深灰色乳胶漆 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 4.20 |  |
| 181 | 群团建A立面墙面基膜 | 找平腻子找平，基膜滚涂一遍 | m2 | 18.70 |  |
| 182 | 群团建A立面出口处木饰面墙面 | 1.5阻燃板基层、1.8厚木饰面板饰面 | m2 | 4.20 |  |
| 183 | 群团建A立面20宽深620黑色不锈钢门套 | 1.5阻燃板基层，定制不锈钢门套 | m | 8.70 |  |
| 184 | 群团建AC立面出口处超白玻夹胶5+5安装 | 1.5阻燃板基层、玻璃饰面 | m2 | 5.60 |  |
| 185 | 群团建B立面墙面石膏板造型 | 1.5阻燃板基层、9厚石膏板饰面 | m2 | 17.20 |  |
| 186 | 群团建B立面墙面批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 17.20 |  |
| 187 | 群团建B立面深灰色乳胶漆 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 3.60 |  |
| 188 | 群团建B立面墙面灯箱基础制作 | 兔宝宝/千年舟/森鹿E0级免漆板制作 | m2 | 4.80 |  |
| 189 | 群团建C立面墙面石膏板造型 | 1.5阻燃板基层、9厚石膏板饰面 | m2 | 53.20 |  |
| 190 | 群团建C立面墙面批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 53.20 |  |
| 191 | 群团建C立面深灰色乳胶漆 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 13.20 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192 | 群团建C立面墙面基膜 | 找平腻子找平，基膜滚涂一遍 | m2 | 53.20 |  |
| 193 | 群团建C立面20宽深200黑色不锈钢包边 | 1.5阻燃板基层，20宽深200黑色不锈钢包边 | m | 13.90 |  |
| 194 | 群团建C立面3*3拼接屏基础制作 | 双1.5阻燃板基层、9厚石膏板饰面 | m2 | 9.20 |  |
| 195 | 疏散口墙面批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 107.30 |  |
| 196 | 疏散口立面墙面基膜 | 找平腻子找平，基膜滚涂一遍 | m2 | 107.30 |  |
| 197 | 疏散口立面深灰色乳胶漆 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 107.30 |  |
| 198 | 疏散口立面20宽深200黑色不锈钢包边 | 1.5阻燃板基层，20宽深200黑色不锈钢包边 | m | 25.50 |  |
| 199 | 机房及配电房墙面批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 93.50 |  |
| 200 | 机房及配电房墙面白乳胶漆 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 93.50 |  |
| 201 | 展厅50高黑色不锈钢踢脚线 | 卡扣，50高黑色不锈钢踢脚线安装 | m | 247.00 |  |
|  | 五、天花工程 |  |  |  |  |
| 202 | 序厅300MM宽仿木纹集成铝板吊顶 | 轻钢龙骨立架，300MM宽仿木纹集成铝板饰面 | m2 | 93.50 |  |
| 203 | 序厅原顶深灰色乳胶漆饰面 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 214.90 |  |
| 204 | 针织史及工艺展区300MM宽仿木纹集成铝板吊顶 | 轻钢龙骨立架，300MM宽仿木纹集成铝板饰面 | m2 | 179.40 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | 针织史及工艺展区原顶深灰色乳胶饰面 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 240.80 |  |
| 206 | 针织史5*100铁板焊接造型 | 5*100铁板焊接制作 | m2 | 61.90 |  |
| 207 | 针织史5*100铁板防锈漆后刷黑漆 | 普通铁架子打磨,防锈漆一遍，黑漆一遍 | m2 | 61.90 |  |
| 208 | 针织史5*100铁板造型穿纱线 | 纱线拉接制作 | m2 | 61.90 |  |
| 209 | 工艺品展区63*100工字钢焊接造型 | 63*100工字钢，间距1.2米，焊接安装 | m2 | 72.80 |  |
| 210 | 工艺品展区63*100工字钢防锈漆后刷黑漆 | 普通铁架子打磨,防锈漆一遍，黑漆一遍 | m2 | 72.80 |  |
| 211 | 工艺品展区63*100工字钢造型穿纱线 | 纱线拉接制作 | m2 | 72.80 |  |
| 212 | 新时代横村展区石膏板造型吊顶 | 轻钢龙骨立架，1.5阻燃板衬底，双9厚石膏板饰面 | m2 | 78.50 |  |
| 213 | 新时代横村展区石膏板吊顶批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 78.50 |  |
| 214 | 新时代横村展区石膏板深灰色乳胶漆 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 78.50 |  |
| 215 | 会议室石膏板造型吊顶 | 轻钢龙骨立架，1.5阻燃板衬底，双9厚石膏板饰面 | m2 | 67.20 |  |
| 216 | 会议室石膏板造型吊顶批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 67.20 |  |
| 217 | 会议室石膏板白色乳胶漆 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 67.20 |  |
| 218 | 会议室天花膜阻燃扳基础 | 轻钢龙骨立架，1.5阻燃板衬底，双9厚石膏板饰面 | m2 | 7.60 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 219 | 会议室天花膜 | 定制 | m2 | 7.60 |  |
| 220 | 直播室石膏板造型吊顶 | 轻钢龙骨立架，1.5阻燃板衬底，双9厚石膏板饰面 | m2 | 17.20 |  |
| 221 | 直播间石膏板造型吊顶批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 17.20 |  |
| 222 | 直播间石膏板白色乳胶漆 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 17.20 |  |
| 223 | 直播间30*70铝方通格栅吊顶 | 30*70铝方通格栅制作 | m2 | 8.20 |  |
| 224 | 配电房及机房石膏板造型吊顶 | 轻钢龙骨立架，1.5阻燃板衬底，双9厚石膏板饰面 | m2 | 11.50 |  |
| 225 | 配电房及机房石膏板造型吊顶批腻子 | 找平腻子找平，批刮2次打磨一次 | m2 | 11.50 |  |
| 226 | 配电房及机房石膏板白色乳胶漆 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 11.50 |  |
| 227 | 创意集市阅读区300MM宽仿木纹集成铝板吊顶 | 轻钢龙骨立架，300MM宽仿木纹集成铝板饰面 | m2 | 108.20 |  |
| 228 | 创意集市阅读区5*100铁板焊接造型 | 5*100铁板焊接制作 | m2 | 25.20 |  |
| 229 | 创意集市阅读区5*100铁板防锈漆后刷黑漆 | 普通铁架子打磨,防锈漆一遍，黑漆一遍 | m2 | 25.20 |  |
| 230 | 创意集市阅读区5*100铁板造型穿纱线 | 纱线拉接制作 | m2 | 25.20 |  |
| 231 | 创意集市阅读区原顶深灰色乳胶漆 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 120.50 |  |
| 232 | 群团建63*100工字钢焊接造型 | 63*100工字钢焊接制作 | m2 | 55.70 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 233 | 群团建63*100工字钢防锈漆后刷黑漆 | 普通铁架子打磨,防锈漆一遍，黑漆一遍 | m2 | 55.70 |  |
| 234 | 群团建63*100工字钢造型穿纱线 | 纱线拉接制作 | m2 | 55.70 |  |
| 235 | 群团建原顶深灰色乳胶漆 | 调色，乳胶漆刷2遍 | m2 | 55.70 |  |
| 236 | 围巾造型制作 | 定制 | m | 35 |  |
|  | 六、拆除 |  |  |  |  |
| 237 | 砖砌体拆除 | 人工，机器拆除 | m2 | 1350.00 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0117 措施项目 |  |  |  |  |
| 1 | 脚手架 | 脚手架租赁费用 | 项 | 1 |  |
| 2 | 材料运输 | 所有材料运输费用 | 项 | 1 |  |
| 3 | 垃圾清理 | 垃圾每日清理装袋，材料分类码放，保证场地整洁（按建筑面积计算） | m2 | 985.00 |  |
| 4 | 材料上楼费 | 所有材料上楼费用 | 项 | 1 |  |
| 5 | 卫生清理 | 二次卫生清理（按建筑面积计算） | m2 | 985.00 |  |
| 6 | 成品保护 | 地面地革材料、柜子塑料薄膜保护 | 项 | 1 |  |
| 7 | 展陈配套费 | 馆内展陈部分配合施工，硬装图纸深化设计 | 项 | 1 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征/品牌 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 五、强电工程（点位报价要注明线材的规格） |  |  |  |  |
| 1 | 暖光轨道射灯 | 欧普/雷士/木林森 | 套 | 24 |  |
| 2 | 暖光LED暗装筒灯160 | 欧普/雷士/木林森 | 套 | 39 |  |
| 3 | 暖光LED明装筒灯160 | 欧普/雷士/木林森 | 套 | 35 |  |
| 4 | 暖光LED明装筒灯120 | 欧普/雷士/木林森 | 套 | 31 |  |
| 5 | 70*1200中性光吊灯 | 欧普/雷士/木林森 | 套 | 10 |  |
| 6 | 六边形面板灯 | 欧普/雷士/木林森 | 套 | 5 |  |
| 7 | 六边形环形灯 | 欧普/雷士/木林森 | 套 | 5 |  |
| 8 | 组合线吊灯10头 | 欧普/雷士/木林森 | 套 | 1 |  |
| 9 | LED灯带安装 | 欧普/雷士/木林森 | m | 85.00 |  |
| 10 | 吊顶软膜天花 | 欧普/雷士/木林森 | m2 | 8.00 |  |
| 11 | 100宽长条灯定制 | 欧普/雷士/木林森 | m | 22.00 |  |
| 12 | 橱窗软膜天花 | 欧普/雷士/木林森 | m2 | 12.00 |  |
| 13 | 应急灯电源 | 光世界/劳士/元亨 | 个 | 50 |  |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征/品牌 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 安全出口 | 光世界/劳士/元亨 | 套 | 2 |  |
| 15 | 插座 | 施耐德/西门子/飞利浦 | 个 | 85 |  |
| 16 | 地插 | 施耐德/西门子/飞利浦 | 个 | 15 |  |
| 17 | 开关 | 施耐德/西门子/飞利浦 | 个 | 20 |  |
| 18 | 铁盒 | 86型，118型，120型底盒 | 个 | 225 |  |
| 19 | 电线 | 中策1.5m²，2.5m²，4m² | m | 5500.00 |  |
| 20 | KBG管 | Φ20，Φ25，Φ32，Φ40，Φ50 | m | 1750.00 |  |
| 21 | 割槽 | 机器开槽 | m | 700.00 |  |
| 22 | 配电箱 | 施耐德/西门子/飞利浦 | 台 | 3 |  |
| 32 | 桥架 | 定制 | m | 240.00 |  |

采购需求项（四）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消火栓系统 |  |  |  |  |
| 1 | 消火栓钢管 | 室内热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN65 管件安装，水压试验及水冲洗 管道耐压≥1.6MPa | m | 29.36 |  |
| 2 | 消火栓钢管 | 室内热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN100 管件安装，水压试验及水冲洗 管道耐压≥1.6MPa | m | 13.31 |  |
| 3 | 消火栓钢管 | 室内热浸镀锌钢管（沟槽连接）DN150 管件安装，水压试验及水冲洗 管道耐压≥1.6MPa | m | 56.14 |  |
| 4 | 室内消火栓 | 带灭火器箱组合式消防柜,规格为1600mmx700mmx240mm,箱内配置SN65型消火栓1个、QZ19型水枪1支、DN65衬胶水带1条(长25m),灭火器MF/ABC5*2两只 | 套 | 5 |  |
| 5 | 焊接法兰阀门 | 明杆弹性座封闸阀 DN150 含法兰安装 | 个 | 3 |  |
| 6 | 管道刷油 | 消火栓管刷防锈漆两道,再刷红色调合漆两道 | m2 | 40.81 |  |
| 7 | 管道支吊架 | 管道支吊架制作安装 | Kg | 200.00 |  |
| 8 | 金属结构刷油 | 金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 200.00 |  |
| 9 | 水灭火控制装置调试 | 消火栓灭火系统调试 | 点 | 6 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
|  | 喷淋系统 |  |  |  |  |
| 10 | 水喷淋钢管 | 室内内外壁热镀锌钢管(螺纹连接)DN25 管件安装、丝口刷漆、水压试验、水冲洗 管道耐压≥1.6MPa | m | 247.52 |  |
| 11 | 水喷淋钢管 | 室内内外壁热镀锌钢管(螺纹连接)DN32 管件安装、丝口刷漆、水压试验、水冲洗 管道耐压≥1.6MPa | m | 160.90 |  |
| 12 | 水喷淋钢管 | 室内内外壁热镀锌钢管(螺纹连接)DN40 管件安装、丝口刷漆、水压试验、水冲洗 管道耐压≥1.6MPa | m | 59.16 |  |
| 13 | 水喷淋钢管 | 室内内外壁热镀锌钢管(螺纹连接)DN50 管件安装、丝口刷漆、水压试验、水冲洗 管道耐压≥1.6MPa | m | 26.75 |  |
| 14 | 水喷淋钢管 | 室内内外壁热镀锌钢管（沟槽连接）DN150 管件安装，水压试验及水冲洗 管道耐压≥1.6MPa | m | 61.37 |  |
| 15 | 水喷淋(雾)喷头 | K80吊顶型普通玻璃球上喷头 DN15 动作温度均为68℃ | 个 | 133 |  |
| 16 | 水喷淋(雾)喷头 | K80吊顶型普通玻璃球下喷头 DN15 动作温度均为68℃ | 个 | 62 |  |
| 17 | 管道刷油 | 自动喷水管道刷银粉漆两道,再刷红色漆环,间距2m | m2 | 93.16 |  |
| 18 | 管道支吊架 | 管道支吊架制作安装 | Kg | 350.00 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 19 | 金属结构刷油 | 金属管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 350.00 |  |
| 20 | 水灭火控制装置调试 | 自动喷水灭火系统调试 | 点 | 2 |  |
| 21 | 原吊顶碰到出拆除重新安装 | 原吊顶碰到出拆除重新安装 | 项 | 1 |  |
|  | 通风空调系统 |  |  |  |  |
| 22 | 轴流通风机 | 消防高温排烟风机 HTF-I-No.13 消防排烟960rpm 输入功率 18.5Kw 69000m/h3 全压680Pa 隔振垫 | 台 | 1 |  |
| 23 | 轴流通风机 | 消防补风风机 HTF-I-No.11 消防排烟1450rpm 输入功率 15Kw 49000m/h3 全压660Pa 隔振垫 | 台 | 1 |  |
| 24 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管 δ=1.2mm以内咬口长边长（mm）≤1250 吊托支架制作安装 | m2 | 101.57 |  |
| 25 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管 δ=1.5mm以内咬口长边长（mm）≤2000 吊托支架制作安装 | m2 | 33.37 |  |
| 26 | 碳钢阀门 | 280℃排烟防火阀 1600*550；设备支架制作安装 | 个 | 1 |  |
| 27 | 碳钢阀门 | 280℃排烟防火阀 1250*400；设备支架制作安装 | 个 | 2 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 28 | 碳钢阀门 | 70℃排烟防火阀 1200*1500；设备支架制作安装 | 个 | 1 |  |
| 29 | 铝及铝合金风口、散流器 | 铝合金百叶风口 1000*1000 | 个 | 2 |  |
| 30 | 铝及铝合金风口、散流器 | 消防补风口 1200*1500 | 个 | 1 |  |
| 31 | 铝及铝合金风口、散流器 | 风机防虫网罩安装 1200*1500 | 个 | 1 |  |
| 32 | 铝及铝合金风口、散流器 | 风机防虫网罩安装 1600*550 | 个 | 1 |  |
| 33 | 通风工程检测、 调试 | 通风空调系统调试费 | 系统 | 1 |  |
|  | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |
| 34 | 模块(模块箱） | 接线端子箱 | 个 | 1 |  |
| 35 | 点型探测器 | 点型智能光电感烟探测器（有吊顶）安装 | 个 | 56 |  |
| 36 | 消防报警电话插孔(电话) | 手动报警按钮 | 个 | 3 |  |
| 37 | 按钮 | 消火栓按钮 | 个 | 5 |  |
| 38 | 声光报警器 | 声光报警 | 个 | 10 |  |
| 39 | 模块(模块箱） | 广播专用模块 | 个 | 1 |  |
| 40 | 模块(模块箱） | 输入输出模块 | 个 | 8 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| 41 | 区域报警控制箱 | 火灾显示盘 | 台 | 1 |  |
| 42 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC15 | m | 428.67 |  |
| 43 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC20 | m | 374.23 |  |
| 44 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC25 | m | 310.00 |  |
| 45 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC32 | m | 360.00 |  |
| 46 | 配线 | 管内穿线 WDZN-RYJS-2*1.5 | m | 602.90 |  |
| 47 | 配线 | 管内穿线 WDZN-RYJS-2*4 | m | 10.00 |  |
| 48 | 配线 | 管内穿线 WDZN-BYJ2.5 | m | 348.45 |  |
| 49 | 配线 | 管内穿线 WDZN-BYJR2.5 | m | 600.00 |  |
| 50 | 配线 | 管内穿线 WDZN-RYJS-4*2.5 | m | 200.00 |  |
| 51 | 配线 | 管内穿线 NH-RYJS-2*2.5 | m | 100.00 |  |
| 52 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 WDZN-KYJY-4*1.5 | m | 100.00 |  |
| 53 | 控制电缆 | 控制电缆敷设 WDZN-KYJY-5*1.5 | m | 260.00 |  |
| 54 | 控制电缆头 | 控制电缆头制作、安装 6芯以下 | 个 | 6 |  |
| 55 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 128点以内 | 系统 | 1 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
|  | 电气工程 |  |  |  |  |
| 56 | 配电箱 | 成套落地式排烟风机配电箱安装 PYK 箱内元器件详见图纸 含混凝土基础制作安装 基础槽钢安装 | 台 | 1 |  |
| 57 | 配电箱 | 成套落地式补风风机配电箱安装 B** 箱内元器件详见图纸 含混凝土基础制作安装 基础槽钢安装 | 台 | 1 |  |
| 58 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC32 | m | 20.00 |  |
| 59 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC40 | m | 200.00 |  |
| 60 | 配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC50 | m | 200.00 |  |
| 61 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-4*4 | m | 20.00 |  |
| 62 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-5*10 | m | 200.00 |  |
| 63 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-5*10 | m | 200.00 |  |
| 64 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-4*16 | m | 20.00 |  |
| 65 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-5*16 | m | 200.00 |  |
| 66 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 1kV以下截面10mm2以下 | 个 | 6 |  |
| 67 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 1kV以下截面25mm2以下 | 个 | 6 |  |
| 68 | 避雷网 | 避雷网沿折板支架敷设 D12镀锌圆钢 | m | 20.00 |  |
| 69 | 自动投入装置 | 低压双电源自动切换装置调试 | 系统 | 2 |  |
| 70 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 4 |  |

注：

1、本工程以上这些材料、设备须按上述注明的厂家和推荐品牌施工或者其他同档次品牌进行施工，价格由投标单位自行报价，一次性包干，中标后不作调整。未注明的无价材料、设备也实行自行报价，一次性包干，中标后不作调整。但所采购材料必须符合施工图设计、国标、现行施工验收规范要求，并经招标人、监理单位认可，才能使用到本工程。请各投标单位报价时，自行考虑市场上下浮动风险因素。所有材料的颜色和式样等在施工前，根据设计和业主要求确定，但单价不作调整。

2、投标单位可根据各自设计方案自行设计和优化、自行统计数量和自行补充内容，但不得低于本表规定的数量、规格、档次要求。

十五、施工图

采购人另行提供本项目的初步展陈区域范围示意图仅供投标人参考，投标人自行从本网站下载，现场具体情况以投标人自行踏勘为准。

十六、其他

本项目的招标代理费以中标金额为计算基数：按浙价服[2003]77号文件（货物类）收费标准计取 +开标过程中产生的其他费用。以上费用均由中标单位在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司，上述两项费用应含在投标报价中（不得单独列项），投标人在投标报价让利中考虑上述费用。

- 第三章 投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：横村镇“时尚。SHOW出百年”针织党建创意园布展项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见招标需求 |
| 3 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 4 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 投标保证金：按照采购公告要求交纳。 |
| 6 | 中标人须负责完成所中标项目的运输、安装等事项，所需费用由中标人承担。 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于投标截止时间15天前，以书面形式要求采购机构或采购人作出书面解释、澄清或者向采购机构提出书面质疑，逾期不再受理；如有投标人提出质疑的，采购机构视情况将以答复；答疑内容是招标文件的组成部分，将在提交投标文件截止时间7日前，在浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、桐庐县公共资源招投标网（http://www.tlztb.com.cn）发布更正公告，请投标人自行到网上查看和下载，投标人因漏看带来的后果由投标人自行承担。 |
| 8 | 投标文件组成：技术资信文件、报价文件正本各1份；副本各4份；。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：投标人应于2020年09月30日09时30分前将投标文件送交到桐庐县招投标服务中心2号开标大厅（桐庐县迎春南路258号国资大厦6楼），逾期送达作无效标处理。 |
| 10 | 开标时间及地点：本次招标将于2020年09月30日09时30分在桐庐县招投标服务中心2号开标大厅（桐庐县迎春南路258号国资大厦6楼）开标，请投标人派代表出席开标会议。 |
| 11 | 评标办法及标准：按照采购文件第四章评标办法及评分标准。 |
| 12 | 评标结果公示：中标供应商确定之日起2个工作日内，浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)或桐庐县公共资源招投标网（http://www.tlztb.com.cn）发布中标公告，公告期限为1个工作日。 |
| 13 | 投标保证金退还：未中标人投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。 |
| 14 | 签订合同：中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 履约保证金的收取: 成交供应商在与采购人签订合同的同时向采购人缴纳中标价2%的履约保证金，合同履行后无质量问题无息退还。 |
| 16 | 采购资金来源：单位自筹。 |
| 17 | 投标文件有效期：90 天。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 19 | 本项目招投标活动适用《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规章及其他规范性文件。 |

- 一   总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于横村镇“时尚。SHOW出百年”针织党建创意园布展项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“投标人”系指向采购机构提交投标文件的单位。

2.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

- 投标人代表须携带居民身份证（委托代理人参加开标会议的还须提供法定代表人出具的授权委托书）。

- （五）投标费用

- 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （六）特别说明：

★1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

★2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（七）质疑和投诉

1.投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。投标人对采购机构的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.投标人认可采购机构在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义；

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.采购合同

6.投标文件格式

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面者作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在前附表第9项时间前以书面形式要求采购人或采购机构澄清。

2.采购机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间7日前，在浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、桐庐县公共资源招投标网（http://www.tlztb.com.cn）上发布更正公告，请投标人自行到网上查看和下载，投标人因漏看带来的后果由投标人自行承担。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购机构以法定形式发布，采购人非通过采购机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

投标文件由技术资信文件、报价文件二部分组成。

- 1. 技术资信文件（均不含报价）：

- （2）营业执照、税务登记证复印件；

- （3）法定代表人授权委托书；

- （4）类似项目的业绩资料复印件；

- （5）投标人的基本情况介绍；

- （6）对本项目总体要求的理解；

- （7）针对本项目的技术方案、组织实施方案、质量保证措施及售后服务；

- （8）所有资质文件（复印件）；

- （9）优惠条件及特殊承诺；

- （10）投标人需要说明的其他文件等。

- （11）技术偏离表

- 2.报价文件：

- （1）投标函（格式见附件）。

- （2）开标一览表（格式见附件）。

- （3）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

（二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标人与采购机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，包括全部设备、辅助材料、安装、调试、吊装费、人工、机械、包装、运输、装卸、仓储、运费、装饰装修施工费、各种税费、专利技术及质保期间等一切费用。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择性的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起_90_天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购机构可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

按照采购公告要求交纳。

★1.投标人须提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

★2.保证金形式：电子汇票、转账支票和银行汇票等非现金方式。

3.下列情况，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料；

（3）中标人未按规定的时间、地点与采购人签订合同的；

（4）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（七）投标文件的签署和份数

1.投标人应本招标文件规定的格式编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按技术资信文件、报价文件正本各1份，副本各4份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页的投标文件将被拒绝（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式），推荐使用胶装订本。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写。正本与副本内容不一致的，以正本为准。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。

★5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（八）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按技术资信文件、报价文件二部分分别密封封装投标文件， [参照《投标文件外层包装封面格式》（见附件）的要求]在包装封面上注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术资信文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号等内容，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将有可能被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构不退还投标保证金。

（九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未按规定交纳投标保证金的；

（2）投标文件超过投标截止时间送达的或未按规定地点送达的；

（3）未按规定密封、签章、装订的；

（4）投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（5）不符合招标文件标明的资格要求的；

（6）投标文件无法定代表人或委托代理人签字,委托代理的未提供法定代表人授权委托书或者委托书填写项目不齐全或者委托书无效的；

（7）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（8）投标文件内容虚假的；

（9）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；

（10）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

（11）投标有效期、工期、质保期不能满足招标文件要求的；

（12）未实质性相应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

（13）投标人被视为串通投标的

2.在技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件标明的规格型号、质量标准的；或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）投标人不提供、少提供样品或经评标委员会认定样品明显不符合招标文件要求的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术及商务文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

3.在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超出招标文件规定的上限价的；

（3）开标一览表中的投标报价合计与投标报价明细表的总价不一致的；

（4）投标报价具有选择性，唱标价格与投标文件承诺的优惠/折扣后价格不一致的。

★4.符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

5.有下列情形之一的，投标无效且将投标文件、询标记录等报同级政府采购监管部门或有关职能部门查处：

（1）未如实提供产品质量、性能等方面的缺陷或停产淘汰、债权债务、违法记录信息，影响或者可能影响中标结果的；

（2）政府采购活动中存在违法行为的；

四、开标

（一）开标准备

采购机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会并签到。（供应商签到表和政府采购活动现场确认声明书）。投标人的法定代表人或其授权代表未按时在《供应商签到表》上签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果；《政府采购活动现场确认声明书》应如实填写，若有人举报，一经查实，将按相关法律法规进行相应处罚。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.介绍参加开标会的人员名单；

3.对投标人的法定代表人或委托代理人进行身份验证；

4.打开技术资信文件外包装，清点正本、副本数量，符合招标文件要求的进行评审；不符合要求的，不予评审，并由投标人代表签字确认；

5.技术资信文件评审结束后，由主持人公布评审结果；

6.宣布有效投标人名单，宣读有效投标人的投标报价；

7.宣布本项目的

拟中标候选人；

8.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

采购机构依法组建由3人以上（含）奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购人代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三） 评标程序

1.形式审查

采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

（3）各投标人的技术资信分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

（4）评标委员会根据投标人的商务报价,计算各投标人的价格分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,得出本项目最终得分,评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人代表或授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五） 错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触；财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2.评标办法。根据采购项目的实际情况采用综合评分法。本项目的具体评标办法详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录像监控，投标人在评标过程中所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、中标公示和定标

1.中标公示：采购机构在评标结束后将采购结果确认函交采购人确认，采购结果经采购人确认后，将采购结果在发布招标公告的网站上进行1个工作日的中标公示。

2.质疑：相关投标人如对采购结果有异议需提出质疑的，应当在中标公示结束前以书面形式向采购机构提出。

3.质疑处理：相关投标人提出质疑后，采购人有权要求中标候选人提供相关证明材料。

4.采购人应在收到采购结果确认函后5个工作日内对采购结果进行确认。如有投标人对采购结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

5.采购结果在中标公示结束后，采购机构以书面形式发出《中标通知书》。如有投标人在中标公示期间提出质疑的，按照相关法规执行。

七、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，招标方作为合同签订的鉴证方。

2、中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

成交供应商在与采购人签订合同的同时向采购人缴纳中标价2%的履约保证金。

- 第四章  评标办法及评分标准

- 一、总则

本次评标采用综合评分法。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术资信分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术资信分

- 二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标报价）×30。

2.投标人的投标报价超过设定的上限价的作为无效标处理。本项目上限价为人民币380万元。

3.报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

（二）技术资信分（70分）

| 评分项目 | 分项 | 评标要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （70分） | 企业认证 | 投标人具备通过ISO9001质量管理体系认证的得1分；投标人具备ISO1400系列环境管理体系认证的得1分；投标人具备ISO18001职业健康认证的得1分；投标人具有重合同守信用认证证书的得1分。 （需提供证书复印件并加盖公章） | 4分 |
|  | 企业业绩 | 根据投标人提供2017年1月1日起完成过类似业绩情况进行打分，每提供一项合同业绩证明材料的，得2分，最高8分。 （需提供合同复印件并加盖公章） | 8分 |
|  | 整体设计理念与创意 | 评委按投标人提供的设计方案汇编缩印本进行评审。 1、对各重点、亮点的把握与处理能紧扣主题，具备画龙点晴的效果；展示形式独特、创新。5分 2、展示内容及形式能充分结合和利用原有资源，充分考虑装修改造投资及展示运行成本。5分 3、充分理解、消化各展览板块内容，合理安排空间布局与参观路线，对不同参观群体分流处理，参观线路富有节奏感。5分 4、项目灯光、音效、高科技智能化布展手段的结合及运用,构思布局合理,制作工艺先进,操作简便,易于维护等。5分 | 20分 |
|  | 布局合理 功能完善 | 展区设计功能分区合理，处理精致；单个展区主线明晰，突出主题；各展区间、各展区与公共部位间过渡自然，无死板分割，与各厅主题紧密结合。 | 6分 |
|  | 布展内容及 互动形式 | 布展设计效果，根据投标人提供的效果图数量及质量(总体布局轴侧图不少于两张，功能区域及展示厅三维效果图每个区域至少1张（总计不少于10个区域设计），且能较完整的体现互动展项的互动形式等)。 | 8分 |
|  | 质量管理措施 | 针对项目实际情况，有先进、可行、具体的保证措施。 | 4分 |
|  | 项目实施方案 | 针对本次项目的具体组织实施方案的可行性，以及保障项目顺利实施的各项措施（包括项目工作时间进度表、工作程序和质量管理体系及实施规范）。 | 6分 |
|  | 售后服务方案 | 有明确的“售后服务方案”，包括质保期、供货时间、接到故障通知后到达现场时间、处理好故障时间、免费培训方案。 | 6分 |
|  | 人员配置 | 项目组技术负责人和实施人员专业人员素质、技术能力、专业分布、经验，从数量投入、配置合理、类似项目操作经验进行评分，最高得3分。（评分时提供相关证明资料、证书等材料复印件） | 3分 |
|  | 安装、调试、验收方案 | 安装、调试、验收方案完整，且科学有效具有可操作性。 | 5分 |

（三）技术资信分的计算

技术资信分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：

技术资信分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

- 第五章  采购合同

（具体文本以实际签署的为准）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据浙江重阳项目管理有限公司关于____________项目采购的结果，签署本合同。

一、招标货物清单及价格

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。

七、质保期和质保金

7.1 质保期    年。（自交货验收合格之日起计）

7.2 质保金    元。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：供货方送货上门费用由供货方承担．

8.3 交货地点：用户指定。

九、货款支付

十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的系统设备，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为桐庐县。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，抄送监管单位、采购代理公司一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

- 签订地点：                            签订日期：      年  月  日

- 第六章    投标文件格式

- 1.所有投标文件的外包装封面格式：

×××（投标人名称）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：（技术资信文件）（报价文件）

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

法定代表人签字或盖章：

年  月  日

- 2. 技术资信文件、报价文件封面格式：

正本/或副本

×××（投标人名称）

技术资信文件、报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人签字或盖章：

年  月  日

注：投标人应按技术资信文件、报价文件分别进行编制、装订、封装投标文件

- 3.法定代表人授权书

致：浙江重阳项目管理有限公司：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                  法定代表人签字或盖章：

职务：                          职务：

被授权人身份证号码：

投标人盖章：

年    月    日

- 4. 投 标 函

致：浙江重阳项目管理有限公司

根据贵方招标文件的要求，正式授权下述签字人 (姓名) 代表投标人 （投标人名称） ，提交下述文件。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方已仔细研究了______________(项目名称) 的招标文件的全部内容，愿意以承诺以下内容：

人民币(大写)      元（小写         元）的投标总报价，供货期为      ，质量目标达到          ，项目负责人是                 。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。（包括修改文件）

3.我方承诺在投标有效期内（从开标之日起90天），其投标文件中的所有内容对我方具有约束力。如在此有效期内，我方出现下列行为之一者，同意无条件没收我方的投标保证金。

1）在投标有效期内撤回投标文件；

2）在投标过程中弄虚作假、提供虚假材料的；

3）如果中标不与采购人签订合同的；

4）有其他严重扰乱招投标程序的。

4.如我方中标，我方承诺：

1）收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

2）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.我方理解贵方不一定接受最低报价的投标人，且对招标文件中规定的付款方式无异议。

7.______________________________（投标人认为需要的其他补充说明）。

投标人：                            （盖章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

电话：

日期：

- 5.开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 项目名称 | 采购数量 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横村镇“时尚。SHOW出百年”针织党建创意园布展项目 | 1项 |  |
| 大写： |  |  |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 6．投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 |  | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                     （盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：

注：1.本表所列的明细是对应报价一览表中项目的情况填写；

2.本表所列的产生价格的内容计入报价总价；

3.报价明细表最终汇总总价金额应与报价一览表总价一致。

7．企业业绩

| 序号 | 采购方 | 合同金额 | 签订时间 | 现联系人 | 备注、合同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ………. |  |  |  |  |

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。

供应商：                     （盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：