基本格式：

关于对★★★★★★★★★★★★★★★★★★项目的意见

建议

致：宏源工程管理有限公司

对于贵公司于2019年★月★日公示的★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★项目采购要素，我公司有如下意见建议：

| 原条款 | 本公司意见建议 |
| --- | --- |

传    真：★★★★★★★★

联 系 人：★★★★★★★★

联系电话：★★★★★★★★★★

联系手机：★★★★★★★★★★

电子邮箱：★★★★★★★★★★

单位名称：（加盖公章）

二O一九年★月★日

注：

1、针对本项目的意见建议仅供采购人完善采购需求参考所用！

2、意见建议以书面（含传真）为准，供应商必须同时提供WORD版电子稿，并电话与代理机构项目联系人确认接收，否则视为供应商未提交书面意见建议。

大唐***指挥调度中心智能化项目要素公示

一、项目名称：大唐***指挥调度中心智能化项目

二、项目内容及规模：

采购内容为诸暨市大唐***指挥调度中心智能化设备采购安装，采购预算金额为85.90万元。

三、投标人资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

2、具有本项目服务能力，且信誉良好的独立法人；

3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本项目不接受联合体投标。

四、评标办法：

1、采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

2、 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3、评分办法

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分。

（2）技术得分=技术评分，技术评分=评委的有效评分的算术平均数。

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过技术评审入围的最低投标报价，价格权值=40%；

（4）技术分评分细则（60分）

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质 | 投标人具有电子与智能化工程专业承包壹级、机电工程施工总承包叁级及以上、ISO9001质量管理体系认证、CMMI5证书、ISO/IEC27001：2013信息安全管理体系证书、信息系统集成及服务资质证书-运行维护分项二级及以上的，每有一个得1分，共6分，投标时需提供证书原件或复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 6 |
| 2 | 技术方案 | 根据投标人阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，结合亮点特色、技术方案先进性等内容经专家审定后： 投标人阐述方式清晰、对体系架构、功能模块、实现思路和关键技术部分解释透彻到位，方案有明显的亮点特色、技术方案先进的得（3,4]分； 投标人阐述方式到位、对体系架构、功能模块、实现思路和关键技术部分合理，方案有比较明显的亮点特色、技术方案比较先进的得（1,3]分； 投标人阐述方式有漏洞、对体系架构、功能模块、实现思路和关键技术部分存在遗漏的，方案无亮点特色、技术方案存在缺陷的视情况的得[0,1]分。 | 4 |
| 3 | 产品技术指标 | 基本技术参数配置及性能、功能要求等：完全满足标文技术参数配置要求得基本分26分。技术指标含“★”为必须项,如有负偏离,则做无效投标处理；含“▲”出现负偏离每一项扣3分,其他每项出现负偏离扣1 分,扣完为止。 | 26 |
| 4 | 接入方案 | 根据投标人针对本工程涉及的智能化产品的平台接入方案内容： | 4 |
|  |  | 平台接入方案内容详细完整，理解程度高，有专业图片说明，可操作性强的得（3,4]分； |  |
|  |  | 平台接入方案大致满足招标文件内容，能基本理解，操作性一般的得（1,3]分； |  |
|  |  | 平台接入方案无法满足基本需求，可操作性低的得[0,1]分。 |  |
| 5 | 人员要求 | 拟担任本项目负责人、技术负责人和项目小组成员的专业素质、技术能力、经验等情况。 | 6 |
|  |  | 投标人拟派项目负责人同时具有高级工程师证书、注册一级建造师证书的得2分； |  |
|  |  | 投标人拟派具有机电专业二级建造师证书两名，每有一名得1分，最多得2分，没有不得分； |  |
|  |  | 投标人拟派技术人员团队内人员具备PMP、ISCCC信息安全保障人员证书的得2分，缺少任何一名成员不得分； |  |
|  |  | （投标人投标时需提供相关人员的相关证书材料原件和投标人为其相关人员缴纳的近六个月社保材料，不提供或提供不完整的，相关项不得分） |  |
| 6 | 实施方案 | 根据施工方案（包括施工计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施和环境保证措施等）科学、合理、规范、可操作性，经专家审定后： | 4 |
|  |  | 施工方案内容完善，科学合理规范，可操作性高，能全面满足招标文件的得（3,4]分； |  |
|  |  | 施工方案内容完整度较高，遵守国家基本规章制度的，可操作性一般，能大致满足招标文件的得（1,3]分； |  |
|  |  | 施工方案内容不足，方案中未体现规章制度的，可操作性较低，仅能较少或无法满足招标文件的得[0,1]分。 |  |
| 7 | 案例业绩 | 根据投标人2016年1月1日至今已成功实施的同类集成化工程项目业绩，每项得0.5分，最高得2分。（投标人投标时需提供合同原件，无原件不得分）。 | 2 |
| 8 | 售后服务方案 | 为保障系统的稳定性、可持续性和产品良好的售后服务支撑，投标人具有中国电子工业标准化技术协会颁发的“ITSS信息技术服务运行维护 标准符合性证书”的得2分。投标时需提供证书原件或复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 对投标人对本项目的质保期，售后服务方案、响应速度、服务内容、供货时间等方面经专家审定后： | 4 |
|  |  | 售后服务方案能完全符合招标文件需求并且有额外优质服务提供的得（3,4]分； |  |
|  |  | 售后服务方案能大致较好地符合招标文件需求且无明显缺陷的得（1,3]分； |  |
|  |  | 售后服务方案无法满足招标文件需求或有明显缺陷的得[0,1]分； |  |
|  |  | 具有详细的系统应用培训方案，包括培训计划、培训内容、培训方式等有详细的说明及承诺。根据方案经专家审定后： | 2 |
|  |  | 培训方案完整可信，执行度高，承诺到位，符合招标文件要求的得（1，2]分； |  |
|  |  | 培训方案完整度较低，可操作性不高，不能完全满足招标文件要求的得[0,1]分。 |  |

- 采购需求

## 一 、采购需求

（一）、建设范围与内容

为推进大唐***指挥调度中心智能化项目建设，全面提升办公区信息化水平，结合实际管理、应用需求，进行项目智能化系统建设部分招标。本次招标主要建设内容为：综合布线系统、计算机网络系统、视频监控系统、门禁系统、入侵报警系统、党员活动室会议室系统、调解室会议室系统、音乐扩声系统、影音系统、配电系统、综合管路系统，每个系统进行设备采购和安装调试，最终交付使用。

大屏系统

大屏显示系统主要为对日常信息进行展示，同时可以应用在会议、汇报等场景，大屏显示系统采用高清LCD拼接显示系统，并可以通过平台进行集中控制。

大屏显控系统通过优质的显示屏幕和强大的图像处理器，将各类信号接到大屏上显示，根据实际需要显示放映内容。该系统除了可以接入前端摄像机信号之外，还可以接入与实际业务息息相关的系统，把重要信息在高清晰度高亮度的屏幕上显示出来，同时根据工作人员平时的工作习惯定义多种显示场景，在不同的情况下灵活切换，最大程度的提供全面的指挥决策信息。

会议系统

本工程应具有可靠性、先进性以及一定的灵活性、扩展性，使之能够充分满足营运的需要，做到实用、够用、好用，并能满足业务扩展的需求，同时要求还应具备升级能力。主要设备采用数字化集成方案，同时亦应具有好的性能价格比，同时应遵守国家建设的有关规定和党员活动室、调解室会议室会议管理应用需求。

会议系统设计功能要满足会议、报告、研讨、展示、培训等功能，整个系统由扩声系统、视频显示、发言讨论、摄像系统、信号处理、集中控制等子系统组成。

本项目会议系统应综合考虑具体环境、使用对象、使用方式、维护保养以及投资规模等因素，提供基本的布线扩展性和应用灵活性，具备适应多模式多变化的各种会议运行和高效会议管理的需求，系统的设计和建设应保证关键系统和设备的不间断运行和系统安全性设计，具备适度超前性和扩展性，考虑到当前的应用和未来可能出现的各类无法预测的其它应用功能，整个系统必须充分考虑它的扩展能力。

网络系统

计算机网络系统就利用通信设备和线路将地理位置不同、功能独立的多个设备系统互联起来，以功能完善的网络软件实现网络中资源共享和信息传递的系统。通过网络设备的互联，实现之间的通信，从而实现计算机系统之间的信息、软件和设备资源的共享以及协同工作等功能，其本质特征在于提供设备之间的各类资源的高度共享，实现便捷地交流信息和交换思想。

本次网络系统设计全千兆核心交换机、全千兆网络接入交换机、无线AP及相关设备的配套设备利用网线及光纤联通，保障大楼网络通信和设备互联。

安防系统

安防系统包括四个子模块，分别为视频监控系统、门禁系统、入侵报警系统。

网络摄像机是视频监控系统的前沿部分，是整个系统的“眼睛”，它把监视的内容经镜头进入图像传感器转换为图像信号，经DSP进行数据转换与编码，打为IP包后经网络传输。IPC摄像机主要采用高清网络摄像机，视频分辨率高，图像更清晰，色彩还原度更好，低照度下噪点更少。具有远程访问，远程配置调试的优势。

本次方案主要涉及到的按监控产品主要为半球摄像机、枪机，所有摄像机均为高性能红外网络摄像机，支持H.265高效编码模式，节省码流并保障视频质量，同时所有前端设备均支持智能功能。

门禁系统建设的重要部分是智能一卡通建设， “智能一卡通”是以非接触式ID卡和软件平台为核心，实现常见的门禁应用。利用门禁控制器采集的数据实现数字化管理，有效控制人员的出入，规范内部人力资源管理，提高重要部门、场所的安全防范能力，并且记录所有出入的详细情况，来实现出入口的方便、安全管理，包含发卡、出入授权、实时监控、出入查询及打印报表等，从而有效地解决传统人工查验证件放行、门锁使用频繁、无法记录信息等不足点。

为有效防止各生产、储存区域未经许可进入等情况发生，对重点区域进行管控。在重点区域设置入侵探测系统，发现未经许可的进入情况，在监控管理平台发出报警信息。本次项目采用双鉴红外探测器进行前端信号探测，后端接入报警主机，报警主机与综合管理平台进行统一管理和紧急情况处理。

综合布线，配电系统

对于本次的大楼智能化项目，综合布线就如体内的神经，采用了一系列高质量的标准材料，以模块化的组合方式，把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合，经过统一的规划设计，综合在一套标准的布线系统中，将现代建筑的三大子系统有机地连接起来，为大楼的系统集成提供了物理介质。

## 二、采购清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 86型双口网络插座 | 1)面板采用圆角造型设计，信息插座与面板采用90度安装方式 2)组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 3)风格统一的单口，双口，三口，四口面板均带有弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 4)带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 ▲产品符合REACH法规并提供第三方检测报告原件或复印件 | 个 | 149 |
| 2 | 86型单口网络插座 | 1)面板采用圆角造型设计，信息插座与面板采用90度安装方式 2)组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 3)风格统一的单口，双口，三口，四口面板均带有弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 4)带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 ▲产品符合REACH法规并提供第三方检测报告原件或复印件 | 个 | 102 |
| 3 | 电视插座 | 1)面板采用圆角造型设计，信息插座与面板采用90度安装方式 2)组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 3)风格统一的单口，双口，TV/信息，单口TV，双口TV面板 4)信息口带有弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 5)带有应用标识 | 个 | 16 |
| 4 | 超五类网络模块 | 超五类网络模块 | 个 | 416 |
| 5 | 24口超五类网络配线架 | 超5类非屏蔽配线架，Cat5e，1U24口，黑色，自带后置理线架标准：符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C | 个 | 2 |
| 6 | 48口超五类网络配线架 | 超5类非屏蔽配线架，Cat5e，2U48口，黑色，自带后置理线架标准：符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C | 个 | 10 |
| 7 | 100对110配线架 | 110型100对配线架，乳白色，采用IDC打线方式，带打线模块，标准：符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.2要求,所用材料符合RoHS要求 | 个 | 2 |
| 8 | 理线器 | 带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 | 个 | 28 |
| 9 | 双绞线缆 | 超五类网线 UTP5e | m | 18600 |
| 10 | 射频同轴电缆 | 同轴电缆 SYV75-5 | m | 360 |
| 11 | 光缆 | 8芯单模光缆 | m | 300 |
| 12 | 电话电缆 | 三类50对电话电缆 | m | 100 |
| 13 | 24口光纤配线架 | 1U机架式模块化光纤配线箱，空箱，可安装24个光纤模块 | 个 | 6 |
| 14 | 布放尾纤 | 单模LC尾纤，2米 | 根 | 88 |
| 15 | 耦合器 | LC双工光纤适配器模块 | 个 | 88 |
| 16 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 芯 | 88 |
| 17 | 8口PDU插座 | 8口 10A | 个 | 4 |
| 18 | 有线电视分配器 | 12口有线电视分配器 | 个 | 2 |
| 19 | 有线电视放大器 | 有线电视放大器 | 个 | 1 |
| 20 | 机柜 | 42U，玻璃门，符合GB/T 19520.2-2007，IEC 297-2，兼容 ETSI 标准规格:600毫米(宽) x 800毫米(深) x 2054毫米(高)，角规框架材料厚度2.0mm，其他1.2mm，主要材料:SPCC 优质冷轧钢板 | 台 | 4 |
| 二 | 计算机网络系统 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 12个千兆光口+12个千兆电口 | 台 | 2 |
| 2 | 48口千兆交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口，2个千兆SFP，交流供电 | 台 | 4 |
| 3 | 24口千兆交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，2个千兆SFP，交流供电 | 台 | 1 |
| 4 | 24口POE千兆交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，2个千兆SFP，PoE+，370W POE交流供电 | 台 | 1 |
| 5 | 千兆光模块 | 单模模块，1310nm，10km，LC | 个 | 6 |
| 6 | 双芯单模光纤跳线 | 单模，LC，2芯，3M | 条 | 6 |
| 7 | 无线AP | 11ac wave2，室内型，2X2双频，内置天线，1*GE口 | 台 | 14 |
| 8 | 无线控制器 | 最大可管理AP的数量256个，无线协议802.11 a/b/g/n/ac Wave 2，含AP授权 | 台 | 1 |
| 三 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 红外枪型网络摄像机 | 具有200W像素1/2.7英寸 CMOS传感器。 在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。 ▲支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。（提供公安部检验报告原件或复印件） 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0005 lx。 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。 ▲支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（提供公安部检验报告原件或复印件） 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤200ms。 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 信噪比不小于56.5dB。 在IE浏览器具有宽动态设置选项。 照度适应范围不小于130dB。 设备与客户端之间用300米网线进行传输，每次客户端连续发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 ▲支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。（提供公安部检验报告原件或复印件） 支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置。 ▲支持20行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设。（提供公安部检验报告原件或复印件） 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 在IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且RTSP认证具有basic和digest两种设置选项。 支持匿名访问功能，用户无输入用户名和密码即能浏览视频图像。 具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。 支持MAC地址访问控制功能，可添加100个MAC地址。 具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区等智能行为分析功能。 ▲支持场景参数设置，可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换。（提供公安部检验报告原件或复印件) ▲支持日志检索功能，摄像机支持记录7种日志信息，并可在IE浏览器下进行日志检索。（提供公安部检验报告原件或复印件) 摄像机具有非法访问、网络断开、IP冲突报警设置选项。 具有区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、透雾、走廊模式、SVC、感兴趣区域、断网续传、断电保护等功能。 具有音频异常侦测、人脸检测、人脸增强、场景变更侦测等功能。 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 支持IP67防尘防水等级。 具有1个100M/1000M RJ45网络接口、1个硬件恢复默认按钮。 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC(12±30%)V范围内变化时设备可以正常工作。 | 台 | 25 |
| 2 | 红外半球型网络摄像机（集成拾音器） | 具有200W像素 CMOS传感器。 在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。 ▲支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。（提供公安部检验报告原件或复印件） 最低照度彩色：0.005lx，黑白：0.0005 lx。 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。（提供公安部检验报告原件或复印件） ▲支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（提供公安部检验报告原件或复印件） 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤185ms。 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 信噪比不小于55.1dB。 在IE浏览器具有宽动态设置选项。 照度适应范围不小于130dB。 设备与客户端之间用300米网线进行传输，每次客户端连续发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 具有5%抗丢包处理能力。 ▲支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。（提供公安部检验报告原件或复印件） 支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置。 支持20行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设。 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 支持IP地址搜索功能。 在IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且RTSP认证具有basic和digest两种设置选项。 ▲具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址，支持MAC地址访问控制功能，可添加100个MAC地址。（提供公安部检验报告原件或复印件） 具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区等智能行为分析功能。 ▲支持场景参数设置，可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换。（提供公安部检验报告原件或复印件） 支持轻存储设置功能，在IE浏览器下，具有存储空间开启/关闭选项，功能开启后，设备有3种模式显示存储卡剩余存储时长及录像帧率。 ▲支持自动维护功能，摄像机可根据设置时间自动重启系统或删除旧文件。（提供公安部检验报告原件或复印件） 具有区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、透雾、走廊模式、SVC、感兴趣区域、断网续传、断电保护等功能。 具有音频异常侦测、人脸检测、人脸增强、场景变更侦测等功能。 视音频失步时间不大于1秒。 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 支持IP67防尘防水等级。 | 台 | 50 |
| 3 | 摄像机电源 | DC12V，100W | 台 | 12 |
| 4 | 24口千兆交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，2个千兆SFP，交流供电 | 台 | 4 |
| 5 | 核心交换机 | 8个千兆光口+24个千兆电口 | 台 | 1 |
| 6 | 千兆光模块 | 单模模块，1310nm，10km，LC | 个 | 2 |
| 7 | 24盘位磁盘阵列 | 4U 24盘位专业存储设备； 采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存； ▲1.具有5个100M/1000M自适应RJ45网络接口，支持扩展4个1000M网络接口，或支持扩展2个10000M光口；（提供公安部检验报告复印件） 具有2个电源模块，2个风扇模块，1个控制模块，所有模块都支持热插拔； 最大支持10T硬盘，可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔； 支持Raid5、Raid5EE、Raid6，支持全局热备和局部热备；支持Raid即建即用；支持逻辑卷的动态在线扩展；支持监控级和企业级硬盘创建RAID； 当RAID组内2块及2块以上硬盘发生故障或者出现硬盘丢失时，原RAID组内磁盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入； 支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块功能正常的磁盘被误拔掉之后60min内再插上，该磁盘能恢复到原RAID中 ； 支持同时进行1600Mbps视（音）频码流存储，1600Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放； 支持不低于250MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出； 支持多画面同时段录像同时回放，不同时段录像同时回放；支持网络下载录像速度不低于90MBps ▲可支持对多个磁盘分时上电（提供公安部检验报告复印件） 支持录像切片，对一段录像分为多个时间片段，并将多个片段在同一个画面的多窗口同时进行回放 ▲最多可支持同时损坏8块盘时所属RAID存储数据不丢失，可以正常读写（提供公安部检验报告复印件） ▲设备可建立共享文件夹，共享文件夹同时支持samba和nfs（提供公安部检验报告复印件） ▲设备均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有图像加密、防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加保护，不被删除和覆盖；（提供公安部检验报告复印件） 支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速录像回放 可通过设备的Web界面直接链接跳转到接入前端摄像机的登录界面； ▲支持通过浏览器对设备中的硬盘进行固件升级（提供公安部检验报告原件或复印件） ▲支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，设备可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放（提供公安部检验报告原件或复印件） 支持https协议进行访问，提高视频传输的安全性； ▲可对指定的录像文件或指定时间段的录像文件进行隐藏设置，被隐藏的录像文件应无法被查询到，当解除隐藏后可被查询到（提供公安部检验报告原件或复印件） 支持在硬盘处于休眠的状态下，可查询录像文件 支持智能数据存储功能，交通卡口的图片及数据（包括车标、车道、车速范围、车牌），行为分析的图片及数据（包括警戒线、警戒区、物品遗留、人脸检测）能直接存入存储服务器，并能通过客户端进行检索、查看、下载图片及对应录像； 支持浓缩播放功能，录像回放时，将智能报警事件发生的时段以正常速度播放，无智能报警事件发生的时段快速播放；设备支持对录像的某个时间点进行添加标签，便于后续查询； 支持快照功能，可通过浏览器设置母盘，并创建对应的子盘，数据可同时在母盘和子盘中存储； 支持母盘子盘数据复制功能，可将母盘中的数据完整复制到选定的子盘中，在复制过程中，对母盘的操作不受影响； 支持预录功能，能够预录报警触发前1-40分钟的视频录像 可在Normal和Rescue两个系统模式之间进行切换，当任何一个模式无法正常启动时，另外一个模式能正常工作； ▲在不增加任何外外围服务器硬件的情况上,可由存储设备直接进行虚拟化云系统部署；（提供公安部检验报告原件或复印件） 只允许白名单中的IP地址所对应的设备或平台对本机进行校时，在黑名单中的IP地址所对应的设备或平台不能对本机进行校时； 设备中的普通、动检、报警录像，可以下载到esata外接硬盘中用于备份； RAID出现损坏、降级时，支持日志和客户端报警 支持N+M集群功能：当发生故障时可在WEB日志和客户端报警提醒，当故障恢复后，可由备份服务器实现高速、中速、低速进行回传（1<M<N）； 支持视频质量诊断功能，可以诊断条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等并产生日志； 支持断网续传，前端断网这段时间内SD卡中的录像会传到设备中； | 台 | 2 |
| 8 | 4T硬盘 | 3.5英寸、4TB、SATA3机械硬盘 | 台 | 48 |
| 9 | 机柜 | 机柜，20U，玻璃门，标准:符合GB/T 19520.2-2007,IEC 297-2,兼容 ETSI 标准，规格:600毫米(宽) x 600毫米(深) x 1200毫米(高),角规框架材料厚度2.0mm,其他1.2mm，主要材料:SPCC 优质冷轧钢板 | 台 | 2 |
| 10 | 8口PDU插座 | 8口 10A | 个 | 4 |
| 11 | 跳线 | 超五类网络跳线，3米 | 条 | 10 |
| 12 | 双绞线缆 | 超五类网线 UTP5e | m | 3320 |
| 13 | 配线 | 铜芯多股绝缘电线 RVV2*1.0 | m | 3320 |
| 14 | 光缆 | 8芯单模光缆 | m | 100 |
| 15 | 拼接屏等设备拆装 | 包括拼接屏等设备拆装，配套设备、线材等安装 | 套 | 1 |
| 16 | 综合管理平台 | ▲实时监控 "支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示，并支持自定义画面分割，根据用户需要自由选择，支持画面比例调整：满屏，1:1,16:9,4:3,5:4,4:5,3:4,9:16及64:9"（提供公安部检验报告原件或复印件） ▲业务组织 支持自定义业务树，可生成多种组织结构业务树，可任意调整通道等节点的排列顺序（提供公安部检验报告原件或复印件） 支持鼠标模拟，根据鼠标位置与窗口中心的距离自动调整转动速率和方向 支持全帧倒放功能 支持报警联动录像、邮件、短信、视频弹出、广播 电子地图展示动环，支持动环实时信息展示及报警通知 支持录像回放上墙 支持秒级存储及回放，确保可回放设备断网/断电前一秒录像 即时回放，支持在实时画面回放前30s录像，并可单帧前进或后退录像，也可以保存此段录像 支持上墙回显，上墙分割窗口显示视频通道的当前画面，仅显示一帧画面 ▲ 具有视频质量诊断功能，能够分析图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失等属性，并图形化展示统计结果（提供公安部检验报告原件或复印件） ▲支持接受并统计行为分析、人数统计、人脸检测、全景拼接服务器数据对接进行实际应用（提供公安部检验报告原件或复印件） 支持存储配额设置 支持淡忘存储，将指定天数的录像进行抽帧存储 录像补录，支持对前端录像的断网补录、定时补录功能 子系统管理，支持将子系统分成独立模块，通过加密狗对子系统进行授权控制。支持自定义调整模块的尺寸和位置 ▲数据概览功能，支持系统评分、评级，对设备在线率、服务器在线率、中心服务器资源使用情况、存储异常、设备报警及服务器报警等状态综合评分（提供公安部检验报告原件或复印件） 支持最近登录用户展示，显示当前在线人数及在线率 支持当前新闻公告展示 支持当前报警日志展示 支持设备在线率的统计，统计IPC、存储设备、解码资源及报警主机的在线率并以图表形式展示 支持根据用户自定义配置业务数据的展示，并能调整模块位置 支持手动设定的日照参数（经纬度、时间等），模拟展示场景物体的阴影变化效果 ▲多址模式：码流接入：800Mbps，码流转发：800Mbps；绑定模式：码流接入：1500Mbps，码流转发：1500Mbps（提供公安部检验报告原件或复印件） ▲多址模式：码流存储：800Mbps、绑定模式：码流存储：1500Mbps（提供公安部检验报告原件或复印件） | 套 | 1 |
| 17 | 大屏控制器 | 插卡式模块设计，可根据市场需求灵活配置；业务卡支持热插拔，可方便进行维护 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数 ▲产品要求为19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。（提供公安部检验报告原件或复印件） ▲配置≥16路HDMI输入接口，≥24路HDMI输出接口。 ▲要求投标产品具有国家及公安部安全防范报警系统产品质量检测机构提供的检验检测报告，符合GA/T646-2016 安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求（供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件） ▲支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。（提供公安部检验报告原件或复印件） ▲投标设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，4路RS232接口，1路RS485接口。支持报警手动消除功能。（提供公安部检验报告原件或复印件） ▲支持多网口绑定，无需NAT功能，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。（提供公安部检验报告原件或复印件） ▲投标产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。（提供公安部检验报告原件或复印件） 电视墙支持单屏及拼接屏的1、4、6、8、9、12、16、25、32、36分割显示；支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像。 投标产品支持虚拟LED屏显示功能，支持在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色可调节。 ▲支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。（提供公安部检验报告原件或复印件） ▲支持解码鱼眼图像，具有图像校正功能；可显示顶装模式、壁装模式、地装模式，可显示1P+1、2P、1+2、1+3、1+4、1P+6、1+8等矫正模式。（提供公安部检验报告原件或复印件） ▲支持通过网络将计算机桌面、应用窗口或自定义矩形区域投射到电视墙上，最大支持投射3840×2160分辨率的桌面；单台计算机最多可投射8个任务窗口。（提供公安部检验报告原件或复印件） 支持预监回显功能，在选取视频通道时，能自动弹出预览视频，视频在上墙后可在操作界面回显展示。 设备支持通过PC软件客户端、WEB浏览器客户端、本地界面、平台客户端、IPAD移动终端、可视化触控平台进行配置管理。 支持接入网络键盘，进行云台操作、上墙控制。 支持系统日志记录和查询，用户权限管理，支持录像查询、回放及下载。 支持视频轮巡功能，轮巡时间间隔可设；支持轮巡预案快速切换与调用，最多可设32个预案。 ▲要求设备支持字符叠加功能，最大支持20条，并可在任意位置叠加；支持多种自定义OSD样式，并且能够修改保存。（提供公安部检验报告原件或复印件） 要求设备支持多种信号输入接口：DVI、HDM、VGA输入板，4K采集板、BNC（单板至少32路，具备RS485）、HD-SDI、3G-SDI、同轴模拟高清输入板（单板至少8路）。 要求设备支持多种信号输入接口：DVI、HDM、VGA输入板，4K采集板、BNC（单板至少32路，具备RS485）、HD-SDI、3G-SDI、同轴模拟高清输入板（单板至少8路）。 投标产品支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG格式的视频解码 ,支持G.711、PCM等格式音频解码。 提供中国国家强制性产品认证证书（中国质量认证中心出具3C证明）。提供证明文件原件或复印件 要求投标产品具有公安部权威检测机构出具的符合GBT28181标准的检测报告，提供检测报告原件或复印件。 要求投标产品非OEM产品，控制软件需提供国家软件著作权登记证书原件或复印件。 投标产品获得国家火炬计划项目证书，提供相关证书原件或复印件。 投标产品须具备视频图像清晰度和移动幅度检测相关发明专利为宜（提供相应的专利证书原件或复印件） 投标产品具备业务线卡与PCIE背板总线设计相关的专利（提供相应的专利证书原件或复印件） 投标产品具备图像同步控制相关的发明专利（提供相应的专利证书原件或复印件） 控制设备符合GB/T24021-2001 idt ISO14021：1999 《环境管理 环境标志与申明 自我环境声明（II型环境标志）》的要求；提供CEC出具的认证证书原件或复印件。； | 套 | 1 |
| 四 | 门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 门禁一体机 | 采用高性能嵌入式处理器，支持本机设定及管理 全触摸按键，蓝色背光灯，液晶显示人机操作界面 支持Mifare卡，读卡距离在1-5CM，刷卡响应时间<0.1s 支持普通Mifare卡、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的卡序列号识别 指纹认证响应时间≤0.5s，指纹识别时间≤1.5s 指纹认假率（FAR）≤0.00004％，指纹拒真率（FRR）≤0.15％ 指纹模块支持手指平面360度识别 支持卡开门、密码开门、指纹开门、卡+密码开门、卡+指纹开门、卡/密码/指纹开门、分时段开门模式 最大可支持30000个用户、30000张有效卡、3000枚指纹、500个超级密码 最大可存储150000条刷卡记录、1024条报警记录，刷卡记录上传管理中心 支持防反潜报警、防拆报警、非法闯入报警、开门超时报警，支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定，强化系统安全 具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能，支持首卡开门 ▲设备应具有单张发卡和连续发卡功能；设备应具有母卡增卡授权功能（提供公安部检验报告原件或复印件）； 支持多种卡片类型下发，来宾卡、胁迫卡、巡逻卡、黑白名单卡、VIP卡、普通卡等 支持卡片的有效时段设置、密码设置以及有效期限设置，并可对来宾卡的使用次数进行设定 ； ▲设备应具有设置128组刷卡时间段、128组假日时间段、模式时间段、常开时间段共4中设置模式（提供公安部检验报告原件或复印件）； ▲门禁一体机应具有RS485接口、韦根接口、RJ45接口和WLAN网口（提供公安部检验报告原件或复印件）； 报警输出、报警输入、门铃输出 支持开门按钮、门锁控制、门磁检测、门铃控制输出以及报警联动 本机支持外扩1组门禁读卡器，采用RS485或韦根通讯接口 支持作为一体机，集成读卡器和单门双向控制器功能，也可作为读卡器接入到控制器，与门禁控制器搭配使用 可在本机进行报警、开锁、门状态、语言、时间、日期、网络参数、声音参数等设置 支持15万记录的断电永久保存，自带RTC和看门口狗程序，保证设备正常运行 与平台采用TCP/IP传输协议，支持在线升级、高清语音提示 支持U盘导出刷卡记录、报警记录、配置信息，支持U盘升级，操作便捷 支持复用门禁数据做平台软件考勤 支持主动注册、P2P注册功能 ▲防护等级：IP55（提供公安部检验报告原件或复印件）； 工作温度：-10℃-+55℃， 工作湿度：≤95% | 台 | 11 |
| 2 | 电插锁 | 外壳材料:铝合金 锁体尺寸:约长260x宽35x厚48(mm) 短板尺寸:约长100x宽25x厚3(mm) 工作电压:DC12V±10% 工作电流:140mA 信号输出:COM/NO/NC，门状态信号输出、锁状态信号输出 延时开门:0/3/6/9秒 安全类型:断电关门 适用门型:木门\玻璃门\金属门\防火门等 工作环境:工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； | 台 | 11 |
| 3 | 暗装式过线保护器 | 不锈钢材质，适用于木门，防盗门等 | 套 | 11 |
| 4 | 门禁读卡器（指纹+密码） | 识别方式：Mifare卡，指纹，密码，韦根信号 | 台 | 12 |
| 5 | 开门按钮 | 86型复位按钮 | 台 | 12 |
| 6 | 单门磁力锁（含支架） | 最大拉力140kg静态直线拉力；输入电压?DC12V或DC24V；工作电流 12V/500mA ， 24V/250mA；功耗 3W | 台 | 6 |
| 7 | 双门磁力锁（含支架） | 最大拉力280kg静态直线拉力；输入电压?DC12V或DC24V；工作电流 12V/500mA ， 24V/250mA；功耗 6W； | 台 | 4 |
| 8 | 闭门器 | 适用于门宽950mm以内，最大开启180°，门重85kg以内； | 台 | 10 |
| 9 | 4门门禁控制器 | 可控制四个单门双向刷卡； 集成报警、门禁、视频监控、消防报警接入 采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式 具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入 韦根接口支持国际标准W26\W34，可无缝兼容第三方产品 ▲8个RS485接口读卡器，8个韦根接口读卡器（提供公安部检验报告原件或复印件）； 支持8台读卡器（可设四门双向8个读卡器） 支持21组信号输入（开门按钮*4，门磁*4，报警输入*8，防拆报警*1，锁舌*4） 支持12组控制输出（电锁控制*4，警报输出*8） FLASH存储容量为16M，最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录 ▲具有防反潜、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能，支持首卡开门（提供公安部检验报告原件或复印件）； 支持普通卡、VIP卡、来宾卡、巡逻卡、黑白名单等类型及权限下发； 支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定 支持卡片、密码、指纹各种组合方式开门，支持分时段开门； ▲支持128个时间段、128个假日时间、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置（提供公安部检验报告原件或复印件）； 具有过流保护功能，执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，进行任何开启、关闭都不得导致电源损坏，允许更换保险装置； 具有丰富的事件记录存储及上传功能，断网后可将数据存储在本地，网络恢复后继续上传 具有看门狗保护功能，可对内置程序进行诊断，在数据发生异常时自动复位 内置RTC（支持夏令时），支持手动校时、自动校时功能 数据断电永久保存，支持在线升级 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95% | 台 | 4 |
| 10 | 指纹录入仪 | 即插即用无需安装驱动 CMOS光学传感器，传感器寿命100万次以上； 分别率500DPI，指纹录入时间≤350毫秒； 平面360度旋转识别技术，允许指纹任意角度按压 使用暗背景技术，使得采集的图像效果更好 认假率≤0.0001%，拒真率≤0.014%； 比对时间≤1.5秒，指纹验证方式1：N指纹搜索； 工作温度0℃～55℃，相对湿度20%～90%（无凝霜）； 通讯接口USB，供电电压DC3.8～7V，工作电流≤80mA | 台 | 1 |
| 11 | 门禁电源 | DC12V，100W | 台 | 12 |
| 12 | 分励脱扣器 | 分励脱扣器 | 个 | 1 |
| 13 | 配线 | 铜芯多股绝缘电线 RVV6*1.0 | m | 2400 |
| 14 | 配线 | 铜芯多股绝缘电线 RVV4*1.0 | m | 1200 |
| 15 | 管理电脑 | i3处理器；4GB内存；集成显卡；1T机械硬盘；Win10家庭中文版 | 台 | 1 |
| 16 | 自动挡车器 | 杆件长度定制； 运行速度中速3s； 工作电压：AC220V； 工作环境温度：-20~50℃，在强冷天气下能照常启动； 防护等级IP44； 采用315MHz无线控制方法，支持无线遥控控制起落杆； 具备多种接口，可接入车辆检测器（地感）、红外线、压力电波等附件； 配有收费系统接口； 采用正弦机构设计，选用免维护轴承，保证机件磨损最小； 采用堵转高效率电机，并采用直齿齿轮传动，机芯运行噪音低，运行平稳、无惯性； 电机能连续运行不会热保护； 停电时可快速离合，手动起落杆； | 台 | 1 |
| 17 | 车牌识别摄像机 | 1/2.8 英寸 cmos； 编码方式： H265/H264/MJPEG； 网络接口：1个，10M/100M 全双工； 视频分辨率：主码流1920×1080，辅码流704×576； 防护等级：IP67； 供电方式：DC12V； 信息安全性：需通过身份认证后才能访问选定的网络摄像机； ▲支持智能帧功能，对车牌实时跟踪并识别，并支持录像帧回放功能。（提供公安部检测报告原件或复印件） 支持串口推送功能，可将过程信息通过485输出，推送内容可以进行单独配置。 支持将过车信息通过HTTP输出，推送内容可以进行单独配置。 支持2个区域屏蔽，屏蔽区域内车牌和车辆不识别。 帧率≥25fps。 主码流：1920×1080，1280×720；辅码流：1280×720，704×576，352×288； ▲支持图像OSD信息显示，信息包括通日期、时间、自定义信息，可配置字体大小，图片上的信息至少应包括违法时间、违法地点、违法代码、违法行为、图像取证设备编号、防伪信息等内容。（提供公安部检测报告原件或复印件） 支持视频触发抓拍车辆功能（包括无牌车），支持行驶方向判定。 RS485/232接口可支持透传功能。 ▲支持智能识别功能，可识别车辆特征包括：车牌、车身颜色、车标、车牌颜色、车牌像素大小、车头方向、车辆置信度等。（提供公安部检测报告原件或复印件） 支持水平60度、倾斜30度倾斜车牌识别。 支持污损车牌、遮挡车牌识别。 支持图像、视频防篡改功能； 支持FTP上传功能，可将设备图片上传到指定FTP服务器。 在网络断开时先把抓拍到的图片存储在设备SD卡中，当网络恢复正常后将这部分图片上传指定的FTP服务器。 ▲车辆抓拍率：≥99%，车牌识别率：≥99%。（提供公安部检测报告原件或复印件） 车标识别率：≥99%。 车型识别率：≥99%。 车身颜色识别率：≥99%。 试验配置应符合GB/T17626.5的要求。试验时，正极性和负极性各加5次干扰，每次浪涌的重复率为1次/30S，试验等级为2级。试验中允许其基本功能暂时降低或者丧失，但在试验结束后能自行恢复正常，系统内已存储的图片、数据b不应丢失。 防护等级IP67。 | 台 | 2 |
| 18 | 抓拍相机立杆 | 4MM 铁板冲压，Φ60 焊接管，2 颗m4*10 三件套螺丝，表面喷粉处理。 | 根 | 2 |
| 19 | 三维万向节 | 压铸铝材质 支持支架安装方式 支持中、重型云台及各类防护罩 支持承重20kg | 个 | 2 |
| 20 | 防砸雷达 | 采用24GHz MMIC技术，性能更强 采用先进的信号处理技术，性能稳定，虚警率低 安装与维护方便 采用485通讯，信号更稳定，通讯距离更长 能够识别背景，操作方便，通用性强 能根据闸杆长度或者道路宽度调节雷达检测距离 能够通过串口进行固件升级 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的环境适应性强，检测 性能不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰 | 个 | 1 |
| 21 | 辅材及其他 | 配套 | 批 | 1 |
| 22 | 单机芯左边道 | 设计合理可靠，噪声小，运行平稳，使用寿命长 采用特殊工艺油墨拉丝不锈钢； ▲不锈钢厚度≥1.2mm；（提供公安部检验报告原件或复印件）； 采用直流减速电机； 门页默认为直径25mm的不锈钢圆管1.5mm厚度； 标准通道款600mm，最大可定制1100mm； 开关门速度0.6～1.3S可调节； 通行频率20～30人/分钟； 红外传感器数量6对（可支持增加红外数量）； 平均无故障运行周期3,000,000次；整机使用寿命10,000,000次； 经授权人员才能通过，未经授权人员误闯会发出声光报警 支持128个时间组、128个时间段、128个假日时间； LED高亮通行指示灯，阳光下清晰可见，通行亮绿灯，禁止通行亮红灯 常开和常闭模式灵活选择，可自由搭配组合出九种通行模式，给您不一样的通行体验 配备减速机，门翼到位自动减速 高精度红外传感器，抗干扰能力强，保证阳光直射和阴雨天气下准确工作 可检测刷卡授权时的尾随行为并发出声光报警 逆向闯入时闸机会发出声光报警 安全区域超时停留报警，在设定通行时间内未离开红外保护区域时，闸机发出声光报警 红外防夹，在门翼运行过程中，红外保护区域内有人或物体时，门翼立即停止运行并发出声光报警，直到人员或物体离开通道，门翼继续完成之前的运行动作，同时解除声光报警 闸机可设置主动上报通行状态，能实时监测尾随欺骗、安全区域欺骗、逆向通行欺骗、误闯等欺骗行为 闸机可设置主动上报故障码，能实时上报故障信息，使管理人员了解闸机当前状态，方便及时维护 具有超时复位功能，即获得过闸权限后，在设定的时间内没有过闸，闸机自动取消本次权限，恢复到初始状态 具备记忆功能，一次连续授权多人，可连续通过多人，可判断通行人数，直到最后一人通行完成，闸机才自动关闭 有双向计数输出接口，可外接双向人流计数器 闸机具备人身触电、设备漏电、短路、过载保护功能 ▲设备在断电或发生故障后应能处于无拦挡状态；（提供公安部检验报告原件或复印件）； 可外接消防应急信号输入，接到信号闸机门翼立即打开，确保通道畅通，及时疏散人流 搭配门禁控制器配合软件或平台管理，可以支持远程控制管理 ▲设备具备防尾随功能；（提供公安部检验报告原件或复印件）； 有效防止人员冲撞对闸机的破坏，闸机自锁后可自动复位 安装便利，地面安装，使用M12膨胀螺丝固定 平均无故障运行周期3,000,000次； 整机使用寿命10,000,000次； 供电方式AC220±10%， 50/60HZ； 工作温度和湿度-10℃~+60℃；10~90%RH； 室内、室外使用 | 台 | 1 |
| 23 | 单机芯右边道 | 设计合理可靠，噪声小，运行平稳，使用寿命长 采用特殊工艺油墨拉丝不锈钢； ▲不锈钢厚度≥1.2mm；（提供公安部检验报告原件或复印件）； 采用直流减速电机； 门页默认为直径25mm的不锈钢圆管1.5mm厚度； 标准通道款600mm，最大可定制1100mm； 开关门速度0.6～1.3S可调节； 通行频率20～30人/分钟； 红外传感器数量6对（可支持增加红外数量）； 平均无故障运行周期3,000,000次；整机使用寿命10,000,000次； 经授权人员才能通过，未经授权人员误闯会发出声光报警 支持128个时间组、128个时间段、128个假日时间； LED高亮通行指示灯，阳光下清晰可见，通行亮绿灯，禁止通行亮红灯 常开和常闭模式灵活选择，可自由搭配组合出九种通行模式，给您不一样的通行体验 配备减速机，门翼到位自动减速 高精度红外传感器，抗干扰能力强，保证阳光直射和阴雨天气下准确工作 可检测刷卡授权时的尾随行为并发出声光报警 逆向闯入时闸机会发出声光报警 安全区域超时停留报警，在设定通行时间内未离开红外保护区域时，闸机发出声光报警 红外防夹，在门翼运行过程中，红外保护区域内有人或物体时，门翼立即停止运行并发出声光报警，直到人员或物体离开通道，门翼继续完成之前的运行动作，同时解除声光报警 闸机可设置主动上报通行状态，能实时监测尾随欺骗、安全区域欺骗、逆向通行欺骗、误闯等欺骗行为 闸机可设置主动上报故障码，能实时上报故障信息，使管理人员了解闸机当前状态，方便及时维护 具有超时复位功能，即获得过闸权限后，在设定的时间内没有过闸，闸机自动取消本次权限，恢复到初始状态 具备记忆功能，一次连续授权多人，可连续通过多人，可判断通行人数，直到最后一人通行完成，闸机才自动关闭 有双向计数输出接口，可外接双向人流计数器 闸机具备人身触电、设备漏电、短路、过载保护功能 ▲设备在断电或发生故障后应能处于无拦挡状态；（提供公安部检验报告原件或复印件）； 可外接消防应急信号输入，接到信号闸机门翼立即打开，确保通道畅通，及时疏散人流 搭配门禁控制器配合软件或平台管理，可以支持远程控制管理 ▲设备具备防尾随功能；（提供公安部检验报告原件或复印件）； 有效防止人员冲撞对闸机的破坏，闸机自锁后可自动复位 安装便利，地面安装，使用M12膨胀螺丝固定 平均无故障运行周期3,000,000次； 整机使用寿命10,000,000次； 供电方式AC220±10%， 50/60HZ； 工作温度和湿度-10℃~+60℃；10~90%RH； 室内、室外使用 | 台 | 1 |
| 24 | 人脸识别模块 | 采用嵌入式软硬一体设计 采用高性能嵌入式处理器 采用10.1寸触摸显示屏,流明度500cd/m2，屏幕分辨率1280*800 采用全玻璃面触摸屏，支持本地菜单的人脸、密码的采集和录入 ▲设备支持卡、人脸、密码、指纹、超级密码、蓝牙、二维码、人证比对及组合开门模式（提供公安部检验报告原件或复印件）； 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸（支持本地视频预览），方便用户校准，还可播放图文信息广告 采用200万广角宽动态双目摄像头，补光灯亮度手动、自动调节，支持白光补光及宽动态 基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置，并提供1:10000人脸识别能力 通过人脸识别算法快速采集人脸信息，用户通行时只需刷脸即可完成身份验证 ▲人脸底库容量不小于100000 张（提供公安部检验报告原件或复印件）； ▲人脸准确率大于99%，人脸误识率小于0.1%（提供公安部检验报告原件或复印件）； 人脸（人证）比对时间：≤0.5s； ▲设备支持正脸开门，侧脸屏蔽，侧脸屏蔽角度0～90 度可配置； 支持侧脸开门，侧脸开门角度0～90 度可配置（提供公安部检验报告原件或复印件）； 设备支持人脸识别：面部识别距离为0.3-2m，适应1.1m-2.4m身高范围(以公安部检测报告为准)； ▲设备支持100000 个用户，100000 张（二维码、蓝牙、卡），30000 个密码，10000个指纹，50 个管理员（提供公安部检验报告原件或复印件）； ▲设备支持200000 条刷卡记录，5000 管理员记录（提供公安部检验报告原件或复印件）； 具备RS485接口、RS232接口、以太网接口、USB接口、韦根接口 支持外接2组开门按钮、2路门锁输出、1路门磁输入、1路RS485、1路RS232、1路韦根，1路报警输入输出 支持128个时间段，128假日计划，128个假日时间段、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置； 支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警 支持活体检测功能(以公安部检测报告为准)； ▲具有防反潜、多人开门、远程验证、平台视频联动功能；支持首卡开门（提供公安部检验报告原件或复印件）； 支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、残疾人用户 支持本地菜单管理，支持人员管理、门禁管理、通讯设置、系统设置、U盘人员导入导出管理、功能设置、记录管理、自动测试、系统信息 可进行时间、日期、网络参数、声音参数等设置、灯光亮度、灯光模式、人脸参数等设置 支持比对结果语音及文字提示功能，并显示人员信息，包括人脸抓拍照片、人脸库照片 支持TCP/IP和WIFI接入网络，支持网络下发卡、人脸数据等 支持在线升级，USB升级 设备支持断网模式下单机运行；联网模式下与后台通讯 支持主动注册、P2P注册、DHCP 支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性 支持提供第三方接入SDK，方便第三方平台开发接入 适用于闸机使用场景的门禁系统，用于闸机安装、闸机改造（闸机支架标配） 广泛适用于高端商企、小区住宅、智能园区等无感化通行的使用场景 支持各种人行闸机的控制可以外接两个读卡器（卡或者指纹） 防护等级：IP55； 使用环境：-30℃～＋70℃，湿度：5%～95%，大气压:86kPa～106kPa | 台 | 1 |
| 25 | 人证对比访客机 | ABS塑胶开模一体设计成型； ▲主显示屏：15寸主触摸操作屏（多点触摸，最多为10点触摸）；副显示屏：10.1寸广告屏（提供公安部检验报告复印件）； 热敏式点阵打印，打印速度150MM/S,纸宽80MM，自动进纸，缺纸感应，少纸感应，黑标检测，自动切刀； 精致独特的的双屏设计，背屏能根据客户需求播放访客需知及相关文档； 系统部署简单，支持XLS格式的通讯录，数据导入方便快捷； ▲人证比对功能：检查本人与身份证是否为同一个人。（提供公安部检验报告原件或复印件）； ▲证件OCR识别，可通过OCR方式自动识别居民身份证的表面信息（提供公安部检验报告原件或复印件）； ▲可以通过产品内置的身份证阅读器读取二代证的信息，直接把身份证中的相关信息读入系统内，无需手动录入；二代身份证读卡器：读卡符合公安部GA450/IGA450标准：符合非接触IC卡ISO14443标准，读卡时间：＜=1秒，读卡距离，<=50MM，符合GB/T2423-2001标准规定； 可以有效保存来访人抓拍的照片和身份证信息，来访事由，携带物品等资料，保证资料的真实完整； 自动打印会客单，当访客登记成功后，访客机打印访客登记信息，简洁高效，数据随时备份，会客单格式可调整 ▲能抓拍人脸图像，并自动保存。（配置200万人像摄像头，角度可调）（提供公安部检验报告原件或复印件）； 支持全屏手写或者局部手写，可作为数据录入的辅助手段； 访客将进门时领取的访客单，出门时交给门卫，门卫扫描访客单上的专用一维码或者二维码注销，防止其他人替代注销，增加安全性； 可实现访客单、居民身份证及手工签离； 可支持PC即时通讯工具、智能电话模块拨打被访人电话，即时处理访客在门岗处的实时信息； 访客一侧自带显示功能，在联网环境下可实时推送通知、公益广告以及访客信息确认； 数据存储功能强大，不遗失、不泄露。并且，可支持数据自动上传到云服务器备份，方便日后查询； 用户可以按照自身的需要，设定各种查询条件，对以往的登记数据进行快速检索； 扩展功能：可对接楼宇平台实实现门禁一卡通系统管理，实现访客门卡的授权，道闸联动等功能； ▲设备端口：有电源端口1个、电话端口两个、网络端口1个、音频输入1个、音频输出1个、USB端口4个、GPI0端口1个； 外壳防护等级不低于IP20； 工作温度-10℃～55℃。 | 台 | 1 |
| 26 | 辅材及其他 | 配套 | 批 | 1 |
| 五 | 入侵报警系统 |  |  |  |
| 1 | 被动红外/微波双技术探测器 | 红外、微波双鉴探测器，壁挂安装，含支架 | 套 | 2 |
| 2 | 声光报警器 | 声光报警器，12VDC，压电警号，防火ABS阻燃外壳/声压(VDC)：110±3 | 套 | 2 |
| 3 | 报警键盘 | 总线制网络报警主机，自带8防区，可扩展至256防区/自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8子系统/2400米C版本升级: 2.2K 线尾组，支持本地8路防区2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出 | 套 | 2 |
| 4 | 蓄电池 | 12V/7AH | 台 | 2 |
| 5 | 配线 | 铜芯多股绝缘电线 RVV4*1.0 | m | 300 |
| 六 | 紧急呼叫系统 |  |  |  |
| 1 | 配线 | 铜芯多股绝缘电线 RVV2*1.0 | m | 85 |
| 2 | 双绞线缆 | 超五类网线 UTP5e | m | 85 |
| 七 | 党员活动室会议室系统 |  |  |  |
| 1 | 150"遥控电动幕 | 玻珠材质幕布，屏幕比例4:3，遥控控制 | 台 | 1 |
| 2 | 投影机（含吊架） | 5000流明以上；1024*768分辨率；屏幕比例4:3；中控接口，网口，视频输入，HDMI输入，VGA输入，内置扬声器 | 台 | 1 |
| 3 | 多媒体插座 | 配置接口：详见图纸标注 | 个 | 21 |
| 4 | HDMI跳线 | HDMI成品跳线 | 条 | 10 |
| 5 | DVI跳线 | DVI成品跳线 | 条 | 3 |
| 6 | DVI转HDMI跳线 | DVI转HDMI跳线 | 条 | 1 |
| 7 | HDMI矩阵 | HDMI矩阵8*4 | 台 | 1 |
| 8 | 无线投屏器 | 发射端为USB接口，免驱动，具备一键传屏功能，支持多用户同时接入，一键无缝切换，支持高清音视频无损同步传输，支持H.264编码传屏，支持触控回传功能，支持待机画面自定义修改，接收端有USB接口，HDMI接口，有线网络接口，音频接口 | 套 | 1 |
| 9 | 吸顶扬声器 | 包含6.5寸中低音喇叭单元和1.5寸球顶高音单元； 额定功率：100W； 阻抗：8Ω； 灵敏度(1W/1M)：90dB±3dB； 频率响应(-10dB)：90-20KHz； 喇叭单元：6.5" x 1 1.5" x 1； 安装开孔尺寸：250mm； | 只 | 14 |
| 10 | 功放 | 额定输出功率：2×200W； 输出阻抗：4~8Ω； 输入灵敏度与阻抗：MIC1/2/3:±5mV/600Ω（非平衡输入）； AUX: 350mV/10KΩ, （非平衡输入）； | 台 | 7 |
| 11 | 会议主机 | 话筒容量：有线单元支持4096台、无线单元支持300台，通道数量：16CH（默认）、32CH、64CH，频率响应：20Hz~20KHz，信噪比：>85dB(A)，动态范围：>80dB，总谐波失真：<0.05%，主电源：90~132VAC/180~264VACbyswitch，音频输入：LINE IN1:350mV平衡；LINE IN2:350mV非平衡，音频输出：LINE OUT1:1V平衡；LINE OUT2:1V非平衡，输出负载：>1KΩ，RJ45网口：连接电脑，USB接口：录音/播放，功放输出：2×25W/4Ω，静态功耗：30W，输出功耗：320W，连接方式：专用电缆（6芯） | 台 | 1 |
| 12 | 主席单元 | 具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言； 主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒； 4.3英寸TFT真彩屏触控屏； 支持表决、选举、评级功能。主席机具有发起投票、签到功能； 具备服务申请功能：与会者可根据实际需求向后台发送“茶水申请”、“纸和笔申请”、“人工服务申请”； 签到、表决功能采用界面按键方式，非实体按键方式； 支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示； | 台 | 1 |
| 13 | 代表单元 | 具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言； 主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒； 4.3英寸TFT真彩屏触控屏； 支持表决、选举、评级功能。主席机具有发起投票、签到功能； 具备服务申请功能：与会者可根据实际需求向后台发送“茶水申请”、“纸和笔申请”、“人工服务申请”； 签到、表决功能采用界面按键方式，非实体按键方式； 支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示； | 台 | 11 |
| 14 | 话筒连接线 | 成品线 | 套 | 1 |
| 15 | 手持无线话筒 | 频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率； 调制方式：宽带FM； 频道数目：500个； 频道间隔：250KHz； 频率稳定度：±0.005%以内； 动态范围：100dB； 最大频偏：±45KHz； 频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元）； 综合信噪比：105dB； 综合失真：≤0.5%； 工作距离：约100m； | 台 | 1 |
| 16 | 桌面式无线话筒 | 频率指标 :640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 三段 共500个频率； 调制方式 :宽带FM； 工作距离:约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）； 接收机指标 接收机方式: 二次变频超外差； 中频频率: 110MHz，10.7MHz 供电方式: 3节AA 5号电池或3节镍氢充电电池或直接使用接收机开关电源插入会议底座上的充电口替代电池 使用时间 :30mW时大于10个小时； | 台 | 1 |
| 17 | 无线话筒天线 | 频带范围：550MHz～850MHz； 输出/入增益：+1.0dB(频段中心)； 输出/入阻抗：50Ω； 频宽：320MHz； 电源供应：DC 12-18V/3A； | 台 | 1 |
| 18 | 调音台 | 单声道输入通道：12路； 立体声输入通道：2组（4路单声道）； 单声道插入通道：12路； 单声道话筒接口幻像电源：+48V； 输出通道：一组立体声主输出、两路编组输出、两组辅助输出、一组立体声监听输出、一组CD/TAPE输出、USB声卡播放输出、蓝牙播放输出； | 台 | 1 |
| 19 | 数字音频处理器 | 输入每通道：8路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法； 输出每通道：8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 输入阻抗：平衡：20KΩ； 输出阻抗：平衡：100KΩ； PC接口：面板1个USB接口（USB3.0控制接口可扩展为WIFI控制接口），后版2个RS485接口（RJ-45坐）； 共模拟制比：＞78dB（1KHz）； 输入范围：≤+25dBu； 频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)； 信噪比：≥100dB@1KHz0dBu； 失真度：＜0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz； 通道分离度：＞88dB（1KHz）； | 台 | 1 |
| 20 | 反馈抑制器 | 输入通道及插座：2路XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号)； 输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号)； 输入阻抗：平衡：20KΩ； 输出阻抗：平衡：100Ω； 共模拟制比：>70dB(1KHz)； 输入范围：≤+20dBu； 频率响应：15Hz-25KHz(-0.3dB)； 信噪比：≥98dB@1KHz0dBu； 失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz； 通道分离度：>80dB(1KHz)； 啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波； | 台 | 1 |
| 21 | 电源时序器 | 额定输出电压：AC ~220V 50Hz ； 额定输出电流：30A ； 可控制电源：8路； 每路动作延时时间：1秒； 供电电源：VAC 220V 50/60Hz 30A； 单路额定输出电源：10A； | 台 | 2 |
| 22 | 机柜 | 42U，玻璃门，符合GB/T 19520.2-2007，IEC 297-2，兼容 ETSI 标准规格:600毫米(宽) x 600毫米(深) x 2054毫米(高)，角规框架材料厚度2.0mm，其他1.2mm，主要材料:SPCC 优质冷轧钢板 | 台 | 1 |
| 23 | 50欧姆同轴线 | 50欧姆同轴线 | 米 | 10 |
| 24 | 扬声器线缆 | 200芯金银线 | 米 | 260 |
| 25 | 音频线 | 双屏蔽 RYP4PE4*0.5 | m | 300 |
| 26 | 双绞线缆 | 超五类网线 UTP5e | m | 500 |
| 27 | 配电箱（含元器件） | 配电箱（含元器件） | 台 | 1 |
| 28 | 配线 | 管内穿铜芯塑料绝缘线 BV2.5 | m | 600 |
| 29 | 配线 | 管内穿铜芯塑料绝缘线 BVR2.5 | m | 300 |
| 30 | 陶瓷防静电地板 | 集中载荷：大于360Kg，表面电阻值：106-108欧姆，600*600mm | m2 | 8.06 |
| 八 | 调解室会议室系统 |  |  |  |
| 1 | 80寸液晶电视机(含支架） | 分辨率3840*2160，10W*2+15W扬声器，3个HDMI输入接口 | 台 | 1 |
| 2 | 多媒体插座 | 配置接口：5孔电源，网络，3.5音频，HDMI | 个 | 1 |
| 3 | HDMI跳线 | HDMI成品跳线 | 条 | 1 |
| 4 | 音频线 | 双屏蔽 RYP4PE4*0.5 | m | 20 |
| 5 | 双绞线缆 | 超五类网线 UTP5e | m | 60 |
| 九 | 案件管理中心 |  |  |  |
| 1 | HDMI跳线 | HDMI成品跳线 | 条 | 3 |
| 十 | 背景音乐系统 |  |  |  |
| 1 | 功放一体机 | 240W，带USB接口，内置MP3，定压式功放 | 台 | 1 |
| 2 | 功放一体机 | 120W，带USB接口，内置MP3，定压式功放 | 台 | 1 |
| 3 | 吸顶扬声器 | 5W吸顶式，定压扬声器 | 只 | 21 |
| 4 | 音量控制器 | 定压式，输入功率:30W，频率响应:80Hz-16KHz，衰减方式:变压器 | 只 | 7 |
| 5 | 草坪音箱 | 额定功率15W，玻璃钢仿真石头,含混凝土底座 | 只 | 3 |
| 6 | 线缆 | RVS4x1.5 | 米 | 320 |
| 7 | 线缆 | RVS2x1.5 | 米 | 200 |
| 十一 | 指挥室扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 吸顶扬声器 | 包含6.5寸中低音喇叭单元和1.5寸球顶高音单元； 额定功率：100W； 阻抗：8Ω； 灵敏度(1W/1M)：90dB±3dB； 频率响应(-10dB)：90-20KHz； 喇叭单元：6.5" x 1 1.5" x 1； 安装开孔尺寸：250mm； | 只 | 6 |
| 2 | 吸顶扬声器功放 | 额定输出功率：2×200W； 输出阻抗：4~8Ω； 输入灵敏度与阻抗：MIC1/2/3:±5mV/600Ω（非平衡输入）； AUX: 350mV/10KΩ, （非平衡输入）； | 台 | 3 |
| 3 | 主音箱 | 系统类型：12英寸，2分频，低频反射式 频率范围：(-10 dB)1 71 Hz - 20 KHz 频率响应：(±3 dB)1 90 Hz - 20 KHz 灵敏度：(1w/1m)1 97 dB 额定阻抗：8 Ohms 最大声压级输出：124 dB(峰值:130dB) 额定输入功率：(连续信号/峰值) 350 W/700 W/1400 W 覆盖角：70° x 60° (H x V)低音单元：1个262H-1 高音单元：1个2408H-1 输入连接器：2个Neutrik® Speakon® NL4MP 箱体结构：梯形，15 mm厚夹板 | 只 | 2 |
| 4 | 主音箱功放 | 功率 1kHz(EIA),0.5%THD 4 ohms 立体声（每通道）：600W 8 ohms 立体声（每通道）：400W 8 ohms 桥接 ：1200W 4 ohms 立体声（每通道）工作1分钟以上 ：500W 8 ohms 桥接工作1分钟以上 ：1000W 频率响应 ：20Hz-20KHz，+0/ -1dB 总谐波失真：（THD) <0.5%, 20Hz - 20kHz 互调失真（IMD) 4：1时分别为60Hz和7kHz，从最大值至 -30dB ：<0.35% 转换速度 ： >15V/us 电压增益 ：37dB 阻尼系数（8 ohms），10Hz-400Hz ： >250 信噪比（以额定输出功率为参考，20Hz to 20 kHz, A计权）： >100dB 串扰（以额定输出功率为参考）于 1kHz / 于20 kHz ：20k ohms/10k ohms 输入灵敏度（额定功率， 8ohms）：0.775V 输入阻抗（额定） 平衡/非平衡 ：20k ohms/10k ohms 结构 保护 ：峰值限幅、直流保护、过流保护、短路保护、过热保护、开机软启动 通风 ：由前往后的空气对流机制 冷却 ：内部空气强排，风扇冷却，快速调节，温度保护 | 台 | 1 |
| 5 | 低音音箱 | 10寸，100W RMS（动态200W），频率响应100Hz-40kHz，灵敏度88dB，分频频率50Hz-150kHz（可变）24db/倍频程 | 只 | 2 |
| 6 | 低音音箱功放 | 功率 1kHz(EIA),0.5%THD 4 ohms 立体声（每通道）：600W 8 ohms 立体声（每通道）：400W 8 ohms 桥接 ：1200W 4 ohms 立体声（每通道）工作1分钟以上 ：500W 8 ohms 桥接工作1分钟以上 ：1000W 频率响应 ：20Hz-20KHz，+0/ -1dB 总谐波失真：（THD) <0.5%, 20Hz - 20kHz 互调失真（IMD) 4：1时分别为60Hz和7kHz，从最大值至 -30dB ：<0.35% 转换速度 ： >15V/us 电压增益 ：37dB 阻尼系数（8 ohms），10Hz-400Hz ： >250 信噪比（以额定输出功率为参考，20Hz to 20 kHz, A计权）： >100dB 串扰（以额定输出功率为参考）于 1kHz / 于20 kHz ：20k ohms/10k ohms 输入灵敏度（额定功率， 8ohms）：0.775V 输入阻抗（额定） 平衡/非平衡 ：20k ohms/10k ohms 结构 保护 ：峰值限幅、直流保护、过流保护、短路保护、过热保护、开机软启动 通风 ：由前往后的空气对流机制 冷却 ：内部空气强排，风扇冷却，快速调节，温度保护 | 台 | 1 |
| 7 | 有线话筒拆装 | 含鹅颈话筒，主机，连接线等安装调试 | 套 | 1 |
| 8 | 手持无线话筒 | 频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率； 调制方式：宽带FM； 频道数目：500个； 频道间隔：250KHz； 频率稳定度：±0.005%以内； 动态范围：100dB； 最大频偏：±45KHz； 频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元）； 综合信噪比：105dB； 综合失真：≤0.5%； 工作距离：约100m； | 台 | 1 |
| 9 | 桌面式无线话筒 | 频率指标 :640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 三段 共500个频率； 调制方式 :宽带FM； 工作距离:约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）； 接收机指标 接收机方式: 二次变频超外差； 中频频率: 110MHz，10.7MHz 供电方式: 3节AA 5号电池或3节镍氢充电电池或直接使用接收机开关电源插入会议底座上的充电口替代电池 使用时间 :30mW时大于10个小时； | 台 | 1 |
| 10 | 无线话筒天线 | 频带范围：550MHz～850MHz； 输出/入增益：+1.0dB(频段中心)； 输出/入阻抗：50Ω； 频宽：320MHz； 电源供应：DC 12-18V/3A； | 台 | 1 |
| 11 | 调音台 | 单声道输入通道：12路； 立体声输入通道：2组（4路单声道）； 单声道插入通道：12路； 单声道话筒接口幻像电源：+48V； 输出通道：一组立体声主输出、两路编组输出、两组辅助输出、一组立体声监听输出、一组CD/TAPE输出、USB声卡播放输出、蓝牙播放输出； | 台 | 1 |
| 12 | 数字音频处理器 | 输入每通道：8路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法； 输出每通道：8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 输入阻抗：平衡：20KΩ； 输出阻抗：平衡：100KΩ； PC接口：面板1个USB接口（USB3.0控制接口可扩展为WIFI控制接口），后版2个RS485接口（RJ-45坐）； 共模拟制比：＞78dB（1KHz）； 输入范围：≤+25dBu； 频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)； 信噪比：≥100dB@1KHz0dBu； 失真度：≤0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz； 通道分离度：≥88dB（1KHz）； | 台 | 1 |
| 13 | 反馈抑制器 | 输入通道及插座：2路XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号)； 输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号)； 输入阻抗：平衡：20KΩ； 输出阻抗：平衡：100Ω； 共模拟制比：≥70dB(1KHz)； 输入范围：≤+20dBu； 频率响应：15Hz-25KHz(-0.3dB)； 信噪比：≥98dB@1KHz0dBu； 失真度：≤0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz； 通道分离度：≥80dB(1KHz)； 啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波； | 台 | 1 |
| 14 | 电源时序器 | 额定输出电压：AC ~220V 50Hz ； 额定输出电流：30A ； 可控制电源：8路； 每路动作延时时间：1秒； 供电电源：VAC 220V 50/60Hz 30A； 单路额定输出电源：10A； | 台 | 2 |
| 15 | 50欧姆同轴线 | 50欧姆同轴线 | 米 | 10 |
| 16 | 扬声器线缆 | 200芯金银线 | 米 | 200 |
| 17 | 音频线 | 双屏蔽 RYP4PE4*0.5 | m | 500 |
| 十二 | 影音系统 |  |  |  |
| 1 | 超短焦距激光投影机 | 4K高清激光投影机，超短焦距，3000:1对比度，高保真音响，5000流明，海量影视资源，16:9 | 台 | 1 |
| 2 | 100英寸抗光投影幕 | 100英寸抗光投影幕，激光电视专用，16:9 | 套 | 1 |
| 3 | HDMI矩阵 | HDMI矩阵4*2 | 台 | 1 |
| 4 | 硬盘播放器 | Android系统，HDMI接口，USB接口，智能遥控器，处理器 ARM Cortex-A9 双核+多GPU Mali-400 内存 1GB DDR3 闪存 16GB 存储介质 外置SATA硬盘，输出分辨率 1080p/1080i/720p/576p/480p/PAL/NTSC 无线功能 内置无线网卡，支持802.11b/g/n网络协议，音频播放 音频播放：MP3，WAV，WMA，OGG，AAC，FLAC，APE，视频输出HDMI，CVBS复合视频，音频输出左右立体声，SPDIF数字光纤，SPDIF数字同轴，网络接口有线网络：10/100M自适应网络接口 其它接口 3×USB2.0数据接口，外置SATA硬盘接口，MMC/SD 二合一读卡器 | 台 | 1 |
| 5 | HDMI跳线 | HDMI成品跳线 | 条 | 3 |
| 6 | 卡拉OK主音箱 | 单低音元，双中高音元，双高音元共5单元扬声器，最大功率1200W | 对 | 1 |
| 7 | 后级功放 | 2U，20Hz-20KHz，8欧姆，2*650W，信噪比＞120dB | 台 | 1 |
| 8 | 前级解码器 | LCD蓝色背光显示屏，6声道输出，音乐麦克风输入通道均设有高低音，16段独立均衡器 | 台 | 1 |
| 9 | 无线话筒 | 智能静音防叫，人声专业滤波，有效距离空旷120米 | 台 | 1 |
| 10 | 点歌机 | 10万首高品质曲库，wifi模块，支持智能终端点歌 | 台 | 1 |
| 11 | 电源时序器 | 额定输出电压：AC ~220V 50Hz ； 额定输出电流：30A ； 可控制电源：8路； 每路动作延时时间：1秒； 供电电源：VAC 220V 50/60Hz 30A； 单路额定输出电源：10A； | 台 | 1 |
| 12 | LED摇头染色+图案灯 | 电 源：适配器（输入AC100-240V，50-60Hz，输出DC24V，3.5A） 功 耗：75W 光 源：6颗8W（RGBW四合一）LED+1颗30W白光LED 光源寿命：60000小时 染色角度：40° 图案角度：13° 图案白光色温：7500K 颜 色 盘：6种颜色+白光 图 案 盘：8种图案+白光 X/Y轴旋转：X轴450° / Y轴110°，旋转速度可调节 | 只 | 2 |
| 13 | LED水晶魔球灯 | 电 源：适配器（输入AC100-240V，50-60Hz；输出12V，4A 功 耗：45W 光 源：3颗10W（R1，G1，B1）LED 光源寿命：60000小时 出光角度：150° 控制面板：四位数码管+4个按键 控制模式：声控，自走，主从，DMX51 DMX 通道：9个通道 DMX接口：2×Rj45（输入和输出） | 只 | 2 |
| 14 | 中央处理器 | 继电器开关：8路继电器开关控制，可单独控制，亦可通过DMX512控制。摇唛检测：内置220V摇唛检测,智能切换摇唛效果,让房间的舞台效果更加个性化。DMX512 功能：配置网口和卡侬输出接口,支持512个通道。U盘功能：通过U盘升级程序、下载参数、更新配线程序等，升级的麻烦一次解决。无线调试：效果调试、下载参数都可通过WIFI无线方式完成，工程师可在房间任何 位置轻松调试。灯具电源管理： 灯具电源时序管理,根据场景合理关闭电源,环保节能并延长灯具寿命。歌曲声光联动： 灯光效果跟随各家点歌系统歌曲分类等条件进行变化，综合场景多达50个。节奏声光联动：灯光效果跟随音频节奏变化，内置音频全频分析模块，让灯光和音乐 配合得更加完美。协议转换：只需一个接线盒，就可以与任何一家点歌机或外设厂家对接。电脑软件：通过电脑设置参数、调试效果，全新的软件架构轻松兼容Win7/8/10系统。云灯库技术： 可建立多达400个虚拟灯具800个程序素材的灯库效果，任意场景随意调用。快捷调试：运用灯库快速满足K场效果要求，效果调试快捷简单，满足初级工程师轻松上手。工程管理：用户管理权限设置，所有设置和效果均可保存到电脑进行备份，保障系统安全运行。 | 台 | 1 |
| 15 | 机柜 | 机柜，20U，玻璃门，标准:符合GB/T 19520.2-2007,IEC 297-2,兼容 ETSI 标准，规格:600毫米(宽) x 600毫米(深) x 1200毫米(高),角规框架材料厚度2.0mm,其他1.2mm，主要材料:SPCC 优质冷轧钢板 | 台 | 1 |
| 16 | 扬声器线缆 | 300芯金银线 | 米 | 20 |
| 17 | 线缆 | RVV3*2.5 | 米 | 18 |
| 18 | 线缆 | DMX512线 | 米 | 18 |
| 19 | 线缆 | RGVJP4V4*0.5 | 米 | 5 |
| 20 | 双绞线缆 | 超五类网线 UTP5e | m | 25 |
| 21 | 配线 | 管内穿铜芯塑料绝缘线 BV2.5 | m | 20 |
| 22 | 配线 | 管内穿铜芯塑料绝缘线 BVR2.5 | m | 10 |
| 23 | 配线 | 管内穿铜芯塑料绝缘线 BV4 | m | 200 |
| 24 | 配线 | 管内穿铜芯塑料绝缘线 BVR4 | m | 100 |
| 十三 | 配电系统 |  |  |  |
| 1 | 陶瓷防静电地板 | 集中载荷：大于360Kg，表面电阻值：106-108欧姆，600*600mm | m2 | 20 |
| 2 | 接地 | 接地母线 -40*4扁铜 | m | 20 |
| 3 | 电源三级防雷器 | 标称工作电压Un：220VAC，最大持续工作电压Uc：385VAC，标称通流容量In：20kA，最大通流容量Imax：40kA，响应时间T：25ns，保护水平Up：≤1.6kV | 个 | 1 |
| 4 | 电源插座 | 两位两极双拥插座（五孔） 86型10A带接地 | 个 | 10 |
| 5 | 20KVAUPS主机 | 额定功率：20KVA；结构：高频在线式；输入电压：220V±5%；输出电压：220V±5%；频率范围：50/60HZ±10%；电池数量：32节 | 台 | 1 |
| 6 | 蓄电池 | 蓄电池，12V、100AH | 个 | 32 |
| 7 | 电池柜（含底座） | 32节电池安装柜，金属材质，表面喷塑 | 套 | 1 |
| 8 | UPS配电箱（含元器件） | UPS配电箱（含元器件） | 台 | 1 |
| 9 | 配线 | 管内穿铜芯塑料绝缘线 BV2.5 | m | 300 |
| 10 | 配线 | 管内穿铜芯塑料绝缘线 BVR2.5 | m | 150 |
| 11 | 配线 | 管内穿铜芯塑料绝缘线 BV4 | m | 320 |
| 12 | 配线 | 管内穿铜芯塑料绝缘线 BVR4 | m | 160 |
| 13 | 电力电缆 | 电力电缆 YJV3*16 | m | 50 |
| 14 | 电力电缆 | 电力电缆 YJV5*6 | m | 30 |
| 15 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35~25mm2以下三芯及以上铜芯电力电缆头制安 | 个 | 8 |
| 十四 | 综合管路系统 |  |  |  |
| 1 | 桥架 | 防火金属桥架 200*100 1.桥架安装 2.配件制作 安装 3.桥架跨接 | m | 26 |
| 2 | 桥架 | 防火金属桥架 300*100 1.桥架安装 2.配件制作 安装 3.桥架跨接 | m | 230 |
| 3 | 桥架支架 | 1.桥架支架制作安装 2.接地 | 套 | 130 |
| 4 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配金属管 KBG32 | m | 100 |
| 5 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配金属管 KBG25 | m | 2800 |
| 6 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配金属管 KBG20 | m | 600 |
| 7 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配金属管 PVC50 | m | 230 |

注：打“★”为实质性响应项,未实质性响应或不满足则作无效投标处理。

## 三、验收方法

验收方法按《诸暨市政府采购合同履约和验收管理暂行规定》执行。项目由业主单位组织验收。

保修期限为自竣工验收合格后三年。

## 四、服务要求

（1）中标单位负责的维护服务内容：

  - 7*24远程技术支持；

  - 设备维修和故障件替换服务，确保系统处于正常工作状态；

  - 软件支持，软件升级版本免费提供；

  - 对甲方指定的客户端维护人员进行技术培训；

  - 对监控设备进行故障处理和现场技术支持服务。

  - 系统设备在出现故障后以同样的设备进行维修，若不能提供同样的设备，在征得业主同意的前提下，提供同等档次，同等性能的设备。

  - 日常维护工作包括对所有设备的常规检查，调整和清洗吸尘。具体操作程序及内容：每周对所建项目系统设备进行巡查、询问用户系统运行情况；每季对所有摄像机等进行擦洗、调整；每季对所有摄像机的违章行为抓拍准确率进行测试记录；对用户提出的相关问题进行记录并解答及解决故障；每次巡查必须填写记录，并交用户相关人员签字确认。

（2）中标单位提供每季度一次的巡检的服务，并提供巡检报告。

（3）中标单位在接到故障申告后，将在30分钟内响应申报，2小时内到故障现场，故障处理时限为24小时，特殊情况不超过48小时。因第三方故意破坏或人力不可抗因素造成故障处理超过约定时间，不得追究中标单位"24小时内解决故障"的违约责任。

## 五、工期要求

合同签订后90天内完成安装调试，项目整体系统试运行3个月内，组织验收；若因实施单位造成工期延期1天，将扣除合同金额0.5%的款项。

## 六、付款方式

中标人在合同签订前应当将中标金额10%的履约保证金打入采购人指定账户，履约保证金在验收合格后退还（均无息）。

采购人在合同签订之后，所有产品安装调试结束且验收合格并交付使用后10个工作日内支付合同总价款的85%（均无息），质保期每满一年支付合同总价款的5%，三年后付清（均无息）

## 七、最高限价

本次采购最高限价为人民币捌拾伍万玖仟元整（¥859000.00），任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。（包括一切人工、工具、材料、设备、电费、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在满足用户方监管要求可能涉及的一切费用。投标人的报价应包括因承包本次项目所需的一切相关费用，合同执行期间不随市场因素的变化而进行调整，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。）