绍兴市上虞区公共资源交易中心关于绍兴市上虞区气象局上虞区极端天气“村安工程”二期项目的征求意见

一.   征求意见范围：

- 是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

- 影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   合格投标人：

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业。

- 本次招标 接受 联合体投标。

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：

1、意见递交时间：2023年3月20日16时30分前（节假日除外）递交

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至上虞区公共资源交易中心305室政府采购部，外地可传真送达，传真：0575-82398102，传真件必须签字（盖章）。

3、意见接收机构：绍兴市上虞区公共资源交易中心/绍兴市上虞区气象局

4、联系人：贾女士 / 周先生

5、联系电话：0575-82398111 / 0575-82203250

绍兴市上虞区气象局

绍兴市上虞区公共资源交易中心

2023年3月15日

附件 ：采购需求

## 第一章　总则

- 本章技术规范及要求提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

- 所有设备的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

- 供应商必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

- 投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求供应商调整偏差，并不改变投标价格。

- 供应商须对招标文件中的各个条款一一给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。

- 供应商须保证所提供材料产品为厂家原装正品，符合国家有关规定。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权。本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

## 第二章　采购内容及要求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、新建区域自动气象站 |  |  |  |  |
| 1 | 温雨两要素气象站 | 套 | 72 | / |
| 1.1 | 数据采集系统 | 套 | 1 | 每套设备所含清单 |
| 1.2 | 温度传感器 | 支 | 1 |  |
| 1.3 | 雨量传感器 | 套 | 1 |  |
| 1.4 | 太阳能供电系统 | 套 | 1 |  |
| 1.5 | 立柱（1.45米） | 套 | 1 |  |
| 1.6 | 防辐射通风罩 | 套 | 1 |  |
| 1.7 | 4G通信模块 | 套 | 1 |  |
| 1.8 | 包装、运输及保险费 | 次 | 1 |  |
| 1.9 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |
| 1.10 | 随机资料 | 套 | 1 |  |
| 1.11 | 中心站软件 | 套 | 1 |  |
| 2 | 二要素分离式气象站 | 套 | 8 | / |
| 2.1 | 温度传感器 | 支 | 1 | 每套设备所含清单 |
| 2.2 | 单翻斗雨量传感器 | 套 | 1 |  |
| 2.3 | 防辐射罩 | 套 | 1 |  |
| 2.4 | 通信模块 | 套 | 1 |  |
| 2.5 | 数据采集器 | 套 | 1 |  |
| 2.6 | 电源控制器 | 套 | 1 |  |
| 2.7 | 锂电池 | 套 | 2 |  |
| 2.8 | 太阳能板 | 套 | 1 |  |
| 2.9 | 防水机箱 | 套 | 1 |  |
| 2.10 | 立杆与支架套件 | 套 | 1 |  |
| 2.11 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |
| 3 | 六要素分离式气象站 | 套 | 33 | / |
| 3.1 | 温湿度传感器 | 支 | 1 | 每套设备所含清单 |
| 3.2 | 气压传感器 | 套 | 1 |  |
| 3.3 | 单翻斗雨量传感器 | 套 | 1 |  |
| 3.4 | 风速传感器 | 套 | 1 |  |
| 3.5 | 风向传感器 | 套 | 1 |  |
| 3.6 | 防辐射罩 | 套 | 1 |  |
| 3.7 | 通信模块 | 套 | 1 |  |
| 3.8 | 数据采集器 | 套 | 1 |  |
| 3.9 | 电源控制器 | 套 | 1 |  |
| 3.10 | 锂电池 | 套 | 3 |  |
| 3.11 | 太阳能板 | 套 | 2 |  |
| 3.12 | 防水机箱 | 套 | 1 |  |
| 3.13 | 立杆与支架套件 | 套 | 1 |  |
| 3.14 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |
| 4 | 六要素分离式气象站（10米风杆） | 套 | 10 | / |
| 4.1 | 温湿度传感器 | 支 | 1 | 每套设备所含清单 |
| 4.2 | 气压传感器 | 套 | 1 |  |
| 4.3 | 单翻斗雨量传感器 | 套 | 1 |  |
| 4.4 | 风速传感器 | 套 | 1 |  |
| 4.5 | 风向传感器 | 套 | 1 |  |
| 4.6 | 防辐射罩 | 套 | 1 |  |
| 4.7 | 通信模块 | 套 | 1 |  |
| 4.8 | 数据采集器 | 套 | 1 |  |
| 4.9 | 电源控制器 | 套 | 1 |  |
| 4.10 | 锂电池 | 套 | 3 |  |
| 4.11 | 太阳能板 | 套 | 2 |  |
| 4.12 | 防水机箱 | 套 | 1 |  |
| 4.13 | 立杆与支架套件 | 套 | 1 |  |
| 4.14 | 十米风杆 | 套 | 1 |  |
| 4.15 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |
| 二、新建特种气象站 |  |  |  |  |
| 1 | 雪深站 | 套 | 9 | / |
| 1.1 | 雪深测量系统（含激光测距单元、恒温控制单元、信号处理单元、遮光桶） | 套 | 1 | 每套设备所含清单 |
| 1.2 | 校准设备（含校准模块(5cm) 2个、校准模块(20cm) 2个） | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 安装立柱、测雪板、IP65不锈钢机箱、IP66级接插件、基座预埋件、其他附件等 | 套 | 1 |  |
| 1.4 | 线缆（含信号、通信和电源等相关连接线缆） | 套 | 1 |  |
| 1.5 | 包装、运输及保险费 | 套 | 1 |  |
| 1.6 | 随机资料 | 套 | 1 |  |
| 1.7 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |
| 三、更新自动气象站 |  |  |  |  |
| 1 | 四要素升六要素 | 套 | 16 | / |
| 1.1 | 数据采集系统（WUSH-BH6） | 套 | 1 | 每套设备所含清单 |
| 1.2 | 太阳能供电系统 | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 湿度传感器 | 支 | 1 |  |
| 1.4 | 气压传感器 | 只 | 1 |  |
| 1.5 | 防雷组件 | 次 | 1 |  |
| 1.6 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |
| 四、气象探测设备备件 |  |  |  |  |
| 1 | 能见度 | 套 | 1 | / |
| 1.1 | 能见度传感器 | 套 | 1 | / |
| 1.2 | 太阳能供电系统 | 套 | 1 | / |
| 1.3 | 设备防雷组件 | 套 | 1 | / |
| 1.4 | 能见度立柱 | 米 | 2.8 | / |
| 1.5 | 包装、运输及保险费 | 项 | 1 | / |
| 2 | 全天空仪 | 套 | 1 | / |
| 1.1 | 全天空智能摄像机 | 套 | 1 | / |
| 1.2 | 太阳能供电系统 | 套 | 1 | / |
| 1.3 | 信号、供电及通讯线缆 | 套 | 1 | / |
| 1.4 | 安装立柱 | 米 | 2.8 | / |
| 1.5 | 安装附件（安装横臂等） | 套 | 1 | / |
| 1.6 | 包装运输费 | 项 | 1 | / |
| 3 | 雪深 | 套 | 1 | / |
| 4 | 六要素自动气象站备件 | / | / | / |
| 4.1 | 雨量分采 | 套 | 1 | / |
| 4.2 | 日照传感器+干燥剂 | 支 | 1 | / |
| 4.3 | 称重传感器 | 套 | 1 | / |
| 4.4 | 串口服务器 | 套 | 1 | / |
| 4.5 | 土壤水份传感器 | 套 | 1 | / |
| 五、其他配套设施 |  |  |  |  |
| 1 | 迁站 | 套 | 3 | 设备拆卸迁移、安装调试 |
| 六、X波段相控阵天气雷达建设 |  |  |  |  |
| 1 | X波段相控阵天气雷达及专用配套设备 | / | / | / |
| 1.1 | X波段相控阵天气雷达 | 站 | 2 | / |
| 1.2 | 雷达专用配套设备 | 套 | 2 | / |
| 2 | 雷达其他相关配套 | / | / | / |
| 2.1 | 网络接入 | 站 | 2 | / |
| 2.2 | 雷达主机设备运输吊装 | 站 | 2 | / |
| 2.3 | 电磁环境检测及测试 | 站 | 2 | / |
| 2.4 | 防雷检测 | 站 | 2 | / |

二、技术参数要求

（一）新建区域自动气象站

- 温雨两要素气象站

| 一 | 测量性能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 测量范围 |  | 分辨率 | 最大允许误差 |
| 气温 | ﹣50℃～﹢50℃ |  | 0.1℃ | ±0.2℃ |
| 降水量 （翻斗） | 雨强0 mm/min～4mm/min |  | 0.1mm | ±0.4mm（≤10mm） |
|  |  |  |  | 4％（＞10mm） |
| 二 | 其他性能 |  |  |  |
| 1 | 数据采集系统 | 32位操作系统 |  |  |
|  |  | 24位高精度模-数转换 |  |  |
|  |  | 自持式高精度实时时钟 |  |  |
|  |  | 月误差小于15s；支持GPS授时 |  |  |
|  |  | 双重信号通道保护 |  |  |
|  |  | 为保证准确测量，在时间和温度变化时，系统自标定 |  |  |
|  |  | 以文件方式存储观测记录 |  |  |
|  |  | 8M工业级闪存，支持掉电保护功 |  |  |
|  |  | 状态监测：主板温度测量、工作电压监测 |  |  |
| 2 | 工作环境 | 气温：－45℃～＋50℃ 地面温度：－40℃～＋80℃ 相对湿度：10%～100% 大气压力：450～1060hpa 太阳辐射：1120w/m2 抗风能力：≤75m/s 降水强度：6mm/min |  |  |
| 3 | 供电要求 | 供电电源为12 V蓄电池，由辅助电源对蓄电池浮充电。蓄电池的容量必须保证自动气象站能在脱离辅助电源的条件下连续工作15天，并在蓄电池电压低到不足以维持符合质量要求的观测工作前两天发出报警信息。 |  |  |
| 4 | 防雷组件 | 标称工作电压：5V DC；12V DC |  |  |
|  |  | 最大连续工作电压（额定电压）Uc：7.5V；18V |  |  |
|  |  | 最大放电电流Imax(8×20μs)：1KA |  |  |
|  |  | 限制电压：13V；26V |  |  |
|  |  | 保护线路：20线；8线 |  |  |
|  |  | 串联阻抗：5Ω |  |  |
|  |  | 工作带宽：2MHz |  |  |
| 5 | 通信 | 通信及收集资料用中心站能满足1分钟、5分钟调用的设置和功能配置（平时5分钟传输，当分钟降水量达到0.1mm时自动加密到每分钟传输）。 |  |  |
| 6 | 数据存储 | 可存储30天整点数据 |  |  |
| 7 | 数据处理 | 符合中国气象局2003《地面气象观测规范》要求 |  |  |

- 二要素分离式气象站

| 序号 | 名 称 | 技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二要素（温度、雨量） | 温度 - 温度测量范围 -40℃~60℃ - 温度测量精度 ±0.2℃，全程 - 温度分辨率 0.1℃ 雨量 - 承水口径 200cm²（Φ159.60±0.6mm） - 分辨力 0.1mm - 雨强测量范围 0~4mm/min - 最大允许误差 ±0.4mm（≤10mm）；±4%（＞10mm） | 含防辐射罩 |
| 2 | 4G传输模块 | - 支持5模全网通LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA, TD-SCDMA, 蜂窝网，即支持4G全网络 - 支持RS232/RS485转2G/3G/4G数据传输，串口速率最高460800bps - 支持多种工作模式：网络透传模式、HTTP模式 - 支持串口、网络OTA升级设备固件。 |  |
| 3 | 数据采集器 | - 支持多路传感器RS485通讯/数字量、模拟量数据采集 - 支持传感器即接即用，自动识别，定时开启等 - 支持主机RS232、RS485、USB虚拟串口及4G连接 - 支持本地数据存储和导出，支持外接SD卡、U盘 - 支持远程断点续传 - 支持GNSS定位和自动授时 - 支持远程固件升级 - 供电电压：7~24V - 功耗：约3.6W（4G开启） |  |
| 4 | 供电模块 | 太阳能充放电控制器：额定放电电流10A，额定充电电流10~30A；带低压恢复、低压切断功能 | 含电池、电源控制器、太阳能板、配电箱 |

- 六要素分离式气象站

| 序号 | 名 称 | 技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六要素 （气压、温度、湿度、风向、风速、雨量） | 温度 - 温度测量范围 -40℃~60℃ - 温度测量精度 ±0.2℃，全程 - 温度分辨率 0.1℃ 湿度 - 湿度测量范围 0%~100%RH - 湿度测量范围 ±2.0%RH（30%~80%），±3.0%RH（10%~30%，80%~90%）， - ±5%RH（90%~100%，0%~10%） - 湿度分辨率 1%RH 雨量 - 承水口径 200cm²（Φ159.60±0.6mm） - 分辨力 0.1mm - 雨强测量范围 0~4mm/min - 最大允许误差 ±0.4mm（≤10mm）；±4%（＞10mm） 气压 - 压力测量范围 500~1100hPa - 压力测量精度 ±0.20hPa(-40℃~50℃) class B；±0.15hPa(-40℃~50℃) class A - 压力测量分辨力 0.01hPa - 稳定性 ≤0.2hPa/年 风速 - 风速测量范围 0.5~65m/s - 起动风速 ＜0.5m/s 风向 - 风向测量范围 0~360°（风速为0.5~65m/s） - 起动风速 ＜0.5m/s | 含防辐射罩 |
| 2 | 4G传输模块 | - 支持5模全网通LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA, TD-SCDMA, 蜂窝网，即支持移动、联通2G/3G/4G、电信4G网络 - 支持RS232/RS485转2G/3G/4G数据传输，串口速率最高460800bps - 支持多种工作模式：网络透传模式、HTTP模式 - 支持串口、网络OTA升级设备固件。 |  |
| 3 | 数据采集器 | - 支持多路传感器RS485通讯/数字量、模拟量数据采集 - 支持传感器即接即用，自动识别，定时开启等 - 支持主机RS232、RS485、USB虚拟串口及4G连接 - 支持本地数据存储和导出，支持外接SD卡、U盘 - 支持远程断点续传 - 支持GNSS定位和自动授时 - 支持远程固件升级 - 供电电压：7~24V - 功耗：约3.6W（4G开启） |  |
| 4 | 供电模块 | 太阳能充放电控制器：额定放电电流10A，额定充电电流10~30A；带低压恢复、低压切断功能 | 含电池、电源控制器、太阳能板、配电箱 |

- 六要素分离式气象站（10米风杆）

| 序号 | 名 称 | 技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六要素 （气压、温度、湿度、风向、风速、雨量） | 温度 - 温度测量范围 -40℃~60℃ - 温度测量精度 ±0.2℃，全程 - 温度分辨率 0.1℃ 湿度 - 湿度测量范围 0%~100%RH - 湿度测量范围 ±2.0%RH（30%~80%），±3.0%RH（10%~30%，80%~90%）， - ±5%RH（90%~100%，0%~10%） - 湿度分辨率 1%RH 雨量 - 承水口径 200cm²（Φ159.60±0.6mm） - 分辨力 0.1mm - 雨强测量范围 0~4mm/min - 最大允许误差 ±0.4mm（≤10mm）；±4%（＞10mm） 气压 - 压力测量范围 500~1100hPa - 压力测量精度 ±0.20hPa(-40℃~50℃) class B；±0.15hPa(-40℃~50℃) class A - 压力测量分辨力 0.01hPa - 稳定性 ≤0.2hPa/年 风速 - 风速测量范围 0.5~65m/s - 起动风速 ＜0.5m/s 风向 - 风向测量范围 0~360°（风速为0.5~65m/s） - 起动风速 ＜0.5m/s | 含防辐射罩 |
| 2 | 10米风杆 | 高度10米，无拉索，翻倒式结构。 |  |
| 3 | 4G传输模块 | - 支持5模全网通LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA, TD-SCDMA, 蜂窝网，即支持移动、联通2G/3G/4G、电信4G网络 - 支持RS232/RS485转2G/3G/4G数据传输，串口速率最高460800bps - 支持多种工作模式：网络透传模式、HTTP模式 - 支持串口、网络OTA升级设备固件。 |  |
| 4 | 数据采集器 | - 支持多路传感器RS485通讯/数字量、模拟量数据采集 - 支持传感器即接即用，自动识别，定时开启等 - 支持主机RS232、RS485、USB虚拟串口及4G连接 - 支持本地数据存储和导出，支持外接SD卡、U盘 - 支持远程断点续传 - 支持GNSS定位和自动授时 - 支持远程固件升级 - 供电电压：7~24V - 功耗：约3.6W（4G开启） |  |
| 5 | 供电模块 | 太阳能充放电控制器：额定放电电流10A，额定充电电流10~30A；带低压恢复、低压切断功能 | 含电池、电源控制器、太阳能板、配电箱 |

- 新建特种站——雪深站

- 基本要求

| 项目 | 测量范围 | 分辨率 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 积雪深度 | 0～150cm | 0.1cm | ±1cm |

- 主要技术要求

- 可靠性：设备的平均无故障工作时间不少于6000小时, 有数据质量监控、自检、诊断功能，具有长期稳定的工作状态。

- 供电方式：太阳能供电，在连续阴天的情况下可以持续供电15天以上。

- 积雪深度数据采样频率和算法需符合中国气象局《新型自动气象站功能规格书》的要求。

- 积雪深度传感器必须能够与现有区域自动气象站系统无缝连接。

- ★具有中国气象局颁发的《气象专用技术装备使用许可证》。

- 更新自动气象站——四要素升六要素

- 基本要求

| 序号 | 指标项 |  | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 测量性能 |  |  |  |
| 1 | 气压 |  | 测量范围：500hPa～1100hPa 分辨力：0.1hPa 最大允许误差：±0.3hPa |  |
| 2 | 相对湿度 |  | 测量范围：0%～100%RH 分辨力：1% 最大允许误差：±3%（≤80%），±5%（＞80%） |  |
| 二 | 其他性能 |  |  |  |
| 1 | 数据采集系统 |  | 32位操作系统 |  |
|  |  |  | 24位高精度模-数转换 |  |
|  |  |  | 自持式高精度实时时钟 |  |
|  |  |  | 月误差小于15s；支持GPS授时 |  |
|  |  |  | 双重信号通道保护 |  |
|  |  |  | 为保证准确测量，在时间和温度变化时，系统自标定 |  |
|  |  |  | 以文件方式存储观测记录 |  |
|  |  |  | 8M工业级闪存，支持掉电保护功 |  |
|  |  |  | 状态监测：主板温度测量、工作电压监测 |  |
|  |  |  | 模拟通道： 2路Pt100温度传感器，1路湿度传感器，1路模拟输出风向传感器和1路模拟输出风速传感器 |  |
|  |  |  | 脉冲通道： 1路雨量传感器（其中成套的6个配2路雨量传感器）、1路脉冲风速传感器；数字I/O端口： 1路（7个端口）七位格雷码风向传感器 |  |
|  |  |  | 智能接口：可接入气压、能见度、光学雨量等智能传感器；同时支持本地和远程通讯；激励选择：提供恒流源或者电源输出2种输出方式 |  |
| 2 | 工作环境 |  | 气温：－45℃～＋50℃ 地面温度：－40℃～＋80℃ 相对湿度：10%～100% 大气压力：450～1060hpa 太阳辐射：1120w/m2 抗风能力：≤75m/s 降水强度：6mm/min |  |
| 3 | 供电要求 |  | 供电电源为12 V蓄电池，由辅助电源对蓄电池浮充电。蓄电池的容量必须保证自动气象站能在脱离辅助电源的条件下连续工作15天，并在蓄电池电压低到不足以维持符合质量要求的观测工作前两天发出报警信息。 |  |
| 4 | 防雷组件 |  | 标称工作电压：5V DC；12V DC |  |
|  |  |  | 最大连续工作电压（额定电压）Uc：7.5V；18V |  |
|  |  |  | 最大放电电流Imax(8×20μs)：1KA |  |
|  |  |  | 限制电压：13V；26V |  |
|  |  |  | 保护线路：20线；8线 |  |
|  |  |  | 串联阻抗：5Ω |  |
|  |  |  | 工作带宽：2MHz |  |
| 5 | 通信 |  | 通信及收集资料用中心站能满足1分钟、5分钟调用的设置和功能配置（平时5分钟传输，当分钟降水量达到0.1mm时自动加密到每分钟传输）。 |  |
| 6 | 玻璃钢百叶箱 |  | 符合中国气象局发布的玻璃钢百叶箱专业标准“ZBA4700-85”中提的技术要求 |  |
| 7 | 数据存储 |  | 可存储30天整点数据 |  |
| 8 | 数据处理 |  | 符合中国气象局2003《地面气象观测规范》要求 |  |
| 9 | 摄像头 | 基础参数 | 图像传感器 | 1/2.8” progressive scan CMOS |
|  |  |  | 最低照度 | 彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR |
|  |  |  | 视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG |
|  |  |  | 红外照射距离 | 150米 |
|  |  |  | 日夜模式 | 自动ICR彩转黑 |
|  |  |  | 数字变倍 | 16倍 |
|  |  |  | 隐私遮蔽 | 最多8块区域 |
|  |  |  | 聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
|  |  | 镜头 | 焦距 | 5-200mm，40倍光学 |
|  |  |  | 变倍速度 | 大约2.7秒(光学,广角-望远) |
|  |  |  | 水平视角 | 61.4-2.1度(广角-望远) |
|  |  |  | 近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) |
|  |  | 功能 | Smart录像 | 断网续传、智能后检索 |
|  |  |  | 水平及垂直范围 | 水平360°；垂直-15°-90° |
|  |  |  | 水平速度 | 水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s |
|  |  |  | 垂直速度 | 垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s |
|  |  |  | 断电记忆 | 支持 |
|  |  | 接口 | 电源接口 | DC12V |
|  |  |  | 网络接口 | 内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据 |
|  |  |  | 485接口 | 支持 |
|  |  |  | SD卡接口 | 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） |
|  |  | 电源性能 | 电池：标称12V/100AH铅晶蓄电池； 蓄电池续航能力：连续阴雨天10天以上； 充电电源：不小于40W太阳能板； 电源适应性：DC，10V～15V； |  |
|  |  | 通信 | 支持内置4G通信； 需独立SIM卡。 |  |

- 主要技术要求

- ★所投产品具有中国气象局颁发的《气象专用技术装备使用许可证》。

- 可靠性：设备的平均无故障工作时间不少于6000小时，有数据质量监控、自检、诊断功能，具有长期稳定的工作状态。

- 数据存储时间：采集器内能存储30天以上分钟资料及45天正点资料。

- 供电方式：太阳能供电，在连续阴天的情况下可以持续供电15天以上。

- 数据能接入现有自动气象站中心处理系统，不须另建中心站。

- 备件

- 能见度

| 项目 | 测量范围 | 分辨率 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能见度 | 10～20000m | 1m | ±10%（≤10000m），±20%（＞10000m） |

- 全天空仪

| 序号 | 名称 | 主要参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全天空智能摄像机 | 自带AI处理芯片的鱼眼摄像机，要求可根据自身拍摄的视频实时识别云量、云状、降水天气现象等天气现象，实时输出识别结果及对应的置信度。 硬件参数： - 内置AI芯片，支持内嵌深度学习算法； - 内置4G无线网络通讯模块； - 内置不小于64GB eMMC存储； - 1200万星光级1/1.7” CMOS ； - 镜头：1.19mm@F2.2； - 水平视场角180°，垂直视场角180°； - 最大图像尺寸4000x 3000； - 最大光圈数：F2.2； - 镜头尺寸接口：M12； - 视频压缩标准：H.265/H.264； - 码流类型：主码流，子码流； - 噪声处理：支持数字宽动态，3D数字降噪功能； - 适应性：支持背光补偿，自动电子快门功能，适应不同监控环境；要求具有多种白平衡模式，适合各种场景需求；支持夜间延时摄影模式，要求提供夜间图像捕获能力； - 协议：要求支持ONVIF协议、GB28181协议； - 支持鱼眼图，360°展开图同时抓拍输出； - 支持太阳下全天工作，支持夜间长时间曝光； - 支持遮挡报警功能，支持驱鸟音频输出； - 支持定时休眠功能，支持断网续传功能； - 要求采用立体投影技术、边缘压缩量小的专用鱼眼镜头； - 支持断电记忆； - 工作电压：DC9-36V； - 平均功耗：≤2W（10分钟/次）； - 工作温度和湿度：-40℃~60℃； - 防护等级要求IP67或以上。 软件要求： - 算法内嵌在摄像机中，支持智能识别算法升级； - 支持云量识别，按照云量成数输出，正确率不低于75%； - 支持云状识别，按照31类输出，存在多种云状并存时，输出前两种云状，正确率不低于70%； |
| 2 | 外围设备 | 太阳能供电： - 太阳能电池板不小于40W；太阳能板转换效率≥13%；表层以3mm厚高透射率（92%）的强化玻璃所覆盖，要求可抵受每小时225公里（62.5m/s）的风速吹袭，及沙石、冰雹或其他异物的撞击；阳极处理铅合金框架，框架以矽塑料密封，防止盐雾、潮湿等腐蚀；全天候接线盒； - 开路电压Voc(V)：21；最佳工作电压Vm(V)：16.8；短路电流Iso(A)：1.61 ；最佳工作电流Im(A)：1.55； - 不小于100Ah铅酸蓄电池； - 具有充放电保护及自恢复功能。 电缆： - 采集器与传感器之间均要求使用专用信号电缆连接，要求符合相关工业标准——JB8734-1998，其屏蔽层编制密度不小于97%；防冻电缆，使用范围-40℃～＋55℃。 - 立柱：要求采用304不锈钢，2.4～2.8米可调节。 - 机箱：要求采用304不锈钢材质；接口密封达到防水、防尘、防盗和牢固的要求；防护等级要求达到IP65。机箱与杆体的连接部分要求采用专用防盗螺栓与杆体固定，具有良好的防盗性能。 |

- 雪深站

3.1 主要要求

| 项目 | 测量范围 | 分辨率 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 积雪深度 | 0～150cm | 0.1cm | ±1cm |

3.2 主要技术要求

- 可靠性：设备的平均无故障工作时间不少于6000小时, 有数据质量监控、自检、诊断功能，具有长期稳定的工作状态。

- 供电方式：太阳能供电，在连续阴天的情况下可以持续供电15天以上。

- 积雪深度数据采样频率和算法需符合中国气象局《新型自动气象站功能规格书》的要求。

- 积雪深度传感器必须能够与现有区域自动气象站系统无缝连接。

- ★具有中国气象局颁发的《气象专用技术装备使用许可证》。

- 六要素站备件

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 雨量分采 | 32位操作系统 |
|  |  | 24位高精度模-数转换 |
|  |  | 自持式高精度实时时钟 |
|  |  | 月误差小于15s；支持GPS授时 |
|  |  | 双重信号通道保护 |
|  |  | 以文件方式存储观测记录 |
|  |  | 通道：多路通道雨量传感器 |
| 2 | 日照传感器 | 光谱范围:400 nm～1100nm 日照阈值:直接辐射辐照度120 W/m2 阈值的最大允许误差:±24W/m2 日照时数误差(月累计):±10％ 年稳定性:±5％ |
| 3 | 称重传感器 | 测量要素：液态、固态和混合性降水 测量范围：0～400mm 分辨力：0.1mm 最大测量误差：±0.4mm，≤10mm时；±4%，>10mm时 |
| 4 | 串口服务器 | - 兼容性：标准规定设备接入（如新型自动站、云、天气现象等观测仪器）； - 波特率：2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200（初始默认9600）； - 接口： ①8个可插拔RS-232/485/422接口； ② 4个RJ45接口； ③ 1组ST光纤收发接口(支持1300nm 多模光纤)； ④ 1个RS-232 DB9母口（调试口）； 4、指示灯： ①2个电源指示灯； ② 7个状态指示灯； ③ 8个RS-232/485/422接口通信指示灯； ④ 2组ST光纤收发接口通信指示灯 - 按键： 1个系统复位按键； 1个恢复出厂设置按键。 |
| 5 | 土壤水份传感器 | 测量范围：土壤体积含水量0~100% 分辨率：0.1% 最大允许误差：±1%（≤40%），±2%（＞40%） |

- X波段相控阵天气雷达建设

- X波段相控阵天气雷达及专用配套设备

1.1 X波段相控阵天气雷达

（1）X波段双偏振相控阵天气雷达硬件技术指标

| X波段双偏振相控阵天气雷达硬件技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 项目 | 技术指标 |
| 1 | X波段双偏振相控阵天气雷达 | 设备组成 | X 波段相控阵雷达主要由天馈分系统、收发分系统、信号处理分系统、伺服分系统、供电分系统和显控终端分系统等组成。 |
| 2 |  | 技术体制▲ | 全固态、全相参多普勒、方位机扫、俯仰相扫、双线偏振、数字波束形成。 （投标产品须具备第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数；） |
| 3 |  | 天线类型 | 双偏振阵列天线。 |
| 4 |  | 工作频率 | 9.3 GHz～ 9.5GHz。 |
| 5 |  | 极化方式 | 水平极化、垂直极化、水平&垂直双极化 |
| 6 |  | 探测距离 | ≥45km |
| 7 |  | 整机峰值功率 | ≥320W |
| 8 |  | 扫描模式 | 体扫、扇扫 |
| 9 |  | 体扫时间 | 能满足≤30秒的体扫时间模式下完成方位 0～360°，俯仰：0～72°不少于 48层无间隔扫描（投标产品须具备第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 10 |  | 体扫范围 | 方位：0～360°，俯仰：0～72° |
| 11 |  | RHI扫描时间 | 单方位RHI扫描时间：≤0.2s （俯仰0～72°） |
| 12 |  | 接收系统动态范围 | ≥95dB（投标产品须具备第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 13 |  | 探测范围 | 强度：0dBz ～ +70dBz 速度：-48m/s ～ +48m/s 谱宽：0m/s ～ 16m/s 差分反射率因子： -7.9dB ～ +7.9dB 差分传播相位：-90°～ +90°或 -180°～ +180° 差分传播相位率：-2°/km～ 20°/km 相关系数：0～1 |
| 14 |  | 测量精度 | 强度：≤1dBz 速度：≤1m/s 谱宽：≤1m/s 差分反射率因子：≤0.2dB 差分传播相位：≤3° 差分传播相位率：≤0.2°/km 相关系数：≤0.01 |
| 15 |  | 分辨率 | 距离分辨率≤30m |
| 16 |  | 同时多波束数量▲ | ≥16（投标产品须具备第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 17 |  | 地杂波抑制比 | ≥50dB |
| 18 |  | 极限改善因子 | ≥55dB |
| 19 |  | 波束宽度▲ | 方位波束宽度：水平极化和垂直极化均≤1.8° 俯仰波束宽度：水平极化和垂直极化均≤1.8° （投标产品须具备第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 20 |  | 阵面尺寸▲ | ≥1.5m×1.4m（投标产品须具备第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 21 |  | 双偏振阵列天线阵面（提供第三方检测机构出具的检测报告，报告中检测内容需包含本项所列参数，并同时提供投标产品的实物照片，要求实物照片能够看出天线阵面的结构） | 天线增益：≥38dB |
|  |  |  | 第一副瓣电平：天线法线方向水平极化和垂直极化均≤-25dB |
|  |  |  | 交叉极化隔离度：天线法线方向≥30dB |
| 22 |  | 收发通道 （具备不少于64个接收通道原始IQ数据录取能力，投标人须提供完整的不少于64个通道原始IQ数据作为附件）▲ | 发射通道数量：≥64 |
|  |  |  | 接收通道数量：≥64 |
|  |  |  | 模数转换（AD）通道数量：≥64 |
|  |  |  | 通道噪声系数：≤3.0dB |
| 23 |  | 接收机的灵敏度 | 最小可测功率（灵敏度）≤-110dBm（带宽1MHz） |
| 24 |  | 同步控制▲ | 雷达具备远程同步控制能力，雷达时间同步误差：≤0.2s，雷达方位角同步误差：≤0.5°。 （投标产品须具备第三方检验检测机构出具的测试报告，报告中检测内容需包含本项所列参数） |
| 25 |  | 可扩展性 | 具备能扩展为多雷达分组同步组网的能力 |
| 26 |  | 脉冲重复频率及发射脉冲宽度 | 脉冲重复频率：≥500Hz（警戒），＞1000Hz（定量） 发射脉冲宽度：1～200us 可选 |
| 27 |  | 工作温度范围 | -40℃~+50℃ |
| 28 |  | 工作湿度范围 | 0~95% |
| 29 |  | 抗风能力 | 16级风（有天线罩） |
| 30 |  | 网络上传带宽 | 50Mb/s |

（2）雷达监控终端软件

| 序号 | 分类 | 内容 | 软件功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控终端软件 | 远程控制 | 远程一键式开关机 |
| 2 |  |  | 自动故障检测及报警 |
| 3 |  |  | 多种探测模式切换 |
| 4 |  |  | 雷达运行参数调整 |
| 5 |  |  | 数据质控参数的设置和调整 |
| 6 |  | 远程监视 | 监视雷达工作方式、工作状态、主要故障 |
| 7 |  |  | 雷达运行状态日志记录和分析 |
| 8 |  |  | 雷达运行状态异常报警 |
| 9 |  | 协同控制 | 在多雷达进行协同探测时，根据各雷达所在地理位置，自动计算子阵扫描顺序、起始角度等参数 |
| 10 |  |  | 在多雷达进行协同探测时，一键式进行协同扫描的开、关机 |
| 11 |  |  | 多雷达协同探测方位角误差统计和校准 |
| 12 |  | 数据显示 | 具备显示雷达基数据，具备基数据的PPI显示, RHI显示；具备地理信息系统的集成显示；具备任意点雷达数据方向图分析功能。 |

（3）城市精细化短时强天气监测预警系统

| 序号 | 分类 | 内容 | 软件功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市精细化短时强天气监测预警系统 | 技术框架 | 具备GIS数据显示及三维显示能力 |
| 2 |  | 气象基本数据产品 | 强度（dBZ）、速度（V）、谱宽（W）、差分反射率因子（ZDR）、差分传播相位（ΦDP）、差分传播相位率（KDP）、相关系数（ρHV）、粒子相态识别（HCA） |
| 3 |  | 产品显示 | PPI 显示、RHI 显示、CAPPI 显示、四分屏显示、垂直剖面、组合反射率（CR）、最大值显示（MAX）、三维等值面。 |
| 4 |  | 物理量产品 | 回波顶高（ET）、回波底高（EB）、1 小时累积降水量（OHP）、3 小时累积降水量（THP）、垂直积分液态水（VIL）、最强回波高度、质心高度。（投标人须提供产品截图，产品中的个例必须是来自于近三年在实际使用中的天气观测个例，产品个例需提供观测时间和观测地点） |
| 5 |  | 风场产品 | 速度方位显示（VAD）、速度方位显示风廓线（VWP） |
| 6 |  | 强天气识别产品 | 风暴结构分析（SS）、冰雹指数（HI）、风暴追踪信息（STI）、中尺度气旋（M）、龙卷涡旋特征（TVS）（投标人须提供产品截图，产品中的个例必须是来自于近三年在实际使用中的天气观测个例，产品个例需提供观测时间和观测地点） |
| 7 |  | 图形处理功能 | 多要素显示； 多层 CAPPI 显示； 多仰角多画面显示； 体扫多仰角 PPI 同时预览； 体扫无间隔 RHI 扫描显示预览； 动画回放； 游标引导：通过游标录取并显示游标所在点的方位、高度、距离、回波强度等数据； PPI 滑动 RHI 选择：通过在 PPI 上波动选择指针方位角度，双击选中角度，可获取对应位置 RHI； 图像选择编辑工具：图片图像在线编辑、文字编辑，图像图形圈选功能； 光标联动。 |
| 8 |  | 智能报警预警 | 具备雷达自定义报警；三类风暴（雷暴大风、冰雹、强降水）的识别、追踪、分类；基于风暴分类的高影响天气分类报警；未来1-2小时预警； |
| 9 |  | 交互操作 | 具备任意剖面快速制作，响应时间小于0.5s；多点曲面剖面的快速制作和编辑，响应时间小于0.5s |

1.2 雷达其他相关配套

| 序号 | 设备 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达机房（定制） | 为了保证系统和通讯网络的安全正常运行，与之配套的机房动力系统、环境系统、消防系统、安保系统必须时刻处于稳定正常受控状态，因此对机房进行实时集中的监控，及时发现存在的隐患，做到少人直至无人值守极其必要。雷达机房会建立环境监控系统，其监控对象主要是机房动力和环境设备等设备。 | 2 |
| 2 | 天线罩 | 基本要求：天线罩直径大于3.00米，小于3.5米；②玻璃钢材质；③天线罩工作频段及损耗：X频段：9.3GHz～9.5GHz≤0.5dB。④天线罩抗风等级为16级以上；⑤按要求运输、安装和调试，做到规范可靠，并确保施工安全。 | 2 |
| 3 | 罩内挂式空调 | 功率:3匹 节能种类: 直流变频 空调冷暖方式: 冷暖电辅 冷媒种类: R32 能效等级: 三级 空调类型: 壁挂式机 支持远程监控和开关机 | 4 |
| 4 | 除湿设备（天线罩内） | 除湿量：20L/天(35℃ 90%RH) 额定电源：220V-50Hz 湿度控制进度：±3% 湿度调节范围：10%-80% 电源插头：16A（空调插头） 尺寸：≤小于229*381*579mm | 2 |
| 5 | 灭火系统 | 手持5公斤二氧化碳灭火器加固定扣；配电箱；排风扇；监控摄像头2个；照明设备等 | 2 |
| 6 | UPS | 15kva，保证12小时续航，提供SNMP卡（rj45口）及公牛协议modebus；可断电自动切换和远程监控等功能。 | 2 |
| 7 | 雷达机房专用配电箱 | 横箱500*600*200，含自研网关、光模块 | 2 |
| 8 | 42U综合机柜 | 尺寸：2000*600*600 | 2 |
| 9 | 雷达站专用存储NAS系统 | 配备8个希捷NAS硬盘12TB | 2 |
| 10 | 雷达专用控制器 | 雷达专用定制控制器，装载雷达协同控制系统，用于实现对单雷达的远程控制、远程监视、单雷达数据显示 | 2 |
| 11 | 雷达专用路由器 | 包转发率>=9Mpps配置双电源，4个千兆Combo口，2个千兆光口，配置2个千兆单模光模块 | 2 |
| 12 | 雷达专用交换机 | 24口千兆企业级三层网管以太网络核心交换机；传输速率10/100/1000Mbps；包转发率108Mbps/126Mbps；配置双电源，4个万兆SFP+ | 2 |
| 13 | 雷达数据组网融合智能一体机 | - 可通过X86/ARM服务器节点构建，同一节点内实现计算存储融合，不需要外置SAN存储，存储系统为分布式Server SAN架构，可配置副本或EC（纠删码），满足不同可靠性要求的业务场景。 - 支持业界主流的数据库部署，包括但不限于Oracle、Gbase、人大金仓，达梦等，需提供至少一家数据库厂商官网可以查询或提供数据库认证证书。 - 支持在统一管理界面中监控和管理计算、存储、交换机、虚拟化平台；支持一键式或定期自动输出系统健康巡检报告，包括CPU、内存、HDD、SSD、RAID卡等硬件状态，虚拟化平台，存储软件，超融合管理软件等部件的健康状态，便于主动识别潜在的风险。 - 支持在统一界面上扩容节点，在界面可将待扩容节点自动发现，完成相应的系统配置，包括：IP地址、主机名、网关、存储池等参数，校验后进行系统扩容操作，将待扩容节点加入系统集群中。 - 支持虚拟机的CPU 、内存、存储 的QoS设置，满足不同应用的性能需求。 - 支持虚拟交换机，通过对接受和发送的流量进行整形保证网络质量，至少支持安全组、平均带宽、峰值带宽、突发大小、优先级、DHCP隔离、广播抑制、TCP校验和的设置。 - 支持SR-IOV直通，网络传输绕过软件模拟层，直接分配到虚拟机，降低了软件模拟层中的I/O开销；配置单节点虚拟化软件授权。 - 单集群最高可支持扩展至1024个节点。支持在单个集群内按节点维度划分多个资源池，资源池数量最大支持128个；支持图形化界面划分存储资源池，每个存储资源池即为一个故障域，保证可靠性。提供官方证明。在全SSD配置及SSD+HDD混合配置下，均支持EC（Erasure Code）算法实现数据冗余存储，支持4+2,6+2,8+2多种冗余配置。 - 支持灵活的EC配比，最大支持22+2冗余配置，提升磁盘利用率；支持EC折叠（4+2:1,6+2:1,8+2:1等），满足最小集群三节点起步。当磁盘故障时，系统能自动进行数据快速重构，1TB重构时间≤15分钟。在高可靠业务场景，最高支持+4的EC配比，满足4节点同时故障业务不中断；支持EC缩列，当节点故障时，自动调整EC配比，确保数据可靠性不降级。 - 支持磁盘亚健康管理功能：支持定期检测磁盘SMART信息，判断磁盘亚健康情况(硬盘扇区重映射数超过门限、读错误率统计超标、慢盘)，并在磁盘损坏前进行隔离并告警。 - 支持网络亚健康管理功能：支持针对存储节点的网络出现丢包、错包、延时大、速率不匹配等故障现象可提供故障告警并自动尝试修复；支持存储节点亚健康功能：如果存储节点在由硬件或者软件故障导致处理速度慢于其他节点时，系统可以自动检测对应的节点，发出告警并提供处理方案。 - 支持全闪存场景下的全局自适应重删压缩，可根据业务负载自动在在线重删和后重删之间进行切换。存储系统支持重删压缩功能，压缩比≥10，性能下降≤15%。配置单节点分布式存储软件授权。 - 标准机架服务器，配置冗余风扇、电源。配置计算节点≥1个 - CPU:配置≥2颗处理器；主频≥3.0GHz，每CPU≥ 24物理核； - 内存：配置≥12*32GB; - 网卡：配置≥4*10GE万兆网口 （含模块） - 硬盘：配置≥2*600GB SAS硬盘；配置≥3*8TB SATA硬盘 - 显卡：配置≥4*nVIDIA-Tesla T4-16GB； | 2 |
| 14 | 雷达站视频监控系统 | 视频监控设施包含5个监控摄像头、8路NVR购置和安装。 | 2 |
| 15 | 雷达防雷装置 | 玻璃钢接闪杆、不锈钢接闪杆、引下线、电解离子接地极、第一级电源避雷器、第二级电源避雷器、网线信号SPD、雷击计数器、屏蔽网等。确保雷达站电阻小于4Ω。 | 1 |
| 16 | 相控阵雷达专用钢结构支架 | 1)铁塔高度：25米； 2)铁塔设计寿命：50年； 3)铁塔类型：四脚塔（内爬梯塔）； 4)顶部平台：直径5米平台；护栏1米360度包围设计； 5)铁塔摇摆速度（风速小于25m/s时）：<1m/s ； 6)塔顶水平位移与塔高比值小于1/300； 7)自振频率大于1Hz； 8)方位角偏差小于0.125°，俯仰角偏差小于0.125°； 9)日常风速下铁塔顶端摇摆度≤0.2° 10)铁塔顶部平台承重需要大于1.8吨（雷达重量为950Kg、天线罩200Kg、空调80Kg、配电箱50Kg、防雷针150Kg、考虑到后期人员维护及维护设备重量）； 11)抗风等级：能够承受16级的风荷载（当地最大风速调整）； 12)铁塔抗振、抗盐雾等级：按照当地环境标准； 13)铁塔从下到上要预留走线架用于电网走线。 14)护栏高度≤1.2米，且按照下文要求避雷针安装位置需要加粗立柱，后期防雷要固定避雷针。 15)机房到塔顶电源线：2根三芯6平方电缆（需套镀锌金属管上塔）如果机房距离铁塔较远需要考虑压降，适当增粗线缆。 16)机房到塔顶线缆：2根六类以上网线（做好水晶头），1根光纤12芯（LC-LC接头，可选择上下加ODF箱配LC尾纤）（需套50∮镀锌金属管上塔）。 |  |

- 雷达其他相关配套

| 序号 | 分类 | 单位 | 数量 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络接入 | 站 | 2 | 站点采用传输速率上下50M的点对点专线，一主一备，从站点接通至绍兴市气象局4楼机房。站点机房内部采用六类网线和1根12芯光纤。 |
| 2 | 雷达主机设备运输吊装 | 站 | 2 | 雷达主机设备直升机吊装。 |
| 3 | 电磁环境检测及测试 | 站 | 2 | 军方电磁兼容性测试、电磁环境检测。 |
| 4 | 防雷检测 | 站 | 2 | 雷达、支架、机房等防雷检测，并出具防雷检测报告。 |

注：

- 在本章中，为了方便起见，可能会采取按某种品牌货物的规格和型号予以表述，但并不因此限制或者拒绝供应商以其他能满足本项目需求且性能与所明确品牌相当的货物参加投标。

- 若招标文件技术要求中凡要求需要提供相关佐证材料（如官网截图或原厂技术说明或检测报告等材料）的，必须提供应答（若技术参数与质量检验报告、相关证明材料不一致时，以质量检验报告、相关证明材料为准）。供应商需在技术响应及建议表中注明该条技术参数对应的条目号，并在证明材料中框选出对应的参数位置。表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应或没有按招标文件货物技术要求提供相关证明材料或提供的证明材料不符合要求等均不得分。

## 第三章　其他要求

- 交货要求

- 接到采购人通知后60个日历天内所有设备必须原包装到达用户单位，供货时提供所供设备货物原厂商免费服务质保函或质保证明，供应商若有其他服务承诺，也将一并执行。

- 接到采购人通知后90天内完成安装和调试工作，安装调试过程中的所有费用由中标人自行负责。

- 货物交货顺序要满足项目安装进度的要求，备品备件、专用工具的交货进度，如双方无特别约定，应视为与主货物的交货进度一致。

- 安装调试

中标人应依据投标文件中提出的解决方案，将所提供的全部产品，按采购人的要求依据招标文件的性能指标完成安装调试工作。

- 验收

产品安装完毕后，由采购人组成验收小组按相关标准进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。结合本次采购文件和正式合同为依据进行。如不符要求，一律换货，直到符合要求为止，否则拒付货款，并扣总价款5%的违约金。

- 维护要求

- 中标人须提供从验收合格之日起，按各设备的招标参数要求至少提供原厂二年维修服务，主要包括主机、元器件、零配件等部件的维修、更换、常规检查、调整等，中标人须自行付费负责修理和更换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。如中标人或厂商本身承诺的期限高于此要求的或采购要求中另有要求的，按高标准执行。

- 中标人须具有售后服务能力（含售后服务方案、人员、场地、技术、原厂售后服务保障等），不接受中标人将售后服务分包给其他单位。

- 要求中标人提供7X24小时服务，在接到采购人的电话后10分钟内响应，2小时内到达现场并提供现场服务，并最迟在4小时内排除故障，以保证采购人的正常使用。在4小时内未能修复货物的情况下，要求为采购人免费提供备品备件或采购人有权另找第三方进行维修，由此产生的一切费用由乙方承担。

- 维护期内，因质量问题需更换零配件的，必须为厂家原装配件。

- 人员培训

中标人须提供相应的人员培训和开发技术支持计划：进行一次技术人员的雷达使用培训和机务培训，且要求提供全面、完整、详细的系统技术手册，对采购人技术人员的操作、维修、保养等方面进行现场培训，直至能独立操作，并提供售后服务及升级支持，培训费用由中标人承担。

- 技术支持

在系统中，除有偿提供一份产品显示软件的使用许可外，如用户在业务使用上有额外安装需求，中标人应无偿满足，并免费对产品显示软件进行终身安装升级。