浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞区融媒体中心融媒体编辑制作系统建设项目的征求意见

一.   征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   合格供应商资格要求：

1、符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业。

3、本次招标 不接受 联合体投标。

4、本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：

1、意见递交时间：2023年3月7日17时00分前（节假日除外）递交

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江宇康工程管理咨询有限公司，外地可将扫描件发送邮箱至372183203@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。

3、意见接收机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司/绍兴市上虞区融媒体中心

4、联系人：蒲志刚/宋先生

5、联系电话：18368083941/0575-82391851

绍兴市上虞区融媒体中心

浙江宇康工程管理咨询有限公司

2023年3月2日

附件 ：

- 采购需求

- 第一章　总则

- 本部分提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

- 所有设备的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

- 供应商必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

- 投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求供应商调整偏差，并不改变投标价格。

- 供应商须对招标文件中的各个条款一一给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。

- 供应商须保证所提供材料产品为厂家原装正品，符合国家有关规定。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权。本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

- 第二章　采购内容及要求

一. 项目建设要求

1.1 项目概况

上虞区融媒体中心是一家集电视、广播、网站、新媒体于一体的综合性现代媒体单位，担负着区委区政府的主要宣传任务，目前中心现在使用的非编媒资系统于2009年投入试运行。由于媒体一体化深度融合（中央厨房）项目融媒体业务系统建设需要，考虑到政府信息化项目的集约化建设，对广电大厦现有非编媒资系统进行升级扩容，在世邦•万祥城扩建编辑制作站点。两地统一服务端平台，既解决现有采编媒资系统的融媒体需求，又能实现两地采编素材的互联互通。同时为满足媒资智能化处理需求，对现有内容库管理系统增加AI智能处理模块，满足提高媒资录入、编目及检索、调用的效率。

1.2 项目总则

本部分内容包含此次招标的货物的设计、制造、采购、系统集成、调试和运输及服务等方面的要求。在满足招标人所提出的系统要求和对各项功能需求的前提下，投标人应根据自身的技术实力和设计施工经验，提出更加科学合理、安全可靠、功能齐全、经济性好、使用方便的优化设计和系统布局、设备安装等技术方案（含设计说明、图纸、设备详细清单等）。整体方案必须完全满足本标书所列有关技术标准和规范，同时符合上虞区融媒体中心实际的技术操作习惯，使建成后的系统能充分满足当前及今后一段时间的工作需要，同时给将来的系统扩充留有余地。

投标人在设计方案时，应充分考虑系统、设备的先进性、实用性和可扩展性，充分考虑与现有系统、设备的兼容性，不得发生矛盾和冲突。

本项目的所有内容必须全部完整投标，否则其投标将被视为无效。

投标人必须仔细阅读本部分的全部内容，对“技术需求”中的每个条款一一给予答复，不能仅提供产品样本。

1.3 建设目标

上虞区融媒体中心融媒体编辑制作系统项目运用新的云剪辑技术，分为办公网应用区、DMZ高安全区系统、本地生产网三个部分。在设计存储设备的容量和带宽指标时，要考虑合理的冗余量，以保障系统运行的稳定性。

要求充分考虑与原有业务生产系统、以及省级平台的互联互通，在与第三方平台比如、传播大脑的“天目蓝云”对接时需充分考虑安全隔离措施，整个系统做到安全可靠，保障访问控制安全性，符合二级等保要求。

1.4 项目规范要求

上虞区融媒体中心非编媒资升级改造项目应符合GBT22239-2008《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》、广电总局《电视台融合媒体平台建设技术白皮书》（2015）和中宣部、国家广电总局共同发布的县级融媒体中心建设规范（2019）的要求。遵循标准、立足需求、以全媒体技术为基础、以节目安全生产为目的。在系统设计上，严格遵循系统稳定、先进为第一要素的指导方针。

系统使用的各项软、硬件技术在设计过程中，均遵循现有的（或通用的）国内标准，若无相应的标准，则遵循国际有关技术标准。

这些标准和规范包括：

GB/T14857-1993《演播室数字电视编码参数规范》

GB/T17953-2000《4：2：2 数字分量图像信号的接口》

GY/T107-92《电视中心播控系统维护规程》

GY/T152-2000《电视中心制作系统运行维护规程》

GY/T158-2000《演播室数字音频信号接口》

GY/T160-2000《数字分量演播室接口中的附属数据信号格式》

GY/T161-2000《数字电视附属数据空间内数字音频和辅助数据的传输规范》

GY/T164-2000《演播室串行数字光纤传输系统》

GY/T165-2000《电视中心播控系统数字播出通路技术指标和测量方法》

GY/T167-2000《数字分量演播室的同步基准信号》

注：上述技术标准和规范如果已经有国家或国际新标准替代时，投标人应使系统设计、施工以及选用的设备和材料符合最新版本的国家和国际的标准和规范，并提供采用的国家和国际标准和规范以及所采用版本的有关技术资料。

1.5 总体技术原则

投标人提供的投标产品应具有技术先进、性能完备、安全可靠、使用操作方便、维修简便的特点，同时设备的各项指标应符合标准和要求，满足编辑制作的需要。建立完善的冗余备份和安全防范体系，保障系统高可靠和端到端的安全，具有多重安全防护，无单一崩溃点，应急手段灵活丰富。

设备应尽量采用标准化部件及零件，采用制造厂商生产的标准产品。在标准产品的某一项技术性能不能满足单项设备技术规范与要求的情况下，应采用制造厂商改造的或同意的改造标准产品。

设备所用的所有材料必须是全新的，材料符合有关标准并具有出厂检验及质量合格证。不能使用低于设计标准的材料。

投标人提供的系统设备应配套齐全、功能完善。招标文件中的设备清单只列出了系统所需的主要设备明细，投标人应根据系统技术方案和本技术说明书的要求提供更完整详细的设备清单。除满足本招标文件要求外，投标人所提供的技术方案、设备也应与其它系统中相关设备相互配套协调，不发生矛盾和冲突。

所有设备必须是正规生产厂家（公司）的原装合格产品。投标设备须由投标人提供设备生产或销售公司的正规保修证，并由投标人提供外购配件的技术资料以及合格证、说明书、检验证、保修证等证书。

1.6 项目管理规定和要求

系统设备采购、集成和安装施工应严格按照招标人确认的系统方案组织实施，并接受招标人对技术方案、施工质量、项目进度、调试验收和结算审核等管理和监督。未经招标人允许，中标人不得擅自分包或转包其承包范围内的项目，一经发现，立即取消中标人资格，并由中标人承担由此引起的一切损失。

在投标文件中承诺的项目经理和技术施工人员，未经招标人同意，不得随意调换和撤离。业主有权要求撤换工作不负责任，管理不力，贻误工作者；造成严重的安全事故和项目质量事故者，中标人不得姑息迁就，拖延撤换而有碍工程进展。

二、项目系统建设要求

2.1 总体技术要求

上虞区融媒体中心融媒体编辑制作系统建设项目建设完成后能达到：

建设一套符合我中心实际使用需求和适应未来发展的全媒体私有云协同生产制作，具备新闻电视节目制作的文稿、节目编辑制作、节目打包及成品下载、送播、媒资管理等功能。

搭建系统的基础平台，包括核心存储、业务系统所需的计算资源（其中部份服务器利旧）、网络交换设备建设等，承担电视新闻类节目的高清制作、媒体资产的管理等需求。

采用“万兆+千兆”以太交换网络，非编系统万兆到桌面，为整个全媒体新闻制、播、存、发系统提供数据链路交换的物理通路。主要包括世邦·万祥城和广电大厦两个编辑区，两个区域通过光纤链路实现互联互通。

新建系统要求实现和上虞区融媒体中心原有全媒体融合生产平台、全媒体内容库系统、电视播出系统及各业务系统的无缝对接。本次系统建设所需数据库要求采用与现有全媒体融合生产平台实现数据库的统一管理，并且要求实施时确保不停机作业，确保整体系统的正常过渡。

在本次项目中考虑到多元化业务的实际需求，整体系统的以太网络链路需采用核心万兆+千兆混合以太网络结构。系统中高带宽需求的设备以及子系统需采用万兆接入的方式，包括：编辑工作站、配音工作站、转码服务器、BS剪辑后台应用服务器、汇聚交换机上行级联、安全防护设备等，其它的应用服务器和其它工作站则采用千兆接入方式。

融媒体编辑制作系统要求采用紧耦合方式，与现有全媒体融合生产平台实现互联，满足制播一体化的要求；与现有硬盘播出系统实现互联，实现采编播一体化，构建基于全台的节目制播流程。升级原有全媒体融合生产平台，支持线索管理，选题管理，考评统计，实现在智能手机终端上进行移动生产与分布式新闻管理调度，实现全媒体资源浏览、报题、稿件编辑、PGC回传、审稿、指挥等移动外延应用，以满足台内用户随时随地进行业务移动处理，节目制作系统需要和现有的全媒体内容库采用紧耦合的方式互联，方便节目素材的直接调用和保存。

智能媒体资产管理系统满足历史资料的智能化处理，实现资料的统一的智能管理和检索。要求与原有全媒体内容库无缝对接，智能化处理原有素材，通过接口调用的方式实现融合制作的全流程，继承原有历史媒资素材及编目元数据，对接所需开发费用保含在此次项目当中。

新建系统必须提供多工具接入模块，支持第三方工具的无缝对接，原有利旧非编站点按需接入，接受统一流程管理，提供本地融媒内容发布软件系统，并且按中心要求定制展示模板，实现在融媒页面在大屏端的呈现和展示。

本次招标内容包含上虞区融媒体中心融媒体编辑制作系统建设项目及配套设施集成、调试、培训工作，系统互联开发等。

2.2 系统布署要求

系统将采用应用多分布的应用系统架构，主要分为全媒体生产域和私有云制播协同生产域，并通过高安全区域进行应用多分布交互与隔离。

新建融媒体编辑制作系统要求采用全媒体融合平台统一的数据库集群，原有系统已布署三台主备数据库，后台核心服务器和应用服务器全部利旧，新建融媒体编辑制作系统需要采用多分布方式和现在系统互联，实现跨域的统一媒体文件隔离交互访问。

2.3 内容管理能力要求

对原有已建内容库系统进行AI智能化能力改造，要求通过原有内容库系统进行素材的上载，通过智能媒资对内容进行智能化处理，采用一体化的流程管理，并且构建统一的检索平台，实现现有视频资源利用的最大化。

三. 基础支撑建设需求

3.1 网络系统要求

3.1.1 网络架构要求

整套网络要求采用“万兆+千兆”以太网络部署架构。整个拓扑网络分为系统核心存储区、后台核心服务区（利旧），DMZ高安全区、智能媒资系统、融媒展示系统、办公网区域、系统互联对接区。

网络核心要求配置两台万兆以太网交换机作为互联交换机，两台交换机采用堆叠链接，通过互联光纤联入万兆核心交换机，提供完整的网络拓扑图及整体网络规划设计。

3.1.2 系统核心服务区

主要包括本地分布式核心存储系统、后台核心应用服务集群等：

本地存储系统必须为5节点分布式集群存储，国产知名品牌，拥有完全的自主知识产权，非OEM产品或联合开发产品，保障后续产品的连续性，提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》。为了实现融媒体中心存储设备可灵活集中管控，要求本次新购分布式存储与现有分布式存储组成一个完整集群，实现统一纳管。

后台系统包括云非编后台引擎服务器集群、BS剪辑后台处理服务器、接口服务器、媒体处理服务器、智能化处理引擎服务器、内容审核服务器、数据摆渡服务器等，服务器采用主备冗余配置，无论是硬件还是软件全部要求采用分布式架构。

3.2 核心硬件要求

3.2.1 核心存储要求

提供不低于如下配置要求：

| 序号 | 指标项 | 技术性能详细要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品要求 | 国内知名品牌，存储软件必须具有完全的软件自主知识产权，非开源软件开发，例如不能使用开源Lustre和Ceph软件等，保障后续产品的连续性，提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件证明。 |  |  |
| 2 | 体系架构 | 分布式架构 | 全对称分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加，提供证明文档和官网链接 |  |
|  |  | 元数据节点 | 元数据可存储在数据节点上，元数据节点数量等于数据节点数量，降低元数据节点成为性能和可靠性的瓶颈 |  |
|  |  | 系统扩展性 | 系统支持≥288节点线性扩展，并提供满配情况的截图和用户手册证明。 |  |
|  |  | 存储容量 | 本次配置实际可用容量≥839TB，单一文件系统存储容量可扩展至≥180PB |  |
|  |  | 全局命名空间 | 单一文件系统所有节点可整合成一个大的虚拟存储池，并向外提供统一的域名或 IP地址访问。并提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的证明材料。 不论是通过10GE、25GE、40GE、Infiniband还是GE网络，系统中的任何文件都可以通过不同的网络接口访问（当用户有足够的权限时）。 |  |
|  |  | 存储架构 | 支持不同架构节点可部署在一个集群中可提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的证明材料。 |  |
|  |  | 全局缓存 | 系统支持全局缓存，提高存储访问效率，每节点的缓存可为全局所用 |  |
|  |  | 小文件存储能力 | 支持多个小文件（＜1M）写入后聚合成一个文件。提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的证明材料。 |  |
|  |  | 离散存储功能 | 支持跨节点网络 RAID，数据呈离散式分布存储到各个节点上，节点间容量偏差<3%。提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的证明材料。 |  |
|  |  | 前端主机网络连接（指与客户网络对接的网络） | 前端网卡可支持 25GE/10GE/ 100Gbps Infiniband ，后端网卡可支持 10GE/25GE/100Gbps Infiniband。提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的证明材料。 |  |
|  |  | 后端交换机统一管理 | 支持对后端交换机进行管理，支持查询交换机的端口状态。 提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的证明材料。 |  |
|  |  | 在线扩容 | 支持在线增加或缩减节点池的容量空间，扩容过程无需中断或者搬迁业务，新增节点扩容成功后在1分钟内体现容量增加，增删节点后可自动启动节点间、磁盘间容量均衡。提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的证明材料。 |  |
|  |  | 数据重构 | 为了确保数据可靠性，数据重构速率达到2TB/小时，提供相关证明材料 |  |
|  |  | 单目录最大文件数 | 单目录支持千万文件/目录 |  |
| 3 | 协议支持 | 专业存储操作系统（非WINDOWS操作系统） |  |  |
|  |  | 支持标准接口NFS、CIFS、FTP、HDFS、S3和OpenStack等协议 |  |  |
|  |  | 支持OpenStack Manila。提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的证明材料。 |  |  |
|  |  | 管理网络及前端网络均支持IPV6，支持单节点同时IPV4+IPV6 |  |  |
|  |  | 支持NIS，Microsoft Active Directory，LDAP的域控集成权限管理 |  |  |
| 4 | NAS存储软件功能 | 支持业务负载均衡，可以根据轮循、节 点连接数、CPU 使用率、节点吞吐量、节点 综合负载等均衡策略进行负载均衡 |  |  |
|  |  | 支持数据一致性校验，可扫描并修复静默数据损坏。提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的证明材料。 |  |  |
|  |  | 本次配置配额管理功能，支持用户、用户组基于目录的空间配额管理 |  |  |
|  |  | 支持自动精简配置，可按需动态分配存储空间，保证存储资源的最大化利用 |  |  |
|  |  | 支持目录级快照功能 |  |  |
|  |  | 支持企业级WORM功能，提供配置截图或其他证明材料 |  |  |
|  |  | 支持防病毒功能，可对接防病毒软件 支持提供CIFS、NFS协议杀毒功能 支持按目录单位配置杀毒策略。 |  |  |
| 5 | 管理特性 | 集中管控 |  | ▲为了实现融媒体中心存储设备可灵活集中管控，要求本次新购分布式存储与现有分布式存储组成一个完整集群，实现统一纳管。须提供管理界面截图证明并加盖公章。 |
|  |  | 可管理性 |  | 支持并提供功能全面的图形化GUI管理软件，支持Web或其它图形化方式进行远程管理，可视化系统结构图，提供对整个存储系统各个部分的监测 |
|  |  | 报表特性 |  | 可以提供统计报表、监控分析、趋势预测、性能对比、诊断分析等。并提供截图或用户手册证明 |
| 6 | 硬件配置 | 节点数 |  | 本次配置≥5个节点，单节点≥4U |
|  |  | 配置硬盘 |  | 本次每节点配置≥2块600G SAS盘用作操作系统盘，缓存盘配置≥1块7.68TBSSD，数据盘配置≥35块8TB 7.2K rpm SATA硬盘 |
|  |  | CPU |  | 本次每节点配置≥2颗CPU（20C 2.1GHz） |
|  |  | 内存 |  | 本次每节点配置≥128GB |
| 7 | 性能指标 | 支持单客户端对多个节点进行并发访问，单客户端最大带宽可达2.5GBps。 |  |  |
|  |  | 单节点可支持文件数 40亿。 |  |  |
|  |  | 提供投标产品公开网站可查询的SPEC SFS2008测试指标 |  |  |
|  |  | 整体读写带宽要求不低于1GB/S |  |  |
| 8 | 产品资质 | 提供投标产品公开网站可查询的SPEC SFS2008测试指标 |  |  |
|  |  | 存储产品通过CCC、CE、CB、FCC、KCC、UL、REACH、ROHS等国内及国际认证 |  |  |
| 9 | 服务 | 提供3年原厂7*24*4维保服务，签订合同时提供原厂售后服务承诺函盖鲜章原件和授权书盖鲜章原件；设备生产商必须在国内设有400技术服务热线 |  |  |

四、融媒系统功能要求

4.1 智能融媒工具

4.1.1 多工具协同

提供多工具协同接入工具模块，支持CS模式，支持八种编辑工具工程的创建及操作，支持MC,AE,英夫美迪，protools,pr等工具的接入，支持单点、多点登录。

4.1.2 图片处理工具

提供基于BS的图片编辑引擎，可对图片做裁剪、旋转、锐化等功能，提供预制特效，可对上传图片进行特效处理。

4.1.3 智能视频生产平台

智能视频生产平台是基于可视化Web界面供丰富视频编辑工具，同时结合人工智能技术，识别分析视频内图像、语音、字幕等内容，简化视频编辑加工生产相关环节，帮助用户快速入门，同时辅助用户快速生产。提供基础剪辑功能，文本配音，3D数字人播报，字幕识别，智能去水印，智能横转竖，视频解说，审阅工具等功能。

4.1.4 3D数字人形象设计与驱动

数字人可适用于新闻播报、导览、新媒体主播等多种场景应用，数字人形象采用为3D风格化，支持3D数字人建模、多模态识别及生成、实时面部动作生成及驱动、迁移学习等多项人工智能前沿技术。

4.2 融媒发布系统建设

4.2.1 指挥策划系统

支持融媒体报道的统一选题策划，包括选题创建和编辑、选题筛选、选题审核派发、 组合报道等。

4.2.2 融合报道指挥APP

可显示app人员位置、任务状态，供指挥中心进行人员调度及任务指派。融合报道指挥APP要求具备视频通话、视频直播、指挥调度、任务查看、任务认领、用户管理及分组等功能。

指挥调度APP同时需要具备融媒生产的功能，该APP可实现在智能手机终端上进行移动生产与分布式新闻管理调度，实现全媒体资源浏览、报题、稿件编辑、PGC回传、审稿、指挥等移动外延应用。

4.2.3 业务流程展示系统

本项目中大屏呈现功能模块可以应用于融媒业务流程监控、媒体数据展示、机房监控、大屏指挥、线索、选题、报道任务轮播等内容，数据展示类型多样展示方式灵活。

根据用户需求，满足业务流程的大屏展示，要求采用本地化布署方式，

双向视音频通话指挥，支持地图组件，提供2D、3D地图组件，支持调度通话，通过地图操作实现与前方人员的双向视音频通话，支持地图定位，提供记者、车辆、资源等在线定位。

远程控制多屏显示，支持自适应多屏显示，可在手机、平板、拼接屏等多种设备上自适应展示，支持多多个在线的终端，支持截图保存。

五、新闻非编制作要求

5.1 非编功能要求

本地非编工作站主要分为高清有卡站、高清无卡站、配音站等，要求具有较高的格式兼容能力和灵活的编辑手段，支持多制式、多格式混编功能，支持全格式音视频，支持高清新闻节目，能够完成高码率素材的采编制作；

工作站类必须使用原装产品，并满足相关性能要求，不准使用 OEM 产品替代；工作站类不准使用 PC 机等产品替代；配音工作站要求支持数字音频，使用外置广播级专业声卡。

非编系统集素材上下载、编辑、配音、审片等功能，实现高质量上下变换，能够支持文件格式、音视频内容，编解码格式自动检测。采用 CPU+GPU+I/O 处理引擎的非线性网络编辑系统，其中 I/O 卡采用国内广播电视专业品牌。

要求本次采购的非编软件系统能够要求支持高清编辑,要求支持高清、标清兼容的编辑环境。在高清编辑时可以要求支持不低于4层实时编辑和输出。

具有快速灵活的时间线节目编辑功能，要求具有强大的CG图文创作能力。

要求通过智能流推送技术的应用，可以将传统的制作网业务往办公网、互联网延伸，实现随时随地的云编辑，获得与制作网一致的编辑体验。

支持智能流编辑，可通过视频流直接编辑素材，不需下载到本地服务器，可实现CS架构下的云端编辑与包装制作；

5.2 桌面云精编

桌面精编是协同化采编播的协同精编工具，非编要求支持本地和云端素材混编技术，支持本地剪辑模式和推流剪辑模式，支持一键切换成“全画幅高清静帧编辑”模式，非编兼容支持原有工程、字幕模板、特技模板软件。

六、本地化智能媒资要求

本项目需要采购本地化智能化媒资系统，本地AI智能处理引擎采用媒体AI智能一体机，智能媒资的一体机核心功能包括语音识别，人脸识别、文字识别OCR、自然语言处理 NLP，所有算法均要求是同一厂商自研算法。

智能媒体资产管理系统须满足采购人现有历史资料的智能化处理，实现历史资料的统一的智能管理和检索。

要求与原有全媒体内容库无缝对接，智能化处理原有素材，通过接口调用的方式实现融合制作的全流程，继承原有历史媒资素材及编目元数据，对接所需开发费用保含在此次项目当中。

七、内容安全审核系统

7.1 内容审核功能要求

为了满足播出系统当中播放素材内容的智能审核功能，本次项目需要构建基于图像识别技术、音频识别技术和文本识别技术，利用计算机系统对图片、文本、视频、音频内容进行智能识别。

内容审核系统需要无缝接入播出系统，主动发现在播出系统业务数据中出现的涉黄、涉政、涉恐等违规内容，实现统一业务流程，在不影响播出的情况下，实现系统的对接和互联。

八、系统互联对接以及数据的继承要求

8.1上虞区融媒中心现有系统规模

电视节目非编媒资系统位于广电大厦25楼机房，系统承担着上虞电视台三个电视自办频道高清电视节目制作和影像资料节目媒资管理功能。该系统始建于2009年，后经多次升级改造和系统扩容。

原有非编系统规模：高清有卡编辑工作站4套、高清无卡编辑工作站14套、配音工作站3套、审片工作站1套，现有四个节点的华为分布式核心存储1套，3台数据库，4台应用服务器，1台转码服务器；

主要包含以下三大软件系统：

- 全媒体融合平台系统，主要负责电视新闻文稿的业务流转；

- 全媒体内容库系统，负责历史资料保存和每天的新闻专题节目的保存；

- 非编制作网络系统，主要完成电视节目的制作的编辑。

本次系统项目主要实现非编制作网络系统进行升级改造

8.2与内容库系统互联互通

本系统需要和原有的内容库系统实现紧耦合的方式互联，制作系统的素材的成片都需要采用接口方式实现相互推送。

融媒体编辑制作系统素材以API接口的方式入库到现有内容库系统，并且在非编制作网络可以直接调用内容库的接口，检索到相关素材，满足素材的调用和编辑 。

8.3 与全媒体融合平台系统互联

本系统需要和通过接口方式实现和现有的全媒体融合平台的互联，指挥调度和融媒生产采用统一APP，该APP可实现在智能手机终端上进行融媒业务，同时具备指挥管理调度功能，满足视频联线的功能。

8.4 与播出系统的互联

本系统能够与总控播出系统交互，可以将制作成片推送至总控播出，采用接口互通的方式，制作网络需要和播出实现制播一体，本次项目需和播出系统的无缝接口对接，对于对接所产品的对接费用，需要供应商自行协商，所产生的费用考虑到本次投标费用当中。

8.5 历史资料的继承和对接

★投标人须承诺：本次构建的非编媒资系统必须与原有全媒体融合平台、内容库管理系统以及电视播出系统实现文件化交互和无缝对接，充分满足融媒业务平台各模块在流程上的互联互通；完成新建系统与原有系统接口的对接工作，实现数据兼容和继承；软件系统、数据库等支持开放性接口，不得为后续系统升级、扩展、新建等设置障碍，满足第三方系统接入（承诺函须加盖投标人公章）。

九、系统安全技术要求

9.1 网络安全防护要求

新建的融合媒体平台要求按等保二级设计，根据二级等保要求部署信息安全相关设备，完成本地信息系统安全体系建设。划分安全边界、设立高安全区、建立防护策略，保障互联网、办公网、生产网三网交互的安全性。

9.2 数据安全摆渡技术要求

内外网素材交互和摆渡要求采用IB（InfiniBand）数据传输架构的文件安全传输系统。

网络的安全架构应设计成一个分层面的立体式防护结构，主要解决防毒和防黑两个方面的问题，通过数据安全传输系统等安全设备为项目提供安全保障。

生产厂家须具备自主研发文件安全传输软件能力，拥有所投文件安全传输软件的自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书证明材料。

9.3 智能运维管理系统要求

智能运维管理系统集自动化运维、状态监测、性能分析、故障上报、汇总展示、快速报修、远程维护于一体的智能系统。

本次配置12台网络设备管理授权（交换机），支持监控包含CPU利用率、内存利用率、运行时间、端口进出流量速率、端口每秒进包速率等关键性信息。

本次配置54台主机设备管理授权（服务器/第三方存储/工作站等）。

十. 配置需求清单

本项目采用系统“交钥匙”工程，所有硬件设备配置及要求实现的功能，不得低于下表配置清单中所列要求。

系统集成要求投标方综合本次招标需求提供相关设备进行集成、安装、调试；为完成系统项目建设、平台对接、系统运行等而需另行采购的设备和产生的相关损失由中标方负责；中标方需根据上虞区融媒体中心需求完成所有对接相关工作。

（一）软件需求清单

| 序号 | 项目名称 | 功能名称 | 详细功能技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 融媒系统功能要求 | 多工具协同要求 | 素材应用(支持将素材拖拽到Media Composer、After Effects、Edius、Premiere、Photoshop、Pro Tools、Final Cut）； |
|  |  |  | 支持MC,AE,英夫美迪，protools,pr等工具的接入。 |
|  |  |  | 支持上传文件预编目处理，对上传文件的人物、地点、时间、关键词、摘要内容进行编写。 |
|  |  |  | 工具集管理，支持八种编辑工具工程的创建及操作； |
|  |  | 图片处理工具 | 提供基于BS的图片编辑引擎，可对图片做裁剪、旋转、锐化等功能，提供预制特效，可对上传图片进行特效处理。 |
|  |  |  | 中心原有内容库系统支持直接调用BS图片处理工具，保存后结果可以直接继承到内容库的相关图片素材当中。 |
|  |  | 智能视频生产平台 | 支持基础剪辑功能，包含帧级别剪辑、多轨操作、音频分离、滤镜转场特效贴图花字、音画调整、变速/倍速、字幕等 |
|  |  |  | 智能去水印：支持圈选水印区域，即可实现自动抹除,抹除画面水印、字幕，并可较好还原画面。 |
|  |  |  | 视频创作平台具有智能抺除水印、智能横转竖、AI文章转视频的功能 |
|  |  | 3D数字人形象设计与驱动 | 数字人形象设定为3D风格化，基于3D数字人建模、多模态识别及生成、实时面部动作生成及驱动、迁移学习等多项人工智能前沿技术，生成形象写实、表情动作自然的高逼真度数字人。 |
|  |  |  | 支持智能动作添加功能，包括通用播报、入退场动作、指引播报以及情绪反应等超过80种以上的动作选择 |
|  |  |  | 人物形象支持15种以上的音色选择，并可定制音色，具有娱乐（游戏、动漫）AI音色功能。 |
|  |  |  | 视频制作支持常见多音字检测功能、全局语速调节功能。 |
|  |  |  | 数字人可适用于新闻播报、导览、新媒体主播等多种场景应用。提供数字资产管理，包括服饰、发型、配饰等外观，支持选择装扮。 |
|  |  |  | 数字人支持根据需求定制，包括脸型、眼睛形状与位置、嘴唇形状与位置、眼球形状等参数基本参照真人比例，脸部无皮肤细节。 |
|  |  |  | 支持去水印、智能横转竖、视频解说、在线素材这几个重点功能；数字人可进行驱动、渲染、服务封装；支持文本驱动，支持不低于8个基础动作、1个姿态、1个分辨率。投标人需提供在线运营的SaaS平台官网截图并附带官网链接以便查证。 |
|  |  | 指挥策划系统 | 支持融媒体报道的统一选题策划，包括选题创建和编辑、选题筛选、选题审核派发、 组合报道等。 |
|  |  |  | 支持基于地理信息系统的用户报料线索、派发选题、采访记者、采访车辆、采访设备的可视化定位显示； |
|  |  |  | 支持音视频通话功能； |
|  |  | 融合报道指挥APP | 融合报道指挥APP要求具备视频通话、视频直播、指挥调度、任务查看、任务认领、用户管理及分组等功能。 |
|  |  |  | GIS资源调度子模块可以实现指挥者在台内通过GIS地图系统就可直观的看到记者地理位置和工作状态，然后通过GIS地图调度系统直接对记者进行调度指挥。 |
|  |  |  | APP可实现在智能手机终端上进行移动生产与指挥调度功能，实现全媒体资源浏览、报题、稿件编辑、PGC回传、审稿、指挥等移动外延应用。 |
|  |  |  | 移动端的版本和B/S版本统一，同步展示稿件列表和包括文字、图片、视音频的全媒体内容。 |
|  |  |  | APP需提供适用于安卓、苹果操作系统的手机和平板版本。 |
|  |  |  | 可以调用手机摄像头拍摄图片、视频或选择手机本地的文件，并可对视频进行剪辑、发送到台内全媒体内容库。 |
|  |  | 业务流程展示功能要求 | 本项目中大屏呈现功能模块可以应用于业务流程监控、手机投屏、媒体数据展示、机房监控、大屏指挥、线索、选题、报道任务轮播等内容，数据展示类型多样展示方式灵活。 |
|  |  |  | 多样化组件设计，提供新闻列表、图表、流程图、网页、图片、视频、滚动消息、数字时钟等上百种数据图形组件，支持3D图表组件，并支持在线编辑。 |
|  |  |  | 通过浏览器，完成本地视音频流(SDI\HDMI)、H5网页、网络视频流、本地视频文件的可视化排布和呈现。 |
|  |  |  | 数据接入类型多样，支持异构数据整合，支持整合业务系统、办公系统、互联网资讯等不同数据的ETL，支持多种数据源接入，支持Json格式静态数据、点播、直播，支持本地 CSV文件、公有云数据库、本地数据库、日志文件、以及在线API方式。 |
|  |  |  | 支持查看终端属性（包括：软件版本、IP、Mac地址、系统版本、设备编号、注册状态等属性）。 |
|  |  |  | ▲支持25多种以上2D可视化组件，5种以上3D可视化组件支持，支持45路以上高清视频，8路以上4K视频，3路8K视频的实时播放（必须提供第三方权威机构针对该功能出具的检测报告的复印件加盖投标人公章）。 |
| 2 | 新闻非编制作要求 | 非编功能要求 | 本地非编工作站要求具有较高的格式兼容能力和灵活的编辑手段，支持多制式、多格式混编功能，支持全格式音视频，支持高清新闻节目，能够完成高码率素材的采编制作 |
|  |  |  | 支持多帧率、多画幅、多制式素材在同一时间线上的混编，素材和时间线可安全多次恢复，保证素材、节目的安全性。 |
|  |  |  | 要求提供强大的调音台功能，具有完整的master、mix、gain三级调音控制，可对每轨音频、每个输入输出通道进行调节。 |
|  |  |  | 要求具有强大的CG图文创作能力。 |
|  |  |  | 要求具有强大的视频特技效果库。 |
|  |  |  | 支持智能流编辑，可通过视频流直接编辑素材，不需下载到本地服务器，可实现CS架构下的云端编辑与包装制作； |
|  |  |  | 支持阿里OSS、华为OBS对象存储，可实现本地服务器通过http协议访问远端素材并进行编辑； |
|  |  |  | 支持 4K字幕插件的使用，支持10bit HDR 字幕插件，可以制作时钟、多层、静帧、滚屏、唱词等形式的字幕。 |
|  |  |  | 非编支持本地和云端素材混编技术，支持本地剪辑模式和推流剪辑模式 |
|  |  | 配音功能需求 | 提供自由配音和区间配音两种配音方式，用户根据自身业务需要自由选择 |
|  |  |  | 支持滚屏参数的设置，包含字体、加粗、背景颜色、显示行数、对齐方式及是否自动滚屏设置； |
| 3 | 智能媒资系统 | 媒体AI智能一体机功能 | 智能媒资的核心功能包括语音识别ASR，语义理解、动态人脸识别、人流量统计、人脸核身、文字识别OCR、自然语言处理 NLP，所有算法均是同一厂商自研算法。 |
|  |  |  | ▲所投AI引擎的核心功能包括语音识别ASR，动态人脸识别，自然语言处理NLP及文字识别OCR。提供原子能力的厂商，支持通过 REST API/SDK方式调用相关能力，支持Python、 Java、PHP、Go等（必须提供以上功能的官网页面截图和网址链接并加盖投标人公章）。 |
|  |  | 语音识别 | 语音识别要求根据音频提取出对应的文字信息，分析结果包含每一句话的内容，入出点等信息。 |
|  |  |  | 若语音识别的结果中有敏感词汇（涉政、涉黄、涉暴等），系统则会进行特殊提示。 |
|  |  | OCR识别 | 文本检测要求基于图像分割算法对图片中的文字区域进行检测 |
|  |  |  | 持视频内容标签的提取，需支持智能标签应用 |
|  |  |  | 从视频画面中提取出对应的文字信息。包含文本检测和文字识别 |
|  |  | 人脸识别 | 人脸识别引擎能够读取媒资库中的视频、图像数据，分析其中包含的人物及在图像中的位置，并对视频数据输出人物出现的各个时间段。使用人脸聚类技术为视频、图像中出现的每一个人建档，用于后续对人物视频片段的快速搜索。 |
|  |  |  | 支持人脸检测引擎，人脸特征提取引擎，包含基础贪腐库、明星库、政治人物库以及自定义分类。 |
|  |  | 自然语言识别NLP | 文本分类准确率90%以上，且类别覆盖度广，其中：通用15类，新闻场景285类，银行投诉273类 |
|  |  |  | 敏感词库20万+，规模业界领先，后期支持自定义词库； |
|  |  |  | 词向量800万+，基于领先的NLP模型，建造了800万个中文词向量 |
|  |  |  | 自然语言处理能够满足业务系统对文字信息提取关键词，新闻分类以及时间，地点，人物等新闻要素信息需求的业务模块 |
|  |  | 视频结构化拆分 | 要求基于基础的智能感知识别结果，如语音，字幕及人脸等，能够建立多个跨模态算法模型，实现整档新闻、单条成品新闻节目或素材的结构化分析，能自动的拆条并标注新闻片段，场景及镜头的分段信息。 |
|  |  |  | 要求具备规则引擎实现多来源数据的映射转换机制，将各种数据融合、萃取、修正后得到用户需要的标签集合。 |
|  |  |  | 要求支持结合媒资知识图谱，对标签进行归一化处理及标签释义 |
|  |  | 用户账户安全审计功能 | 支持三个管理员账号，分别为：创建管理员、启停管理员、监督管理员； 创建管理员有创建用户、赋权、修改权限功能，创建完成的账户不可以立即使用； 启停管理员有启用和禁止账户功能，但不可对账户其它信息进行编辑； 监督管理员仅可查看所有账户状态及权限，但无权对账户信息进行操作。 |
|  |  | 租户、用户多层权限结构管理 | 超级管理员或租户管理员可分别对租户、用户进行计时和计费的配置功能； 具备积分、时间、时间与积分三种计费方式； 具备分别给租户、用户预充值等功能。 |
|  |  | 自定义编目标签 | 创建自定义标签过程，包括标签分类、标签名称、标签来源、标签类型等信息的创建和选择，并具备智能标签的自定义功能。 |
|  |  | 自定义编目模版 | 可根据不同节目类型创建自定义编目模版，用户可自由配置不同的标签项满足编目需求 |
|  |  | 文件的上传和导入 | 文件上传时可选择编目模板、工作流，并指定编目员、审核员。 |
| 4 | 内容安全审核系统 | 内容审核功能 | 要求支持审核对象(视频、音频、图片、文本)全面覆盖、支持直播和点播两种播放形式，提供广泛的审核场景，每个审核场景中包含丰富的审核类型，采用智能任务中心，支持专项任务，日常任务，直播任务，推荐任务，提供软件功能截图证明。 |
|  |  |  | 审核类型中包含：智能任务中心、专项任务、日常任务、直播任务、推荐任务的配置。 |
|  |  |  | 支持B站、自定义网络地址等内容的监测。 |
|  |  |  | 系统提供多维度的检索能力，仅需输入关键词系统从海量无序的数据结构中精确检索出结果系统还会自动记录常搜关键词作为智能采集的重点智能检索模块还支持与其他音视频网站的对接，通过智能检索直接获取其他音视频网站的节目列表，可直接选择节目去送监测审核，提供软件功能截图证明具有以上功能。 |
|  |  |  | 要求采用广电专用库，人脸库覆盖全国县级以上行政区，共设23个省，5个自治区，4个直辖市，2个特别行政区；265个地级市，32个地区，30个自治州，5个盟；808个市辖区，393个县级市，1489个县，116个自治县，49个旗，3个自治旗，2个特区，1个林区。全国民族自治的地方包括：5个自治区；30个自治州；116个自治县，3个自治旗。 |
|  |  |  | 媒体内容审核支持对多个用户账号接入，并可对账号的权限、配额进行管理。支持对已经审核的物料进行人工二次审核。 |
|  |  |  | ▲媒体内容安全审核AI引擎一体机，支持在文本、图像、音频、视频四大类型的16项场景评测中均为满分，斩获“全五星”评级，提供信通院评测的内容审核服务系统测试证书等证明材料。 |
|  |  |  | 支持用户根据自己的业务需求和审核标准，进行审核模板配置。包括审核场景、审核类型、审核项的配置，审核类型的两个置信度阈值调整，自定义人脸库和自定义文本库、自定义LOGO库的建立、添加、关联、删除等操作。 |
|  |  | 智能审核一体机功能 | 管理功能：支持业务方进行审核策略配置，可勾选识别能力项，调整模型阈值、底层能力开关。 |
|  |  |  | 支持任务监控，对于解码失败或因其它原因导致检测任务异常结束的音视频检测任务，支持在任务监控页面做记录，以便查找原因，优化性能或添加可解码的文件类型。记录内容包括业务名称、请求ID，音视频总时长、音视频URL以及异常原因。 |
|  |  |  | 审核功能：支持多种音视频格式，包括视频格式：TS、 MP4、FLV、AV1、WMV、ASF、RM、PS、MOV、RMVB、F4V、MKV、MXF、3GP、GXF、HLS；多种直播流格式： FLV、RTMP、HLS、DASH、RTP；多种音频格式： Mono、Dual Mono、AAC、MP2、MP3、WMA、AMR、Dolby、DTS、Auro-3D、WAV、FLAC。 解码支持编码算法需包括：H.264、H.265、H.266、DNxHD、ProRes、MJPG、MPEG1/2/4、VP8、AVS+/ AVS、DNxHR、XAVC、AV1、AVS2、AVS3。 |
|  |  |  | 支持对用户上传的违规图像内容进行安全服务，过滤内容包括：涉黄、涉暴、涉政、广告、违法、性感，多维度覆盖对内容审核的要求，涉政包括：支持客户自训练不低于19大类的通用敏感人物库，支持不低于35种敏感实体的识别，支持中国地图完整性识别，包括：新疆、西藏、台湾岛、南海地区 |
|  |  |  | 音频内容安全识别，支持通过分析视音频，识别其中的色情、涉政、违法、暴恐等不良内容，同时还支持对小语种音频的检测功能， 支持普通话、英语、蒙古语、藏语、哈撒扎克斯坦语、维吾尔族语语种识别。 |
|  |  |  | 文本内容安全识别，支持识别间杂特殊符号、同音字变换、孤僻字、形近字变换、偏旁拆分产生的违规内容，同时支持关键词在不通语句上下文环境下产生的误杀问题。 |
|  |  |  | 支持藏文、阿拉伯文、蒙古文、维吾尔文识别； |
| 5 | 数据安全摆渡 | 软件架构 | 支持集群传输及分布式部署 |
|  |  | 系统功能 | 文件后缀名白名单检测 |
|  |  |  | 文件后缀名和文件类型一致性验证 |
|  |  |  | 杀毒软件调取查杀功能 |
|  |  |  | 支持B/S和热文件夹扫描两种文件上传方式，及CIFS、NFS两种网络文件系统。 |
|  |  |  | 人员管理功能，支持部门、角色、人员的管理 |
|  |  |  | 非以太网协议的私有链路点对点之间传输性能不低于400MB/S |
|  |  |  | ▲要求数据摆渡软件和非编软件厂商采用同一生产厂商，具备自主研发文件安全传输软件能力（要求提供第三方权威机构出具的《检测报告》并加盖投标人公章）。 |
| 6 | 智能运维管理系统要求 | 软件功能要求 | 支持三维智慧机房管理模式，支持通过不同颜色区别设备运行状态情况。 |
|  |  |  | 要求采用国产自动化运维系统，原厂制造，非OEM产品，拥有自主知识产权,具有自主研发能力,可保障后续产品的连续性, 提供自动化运维软件的软件著作权证书复印件，证书中必须包含“智能运维”或“自动运维”字样。 |
|  |  |  | 支持运维报告自动统计报表输出功能，方便对设备的日常巡检，可按指定时间段生成运维报告，报告内容包括当前告警信息、历史告警信息、系统分区使用情况、数据分区使用情况、每日数据增长情况、每日文件增长情况，并有诊断结论。提供国家权威检测机构针对该功能出具的检测报告的复印件。 |
|  |  | 远程协助 | 支持远程协助功能，外网终端能够通过用户名和管理平台随机生成的访问码，访问管理平台服务器的操作系统，利用管理平台服务器能够对管理平台服务器所在的局域网设备进行远程运维；远程协助支持配置用户对不同设备的管理权限；支持对远程协助接入终端的操作进行录像，支持录像回放及设置录像保留期限。提供国家权威检测机构针对该功能出具的检测报告的复印件。 |

（二）硬件需求清单

| 序号 | 产品名称 | 产品型号及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、融媒体生产业务系统建设（世邦·万祥城） |  |  |  |  |
| 1.核心存储及交换设备 |  |  |  |  |
| 1 | 分布式核心存储 | ★具有自主知识产权（非OEM产品），节点数≥5个节点， 每个节点的配置如下：CPU≥20核，单颗≥2.1GHz，数量≥2颗，内存≥128GB，≥2块600G SAS盘用作操作系统盘，缓存盘配置≥1块7.68TBSSD，数据盘配置≥35块8TB 7.2K rpm SATA硬盘配置4个10Gb 万兆光口；须提供满足上述配置要求的承诺函并加盖公章。 支持单客户端对多个节点进行并发访问，单客户端最大带宽可达2.5GBps； 前端网卡可支持 25GE/10GE/ 100Gbps Infiniband ； 后端网卡可支持 10GE/25GE/100Gbps Infiniband； 配置冗余电源 /4U静态滑轨套件； 光跳线-DLC/PC-DLC/PC-多模-10m-A1b-2mm-50mm LC ×16根； 基本软件包(含CIFS,NFS,FTP,NDMP,负载均衡,性能加速和防病毒)、存储管理控制台软件、空间配额管理授权等；含3年原厂质保服务 | 1 | 套 |
|  | 存储后端万兆以太网交换机 | 万兆交换机采用24口万兆交换机 交换容量≥2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率≥1260Mpps，配置≥24个10GE SFP+接口，6个100GE QSFP28 接口，10个万兆多模光模块，3米40G高速电缆；配置冗余电源和风扇； 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)*24 | 2 | 套 |
| 2 | 万兆以太网交换机 | 万兆交换机采用24口万兆交换机 交换容量≥2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率≥1260Mpps，配置≥24个10GE SFP+接口，6个100GE QSFP28 接口，24个万兆多模光模块，3米40G高速电缆；配置冗余电源和风扇； 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)*24 | 2 | 套 |
| 3 | 万兆10KM单模光模块 | SFP+ 单模模块(1310nm,10km,LC) | 6 | 个 |
| 2.后台服务及管理系统（其中服务器硬件设备利旧） |  |  |  |  |
| 1 | 媒体内容生产服务平台 | 综合制作协同资产管理引擎：综合制作协同资源管理引擎是整个综合制作业务平台的核心支撑引擎，承载整个制作业务所需的所有资产类内容的分类管理，包括资产维护、调用、分享等。资产的维护、管理与协同通过个人空间和团队工作区完成。 工作流引擎：实现流程运转逻辑和各系统、各模块之间的数据传递，各业务系统和模块通过Web Service、JMS、目录监测、API等多种系统互联通讯方式与智能工作流引擎进行交互。 统一送播：全媒体融合云平台支持电视台现有的送播流程，与现有的全台统一内审系统、全台统一技审以及播出之间互联互通。 大制作平台终端插件：团队工作区、个人空间管理、业务流程处理、终端信息采集、即时通讯、与第三方非编交互。 统一终端管理：系统可以通过统一终端管理完成对台内、台外所有终端的监控。 终端信息收集，主要采集终端设备的状态、终端设备的位置、用户登录情况、使用时间等信息。终端维护，主要负责对终端的启用、停用、添加、删除等，对所有的终端可观可控。 | 1 | 套 |
| 3.融媒体编辑制作系统 |  |  |  |  |
| 1 | 融媒体有卡工作站 | 1.主机平台：专业图形工作站，硬件配置不低于如下要求： CPU：Xeon Silver 4214R处理器 数量：2个 内存≥32G DDR4 ； 系统硬盘：256G SSD 数据硬盘：3.5寸 4TB SATA 视音频板卡：高清IO通道卡 显卡：4GB GDDR6 高性能显卡； 显示器：34英寸 宽液晶显示器 监听音箱:专业监听音箱 万兆光纤单口网卡（含模块） 操作系统：Windows 10专业版本（正版） 加密狗授权 2.软件模块：非性线编辑软件，内嵌三维字幕软件，内容导入软件 支持对象存储，可实现通过https协议访问远端素材并进行编辑； 支持本地素材一键回传到云端内容库； 支持同一节目的多人并行协作； 支持适应带宽画面推送，可根据当前的网络带宽情况将画面压缩成适合本地带宽实时编辑的分辨率与码率。 | 2 | 套 |
| 2 | 融媒体无卡工作站 | 主机平台：专业图形工作站，硬件配置不低于如下要求： CPU：Xeon Silver 4214R处理器 数量：2个 内存≥32G DDR4 ； 系统硬盘：256G SSD 数据硬盘：3.5寸 4TB SATA 显卡：4GB GDDR6 高性能显卡 显示器：34英寸 宽液晶显示器 监听耳机:头戴式专业监听耳机 万兆光纤单口网卡（含模块） 操作系统：Windows 10专业版本（正版） 加密狗授权 2.软件：非性线编辑软件，内嵌三维字幕软件，内容导入软件 支持对象存储，可实现通过https协议访问远端素材并进行编辑； 支持本地素材一键回传到云端内容库； 支持同一节目的多人并行协作； 支持适应带宽画面推送，可根据当前的网络带宽情况将画面压缩成适合本地带宽实时编辑的分辨率与码率。 | 10 | 套 |
| 3 | 审片工作站 | 1.主机平台：硬件利旧（利用原广电大厦HP Z8 G4无卡工作站主机） 显示器：34英寸 宽液晶显示器 操作系统：Windows 10专业版本（正版） 加密狗授权 软件：非性线编辑软件，内嵌三维字幕软件，内容导入软件 2.支持与台内现有非编组网协同编辑，支持使用现有非编网中的工程文件，素材，图文模板等 | 1 | 套 |
| 4 | 融媒体配音工作站 | 主机平台：专业图形工作站，硬件配置不低于如下要求： CPU：XEON W-2235六核3.8G 处理器 内存≥32G DDR4 ； 显卡：2GB GDDR6显卡； 系统硬盘：256G SSD 数据硬盘：3.5寸 4TB SATA 声卡：高性能专业配音外置声卡 显示器：34寸 宽液晶显示器 监听音箱:专业监听音箱 万兆光纤单口网卡（含模块） 操作系统：Windows 10专业版本（正版） 加密狗授权 软件：非性线编辑软件，内嵌三维字幕软件，内容导入软件，配音软件 支持对象存储，可实现通过https协议访问远端素材并进行编辑； 支持本地素材一键回传到云端内容库； 支持同一节目的多人并行协作； | 1 | 套 |
| 5 | 广播级配音调音台 | 12路广播级专业配音调音台，控制带效果器 | 2 | 套 |
| 6 | 广播级动圈式话筒 | 声学工作原理：压力梯度传感器；指向性：超心型；频率范围：20Hz--20KHz ；最大声压级：150 dB；S/N：76 dB；灵敏度：1.7 mV/Pa；额定阻抗：200ohms 含万向话筒悬臂支架 | 2 | 套 |
| 7 | 专业高清监视器 | 屏幕尺寸：21.5”，16：9屏幕，分辨率：1920×1080，色彩：16.7M ，视角：178°H×178°V，背光：WLED - 2路3G/HD/SD-SDI视频输入，1路环通输出，1路复合信号输入，1路HDMI输入，兼容DVI-D，HDMI Type-A连接器，1路模拟立体声音频输入，1路模拟立体声音频输出，内置扬声器及耳机插孔，RS485输入带环通输出，1路USB端口。支持面板的自动色彩校正功能；多种色温调整（D93、D65、D56），支持波形、矢量图显示，16通道音频表显示(VU & PPM)；支持时码显示（LTC、VITC、D-VITC），支持HDMI信号嵌入音频解嵌，支持IMD功能和三色TALLY显示；支持Scan，Native，Aspect Ratio，Marker，Blue Only | 3 | 套 |
| 8 | 专业摄像机读卡器 | SXS卡读卡器 | 12 | 套 |
| 4.融媒体云剪辑系统 |  |  |  |  |
| 1 | 推流转码服务器 | 硬件配置不低于如下要求：2U机架式服务器（含原厂机柜安装导轨） CPU：Xeon Silver 4214R CPU数量：2个 内存：64GB DDR4 寄存式 (RDIMM)以上 系统硬盘：600GB 12G SAS 10K rpm *2 智能阵列： RAID 控制器, 2GB NV 缓存控制器 冗余热插拔风扇/DVD-ROM/冗余热插拔电源/4个千兆网络端口 万兆光纤单口网卡（含模块） | 2 | 套 |
| 2 | 推流服务端软件 | 流媒体、通用标准实时流转码、通用标准实时流推送、音频波形分析，推流软件后台授权 | 2 | 套 |
| 3 | 云非编系统 | 云非编系统客户端授权 桌面精编需满足如下功能： 实现云架构下的云端编辑与包装制作； 可根据当前的网络带宽情况切换编辑的分辨率与码率； 支持对象存储，可实现通过https协议访问远端素材并进行编辑； 支持本地素材一键回传到云端内容库； 支持同一节目的多人并行协作； 支持云端后台打包； 支持华为云、阿里云的公有云弹性计算，系统可自动实现公有云计算资源弹性扩充和释放，服务器的规模可随用户数量的变化而变化； 支持本地和云端素材混编技术，可在同一工程中编辑本地和云端的素材 | 10 | 套 |
| 4 | 移动编辑工作站 | 16英寸触屏高性能轻薄手提电脑，硬件配置不低于如下要求： 12代酷睿十四核 i9-12900H CPU 16G内存、 1TB固态硬盘 6GB GDDR6独立显卡 16英寸 2.5K超高清 165Hz 操作系统：Windows 11 配置512G usb 3.0 U盘 软件：移动非性线编辑软件及三维字幕软件 | 3 | 套 |
| 5.智能融媒工具 |  |  |  |  |
| 1 | 多工具接入模块 | 支持第三方编辑工具的接入授权，支持流程化管理，素材共享，支持原有非编接入系统，采用统一流程，提供多工具接入CS客户端授权 | 4 | 套 |
| 2 | 图片处理工具 | 图片处理剪辑工具，中心原有内容库系统可以直接调用BS图片处理工具，保存后结果可以直接继承到内容库的相关图片素材当中。 | 1 | 套 |
| 6.融媒播报数字人 |  |  |  |  |
| 1 | 智能视频生产平台及3D数字人 | 本项目智能视频生产平台要求以SaaS模式交付，要求包含数字人播报、智能去水印、智能横转竖、视频解说、在线素材这几个重点功能；数字人可进行驱动、渲染、服务封装；支持文本驱动，支持不低于8个基础动作、1个姿态、1个分辨率。 包括：智能视频生产平台和3D数字人。 | 2 | 年 |
| 7.系统集成及其他 |  |  |  |  |
| 1 | KVM设备 | KVM一体机（8口、17液晶）,抽拉式设计，支持键盘多语言 | 1 | 套 |
| 2 | 高清数字视频光端机 | 两路HD-SDI高清数字视频光端机 | 2 | 套 |
| 3 | 施工耗材 | 项目施工相关耗材、网线、光纤布线、光缆尾纤、光缆配线架等 | 1 | 项 |
| 4 | 系统集成服务 | 总集成服务、现场总体协调集成、实施计划交流服务、进场前准备工作服务、现场系统搭建服务、现场软件部署服务、现场培训服务、现场试运行驻场服务、现场验收服务 | 1 | 项 |
| 二、高清非编媒资系统升级（广电大厦） |  |  |  |  |
| 1.电视非编制作系统升级 |  |  |  |  |
| 1 | 融媒体有卡工作站 | 1.主机平台： 专业图文工作站，硬件配置不低于如下要求： CPU：Xeon Silver 4214R处理器 数量：2个 内存≥32G DDR4 ； 系统硬盘：256G SSD 数据硬盘：3.5寸 4TB SATA 视音频板卡：高清IO通道卡 显卡：NVIDIA Quadro T1000 4GB GDDR6 高性能显卡； 显示器：34英寸 宽液晶显示器 监听音箱:专业监听音箱 万兆光纤单口网卡（含模块） 操作系统：Windows 10专业版本（正版） 加密狗授权 2.软件模块： 非性线编辑软件，内嵌三维字幕软件，内容导入软件 支持对象存储，可实现通过https协议访问远端素材并进行编辑； 支持本地素材一键回传到云端内容库； 支持同一节目的多人并行协作； 支持适应带宽画面推送，可根据当前的网络带宽情况将画面压缩成适合本地带宽实时编辑的分辨率与码率。 | 6 | 套 |
| 2 | 融媒体无卡工作站 | 1.主机平台： 采用专业图文工作站，硬件配置不低于如下要求： CPU：Xeon Silver 4214R处理器 数量：2个 内存≥32G DDR4 ； 系统硬盘：256G SSD 数据硬盘：3.5寸 4TB SATA 显卡：4GB GDDR6 高性能显卡； 显示器：34英寸 宽液晶显示器 监听耳机:头戴式专业监听耳机 万兆光纤单口网卡（含模块） 操作系统：Windows 10专业版本（正版） 加密狗授权 2.软件模块： 非性线编辑软件，内嵌三维字幕软件，内容导入软件 支持对象存储，可实现通过https协议访问远端素材并进行编辑； 支持本地素材一键回传到云端内容库； 支持同一节目的多人并行协作； 支持适应带宽画面推送，可根据当前的网络带宽情况将画面压缩成适合本地带宽实时编辑的分辨率与码率。 | 6 | 套 |
| 3 | 融媒体无卡工作站 | 1.主机平台：硬件利旧（利用原广电大厦HP Z8 G4有卡工作站主机） 显示器：34英寸 宽液晶显示器 操作系统：升级至Windows 10专业版本（正版） 加密狗授权 2.软件模块： 非性线编辑软件，内嵌三维字幕软件，内容导入软件 支持对象存储，可实现通过https协议访问远端素材并进行编辑； 支持本地素材一键回传到云端内容库； 支持同一节目的多人并行协作； 支持适应带宽画面推送，可根据当前的网络带宽情况将画面压缩成适合本地带宽实时编辑的分辨率与码率。 | 4 | 套 |
| 4 | 审片工作站 | 1.主机平台：硬件利旧（利用原广电大厦HP Z8 G4无卡工作站主机） 显示器：34英寸 宽液晶显示器 操作系统：升级至Windows 10专业版本（正版） 加密狗授权 2.非性线编辑软件，内嵌三维字幕软件，内容导入软件 支持与台内现有非编组网协同编辑，支持使用现有非编网中的工程文件，素材，图文模板等 | 1 | 套 |
| 5 | 原有配音工作站升级 | 1.主机平台：HP Z4 G4 工作站（主机平台利旧） 显示器：34英寸 宽液晶显示器 操作系统：升级至Windows 10专业版本（正版） 声卡：高性能专业配音外置声卡 加密狗授权 2.非性线编辑软件，内嵌三维字幕软件，内容导入软件，配音软件 支持与台内现有非编组网协同编辑，支持使用现有非编网中的工程文件，素材，图文模板等 | 3 | 套 |
| 6 | 数据安全摆渡系统 | 数据安全传输系统 采用双主机平台，单台配置：（1Gb电口，10Gb万兆卡，32G内存,2U机架），采用linux操作系统 文件缓存大小4T、文件类型、深度检测、文件名后缀白名单过滤、文件完整性校验、 杀毒服务调用、双向传输速度350MB/s、文件上传数量可配、单文件大小可配、传输方向可配、人员和角色配置、任务状态监控、任务优先级调整 | 2 | 套 |
| 2.智能媒资系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能媒资应用服务器 | 2U机架式服务器（含原厂机柜安装导轨），硬件配置不低于如下要求： CPU：Xeon Silver 4214R CPU数量：2个 内存：64GB DDR4 寄存式 (RDIMM)以上 系统硬盘：600GB 12G SAS 10K rpm *2 数据硬盘：960 SSD *2 智能阵列：RAID 控制器, 2GB NV 缓存控制器 冗余热插拔风扇/DVD-ROM/冗余热插拔电源/万兆网卡（含多模模块） | 2 | 套 |
| 2 | 智能媒资后台AI处理服务器 | 1.2U机架式服务器（含原厂机柜安装导轨），硬件配置不低于如下要求： CPU：Xeon Gold 6230 采用服务器系列CPU，CPU采用14纳米工艺设计，核心数量：二十核心，四十线程，主频：2.1GHZ,3.9动态加速频率, L3缓存：27.5MB CPU数量：2个 内存：256GB以上 系统硬盘：960GB SSD × 2 RAID 1 显卡：显存16G高性能图形计算加速GPU卡× 4块 RAID：板载RAID控制器，要求支持RAID 0、1、1E、5、5EE、6、10、50、60 DVD-ROM/千兆网卡/冗余风扇/冗余电源/万兆网卡（含多模模块） 操作系统：Linux CentOS 7.6 X64（预装） 2.软件模块：AI智能媒资后台处理系统 包括：语音识别能力，文字识别能力，自然语言处理，图像识别能力，人脸识别能力，私有化人物库等服务 投标厂商所提供的媒体智能语音识别引擎，针对互联网随机下载的新闻类视音频节目，语音识别平均准确率不低于99%，并对识别结果可在线修正。 录音文件识别在实验室环境，16K 16bit的原始不压缩音频的中文语音识别，语音识别正确率不低于97%,提供有三方测试报告证明。 支持人脸检测引擎，人脸特征提取引擎，包含基础贪腐库、明星库、政治人物库以及自定义分类。人脸检测或识别在人工智能领域的国际赛事认证/刷榜冠军，不少于4个，提供相关证明材料。 自然语言处理能够满足业务系统对文字信息提取关键词，新闻分类以及时间，地点，人物等新闻要素信息需求的业务模块。该项技术有要求如下： （1）能够调用智能基础服务层的自然语言处理服务； （2）采用基于智能框架进行模型的训练； （3）能够实现对要素信息的提取，如时间、地点、人物、机构； （4）能够实现对关键词的提取，并处理加工成分类标签； （5）能够实现对新闻分类的功能； 要求基于基础的智能感知识别结果，如语音，字幕及人脸等，能够建立多个跨模态算法模型，实现整档新闻、单条成品新闻节目或素材的结构化分析，能自动的拆条并标注新闻片段，场景及镜头的分段信息。 | 1 | 套 |
| 3 | 接口服务器 | 主机平台：2U机架式服务器（含原厂机柜安装导轨） CPU：Xeon Silver 4214R CPU数量：2个 内存：64GB DDR4 寄存式 (RDIMM) 系统硬盘：600GB 12G SAS 10K rpm *2 智能阵列：RAID 控制器, 2GB NV 缓存控制器 冗余热插拔风扇/DVD-ROM/冗余热插拔电源/万兆网卡（含多模模块） | 1 | 套 |
| 4 | 智能标签应用模块 | 通过对视音频文件进行AI分析，将视音频内容结构化，得出人像信息、语音转文本结果、OCR标签结果，将所有标签结果与内容的关键时码关联。 通过人脸识别，支持将视频、图片中包含的关键人物进行识别，并给出人物出现的片段和出场率。 系统支持未知人脸聚合，通过人工录入人物名称、简介等，即可同步更新至人物库，用于后续此人物的智能识别。 语音识别，支持将视频、音频文件的语音转写成文字，支持时码与文本两种显示方式，用户可对识别内容进行修改。 字幕识别，支持提取视频、图片中包含的文字信息，按照时码顺序显示。 支持以标签作为检索条件，检索出所有带有该标签的资源。 支持语音结果和视频同步播放，文字实时滚动。 | 1 | 套 |
| 5 | 智能内容处理基础模块 | 提供部门、人员等权限设置，提供日志 上传、智能处理、人工编目、审核等模块工作流程自定义 上载、编目、审核、敏感内容监测等工作流可配置。 智能处理系统可独立运行智能编目、智能标签和智能拆条等功能。 系统支持对转码、近线、离线存储的无缝对接。 支持水印、有效期管理。 | 1 | 套 |
| 6 | 上传入库模块 | 支持内容采集功能，可对融媒体网上视频直接通过URL视频地址方式入库。 可直接调用互联网搜索能力，对相关视频网站进行内容检索，并可选择相应内容进行监测任务创建。 可以实现统一管理多家市、县、或CP/SP提供商内容，通过FTP协议登记内容到智能媒资共享平台，并可对远端客户进行权限管理。 要求支持入库资源文件的白名单校验，不符合要求的非标准文件限制入库。 要求支持将文件上传到资源库指定位置，支持按业务需求选定资源入库业务流程。 | 1 | 套 |
| 7 | 智能检索中心 | 支持高性能分布式文件检索；支持复杂逻辑关系组合查询；支持亿级数据全文检索；支持联想、模糊等多形态方式检索；支持系统推荐、我喜欢，高危节目等系统智能检索模式。 | 1 | 套 |
| 8 | 自定义库管理 | 支持敏感人物自定义；自定义人脸模块；自定义文本安全模块；自定义库支持个性化监测机制配置。 | 1 | 套 |
| 3.内容安全审核系统 |  |  |  |  |
| 1 | AI内容审核一体机 | 主机平台：2U机架式服务器（含原厂机柜安装导轨），硬件配置不低于如下要求： CPU：Intel Xeon 金牌 6230 2.1GHz, ( 3.9GHz Turbo, 20C, 10.4GT/s 3UPI, 27.5MB 缓 存 , HT (125W) DDR4-2933)× 2 内存：192GB 3200MT/s LRDIMMs以上 系统硬盘：960GB SSD × 2 RAID 1 数据盘：SAS-HDD 1.2T*2 RAID1 GPU：显存16G高性能图形计算加速GPU卡*2 RAID：板载RAID控制器，要求支持RAID 0、1、1E、5、5EE、6、10、50、60 光口-10GE*2（带多模光模块） 冗余热插拔风扇/DVD-ROM/冗余热插拔电源 软件：媒体内容安全监测系统智能AI处理引擎软件 内容审核一体机需要通过中国可信云认证，具备对音视图文内容鉴黄、暴恐、广告违规、谣言检测等功能评级的测试证书。投标方应提供与内容审核相关的软件著作权证明，并具备公有云服务及私有云方式提供相关技术服务。 | 1 | 台 |
| 2 | 内容审核系统 | 利用AI的能力实现对视频内容的安全性审核，并在此基础上为用户提供专业的审核客户端、审核流程预设及审核工作记录。 智能内容审核系统须采用软硬件一体的私有化部署方式，支持敏感政治人物，私有化人物库和自定义库等，可支持对所有监测任务的结果列表展示，支持下载导出监测报告，支持数据可视化展示；支持关键数据多维度统计与输出；支持监测结果与其它系统互联互通，共享监测结果。 针对审核内容提供对应的审核报告，提高音视频内容审核的效率，降低人工审核漏审风险，缩减平台的人力成本。 | 1 | 套 |
| 4.系统集成及配套 |  |  |  |  |
| 1 | 智能运维管理系统 | 智慧广电安全监控平台（服务器硬件利旧） 内置多款监控和展示模板，支持智能基线数据分析，支持监控模板导入导出功能，支持可视化监控仪表盘功能，支持多终端同步实时报警功能，支持设备分组功能，支持多分辨率显示功能，支持自定义标题和LOGO，支持展示实时绘制及编排功能，支持数据筛选功能，支持二维码和微信公众号报修功能，支持微信跟踪报修订单全流程。 支持机房、机柜、存储、交换机、服务器等设备的三维展示；支持三维场景的放大、缩小、旋转、平移；支持机房切换查看；支持通过不同颜色区别设备运行状态情况。 支持网络拓扑功能，可通过自动发现方式经交换机扫描局域网内接入的设备并生成拓扑图，支持手动添加和修改拓扑内容。 监控网络设备数量 提供至少管理12台网络设备授权（交换机）。 支持监控包含CPU利用率、内存利用率、运行时间、端口进出流量速率、端口每秒进包速率等关键性信息。 提供管理54台主机设备授权（服务器/第三方存储/工作站等）。 支持在同一个界面中，展现所有设备系统的CPU占用率、内存占用率、磁盘占用率、各网络接口的流量情况；支持智能排序，可自动列出各项资源占用前五位的主机。 | 1 | 套 |
| 2 | KVM设备 | KVM一体机（8口、17液晶）,抽拉式设计，支持键盘多语言 | 3 | 套 |
| 3 | 施工耗材 | 项目施工相关耗材，网线，光纤布线 | 1 | 项 |
| 4 | 系统集成服务 | 总集成服务、现场总体协调集成、实施计划交流服务、进场前准备工作服务、现场系统搭建服务、现场软件部署服务、现场培训服务、现场试运行驻场服务、现场验收服务 | 1 | 项 |
| 三、融媒发布系统建设 |  |  |  |  |
| 1.本地融媒发布软件系统 |  |  |  |  |
| 1 | 指挥策划系统 | 线索策划：线索按定制规则自动分类，按关键词搜索、组合查询等方式筛选、线索支持添加标签、支持人工处理、线索收藏、订阅、提交； 选题策划：支持对选题内容的修改、维护管理选题历史版本、支持选题审核流程、添加选题决策意见，统一安排选题播出方式及计划、选题统一筛选、筛选选题推送，监看推送状态及进度、筛选选题推送，监看推送状态及进度； 采访任务管理：采访任务申请、派单、资源调度统一管理；采访资料推送；采访任务流程审核、监控；采访任务流程审核、监控； 资源指挥调度：基于在线地图的可视化的资源分布状态监控；设备入、出库管理和统计；人员、设备、车辆等资源的资源分配。 | 1 | 套 |
| 2 | 融媒大屏页面定制服务 | H5后台呈现（模板定制），大屏呈现板块设计 基础样式：包含整体样式风格和皮肤，可切换使用，根据招标方需求定制。 | 1 | 项 |
| 3 | 地图显示、连线服务流量 | 连线服务，流量费，GIS显示人员报/道资源地图显示 | 2 | 年 |
| 四、配套设施建设 |  |  |  |  |
| 1.备品备件及其他 |  |  |  |  |
| 1 | 台式机械硬盘 | 1TB SATA6Gb/s 7200转64MB | 30 | 块 |
| 2 | 分布式存储硬盘（冷备盘） | 1块7.68TB SSD SAS硬盘单元(3.5")，10块8TB 7.2K RPM SATA硬盘单元(3.5") | 1 | 项 |
| 3 | 原HP服务器内存 | HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4 | 2 | 根 |
| 4 | 34英寸宽液晶显示器 | 34英寸 宽液晶显示器 | 5 | 套 |
| 5 | 技术维护笔记本 | 14英寸轻薄型笔记本，，硬件配置不低于如下要求： 13代酷睿i5 英特尔Evo 14英寸轻薄本(标压i5-13500H 32G 1T 2.8K 高刷屏) 网管软件，系统运维工具软件 | 1 | 套 |
| 6 | 网络存储 | 16TB（双盘位8TB+8TB）NAS网络存储,支持来电自启动,支持数据保护,支持多设备文件同步，支持图片搜索，支持APP应用 | 1 | 套 |
| 7 | 画面分割器 | 16路HD-SDI输入，2路HDMI输出，可插入现有Densité 3标准机箱中，画面分割器采用独立的输入板与输出板结构，输入板与输出板可放置于不同机箱进行使用 | 1 | 套 |
| 8 | 维修用移动存储 | 套装版三防移动固态硬盘（1TB+32G U盘+雷电3数据线）*1套,（支持雷电3、雷电4和iPad USB-C，接口：Thunderbolt 3 40Gb/秒、理论传输速率：2800MB/s、IP67等级防水防尘）; 64GB USB 3.2 Gen 1 U盘（金属外壳 读速200MB/s ）*20套; 28GB USB 3.2 Gen 1 U盘（金属外壳 读速200MB/s ）*30套; 256GB USB 3.2 Gen 1 U盘（金属外壳 读速200MB/s ）*10套; | 1 | 项 |
| 9 | 安全隔离盒 | 硬件配置：Intel Celeron J3160 1.6GHz 4核/4G DDR3L/120G SSD正面：USB3.0*2/背面：HDMI*1 + RJ45千兆网口*1 + USB3.0*2 + DC IN*1/侧面：VGA*1 + MIC*1 + HP*1） 软件：内核加固安全传输管理系统； 多种访问方式：支持unc共享，FTP和Http三种方式访问 多格式支持：mpeg、mpg、rm、m4v、asf、mov、avi、swf、wav、MP3、MP4、mid、ac3、bmp、jif、 jpg、png等40多种格式文件并支持文件自定义及深度过滤； 支持双向深度过滤检测，通过独有数据传输协议，实现安全隔离过滤等多种安全策略； 白名单过滤：内置文件内容深度检测算法，快速识别病毒伪装文件，保证存储介质访问的安全性，高效阻断病毒传输 用户权限管理：支持多用户接入并可对不同用户访问进行权限划分，如文件上传下载、文件编辑、查看、新建、复制、粘贴、删除、重命名等操作； 高速传输：快速的读写速度，大大缩减了外置设备拷贝时间。读速度100MB/S,写速度50MB/S。 日志功能：对于三种传输方式均提供日志的读取、查询、删除、导出等操作，日志要严格分类提醒，包络时间、用户名、文件名称、传输方式、传输结果等。 | 1 | 套 |
| 10 | 多格式转换器 | 转换功能：VGA/HDMI/SDItO HDMI/SDI多格式 上转换/下转换 /交叉转换 - 视频输入：1x VGA,1x HDMI1x 3G/HD/SD-SDI 视频输出：2xSD-SDI带加嵌音频1x HDMI 音频输入：2 x RCA(立体声) 音频嵌入：2声道HDMI/SDI和RCA的声音可加嵌至HDMI/SD-SDI输出 视频格式：800x600(60Hz)，1024x768(60Hz)，1280x1024(60Hz)，1366x768(60Hz)，1400x1050(60Hz),1600x1200(60Hz)，480i(NTSC)，576i(PAL)，720p(50/59.94/60Hz)，1080i(50/59.94/60Hz)，1080p(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz 输出分辨率：480i，576i，720p(50/59.94/60Hz)，1080i(50/59.94/60Hz)，1080p(50/59.94/60Hz) | 1 | 套 |
| 11 | 可伸缩话筒支架 | 悬臂支架：水平伸展达820mm，垂直伸展达840mm，还可全360度旋转；最小支撑重量：94g、最大支撑重量：1200g 另含：3/8 转 5/8 适配器*1，桌面安装夹*1，螺纹桌面安装夹*1 | 6 | 套 |
| 12 | 三级信息系统等保测评和密评 | 对现有电视播出系统（三级）进行网络安全等级保护测评（复评）和密码应用安全性评估服务 | 1 | 项 |
| 五、广播电台可视化提升工程 |  |  |  |  |
| 1.视频设备 |  |  |  |  |
| 1 | 切换台主机 | 一、接口，需满足 1、视频输入接口总数：≥8个12G-SDI输入； 2、输出接口总数：≥12个； 3、辅助输出接口总数：≥1个； 4、SDI速率：1.5G、3G、6G、12G； 5、SDI节目输出：9×10bit，可切换HD/UHD。 6、SDI音频输出：2个音频通道嵌入SDI输出。 7、音频输入接口总数：2×XLR。1×麦克风。 8、音频输出接口总数：1×耳机 9、SDI视频输入：8×10bit，可切换HD/UHD。2通道嵌入式音频。 二、调音台，需满足： 1、≥2通道调音台，具备≥12路输入。 2、每条通道配有可选择的开/关/音频跟随视频，以及独立的增益控制。 3、电平和峰值音频表。加上全新Fairlight音频强化：压缩器、门控、限制器、6频段参量均衡器。延迟线和立体声合成器，仅限XLR输入。 三、多画面分割监看，需满足： 1、多画面分割监看：1×10画面布局； 2、多画面分割视频格式：HD/Ultra HD。 | 1 | 套 |
| 2 | 5G网络直播编码器 | 一、视音频输入，需满足： 1、视音频输入：HDMI×1，SDI×2 2、支持分辨率：1080p25/p30/p50/p60/i50/i60、720p50/p60、480i60、576i50 3、音频输入接口：3.5mm，双声道非平衡线路音频输入×2 二、视音频输出，需满足： 1、视音频输出：HDMI×1，延迟100毫秒 2、支持分辨率：1080p25/p30/p50/p60/i50/i60、720p50/p60 3、音频输出接口：3.5mm，双声道非平衡线路音频输出×2 三、视频编码，需满足： 1、编码标准：H.264/H.265 2、编码码率：1~12Mbps 四、音频编码，需满足： 1、编码标准：AAC 2、音频采样率：44.1KHz、48KHz 3、编码码率：128~512kbps双声道 五、网络接口，需满足： 1、4G内置模块×2，5G内置模块×1，支持TDD-LTE、FDD-LTE、WCDMA制式 2、百兆网口×1、千兆网口×1 3、USB扩展接口×2 4、WIFI内置模块×1 六、控制方式：触摸屏控制，按键控制，网页远程控制。 | 1 | 套 |
| 3 | 云台摄像机 | 1、视频格式：1080p 60/59.94/50/30/29.97/25；1080i 60/59.94/50；720p 60/59.94/50 2、感光元件：不低于1/2.8英寸HD CMOS传感器； 3、有效像素：≥2.07百万像素； 4、信噪比：>55dB； 5、镜头：20倍光学变焦； 6、白平衡：自动、手动、一键式、3000K、 4000K、5000K、6500K； 7、AGC/增益控制：自动/收到； 8、视频输出接口：HDMI×1，SDI×1； 9、音频输入接口：3.5mm Line in； 10、视频压缩格式：H.264, H.265, 双流输出； 11、音频压缩格式：AAC/MP3/G.711A 音频压缩。 | 4 | 台 |
| 4 | 云台摄像机控制器 | 1、摄像机最大控制数量：≥4个； 2、控制推拉摇移，可以控制光圈、 对焦、增益等功能； 3、预置位存储功能，可将特定的机位提前构图并保存。 | 1 | 台 |
| 5 | 云台摄像机支架 | 1、脚架+二维液压云台； 2、球腕直径：65mm； 3、俯仰角度：+90度至-70度； 4、机位托板：4/1螺钉附件； 5、高度：70.5-150.5cm； 6、有效载荷：3kg。 | 1 | 项 |
| 6 | 返送大屏 | 1、尺寸：≥55寸； 2、分辨率：不低于3840×2160（4K）； 3、屏幕比例：16:9； 4、网络功能：2.4GHz WiFi。 | 1 | 台 |
| 7 | 导播监视器 | 1、屏幕：≥27寸，IPS； 2、分辨率(最高)：不低于QHD (2560 x 1440 @ 60 Hz)； 3、屏幕比例：16:9； 4、输入类型：1个HDMI 1.4 (支持HDCP)，1个VGA。 | 1 | 台 |
| 8 | 无线领夹麦克风 | 1、专业级产品，腰包式收发设备，含便携式接收器、腰包式发射器、全指向领夹式麦克风及配件和附件； 2、便携式接收器要求： 振荡器类型：晶体控制 PLL 合成器 频率响应：23 Hz 至 18 kHz / 40 Hz 至 15 kHz； 信噪比：60 dB； 失真 (T.H.D)：0.9% ； 音频输出接口：3.5 mm 直径 3 极锁定迷你插孔，外部连接。 3、腰包式发射器要求： 振荡器类型：晶体控制 PLL 合成器； 射频输出功率：30 mW/5 mW 可选/10 mW/2 mW 可选； 薄膜类型：驻极体电容； 指向性：全指向； 输入接口：3.5 mm 直径 3 极锁定迷你插孔； 参考音频输入电平：-60 dBV（麦克风输入），+4 dBu（线路输入）； 频率响应：23 Hz 至 18 kHz / 40 Hz 至 15 kHz； 失真：0.9% | 1 | 套 |
| 9 | 无线监听耳机 | 1、无线监听系统，入耳式耳机； 2、要求一拖四无线立体声监听耳机，含一个发射机，四套接收器； 3、至少30米无线接收； 4、发射器要求： 频率范围：600-800mHz 频率偏移：士48KHz 工作电流：110mA 充电接口：Type-C 5V/2A 5、接收器要求： 频率范围：600-800mHz 工作电流：110mA 充电接口：Type-C 5V/2A | 1 | 套 |
| 10 | 调音台 | 1、频响(输入到STEREO OUT)：+0.5 dB/-0.5 dB (20 Hz到20kHz),参考额定输出电平@ 1kHz, GAIN旋钮:小; 2、总谐波失真(THD+N)(输入到STEREO OUT)：0.01 % @ +8dBu (20 Hz到 20kHz),GAIN旋钮:小 0.003 % @ +18dBu (1kHz),GAIN旋钮:小 ； 3、嗡音&噪音*1(20 Hz 到20 kHz)：同等输入噪音：-128 dBu (Mono输入通道，Rs:150Ω,GAIN旋钮：大；残余输出噪音：-102 dBu (STEREO OUT, STEREO LEVEL,GAIN旋钮：小) ； 4、串扰(1kHz)*2：-88 dB； 5、输入通道：6通道：单声道[MIC/LINE]:2，立体声[LINE]:2 ； 6、输出通道：STEREO OUT:2, PHONES:1； 7、幻象电源电压：+48V。 | 1 | 套 |
| 11 | 电动绿幕 | 1、定制三轴电动绿幕，含幕布； 2、尺寸：4米宽*3米。 | 1 | 套 |
| 2.直播室灯光 |  |  |  |  |
| 1 | 主光源灯 | 1、功率：≥330W； 2、频道：≥32个； 3、组别：16组； 4、色温：5600K； 5、CRI：≥96； 7、TLCI：≥97； 8、控制方式：支持 DMX512/2.4G无线遥控手机APP； 9、配魔术腿灯架和深口柔光箱。 | 4 | 套 |
| 2 | 辅光及背景光灯 | 1、功率：≥230W； 2、频道：≥32个； 3、组别：16组； 4、色温：5600K； 5、CRI：≥96； 7、TLCI：≥97； 8、控制方式：支持 DMX512/2.4G无线遥控手机APP； 9、配魔术腿灯架、配套柔光灯和深口柔光箱。 | 2 | 套 |
| 3.直播系统软件 |  |  |  |  |
| 1 | 广播电台虚拟主播 | 1、需提供≥10个虚拟主播音色引擎，支持自定义配置语速、语调、音量、背景音效及音量等个性化参数； 2、含≥4个主持人音色，支持路况、天气播出及其他文字合成节目，可用于播出及节目录制； 3、含≥1个频率年服务； 4、需要即可以做为组件形式集成进台内播出系统播出站、录制站程序，也可以独立运行，与现有的播出软件完全兼容，方便主持人上手，操作界面和使用习惯与现有播出软件接近，保证虚拟主播软件和现有播出系统可以在同一个播出界面流畅的使用。 | 3 | 年 |
| 4.音频工作站部分 |  |  |  |  |
| 1 | 音频核心处理部分 | 1、配备1块PCIe处理卡，通过与计算机组合实现多声轨音频录音以及插件处理功能。采用新一代技术架构，具备更多音轨处理能力和更大动态余量，专用 DSP 功能以处理音乐和后期制作项目，支持48KHZ，96KHZ和192kHz采样频率；配置最新版本HD软件永久授权，操作简便，界面友好，可支持中/英文操作界面,具有可扩展、升级的数字信号处理以及输入/输出能力,录音音频文件格式可选BWF， AIFF等格式；系统预置不少于75个处理插件、虚拟乐器；具备 32 位浮点处理深度, 64 位浮点混音器深度，支持 AAX DSP格式插件，支持64通道I/O（扩展板卡可以支持192通道I/O），支持2048同时音轨,512单声道或立体声辅助输入,512 乐器音轨、1024 MIDI 音轨、512内置混音母线, 可通过业界标准的9针串行控制协议对外部音/视频设备进行集成和控制；音乐创作与音频制作平台，可以进行编曲、录音、编辑、音序和混音等工作。支持所有流行环绕声格式LCR、Quad、LCRS、5.1、6.1、7.1 及多通道Atmos，也可以完全独立运行软件。自动延时补偿功能，带给您声音更出众、相位精准的混音，包括多轨 Beat Detective、完整的“工程数据导入”对话框、DigiBase Pro 等等，超过 70 种专业声音处理插件、虚拟乐器和效果器，为您带来无尽灵感和完美的混音，全能 MIDI 和乐谱记谱工具，助您快速轻松编曲，“弹性时间”与“弹力音调”可即时为您调整拍速、音调和时间，直接与其他 Pro Tools 用户协作，或使用 OMF/AAF/MXF 文件交换格式，与其他音频/视频软件用户协作，支持64位AAX格式插件，兼容 Mac 与 Windows。采用iLok USB Smart Key软件授权方式采用iLok USB Smart Key方式进行软件加密授权。 2、配置多通道模拟音频接口1台，支持多达16个同时通道的音频输入/输出，支持24bit、 192 kHz采样率；16通道高采样率原声模拟I/O接口，采用DB25接口，2通道附加AES/EBU和8通道ADAT输入输出接口，支持字时钟输入/输出；Expansion Port端口以直接连接其它音频接口,采用DigiLink 电缆和音频处理卡连接，32 个 4 段 LED，内部风扇，2U 机架-模块化设计机架式箱体 3、配置调音控制台1台，适用于狭小空间或旅途音乐创作和后期混音，与 Pro Tools Software 以及其它支持 EUCON（如 Logic Pro、Cubase）的数字音频工作站能够开放式整合，具备不少于16个通道条，全部配有触控电动推子和10段码信号电平表，具备不少于32个触控旋转编码器，全部配有三色 LED 功能指示灯，实现声像控制、增益控制、插件参数调整；具备不少于32个高分辨率OLED显示器，可查看通道名称/编号、电平数据明细（从单声道到 5.1 立体声）、参数名称/数值、当前自动化模式等；每个通道均配有独奏、静音、通道选择、录制/自动化按键；具备触控条方便轻松访问走带控件；具备各种专用按钮和开关，实现导航、自动化、控件分配和软件控制；内置4x6 AVB Core Audio 接口，包括不少于两个XLR 麦克风/线路输入、不少于2个TRS 线路输入、不少于2个XLR 线路输出、不少于2个TRS 线路输出和立体声耳机输出。 4、配置控制平台基座和IPAD触摸屏1套，先进的触摸屏控制可以快速连接上用户的iPad和Pro Tools ¦ Control iOS app，让音频和视频项目的控制更加智能。该应用提供多种触摸控制和视觉反馈，以提高效率，用户可以轻松操作大型工程，把他们想要的通道快速映射到界面上；基于以太网的高速技术，可以实现硬件直接与EUCON兼容的应用进行通讯。随意切换Pro Tools、Logic Pro X、 Cubase、Media Composer、Premiere Pro至其他任何EUCON兼容的视频和音频软件。用户都不用点击鼠标就可以使用上百个主命令、短路径、功能和UI。用户甚至可以创建定制软键宏命令实现所有Pro Tools的功能，还能一键恢复界面布局。拥有八个敏感的触摸式软旋钮，可以拓展软件Control的功能。这些可按压的旋钮控制帮助用户基于app中所选的任何旋钮进行互动。软键盘加速任务—用户通过编程宏命令，可以经常点进正在进行的编辑过程和混音任务或者将Dock融入他们独有的工作流程，来执行更复杂的任务。用户使用颜色编码Track Tiles和Universe view可以快速接入所有通道，可以使用单一“Attention”频道。用户只需要从触摸屏和频道导视图上选择任意轨道，直接在此界面控制上处理。可以直接从界面上切换模式、编写自动化程序。需配置IPAD一台，用于触摸屏控制和软件加载。 5、配置水银版综合效果插件包永久授权1套,包含Diamond, Platinum, Restoration, Transform, 和V-Series 等各种类插件，支持Mac/PC AAX Native, TDM, RTAS, AudioSuite, VST, AU, SoundGrid等插件格式，内含超过91种200多个混音和母带处理插件，包含全新的V系列的模拟建模插件，涉及压缩，均衡和混响到变调、镶边等等效果处理。为每一个需要性能设置全面的音频处理工具而设计；可应用于录音，混音，母带，声音设计，音频修复，音频创作等领域。 6、配置音高修正插件永久授权1套，可通过自动模式和手动模式来调节音高,不会带来几乎任何的失真。采用更高的核心技术,使用人声处理专利技术，在音高修复方面更先进,重新设计的界面,重新整合的常用控制参数，包括移调、共振峰修正、嗓音建模。新改进的基于音符的移调功能,基于对象的Retune速度功能,实时输出修正的音高,全新的键盘快捷键,全新的音高显示模式,图形复制功能可以把其它地方的音高图形复制到其它地方应用.可精确到像素的音高边界控制,统一的音高控制界面，把以前的两个自动窗口和图形窗口合二为一，而且可以实时显示出来,人性化的调节功能，使调节后的声音不要过于的完美,可实时调节自然颤音。 7、外置音频1台，通过专用 DigiLink Mini 连接线缆与音频处理板卡连接；可支持在录音软件和其他音频设备间发送及接收最多16个同时通道；保持最大音频保真度、支持最多至 24 位、192 kHz 采样率；不少于8通道高采样率原声模拟I/O接口，不少于8通路AES/EBU输入输出接口，均采用DB25接头，不少于8通路TDIF，不少于16通路ADAT；不少于2通道附加AES/EBU和S/PDIF输入输出，支持字时钟输入/输出,Expansion Port端口以直接连接其它音频接口, 32 个 4 段 LED，内部风扇，2U 机架-模块化设计机架式箱体 8、配置均衡器插件包永久授权1套，Pultec 均衡器具备平滑、悦耳的均衡器和超高质量的电子管音频信号路径，以其多功能性和易用性著称 - 调整旋钮，轻轻一扭，一切都听起来那么美妙。具有三个经典平衡器插件，其中包括 Pultec EQP-1A、Pultec EQH-2 和 Pultec MEQ-5。Pultec EQ 插件基于二十世纪六十年代早期的工作室经典作品，其在外观、音色和操作上与真正模拟均衡器极为相似。从乐器、到人声，再到用于母带制作的立体声混音，一切都听起来那么美妙。能够利用 Voce Bundle 插件将经典音色添加到轨道中。Voce Spin 提供广受欢迎的旋转扬声器的最精确模拟。插件设有15个经典录音设置，提供有喇叭谐振、扬声器分频器、不同的麦克风摆放位置以及经典的“曼菲斯”(Memphis) 音效（较低鼓音的低速马达无需插电）等功能。Voce Chorus/Vibrato 再现了 B-3 风琴的机械扫描颤音。通过一个超酷的旋钮可获得三个合唱设置和三个颤音设置。仿古压缩器不仅仅是加强混音，由于采用模拟电路和真空管技术，它们会添加温暖的复古音色。Classic Compressors Bundle（包括 BF-2A、BF-3A、Purple Audio MC77、Fairchild 660 和 Fairchild 670）会带来惊人的仿古压缩器的软件再现。这些压缩器无论外观、音效还是功能都与在过去 40 年塑造流行音乐的音色的经典硬件无异。将音效和老式合成模块的最佳特性结合在一起，开辟了音效探索的新领域,Moogerfooger 插件具备真正的模拟设计、华丽时尚的界面和精心研发的信号处理，提供原版模拟设备的音质精华与相似的界面。包括四类 Moogerfooger：Moogerfooger Ring Modulator、Lowpass Filter、12-Stage Phaser 和 Analog Delay。 9、配置空间混响插件永久授权1套，它为录音用户提供了一系列功能强大的混响音效工具。支持高达 96 kHz 采样率，共包括 9 种全新混响计算法则,共可实现多达 200 种空间混响设定。可以帮助用户实现其预期的多种虚拟混响音效，使其混音效果更加精彩。主要功能：空间建模功能，可实现与真实空间相同的混响效果； 立体声、环绕音效混响功能；高精度混响设定，可满足专业录音棚的需求：灵活、便捷的操作性；先进的空间建模计算法则可以将各种不同空间的声波反射、音色效果加以混合。其交互式的屏幕可以帮助用户在使用过程中对各种不同设定有一个直观的印象，从而降低了用户的操作难度。它代表了混响音效的前沿技术，它的空间建模技术超越了现有的混响音效技术，为您的音效处理增加了无限可能。可以精确的模拟多种真实空间的混响音效。全新计算法则可用于空间混响染色。同时插件的空间特征可以很好的反映出一个空间内声音和环境音效的总体效果，并可加入早期声波反射效果。早期声波反射以及空间混响染色可通过一个 Room Typ控件进行控制。可适用于单声道、立体声、环绕音效混响插件，具有卓越的空间建模功能。 10、配置混响插件永久授权1套，适用于音乐和后期制作应用程序的终极混响插件。从最大的音乐厅到最密集的板式混响，都可以通过高端硬件混响单元中使用的常用声学控件提供自然混响空间的质朴音质。通过将真实混响空间的采样音质与高级 DSP 算法相结合，可对单声道、立体声和环绕声格式中的混响参数进行完全控制，从而提供令人震撼的真实感。支持在 10 个不同的混响场景之间快速流畅地切换。包括适用于音乐和后期制作应用程序的混响和特效脉冲库。始终在屏幕上显示完整的输入和输出环绕声电平。 | 1 | 套 |
| 2 | 专业音频工作站 | 1、3.5GHz 8核Intel Xeon W处理器，Turbo Boost 最高可达 4.0GHz； 2、32GB DDR4 ECC内存；不锈钢框架。 3、1TB 固态硬盘， Radeon Pro W5500X 图形处理器 (配备 8GB GDDR6 显存) 4、带数字小键盘的妙控键盘；妙控鼠标。 | 1 | 台 |
| 3 | 显示器 | 1、34英寸带鱼屏，6毫米超薄边框，鱼屏面板尺寸：34英寸，面板类型：IPS面板， 16：9屏幕比例，响应时间：<4ms,点距：0.3114毫米，亮度：300cd/平米，可视角度：178度/178度。 2、不少于2个HDMI，底座可调节高度。 | 1 | 台 |
| 5.话筒部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电容人声话筒 | 1、中国红颜色，可变的大振膜录音话筒，带双振膜的压力梯度传感器; 2、多指向性：全向，心型，8字型，可开关的低频滚切，可开关的10dB衰减装置，适用于声乐、广播播音、制作录音、配音。 3、频率响应：20Hz-20KHz 4、灵敏度（1KHz-1KOHM）不小于：20/28/22mVPa * 5、最大声压级（THD小于0.5%）不小于：117dB(心型) 6、最大声压级（THD 小于0.5%,预衰减）不小于：127dB 7、最大输出电压不小于：390Mv 8、电流不小于：0.8mA 9、带原厂防震架 | 2 | 套 |
| 2 | 立体声套装话筒 | 1、小振膜电容话套装, 由话筒头和放大器两部分组成。广泛用于古典音乐，电视行业和电影行业等。 2、话筒类型：电容式.立体声配对 3、话筒指向：心型 4、频率响应：40Hz-26kHz 5、灵敏度：36.5 dB (V/Pa), 15 mV/Pa 6、最大声压级：131dB 7、信号噪声比：80 dB | 1 | 套 |
| 3 | 立体声XY制式录音话筒 | 1、XY录音立体声话筒，由2个配对的心形话筒头及双通道话筒前置放大器组成 2、2个话筒头间距17cm 3、麦克风之间的角度可在0° 和180°之间可调 4、具有良好的立体声声相定位 5、频率响应：40 Hz~19 kHz 6、灵敏度：15 mV/Pa 7、等效噪声电平（A-加权）：13 dB-A 8、等效噪声电平（CCIR-加权）：23 dB 9、信噪比(A-加权)：81 dB-A 10、最大声压级（0.5% THD）：131 dB-SPL（48V） 11、最大声压级时的输出电压：1 V 12、输出阻抗：90 欧姆 13、最小推荐负载阻抗：1000 欧姆 14、供电：12 V ± 1 V或 48 V ± 4 V幻象供电 15、输出接口：XLR-5M，模拟，2通道 16、配置弹性话筒夹、耦合电缆等 | 1 | 套 |
| 4 | 乐器话筒套装 | 1、鼓用话筒套装，针对全套鼓乐器表演和录音应用设计，提供非凡音质。包含1支动圈底鼓话筒、3支鼓用话筒、1支乐器话筒、2支电容乐器话筒、3个鼓用话筒支架、7条XLR-XLR线和1个便携袋。 2、底鼓话筒指标：传感器类型: 动圈，拾音模式: 心形，频率响应自: 50 Hz -12 KHz，灵敏度 (dBV/Pa): -55 dBV/Pa，灵敏度 (mV/Pa): 1.75 mV/Pa； 3、军鼓/通鼓话筒指标：传感器类型: 动圈，拾音模式: 心形，频率响应自: 50 Hz-15 KHz，灵敏度 (dBV/Pa): -57 dBV/Pa ，灵敏度 (mV/Pa): 1.45 mV/Pa； 4、动圈乐器话筒指标：传感器类型: 动圈；拾音模式: 心形，频率响应自: 70 Hz-15 KHz，灵敏度 (dBV/Pa): -56.5 dBV/Pa ，灵敏度 (mV/Pa): 1.5 mV/Pa 5、电容乐器话筒指标：传感器类型: 电容，拾音模式: 心形，频率响应自: 40 Hz-18 KHz；灵敏度 (dBV/Pa): -48.5 dBV/Pa；灵敏度 (mV/Pa): 3.8 mV/Pa | 1 | 套 |
| 6.声处理器部分 |  |  |  |  |
| 1 | 压缩器 | 1、双通道真空电子管压缩器，可变输出级和可切换高通滤波器； 超快的压缩过程以及可变阀值、上冲和释放时长， 可扩展表头功能；双VU表; 2、输入阻抗:20k Ohms 4、3、输入电平:+ 20dBu 5、输出阻抗:50 Ohms 6、输出电平:+ 21dBu 7、频率响应: <17Hz至28kHz -1dB <10Hz至47kHz -3dB 8、增益噪音:22Hz - 22kHz（RMS）-85dB 9、串扰优于:70dB @ 10kHz优于100dB @ 1kHz 10、失真（THD和噪声）:1kHz 11、选择BYPASS的线路输入:<0.01％ 12、选择NORMAL的线路输入:<0.35％ 13、启动时间: 6 档选择2ms, 8ms, 15ms, 25ms, 30ms, 50ms 14、释放时间: 3 档选择100ms, 500ms, 1秒 15、总代理出具的针对本项目的授权函和售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 2 | 多通道话筒放大器 | 1、8通道话放， 2U机架设计，前面板可调高低阻抗，可作为DI使用。每通道都带效果插入接口、高通滤波、6段LED电平表。 2、AD转换后的底噪低于-122dBF，jitter小于250微微秒（百亿分之一秒），可以单独选购数字输出接口卡。 3、输入阻抗可变每通道都可调阻抗，精选的四个阻抗值。 4、每通道具有模拟插接点将外部设备插入话放和模数转换卡之间，使用25针D型接口。 5、通滤波器，反相和幻象供电每个都有专用的开关，每个通道独立操作。六段输入电平表与录音软件设计相同的参考点，包括精密准确的电平表校准功能。 6、四个前面板乐器输入还配备了高和低阻抗选择，提供全面和易于DI解决方案。复古设计75赫兹/18分贝，每倍频程的高通滤波器还提供每一个通道上，确保有效消除不必要的低频。 7、增益范围：0dB至60dB，以10dB为步长调整 | 1 | 台 |
| 3 | 双通道电子管压缩器 | 1、双通道电子管A类话放，包含专用的AP2516输入变压器、12AT7WC和 12BH7双三极管，以及定制的输出变压器。话放带有可变话筒输入阻抗和48V幻象供电，可切换话筒输入和高阻抗非平衡1/4”乐器输入;带有-20dB输入衰减、11级增益控制、3个固定频率的低切滤波器和11级输出电平微调。所有控件都可锁定，可实现准确的设置召回和通道匹配。话放还有LED峰值电平指示器和经典模拟VU输出电平表。输出接口分为XLR和1/4"TRS接口。 2、输入阻抗：话筒 500Ω, 1500Ω, 2000Ω, 2500Ω ；HI-Z: 500kΩ 3、输出阻抗：75 ohms 4、最大输入电平：+24dBu 5、增益范围：0dB至+70dB 6、最大输出电平：+24dBu 7、信噪比：98dB 8、频率响应：20Hz – 30kHz (+0dB / -1dB)。 | 1 | 台 |
| 7.监听部分 |  |  |  |  |
| 1 | 5.1 监听系统 全频 | 1、有源近场两分频监听音箱，采用压铸铝质MDE最低衍射箱体结合和先进的指向性控制波导技术DCW技术，融合最新的ISS信号智能监测电源管理技术，降低能耗. 2、频率响应：54Hz-20KHz（±2dB）； 峰值SPL@1m：≥104dB； 高音单元： 3/4＂metal dome,功率50W； 低音单元：5＂,功率50W。 | 5 | 只 |
| 2 | 5.1 监听系统 低音 | 1、有源低音音箱，具备19Hz的较低截止频率、高声压输出能力和多功能低音管理系统，它能适应所有低频监听应用, 最大平均输出声压级为109dB。带有灵活的低频管理系统，可以良好满足各种专业监听环境的需求。功放模块被整合在箱体中，含有DSP分频滤波器、单元过载保护电路和功率放大器。内置低音管理模块带有8通道模拟输入和8通道模拟输出接口、1个数字AES/EBU输入和输出接口。片状旋转箱体低音反射箱体，该箱体使用碾压成螺旋形状并夹在MDF侧板之间的金属薄板制成。可以通过GLM控制网络，对音箱进行电平校准、延时补偿、相位调整和自动声学校准。 2、单元尺寸：10寸低音；频响：19 Hz - 100 Hz (-6 dB) / LFE 19 Hz - 150 Hz (-6 dB)；功率：300W高音；声压级：109dB@1m。 | 1 | 只 |
| 3 | 立体声监听音箱 | 1、有源二分频监听音箱，低音单元尺寸：5.25英寸；1英寸高音单元； 2、频率响应：56 Hz –33 kHz (+/-3dB)；分频点：2kHz , 24dB/Octave； 3、最大声压级：109dB(C) SPL； 4、Class D 类功率输出：2 x 75W RMS , 2 x 150W Peak。 | 1 | 对 |
| 4 | 棚内监听对讲音箱 | 1、有源三分频同轴监听音箱，8 英寸低音单元；4 英寸中音单元；1英寸纺织软球顶高音单元； 2、频率响应：45 Hz –21 kHz (+/-3dB)； 3、低/中频段分频点：280 Hz；中/高频段分频点：2800 Hz； 4、最大声压级：117 dB； 5、Class D 类功率输出：140W ( LF 60W / MF 40W / HF 40W )。 | 2 | 只 |
| 5 | 监听控制器 | 1、2U标准机架主机和桌面控制器组成的5.1系统监听控制器。具有蓝牙输入模块。可以选择有线连接或无线连接； 2、提供5组立体声输出或一组5.1输出格式，4组立体声输入和独立的母带级-10dBV非平衡输入以及AES/EBU XLR，光纤，S/PDIF可选数字输入。D/A转换器采用Wolfson WM8741高品质24位/192kHz DAC芯片，配备高品质的耳机放大器电路。独立的4组CUE发送和接收可以协调控制室和各个录音间的监听信息，独立的MIX OUT输出提供推子前的信号发送功能； 3、可配置为5.1或2.1或立体声监听系统 ，立体声模式下的4组平衡+ 4dBu模拟输入或1组5.1输入，外加一个立体声+ 4dBu模拟输入 ，1组母带级-10dBV非平衡模拟输入，DB25连接4对CUE输入，用于向其他房间分配监听信号 ，1组5.1输出以及5.1模式下的2组额外立体声输出 。 4、独立的MIX输出（推子前输出），独立的低音输出可实现不同扬声器对低音的共享 ，2个用户可分配的预设，可轻松调出常用设置 ，MUTE， DIM，MONO和PHASE REVERSE功能 ，单独每个扬声器的MUTE / SOLO功能 ，调音台风格的对讲功能和通讯管理，能够独立选择对讲信号发送通道 ，2个高电平，超大电流，母带级耳机放大器将驱动任何高阻抗或低阻抗耳机 ，最先进的模拟电路可提供出色的透明度以及超低噪声和失真 ，所有接插组件都使用镀金高品质规格元件。 | 1 | 台 |
| 6 | 录音师监听耳机 | 1、专业监听耳机，振膜继续采用专利的VARIMOTION技术，采用30mm直径的XXL振膜，中间厚、边缘薄，这样的设计可以有效的减轻振膜的质量，提高振膜的刚性，取得合理的Q值，对于突发信号的瞬态反应更佳，更可以减少大音量情况下振膜的分割振动，大幅度降低失真度。 2、自动静音设计，左耳壳体上方设计有一个微动开关，只有戴上耳机后，这个微动常开开关才会打开，耳机才能够发声，当你摘下耳机之后，耳机就没有声音了。避免干扰棚子里其他监听设备的正常监听工作。全封闭式的耳罩，隔燥效果相当好。 3、频响范围：16-28000Hz, 阻抗：55欧姆, 最大承载功率：200Mw,，音频接口：3.5mm/6.3mm 立体声插头。 | 2 | 副 |
| 7 | 耳机分配器 | 六个完全独立的立体声高功率放大部分在一个机架空间， 两组立体声输入，可分配到所有六个通道，六个独立的直接输入，输出电平控制和准确的8位每通道LED输出表，单声道/立体声开关，每通道独立的辅助输入接口， 每个通道上直接输入连接器的任何音源连接方便，XLR和TRS输出接口允许多个耳机放大器级联， 环型变压器的无噪音和低电磁干扰。 | 2 | 台 |
| 8 | 歌手监听耳机 | 1、头戴式动圈耳机，40mm专业级驱动单元，频响范围：18-20000Hz， 2、阻抗：32欧姆；灵敏度：110dB；额定功率：200mW； 3、耳机插头：3.5mm插头（直型，镀金）。 | 12 | 副 |
| 8.配件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 话筒支架 | 1、黑色色金属支架，重：3.2 kg, 2、高度：900-1605mm,臂长：800mm，3维调整挂臂。 | 12 | 副 |
| 2 | 话筒防噗罩 | 1、由四层声学海绵构成； 2、在实际测试中，即使用嘴对着防扑罩喷气，话筒也不会发出噗声，防噗效果极佳。 | 4 | 个 |
| 3 | 谱架 | 1、书面角度可以充分的调整，黑色, 2、桌面积：440 x215mm, L (折叠后): 390 mm,尺寸：高度：650/1225 mm。 | 12 | 个 |
| 4 | 耳机挂架 | 耳机挂架，配合话筒架一起使用。 | 8 | 个 |
| 5 | 耳分落地支架 | 1、国产定制支架，方便移动，带滚轮； 2、标准19寸机架安装 | 2 | 个 |
| 6 | 主音箱支架 | 1、落地音箱支架，配合主音箱使用。 2、木制或者铸铁。 | 2 | 只 |
| 7 | 返送音箱支架 | 1、音箱配套原厂落地支架，配合环绕声音箱使用。 2、德国工艺，高度870-1565mm, 重量5.4kg, 底盘尺寸：250mm。 3、配置音箱专用托板。 | 5 | 只 |
| 9.视频监看部分 |  |  |  |  |
| 1 | 同步器 | 1、用于实现对齐帧边缘，配有高保真、低抖动时钟，可保证原始音频捕获和播放信号的质量。 2、DigiSerial Port端口连接至 音频处理板卡，实现音频采样位置和视频帧边缘的精确同步。支持各行业标准时钟源（包括字时钟、循环同步和 AES3）、位置参考格式（包括 LTC、串行时间码和双相/转速表表）、SD 和 HD 参考格式以及影片和视频的上拉/下拉速率。 3、六路时钟输出接口，四项输出的板载视频参考发生器，用于将信号分发到其他外围设备。具备9 针串口引脚连接，确保您能够控制系统其他其他设备，采用极低抖动JetPLL时钟技术可以准确地锁定外部源。主控振荡器以 100 MHz 的频率运行。 4、使用 10 MHz 和 AES3id I/O，可以锁定到高端原子母钟通过其 10 兆赫时钟输入。 5、取样频率：44.1、48, 88.2、96、176.4 和 192 kHz 6、视频参考 I/O：1 x BNC 输入，2 x BNC 输出 7、视频参考生成器：4 个 BNC 输出 8、视频参考格式支持：使用内部或外部视频参考发生器时，支持HD/SD 格式，并具有自动格式检测功能： 9、支持制式：NTSC，PAL，GPIO， 10、MIDI 输出：1 x DB9 端口 11、时钟精度：±1 ppm 12、随温度变化偏移：温度超过 -4º–158º F（-20º ~ 70º C）时，为 ± 1 ppm 13、主机连接：1 个 DigiSerial 端口（迷你 DIN 8 针） 14、机械控制：1 x DB9 端口 15、前面板显示器：2 个 OLED (256 x 64)，用于显示参考信息、音频采样率、时间码和其他详细信息 16、机架式 (1U)。 | 1 | 台 |
| 2 | HDMI分配至 | 1分2 HDMI分配器, 支持4K | 1 | 台 |
| 3 | 专业监看设备 | 1、55英寸,采用X-reality pro讯锐图像处理引擎分析和优化每一帧画面，较少噪点，提升清晰度。无缝边框设计。USB接口支持FAT32和NTFS文件系统以及众多格式的影音文件播放。屏幕对角线尺寸≥60英寸;屏幕比例：16：9； 2、最佳分辨率1920x1080@60Hz,，2K, LED背光，扬声器数量：2个，耳机端口2个，2个HDMI接口，2个USB接口。 | 2 | 台 |
| 4 | 电视落地支架 | 国产电视落地支架 | 2 | 个 |
| 10.系统安装与集成 |  |  |  |  |
| 1 | 跳线盘 | 1、采用BANTAM跳线器使用音频插孔和插塞的外形最小的型号。 2、焊接式音频跳线盘，1U高19"机柜宽可容纳两排共96个BANTAM插孔。 | 2 | 台 |
| 2 | 跳线 | 跳线盘专用跳线，长度为60cm，采用和跳线盘同一品牌产品。 | 8 | 条 |
| 3 | 电源时序器 | 8路电源时序器，万用插孔。 | 1 | 台 |
| 4 | 稳压滤波电源 | 电源稳压器，USB前面板充电口，双数字电压计、电流计带彩色编码“电压范围”指示。具SMP高级浪涌保护，线性滤波技术，EVS电压保护，11个插座，额定16A，诊断灯，隔离排插，后面板BNC连接头用于连接鹅颈灯。 | 1 | 台 |
| 5 | 定制接口箱 | 录音棚墙面接口箱，XLR线路输入（Neutrik 卡农母）8孔，XLR线路输出（Neutrik 卡农公） 4孔，CAT5 网络插座(Neutrik) 2孔； HDMI视频插座 1孔 | 1 | 台 |
| 6 | 棚内对讲音箱支架 | 1、落地音箱支架，配合返送音箱使用。 2、木制或者铸铁。 | 2 | 只 |
| 7 | 线材 | 1、项目中所需的全部线缆、接线头等辅材,包括话筒线，数字/模拟音频线缆，各种接插件，数量满足系统集成需要， 2、档次不低于日本Canare线材和镀金接插件。 | 1 | 批 |
| 8 | 安装调试培训 | 1、包括此次项目的综合布线、所有设备安装、调试、技术培训等，采用进口线缆安装布线。本项目中所需的全部线缆、接线头等辅材由中标方提供. 2、系统布线合理美观，安全稳定，培训达到操作人员熟练应用。 | 1 | 项 |

注：

1.在本章中，为了方便起见，可能会采取按某种品牌货物的规格和型号予以表述，但并不因此限制或者拒绝供应商以其他能满足本项目需求且性能与所明确品牌相当的货物参加投标。

2.以上是采购人提出的基本要求（不是全部要求），投标人应在此基础上根据自己公司的经验、优势、特点进行科学、合理的设计。

3.系统集成包含了本次项目建设所需线材、KVM 等集成设备以及布线、施工、安装、调试、培训、保障等工作以及项目要求的第三方检测及项目验收等费用；同时中标人应在符合相关技术标准的前提下，根据采购人的要求完成设备安装和布线工作。

- 第三章　软件开发相关要求

1、数据接口费数据库费用界定

如果中标软件（应用软件、系统软硬件产品等，下同）需要与采购人现有系统进行对接，产生的接口费用由中标人支付。

质保期内，如果中标软件需要与外部系统进行对接时，中标人应免费提供数据接口。

2、软件知识产权归属

软件知识产权归属采购人所有。

3、数据安全

软件应安全、准确、可靠，具有高可用性功能(或容错功能)，能够长时间不间断运行，能够防止不良侵害发生、降低故障发生率，确保安全生产。

软件要具有较强的硬件规模扩展能力。

软件对硬件要具有相对独立性。

软件本身要具有良好的扩展能力，具备高度的可伸缩扩充能力。

软件要具有良好的负载均衡能力。

软件具有可维护性，系统设置要方便灵活。

软件应提供符合业务规范的数据接口，以实现与其它系统的连接，支持一致性数据模型，保证数据的一致性、完整性。

软件设计面向数据，而不是面向流程，易于系统的构造和重组织。

软件应能实现数据和处理结果的备份和管理。

软件能够保护投资，前后期的投资有效衔接。

系统设计要做到代码标准化、模块标准化、文档标准化、测试标准化和信息标准化。

4、中标人须保证系统通过信息安全技术网络等级保护要求（GB/T22239-2019）第二级安全要求,若在此期间国家颁布最新等保标准，则中标人须按最新标准执行并通过相应评测要求。

- 第四章　软件及设备安装、调试、工期

1、中标人需按采购人的要求和国家及行业规范负责设备安装和调试及试运行。

2、工期：在合同签订后60天内完成安装、调试工作。

3、若中标人未在规定时间内完成硬件安装调试或软件开发试运行的，采购人有权终止合同并要求中标人赔偿由此造成的损失。

4、安装及测试要求

（1）要求具有完整的系统测试计划，包括根据用户需求编写的，遍及系统全部功能、性能的测试用例，合理的测试方案和测试方法。要求保留完整的测试报告。

（2）包括单元测试、集成测试、系统测试和压力测试。

（3）测试过程要用户单位组织相关人员同参与。测试计划要详细描述针对各项测试，项目建设单位、集成商以及相关单位如何参与，如何配合，包括各单位职责和分工界面等内容描述。

（4）在安装、配置和测试、调试过程中,中标人应对最终用户技术人员所提出的技术问题,应给予满意的答复。所有测试通过后，在系统连续成功稳定运行1个月后进行项目验收。

- 第五章　项目验收要求

项目的验收包括初步验收、试运行和终验。

1、项目初验

项目初验前，中标人应首先对设备及软件进行自测，并将自测报告提交采购人审查。同时提供系统主要设备（核心存储、交换机、工作站、服务器）针对该项目的原厂质保函（设备最终用户须为绍兴市上虞区融媒体中心）和广电总局融媒体业务系统检测报告。中标人依本合同约定向采购人提交成果及相关文档，并向采购人提出初验申请。采购人接到中标人初验申请后，组织初验，初验合格后联合签署初验报告。

2、试运行

初验合格后进入试运行，试运行时间为不少于30天。

3、终验

设备通过试运行后，中标人向采购人提出终验申请，采购人组织相关单位进行设备及软件的终验。终验通过，进入正式运行阶段。终验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：已提供了合同要求的全部设备和资料；试运行时性能满足合同要求；性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决。

- 第六章　售后服务

1、中标人应保证提供自项目终验验收合格并交付使用后起至少 三 年的质保服务（广播录音棚设备质保一年）。质量保证期内，投标供应商负责对其要求提供的产品进行现场维修与维护及更换零部件，不收取额外费用。并确保系统所涉及的所有产品，设备使用期的5年内均能要求提供备品备件。

2、响应时效：中标人保证在接到用户故障报修或咨询后1小时内给予响应，中标人维修工程师在4小时内到达用户现场。若故障设备确认在现场不能修复时，要求提供5X8小时的备件先行服务。中标人接到用户通知后，备件响应时间不超过24小时，以保证系统正常运行。但故障设备运回维修时不得将存有用户保密和敏感信息的存储媒体带离用户办公场所。如果逾期未作出响应，中标人应承担由于故障造成的全部损失，并由此产生的风险和费用由中标人承担

3、技术支持服务：中标人须在系统及设备质保期内，要求提供7×24小时原厂电话技术要求支持服务。

在质量保证期内，遇重要安全播出保障期，中标方应根据台方要求，免费增派技术人员参与技术保障工作

4、软、硬件升级服务：中标人承诺在系统建设完成后，继续与用户方合作、根据实际应用需要进行软件完善及升级工作。

对于今后系统可能的升级，承诺软件终身升级免费，硬件升级价格优惠幅度不低于本次招标优惠幅度。对于今后系统可能的改造和扩容，承诺价格优惠幅度不低于本次招标优惠幅度，积极配合用户方完成。

5、为保证设备正常、安全地运行，技术支持力量和优良的服务是系统正常、安全运行的保障。供应商应据此制定系统详细的技术支持与服务方案，包括服务内容、服务方式、服务响应时间、应急措施及组织结构等。

6、中标人须做出无推诿承诺。即中标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使设备或系统发生不正常情况时，并在得到采购人通知后，立即派工程师到场，全力协助用户，使系统尽快恢复正常。

7、因维护不到位等原因造成数据出错或不能完全正常运行的，从不能正常运作的第三天起，按100元/天/点进行相应扣款。

8、质保期外设备及配件价格：中标人须按本合同设备及配件价格或市场价（以上价格就低计取）进行供应。

- 第七章　培训服务

1、投标人负责向采购人提供系统相关的安装、测试和维护所需的技术手册。

2、培训授课人员需是投标人的技术专家或专业的授权培训机构专家，具备三年以上同类经验。

3、投标人应对系统的使用和管理人员进行技术与操作培训，提供完整详细的技术与操作文档，并根据采购人实际需要制定完善的培训计划。

4、系统建设期间，在不影响施工进度的情况下，投标人应该在安装调试过程中为采购人的操作、技术人员提供培训，对设备安装、测试、维护、操作、使用、故障排除等进行培训，使技术人员具备基本维护能力，面对突发故障能快速判断并处理。

5、培训工作必须在合同生效之后系统试运行之前安排。

6、所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。

7、实际培训时间、人数和地点按中标人与采购人商定为准。

- 第八章　特别提示及说明

1、如招标文件中有本项目系统功能要求实现所必须具备的设备、配件、软件（含第三方软件）或服务的遗漏或错误，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、软件（含第三方软件）、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

2、中标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，中标人应承担相应后果，并负责赔偿。中标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

3、采购人需求在开发期和试运行期内，仍有可能不断完善，投标人须承诺在采购需求或政策法规范围内，随着采购人需求的变动随时作出响应，修改应用及软件。正式验收通过后，在采购范围内若有需求变动，在免费维护期内，仍应免费按采购人需求对整个系统做出相应修改，以满足采购人的需求。

4、本项目招标采购文件、中标的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件、中标人承诺书、经双方签字的询标纪要及中标通知书等均作为本项目合同不可分割的一部分，与本项目合同具有同等法律效力。中标人的投标文件中、及与本项目合同之间有差异的，中标人须按照有利于采购人的原则执行最优条款。

5、在合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，中标人应按原合同采购价提供，不得拒绝。

6、中标人应派有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责项目的实施，在项目实施期间应充分了解进度要求，解决实施中出现的技术问题。

具体项目管理实施团队人员在整个项目的实施过程中必须到位，直至项目完成，特殊情况须征得采购方同意，否则视同违约。项目总负责人、项目技术总负责人、实施人员名单、资质及分工在合同签订之日起5个工作日内提交采购方，该名单必须经过采购方确认。超过5个工作日不提交上述名单，采购方有权终止合同，由此引起的一切损失由乙方承担。中标人须保证上述人员在其负责的工作内容完成之前不得从事与本项目无关的其他项目工作。

7、中标人所交付服务（货物）的质量、品种、型号、规格、数量不符合合同规定标准的，采购方有权拒绝接收，并有要求中标人赔偿的权利。中标人未能及时交付服务（货物）或其它非采购方原因引起验收延迟的，采购方有权视实际情况要求中标人支付迟交付服务（货物）合同价每天万分之5的误期赔偿费，如中标人未能及时交付服务的，采购方可根据实际情况有权取消合同。

8、中标人对采购人的业务资料、技术资料及数据信息资料须严格保密，做好安全性及保密性，并在中标后提供保密协议。

- 第九章　付款方式及要求

- 付款方式

采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人合同金额的40%，初验验收合格后支付合同金额的30%，终验验收合格后支付合同金额的20%，质保满一年后付清尾款。

- 付款要求

中标人在收款之前，应向采购人提供采购人所需类别的发票，采购人凭发票付款。如中标人未按约定提供采购人所需类别的发票，采购人有权拒绝付款，直至收到中标人提交的相应类别发票，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任。