浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞区融媒体中心融媒信息汇聚发布平台建设项目的征求意见

一.   征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   合格供应商资格要求：

1、符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业。

3、本次招标 不接受 联合体投标。

4、本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：

1、意见递交时间：2023年3月7日17时00分前（节假日除外）递交

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江宇康工程管理咨询有限公司，外地可将扫描件发送邮箱至372183203@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。

3、意见接收机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司/绍兴市上虞区融媒体中心

4、联系人：蒲志刚/宋先生

5、联系电话：18368083941/0575-82391851

绍兴市上虞区融媒体中心

浙江宇康工程管理咨询有限公司

2023年3月2日

附件 ：

- 采购需求

- 第一章　总则

- 本部分提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

- 所有设备的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

- 供应商必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

- 投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求供应商调整偏差，并不改变投标价格。

- 供应商须对招标文件中的各个条款一一给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。

- 供应商须保证所提供材料产品为厂家原装正品，符合国家有关规定。供应商须保证所提供产品具有合法的版权或使用权。本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

- 第二章　采购内容及要求

- 一、项目概况
1、总体情况

上虞区融媒体中心是一家集电视、广播、网站、新媒体于一体的综合性现代媒体单位，担负着区委区政府的主要宣传任务。由于媒体一体化深度融合（中央厨房）项目融媒体业务系统建设需要，实施融媒体信息汇聚发布平台建设。

1.1建设地点：绍兴市上虞曹娥街道世邦·万祥城14楼

1.2项目规模：规划总建筑面积约1500平方米，其中融媒信息汇聚发布中心面积约350平方米（新建）。

1.3项目现状：缺少核心机房建设、融媒体信息发布、融媒体成果展示平台、数据交换及网络安全、多功能审片会议系统等。

1.4建设考虑：高度的前瞻性和远见性，充分考虑未来的发展趋势和对未来可见因素的准备。应保证系统未来5-10年的发展需要，不作重大调整。设计上应具备技术上的先进性，系统规模和容量上的冗余性，结构上可扩展性，管理维护的方便性。投资上的灵活性，充分保护投资人的投资利益。投资设备的稳定性和安全性。

- 2、设计规范

按照国家、部门、行业相关标准规范，结合上虞区融媒信息汇聚发布平台建设项目的实际需求，项目应符合GBT22239-2008《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》、广电总局《电视台融合媒体平台建设技术白皮书》（2015）和中宣部、国家广电总局共同发布的县级融媒体中心建设规范（2019）的要求。遵循标准、立足需求、以全媒体技术为基础、以节目安全生产为目的。在系统设计上，严格遵循系统稳定、先进为第一要素的指导方针。

系统使用的各项软、硬件技术在设计过程中，均遵循现有的（或通用的）国内标准，若无相应的标准，则遵循国际有关技术标准。

这些标准和规范包括：

《网络安全等级保护基本要求》 GB/T 22239-2019；

《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T 25070-2019)；

《基于以太网技术的局域网系统验收测评规范》GB/T21671—2018；

《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018；

《数据中心基础设施施工及验收规范》GB50462-2015；

《数据中心设计规范》 GB50174-2017；

《防静电活动地板通用规范》SJ/T10796-2001；

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012；

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007；

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736- 2012；

《计算机场地通用规范》GB/T 2887—2011；

《计算机场地安全要求》GB/T 9361—2011；

《广播电视中心技术用房室内环境要求》GY/T5043—2013。

注：上述技术标准和规范如果已经有国家或国际新标准替代时，投标人应使系统设计、施工以及选用的设备和材料符合最新版本的国家和国际的标准和规范，并提供采用的国家和国际标准和规范以及所采用版本的有关技术资料。

3、核心机房平面图

二、配置需求清单

本项目采用系统“交钥匙”工程，所有硬件设备配置及要求实现的功能，不得低于下表配置清单中所列要求。

系统集成要求投标方综合本次招标需求提供相关设备进行集成、安装、调试；为完成系统项目建设、平台对接、系统运行等而需另行采购的设备和产生的相关损失由中标方负责；中标方需根据上虞区融媒体中心需求完成所有对接相关工作。

（一）软件需求清单

1.1 融合媒体数据呈现系统要求

该系统用于融媒体信息汇聚发布平台，主要对融媒体业务系统中各类生产策划、生产流程、生产资源以及数据分析的数据信息都可以通过数据可视化系统（简称大屏系统）展现出来。通过大屏可视化展示工具，基于上虞区融媒体中心对于数据大屏展示的实际需求，对大屏内容进行个性化排版设计，通过融媒体平台对数据的处理，能基于GIS地图快速看到全域记者资源情况及用户分布情况等，同时支持包括互联网数据、新闻线索、生产或发布的内容数据、新闻生产流程状态数据、稿件传播影响力结果、演播室设备用电运行情况等多种业务数据信息的可视化呈现，呈现的内容可自动刷新，综合了解融媒体信息中心整体运营情况，为指挥调度及运营做参考。

★融合媒体数据呈现系统必须满足与现有全媒体融合平台系统实现互联、接口对接，并能实时展示现有系统的相关业务流程节点信息（投标时需提供上述技术承诺函并加盖投标人公章）。

1.1.1 服务引擎支持云端部署、私有部署等多种部署方式，支持多种场景模板，支持不同模板间的切换，支持页面自由布局，可视化设计。

▲1.1.2 支持呈现融媒体新闻流程，如编辑、审核、制作、入库等节点；流程节点页面可展示，包括报道进展状况、记者任务进展状况等并可监看，信息流页面展示，包括以列表形式实时展示全流程生产内容条目，如线索条目、选题条目、报道条目、串编单（要求提供第三方权威机构出具的《检测报告》并加盖投标人公章）。

1.1.3 丰富的可视化组件，提供列表、图表、流程图、网页、图片、视频、滚动消息、数字时钟等上百种数据图形组件，支持3D图表组件，并支持在线编辑。可视化组件支持动态特效，列表滚动、地图热力、动态流向、闪烁动画等动态特效功能；支持热点资讯、最新资讯、突发资讯、专题资讯、事件脉络、收视率、排行榜等媒体内容传播分析的可视化模型，资讯内容包含：全媒体新闻、微博、微信等；支持关键词、文本分类、文本聚类、文本关系、词云、情感分析等文本可视化模型；可视化组件能够支持展现千万级的数据量；可视化组件支持动态交互，多维度钻取、联动分析等功能；支持地图组件，提供2D、3D地图组件；支持调度通话，通过地图操作实现与前方人员的通话；支持自适应多屏显示，可在手机、平板、拼接屏等多种设备上自适应展示。

1.1.4 统一的资源管理使得数据、可视化组件可以重复使用。支持数据的实时刷新，及时监控、及时预警。支持通过配置可以动态实时更新数据支持异构数据整合，支持整合业务系统、办公系统、互联网资讯等不同数据的ETL；支持多种数据源接入，支持Json格式静态数据、点播、直播，支持本地 CSV文件、公有云数据库、本地数据库、日志文件、以及在线API方式；支持提供数据分析能力，提供自动化的数据分析模型；支持公开发布，用户必须经过验证访问页面。

1.1.5 丰富的场景管理功能，通过浏览器生成场景，完成SDI、远程终端画面、H5网页、网络视频流、本地文件的可视化排布和呈现；根据使用需求将多个场景串联成播单，通过播单管理场景播出顺序、自动播放时间间隔、播单投放终端选择等。

▲1.1.6 支持超高分辨率输出，支持 4K（3840×2160）、双 4K （7680× 2160）、8K （7680×4320 ）、4 个 4K （15360×216 0 或 2160×15360）以及范围内 的其它各种自定义分辨率，支持 48 路高清视频同时播放，提供29种2D可视化组件，支持7中3D可视化组件要求提供第三方权威机构出具的《检测报告》并加盖投标人公章）。

1.1.7 可同时输出4路的不同信号，每一路信号的输出的分辨率为3840×2160,可将4路信号拼接为1路进行播出。

1.1.8 支持多种图片及视频文件格式，视频文件包括AVI、MXF、MPG、MOV、FLV、MP4、WMV、M2V、DDSSEQ等，图片格式包括TGA、BMP、JPG、PSD、PCX、GIF、TIFF、PNG、WMF、EMF等以及图像序列。

1.1.9 真三维场景渲染，支持3500万个以上三角面片的实时渲染，纹理贴图可达6G以上；支持UNICODE字符，实现多语言输入和显示，包括英语、日语、韩语、越语、柬语、缅语、马来语、泰米尔语等多国语言及蒙文、藏文等少数民族文字支持多屏编辑和播出，通过分离模式在单独的显示器上全屏监看播出效果。真三维空间实时渲染，提供层次排序和深度排序相混合的物体遮挡透明渲染方式，实现多个半透明物体在三维空间内的正确叠加；提供类似于Photoshop的专业纹理混合模式，包括：相乘、相加、减去、反减、较暗、较亮、滤色等多种模式，可实现各种纹理贴图方式，包括反射、折射等，创造金属、塑料、木质、砖石和玻璃等质感效果。

1.1.10 提供多种实时字幕特效，包括电传字、百叶窗、滚转、独舞、滑行、幻影、引领光、展开、旋转、划像、单字划像、单字遮罩、随机淡入、碎裂等。

提供多种文字混合排版，在一个文本框内可实现不同字体、不同颜色、不同大小，并可以根据排版方式进行内容替换。

1.1.11 支持平移、旋转、缩放等多种空间变换动画特技，提供专业的关键帧插值方式，包括线性、减速、加速、光滑、弹跳、震荡、贝塞尔曲线等，可模拟真实的物体惯性运动效果。

1.1.12 支持多种动画时间线（包括过渡动画、背景动画、执行动画、状态动画）的组合应用以及多个场景状态，可以用连线图的方式手动创建状态之间的过渡动画，并提供自动创建状态点交叉功能，可以一键实现每个状态点之间的过渡动画，实现各种逻辑复杂的动画效果。提供魔术板物体，可以任意调整形状，实现胶囊、椭圆、梯形等效果，并可实现变形动画。内嵌图片处理插件，支持批量自动转换图片与图片序列格式，支持批量自动裁剪图片与图片序列的尺寸，支持批量对图片与图片序列文件做颜色变换处理和滤镜效果处理，包括单色渐变、反相、光亮度取色、去交织等。提供专业调色板工具，支持RGB、HSY调色方式，并预制多种配色方案供用户选择，包括补色、分割补色、相近色、三分色、四色、正交四色、六色、八色、十二色等。

1.1.13 支持多个方向的滚屏文件（NSC），播出时可实时调整滚动速度，也可根据固定时长滚动，可同时播放50路全屏滚屏；底飞提供多种出入方式，包括：上滚入出、下拉入出、淡入淡出、上滚+淡入淡出、下拉+淡入淡出，可同时播放80路底飞字幕；提供多种时钟物件，包括模拟时钟、数字时钟、秒表、计时计数等物件，并可设置各种参数，包括格式、前导0、时间偏移等 ，计时计数物件可通过外部输入驱动数字的平滑显示，可以精确到毫秒。

1.1.14 提供多种数据可视化展现方式，根据用户设定自动生成图表及其动画以展示数据，包括饼图、直方图、曲线图等数据场景。

1.1.15 内嵌脚本运行、条件判断、公式计算等复杂逻辑处理功能，可实时改变物体内容、颜色、大小、位置、可见等各种属性，并实现不同物件间不同类型的属性关联。提供历史操作命令列表，可以恢复到任意一个操作，实现无限次undo\redo操作。提供图形化性能分析工具，可对渲染性能实时分析。

1.1.16 制作和播出模块集成在同一个软件中，既支持制播一体、也支持制播分离的应用流程。在制播一体的模式下，播出过程中可以切换至制作界面进行场景的复杂编辑，而且不影响播出；要求提供第三方权威机构出具的《检测报告》并加盖公章。

1.1.17 提供热键表，支持自定义热键，可以通过热键一键控制多个条目同步播出。

1.1.18 提供多种播出方式，包括编单播出、快速播出、时钟播出、底飞播出、滚屏播出、唱词播出等。

1.1.19 提供录制时码功能，可以将手动控制的时码录制下来，并实现自动播出。

1.1.20 通过浏览器对所有在线终端进行控制管理，支持查看终端属性（包括：软件版本、IP、Mac地址、系统版本、设备编号、注册状态等属性）；可远程实时监控终端网络连接状态；支持在线终端统计，终端远程控制，关机，重启，停止，暂停，音量控制；支持多种外部控制手段，包括智能终端、iPad、红外、激光等，为用户提供灵活的控制方式。

1.1.21 支持触控功能，可以对场景添加触控命令或添加脚本，实现各种触控操作，包括控制场景的状态切换、对物件进空间变换操作、对虚拟摄像机进行推拉摇移等操作。

1.2 智能化管理系统平台软件要求

1.2.1 要求采用B/S架构开发，便于用户操作，并方便系统快速升级。便于用户操作，并方便系统快速升级。

1.2.2 要求支持本地和云两种部署模式。

1.2.3 要求支持通过手机APP登录系统，所有操作都可以通过手机端完成，方便快捷

1.2.4 要求支持通过先进的RFID工业智能控制技术实现实时、准确、快速的自助借还，物资设备信息的数据自动采集。

1.2.5 要求通过平台软件控制箱柜和RFID数据采集实现对设备信息及时有效精确管理。实施该系统，除了实现物资设备全流程的精确信息自动采集和监控管理，实现各种信息的实时查询和自动报表外，还将从根本上解决需要专人从事物资设备管理工作，最大限度发挥专业技术人员的特长，提高专业技术人员的工作效率和设备使用效率，有效控制日常运作和管理成本。

1.2.6 支持设备的信息录入、入库、出库、维护、保养、报废、下架，远程解锁功能。录入的信息包括设备名称、类型、品牌、型号、单位、RFID条码、设备序列号，资产价格，存放区域、购买时间、供应商户、质保期限、合同编号，维护周期，资产图片、柜子、格子，状态，颜色，登记时间。支持资产附件的添加，包括：附件名称、型号、序列号和购买时间等信息

1.2.7 支持资产的添加、签收、领用、维修、报废功能。

1.2.8 要求支持树型菜单，实现多级菜单设置和系统管理员自行添加或删除。

1.2.9 要求支持摄录设备的信息录入、入库、出库、维护、保养、报废、下架等功能。

1.2.10 要求支持显示所有箱位状态并通过颜色进行区分不同类型箱位和状态。

1.2.11 要求资产管理，包括设备采购后的入库、发放审批登记流程，现有资产汇总报表功能

1.2.12 手机移动端软件支持设备领用申请、领用申请进度、待归还设备、维修申请、我的资产、维修记录、资产变更、资产领用审批、维修审批、报废审批等模块。

1.2.13 要求支持与运营商短信平台或公有短信云平台进行对接。支持手机以短信验证码登录系统。

1.2.14 要求支持管理员应急远程开锁。

1.2.15 要求支持显示所有摄录设备状态，图形化显示各状态数据信息。

1.2.16 要求支持摄录设备入库成功后自动形成带有一维码、二维码、设备名称、设备编号、单位名称等信息的标签模版并通过标签打印机进行打印。

1.2.17 支持通过智能柜平板扫描手机移动端生成的二维码完成设备资产的领用与归还，支持通过平板进行管理员登录，管理员可通过平板APP查看所有柜内设备，控制柜门开关。

1.2.18 要求员工自助发起领用、借用、归还、维修和报废的申请，并经仓管员、技术部负责人、分管领导审批后方可完成申请。

1.2.19 要求支持审批节点短信通知审批人，审批流程结束后短信通知申请人。

1.2.20 要求支持固定型和共享型两种箱柜类型，通过员工二维码自动开柜。

支持自己名下资产的领用审批，他人名下资产的借用审批

1.2.21 要求支持对员工借用时间超出申请时间时，系统自动发起语音电话或短信提醒员工和系统管理员并在箱位预警界面显示箱位预警信息。

1.2.22 要求支持员工自助申请帐号（经管理员审批）和系统管理员后台添加，可实现按不同角色设置相应权限。

1.2.23 要求支持物品操作日志、箱位日志、员工操作日志、短信发送日志等历史日志进行查询和筛选。

（二）采购需求清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 参照或相当于 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、融媒信息发布平台 |  |  |  |  |  |
| 1.融媒信息发布大屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED显示屏 | - ★采用全倒装芯片COB封装（集成三合一）技术，像素点间距≤1.25mm，点密度：≥640000点/㎡（须提供官网截图或产品彩页或原厂技术说明或检测报告等证明材料并加盖公章）； 2、屏幕尺寸：10800*2025mm，面积≥21.87平方米，屏幕分辨率不小于8640列×1620行； 3、发光芯片无键合线，无回流焊，无二次灌封，表面无覆膜； 4、采用高可靠性倒装芯片, 灯珠可防潮、防磕碰 5、箱体结构：采用压铸铝箱体，保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性。箱体背板为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，采用无风扇，防尘，静音设计；箱体支持X/Y/Z 六向调节，使屏体平整度和拼缝更趋向完美，模组、电源、接收卡等支持前维护方式； 6、显示屏亮度0-600cd/㎡可调，整屏亮度均匀性≥98%，色度均匀性±0.003CxCy之内，具有单点亮度和色度校正功能，对色彩及亮度自动调节，保持色彩亮度的一致性，软件支持一键调节亮、暗线功能 7、色温可调范围：3000k~10000k，色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤150K 8、采用高端驱动芯片，刷新率不低于3840Hz 9、为保证观看和播放效果，要求观看水平视角≥160°、垂直视角≥160°，换帧频率≥60Hz，灰度等级≥14bit，支持通过配套软件调节灰度等级 10、为了保证整屏安装的平整度，模组平整度≤0.01mm，模组间/箱体间拼接缝隙≤0.1mm 11、高对比度可达到良好的显示效果，最高对比度可达15000：1 12、电路板采用多层PCB设计,采用沉金工艺，同时具备独特的消影、节能、智能模组存储处理功能 13、模组采用均流双电压3.7VDC电压供电，支持电源冗余备份，支持双电网供电，当其中一路电流电网跳闸后，另外一路电网继续供电，实现不间断供电 14、LED屏散热采用高效的直接贴合自然散热技术，内部无风扇设计避免风扇噪音影响；为达到更好的环境，显示屏噪音测试半径R=1.0米，平均声压级≦20dB（A） 15、显示屏在恶劣情况下可以进行正常工作，产品通过冷热冲击、模拟9级地震、跌落测试以及锤击受力测试，试验后正常工作 16、温升：环境温度处于20℃-24℃中时，屏体运行3H，屏体表面温升≤5℃ 17、连续工作时间：支持7*24H连续正常工作，寿命典型值≧100000小时，平均无故障运行时间≥100000小时,失控率≤0.00001，平均修复时间10分钟，运行稳定，不受外界各射频电磁场的干扰 18、按照SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像主观质量评价方法的要求，评价等级为优 19、将受试样品放入40℃，80%RH环境中，通电工作 8h，再恢复到常温。试验中、试验后受试样品外观结构和功能均应正常。 20、显示屏长时间未使用，开机后进行智能除湿，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，达到排除LED灯内部湿气效果以保护LED灯 21、“人眼视觉舒适度（VICO）”指数低于2.0，去除100%紫外线，消除80%摩尔纹； 22、为了保证客户室内安全无火灾隐患，LED灯板PCB满足V-0级 23、产品符合5级抗紫外UV辐射要求,LED显示屏满足盐雾10级要求 24、产品防尘等级满足IP6X 防护等级 25、单元板防霉测试达到0级标准 26、显示屏具有防潮、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能 27、EMC能够达到GB/T 9254-2008 CLASS B级别要求 | 21.87 | ㎡ | 利亚德、艾比森、洲明 |
| 2 | 视频处理器 | 1.一路DVI视频输入； 2.一路音频输入； 3.四个网口输出或四路光纤输出； 4.RS232接口控制，可级联多台进行统一控制； 5.最大带载分辨率2048×1152或1920×1200 6.设备自带LCD液晶面板 | 10 | 套 | 利亚德、艾比森、洲明 |
| 3 | LED控制系统 | 1、支持添加多个显示屏，分别对其进行控制管理 2、在关于界面中可以查看软件的版本信息和更新日志 3、通过设置测试画面、显示屏可显示红、绿、蓝、白、黄、青、紫，网格、定位图画面 4、支持切换软件LED配置工具的界面语言为中文、英文、日本语 5、检测显示屏LED灯珠的工作状态软件显示点检状态，显示问题点位置 6、支持载入配置、设置输入源、点亮显示屏、显示屏连接设置、冗余备份设置、启用3D设置、工作模式设置、性能参数设置。 7、支持对发送卡状态、接收卡状态、接收卡温度、监控设备状态湿度、烟雾、风扇、电源、排线、箱门、模组状态进行监控 8、支持联机校正参数设置、获取平均校正系数、管理校正系数、管理双校正系数，支持将显示屏注册到云平台的云监控服务，实现远程集中监控显示屏的工作状况 9、支持通过软件对灯点进行亮度校正及调节 10、为保证系统的兼容及稳定性，控制系统厂家与LED显示屏厂家为同一制造商 | 1 | 套 | 利亚德、艾比森、洲明 |
| 4 | LED电箱 | 20KW电箱 1.具备手动控制设备供电的开启和关闭； 2.多组回路输出，每组可独立控制； 3.标配为手动控制，可添加多种控制方式； 4.标配检修多功能插座及检修照明开关； 5.具有电源状态指示、运行状态指示及风机\空调独立控制开关及指示； | 1 | 台 | 建奥 、艾比森、洲明 |
| 5 | 电源线（机柜） | YJV3*4mm2 | 300 | 米 | 中策、远东、永通 |
| 6 | 屏体框架 | 需按照现场具体进行安装钢结构的设计，采用Q235B钢制作、不锈钢包边，钢结构必须防腐、防锈、牢固、安全、可靠，不得发生任何不稳定性故障。 | 21.87 | ㎡ |  |
| 7 | 辅材 | 配套屏体网线、电源线及配件 | 21.87 | ㎡ |  |
| 2.分布式控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分布式输入单元（2K） | 1.完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服 务器的去中心化分布式音视频综合管控网络，运行中可断开任意分布式节点，系统运行不受影响； 2.采用无风扇静音设计，嵌入式硬件，具备≥2路HDMI输入接口、≥1路HDMI环出接口、≥1路模拟音频输入接口、≥1路模拟音频输出接口、≥1路MIC接口、≥1路RS485、≥1路RS232、≥3路IO/IR、≥3路Relay接口、≥1路RJ45接口； 3.输入节点需支持数字音频编码、模拟音频编码； 4.可根据实际使用环境进行灵活调节，应支持实时读回运行设备已配置的参数以进行准确调整，可调整编码方式、编码码率、编码帧率、色彩和亮度、输出分辨率、延时、音频选择、音频采集方式等； 5.系统应具备高安全性，保证信息安全，应支持用户自定义组网密码加密关键信息，以便未经用户授权设备不可并网使用，实现信息安全可靠，加密可支持AES128，AES256，DES，3DES 等； | 6 | 台 | 魅视、长途、淳中 |
| 2 | 分布式输入单元（4K带KVM） | 1.完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服 务器的去中心化分布式音视频综合管控网络，运行中可断开任意分布式节点，系统运行不受影响； 2.在满足当前项目实际接入需求的同时应充分考虑设备的后续可接入性能，应具备≥2路HDMI输入接口、≥1路HDMI环出接口、≥1路模拟音频输入接口、≥1路模拟音频输出接口、≥1路MIC接口、≥1路RS485、≥1路RS232、≥3路IO/IR、≥3路Relay接口、≥2路USB接口、≥1路HID安全许可接口、≥1路RJ45接口； 3.需支持跨平台windows、Linux、、unix、MAC、小红帽、磐石、 麒麟等操作平台的鼠标、键盘管理，支持一套鼠标键盘控制任意数量、任意屏幕排列，现实任意可定义热键一键抓取到本屏； ▲4.支持智能 OCR 离线识图功能，可对指定画面进行框选后进行文字识别与提取（识别精度≥99%），识别后可自动排列显示，提取/修改文字并实现在物理隔离状态下的主机之间跨屏复制，支持按预定格式填充于文档或表格（要求提供第三方权威机构出具的《检测报告》并加盖公章）； 5.为满足坐席操作处置的高质量音视频双向协作需求，需采用H.264/H.265编解码，码率1-40m可调，视频投屏包括 1080P、2k、4k 分辨率的视频源多路输出投屏至电脑显示器，LED显示大屏时，必须无延时，视频还原度高，不掉帧不卡顿，需满足单路动态高清视频传输码率≦20Mbps； ▲6. 需具备键盘鼠标安全认证接口和模块，确保涉密主机和互联网主机接入坐席安全可靠（要求提供第三方权威机构出具的《检测报告》并加盖投标人公章）； | 29 | 台 | 魅视、长途、淳中 |
| 3 | 分布式输出单元(2K) | 1.完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络，运行中可断开任意分布式节点，系统运行不受影响； 2.采用无风扇静音设计，嵌入式硬件，≥1路HDMI输出接口、≥1路模拟音频输入接口、≥1路模拟音频输出接口、≥1路MIC接口、≥1路RS485、≥3路RS232、≥4路IR、≥6路IO、≥1路RJ45接口； 3.支持在控制终端大屏回显区域分割横幅，用于指挥调度主题、参观交流欢迎词等，并直接在控制终端输入文字，设置文字字体、颜色、大小等，大屏同步显示横幅内容。 4.支持输出节点直接连接 LED 发送卡进行拼接；拼接效果肉眼目测完全无画面撕裂，无同步误差；分布式拼接输出节点支持拼接屏的拼缝补偿功能，可精确至 1 像素点； 5.支持日历事件管理，可在对应日期建立事件，从而实现在指定日期执行预案切换、屏幕开关等命令，支持按周期重复执行事件，并可手动触发事件； | 12 | 台 | 魅视、长途、淳中 |
| 4 | 分布式输出单元（4K） | 1.完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络，运行中可断开任意分布式节点，系统运行不受影响； 2.采用无风扇静音设计，嵌入式硬件，≥1路HDMI输出接口、≥1路DVI输出接口、≥1路VGA输出接口、≥1路模拟音频输入接口、≥1路模拟音频输出接口、≥1路MIC接口、≥1路RS485、≥3路RS232、≥4路IO/IR、≥1路RJ45接口； 3.需支持画质调整功能：能对输出的亮度、对比度、色调、饱和度 以及增益进行调整；支持屏幕任意背景色设置和视频图层透明度调整； 4.音频控制与混合模块支持管理不少于10路输出音频，每路输出音频支持拖拉式混合16路音频； 5.需根据不同的需求进行不同的场景存储，包括窗口布局、信号源、字符叠加、底图、布局等信息保存至设备；可支持资源框保存场景，支持无限个场景保存调用；支持一键调取保存的场景预案；调用场景响应时间 1 帧（16ms）内，不会出现撕裂、马赛克、黑屏等现象。切换时无黑场、闪屏、画面静止等中间过渡状态，画面切换时间≤16ms； | 4 | 台 | 魅视、长途、淳中 |
| 5 | 分布式输出单元（4K带KVM） | - 完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服 务器的去中心化分布式音视频综合管控网络，运行中可断开任意分布式节点，系统运行不受影响； 2.在满足当前项目实际接入需求的同时应充分考虑设备的后续可接入性能，设备应具备≥1路HDMI视频输出接口、≥1路RJ45接口、≥2路USB接口、≥2路232接口、≥5路IO接口、≥4路IR接口、≥1路IR Learning接口、≥2路Relay接口； 3.需支持坐席音频随动功能，单台显示器同时查看并跨屏操作不少于8个不同业务系统的画面功能时，本地节点音频自动跟随鼠标滑动所指向的目标信号音频，实现图文声象控制和音频的完全联动； 4.可预览坐席系统内所有有权限接管的节点的画面， 便于准确直观操作；可显示设备的 ID，IP，实时码率；可获取当前信号源的用户列表，以便了解该节点的用户情况减少互相干扰；具备高一级权限（如独占接管）权限时可直接断开他方控制权直接控制，同级权限可向对方发起断开请求，并倒计时，5 秒内无操作即可断开并实现独占接管； 5.坐席上所有的显示屏组成逻辑上的一个显示空间，一套键盘鼠标可在16块显示屏所组成的显示空间上任意的移动； | 2 | 台 | 魅视、长途、淳中 |
| 6 | 分布式安装支架 | 1.标准19英寸机柜安装机架，满足节点机柜整体部署安装； 2.精心打造易于散热结构； 3.最多可支持混合安装10个分布式节点； | 6 | 套 | 魅视、长途、淳中 |
| 7 | 分布式控制软件 | 1.集成完整的可编程中控系统，支持232/485/IR/IO等设备控制； 2.软件具备环境控制区，支持对周边的设备进行控制，包括但不限于：灯光、窗帘、空调、电视等； 3.支持iOS、Android、Windows跨对系统进行交互式控制并同步，支持IE浏览器无需web服务器； 4.支持一键保存会场环境状态、一建恢复的功能； | 1 | 套 | 魅视、长途、淳中 |
| 8 | 分布式调度和图像管理平台系统 | 1.支持系统音频/视频调度、kvm交互/获取状态反馈/推送/跨屏、全局控制管理、全局会议管理共享一个服务网络。 2.软件界面具备信号预览功能，将所有输入源信号画面实时预览到平板，通过手势化拖拽的方式将任意信号源上屏，支持全屏信号漫游、任意开窗、任意画面放大缩小，实现画中画功能； 3.需支持内建多用户认证和授权机制，允许多用户同时对大屏幕进行操作，可设定权限分级，设置各 操作员具有不同的操作权限，并可为每个操作员设定相应的信号源及显示墙范围； 4.可通过操作软件对整个屏幕墙的显示内容进行布局的编排、存储、调用，除人工选择预案执行，还可以进行定时执行，在日常工作状态下，大屏幕墙将按照预定的时间自行工作，自动开窗口切换画面，不需要人工干预。 | 1 | 套 | 魅视、长途、淳中 |
| 9 | 分布式中控主机 | 1.主机采用32 位嵌入式 CPU，≥1G主频，≥4G内存； 2.在满足当前项目实际接入需求的同时应充分考虑系统设备的后续可接入性能，设备应具备≥10路串口，≥8路 IR，≥8路弱继电器，≥8路 IO，≥4路模拟输入，≥8路relay 接口,≥1路模拟输出，≥2路 NET 口 3.为保证系统的灵活管理，应具备≥1路可视化 HDMI 高清调试监控接口； 4.设备是通过接受触摸屏的控制指令，执行内置的用户程序，然后给各个分布式单元通过UDP协议发送卡控制代码，可灵活结合分布式系统节点的控制接口使用，系统无控制接口上限； 5.采用开放式类 C 语言编程，可灵活编写各种通讯协议，适应各种控制设备； | 1 | 台 | 魅视、长途、淳中 |
| 10 | 无线投屏 | 系统可以通过PC/MAC端桌面程序实现无线传输及不同用户之间的切换。无需管理员权限安装，自动升级 | 2 | 套 | GUANYEE、BARCO、SCREENBEAM |
| 11 | 平板电脑 | 10.4寸，64GB+4GB平板 | 1 | 台 | 华为、三星、联想 |
| 12 | 5G无线路由器 | 双频无线2600M 千兆端口大户型穿墙 板阵天线智能路由 | 1 | 台 | 华为、华三、信锐 |
| 13 | 24口POE交换机 | 以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 370W),支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC | 5 | 台 | 华为、华三、信锐 |
| 14 | 千兆单模光模块 | SFP+ 单模模块(1310nm,10km,LC) | 8 | 块 | 华为、华三、信锐 |
| 15 | 辅材 | 满足分布式系统所需的线缆辅材需求和管线预埋 | 1 | 项 |  |
| 3.大屏播放系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 融合媒体数据呈现系统 | 系统服务器硬件利旧 软件系统具体要求详见本章“（一）软件需求清单”、“1.1 融合媒体数据呈现系统要求”部分 | 1 | 套 |  |
| 2 | 大屏互动展示工作站 | 主机平台：专业图文工作站 CPU：Intel Xeon 4210*2 内存：DDR4-2666MHz 16GB*4 系统硬盘： 128GB SSD*1 素材硬盘： 256GB SSD*1 显卡：高性能显卡*1 视频卡：专业视音频板卡 4通道SDI输入 光驱：DVD-ROM 显示器：27”宽屏液晶 键盘、鼠标：无线键盘鼠标套装1 KVM延长器： DVI+USB KVM延长器 操作系统：WINDOWS 10 64位 中文专业版 软件：数据接入服务、数据处理服务、数据分析服务、数据呈现页面制作系统、数据呈现页面渲染服务、数据呈现场景控制服务、超高清大屏呈现软件 对接服务：实现接口级对接，实时读取融媒体业务平台的接相关信息；需要和省级融媒平台实现无缝对接，与指挥策划系统实现对接；对接电视台本地非编制作平台实现非编媒资系统的节点对接，展示业务生产流程；按业务需求，定制展示模板等 | 1 | 套 |  |
| 3 | 投屏工作站 | 主机平台：专业图文工作站 CPU：XEON W-2235六核3.8G 处理器 内存：DDR4-2933MHz ECC 8GB × 2 显卡：NVIDIA Quadro T600 显卡 支持4口DP转HDMI输出； 系统硬盘：256G SSD 数据硬盘：3.5寸 4TB SATA 操作系统：Windows 10专业版本 | 4 | 套 |  |
| 4 | 指调度工作站 | 主机平台：专业图文工作站 CPU：XEON W-2235六核3.8G 处理器 内存：DDR4-2933MHz ECC 8GB × 2 显卡：NVIDIA Quadro T600 显卡 支持4口DP转HDMI输出； 系统硬盘：256G SSD 数据硬盘：3.5寸 4TB SATA 显示器：34英寸 宽液晶显示器 操作系统：Windows 10专业版本 | 2 | 套 |  |
| 5 | 4K信号播放工作站 | 主机平台：专业图文工作站 CPU：Xeon Silver 4214R处理器 数量：2个 内存：16G DDR4-2933 ECC *2； 系统硬盘：256G SSD 数据硬盘：3.5寸 4TB SATA 显示器：34英寸 宽液晶显示器 显卡：NVIDIA Quadro T1000 4GB GDDR6 高性能显卡； 监听耳机:专业监听耳机 万兆光纤单口网卡（含模块） 操作系统：Windows 10专业版本 | 2 | 套 |  |
| 6 | 4K投屏HDMI线 | 50米 HDMI2.0线，带信号放大器，支持4K/60HZ分辨率 | 4 | 根 |  |
| 4.扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高天花6.5"扬声器 | 高天花6.5"RBI技术天花扬声器 频率响应55 Hz - 17 kHz 额定功率150W program, 75W pink noise 灵敏度 93dB, 1W, 1m 70V/100V变压： 60W, 30W, 15W (7.5W at 70V only) 覆盖角度75 °锥形，恒定带宽 额定阻抗8 ohms | 6 | 只 |  |
| 2 | 数字功放 | 1.高性能轻巧型D类功放； 2.成式Pure Band分频，Peak.限幅； 3.XLR、1/4′、RCA三种输入，1/4′输入可用作并接输出，将信号分配给其他功放。 215W/通道（8欧）、350W/通道（4欧）、550W/通道（2欧） | 3 | 台 | CROWN、BOSE、TANNOY |
| 3 | 数字音频处理器 | 模拟输入 12路（6个mic/line，4对RCA，1个S/PDIF） 12路 阻抗（标准） >50kΩ平衡，>25kΩ不平衡，射频滤波 阻抗（RCA） >25kΩ不平衡，射频滤波 最大输入线电平 +20dBu Mic/Line, +12dBu RCA CMRR 共模抑制比 >40dB，通常大于55dB@1kHz Mic预增 30 到 60dB Mic输入噪声（E.I.N.） <-118dBu，22Hz-22kHz，150Ω源阻抗 Mic幻影电源 +15VDC 模拟输出 6 通道 输出阻抗 120Ω平衡，60Ω不平衡 最大输出电平 +20dBu A/D性能 类 型 dbx类型IV™ 转换系统 动态范围线 >113dB A加权，>110dB未加权， IV型动态范围 >119dB A-加权，22kHz BW：>117dB，未加权，22kHz BW。 采 样 率 48kHz D/A性能 动态范围 112dB A加权，109dB未加权，22kHz BW 系统性能 动态范围 >110dB A加权，>107dB未加权，22kHz BW THD+N +4dBu、1kHz、0dB增益时，典型值为0.003% 频率响应 20Hz–20kHz, ±0.5dB 信道间串扰 > 80dB典型 串扰输入输： >80dB | 1 | 台 | DBX、BSS、BOSE |
| 4 | 反馈抑制器 | 输入数量：2 连接器：XLR 和 1/4" TRS (母) 输入阻抗：平衡 40KΩ，不平衡 20KΩ 最高线路电平输入：+20dBu [模拟输出]:输出数量：2 连接器：XLR 和 1/4" TRS(公) 输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω 最大输出电平：+20dBu [系统特性]: 动态范围：110dB(A)，＞107dB(不加权) 总谐波失真+噪声：0.002%，输出 +4dBu，1kHz；输入增益为 0dB 内部串音：＞80dB 输入到输出的串音：80dB | 1 | 台 | DBX、SABNIE、YAMAHA |
| 5 | 12路调音台 | 12通道调音台：6个话筒 / 12 个线路输入 (4 个单声道 + 4 个立体声) / 2 编组母线 + 1 立体声母线 / 2 AUX (包括 FX) 12通道调音台 6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声) 2编组母线 + 1立体声母线 2 AUX (包括FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 效果器：SPX，含24组预置效果器 24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作 Cubasis LE（iPad版）可通过App Store 下载 含Cubase AI DAW下载版软件 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电、XLR平衡输出、世界通用的内部全局供电 | 1 | 台 | YAMAHA、soundcraft、Allen&Heath |
| 6 | 无线手持话筒 | 本次配置数量：主机1套+2只手持话筒 521比特音频加密技术，提供高安全性。 可通过PC或者调音台进行网络遥控和状态监测 扫频功能，扫描和自动分析可用的无线频率，并显示在频谱上 数字无线音频传输 同时使用高达40个通道 切换带宽：150 MHz 射频输出：10到50兆瓦 音频带宽：25 - 20 000赫兹(+ / - 3 db) 频率选择:在25 kHz频率选择选择频率步骤 调制:数字移频键控 广播范围(视线):100米 坚固的金属外壳 结构稳固可靠 可提供 150MHz 的超宽带宽和依据频段选择的射频输出功率 (10-50mW)。 内置螺旋天线 支持调整射频功率以优化信号强度 提供 D5 WL1、D7 WL1 或 C5 WL1 话筒头 适用于所有风格和应用场合 两小时快速充电 支持标准充电镍氢电池，可通过内置触点充电 设置快速简便 支持红外通信 超心形指向能够确保获得反馈前最大增益。 荣获专利的层压 Varimotion™ 振膜 可产生清脆的声音穿透任何混音 高反馈抑制，具有超心形指向性 方便和舞台监听共同使用，避免出错 集成防喷网 消除噗声和风声噪音 自清洁触点 确保可靠的操作和长时间的使用寿命 | 2 | 套 | AKG、铁三角、森海赛尔 |
| 7 | 无线领夹话筒 | 本次配置数量：主机1套+2只手持话筒 521比特音频加密技术，提供高安全性。 可通过PC或者调音台进行网络遥控和状态监测 扫频功能，扫描和自动分析可用的无线频率，并显示在频谱上 数字无线音频传输 同时使用高达40个通道 切换带宽：150 MHz 射频输出：10到50兆瓦 音频带宽：25 - 20 000赫兹(+ / - 3 db) 频率选择:在25 kHz频率选择选择频率步骤 调制:数字移频键控 广播范围(视线):100米 可切换射频输出功率 可在多声道应用中获得最佳信号质量 提供选配的外部静音/电源开关，方便在距离发射器较远时进行静音和开关操作。 专业级三针迷你 XLR 接口 兼容耳机、领夹话筒和乐器话筒 两小时快速充电 支持标准充电镍氢电池，可通过内置触点充电 设置快速简便 支持与接收器进行红外数据通信 远程话筒静音 支持连接外部静音开关 技术参数 电容话筒 音频频响范围 20 - 20,000 Hz 灵敏度 mV Pa 15 mV/Pa 信噪比 63 dB-A 电阻抗 at 1 kH 5,000 Ohms Self noise 31.2 mW Notes Measurements in working distance (2-3 cm from sound source) 拾音极性图 全向 供电接口 电压 3 - 10 V | 2 | 套 | AKG、铁三角、森海赛尔 |
| 8 | 有源天线分配器 | 阻抗 50 Ω； 天线接头BNC； 频率范围470-870 MHz (UHF), 1785-1800 MHz (1G8)； 有源天线分配器内置在全金属外壳中,并随附8条BNC电缆； 该分离器最多可通过一个天线运行4个接收器。 | 1 | 套 | AKG、铁三角、森海赛尔 |
| 9 | 宽频无源定向UHF天线 | 无线话筒外置定向无源天线； 工作频率：450~960MHz； 定向角度：约100°； 正反向比 ≥14 dB。 | 1 | 套 | AKG、铁三角、森海赛尔 |
| 10 | 天线合并器 | 1:2信号分配器 | 1 | 台 |  |
| 11 | 电源时序器 | 8路时序电源 | 1 | 台 |  |
| 12 | 喇叭线 | 两芯喇叭线，200米1/卷 | 1 | 卷 |  |
| 13 | 音频线 | 两芯音频线，200米1/卷 | 3 | 卷 |  |
| 14 | 转接头 | 配套 | 1 | 项 |  |
| 15 | 多媒体插座 | 含HDMI、网络、电源 | 6 | 套 |  |
| 16 | 辅材 | 含线缆、管材及相关配件 | 1 | 项 |  |
| 5.数字会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制单元 | 数字会议控制单元 基本型主机，单台可连接245个有线发言设备，基本话筒管理功能，打开话筒的数量为 1 至 4 个，基本对讲功能，可以与操作人员和主席进行通话，独立自动摄像机定位控制软件模块，使用 PC 控制软件或遥控器增强会议控制能力，可调节音频输入的灵敏度，可调节音频输出的级别，音频插入功能，用于连接外部音频处理设备或电话耦合器，19 英寸 (2U) 机箱 | 1 | 台 | BOSCH、铁三角、AKG |
| 2 | 会议主席单元 | 数字会议主席单元 频率响应：20-20k Hz (低音切除关闭时)、麦克风类型：电容式、麦克风灵敏度：-46dBV/Pa； 信噪比：≥80dB、动态范围：≥80dB、总谐波失真：<0.1% 咪杆尺寸：225.5x30x26.5mm、安装：桌面式 | 1 | 个 | BOSCH、铁三角、AKG |
| 3 | 会议客席单元 | 数字会议客席单元 采用数字信号控制和传输，系统采用专业6芯线连接，主机至设备之间最远距离可达150米，具备“Y型线手拉手”及“环形手拉手”多种连接方式； 频率响应：20-20k Hz (低音切除关闭时)、麦克风类型：电容式、麦克风灵敏度：-46dBV/Pa、信噪比：≥80dB、动态范围：≥80dB、总谐波失真：<0.1%； 咪杆尺寸：225.5x30x26.5mm、安装：桌面式 | 14 | 个 | BOSCH、铁三角、AKG |
| 4 | 安装电缆 | 6 针延长线缆 | 1 | 卷 |  |
| 5 | 公母接头 | 配套 | 3 | 对 |  |
| 6 | 控制软件 | 配套控制软件，实现与摄像机联动 | 1 | 台 | BOSCH、铁三角、AKG |
| 7 | 会议摄像机 | 图像传感器：1/2 .5型 MOS×1 镜头： 电动光学24倍变焦，F1.8至F4.0 (f = 4.12 mm ~ 98.9 mm , 相当于35 mm : 25.0至600.0 mm 变焦：光学变焦 : 24倍；i .Zoom: UHD 28倍, FHD 36倍； 数字扩展变焦: 1.4倍, 2倍 视角范围：水平视角: 74.1°(广焦端) 至 3 .3°(远端) 垂直视角: 46 .0°(广焦端) 至 1.9°(远端) 对角线视角: 81.8°(广焦端) 至 3 .8°(远端) 图像流模式支持 JPEG (MJPEG)、H .264、H .265、 HX *2,3,4,5 版本2 (H .264) 图像分辨率支持 1920×1080, 1280×720, 640×360, 320×180 支持多种 输出接口：3G-SD I 、 HDMI 、IP和USB，可与 多种设备一起使用。 可通过USB传输视 频和音频信号。使用远程虚拟USB驱动软件并 连接局域网，可用作USB摄像机，获取更高品质的影像。 | 1 | 台 | SONY、JVC、松下 |
| 二、媒体融合成果展示平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 55寸信息发布屏（其中3台为立屏） | 显示尺寸：55 inch ; 可视角：178°(H) / 178°(V) ; 物理分辨率：1920*1080；亮度 450 cd/m² (Typ.) ;色深度：8 bit, 16.7 M ;对比度：1200:1；响应时间：8 ms;色域：72% NTSC刷新率：60 Hz 操作系统：Android 7.1；CPU：Cortex-A17，4核，主频1.6 GHz；内存：2 GB；内置存储：16GB（EMMC） 音视频接口：HDMI IN × 1, LINE OUT支持；网络接口：LAN口 × 1；数据传输接口：USB 2.0 × 2, TF Card × 1，内置 Wi-Fi， 蓝牙（BT 4.0）；4路1080P多媒体视频/4路200W码流解码/1路4K多媒体视频；内部喇叭：8Ω 5W × 2；待机功耗：≤ 5 W;输入电压：100~240 VAC, 50/60 Hz ;功耗：≤ 100 W | 8 | 台 | 海康、大华、宇视 |
| 2 | 65寸立柜屏 | 显示尺寸： 65 inch ; 可视角 178°(H) / 178°(V) ; 物理分辨率 1080*1920；亮度 450 cd/m² (Typ.) ;色深度 8 bit, 16.7 M ;对比度 1200:1；响应时间 8 ms; 色域 72% NTSC；刷新率 60 Hz 操作系统 Android 7.1；CPU Cortex-A17，4核，主频1.6 GHz；内存：2 GB ；内置存储：16GB（EMMC）；触摸方式 红外触摸 玻璃 普通钢化玻璃，透光率 ≥ 88% 触控点 10点 音视频接口 HDMI IN × 1, LINE OUT支持 网络接口 LAN口 × 1 数据传输接口 USB 2.0 × 2, TF Card × 1，内置 Wi-Fi， 蓝牙（BT 4.0） 4路1080P多媒体视频/4路200W码流解码/1路4K多媒体视频 内部喇叭 8Ω 5W × 2；待机功耗 ≤ 5 W;输入电压 100~240 VAC, 50/60 Hz ;功耗 ≤ 100 W；工作温度 0~40 ℃;工作湿度 10%~80% RH ;存储湿度 5%~90% RH;存储温度 -20~60 ℃；支持DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, TS, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG 金属质感外观：纤薄机身，一体化设计，前置高透光钢化玻璃防护。 | 2 | 套 | 海康、大华、宇视 |
| 3 | 55寸电视机 | 4K 55寸高清电视机 | 2 | 台 | 小米、TCL、华为 |
| 4 | 编码器 | 4路HDMI高清多媒体输入接口，支持最大 4K（3840×2160/30Hz）信号源输入； 4路HDMI环通输出； 1路HDMI视频输出接口，支持画面合成输出，输出最大支持4K； 1路合成视频画面（与HDMI输出绑定），可设置2分割或4分割画面，最大4K超高清编码； 视频支持H.265、H.264编码；音频支持AAC_LC、G711a、G711u编码； HDMI输入通道支持1080P、720P等高清分辨率编码； 1个千兆网卡； 支持RTSP、RTMP、NTP、HTTP等网络协议； 整机无风扇，静音设计； 整机尺寸：200 mm(宽)×43mm(高)×138mm(深) | 1 | 台 | 海康、大华、宇视 |
| 5 | 控制软件 | 提供信息发布屏管理，终端监控、素材管理、节目管理、日程管理、发布管理和审核管理等。同时提供能力开放，为上层行业业务组件实现节目查询、节目发布、诱导屏内容回读等功能。 | 1 | 套 | 海康、大华、宇视 |
| 6 | 24口接入交换机 | 以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC | 1 | 台 | 华为、华三、信锐 |
| 三、多功能审片及会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 86寸会议平板 | - 整机屏幕采用86英寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示； 2.整机外边框采用弧形转角设计，边框和背壳采用金属材质，防止塑料老化； 3.色域达到 90%NTSC， 可显示更真实更鲜艳的色；支持≥5种色彩空间选择； 4.在色彩空间sRGB模式下达到△E≤1.5。 5.整机不含网络接口，Android 系统与Windows模块自带网络接口，Android与Windows系统网络物理隔离，保障使用安全； 6.整机内置正面上居中4K、4800W像素及以上高清摄像头，水平视场角≥91°；Autoframing智能取景，保证人物视角；支持声源定位；支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦；支持WDR功能，过曝环境下自动调整画面亮度。 7.内置8个麦克风，8米有效拾音距离，内置独立4核高性能独立DSP，AI降噪+混响抑制，声音清晰通透； 8.采用2.1声道，2*10W（中高音）+20W（低音）缝隙发声扬声器； 9.整机内置千兆路由模块，支持双频（2.4G/5G）2T2R AP，最多支持40个端接入；内置WI-FI6无线STA模块，支持802.11a/b/g/n/ac/ax协议 10.I/O接口:≥2路HDMI IN；≥1路 USB 2.0；≥2路USB 3.0；≥1路Type-C；≥1路TOUCH；≥1路AUDIO OUT；≥1路RS232； ▲10.支持空间感应，内置光线传感器/微波传感器，人体靠近屏幕自动开机唤醒（要求提供第三方权威机构出具的《检测报告》并加盖投标人公章） 11.采用红外触控技术，支持20点或以上触控，支持高精度红外被动笔书写，书写精度可达±1mm。 15.可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证沉浸式+个人端隐私，能避免如微信弹窗的尴尬 16.传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等） 17.可通过软件可自动发现近场可投屏的会议设备，选择即可投屏，无需手动配对； 18.支持带有NFC功能的手机开启NFC后，一碰即可将手机与大板链接，并进行投屏等后续操作； 19.可通过大屏主页面连接码，连接个人办公设备，进行投屏、文件传输等； | 3 | 台 | MAXHUB、华为、海康威视 |
| 2 | OPS模块 | 超薄插拔式模块化电脑，采用英特尔酷睿第10代处理器，Windows 10 企业版系统，Intel Core i7处理器，8G运行内存，固态硬盘存储， Intel® HD Graphics 630核显，集成高清晰立体音效声卡，输入端子：3路USB3.0；1路USB2.0；1路麦克风输入；1路LAN，输出端子：1路HDMI输出 | 3 | 台 | MAXHUB、华为、海康威视 |
| 3 | 智能脚架 | 铝合金外观，时尚设计自带大托盘，便捷使用静音万向轮，轻松移动便捷安装设计，轻松装配适配55／65／75／86 英寸设备 | 3 | 套 | MAXHUB、华为、海康威视 |
| 4 | 智能笔 | 精细笔尖，还原真实书写支持无线翻页、空鼠、虚拟激光RF，支持4096压感，2.4GHz遥控技术，10m无线传输独立USB接收器设计，单节7号电池供电 | 3 | 支 | MAXHUB、华为、海康威视 |
| 5 | 无线传屏器 | 兼容系统：Windows7/8.1/10/11、Mac OS、Chrome OS 8阵列麦克风，6m拾音半径 适合会议室大小：单台：5m×6m；2台级联：8m×10m 支持无线级联 通话30h，音乐8h，充电5h 三种连接方式 无线蓝牙（手机+PC）；USB Type-C（有线直连PC）；USB dongle（选配，连接PC） | 3 | 个 | MAXHUB、华为、海康威视 |
| 6 | 全向麦克风 | 兼容系统：Windows7/8.1/10/11、Mac OS、Chrome OS 8阵列麦克风，6m拾音半径 适合会议室大小：单台：5m×6m；2台级联：8m×10m，支持无线级联 通话30h，音乐8h，充电5h 三种连接方式：无线蓝牙（手机+PC）；USB Type-C（有线直连PC）；USB dongle（选配，连接PC） | 3 | 个 | MAXHUB、华为、海康威视 |
| 7 | 10方会议室授权 | 10方视频会议室授权服务，音视频数据共享清晰流畅，网络要求低/1920*1080P/视频轮巡/视频录制/支持屏幕共享/会议录制/电子白板本地监控/支持媒体共享/文字聊天/自由讨论模式/主持人模式/支持点名签到/双显/布局模式：标准布局，视频布局、主讲布局。 | 3 | 年 | MAXHUB、华为、海康威视 |
| 8 | 多媒体插座 | 含HDMI、网络及电源插座等 | 3 | 套 |  |
| 9 | 辅材 | 安装附件、地埋及敷设管线等 | 1 | 项 |  |
| 四、数据交换及网络安全设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 模块 | 原有办公网核心交换机千兆单模光模块(1310nm,10km,LC)SFP-GE-LX-SM1310 | 24 | 个 | 华为、华三、信锐 |
| 2 | 安全感知管理平台 | 管理平台1套： 1.性能参数：存储容量:14.4T，在带宽性能1Gbps时存储时长：900天/1Gbps。硬件参数:规格:2U，内存：3*32GB DDR4 2933，系统盘:1*240GB SATA SSD，数据盘:6*4TB，标配盘位数:8，电源:白金，冗余电源，接口:4千兆电口。含五年硬件维保服务和五年软件升级维护服务。 2.支持不同安全视角展示16个独立的大屏展示功能，包括全网安全态势感知大屏、分支安全态势、安全事件态势、通报预警态势、资产态势大屏等，同时能满足多种场景的监控，比如日常运维、护网场景。 3. 支持弱密码检测，弱密码检测规则支持高度自定义，包括规则名称、生效域名、长度规则、字符规则、字典序、web空密码、账号白名单、密码白名单、txt文件格式导入。 4. 支持文件、邮件、勒索、挖矿相关安全事件专项页面展示，且所有专项告警支持直接进行联动处置，联动处置支持自动调用内置处置策略模板，也支持自动化编排的自定义处置流程策略，支持根据自身业务和安全运维经验自定义告警/事件，以便提高告警的精确度，减少运维成本。 5支持和用户现有网络中的出口防火墙进行对接，收集防火墙中的安全日志，支持通过态势感知联动防火墙，态势感知配置封锁、删除、清空IP地址，新增、删除地址黑名单，访问控制、修改IP对象组等动作在原有防火墙自动实现； 6.弱密码识别支持主动扫描，支持加密协议的弱口令登录检测，支持SMB、MySQL、Oracle、RDP、SSH、Redis、MongoDB、ElasticSearch、MSSQL等协议。 7.支持通过主动发送微量包的扫描方式探测潜在的服务器（影子资产）以及学习服务器的基础信息，资产指纹信息包括资产类型、端口、操作系统、MAC地址、主机名等。 探针3套： 1.性能参数:网络层吞吐量:500Mbps，应用层吞吐量:160Mbps。硬件参数：规格1U，内存大小：4G，硬盘容量：64G minisata SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口；含五年硬件维保服务和五年软件升级维护服务。 2.具备报文检测引擎,可实现IP碎片重组、TCP流重组、应用层协议识别与解析等；具备多种的入侵攻击模式或恶意UR监测模式，可完成模式匹配并生成事件，可提取URL记录和域名记录。 3.支持5种类型日志传输模式,包含标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式，适应不同应用场景需求 4.内置URL库、IPS漏洞特征识别库、应用识别库、WEB应用防护识别库、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库、恶意链接库、白名单库。 5.支持传输协议审计日志，包括https、http、DNS、邮件协议审计日志、SMB、AD域、WEB登录、FTP、Telnet、ICMP、TELNET、ICMP 、SNMP 、SSL 、SIP 、ONVIF 、mogo、NFS 、SOCKS 、dhcp、netbios_nbns、全流量元数据审计、数据库审计协议等。 6.支持标准端口运行非标准协议，非标准端口运行标准协议的异常流量检测，端口类型包括3389、53、80/8080、21、69、443、25、110、143、22等。 | 1 | 套 | 华三、深信服、天融信 |
| 5 | 办公网核心交换机 | 1、业务插槽数：业务插槽数≥3槽位，为便于通风，提高散热效率，采用前后风道设计 ★2、整机交换容量≥19Tbps（官网双重指标取小值，提供官网截图）；整机转发性能≥2800Mpps（官网双重指标取小值，提供官网截图并加盖投标人公章）； 3.主控引擎：主控引擎模块≥2，满足1+1冗余。配置双主控引擎，冗余电源；配置≥24个千兆电+24个千兆光+8端口万兆光接口；2根万兆堆叠线；与原有H3C 7503E-M做虚拟化（投标人需出具虚拟化方案和原厂证明材料）；原厂五年质保 4、虚拟化：支持1:N虚拟化：可将1台物理设备虚拟成多台逻辑设备，每台逻辑设备享有独立的硬件和软件资源，相互独立，互不影响 ；N:1虚拟化:可将4台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合 5、网络安全一体化：支持防火墙、流量分析、IPS、流量控制、负载均衡、无线控制器等多业务模块，以满足后续控制、管理的要求； 6、支持OPENFLOW 1.3； | 1 | 套 | 华三、华为、信锐 |
| 6 | 24口千兆引擎板卡 | 原有3C S7503E-M核心交换机扩容： 交换路由引擎模块 ,包括24端口千兆以太网光接口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口(SFP+,LC) | 1 | 块 | 华三 |
| 7 | 办公网原安全设备延保 | 深信服AC-1000-D400Y（SN码：5011041927）1台，原厂商三年URL库升级、软件升级和产品质保（从lensens 授权导入日期开始计算）； 深信服AF-1000-L4370（SN码：5011041613，5011041606）2台，原厂商三年云智订阅（安全特征库和URL库）、软件升级和产品质保（从lensens 授权导入日期开始计算） | 1 | 项 |  |
| 8 | 全网管理 | 1.性能参数：网络层吞吐量（大包）：≥3.6Gb，应用层吞吐量：≥450Mb，带宽性能：≥300Mb，支持用户数：≥800，每秒新建连接数：≥4000，最大并发连接数：≥150000。硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：128G SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口。产品质保5年，软件、URL&应用识别规则库5年升级。 2.对网络接入的终端进行可视化管理，展示终端详细信息、异常状态等 ；支持查看终端类型，以及终端详细信息（厂商，系统，端口等）；支持查看终端类型分布; ▲3.设备内置应用识别规则库，支持超过9000条应用规则数，支持超过6000种以上的应用，400种以上移动终端应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率（需提供设备配置截图证明并加盖公章投标人公章）； 4.支持通过OAuth认证协议对接，支持阿里钉钉，口袋助理，企业微信第三方账号授权认证； 5.支持终端调用管理员指定脚本/程序以满足个性化检查要求，比如检测系统更新是否开启、开放端口、已安装程序列表、终端发通知等； | 1 | 台 | 华三、深信服、天融信 |
| 五、机房及配套设施 |  |  |  |  |  |
| 1.机柜系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 600*1200*2000 前后黑色网孔门 | 6 | 套 | 图腾、大唐卫士、一舟 |
| 2 | 侧板 | 定制 | 4 | 块 | 图腾、大唐卫士、一舟 |
| 3 | 层板 | 定制 | 30 | 块 | 图腾、大唐卫士、一舟 |
| 4 | 机柜底座 | 定制，根据设备尺寸定制 | 13 | 套 |  |
| 2.供配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合配电柜 | 含市电、UPS输入输出等符合实际使用需求，采用优质空开施耐德或ABB | 1 | 套 |  |
| 2 | 电源线（主干线缆） | YJV4*50+1*25mm2 | 40 | 米 | 中策、远东、永通 |
| 3 | 电源线（UPS） | YJV5*16mm2 | 15 | 米 | 中策、远东、永通 |
| 4 | 电源线（精密空调） | YJV5*4mm2 | 20 | 米 | 中策、远东、永通 |
| 5 | 电源线（机柜） | YJV3*4mm2 | 50 | 米 | 中策、远东、永通 |
| 7 | PDU | 裸线，32A总输入，输出21位*国标10A+3位*国标16A | 12 | 套 |  |
| 8 | 工业连接器 | 32A | 12 | 套 |  |
| 9 | 桥架 | 200*100，含配套转接头、支架 | 30 | 米 |  |
| 10 | 辅材 | 配套辅材及接插件 | 1 | 项 |  |
| 3.电源系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 100KVA三相稳压器 | 三相微机控制（数字式）广电专用稳压器 1.显示:采用液品(LCD)中文菜单显示； 2.接口:具有 232/485 接口，可实现计算机远程遥测、遥信和遥控，各种参数可 进行设置或修改，免费提供通信协议(可选)； 3.控制电路:采用数字式CPU控制(无电位器调节，所有参数通过显示屏操作设 定或电脑设定)、具有抗谐波干扰能力，三相平均真有效值采样； 4.输入电压范围:三相380V+20%(304V-456V) 5.输出电压:380V+5%可设定； 6.稳压精度:380V+1~5%可设定，具备回中功能； 7.工作频率:50Hz/60Hz； 8.调压方式:无级调整； 9.响应时间:<0.05s； 10.稳定时间:输入电压相对额定值阶跃变化10%时，其稳定时间<1s； 11.波形畸变:<0.1%； 12.效率:98.5%； 13.耐压:2500V/1分钟无击穿、无飞弧现象； 14. 绝缘电阻:>5MΩ； 15.环境温度:-15℃~50℃； 16. 噪音:<45dB； 17.海拔高度:≤4000米； 18，负载适应性广:能适应阻性、感性、容性和冲击性负载； 19.工作方式:长期连续工作制； 20.防雷系统:通流量大于40KA，响应时间快(tA)<25ns | 1 | 套 |  |
| 2 | 40KV UPS主机（工频机） | 40KVA UPS设备应采用带输出隔离变压器的高频双变换结构和先进的全数字控制技术，输出稳定、洁净、不间断的电源，具备完备的网络管理功能。 1、 整流器输入指标： （1）额定电压：380VAC（主路输入为三相三线，旁路输入为三相四线） （2）额定频率：50Hz （3）电压允许变动范围：-45% ～ +15%，-20%-+15%能满负荷带载。 （4）频率允许变动范围：50Hz ±10％ （5）输入功率因数：≥0.99（满负荷），电流谐波失真度≤3%（满负荷），投标方需提供投标UPS设备彩页、用户手册和泰尔认证检测报告等证明材料。 （6）具备功率延时软启动功能，减小系统启动过程中对设备和电网的冲击。 2、整流器输出和逆变器输入指标： （1）整流器电压稳定精度：±1% （2）整流器输出和逆变器输入电压可调范围：（1.70×n～2.40×n）VDC，其中，n表示单体电池只数。 3、逆变器输出指标： （1）额定电压：220V/380V（三相四线） （2）额定频率：50Hz （3）输出电压稳压精度：稳态≤±1%；瞬态≤±5%，瞬态电压恢复时间≤20ms。 （4）输出频率精度：±0.01%（电池逆变内同步），频率跟踪范围：50Hz±2Hz，频率调节速度： <1Hz/s （5）电压波型失真度：线性负载≤1%；非线性负载≤5% （6）三相输出电压不平衡度： <±2%(100%不平衡负载)。 （7）三相输出电压相位偏移：±1°( 100%平衡负载和100％不平衡负载) （8）过载能力: 10mins(125%额定电流)；1min(150%额定电流)；200ms(大于150%额定电流)， （9）输出功率因数：≥0.8（滞后） | 1 | 台 | 维谛、施耐德、伊顿 |
| 3 | 免维护蓄电池 | 12V 100AH | 30 | 节 | 维谛、施耐德、灯塔 |
| 4 | 电池柜 | 定制 | 2 | 套 |  |
| 5 | 直流开关箱 | 定制 | 1 | 套 |  |
| 6 | 辅材 | 电池连接线缆等配件 | 1 | 项 |  |
| 4.机房空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 1.总制冷量≥13KW，上前送风，风机标准风量≧3100m3/h，室内机尺寸（宽×深×高mm）≤600×500×1975； 2.机房专用空调机组的适应环境，温度：室内 -10℃ ~ +30℃，室外 -34℃ ~ +45℃，湿度：≤95%RH 3.机房专用空调应具备高能效比，全年能效比＞4.2 4.压缩机选用具有较高的能效比的涡旋压缩机； 5.空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A。不得采用R22或R407C冷媒。 | 2 | 台 | 维谛、施耐德、伊顿 |
| 2 | 室外机 | 与空调室内机配套，按照环境温度40℃配置 | 2 | 台 | 维谛、施耐德、伊顿 |
| 4 | 制冷剂 | R410A | 4 | 瓶 |  |
| 5 | 铜管 | 单回路管路含加厚一根16液铜管一根22气铜管、直接、保温棉管、包扎带 | 10 | 米 |  |
| 6 | 排水 | 排水管dn32，排水管采用耐高温带钢丝PPR管 | 1 | 项 |  |
| 7 | 防水围堰 | 混凝土浇筑或白铁皮定制楼水槽 | 2 | 套 |  |
| 8 | 室外机基础 | 定制 | 2 | 套 |  |
| 9 | 安装调试费 | 原厂安装、开机及调试 | 1 | 项 |  |
| 10 | 安装辅材 | 包温管，制冷剂，扎带，接头，弯头等包含阀门、支架，室外机电源控制线等辅材 | 1 | 项 |  |
| 5.机房动环门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房管理器 | 1、管理监控系统应能够监控微模块内的各种智能设备(包括但不限于UPS和机房空调)的运行情况，以及包括温湿度、漏水、红外探测、门磁、机房消防告警等在内的各类模拟量和开关量信号，并设定报警阈值。能进行实时的遥测、遥信、遥控和遥调功能，记录和分析相关监控数据，实现网络化的远程监控。同时在操作间大屏幕显示详细内容参数，在此要求下配置各个子系统所需设备，须详细描述此次项目的监控对象及监控方案。 2、微模块PUE计量：动环管理单元应支持监测微模块的PUE值； 3、UPS 系统监测： 1）遥测：相电压，相电流，电池总电压，电池电流，输出频率。 2）遥信：旁路供电，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障。 4、精密空调监控，通过空调的智能接口，监控机房空调的运行参数，实现以下信号的采集和控制： 1）遥测：压缩机、风机、水泵、加热器、加湿器、去湿器、滤网等的运行状态与参数；空调制冷温度、送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、风机转速（高/中/低）。 2）遥信：风机工作状态，故障告警。 3）遥控：开/关机。 5、环境监测：在模块内布置带液晶显示的温湿度传感器和感烟探测器、区域定位式水浸传感器，监测机房内部温湿度、烟感、水浸。 6、报警和故障管理： 1）需具备电话语音报警、短信报警、邮件报警等方式； 2）可根据报警严重程度对报警进行分级，并定义对应的报警提醒方式； 3）告警分为三级，一般报警、重要告警、紧急告警。 4）无论出于任何界面，报警发生时系统界面应自动弹出实时告警列表；应可根据自定义起止时段查询某个设备或所有设备的历史告警记录，并支持下载查询结果至本地。 7、本次配置设备须对融媒体中心原有机房中智能设备、监控采集器进行无缝对接监控，投标人需出具对接方案和原厂证明材料。 | 1 | 套 | 维谛、施耐德、伊顿 |
| 2 | 监控采集器 | 1.应采用B/S架构，内置Web Server功能，用户应可通过任意一台联网PC的Web浏览器（包括Chrome、Firefox、Safari、IE、Edge等主流浏览器）访问动环采集器，实现对机房的远程管控； 2.应采用双网卡设计，可将监控采集器对机房物理基础架构信息的采集与向BMS楼宇管理系统的上报隔离；同时，监控采集器应采用双电源设计，以提升供电可靠性； 3.为节省网络资源，机房内的各种智能设备（包括但不限于UPS、行间空调、智能电表、应急风扇控制器）及传感器接入监控采集器应全部采用RS485串口通信方式，不占用任何IP地址； 4.监控采集器的Web主页应显示与机房实物一致的效果图 | 1 | 套 | 维谛、施耐德、伊顿 |
| 3 | 智能电量仪 | 综合配电柜 | 1 | 台 | 维谛、施耐德、伊顿 |
| 4 | 带式水浸 | 带式水浸（检测线长5米，提供RJ45口，每台空调选配一个） | 2 | 套 | 维谛、施耐德、伊顿 |
| 5 | 温湿度传感器 | RS485接口接入嵌入式采集器，精度±1℃ | 3 | 个 | 维谛、施耐德、伊顿 |
| 6 | 短信Modem | 调制解调器-4G LTE MODEM，全网通支持移动、电信、联通（含三年的通讯费），采用USB供电，5VDC/500mA | 1 | 台 | 维谛、施耐德、伊顿 |
| 7 | 主控收敛模块 | 支持4台级联，带LCD液晶屏幕，带按键输入，可实时查询管理本组蓄电池，支持RS485通信、TCP/IP通信。 | 1 | 台 | 维谛、施耐德、伊顿 |
| 8 | 单体电池检测模块 | 支持采集6V、12V蓄电池单体内阻、电压及电池温度，电压采集范围：+4V～+15V，精度：±0.3%；内阻采集范围：100ｕΩ～50mΩ，精度±2%；温度采集范围：-10~85℃，精度：±0.5℃。 | 30 | 个 | 维谛、施耐德、伊顿 |
| 9 | 电流传感器 | 检测电池组电流，0-500A，精度(25℃)：1%，线性度误差小于0.5%。 | 1 | 个 | 维谛、施耐德、伊顿 |
| 10 | 辅材 | 配套线缆及管材 | 1 | 项 |  |
| 6.工作站操作台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 椭圆形型19寸指挥控制台 | 13个工位一组 含6插位PDU电源、暗藏线槽等配件；桌面可以安装手拉手会议系统话筒，带2套电动翻转信息接口盒，下部柜门可以打开，分体拆装式结构，可以方便移动。 | 1 | 组 |  |
| 3 | 弧形指挥拼控操作台 | 2个工位一组 每工位带19寸14U双下铝合金机柜，配齐6插位PDU电源、暗藏式线槽，桌面有可变色专业灯带，桌面配有信息接入点及USB 充电接口。可安装主机、专业显示器、电脑电脑主机及显示器，可以用于有卡工作站及屏控技术工位。 | 4 | 组 |  |
| 3 | Y型非编操作台 | 3个工位一组 用于新媒体及电视非编编辑制作，桌面有可变色专业灯带，每个工位含铝合金主机柜一套、桌面铝合金接口箱一套、6插位PDU电源、暗藏线槽等配件。 | 12 | 工位 |  |
| 4 | 录制间操作台 | 2个工位一组 配置一套铝合金19寸下机柜，桌面可以嵌入式安装专业调音台，配6插位19寸PDU 电源及暗藏式线槽,带效果灯带。 | 2 | 组 |  |
| 5 | 制作间操作台 | 2个工位一组 根据现场房间的尺寸，定制L型工位，靠墙安装； L型操作台，每个工位含铝合金主机箱、桌面信息接口盒、6插位专业PDU电源、暗藏式线槽。 | 3 | 组 |  |
| 6 | 审片操作台 | 1个工位一组 配置一套铝合金19寸下机柜，配6插位19寸PDU 电源及暗藏式线槽,带效果灯带。 | 1 | 组 |  |
| 7 | 外网电脑操作台 | 3个工位一组 根据现场房间的尺寸，定制L型工位，靠墙安装； L型操作台，2个工位含铝合金主机箱、桌面信息接口盒、6插位专业PDU电源、暗藏式线槽；另一个工位安装调音台，含定制调音台亚克力防尘罩一个。 | 1 | 组 |  |
| 8 | 指挥席椅子 | 牛皮，气压棒，尼龙纤维脚轮 | 15 | 套 |  |
| 9 | 操作席椅子 | 网布、气压棒、尼龙纤维脚轮 | 35 | 套 |  |
| 10 | 可视化直播间导播控制台 | 3个工位一组，长度约为3.5米左右，造型漂亮，2个标准19英寸铝合金下机柜，配6插位PDU电源、暗藏线槽等配件，满足安装切换器、电脑显示器、电话耦合器等专业设备。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 5.1声道录制控制台 | 2个工位一组尺寸约为3100*1200*980毫米，带2套铝合金19英寸主机机柜，配齐6插位PDU电源、暗藏式线槽， 可安装主机录音棚专业调音台等音源设备、音箱、专业显示器、电脑电脑主机及显示器， | 1 | 套 |  |
| 12 | 录音棚操作监听控制台 | 2个工位一组，尺寸约为2300*900*760毫米，配19寸下铝合金机柜2套，可以满足音频非编编辑制作及监听设备安装要求，配有专业6插位PDU电源、暗藏线槽等配件 | 1 | 套 |  |
| 13 | 电台机房椅子 | 网布、气压棒、尼龙纤维脚轮 | 10 | 套 |  |
| 7.媒体资产智能管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能操作主柜 | 1、要求规格：H1900*L400*D700； 2、柜体要求采用1.0mm以上优质冷轧板，柜门1.2mm优质冷轧板边框和4MM有机玻璃结合设计；采用去油、去酸、磷化、防锈处理，静电喷塑柜门表面经过电泳处理； 3、要求含14寸以上操作显示屏幕、控制服务器一套 4、要求配置电源模块1个，220v转12供电 | 3 | 组 |  |
| 2 | 智能柜体副柜 | 每组柜子可以独立控制存放2套设备； 1、规格要求：H1900*L900*D700； 2、柜体要求采用1.0mm以上优质冷轧板，柜门1.2mm优质冷轧板边框和4MM有机玻璃结合设计；采用去油、去酸、磷化、防锈处理，静电喷塑柜门表面经过电泳处理；内置照明灯带，开关柜门自动通断 3、要求含自主设计锁控板一块，多重防护；通过上位机发指令开启12V/2A电控锁；支持485通信；支持扩展多块锁控板级联，单组上限为16台，采用嵌入式架构，安全可靠，稳定性高；供电为12V-24V宽电压输入，每一路输出设计有指标灯，输出直观 4、要求含智能普通柜电控锁2把，经过50万次寿命测试无故障，性能可靠稳定。部件的表面均作热涂锌防锈处理，装配成形后每把锁均作电气绝缘试验和开启试验，并按加工批量的1％作寿命试验。采用360度具有防撬、带防软片插入装置。 5、要求内部三层设计，根据实际需要配置 RFID 扫描天线。 6、要求根据实际需要配置RFID天线控制板。 | 39 | 组 |  |
| 3 | 交换机 | 16个100/1000Base-T以太网端口，交流供电； 采用静音无风扇设计，环保无噪声 | 3 | 台 | 华为、华三、锐捷 |
| 4 | 智能化管理系统平台软件 | 要求定制开发 技术要求详见本章（一）软件需求清单“1.2智能化管理系统平台软件要求”部分； 含3年的云平台使用费和短信平台使用费 | 1 | 套 | 定制 |
| 5 | RFID读卡器 | 0-10CM近距离读卡器，免驱，支持OTG通讯，USB接口 | 2 | 台 |  |
| 6 | 设备集成 | 含系统安装辅材（包括设备标签、线缆、接头及预埋管线等）和设备安装调试费 | 1 | 项 |  |
| 六、综合布线工程及其他 |  |  |  |  |  |
| 1.综合布线工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类双绞线 | 23AWG六类非屏蔽双绞线 | 5 | 箱 | 劳兰、一舟、普天 |
| 2 | 双工LC光纤双口面板 | 1、规格：86型双工LC双口面板； 2、标准：系列面板与英式标准尺寸兼容；GB/T2408-2008标准和UL94-2006标准的防火等级； 3、材料：聚碳酸酯； 4、性能：阻燃聚碳酸酯材料采用精抛光的饰面，具有更加出色的可靠性、安全性和更加优美的外观； 5、结构：螺钉内置方式,面板带标准的白色边框、透明标签夹，45度斜角插口； | 14 | 个 | 劳兰、一舟、普天 |
| 3 | 4芯室内多模万兆OM3光缆 | 1、规格：4芯室内50/125万兆多模光缆 2、产品描述 符合TIA/EIA-568-C.3标准，ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求； 850nm波长下支持10Gb/s应用，长度到达300米； 紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果； 外皮和紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加了光纤的强度； 外皮材料采用阻燃型高分子PVC材料； 适用于大楼垂直主干以及光纤到桌面系统的应用； 外皮为水绿色，易于施工区分。 3、光纤几何机械特性 光纤类别(ìm) ：50/125 芯核直径(ìm)：50±2.5 芯核不圆度 (%)：≤6% 包层直径(ìm)：125±2 包层不圆度 (%)：≤1% 涂覆层直径(ìm)：245±10 涂覆层不圆度 (%)：≤6% 芯核/包层同心度误差(ìm)：<1.5 包层/涂覆层同心度误差(ìm)：<12.0 数值孔径：0.200±0.015 4、光纤传输特性 在850nm情况下提供带宽大于500MHz/千米； 在1300nm情况下提供带宽大于1500MHz/千米； 在850nm情况下衰减为小于2.5dB/千米； 在1300nm情况下衰减为小于0.7dB/千米。 5、环境特性 运输温度：-20～60℃ 储藏温度：-5～50℃ 施工温度：-5～40℃ 工作温度：-25～75℃ 弯曲半径：10X O.D.(静置)、 20X O.D.( 动态) | 600 | 米 | 劳兰、一舟、普天 |
| 4 | 24口光纤配线架 | 1、规格：1U48芯LC接口光纤配线架； 2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0； 3、材料：材料采用厚度1.2低碳钢表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件； 4、性能：抽拉式设计优化操作便于安装检查和测试，配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有2个直径为25MM引入孔便于将光缆引入配线架； 5、结构：为19英寸机箱高度为1U适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。配线架耦合器挡板为金属挡板，可支持FC、 SC、ST、MU、LC、MTRJ类部件，宽大可叠加的熔接盘表面为树脂透明玻璃面可直观的查看熔接盘内部使用情况，便于维护和维修。配备完善的安装和熔接配件使安装更加容易美观； | 2 | 台 | 劳兰、一舟、普天 |
| 5 | LC双工耦合器 | 1、规格：LC双工适配器； 2、标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC 1 1 801：2002 Ed2.0；GR-326-CORE； 3、性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输； 4、材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高； | 56 | 个 | 劳兰、一舟、普天 |
| 6 | 1.5米单模LC光纤尾纤 | 1、规格：9/125单模单芯光纤尾纤； 2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 4、物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db； 6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂； | 112 | 根 | 劳兰、一舟、普天 |
| 7 | 3米单模双芯LC-LC光纤跳线 | 1、规格：9/125单模双芯光纤跳线； 2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC/LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；多种长度可选； 4、物理要求：光纤跳线最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db； 6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），内置多股进口杜邦抗拉芳纶，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂； | 60 | 对 | 劳兰、一舟、普天 |
| 8 | 16芯室内单模光纤 | 14楼新建机房至现有15楼机房16芯单模光缆（含法兰盘及配件） | 1 | 项 | 劳兰、一舟、普天 |
| 9 | 数据跳线 | 2米六类 UTP 4对标准RJ45至RJ45跳线 | 120 | 根 | 劳兰、一舟、普天 |
| 10 | 理线器 | 1U理线架 | 20 | 个 | 劳兰、一舟、普天 |
| 11 | 光纤熔接 | 定制 | 112 | 芯 | 劳兰、一舟、普天 |
| 12 | 网络桥架 | 300*100网格桥架含配件 | 4 | 米 | 浙江远大、圣宇、纬诚 |
| 13 | 附件 | 配套辅材 | 1 | 批 |  |
| 2.广电大厦部分机房监控系统更新 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像头 | 2.8mm半球监控摄像头 800万1/1.8" CMOS 白光全彩海螺型网络摄像机 超高清¦POE¦内置mic¦音频及报警输入输出 | 25 | 只 | 海康威视、大华、宇视 |
| 2 | 监控摄像头 | 4mm半球监控摄像头 800万1/1.8" CMOS 白光全彩海螺型网络摄像机 超高清¦POE¦内置mic¦音频及报警输入输出 | 23 | 只 | 海康威视、大华、宇视 |
| 3 | 监控摄像头 | 6mm半球监控摄像头 800万1/1.8" CMOS 白光全彩海螺型网络摄像机 超高清¦POE¦内置mic¦音频及报警输入输出 | 13 | 只 | 海康威视、大华、宇视 |
| 4 | 监控摄像头（球机） | 变焦云台球机 400万像素； 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测； 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100m； 内置加热玻璃，有效除雾； 支持超低照度，0.005Lux@F1.6(彩色)，0.001Lux@F1.6(黑白)，0 Lux with IR； 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍。 | 6 | 只 | 海康威视、大华、宇视 |
| 5 | 硬盘录像机 | 高清网络64路8盘位硬盘录像机 2U 标准机箱，支持机架安装； 8盘位，最大支持10TB硬盘； 支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA高清1080P输出，同/异源可手动切换； 支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC 2个千兆网口 16进4出报警口 2个USB2.0接口（前置）+1个USB3.0接口 | 2 | 套 | 海康威视、大华、宇视 |
| 6 | 监控硬盘 | 监控级8TB | 8 | 块 | 海康威视、大华、宇视 |
| 7 | 48口千兆POE交换机 | 48口全千兆POE交换机 支持IEEE 802.3at/af标准。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。 支持客户端和APP管理。 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级。 支持6 KV 防浪涌（PoE口）。 支持PoE输出功率管理，整机最大PoE输出功率370 W。 千兆网络接入设计、存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳 | 2 | 套 | 海康威视、大华、华三 |
| 8 | 24口千兆POE交换机 | 24口千兆POE交换机 支持IEEE 802.3at/af标准。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。 支持客户端和APP管理。 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级。 支持6 KV 防浪涌（PoE口）。 支持PoE输出功率管理，整机最大PoE输出功率370 W。 千兆网络接入设计、存储转发交换方式。 - 坚固式高强度金属外壳 | 1 | 套 | 海康威视、大华、华三 |
| 9 | 门禁 | 23楼广播服务器机房门禁 含门禁控制主机、锁具、闭门器、读头、出门按钮；电源供给端口设计有自恢复保护电路；支持远程开门；权限管理、进出记录查询，需接入中心大楼现有门禁管理系统 | 2 | 套 | 海康威视、大华、宇视 |
| 10 | 网线 | 千兆6类网线,300米/箱 | 6 | 箱 | 海康威视、大华、劳兰 |
| 11 | 系统集成 | 监控系统需与中心大楼现有门禁系统对接，实现门禁和监控联动(调看门禁记录时自动调阅进出门禁前后一分钟视频），投标时提供系统对接承诺书。 | 1 | 项 | 定制 |
| 3.机房设施巡检维护服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源巡检维护服务 | 按设备生产厂家技术规范，对广电大厦3套施耐德SPM6KL、2套伊顿DX2000XL31、1套山特MP30KVA 、2套维谛UL33-0600L共8套UPS电源主机及配套电池每年提供不少于2次的常规巡检维护（每半年/1次），并要求出具巡检报告。 包括但不限于以下服务：检查UPS输入线路、空开、电压、电流、带载情况、内部除尘；检查UPS输出线路、空开、电压、电流检查、负载电源；检查蓄电池开路电压、闭路电压、充电电压、是否漏液/膨胀/变形、电池连接线、直流空开等；不低于30%放电深度放电测试电池性能，用专业电池内阻测试仪检测电池内阻。 | 3 | 年 |  |
| 2 | 精密空调巡检维护服务 | 按设备生产厂家技术规范，对广电大厦3套维谛CR035列间空调每年提供不少于2次的常规巡检维护（每半年/1次），并要求出具巡检报告。 包括但不限于以下服务：检查压缩机（系统高低压、负载电流、观察镜内的氟利昂有无水分等）、冷凝器（风扇螺丝紧固、清理冷凝器翅片、测试风扇电流等）、电气控制（检查空开、运行状况、是否有发热或损坏的原器件等）、总体工况（检查过滤器、氟利昂、调整调试系统等），更换过滤网2次/年，室外机清洗2次/年，更换皮带1次/年。 | 3 | 年 |  |
| 3 | 机房防雷接地检测服务 | 每年一次对现有龙山发射台广播电视发射塔和机房进行防雷接地检测，对广电大厦2楼电视播控机房、23楼广播电台机房、25楼电视制作机房和26楼电视演播室进行防雷接地检测，并出具检测报告（检测公司需具备相关资质）。 | 3 | 年 |  |

注：

1.在本章中为了方便起见，可能会采取按某种品牌货物的规格和型号予以表述，但并不因此限制或者拒绝供应商以其他能满足本项目需求且性能与所明确品牌相当的货物参加投标。

2.以上是采购人提出的基本要求（不是全部要求），投标人应在此基础上根据自己公司的经验、优势、特点进行科学、合理的设计，并提供满足或优于本项目技术参数及要求的货物参加投标。

3.系统集成包含了本次项目建设所需线材、KVM 等集成设备以及布线、施工、安装、调试、培训、保障等工作以及项目要求的第三方检测及项目验收等费用；同时中标人应在符合相关技术标准的前提下，根据采购人的要求完成设备安装和布线工作。

- 第三章　软件开发相关要求

1、数据接口费数据库费用界定

如果中标软件（应用软件、系统软硬件产品等，下同）需要与采购人现有系统进行对接，产生的接口费用由中标人支付。

质保期内，如果中标软件需要与外部系统进行对接时，中标人应免费提供数据接口。

2、软件知识产权归属

软件知识产权归属采购人所有。

3、数据安全

软件应安全、准确、可靠，具有高可用性功能(或容错功能)，能够长时间不间断运行，能够防止不良侵害发生、降低故障发生率，确保安全生产。

软件要具有较强的硬件规模扩展能力。

软件对硬件要具有相对独立性。

软件本身要具有良好的扩展能力，具备高度的可伸缩扩充能力。

软件要具有良好的负载均衡能力。

软件具有可维护性，系统设置要方便灵活。

软件应提供符合业务规范的数据接口，以实现与其它系统的连接，支持一致性数据模型，保证数据的一致性、完整性。

软件设计面向数据，而不是面向流程，易于系统的构造和重组织。

软件应能实现数据和处理结果的备份和管理。

软件能够保护投资，前后期的投资有效衔接。

系统设计要做到代码标准化、模块标准化、文档标准化、测试标准化和信息标准化。

4、中标人须保证系统通过信息安全技术网络等级保护要求（GB/T22239-2019）第二级安全要求,若在此期间国家颁布最新等保标准，则中标人须按最新标准执行并通过相应评测要求。

- 第四章　软件及设备安装、调试、工期

1、中标人需按采购人的要求和国家及行业规范负责设备安装和调试及试运行。

2、工期：在合同签订后60天内完成安装、调试工作。

3、若中标人未在规定时间内完成硬件安装调试或软件开发试运行的，采购人有权终止合同并要求中标人赔偿由此造成的损失。

4、安装及测试要求

（1）要求具有完整的系统测试计划，包括根据用户需求编写的，遍及系统全部功能、性能的测试用例，合理的测试方案和测试方法。要求保留完整的测试报告。

（2）包括单元测试、集成测试、系统测试和压力测试。

（3）测试过程要用户单位组织相关人员同参与。测试计划要详细描述针对各项测试，项目建设单位、集成商以及相关单位如何参与，如何配合，包括各单位职责和分工界面等内容描述。

（4）在安装、配置和测试、调试过程中,中标人应对最终用户技术人员所提出的技术问题,应给予满意的答复。所有测试通过后，在系统连续成功稳定运行1个月后进行项目验收。

- 第五章　项目验收要求

项目的验收包括初步验收、试运行和终验。

1、项目初验

项目初验前，中标人应首先对设备进行自测，并将自测报告提交采购人审查。同时提供系统主要设备（LED大屏、分布式控制系统、大屏播放系统、会议平板、机房UPS和精密空调系统等）针对该项目的原厂质保函（设备最终用户须为绍兴市上虞区融媒体中心）和具有资质的系统第三方检测报告。中标人依本合同约定向采购人提交成果及相关文档，并向采购人提出初验申请。采购人接到中标人初验申请后，组织初验，初验合格后联合签署初验报告。

2、试运行

初验合格后进入试运行，试运行时间为不少于30天。

3、终验

设备通过试运行后，中标人向采购人提出终验申请，采购人组织相关单位进行设备的终验。终验通过，进入正式运行阶段。终验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：已提供了合同要求的全部设备和资料；试运行时性能满足合同要求；性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决。

- 第六章　售后服务

1、质保要求：安全产品原厂5年质保，核心设备（LED大屏、分布式控制系统、大屏播放系统、会议平板、机房UPS和精密空调系统等）原厂三年质保（项目初验前要求提供使用单位为：绍兴市上虞区融媒体中心的针对该项目的原厂质保函），其他设备中标供应商负责三年质保，质保期从项目终验合格之日起。投标时提供投标供应商的承诺函，签合同前提供原系统厂商的技术服务支持承诺书。质量保证期内，投标供应商负责对其要求提供的产品进行现场维修与维护及更换零部件，不收取额外费用。并确保系统所涉及的所有产品，设备使用期的5年内均能要求提供备品备件。

2、响应时效：中标人保证在接到用户故障报修或咨询后1小时内给予响应，中标人维修工程师在4小时内到达用户现场。若故障设备确认在现场不能修复时，要求提供5X8小时的备件先行服务。中标人接到用户通知后，备件响应时间不超过24小时，以保证系统正常运行。但故障设备运回维修时不得将存有用户保密和敏感信息的存储媒体带离用户办公场所。如果逾期未作出响应，中标人应承担由于故障造成的全部损失，并由此产生的风险和费用由中标人承担

3、技术支持服务：中标人须在系统及设备质保期内，要求提供7×24小时原厂电话技术要求支持服务。

在质量保证期内，遇重要安全播出保障期，中标方应根据台方要求，免费增派技术人员参与技术保障工作

4、软、硬件升级服务：中标人承诺在系统建设完成后，继续与用户方合作、根据实际应用需要进行软件完善及升级工作。

对于今后系统可能的升级，承诺软件终身升级免费，硬件升级价格优惠幅度不低于本次招标优惠幅度。对于今后系统可能的改造和扩容，承诺价格优惠幅度不低于本次招标优惠幅度，积极配合用户方完成。

5、为保证设备正常、安全地运行，技术支持力量和优良的服务是系统正常、安全运行的保障。供应商应据此制定系统详细的技术支持与服务方案，包括服务内容、服务方式、服务响应时间、应急措施及组织结构等。

6、中标人须做出无推诿承诺。即中标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使设备或系统发生不正常情况时，并在得到采购人通知后，立即派工程师到场，全力协助用户，使系统尽快恢复正常。

7、因维护不到位等原因造成数据出错或不能完全正常运行的，从不能正常运作的第三天起，按100元/天/点进行相应扣款。

8、质保期外设备及配件价格：中标人须按本合同设备及配件价格或市场价（以上价格就低计取）进行供应。

- 第七章　培训服务

1、投标人负责向采购人提供系统相关的安装、测试和维护所需的技术手册。

2、培训授课人员需是投标人的技术专家或专业的授权培训机构专家，具备三年以上同类经验。

3、投标人应对系统的使用和管理人员进行技术与操作培训，提供完整详细的技术与操作文档，并根据采购人实际需要制定完善的培训计划。

4、系统建设期间，在不影响施工进度的情况下，投标人应该在安装调试过程中为采购人的操作、技术人员提供培训，对设备安装、测试、维护、操作、使用、故障排除等进行培训，使技术人员具备基本维护能力，面对突发故障能快速判断并处理。

5、培训工作必须在合同生效之后系统试运行之前安排。

6、所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。

7、实际培训时间、人数和地点按中标人与采购人商定为准。

- 第八章　特别提示及说明

1、如招标文件中有本项目系统功能要求实现所必须具备的设备、配件、软件（含第三方软件）或服务的遗漏或错误，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、软件（含第三方软件）、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

2、中标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，中标人应承担相应后果，并负责赔偿。中标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

3、采购人需求在开发期和试运行期内，仍有可能不断完善，投标人须承诺在采购需求或政策法规范围内，随着采购人需求的变动随时作出响应，修改应用及软件。正式验收通过后，在采购范围内若有需求变动，在免费维护期内，仍应免费按采购人需求对整个系统做出相应修改，以满足采购人的需求。

4、本项目招标采购文件、中标的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件、中标人承诺书、经双方签字的询标纪要及中标通知书等均作为本项目合同不可分割的一部分，与本项目合同具有同等法律效力。中标人的投标文件中、及与本项目合同之间有差异的，中标人须按照有利于采购人的原则执行最优条款。

5、在合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，中标人应按原合同采购价提供，不得拒绝。

6、中标人应派有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责项目的实施，在项目实施期间应充分了解进度要求，解决实施中出现的技术问题。

具体项目管理实施团队人员在整个项目的实施过程中必须到位，直至项目完成，特殊情况须征得采购方同意，否则视同违约。项目总负责人、项目技术总负责人、实施人员名单、资质及分工在合同签订之日起5个工作日内提交采购方，该名单必须经过采购方确认。超过5个工作日不提交上述名单，采购方有权终止合同，由此引起的一切损失由乙方承担。中标人须保证上述人员在其负责的工作内容完成之前不得从事与本项目无关的其他项目工作。

7、中标人所交付服务（货物）的质量、品种、型号、规格、数量不符合合同规定标准的，采购方有权拒绝接收，并有要求中标人赔偿的权利。中标人未能及时交付服务（货物）或其它非采购方原因引起验收延迟的，采购方有权视实际情况要求中标人支付迟交付服务（货物）合同价每天万分之5的误期赔偿费，如中标人未能及时交付服务的，采购方可根据实际情况有权取消合同。

8、中标人对采购人的业务资料、技术资料及数据信息资料须严格保密，做好安全性及保密性，并在中标后提供保密协议。

- 第九章　付款方式及要求

- 付款方式

采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人合同金额的40%，初验验收合格后支付合同金额的30%，终验验收合格后支付合同金额的20%，质保满一年后付清尾款。

- 付款要求

中标人在收款之前，应向采购人提供采购人所需类别的发票，采购人凭发票付款。如中标人未按约定提供采购人所需类别的发票，采购人有权拒绝付款，直至收到中标人提交的相应类别发票，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任。