绍兴虞宸招标代理有限公司关于绍兴市公安局上虞区分局**通四期项目（两年）的征求意见

一、征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响政府采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、合格投标人：

1．符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预留了项目总预算金额80%以上专门面向中小微企业，预留份额通过下列措施进行：

① 供应商可以以联合体形式参加采购活动，联合体中中小企业预留份额需约定项目总金额80%以上，采用联合体的需提供联合体协议书；

② 获得采购合同的供应商可以将采购项目中80%以上采购份额分包给一家或者多家中小企业，采用分包的需提供分包协议书。

3．本次招标接受联合体投标。

4．本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查

三、征求意见回复：

1、意见递交时间：2023年2月24日16时30分前（节假日除外）递交

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至绍兴虞宸招标代理有限公司（上虞区新天龙大厦12楼），外地可发送邮箱，邮箱：2276218107@qq.com，传真件必须签字（盖章）。

3、意见接收机构：绍兴市公安局上虞区分局 /绍兴虞宸招标代理有限公司

4、联系人：徐先生 / 夏女士

5、联系电话：0575-82766082/ 13777330860

绍兴市公安局上虞区分局

绍兴虞宸招标代理有限公司

2023年2月21日

附件 ：      招标采购内容与技术规格书

# 第一章 技术规范及要求

1  总则

1.1　本章提出了货物的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2　中标人提供的货物必须符合国家及浙江省等有关安全、环保等强制性标准的要求（如锅炉与压力容器、高电压货物等）。

1.3　采购人在本章中还可提出本次采购的技术要求。

1.4　中标人应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.5　如未对本规范书提出偏差，将认为中标人提供的货物符合规范书和标准的要求。偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件中（要求填写附件六：《技术响应及建议表》）。

1.6　中标人须执行本规范书所列标准。标准若有矛盾时，按较高标准执行。

1.7　按本章要求，中标人需提出合同货物的设计、制造、检验和试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单，并获得采购人确认。具体的时间要求为：合同签订后　60　天内。

2　项目概况

2.1　建设需求

为贯彻落实省公安厅智慧**建设，扎实推进我局信息化实战**，充分发挥移动**在治安要素管控、信息核查、情报管控、移动指挥体系建设、信息采集等各项公安业务方面的作用，增强基层民警工作水平和实战能力，更好地打击犯罪、服务群众。根据《浙江省公安厅关于印发〈市、县两级公安机关“云上公安、智能防控“第一战略建设第一批任务清单〉的通知》（浙公办[2017]157号）中，关于执法执勤民警用于**活动的移动终端（**通）配备率达到100%的要求。现我局需采购民警移动**终端套餐740台。

2.2  建设目的

为适应公安工作的移动性、突发性、紧迫性等特点，公安移动**终端在公安机关和广大干警执行**工作中得到广泛应用，满足基层民警在基础信息采集、重点人员和单位管控、街面巡逻盘查、人员和车辆核查、任务指令接收等移动办公的需求，更好协助侦破案件、抓捕逃犯、核查车辆、打击和预防犯罪。因此，建立移动**系统是公安信息化建设的首要任务。

2.3  移动**服务建设要求

移动应用管理平台已由浙江省公安厅建设完成，我局新采购移动**只

需要完成接入平台即可使用，不涉及软件及平台建设。

2.3.1  移动应用管理平台介绍

具有完备的终端安全管控体系服务，安全管控服务客户端内置于终端，支持安全工作系统移动设备，在一台终端上将普通工作系统和安全工作系统分开进行管理，实现对终端的终端管理、用户管理、统计查询、接入管控、应用管理、安全工作系统管理、移动**应用仓库等功能，所有终端经过终端安全管控服务平台认证后才能进入**平台业务系统。

集中部署分级管理

管理平台采用集中部署和分级管理的模式，可以满足集中管理，分级权限设置等多种需求。对于各级管理员，只能查看并管理自己权限范围内设备，上级管理员可对下级所辖设备进行统一管理。

支持纯内网部署模式：在纯内网环境，支持完整的Android设备管理功能

数据库可根据企业要求采用企业内现有的系统

移动设备通过企业内WiFi或者运营商的VPDN企业内网络

移动设备管理平台由MDM服务器（执行服务器）和应用商店服务器（安装服务器）二部分构成。

移动设备均不直接访问后台服务器，由DMZ接入区的接入服务器代理通过路由接入内网区域的管理。

设备全生命周期管理

移动应用管理平台对从移动终端开始使用到设备退出使用的整个生命周期过程中进行管理，设备生命周期分为启用阶段、使用阶段和退出阶段三部分，在这三阶段的管理内容分别如下：

启用阶段

通过统一注册（包括批量注册和单设备注册）的方式把设备加入到系统。

在注册时或注册后根据浙江省省公安厅内组织架构将移动设备分配给不同的部门或指定的员工。

根据浙江省省公安厅管理技术规范，在设备进行注册时，下发IT管理策略：开机密码规则，无线网络配置，VPN的配置；在应用商店的配合下安装办公软件和应用软件。

系统采用自带加密算法对终端安全工作空间数据进行加密。

在设备进行注册时收集设备的硬件资产信息进行存档。

使用阶段

能够对设备硬件状态是否正常（监测设备有没有被置换）、哪个用户正在使用设备、设备是否越狱、是否有非法安装的应用进行检测，发现异常能够报警提示。报警方式为：系统内异常资产报表中显示。

对已经指定的IT管理策略进行维护（包括：新增、更新、撤销）并及时更新到设备上。

通过应用商店实现应用在设备上进行安装、升级、修改、卸载。

可通过发送指令来对指定的设备进行锁屏、清除密码、擦除数据等操作。

root的设备将禁止安装浙江省省公安厅管理局办公的软件、接入浙江省省公安厅管理局内的网络。

移动设备管理系统的配置文件或客户端被删除后，将删除已安装的浙江省省公安厅内部软件及数据或禁止使用浙江省省公安厅办公软件。

安装未经许可的应用后，一经发现，禁止用户使用浙江省省公安厅办公应用。

根据不同的场景需要用户仅仅使用被允许的功能。

禁止使用设备的数据接口（蓝牙、数据线、USB等外接存储）。

提供对应用管理的黑/白名单方案，即哪些程序允许使用，哪些程序不允许使用。

能够记录设备的使用日志（软件安装、下载次数、下载、安装成功情况等）。

能够记录系统管理员的操作日志。

终端策略可批量发送

对不在线终端，可实现终端上线后自动发送相应策略。

退出阶段

当设备丢失或被盗，将擦除设备上的数据，对设备进行恢复到出厂设置。

当设备使用者离职，将擦除设备上的数据，对设备进行恢复到出厂设置，供其他人员继续使用。

当设备寿命到期，将擦除设备上的数据，对设备进行恢复到出厂设置后，交由相关部门处理。

设备从本系统退出后，将无法使用应用商店的功能。

设备退出时可自动删除配置、应用或数据。

客户化定制服务

针对采购方实际工作需求，管理平台可提供定制化服务，并通过开放的 API 与其他业务系统整合，提高应用的安全性和可管理性：

部署定制化：可根据采购方的需求提供规模部署；

可定制管理平台界面：根据使用需求提供不同的界面风格；

可定制管理功能和流程；

可定制设备激活方式；

可定制应用仓库。

终端注册

通过统一注册的方式把设备加入到系统，可采取自助注册或管理员配置注册,以身份证号作为用户管理的主键，设备激活成功后，终端需将获取到的终端IMEI号、MSI号等数据上报给管理平台，管理平台可根据用户组信息开展统计查询；未注册的设备禁止使用资源。

管理员在后台工作界面进行批量导入人员信息操作。首先完成EXCEL表的数据录入，然后上传，完成人员导入。单用户添加需要在后台录入终端IMEI、SIM卡IMSI等信息，完成人员录入。

批量导入用户功能界面如下图所示：

## 单用户添加功能界面如下图所示：

终端激活

终端插入SIM卡后开机，出线注册界面。终端通过扫描注册二维码，安全管控服务平台审核终端注册信息，并验证后台导入相关的用户信息、SIM卡(IMSI)等验证后，进行关联绑定，激活设备，启用设备。如果验证失败，则终端无法接入工作模式或强制密码锁定终端。

三卡绑定

管理平台根据注册终端当前使用的SIM卡自动进行SIM卡、终端、加密号之间的三卡绑定。在每次终端启动时检查设定终端IMEI号、加密号、SIM卡号与服务器的绑定情况，一旦发现不一致，则禁止终端接入安全域管理平台或设定强制密码锁定终端，并发送相关信息给管理平台，从而防止终端的违规使用导致信息泄露的情况。

如终端更换SIM卡后触发终端锁定，平台监控信息如下：

终端状态如下图所示：

终端解锁

当终端丢失或者出现异常情况下，管理员可以通过管理平台远程锁定终端，锁定后的终端无法正常使用各项功能，包括拨打、接听电话，发送短信、使用App，当确定终端正常后可发送解锁命令给终端设备，激活启用终端设备。

终端挂失

终端发生丢失时，后台支持远程擦除终端数据，并解除人员、终端、SIM卡绑定关系。如下图所示，当手机丢失后，可在后台将手机设置为丢失，进行恢复出厂设置，避免手机丢失导致数据泄漏。

终端解绑

管理平台可以解除不符合条件的终端以及有待注销淘汰的终端与平台的绑定关系。解绑后，终端不可接入管理平台，以及限制访问公安相关网络资源等。解绑手机可直接在平台上操作，注销后手机解除管理状态，清空管理指令，手机可以重复使用。

终端资产查询

可是根据关键字、终端品牌、单位查询终端资产信息。

终端删除

支持管理员对设备进行删除操作，删除不符合条件的终端。删除后，设备脱离后台管理。设备被删除后，其相关信息也会从系统中删除，包括：终端安全域、配置信息、应用和应用数据。

设备功能管理

管理设备功能，可以禁止/允许设备用户使用对应功能。禁用用户自行修改配置，控制蓝牙等接口，实现网络准入、互联网禁用、配置自动更新等功能，支持远程实现以下管理控制功能：

控制WIFI开启/禁用，获取当前状态信息；

控制蓝牙开启/禁用，获取当前状态信息；

控制摄像头（录音、摄像、拍照）开启/禁用，支持用户根据应用APP的使用权限调用拍照及录音功能；

控制I/O（USB）端口, 屏蔽开发模式和数据传输模式（双域手机）；

控制终端实现加密码锁屏、解屏功能；

获取手机应用软件安装信息；

获取手机CPU、内存等使用信息；

擦除手机终端安全工作域所有数据。

违规终端处理

针对丢失、root、私自安装、卸载软件等违规终端，管理人员可以通过管理平台对终端进行锁屏、关机、复位、GPS定位等操作。

硬件资产管理

管理设备的硬件资产信息，包括：设备唯一识别号、设备名称、电话号码、运营商、设备生产厂商、设备型号、序列号、设备电量、设备内存、存储容量、可用空间、CPU型号、WiFi MAC地址、蓝牙MAC地址等。

软件资产管理

管理平台可以查看终端上所有的软件资产信息，包括：系统版本信息，所安装的软件名称、大小、版本等信息。

同时支持统计设备流量（APN和WiFi）、定位设备及地图显示。

实时消息推送

系统能通过管理端向指定设备实时推送消息，设备接收到消息后主动弹出通知，以提醒用户进行相应的操作，如安全警告、软件升级提醒等。消息推送支持全内网环境。根据客户需要，可支持定制消息的发送。

远程协助

管理员通过移动终端管控系统对安卓系统设备发起远程协助，用户终端会弹出请求，用户在接受协助请求后，管理员在管控PC上可以远程接管并操作该终端安全工作系统的界面，针对终端使用者的使用问题，提供远程协助，远程帮助终端使用者解决问题。如图所示终端远程协助功能（PC端接管终端界面展示，终端当前界面展示）。

用户管理

基于一体化平台提供的人员架构进行部署，当用户发生人事调动时，用户终端上的策略和应用都会自动做相应的调整，管理平台会自动推送人员当前部门相关应用和策略，并删除之前部门不相关应用和策略。

用户信息添加

支持文件导入，管理员可以通过指定格式的Excel文件文件形式导入用户，用户具体信息跟手动导入一样。

手工添加用户

管理员可以手动创建用户，手动输入方式创建用户效率较低，一般仅用于小规模添加用户的场景。手动添加时，需要填写终端号码、姓名、组织机构、职务等信息。

用户信息查询

用户信息可以通过终端号码、姓名、组织架构等三种不同纬度的信息来检索，所查看的人员信息包含姓名、联系方式、绑定的SIM卡信息、组织架构等信息。

修改人员信息

修改用户信息时，可根据用户信息查询到指定用户后，修改信息，包括组织架构、电子邮箱、职务、运营商等等信息都可根据实际情况修改。

部门组织机构

支持组织部门的分级管理，可以对部门进行增、删、改、查、批量导入的操作。

组织部门模块提供了编辑组织架构的功能，管理员在平台上可根据实际的组织情况新建、编辑、删除组织架构图。也可以批量导入。

除了可根据组织机构的方式进行管理外，后台还可为根据管理要求创建不同的人员分组，通过分组进行策略管理。终端与用户是一一对应的，人员分组既是终端分组。管理员可根据实际情况设定组织架构，在组织架构中自由设定人员分组，管理员亦可通过批量导入方式建立组织架构。

权限管理

同时管理员自身亦可被分组，不同管理员管理不同的组织架构，实现分级分权管理。根据需要与统一认证授权系统进行集成，使用统一的用户认证、用户信息、组织机构信息。

管理平台可创建多个管理员，分权分域管理，各类管理员角色分配清晰，职责明确。管理员权限模块分为两级，即超级管理员和组管理员。超级管理员拥有最高权限，可以对所有用户数据进行操作。各个组的管理员根据上层管理员分配的权限对属于本组的用户数据进行操作。该模块提供日志管理功能，记录所有管理员在系统上的操作。

管理平台可以将管理员进行角色化区分，根据管理员的职能分配相应的功能权限：

支持用户分组，可根据用户职能、区域、警种和部门等进行分组。

支持设置省厅-二级管理员根据授权进行分级管理，省局管理员可以查看情况，各平级之间没有权限互相查看。

在线用户数统计，实时显示当前在线用户数量统计信息；

支持用户多组并存：用户可根据工作角色同时在多个组；

支持用户动态分组：根据触发条件的变化，自动调整用户所在组

支持通过用户关键字进行设备和应用统计，包括设备和应用的状态信息

应用黑名单管理

管理员通过MDM管控平台可以设置应用黑名单策略，实现对终端安全系统中应用的管理，设置在黑名单内的软件在禁止终端安全系统中运行，并能够卸载相关软件；下图是管理员添加黑白名单的应用包名库，可以手动添加或批量导入，支持增、删、改、查、导入操作。

当应用黑白名单库丰富起来后，管理员下发应用黑名单策略时，可以直接选择库中的应用，生成策略后下发。如下图所示。

应用白名单管理

MDM管控平台支持应用白名单库，支持应用白名单的增、删、改、查、导入操作，管理员通过平台设置应用白名单策略，实现对终端应用的管理，终端上仅白名单应用可以下载安装并使用，禁止除白名单和预装软件外的软件安装运行。

应用上传

应用上传上传时需提供时应用相关信息，包括应用版本信息、应用名称、应用类型、应用介绍、应用图片信息。

同时上传时，会对应用包进行自动化检验

应用建设单位可自行上传其自行开发的各类应用APK（含界面、接口规范、应用范围等）到应用商店；

安装控制

管理员可通过平台端发送策略，实现对指定区域进行软件的强制安装和强制卸载。支持静默安装或者在终端自动弹出应用安装界面，提示用户安装；支持静默卸载或者自动弹出应用卸载界面，提示用户卸载；如不安装或者卸载，则无法正常开展其他业务；

管理平台也可以控制终端安装应用功能的开启和关闭，当关闭安装功能后，终端上所有的软件安装包均无法安装（包括通过互联网下载、存放在SD卡上、通过蓝牙/红外传输、与电脑USB连接拷贝安装包），仅能通过管理平台进行静默安装。

应用禁用

管理员通过安全管控服务平台可分组、分条线按照角色禁止使用终端安全系统上的指定应用程序。

应用更新

终端定时检测新应用发布信息，提醒用户有新版本软件更新信息，支持手工开展批量更新。

应用推送

审核通过的软件，根据移动专网、公安网类环境对应的应用集中代理系统挂接相应接口后发布。终端用户登录应用仓库后可根据授权查看、安装相应应用。应用发布可针对不同分组、标签等进行灵活发布。如下图所示，应用仓库中添加的应用都根据手机、分组、组织结构、地区、职务等多条线进行发布。

应用审批

管理员根据开发规范审核应用的组别、用户范围、相关内容是否符合移动专网、公安网类环境及相关信息，包括：开发者信息、证书信息等等，满足规范的予以审核通过，不满足规范或者违规应用管理员可以发送审核不通过的原因给上传者；仅管理员审批通过的应用才能上架并下发。

应用发布

审核通过的软件，根据移动专网、公安网类环境对应的应用集中代理系统挂接相应接口后发布。终端用户登录应用仓库后可根据授权查看、安装相应应用。应用发布可针对不同分组、标签等进行灵活发布。

应用安装

安装方式包括：

交互安装：应用程序在安装过程中有人机交互界面，并通过人机的交互才能完成安装过程。

静默安装：安装时没有交互界面，后台推送静默下载完成后自动安装。

同时，管理员可选择应用指定版本的推送策略（推送各个部门/分组的顺序、时间点，并指定版本启动的时间点和时间间隔）实现分时错峰下载、安装。

卸载应用

管理平台能够提供卸载指令来卸载通过应用仓库安装的应用。卸载应用支持静默卸载、非静默卸载。

静默删除是指：在不需要设备用户介入的情况下，自动删除设备上的应用。

非静默删除是指：删除应用时需要设备用户的介入才能完成。

应用使用情况监控

在应用发布后，后台可监控用户的应用下载和安装情况（未下载、已下载、未安装、已安装），非在线终端上线后立刻反馈；没有下载成功或安装成功的设备列表将会发送文件到相关部门/分组，并提醒用户手工下载或重新安装。

分组统计

应用安装后，可监测应用的使用情况并向后台服务器进行上报。能够支持按时间范围对用户所属地区、组织机构、使用者工作属性等多个维度进行统计，统计的时间范围可在后台进行设置，能够统计分析应用的访问量、使用时间、使用时段和地理位置等信息。

提供了手机上网热力图，对工作和网络连接最频繁的设备筛选后进行管理，按照地图层次展开后，可单击某一台手机进行状态查看或者进入管理界面。地理围栏的表现如下图：

安全管理

修改密码

管理平台可以对终端系统密码进行远程修改，支持对单台、多台终端修改系统锁屏密码。终端收到指令后会立即锁屏，只有输入修改后的密码方可登入。

管理员通过MDM管控平台可以对终端系统密码进行远程清除，支持对单台、多台终端清除系统锁屏密码。终端收到指令后会立刻清除锁屏密码，无需输入密码即可登入

远程锁机

管理平台可以对终端进行远程锁定，锁定后无法正常使用终端的各项功能，包括拨打、接听电话，发送短信等。平台操作如下：

当终端丢失或者出现异常情况下，管理员可以通过安全管控服务平台远程锁定安全工作系统，保证安全工作系统无法被访问，当确定终端正常后可远程取消锁定策略，对终端进行解锁。

终端防控功能

管理平台下发的应用/策略受系统保护，在不同的设备上可以实现防卸载、防停用、异常情况（例如客户端被破坏）下可删除的所有应用和数据；

异常管理

管理平台支持三种异常状态自动处理，可以根据需求进行擦除、停用以及发送管理策略等处理，并可发出相应的通知。三种异常状态包括：破解、超时未连结、空间不足。

时间同步

安全管控客户端可以限制手动修改“自动确定日期和时间”以及“自动确定时区”，通过禁止终端用户手工对安全系统下的终端时间进行调整设置，强制终端与服务器时间进行同步，确保相关应用数据准确性。如下图所示，在预装管控客户端后的系统中，时间修改按钮将禁止修改。

策略管理

管控平台的策略管理，首先需要建立模板。模板作为可复制的控制单元，可以很方便的在策略建立中编辑复制。可根据业务单位的需要以及业务警种的特殊性，对移动**终端设备进行部分功能的禁用：

模板分为4类：限制模板、消息模板、网络黑名单、应用黑白名单。

限制模板（蓝牙开关、摄像头开关、麦克风开关、GPS开关、定位、网络访问开关（WIFI开关、移动数据开关）、定位、锁机、擦除）

消息模板可以自定义消息内容，批量发送

新增时黑/白名单从维护库中获取，初始化包含所有数据，根据策略内容进行删减。

模板增、删、改、查。

已经被策略使用的模板不能修改、删除。

模板建立好后，可以通过新建策略来选定哪些模板作为策略下发给终端。下发策略的过程如下：

管理员通过安全管控服务平台可将终端管控策略信息按照部门、分组以及个人发送。

管控策略支持创建、配置、修改、删除；

终端管控策略支持批量发送和单人发送；

对离线终端，可实现终端上线后自动发送相应策略。

可制定终端本地策略，无论终端是否在线策略均可被调度生效。

初始化设置

通过预定义好的配置文件，在终端激活后，自动向设备下发配置信息，并可通过修改配置文件在线对已激活的设备进行配置信息修改，同时实现必要**应用的自动安装。

时间围栏

可配置时间围栏的管理，当终端到达设定的时间自动触发执行时间围栏配置的管理动作。

地理围栏

可配置地理围栏的管理，当终端到达设定的地理位置自动触发执行地理围栏配置的管理动作。

离线管理

当终端初始化以及在线状态下接收到MDM管控平台下发的管控指令和策略后，当设备断网或者拔卡后处于离线状态下，被预先设置的管控指令和管理策略仍然生效：执行系统锁屏、应用黑白名单管控、应用安装限制、限制热点分享、限制使用蓝牙、限制使用USB、限制使用GPS等管理。

策略执行状态统计

平台提供所有策略的执行统计数据，并以图标方式显示，方便管理员查看。

当个策略点击查看后可查看到执行统计数据，包含执行结果、策略名称、下发人、下发时间等信息。

系统监控

通过管理系统可以实现对终端各个模式的终端数量统计，可以实现对ROOT、失联等异常状态的终端进行统计。在管理系统上可以通过仪表台来实时监控用户及终端数据信息，从仪表台可以查看已注册的终端数量，在线数量，已经被root的终端数量以及失联状态的终端数量等。同时根据每天的上线终端数量以及下发的指令数量，生成折线图标，清晰显示数据变化趋势，具体可查看的信息如下：

已注册数：统计并展示当前管理范围内已注册终端数量。

在线数：统计并展示当前管理范围内在线的终端数量。

越狱数：统计并展示当前管理范围内被Root的终端数量。

失联数：统计并展示当前管理范围内离线时间超过设置的失联时间的终端数量。

日新增终端量统计图：以折线图形式展示一周内管理范围内每日新注册终端情况。

日指令发送量折线图：以折线图形式展示一周内管理范围内管理员每日发送指令总数情况。

终端失联监控：实时显示管理范围内的失联终端记录。

可视化监控

提供监控指挥中心实时展示终端情况和违规情况，以及人员热力分布图。

统计报表

统计报表是管理工作的重要手段，能加强工作规范化、制度化建设。移动应用管理平台提供统计报表功能服务，支持以下报表，所有报表能够根据管理员选择的内容不同，生成相应的图形化报表：

设备报表

设备报表统计所有已注册到管理平台的终端相关信息以及软硬件资产信息。

注册相关信息：用户名，设备类型，设备状态，操作系统版本，所属区域，注册时间，激活时间，终端状态（已注册、注销等）；

硬件信息：设备型号，运营商信息，存储信息，是否越狱，WiFi信息，设备限制状态；

软件信息：设备上所有安装的软件名称，包名，版本等

应用报表

移动终端管理平台管理员上传的所有应用相关报表，包括应用名称、包名、版本、下载量、安装量，可根据指定区域、时间针对每款软件的安装情况进行统计和查询

管理员操作报表

记录各级管理员的操作信息，并形成操作日志。包括管理员名称，管理员IP地址，服务器IP地址，操作时间，操作内容，操作结果等；

用户报表

记录并显示平台上的所有司法干职人员信息；

策略执行报表

管理员下发的所有策略的执行情况报表，可以查看策略是否执行成功，对于未成功下发的策略可重新下发。

单点登录

为了简化用户登录过程，实现**移动管理系统与**业务系统的账户统一，通过统一的用户管理系统，实现用户的统一管理，批量启用和禁用，移动终端管控系统能够提供第三方应用统一登录接口（提供本地身份证、用户名等身份认证接口服务），供第三方应用登录认证。在用户登录移动**门户后，可直接在门户中启动第三方应用，而不需要二次登录。

信息服务接口

移动终端管控系统提供相应的信息服务接口供第三方应用程序调用，第三方程序可根据需要调用监控终端获取的各类数据，开展各类业务应用。

安全监管平台接口

根据政法体系以及公安相关的安全监管的要求，提供相应的信息接口，供统一安全监控平台建设时调用，提供的接口类型如下：

管理类API：提供设备管理流程管理的接口，主要用于设备管理流程的定制

功能类API：提供设备管理功能的接口，主要用于在其他系统/应用中添加/整合设备管理的功能

统计类API：提供设备管理行为的统计数据接口，主要用于其他系统对设备管理统计数据的复用

2.3.2 **通专用加密

采用数学空间变换、知识拆分、协同密码运算等核心专利技术对密钥进行保护，确保密钥在生成、运算及存储等全过程不出现，达到硬件密码模块的密钥保护强度。满足国密二级要求（达到国密标准GM/T0028-2014《密码模块安全技术要求》第二级或以上的安全要求），符合《电子签名法》“可靠的电子签名”条件；

•	采用标准化对外接口提供服务，符合国密SKF接口标准。

•	产品全部采用中国自主密码算法：SM2/SM3/SM4，高强度、高效率、安全可靠。产品符合国家密码管理政策《商用密码管理条例》。

•	实现国密算法的签名、验签、加密、解密、杂凑等密码运算；

•	支持Android、iOS操作系统

•	终端侧没有硬件成本，部署使用成本相对较低，SDK集成方便，用户操作简单方便，不需要携带额外的硬件，用户体验好。

## 2.3.3  终端服务参数要求（各终端服务数量以实际采购数量统计为准）

| 技术参数 | 终端服务三华为mate50 | 终端服务四中兴a41utra | 终端服务五鼎桥p50 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲屏幕 | 6.7英寸 | 6.67英寸 | 6.5英寸 |
| 分辨率 | 2700x1224像素 | FHD+2400×1080像素 | FHD+ 2700 x 1224 像素，多点触控触摸屏 |
| 操作系统 | HarmonyOS 3 | MyOS 12.0（基于Android 12） | Android 11 |
| 前置摄像头 | 前置超广角摄像头：1300万像素超广角摄像头，前置超广角摄像头：f/2.4 | 4400万像素（f/2.45光圈 FF） | 1300万像素超广角摄像头（f/2.4光圈） |
| ▲后置摄像头 | 后置超光变镜头：5000万像素 后置超广角镜头：1300万像素 后置潜望式长焦镜头：1200万像素 后置超光变镜头：f/1.4～f/4.0 后置超广角镜头：f/2.2 | 6400万像素 (f/1.8光圈 AF)+5000万像素超广角 (f/2.2光圈 FF) +800万像素潜望（f/3.4光圈 FF) | 5000 万像素原色摄像头（彩色，f/1.8 光圈），1300万像素超广角摄像头（f/2.2 光圈），1200万像素长焦摄像头（f/3.4 光圈，OIS光学防抖） |
| ▲CPU型号 | 全新一代高通骁龙8+ 4G | 高通全新移动平台骁龙8 Gen1，八核，4纳米工艺 | 高通 骁龙888，八核，5纳米工艺 |
| CPU核数 | 八核 | 八核 | 八核 |
| CPU主频 | 3.2GHz X2*1+2.75GHz A710*3+2.0GHz A510*4 | 1 x 3.0GHz （Cortex-X2 ）+ 3 x 2.5GHz（Cortex-A710） + 4 x 1.8GHz（Cortex-A510） | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
| ▲GPU | 全新一代高通骁龙8+4G | Adreno730 | 高通 Adreno660 |
| 网络制式 | 4G/3G/2G | 5G/4G/3G/2G | 5G/4G/3G/2G |
| 网络频率 | 主卡：4G：LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28(上行:703MHz-733MHz,下行:758MHz-788MHz)4G：TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 3G：UMTS（WCDMA）/HSPA+/DC-HSDPA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G：CDMA BC0（800MHz）（仅限中国电信（中国大陆+澳门）） 2G：GSM B2/B3/B5/B8（1900/1800/850/900 MHz） 副卡： 4G：LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28(上行:703MHz-733MHz,下行:758MHz-788MHz) 4G：TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 3G：WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G：CDMA BC0（800MHz）（仅限中国电信（中国大陆+澳门）） 2G：GSM B2/B3/B5/B8（1900/1800/850/900 MHz） | 支持联通5G/4G+/4G/3G/2G，电信5G/4G+/4G/2G，移动 5G/4G+/4G/2G； | 支持联通5G/4G+/4G/3G/2G，电信5G/4G+/4G/2G，移动 5G/4G+/4G/2G； |
| 电池 | 4460mAh大电池 66W有线超级快充 | 5000mAh（典型值） 66W有线超级快充 | 4100mAh（典型值） 66W有线超级快充 |
| NFC支付 | 支持NFC | 支持NFC | 支持NFC |
| SIM卡 | 双卡（Nano SIM卡）> | 双卡 | 双卡 |
| ▲机身容量 | 8G+128G | 12G+256G | 8G+256G |

# 第二章　供货范围及要求

1  一般要求

1.1　成交供应商须保证提供货物为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且货物的技术经济性能符合本部分第一章规定的要求。

1.2　成交供应商应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

1.3　除有特别注明外，所列数量均为一套（台）所需。对于属于整套货物运行和施工所必需的部件，即使在本部分第一章中未列出或数目不足，成交供应商仍须在执行合同时补足。

1.4　成交供应商应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.5　提供随机备品备件和　2　年运行所需的备品备件，并在招标文件中给出具体清单。

1.6　提供所供货物中的进口件清单。

1.7　成交供应商提供的技术资料清单见本部分第三章。

2  供货范围

2.1货物范围（详见下表）：

| 序号 | 名称 | 服务明细 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **通终端服务（双操作系统） | 提供终端设备主机、电池、充电器、数据线，保护壳外套等硬件。 | 740套 |
| 2 | **通专用加密服务 | 软加密或硬加密服务。 | 740套 |
| 3 | 省厅平台接入服务 | 24个月接入服务。 | 740套 |
| 4 | **通专用SIM卡流量服务 | 提供**通专用APN，每张卡包流量24个月，每月30 G流量、国内语音通话300分钟、100条短信功能服务，500分钟虚拟网。 | 740张 |

2.2 供货要求：

1、供方所供的服务中涉及硬件的必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、所供的服务中涉及软件的不会侵犯任何第三方知识产权；

3、中标方在合同签署后60日内完成服务内容所要求的所有项；

2.3 验收

绍兴市公安局上虞区分局依据招标文件、投标文件及其补充变更文件上的技术规格要求和公安**通有关质量标准，自行组织验收。

2.4 质保期和售后服务要求

租赁服务项目中提供的硬软件，质保期从项目验收合格后起算，质保期不得少于二年，质保内容：**通终端（含电池等附件）硬件维护，**通终端操作系统升级和APP软件升级。供应商须提供7*24小时免费技术服务。应标人应具有较强的本地化服务能力，非本地应标人应在上虞有常驻服务和技术支持机构，并配有较强的技术队伍，能提供快速的售后服务，并保证到现场服务响应时间小于12小时。质保期内除人为因素外人工、配件全免费。质保期满后，供应商继续提供一年维护服务，只收取维护成本费、免收人工费。

中标单位需和采购人签订安全保密协议。服务期满后，所涉**通终端服务、加密软件、SIM卡应交由采购人处置。