绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队

江华路与峰山路等四个路口信号灯电子警察建设项目

征求意见

一.   征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响政府采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   合格投标人：

1、符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件；

2、具备住房和城乡建设部颁发的公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级及以上资质；

3、本次招标谢绝联合体参加投标。

三.   征求意见回复：

1、意见递交时间：2018年6月15日16时30分前（节假日除外）递交

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至上虞区公共资源交易中心305室政府采购部，外地可传真送达，传真：0575-82398102，传真件必须签字（盖章）。

3、意见接收机构：公共资源交易中心 / 绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队

4、联系人：贾女士 / 陈先生

5、联系电话：0575-82398111 / 15967562266

绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队

绍兴市上虞区公共资源交易中心

2018年6月12日

附件 ：        招标采购内容与技术规格书

第一章  技术规范及要求

### 1、　总则

1.1　本章提出了货物的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2　中标人提供的货物必须符合国家及浙江省、绍兴市、上虞区有关安全、环保等强制性标准的要求。

1.3　采购人在本章中还可提出本次采购的技术要求。

1.4　中标人应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.5　如未对本规范书提出偏差，将认为中标人提供的货物符合规范书和标准的要求。偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件中（要求填写附件七：《技术规范/规格偏离及建议表》）。

1.6　中标人须执行本规范书所列标准。标准若有矛盾时，按较高标准执行。

1.7　中标人需提出合同货物的设计、制造、检验和试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单，并获得采购人确认。具体的时间要求为：合同签订后　七 天内。

### 2、项目概况

2.1　总体情况

2.1.1  路口分布情况：详见路口清单

2.1.2  需求和建设内容：详见路口清单

表：上源路与博学路等四个路口信号灯电子警察建设项目清单

| 序号 | 点位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上源路与博学路交叉口信号灯及电子警察 | 新建 |
| 2 | 江华路与峰山路交叉口信号灯及电子警察 | 新建 |
| 3 | 江华路与观山路交叉口信号灯及电子警察 | 新建 |
| 4 | 江华路与兰芎路交叉口信号灯及电子警察 | 新建 |

### 3、设计运行条件

3.1　管线铺设相关要求：需要跨路口敷设管线的都需用顶管工程。

3.2　项目主要原始资料

3.2.1　气象特征与环境条件：室外，一年四季昼夜运行。

### 4、指导思想

4．1、应本着“实用、可靠、先进、经济”和“统一规划、分步实施”的原则。结合上虞区实际交通需求进行设计实施。

4．2、在技术和系统容量上留有充分扩展余地，在较长时间内保持系统的先进性，保护用户投资。

4．3、从技术上要求发挥现有各系统的功能,保障信息的共享和综合利用，保障系统建设的整体性、实用性、先进性、安全性、开放性、可扩展性和连续性。

4．4、实现系统的计算机网络化处理及信息共享，达到综合应用的目的。

4．5、须和目前已经建成的系统完全兼容。

### 5、设计依据

5．1《道路交通信号灯设置与安装规范》              （GB14886-2016）

5．2《道路交通信息监测记录设备设置规范》        （GA/T 1047-2013）

5．3《道路交通信号控制方式》                       (GAT527.1-2015)

5．4《城市道路交通设施设计规范》                  （GB50688-2011）

5．5《人行横道信号灯控制设置规范》               （GA/T 851-2009）

5．6《道路交通信号灯》                            （GB14887-2011）

5．7《道路交通信号控制机安装规范》               （GA/T 489-2016）

5．8《道路交通信号倒计时显示器》                  （GA/T508-2014）

5．9《道路交通信号控制机》                         (GB25280-2010)

5．10《道路交通信息监测记录设备设置规范》        (GA/T 1047-2013)

5．11《视频安防监控系统工程设计规范》             （GB50395-2007）

5．12《民用闭路监视电视系统工程技术规范》         （GB50198-2011）

5．13《交通电视监控系统验收规范》                 （GA/T514-2004）

5．14《交通电视监控系统设备用图形符号及图例》    (GB/T28424-2012)

5．15《安全防范监控数字音视频编码技术要求》    （GB/T 25724-2010）

5．16《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》     (GA/T 832-2014)

5．17《道路交通信息监测记录设备设置规范》       （GA/T 1047-2013）

5．18《闯红灯自动记录系统通用技术条件》           （GA/T496-2014）

5．19《闯红灯自动记录系统验收技术规范》           （GA/T870-2010）

5．20《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》     （GA/T497-2009）

5．21《机动车测速仪》                           （GB/T21255-2007）

5．22《机动车号牌图像自动识别技术规范》          （GA/T 833-2009）

5．23《建筑物防雷设计规范》                       （GB50057-2010）

5．24《建筑物电子信息系统防雷技术规范》           （GB50343-2012）

5．25《通信管道与通道工程设计规范》              （GB 50373-2006）

5．26《电子信息系统机房设计规范》                （GB 50174-2008）

5．27《供配电系统设计规范》                      （GB 50052-2009）

5．28《混凝土结构设计规范》                      （GB 50010-2010）

### 6、系统关键技术要求

#### 6.1信号控制系统

- 6.1.1灯具选择

本项目设置机动车信号灯和行人信号灯，灯具外壳采用塑质材料，表面喷塑，双重密封，防水防尘。机动车信号灯采用满盘信号灯和LED箭头灯；黄盘自带9秒倒计时功能。人行信号灯采用上联为红，下联为绿人形图案；上联为红时，下联同时显示红双8倒计时；下联为绿色时，上联同时显示绿色双8倒计时。信号灯均需采用触发式控制方式，该信号灯需具有故障检测及亮度自动调节等功能。灯盘内的LED串在故障时能实现自动检测及故障信息无线发送，通过联网接入上虞交警大队后端的交通信号系统平台在控制中心能实现信号灯状态显示、故障报警等功能。

- 6.1.2主要设备技术指标

电源防雷器：

雷电通流量（8/20us）≥20 KA

电压保护水平（8/20us 20 KA）≤2KV

电压保护水平（8/20us 3 KA） ≤1KV

工作电压：220V

接线方式：并联

信号防雷器：

接入方式：串联

接口类型：接线柱

工作电压（V）：25

最大放电电流：5KA

额定通流：3KA

电压保护水平Up（V）线与线：≤90V

电压保护水平Up（V）线与地：≤90V

响应时间Ta≤（ns）：1

传输频率≤15MHz

#### 6.2、高清视频电警系统要求

- 6.2.1、功能要求

### 6.2.1.1闯红灯违法抓拍功能

系统可以实现对单方向各车道闯红灯车辆的监测、图像抓拍等功能。每一违法记录拍摄连续3张反映闯红灯过程的图片，其中第一个位置的图片反映机动车未到达停止线的情况，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线；第二个位置的图片反映机动车已越过停止线的情况，并能清晰辨别车辆类型、号牌号码、交通信号灯红灯、停止线；第三个位置的图片反映机动车越过停止线继续前行的情况，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线。

#### 6.2.1.2卡口监测记录功能

系统能够准确捕获、记录车辆通行信息（车辆尾部的图片），对通过车辆的捕获率不小于92%。记录的车辆信息除包含图像信息外，还包括文本信息，如日期、时间（精确到秒）、地点、方向、号牌号码等。车辆信息写入关联数据库，并将相关文本信息叠加到图片上。

#### 6.2.1.3其他交通违法行为记录功能

系统在路口电子警察设备可检测的范围条件允许的情况内，具体功能如下：

- 不按所需行进方向驶入导向车道记录

- 逆行记录

- 不按规定车道行驶记录

- 压线记录

##### 6.2.1.4车身颜色识别功能

系统可自动对车身深浅和颜色进行识别，可供用户根据车身颜色来查询通行车辆，为公安交通管理和刑侦案件侦破提供了科技新手段。

系统可自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆；并识别出11种常见车身颜色，11种颜色包括：白，银（灰），青、黄、粉、红、绿、蓝、棕、黑、紫。

##### 6.2.1.5车型识别功能

系统采用车牌颜色和视频检测技术结合的方法对车辆类型进行判别，可对7种车型进行识别（轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV-MVP）。

##### 6.2.1.6车标识别功能

系统采用视频检测技术对车标进行识别，可对120种车标进行识别，可供用户根据车标来查询通行车辆，为公安交通管理和刑侦案件侦破提供了科技新手段。

##### 6.2.1.7正向违法压线、变道抓拍功能

利用正向的卡口抓拍单元可扩大路口的违法检测范围，对进入路口的违法压线、变道车辆进行检测抓拍。

#### 6.2.1.8车辆牌照自动识别功能

系统可自动对车辆牌照进行识别，包括车牌号码、车牌颜色的识别。

1）车牌号码自动识别

在实时记录通行车辆图像的同时，还具备对符合“GA36-92”（92式牌照） 、“GA36-2007”（新号牌标准）、“GA36.1-2001”（02式新牌照）标准的民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌的车牌自动识别能力，包括2012式军牌、2012式武警车牌。所能识别的字符包括:

| 阿拉伯数字 | “0～9”十个 |
| --- | --- |
| 英文字母 | “A～Z”二十六个 |
| 省市区汉字简称 | 京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝、港、澳、台； |
| 号牌分类用汉字 | 警、学、使、领、试、挂、港、澳、超 |
| 12式武警车牌字符 | WJ样式的字母 |

2）车牌颜色自动识别

系统能识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。

#### 6.2.1.9智能补光功能

系统前端设备能根据光线的变化或时间的控制自动改变摄像设备的工作参数，自动打开或关闭补光设备，确保记录图片的清晰。

电警补光灯采用频闪技术，与高清摄像机采集频率完全匹配，在达到最大补光效果的同时降低灯光对周围环境的影响，不会对驾驶人造成直接强光刺激。

#### 6.2.1.10前端备份存储功能

系统采集的图片、视频可在设备前端做备份存储，按照数据存储时长的要求配置不同容量的硬盘，可保证。系统可根据预先的空间分配，优先保证足够的图片存储空间，保证核心数据不丢失。

#### 6.2.1.11车辆稽查布控功能

系统具备车辆交通安全违法行为监测报警和布控车辆自动比对报警功能，比对方式包括精确比对和模糊比对。

#### 6.2.1.12高清录像功能

系统支持道路交通情况的实时视频录像存储，视频质量能清晰反映覆盖区域内行驶机动车的车牌号码。视频采用预分配存储机制，前端支持进行滚动存储7天以上。

### 6.3.性能要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 违法记录组成 | 闯红灯为3张图片；其他违法一般为2或3张； |
| 通行车辆抓拍 | 1张700万像素图片； |
| 通行车辆捕获率 | 对于200km/h以内的车辆：≥92%； |
| ▲闯红灯车辆捕获率 | 对于160km/h以内的车辆：闯红灯车辆捕获率≥95% |
| ▲闯红灯车辆捕获有效率 | 捕获有效率≥97% |
| 闯红灯检测系统附带的违法检测功能 | 支持通行车辆捕获、闯红灯抓拍、压线抓拍、逆行抓拍、不按导向车道行驶抓拍、机动车占用非机动车道抓拍、机动车违反禁令标志指示行使抓拍、禁左禁右违章检测、路口停车车辆抓拍、绿灯停车车辆抓拍、占用公交车道车辆抓拍、违章掉头抓拍、绿灯空放等检测功能 |
| 其它违法检测功能捕获率 | 不按规定车道行驶≥80%；逆行≥80%；压线≥80%；不按所需行进方向驶入导向车道≥80%； |
| 其它违法检测功能捕获有效率 | 不按规定车道行驶≥80%；逆行≥80%；压线≥80%；不按所需行进方向驶入导向车道≥80%； |
| 最小抓拍间隔 | <40ms； |
| 图片压缩方式及分辨率 | JPEG格式； 分辨率（像素）3392×2008； |
| 图片占用空间 | 单张约700KB；合成图片2张约1.5MB，（3+1）合成约2.8MB； |
| 录像功能 | 支持全天录像和违法片段录像； 采用H.264或MJPEG编码，25fps@700万像素；录像支持OSD信息叠加，叠加的信息至少包括日期、时间（精确到秒）、监控点名称、设备编号等信息； |
| 车牌识别准确率 | ≥90%； |
| 识别牌照种类 | 车牌类别：民用车牌（除5小车辆），警用车牌，新军用车牌，新武警车牌。车牌颜色：黑、白、蓝、黄、绿； |
| 车流量记录精度 | ≥90%； |
| 车身颜色识别 | 正向卡口可自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆；并识别出11种常见车身颜色，11种颜色包括：白，银（灰），青、黄、粉、红、绿、蓝、棕、黑、紫； |
| 车型识别 | 正向卡口可对7种车型进行识别（轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV-MVP） |
| 车标识别 | 正向卡口可对120种车标进行识别； |
| 摄像机覆盖车道数 | 1摄像机覆盖3车道； |

### 6.4.设备选型及要求

#### 6.4.1一体化电警抓拍单元

1）分辨率设计

摄像机的分辨率设计充分考虑了，电子警察违法取证的严谨性和GA/T 496-2014对闯红灯违法取证的严格技术要求。系统需采用700万（3392*2008）摄像机。

2）技术参数：

| 序号 | 项目 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CCD | 采用1英寸700万像素逐行扫描CCD智能高清摄像机； |
| 2 | 分辨率 | 3392(H)×2008(V)；彩色≥1600TVL； |
| 3 | 视频帧率 | 25fps |
| 4 | 防护罩 | 4722防护罩(防尘、防水滴面板)； |
| 5 | 编码 | 支持视频流和抓拍帧同时输出，采用视频压缩技术H.264编码； |
| 6 | 输出图片格式 | JPEG，图片质量可设； |
| 7 | 缓存/自动上传 | 支持断网时SD/SDHC本地图片存储检索、自动覆盖、自动上传； |
| 8 | 主要接口 | 1个10M/100M/1000M自适应RJ45接口；1个RS－485半双工接口； |
| 9 | RS485接口 | 支持RS-485通信功能，可以接入车检器、红绿灯信号检测器和雷达等串口外围设备； |
| 10 | 触发输入 | 输入：3路外部触发输入，1路交通信号灯频闪同步信号输入； |
| 11 | 触发输出 | 触发输出：3路(光耦隔离2500VAC)，作为补光灯同步输出控制； |
| 12 | 支持补光方式 | 支持闪光灯和LED频闪灯同步补光，支持闪光灯自动光控功能； |
| 13 | 智能功能 | 支持智能识别功能： 内置车牌识别功能，内置车型识别功能，内置视频卡式电警功能，内置压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶违章检测功能； |
| 14 | 抓拍方式 | 支持违章连续抓拍功能； |
| 15 | 本地存储 | 支持外接USB存储设备本地图片存储、自动覆盖、自动上传； |
| 16 | 终端接入 | 支持接入终端服务器； |
| 17 | 防雷 | 具有网络信号防雷功能； |
| 18 | 电源 | 电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz； |
| 19 | 功耗 | ＜20W； |
| 20 | 工作环境温度 | -30℃～+70℃(低于-20℃时，需采用带加热模块的低温型号)； |
| 21 | 工作环境湿度 | 5%~95%@40℃，无凝结； |
| 22 | 防护等级 | IP54； |

#### 6.4.2终端服务器

1）技术参数：

| 序号 |  | 项目 | 技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理器 |  | 高性能ARM A9双核数字媒体处理器 |
| 2 | 操作系统 |  | 嵌入式Linux操作系统 |
| 3 | 操作界面 |  | WEB、VGA、HDMI |
| 4 | 模拟视频接口 |  | 2个标准BNC输入接口，支持2路HD-TVI（或HD-SDI）视频输入；2个标准BNC环通输出接口，支持2路HD-TVI环通输出； |
| 5 | 数字视频接入 |  | IPC摄像机接入：可添加IP摄像机（单路码率8M）≥12路，并可将IP摄像机的视频图像通过网络传输至客户端，支持网络高清视频和图片同时接入录像 |
| 6 | 数据存储 |  | 支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储 |
| 7 | 视频录像 |  | 支持录像存储功能，存储时长根据设定的码流大小和配置的硬盘容量确定 |
| 8 | 硬盘存储 |  | 支持4个3.5"SATA硬盘，最大支持16TB前端数据存储 |
| 9 | 外部硬盘存储扩展 |  | 1个eSATA接口 |
| 10 | 网络接口 |  | 0M/100M自适应RJ45接口≥16个、10M/100M/1000M自适应RJ45接口≥2个（其中1个为1000M可光电切换SFP接口,且与16个100兆网口处于同一网段） |
| 11 | 音频扩展功能 |  | 1路音频输入，1路音频输出 |
| 12 | 其他接口 |  | 4路报警输入，4路报警输出； 2个RS232接口，4个RS485接口； 2个外置USB接口；1个VGA接口； 1个HDMI接口；1个CVBS输出接口； |
| 13 | 电源输入 |  | DC12V/12.5A适配器 |
| 14 | 电源输出 |  | 1个12V电源输出接口，1个5V电源输出接口； |
| 15 | 工作环境 |  | 工作温度-40℃~70 ℃、工作湿度10%～90%（无冷凝） |

★电子警察前端控制主机应提供CCC证书。

★提供数字高清终端服务器软件著作权证书 。

#### 6.4.3环境补光灯

1）技术参数:

| 序号 | 项目 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光通量 | ≥1800lm |
| 2 | 外壳材质 | 压铸铝 |
| 3 | 响应时间 | ≤20μs |
| 4 | 触发方式 | 电平，+4~6VDC |
| 5 | 设备功能 | 支持以频闪频率15Hz～250Hz，占空比1%～25%连续工作； |
| 6 | 发光角度 | 10° |
| 7 | 覆盖范围 | 4m@16m处 |
| 8 | 有效补光距离 | 16m～25m |
| 9 | 电压 | 100VAC～240VAC |
| 10 | 频率 | 47Hz～63Hz |
| 11 | 功耗 | 最大36W （实际功率与控制方式相关） |
| 12 | 电源效率 | ≥85% 可连续启动 |
| 13 | 工作寿命 | ≥50000小时 |
| 14 | 工作环境温度 | -40℃～+70℃ |
| 15 | 工作环境湿度 | 10%～90%@40℃，无凝结 |
| 16 | 防护等级 | IP66 |

#### 6.4.4气体闪光灯

1）技术参数:

| 序号 | 项目 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 闪光能能量 | 60J |
| 2 | 色温 | 5600K±500K |
| 3 | 回电时间 | ＜67ms |
| 4 | 峰值闪光持续时间 | 1/30ms |
| 5 | 工作寿命 | ≥500万次 |
| 6 | 触发方式 | 电平，+5VDC |
| 7 | 覆盖范围 | 7.5m～8m @25m处 |
| 8 | 有效补光距离 | 16m～30m |
| 9 | 电压 | 165VAC～265VAC；频率：48Hz～52Hz； |
| 10 | 功耗 | 平均＜100W(@1闪/s)，瞬间最大＜300W |
| 11 | 工作环境温度 | -20℃～+70℃ |
| 12 | 工作环境湿度 | 5%~90%@40℃，无凝结 |
| 13 | 防护等级 | IP65 |
| 14 | 外形尺寸 | 260mm(W)×260mm(H)×420mm(D) |
| 15 | 重量 | 3.5kg |

## 6.5.高清卡口违法抓拍系统

高清卡口系统，我们将采用700万的卡口抓拍系统来进行布控，对违法车辆进行查处。

### 6.5.1系统结构

本系统的设计基于分布式系统的集中管理策略，采用分层结构设计，从逻辑关系上看主要分为三层：前端子系统—传输子系统—后端管理子系统。

后端管理子系统构建时，按照职能重点的不同分为“监控管理中心”和“业务应用中心”，根据具体的单点应用、区县级应用、地市级应用、乃至全省规模大范围联网应用灵活部署，强化上级部门的管理职能、突出实战部门的应用职能，做到全网资源的统一管理。

以自建路口局域网、专用接入网、中心视频专网、现有公安光纤网络资源为传输通道，构建网络传输子系统，实现卡口前端子系统与后端管理子系统之间的互联互通。

### 6.5..2系统组成

系统由抓拍前端子系统、网络传输子系统和后端管理子系统组成。实现对通行车辆信息的采集、传输、处理、分析与集中管理。

1)抓拍子系统

负责完成车辆综合信息的采集，包括车辆特征照片、车牌号码与车牌颜色等。并完成图片信息识别、数据缓存以及压缩上传等功能，主要由抓拍单元、补光灯、终端服务器、外场工业交换机、光纤收发器、开关电源、防雷器等设备组成。

2)网络传输子系统

负责系统组网，完成数据、图片的传输与交换。

因卡口系统的安全性需要，一般通过租用运营商光纤链路组建专网，每个前端点位到中心一条裸光纤，对于市区较密集的点位可通过EPON方式组网，对于偏远地区也可采用无线方式组网。

3)后端管理子系统

负责实现对辖区内相关数据的汇聚、处理、存储、应用、管理与共享，由中心管理平台和存储系统组成。中心管理平台由搭载平台软件模块的服务器组成，包括：管理服务器、应用服务器、Web服务器、图片服务器和数据库服务器等。

### 6.5.3功能描述

系统功能及性能规划严格按照公安部颁标准《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2009）中的有关规定执行，并合理应用科技进步成果提升整体系统性能，同时根据公安交警部门的具体业务应用需求，对数据进行深度挖掘，实现具有行业针对性的业务功能扩展。系统具有公安部检测中心出具的《公路车辆智能检测记录系统》检测报告。具体功能设计如下：

#### 6.5.3.1车辆捕获功能

系统通过视频检测方式实现车辆捕获功能，能对所有经过车辆进行捕获，除了能够捕获在车道上正常行驶的车辆外，还具备捕获跨线行驶及逆向行驶车辆的功能。在正常车速（5km/h～200km/h）范围内的监控区域规范行驶的车辆图像捕获准确率达95%以上（在路面完好的情况下）。

#### 6.5.3.2车辆图像记录功能

系统能够准确捕获、记录通行车辆信息。记录的车辆信息除包含图像信息外，还包括文本信息，如日期、时间（精确到毫秒）、地点、方向、号牌号码、号牌颜色、车身颜色等。车辆信息写入关联数据库，并将相关文本信息叠加到图片上。

#### 6.5.3.3智能补光功能

系统综合考虑了车辆前挡风玻璃对光线的反射特性、贴膜情况、环境光线照射情况，采用了特殊的滤光镜头、专门的成像控制策略和补光方式，同时安排了合理的设备布设方式，使得系统全天候对各类车型都能有效解决前挡风玻璃反光和强光直射等问题，确保车身、车牌都清晰可辨。

采用补光灯和摄像机成像控制模块之间的反馈控制技术，满足夜间拍摄要求。采用强光抑制技术，避免强逆光、强顺光环境下对拍摄造成的影响。

#### 6.5.3.4车辆牌照自动识别功能

系统可自动对车辆牌照进行识别，包括车牌号码、车牌颜色的识别。

- 车牌号码自动识别

在实时记录通行车辆图像的同时，还具备对民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌的车牌计算机自动识别能力，包括2002式号牌。所能识别的字符包括：

| 阿拉伯数字 | “0～9”十个 |
| --- | --- |
| 英文字母 | “A～Z”二十六个 |
| 省市区汉字简称 | 京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝、港、澳、台； |
| 军用车牌汉字 | 字母数字 |
| 号牌分类用汉字 | 警、学、使、领、试、挂、港、澳、超 |
| 武警车牌字符 | WJ样式的字母汉字数字 |

- 车牌颜色自动识别

系统能识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。

- 前端识别技术

车辆牌照自动识别算法（车牌识别、车牌颜色识别）集成在卡口抓拍单元中，识别结果由卡口抓拍单元直接输出。

#### 6.5.3.5车身颜色识别功能

系统可自动对车身深浅和颜色进行识别，可供用户根据车身颜色来查询通行车辆，为公安交通管理和刑侦案件侦破提供了科技新手段。

系统可自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆；并识别出10种常见车身颜色，10种颜色包括：白，灰(银)，黄、粉、红、绿、蓝、棕、黑、紫。

#### 6.5.3.6车型判别功能

系统采用车牌颜色和视频检测技术结合的方法对车辆类型进行判别，可对5种车型进行识别（大货车、小货车、客车、轿车、面包车）。

#### 6.5.3.7车标识别功能

系统采用视频检测技术对车标进行识别，可对62种车标进行识别，可供用户根据车标来查询通行车辆，为公安交通管理和刑侦案件侦破提供了科技新手段。

#### 6.5.3.8数据断点续传功能

点续系统支持断传功能。网络传输通道故障时，终端服务器能在一定时间内临时缓存完整的数据信息，当通信恢复以后，临时存储的数据能自动续传，补录到中心管理平台集中存储。续传策略有两种：历史数据优先上传、最新数据优先上传。

#### 6.5.3.9图像防篡改功能

系统记录的原始图像信息具备防篡改功能，避免在传输、存储、处理等过程中被人为篡改。

#### 6.5.4系统主要设备型号及参数

#### 6.5.4.1抓拍单元

1、技术参数：

| 项目 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 传感器 | 采用1英寸700万像素CCD |
| 分辨率 | 3392(H)×2008(V) |
| 内部配置 | 4722防护罩(防尘、防水滴面板)，内置LED补光 |
| 输出码流 | 支持H.264码流输出 |
| 输出图片格式 | JPEG |
| 本地缓存功能 | 支持断网时本地SD卡存储 |
| 接口 | 1个10M/100M自适应RJ45接口；5个RS－485半双工接口 |
| 触发输入 | 7路外部触发输入 |
| 触发输出 | 7路(光耦隔离2500VAC)，作为补光灯同步输出控制 |
| 补光控制 | 支持闪光灯和LED频闪灯同步补光 |
| 车辆特征 | 支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别和通行车辆信息捕获 |
| 捕获率 | 捕获率：采用线圈触发时，车辆捕获率≥99%；采用视频触发时，车辆捕获率≥95% |
| 车牌识别准确率(车牌大于100像素) | ≥95% |
| 识别车牌种类 | 民用车牌(除5小车辆)，警用车牌，军用车牌，武警车牌 |
| 识别车牌颜色 | 黑、白、蓝、黄、绿 |
| 车身颜色识别准确率 | 深浅分类准确率≥80%；11种常见车身颜色的识别准确率≥80%； |
| 其他车辆特征检测 | 支持200种车标识别、1018种车辆子品牌、未系安全带检测、打开遮阳板检测、人脸特征抠图、接打电话； |
| 外部设备接入 | 支持车辆检测处理器的接入；支持雷达的接入；支持接入终端服务器； |
| 防护功能 | 具有网络信号防雷功能； |
| 电源 | 电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz； |
| 功耗 | ＜36W； |
| 工作环境温度 | -30℃～+60℃(低于-25℃时，需采用带加热模块) |
| 工作环境湿度 | 5%~95%@40℃，无凝结 |
| 防护等级 | IP66 |
| 外形尺寸(不含支架) | 180mm(W)×152.7mm(H)×636mm(D) |
| 重量 | 6.5±0.5kg+E19E2:F27 |

#### 6.5.4.2补光灯

- 产品说明:

基于机动车测速系统的工作环境和功能要求设计，要求寿命长、回电时间快、闪光亮度可调、闪光亮度稳定、亮度衰减小、用于高清相机抓拍补光，架设垂直高度6米，距离抓拍位置水平距离25 ～32米。

- 技术参数:

| 项目 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 闪光能量： | 300J； |
| 色温： | 5600K±500K； |
| 回电时间： | ＜67ms； |
| 峰值闪光持续时间： | 1/30ms； |
| 工作寿命： | ≥300万次； |
| 触发方式： | 电平，+5VDC； |
| 覆盖范围： | 7.5m～8m @25m处； |
| 有效补光距离： | 16m～30m； |
| 电源 | 电压：165VAC～265VAC；频率：48Hz～52Hz； |
| 功耗： | 平均＜100W(@1闪/s)，瞬间最大＜300W； |
| 工作环境温度： | -20℃～+70℃； |
| 工作环境湿度： | 5%~90%@40℃，无凝结； |
| 防护等级： | IP65； |
| 外形尺寸： | 260mm(W)×260mm(H)×420mm(D)； |
| 重量： | 3.5kg。 |

#### LED补光灯

- 1）产品说明:

选用大功率LED作为光源，采用独特的铝合金风道式散热器，散热效果好，优良的光学设计提高了光的利用率，光色纯净没有红外和紫外部分的辐射，无眩光，显色系数高、照度分布均匀，温度低，能耗低、寿命长。

- 2）LED补光灯技术参数：

| 项目 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 光通量 | ≥1800lm |
| 外壳材质 | 压铸铝 |
| 响应时间 | ≤20μs |
| 触发方式 | 电平，+4VDC～+6VDC |
| 触发占空比 | 支持以频闪频率15Hz～250Hz，占空比1%～39%连续工作，与视频触发信号同步 |
| 发光角度 | 10° |
| 覆盖范围 | 4m@16m处 |
| 有效补光距离 | 16m～25m |
| 电压 | 100VAC～240VAC |
| 频率 | 47Hz～63Hz |
| 功耗 | 最大36W （实际功率与控制方式相关） |
| 工作寿命 | ≥50000小时 |
| 工作环境温度 | -40℃～+70℃ |
| 工作环境湿度 | 10%～90%@40℃，无凝结 |
| 防护等级 | IP66 |
| 外形尺寸 | 128mm(W)×216mm(H)×159mm(D) |
| 重量 | 2.72kg |

★高清抓拍摄像机应符合GB/T28181-2011 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准，提供公安部检测机构出具的GB/T28181-2011检验报告。

## 6.6.存储设备性能要求

| 控制器 |  |
| --- | --- |
| 处理器 | 双控制器（64位多核处理器） |
| 高速缓存 | 4GB（可扩展至8G）/控制器 |
| 阵列通道 | 24 |
| 磁盘接口 | SAS |
| SAS通道速率 | 6Gbps |
| 热插拔磁盘 | 支持 |
| RAID级别 | RAID0、1、3、5、6、10、50、Hot-Spare |
| 扩展柜 | 标配支持 |
| 网络接口 | 4个千兆以太网口（可扩展至8个）/控制器，可增配万兆以太网口 |
| 电源 | 冗余电源（1+1） |
| 操作系统 | Windows，Linux，Solaris，HP-UX，AIX，MacOS |
| 协议支持 | 视频流传输协议/ iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP |
| 软件 |  |
| 管理方式 | 基于Web的GUI，串口CLI，支持多设备统一管理 |
| 管理软件 | 存储RAID管理，存储虚拟化，网络虚拟化，监视工具，系统日志，报错处理 |
| 环境要求 |  |
| 温度 | 工作：0℃～40℃ 储藏：-20℃～70℃ |
| 湿度 | 工作：20%～80%RH（无结冰、无凝露） 储藏：5%～90%RH（无结冰、无凝露） |

存储设计说明

采用CVR存储方式对前端治安监控实时视频流进行保存，要求视频按照每秒25帧、实时录像存储30天计算，图片存储180天，满足以下要求。

存储要求

1)	支持高清应用：支持百万像素级高清IP摄像机接入。

2)	扩展便利：系统存储容量、前端监控点数量、分控中心数量可基于IP网络灵活扩展。

3)	可管理性强：基于网络实现对监控设备的统一管理。基于网络实现对监控数据统一管理。

4)	流式存储提升系统可靠性和性能。

a)	基于监控用视音频数据并发流量大、数据重复覆盖、删除的特点，开发的介于数据块管理跟文件系统管理之间的一种磁盘管理技术，提升CVR/NVR读写性能。

b)	对录像文件进行流式管理，能便利根据需要节选所需片段，提高录像数据管理能力和效率。

5)	存储可靠性高：CVR支持RAID技术，存储服务可靠性高。

6)	灵活的录像配置方式：不同监控点可选择不同时间长度、不同录像方式进行录像，且可动态更改。

存储容量计算公式

1)	存储网络存储容量计算

单个通道24小时存储1天的计算公式∑(GB)＝码流大小（Mbps）÷8×3600秒×24小时×1天÷1024。

2)	高清700万摄像机：

按6M码流计算，单个通道存放1天的数据总容量(GB) 6Mbps÷8× 3600秒×24小时 ×（1天）÷1024

3）图片存储：

按照每张图片400KB，每个车道每天通过的10000辆车来计算，

1个车道存放180天的数据总容量∑(TB) =1*10000*180*400/1024/1024/1000=0.687TB

#### 7、其他说明

7．1、投标人对工程中涉及到的摄像机、补光灯立杆、基础以及室外机柜基础，自行勘察现场确定施工方案，相关的杆件、基础、地埋管线等照设计文件。

7.2、电气配管及手工井制作要求：

7．2．1、地下电缆线穿线管宜使用公称直径 50—100mm 的金属管或塑料管，电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平，内壁应光滑，金属电缆管不应有严重锈蚀，硬质塑料管不得用在温度过高或过低的场所。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时，应采取足够强度的管材，塑料管应采用PE管。

7．2．2、穿线管接头处应使用套管固定，并应包有足够强度的混凝土防护层。使用硬质塑料管时，硬质塑料管周围宜包有足够强度的混凝土防护层。每根管口必须严格处理好毛刺。地下敷设的电缆线严禁有接头。

7．2．3、地下电缆线穿线管的埋置深度为其顶部距路面的距离，不小于 40cm。

7．2．4、电缆管的内径与电缆外径之比不得小于1.5。

7．2．5、电缆管应安装牢固；电缆管支撑点间的距离，当设计无规定时，不宜超过3m；当塑料管的直线长度超过30m时，宜加装伸缩节。

7．2．6、地下电缆线穿线管拐弯处或长度超过 50m 时应设置手井。

7．2．7、手井的深度应在 60cm～80cm，底部应设有渗水孔。手井中的管道口应该高于手井底 20cm，探出井壁不大于 5cm，管道口应封堵，防止雨水、泥沙流入管道或老鼠等进入损坏电缆线。电缆在井中应作盘留。

7．2．8、预制混凝土构件及现场浇筑基础混凝土使用的沙、石或卵石应符合国家标准。水泥的质量应符合现行国家标准，其品种与标号应符合设计要求。

7．3、本次投标设备所采集的数据需要无缝接入交通指挥中心集成综合平台和非现场采集系统。

7．4、工程的全部所需包括所有设备、附件、材料、线缆、支架、接插件及立杆、基础、管道、窨井、布线、防雷接地等的设计、施工、安装、调试、维护，以及施工过程中的所需工具、用车等均由中标方负责，施工中的安全问题由中标方负责。

7．5、本工程前端设备所需的220VAC电源由招标方协助接至路口；中标方将交通信号系统所需的各类线缆负责引入机箱，与信号控制器ACS-300相匹配；系统在组网时，光纤由中标方负责解决，负责引入机箱，路口机箱里的网络设备如光端机、交换机等由中标方提供；投标方应提出将路口设备集成和传输的方案。

7．6、工程涉及到需计量检测的项目及首次标定检测费用由中标方负责。

7．7、室外所有设施要求具有抗御12级以内（包括12级）台风的能力。

7．8、合同签订后，在双方约定的时间内完成所有系统安装调试。

7．9、培训要求：有效的培训工作是系统得以正常发挥功能的首要保证，中标方负责对业主进行技术培训，包括对业主进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训。使之能够正确操作与使用全部设备并能进行常见故障排除，并提供系统操作维修手册及各类设备的说明书。编制并实施必要的培训课程，负责对业主的雇员的技术培训，使业主的雇员能熟练地操作和维护各种系统及其设备。针对用户与系统运行相关人员职责分工和层次的不同，对培训对象分成系统管理人员培训和维护操作人员培训两种。为系统管理人提供1～3人一周的核心设备的技术培训。为维护操作人员提供1～5人一周的维护技术培训。提供课程的所有书面材料，所有这些材料属业主所有。教师的资格可交由业主批准。

7．10、投标人要重视标书中重要的指标要求或性能要求。对信号系统接入、电警纯视频检测等关键指标要求或性能要求未响应或不满足，将按投标无效处理。

7.11、以上所列仅为基本要求，投标人须按国家有关规定及标准完成本次招标设备的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、设备终身维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标人及制造商对中标设备使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标人必须提供原包装的新设备，设备要求为知名品牌产品，并均要求为原厂产品；配置不得低于招标要求。

7. 12、供应商必须对本次采购要求的全部内容进行报价；本次投标报价为单价包干，如有数量调整则按投标单价调整。

7.13、技术方案中如有未明确的事项，供应商应自费到采购人处现场勘察，以了解采购人详细需求与现场情况。本次采购包含系统设计，投标人可以在满足技术要求的前提下根据自身产品特点调整设备。

7.14、投标人必须在投标文件中承诺高清电子警察系统可以接入上虞公安交警现有信号控制平台。今后根据绍兴市上虞区公安局、绍兴交警支队等上级要求，测速卡口图片、视频图像能无条件接入上级整合系统。

第二章　供货范围及要求

1　一般要求

1.1　中标人须保证提供货物为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且货物的技术经济性能符合本部分第一章规定的要求。

1.2　中标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

1.3　除有特别注明外，所列数量均为一套（台）所需。对于属于整套货物运行和施工所必需的部件，即使在本部分第一章中未列出或数目不足，中标人仍须在执行合同时补足。

1.4　中标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.5　提供随机备品备件和一年运行所需的备品备件，并在投标文件中给出具体清单。

1.6　提供所供货物中的进口件清单。

1.7　中标人提供的技术资料清单见本部分第三章。

2　供货范围

2.1　货物范围（详见下表）：

上源路与博学路等四个路口信号灯电子警察建设项目工程清单：

| 一、上源路与博学路交叉口信号灯及电警建设清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、信号控制系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 箭头主信号灯 | 机动车信号灯中间黄盘倒计时式 | 4 | 组 |  |
| 2 | 圆盘主信号灯 | 机动车信号灯中间黄盘倒计时式 | 4 | 组 |  |
| 3 | 人行信号灯 | 双8倒计时 | 8 | 组 |  |
| 4 | 信号灯杆 | Φ360-320*7000*8主立杆，横挑臂Φ280-90*（6000-8000）*4mm,含基础 | 2 | 套 |  |
| 5 | 信号灯杆 | Φ360-320*7000*10主立杆，横挑臂Φ280-90*（9000-11000）*6mm,含基础 | 2 | 套 |  |
| 6 | 人行信号灯杆 | Φ89mm,高2800mm（包括预埋件和基础施工） | 8 | 根 |  |
| 7 | 信号机 | CW-GA-ACS300 | 1 | 台 |  |
| 8 | 控制箱及基础 | 包含空气开关、防雷设备、预埋件等 | 1 | 套 |  |
| 9 | 窨井 | 深埋式 | 10 | 只 |  |
| 10 |  | 浅埋式 | 6 | 只 |  |
| 11 | 主信号灯线缆 | RVV 10×1.5 | 600 | m |  |
| 12 | 预埋管路 | 管路开挖、敷设、恢复 | 1 | 项 |  |
| 14 | 人行信号灯线缆 | RVV4×1.5 | 600 | m |  |
| 15 | 电源线缆 | RVV2×4 | 400 | m |  |
| 16 | 相关施工附件 | 电缆过马路、穿管等 | 1 | 项 |  |
| 17 | 系统接电 | 含管道、线缆、电源箱、防雷等 | 1 | 项 |  |
| 18 | 系统接地 | 含接地棒 | 1 | 项 |  |
| 19 | 故障检测终端 |  | 1 | 项 |  |
| 2、高清视频电子警察系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 700万CCD闯红灯违法抓拍系统抓拍单元 | 700 万像素的高分辨率工业相机， 1 英寸CCD，分辨率 3392×2008@25fps，实时网络数字视频监控功能，抓拍延迟≤0.1 秒，含百万像素镜头，防雷保护器，传输单元、防护罩，支架，全天候室外设计，特制铝外壳散热无需风扇，铝合金防腐，有较强的防锈功能,集成车牌识别模块，视频分析模块，抓拍控制模块 | 4 | 台 |  |
| 2 | 补光灯 | 光通量：≥1800lm；外壳材质：压铸铝；响应时间：≤20μs；触发方式：电平，+4~6VDC；设备功能：支持以频闪频率15Hz～250Hz，占空比1%～39%连续工作；发光角度：10°；覆盖范围：4m@16m处；有效补光距离：16m～25m；电压： 100VAC～240VAC；频率： 47Hz～63Hz；功耗：最大36W （实际功率与控制方式相关）；电源效率：≥85% 可连续启动；工作寿命：≥50000小时；工作环境温度：-40℃～+70℃；工作环境湿度：10%～90%@40℃，无凝结；防护等级：IP66；外形尺寸：128mm(W)×216mm(H)×159mm(D) | 11 | 台 |  |
| 3 | 智能存储盒 | 前端存储备份，时间不小于15天，最大可扩容至8T，支持断点续传和图片合成，最大支持8路高清图片，每路传输速率 4mbps或8路高清视频，每路传输速率4mbps； | 1 | 台 |  |
| 4 | 硬盘 | 3T 硬盘 | 2 | 块 |  |
| 5 | 核心交换机 | 千兆以太网交换机 | 1 | 台 |  |
| 6 | 光纤收发器 | 千兆 | 4 | 对 |  |
| 7 | 红灯检测器 | 16路红灯检测 | 1 | 台 |  |
| 8 | 室外机柜 | 内部安装防雷器、电源插排、空气开关（含基础） | 1 | 个 |  |
| 9 | 网线 | HSYV-5E4×2×0.5(灰） | 600 | m |  |
| 10 | 双绞屏蔽线 | RVSP2×1 | 600 | m |  |
| 11 | 电源线 | RVV3×1.5 | 600 | m |  |
| 12 | 控制线 | RVVP2×1 | 600 | m |  |
| 13 | 光纤 | 室外4芯 | 600 | m |  |
| 14 | 光纤熔接费用 | 含跳线，终端盒，熔接等 | 1 | 项 |  |
| 15 | 抱杆机箱 | 650×450×250内部安装防雷器、电源插排、空气开关等附件 | 4 | 套 |  |
| 16 | 电警立杆 | Φ360-320*6800*8主立杆，横挑臂Φ280-90*（6000-8000）*4mm,含基础 | 2 | 套 |  |
| 17 | 电警立杆 | Φ360-320*6800*10主立杆，横挑臂Φ280-90*（9000-11000）*6mm,含基础 | 2 | 套 |  |
| 18 | 项目验收第三方检测 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测 | 1 | 项 |  |
| 19 | 安装调试 | 设备安装调试（含安装辅材） | 1 | 项 |  |
| 20 | 相关施工附件 | 电缆过马路、穿管等 | 1 | 项 |  |
| 21 | 光纤租赁 | 二百兆以上带宽，物理隔离 | 3 | 年 |  |

二、江华路与峰山路交叉口信号灯及电警建设清单

| 1、信号控制系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 箭头主信号灯 | 机动车信号灯中间黄盘倒计时式 | 4 | 组 |
| 2 | 圆盘主信号灯 | 机动车信号灯中间黄盘倒计时式 | 4 | 组 |
| 3 | 人行信号灯 | 双8倒计时 | 8 | 组 |
| 4 | 信号灯杆 | Φ360-320*7000*8主立杆，横挑臂Φ280-90*（6000-8000）*4mm,含基础 | 2 | 套 |
| 5 | 信号灯杆 | Φ360-320*7000*10主立杆，横挑臂Φ280-90*（9000-11000）*6mm,含基础 | 2 | 套 |
| 6 | 人行信号灯杆 | Φ89mm,高2800mm（包括预埋件和基础施工） | 8 | 根 |
| 7 | 信号机 | CW-GA-ACS300 | 1 | 台 |
| 8 | 控制箱及基础 | 包含空气开关、防雷设备、预埋件等 | 1 | 套 |
| 9 | 窨井 | 深埋式 | 10 | 只 |
| 10 |  | 浅埋式 | 6 | 只 |
| 11 | 主信号灯线缆 | RVV 10×1.5 | 600 | m |
| 12 | 预埋管路 | 管路开挖、敷设、恢复 | 1 | 项 |
| 13 | 人行信号灯线缆 | RVV4×1.5 | 600 | m |
| 14 | 电源线缆 | RVV2×4 | 400 | m |
| 15 | 相关施工附件 | 电缆过马路、穿管等 | 1 | 项 |
| 16 | 系统接电 | 含管道、线缆、电源箱、防雷等 | 1 | 项 |
| 17 | 系统接地 | 含接地棒 | 1 | 项 |
| 18 | 故障检测终端 |  | 1 | 项 |
| 2、高清视频电子警察系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 700万CCD闯红灯违法抓拍系统抓拍单元 | 700 万像素的高分辨率工业相机， 1 英寸CCD，分辨率 3392×2008@25fps，实时网络数字视频监控功能，抓拍延迟≤0.1 秒，含百万像素镜头，防雷保护器，传输单元、防护罩，支架，全天候室外设计，特制铝外壳散热无需风扇，铝合金防腐，有较强的防锈功能,集成车牌识别模块，视频分析模块，抓拍控制模块 | 6 | 台 |
| 2 | 补光灯 | 光通量：≥1800lm；外壳材质：压铸铝；响应时间：≤20μs；触发方式：电平，+4~6VDC；设备功能：支持以频闪频率15Hz～250Hz，占空比1%～39%连续工作；发光角度：10°；覆盖范围：4m@16m处；有效补光距离：16m～25m；电压： 100VAC～240VAC；频率： 47Hz～63Hz；功耗：最大36W （实际功率与控制方式相关）；电源效率：≥85% 可连续启动；工作寿命：≥50000小时；工作环境温度：-40℃～+70℃；工作环境湿度：10%～90%@40℃，无凝结；防护等级：IP66；外形尺寸：128mm(W)×216mm(H)×159mm(D) | 13 | 台 |
| 3 | 智能存储盒 | 前端存储备份，时间不小于15天，最大可扩容至8T，支持断点续传和图片合成，最大支持8路高清图片，每路传输速率 4mbps或8路高清视频，每路传输速率4mbps； | 1 | 台 |
| 4 | 硬盘 | 3T 硬盘 | 2 | 块 |
| 5 | 核心交换机 | 千兆以太网交换机 | 1 | 台 |
| 6 | 光纤收发器 | 千兆 | 4 | 对 |
| 7 | 红灯检测器 | 16路红灯检测 | 1 | 台 |
| 8 | 室外机柜 | 内部安装防雷器、电源插排、空气开关（含基础） | 1 | 个 |
| 9 | 网线 | HSYV-5E4×2×0.5(灰） | 600 | m |
| 10 | 双绞屏蔽线 | RVSP2×1 | 600 | m |
| 11 | 电源线 | RVV3×1.5 | 600 | m |
| 12 | 控制线 | RVVP2×1 | 600 | m |
| 13 | 光纤 | 室外4芯 | 600 | m |
| 14 | 光纤熔接费用 | 含跳线，终端盒，熔接等 | 1 | 项 |
| 15 | 抱杆机箱 | 650×450×250内部安装防雷器、电源插排、空气开关等附件 | 4 | 套 |
| 16 | 电警立杆 | Φ360-320*6800*8主立杆，横挑臂Φ280-90*（6000-8000）*4mm,含基础 | 2 | 套 |
| 17 | 电警立杆 | Φ360-320*6800*10主立杆，横挑臂Φ280-90*（12000-14000）*6mm,含基础 | 2 | 套 |
| 18 | 项目验收第三方检测 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测 | 1 | 项 |
| 19 | 安装调试 | 设备安装调试（含安装辅材） | 1 | 项 |
| 20 | 相关施工附件 | 电缆过马路、穿管等 | 1 | 项 |
| 21 | 光纤租赁 | 二百兆以上带宽，物理隔离 | 3 | 年 |

- 三、江华路与观山路交叉口信号灯及电警建设清单

| 1、信号控制系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 箭头主信号灯 | 机动车信号灯中间黄盘倒计时式 | 4 | 组 |
| 2 | 圆盘主信号灯 | 机动车信号灯中间黄盘倒计时式 | 4 | 组 |
| 3 | 人行信号灯 | 双8倒计时 | 8 | 组 |
| 4 | 信号灯杆 | Φ360-320*7000*8主立杆，横挑臂Φ280-90*（6000-8000）*4mm,含基础 | 4 | 套 |
| 5 | 人行信号灯杆 | Φ89mm,高2800mm（包括预埋件和基础施工） | 8 | 根 |
| 6 | 信号机 | CW-GA-ACS300 | 1 | 台 |
| 7 | 控制箱及基础 | 包含空气开关、防雷设备、预埋件等 | 1 | 套 |
| 8 | 窨井 | 深埋式 | 10 | 只 |
| 9 |  | 浅埋式 | 6 | 只 |
| 10 | 主信号灯线缆 | RVV 10×1.5 | 600 | m |
| 11 | 预埋管路 | 管路开挖、敷设、恢复 | 1 | 项 |
| 12 | 人行信号灯线缆 | RVV4×1.5 | 600 | m |
| 13 | 电源线缆 | RVV2×4 | 400 | m |
| 14 | 相关施工附件 | 电缆过马路、穿管等 | 1 | 项 |
| 15 | 系统接电 | 含管道、线缆、电源箱、防雷等 | 1 | 项 |
| 16 | 系统接地 | 含接地棒 | 1 | 项 |
| 17 | 故障检测终端 |  | 1 | 项 |
| 2、高清视频电子警察系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 700万CCD闯红灯违法抓拍系统抓拍单元 | 700 万像素的高分辨率工业相机， 1 英寸CCD，分辨率 3392×2008@25fps，实时网络数字视频监控功能，抓拍延迟≤0.1 秒，含百万像素镜头，防雷保护器，传输单元、防护罩，支架，全天候室外设计，特制铝外壳散热无需风扇，铝合金防腐，有较强的防锈功能,集成车牌识别模块，视频分析模块，抓拍控制模块 | 4 | 台 |
| 2 | 补光灯 | 光通量：≥1800lm；外壳材质：压铸铝；响应时间：≤20μs；触发方式：电平，+4~6VDC；设备功能：支持以频闪频率15Hz～250Hz，占空比1%～39%连续工作；发光角度：10°；覆盖范围：4m@16m处；有效补光距离：16m～25m；电压： 100VAC～240VAC；频率： 47Hz～63Hz；功耗：最大36W （实际功率与控制方式相关）；电源效率：≥85% 可连续启动；工作寿命：≥50000小时；工作环境温度：-40℃～+70℃；工作环境湿度：10%～90%@40℃，无凝结；防护等级：IP66；外形尺寸：128mm(W)×216mm(H)×159mm(D) | 11 | 台 |
| 3 | 智能存储盒 | 前端存储备份，时间不小于15天，最大可扩容至8T，支持断点续传和图片合成，最大支持8路高清图片，每路传输速率 4mbps或8路高清视频，每路传输速率4mbps； | 1 | 台 |
| 4 | 硬盘 | 3T 硬盘 | 2 | 块 |
| 5 | 核心交换机 | 千兆以太网交换机 | 1 | 台 |
| 6 | 光纤收发器 | 千兆 | 4 | 对 |
| 7 | 红灯检测器 | 16路红灯检测 | 1 | 台 |
| 8 | 室外机柜 | 内部安装防雷器、电源插排、空气开关（含基础） | 1 | 个 |
| 9 | 网线 | HSYV-5E4×2×0.5(灰） | 600 | m |
| 10 | 双绞屏蔽线 | RVSP2×1 | 600 | m |
| 11 | 电源线 | RVV3×1.5 | 600 | m |
| 12 | 控制线 | RVVP2×1 | 600 | m |
| 13 | 光纤 | 室外4芯 | 600 | m |
| 14 | 光纤熔接费用 | 含跳线，终端盒，熔接等 | 1 | 项 |
| 15 | 抱杆机箱 | 650×450×250内部安装防雷器、电源插排、空气开关等附件 | 4 | 套 |
| 16 | 电警立杆 | Φ360-320*6800*8主立杆，横挑臂Φ280-90*（6000-8000）*4mm,含基础 | 2 | 套 |
| 17 | 电警立杆 | Φ360-320*6800*10主立杆，横挑臂Φ280-90*（9000-11000）*6mm,含基础 | 2 | 套 |
| 18 | 项目验收第三方检测 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测 | 1 | 项 |
| 19 | 安装调试 | 设备安装调试（含安装辅材） | 1 | 项 |
| 20 | 相关施工附件 | 电缆过马路、穿管等 | 1 | 项 |
| 21 | 光纤租赁 | 二百兆以上带宽，物理隔离 | 3 | 年 |

- 四、江华路与兰芎路交叉口信号灯及电警建设清单

| 1、信号控制系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 箭头主信号灯 | 机动车信号灯中间黄盘倒计时式 | 4 | 组 |
| 2 | 圆盘主信号灯 | 机动车信号灯中间黄盘倒计时式 | 4 | 组 |
| 3 | 人行信号灯 | 双8倒计时 | 8 | 组 |
| 4 | 信号灯杆 | Φ360-320*7000*8主立杆，横挑臂Φ280-90*（6000-8000）*4mm,含基础 | 2 | 套 |
| 5 | 信号灯杆 | Φ360-320*7000*10主立杆，横挑臂Φ280-90*（9000-11000）*6mm,含基础 | 2 | 套 |
| 6 | 人行信号灯杆 | Φ89mm,高2800mm（包括预埋件和基础施工） | 8 | 根 |
| 7 | 信号机 | CW-GA-ACS300 | 1 | 台 |
| 8 | 控制箱及基础 | 包含空气开关、防雷设备、预埋件等 | 1 | 套 |
| 9 | 窨井 | 深埋式 | 10 | 只 |
| 10 |  | 浅埋式 | 6 | 只 |
| 11 | 主信号灯线缆 | RVV 10×1.5 | 600 | m |
| 12 | 预埋管路 | 管路开挖、敷设、恢复 | 1 | 项 |
| 14 | 人行信号灯线缆 | RVV4×1.5 | 600 | m |
| 15 | 电源线缆 | RVV2×4 | 400 | m |
| 16 | 相关施工附件 | 电缆过马路、穿管等 | 1 | 项 |
| 17 | 系统接电 | 含管道、线缆、电源箱、防雷等 | 1 | 项 |
| 18 | 系统接地 | 含接地棒 | 1 | 项 |
| 19 | 故障检测终端 |  | 1 | 项 |
| 2、高清视频电子警察系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 700万CCD闯红灯违法抓拍系统抓拍单元 | 700 万像素的高分辨率工业相机， 1 英寸CCD，分辨率 3392×2008@25fps，实时网络数字视频监控功能，抓拍延迟≤0.1 秒，含百万像素镜头，防雷保护器，传输单元、防护罩，支架，全天候室外设计，特制铝外壳散热无需风扇，铝合金防腐，有较强的防锈功能,集成车牌识别模块，视频分析模块，抓拍控制模块 | 4 | 台 |
| 2 | 补光灯 | 光通量：≥1800lm；外壳材质：压铸铝；响应时间：≤20μs；触发方式：电平，+4~6VDC；设备功能：支持以频闪频率15Hz～250Hz，占空比1%～39%连续工作；发光角度：10°；覆盖范围：4m@16m处；有效补光距离：16m～25m；电压： 100VAC～240VAC；频率： 47Hz～63Hz；功耗：最大36W （实际功率与控制方式相关）；电源效率：≥85% 可连续启动；工作寿命：≥50000小时；工作环境温度：-40℃～+70℃；工作环境湿度：10%～90%@40℃，无凝结；防护等级：IP66；外形尺寸：128mm(W)×216mm(H)×159mm(D) | 13 | 台 |
| 3 | 智能存储盒 | 前端存储备份，时间不小于15天，最大可扩容至8T，支持断点续传和图片合成，最大支持8路高清图片，每路传输速率 4mbps或8路高清视频，每路传输速率4mbps； | 1 | 台 |
| 4 | 硬盘 | 3T 硬盘 | 2 | 块 |
| 5 | 核心交换机 | 千兆以太网交换机 | 1 | 台 |
| 6 | 光纤收发器 | 千兆 | 4 | 对 |
| 7 | 红灯检测器 | 16路红灯检测 | 1 | 台 |
| 8 | 室外机柜 | 内部安装防雷器、电源插排、空气开关（含基础） | 1 | 个 |
| 9 | 网线 | HSYV-5E4×2×0.5(灰） | 600 | m |
| 10 | 双绞屏蔽线 | RVSP2×1 | 600 | m |
| 11 | 电源线 | RVV3×1.5 | 600 | m |
| 12 | 控制线 | RVVP2×1 | 600 | m |
| 13 | 光纤 | 室外4芯 | 600 | m |
| 14 | 光纤熔接费用 | 含跳线，终端盒，熔接等 | 1 | 项 |
| 15 | 抱杆机箱 | 650×450×250内部安装防雷器、电源插排、空气开关等附件 | 4 | 套 |
| 16 | 电警立杆 | Φ360-320*6800*8主立杆，横挑臂Φ280-90*（6000-8000）*4mm,含基础 | 2 | 套 |
| 17 | 电警立杆 | Φ360-320*6800*10主立杆，横挑臂Φ280-90*（9000-11000）*6mm,含基础 | 2 | 套 |
| 18 | 项目验收第三方检测 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测 | 1 | 项 |
| 19 | 安装调试 | 设备安装调试（含安装辅材） | 1 | 项 |
| 20 | 相关施工附件 | 电缆过马路、穿管等 | 1 | 项 |
| 21 | 光纤租赁 | 二百兆以上带宽，物理隔离 | 3 | 年 |

2.2　中标人要确认本条所列范围，并提供细化清单。

3　特别声明

3.1　在本章中，为了方便起见，可能会采取按某种品牌货物的规格和型号予以表述，但并不因此限制或者拒绝投标人以其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的货物参加投标。

第三章　技术资料及交付要求

1、　中标人提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合项目设计阶段、安装调试和运行维护阶段等三个方面。

2、　技术资料由采购人提出要求，中标人予以细化。细化后的技术资料清单，经采购人确定后，由中标人根据项目实际，及时、充分地予以提供，并能满足项目进度的要求。

第四章　交货期限及要求

1、货物交货期限在合同签订后 90 天内，由中标人负责送到采购人指定地点。货物交货顺序要满足项目安装进度的要求。备品备件、专用工具和进口件的交货进度，如双方无特别约定，应视为与主货物的交货进度一致。

第五章　监造、检验、性能验收试验及要求

1、中标人应在本合同生效后一个月内，向采购人提供与本合同货物有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合国家标准和本部分第一章第4.6条的规定。

2、中标人必须配合监造的要求，如采购人在谈判过程中提出监造、检验或性能验收试验要求的，供应商必须予以承诺，做好有关配合工作，并承担相关费用。

3、中标人应在工程竣工后，按规定提交有关竣工资料，其中电子警察系统必须提供省级质量技术监督部门出具的检验合格证书。

4、采购人在中标人送货后对本项目进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及使用单位的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

第六章　售后服务及要求

- 一、　质保要求

1  中标人需提供产品省级及以上质检部门的设备检测报告。

2　在质量保证期限内双方的权利和义务按第五部分规定执行。

3  信号灯免费质保三年；交通信号协调控制器、电子警察免费质保三年；

- 二、安装和调试要求

1　货物的安装和调试工作由中标人负责，并承担相关费用。

2　中标人90天内完成货物的安装和调试工作。

- 三、　维修服务要求

1、报修响应：确保全年每天24小时设有报修传真电话，确保1小时内予以响应反馈， 48小时内到达现场进行维修，72小时恢复正常运行；如遇问题不能在现场立刻解决，将采取积极措施首先确保系统能够运行，包括更换必要的软硬件，并按招标文件中的要求执行。

2、保养、维护：以三个月为一个保养周期，对机箱里电气设备进行清尘、清洁和检查。每周两次以上（含）对设备运行情况进行自查，及时发现故障、隐患并及时处理，把故障消灭在萌芽状态，避免扩大故障范围；保养周期内要对监控设备中的摄像机、闪光灯、控制设备等进行必要的保养；擦试防护罩，前视玻璃的除尘等；对中心机房的设备进行一次清洁保养和检查。对发现的问题及时处理，以保证系统持续、稳定、安全地运行。重大节日如五一、十一、春节前二个星期要对立杆、机柜清洗一遍，并做好保养、维护的记录。自查修复情况要连续记录，作为向业主结算维护考核重要依据之一。

3、　中标人须按下列第一条规定的要求，为采购人提供维修服务：

（1）　在采购人当地设置维修服务网点。

（2）　中标人须提供一名以上技术服务人员长期在驻地提供技术支持和维护。

（3） 中标人须在当地配备专门的维护车辆及登高车辆设备。

- 四、技术服务要求

1　中标人须派合格的现场服务人员，为采购人提供上门技术服务，确保所供货物安全、正常投运。中标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

2　采购人要配合中标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上给中标人提供方便。