绍兴市档案局2019年档案馆大楼物业管理项目

一、招标编号：2019-01-0001

二、供应商的资格要求：

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。

2.不接受联合体投标。

三、采购人联系方式：绍兴市档案局，张  峰，88225063。

四、招标范围及要求：

01标绍兴市档案局2019年档案馆大楼物业管理项目，预算：948695元

（一）招标内容：2019年档案馆大楼物业管理项目。

（二）项目概况：绍兴市档案局（馆）总占地面积43.5亩，总建筑面积21477㎡，其中主楼9层、展厅3层、库房5层、会议室3处、高配房、食堂等。

楼内设电梯8台，其中客梯2台，客货梯1台，消防梯1台，自动扶梯4台；空调系统包括VRV系统、恒温恒湿系统和风冷热泵系统。

大楼包括以下系统：1.智能化系统：①计算机网络点523个，②安全防盗系统监控106个、巡更7个，③背景音乐系统1套，④会议系统。2.给排水系统。3.供配电系统。4.消防系统等。

（三）物业服务时间：本次招标项目服务的合同期为一年（2019年3月1日起至2020年2月28日止）。中标单位不得转包和分包。

（四）物业服务范围及内容：环卫保洁管理（楼宇、环境保洁，花卉租摆等）；治安保卫（场地秩序管理、汽车停放、出车检查登记、安全和消防防范等）；各类设备设施的报修、保养和运行正常；报刊收发；会场安排布置等。中标单位须派一名专职物业经理常驻绍兴市档案局（馆），负责该物业工作的管理。建立物业管理服务档案。

（五）物业管理质量标准及工作要求：业主单位根据国务院物业管理条例和省、市有关物业管理法律法规的相关规定和本标书具体标准要求，并据此制定绍兴市档案局（馆）物业管理考核办法。由业主单位对物业管理服务实行考核（至少每季度一次），对服务标准执行情况进行检查，发现问题限期整改，具体奖惩办法在合同中注明。中标单位服从业主单位安排，有特殊任务时，如遇创卫、检查、庆典活动等，应无条件做好相关区域的清扫、保洁、保卫工作。

（六）服务人员准则

全体物业管理及工作人员必须遵守如下工作准则：

1．职守岗位统一着装。

2．上班时间佩戴工作牌。

3．仪容仪表整洁、大方、得体。

4．热情待人、文明礼貌、使用服务规范用语。

5．开展微笑服务，遇到用户主动问候和招呼。

6．坚守工作岗位，不脱岗离岗，值班时严禁睡觉。

7．遵守各项纪律和规章制度。

8．遵守安全工作规定及操作程序、及时发现不安全因素，正确处理突发事件。

9．不损坏、不拿取公共或用户的财物，不得将业主单位物品外带（包括报纸、纸板等）。

10．遵守保密规定，不得擅自进入机要部位，不得带亲属等无关人员进入工作区域。不得随便对外透露业主单位消息和用户情况。

（七）保洁物资费用：用于物业管理的各种卫生洁具、清洁液（含用于清洁的次酸钠、去污粉、去污液等）、毛巾、工作服及其他职业防护等物品，一概由中标单位自理，不另行追加经费。茶杯、茶叶、卫生纸、洗手液由业主单位提供。

（八）付款方式：业主单位每季度对物业提供服务情况进行综合考评，考评合格后支付上季度服务款项。物业服务正式发票应随付款进度及时提供。

二、物业管理服务具体内容及要求

（一）楼宇、环境的管理与保洁标准：

1．保洁人员配备：由投标人提供。

2．清扫、拖洗楼内、外公共走廊地面和楼梯间地面，并随时保洁。

3．清抹擦试各层办公室外门和门套、防火门、管道进门、走廊灯具、开关、栏杆、楼梯扶手、花岗岩墙面、窗台板等公共区域。

4．随时清抹玻璃门、电梯门、电梯按扭、自动扶梯及栏杆，电梯轿箱内不锈钢壁面。

5．公共洗手间和茶水间内的墙面、地面、台面及卫生洁具的及时清洗和保洁，及时清倒，清洗垃圾桶。

6．主、辅楼的外围墙面、玻璃幕墙年内至少清洗一次；展厅、环型走廊的玻璃顶盖每季至少清洗一次。

7．室内公共区域的垃圾桶每天及时清倒、清洗；及时清理公共场所；及时清扫积水、积雪；及时组织清理乱堆放物品、乱张贴宣传品等。

8．定期清抹路灯、标识牌等。

9．除“四害”消杀工作，定期投放灭鼠、灭蟑螂药物。

10．保洁时间尽量与机关办公时间错开，避免干扰正常办公。每天楼内公共区域地面两次清扫需在机关上班前（7：00开始清扫）和中午休息时间内完成，办公室内清扫工作需在8：00前完成。大范围和大规模的保洁工作一般安排休息日和节假日。

11．保洁范围：局馆内公共区域部分（专业库区服从另行安排），局领导办公室、会议室、会客室、报告厅、展厅、总值班室等。

具体见下表：

| 序号 | 位置 | 清洁项目 | 清洁工作内容 | 清洁标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务大厅及展厅部分 | 地面 | 每天拖地两次 | 随时保持 干净，无污渍、尘痰渍。 |
|  |  | 墙面、柱面 | 每天保洁、清抹水平面一次 | 无尘渍、污渍 |
|  |  | 玻璃门 | 每天随时清抹；每两周用玻璃清洁剂清刮二次 | 无手印、污渍 |
|  |  | 天花板 | 每两周清扫蜘蛛网及灰尘一次；每年大清洁一次 |  |
|  |  | 室内机组出风口、灯饰 | 每年清抹四次 | 无蛛丝、污渍 |
|  |  | 标牌和 悬挂牌 | 每两周清抹四次 | 无尘渍 |
|  |  | 花盆、花槽 | 每天清除杂物一次； 每两周清抹四次 | 无尘渍、杂物 |
|  |  | 烟灰筒、废纸（物）筒 | 每天清倒垃圾一次、清抹筒盖、垃圾筒、垃圾缸 一次 | 无污渍、痰渍、烟灰 |
|  |  | 电梯门按钮、门框不锈钢 | 每天用毛巾配合不锈钢清洁剂随时清抹污渍、手印；每两周擦不锈钢油五次 | 无手印、保持不锈钢表面光泽 |
|  |  | 电梯间灯饰、按扭 | 每天随时清抹污渍、手印；每月清洁电梯内灯饰、排气扇、防护罩二次 | 无手印、污渍 |
|  |  | 自动扶梯 | 每天随时清抹污渍、档板、手印 | 无手印、污渍 |
|  |  | 地面 | 每天上下午清扫、拖地并保洁 | 无杂物、污渍、痰渍、保净、光泽 |
| 2 | 楼梯、公共走廊 电梯间部分 | 墙身、窗台 | 每天保洁、清抹水平面一次；每两周清抹灰尘、污渍 | 保持干净、无尘渍 |
|  |  | 玻璃窗 | 每天保洁；每两周清抹二次 | 无污渍 |
|  |  | 灯饰及其他 | 每天保洁；每两周清抹二次、保洁；每月除蜘蛛网 | 保持干净、 无蜘蛛网 |
|  |  | 防烟门 | 每天保洁；每两周清抹四次 | 无污渍 |
|  |  | 烟灰筒、垃圾桶 | 每天清倒垃圾二次；每两周清洗桶四次 | 无痰渍、污渍、烟灰 |
| 3 | 男、女洗手间、 浴室部分 | 墙面 | 每天保洁； 每两周清洗二次，除污渍 | 无污渍 |
|  |  | 地面 | 每天用清洁剂拖地并随时保持干净；每两周用洁厕灵清洗二次并拖抹干净 | 无污渍、 无纸屑 |
|  |  | 洗手间门 | 每天保洁；每周用清洁剂洗抹一次 | 无水渍、无 污渍、无手印 |
|  |  | 洗手间内玻璃镜 | 每天随时清抹、保持无污渍、水渍；每两周用玻璃清洁剂清刮一次 | 无水渍、无污渍、无手印 |
|  |  | 大、小便器、 洗手盆 | 每天用清洁剂清洗并放除臭香球；每两周用强力除渍剂去除尿垢、黄斑等；每月用消毒水清洁、消毒二次 | 无臭味、无污垢、保持 瓷便器洁净 |
|  |  | 洗手间隔断板 | 每天保洁；每两周用清洁剂洗抹二次、保持干净 | 无污渍 |
|  |  | 洗手间灯饰 | 每天保洁；每月用毛巾抹擦灯饰 | 无蛛丝 |
|  |  | 洗手间 | 放置洗手液、卫生纸 | 满足需要（由业主提供） |
| 4 | 开水间 | 墙面 | 每天保洁；每两周清洗一次、除污渍 | 无污渍 |
|  |  | 地面 | 每天随时拖抹、保洁；每两周用洁清剂清洗二次 | 无污渍 |
|  |  | 电源 | 每天早上、下午开关 | 节约用电 |
| 5 | 其它 | 中控室、保安、电工房 | 每天保洁一次 | 无杂物 |
| 6 | 风机房 |  | 每两周清扫一次 | 无杂物 |
| 7 | 天面、平台 |  | 每两周清抹一次 | 无杂物、无积水 |
| 8 | 玻璃幕墙、玻璃屋顶、外墙 | 玻璃幕墙、外墙一年一次擦洗，玻璃屋顶一季度一次 |  |  |
| 9 | 不定期项目 | 清扫积水、积雪、清理乱堆放物品、乱张贴宣传品，清运装修垃圾 |  |  |
| 10 | 局领导办公室，会议室、会客室等 | 每天早上清理一次，会议室按需要随时清理，报告厅按需要管理 |  |  |

（二）建筑物及公用设施的管理、养护、维修标准：

  - 每天巡视检查、公共设施出现损坏及时修复，保持房屋外观完好、整洁，外墙面无脱落，无污迹，公共楼梯间扶手完好，梯灯正常，消防门启闭正常，无杂物乱堆放。公共卫生间和茶水间的洁具和设施完好、使用功能正常。负责组织对房屋外墙、楼梯间通道、屋面、上下水管道等房屋本体公用设施的定期养护和维修，并编制维修计划。

  - 主、辅楼公共设施维护管理工作是：

- 供水设施的日常运作、维修养护和水箱一季度清洗一次；

- 公共排水、排污系统及化粪池等的清疏、维护；

- 公共场所地面、道路及其它设施的保养；

- 消防栓、喷淋、防排烟设备、灭火器等消防设施的定期检测和养护；

- 公共楼道灯、路灯、庭院灯等公共照明的维护和保养（材料费用按实结算）。

具体见下表：

| 序号 | 项目 | 方式 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内装修 | 用户报修 | 接报修后20分钟内到现场 |
| 2 | 各层卫生间、茶水间 | 每天检查二次、即坏即修 | 洁具和设施完好，使用功能正常，无滴漏，无堵塞 |
| 3 | 道路 | 每天检查一遍、即坏即修 | 平整无积水、无缺损、完好率100%以上 |
| 4 | 楼梯及墙面 | 每周检查一遍、即坏即修 | 整洁、无缺损，扶手完好，楼灯正常，无张贴痕迹 |
| 5 | 明暗沟 | 每周查一遍、即坏即修 | 畅通、无积水、无尘土、无塌陷、无鼠洞 |
| 6 | 污水管 | 每季检查二遍 | 无堵、少污积、无外溢 |

（三）机电设备的管理、养护、维修标准：

1．电工不少于1人，设备维护（强弱电）人员不少于2人，监控人员不少于3人。

2．日常维护管理的内容有：供配电系统、配电房专人（持证）24小时值班守护、运行记录、清除框内外灰尘、污垢，机房保洁，按维修保养计划定期保养，保持良好的备用状态。空调系统，每天上班前半小时开机，按季节设定空调设置温度，定时做主机运行记录，定期清洗盘管风机和风柜。智能化系统（消防电气、安防门禁、巡更系统等），按要求定期保养，确保各系统的正常运行。

  - 智能化系统（消防电气、安防门禁、巡更系统等）维修保养

- 消防系统

- 使用温、烟感探测模拟器的探头每半年保养一次。

- 背景音乐消防应急广播系统、各类声源设备按钮及指示灯工作正常，功能良好；话筒切换正常，联接可靠；扬声器声音清晰，无沙哑及无声等不正常现象。

- 安防门禁、巡更系统

各系统的联接应可靠、紧固，防止松动移位，每半年应检查一次；各系统的各接插件联接可靠，无接触不良现象，两个月检查一次；主机操作系统正常，各项参数设定正确，报警程序正常。传感器能正确传输现场信号，对应的终端驱动反应正确。摄像机功能完好，操作灵活，反应灵敏。监视器清晰。

- 工程师要负责智能化设备的综合管理，每两周一次对智能化设备运行状况进行检查。

具体见下表：

高低配电系统维修养护标准

| 序号 | 保养周期 | 保养内容 | 保养标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常保养 | 高低压配电室清洁；检查仪表、指示灯是否正常；检查变压器外观、运行温度和噪声 | 室内环境整洁；配电柜内外无杂物和污物；电缆沟线无积水；仪表指示灯显示正常。 |
| 2 | 每周保养 | 检查配电元件和线路连接 | 元件和线路表面完好无损，确保正常运行。 |
| 3 | 每月保养 | 检查井道内电缆、切换箱、T接箱和控制箱；检查变压器测温报警系统及通风系统。 | 井道内清洁干燥；电缆表面完好无损，标号牌齐全，接地良好；各种控制区箱应完好无损、清洁；操作良好。 |
| 4 | 每季保养 | 低压配电柜箱内元件检查、清洁（每二季一次） | 柜内无灰尘污物，螺丝坚固。 |
| 5 | 每年保养 | 预防性试验（每年一次） | 参照GB50150-91标准要求。 |

给水系统维修养护标准

| 序号 | 保养周期 | 保养内容 | 保养标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常保养 | 检查水泵外观、运行温度压力和声音；水泵、阀门和管道有无锈蚀和渗漏。 | 水泵、阀门和管道表面无污物、无锈蚀和无渗漏；管道压力正常、水泵运行无异常噪声。 |
| 2 | 每周保养 | 消防栓、水泵接合器；喷淋管道的阀门是否可以正常开启。 | 消防水系统阀门保持常开；水泵接合器无漏水。 |
| 3 | 每月保养 | 消防水泵、喷淋泵、稳压泵、补压泵进行试运行。 | 水泵运行正常，无异常噪声和振动，出口压力正常，电流正常。 |
| 4 | 每季保养 | 生活水池和水箱的清洗（每年一次）。 | 进行全面地清洗消毒 |
| 5 | 每年保养 | 清洗消防水管；测量水泵电机绕组的绝缘电阻；管道补漆。 | 排空消防水管中的水，重新注入消防水；管道无锈迹和脱漆。 |

（四）绿化养护摆放标准

草坪：①修剪：年普修二遍以上。②清杂草：每年除草三遍以上，控制杂草孳生。③灌、排水：无明显缺水枯黄，有积水采取排除措施。④病虫害防治：控制大面积病虫害发生。⑤绿化内白色垃圾定时清理，无明显暴露垃圾。⑥每天正常浇水。

树木：①修剪：乔、灌木每年适时修剪一次;篱、球年修剪二遍以上;地被、攀援植物每年修剪、整理一次以上。②中耕除草、松土：年中耕除草不少于三遍，及时拔除大型杂草，控制大面积杂草发生。③病虫害防治：有针对性及时灭治，年喷药不少于二次，控制大面积病虫害发生。④扶正加固：发生倒伏及时扶正、抢救。⑤正常浇水。⑥果树苗木每年施肥一次。

公共区域绿化摆放：物业每年提供给档案局（馆）价值2万元左右的盆景供摆放。

（五）安全、安保管理标准：

1.保安岗位额定人数9人，要求相对固定，不能频繁流动，年龄要求18周岁至40周岁内。

2.保安岗位服务规范及职责：

- 门岗工作，每天配备24小时专业治安管理员，门卫和监控中心24小时值班，并实行24小时巡逻值班服务。治安管理人员统一制服，工作规范，作风严谨；

- 注意自身仪表、仪容形象，精神饱满。

- 维护大门秩序，保持道路畅通。

- 来车时成立正姿势，用左手做慢行手势。

- 当来车逆行时，成立正姿势做停车手势或右直行手势，若停车可指挥入车位。

- 注意可疑人员所携带物品，仔细询问，发现情况及时汇报。

- 认真做好人员、车辆出入登记工作，做好交接工作。

- 做好传达室卫生工作。

- 完成业主交办的其他工作（与保安工作有关）。

- 巡逻检查：

a、巡逻人员要认真负责，提高警惕，注意发现可疑人员及可疑情况，并制止违反规定的行为。

b、发现反常或意外情况，除及时向领导报告外，要采取必要措施以防止火灾事故及破坏行为的发生。

c、发生偷盗、闹事、斗殴、凶杀、放火、投毒、爆炸等犯罪行为，要坚决果断地采取措施，力争抓获犯罪分子。

d、若发现盗窃、凶案、火灾、投毒、损毁财物，以及一切有现场的案件或事件，要妥善保护好现场，迅速上报并积极协助调查。

e、巡逻人员要定时定点查看，对重要部门、要害部位要勤查看，财务部门、档案库房、重要机房、配电房、食堂等以及无人值班但有可能发生问题的地方应设置巡更点，做好巡更记录。节假日、夜间巡逻时，增加巡逻次数，确保在合同期间的治安消防保卫工作不出问题。

f、巡逻人员应熟练掌握灭火常识，会使用消防器材，能及时扑灭初起火灾。

③消防重点单位要求：

档案（局）馆为消防重点单位，设有微型消防站，根据消防管理部门要求，投标人间值班人员不少于6人，如果消防部门突击拉练检查时发现不符合微型防站要求，投标人负责承担责任。

（六）物业管理的总体要求是确保市档案（局）馆的各项工作顺利完成，提高后勤服务水平。

- 房屋及公共配套设施完好率100%。

- 管理区域内确保安全，无火灾、刑事和交通事故。

- 房屋及日常设备零修、快修及时率达100%。

- 驾驶人员管理有序、保证行车安全。

- 局馆内整洁卫生有序，档案库区安全、整洁、干燥。

（七）绍兴市档案局（馆）办公室负责指导物业管理公司的工作。根据工作需要物业公司应当执行绍兴市档案局（馆）交办与物业管理有关的其他任务。

五、评分标准：技术分(70分）

| 评分内容 | 评分标准 | 优 | 良 | 一般 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同业绩 | 提供2016年1月1日以来，同等规模同类项目成功案例，每个案例得2分，满分10分。 |  |  |  | 10分 |
| 拟派人员力量 | 根据拟派人员综合素质情况，进行横向对比，综合打分 | 7.1-10.0 | 3.1-7.0 | 0.0-3.0 | 10分 |
| 投入设备设施 | 根据投入设备情况，进行横向对比，综合打分 | 4.1-5.0 | 2.1-4.0 | 0.0-2.0 | 5分 |
| 服务承诺 | 根据服务承诺方案，横向对比，综合打分。 | 4.1-5.0 | 2.1-4.0 | 0.0-2.0 | 5分 |
| 保安（消防）管理 | 根据保安（消防）管理方案，横向对比，综合打分。 | 4.1-5.0 | 2.1-4.0 | 0.0-2.0 | 5分 |
| 设备维护管理 | 根据设备维护管理方案，横向对比，综合打分。 | 4.1-5.0 | 2.1-4.0 | 0.0-2.0 | 5分 |
| 环境保洁管理 | 根据环境保洁管理方案，横向对比，综合打分。 | 4.1-5.0 | 2.1-4.0 | 0.0-2.0 | 5分 |
| 车辆管理 | 根据车辆管理方案，横向对比，综合打分。 | 4.1-5.0 | 2.1-4.0 | 0.0-2.0 | 5分 |
| 绿化管理 | 根据绿化管理方案，横向对比，综合打分。 | 4.1-5.0 | 2.1-4.0 | 0.0-2.0 | 5分 |
| 稳定员工措施 | 根据稳定员工队伍的措施，横向对比，综合打分。 | 4.1-5.0 | 2.1-4.0 | 0.0-2.0 | 5分 |
| 合理化建议 | 根据合理化建议及相应措施，横向对比，综合打分。 | 4.1-5.0 | 2.1-4.0 | 0.0-2.0 | 5分 |
| 电梯维保 | 根据配套电梯维保等服务方案，进行横向对比，综合打分 | 4.1-5.0 | 2.1-4.0 | 0.0-2.0 | 5分 |