浙江宇康工程管理咨询有限公司关于2022年上虞区公安局交通警察大队全息路口精准管控应用系统的征求意见

一.   征求意见范围：

- 是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

- 影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   合格供应商资格要求：

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 具备住房和城乡建设部颁发的公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级及以上资质。

- 本次招标 不接受 联合体投标。

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：

- 意见递交时间：2022年5月24日16时30分前（节假日除外）递交

- 意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江宇康工程管理咨询有限公司，外地可将扫描件发送邮箱至1033713466@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。

- 意见接收机构：绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队/浙江宇康工程管理咨询有限公司

- 联系人：陈先生/ 陈先生

- 联系电话：0575-82766959/15967562266

绍兴市公安局上虞区分局交通警察大队

浙江宇康工程管理咨询有限公司

2022年5月20日

附件 ：               采购内容及要求

## 总则

- 本章技术规范及要求提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

- 所有设备的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

- 投标人必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

- 投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求投标人调整偏差，并不改变投标价格。

- 投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。

- 投标人须保证所提供材料产品为厂家原装正品，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

## 采购内容及要求

## 项目概况

路口是城市交通管理网络的关键性节点，路口智能化建设是智慧交通的核心重要组成部分，路口信息化水平一定程度上决定了智慧交通的信息化水平，当前路口智能交通建设，采用的是路口到中心的集中式数据汇聚模式。路口的信号机、卡口、电子警察、诱导板等智能交通设备，都具备各自独立的业务子系统，虽然基本满足了智能交通信息化基础建设的要求，但随着AI相机和车路协同等技术的发展，单纯的中心式数据汇聚模式和无法满足未来路口精细化管理的实际需求。上虞区公安局交通警察大队针对路口精细化管理的需求，进一步提高路口通行效率，缓解道路拥堵，本次项目通过推广“智慧路口”的批量建设，让广大市民充分体验“智慧路口”带来的交通出行便利。

## 建设依据

基于上虞区公安分局提出的《推行“数字化+交警”提升交通治理水平》的要求，以GB∕T 31418-2015针对道路交通信号控制的要求，以数字孪生为抓手，优化重要干道科技设备建设，助力通行，提供面向道路的智能交通管控应用和交通服务应用。升级智能检测设备，不断提升交通立体防控体系掌控能力及交管业务可视化应用，科学、精准、动态调整交通信号配时，实现道路通行效率最大化；通过到道路交通实况精准感知、联动发布，提供针对性的交通信息服务；通过对在途车辆行驶速度、种类的实时监测，以安全为信控策略的决策目标，实现由“固定绿波”到变速“动态绿波”的转变；通过优化平衡行人、非机动车、机动车之间对交通出行资源的不同需求及矛盾冲突，实现交通系统资源的分配最优解。

## 总体设计要求

## 建设目标

用数据驱动路口精细化管理

以“应用场景为牵引、业务创新为驱动”为核心理念，构建“全息感知—智慧管控—精细服务”的智慧路口体系，实现数据驱动场景下的路口精细管理，车路协同场景下的交通信息服务和全息感知场景下的交通安全预警和信号控制，利用“云-边-端”智慧架构助力车路协同落地。

拓宽数据来源，数字化全息感知，实现流向/车道级的道路感知分析功能，丰富业务场景，提升交通管控和日常勤务的精细化程度，打造路口管理的“上帝视角”。基于全息要素感知，保护过弱势交通参与者，实现路权按需调度和道路安全实时预警，缓解机动车、非机动车和行人通行需求矛盾，保障多方交通参与者的通行环境安全。

## 设计原则

总体上坚持“结构上的整体性、技术上的先进性、使用上的稳定性、经济上的合理性、实施上的安全性、操作上的友好性、升级上的可拓展性”原则，建设综合信息的统一管理、展示、控制平台，制定安全可靠的集成规范，完成各业务系统的智能协调联动功能，实现资源集成、数据集成、业务集成、控制集成和展现集成。

（1）实用性原则

采用技术和解决方案应该具有很强的实用性，系统建设应始终贯彻面向应用、注重实效的方针，坚持实用、经济的原则。

（2）先进性原则

采用先进、成熟的方法和技术，各种先进方法和手段应该充分考虑社会可行性、法律可行性、管理可行性、技术可行性。既注意概念、技术和方法的先进性，又要注意成熟性。使建设能反映当今的先进水平，并具有一定的发展潜力。

（3）资源共享原则

信息资源共享是本规划的主要目标之一，需要注意与采购人已建智能交通信息化成果之间的信息互联与资源共享。

（4）可持续性原则

系统设计采用合理的、有弹性的架构，并预留有一定的接口，保证系统能进行不断的完美和扩展。

（5）开放性和标准性原则

注意遵循相关的技术标准和行业标准，并采用合理的系统架构，不采用垄断技术，保证系统的开放性和标准性。

（6）可靠性和稳定性原则

从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维护能力等方面着手，确保系统运行的可靠性和稳定性，达到设计的最大平均无故障时间。

（7）安全性和保密性原则

在考虑信息资源的充分共享的同时，注意对信息的保护和隔离，采用系统安全机制、数据存取的权限控制等方案解决系统安全性问题。

（8）扩展性和易维护性原则

采用先进的软件工程理论、良好的系统设计，以及分层和代理的方法等方法，证实现的系统层次清晰、模块合理，接口协议开放，保证系统的扩展性和易维护性。

## 建设内容

- 智慧路口

外场建设雷达以及小站，雷达，提供更精细、更广阔的信息采集以及算力支持，配套布设全息数字孪生、路口AI+交通信号控制核心应用模块，提升路口智慧化监控和反应能力。

串联城区16个重点路口，组建数字孪生下的智能安全绿波管控应用。

在各个路口部署智能小站作为数字孪生干道边缘计算站点，统一接入和管控路口（端侧）的智慧交通设备，提供物联数据接入、存储、处理功能，作为各类边缘智慧应用的强大技术支撑，实现信号调优、车路协同交互、交通事件预警等功能。

▲为了保证智慧路口的正常使用，支撑中心端宏观应用，实现高效管理和全局优化，智慧路口需无缝接入上虞区公安局交通警察大队智慧路口基础平台，由原厂家提供接口服务，并与区公安局交通警察大队信号控制平台和视频平台能够无缝数字级联，实现互联、互通、互控，提供与原系统对接承诺及相应的对接方案。涉及与原系统厂家的技术对接、改造的相关费用（每个路口为2万元）由成交单位自行承担，采购人可提供协助对接事宜。

- 点位情况

共计16个点位建设智慧路口，包括百丰路（凤山路-倪家堡）8个路口、104国道（舜耕大道-上浦收费站）8个路口，在外场已有电警、信号、监控系统的基础上，补充智能小站以及毫米波雷达，并配套后端支撑设备建设。

- 系统功能

#### 总体概述

智慧路口，以智能小站作为边缘计算核心，统一接入和管控路口（端侧）的智能信号灯、电子警察、流量检测设备、广域雷达和电子诱导屏、路侧单元RSU等智慧交通设备，提供物联数据接入、存储、处理功能，并承担边缘智慧应有的支撑底座。智能小站通过高速传输网络与中心平台相连，通过架设在云端的业务支撑平台与云端业务应用，获得更丰富的业务数据和更强大的数据计算能力，补齐边端能力短板。

#### 全息数字孪生

交通流全要素采集：通过毫米波雷达和AI高清视频设备，实现对数字孪生干道内各个路口的路口级、车道级、进口级的流量、交通态势、交通事件和车辆行驶轨迹等交通全要素的数据采集，为数字孪生干道建设奠定数据基础。

干道全息孪生：基于高精地图数据和数字可视化技术，搭建干道各个路口三维实景可视化模型，通过路口图鉴，精细化展示干道沿线各类交通设施的配置和运行情况、配时方案信息以及交通态势实况。

综合态势可视化：以车道为分析维度，展现车道级设备挂载情况、设备运行情况、车道排队长度信息、车辆违法以及事故信息等，并为干道的每个路口建立数据模型。通过各个维度数据，建立路口智慧化档案，分析态势数据，动态展现各类路口宏观指数，包括路口设备信息、流量信息、拥堵态势信息、违法信息、事故信息、信号控制信息等，实现健康指数评价和态势四色预警。

▲要求提供有关智慧路口的全息数字孪生功能界面图

#### 事故主动发现

事故主动发现：对车辆运行状态实时跟踪，当数字孪生干道内发生交通事故时，系统通过雷达跟踪数据，可快速发现事故，并识别事故类型和事故对象。

事故精准还原：通过车辆轨迹的精准刻画和事故信息收集，实现事故过程数字化还原，生成事故分析报告，辅助事故定责，助力“事故快处快撤”，避免造成交通拥堵和二次事故。

▲要求提供有关智慧路口的事故主动发现功能界面图

#### 智能安全AI+交通信号控制

多源数据驱动的交通状态演绎与特征挖掘：以大数据、人工智能为基础，在多源数据融合的基础上，实现路口状态演绎和时空特征挖掘，为信号控制提供辅助与参考。

实现对路口实时状态的监测，包括等级、通行能力、态势等指标，同时支持对历史状态的回溯和未来状态的短时预测。针对拥堵场景，可识别拥堵所处阶段，并对拥堵预计持续时间和扩散影响范围进行预测。

基于数字孪生的智能AI信号优化：根据实际交通场景，实现不同层次的信号优化。

针对单路口采用单点自适应控制，及时响应交通需求变化，数据驱动调整信号配时，最大化路口放行效率；针对多路口，实施相邻路口联动控制，依据路口拥堵方向状态，联动调控本路口及临近关联路口配时方案，快速缓解拥堵状态。对路上在途车辆种类、行驶速度进行实时监测，智能调整绿波带设置的推荐行驶速度，通过信号方案对应调整，对在途车辆进行行驶速度调配，实现安全第一的交通出行目标。

实时监测道路的大货车等车辆数量和状态，通过信号控制策略，智能调绿波速度，实现智能安全绿波的目标，保证到道路安全通行。

路口拥堵识别与自动处置：在交通状态识别的基础上，针对拥堵状态进行分级提示告警。该信息的深度挖掘能够高效指导信号控制方案的实施，助力于缓解城市的交通拥堵。通过研判拥堵报警信息，评估报警的严重程度，依据其严重程度自动采取对应的处置措施并进行反馈，充分实现对报警信息的利用。

潮汐/可变车道信号联动控制：通过对进口流向进行交通需求感知、分析交通需求均衡度，实现车道功能动态控制和信号配时控制的协同，达到道路交通资源时空同步优化。

▲要求提供有关智能安全AI+交通信号控制功能界面图

#### 大型车路口右转预警

大型车辆右转事件识别：路侧感知设备自动检测大型车辆右转信息，边缘计算小站计算安全隐患风险，预警数据上传到中心平台，推送大型车右转不停车违规事件。

右转预警事件分析：中心平台对一定时段内各个路口的大型车辆右转情况进行综合研判分析，生成并展示路口大车右转事件热力图。

▲要求提供有关大型车路口右转预警功能界面图

#### 路口交通违法精细化管控

多类别违法事件识别：通过毫米波雷达、电子警察和非机动车违法识别单元等设备，实现干道内各路口的机动车、非机动车和行人交通违法事件识别和报警，平台即时推送违法事件报警。支持报警信息推送至民警手持终端，为一线交通违法整治提供支撑。

违法高发点研判分析：根据机动车、非机动车和行人违法主体，对干道内各个路口的交通违法类型、违法对象、违法时间和所占比例等构成情况进行分析，生成交通违法热力图，研判违法高发点，为民警调整交通违法整治重点和相应勤务提供参考。

▲要求提供有关路口交通违法精细化管控功能界面图

- 主要设备

#### 4.1智能小站

边缘智能小站将云基础设施和云服务部署到现场边缘侧，可便捷地将云端应用部署到本地。适合对应用访问时延、数据本地化留存及本地系统交互等有高要求的场景。边缘智能小站包括两个模块，一个是实现路口信号机、毫米波雷达等设备的接入和路口级边缘应用的开发，它是智慧路口管控的路口级智能管家，是现场边缘计算赋能平台。另一个是实现路口电子警察视频监控设备的接入和平面交叉路口高精地图信息进行结构化数据实时解析，实现各类交通事件感知功能。

##### 4.1.1边缘计算模块

- 产品需求

边缘计算模块应包括边缘应用操作系统及全息感知、交通管控、车路协同等交通边缘赋能应用，实现路口级智能管控。边缘计算模块应满足包括路口、路段、高架、隧道等边缘计算、处理或应用。

A、智能管家：基于路口终端设备的集成，以及路口设备的统一接入、数据融合和处理，为数据驱动场景下的路口精细管理提供全息信息感知、智能交通管控，并为车路协同服务提供数据支撑。

B、赋能平台：边缘数字化底座，实现端、云间的双向互通，为边缘应用的用户提供业务能力集，赋能全息感知、交通管控、车路协同等交通边缘应用。

边缘计算模块作为边缘计算端，在整个云边端体系中，可以对数据进行边缘分散处理，节省网络传输带宽，减轻中心压力；现场设备直接接入，可提高信息处理和控制的实时性、智能化；基于多级架构，也可便于实现系统的升降级和灾备冗余，增强系统的可靠性；支持本地组网，可为节省IP资源提供解决方案。

- 设备功能

A、边缘应用操作系统

生态赋能平台：基于路口终端设备的集成，以及路口设备的统一接入、数据融合和处理，实现端、云间的双向互通，为边缘应用的用户提供业务能力集

底层设备接入：提供标准化设备驱动，支持标准化设备的接入；提供设备驱动开发框架，便于用户进行设备接入定制

边缘应用开发：提供标准化的上层开放接口，提供边缘应用开发框架，便于用户进行边缘应用的开发

设备管理：可对边缘接入设备进行管理，也可对路口模型进行配置

B、协同控制

支持交通信号云边端协同控制

多小站主从控制协同

C、灾备冗余

支持“边-边”间的通信链路冗余

支持“云-端”间的通信链路冗余

主备冗余

D、安全可靠

服务高可用

重要信息加密传输和保存

E、系统运维

全链路日志、系统诊断

自动化部署

F、边缘应用

雷视拟合：基于雷达和卡口数据进行拟合

单点感应：基于全息感知数据，实时调整绿灯时长、切换相位

溢出快处：依据路口拥堵方向状态，联动调控本路口及临近关联路口配时方案，快速缓解拥堵状态

右转智控：基于行人、非机动车过街需求，动态调整右转车辆通行权

- 设备规格参数要求如下

| 类别 |  | 详细参数 |
| --- | --- | --- |
| 硬件参数 | CPU | Intel Celeron J1900 2.0GHz 4核处理器 |
|  | 内存 | 8G |
|  | 硬盘 | 64G SSD |
|  | 网口 | 2 x GE RJ45，隔离 |
|  | 显示 | HDMI |
|  | USB | 4 x USB |
|  | 串口 | 2 x RS-232/422/485 |
|  | WIFI | 采购人可选配 |
|  | 蓝牙 | 采购人可选配 |
|  | 4G | nano-SIM，采购人可选配 |
|  | 看门狗定时器 | 支持 |
|  | 电源 | 外置适配器，DC12V/5A，220V AC输入 |
| 环境参数 | 散热方式 | 无风扇自然散热 |
|  | 工作温度 | -20℃～+60℃ |
|  | 非运行温度 | -40~85℃ |
|  | 相对湿度 | 95% @ 40 °C（无冷凝） |

##### 4.1.2 边缘视频模块

- 产品需求

边缘视频模块采用视频图像分析技术实现交通流参数检测或者交通事件检测。边缘计算小站是道路交通流信息、交通事件及态势感知的重要基础设施。

边缘视频模块要求将电警相机实时视频和平面交叉路口高精地图信息，利用计算机视觉技术、机器学习技术对机动车与慢行系统（非机动车、行人）全量交通目标进行结构化数据实时解析，要求包含但不限于：目标类型、目标经纬度定位、目标航向角等实时目标检测数据解析，并支持路口溢出、打结、拥堵、非机动车逆行、非机动车/行人闯红灯、非机动车占用机动车道、机动车占用非机动车道、机非冲突、货车右转不停等各类交通事件感知功能。

- 设备功能

A、要求根据目标类型、目标经纬度定位、目标航向角等实时目标检测数据解析；

B、支持路口溢出、打结、拥堵、非机动车逆行、非机动车/行人闯红灯、非机动车占用机动车道；

C、交通流检测功能所检测的主要参量包括：交通流量、过车检测、车道占有率、车辆排队长度。

- 设备规格参数要求如下

| 类别 |  | 详细参数 |
| --- | --- | --- |
| 功能参数 | 检测项 | （1）交通流信息： 交通流量、过车检测、车道占有率、车辆排队长度、车型分类、车辆速度、车头时距、车头间距； （2）交通事件： 交通事故、机动车逆行、机动车实线变道、违章停车、非机动车占用机动车道、机动车占用非机动车道、交通拥堵、路口溢出、路口打结、非机动车逆行、行人/非机动车闯红灯、行人/非机动车与右转机动车通行冲突、行人/非机动车越线待行。 |
| 硬件参数 | CPU | ARM v8.2 Six core Carmel processors, Max.1.9GHz |
|  | GPU | Volta 384 CUDA core and 48 Tensor cores |
|  | AI算力 | 21 TOPS (INT8) |
|  | 内存 | 8GB 128-bit LPDDR4x 51.2GB/s |
|  | 存储 | 16 GB eMMC 5.1+128G SSD |
|  | 视频编码 | 14×1080P@30（H.265/H.264） |
|  | 视频解码 | 32×1080P@30（H.265）、16×1080P@30（H.264） |
|  | 散热 | 无风扇设计，支持极低温（-40℃)缓起功能 |
| 环境参数 | 工作温度/湿度 | -40~60℃/5%~95% |

4.2毫米波雷达

4.2.1 产品需求

毫米波雷达检测器使用先进的3DHD技术（相对距离、速度、方位角）来区分、识别和确定目标车辆，并给每一个目标车辆标定编号，实现多目标检测，通过实时检测车辆的位置变化，实现车辆的轨迹跟踪。

4.2.2 设备功能

- 即时数据采集

以雷达为原点、雷达法线方向为 x 轴、垂直雷达法线的左方向为 y 轴建立雷达坐标系，推送该坐标系下的实时目标编号、长度、位置、速度。

- 排队长度检测

检测实时排队长度，包含每个车道内排队车辆数，排队根据车辆的状态分为两种：静态排队和动态排队。

- 路段事件检测

实时检测路段内发生的交通事件相关信息，如事件发生时间、车道、类型等，常见的路段交通事件类型有停车、逆行、超速、拥堵等。

4.2.3 设备规格参数要求如下

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 1 | 检测范围：横向检测可达8个车道、纵向检测可达200m、最大检测128个目标 |
| 2 | 检测数据：车辆即时位置、即时速度和车型分类、多断面交通流统计数据、车道 |
| 3 | 排队和目标分布信息、异常交通事件信息、交通评价类数据、其他定制化数据 |
| 4 | 车流量检测精确度：≥95% |
| 5 | 距离检测精度误差：<±0.25m |
| 6 | 速度检测误差：<±1km/h |
| 7 | 输出接口：RS485、以太网口 |
| 8 | 电源：12~24VDC、过压和防雷保护 |

## 供货范围

- 该项目建设内容包括：杆件、基础、管线（按本地要求地埋穿线）、设备、安装、调试、第三方检测费用等，建设、安装、调试、存储、检测等需符合国家相关标准。

- 电子警察系统数据为公安特有数据，采购人为唯一合法数据拥有和使用者，视频、过车记录按采购人要求进入区局以其他需要进入平台，交通违法数据进入市局交通管理局以其他需要进入平台，采购人需要在电子警察系统利用的其他数据中标人必须无偿提供。中标人不得向其他部门、单位、个人输送、转让和泄露。

## 货物范围

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 毫米波雷达 | - 检测范围：横向检测可达8个车道、纵向检测可达200m、最大检测128个目标； - 检测数据：车辆即时位置、即时速度和车型分类、多断面交通流统计数据、车道； - 排队和目标分布信息、异常交通事件信息、交通评价类数据、其他定制化数据； - 车流量检测精确度：≥95%； - 距离检测精度误差：<±0.25m； - 速度检测误差：<±1km/h； - 输出接口：RS485、以太网口； - 电源：12~24VDC、过压和防雷保护。 | 64 | 台 |
| 2 | 智能小站 | - 1.边缘计算模块： - （1）硬件部分： - 1）CPU： Intel Celeron J1900 2.0GHz 4核处理器 - 2）内存：8G - 3）硬盘：64G SSD - 4）网口：2 x GE RJ45，隔离 - 5）显示：HDMI - 6）USB：4 x USB - 7）串口：2 x RS-232/422/485 - 8）WIFI：可选配 - 9）蓝牙：可选配 - 10）4G：nano-SIM，可选配 - 11）看门狗定时器：支持 - 12）电源：外置适配器，DC12V/5A，220V AC输入 - （2）软件部分： - 1）边缘应用操作系统 - 生态赋能平台：基于路口终端设备的集成，以及路口设备的统一接入、数据融合和处理，实现端、云间的双向互通，为边缘应用的用户提供业务能力集 - 底层设备接入：提供标准化设备驱动，支持标准化设备的接入；提供设备驱动开发框架，便于用户进行设备接入定制 - 边缘应用开发：提供标准化的上层开放接口，提供边缘应用开发框架，便于用户进行边缘应用的开发 - 设备管理：可对边缘接入设备进行管理，也可对路口模型进行配置 - 2）协同控制 - 支持交通信号云边端协同控制 - 多小站主从控制协同 - 3）灾备冗余 - 支持“边-边”间的通信链路冗余 - 支持“云-端”间的通信链路冗余 - 主备冗余 - 4）安全可靠 - 服务高可用 - 重要信息加密传输和保存 - 5）系统运维 - 全链路日志、系统诊断 - 自动化部署 - 6）边缘应用 - 雷视拟合：基于雷达和卡口数据进行拟合 - 单点感应：基于全息感知数据，实时调整绿灯时长、切换相位 - 溢出快处：依据路口拥堵方向状态，联动调控本路口及临近关联路口配时方案，快速缓解拥堵状态 - 右转智控：基于行人、非机动车过街需求，动态调整右转车辆通行权 - 2.边缘视频模块： - （1）硬件部分 - 1）CPU：ARM v8.2 Six core Carmel processors, Max.1.9GHz - 2）GPU：Volta 384 CUDA core and 48 Tensor cores - 3）AI算力：21 TOPS (INT8) - 4）内存：8GB 128-bit LPDDR4x 51.2GB/s - 5）存储：16 GB eMMC 5.1+128G SSD - 6）视频编码：14×1080P@30（H.265/H.264） - 7）视频解码：32×1080P@30（H.265）、16×1080P@30（H.264） - 散热：无风扇设计，支持极低温（-40℃)缓起功能 - 工作温度/湿度：-40~60℃/5%~95% - （2）软件部分 - 1）检测项： - 交通流信息：交通流量、过车检测、车道占有率、车辆排队长度、车型分类、车辆速度、车头时距、车头间距； - 交通事件：异常停车、机动车逆行、机动车实线变道、违章停车、非机动车占用机动车道、机动车占用非机动车道、交通拥堵、路口溢出、路口打结、非机动车逆行、行人/非机动车闯红灯、行人/非机动车与右转机动车通行冲突、行人/非机动车越线待行。 | 16 | 套 |
| 3 | 抱杆机箱 | 650×450×250内部安装防雷器、电源插排、空气开关等附件 | 64 | 套 |
| 4 | 光纤收发器 | 1光4电工业级 | 64 | 对 |
| 5 | 光纤熔接 | 含跳纤尾纤、熔接盒等 | 16 | 路口 |
| 6 | 线缆 | 光纤、电源线、网线等线缆含敷设 | 16 | 项 |
| 7 | 管路敷设 | 人行道及绿化带管路敷设及恢复PE50 | 16 | 项 |
| 8 | 窨井 | 400*400*400浅埋式窨井，井盖使用复合材料，带有“交警”字样 | 16 | 批 |
| 9 | 第三方检测 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测费用 | 16 | 项 |
| 10 | 安装调试 | 设备安装调试 | 16 | 项 |
| 11 | 工程附件 | 完成施工需要的一切施工附件 | 16 | 项 |
| 二、后端支撑 |  |  |  |  |
| 1 | 车道级高精地图采集 | 包括单个路口高精度二三维道路地图采集及制作、 1、道路基础数据内容：道路红线、道路中心线、车道标线、箭头、地面标识、人行横道、路缘石、隔离带、人行道、安全岛； 2、道路附属信息数据内容：交通标志、电子标志、信号灯、视频监控、电子警察、电子卡口、可变情报板、信号机机柜、支撑杆、龙门架、隔离栏、路灯等 3、坐标系：GCJ 02 | 16 | 路口 |
| 2 | 路口数据接入开发 | 智慧路口平台软件接入授权，包括路口高精地图对接、接入过车数据、信号机数据、设备运行数据等数据接入定制开发 | 16 | 路口 |
| 3 | 综合管控一体机 | 内置智慧路口管控平台的数字孪生平台，实现对于一体化应用模块部署，满足对于高精地图支撑环境部署要求 1、XEON 4314 2.4G 10.4UPI 24M 16C 135W*2 2、DDR4 2933 32G*8 3、2GB SAS 12Gb 8口RAID卡 4、1.2T 2.5 10k SAS 12Gb硬盘*8 5、双口I350 1G OCP3.0 RJ45 网卡 6、550W电源模块*2 7、带滑轨 | 4 | 台 |

注：

- 中标人须确认本条所列范围，并提供细化清单。

- 在本章中，为了方便起见，可能会采取按某种品牌货物的规格和型号予以表述，但并不因此限制或者拒绝投标人以其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当或更优的货物参加投标，如投标的货物优于采购要求，请在偏离表内具体表述正偏离内容及理由；

- 本项目所有货物到达现场或验收时，采购人有权委托专业的第三方检测机构对货物进行抽样检测，抽样检测费用由中标人承担。相关结果未达到本项目要求或国家质量标准作为不合格的可以部分或全部拒收，中标人应立即补足或更换全新同规格、同型号、同样式的产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

- 本项目不集中组织现场踏勘，投标人可自行前往现场查看、测量。

## 其他要求

- 交货要求

- 交货时间：合同签订后90天内完成安装及调试。

- 交货地点：由中标人负责送到采购人指定位置。

- 投标人应制订项目详细的实施方案，包括技术资料、进度计划等。施工进度表必须每周上报采购人，确保项目按时完成；技术资料由采购人提出要求，中标人予以细化，细化后的技术资料清单，经采购人确定后，由中标人根据项目实际，及时、充分地予以提供，并能满足项目进度的要求。

- 中标人在供货时提供的所有设备、部件均应是原装部件，原包原盒，非OEM的产品，不得以拆封件、拆机件交货。

- 备品备件、专用工具和进口件的交货进度，如双方无特别约定，应视为与主货物的交货进度一致。

- 采购人在中标人送货后对本项目进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及使用单位的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

- 中标人将所供货物的产品序列号、保修卡、合格证、测验报告、产品说明书等信息逐一进行登记，经核对无误后加盖中标人公章，交采购人保管备查。

- 中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，对提供的设备必须按招标文件要求。

- 采购单位保留在合同签订后对中标的软件和货物进行试用、测试的权利，如果测试发现与标书要求或投标文件不一致、软件缺失或中标单位有意拖延测试，则被视为欺诈行为，将取消其中标资格。开标后发现投标单位有欺诈行为，当即作为无效投标处理，且投标单位需承担一切后果与责任。

- 安装、调试要求

- 中标人负责货物安装、调试并承担相关费用。

- 中标人需向采购人提交安装、调试方案，经采购人同意后执行。

- 货物安装、调试应符合国家的相关规定，中标人应服从采购人的管理和检查，中标人应指派具有丰富工作经验且有相似规模项目管理经验的工作人员作为负责人，负责安装、调试工作，中标人指派的其他现场人员和货物应按计划进场。采购人享有要求中标人变更现场人员的权利。

- 中标人应做到文明施工，保持现场清洁，强化安全责任，服从采购人管理，杜绝一切事故的发生，确保安全。因中标人原因导致的所有事故均由中标人承担一切责任。

- 验收要求

- 中标人在中标后，需根据本项目实际情况制定有效的可明显提升相关建设路段道路通行效率的实施方案，并在后期服务中不断优化改进系统，使得相关指标达到公安、交通及相关行业等标准。

- 中标人应在本合同生效后一个月内，向采购人提供与本合同货物有关的监造、检验、性能验收试验标准。

- 中标人必须配合监造的要求，如采购人在谈判过程中提出监造、检验或性能验收试验要求的，供应商必须予以承诺，做好有关配合工作，并承担相关费用。

- 中标人应在工程竣工后，按规定提交有关竣工资料，其中平台系统必须提供第三方出具的检测报告。

- 采购人在中标人送货后对本项目进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及使用单位的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

- 货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员和维修人员，并协助采购人一起调试（免费提供所需的耗材、备件），直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

- 售后服务

- 本项目质保期为三年，并提供产品第三方出具的设备检测报告。

- 质保期内免费维护系统，并根据软硬件运行情况定期进行免费升级。合同期满后，平台开发的所有软件、大数据以及采购清单的硬件均归采购人所有，成交供应商在合同期满后对平台永久免费维护、升级。

- 中标人需在当地配备至少2辆专门的维护车辆及登高车辆设备。

- 中标人须提供一名以上技术服务人员长期在驻地提供技术支持和维护，为采购人提供上门技术服务，确保所供货物安全、正常投运，中标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

- 设有全年每天24小时报修电话，对用户的服务要求应在0.5小时内响应，一般问题应在24小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在2个工作日内解决，如遇问题不能在现场立刻解决，将采取积极措施首先确保系统能够运行，包括更换必要的软硬件，并按招标文件中的要求执行。如果逾期未作出响应，成交供应商应承担由于故障造成的全部损失，并由此产生的风险和费用由成交供应商承担。

- 保养、维护：以三个月为一个保养周期，对设备进行清尘、清洁和检查。每周两次以上（含）对设备运行情况进行自查，及时发现故障、隐患并及时处理，把故障消灭在萌芽状态，避免扩大故障范围。

- 因维护不到位等原因造成数据出错或不能完全正常运行的，从不能正常运作的第三天起，按100元/天/点进行相应扣款。

- 培训要求

- 成交供应商需提供详细的培训计划和内容；

- 系统操作培训：主要面向技术人员、管理人员等使用人员，使其具备独立进行系统日常操作的能力，所有培训费用包含在投标总价中。

- 考核要求

根据交警大队相关考核办法执行。