诸暨市智慧教室改造采购项目

（编号：浙华元2020-06-06）

招

标

文

件

采  购 单 位：浙江浣江传媒集团有限公司

采购代理机构：浙江华元工程咨询有限公司

二〇二〇年七月

目录

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法及评分标准

第四章  招标需求

第五章  采购合同

第六章  应提交的有关格式范例

本招标文件为2019年新制版本，请各位投标人详细阅读各项条款

# 第一章  招标公告（非政府采购）

（编号：浙华元2020-06-06）

参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，浙江华元工程咨询有限公司受浙江浣江传媒集团有限公司委托，对下列项目进行公开招标，特邀请国内符合条件的投标人参与投标。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：诸暨市智慧教室改造采购项目

二、采购组织类型：非政府采购-国企采购委托代理

三、项目内容及规模：

诸暨市智慧教室改造采购项目，采购预算金额3500万元（详见采购内容及需求）。

四、评标办法：综合评分法

五、投标人（供应商）资格要求：

1、投标人必须满足《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、营业执照经营项目与采购标的内容相符，具有良好信誉的企业法人；

3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取：

本项目采购文件采用网上下载方式发布，发布时间为2020年7月7日-2020年7月16日，符合投标人资格条件的供应商请在诸暨市公共资源交易网（http://ggb.zhuji.gov.cn/）首页-公告代发板块，交易公告栏目中下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。

七、投标须知：

投标人须在提交投标文件时提供下述相关证照原件或公证件（有效期内），未提供或提供不完整的一律作无效标处理：

1、营业执照原件；

2、参加开标现场的投标人代表须提供投标人注册地社保机构出具的该投标人代表近三个月缴纳的社会保障资金证明原件，且该资金必须由投标人缴纳（原件不退）；参加开标现场的投标人代表为法人代表本人的，只需提供法人代表身份证原件。

八、投标保证金：

本项目免收投标保证金。

九、投标文件提交：

投标人须于2020年7月27日14:00时将投标文件密封送达浙江华元工程咨询有限公司开标室（诸暨市东二路125号鸿迪大厦8楼），逾期送达或未密封将拒绝接收。

十、开标时间和地点：

开标时间：2020年7月27日14:00时

开标地点：浙江华元工程咨询有限公司开标室（诸暨市东二路125号鸿迪大厦8楼）

十一、业务咨询：

业主单位联系人：张  工 ； 联系电话：13575578894

代理机构联系人：杨丽园 ； 联系电话：15257589627

浙江浣江传媒集团有限公司

浙江华元工程咨询有限公司

二○二○年七月七日

# 第二章   投标须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 诸暨市智慧教室改造采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 最高限价及风险控制价 | 本次采购最高限价为人民币叁仟伍佰万元（￥35000000.00）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。（投标报价包含材料、货物运输、配送、验收、送检费、安装、调试、培训、售后服务等一切费用为保证项目质量）本项目风险控制价为预算总价的85%，如果中标人中标价低于风险控制价，中标人在中标公示结束后7天内将两者差价汇入招标方指定的银行账户内作为项目风险控制保证金。 |
| 5 | 投标人（供应商）资格要求 | 1、投标人必须满足《政府采购法》第二十二条规定的条件； 2、营业执照经营项目与采购标的内容相符，具有良好信誉的企业法人； 3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 □接受。（联合体投标要求:联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件。但同一专业的投标人组成的联合体应以资质最低的一方为依据。联合体投标的,须提供联合体协议。） |
| 7 | 标的划分 | 本次招标共1个标的，招标人将整体择定中标人。 □本次招标采购共分＊＊＊个标的，投标人可以选择一个或多个标的投标，招标人将分标的择定中标人。一个投标人 同时中标多个标的。 |
| 8 | 资格审查 | 资格后审 |
| 9 | 招标文件的 获取 | 本项目采购文件采用网上下载方式发布，发布时间为2020年7月7日-2020年7月16日，符合投标人资格条件的供应商请在诸暨市公共资源交易网（http://ggb.zhuji.gov.cn/）首页-公告代发板块，交易公告栏目中下载招标文件，本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。 |
| 10 | 投标时应提供资料 | 一、资格审查原件： 投标人须在提交投标文件时提供下述相关证照原件或公证件（有效期内），未提供或提供不完整的一律作无效标处理： 1、营业执照原件； 2、参加开标现场的投标人代表须提供投标人注册地社保机构出具的该投标人代表近三个月缴纳的社会保障资金证明原件，且该资金必须由投标人缴纳（原件不退）；参加开标现场的投标人代表为法人代表本人的，只需提供法人代表身份证原件。 |
|  |  | 二、技术、商务评审原件： 按采购文件要求提供相关原件。 要求提供原件的应在提交投标文件时按要求提供，逾时拒绝接收，未提供原件的按相关要求处理。 |
|  |  | 原件资料的完整性由投标人自行负责，原件资料评审的由评标委员会负责。 |
| 11 | 投标保证金 | 本项目免收投标保证金。 |
| 12 | 技术文件 | （1）法定代表人授权委托书（除法定代表人亲自参加外，格式见附件)； （2）企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）； （3）投标人情况介绍； （4）相关资质证明或文件复印件（如有，加盖单位公章）； （5）成功案例和业绩证明（如有）； （6）对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（如需要）； （7）招标文件标明的影响投标人资格的其他证明文件（如主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺，本地化服务能力证明）； （8）保证工程质量的技术力量及技术措施（如需要）； （9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（如需要）； （10）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（如需要）； （11）投标人需要说明的其他文件和说明。 投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 |
| 13 | 商务文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）投标承诺书（格式见附件）； （4）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或盖章）并加盖单位公章。 |
| 14 | 投标文件份数 | 技术文件正本一份，副本五份 商务文件正本一份，副本五份 |
| 15 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 16 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内 |
| 17 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和违法分包。 |
| 18 | 履约保证金 | 签订合同前，中标人需向采购单位缴纳合同金额10%的履约保证金，项目整体验收合格无任何问题一个月内退回，不计息。 |
| 19 | 投标文件递交截止时间 | 2020年7月27日14:00时 |
| 20 | 投标文件递交地点 | 浙江华元工程咨询有限公司开标室（诸暨市东二路125号鸿迪大厦8楼） |
| 21 | 开标时间 | 2020年7月27日14:00时 |
| 22 | 开标地点 | 浙江华元工程咨询有限公司开标室（诸暨市东二路125号鸿迪大厦8楼） |
| 23 | 质疑与答疑时间 | 投标人应在2020年7月16日下午12时前以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将在2020年7月20日下午12时前将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，投标人自行在网上查阅、下载答疑回复答疑内容是招标文件的组成部分。 |
| 24 | 其他 | 特别提醒： 1、本项目招标代理费由中标方支付，具体收费标准按国家发改委【2011】534号文件和国家计委【2002】1980号文件执行，收费基数为合同总金额。 2、以上费用由投标人在报价中一并考虑，在领取中标通知书前付清。 |

## 一、总   则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2.定义

2.1“招标人”系指组织本次招标的采购单位和浙江华元工程咨询有限公司。

2.2“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税 金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标小组在投标文件评审时集体讨论决定。

3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

- 4.投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- 5.投标费用

投标人应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对中标人收取代理服务费。

- 6.特别说明：

6.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
    非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

6.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.5除评标办法采用最低评标价法的项目外，直接或者间接受采购单位控制的当事人，或者与采购单位受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、招标人或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

6.6投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

- 7.质疑和投诉

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。

7.4投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

## 二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部份组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法及评分标准；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

- 9.投标人的风险

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求招标人澄清。逾期提出的，招标人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部份。投标人可以通过诸暨市公共资源交易网自行下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

10.4为使投标人在编制投标文件时把补充公告内容考虑进去，招标人可以酌情推迟递交投标文件的截止时间。

10.5补充公告须向诸暨市浣江传媒集团有限公司审核备案。

## 三、投标文件编制和提交

- 11.投标文件的组成

投标文件由技术文件、商务文件二部分组成。详见前附表。

- 12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

13.2投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标报价（包括单价、总价等）均保留到小数点后两位（如：100.88元）。投标人必须报有合理单价，其将作为设备增减的主要依据。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是投标人自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

- 14.投标文件的有效期

14.1自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 15.投标保证金

15.投标保证金
    15.1本项目免收投标保证金。
    15.2投标人开标当日直接参加开标会议。
    15.3如投标人、采购人或采购代理机构有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，禁止其一至三年内进入本市政府采购市场，情节严重的移送有关部门依法处理。
    15.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制的； 
    15.3.2不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；
    15.3.3不同投标人的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的； 
    15.3.4不同投标人的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；
    15.3.5不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的； 
    15.3.6不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他投标人的签名、盖章等不属于本投标人参加采购必需的信息资料的； 
    15.3.7采购响应截止时间后，采购人或采购代理机构协助投标人撤换或更改投标文件的； 
    15.3.8采购人或采购代理机构泄露有意向参加采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；
    15.3.9不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；
    15.3.10法律、法规或规章规定的其他串通行为。

- 16.投标文件的签署和份数

16.1投标人应按招标文件前附表规定的内容和份数编制投标文件。并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。当投标文件未注明“正本”和“副本”且出现不一致时，评标委员会可以认定投标人出现选择性投标而认定其为无效投标。

16.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

16.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人应使用招标文件中提供的文本格式，如表格不够用，可以按同样格式扩展。

16.6投标文件必须统一用A4纸(除特殊项目外)，文件内容均要求打印（除注明要求签字或提供复印件外）。

16.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求或开标一览表中报价进行手写的，其投标文件将作无效标处理。

17.投标文件的包装、递交、修改和撤回

17.1投标人应将投标文件的技术文件、商务文件分开包装密封。如投标文件的技术文件与商务文件未分开制作与包装或未密封或技术标内容含有商务报价的内容，将被视作无效标处理。同时在外包装封面上注明投标项目名称、编号、投标人名称（写全称）、技术文件或商务文件，并由投标人盖章及其法定代表人（或委托代理人）签字或盖章。

17.2未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

17.3投标人应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。采购代理机构可以按本须知“招标文件的澄清与修改”规定，酌情推迟递交投标文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17.4投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

17.5投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

17.6不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1超出营业执照经营范围投标的；

18.1.2资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

18.1.5投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足招标文件要求的；

18.1.6未按照招标文件规定要求密封、装订、签署、盖章或投标文件正、副本份数不足的；

18.1.7商务条款存在偏离情况的；

18.1.8不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

18.2.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.5发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性。

18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

## 五、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标，投标人法人代表或其委托授权人应准时出席开标会议，开标时到场的投标人均需签到以示出席。

19.2投标人法人代表或其委托授权人未参加开标会议或迟到、早退的，视为自动弃权，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.3开标会在业主单位现场监督下由浙江华元工程咨询有限公司工作人员进行主持。

20.开标程序

20.1主持人宣布开标大会开始，介绍到会单位和人员。

20.2主持人宣布开评标期间的有关事项。

20.3投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认。

20.4工作人员将投标文件等资料送达评标室，交评标委员会评审。

20.5技术标评审结束后，由主持人当众宣读技术评审结果和投标报价。

20.6评标委员会对入围单位进行投标报价评审。

20.7评标委员会审核商务报价，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。参加开标会的法定代表人或授权代理人应对唱读的内容和记录结果进行校核。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

20.8主持人向投标单位公布评标结果。

20.9开标会议结束。

## 六、评　标

21. 组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建。

22.评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

23.评标程序

23.1形式审查

评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

23.2实质审查与比较

23.2.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

23.2.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.2.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.2.4各投标人的技术得分为所有评委评分的算术平均数。

23.2.5评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

24.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25.错误修正

“投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
25.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。
    25.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
    25.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价 。
    25.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
    同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。
    按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，否则其投标将作为无效投标处理。

26.评标办法。

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

27.评标过程的保密

27.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，招标人都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

27.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 七、定标

28.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

28.1中标结果实行中标公示制度，接受社会监督。招标人应当在发布招标公告的网站上和信息公告栏上予以公示，公示期限为三个工作日。

28.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，同时上报诸暨市公共资源交易管理委员会办公室，诸暨市公共资源交易管理委员会办公室将按《中华人民共和国招标投标法》、《诸暨市招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

29.中标通知

29.1中标公示期满后，无异议的，采购人确认中标结果，浙江华元工程咨询有限公司核发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

29.2中标结果将于公示期满后在相关网站以中标公告形式发布，中标人须在中标公告发布后到浙江华元工程咨询有限公司领取书面通知。

29.3招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

30. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

30.1提供虚假材料谋取中标的；

30.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.3与采购单位、其他投标人恶意串通的；

30.4向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

30.5在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

30.6存在法律、法规规定的其它损害招标人或用户单位利益或社会公共利益的情形的；

31.重新招标

投标截止时间及评审期间，出现有效供应商不足3家的，重新组织采购活动。

若投标方案不能满足招标文件要求的，将被废标。

## 八、授予合同

32.签订合同

32.1中标人须在领取《中标通知书》后30天内，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，依据招标文件和投标文件的有关条款上门与相关用户单位（即采购单位）签订合同。

32.2招标文件、投标文件和《中标通知书》作为合同签订的依据和主要附件。合同签订时中标人须提供相应的《中标通知书》复印件和售后服务承诺给用户单位，以方便验收货物（或工程）。

32.3 合同一式三份，用户单位和中标人各执一份、浙江浣江传媒集团招投标办公室备案一份。

32.4中标人和用户单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

33.履约保证金

33.1中标人在签订采购合同前，应按招标文件要求向采购人提交履约保证金，其数额为中标金额的10%，履约保证金不计息。履约保证金作为中标人在履行合同合服务承诺的保证。

33.2履约保证金须单独提交。

33.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.合同备案

采购单位应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同送浙江浣江传媒集团招投标办公室备案。

## 九、不良行为记录

采购响应人、采购相关利益人、自然人在采购活动中出现下列违规行为的将记入浙江浣江传媒集团不良行为记录，并在记录时限内暂停其浙江浣江传媒集团交易资格。

| 序号 | 不良行为 | 记录时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在采购过程中，与采购人进行协商询价的 | 6个月 |
| 2 | 询价有效期内撤回其采购响应文件的 | 6个月 |
| 3 | 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的 | 6个月 |
| 4 | 不积极配合采购单位做好标的验收工作的 | 6个月 |
| 5 | 在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的 | 6个月 |
| 6 | 不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的 | 1年 |
| 7 | 中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的 | 1年 |
| 8 | 不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的 | 1年 |
| 9 | 项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的 | 1年 |
| 10 | 发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的 | 1年 |
| 11 | 与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的 | 2年 |
| 12 | 采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的 | 2年 |
| 13 | 中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的 | 2年 |
| 14 | 事先有承诺，而事后违反承诺内容的 | 2年 |
| 15 | 将中标项目转包或违反规定进行分包的 | 2年 |
| 16 | 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的 | 3年 |
| 17 | 未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的 | 3年 |
| 18 | 无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的 | 3年 |
| 19 | 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的 | 3年 |
| 20 | 投标人、采购相关利益人、自然人不按程序、规定时间进行质疑投诉；虚假质疑投诉；非正规渠道质疑投诉（信访、网络炒作等）；并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 21 | 投标人、采购相关利益人、自然人利用质疑投诉、非正规渠道质疑投诉达到自身目的，并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 22 | 提供假冒伪劣产品或走私物品的 | 5年 |
| 23 | 擅自变更、中止、终止或解除采购合同的 | 5年 |
| 24 | 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的 | 5年 |
| 25 | 在采购活动期间，对管理机构、采购人、其他采购响应人、评标专家、中介机构等采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的 | 5年 |
| 26 | 诸暨市公共资源交易管理委员会办公室认定的其他违反采购管理的行为 | 酌情处理 |

## 十、监督和解释

35.本次招标活动接受诸暨市监察局、诸暨市国资办的监督。

36.本招标文件的解释权属于采购单位和浙江华元工程咨询有限公司。

# 第三章   评标办法及评分标准

1、采用综合评分法。即在符合采购文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

2、 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的的谈判响应人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3、评分办法

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分；

（2）技术得分=技术评分，技术评分=所有评委评分的算术平均数；

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=通过技术评审入围的最低投标报价，价格权值=30%。

（4）技术评分细则（70分）

| 考核项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 资质证书 | 3分 | 投标人具有ISO/IEC 20000-1信息技术服务管理体系认证证书（1分） 投标人具有云桌面解决方案产品检测报告（1分） 投标人具有教育大数据平台软著（1分） 提供证书、检测报告原件，不提供不得分。 |
| 系统方案设计 | 7分 | 有详细的总体技术实施方案和详细的培训方案材料，优[5，7]，良得[3，5），一般得[0，3）。 |
| 产品符合性 | 30分 | 投标产品全部满足招标文件技术参数及要求的得16分；其中“▲”项为重要技术参数及要求，每有一项负偏离扣3分，其他参数指标及要求每负偏离一项扣1分，扣完为止，“★”项为实质性响应项，不满足则投标无效。 |
|  |  | 投影仪： 1.投影仪：亮度3500流明得2分，每增加100流明，得1分；以官方网站参数为准并带检测报告原件备查。（6分） 2.投影仪：对比度20000:1得2分，每增加5000得1分；以官方网站参数为准。并带检测报告原件备查。（4分） 3.电脑： 根据投标产品的基本功能、技术指标上是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等，在同类产品中是否具有优势；投标产品的兼容性等情况，结合投标产品的知名度、使用现况和用户反馈情况，功能是否达到采购人的实际需求。优得（2,4]，良得（1,2]，一般得[0,1]。 |
| 现场产品演示 | 22分 | 投影仪：根据投影机外观，亮度，色彩还原，画面清晰度等综合评比，优得（7,10]，良得（4,7],一般得[0,4] 一体机：演示投标产品的功能、技术是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等，在同类产品中是否具有优势；结合使用现况和功能是否达到采购人的实际需求。优得（2,4]，良得（1,2]，一般得[0,1]。 多媒体电脑管理软件：（4分） 1.在服务器上提供操作系统和软件包，为方便教师操作，当电脑出现问题或需要更换系统和软件包时，提供向导的功能，提示用户从服务器获取并应用到电脑。（2分） 2.可在服务器端设置每台客户电脑的显示属性。可设定每台客户电脑上传、下载所使用的网络带宽。支持客户电脑离线使用。系统部署完毕后，可以设定云终端锁定，禁止非管控的云终端加入系统。（1分） 3.多个服务器管理，提供一个可视化视觉平台，可通过平台看到汇总的服务器运行情况，以及受管控客户电脑数量，管理员可通过管理界面提供的远程操作客户电脑功能。（1分） 智慧教室大数据管理软件：（4分） 1.班级多媒体应用管理：通过客户端采集教师日常教学活动中使用多媒体设备教学的记录。（2分） 2.分级角色管理：系统支持为区县、学校两级权限，根据用户身份授予用户不同的使用权限，方便用户更好的进行应用操作。（1分） 3.当前在线：系统支持查询到当前哪些学校、班级正在使用多媒体设备授课。（1分） |
| 投标人类似案例 | 3分 | 投标人三年以内来教育行业采购项目业绩，每具有1个合同金额在1000万元及以上的得1分，最高得3分。（提供合同复印件）。 |
| 售后服务保障 | 4.5分 | 1.投标人注册地在诸暨地区或注册地不在诸暨地区但在投标文件中承诺中标后在诸暨地区设立售后服务机构的得1分，其它不得分； 2.投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力情况等，得0-3.5分。 |
| 投标文件编制 | 0.5分 | 根据投标文件编制情况综合评定，得0-0.5分。 |

（5） 本次评审采用竞争择优入围方式。参加投标单位六家（含）以下的，取技术分前三名入围（入围单位末名得分出现并列的，并列单位均入围，下同），进行商务评审（未入围的投标人不再进行商务评分，且不作为中标候选人，下同）；参加投标单位七家（含）以上九家（含）以下的的，取技术分前四名入围，进行商务评审；参加投标单位十家（含）以上，取技术前五名，进行商务评审。

在商务评审环节出现废标的，按上述择优入围办法重新排定入围单位重新进行商务评审。

# 第四章   采购需求

产品要求中有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，但投标产品品牌、型号至少应与参考品牌、型号相当。

除参考品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与参考品牌、型号相当的产品参加。

注：★为实质性响应项，不满足则投标无效。“▲”是关键技术参数及要求。

## 一、项目概述

### 1.1建设背景

2019年7月，中共中央发布《关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》，提出以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，落实全国教育大会部署，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，落实发展教育脱贫一批要求，坚决打赢教育脱贫攻坚战。坚持底线思维与能力提升并重，统筹推进城乡义务教育一体化改革发展，切实做好控辍保学，实现义务教育有保障的目标，为到2020年教育现代化取得重要进展奠定坚实基础。同时，意见指出，要推进农村学校教育信息化建设。提高应用服务水平和信息化教学能力。开展“互联网+教育”试点，探索构建高速泛在、开放共享、安全可靠的教育信息化环境，进一步提升学校教育信息化应用水平。

### 1.2建设基础

#### 1.2.1发展现状

诸暨市虽然综合教育发展水平处于全省前列，但市内各地区发展仍有差距，教育水平不均衡，部分学校教学条件落后、基础设施建设不到位、学科教具缺乏，严重落后于互联网2.0标准，例如教育信息化设备建造标准较低、建成时间过久，无法为学生提供一个良好的学习环境，也无法满足学生在不同学科中的不同学习需求。

同时，投影仪、一体化教学版等显示系统作为教育信息化体系的重要组成部分，被越来越多应用到教学中，但也带来视觉疲劳、近视加重、用眼健康等监控安全问题。并且在教育信息化设备的日常使用过程中发现，由于学校教室环境复杂，设备繁多，管理员难以即时统计和了解教学设备数量和好坏程度，当需要统计或者维修时，往往需要再次到现场核实情况，也同时需要耗费许多的人力、时间资源，整体而言效率不高。

所以利用云计算、互联网等信息技术建设智慧环境、优化教学条件，让全市各校的孩子拥有健康的学习环境和学习条件、以及为学校管理这提供高效的管理工具，是亟需解决的问题。

#### 1.2.2存在问题

“十九大”报告提出要实现“公平而有质量的教育”，教育部提出教育信息化2.0行动计划，面对教育领域竞相发展的新挑战，面对诸暨市人民群众体验良好教育环境的迫切需求，诸暨市在区域教育装备升级，尤其是和健康息息相关的多媒体等光影设备上仍然存在着不容忽视的问题，从不同的视角来看，主要表现在：

（1）投影设备的老化。当前健康环保教育的理念正在被各校师生重视，广大教育工作者也已充分认识到教学过程中带来的视觉疲劳、近视加重、用眼健康等监控安全问题。目前我市投影仪等多媒体设备还存在众多传统方式的投影仪，投影清晰度、设备使用寿命、设备保养维护等问题逐步暴露出来，还需探索信息化教育中教学设备有效合理的应用模式，尤其是投影设备在实际教学过程中的实践应用。

（2）尚未真正形成现代教育装备管理模式。虽然师生已拥有较丰富的教育信息化应用工具，但依然无法深层了解教师在上课期间教学设备的使用频率和管理问题。教育技术中心无法通过数据掌握各校多媒体等教学设备使用以及维修进度，需以科学先进的统筹管理理念，全面掌握各校多媒体教学设备的使用频率、损坏维修等情况。

### 1.3建设目标

（一）多媒体设备升级改造

多媒体设备辅助教学有效地提高了教学效率，向学生展示图片、文本、视频、动画等内容，有效刺激学生多种感官，使学生在充分感知信息并在教师启发指导下接受信息，然后结合论题讨论，运用已知信息解决问题，达到知识迁移，从而真正将信息纳入自身知识结构。

同时，多媒体设备能够生动、形象、直观地展示大量信息，而且中小学生的思维又是以形象思维为主，针对学生的特点，利用多媒体优势，调动学生的非智力因素，营造教学情境，创造浓厚的教学氛围。

（二）智慧教室大数据管理平台搭建

智慧教室大数据管理平台能够智能感知日常教学过程中教师装备应用情况；利用伴随式产生真实可靠教学数据，用于判断教师信息化教学能力、教师对教学软件工具掌握情况，对装备应用的合理性、应用成效性进行分析和测评；同时根据数据与实际教学结果的比对，进一步分析教学成果好的班级、教师使用了哪些教学软件等教学过程数据，辅助学校开展教研。同时平台应具备实验多通道预约功能，通过人形检测动态监测多媒体设备操作过程，智能化管理教师的每一次教学；统计分析区域学校的多媒体设备建设数据，各学校多媒体设备的缺配超配情况；进而智能研判学校多媒体教学的发展状况，汇总分析区域多媒体教学发展现状。从而有效帮助学校直观的发现问题对症下药提高教育装备的使用效率。

（三）智慧教室电脑管理平台搭建

智慧教室电脑管理平台结合终端虚拟桌面最领先的技术，针对终端不同的业务应用场景，将服务器虚拟化、终端虚拟化、应用交付和安全的电脑端技术结合起来，构建一个稳定可靠、兼具灵活的终端虚拟桌面架构，以实现对大市区所有学校多媒体电脑终端的标准化集中管理。解决了学校信息化教师维护水平不均衡、传统PC电脑操作系统版本不统一和软件繁多导致的难以管理的困难。

## 二、系统总体设计

### 2.1	建设原则

（一）先进性原则

在选用框架、采用技术上具有先进性、前瞻性，从而保证建成的系统具有良好的稳定性和安全性。

（二）可靠性原则

为了保证系统的可靠性和安全性，在系统设计中，投影设备选择激光投影的方式，使系统具有良好的低维护、使用寿命长等因素。

（三）成熟性原则

在系统设计时，要求充分应用成熟的技术，把科学的管理理念和先进的技术手段紧密结合起来，能综合考虑各校教学环境，确保系统具有较强的生命力。

（四）可扩展性原则

在系统设计时，考虑到诸暨市大数据平台现有的模块功能，在此次系统建设中，能将教学设备使用频率、电脑操作系统等数据做相应的补充、扩展。

- 可维护性原则

系统设计应标准化，规范化，采用树状架构的设备管理逻辑，操作系统有统一下发、升级，软件远程装卸等工作由教育局信息中心统一完成并建档，建立成体系的教学设备维护制度，实现教学设备中心化管理。

- 安全性原则

系统建设中，硬件实施充分考虑到师生的视力保护、网络垃圾等身心安全问题，软件实施充分考虑到病毒及网络风险，采用规范的项目实施管理标准，确保整体系统建设过程零事故。

### 2.2系统架构

系统由多媒体投影设备、电脑等硬件和智慧教室大数据管理平台、智慧教室电脑管理平台等软件两大部分组成。

- 硬件部分

1.1多媒体投影设备

免维护投影仪，采用激光光源或LED光源，具备3LCD投影技术，设备使用便捷。

1.2投影仪支架

采用优质管材，具备一定的可承重性。

1.3一体化教学版

板面环保材质，白色哑光投影板+墨绿色书写板。铝合金边框包边，表面氧化、磨砂涂层处理，底部粉笔槽。

1.4电脑

Intel Core i3/8G/256G SSD/集成核芯显卡/USB*6/HDMI*1/RJ-45*1

1.5无线键鼠

同电脑品牌无线键鼠套件

- 软件部分

- 智慧教室大数据管理平台

系统整体架构包含应用管理、运维管理、大数据分析等，以应用为导向，将教育装备技术与教育教学结合起来，构建区域教育装备智能运维体系，解决学校信息化软硬件“有效应用”的问题，从而实现资产管理规范化、教师日常教学情况智能感知、装备大数据可视化直观呈现、一应数据互通互联，行成多维大数据相互作用。

- 1.1功能架构

- 分级角色管理

系统支持为区县、学校两级权限，根据用户身份授予用户不同的使用权限，方便用户更好的进行应用操作。

- 模块化插件化

平台内功能支持模块化使用，可以结合自身需要选取所需模块。

- 流程配置灵活

功能模块支持流程审核，如采购申报、计划编制、装备报废、装备处置、装备迁移等。在流程配置上，支持按人员、角色配置审核流程，也支持分条件配置审批流程，最大程度兼容教育局实际工作中的审批流程。

- 1.2技术架构

系统需要向教育管理部门和教师开放，需要处理海量的数据，需要24小时连续不断的运行。

系统釆用动静态分离方式部署减少服务器负载，提高资源访问速度。

数据库以Mssql + Mongodb + Redis技术，提升数据访问速度。

系统功能全部釆用基于RESTful标准的接口，公开所有接口，可供等三方系统对接，并发布api接口帮助平台，供第三方查阅。

支持插件式管理客户端组件，通过插件可自定义客户端功能。

平台基于自主研发的柔性平台基类，利用基类库的现有组件的支持，为系统提供高速的数据响应和可靠的数据传输。

- 1.3应用管理

- 1.3.1班级多媒体应用管理

支持采集教师日常教学活动中使用多媒体设备教学的记录，从学校、年级、班级、教师等不同维度，分析信息化设备是否有效被应用到教学过程中，从中发现问题。

- 1.3.2区域应用分析

- 支持了解近期教师上升情况、整体的使用率、在线率，并且知道这里有多少设备是在故障状态的，全区有多少学校、班级在使用等统计数据。

- 1.3.3当前在线

支持所有数据的深度挖掘，可以一目了然的查询到当前哪些学校、班级正在使用多媒体设备授课。

- 1.3.4学校应用统计

提供学校排名列表，按班级平均使用时长、教师使用人数占比、整体使用时长、整体使用率等多维度统计排名。

- 1.4大数据分析

- 1.4.1装备运行数据中心

支持地图来展现可视化的装备分析数据，可选择展示各学校的数据，且即时统计出当前的在线用户数。

统计分析的教育装备配备、应用数据，将数据按学校为单位，在地图上显示出装备的应用频率及下辖单位的应用频率排行等。

- 1.4.2区域应用分析

支持以柱状图形式展示班级多媒体应用对比，点击区域应用率对比，展示详细的整体配备及应用分析。直观展示班班通的配备数、使用次数及使用率，及使用率折线趋势图及活跃台数。

- 1.4.3学段应用分析

支持查看各学段教育装备应用的使用率情况，各学段配备数、使用率、活跃台数等。按学段分别统计学校使用率排行。

- 1.4.4年级应用分析

支持以柱状图形式展示各年级装备应用情况，并按年级展示学校应用排行榜。

- 1.5运维管理

在区域内实行统一的教育信息化装备运维管理机制，学校教师通过手机进行报修，系统抓住修理服务商在修理过程中的几个重要环节，获取每个环节中产生的修理服务数据，对每个节点数据进行自动记录、自动评分，实行过程监管数字量化，对修理商家每次修理得分进行累计，自动进行客观的评星评级，并将服务商家的星级与修理派单挂钩，系统对每次学校故障报修，在等同的条件下，实行高星级优先服务权，选择性派单，使装备维修更加高效合理，确保装备维修的及时性、修理的可靠性、价格的合理性。择优劣汰的运维机制，迫使进入系统的商家必须要自我加压，自我改善服务态度、自我提高修理质量，形成装备维修良性循环体系。

同时通过装备预警管理，包括高维护费预警和报废损耗预警，确保管理层能够及时了解装备是否值得继续维护和修理，是否需要进行寿命到期的正常更换，并推荐可采取的合理应对措施。

- 1.5.1学校角色

- 支持校内角色分配，可编辑相应权限。

- 1.5.2维修报表

支持以表格形式呈现。表格分为学校报表、教育主管系统报表和企业报表，根据权限可以分别查看。内容有：报修日期、报修学校、教室、故障现象、报修人、电话、接单公司、接单时长、分值、未接单公司、负分值、修理员姓名、设备确认、修理时间、分值、维修记录、更换零件、型号、价格、审批记录、修理费用、特殊故障、往返路程、交通费用、费用评分、验收确认、服务评价、分值。

支持统计所有校内维修人员的维修情况：设备存放位置，故障次数，校内维修次数，故障设备以及校内耗时。

- 智慧教室电脑管理平台

- 1.1整体架构

智慧教室电脑管理平台由云桌面系统和服务器运维中心两个层面组成。云桌面包含电脑设备终端和虚拟化桌面，是直接面向用户的前沿终端。服务器运维中心由虚拟化服务器和云管理平台组成，是整个桌面云系统的核心基础设施。

- 1.2电脑终端

电脑终端配置ssd硬盘，采用intel处理器，USB≥6，支持windows， linux等系统，完全兼容各种办公应用软件、教育教学软件等应用软件。

- 1.3智慧教室电脑管理平台

智慧教室电脑管理平台支持桌面虚拟化，在服务器端安装各种用户所需要用的应用系统镜像，所有客户机采用网络启动模式，开机后由服务器推送操作系统与服务。

- 1.3.1按需推送机制

虚拟化服务器上有多个应用系统镜像，当客户机开机后，服务器会根据客户机启动后登陆的不同账号，为客户机分配私有应用系统和桌面。每个班级、每个老师都可以为其推送其个性化需求。

1.3.2多操作系统部署机制

服务器根据软件设定的可部署多个操作系统，在客户机硬盘上创建相应的缓存，并采用涓流技术在后台传输数据，当网络中断后，由于客户机硬盘数据和服务器镜像数据保持一致，通过高速缓存定位就可以实现网络系统和本地系统的热切。

- 1.4应用管理

- 1.4.1全面集中管理

系统对计算机进行集中化管理，在服务器上可清晰地看到每台计算机的使用情况，可对每台计算机进行各种控制。新增的电脑只要接入网络即可进行管理。

- 1.4.2快速更新

软件系统升级可在任意一台电脑安装新软件，软件安装完毕，同步更新到服务器上，其余终端只要启动电脑就即完成新增软件部署。

- 1.4.3支持多操作系统启动

系统支持多个操作系统，管理员可以根据不同的教师使用情况，不同的课程实现需要，为上课教师配置不同的使用环境和操作系统，当用户开机后，会自动推送其应用虚拟环境。

- 1.4.4远程维护诊断

系统支持对管理的教室电脑进行远程的维护及诊断。

- 1.4.5辅助功能

具备“远程开关机”、“一键格式化”、“时间同步”、“屏蔽网关”、“设备禁用”、“软件授权管理”、“方案管理”、“用户漫游”。

- 1.5安全保证

- 1.5.1容错备份

因软件兼容性、病毒或误操作等多种原因致使操作系统无法正常而崩溃的，支持操作系统回滚到原先正常的状态。

- 1.5.2网络安全性

系统在教室电脑每次启动时都从服务器启动一个干净的操作系统，根据需求可提供启动还原、不还原、仅下次还原、自主还原。

- 1.5.3本地网络双启动

系统具有双启动功能，可通过服务器给所有教室电脑本地硬盘部署和镜像相同的操作系统，当网络出现故障时，系统会自动转到客户机本地硬盘系统启动，保证系统正常运行。

## 三、项目组织机构与人员

### 3.1机构设置与人员配置

根据本项目的建设要求，在充分论证的基础上组建完整的项目管理人员机构，保证建设项目的正常运转，包括部门设置、岗位确定、职责落实、人员配备、制度建立等内容，在建设项目中，需要成立专门的信息化工作机构：

（1）项目领导小组

领导小组是整个项目的决策机构，负责制定实施这一项目的策略和目标，调配各方人力，明确各方职责和权力，监控整个项目的实施过程，各相关部门和试点单位领导参与，同时邀请有关专家顾问和本项目承建单位的负责人参加。

（2）系统管理小组

邀请本项目承建单位的系统管理员参加。负责设备部署的架构、软硬件维护、等工作，保证系统正常运转，及时排除系统故障。

（3）安全管理小组

设置专职的安全管理员和保密管理员，组建主动性安全管理中心，从网络、设备、应用、数据、管理等各个层面保障系统安全，对参与和使用系统的人员加强安全培训，提高安全观念，及时处理系统建设和使用过程中出现的安全问题。

### 3.2人员培训

培训是项目实施和应用推广的重要环节。通过培训，帮助全体使用人员和管理人员掌握相关技能和知识，达到具备独立进行系统管理、故障处理、日常维护的能力，共同保障系统安全运行、正常使用、有效运维。具体包括以下目标：

最终用户掌握系统使用方法、基本操作技能；

维护人员掌握系统运维能力，能承担系统日常维护工作；

1.领导层培训

领导层是单位决策者，除了掌握系统的使用方法外，还需要掌控项目建设总体规划和信息化发展趋势，以便于对单位信息化发展进行科学决策，因此对于领导层的培训内容主要为信息化总体规划、信息化发展趋势、系统基础操作等，加深领导对信息化重要性和发展趋势的认识，增强领导的信息化意识，提高领导的信息化决策能力，促进业主单位信息化科学、持续、健康发展。

2.系统管理员和应用级管理员培训

系统管理员和应用级管理员是建设单位负责系统的日常管理维护的人员。应用系统管理员和硬件平台维护员的培训，主要包括系统的建设原理和规划、总体架构、常见问题的解决办法、系统安装配置等内容。软件维护人员和管理员将采用共同参与项目实施和维护的方式，帮助其从长期实践中不断掌握系统维护知识，提升其技术技能和对系统的认识深度。

四、采购项目内容

一、设备清单

| 序号 | 具体内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 短焦投影机 | 3000台 |
| 2 | 教学交互一体机(包括底座和移动支架) | 200套 |
| 3 | 短焦支架 | 3000套 |
| 4 | 一体化教学板 | 3000套 |
| 5 | 电脑及无线键鼠 | 3000台 |
| 6 | 电脑管理软件 | 3000套 |
| 7 | 大数据管理软件 | 3000套 |
| 8 | 附件、线材、配件 | 3000批 |
| 9 | 安装服务培训（包括安装及原有多媒体设备拆除，并放到学校指定地方） | 3000批 |
| 10 | 服务器 | 一个服务器刀框及两个刀片服务器 |
| 11 | 多媒体信息箱 | 3000套 |
| 12 | 多媒体有源音箱 | 3000套 |

二、质量和技术要求

1、质量和技术要求

以下技术参数和要求中带★的为强制要求，

| 序号 | 名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 短焦投影机（免维护） | 1. ★投影尺寸支持60吋到100吋，投影80吋16：10标准画面距离：镜头到画面距离≤80CM； 2. ★激光光源或LED光源； 3. ★3LCD投影技术，单机原始分辨率≥1280×800； 4. ▲光源寿命≥20000小时 5. ★亮度≥3500流明，对比度≥20000:1； 6. 四角校正； 7.整机功耗≤500W，待机功耗＜0.5W； 8. 接口:一路VGA输入端口、两路HDMI接口、USB接口（USB-A*1）、一路RJ45网络接口、一路RS-232接口。 9.其他功能：自动黑屏，内置10W扬声器，多种环境投影模式，一键静音。 产品资质： ▲1.提供投影机3C证书、节能环保证书以及国家级权威机构出具的检测报告； 2.保证机器的稳定性，光源部分通过IP6X防尘标准，为了做到整机免维护，须通过IP5X防尘标准，以上提供国家级权威检测机构出具的检测报告佐证并加盖厂家公章； |
| 2 | 教学交互一体机 | 一、整体设计 1.全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，拒绝两侧快捷键设计。 2.整机屏幕采用钢化玻璃，使用质量不小于1.04kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常。 3.黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。 4.整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网 二、主要功能 1.整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。 2.整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作。 3.整机处于任意通道下，在屏幕侧边可快速调出触摸便捷菜单，实现十笔批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具，方便老师组合使用。 4.整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能。 1）支持手机扫描二维码，实现互动答题功能。 2）支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况。 3）学生可便捷设置姓名，方便老师管理课堂答题情况。 4)支持开启或关闭信息接收功能，开启后学生可通过手机发送信息至智能平板展示，增加课堂互动方式 5.手势识别：支持用户自定义手势操作，在任意通道下可自动识别上、下、左、右方向的五指滑动，快速实现返回、截图、冻屏、息屏等功能。 三、电视参数： 1.★屏体类型：LED背光源，70寸液晶屏 2.输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 3.输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 4.图像制式：PAL/SECAM/NTSC 5.喇叭输出功率：15瓦x2 6.内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离至少3米。内置非独立外扩展的摄像头，像素≥500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源 四、触摸屏参数 1.★采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写 2.书写方式：手指或笔触摸 五、嵌入式系统： 1.无PC状态下，嵌入式安卓操作系统支持超级计算器功能，可进行初级计算、方程（组）智能求解、自动求导求积分等操作；该计算器还可根据用户输入的函数，智能绘制函数图像，提升老师课堂效率。 2.整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置 3.在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘，在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态。 4.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。 六、内置电脑： 1.采用模块化电脑方案，采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2.处理器：Intel Core i5 -8400(2.8GHz),主频为双核四线程 3.内存：4G DDR4笔记本内存或以上配置 4.硬盘：256G或以上SSD固态硬盘 |
| 3 | 短焦支架 | 材质：优质管材冷轧钢板底座角爪；规格：75-125cm内可任意伸缩；角爪：35cm内可伸缩方向调节；调节：360度任意投影方向调节投影机可15度前后左右倾斜校正；设计：管内穿线安装； ▲承重：≥10KG。 |
| 4 | 一体化教学板 | ▲规格：外径≥4000mmX1150mm，可根据激光短焦投影机16:10实际投影尺寸进行适当调整；板面环保材质蜂窝板，白色哑光投影板+墨绿色书写板。铝合金边框包边，表面氧化、磨砂涂层处理，底部粉笔槽。 |
| 5 | 电脑 | 1．★CPU:≥Intel 酷睿i3-9100T（4核/6MB/3.1GHZ/55W） 2．★内存：≥8GB 2666MHZ DDR4 3．★硬盘：≥256G固态硬盘 4．显卡：英特尔集成核心显卡630 5．I/O端口：≥6个USB端口 6．网卡：≥集成千兆以太网卡，集成无线网卡+蓝牙 7．键盘鼠标：随机配置同品牌无线键鼠套件 8．操作系统：支持windows10 9．外形尺寸：体机≤1.2L 10．★保修：整机五年免费保修，五年免费硬盘不返还服务 |
| 6 | 多媒体信息箱 | 1．容纳空气开关、电脑主机等设备 2．箱体材质≥1.2mm冷轧钢板，面板平整，焊接牢固 3．箱体内部各种外接插座、引线标识清楚 4．箱体内部具备散热通道 |
| 7 | 智慧教室电脑管理软件 | - 云管理平台具有C/S、B/S两种管理模式，管理主界面应具有：镜像管理、桌面漫游、群组管理、客户端管理等功能模块，以便高效能管理。云桌面系统必须电子教室管理软件配合，可以在云桌面管理界面上统一设定学生机电子教室软件中的频道号参数。（投标时提供截图复印件并加盖厂家公章） - WEB管理：具备支持创建任意多个管理员帐号，并可自定义管理权限，实现机房多人分级安全管理功能；通过WEB管理页面可以实现所有的管理操作，支持IOS设备、Android手机对实验室的管理，实现使用环境的实时切换，系统开机及关机； - 为保证系统的安全，防止系统镜像感染病毒，镜像格式采用加密的文件格式，而非是通用的VHD和IMG格式。（投标时提供截图复印件并加盖厂家公章） - 终端（机房）不在同一网段，通过服务器统一控制终端机，在不修改交换机配置的情况下能采用PBOOT协议无条件实现终端跨网关、路由、VLAN和VPN连接服务器并进行管理。（投标时提供截图复印件并加盖厂家公章） - 支持服务器多机热备，当一台或多台服务器发生宕机时，工作桌面的负荷将在瞬间自动切换到工作正常的服务器上。 - 电脑不需要安装操作系统和软件，连上网络就可以启动。支持Windows XP、2003、7、8外，支持LINUX(Ubuntu、CentOS)和win10操作系统。电脑支持网络和本地模式双模启动方式运行。网络故障时，可自动切换到本地模式。 - 单一台服务器可以支持1000台客户机的同时启动。客户机系统启动后，不占用服务器资源，运行各类软件全部使用客户机本地CPU、内存、显卡资源，在不使用GPU卡的情况下必须多机流畅运行CATIA、UG、PRO-E等三维设计软件；（投标时提供截图复印件并加盖厂家公章） - 以高性能本地缓存技术将操作系统流高速缓存于终端本地存储介质中,具有高速缓存、离线模式、精简模式，特别需要具备精简模式，为小硬盘电脑提供缓存帮助。（投标时提供截图复印件并加盖厂家公章） - 云终端开机后可以提供多种桌面应用环境给用户选择，也可以由管理员在服务器端指定教学桌面环境给特定的云终端； 云终端内置与服务端管理平台配套的受控组件，管理平台可向任意云终端发送远程命令，包括远程格式化硬盘、自动时间校对、文件分发、远程开关机等，并能自定义远程控制命令；云终端支持网络唤醒功能。（投标时提供截图复印件并加盖厂家公章） - 指定客户端电脑按还原或不还原的模式工作，可按镜像设定还原排程,还可设定每次开机执行操作,每天执行操作，每周执行操作（精确到周几），每月执行操作（精确到每月几号），同时对于客户机的本地数据盘同样能根据设定每次，每天，每周（精确到周几），每月（精确到每月几号）进行还原格式化，以满足日常教学的镜像与考试的镜像，分处不同的环境对于桌面的还原功能需求的不同。 - 为管理方便起见，系统管理员可以在软件中远程监看客户端电脑的屏幕并进行远程控制；系统管理员远程控制客户端电脑时，必须具备直接控制和授权控制两种方式。在授权控制时，远程控制必须得到客户端电脑使用者的许可。（投标时提供截图复印件并加盖厂家公章） - 提供同步注册表、同步文件的功能可将激活文件同步到主控机，每次云终端启动后再同步回来，保证在还原桌面的情况下需要破解的专业软件一次破解终身使用，授权码管理：可批量设置Windows授权码，使得每台客户机启动后都具有操作系统唯一正版授权码，可以批量激活应用软件系统，从而简化管理和配置工作。（投标时提供截图复印件并加盖厂家公章） - 不同用户提供不同的账号密码服务，并绑定镜像,实现桌面的漂移，开机后可以在电脑中随意选择登陆方式。采用用户名认证模式登陆后，系统交付具有其个人应用软件、桌面私有文档的个性化私人桌面，对于用户临时创建的文档，当用户在其他电脑登陆时不被还原。若不以用户名密码登录，则交付标准公共桌面。 - 从网络引导的操作系统能够自动地在客户端电脑上进行完全缓存，从而当网络或服务器故障时，客户端电脑仍然可以离线正常从缓存数据引导启动和工作（注意不是从部署在本地的操作系统启动），从而能够最大限度地保证教学秩序的正常进行。 - 系统可以自动更新操作系统补丁，并自动生成快照，指定给客户端，可以一次性批量生成指定客户端的私有快照，这样方便部署需要个性化设置或批量部署需要手工激活的软件。（投标时提供截图复印件并加盖厂家公章） - 提供高效客户端设置功能：系统具备客户端电脑群组管理功能，可以将不同的客户端电脑划分成不同的群组进行管理，以便和各个部门一一对应。系统管理员还可以统一设置客户端电脑的机器名、IP地址、所需要启动的镜像等参数。 - 保障电子考试，在云服务器端可以设置客户机禁止共享，U盘可以设置禁用和只读两种模式,禁止共享，禁止连接互联网，禁止设置IP，禁用网关、DNS、软驱、光驱， 在服务器端能够自动修改客户机操作系统登录用户名，使得每台客户机不是统一的登录名，登录名为每台客户机的机器名，以满足各类考试需要。（投标时提供截图复印件并加盖厂家公章） - 云服务器要求支持设置定时任务，可按照每天或者每周设置周期性任务，具体时间点能够设置到时分秒，定时任务包括开启云终端、关闭云终端、定时执行应用程序。提供完善的方案排程功能，可以根据工作要求将设置的技术参数和需要推送的软件应用环境设置成应用方案，并设置时间排程，系统将根据排程设定的时间自动切换应用方案，这样可以灵活自动化地满足多种教学应用需求。 - 提供教学镜像隐藏功能，在云终端控制器后台对教学镜像设置后，可实现部分教学镜像任课老师和学生可见，部分镜像（如考试镜像）任课老师和学生不可见，当需要使用的时候，只需一键设置任课老师和学生均可看到镜像，保证重要镜像的安全性。 - 云运维平台支持桌面地图，云服务器在地图中有准确的定位，管理员可查看各个服务器所在的位置，以及管理云终端的情况，提供给用户三种远程到服务器的功能，Web远程管理、VNC远程控制和远程桌面连接。（投标时提供截图复印件并加盖厂家公章） - 云运维平台支持数据总览功能，根据云服务器的性能，可以获得该区域下前Top5的服务器核心CPU数据，内存资源，硬盘资源和网络资源的瞬时数据，并通过折线图呈现出来。Top1会单独用水柱图来实现。可以显示总服务器数量和在线服务器数量。 - 云运维平台可自行选择相应的服务器查看其单独的各项指标概况，并可通过折现图直观显示。各项资源通过百分比呈现。 - 云运维平台支持日志管理，对使用者的登陆情况，操作步骤做记录，超管可看到各个用户的操作，普通用户只能看到自己的操作日志。 - 云运维平台只需要添加虚拟桌面服务器的IP和端口即可实现虚拟桌面管理、添加，编辑，删除等操作。 |
| 8 | 智慧教室大数据管理软件 | - 系统釆用动静态分离方式部署减少服务器负载，提高资源访问速度。数据库以Mssql + Mongodb + Redis技术，提升数据访问速度，让你在面对百万级数据存储中一样能够体验非常流畅的感觉。系统功能全部釆用基于RESTful标准的接口，公开所有接口，可供等三方系统对接，并发布api接口帮助平台，供第三方查阅。支持插件式管理客户端组件，通过插件可自定义客户端功能。平台基于自主研发的柔性平台基类，利用基类库的现有组件的支持，为系统提供高速的数据响应和可靠的数据传输。 - 系统可根据需要，整合区域装备管理各项要素，定期发送数据分析报告、发送错误信息、预警信息，辅助管理层做好调配工作，做好各项预算、计划和设备配置。同时能够根据装备使用率的高低，装备发挥的效用，以及教师掌握的应用能力，为人员培训提供参考；根据装备故障率的高低，结合装备生命周期预警、高维护费预警和报废损耗预警等预警机制，为采购提供参考，为更换维修推荐合理的应对措施；根据实验教学数据，掌握实验教学完成情况，调控实验教学。 - 区域应用分析：通过使用趋势得知近期教师上升情况、整体的使用率、在线率，并且知道这里有多少设备是在故障状态的，全区有多少学校、班级在使用等统计数据。 - 学校应用统计：系统提供学校排名列表，按班级平均使用时长、教师使用人数占比、整体使用时长、整体使用率等多维度统计排名。 - 软件工具使用分析：系统自动采集教师日常教学应用过程中使用的教学软件工具。 - 班级应用统计：统计各班多媒体使用率。 - 教师应用统计：全校教师多媒体使用率排行，同时提供年龄段筛选，以便分层级划分考核标准，点击某位教师，将跳转到教师分析界面，查看教师的详细使用分析。可查询整体使用率、累计使用时长、在各个班级的应用占比、每一节课的上课记录、上课截图等。支持模块数据导出。 - 教室远程管理：远程管理模块支持远程协助、远程备份、远程还原、远程关机、远程安全维护、远程禁用U盘。日常性任务包括放学定时关闭教室电脑、电脑安全状态反馈、班级广播等。 - 装备运行数据中心：以地图来展现可视化的装备分析数据，可选择展示各学校的数据，且即时统计出当前的在线用户数。统计分析的教育装备配备、应用数据，将数据按学校为单位，在地图上显示出装备的应用频率及下辖单位的应用频率排行等。 - 区域应用分析：以柱状图形式展示班级多媒体应用对比，点击区域应用率对比，展示详细的整体配备及应用分析。直观展示班班通的配备数、使用次数及使用率，及使用率折线趋势图及活跃台数。 - 学段应用分析：各学段教育装备应用的使用率情况，各学段配备数、使用率、活跃台数等。按学段分别统计学校使用率排行。 - 年级应用分析：以柱状图形式展示各年级装备应用情况，并按年级展示学校应用排行榜。 - 学科应用分析：示各学科应用占比情况，多维度图形展示各年级各学科应用占比。 - 校校通网络：实时反馈学校的即时网络数据。继而汇总统计区域下辖学校的即时网络上行、下行及标准网络带宽。可以判断校校通在学校的落实和使用情况，同时还能实时监管下辖学校的网络状态。 - 教师报修：可以使用手机端的微信小程序（或者登录平台）进行报修，教师手机号码或者登录账号与教师名单绑定；选项填报设备所在教室或者地点，填写相关报修说明或者扫描设备二维码确定设备、拍照上传故障现象，自动记录教师报修时间（含日期），并将报修信息通过微信传递给学校管理员（平台同时显示报修信息）。支持分级管理以及授权管理。 |
| 9 | 附件 | 电源线、电源开关、音频线、HDMI高清线、多用电源插板、管线槽、膨胀螺丝等，视工程需要。 |
| 10 | 安装服务培训 | 安装调试、售后服务、培训。 |
| 11 | 多媒体有源音箱 | 规格：2.0音箱，壁挂，具体3个不同的扬声器单元，4寸低音单元*1，3寸全频单元*1，1.5寸高音单元*1，内置蓝牙，AUX输入，额定功率：20W及以上。 |

10.服务器

| 1、服务器刀框 (数量1) |  |
| --- | --- |
| 指标项目 | 技术要求 |
| 品牌 | ▲与电脑同一品牌 |
| 刀片机箱（数量1） | ▲单一控制台配置用于计算，存储和服务器端网络配置 |
|  | ▲机箱是无中板（mid-plane）设计连接到以太网网络，以支持下一代以太网技术，而无需更换机箱 |
|  | ★机箱具有内置的双冗余管理模块 |
|  | ▲机箱内可选计算节点，存储节点和网络交换机 |
|  | 机箱支持至少六个IO模块托架，以支持冗余网络和存储结构 |
|  | 机箱支持最新一代处理器的计算节点和至少2代未来的英特尔处理器 |
|  | 支持管理域内的计算，存储和网络资源的内置零点击发现 |
|  | ★使用交互式触摸屏和移动选项来支持管理。机箱应启用内置KVM。如果机箱没有内置KVM，则必须单独引用KVM |
| ★以太网络（数量2） | IO模块/互连支持25Gbps下行链路到刀片服务器中的每个端口，支持每个端口划分8个物理网络分区 |
|  | 双冗余25/100以太网网络交换机模块，带有280GB总以太网上行链路带宽 |
|  | 配置1个40GbE QSFP +，2个100GbE QSFP28,4个10G-BaseT，4个10G-SFP+上行链路 |
|  | 多机箱聚合可以在附加机箱中使用所需的IO模块/交换机，但应支持来自主机箱的上行链路要求。对于以太网，机箱之间的切换延迟应小于或等于1微秒 |
|  | 兼容开放网络 |
|  | 支持具有自动化网络服务质量的可扩展L2和L3交换 |
| ★存储网络（数量2） | 双冗余光纤通道SAN交换机，具有至少8 * 32Gb FC上行链路，并且至少32Gb下行链路到所有服务器插槽。至少激活16口。 交换机应支持每个中继128Gb / s的外部SAN交换机中继 |
| 电源 | 机箱应完全满配安装供应商提供的最高容量的电源。 电源应支持3+3冗余。 应该提供白金能源效率。应配置6个16A PDU及对应线缆。 |
| 散热 | 机箱应该有一个由冗余热插拔冷却风扇组成的冷却子系统，以改善散热降低噪声。 |
|  | 机箱应具有不同的分区冷却子系统，用于计算/存储节点，IO模块和电源 |
| ▲基础架构管理 | 管理/控制软件必须来自同一硬件厂商，并且应该内置在机箱内，而无需额外的许可证 |
|  | 解决方案应支持每个机箱内的冗余物理管理设备 |
|  | 应支持零点发现机箱内或多个机箱上的组件 |
|  | 应该支持通过LED显示的活动，健康和电源的实时状态显示 |
|  | 应该支持操作模板来配置计算，存储和网络结构 |
|  | 应该能够在VMWare和Microsoft环境中管理机箱硬件，而无需在管理控制台之间切换。 |
|  | 管理软件应与企业管理工具（如Oracle Enterprise Manager，Nagios Core和Nagios XI，IBM Tivoli和Microfocus Operations Manager）建立连接 |
|  | 应该支持基于HTML5的GUI和弹性搜索引擎来查找和查询机箱环境，, |
|  | 应该能够通过移动和无线连接扩展管理 |
|  | 应该通过网站和经过验证的固件包的直接更新来支持端到端固件更新和管理过程 |
|  | 应支持标准和自定义报告以导出资产/库存和温度信息 |
|  | 应该支持无状态操作 |
|  | 应支持为引导/运行卷生成iSCSI目标 |
| 服务支持 | 售后服务：在客户所在地配置原厂商专属技术服务经理，投标需提供专属技术经理联系人姓名及联系电话； ★5年硬件质保，免费7x24小时当日4小时携备件响应上门服务； 专用免费技术支持热线，24x7电话技术支持； 可在厂商官网查询服务器配置信息和保修信息； ★配置硬盘损坏不返还服务; 上述服务均要求由生产厂商提供并由原厂认证工程师上门服务， 并需要提供原厂商正式服务承诺函，需要提供原厂商产品授权证明。 |
| 2、刀片服务器（数量2） |  |
| 品牌 | ▲与电脑同一品牌 |
| 处理器 | ≥两个最新一代英特尔至强 银牌4216（16C，2.1G） |
| 内存 | ≥128GB内存，可扩展至至少3TB |
| 硬盘 | ≥2块1.92T SAS SSD，同时还提供另外4个热插拔硬盘插槽用于本地硬盘扩展 |
| 存储控制器 | SAS Raid控制器，带2GB缓存 |
| 网络接口卡 | 双端口25Gbps网络适配器，支持以太网/ FCOE，支持NPAR和SR-IOV |
| 存储接口卡 | 双端口32Gb光纤通道卡 |
| USB驱动器 | 一个内部USB 3.0端口 一个外部USB 3.0端口 一个用于管理控制器的USB 2.0管理端口 一个用于双Micro SD模块的USB 2.0 + USB 3.0端口 |
| 安全 | 可选TPM 1.2 / 2.0;密码签名固件Silicon Root of Trust;安全启动 ;系统锁定;系统擦除 |
| 扩展插槽 | 至少2个用于以太网的PCIe 3.0夹层卡和用于FC / SAS适配器的1个PCIe 3.0 x16夹层插槽。. |
| 图像 | 集成VGA控制器; 4GB带管理控制器的共享内存 |
| BIOS功能 | Skylake/Cascadelake -Server 2S支持;同时多线程（SMT）支持; CPU Turbo模式支持;符合PCI 2.3标准;即插即用1.0a兼容;从硬盘驱动器，光驱，iSCSI驱动器，USB密钥和SD卡引导; ACPI支持;直接媒体接口（DMI）支持; PXE和WOL支持NIC;内存镜像;在POST结束时通过<F2>键进行SETUP访问;启动时以及操作系统中的USB 3.0; NVRAM中的F1 / F2错误记录;虚拟KVM支持; UEFI（统一可扩展固件接口）2.5支持;功率与性能系统配置文件;芯片组/处理器错误记录;功率封顶; LOM支持;人格模块支持;虚拟化支持;系统RAS功能; Boot Guard; SMBIOS支持; BIOS语言本地化; MS WHEA支持; IOAT-3支持;记忆休假支持;嵌入式Hypervisor支持; VT-x，VT-d; VT-x支持; SRIOV支持;高可靠性模式/配置文件支持; BIOS恢复; SATA和NVMe的软件RAID支持 |
| 操作系统 | Citrix XenServer 7.1 CU1 Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2012 R2 Red Hat Enterprise Linux 7.5 SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3 Ubuntu 18.04 VMWare ESXi 6.5 U2 VMWare ESXi 6.7 |
| 服务支持 | 售后服务：在客户所在地配置原厂商专属技术服务经理，投标需提供专属技术经理联系人姓名及联系电话； ★5年硬件质保，免费7x24小时当日4小时携备件响应上门服务； 专用免费技术支持热线，24x7电话技术支持； 可在厂商官网查询服务器配置信息和保修信息； ★配置硬盘损坏不返还服务; 上述服务均要求由生产厂商提供并由原厂认证工程师上门服务， 并需要提供原厂商正式服务承诺函，需要提供原厂商产品授权证明。 |

## 五、安装培训要求

★本项目为交钥匙工程，包括所有设备的通电、通网、耗材、人工等，以下为安装细则：

（一）安装要求：

1.安装前根据学校要求确定安装教室和具体位置。安装前必须拆除旧投影及附属设备，旧设备不得影响新设备安装，拆除的旧设备必须按照学校要求归集。拆除过程中应小心墙面、地面，如有损坏的，必须按照学校要求修缮，已经明确不用的线槽，必须使用水泥等材料进行回填，并根据实地情况使用磁砖等材料处理好表面。

2.投影机安装

（1）安装吊架

投影机吊架需与电子白板垂直吊装在墙壁上，并根据投影机投射比例的距离来设定；

（2）投影机固定

投影机固定吊装在吊架上后，必须再微调，并使投影的画面完全符合屏幕的大小！

（3）连接线固定

线缆应整齐、顺直固定吊架上，不得有挤压、扭结和受损等现象，绑扎导线时应采用尼龙绑扎带。

3.专用多媒体集成盒安装

（1）多媒体集成盒安装时，无遮挡。专用多媒体集成盒各组件装配牢固。

（2）专用多媒体集成盒整体固定在教室墙上，能承受任何一面600N的力，不应有移动、松动、摇晃和整体形变等现象。

4.系统综合布线

4.1教室布线要求

（1）地面、墙面走线（强电线缆、弱电线缆）：线缆应放入阻燃PVC线槽、阻燃PVC管或其他材料（优质冷扎钢板）固定。线槽连接处要使用连接配件或特殊处理，盖板整齐、严密、紧贴墙面,确保线路的安全；

（2）其他材料材质：地面所敷设的线槽必须采用不锈钢槽线板或优质冷扎钢板厚度≥1.2 mm；墙面线槽应采用阻燃PVC系列绝缘塑料管或阻燃PVC塑料槽板；

（3）槽板结构：由槽底、槽盖及附件组成，线槽内外应光滑无棱刺、扭曲、翘边、变形和压扁等现象；

（4）线槽安装：敷设走线横平竖直；槽体沿经过建筑物表面进行固定，转弯与接缝处须有附件固定点，直线两固定点最大间距小于500 mm，固定采用膨胀螺丝或木楔子方式；槽体连接处应严密平整、无缝隙，地面线槽还需做好防水密封处理；

（5）导线固定和连接：除接线板及设备连接处，连线中间要求无接头，导线绝缘保护良好；

（6）设备固有原装电源线: 不能损坏主要设备中的原装电源线；

（7）两导线连接：

a.导线连接应紧密、牢固，接头的电阻值不应大于相同长度导线的电阻值；

b.导线接头的机械强度不应小于原导线机械强度的80%；

c.两导线接头的绝缘强度应与非连接处的绝缘强度相同。

（8）线槽内线缆槽敷设: 槽内所有敷设线缆最大截面积之和不大于线槽截面的75%，槽内导线无绝缘层受损、裸露铜芯等严重现象；

（9）连接接触电阻:所有三极插头和三极插座与多股铜芯线（单股铜芯线）线缆及其连接并按相关布线标准的对应颜色、连接方法应符合GB2009.1中23的规定，插座、插头接地线与教室系统接地线进行有效、可靠连接、保护层断裂等现象，其电阻不应大于0.05Ω；

（10）电源插座、插头参数:所有电源插座、插头参数不低于220V/10A；

（11）线槽内、电气接线盒内无残留物；

（12）电源布线应保证火线、零线、地线三线颜色分别一致，并加以区别；

（13）同类电气设备安装高度应一致,电气装置应安装在便于维修处。

4.2专用讲台（内）布线、导线连接要求

（1）专用多媒体集成盒线缆敷线处理：

a）各线缆应顺直、整齐，不得有挤压、扭结和受损等现象，绑扎导线时应采用尼龙绑扎带.(键盘、鼠标线、固有设备上的缆线不应绑扎)，不允许采用金属丝进行绑扎，线缆应放入PVC阻燃塑料槽板或金属线槽内，将其余线缆整理绑扎后，用尼龙绑扎和其他方式固定；

b）专用多媒体集成盒内多余线缆应整齐、顺直、整齐，不得有挤压、扭结和线缆导体裸露等现象。

（2）导线与设备的连接应符合下列规定：

a）截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接可靠。

b）截面积大于2.5mm2的多股铜芯线，除设备自带插接式端子外，接续端子后与设备、器具的端子连接；多股铜芯线与插接式端子连接前，端部拧紧搪锡。

c）所有设备的端子线缆连接后，应整齐、顺直、整洁，线缆需进行绑扎，绑扎后线缆应放入槽内，其余线缆整理后，用尼龙绑扎在专用讲台内相应的固定柱子上。

d）对系统接地的安全技术要求应符合GB14050中5.1的规定。

e）专用多媒体集成盒保护接地端子接地线可根据导线截面选用相应规格的DT系列铜接线端子（铜鼻子）（应符合JBT2436-1的规定）夹压，应紧密、牢固（软缆及其连接应要求应符合GB2009.1中23的规定）。所有电器设备包括讲台必须可靠接地（应明确接地标志），接地电阻不应大于1Ω。

注：

1.接地电阻：接地端子或接地触点与各个易触及的金属部件之间的电阻（应按GB4706.1的规定）。

2.进入教室保护地线必须采用三相五线制中的第五根线，与交流电源的零线必须严格分开，防止零线不平衡电流对短焦投影机）产生严重的干扰影响。

3.接地系统应采用单点接地的方式.信号地、机壳地、电源告警地、防静电地等均应分别采用导线经接地排。

多媒体有源音箱

安装示意图：

多媒体信息箱

（二）培训要求：

提供培训教材（书面及数字媒体）。

在指定学校（分布在各镇乡）提供不少于90场次，每场次不少于1课时（45分钟每课时）教师操作培训。

因本项目配置的音箱具备蓝牙连接功能，培训中必须具有蓝牙连接、调试相关内容，确保老师可以正确使用。

- 安装必须按照上述要求进行施工，安装完毕后业主将进行验收，验收不合格的，必须按要求进行整改。

六、供货范围及要求

3.1 成交供应商须保证提供货物为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且货物的技术经济性能符合本项目采购要求。

3.2 成交供应商应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

3.3 除有特别注明外，所列设备及数量为建设本项目必需但不一定是全部。对于属于整套系统运行和施工所必需的部件，即使在本项目采购中未列出或数目不足，成交供应商应在投标时应充分考虑并须在执行合同时无偿补足。

3.4 成交供应商应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

3.5采集工作站应根据招标方要求、指定位置进行规范安装，期间费用由中标人承担。

3.6 提供所供货物中的进口件清单。

七、质量标准和技术服务条件

7.1 质量标准要求

（1）本项目的所有软、硬件(如电源适配器、线缆、软件、硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

（2）投标方案中的硬件设备如需使用特别接头、插座等，由投标人免费提供。

（3）所投设备需为原厂设备，符合国家技术规范和质量标准，通过国家有关部门检测合格的原产地设备，能够与招标方现有设备正常连接；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。

（4）所投设备及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。

（5）本次采购的供货除包括上述设备外，还应包括随机的辅助设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料（包括操作培训手册、产品使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）、设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。

（6）验收条件：开箱验收：清点设备装箱内容符合装箱单所列并符合招标文件要求和承诺书承诺；开机验收：设备应通电开机后进行所规定时间的试验运行后方可验收。

（7）对所有的设备等只能作为本项目使用，不得转借其他项目。

（8）本系统产生的任何照片、视频、文字等信息数据产权归招标人所有，不得擅自截留，用作商业开发利用。

（9）投标人供货产品必须是原厂商、正宗品牌、正规渠道的产品，不得用假冒及伪劣产品替代；如出现上述质量问题，招标方有权退货；如造成损失的，招标方可要求中标人给予赔偿。

（10）中标人须对采购人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。技术培训费用应包含在投标总价中。

7.2 技术服务要求

（1）投标人应确保其技术建议以及所提供的产品的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因投标人提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，投标人负全部责任。

（2）如果产品在服务期内发生设备故障，投标人应及时予以响应（免费上门服务），否则招标方将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由投标人承担。

★（3）如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，投标人有义务保证招标方系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致招标方系统无法正常运行，投标人须承诺免费提供。

（4）所有外场带电设备必须接地防雷处理。

八、售后服务

8.1 中标人对其提供的所有设备均提供五年原厂商质保和五年整体项目售后维保。质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件，提供终身维护。质保期内每一个月巡检1次，质保期从产品验收合格之日起开始计算。质保期内，提供软件系统免费维护及升级服务，免费提供相应解决方案等技术支持。

8.2 售后维护方面，需有定期回访、维护。保修条款严格按国家规定/厂商规定（两者取高标准为准）执行。

8.3 售后服务、保修服务齐全，且均按有关国家标准规定执行。除特殊说明外，所有设备按原厂提供的要求保修。

8.4 在规定的服务期限内，中标人应提供系统维护所需的工作人员和材料，对产品进行定期或不定期的预防维护，使其系统保持良好的运行状态。

8.5 投标人应明确系统完善、免费维护期满后的维护方案和费用等。

8.6 中标人应提供完整的设备资料如设备说明书、系统设置与操作步骤等，应包含纸质资料与电子文档。

8.7 中标人要提供两次的免费培训（不限人数），保证甲方技术人员达到熟练操作、维护的程度，能进行一般的日常维护管理和检修，并能够处理简单的软、硬件故障。

8.8 质保期内中标人提供7*24小时技术支持服务，接到故障报修后2工作小时内响应，一般问题24小时内到达现场，重大问题12小时内到达现场，24小时内修复到位，硬件产品48小时内不能修复的需免费提供备品备件替用；系统软件提供终身免费升级，或提供代用件。

8.9 中标人应保证平台运作过程中采集到的所有数据及信息的安全性；保证数据及信息不外泄，不另作他用。如果因数据及信息外泄或另作他用而引发的第三方投诉、追诉、要求赔偿等纠纷而造成甲方损失的，所有经济损失全部由乙方负责承担。

8.10 外场施工中投标人必须有施工区域的隔离措施，投标时提供隔离设施的设计图纸。在施工中可根据招标方要求，对隔离设施进行灵活、免费更改。本项目执行完后，投标人将隔离设施全部免费移交招标方。

★8.11投标人应在投标文件中详细对质量保证及售后服务方案做出承诺，并加盖投标人有效公章。

九、其他要求

9.1 特别说明:

标注为★是必须实质性响应，不满足则做废标处理。设备质保期为5年。中标的供应商实际供货量由招标方选定供货量。

9.2 供货及安装调试时间要求：

所有工程项目需按招标方要求安装调试完成，具体以招标方公函为准（招标方原因除外）。

9.3 验收方式

按照国家相关质量标准、技术规范要求、合同规定的验收标准及招、投标文件的要求，招标方组织相关部门、人员进行验收。

9.4 投标报价

投标人以人民币报价且投标报价含设备费、运至买方指定地点的运输费、保险费、伴随服务费、调试费用、软件、上线、软件升级、培训、售后服务等一切费用，报价方式为交钥匙价格。

9.5 履约保证金

签订合同前，中标人需向采购单位缴纳合同金额10%的履约保证金，项目整体验收合格无任何问题一个月内退回，不计息。

9.6 工期

中标公示结束后30天内完成安装调试，系统试运行15后，组织验收。

9.7 付款方式

设备安装、调试并试运行15后由使用单位组织初验，初验通过后由招标方组织终验，终验合格后该项目所涉费用开始给付，具体为费用验收合格后1个月内给付70%，验收合格后一年内给付20%，验收合格后三年内给付5%，验收合格后五年内给付5%（均无息）。

- 十、最高限价

本次采购最高限价为人民币叁仟伍佰万元（￥35000000.00）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。（投标报价包含材料、货物运输、配送、验收、送检费、安装、调试、培训、售后服务等一切费用为保证项目质量）本项目风险控制价为预算总价的85%，如果中标人中标价低于风险控制价，中标人在中标公示结束后7天内将两者差价汇入招标方指定的银行账户内作为项目风险控制保证金。

第五章 采购合同

合同编号：ZJHJCM-2020****

甲方（采购单位）： 浙江浣江传媒集团有限公司

乙方（供货单位）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，以及浙江华元工程咨询有限公司（编号：浙华元-          ）招标文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

- 采购产品

| 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： |  |  |  |  |

- 供货要求

1.乙方应在合同签订后     个工作日内，将产品免费送达甲方指定地点，并免费安装调试完毕后交付使用（除不可抗力因素外）。乙方必须在产品的右侧粘贴公司标签（标明公司名称、服务热线电话、供货时间：年月日等），乙方还需对甲方用户作使用培训。

2.乙方提供的产品必须是招标文件和合同规定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。（注：所有采购的计算机办公设备必须预装正版操作系统软件）

3.本项目的所有软、硬件(如特别接头、插座、线缆、软件、硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由乙方免费补齐。

4.乙方不得将采购产品转包给其他供应商，否则视为违约，并将追究其违约责任，甲方有权解除采购合同，所造成的损失由乙方承担。

5.如本合同采购产品在合同履约过程中出现产品更新或厂家停产等情况，须由乙方书面提出更换要求，并提供充分理由或依据，经甲方和浙江浣江传媒集团核实或认可，并报浙江浣江传媒集团审批同意后，方可更换替代性能参数指标比原采购产品高的其他产品，但产品价格不变。

6.乙方需提供5%的外场相关带电设备的备品备件，甲方有权要求乙方提供代用件。

三、质量要求

1.乙方应确保产品质量，所有产品均需符合国家产品的有关技术规范、质量标准和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

2.乙方应保证设备经正确安装、正常运转和保养，保证在在其使用寿命内应具有满意的性能。

3.如发生质量异议，甲方有权要求更换产品；若乙方拒绝，按《中华人民共和国产品质量法》等有关规定处理。

4.乙方应确保其技术建议以及所提供的产品的完整性、实用性，保证全部系统及时投入正常运行。否则若出现因乙方提供的设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致系统无法实现或不能完全实现的状况，乙方负全部责任。

5.如果产品在服务期内发生设备故障，乙方应及时予以响应（免费上门服务），否则使用方将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由乙方承担。乙方对其提供的所有设备均应提供5年原厂商质保。

6.乙方所提供的硬件须无偿开发相关端口和相关协议，配合后续相关软件厂商做对接。乙方所提供的硬件须无偿开发相关端口和相关协议，配合后续相关软件厂商做对接。乙方还需无偿为第三方APP、小程序或机顶盒等终端提供接口服务，并配合第三方APP、小程序或机顶盒等终端厂商完成接口服务相关功能的开发和调试。

7.如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，乙方有义务保证甲方系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致甲方系统无法正常运行，乙方须承诺免费提供。

8.所有外场带电设备必须按照国家相关标准做好接地防雷处理。

四、技术资料

1. 项目完结时乙方应提交的成果和整个项目过程电子文档，包括但不限于：系统详细设计；系统概要设计；需求分析报告；系统测试方案；安装维护手册；使用操作手册；培训资料；数据结构说明文档。

2．没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1．乙方应保证所提供的软件或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2．本项目涉及的软件知识产权除核心源代码外均属于甲方所有。

3．乙方应保证甲方在软件使用过程中免受第三方提出的侵权起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任并负责解决。

4.根据智慧城市建设要求，此项目建设及运行数据都归甲方所有，做好广电云平台的数据接口对接，且必须接入大数据平台和相关甲方要求的平台，真正实现数据共建、共享、共用。

六、产权担保

乙方开发中涉及的软件的所有权完全属于乙方，在交付甲方后保证无任何抵押、查封、债务转移等产权瑕疵。

七、转包或分包

本合同范围的软件，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、保密义务

1．双方应严格保守在合作过程中所了解的对方的商业及技术机密，否则应对由此造成的损失承担赔偿。

2．任何一方不得出于除履行本合同以外的任何目的的披露、传播、复制或使用来自另一方的所有或者部分保密信息；不得在未经另一方书面明确同意的前提下向任何第三方披露本项目相关保密信息；本合同履行完毕后，任一方应当将所有涉及保密信息的载体交还另一方或自行做好管理。

3．乙方应严格遵循甲方各项安全保密制度，所有信息数据迁移、处理等过程中严禁私自复制、传输，完成建设任务后，乙方使用的用户信息等敏感数据必须物理清除。

4.  乙方有义务保障平台的稳定性、账户的安全性，因软件系统原因导致平台崩溃、账户盗号或被攻击发布非法信息等引发的问题，所有经济责任及法律责任均由乙方承担。

6．不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

九、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品的价格为相应中标产品的价格，且事先须向浙江浣江传媒集团招管办审核备案。

十、履约保证金

1、乙方在签订合同之前，须向甲方缴纳履约保证金合同款的10%，即  万元，大写：            整。

2、履约保证金在甲方项目验收合格无任何问题一个月内退回，不计息。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权在履约保证金中取得补偿。

十一、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：乙方应安排足够人力负责项目实施，在    个月内初步上线，在    个月内基本完成实施。若乙方无合理理由无法在规定时间内有效开展项目实施工作的，则甲方经专家论证后有权取消项目合同，由乙方承担违约责任。

2．交付内容：包括软件系统在设计、开发、实施等建设过程中形成的一切文档，以及甲方和监理方所要求的与本项目有关的其他文档，包括但不限于：项目需求说明书、设计文档、源代码、可执行代码、测试报告、用户手册、系统维护手册，以及其他在项目方案设计、软件开发等项目建设过程中形成的一切文档，以及甲方和监理方所要求的其他本项目有关文档。

3．成果交付形式：可供阅读的计算机光盘和纸质形式，及最终用户指定地点现场安装部署（软件的可执行源代码以光盘的形式交付，执行源代码要求具有良好的编程风格，可执行代码以二进制文件或可安装文件的形式提供）。

4．交货地点：最终用户指定地点。

十二、付款方式

项目实施完成后由乙方申请试运行，不间断试运行     个月后，由甲方组织专家进行项目验收。经甲方组织项目初验合格后项目所涉费用开始给付(除平台运维与定制开发服务费用以外)。具体付款方式：项目付款方式,所有设备到货使用单位初检合格后付50%，招标单位组织验收合格后1个月内给付合同价款的30%，验收合格后一年内给付合同价款的10%（均无息），验收合格后三年内给付合同价款的5%（均无息），验收合格后五年内给付合同价款的5%（均无息）。（均无息）。

平台运维与定制开发服务费用五年合计（大写）               元整，（小写）¥          元。支付具体为：验收合格后第一年内给付第一年费用，即（大写）                 元整，（小写）¥         元，验收合格后第二年内给付第二年费用，即（大写）                 元整，（小写）¥         元，验收合格后第三年内给付第三年费用，即（大写）                 元整，（小写）¥         元，验收合格后第四年内给付第四年费用，即（大写）                 元整，（小写）¥         元，验收合格后第五年内给付第五年费用，即（大写）                 元整，（小写）¥         元。

十三、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十四、质量保证及售后服务

1．乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。售后服务、保修服务齐全，且均按有关国家标准规定执行。除特殊说明外，所有设备按原厂提供的要求保修。

2．乙方提供的软件在质保期内因软件本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该软件的直接费用（开发、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）若乙方拒绝，按《中华人民共和国产品质量法》等有关规定处理。

3． 乙方为本项目内所供应和安装的产品提供至少五年的免费售后维护服务，售后维护期从项目终验合格后开始计算在质保期内。质保期内提供同版本软件免费客户化修改与免费升级服务，并为用户后续的信息化建设提供长期的技术支持。免费售后维护服务期后的维护费用由双方协商确定，但不得超过项目金额的7%。乙方对其提供的所有设备均提供五年原厂商质保和五年整体项目售后维保，终身维护。质保期内每一个月巡检1次，质保期从产品验收合格之日起开始计算。质保期内乙方负责对提供的设备进行现场维护、损坏件免费更换，满足系统正常运行的要求。

4. 乙方提供7*24小时技术支持服务，在接到系统故障通知后，投标人必须在2小时内响应。对于影响系统正常运行的严重故障（包括由系统原因引起的），投标人的相关技术人员需在接到故障通知后4小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥完全恢复正常工作为止，一般要求保证系统在24小时之内修复，并需要提供确保承诺实现的措施。系统软件提供终身免费升级，或提供代用件。

5. 在维保期内，乙方应定时对设备进行巡检和保养，并免费处理因产品质量问题导致的故障，若设备发生故障，乙方应先提供备件供甲方使用。

6. 乙方要提供免费培训（不限人数），培训时间、周期、频率均由甲方指定，以满足系统正常上线、相关人员均可独立熟练操作为准。保证甲方技术人员达到熟练操作、维护的程度，能进行一般的日常维护管理和检修，并能够处理简单的软、硬件故障。

7. 软件先进性要求：五年质保期内，乙方免费对软件版本进行升级，确保甲方使用软件一直是乙方行业内最新版本。

8. 乙方需按照甲方要求提供用户使用报告。

9. 乙方现场负责开发实施团队人员人数为   人。

10. 质保期内，乙方派至少   名运行维护人员在甲方或甲方指定地点提供五年驻场维护服务，由甲方和使用单位负责考核。

11. 乙方须做出无推诿承诺。即乙方应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，并在得到甲方通知后，须立即派遣工程师到场，全力协助系统集成商和其他供应商，使系统尽快恢复正常。

12. 乙方须无偿开发相关端口和相关协议，配合后续相关软件厂商做对接。中标人还需无偿为第三方APP、小程序或机顶盒等终端提供接口服务，并配合第三方APP、小程序或机顶盒等终端厂商完成接口服务相关功能的开发和调试。

13.乙方要及时提供新建站点接入平台及数据库的服务，并为日后与其他系统的对接改造提供技术支持。

14.其他售后服务条款参照招标文件及乙方投标文件中的售后服务承诺执行。

15．乙方需自觉接受最终用户、甲方单位、监理单位的监督管理。

16. 乙方应保障平台运作过程中采集到的所有数据及信息的安全性；保证数据及信息不外泄，不另作他用。如果因软件系统原因导致数据及信息外泄或另作他用而引发的第三方投诉、追诉、要求赔偿等纠纷而造成甲方损失的，所有经济损失全部由乙方负责承担。

十二、调试和验收

1． 甲方对乙方提交的软件依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。项目实施完成后由乙方申请试运行，不间断试运行   个月后，由甲方组织专家进行项目初验；初验合格后进行项目终验。

2． 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随软件交甲方。

3．甲方对乙方提供的软件在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做验收。

4．系统开发完成后，经双方确认后进行系统测试。系统测试由乙方负责，甲方工程师参与，测试系统的需求完成度：

1）甲方若发现系统功能、性能、安全性不符合招标要求，有权要求乙方根据诸暨市电子政务云平台的相关规定委托第三方测评公司对本项目进行功能和性能第三方测试，其测评结果作为本项目验收依据，乙方需积极配合，并承担相应评测费用。

2）测试将依据本采购文件项目技术要求及项目功能、性能及安全要求。

3）如果第三方测试没有通过，乙方需在     天内无条件进行整改，直至测评通过方可提请验收，如果在    天内整改没有通过，甲方有权终止合同，所造成的损失由乙方负责。

十三、违约责任

1．甲方无正当理由拒收软件的，甲方向乙方偿付拒收合同总额的百分之五违约金。

2．甲方无故逾期验收,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3．乙方逾期提交阶段产物的，乙方应按照合同总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从履约保证金和项目风险控制保证金中扣除。如乙方逾期交货15天以上的，甲方有权解除合同，所有经济损失和法律责任全部由乙方负责承担，解除合同的通知自到达乙方时生效。逾期超过约定日期30个工作日不能提交阶段产物的，甲方有权保留进一步追究乙方违约责任的权力。乙方提交的阶段产物如不能通过评审或验收的，视同未提交。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方与最终用户解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4．乙方所交的软件规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该软件，乙方愿意更换软件但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换软件的，甲方可单方面解除合同。

5．项目实施过程中需100%保证采购需求里面的内容，在未甲方同意中途不得更换，否则甲方有权根据实际情况扣除相关费用（上限为合同总额的30％）。保证硬件建设和软件开发的高标准。

6．在系统上线运行后，如因乙方技术原因导致系统重大故障的，甲方有权保留进一步追究乙方的违约责任的权力。

7. 乙方未能在质保期内按要求及时提供技术支持和故障维护，每次支付5000元违约金，如因乙方原因未能及时提供技术支持或故障维护而引起的安全责任事故，所有经济责任及法律责任均由乙方承担。乙方在接到故障报修后，前端故障恢复时间小于24小时，人工报障、后端故障恢复时间小于4小时。故障处理超过约定时间，每点每次承担违约金200元，因第三方故意破坏或人力不可抗因素造成故障处理超过约定时间，不再追究规定时间内解决故障的违约责任。

8. 乙方在本合同5年质保期内有新版本更新后，未能及时在新版本出现在1个月内给与更新，则按每次版本升级乙方向甲方支付合同总值10%的违约金。

9. 乙方在本合同期内未按甲方要求提供用户使用报告。则乙方需向甲方支付合同总值的5%的违约金。

10. 未经甲方同意，乙方未能按照售后服务要求提供人员驻场平台运维与定制开发服务，每人每天支付500元违约金，累计达15天，则扣除当年平台运维与定制开发服务费用。如因乙方人员未在场引起的安全责任事故，所有责任由乙方承担。

11.乙方应保证平台运作过程中采集到的所有数据及信息的安全性；保证数据及信息不外泄，不另作他用。如果因数据及信息外泄或另作他用而引发的第三方投诉、追诉、要求赔偿等纠纷而造成甲方损失的，所有经济损失全部由乙方负责承担。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、其他约定事项

招标文件及乙方投标文件中的服务承诺作为本合同的补充。

十六、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择：1）向绍兴仲裁委员会申请仲裁；2）向  诸暨市 人民法院起诉。

十七、其它

1. 本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2. 本合同自签订之日起生效。

3. 本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。

| 采购单位 | 供货单位 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）：浙江浣江传媒集团有限公司 单位地址：浙江省诸暨市暨阳街道江东路39号 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码：0575-87256316 邮政编码：311800 | 单位名称（盖章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： |

第六章  应提交的有关格式范例

一、外包装封面格式

技术文件或商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

二、内包装封面格式

正本/副本

技术文件或商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖公章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年     月     日

## 三、投标函（格式）

致：浙江华元工程咨询有限公司

根据贵方                           项目的招标文件（编号：浙华元 2020-**-**）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国招标投标法》及招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及招投标法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标人名称：             （盖章）

法定代表人或委托代理人：     签字或盖章

日期：        年       月       日

## 四、授权委托书（格式）

致：浙江华元工程咨询有限公司

我   (姓名)　系        (投标人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　以我方的名义参加贵中心组织的诸暨市    　(招标项目)        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人：(签字或盖章)                   被授权人：(签字或盖章)

职     务：                                 职  务：

被授权人身份证号码：

投标人：           　　　 (盖章)

年    月   日

附：被授权人身份证复印件（正反面）

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

## 开标一览表（格式）

项目名称：
项目编号：浙华元 20**-**-**

| 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌/制造商 | 型号和规格 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |

单位：元

上述表格样式供参考，投标人根据项目实际情况自行调整。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：        签字或盖章

日      期：     年    月    日

## 六、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：浙华元         ）招标文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃浙江浣江传媒集团有限公司项目投标的资格。

（1）已报名但无故放弃投标(开标前已有书面说明并证实的除外)一年内累计3次以上的；

（2）在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的；

（3）投标有效期内撤回其投标文件的；

（4）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（5）不积极配合采购单位做好标的验收工作的；

（6）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（7）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

（8）中标后无正当理由放弃中标，或不与采购人签订采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

（9）虚假投诉、恶意投诉或未按层级和相关程序逐级质疑、投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

（10）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（11）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（12）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（13）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（14）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（15）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（16）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（17）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（18）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（19）未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

（20）无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

（21）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（22）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（23）擅自变更、中止、终止或解除采购合同的；

（24）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（25）在采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

（26）市公管办认定的其他违反采购管理的行为。

出现（1）~（6）行为之一，记录时限为6个月；出现（7）~（12）行为之一，记录时限为1年；出现（13）~（17）行为之一，记录时限为2年；出现（18）~（21）行为之一，记录时限为3年；出现（22）~（25）行为之一，记录时限为5年；出现（26）行为，酌情处理。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司承诺接受采购文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括响应文件递交截止时间、保证金、资格条件、评审成交标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议。如果我公司在递交响应文件后还对采购文件提出质疑的，愿意接受相关部门依据采购法第77条第1款做出的处罚决定。

三、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在采购文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为采购响应人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：          签字或盖章

日      期：     年    月    日

## 七、技 术 偏 离 表

| 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表须与招标文件“采购需求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

3、此表在不改变格式的情况下可自行制作。

4、此表置于技术标书中。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：          签字或盖章

日      期：     年    月    日