| 序号 | 更正事项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求硬件设备、材料参数要求中“触摸屏” | 1.支持单点和多点书写切换，默认多点。多点书写：同一画布内支持2人同时书写，单点书写：整个画布内只有一个手指或笔书写，支持两指放大缩小（放大最大到300%、缩小最小到30%，书写内容同比例放大缩小），两指以上拖动，书写延迟≤30ms 2. 分享及保存：无论设备是否联网均可扫码带走。支持二维码加密功能，也可本地保存（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章F） ▲3. 无线投屏：支持4k、30fps投屏；免驱动投屏，支持无线双流功能，兼容Windows和MAC操作系统，PC可通过无线方式将桌面内容作为双流发送给远端多个远程客户端，视频分辨率为1920╳1080；支持移动设备无线投屏功能，兼容Android、IOS手机和Pad，移动设备的投屏内容可作为双流发送给远端多个远程客户端，视频分辨率为1920╳1080；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 4.可远程实现设备激活、唤醒、休眠、重启、关机、批量升级、截屏等集中管理及维护，支持多媒体信息分发推送，会议定时提醒；会前会后资料上传、下载，会议纪要分发，为企业提供更加高效智能的信息发布及宣传系统应用平台，运维更加智能高效（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 5.侧边栏支持智能隐藏，当用户再次触碰屏幕时，侧边栏按钮再次出现。快捷工具支持截屏、无线传屏、计时器、扫码带走文件、上传平台、拍照、触控锁，锁屏、智能护眼、亮度、音量调节等常用工具。 6. 设备支持在联网和未联网状态下扫码分享带走电子白板、批注和word、PPT、EXCEL等文件，同时支持二维码加密功能支持多种笔的风格批注，颜色、粗细可设置，分享时进行加密，扫码后需输入密码，才可下载文件，加密密码动态自动生成。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 7.支持手动/自动两种信号接入模式，内置信号切换触摸按键，可通过屏幕进行信号源通道切换，无须实体按键，并支持信号源通道名称自定义，配置为自动模式时可自动识别并切换至外接信号源通道；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 8.设备电源具有设备开关，电脑开关和节能待机键三者合一的功能，此按键可同时关闭内置电脑和整机显示屏电源 9.具备1个10/100/1000M Base-T自适应以太网接口，内置网络交换芯片 10.整机具备抗强光干扰性能，在500K LUX照度的光照下书写功能正常（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 11.整机平均无故障时间（MTBF）不低于180000小时（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 12.内置图像处理器采用3D梳状滤波技术，3D降噪和空间降噪相结合，支持回声消除，噪音抑制，自动增益控制 13. 具有罗盘功能：开启罗盘后，两指以上双击唤出罗盘；全局罗盘/可拖动/可隐藏，罗盘功能按键可收缩/可展开，支持返回、首页、批注、电子白板、系统切换等功能（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） | 1.支持单点和多点书写切换，默认多点。多点书写：同一画布内支持2人同时书写，单点书写：整个画布内只有一个手指或笔书写，支持两指放大缩小（放大最大到300%、缩小最小到30%，书写内容同比例放大缩小），两指以上拖动，书写延迟≤30ms 2. 分享及保存：无论设备是否联网均可扫码带走。支持二维码加密功能，也可本地保存（提供官网截图或产品彩页或原厂技术说明或检测报告等证明资料扫描件加盖公章） 3. 无线投屏：支持4k、30fps投屏；免驱动投屏，支持无线双流功能，兼容Windows和MAC操作系统，PC可通过无线方式将桌面内容作为双流发送给远端多个远程客户端，视频分辨率为1920╳1080；支持移动设备无线投屏功能，兼容Android、IOS手机和Pad（提供官网截图或产品彩页或原厂技术说明或检测报告等证明资料扫描件加盖公章）； 4.可远程实现设备激活、唤醒、休眠、重启、关机、批量升级、截屏等集中管理及维护，支持多媒体信息分发推送，会议定时提醒；会前会后资料上传、下载，会议纪要分发，为企业提供更加高效智能的信息发布及宣传系统应用平台，运维更加智能高效。 5.侧边栏支持智能隐藏，当用户再次触碰屏幕时，侧边栏按钮再次出现。快捷工具支持截屏、无线传屏、计时器、扫码带走文件、上传平台、拍照、触控锁，锁屏、智能护眼、亮度、音量调节等常用工具。 ▲6. 设备支持在联网和未联网状态下扫码分享带走电子白板、批注和word、PPT、EXCEL等文件，同时支持二维码加密功能支持多种笔的风格批注，颜色、粗细可设置，分享时进行加密，扫码后需输入密码，才可下载文件，加密密码动态自动生成。（提供官网截图或产品彩页或原厂技术说明或检测报告等证明资料扫描件加盖公章） 7.支持手动/自动两种信号接入模式，内置信号切换触摸按键，可通过屏幕进行信号源通道切换，无须实体按键，并支持信号源通道名称自定义，配置为自动模式时可自动识别并切换至外接信号源通道； 8.设备电源具有设备开关，电脑开关和节能待机键三者合一的功能，此按键可同时关闭内置电脑和整机显示屏电源 9.具备1个10/100/1000M Base-T自适应以太网接口，内置网络交换芯片 10.整机具备抗强光干扰性能，在500K LUX照度的光照下书写功能正常； 11.内置图像处理器采用3D梳状滤波技术，3D降噪和空间降噪相结合，支持回声消除，噪音抑制，自动增益控制； 12. 具有罗盘功能：开启罗盘后，两指以上双击唤出罗盘；全局罗盘/可拖动/可隐藏，罗盘功能按键可收缩/可展开，支持返回、首页、批注、电子白板、系统切换等功能. |
| 2 | 采购需求硬件设备、材料参数要求中“LED拼接显示大屏” | LED发光二极管：表贴三合一LED； 像素间距：1.875mm； 像素密度：≥284000 点/m2； 箱体尺寸：600*337.5 mm； 可视角度：水平≥160°，垂直≥160° 整屏平整度：≤0.1mm/m² 灰度等级：14bit，刷新率≥2880 Hz； 发光点中心距偏差：＜1%； 亮度均匀性：≥98%； 中央亮度=100cd/m2白场，水平视角80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰减率≤10%； 色度均匀性：≤±0.005Cx，Cy； 色温：≥8500K； 静态对比度：≥7000：1； 工作电压：AC：186V~264V，47~63Hz； 环境温度：工作：-20°C~60°C，存储：-25°C~65°C； 驱动方式为恒流驱动 画面清晰完整，色彩角度完美显示 1.模组支待带电维护，热插拔，更换模组支待自动校正。模组工作电压＜5V。模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，模组与箱体磁吸固定点≥4个。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 2.显示屏具备低亮高灰功能，亮度调节至500cd/m2灰度等级为16bit；刷新率不低于3200Hz；亮度调节至300cd/m2灰度等级为15bit；刷新率不低于3100Hz； 亮度在200cd/㎡时，灰度等级在14bit以上，刷新率不低于3000Hz；亮度在100cd/㎡时，灰度等级在14bit以上，刷新率不低于2800Hz（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） ▲3.在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） ▲4.显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） ▲5.开启待机低功耗模式后，待机功耗降低差值达到13W及以上。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） 6.可通过要遥控器等方式操作屏体各个通道逐个延时上电。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告扫描件加盖公章） | LED发光二极管：表贴三合一LED； ▲像素间距≤1.875mm（提供官网截图或产品彩页或原厂技术说明或检测报告等证明资料扫描件加盖公章）； 像素密度：≥284000 点/m2； 箱体尺寸：600*337.5 mm； 可视角度：水平≥160°，垂直≥160° 整屏平整度：≤0.1mm/m² 灰度等级：14bit，刷新率≥2880 Hz； 发光点中心距偏差：＜1%； 亮度均匀性：≥98%； 中央亮度=100cd/m2白场，水平视角80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰减率≤10%； 色度均匀性：≤±0.005Cx，Cy； 色温：≥8500K； 静态对比度：≥7000：1； 工作电压：AC：186V~264V，47~63Hz； 环境温度：工作：-20°C~60°C，存储：-25°C~65°C； 驱动方式为恒流驱动 画面清晰完整，色彩角度完美显示 - 模组支待带电维护，热插拔，更换模组支待自动校正。模组工作电压＜5V。模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，模组与箱体磁吸固定点≥4个； - 2.显示屏具备低亮高灰功能，亮度调节至500cd/m2灰度等级为16bit；刷新率不低于3200Hz；亮度调节至300cd/m2灰度等级为15bit；刷新率不低于3100Hz； 亮度在200cd/㎡时，灰度等级在14bit以上，刷新率不低于3000Hz；亮度在100cd/㎡时，灰度等级在14bit以上，刷新率不低于2800Hz； 3.在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。 ▲4.显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度。（提供官网截图或产品彩页或原厂技术说明或检测报告等证明资料扫描件加盖公章） 5.开启待机低功耗模式后，待机功耗降低差值达到13W及以上。 |
|  | 采购需求硬件设备、材料参数要求中“中央控制系统、控制模块、末端设备等” | - 中控主机： 8路通用串口 RS232/RS485/RS422(可扩展每模块8路) A-Net口、內置以太网络、8路IR、8路继电器、8路数字I/O 内置WEB SERVER，支持SSL加密技术、A-Control技术； ▲2.支持SNMP，内置防火墙，NAT和路由器；内置WEB SERVER，支持ETS配置设定，兼容KNX EIB成员的产品，如 ABB、SIMENS； 3.支持USB2.0和以太网编程通讯。支持浏览器控制（浏览器控制即电脑界面控制）；支持ipad。 要求提供原厂商针对本产品的质保函。 4.串口扩展器： 1路RS232串口输入，8路RS232串口输出，可接收到的RS232数据转换成指定的波特率并从相应的COM1~COM8口输出。可拟补中控主机在控制设备较多而串口不够用时的不足。 参数： 串口输入：1路RS232输入，DB9（孔）接口； 串口输出：8路RS232扩展输出，DB9（针）接口； 指示灯COM：为接收数据指示灯 POW电源指示灯 - H：串口输出信号指示灯 - 使用电源 24V 要求与中控主机同一品牌。 要求提供原厂商针对本产品的质保函。 ▲5.播放控制系统： 播放时自动全屏。 支持多种文件格式：WMV、AVI、MP4、MPG、MKV、RMVB。 启动后最小化到托盘。 自动循环播放。 添加媒体文件到播放列表，双击任一媒体文件开始播放，也可以通过串口发码控制播放。 音量控制 支持：重启电脑和关闭电脑 PPT控制 运行平台：WINDOWS7，WINDOWS10 RS232和以太网UDP控制 6.物理电脑监控模块 系统完全兼容NPC-bus总线物联协议、反馈协议、可以做到即插即控、无需现场编程、现场测试、现场调试，掉电记忆保持上次状态功能。 7.8路电源模块： 有程序控制和手动控制两种模式；在应急情况下可以通过手动方式对相关设备的电源直接进行开关控制及操作；在程序控制模式下，可在操作系统上通过Visual Logic Design™软件进行程序编写和调试，进行任意独立或组合控制，支持A-NET\RS485开放通讯协议 主要参数： 控制模式：8路独立继电器控制； I/O：8位本地I/O输入； 通讯：专用A-NET接线端子/RS485； 电源：24DSC网络供电； 安装方式：嵌墙或挂墙式安装； 要求与中控主机同一品牌。 | - 1.中控主机： 8路通用串口 RS232/RS485/RS422(可扩展每模块8路) A-Net口、內置以太网络、8路IR、8路继电器、8路数字I/O 内置WEB SERVER，支持SSL加密技术、A-Control技术； 2.支持USB2.0和以太网编程通讯。支持浏览器控制（浏览器控制即电脑界面控制）；支持ipad。 要求提供原厂商针对本产品的质保函。 3.串口扩展器： 1路RS232串口输入，8路RS232串口输出，可接收到的RS232数据转换成指定的波特率并从相应的COM1~COM8口输出。可拟补中控主机在控制设备较多而串口不够用时的不足。 参数： 串口输入：1路RS232输入，DB9（孔）接口； 串口输出：8路RS232扩展输出，DB9（针）接口； 指示灯COM：为接收数据指示灯 POW电源指示灯 - H：串口输出信号指示灯 - 使用电源 24V 要求与中控主机同一品牌。 要求提供原厂商针对本产品的质保函。 4.物理电脑监控模块 系统完全兼容NPC-bus总线物联协议、反馈协议、可以做到即插即控、无需现场编程、现场测试、现场调试，掉电记忆保持上次状态功能。 5.8路电源模块： 有程序控制和手动控制两种模式；在应急情况下可以通过手动方式对相关设备的电源直接进行开关控制及操作；在程序控制模式下，可在操作系统上通过Visual Logic Design™软件进行程序编写和调试，进行任意独立或组合控制，支持A-NET\RS485开放通讯协议 主要参数： 控制模式：8路独立继电器控制； I/O：8位本地I/O输入； 通讯：专用A-NET接线端子/RS485； 电源：24DSC网络供电； 安装方式：嵌墙或挂墙式安装； 要求与中控主机同一品牌。 |
|  | 采购需求硬件设备、材料参数要求中“投影机” | 显示技术：DLP 0.67"DMD 光源：激光模组 亮度：≥6600流明 标准分辨率：1920*1200； 对比度：≥300000：1 九种可换镜头。 荧光色轮+玻璃色轮 7200转/分 >115% REC709 90% 16：9 / 4：3\16：10\16：6（兼容） F：1.0-1.7、1.7倍光学变焦、f=22-35mm； 垂直/水平方向 +/- 30度，四角矫正；40%(水平电动），100%（垂直电动）； 输入：VGA电脑输入 1 (15针)× 1、DVI-I× 1、HDMI (v1.4带音频)× 2、 HD-BASET× 1；输出：VGA显示输出 (15针)× 1；控制端口：RS232 串行接口(9针，阳) input× 1、RS232 串行接口(9针，阳) output× 1、USB (Type mini B)× 1、网络接口 (RJ45)× 1。 | 显示技术：DLP 0.67"DMD 光源：激光模组 亮度：≥6000流明 标准分辨率：1920*1200； 对比度：≥300000：1 |