安昌街道大综合一体化-四平台信息综合指挥中心智能化设备采购项目

项目编号: 绍柯采[2023]407号

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

件

采购单位：绍兴市柯桥区安昌街道办事处

采购代理机构：浙江景成工程管理有限公司

2023年2月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

安昌街道大综合一体化-四平台信息综合指挥中心智能化设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于 2023年3月  日   点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：安昌街道大综合一体化-四平台信息综合指挥中心智能化设备采购项目

预算金额（元）：3300000

最高限价（元）：3300000

采购需求：详见招标文件

标项一：

标项名称：安昌街道大综合一体化-四平台信息综合指挥中心智能化设备采购项目

数量：1

预算金额（元）:3300000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为安昌街道大综合一体化-四平台信息综合指挥中心提供数字化办公设备、综合布线及配套软件服务等，具体详见采购文件。

备注：  /

合同履行期限：详见招标文件

本项目（不接受）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求： 供应商须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力,能提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的通信运营商或本地有线电视网络运营商。

## 三、获取招标文件

时间：/至2023年  月  日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年  月  日09点30分（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2023年  月  日09点30分

## 开标地点（网址）：绍兴市柯桥区安昌街道办事处一楼会议室通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：  /

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：绍兴市柯桥区安昌街道办事处

地址： 柯桥区安昌街道

传真： /

项目联系人（询问）：潘素芳

项目联系方式（询问）：13867575085

质疑联系人：钱茜

质疑联系方式：13735378760

2.采购代理机构信息

名称：浙江景成工程管理有限公司

地址：柯桥区外贸大厦10楼D座

传真：0575-85288099

项目联系人（询问）：何丹娜

项目联系方式（询问）：15968507340

质疑联系人：兰新红

质疑联系方式：13777319199

3.同级政府采购监督管理部门

名称：绍兴市柯桥区财政局

地址：绍兴市柯桥区育才路财税大楼

传真： /

联系人：王晖

监督投诉电话： 0575-84125927

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需设备、安装、人员工资、福利、工具、利润、税金、保险及不可预见费用等一切费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为货物类采购项目 货物类：本项目货物类产品不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关进入中国境内且产自关境外的产品） |
| 3 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 中小企业划分标准所属行业 | （1）采购标的：安昌街道大综合一体化-四平台信息综合指挥中心智能化设备采购项目 （2）所属行业：其他未列明行业。 |
| 5 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。供应商应准备电子投标文件参与投标：电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 |
| 6 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 7 | 样品提供 | 不要求。 |
| 8 | 演示 | 1.有，详见商务技术评分要求。 2.演示次序以政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）中投标人提交投标文件的顺序为准。 3、投标人提供真实系统的演示（不得使用PPT、FLASH演示），演示时间不得超过15分钟。 4、演示内容通过录制视频以U盘存储形式提交（提交方式采用邮寄或现场即交即走）。采用邮寄方式：投标人应于2023年 月 日 16时00分之前将演示录制视频存储U盘密封邮寄到 浙江景成工程管理有限公司（地址：柯桥区外贸大厦10楼D座），姓名： 何丹娜 ，电话： 15968507340 ；采用现场即交即走方式：投标人应于2023年 月 日 时 分之前之前将演示录制视频存储U盘密封送达至绍兴市柯桥区安昌街道办事处一楼会议室。 如采用邮寄的，请寄件人在邮件外包装注明投标项目名称，投标供应商名称，被授权人姓名及联系电话。邮寄以签收时间为准，逾期送达或未密封将予以拒收。 |
| 9 | 采购代理机构代理费用 | 本项目招标评审所产生的评审费用由中标单位支付 （备注：评审费不提供发票，只提供评委签收单据）。 |
| 10 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 11 | 履约保证金金额 | 中标合同金额的1%,应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 12 | 电子招投标说明 | （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。 （6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后1小时内完成在线解密。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目采购产品属于政府强制采购节能品目清单的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人所投产品须为节能产品并提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。

▲本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效。

3.2.2投标人提供产品如是节能（环境标志）产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号）内产品，涉及项目评分条款加分项时，请提供节能（环境标志）政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能（环境标志）产品认证证书或规定网站证书查询截图。

3.2.3参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：详见前附表

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监

督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

6. 招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）（供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要）

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2投标声明函；

11.1.3法定代表人授权书；如以联合体形式参加政府采购活动的，只需提供联合体牵头人法定代表人授权委托书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

11.1.4法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

11.1.5 符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）：

供应商须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力,能提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的通信运营商或本地有线电视网络运营商。如为通信运营商，需提供：有效期内基础电信业务经营许可证和增值电信业务经营许可证复印件（如分支机构投标，允许分公司使用总公司（总机构）上述证书作为佐证材料）；如为本地有线电视网络运营商提供：广播电视节目传送经营许可证（复印件）（如分支机构投标，允许分公司使用总公司（总机构）上述证书作为佐证材料）。

11.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

11.2.1评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评审法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。

11.2.2投标产品规格配置清单；如果本项目涉及硬件设备采购，应当提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

如果本项目需采购政府强制采购的节能产品或投标人提供的产品是节能（环境标志）产品，投标人应当根据招标文件总则3.2节能环保要求提供相应证明材料；

11.2.3技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；

11.2.4商务响应表；

11.2.5项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.2.6项目负责人情况表；

11.2.7项目组人员名单；

11.2.8售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

11.2.9优惠条件及特殊承诺（如有）；

11.2.10投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

11.3 投标人的报价文件应包括以下内容：

11.3.1投标(开标)一览表；

11.3.2中小企业声明函（如有）；

11.3.3残疾人福利性单位声明函（如有）。

- 12. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

16.投标有效期

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

17.开标

17.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

17.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在1小时内完成在线解密。

18、资格审查

18.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

18.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

18.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

18.5合格投标人不足3家的，不再评标。

19、信用信息查询

19.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

19.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

19.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

19.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

20.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

- 六、定标

21. 确定中标供应商

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22. 中标通知书与中标结果公告

22.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书（中标人可在政采云平台自行下载中标通知书）。

22.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3公告期限为1个工作日。

- 七、电子交易活动的中止

23. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

23.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

23.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

23.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

23.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

23.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同（采购人与中标人可采用合同寄送盖章方式签订合同）。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额为政府采购合同金额的1%。

九、合同公示

27. 采购人将在采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在浙江政府采购网公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 十、履约验收

28.履约验收

28.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

28.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

28.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.4政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，政府向社会公众提供的公共服务项目以及合同金额达到分散采购限额标准的项目验收结果应于验收结束后及时在浙江政府采购网公开。

28.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。

28.6供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

##### 一、货物清单及技术要求

1.1项目背景

《浙江省加快推进“大综合一体化”行政执法改革试点工作方案》获中央批复同意，浙江成为全国唯一的“大综合一体化”行政执法改革国家试点。

2022年3月1日，浙江省“大综合一体化”行政执法改革推进大会在杭州召开。省委书记袁家军在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于行政执法的重要论述和重要指示精神，锚定建设共同富裕示范区、法治中国示范区和更高水平推进省域治理现代化目标，整体推进“大综合一体化”行政执法改革，着力打造“大综合一体化”执法监管数字应用，加快打造法治浙江建设亮丽“金名片”，为全国行政执法改革提供浙江方案、贡献浙江智慧。

深化“大综合一体化”行政执法体制改革，对于解决“多头管”、“三不管”问题，打通部门协同堵点、难点，形成多部门监管合力，提升事中事后监管效能具有重要作用。坚持问题导向，以整体政府和数字化改革理念，重塑监管执法流程，加强执法部门间的统筹协调，统一指挥，提高人民群众对监管执法的满意度。

1.2 总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党中央关于构建简约高效的基层管理体制要求，全面落实省市区行政执法改革部署要求，坚持以制度化、系统化、标准化、数字化为导向，更好适应镇（街道）工作特点和为民服务的需求，完善基层综合行政执法体制改革，建立权责统一、高效协同、机制健全、行为规范的基层综合执法体系，推进基层治理体系和治理能力现代化，为建设“国际纺都，杭绍星城”贡献力量。

（二）基本原则

坚持党的领导。全力构建大综合行政执法改革“金字塔型”队伍体系和权威高效的制度体系，将党的领导贯穿镇（街道）综合行政执法队营房装备建设的全过程和各方面。

坚持标准规范。坚持高标准、严要求制定镇（街道）综合行政执法队营房建设、装备配置要求，通过标准化引领，有序推进综合执法队标准化建设，全面提升镇（街道）综合执法队的辨识度。

坚持因地制宜。以工作需求为导向，确定执法营房建设规模，完善办公用房、业务用房、执法装备等配置，做到布局合力、功能齐全。

（三）加强执法装备配置

加快执法监管数字应用配套设施设备建设，积极建设数字化办公办案系统，推进执法指挥协同全屏掌控，逐步普及移动执法终端，提高办案数字化、信息化综合水平。综合行政执法队要按照标准化建设要求配备日常执法工作设施设备，鼓励使用新技术、新产品，及时淘汰老旧落后设备，保障装备有效性和先进性，提升执法效能。

1.3采购清单

| 序号 | 设备 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门厅 |  |  |  |  |
| 1 | 98寸液晶电视机 | 屏幕尺寸：98英寸 分辨率：4K（3840*2160） 屏幕比例：16:9 面板类型：LCD 背光源：LED 背光方式：直下式（D-LED） 操作系统：HarmonyOS 2 刷新率：120Hz 对比度：1400:1 可视角度：178/178度 响应时间：8ms 屏幕亮度：400cd/㎡ 色彩数：10.7亿色 HDR显示：支持，HDR 输出功率：20W 扬声器：2个全频单元+2个高频单元 独立音效芯片：数字音频PA芯片 CPU：鸿鹄 818 四核 2×Cortex A73+2×Cortex A53 1.5GHz GPU：四核 Mali-G51 RAM：4GB ROM：64GB 网络功能：有线/WiFi（2.4GHz/5GHz） 蓝牙功能：蓝牙5.1，低功耗蓝牙，支持AAC/SBC USB媒体播放：视频解码：H.265，H.264，MPEG4等 视频文件格式：AVI，MP4，MOV，MKV等 音频解码：MP3，AAC，AC3，Dolby，DTS等 音频文件格式：MP3，MP4，3GP等 图片格式：PNG，JPG，BMP等 画中画（隐藏）：支持 HDMI接口：3×HDMI 2.0 网络接口：1×网络接口 USB接口：1×USB3.0 其他接口：AV接口，DTMB接口，RF接口，S/PDIF同轴接口，HDMI-ARC复用HDMI2接口 外观结构：一体式 边框材质：金属 产品颜色：星际黑 | 1 | 台 |
| 2 | 电视支架 | 98寸电视机支架 | 1 | 套 |
| 3 | 控制电脑 | CPU:I5，内存8G，存储：1Ｔ➕256G，主机带两路HDMI或者DP输出，24寸液晶显示器。 | 1 | 套 |
| 4 | 吸顶音箱 | 单元配置：8x1"、1.1x1"（同轴喇叭）；额定功率100W/6Ω；最大功率150W/6Ω；灵敏度88dB；频响50Hz~20kHz；覆角120° | 2 | 只 |
| 5 | 专业功放 | 三路音源输入切换；二路话筒输入；并且各路话筒音量单独可调;具有A组与A+B组功率输出切换；话筒激励、混响、反馈量独立连续可调；话筒与线路高低音音调单独可调；USB、SD端口技术规格：线路输入： 500mv；话筒输入：15mv；频率响应：20Hz~20KHz （+1~-3dB）；额定功率：2×100W/8Ω；信噪比：≥80dB；失真度：≤0.5%；额定电源电压：交流220V/50Hz | 1 | 台 |
| 6 | 音视频传输设备 | HDMI 4K高清 网传延长器一对，配套的网线、音响线以及管材等 | 1 | 项 |
| 电子横幅：采用P4模组，屏幕长2.24米，高0.32米，共0.72平方米 |  |  |  |  |
| 1 | P4全彩电子屏 | 1、结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一； 2、模块解析度及尺寸：320mm*160mm*18MM；模组分辨率：80*40； 3、像素点间距：≤4mm ；最佳视角：水平≥140°，垂直≥130°； 4、物理密度：≥62500点/㎡；刷新频率：≥3840Hz； | 0.72 | 平方 |
| 2 | 视频播放盒子 | - 支持65万像素点带载能力，最宽1920像素，最1080像素； 2、支持HDMI1.3输入； 3、支持千兆有线网络； 4、支持立体音频输出； 5、支持多窗口输出模式； 6、支持 1080P 的视频硬解码； 7、支持千兆有线网络、支持立体音频输出； 8、支持2 路 USB 接口，支持 U 盘节目导入播放； 9、支持4G联网功能； 10、支持板载亮度传感器接口，支持自动和定时的智能亮度调节（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章）； 11、支持PC 节目发布和显示屏控制、 局域网节目发布和显示屏控制、手机节目发布和显示屏控制（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章）； 12、支持集群远程节目发布和显示屏控制、集群远程监控（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章）； 13、支持Android 操作系统软件、 Android 终端应用软件； | 1 | 台 |
| 3 | 接收卡 | 1、单卡最大带载512×512像素，最多支持24组RGB并行数据； 2、支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 3、支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。 4、采用12个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 5、支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 6、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 7、配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示3D效果。 8、支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 9、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患 10、支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； 11、支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地 12、通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作 13、通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数， 14、通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件 15、可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全 | 2 | 张 |
| 4 | 电源 | 1、输入电压：220V； 2、输出电压：5V； 3、输出电流：40A； 4、连接方式：全桥式； 5、配合模组使用； | 4 | 只 |
| 5 | 铝框结构 | 电子屏专用铝框结构，长2.32米*高0.4米=0.93平方米 | 0.93 | 平方 |
| 6 | 电缆进线 | 从配电箱到电子屏的电源线 | 1 | 项 |
| 7 | 信号线 | 电子屏内部的线材以及输入设备所需要的线材，如电线、网线、排线等 | 1 | 项 |
| 8 | 辅材 | 电子屏安装所需辅材，例如走线所需要的管材，钢结构所需要的膨帐，固定框体的角铁，内部所需的电源线、5v电源一拖二线、卡供电源线、连接片、玻璃胶等。 | 1 | 项 |
| 一楼指挥大厅 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 电子屏：采用P1.25模组，屏幕长9米，高3.54米，共31.89平方米，分辨率：7200*2835刷新率：3840Hz。 |  |  |  |  |
| 1 | P1.25全彩电子屏 | 1）小间距LED全彩显示屏； 2）像素间距：1.25mm； 3）模组比例：16:9； 4）像素结构：LED表贴三合一； 5）模组分辨率：240 x 135，模组尺寸（mm）：300*168.75； 6）像素密度：640000点/㎡ ； 7）光学参数：显示屏亮度≥600cd/㎡，色温3000K—10000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，最大对比度≥3000:1；刷新率：3840Hz 9）电气参数：峰值功耗500W/㎡，平均功耗＜180W/㎡，供电要求220VAC±10%； 10）工作温度范围0—40℃，存储温度范围-10—50℃，工作湿度范围（RH）无结露10-60%，存储湿度范围（RH）无结露10-70%。 11）功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 12）维护方式：完全前维护，灯板电源和接收卡前维护。 13）箱体电源与机箱之间具有导热硅脂，LED模组背面具有敷铜设计（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 14）正常工作条件下，连续工作168h，不出现点、机械或者操作系统故障。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 15）支持一键黑屏、一键锁屏。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 16）LED显示模组具备智能多核处理架构系统，模块自扫描，每个平方米LED显示模块信号线出点不超过50个链接 | 31.89 | 平方 |
| 2 | 发送盒 | 1.支持1路DVI视频源输入。 2.支持1路HDMI视频源输入。 3.支持1路音频输入。 4.支持6路千兆网口输出，每个网口最大支持65万像素。 5.支持1路DVI视频源输出，可用于级联或监视。 6.支持1路HDMI视频源输出，可用于级联或监视。 7.支持1路方口USB控制接口。 8.支持RS232 IN和RS232 OUT控制接口，可用于设备级联。 9.支持2路百兆网口，配合方口USB接口，可进行设备级联。 10.最大带载分辨率2048×1152@60Hz或1920×1200@60Hz 11.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正。 | 12 | 台 |
| 3 | 拼控解码器 | 1、5U机箱+4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+2路HDMI 4K输入(不支持编码和网络预览)+12路DVI输出+单主控板+单电源；整机支持解码6路2400W@25fps、或12路1200W@25fps、或24路800W@25fps、或48路400W@25fps、或 96路200W@30fps，192路720P@30fps，或192路4CIF@30fps以下分辨率 2、框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。 3、主控板具有4个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。 4、具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能。 5、具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 6、解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。 7、支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 8、单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。 9、支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 10、支持将25帧或30帧的视频转换为50或60帧。 11、对录像文件解码延时≤110ms。 12、支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。 13、支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 14、具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms。 投标产品可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。 15、采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口），并提供产品主控板照片； 16、信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms；（提供公安部出具的检验报告复印件加盖供应商公章） 17、图像切换时间＜20ms。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 18、支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。 | 1 | 台 |
| 4 | 接收卡 | 单卡可带载 512×512像素。支持逐点亮色度校正，有效消除色差，显著提升 LED 画面显示的一致性，给用户带来更加细腻的画面。硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、系统运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定、维护更高效。 1.集成 8 个标准 HUB320 接口，免接 HUB 板。 2.采用千兆网口，可以连接 PC 端。 3.支持逐点亮色度校正。 4.支持接收卡预存画面设置。 5.支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 6.支持配置文件、固件程序版本回读 7.支持 5Pin 液晶模块 | 120 | 张 |
| 5 | 多功能卡 | 1、使用 RS232 串口或千兆网口通信 2、支持用网口级联在接收卡之间或最后 3、具有定时功能，可以替代定时器和延时器 4、支持配电箱温度检测 5、支持配电箱湿度检测 6、支持音频输出 7、支持接4路光探头实现自动亮度调节 8、持外接温度模块 9、支持8路电源开关控制 | 1 | 台 |
| 6 | 电源 | 1、输入电压：220V； 2、输出电压：5V； 3、输出电流：40A； 4、连接方式：全桥式； 5、配合模组使用； | 210 | 只 |
| 7 | 控制电脑 | CPU:I5 内存：8G 硬盘：1Ｔ➕256G固态 24寸显示器 | 1 | 套 |
| 8 | 弧形钢结构 | 国标镀锌钢材钢架结构要求墙面以及底部开始固定，要求壁厚有足够的韧性，焊接点位要求平整圆滑，不得出现虚焊的情况。整体钢架成内弧形，表面平整，整体框架以及支撑采用80*40镀锌方管制作，其中支撑间隔1.5米左右竖一根；模组连接件采用40*20镀锌方管制作，方管与方管竖向间隔为300mm，外包黑色不锈钢。 | 33.12 | 平方 |
| 9 | 电源线 | 从强电箱到电子屏配电箱的电缆线，要求采用三箱五线10平方线，从配电箱到电子屏采用4平方电缆线 | 1 | 项 |
| 10 | 信号线 | 电子屏内部的线材以及输入设备所需要的线材，如电线、网线、灰排线等 | 1 | 项 |
| 11 | 智能配电箱 | 配电柜具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路及以漏电保护措施，配电柜内装有漏电保护开关、空气开关、交流接触器、浪涌保护器。 | 1 | 只 |
| 12 | 无线投屏器 | 单画面无线投屏器，支持HDMI音视频输出 | 1 | 套 |
| 13 | 辅助材料 | 电子屏安装所需辅材，例如走线所需要的管材，钢结构所需要的膨帐，固定框体的角铁，内部所需的3*2.5电源线、5v电源一拖二线、卡供电源线、连接片、玻璃胶等，以及电子屏收口封边等材料 | 1 | 批 |
| 电子横幅：采用P4模组，屏幕长8.96米，高0.64米，共5.73平方米 |  |  |  |  |
| 1 | P4全彩电子屏 | 1、结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一； 2、模块解析度及尺寸：320mm*160mm*18MM；模组分辨率：80*40； 3、像素点间距：≤4mm ；最佳视角：水平≥140°，垂直≥130°； 4、物理密度：≥62500点/㎡；刷新频率：≥3840Hz； | 5.73 | 平方 |
| 2 | 视频播放盒子 | - 支持65万像素点带载能力，最宽1920像素，最1080像素 2、支持HDMI1.3输入 3、支持千兆有线网络 4、支持立体音频输出 5、支持多窗口输出模式 6、支持 1080P 的视频硬解码； 7、支持千兆有线网络、支持立体音频输出 8、支持2 路 USB 接口，支持 U 盘节目导入播放 9、支持4G联网功能； 10、支持板载亮度传感器接口，支持自动和定时的智能亮度调节（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章）； 11、支持PC 节目发布和显示屏控制、 局域网节目发布和显示屏控制、手机节目发布和显示屏控制（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章）； 12、支持集群远程节目发布和显示屏控制、集群远程监控（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章）； 13、支持Android 操作系统软件、 Android 终端应用软件； | 1 | 台 |
| 3 | 接收卡 | 1、单卡最大带载512×512像素，最多支持24组RGB并行数据； 2、支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 3、支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。 4、采用12个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 5、支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 6、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 7、配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示3D效果。 8、支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 9、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患 10、支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； 11、支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地 12、通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作 13、通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数， 14、通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件 15、可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全 | 7 | 张 |
| 4 | 电源 | 1、输入电压：220V； 2、输出电压：5V； 3、输出电流：40A； | 28 | 只 |
| 5 | 弧形钢结构 | 国标镀锌钢材钢架结构要求墙面开始固定，要求壁厚有足够的韧性，焊接点位要求平整圆滑，不得出现虚焊的情况。整体钢架做好后，表面平整，框架采用80*40镀锌方管制作，模组连接件采用40*20镀锌方管制作，外包黑色不锈钢。 | 6.27 | 平方 |
| 6 | 电缆进线 | 从配电箱到电子屏的电缆线，要求采用2.5平方电源线 | 1 | 项 |
| 7 | 信号线 | 电子屏内部的线材以及输入设备所需要的线材，如电线、网线、排线等 | 1 | 项 |
| 8 | 辅材 | 电子屏安装所需辅材，例如走线所需要的管材，钢结构所需要的膨帐，固定框体的角铁，内部所需的3*2.5电源线、5v电源一拖二线、卡供电源线、连接片、玻璃胶等。 | 1 | 项 |
| 音响设备 |  |  |  |  |
| 1 | 会议音箱 | 1、低音配置:6.5"X2 2、高音配置:1"X1 3、频率响应:55~20KHZ 4、额定阻抗:16Ω 5、额定功率(AES):120W 6、灵敏度:99dB 7、最大声压级:126dB 8、尺寸:188X200X478mm | 4 | 台 |
| 2 | 会议功放 | 技术参数： 1、立体声输出功率2×300w/8Ω、2×450w/4Ω；桥接800W/8Ω； 2、频率响应20Hz-20KHz(±0.5dB)；输入阻抗20KΩ(平衡)； 3、10KΩ(不平衡)；灵敏度0.775V,1.0V两档可调； 4、谐波失真<0.05%； 5、信噪比93dB； 6、阻尼系数>250； 7、电压增益35dB。 | 2 | 台 |
| 3 | 会议系统主机 | 1、主控机与会议系统单体连接之数位控制及声音信号采用同一电缆传送（八芯） 2、可独立运作或是外接电脑结合软体同步联动操作，实现多种会务管理功能(会议模式或操作：指定发言、自由发言、申请发言及先进先出发言等)。 3、单机可实现下列几个会议功能：开放式会议、限制发言、先进先出。 4、系统具有较好音质声音通道效果 5、具三种会务管理模式:开放模式(Free)、先进先出(FIFO)、限制发言（LIMIT） 6、可选择同时发言之麦克风数1-9支(含)或全开放式发言。 7、面板具有LCD液晶显示，122x32点阵显示会议模式。面板上具有功能键、旋钮供系统设定及调节之用。 8、具一组音频讯号输入端子，可外接CD播放机等音源输入设备 9、具一组MIC输入端子，可外接手握简报MIC及无线MIC等信号 10、具3组音频讯号输出端子，可外接录音或音响设备 11、频率响应:40HZ～16KHZ；总谐波失真:小于0.1% 12、内建1.5W监听喇叭，并具音量调节 13、消耗功耗:415W， 14、采用220V－240V～ 50Hz-60Hz交流供电 15、可安裝于19英寸的标准机柜中 | 1 | 台 |
| 4 | 会议系统主席单元 | 1、内置14MM纯金振膜音头，超强指向性麦克风拾音技术，有效拾音距离可达80cm 2、T型总线手拉手连接技术，一台单元机或多台出现故障或更换不会影响到系统中其它单元机的工作，从而使系统具有更高可靠性 3、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔” 4、具有OLED显示屏 5、具麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭 6、单指向性、具防气爆音、内建防风防护罩之功能 7、主席话筒具有主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒所有出席人员注意，可设定永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风单元动作 8、单元由系统主机供电。输入电压为DC24V，属于安全范围 9、系统中主席单元不受限制，并可置回路中位置 10、具有强制切断代表单元麦克风发言的优先功能和主席优先的提示音 11、具有主席专有模式：主席按PRIO键关闭发言状态的代表单体后，所有代表单元不能在开启，直至该主席单元结束发言关闭麦克风 12、内含会议麦克风单元连接线 13、技术参数： 13.1换能方式：电容式 13.2频率响应：80Hz-15kHz 13.3指向性：超心型指向 13.4输出阻抗（欧姆）：1200Ω 13.5灵敏度：-35dB 13.6信噪比：60dB 13.7等效噪声级：35dB(A)/20u Pa 13.8总谐波失真：1% 13.9供电电压：系统DC24V 13.10铁座、抗手机、电磁、高频干扰 | 1 | 支 |
| 5 | 会议系统代表单元 | 1、内置14MM纯金振膜音头，超强指向性麦克风拾音技术，有效拾音距离可达80cm 2、T型总线手拉手连接技术，一台单元机或多台出现故障或更换不会影响到系统中其它单元机的工作，从而使系统具有更高可靠性 3、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔” 4、具有OLED显示屏 5、具麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭 6、单指向性、具防气爆音、内建防风防护罩之功能 7、主席话筒具有主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒所有出席人员注意，可设定永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风单元动作 8、单元由系统主机供电。输入电压为DC24V，属于安全范围 9、系统中主席单元不受限制，并可置回路中位置 10、具有强制切断代表单元麦克风发言的优先功能和主席优先的提示音 11、具有主席专有模式：主席按PRIO键关闭发言状态的代表单体后，所有代表单元不能在开启，直至该主席单元结束发言关闭麦克风 12、内含会议麦克风单元连接线 13、技术参数： 13.1换能方式：电容式 13.2频率响应：80Hz-15kHz 13.3指向性：超心型指向 13.4输出阻抗（欧姆）：1200Ω 13.5灵敏度：-35dB 13.6信噪比：60dB 13.7等效噪声级：35dB(A)/20u Pa 13.8总谐波失真：1% 13.9供电电压：系统DC24V 13.10铁座、抗手机、电磁、高频干扰 | 19 | 只 |
| 6 | 分线盘 | 分线盒具有4路8芯接口，可连接120席单元，每路负载30席单元。 支持多台分线盒级联扩展挂载255席表决单元或4096席发言单元同时进行会议。 系统单元采用T型接法，即使系统中某支话筒出故障也不会导致系统死机和瘫痪，确保系统能高效正常使用。 支持系统热插拨。 消耗功耗：350W 采用220V-240V～ 50Hz-60Hz交流供电 | 2 | 条 |
| 7 | 一拖二无线话筒 | 一拖二无线手持话筒： 可选频率:1800 扫描功能:100预设频点扫描音频参考压缩扩展:是 天线:可拆卸、1/2波长天线选项:是 机架部件:随附 显示屏:背光VA显示屏+多色LED指示灯 使用频率：780-820（40MHz） 环境:演出和固定安装 | 1 | 套 |
| 8 | 天线放大器 | 技术参数： 1、适用频带范围：500-900MHz 2、输出/入增益： 0dB(频段中心） 3、输出端绝缘度：20dB 4、输出/入阻抗： 50欧姆 5、增益：13dBm 6、频宽：400MHz 7、接头：TNC插座 8、电源供应：DC12-18V 9、消耗电流：170mA | 1 | 台 |
| 9 | 调音台 | 6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声) 2编组母线 + 1立体声母线 2 AUX (包括FX) 高级效果器：SPX，含24组预置效果器 + USB音频功能 +48V幻象供电 单声道输入通道上的PAD开关 XLR平衡输出 | 1 | 台 |
| 10 | 电源时序器 | 8路电源时序器 | 1 | 台 |
| 11 | 音频处理器 | 1、模拟输入 : 输入数量 :(1 组 )RTA 话筒输入，(2 组 ) 线路输入，类别 : 电子平衡 /RF 滤波 ,XLR 母，阻抗： >40kΩ，Z大输入电平：＋ 20dBu，共模抑制比： >45dB，RTA 话筒幻像供电：＋ 15VDC，RTA 话筒等效输入噪声： <-110dBu,22Hz,-22kHz,150Ω； 2、模拟输出：输出数量：（ 6组）线路输出，类别：电子平衡 /RF 滤波， XLR 公 阻抗：120Ω，Z大输出电平：＋ 20dBu； 3、A/D 特性：类别： Type IV 转换； 4、动态范围： 110dB A 计权， 107dB 无计权； 5、Type IV 动态范围： 123dB, 含瞬态信号， A 计权， 22kHz BW 121dB, 含瞬态信号，无计权， 22kHz BW 115dB,含节目信号， A 计权， 22kHz BW； 6、取样频率： 48kHz； 7、A/D 特性：动态范围： 112dB A 计权， 110dB 无计权； 系统特性：动态范围： >110dB 无计权， >107dB A 计权； THD+ 噪声： 0.002 ％，＋ 4dBu,1kHz,0dB 输入增益； 8、频响： 20Hz-20kHz,±0.5dB； 9、通道串音： <-110dB, 一般 120dB； 10、输入至输出串音： <-110dB； 11、延时：每输出通道 10ms( 共 60ms)； | 1 | 台 |
| 12 | 音响线 | 2*2.5平方采用2*322芯根0.1mm直径4N无氧铜制作 | 1 | 卷 |
| 13 | 机柜 | 落地机柜 前门玻璃后门钢板门，含固定板一块，风扇一套，螺钉20套。 尺寸：600mm*600mm*2055mm | 1 | 架 |
| 14 | 辅助材料 | 音响吊装钢索、机柜内设备安装支架，各种卡侬接口，音频接口以及各种话筒接口辅件以及音响接口的辅件，PVC管材和地插等 | 1 | 项 |
| 中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高分可视化管控平台 | 1.能够对现有系统在一个界面下进行统一控制，实现对显控系统、音频系统、环境灯光系统进行远程控制。 2.支持主备切换，主服务器宕机后无需任何操作，可自动切换至备服务器，两台服务器热备份运行，任何一台服务器故障均不影响管理整体平台的正常工作； IP化显控系统中的主备用服务器都宕机后，当前的已开展的视频切换业务能保持不中断。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 3.操作界面支持定制，满足用户快速操作需要，可根据触摸终端和项目情况定制使用终端界面，提供59个行业专用组件。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 4.支持根据用户、分类、客户端IP、时间端过滤操作日志信息，支持自动归档日志，支持日志下载和调整存储时间。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 5.支持用户级和设备级管理，查看运行状态、设备名称、设备IP、通讯类型、端口号、设备类型、设备实时监测、异常告警、支持输入信号丢失监测。 6. 可通过Web浏览器方式进行参数配置，可以设置TCP功能、UDP功能、HTTP功能，环境控制功能、串口设备。 7. 支持添加视频设备、分布式设备、控制网关、音频设备、环境设备管理、IPC、IP电源控制器。 8. 具备中控管理功能，可对灯光、视频会议室终端、录播、大屏等设备进行集中管控。 9.支持摄像机云台控制，可实时监看摄像机信号，支持对前端设备的各种动作进行遥控，包括摄像机方向控制、变倍控制、调焦控制、保存调用预置位等功能。 10.可视化音频控制，可以控制音频、音响的音量大小，切换静音模式，音频通道切换、实时声压大小展示、预案保存与调用。 11.支持预案保存以及一键切换场景，实现复杂系统中视频、音频、环境及周边设备快速变更调节。支持预案保存调用、一切多、显示切换关系、实时模式、非实时模式、触控切换、鼠标切换。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 12.支持本地信号、远程信号、安防信号、多媒体文件等全媒体信号一键上屏开窗或切换信号。 13.显示设备和音频、环控类设备可按照场所分组管理控制，操作界面可按照场所显示设备。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 14.虚拟大屏显示、大屏预监、可视化预览、开窗、叠加、置顶、窗口锁定等。 15.支持大屏场景的新增、编辑、删除、调用，支持大屏缩略图和按钮两种方式展示，支持一键调用和预览后调用两种调用方式。 16.支持在客户端对所有输入信号以及大屏显示画面进行实时预监和回显。 17.支持大屏界面预编辑、预案切换，在不影响大屏显示的前提下进行后台布局。 18.支持时统对接，可实时动态显示日期和时间且格式可选，时间来源可以是本地也可以从远程服务器获取。 19.支持画面实时软回显及实时硬回显，画面回显：设置4套画面回显系统，可分别部署在四个不同场所，用于重要方向推送画面的回显监视。 20.支持在B/S客户端点播画面，支持信号源多级树状结构显示、信号源拼音首字母模糊搜索以及信号源高清预览，支持单画面、4画面、9画面、16画面，支持信号源推送大屏以及推送输出。 21.支持自动搜索显控系统中设备，可对接入系统的设备进行注册添加。 22.支持批量的文件导入功能。 23.可对正在使用的界面进行离线自定义编辑，发布后实时生效。 24.支持在手机端、PAD端、电脑端，或不同用户使用个性化定制界面。 25.支持不同手机分辨率、不同pad分辨率、不同pc或触摸一体机分辨率界面定制，支持4K操作界面个性化定制。 26.系统支持多用户同时登陆，支持单点登陆模式，用户数量无上限，支持多人协同操作，单个客户端操作，会在其他客户端实时同步显示，确保操作实行性。提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告复印件。 27.支持部门树的结构，可以更便捷的同用户组织结构形成同步体系，部门、人员、权限合规有序。可通过表格直接批量导入部门及用户。权限精细化管理，用户分为数字登录用户、用户名密码登录用户，权限包括后台管理权限和操作界面以及组件使用权限，四级分层权限管控，设置超级管理员、一级管理员、二级管理员、监控人员。 28.能够根据视频信号链路输入端口和输出端口位置，自动规划切换路径，用户只需针对输入信号源和输出屏幕进行操作。 29.能按规定协议与集中控制系统实现显控设备操作状态的实时双向同步，确保双方无差错协同工作。 30.支持多用户登录，设置不同用户级别:所属部门、用户名、显示名称、密码、PIN码、电话号、邮箱；可对所有用户的操作权限进行分级管理和独立管理，按级别设置信号控制权限，或按用户单独设置信号控制权限，可针对每个信号源或屏幕进行单独权限设置。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 31.节点管理数量：编码数量≥60000个、解码数量≥60000个。 32.能按约定协议与显控系统智能管理平台实现显控设备操作状态的实时双向同步，确保双方无差错协同工作。 33.能够自动搜索、注册、添加设定网段内的显控系统设备，支持自定义设备名称，支持导入导出设备配置文件。 | 1 | 台 |
| 2 | 分布式输入节点 | 1.系统采用分布式架构，支持通过标准网络交换机实现音视频以及控制信号的传输和交换；系统中各个设备节点采用嵌入式架构，非X86平台，无内置操作系统。 2.节点前面板显示器支持显示设备的各种配置信息，包括IP、MAC，网关，掩码等。 3.最大支持1920×1080分辨率信号源的编码，并向下兼容其他分辨率，支持EDID的学习、上传及下载。 4.为便于安装实施和做线，节点音频平衡输出信号和控制的信号统一为一个凤凰端子接口，控制信号包含1路双向串口,2路继电器接口，1路电平输入接口（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 5.浅压缩码流可设置为300Mbps～10Gbps。信号源自身图像从简单到复杂的过程中，不会出现无呼吸效应（视频源自身变化过程中，无画面由模糊逐渐转为清晰的过程）（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 6.编码帧率支持1帧~60帧每秒设置；支持后台以10~120 进行I 帧间隔设置。 7.支持去隔行处理，支持分辨率包括：1920x1080@60i; 1920x1080@50i；向下兼容。 8.多功能光接口设置，设备的光接口可以配置为以太网模式，和光矩阵交换模式。以太网模式可以通过光交换机进行传输处理；光矩阵模式可以通过光矩阵进行传输处理。 9.支持批量控制编解码节点指示灯闪烁，当需要确定某路编解码节点位置时，可以进行指示灯闪烁设置；支持通过声音提示。 10.MTBF实测≥150000h，检测报告内不应出现预计、推算等字眼。 11.支持通过管理软件设置多个信号源标签，并可将不同的标签与同一席位的不同显示屏绑定，使得同一席位的不同 显示屏显示不同的信号源列表。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 12..支持USB安全通信，当KVM发送端和KVM接收端均安装有USB控制模块时，可对U盘中的数据进行读写; 当KVM 发送端或KVM 接收端未安装 USB 控制模块时，不能对U盘中的数据进行读写。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） | 38 | 台 |
| 3 | 4K分布式输入节点 | 1.系统采用分布式架构，支持通过标准网络交换机实现音视频以及控制信号的传输和交换；系统中各个设备节点采用嵌入式架构，非X86平台，无内置操作系统。 2.节点前面板显示器支持显示设备的各种配置信息，包括IP、MAC，网关，掩码等。 3.最大支持3840×2160分辨率信号源的编码，并向下兼容其他分辨率，支持EDID的学习、上传及下载。 4.为便于安装实施和做线，节点音频平衡输出信号和控制的信号统一为一个凤凰端子接口，控制信号包含1路双向串口,2路继电器接口，1路电平输入接口。 5.浅压缩码流可设置为300Mbps～10Gbps。信号源自身图像从简单到复杂的过程中，不会出现无呼吸效应（视频源自身变化过程中，无画面由模糊逐渐转为清晰的过程）（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 6.编码帧率支持1帧~60帧每秒设置；支持后台以10~120 进行I 帧间隔设置。 7.支持去隔行处理，支持分辨率包括：1920x1080@60i; 1920x1080@50i；向下兼容。 8.多功能光接口设置，设备的光接口可以配置为以太网模式，和光矩阵交换模式。以太网模式可以通过光交换机进行传输处理；光矩阵模式可以通过光矩阵进行传输处理。 9.支持批量控制编解码节点指示灯闪烁，当需要确定某路编解码节点位置时，可以进行指示灯闪烁设置；支持通过声音提示。 10.MTBF实测≥150000h，检测报告内不应出现预计、推算等字眼。 11.支持通过管理软件设置多个信号源标签，并可将不同的标 签与同一席位的不同显示屏绑定，使得同一席位的不同 显示屏显示不同的信号源列表。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 12..支持USB安全通信，当KVM发送端和KVM接收端均安装有USB控制模块时，可对U盘中的数据进行读写; 当KVM 发送端或KVM 接收端未安装 USB 控制模块时，不能对U盘中的数据进行读写。 | 2 | 台 |
| 4 | 分布式输出节点 | 1.系统采用分布式架构，支持通过标准网络交换机实现音视频以及控制信号的传输和交换；系统中各个设备节点采用嵌入式架构，非X86平台，无内置操作系统。 2.支持批量控制编解码节点指示灯闪烁，当需要确定某路编解码节点位置时，可以进行指示灯闪烁设置；支持通过声音提示。 3.支持1920×1080分辨率信号的输出，并向下兼容其他分辨率，支持EDID的学习、上传及下载。 4.节点前面板显示器支持显示设备的各种配置信息，包括IP、MAC，网关，掩码等。 5.可远程在线对设备进行重启和出厂设置恢复。 6.具备7*24小时长时间连续开机工作的能力。 7.单路视频信号从输入节点接入开始至输出节点输出的延时≤10ms。 8.支持去隔行处理，支持分辨率包括：1920x1080@60i; 1920x1080@50i；向下兼容。 9.多功能光接口设置，设备的光接口可以配置为以太网模式，和光矩阵交换模式。以太网模式可以通过光交换机进行传输处理；光矩阵模式可以通过光矩阵进行传输处理。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 10.MTBF实测≥150000h，检测报告内不应出现预计、推算等字眼。 11.信号切换时无黑场、无闪屏的中间过渡状态，画面切换时间≤2ms。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 12.支持通过管理软件设置多个信号源标签，并可将不同的标 签与同一席位的不同显示屏绑定，使得同一席位的不同 显示屏显示不同的信号源列表。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 13..支持USB安全通信，当KVM发送端和KVM接收端均安装有USB控制模块时，可对U盘中的数据进行读写; 当KVM 发送端或KVM 接收端未安装 USB 控制模块时，不能对U盘中的数据进行读写。 | 4 | 台 |
| 6 | 分布式拼接输出节点 | 1.系统采用分布式架构，支持通过标准网络交换机实现音视频以及控制信号的传输和交换；系统中各个设备节点采用嵌入式架构，非X86平台，无内置操作系统。 2.支持批量控制编解码节点指示灯闪烁，当需要确定某路编解码节点位置时，可以进行指示灯闪烁设置；支持通过声音提示。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 3.节点前面板显示器支持显示设备的各种配置信息，包括IP、MAC，网关，掩码等。 4.支持1920×1080分辨率信号的输出，并向下兼容其他分辨率，支持EDID的学习、上传及下载。 5.信号窗口支持漫游、叠加覆盖和缩放；支持在多个屏幕上开窗；支持调整窗口大小以及在多个显示器的任意位置移动；支持通过窗口叠加实现画中画显示。 6.支持管理多组不同分辨率的拼接墙，投影融合，LED大屏多种显示终端，并共享输入信号源，单个屏组可容纳100个屏幕数量。 7.节点支持DVI-I信号，既能输出DVI信号，也能输出VGA信号。 8.支持数据及信号的镜像转发，支持在同一网络平台下复制及调用，满足多用户和多用途的数据流同时应用。 9.可通过输出节点的拼接输出板卡将不同信号源的音视频拼接后输出至大屏,并可控制不同信号源的音频开局/关闭。单屏支持不少于4路混音同时输出。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 10.支持双台标设置，可独立设置两个双台标的内容，字体，字号，并支持像素级调整台标位置。 11.支持将窗口布局、信号源、字符叠加等信息保存至设备；支持一键调取保存的场景预案。保存场景数量为10000个。支持多组场景自动轮巡，支持10秒~900秒自定义轮巡时间间隔，可以选择场景进行轮巡。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 12.支持设置拼缝补偿，支持通过后台以像素为单位进行横向及纵向边沿像素设置；拼接大屏每个屏之间支持实时帧同步，屏组内任意两个拼接节点间帧同步信号差值小于10us。 13.支持图形工作站多头显卡的多路视频信号进行绑定，实现多头显卡多路输出统一编组，多路信号一键在大屏上联动开窗，画面同步，不撕裂，不卡顿。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 14.从单路视频信号输入节点输入开始至输出节点输出的延时≤11ms。 15.MTBF实测≥150000h，检测报告内不应出现预计、推算等字眼。 | 15 | 台 |
| 7 | 分布式预监盒 | 1.系统采用分布式架构，支持通过标准网络交换机实现音视频以及控制信号的传输和交换；系统中各个设备节点采用嵌入式架构，非X86平台，无内置操作系统。 2.具备7*24小时长时间连续开机工作的能力。 3.支持对所有输入信号进行预览，实时查看输入信号状态。 4.支持通过浏览器直接访问网页的方式登录软件进行可视化管理，支持在控制软件上对所有输入信号进行预览，实时查看输入信号状态。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 5.支持信号源预览，信号源预览画面帧率不少于60Hz。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） | 1 | 台 |
| 8 | 分布式安装支架 | 1、1.5U机架式安装，支持220V集中供电 2、可安装4张输入节点/输出节点 | 10 | 台 |
| 9 | 国产化智能中控 | 1.支持麒麟、鸿蒙等国产操作系统 ；3.ARM 64位内嵌式处理器，主频≥1.8GHz的；内存≥3G；存储内存≥32G； （需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 2.支持部门树的结构，可查看用户组织结构、部门、人员、权限。可通过表格直接批量导入部门及用户。权限精细化管理，用户分为数字登录用户、用户名密码登录用户，权限包括后台管理权限、操作界面权限以及组件使用权限，五级分层权限管控，设置用户最低、 低、中、高、最高等级。 3.支持设备7×24小时工作。 4.支持B/S架构，支持B/S端编程和操控，无需安装软件，直接通过浏览器访问控制主机IP地址进行编程和操控。支持PC/linux/安卓系统/苹果IOS系统/国产系统操控和管理。 5.内置中控设计器，支持UI人机交互界面设计编程和控制逻辑编程功能；支持用户自定义编程设置任何控制协议；支持工程导入和导出；支持添加和管理外设功能组件。 6.支持红外学习功能，支持对红外遥控器进行学习，支持对红外学习文件进行增加、学习、测试、删除、清空，支持对红外设备进行控制逻辑编辑；支持导入电器设备的红外控制代码库到主机。 7.支持可视化，支持视频可视化预监，支持音频音量可视化显示，支持环境状态参数可视化显示，支持数据信息可视化显示，支持外接设备状态可视化显示 。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 8.支持在控制界面中嵌入第三方网页页面，可在中控页面中对第三方网页内容进行显示和控制 。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 9. 支持 ModBus、DMX512、KNX、CAN; 支持 DB-NET和 DB-link，DB-NET 和 DB-link 分别支持添加 299个设备;支持用户自定义编程设置控制协议。 10.支持双电源冗余备份，支持双电源供电状态实时检测；支持双机元余备份; 支持双控制卡冗余备份; 支持背板双总线冗余备份。 11. 支持预案保存以及一键切换场景, 实现复杂系统中视频、音频、环境及周边设备快速变更调节。支持预案保存调用、一切多、显示切换关系、实时模式、非实时模式、触控切换、鼠标切换。显示设备和音频、环控类设备可按照场所分组管理控制 操作界面可按照场所显示设备; 支持定时或者根据事件触发的方式执行自动预案; 支持多个视频切换路径智能路由, 无需使用者关注设备级联状态及路由实现方式, 只需一键切换，实现快速上屏; 支持本地信号、远程信号、安防信号、多媒体文件一键上屏开窗或切换信和号。 12. 支持自动生成设备连接拓扑图，拓扑图上能直接显示设备连接状态、告警故障信息，査看拓扑上告警的事件信息；使用不同方式展示管理对象的状态信息，如颜色、图标，可查看每个设备和链路的详细信息。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） | 1 | 台 |
| 二楼会议室 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 86寸触摸一体机 | 1、整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈。 3、整机屏幕采用86英寸超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。 4、灰度等级≥256级。 5、玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺。 6、侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232；侧置输出接口具备1路音频、1路触控USB；前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 7、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口可实现与外部电脑的触摸信号及音视频输入。 8、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 9、整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa，适应学校复杂环境，保障教学安全。 10、整机可做到高色准△E≤1.5，还原真实教学色彩。 11、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持在Android系统中进行10点或以上触控。 12、触摸响应时间≤4ms。 13、触摸最小识别物≤3mm。 | 1 | 台 |
| 2 | OPS电脑 | 1、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2、PC和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章） 4、处理器：Intel 10代酷睿系列 i5 CPU。 5、芯片组：Intel H310。 6、内存：8G DDR4笔记本内存或以上配置。 7、硬盘：256G或以上SSD。 8、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI，具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 | 1 | 套 |
| 3 | 一体机移动支架 | 会议一体机落地推车移动支架 | 1 | 套 |
| 4 | 无线投屏器 | 单画面无线投屏器，支持HDMI音视频输出 | 1 | 套 |
| 5 | 会议音箱 | 1、低音配置:6.5"X2 2、高音配置:1"X1 3、频率响应:55~20KHZ 4、额定阻抗:16Ω 5、额定功率(AES):120W 6、灵敏度:99dB 7、最大声压级:126dB 8、尺寸:188X200X478mm | 2 | 台 |
| 6 | 会议功放 | 技术参数： 1、立体声输出功率2×300w/8Ω、2×450w/4Ω；桥接800W/8Ω； 2、频率响应20Hz-20KHz(±0.5dB)；输入阻抗20KΩ(平衡)； 3、10KΩ(不平衡)；灵敏度0.775V,1.0V两档可调； 4、谐波失真<0.05%； 5、信噪比93dB； 6、阻尼系数>250； 7、电压增益35dB。 | 1 | 台 |
| 7 | 会议系统主机 | 基本功能： 1、通过IEC 60914国际标准认证； 2、基于数字控制架构开发，全数字音频技术，内置高性能CPU处理核心，高速DSP数字音效处理器，CD级音质； 3、支持48KHz音频采样频率，音频频响可达20Hz～20KHz； 4、黑色钢化玻璃面板设计，简洁高档，功能分区清晰明了，操作简便； 5、高对比度、低功耗OLED屏用于显示系统状态、发言人数、发言模式等信息，并提供多种语言； 6、带导航式旋钮，方便管理人员对会议服务器进行操作及管理设置； 7、4路会议单元连接接口，系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 8、采用集中式供电管理，单台主控机标准可挂载60～70个话筒单元，通过连接多台扩容主机，可组成容量为4096席的大型系统； 9、采用全球通用电压的开关电源，使用范围更广，电源功率充足； 10、USB自动录音功能：前面板插入U盘后可自动/手动录制系统音频，并实时显示当前录音状态； 11、选配高清视频摄像跟踪矩阵或切换器、高清摄像机，可实现高清自动摄像跟踪功能，支持预置全景位； 12、主机内置4*1+1视频矩阵，选配标清视频会议摄像机，可实现标清自动摄像跟踪功能，支持预置全景位； 13、带外部音频信号输入接口，用于连接报警音频、广播音频、其他音频系统，单元可同步输出音频信号； 14、内置实时时钟，万年历功能，可以在会议服务器、会议单元上显示当前时间，方便参会人员查看； 15、内置会议单元自动检测机制，可在会前对系统各单元进行运行状态自检； 16、会议服务器与控制电脑之间采用先进的TCP/IP连接控制方式，可以实现会议系统的控制管理、远程诊断和远程升级； 可脱离电脑单独使用，作为一套基本的会议系统，具备以下功能： 17、单元写号功能：会议系统支持自动或者手动给系统设备分配ID； 18、可对单个或全部单元的内置扬声器音量进行调节，直至达到最佳声音效果（适用于5600系列）； 19、可对单元LCD屏的对比度进行调节，直至达到最佳显示效果（适用于4200系列）； 20、发言功能：申请等待模式(Operator)、限制发言模式(Auto)、先进先出模式(FIFO)、声控模式（VOX）、申请发言模式（需配合软件）； 21、声控模式：声控模式下，发言时话筒自动开启，可调节声控的灵敏度（高、中、低），可设置自动关咪时间(6～180秒)； 22、最多同时开启单元数量为4个（不包括主席单元），主席/副主席单元不受最大开启数量限制，系统可同时发言人数无数量限制； 23、系统可连接多台主席单元，可将任意代表单元设置成副主席单元，主席单元和副主席单元无数量限制； 连接电脑配合系统控制软件使用，具备更多功能： 24、可进行会议报到，实时统计会议报到人数，节省人工统计的时间； 25、可集中进行会议单元的管理，操作员可点击会议单元图标批准或拒绝与会者发言； 26、可设置发言限制时间，可设定限制时间结束后关闭会议单元； 27、可扩展电脑录音录像功能（需要增加音视频采集卡）； 28、可通过软件设定副主席单元，副主席单元的开关不受同时打开的会议单元数量和发言模式的限制； 29、可实现管理软件双机热备份功能，可将一台控制电脑设置为备份模式并连接到系统中，如当前控制电脑出现意外时，备份电脑可自动托管，保证会议无间断顺利进行； 30、可根据用户配套的管理软件，实现相应的多种会议管理功能； 技术参数： 系统容量：4096台 标准挂载：60～70台(根据不同单元，容量有差异) 音频频响：20Hz～20KHz 信噪比：>96dBA 通道隔离度：>85dB 动态范围：>94dB 总谐波失真：<0.05% 电源：AC100～240V，50/60Hz 音频接口：1路平衡音频（XLR)、2路线路音频(RCA) 最大音频输出：LINE OUT ：+20 dBu 非平衡、BLANCE OUT ：+20 dBu 平 输出阻抗：＞1KΩ 外部音频输入：0.775V（凤凰端子） 中控控制方式：RS-232 PC通讯方式：TCP/IP 摄像控制方式：RS-485 最大功耗：300W 单元连接接口：八芯×4 显示：OLED（61mm×37mm） 录音接口：USB（U盘格式：FAT32） 录音文件大小：0.8M/分钟 发言人数限制：1/2/3/4（不包括主席单元） 声控灵敏度：高/中/低（76dB/80dB/82dB） 支持摄像头数量：4个标清（内置），最大扩展8个摄像球机 视频输入接口：RCA×4（1Vp-p 75Ω） 视频输出接口：RCA×2（1Vp-p 75Ω） 摄像跟踪协议：PELCO-P/PELCO-D/VISCA 工作温度：-0～45℃ 存储温度：-20～50℃ 尺寸（长×宽×高）：485mm×350mm×90mm 安装：桌面或者19''机柜安装 重量：7.6Kg | 1 | 台 |
| 8 | 会议系统主席单元 | 基本功能： 1、通过IEC 60914国际标准认证； 2、三角几何外观设计，金属质感，带三色LED指示灯，可显示麦克风开闭状态； 3、采用实体按键设计，具有良好的按键手感，按键灵敏准确，寿命长，无机械按键声； 4、单元之间采用“T型”手拉手连接，易于布线，方便施工管理； 5、单元的连接线支持底部引出，可选择隐藏或不隐藏式安装，确保桌面整洁； 6、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 7、标配心型指向性驻极体麦克风，带开启指示灯圈，多种长度的双软管鹅颈咪杆可选（标配410mm，可选310mm/510mm）； 8、可插拔咪杆，在休会期间可以拆卸，方便设备维护； 9、超强抗手机干扰能力； 10、高对比度、低功耗OLED 屏用于动态显示单元信息，如动态时钟、单元信息、发言状态、报到及表决状态、同传列表及音量状态等； 11、采用实体按键设计，具有良好的按键手感，按键灵敏准确，寿命长，无机械按键声； 12、具有时钟显示功能，可显示当前会议时间，方便与会人对会议时间的把控； 13、具有唯一的序列号，会议系统支持自动或者手动给系统设备分配ID； 14、自带Ø 3.5 mm的耳机插口可连接耳机，音量可调（0～9级）； 15、自带Ø 3.5 mm的麦克风插口可连接外置麦克风，满足不同的使用场景； 16、内置左右双扬声器（2W），音量可调（0～9级），合理的音腔设计，声音清晰、宏亮； 17、报到功能：按键报到、对号插卡报到、不对号插卡报到、补报销报； 18、选配高清视频摄像跟踪矩阵或切换器、高清摄像机，可实现高清自动摄像跟踪功能，支持预置全景位； 19、主机内置4*1+1视频矩阵，选配标清视频会议摄像机，可实现标清自动摄像跟踪功能，支持预置全景位； 20、发言功能：申请等待模式(Operator)、限制发言模式(Auto)、先进先出模式(FIFO)、声控模式（VOX）、申请发言模式（需配合软件）； 21、声控模式：声控模式下，发言时话筒自动开启，可调节声控的灵敏度（高、中、低），可设置自动关咪时间(6～180秒)； 22、最多同时开启单元数量为4个（不包括主席单元），主席/副主席单元不受最大开启数量限制，系统可同时发言人数无数量限制； 23、系统可连接多台主席单元，可将任意代表单元设置成副主席单元，主席单元和副主席单元无数量限制； 主席单元除具有代表单元全部功能外，还具有以下功能： 24、主席单元可以自由开启，不受话筒开启数量的限制； 25、具有主席优先键功能，可以关闭正在发言的代表单元； 技术参数： 安装方式：台式 连接方式：专用八芯 颜色：黑色 显示参数：OLED，尺寸：35mm×18mm 音频频响：20Hz～20KHz 灵敏度：-46±4dBV/Pa 声控灵敏度：高/中/低（76dB/80dB/82dB） 声控自动关咪时间：6～180秒 等效噪声级：20dBA（SPL） 最大声压级：125dB（THD＜3%） 总谐波失真：＜0.05% 信噪比：≥96dB 麦克风类型: 心型指向性驻极体 方向性: 0°/180°：>20 dB (1 kHz) 咪杆长度: 410mm（标配，有310mm/510mm长度备选） 输入阻抗: 2KΩ 耳机/麦克风接口: Ø3.5 mm插孔×2 耳机负载: ＞16Ω 耳机音量: 10mW 内置扬声器: 2×2W/8Ω 尺寸(长×宽×高): 145mm×170mm×71mm（不含咪杆） 重 量: 0.6Kg 电 源: 24V 最大功耗: 7W 工作温度: 0~45℃ 存储温度: -20~50℃ | 1 | 支 |
| 9 | 会议系统代表单元 | 基本功能： 1、通过IEC 60914国际标准认证； 2、三角几何外观设计，金属质感，带三色LED指示灯，可显示麦克风开闭状态； 3、采用实体按键设计，具有良好的按键手感，按键灵敏准确，寿命长，无机械按键声； 4、单元之间采用“T型”手拉手连接，易于布线，方便施工管理； 5、单元的连接线支持底部引出，可选择隐藏或不隐藏式安装，确保桌面整洁； 6、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”； 7、标配心型指向性驻极体麦克风，带开启指示灯圈，多种长度的双软管鹅颈咪杆可选（标配410mm，可选310mm/510mm）； 8、可插拔咪杆，在休会期间可以拆卸，方便设备维护； 9、超强抗手机干扰能力； 10、高对比度、低功耗OLED 屏用于动态显示单元信息，如动态时钟、单元信息、发言状态、报到及表决状态、同传列表及音量状态等； 11、采用实体按键设计，具有良好的按键手感，按键灵敏准确，寿命长，无机械按键声； 12、具有时钟显示功能，可显示当前会议时间，方便与会人对会议时间的把控； 13、具有唯一的序列号，会议系统支持自动或者手动给系统设备分配ID； 14、自带Ø 3.5 mm的耳机插口可连接耳机，音量可调（0～9级）； 15、自带Ø 3.5 mm的麦克风插口可连接外置麦克风，满足不同的使用场景； 16、内置左右双扬声器（2W），音量可调（0～9级），合理的音腔设计，声音清晰、宏亮； 17、报到功能：按键报到、对号插卡报到、不对号插卡报到、补报销报； 18、选配高清视频摄像跟踪矩阵或切换器、高清摄像机，可实现高清自动摄像跟踪功能，支持预置全景位； 19、主机内置4*1+1视频矩阵，选配标清视频会议摄像机，可实现标清自动摄像跟踪功能，支持预置全景位； 20、发言功能：申请等待模式(Operator)、限制发言模式(Auto)、先进先出模式(FIFO)、声控模式（VOX）、申请发言模式（需配合软件）； 21、声控模式：声控模式下，发言时话筒自动开启，可调节声控的灵敏度（高、中、低），可设置自动关咪时间(6～180秒)； 22、最多同时开启单元数量为4个（不包括主席单元），主席/副主席单元不受最大开启数量限制，系统可同时发言人数无数量限制； 23、系统可连接多台主席单元，可将任意代表单元设置成副主席单元，主席单元和副主席单元无数量限制； 技术参数： 安装方式：台式 连接方式：专用八芯 颜色：黑色 显示参数：OLED，尺寸：35mm×18mm 音频频响：20Hz～20KHz 灵敏度：-46±4dBV/Pa 声控灵敏度：高/中/低（76dB/80dB/82dB） 声控自动关咪时间：6～180秒 等效噪声级：20dBA（SPL） 最大声压级：125dB（THD＜3%） 总谐波失真：＜0.05% 信噪比：≥96dB 麦克风类型: 心型指向性驻极体 方向性: 0°/180°：>20 dB (1 kHz) 咪杆长度: 410mm（标配，有310mm/510mm长度备选） 输入阻抗: 2KΩ 耳机/麦克风接口: Ø3.5 mm插孔×2 耳机负载: ＞16Ω 耳机音量: 10mW 内置扬声器: 2×2W/8Ω | 23 | 只 |
| 10 | 延长线 | 颜色：黑 类型：8PS 接头：一公头、一母头 长度：20米 会议话筒专用线缆，用于主控机到第一个话筒单元的连接线及话筒单元之间的延长连接线 | 2 | 条 |
| 11 | 一拖二无线话筒 | 一拖二无线手持话筒： 可选频率:1800 扫描功能:100预设频点扫描音频参考压缩扩展:是 天线:可拆卸、1/2波长天线选项:是 机架部件:随附 显示屏:背光VA显示屏+多色LED指示灯 使用频率：780-820（40MHz） 环境:演出和固定安装 | 1 | 套 |
| 12 | 天线放大器 | 技术参数： 1、适用频带范围：500-900MHz 2、输出/入增益： 0dB(频段中心） 3、输出端绝缘度：20dB 4、输出/入阻抗： 50欧姆 5、增益：13dBm 6、频宽：400MHz 7、接头：TNC插座 8、电源供应：DC12-18V 9、消耗电流：170mA | 1 | 台 |
| 9 | 调音台 | 6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声) 2编组母线 + 1立体声母线 2 AUX (包括FX) 高级效果器：SPX，含24组预置效果器 + USB音频功能 +48V幻象供电 单声道输入通道上的PAD开关 XLR平衡输出 金属机身 外观尺寸(W×H×D)： 244 mm x 71 mm x 294 mm (9.6"x 2.8"x 11.6") 净重： 1.9 kg (4.19 lbs.) | 1 | 台 |
| 14 | 电源时序器 | 8路电源时序器 | 1 | 台 |
| 15 | 音频处理器 | 1、模拟输入 : 输入数量 :(1 组 )RTA 话筒输入，(2 组 ) 线路输入，类别 : 电子平衡 /RF 滤波 ,XLR 母，阻抗： >40kΩ，Z大输入电平：＋ 20dBu，共模抑制比： >45dB，RTA 话筒幻像供电：＋ 15VDC，RTA 话筒等效输入噪声： <-110dBu,22Hz,-22kHz,150Ω； 2、模拟输出：输出数量：（ 6组）线路输出，类别：电子平衡 /RF 滤波， XLR 公 阻抗：120Ω，Z大输出电平：＋ 20dBu； 3、A/D 特性：类别： Type IV 转换； 4、动态范围： 110dB A 计权， 107dB 无计权； 5、Type IV 动态范围： 123dB, 含瞬态信号， A 计权， 22kHz BW 121dB, 含瞬态信号，无计权， 22kHz BW 115dB,含节目信号， A 计权， 22kHz BW； 6、取样频率： 48kHz； 7、A/D 特性：动态范围： 112dB A 计权， 110dB 无计权； 系统特性：动态范围： >110dB 无计权， >107dB A 计权； THD+ 噪声： 0.002 ％，＋ 4dBu,1kHz,0dB 输入增益； 8、频响： 20Hz-20kHz,±0.5dB； 9、通道串音： <-110dB, 一般 120dB； 10、输入至输出串音： <-110dB； 11、延时：每输出通道 10ms( 共 60ms)； | 1 | 台 |
| 16 | 音响线 | 2*2.5平方采用2*322芯根0.1mm直径4N无氧铜制作 | 1 | 卷 |
| 17 | 机柜 | 落地机柜 前门玻璃后门钢板门，含固定板一块，风扇一套，螺钉20套。 尺寸：600*600*1200/22U | 1 | 架 |
| 18 | 音视频传输设备 | HDMI 4K高清 网传延长器一对、音频延长器一对，配套的网线以及管材等 | 1 | 项 |
| 19 | 辅助材料 | 音响吊装钢索、机柜内设备安装支架，各种卡侬接口，音频接口以及各种话筒接口辅件以及音响接口的辅件，PVC管材和地插等 | 1 | 项 |
| 电子横幅 |  |  |  |  |
| 双色电子横幅：采用双色模组，显示长5.17米，高0.304米，共1.57平方米。 |  |  |  |  |
| 1 | P4.75双色模组 | 1、封装方式：SMD2121，优质品牌灯芯；线性排列、非OEM灯芯；像素间距：纵向：≤4.75mm，横向：≤4.75mm，刷新率：120Hz； 2、像素组成：1R（2121SMD），像素密度：≥44321点/㎡； 3、模块解析度及尺寸：304mm*152mm*14.5MM；模组分辨率:64*32； 4、模块级CPU存储：具有单个LED发光管的亮度和颜色的自适应校正功能； 5、屏幕亮度：整屏白平衡时≥260cd/㎡； 6、驱动方式：恒流驱动16S； | 1.57 | 平方 |
| 2 | 控制卡 | 控制范围：双色1024K 带载(单双色)：4096*128 2048*256 1024*512 存储容量：128MByte 适配范围：各种规格的单色，双基色LED显示屏 软件功能：集群管理/多区域显示/多语言版本 节目数量：支持128个节目，每个节目划分为16个区域 区域类型：图文/字幕/动画/数字时钟/表盘/正负计时/温度/温湿度 边框显示：节目流水边框/区域流水边框 时钟显示：数字时钟/模拟时钟/正计时/倒计时 通讯接口：100M网络，USB，RS232，RS485 显示接口：2个50PIN | 1 | 台 |
| 3 | 电源 | 1、输入电压：220V； 2、输出电压：5V； 3、输出电流：40A； | 6 | 只 |
| 4 | 信号线 | 电子屏内部的线材以及输入设备所需要的线材，如电线、网线、排线等 | 1 | 项 |
| 5 | 电缆进线 | 输入电源线 | 1 | 项 |
| 6 | 铝框结构 | 铝框结构 | 1.57 | 平方 |
| 7 | 辅助材料 | 电子屏安装所需辅材，例如走线所需要的管材，钢结构所需要的膨帐，内部所需的3*2.5电源线、5v电源一拖二线、卡供电源线、磁柱、吸盘，以及电子屏周边收口、接收卡背板、进排风口。 | 1 | 项 |
| 中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 分布式输入节点 | 1.系统采用分布式架构，支持通过标准网络交换机实现音视频以及控制信号的传输和交换；系统中各个设备节点采用嵌入式架构，非X86平台，无内置操作系统。 2.节点前面板显示器支持显示设备的各种配置信息，包括IP、MAC，网关，掩码等。 3.最大支持1920×1080分辨率信号源的编码，并向下兼容其他分辨率，支持EDID的学习、上传及下载。 4.为便于安装实施和做线，节点音频平衡输出信号和控制的信号统一为一个凤凰端子接口，控制信号包含1路双向串口,2路继电器接口，1路电平输入接口（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 5.浅压缩码流可设置为300Mbps～10Gbps。信号源自身图像从简单到复杂的过程中，不会出现无呼吸效应（视频源自身变化过程中，无画面由模糊逐渐转为清晰的过程）（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 6.编码帧率支持1帧~60帧每秒设置；支持后台以10~120 进行I 帧间隔设置。 7.支持去隔行处理，支持分辨率包括：1920x1080@60i; 1920x1080@50i；向下兼容。 8.多功能光接口设置，设备的光接口可以配置为以太网模式，和光矩阵交换模式。以太网模式可以通过光交换机进行传输处理；光矩阵模式可以通过光矩阵进行传输处理。 9.支持批量控制编解码节点指示灯闪烁，当需要确定某路编解码节点位置时，可以进行指示灯闪烁设置；支持通过声音提示。 10.MTBF实测≥150000h，检测报告内不应出现预计、推算等字眼。 11.支持通过管理软件设置多个信号源标签，并可将不同的标 签与同一席位的不同显示屏绑定，使得同一席位的不同 显示屏显示不同的信号源列表。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 12..支持USB安全通信，当KVM发送端和KVM接收端均安装有USB控制模块时，可对U盘中的数据进行读写; 当KVM 发送端或KVM 接收端未安装 USB 控制模块时，不能对U盘中的数据进行读写。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） | 3 | 台 |
| 2 | 分布式拼接输出节点 | 1.系统采用分布式架构，支持通过标准网络交换机实现音视频以及控制信号的传输和交换；系统中各个设备节点采用嵌入式架构，非X86平台，无内置操作系统。 2.支持批量控制编解码节点指示灯闪烁，当需要确定某路编解码节点位置时，可以进行指示灯闪烁设置；支持通过声音提示。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 3.节点前面板显示器支持显示设备的各种配置信息，包括IP、MAC，网关，掩码等。 4.支持1920×1080分辨率信号的输出，并向下兼容其他分辨率，支持EDID的学习、上传及下载。 5.信号窗口支持漫游、叠加覆盖和缩放；支持在多个屏幕上开窗；支持调整窗口大小以及在多个显示器的任意位置移动；支持通过窗口叠加实现画中画显示。 6.支持管理多组不同分辨率的拼接墙，投影融合，LED大屏多种显示终端，并共享输入信号源，单个屏组可容纳100个屏幕数量。 7.节点支持DVI-I信号，既能输出DVI信号，也能输出VGA信号。 8.支持数据及信号的镜像转发，支持在同一网络平台下复制及调用，满足多用户和多用途的数据流同时应用。 9.可通过输出节点的拼接输出板卡将不同信号源的音视频拼接后输出至大屏,并可控制不同信号源的音频开局/关闭。单屏支持不少于4路混音同时输出。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 10.支持双台标设置，可独立设置两个双台标的内容，字体，字号，并支持像素级调整台标位置。 11.支持将窗口布局、信号源、字符叠加等信息保存至设备；支持一键调取保存的场景预案。保存场景数量为10000个。支持多组场景自动轮巡，支持10秒~900秒自定义轮巡时间间隔，可以选择场景进行轮巡。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 12.支持设置拼缝补偿，支持通过后台以像素为单位进行横向及纵向边沿像素设置；拼接大屏每个屏之间支持实时帧同步，屏组内任意两个拼接节点间帧同步信号差值小于10us。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 13.支持图形工作站多头显卡的多路视频信号进行绑定，实现多头显卡多路输出统一编组，多路信号一键在大屏上联动开窗，画面同步，不撕裂，不卡顿。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 14.从单路视频信号输入节点输入开始至输出节点输出的延时≤11ms。 | 1 | 台 |
| 3 | 分布式输出节点 | 1.系统采用分布式架构，支持通过标准网络交换机实现音视频以及控制信号的传输和交换；系统中各个设备节点采用嵌入式架构，非X86平台，无内置操作系统。 2.支持批量控制编解码节点指示灯闪烁，当需要确定某路编解码节点位置时，可以进行指示灯闪烁设置；支持通过声音提示。 3.支持1920×1080分辨率信号的输出，并向下兼容其他分辨率，支持EDID的学习、上传及下载。 4.节点前面板显示器支持显示设备的各种配置信息，包括IP、MAC，网关，掩码等。 5.可远程在线对设备进行重启和出厂设置恢复。 6.具备7*24小时长时间连续开机工作的能力。 7.单路视频信号从输入节点接入开始至输出节点输出的延时≤10ms。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 8.支持去隔行处理，支持分辨率包括：1920x1080@60i; 1920x1080@50i；向下兼容。 9.多功能光接口设置，设备的光接口可以配置为以太网模式，和光矩阵交换模式。以太网模式可以通过光交换机进行传输处理；光矩阵模式可以通过光矩阵进行传输处理。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 10.MTBF实测≥150000h，检测报告内不应出现预计、推算等字眼。 11.信号切换时无黑场、无闪屏的中间过渡状态，画面切换时间≤2ms。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 12.支持通过管理软件设置多个信号源标签，并可将不同的标 签与同一席位的不同显示屏绑定，使得同一席位的不同 显示屏显示不同的信号源列表。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 13..支持USB安全通信，当KVM发送端和KVM接收端均安装有USB控制模块时，可对U盘中的数据进行读写; 当KVM 发送端或KVM 接收端未安装 USB 控制模块时，不能对U盘中的数据进行读写。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） | 1 | 台 |
| 4 | 分布式拼接输出节点 | 1.系统采用分布式架构，支持通过标准网络交换机实现音视频以及控制信号的传输和交换；系统中各个设备节点采用嵌入式架构，非X86平台，无内置操作系统。 2.支持批量控制编解码节点指示灯闪烁，当需要确定某路编解码节点位置时，可以进行指示灯闪烁设置；支持通过声音提示。 （需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 3.节点前面板显示器支持显示设备的各种配置信息，包括IP、MAC，网关，掩码等。 4.支持1920×1080分辨率信号的输出，并向下兼容其他分辨率，支持EDID的学习、上传及下载。 5.信号窗口支持漫游、叠加覆盖和缩放；支持在多个屏幕上开窗；支持调整窗口大小以及在多个显示器的任意位置移动；支持通过窗口叠加实现画中画显示。 6.支持管理多组不同分辨率的拼接墙，投影融合，LED大屏多种显示终端，并共享输入信号源，单个屏组可容纳100个屏幕数量。 7.节点支持DVI-I信号，既能输出DVI信号，也能输出VGA信号。 8.支持数据及信号的镜像转发，支持在同一网络平台下复制及调用，满足多用户和多用途的数据流同时应用。 9.可通过输出节点的拼接输出板卡将不同信号源的音视频拼接后输出至大屏,并可控制不同信号源的音频开局/关闭。单屏支持不少于4路混音同时输出。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 10.支持双台标设置，可独立设置两个双台标的内容，字体，字号，并支持像素级调整台标位置。 11.支持将窗口布局、信号源、字符叠加等信息保存至设备；支持一键调取保存的场景预案。保存场景数量为10000个。支持多组场景自动轮巡，支持10秒~900秒自定义轮巡时间间隔，可以选择场景进行轮巡。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 12.支持设置拼缝补偿，支持通过后台以像素为单位进行横向及纵向边沿像素设置；拼接大屏每个屏之间支持实时帧同步，屏组内任意两个拼接节点间帧同步信号差值小于10us。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 13.支持图形工作站多头显卡的多路视频信号进行绑定，实现多头显卡多路输出统一编组，多路信号一键在大屏上联动开窗，画面同步，不撕裂，不卡顿。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） 14.从单路视频信号输入节点输入开始至输出节点输出的延时≤11ms。（需要提供第三方检测机构出具的的检测报告并加盖投标供应商公章） | 1 | 台 |
| 系统集成与综合布线 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 一、机房 |  |  |  |  |
| 1 | 48口ODF盘 | 1、标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2、安装方式：19″机架式安装 3、材料结构：金属框架，表面涂装静电喷塑，塑料组件 4、ODF架后部设计有光缆引入与接地单元采用镀锌钢板，供光缆固定，同时使金属部分接地并与ODF架绝缘 5、进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 6、每盘端口数量：12位 7、端口类型： FC、SC单工、LC双工通用 8、材料：优质钢板 9、表面颜色：白色 10、端口数量/高度：48位/3U | 1 | 只 |
| 2 | 网关路由器 | 支持8个千兆电口，支持2个WAN口；支持7口PoE供电，整机PoE最大输出135W，单口PoE最大输出30W。RG-EG2100-P V2支持企业总分VPN组网，支持本地微信/短信/WEB认证，内置锐捷无线控制器，支持上网行为管理，支持SDWAN组网方案。集成AC功能，可管理普通 AP 32个，不支持License扩容。 | 1 | 台 |
| 3 | 政务网交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 2、交换容量≥336G，包转发率≥108Mpps(若官网有两个值，以小值为准)； 3、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 4、支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng 5、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 6、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 7、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，投标文件中提供第三方权威机构测试报告，并加盖投标人公章； 8、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； | 1 | 台 |
| 4 | 业务交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 2、交换容量≥336G，包转发率≥108Mpps(若官网有两个值，以小值为准)； 3、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 4、支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng 5、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 6、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 7、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，投标文件中提供第三方权威机构测试报告，并加盖投标人公章； 8、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； | 1 | 台 |
| 5 | 无线交换机 | 1、10个10/100/1000M电口，2个SFP口，1个console口 2、交换容量：336Gbps/3.36T 3、包转发率：27Mpps/102Mpps 4、1-8口支持POE供电，整机POE供电125W，最大同时支持8个POE端口。 | 1 | 台 |
| 6 | 万兆光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 | 6 | 台 |
| 7 | 110型语音配线架 | 1、符合标准：YD/T926.3，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568-C.2； 2、标准19英寸机架式安装，高度：1U； 3、规格：100对； 4、采用IDC技术上下两排均在正面端接，使施工维护更方便； 5、提供标识单元，让施工、维护、管理更方便、快捷； 6、塑料件：ABS； 7、卡接导体线径：0.4mm~0.65mm，26AWG~22AWG； 8、工作温度：-10℃～+60℃； | 1 | 套 |
| 8 | 24口网络配线架 | 1、标准19英寸机架式安装，高度：1U，端口数量：24口（满配），采用模块化设计，便于安装和维护 2、采用全塑料面板，金属底板结构，外形美观，机械强度高 3、后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸 4、标准：YD/T926.3，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568-C.2 5、线缆管理：自带后部线缆管理单元 6、标识管理：自带标识纸和标识盖，标识盖带指扣方便拆卸，端口带序号标识 7、IDC：磷青铜 8、金针：磷青铜表面镀金 9、线缆保护盖：PC材料 10、进线方式：180°进线，IDC：45° 11、卡接导体规格：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG 12、打线方式：T568A/T568B 13、插头与插座插合次数：≥1000次 14、导线端接次数：≥250次 15、最高传输频率：250MHz 16、工作温度：-10℃～+60℃ 17、产品符合REACH要求。 | 4 | 只 |
| 9 | 1U理线架 | 1、标准19”机架式安装。 2、SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理。 3、高度：1U。 4、上下各12口理线槽。 5、厚度：1.0/1.2MM。 | 10 | 只 |
| 10 | 鸭嘴跳线 | 1、原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 2、导体: 多股绞合，软圆铜线 3、导体线规：24AWG 4、屏蔽方式: U/UTP 5、插头：110-RJ45 6、规格：1 对 7、插拔次数：RJ45≥1000 次，110≥200 次 8、最高传输频率：16MHz 9、工作温度：-10℃～+60℃ | 7 | 条 |
| 11 | 光纤跳线 | 1、标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2、依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 3、高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 4、重复性，互换性，光学特性稳定 5、光纤类型：B1.3 6、光缆类型：双芯8 字形 7、光纤插头：LC 8、长度：1m、2m、3m可选 9、单芯光缆护套外径：2.8mm 10、护套颜色：黄色（B1.3） 11、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 12、互换性：≤0.2dB 13、回波损耗：≥50dB（单模） 14、重复性≥1000 次 15、工作温度：-20℃~+60℃ | 6 | 条 |
| 12 | 42U机柜 | 尺寸（长*宽*高）：600mm*600mm*2055mm | 1 | 个 |
| 13 | 千兆网口交换机 | 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+，不含电源 | 2 | 台 |
| 14 | 电源 | 60W 交流电源模块，用于非 PoE 款型 | 2 | 块 |
| 15 | 万兆模块 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 4 | 个 |
| 二、网络终端 |  |  |  |  |
| 1 | 信息模块 | 1、带寻址功能的信息插座模块，LED 灯前置，发光后显而易见 2、使用常规测试仪（ FLUKE、通断测试仪等）均可寻址定位 3、LED 灯有可靠的电路保护，闪烁寿命上万次，性能可靠安全，即使LED 灯被恶意破坏，也不会影响链路的正常使用和六类的性能 4、标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568-C.2 5、IDC：磷青铜，45° 6、金针：磷青铜表面镀金，异形的金针空间排列，有效提升近端串音余量 7、防尘盖：透明PC 材料 8、插头与插座插合次数：≥1000 次 9、导线端接次数：≥250 次 10、打线方式： T568A/T568B 11、IDC 与金针方向：180 度 12、卡接导体线径：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG 13、最高传输频率：250MHz 14、额定电流：0.75A 15、工作温度：-10℃～+60℃ 16、产品传输性能符合5 米短信道（二节点），9 米短信道（三节点），14 米短信道（四节点），100 米信道（六节点）和永久链路 | 68 | 个 |
| 2 | 语音模块 | 1、内部纯簧片结构，无短路、断路现象 2、32°斜打线，压穿刺破线皮可靠，并可防止电线拉脱 3、标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，TIA/EIA- 568-C.2 4、特有线缆保护盖可防止线缆脱落，也可防止灰尘侵入 5、IDC材料：磷青铜 6、端口：6P4C 7、IDC与金针方向：90度 8、插头与插座插合次数：≥1000次 9、导线端接次数：≥250次 10、卡接导体线径：0.4mm~0.65mm 11、工作温度：-10℃～+60℃ 12、产品符合YD/T926.3-2009标准的单体要求。 | 31 | 个 |
| 3 | 无线吸顶AP | 射频设计： 四射频设计，支持2.4GHz/5GHz频段灵活切换∶ Radio1:2.4GHz/5GHz:2*2MIMO Radio2:5GHz:2*2MIMO Radio3:5GHz:2*2MIMO Radio4:2.4GHz/5GHz:2*2MIMO 传输协议： 支持标准的802.11ax协议，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式 工作频段： 802.11b/g/n/ac/ax:2.4G-2.483GHz 802.11a/n/ac/ax:5.150-5.350GHz,5.47~5,725GHz,5.725-5.850GHz 支持标准的802.11ax协议，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式 空间流数： 整机8条空间流2.4G频段最高支持4条空间流、5G频段最高支持8条空间流 传输速率： 整机最大无线协商速率4.134Gbps其中2.4GHz单射频最高速率0.575Gbps，5GHz最大无线协商速率4.134Gbps、5GHz单射频最大无线协商速率1.2Gbps 业务端口： 1个100M/1000M/2.5G自适应以太网电口，支持PD受电 1个1G SFP自适应以太网光口 1个10/100/1000M自适应以太网电口，支持PSE对外供电（12V/2W） 1个Console口管理端口 1个USB2.0 | 5 | 台 |
| 4 | 双口面板 | 1、端口数量：双口 2、面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 3、颜色：白色，材料：ABS 4、含86底盒 | 1 | 个 |
| 5 | 地插 | 1、采用黄铜铸造，表面抛光 2、端口数量：3口 3、弹起开启方式：滑键式 4、信息插座功能件带弹簧式自动回弹防尘门 5、面板尺寸：120×120mm | 33 | 个 |
| 6 | 6类非屏蔽网线 | 1、额定传输速率(NVP)：68% 2、单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 3、导体：软圆铜线、0.570mm±0.015mm，绝缘：HDPE，线对：4对 4、屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 5、护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm 6、阻燃标准：IEC60332-1-2 7、最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内； 8、产品通过第三方通信/供电一体化连接方案性能检测（90W/1000Mbit/s/）。 | 2450 | 米 |
| 7 | 电源线 | RVV2*1.0 | 170 | m |
| 三、指挥中心 |  |  |  |  |
| 1 | 4口光纤熔接盒 | 1、标准：YD/T 925 2、安装方式：非机架安装，桌面式，挂墙 3、带光纤熔接盘，1个光缆进线口，1个固定PG头，1个光缆护套固定装置和光缆加强件固定装置 4、端口数量：4口，空余端口可安装空白功能件（标配），安装LC双工、SC单工耦合器时安装支架的空隙可安装封堵功能件（标配） 5、端口通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 6、外壳材料：优质冷轧钢板 7、外壳表面处理：静电喷塑黑色 | 1 | 个 |
| 2 | 政务网交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 2、交换容量≥336G，包转发率≥108Mpps(若官网有两个值，以小值为准)； 3、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 4、支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng 5、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 6、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 7、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05， 8、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； | 1 | 台 |
| 3 | 业务交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 2、交换容量≥336G，包转发率≥108Mpps(若官网有两个值，以小值为准)； 3、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 4、支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng 5、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 6、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 7、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05 8、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； | 1 | 台 |
| 4 | 无线吸顶AP | 射频设计： 四射频设计，支持2.4GHz/5GHz频段灵活切换∶ Radio1:2.4GHz/5GHz:2*2MIMO Radio2:5GHz:2*2MIMO Radio3:5GHz:2*2MIMO Radio4:2.4GHz/5GHz:2*2MIMO 传输协议： 支持标准的802.11ax协议，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式 工作频段： 802.11b/g/n/ac/ax:2.4G-2.483GHz 802.11a/n/ac/ax:5.150-5.350GHz,5.47~5,725GHz,5.725-5.850GHz 支持标准的802.11ax协议，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式 空间流数： 整机8条空间流2.4G频段最高支持4条空间流、5G频段最高支持8条空间流 传输速率： 整机最大无线协商速率4.134Gbps其中2.4GHz单射频最高速率0.575Gbps，5GHz最大无线协商速率4.134Gbps、5GHz单射频最大无线协商速率1.2Gbps 业务端口： 1个100M/1000M/2.5G自适应以太网电口，支持PD受电 1个1G SFP自适应以太网光口 1个10/100/1000M自适应以太网电口，支持PSE对外供电（12V/2W） 1个Console口管理端口 1个USB2.0 | 1 | 台 |
| 5 | 8口POE交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个； 2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥37Mpps，若官网有两个值，则以小值为准； 3、产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W； 4、产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态； 5、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w）和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 6、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 7、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 8、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 9、长期工作温度-5°-55°； 10、具有工信部设备进网许可证。 | 1 | 台 |
| 6 | 万兆光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 | 4 | 台 |
| 7 | 110型语音配线架 | 1、符合标准：YD/T926.3，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568-C.2； 2、标准19英寸机架式安装，高度：1U； 3、规格：100对； 4、采用IDC技术上下两排均在正面端接，使施工维护更方便； 5、提供标识单元，让施工、维护、管理更方便、快捷； 6、塑料件：ABS； 7、卡接导体线径：0.4mm~0.65mm，26AWG~22AWG； 8、工作温度：-10℃～+60℃； | 1 | 套 |
| 8 | 24口网络配线架 | 1、标准19英寸机架式安装，高度：1U，端口数量：24口（满配），采用模块化设计，便于安装和维护 2、采用全塑料面板，金属底板结构，外形美观，机械强度高 3、后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸 4、标准：YD/T926.3，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568-C.2 5、线缆管理：自带后部线缆管理单元 6、标识管理：自带标识纸和标识盖，标识盖带指扣方便拆卸，端口带序号标识 7、IDC：磷青铜 8、金针：磷青铜表面镀金 9、线缆保护盖：PC材料 10、进线方式：180°进线，IDC：45° 11、卡接导体规格：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG 12、打线方式：T568A/T568B 13、插头与插座插合次数：≥1000次 14、导线端接次数：≥250次 15、最高传输频率：250MHz 16、工作温度：-10℃～+60℃ 17、产品符合REACH要求。 | 3 | 只 |
| 9 | 鸭嘴跳线 | 1、原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 2、导体: 多股绞合，软圆铜线 3、导体线规：24AWG 4、屏蔽方式: U/UTP 5、插头：110-RJ45 6、规格：1 对 7、插拔次数：RJ45≥1000 次，110≥200 次 8、最高传输频率：16MHz 9、工作温度：-10℃～+60℃ | 18 | 条 |
| 10 | 光纤跳线 | 1、标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2、依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 3、高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 4、重复性，互换性，光学特性稳定 5、光纤类型：B1.3 6、光缆类型：双芯8 字形 7、光纤插头：LC 8、长度：1m、2m、3m可选 9、单芯光缆护套外径：2.8mm 10、护套颜色：黄色（B1.3） 11、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 12、互换性：≤0.2dB 13、回波损耗：≥50dB（单模） 14、重复性≥1000 次 15、工作温度：-20℃~+60℃ 16、具有单独LC单模跳纤产品的插入损耗、回波损耗第三方检验报告；具有单独LC多模跳纤产品的插入损耗第三方检验报告；具有单独FC单模跳纤产品的插入损耗、回波损耗第三方检验报告（投标文件中提供相应检测报告复印件并加盖供应商公章）。 | 4 | 条 |
| 11 | 6芯单模光纤 | 1、标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3； 2、截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能； 3、光纤规格：B1.3； 4、衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22/＠850≤3.0，＠1300≤1.0； 5、光纤芯数：6芯； 6、护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色； 7、允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N； 8、允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm； 9、最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D； 10、敷设方式：管道、非自承架空； 11、温度范围：贮运时-40℃～+60℃，安装敷设时：＞-15℃； | 140 | 米 |
| 12 | 大对数线缆 | 25芯大对数线缆 | 70 | 米 |
| 13 | 42U机柜 | 尺寸（长*宽*高）：600mm*600mm*2055mm | 1 | 个 |
| 14 | 电话座机 | 办公座机，来电显示；铃声选择；来电静音 | 16 | 台 |
| 15 | 操作终端 | CPU:I5，内存8G，存储：1Ｔ➕256G，主机带两路HDMI或者DP输出，24寸液晶显示器。 | 11 | 台 |
| 16 | 指挥终端 | CPU:I7，内存16G，存储：1Ｔ➕256G，显卡：GT 1030-2G独显（带4路HDMI或者DP 输出），24寸液晶显示器， | 3 | 台 |
| 四、会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 4口光纤熔接盒 | 1、标准：YD/T 925 2、安装方式：非机架安装，桌面式，挂墙 3、带光纤熔接盘，1个光缆进线口，1个固定PG头，1个光缆护套固定装置和光缆加强件固定装置 4、端口数量：4口，空余端口可安装空白功能件（标配），安装LC双工、SC单工耦合器时安装支架的空隙可安装封堵功能件（标配） 5、端口通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 6、外壳材料：优质冷轧钢板 7、外壳表面处理：静电喷塑黑色 | 1 | 个 |
| 2 | 6芯单模光纤 | 1、标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3； 2、截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能； 3、光纤规格：B1.3； 4、衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22/＠850≤3.0，＠1300≤1.0； 5、光纤芯数：8芯； 6、护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色； 7、允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N； 8、允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm； 9、最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D； 10、敷设方式：管道、非自承架空； 11、温度范围：贮运时-40℃～+60℃，安装敷设时：＞-15℃； | 50 | 米 |
| 五、监控：共7个监控点位 |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 1、1U 380系列机箱 2、1个HDMI，1个VGA，异源输出 3、2盘位，可满配8TB硬盘 5、1个千兆网口 5、1个USB2.0接口、1个USB3.0接口 6、输入带宽：80M 7、8路H.264、H.265接入 8、最大支持8×1080P解码 9、支持H.264、H.265解码 | 1 | 台 |
| 2 | 显示器 | 1、配置≥23.8寸WLED，分辨率≥1920×1080，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口； 2、硬件形态：为保障使用时的动态清晰度、色彩还原准确、可视角度等方面的体验，需采用IPS屏，水平及垂直可视角度≥178°，亮度≥250cd/m²，对比度≥1000:1。 | 1 | 套 |
| 3 | 监控硬盘 | 1、硬盘容量: 8TB； 2、硬盘转速:5400； | 2 | 块 |
| 4 | 半球摄像机 | 1、400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 2、支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 3、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON)），黑白：0 Lux with IR 4、宽动态: 120 5、调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 6、焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角线视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3° 7、补光灯类型: 红外灯 8、补光距离: 最远可达30 m 9、波长范围: 850 nm 10、防补光过曝: 支持 11、最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） 12、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 13、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 14、音频:1个内置麦克风 15、网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 16、存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 17、启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 18、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 19、电流及功耗: DC： 12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A ~0.11 A，最大功耗：6.5 W 20、电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 21、防护: IP66 | 7 | 台 |
| 5 | 监控交换机 | 1、16个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持标准PoE+供电） 2、2个1000Mbps SFP端口 3、整机最大PoE供电功率为180W，单端口最大PoE供电功率为30W 4、符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，端口支持供电优先级 5、支持智能开局、异常告警、快速排障 6、支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制 7、支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护 | 1 | 台 |
| 6 | 1U理线架 | 参数同监控机房的1U理线架 | 1 | 个 |
| 7 | 千兆光模块 | 单模模块(1310nm,10km,LC) | 2 | 台 |
| 8 | 光纤跳线 | 参数同监控机房光纤跳线 | 2 | 条 |
| 9 | 监控电源 | DC12V/20A | 2 | 台 |
| 六、机房 |  |  |  |  |
| 1 | 2米网络跳线 | 1、标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2、100%通过单体测试，具有更高的可靠性和传输性能 3、导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 4、屏蔽方式: U/UTP 5、护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 6、插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳 7、线序：T568B-T568B 8、插拔次数：≥1000次 9、最高传输频率：250MHz 10、工作温度：-10℃～+60℃ | 28 | 根 |
| 2 | 3米网络跳线 | 1、标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2、100%通过单体测试，具有更高的可靠性和传输性能 3、导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 4、屏蔽方式: U/UTP 5、护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 6、插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳 7、线序：T568B-T568B 8、插拔次数：≥1000次 9、最高传输频率：250MHz 10、工作温度：-10℃～+60℃ | 24 | 根 |
| 3 | 232控制线 | 通到大屏电柜232控制线 | 1 | 根 |
| 4 | 5米hdmi线 | 5米HDMI线 | 8 | 根 |
| 5 | 8米hdmi线 | 8米HDMI线 | 26 | 根 |
| 6 | 万兆光纤跳线 | 1、标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2、依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 3、高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 4、重复性，互换性，光学特性稳定 5、光纤类型：B1.3 6、光缆类型：双芯8 字形 7、光纤插头：LC 8、长度：1m、2m、3m可选 9、单芯光缆护套外径：2.8mm 10、护套颜色：黄色（B1.3） 11、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 12、互换性：≤0.2dB 13、回波损耗：≥50dB（单模） 14、重复性≥1000 次 15、工作温度：-20℃~+60℃ | 4 | 根 |
| 7 | PDU插座 | PDU机柜专用电源八位插座10A,2500W。 | 3 | 块 |
| 8 | 42U机柜 | 尺寸（长*宽*高）：600mm*600mm*2055mm | 1 | 个 |
| 指挥大厅 |  |  |  |  |
| 1 | 6类非屏蔽网线 | 1、额定传输速率(NVP)：68% 2、单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 3、导体：软圆铜线、0.570mm±0.015mm，绝缘：HDPE，线对：4对 4、屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 5、护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm 6、阻燃标准：IEC60332-1-2 | 610 | 米 |
| 2 | 1.5米hdmi线 | 1.5米HDMI线 | 23 | 根 |
| 3 | 3米hdmi线 | 3米HDMI线 | 23 | 根 |
| 4 | 10米4k-hdmi线 | 10米4k-HDMI线 | 2 | 根 |
| 5 | 音频线 | 20米音频线，一头焊接3.5接口连接分布式音视频节点，另一端根据对接设备的接口类型焊接。 | 2 | 根 |
| 6 | 音频隔离器 | 音频隔离器 | 2 | 只 |
| 会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 6类非屏蔽网线 | 1、额定传输速率(NVP)：68% 2、单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 3、导体：软圆铜线、0.570mm±0.015mm，绝缘：HDPE，线对：4对 4、屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 5、护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm 6、阻燃标准：IEC60332-1-2 | 255 | 米 |
| 2 | 1.5米hdmi线 | 1.5米HDMI线 | 2 | 根 |
| 3 | 10米hdmi线 | 10米hdmi线 | 2 | 根 |
| 4 | 15米hdmi线 | 15米hdmi线 | 2 | 根 |
| 5 | 音频线 | 20米音频线，一头焊接3.5接口连接分布式音视频节点，另一端根据对接设备的接口类型焊接。 | 1 | 根 |
| 6 | 音频隔离器 | 音频隔离器 | 1 | 只 |
| 7 | 无线吸顶AP | 射频设计： 四射频设计，支持2.4GHz/5GHz频段灵活切换∶ Radio1:2.4GHz/5GHz:2*2MIMO Radio2:5GHz:2*2MIMO Radio3:5GHz:2*2MIMO Radio4:2.4GHz/5GHz:2*2MIMO 传输协议： 支持标准的802.11ax协议，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式 工作频段： 802.11b/g/n/ac/ax:2.4G-2.483GHz 802.11a/n/ac/ax:5.150-5.350GHz,5.47~5,725GHz,5.725-5.850GHz 支持标准的802.11ax协议，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式 空间流数： 整机8条空间流2.4G频段最高支持4条空间流、5G频段最高支持8条空间流 传输速率： 整机最大无线协商速率4.134Gbps其中2.4GHz单射频最高速率0.575Gbps，5GHz最大无线协商速率4.134Gbps、5GHz单射频最大无线协商速率1.2Gbps 业务端口： 1个100M/1000M/2.5G自适应以太网电口，支持PD受电 1个1G SFP自适应以太网光口 1个10/100/1000M自适应以太网电口，支持PSE对外供电（12V/2W） 1个Console口管理端口 1个USB2.0 | 1 | 台 |
| 8 | 辅助材料 | 施工过程中所产生的辅材费用 | 1 | 项 |
| 操作台 |  |  |  |  |
| 1 | 定制操作台弧形7人位 | 颜色：蓝白色 规格：7100*950*940 操作台采用钢木结合工艺 （1）柜体为钢制，主体框架采用焊接工艺（坚固耐用）整体打磨光滑平整。 （2）主体框架1.8毫米优质冷轧钢板，前后门板1.0毫米钢板 （3）木质部分采用25毫米厚优质防火板，面板前端橡胶压边手枕，抗磨防腐。 （4）柜体采用静电喷涂工艺（打砂，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷涂）。 | 1 | 套 |
| 2 | 定制操作台弧形6人位 | 颜色：蓝白色 规格：6100*950*940 操作台采用钢木结合工艺 （1）柜体为钢制，主体框架采用焊接工艺（坚固耐用）整体打磨光滑平整。 （2）主体框架1.8毫米优质冷轧钢板，前后门板1.0毫米钢板 （3）木质部分采用25毫米厚优质防火板，面板前端橡胶压边手枕，抗磨防腐。 （4）柜体采用静电喷涂工艺（打砂，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷涂）。 | 1 | 套 |
| 3 | 定制操作台弧形3人位 | 颜色：蓝白色 规格：3700*950*940 操作台采用钢木结合工艺 （1）柜体为钢制，主体框架采用焊接工艺（坚固耐用）整体打磨光滑平整。 （2）主体框架1.8毫米优质冷轧钢板，前后门板1.0毫米钢板 （3）木质部分采用25毫米厚优质防火板，面板前端橡胶压边手枕，抗磨防腐。 （4）柜体采用静电喷涂工艺（打砂，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷涂）。 | 1 | 套 |
| 4 | 定制条桌 | 颜色：蓝白色 规格：1200*600*760 1.控制台的设计结合客户的实际情况，布局合理、美观、可用性高，符合安全规范以及人体工学方面的要求。 2.台面采用整体厚度25mm环保纤维板、侧板采用整体厚度60mm环保纤维板、表面光亮平整，有光泽，整体效果好。台面开有长方形铝合金走线孔。配置多功能线盒 | 4 | 套 |
| 5 | 定制条桌 | 颜色：蓝白色 规格：1800*600*760 1.控制台的设计结合客户的实际情况，布局合理、美观、可用性高，符合安全规范以及人体工学方面的要求。 2.台面采用整体厚度25mm环保纤维板、侧板采用整体厚度60mm环保纤维板、表面光亮平整，有光泽，整体效果好。台面开有长方形铝合金走线孔。配置多功能线盒 | 2 | 套 |
| 6 | 工位转椅 | 扶手：PP+GF材质，过68kgf垂直、45kgf水平拉力测试； 靠背：PP+GF材质，过80kgf拉背测试； 五星脚：PA+GF材质，过1000kgf静压测试； 脚轮：Φ50mm、PA材质； 气压棒：过10万次升降测试； 底盘：2.5mm厚 中班蝴蝶底盘； 座板：12mm厚、环保胶合板； 海绵：50mm厚、原生纯棉； 布料：弹性布（座布）+竹节网布（背布）。 | 16 | 把 |
| 7 | 条桌弓椅 | 扶手：PP+GF材质，过68kgf垂直、45kgf水平拉力测试； 靠背：PP+GF材质，过80kgf拉背测试； 弓形架：2.0mm厚、管径25mm、表面黑色哑光； 座板：12mm厚、环保胶合板； 海绵：50mm厚、原生纯棉； 布料：弹性布（座布）+竹节网布（背布）。 | 14 | 把 |
| 8 | 会议桌 | 规格：6400*1800*760 1、面材：采用品牌饰面板，需GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。其中甲醛释放量≤0.05mg/m3 2、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4、胶水、采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固。 5、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。 | 1 | 套 |
| 9 | 会议桌椅 | 采用优质西皮饰面，单针双线工艺，高密度优质海绵，具有回弹力强、不易变形、透气性强、坐感舒适；E1级板材，选用国标2.0管壁厚扁管，表面镀铬处理而成，色泽光亮平滑 | 34 | 把 |
| 窗帘定制 |  |  |  |  |
| 1 | 办公室 | 轨道 | 62.24 | 米 |
| 2 |  | 布 | 108.59 | 米 |
| 3 |  | 纱 | 52.08 | 米 |
| 4 | 指挥中心 | 轨道（电动），含高空安装 | 35.12 | 米 |
| 5 |  | 轨道（手动） | 31.27 | 米 |
| 6 |  | 电机，含高空安装 | 14 | 只 |
| 7 |  | 绒布 | 140.5 | 米 |
| 8 |  | 纱 | 43.84 | 米 |
| 9 | 卫生间 | 百叶窗 | 7.8 | 米 |

##### 二、商务要求

▲2.1供货及服务期

供货期限：自合同签订后30日历天内完成项目的供货、安装及调试；

▲2.2供货地点

柯桥区安昌街道。

▲2.3质保期

本次采购质保期为1年，保修期从设备验收合格之日起算起，货物在此期间内损坏的（非人为造成）由中标供应商全权负责，如造成采购人相应的经济损失由中标供应商承担。

2.4售后服务

2.4.1中标人必须将公司的服务热线明确告知采购人。中标人在接到采购人通知后， 2 小时内做出响应， 4 小时内派人赴现场处理问题。 8 小时内无法修复的，中标人需提供无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

2.4.2在服务期内，应免费为用户进行应急故障处理、版本升级、软件维护、数据维护、使用培训等服务。

2.4.3中标人若有其他服务承诺，也将一并执行。

2.5技术培训

2.6.1 在项目组织验收之前，应完成对采购人不少于 2 名操作人员的培训（提供完整的技术培训，使采购人今后能自行操作、维护）。

2.6.2 中标人应分别提供称职的指导人员，为采购人确定的培训人员在现场提供操作和维护培训。

2.6.3 中标人应编写培训手册并取得采购人同意，本手册应是根据本项目在有关测试、操作及维护方面，对人员的培训和指导提供全面的培训手册，每种手册提供六套。如果需要，采购人有权对其进行复印。

2.6.4 中标人应对采购人提供全面的技术和维护咨询。

▲2.6付款方式

2.6.1供货安装及调试完成并经验收合格后一个月内付至合同款的80%，并退还履约保证金（不计息），结算审计完成后付至结算价的100%。

2.6.2中标供应商未能在约定的服务时间内完成的，未达到合同规定的质量要求的，采购人有权暂缓支付服务款；发票应随付款进度同时提供（按照国家有关规定缴纳相应税费）。

2.6.3如涉及中小企业合同的，上述付款方式根据浙财采监〔2022〕3号文件相关规定执行。

▲2.7数量调整

采购人保留合同履行中调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

▲2.8验收要求、标准

2.8.1 验收以采购文件和技术文件、投标文件、合同及安装技术要求为依据。

2.8.2 供货安装完成后，中标供应商应该向采购人提交申请验收报告。

2.8.3 验收必须符合国家、地方有关规范和标准及设计要求。

2.8.4 符合验收条件，按照国家、地方有关规范和标准及设计要求进行验收。

2.8.5 整改完毕且复验合格后将本项目货物交给采购人使用，完成日期以通过复验日期为准。

2.8.6采购人在中标供应商送货、安装和调试后对货物服务进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

2.9结算原则

按中标单价一次性包死，不再调整，经采购人分级审批认可的数量增减，在结算时按中标单价按实调整。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法》第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过政采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在1小时内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3政采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

10.4投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.4.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.4.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.中标候选人推荐。

12.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

13.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

13.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

13.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.9投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.11投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.12投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.13投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.14投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.15报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.16《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.17投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.18投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.18.1使用伪造、变造的许可证件；

13.18.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.18.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.18.4提供虚假的信用状况；

13.18.5其他弄虚作假的行为。

13.19投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.19.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.19.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.19.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.19.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.19.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.19.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.19.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.19.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.19.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.19.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.19.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.19.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.20违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、评审过程的保密与录像

17.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

18.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

八、具体评标标准

21.商务技术分（70分）

| 序号 | 评分内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 | 1、投标供应商具有ISO系列的质量管理体系认证得1分、职业健康安全管理体系认证得1分、环境管理体系认证的得1分，没有不得分，最高得3分。 2、投标供应商具有电子与智能化工程专业承包二级或以上资质的得2分。 3、投标供应商具有音视频集成工程企业二级或以上资质的得2分。 （投标文件中提供有效期内的相关证书的扫描件件加盖投标投标单位公章，未提供不得分。） | 0-7 |
| 2 | 企业业绩 | 投标供应商必须具备一定的施工经验，从 2020 年1月1日（合同签订日期）至今与本项目同类业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 （投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，未提供合同证明不得分）。 | 0-3 |
| 3 | 人员要求项目 | 根据本项目建设需求，供应商需组建一个项目建设团队。 1、拟派本项目实施团队项目负责人具有高级工程师及以上职称证书的得2分；具有工程师职称证书的得1分，没有不得分，本项最多得2分。 2、团队技术人员（除项目负责人外），具有一级建造师资格证书的得2分，具有二级建造师资格证书的得1分，没有不得分，本项最多得2分。 3、团队成员，具有系统架构设计师证书的得2分，本项最多得2分。 4、团队成员，具有软件设计师证书的得1分，本项最多的2分。 5、团队成员中应配备至少两名同时通过高处作业认证和特种工（电工）认证的人员，满足两人得2分，缺一人扣一分，没有不得分。 （投标文件中提供上述人员相关证书原件的扫描件和近三个月由投标供应商缴纳的社保证明扫描件并加盖投标人公章，证书、社保证明缺一不可，否则不得分。） | 0-10 |
| 4 | 设备参数 | 满足（或优于）招标文件要求的得20分。打“▲”号设备性能指标为必须满足招标文件要求，如出现负偏离，以无效标处理；其他设备性能指标中，每有一项偏离的扣1分，扣完为止。 （条款中有要求提供相关证明文件需复印件并加盖供应商公章放入投标文件中，未能提供的视作该条款为负偏离。） | 0-20 |
| 5 | 施工方案 | 1、供应商根据本项目采购内容要求，编指挥中心大屏系统方案设计，由评委从系统总体架构，功能设计等方面进行横向比较、综合评审。优得5分，良得3分，一般得1分，差或未提供相关方案的不得分。 2、供应商根据本项目采购内容要求，进行中控系统方案设计，由评委从系统总体架构，功能设计等方面进行横向比较、综合评审。优得5分，良得3分，一般得1分，差或未提供相关方案的不得分。 3、供应商根据本项目采购内容要求，进行综合布线方案设计，由评委从系统总体架构，功能设计等方面进行横向比较、综合评审。优得5分，良得3分，一般得1分，差或未提供相关方案的不得分。 | 0-15 |
| 6 | 演示 | 投标供应商提供中控系统响应设备的功能演示视频（不得使用PPT、FLASH演示），演示时间不得超过15分钟（超过者按0分计），未提供演示的不得分。 功能演示： 1.为保证用户操作的便捷性，同一控制终端界面需支持分布式虚拟大屏可视化显示、大屏预监、可视化预览、支持开窗、叠加、置顶、窗口锁定等；同时支持对周边环境控制（功能完全满足得1分，功能不全或没有不得分）。 2.演示可视化管控平台兼容常用操作系统和免安装客户端软件功能，至少演示Windows和IOS系统终端使用自带网络浏览器登录系统，并操作可视化管控平台进行大屏信号开窗、漫游、叠加等操作（功能完全满足得1分，功能不全或没有不得分）。 3.演示可视化管控平台支持多用户同时登陆和操作画面实时同步功能，至少演示Windows和IOS客户端的设备同时登陆系统，任意一个客户端操作大屏窗口移动，两个客户端控制界面上窗口变化状态都会1秒内同步。（功能完全满足得1分，功能不全或没有不得分）。 4.演示两种方式进行信号裁剪功能，一：通过鼠标拖拽进行信号裁剪区域选择，二：通过精准坐标定位对信号源裁剪区域进行选择。（功能完全满足得1分，功能不全或没有不得分）。 5.为便于后期运维过程中对分布式节点的快速定位，需演示批量控制编解码节点进行声光定位，当需要确定某一路编解码节点位置时，可以进行指示灯闪烁或发出蜂鸣声提醒。同时在可视化运维界面中可直观体现设备状态；支持查看系统拓扑、设备链路以及节点状态连接状态。（功能完全满足得1分，功能不全或没有不得分）。 6.席位OSD菜单支持请求自动响应功能，演示请求确认，自动接受，自动拒绝三种模式。（功能完全满足得1分，功能不全或没有不得分）。 7.演示通过本坐席OSD菜单跟随其他坐席屏幕的信号，本坐席实时同步显示被跟随坐席屏幕的画面及分割模式。便于领导坐席实时监督普通坐席工作状态，整个跟随过程中被跟随坐席无感知。（功能完全满足得1分，功能不全或没有不得分）。 8.演示在OSD菜单上可直接推送大屏幕，分别演示推送整屏，推送单屏，推送大屏的某个窗口，在OSD菜单上可直接抓取大屏幕上的画面至显示器上进行显示和操作。（功能完全满足得1分，功能不全或没有不得分）。 9.为满足用户坐席互动需求，须演示分布式坐席文字互动功能，坐席之间支持文字消息发送沟通。（功能完全满足得1分，功能不全或没有不得分）。 | 0-9 |
| 7 | 售后服务 | 提供本项目的服务方案，服务方案详尽，可行性强，对突发事件有应对措施，且组织机构健全、协调能力强，人员配置到位。具体包括以下几部分。 1、有详细的售后服务方案，包括培训方案、应急预案，方案合理、可行。专家根据其提供的方案的可行性和可靠性进行打分。优得3分，良得2分，一般得1分，差或未提供相关方案的不得分。 2、具有较强的组织协调能力，能为该项目的实施提供强有力的支撑。服务组织机构要求，根据投标主体及其下属的运行维护机构和项目实施区域距离远近，横向对比。优得3分，良得2分，一般得1分，差或未提供相关方案的不得分。 | 0-6 |

（计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位；评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。）

22.价格分（30分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.3 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

第五部分 拟签订的合同文本

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

（货物类样本）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据    （填写采购代理机构名称）   关于项目编号为      的（标项及名称）项目的政府采购交易结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1.项目具体技术需求详见采购文件、投标文件以及询标记录。

2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1.质保期     年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2.履约保证金      元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目工期及实施地点

1.交货期：

2.实施地点：

八、货款支付

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

详见采购文件（签订时需细化）。

十一、调试和验收

详见采购文件（签订时需细化）。

十二、货物包装

详见采购文件（签订时需细化）。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.解除合同应按《浙江省合同管理办法》向财政备案。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

- 资格文件部分

- 目录

- 资格文件部分

- 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明） …………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（4）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ………………………（页码）

（5）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）……（页码）

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）

- 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重申明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3、我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实的。若贵方需要，我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关且合法的数据、情况和技术资料。

5、我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

8、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

9、我方承诺若违反《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，愿接受依法处理。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

三、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

四、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

五、符合特定资格条件（如果项目要求）

的有关证明材料（复印件）

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）评分对应表 ……………………………………………………（页码）

（2）投标产品规格配置清单…………………………………………（页码）

（3）技术响应表………………………………………………………（页码）

（4）商务响应表………………………………………………………（页码）

- （5）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

- （6）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

（7）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

（8）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（9）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（10）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、评分对应表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

二、投标产品规格配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 制造商 | 产地（国产/进口） | 规格型号 | 数量及单位 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在商务技术文件中提供此配置清单。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

三、技术响应表

| 序号 | 货物名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月

四、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货及服务期 |  |  |  |
| 供货地点 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 数量调整 |  |  |  |
| 验收要求、标准 |  |  |  |
| 结算原则 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 五、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、项目负责人情况表

| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

八、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

九、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 报价文件部分

- 目录

- （1）投标（开标）一览表……………………………………………………（页码）

- （2）中小企业声明函（如有）………………………………………………（页码）

- （3）残疾人福利性单位声明函（如有）……………………………………（页码）

一、投标(开标)一览表

项目名称：

项目编号：                         标项：

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地（国产/进口） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投投标人名称（电子签名）：                                                                                   日期：  年   月   日

二、中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（ 电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、投标人应根据企业实际情况及采购文件中明确的所属行业，对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）所对应的划型标准作出申明，投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，投标无效。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

- 三、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：