采购单位：绍兴市上虞区公路管理段

项目名称：G329国道（四环）与江东路连接

道路工程交叉口信号灯及电警新建

招  标  文  件

招标编号：FS2018045

绍兴市上虞区公路管理段

浙江宇康工程管理咨询有限公司

招标文件目录

第一部分   招标公告	5

第二部分   投标人须知	7

投标人须知前附表	7

第一章　说明	10

第二章　招标文件	10

第三章　投标文件	11

第四章　投标文件的递交	15

第五章　开标、评标和定标	16

第六章　授予合同	21

第七章　质疑与投诉	22

第三部分　评标办法和评分标准	25

第一章　评标办法	25

第二章　评分标准	28

第四部分 招标采购内容与技术规格书	32

第一章  采购内容要求	32

1、　总则	32

2、项目概况	32

3、设计运行条件	33

4、指导思想	33

5、设计依据	33

6、系统关键技术要求	34

6.1.1灯具选择	34

6.1.2主要设备技术指标	34

6.2.1、功能要求	36

闯红灯违法抓拍功能	36

6.3.性能要求	40

6.4.设备选型及要求	41

6.5.高清卡口违法抓拍系统	44

6.5.1系统结构	44

6.5..2系统组成	45

6.5.3功能描述	45

6.5..4系统主要设备型号及参数	48

项目	49

技术规格	49

项目	50

技术规格	50

项目	51

技术规格	51

6.6 高清违停抓拍系统	52

6.6.1概述	52

6.6.2 系统架构	52

6.6.3、前端子系统	53

6.6.4、中心管理系统	53

6.6.5 系统核心设备技术要求	54

6.6.6工作原理	56

6.8  礼让行人抓拍系统	59

6.8.1 系统组建方式	59

6.8.2 礼让行人抓拍系统图像采集单元	60

6.8.3补光单元	61

6.8.4数据处理与缓存单元	62

6.8.5系统功能与性能	63

6.8.5.1功能描述	63

6.8.5.1.1不按规定避让行人违法行为记录功能	63

6.8.5.1.2车辆牌照自动识别功能	63

6.8.5.1.3视频监测及录像功能	64

6.8.5.1.4数据自动上传及补录功能	64

6.8.5.1.5远程配置及维护功能	64

性能指标	64

6.8逆向单行线抓拍系统	65

6.8.1系统结构	65

6.8.2系统组成	66

6.8.3功能描述	66

6.8.4 系统主要设备型号及参数	68

项目	70

技术规格	70

项目	71

技术规格	71

6.9存储设备性能要求	72

7.16、投标人必须在投标文件中承诺高清电子警察系统可以接入上虞公安交警现有信号控制平台。今后根据绍兴市上虞区公安局、绍兴交警支队等上级要求，测速卡口图片、视频图像能无条件接入上级整合系统。	76

第二章  供货范围及要求	76

第三章　付款方式及要求	79

第四章  交货期限及要求	80

第五章  售后服务及要求	80

第五部分　采购合同主要条款	82

第六部分   附件—投标文件格式	85

附件一、法定代表人身份证明书	85

附件二、法定代表人授权书	86

附件三、投标函	87

附件四、开标一览表	88

附件五、投标报价明细表	89

附件六、货物说明一览表	90

附件七、技术规范/规格偏离及建议表	90

附件八、投标人情况表	91

附件九、售后服务承诺书	92

附件十、优惠条件	92

附件十一、中小企业声明函	93

附件十二、残疾人福利性单位声明函	94

附件十二、监狱企业证明文件	94

# 第一部分   招标公告

（招标编号：FS2018045）

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定， 绍兴市上虞区公路管理段 就 G329国道（四环）与江东路连接道路工程交叉口信号灯及电警新建 进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一．招标项目编号: FS2018045

二．采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三．招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G329国道（四环）与江东路连接道路工程交叉口信号灯及电警新建 | 1 | 项 | 589613 | / | / |

四．投标供应商资格要求:

1、符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件；

2、投标人应具有独立法人资格，具备住房和城乡建设部颁发的公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级及以上资质；

3、本次招标不接受联合体投标；

4、本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五．招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

1． 报名时间：2018-9-29 至2018-10-12 (双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:30；下午：14:00-16:30（逾期不再处理）

2． 报名方式：网上在线报名。网上报名网站为浙江政府采购云平台，网址http://www.zcy.gov.cn/。

3.招标文件售价：免费。

4.报名联系电话：0575-82398111

5.提示：（1）采购机构将拒绝接受非报名供应商的投标文件。

（2）招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六．投标截止时间：2018—10—19  09:30:00

七．投标地址：上虞区便民中心三楼

八．开标时间：2018—10—19   09:30:00

九．开标地址：上虞区便民中心三楼

十．投标保证金：

投标保证金(元)：11000.00

交付方式：网上银行或柜面电汇或柜面行内转账（浙江农信）；

收款单位（户名）：绍兴市上虞区公共资源交易中心投标保证金专户

开户银行：浙江上虞农村商业银行股份有限公司百官支行

银行账号：201000167905864

十一．其他事项：

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十二．联系方式

1、采购代理机构名称：浙江宇康工程管理咨询有限公司

联系人：苗黎

联系电话：13757586169

2、采购人名称：绍兴市上虞区公路管理段

联系人：朱先生

联系电话：0575-82211728

3、同级政府采购监督管理部门名称：绍兴市上虞区财政局

联系人：张女士

监督投诉电话：0575-82130252

传真：0575-82130252

# 第二部分   投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 编 例 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称：G329国道（四环）与江东路连接道路工程交叉口信号灯及电警新建 |  |
| 2 | 投标人资格：详见招标文件第二部分第一章第2条 |  |
| 3 | 评标办法： 综合评分法 （详见招标文件第三部分） |  |
| 4 | 投标有效期：自投标截止日起45天为投标文件的有效期 |  |
| 5 | 投标保证金：人民币 壹 万 壹仟 元（小写： 11000.00 元） 账户名称：绍兴市上虞区公共资源交易中心投标保证金专户 开户银行：浙江上虞农村商业银行股份有限公司百官支行 帐 号：201000167905864 投标保证金的缴存方式：网上银行或柜面电汇或柜面行内转账（浙江农信）； 投标保证金的缴存时间：投标保证金应在投标文件截止时间之前到账，按不少于规定的金额交纳投标保证金，投标保证金以到账时间为准。若产生到账时间晚于保证金缴存截止时间或缴纳不足额，一律视为不响应招标文件，投标文件按无效处理。 |  |
| 6 | 投标文件份数：正本 1 份，副本 4 份。 |  |
| 7 | 投标文件递交至：绍兴市上虞区公共资源交易中心 （绍兴市上虞区城北便民服务中心三楼） |  |
| 8 | 投标截止时间： 2018 年 10 月 19 日 9 ： 30 （北京时间） |  |
| 9 | 开标时间： 2018 年 10 月 19 日 9 ： 30 （北京时间） 开标地点：绍兴市上虞区公共资源交易中心 |  |
| 10 | 质疑与投诉：详见招标文件第二部分第七章 |  |
| 11 | 进口 产品 | 本项目不采购进口产品，供应商所提供的货物和服务须在我国境内合法生产、销售。 |
| 12 | 节 能 环 保 要 求 | 根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则投标无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。） |
|  |  | 投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页） |
| 13 | 支持中小企业 | 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件15的格式要求提供《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件16）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |  |
|  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |  |
|  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |  |

## 第一章　说明

1　前言

本次招标工作是按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》组织和实施，已经有关部门核准，采用公开招标方式，并按照“公平、公正、科学、择优”的原则选择中标人；本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目,共有　1　个标段。

2　合格投标人

2.1  符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件；

2.2  投标人应具有独立法人资格，具备住房和城乡建设部颁发的公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级及以上资质；

2.3  本次招标不接受联合体投标；

2.4  本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

3　定义

3.1　“采购人”系指采购人或其委托的采购代理机构。

3.2  “投标人”系指向采购人提供投标文件所叙述的货物招标采购项目的供应商。

3.3　“中标人”系指按照招标文件确定的中标供应商。

3.4　“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

4　投标费用

4.1　无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担投标活动中所发生的全部费用。

## 第二章　招标文件

5　招标文件构成

5.1　招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

6　招标文件的澄清或修改

6.1　投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与用户进行技术交流，可用书面形式通知采购人，在报名成功之日起七个工作日内使采购人收到，采购人将用书面形式予以答复，并将不说明来源的答复发给各有关投标人。

6.2　在投标截止时间的十五天前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知投标人。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

6.3　为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。

## 第三章　投标文件

7　投标文件

7.1　投标语言、计量及货币

7.1.1　投标文件及投标人和采购人就投标交换的文件、来往信件均以中文编写。

7.1.2　除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用公制单位。

7.1.3　投标货币为人民币元。

7.2　投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

7.3　不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

8　投标文件构成（两个标段均按下列要求构成）

投标文件由 ①②③④　（①资格文件、②资信标、③技术标、④商务标）构成。

8.1  资格文件，根据本项目实际，本次招标需要投标人提供第 1-5　项所列的文件：

8.1.1　营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

8.1.2 前一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

8.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

8.1.4 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）；

8.1.5 符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（如有）（复印件）；

8.2　资信标，根据本项目实际，本次招标需要投标人提供第　1-8　项所列的证明文件：

8.2.1　法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；

8.2.2　营业执照复印件；

8.2.3  投标人情况表；

8.2.4　投标人业绩；

8.2.5　投标人获得的荣誉；

8.2.6　投标人软件著作权；

8.2.7　投标人投入的人员方案

8.2.8  其他与本项目有关的证明文件：资信标中要求提供的其他相关文件。

8.3　技术标，根据本项目实际，本次招标需要投标人提供第　1-6　项所列的技术文件,这些文件可以是资料、图表或说明。

8.3.1　产品参数及技术方案；

8.3.2  项目供货及安装调试方案；

8.3.3　施工方案；

8.3.4  质量管理和质量保证；

8.3.5　常驻服务机构；

8.3.6  其他与本项目有关的证明文件：技术标中要求提供的其他相关文件。

8.4　商务标，根据本项目实际，本次招标还需要投标人第　1-6　项所列的文件：

8.4.1　投标函

8.4.2　开标一览表

8.4.3　投标报价明细表

8.4.4  中小企业声明函(如有)

8.4.5  残疾人福利性单位声明函(如有)

8.4.6  监狱企业证明文件(如有)

8.5　注意事项

8.5.1　投标人提供的各类资格及资信证明文件必须是真实可靠且在有效期内的，否则有可能导致被认定为无效、取消投标资格、追究法律责任等不良后果。

8.5.2　投标人可以在投标文件中对招标货物的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求。

8.5.3　为方便开标和评标，投标人应按8.1、8.2、8.3和8.4条所列的顺序分别编制资格文件、资信标、技术标和商务标，否则对投标人造成影响的，采购人概不负责。

9　投标内容填写说明

9.1　投标文件格式

投标人应按照招标文件中所提出的格式及编制顺序填写。

9.2　投标函和开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，投标人需按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

9.3　投标报价

9.3.1　投标报价应在招标文件所附的开标一览表上写明投标单价和投标总价。

9.3.2　投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

9.3.3　投标人应对所列的所有货物进行报价。

9.3.4　投标报价统一为人民币计价，并包括下列第　1-3　条规定的费用：

9.3.4.1　人工成本费、管理费、税费、运费、规费等；

9.3.4.2　耗材费用：材料费、安装费、损耗费、挪移现有的场地器材及不可预见费等，所有费用包干使用。

9.3.5　如投标人未根据采购人要求提供第8条所列文件的，或者提供的文件不实的，可能导致其投标被拒绝或者被取消中标资格。

9.4　技术规范/规格偏离及建议

投标货物如与招标货物在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量技术标准等方面有微小偏离或对投标产品配置有好的建议，应填写《规格性能偏离及建议表》。

9.5　投标人根据招标文件载明的招标项目实际情况，拟在中标后将中标项目部分工作交由他人完成的，应当在投标文件中予以声明。

10　投标文件的编制与签署

10.1按招标文件8.1条、8.2条、8.3条、8.4条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、资信标、技术标、商务标四部分，其中资信标、技术标可装订成一册，其余部分分别装订成册，投标文件的装订应采用胶订或线订形式，不得采用活页装订方式，否则投标文件按无效标处理。

10.2　投标人按前附表规定的份数编制投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

10.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。并按照招标文件第六部分要求进行签字、盖章。

10.4　投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

10.5　由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

11　投标文件的密封及标记

11.1　投标文件应按以下方法分别装袋密封

11.1.1　投标文件密封袋内装投标文件正、副本。资格文件、商务标单独装订密封，资信标和技术标可装订成一册密封。

11.1.2　将全部投标文件包装完好，并在封皮上写明：

11.1.2.1　采购人名称： 　　  绍兴市上虞区公路管理段　　　     　。

11.1.2.2　采购项目：G329国道（四环）与江东路连接道路工程交叉口信号灯及电警新建。

11.1.2.3　投标人名称：　　　　　　　　  　　　　　　　　　    　　。

11.2　如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

12　投标保证金

12.1　投标人的投标保证金要求具体详见前附表第五条，否则采购人将不接受投标文件。

12.2　投标保证金的交付人和投标人的名称必须一致，否则采购人将不接受投标文件。

12.3　中标人的投标保证金在绍兴市上虞区公共资源交易中心备案采购合同原件后五个工作日内无息退还。在签订合同前，中标人应按规定提交履约保证金。

12.4　未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

12.5　发生下列情况之一，投标保证金将不予返还。

12.5.1　投标人在投标有效期内撤回投标的；

12.5.2　中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

12.5.3　擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

12.5.4　中标人未按规定与采购人签订合同；

12.5.5　未按规定提供履约保证金；

12.5.6　投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

12.5.7  投标人在投标过程中串通投标的。

13　投标文件的有效期与效力

13.1　自投标截止日起45天为投标文件的有效期。

13.2　如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝或者同意采购人的上述要求。如投标人同意延长的，其投标保证金的有效期也相应顺延并不得修改投标文件；如投标人拒绝延长的，采购人不得以此为理由不予退还投标保证金。

13.3　招投标工作结束后，在合同履行期间如双方出现争议，则招标文件和询标记录等均是有效的法律文件。

## 第四章　投标文件的递交

14　投标截止时间

14.1　投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达指定的投标地点。以电报、电话、传真形式的投标概不接受。

14.2　采购人因故推迟投标截止时间，将以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

15　投标文件的修改和撤回

15.1　投标人在投标以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购人。

15.2　投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。

15.3　投标人以传真或电报形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

16　投标文件的拒收

有下列情形之一的，采购人将拒绝接收投标人的投标文件：

16.1　在投标截止时间以后送达的投标文件；

16.2　未密封的投标文件；

16.3　投标人没有按招标文件要求提供投标保证金的；

16.4　报名主体、提交保证金主体或投标主体不一致的。

## 第五章　开标、评标和定标

17　开标

17.1　在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人组织进行开标。

17.2　采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人主持及有关人员参加，绍兴市上虞区招标投标监督办公室（以下简称“监督办”）进行现场监督，绍兴市上虞区财政局政府采购管理办公室（以下简称“采购办”）进行管理。

17.3　法定代表人参加开标会的须携带个人身份证明原件(本人身份证原件)。如授权代表参加投标的，则须有法定代表人出具的授权委托书及授权代表的个人身份证明原件(本人身份证原件)。个体工商户其经营者必须本人参加开标会(须携带本人身份证原件)。

17.4采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标文件将被当场拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

18　投标文件资格审查

18.1　开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查

18.2  采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19 评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

20  评标组织

20.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持。

20.3整个开标、评标全过程接受采购办、监督办等有关部门的监督和指导。

21. 评标办法

具体评标办法与评分标准等详见招标文件第三部分。

22. 投标文件符合性审查

22.1 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

22.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

22.3 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.4修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

24 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，并由采购人报采购办、监督办备案，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

24.1 未按规定交纳投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；

24.2 未按照招标文件规定要求装订、密封封装、签署、盖章的；

24.3 法定代表人参加开标会，未能出具身份证明或与《法定代表人身份证明书》不符的；授权代表无《法定代表人授权委托书》或未能出具身份证明的；

24.4《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求公章和签字或盖章缺一不可）；

24.5参加开标会的个体工商户提供的身份证明与营业执照不一致的；

24.6投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

24.7投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

24.8报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

24.9因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

24.10出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

24.11投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

24.12对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

24.13投标文件有招标方不能接受的条件；

24.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

24.15投标报价超过预算金额或最高限价的；

24.16投标文件“资信技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

24.17评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

24.18 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

24.19 参与本次招标活动前三年内，投标人在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间存在违法以及违反政府采购供应商行为规范且情节严重的；

24.20  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

24.20.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.20.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.20.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.20.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.20.5 不同投标人的投标文件相互混装；

24.20.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

24.21 带“★”条款如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效；

24.22其他违反法律、法规的情形。

25 评标委员会按照招标文件的要求和条件进行评标，同时考虑以下因素：

25.1　投标价格的竞争性；

25.2　产品性能和质量可靠性；

25.3　备品备件供应承诺；

25.4　交货时间和安装竣工时间；

25.5　经营信誉、合同付款条件及合同执行能力；

25.6　售后服务承诺。

26 中标条件

26.1　投标人能够提供质量、技术、商务、经济、售后服务占综合优势的产品及服务；

26.2　投标文件符合招标文件要求；

26.3　投标人有很好的执行合同的能力；

26.4　售价对采购人最有利；

25.5　采购人将把中标通知书授予最佳投标者，不保证最低报价者中标。

27　废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

27.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

27.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3  投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

27.4  因重大变故，采购任务取消的；

27.5  废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人，由采购人重新组织招标，或者经采购办、监督办批准后，变更采购方式予以采购。

28  重新组织采购

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

29  定标

29.1  本次招标采用 ① （①综合评分法，②最低评标价法），依据所得分数高低确定第一、二中标候选人。

30 保密及其它注意事项

30.1　评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

30.2　在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

30.3　为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

30.4　投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

30.5　评标委员会不向投标人解释未中标的原因，不退还投标文件。

## 第六章　授予合同

31　中标通知

31.1　评标结束后，绍兴市上虞区公共资源交易中心（以下简称“中心”）将在“中心”网站发布中标公告，经公告无异议后签发中标通知书；

31.2　中标通知书将作为签订合同的重要依据，对采购人和中标人均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

32　签订合同

32.1　中标人须在中标通知书发出之日起30日内，按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人签订书面合同；

32.2　招标文件和中标人的投标文件均为签订合同的依据，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件做实质性修改；

32.3拒签合同的责任

32.3.1　中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金的，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；

32.3.2　采购人在规定时间借故拒签合同者，以招标违约处理，向中标人退回双倍的投标保证金，并赔偿中标单位由此造成的直接经济损失；

32.3.3　中标人或采购人无正当理由拒绝签订合同的，由采购办、监督办按规定进行处理；

32.4　采购人在和投标人签订合同时，经有关部门批准有权按照规定变更数量。

33　合同备案

33.1  中标人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同原件报区公共资源交易中心备案。

33.2  未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

34　履约保证金

34.1　中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价　5　%的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交。

34.2　采购人在货物到达现场并安装验收合格后7个工作日内予以退还（不计息）。

注：采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

## 第七章　质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

35  供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

36  供应商质疑

36.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在相关采购步骤完成起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；

36.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；

36.3 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

36.4  供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

36.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

36.4.2 质疑项目的名称、编号；

36.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

36.4.4 事实依据；

36.4.5 必要的法律依据；

36.4.6 提出质疑的日期。

36.5 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

36.6采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37  供应商投诉

37.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的向采购办、监督办提起投诉。

37.2 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

37.2.1 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

37.2.2 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

37.2.3 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

37.2.4 事实依据；

37.2.5 法律依据；

37.2.6 提起投诉的日期。

37.3投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

37.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

37.4.1 提起投诉前已依法进行质疑；

37.4.2 投诉书内容符合本办法的规定；

37.4.3 在投诉有效期限内提起投诉；

37.4.4 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

37.4.5 财政部规定的其他条件。

37.5 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

# 第三部分　评标办法和评分标准

## 第一章　评标办法

为规范本次招标投标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定及此项目的实际情况，遵循公平、公正、科学择优的原则，特制定本办法。

特别条款：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。经本级财政部门批准后采用竞争性谈判采购的，其评标办法和评分标准不变。

本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、资信分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

（三）本次评标将在通过资格性和符合性审查的合格投标人中，按下列第 2 种规定确定入围投标人，并进行商务标评标(其他投标人则不开启商务标)：

1、优胜者入围法（入围的投标人应是不同品牌）：①在投标品牌有3-4只时，取技术分和资信分之和前三名的投标人入围；②在投标品牌在5-6只时，剔除技术分和资信分之和排名最后两名且不同品牌的投标人，其余都入围；③在投标品牌在7-10只时，剔除技术分和资信分之和排名最后三名且不同品牌的投标人，其余都入围；④在投标品牌在10只以上时，取技术分和资信分之和前7名且不同品牌的投标人入围；⑤如上述入围品牌投标人中出现商务报价超最高限价的，由技术分和资信分之和排名在后的其他品牌投标人依次递补入围；⑥投标品牌总数量不随报价是否超限价而改变。

2、合格者入围法。除被拒绝投标或被取消投标资格的投标人外，其他合格的投标人均入围。

（三）中标候选人若被查处有问题或弃权的，采购人可以重新招标，经相关监管部门批准也可以选择第二名为中标候选人。

二、评标程序

评标工作按下列程序进行：

1、审查投标文件。即依据法律法规和招标文件的规定，对投标保证金以及投标文件的有效性、完整性和响应程度等，作符合性审查。

2、要求澄清有关问题。即对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，要求投标人以书面方式作出必要的澄清、说明或者补正。

3、进行比较与评价。即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价。根据《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

4、推荐中标候选人。按招标文件中规定的评标方法，推荐一定数量的中标候选人。推荐的中标候选人在2家以上的，则应标明排列顺序。

5、编写评标报告。

三、评标要求

评标工作应遵循以下要求：

1、按照先评技术标、再评资信标、最后评商务标顺序进行评标。

2、技术分由评委自行评议打分，资信分、商务分由评委统一评议计分,在统一评议过程中出现意见不一致情况时，按少数服从多数的原则确定评议意见，并予以计分。除《评分标准》另有明确规定外，一般按投标人资信优劣及商务偏差大小排序后，并根据评标委员会统一议定的分值档差进行计分，最优者得该分项满分，其余按其排名顺序按档扣分。

3、在资信标评议计分开始前，各评委应将技术标评议打分表交现场公证或者监管人员保管，然后在资信标评议计分结束后，由现场工作人员统计，各有效投标人的最终评审分为评标委员会成员评分的算术平均值。（四舍五入保留小数点后两位）

4、在技术标、资信标评议计分结束前，各投标人的商务标统一由现场公证或者监管人员保管，然后在公布各投标人的技术和资信得分情况后，当众启封各投标人的商务标并交评委进行商务标评议计分。

1)开启入围投标人的商务标；

2)进行商务标评议计分。

5、为提高评标效率，评标委员会可授权现场工作人员做好以下工作，并对结果予以签字确认：

1)查阅各投标人的资信情况；

2)对各投标人的技术分、资信分和商务分予以记录、计算和汇总；

3)起草意见书、评标报告等；

4)其他与评标有关的工作。

## 第二章　评分标准

本次评标将按综合评分法进行评标，并采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

一、商务标评分标准

商务标主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次评标设商务分30分。

2、本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为人民币 伍拾捌万玖仟 元（小写  589000.00 元）。最高限价由采购人根据市场价格的调查设定，并且不高于本项目财政预算。

价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件14的格式要求提供《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件15）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：

根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的商务分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其商务分：

投标报价得分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

二、资信标评分标准

资信标主要是对投标人提供的资质、信誉、业绩、服务及财务状况等进行综合评议。其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次评标设资信分10分。

2、本次评标设定的评分内容有：

| 序号 | 项目 | 评分内容和标准 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 投标人自2015年1月1日以来（以合同签订日期为准），具有单个项目40万元及以上的每个项目得1分；具有单个项目80万元及以上的每个项目得2分，得分可累加，但同一个项目不可重复计分，最高得4分。须提供合同、验收报告或业主证明文件的复印件并加盖公章。 | 4分 |
| 2 | 智能交通行业获得的荣誉情况 | 在智能交通领域获得过国务院、国家部委或相关的全国性行业协会（学会）颁发的科学技术一等奖的得1分，二等奖的得0.5分，本项最高得1分。须提供证书复印件并加盖公章。 | 1分 |
| 3 | 软件著作权 | 投标人具备电子警察系统、视频检测器、智能交通综合信息平台、图片存储软件、智能云管控平台软件等与本项目建设内容相关的软件著作权登记证书的每个得0.5分，最高得1.5分。须提供证书复印件并加盖公章。 | 1.5分 |
| 4 | 拟投入本项目的管理人员方案 | 拟派项目负责人具备机电工程专业一级建造师的得1分； | 1分 |
|  |  | 技术负责人具备城市智能交通专业中级工程师及以上职称证书的得0.5分； | 0.5分 |
|  |  | 项目班子成员具备信息系统高级项目管理师证书、软件设计师证书、安全技术防范工程从业资格证、建筑特种电工作业操作证，每具备一项得0.5分，本项最高得2分。 | 2分 |

注：所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同前需提供相关证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

三、技术标评分标准

技术标主要是对投标产品具备的技术、性能以及对招标文件的响应程度等进行综合评议。其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次评标设技术分60分。

2、本次评标设定的技术评分内容有：

| 序号 | 项目 | 评分内容和标准 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数及技术方案 | 包括投标产品主要性能、投标产品关键技术、关键技术应用的合理性、功能齐全与先进程度、技术特点、设备可靠性、先进性、经济性、实用性。 1、投标产品的基本功能、技术指标、参数要求等全部满足技术参数要求的得25分； 2、“★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离一个及作无效标处理； 3、“▲”为重要性指标负偏离的每项扣2分； 4、对非关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏项的每项扣1分； 注：需提供相关检测报告复印件并加盖公章，关键性指标、重要性指标要求和非关键性指标中的在技术偏离表中逐条按要求提供佐证材料，空头或仅拷贝黏贴响应一律作无效处理。 | 25分 |
| 2 | 项目供货及安装调试方案 | 评委根据供货及安装调试方案的科学性及措施的有效性进行横向对比分析，方案优秀的得8-10分，良好的得6-8分，一般的得4-6分。 | 10分 |
| 3 | 施工方案 | 评委根据施工方案，尤其是供应商对重点、难点的分析及其采取的应对措施进行横向对比分析，方案优秀的得8-10分，良好的得6-8分，一般的得4-6分。 | 10分 |
| 4 | 本项目的质量管理和质量保证（包括验收） | 评委根据质量监控措施、质量检测设施等方面进行横向对比分析，措施优秀的得6-8分，良好的得4-6分，一般的得2-4分。 | 8分 |
| 5 | 常驻服务 机构 | 评委根据投标人提供的常驻服务机构情况横向对比打分，包括是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务机构（非本地投标人在上虞是否有分公司或办事处或第三方协作单位作为常驻服务机构）以及较强的专业技术队伍，是否能提供快速的服务响应，优得5.5-7分，良得4-5.5分，一般得2.5-4分。 | 7分 |

注：所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假、出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚。

# 第四部分 招标采购内容与技术规格书

## 第一章  采购内容要求

### 1、　总则

1.1　本章提出了货物的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2　中标人提供的货物必须符合国家及浙江省、绍兴市、上虞区有关安全、环保等强制性标准的要求。

1.3　采购人在本章中还可提出本次采购的技术要求。

1.4　中标人应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.5　如未对本规范书提出偏差，将认为中标人提供的货物符合规范书和标准的要求。偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件中（要求填写附件七：《技术规范/规格偏离及建议表》）。

1.6　中标人须执行本规范书所列标准。标准若有矛盾时，按较高标准执行。

1.7　中标人需提出合同货物的设计、制造、检验和试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单，并获得采购人确认。具体的时间要求为：合同签订后　七 天内。

### 2、项目概况

2.1　总体情况

2.1.1 路口分布情况：详见路口清单

2.1.2、需求和建设内容：详见路口清单

表：G329国道（四环）与江东路连接道路工程交叉口信号灯及电子警察建设项目清单

| 序号 | 点位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | G329国道（四环）与江东路连接道路工程交叉口信号灯及电子警察 | 新建 |

### 3、设计运行条件

3.1　管线铺设相关要求：需要跨路口敷设管线的都需用顶管工程。

3.2　项目主要原始资料

3.2.1　气象特征与环境条件：室外，一年四季昼夜运行。

### 4、指导思想

4．1、应本着“实用、可靠、先进、经济”和“统一规划、分步实施”的原则。结合上虞区实际交通需求进行设计实施。

4．2、在技术和系统容量上留有充分扩展余地，在较长时间内保持系统的先进性，保护用户投资。

4．3、从技术上要求发挥现有各系统的功能,保障信息的共享和综合利用，保障系统建设的整体性、实用性、先进性、安全性、开放性、可扩展性和连续性。

4．4、实现系统的计算机网络化处理及信息共享，达到综合应用的目的。

4．5、须和目前已经建成的系统完全兼容。

### 5、设计依据

5．1《道路交通信号灯设置与安装规范》              （GB14886-2006）

5．2《道路交通信息监测记录设备设置规范》        （GA/T 1047-2013）

5．3《城市道路交通信号控制方式适用规范》          （GA/T527-2005）

5．4《城市道路交通设施设计规范》                  （GB50688-2011）

5．5《人行横道信号灯控制设置规范》               （GA/T 851-2009）

5．6《道路交通信号灯》                            （GB14887-2011）

5．7《道路交通信号控制机安装规范》                （GA/T489-2004）

5．8《道路交通信号倒计时显示器》                  （GA/T508-2014）

5．9《城市交通信号控制系统术语》                  （GA/T509-2004）

5．10《道路交通信息监测记录设备设置规范》        (GA/T 1047-2013)

5．11《视频安防监控系统工程设计规范》             （GB50395-2007）

5．12《民用闭路监视电视系统工程技术规范》         （GB50198-2011）

5．13《交通电视监控系统验收规范》                 （GA/T514-2004）

5．14《交通电视监控系统设备用图形符号及图例》    (GB/T28424-2012)

5．15《安全防范监控数字音视频编码技术要求》    （GB/T 25724-2010）

5．16《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》     (GA/T 832-2014)

5．17《道路交通信息监测记录设备设置规范》       （GA/T 1047-2013）

5．18《闯红灯自动记录系统通用技术条件》           （GA/T496-2014）

5．19《闯红灯自动记录系统验收技术规范》           （GA/T870-2010）

5．20《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》     （GA/T497-2009）

5．21《机动车测速仪》                           （GB/T21255-2007）

5．22《机动车号牌图像自动识别技术规范》          （GA/T 833-2009）

5．23《建筑物防雷设计规范》                       （GB50057-2010）

5．24《建筑物电子信息系统防雷技术规范》           （GB50343-2012）

5．25《通信管道与通道工程设计规范》              （GB 50373-2006）

5．26《电子信息系统机房设计规范》                （GB 50174-2008）

5．27《供配电系统设计规范》                      （GB 50052-2009）

5．28《混凝土结构设计规范》                      （GB 50010-2010）

### 6、系统关键技术要求

#### 6.1信号控制系统

- 6.1.1灯具选择

本项目设置机动车信号灯和行人信号灯，灯具外壳采用塑质材料，表面喷塑，双重密封，防水防尘。机动车信号灯采用满盘信号灯和LED箭头灯；黄盘自带9秒倒计时功能。人行信号灯采用上联为红，下联为绿人形图案；上联为红时，下联同时显示红双8倒计时；下联为绿色时上联同时显示绿色双8倒计时。信号灯均需采用触发式控制方式，该信号灯需具有故障检测及亮度自动调节等功能。灯盘内的LED串在故障时能实现自动检测及故障信息无线发送，通过联网接入上虞交警大队后端的交通信号系统平台在控制中心能实现信号灯状态显示、故障报警等功能。

- 6.1.2主要设备技术指标

6.1.2.1电源防雷器：

雷电通流量（8/20us）≥20 KA

电压保护水平（8/20us 20 KA）≤2KV

电压保护水平（8/20us 3 KA） ≤1KV

工作电压：220V

接线方式：并联

6.1.2.2信号防雷器：

接入方式：串联

接口类型：接线柱

工作电压（V）：25

最大放电电流：5KA

额定通流：3KA

电压保护水平Up（V）线与线：≤90V

电压保护水平Up（V）线与地：≤90V

响应时间Ta≤（ns）：1

传输频率≤15MHz

6.1.2.3信号控制机

★能无缝接入交警大队现有Intellific交通信号控制平台；

前端信号机为协调式控制信号机，必须符合国家GB25280-2016《道路交通信号控制机》标准，防网络风暴，耐温等级A级；

信号机具有启动时序检查，黄闪（持续时间不短于10秒）——>全红（持续时间不短于5秒）——>预设置方式；

信号机应能实现不少于6个相位控制，提供至少6个独立信号组输出；

信号机支持48路（16组）可独立控制的信号灯输出；

且具有至少16路绿信号冲突监测功能，保证信号灯运行安全；

信号机应能设置10种以上控制方案；

信号机支持交通检测器的接入功能，能接入视频、线圈、地磁、红外等检测器，接入的检测器数量不少于32个；

信号机应能设置最小绿灯时间、最大绿灯时间，应能根据检测器的信号自动延长绿灯时间、直至达到最大绿灯时间；

信号机提供≥2个EIA RS-232C（DB-9）和≥1个10/100以太网通信接口（RJ45），并支持同时通信；

信号机支持倒计时功能，支持学习式全程倒计时及任意指定时间的脉冲式半程倒计时；

信号机需具备对路口信息提示板的控制功能；

信号机在配合检测器的条件下，可实现与人行闯红灯告警系统的对接；

信号机至少应能连续记录3000条故障信息，记录采用循环覆盖的方式，应能对故障记录信息进行人工清除，能支持不小于15天的流量数据存储，且具备带有断电数据保持功能；

★信号机软件符合GB/T20999-2007《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》国家标准，支持NTCIP协议，符合度99%以上；信号机通过CCC、CE、ROHS认证，提供证书复印件。

#### 6.2、高清视频电警系统要求

- 6.2.1、功能要求

### 闯红灯违法抓拍功能

系统可以实现对单方向各车道闯红灯车辆的监测、图像抓拍等功能。每一违法记录拍摄连续3张反映闯红灯过程的图片，其中第一个位置的图片反映机动车未到达停止线的情况，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线；第二个位置的图片反映机动车已越过停止线的情况，并能清晰辨别车辆类型、号牌号码、交通信号灯红灯、停止线；第三个位置的图片反映机动车越过停止线继续前行的情况，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线。

#### 卡口监测记录功能

系统能够准确捕获、记录车辆通行信息（车辆尾部的图片），对通过车辆的捕获率不小于92%。记录的车辆信息除包含图像信息外，还包括文本信息，如日期、时间（精确到秒）、地点、方向、号牌号码等。车辆信息写入关联数据库，并将相关文本信息叠加到图片上。

#### 其他交通违法行为记录功能

系统在路口电子警察设备可检测的范围条件允许的情况内，具体功能如下：

- 不按所需行进方向驶入导向车道记录

- 逆行记录

- 不按规定车道行驶记录

- 压线记录

#### 车身颜色识别功能

系统可自动对车身深浅和颜色进行识别，可供用户根据车身颜色来查询通行车辆，为公安交通管理和刑侦案件侦破提供了科技新手段。

系统可自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆；并识别出11种常见车身颜色，11种颜色包括：白，银（灰），青、黄、粉、红、绿、蓝、棕、黑、紫。

#### 车型识别功能

可支持19车型检测，其中车头方向有15种，包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡；车尾方向有4种，包括：油罐车、微卡、吊车、渣土车。

#### 车标识别功能

系统采用视频检测技术对车标进行识别，可对250种车标进行识别，可供用户根据车标来查询通行车辆，为公安交通管理和刑侦案件侦破提供了科技新手段。

#### 车辆子品牌识别功能

系统采用视频检测技术对车辆子品牌进行识别，可对3000种车辆子品牌进行识别，可供用户根据车辆子品牌来查询通行车辆，为公安交通管理和刑侦案件侦破提供了科技支撑

#### 未系安全带检测功能

系统采用视频检测技术，对主驾驶人员和副驾驶人员的未系安全带行为进行检测，分别输出主副驾驶未系安全带行为的特征抠图，为交警查处未系安全带违法行为提供了科技新手段，从而规范驾驶人安全驾驶行为。

#### 黄标车检测功能

系统采用视频检测技术，对车辆车窗进行定位和分析，输出黄标车特征识别信息，为交警进行黄标车辆管控和治理提供了有效的科技有段，从而提高交警车辆管控的效率。

#### 危险品车检测功能

系统采用视频检测技术，实现车辆危险品标志的检测识别，为危险品车辆管控、运行路线规范提供了有效的数据支撑，为城市交通管理提供了更加细致的数据，保证交警对危险品车辆的有效监管。

#### 挂件检测功能

系统采用视频检测技术，实现车辆驾驶室内挂件的检测识别，为城市交通管理和车辆管控提供了更加细致的数据，提高车辆特征的可检索性，为城市交通事件处理、车辆管控提供更加细致的数据支撑。

#### 正向违法压线、变道抓拍功能

利用正向的卡口抓拍单元可扩大路口的违法检测范围，对进入路口的违法压线、变道车辆进行检测抓拍。

#### 车辆牌照自动识别功能

系统可自动对车辆牌照进行识别，包括车牌号码、车牌颜色的识别。

1）车牌号码自动识别

在实时记录通行车辆图像的同时，还具备对符合“GA36-92”（92式牌照） 、“GA36-2007”（新号牌标准）、“GA36.1-2001”（02式新牌照）标准的民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌的车牌自动识别能力，包括2012式军牌、2012式武警车牌。所能识别的字符包括:

| 阿拉伯数字 | “0～9”十个 |
| --- | --- |
| 英文字母 | “A～Z”二十六个 |
| 省市区汉字简称 | 京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝、港、澳、台； |
| 号牌分类用汉字 | 警、学、使、领、试、挂、港、澳、超 |
| 12式武警车牌字符 | WJ样式的字母 |

2）车牌颜色自动识别

系统能识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。

#### 背向车型识别功能

系统采用车牌颜色和视频检测技术结合的方法对车辆类型进行判别，可对12种车型进行识别（SUV、MVP、轿车(包括A级及以上车型)、小型轿车、微型轿车、面包车、皮卡车、小型货车(包括微卡、轻卡及中卡)、大型货车、小型客车、大型客车、油罐车）。

#### 智能补光功能

系统前端设备能根据光线的变化或时间的控制自动改变摄像设备的工作参数，自动打开或关闭补光设备，确保记录图片的清晰。

电警补光灯采用频闪技术，与高清摄像机采集频率完全匹配，在达到最大补光效果的同时降低灯光对周围环境的影响，不会对驾驶人造成直接强光刺激。

#### 前端备份存储功能

系统采集的图片、视频可在设备前端做备份存储，按照数据存储时长的要求配置不同容量的硬盘，可保证。系统可根据预先的空间分配，优先保证足够的图片存储空间，保证核心数据不丢失。

#### 车辆稽查布控功能

系统具备车辆交通安全违法行为监测报警和布控车辆自动比对报警功能，比对方式包括精确比对和模糊比对。

#### 高清录像功能

系统支持道路交通情况的实时视频录像存储，视频质量能清晰反映覆盖区域内行驶机动车的车牌号码。视频采用预分配存储机制，前端支持进行滚动存储7天以上。

### 6.3.性能要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 违法记录组成 | 闯红灯为3张图片；其他违法一般为2或3张； |
| 驾驶人面部特征记录 | 一般为违法3+1和卡口1+1共6张合成； |
| 通行车辆抓拍 | 1张； |
| 通行车辆捕获率 | 白天98.5%，晚上95.8% |
| 闯红灯车辆捕获率 | 白天98.5%，晚上95.8%； |
| 闯红灯检测系统附带的违法检测功能 | 具有不按规定车道行驶、逆行、压线/变道、不按所需行进方向驶入导向车道检测功能； |
| 其它违法检测功能捕获有效率 | 不按规定车道行驶≥90%；逆行≥90%；压线≥90%；不按所需行进方向驶入导向车道≥90%； |
| 最小抓拍间隔 | <40ms； |
| 图片压缩方式及分辨率 | JPEG格式； 分辨率（像素）300万：2048×1536；700万：3392×2008； |
| 图片大小 | 300万：单张约400KB；合成图片2张约800KB，（3+1）合成约1.5MB，驾驶人取证6张合成约2MB； 900万：单张约700KB；合成图片2张约1.5MB，（3+1）合成约2.8MB，驾驶人取证6张合成约3.5MB； |
| 录像功能 | 支持全天录像和违法片段录像； 采用H.264或MJPEG编码，25fps@300万像素，25fps@700万像素；录像支持OSD信息叠加，叠加的信息至少包括日期、时间（精确到秒）、监控点名称、设备编号等信息； |
| 车牌识别准确率 | 白天98%，晚上95% |
| 识别牌照种类 | 车牌类别：民用车牌（除5小车辆），警用车牌，军用车牌，武警车牌。车牌颜色：黑、白、蓝、黄、绿； |
| 车身颜色识别 | 正向卡口可自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆；并识别出11种常见车身颜色，11种颜色包括：白，银（灰），青、黄、粉、红、绿、蓝、棕、黑、紫； |
| ▲车型识别 | 可支持19车型检测，其中车头方向有15种，包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡；车尾方向有4种，包括：油罐车、微卡、吊车、渣土车识别准确率白天≥97%，晚上≥95% |
| 正向车标识别 | 正向卡口可对250种车标进行识别；识别准确率白天≥97%、晚上≥96%； |
| 正向车辆子品牌识别 | 正向卡口可对3000种车辆子品牌进行识别；识别准确率白天≥97%、晚上≥95%； |
| 未系安全带检测率 | 检出率:40%； 白天未系准确率80%； 晚上未系准确率70%； |
| 摄像机覆盖车道数 | 1台300万摄像机覆盖2车道，1台700万摄像机覆盖3车道； |
| 车辆信息存储容量 | 具体请参阅选用的终端服务器的该项指标； |
| 补光灯寿命 | ≥50000h； |
| 接口 | RJ45，100Mbps以太网，TCP/IP协议； |
| 接入方式 | 采用终端服务器按照既定协议接入后端平台； |
| 平均无故障连续运行时间MTBF | ≥5000h； |
| 供电电源 | 100VAC～240VAC，48Hz～52Hz； |
| 工作环境温度 | 标配：-10℃～+70℃；低温型：-30℃～+70℃； |
| 工作环境湿度 | ＜95％@+40℃，无凝结。 |

### 6.4.设备选型及要求

#### 6.4.1一体化电警抓拍单元

1）分辨率设计

摄像机的分辨率设计充分考虑了，电子警察违法取证的严谨性和GA/T 496-2014对闯红灯违法取证的严格技术要求。

2）技术参数：

| 抓拍单元 | 1、包含高清一体化嵌入式700万摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 2、最大图像尺寸：≥3392×2008像素 3、视频帧率：在1～25fps可调 4、视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG、MPEG4 5、支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分，区分准确率≥90%（以公安部型式检验报告为准） 6、▲支持二轮车和行人捕获，白天和晚上的捕获率均≥99%，支持黄标车检测功能，识别准确率≥60%，支持危险品车检测功能，识别准确率≥90%，支持红外模式下的车牌识别功能，识别率≥99%，支持挂车检测功能，准确率≥90%， 7、可支持TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DNS,RTP,RTSP,RTC,NTP,UpnP,IPv6；DHCP、802.1x等网络协议 8、可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，需具有图片叠加到视频画面功能 9、支持视场倾斜情况下的车辆号牌识别（以公安部型式检验报告为准） 10、支持新能源车牌识别功能 11、护罩玻璃透光率≥99% 12、支持主码流同时输出不少于30路3480×2008、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 13、可支持外接电源时可对锂电池进行充电，断电时使用锂电池供电，支持设备至少10小时正常工作 14、支持倒车行为检测功能，捕获率≥95%，准确率≥90%，支持违法停车行为检测功能（停车时间可自定义设定），捕获率≥95%，准确率≥90% 15、支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别 16、电源电压在AC55V~310V的范围内变化时，设备能正常工作。 17、设备内置深度学习芯片（以公安部型式检验报告为准） 18、可支持至少19种常见车型检测，识别准确率白天≥97%，晚上≥95%（以公安部型式检验报告为准） 19、支持远光灯开启检测功能（以公安部型式检验报告为准） 20、支持车辆子品牌识别检测功能，背向识别的种类可达1500种（区分年份） 21、▲支持车辆子品牌识别检测功能，可识别常见的3600种车辆子品牌，识别准确率白天≥97%，晚上≥90%（以公安部型式检验报告为准） 22、支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92% 23、支持驾驶员人员检测功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95% 24、支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%（以公安部型式检验报告为准） 25、支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥80%（以公安部型式检验报告为准） 26、支持年检标志识别。（以公安部型式检验报告为准） 27、支持车牌黑名单设置，最大可设置4200条黑名单 28、系统应支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向 29、支持非机动车占用机动车道违法抓拍，非机动车闯红灯违法抓拍 30、支持复合式线圈卡口抓拍功能 31、支持摩托车车牌抓拍，字符叠加可设置违法类型为禁摩 32、号牌和车辆特征、车身颜色、识别时间小于30ms 33、支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx。 白天车身颜色识别准确率≥99%;晚上车身颜色识别准确率≥97%; 34、支持人行道未减速通行抓拍功能，在有人行横道区域，若车辆通过所有固定抓拍位置间的行驶时间均小于预设的通行时间阈值（各抓拍位置间的通行时间阈值可分别设置），可对行驶车辆进行抓拍 |
| --- | --- |

#### 6.4.2终端服务器

1）技术参数：

| 数据存储上传及相机管理单元 | 高性能数字媒体处理器；支持 12 路IPC 接入； 1、设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量1GB 2、16个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中1个1000M网口与光口及16个100兆网口处于同一网段)，2个RS-232接口、4个RS-485接口、1个VGA接口、1个HDMI接口、1个CVBS输出接口、2个USB2.0接口、4路报警输入接口、4路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个DC12V输出接口、1个DC5V输出接口、1个eSATA接口、4个SATA接口 3、▲最多可接入16路IP摄像机(单路码率8M)（以公安部型式检验报告为准） 4、摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作 5、可通过VGA、HDMI进行本地视频预览、菜单参数配置，可通过CVBS进行本地视频预览 6、从样机导出的录像和图片含有数字水印信息，可通过专用工具检测图片数据是否被篡改 7、可输出DC12V和DC5V电压给外置设备进行供电 8、设备具有黑名单和白名单功能 9、需提供设备28181检测报告 10、工作温度-45℃~80℃ |
| --- | --- |

▲高清视频电子警察前端控制主机应提供CCC证书；提供数字高清终端服务器软件著作权证书 。

#### 6.4.3环境补光灯

1）技术参数:

| 序号 | 项目 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光通量 | ≥1800lm |
| 2 | 外壳材质 | 压铸铝 |
| 3 | 响应时间 | ≤20μs |
| 4 | 触发方式 | 电平，+4~6VDC |
| 5 | 设备功能 | 支持以频闪频率15Hz～250Hz，占空比1%～25%连续工作； |
| 6 | 发光角度 | 10° |
| 7 | 覆盖范围 | 4m@16m处 |
| 8 | 有效补光距离 | 16m～25m |
| 9 | 电压 | 100VAC～240VAC |
| 10 | 频率 | 47Hz～63Hz |
| 11 | 功耗 | 最大36W （实际功率与控制方式相关） |
| 12 | 电源效率 | ≥85% 可连续启动 |
| 13 | 工作寿命 | ≥50000小时 |
| 14 | 工作环境温度 | -40℃～+70℃ |
| 15 | 工作环境湿度 | 10%～90%@40℃，无凝结 |
| 16 | 防护等级 | IP66 |

#### 6.4.4气体闪光灯

1）技术参数:

| 序号 | 项目 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 闪光能能量 | 60J |
| 2 | 色温 | 5600K±500K |
| 3 | 回电时间 | ＜67ms |
| 4 | 峰值闪光持续时间 | 1/30ms |
| 5 | 工作寿命 | ≥500万次 |
| 6 | 触发方式 | 电平，+5VDC |
| 7 | 覆盖范围 | 7.5m～8m @25m处 |
| 8 | 有效补光距离 | 16m～30m |
| 9 | 电压 | 165VAC～265VAC；频率：48Hz～52Hz； |
| 10 | 功耗 | 平均＜100W(@1闪/s)，瞬间最大＜300W |
| 11 | 工作环境温度 | -20℃～+70℃ |
| 12 | 工作环境湿度 | 5%~90%@40℃，无凝结 |
| 13 | 防护等级 | IP65 |

## 6.5.高清卡口违法抓拍系统

高清卡口系统，我们将采用大于等于700万像素的卡口抓拍系统来进行布控，对违法车辆进行查处。

### 6.5.1系统结构

本系统的设计基于分布式系统的集中管理策略，采用分层结构设计，从逻辑关系上看主要分为三层：前端子系统—传输子系统—后端管理子系统。后端管理子系统构建时，按照职能重点的不同分为“监控管理中心”和“业务应用中心”，根据具体的单点应用、区县级应用、地市级应用、乃至全省规模大范围联网应用灵活部署，强化上级部门的管理职能、突出实战部门的应用职能，做到全网资源的统一管理。

以自建路口局域网、专用接入网、中心视频专网、现有公安光纤网络资源为传输通道，构建网络传输子系统，实现卡口前端子系统与后端管理子系统之间的互联互通。

### 6.5..2系统组成

系统由抓拍前端子系统、网络传输子系统和后端管理子系统组成。实现对通行车辆信息的采集、传输、处理、分析与集中管理。

1)抓拍子系统

负责完成车辆综合信息的采集，包括车辆特征照片、车牌号码与车牌颜色等。并完成图片信息识别、数据缓存以及压缩上传等功能，主要由抓拍单元、补光灯、终端服务器、外场工业交换机、光纤收发器、开关电源、防雷器等设备组成。

2)网络传输子系统

负责系统组网，完成数据、图片的传输与交换。

因卡口系统的安全性需要，一般通过租用运营商光纤链路组建专网，每个前端点位到中心一条裸光纤，对于市区较密集的点位可通过EPON方式组网，对于偏远地区也可采用无线方式组网。

3)后端管理子系统

负责实现对辖区内相关数据的汇聚、处理、存储、应用、管理与共享，由中心管理平台和存储系统组成。中心管理平台由搭载平台软件模块的服务器组成，包括：管理服务器、应用服务器、Web服务器、图片服务器和数据库服务器等。

### 6.5.3功能描述

系统功能及性能规划严格按照公安部颁标准《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2009）中的有关规定执行，并合理应用科技进步成果提升整体系统性能，同时根据公安交警部门的具体业务应用需求，对数据进行深度挖掘，实现具有行业针对性的业务功能扩展。系统具有公安部检测中心出具的《公路车辆智能检测记录系统》检测报告。具体功能设计如下：

#### 6.5.3.1车辆捕获功能

系统通过视频检测方式实现车辆捕获功能，能对所有经过车辆进行捕获，除了能够捕获在车道上正常行驶的车辆外，还具备捕获跨线行驶及逆向行驶车辆的功能。在正常车速（5km/h～200km/h）范围内的监控区域规范行驶的车辆图像捕获准确率达95%以上（在路面完好的情况下）。

#### 6.5.3.2车辆图像记录功能

系统能够准确捕获、记录通行车辆信息。记录的车辆信息除包含图像信息外，还包括文本信息，如日期、时间（精确到毫秒）、地点、方向、号牌号码、号牌颜色、车身颜色等。车辆信息写入关联数据库，并将相关文本信息叠加到图片上。

#### 6.5.3.3智能补光功能

系统综合考虑了车辆前挡风玻璃对光线的反射特性、贴膜情况、环境光线照射情况，采用了特殊的滤光镜头、专门的成像控制策略和补光方式，同时安排了合理的设备布设方式，使得系统全天候对各类车型都能有效解决前挡风玻璃反光和强光直射等问题，确保车身、车牌都清晰可辨。

采用补光灯和摄像机成像控制模块之间的反馈控制技术，满足夜间拍摄要求。采用强光抑制技术，避免强逆光、强顺光环境下对拍摄造成的影响。

#### 6.5.3.4车辆牌照自动识别功能

系统可自动对车辆牌照进行识别，包括车牌号码、车牌颜色的识别。

- 车牌号码自动识别

在实时记录通行车辆图像的同时，还具备对民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌的车牌计算机自动识别能力，包括2002式号牌。所能识别的字符包括：

| 阿拉伯数字 | “0～9”十个 |
| --- | --- |
| 英文字母 | “A～Z”二十六个 |
| 省市区汉字简称 | 京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝、港、澳、台； |
| 军用车牌汉字 | 字母数字 |
| 号牌分类用汉字 | 警、学、使、领、试、挂、港、澳、超 |
| 武警车牌字符 | WJ样式的字母汉字数字 |

- 车牌颜色自动识别

系统能识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。

- 前端识别技术

车辆牌照自动识别算法（车牌识别、车牌颜色识别）集成在卡口抓拍单元中，识别结果由卡口抓拍单元直接输出。

#### 6.5.3.5车身颜色识别功能

系统可自动对车身深浅和颜色进行识别，可供用户根据车身颜色来查询通行车辆，为公安交通管理和刑侦案件侦破提供了科技新手段。

系统可自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆；并识别出11种常见车身颜色，11种颜色包括：红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、银（灰）、青。

#### 6.5.3.6车型判别功能

可支持19车型检测，其中车头方向有15种，包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡；车尾方向有4种，包括：油罐车、微卡、吊车、渣土车。

#### 6.5.3.7车标识别功能

系统采用视频检测技术对车标进行识别，可对250种车标进行识别，可供用户根据车标来查询通行车辆，为公安交通管理和刑侦案件侦破提供了科技新手段。

#### 6.5.3.8数据断点续传功能

点续系统支持断传功能。网络传输通道故障时，终端服务器能在一定时间内临时缓存完整的数据信息，当通信恢复以后，临时存储的数据能自动续传，补录到中心管理平台集中存储。续传策略有两种：历史数据优先上传、最新数据优先上传。

#### 6.5.3.9图像防篡改功能

系统记录的原始图像信息具备防篡改功能，避免在传输、存储、处理等过程中被人为篡改。

### 6.5..4系统主要设备型号及参数

#### 6.5.4.1抓拍单元

1、技术参数：

| 抓拍单元 | 1、包含高清一体化嵌入式700万摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 2、最大图像尺寸：≥3392×2008像素 3、视频帧率：在1～25fps可调 4、视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG、MPEG4 5、支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分，区分准确率≥90%（以公安部型式检验报告为准） 6、支持二轮车和行人捕获，白天和晚上的捕获率均≥99%，支持黄标车检测功能，识别准确率≥60%，支持危险品车检测功能，识别准确率≥90%，支持红外模式下的车牌识别功能，识别率≥99%，支持挂车检测功能，准确率≥90%， 7、可支持TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DNS,RTP,RTSP,RTC,NTP,UpnP,IPv6；DHCP、802.1x等网络协议 8、可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，需具有图片叠加到视频画面功能 9、支持视场倾斜情况下的车辆号牌识别（以公安部型式检验报告为准） 10、支持新能源车牌识别功能 11、护罩玻璃透光率≥99% 12、支持主码流同时输出不少于30路3480×2008、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 13、可支持外接电源时可对锂电池进行充电，断电时使用锂电池供电，支持设备至少10小时正常工作 14、支持倒车行为检测功能，捕获率≥95%，准确率≥90%，支持违法停车行为检测功能（停车时间可自定义设定），捕获率≥95%，准确率≥90% 15、支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别 16、电源电压在AC55V~310V的范围内变化时，设备能正常工作。 17、设备内置深度学习芯片（以公安部型式检验报告为准） 18、可支持至少19种常见车型检测，识别准确率白天≥97%，晚上≥95%（以公安部型式检验报告为准） 19、支持远光灯开启检测功能（以公安部型式检验报告为准） 20、支持车辆子品牌识别检测功能，背向识别的种类可达1500种（区分年份） 21、▲支持车辆子品牌识别检测功能，可识别常见的3600种车辆子品牌，识别准确率白天≥97%，晚上≥90%（以公安部型式检验报告为准） 22、支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92% 23、支持驾驶员人员检测功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95% 24、支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%（以公安部型式检验报告为准） 25、支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥80%（以公安部型式检验报告为准） 26、支持年检标志识别。（以公安部型式检验报告为准） 27、支持车牌黑名单设置，最大可设置4200条黑名单 28、系统应支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向 29、支持非机动车占用机动车道违法抓拍，非机动车闯红灯违法抓拍 30、支持复合式线圈卡口抓拍功能 31、支持摩托车车牌抓拍，字符叠加可设置违法类型为禁摩 32、号牌和车辆特征、车身颜色、识别时间小于30ms 33、支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx。 白天车身颜色识别准确率≥99%;晚上车身颜色识别准确率≥97%; 34、支持人行道未减速通行抓拍功能，在有人行横道区域，若车辆通过所有固定抓拍位置间的行驶时间均小于预设的通行时间阈值（各抓拍位置间的通行时间阈值可分别设置），可对行驶车辆进行抓拍 |
| --- | --- |

#### 6.5.4.2补光灯

- 产品说明:

基于机动车测速系统的工作环境和功能要求设计，要求寿命长、回电时间快、闪光亮度可调、闪光亮度稳定、亮度衰减小、用于高清相机抓拍补光，架设垂直高度6米，距离抓拍位置水平距离25 ~ 32米。

- 技术参数:

| 项目 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 闪光能量： | 300J； |
| 色温： | 5600K±500K； |
| 回电时间： | ＜67ms； |
| 峰值闪光持续时间： | 1/30ms； |
| 工作寿命： | ≥300万次； |
| 触发方式： | 电平，+5VDC； |
| 覆盖范围： | 7.5m～8m @25m处； |
| 有效补光距离： | 16m～30m； |
| 电源 | 电压：165VAC～265VAC；频率：48Hz～52Hz； |
| 功耗： | 平均＜100W(@1闪/s)，瞬间最大＜300W； |
| 工作环境温度： | -20℃～+70℃； |
| 工作环境湿度： | 5%~90%@40℃，无凝结； |
| 防护等级： | IP65； |
| 外形尺寸： | 260mm(W)×260mm(H)×420mm(D)； |
| 重量： | 3.5kg。 |

#### 6.5.4.3  LED补光灯

- 1）产品说明:

选用大功率LED作为光源，采用独特的铝合金风道式散热器，散热效果好，优良的光学设计提高了光的利用率，光色纯净没有红外和紫外部分的辐射，无眩光，显色系数高、照度分布均匀，温度低，能耗低、寿命长。。

- 2）LED补光灯技术参数：

| 项目 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 光通量 | ≥1800lm |
| 外壳材质 | 压铸铝 |
| 响应时间 | ≤20μs |
| 触发方式 | 电平，+4VDC～+6VDC |
| 触发占空比 | 支持以频闪频率15Hz～250Hz，占空比1%～39%连续工作，与视频触发信号同步 |
| 发光角度 | 10° |
| 覆盖范围 | 4m@16m处 |
| 有效补光距离 | 16m～25m |
| 电压 | 100VAC～240VAC |
| 频率 | 47Hz～63Hz |
| 功耗 | 最大36W （实际功率与控制方式相关） |
| 工作寿命 | ≥50000小时 |
| 工作环境温度 | -40℃～+70℃ |
| 工作环境湿度 | 10%～90%@40℃，无凝结 |
| 防护等级 | IP66 |
| 外形尺寸 | 128mm(W)×216mm(H)×159mm(D) |
| 重量 | 2.72kg |

#### 6.5.4.4 测速雷达

1)、测速雷达技术参数：

| 项目 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 测速范围 | 2km/h～400km/h |
| 测速误差 | -4km/h～0km/h |
| 工作发射频率 | 24.15GHz±45MHz |
| 发射功率 | 约5mW |
| 反应时间 | ≤26ms |
| 接口 | RS485 |
| 波束宽度 | 6°×6° |
| 工作电压 | 12VDC |
| 功耗 | ≤3W |
| 工作环境温度 | -40℃～+80℃ |
| 工作环境湿度 | ≤98%@25℃，无凝结 |
| 防护等级 | IP65 |
| 外形尺寸 | 208mm(W)×172mm(H)×30mm(D) |
| 重量 | 1.3kg |

#### 6.5.4.5终端服务器

| 数据存储上传及相机管理单元 | 高性能数字媒体处理器；支持 12 路IPC 接入； 1、设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量1GB 2、16个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中1个1000M网口与光口及16个100兆网口处于同一网段)，2个RS-232接口、4个RS-485接口、1个VGA接口、1个HDMI接口、1个CVBS输出接口、2个USB2.0接口、4路报警输入接口、4路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个DC12V输出接口、1个DC5V输出接口、1个eSATA接口、4个SATA接口 3、▲最多可接入16路IP摄像机(单路码率8M)（以公安部型式检验报告为准） 4、摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作 5、可通过VGA、HDMI进行本地视频预览、菜单参数配置，可通过CVBS进行本地视频预览 6、从样机导出的录像和图片含有数字水印信息，可通过专用工具检测图片数据是否被篡改 7、可输出DC12V和DC5V电压给外置设备进行供电 8、设备具有黑名单和白名单功能 9、需提供设备28181检测报告 10、工作温度-45℃~80℃。 |
| --- | --- |

★高清抓拍摄像机应符合GB/T28181-2011 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准，提供公安部检测机构出具的GB/T28181-2011检验报告。

## 6.6 高清违停抓拍系统

### 6.6.1概述

目前交警有关部门的执法手段分为现场执法和非现场执法。其中现场执法的很大一部分工作是查处违法停车行为。对于现场执法过程中经常出现的纠纷、工作难度大、违法录入较繁琐。所以交警相关部门在查处违法停车业务时，需要一套自动的查处手段，并且能够对违法车辆完成系统录入，违法分拣和审核。

系统需要一套违章检测设备，利用机器视觉代替人工视觉进行车辆目标提取、违法行为自动判定、自动跟踪放大、自动车牌识别，兼具机器连续工作优势和人类部分认知能力，准确、快速地对机动车违法停车行为从车辆前部或尾部进行取证记录，适用于对城市道路上的机动车违法停车行为进行取证治理。

### 6.6.2 系统架构

系统架构如下图：

### 6.6.3、前端子系统

违章检测球机采集高清视频，内嵌停车检测模块、车辆定位模块、车牌识别模块、违法数据生成模块，自动跟踪车辆、进行车辆放大，主要包括如下部分：

视频采集，提供高清视频；

1）停车检测模块，检测违停车辆；

2）车辆定位模块，定位违停车辆位置，控制球机进行跟踪放大；

3）车辆跟踪模块，对违停车辆进行跟踪放大；

4）车牌识别模块，对违停车辆的车牌号码进行自动识别；

5）违章数据生成模块，负责生成和存储违章数据，并传输到中心管理系统。

### 6.6.4、中心管理系统

中心管理系统，包括服务器和管理客户端两个部分：

1）服务器是全网的集中管理存储中心，集中管理全网的违停抓拍点，并存储全网的违停抓拍数据，以供统计分析之用；

2）管理客户端是用户与整个系统的接口，多个用户可以通过不同客户端同时访问整个系统；

中心管理系统的功能包括：

实时视频监控：用户可以通过管理系统查看全网违停抓拍点的实时视频；

设防控制：用户可以进行违停抓拍算法的设置、布防、撤防操作，甚至可以设置在某些时间段布防，而其它时间段则不设防，满足用户多样化的需求；

违停查询：用户可以自定义条件查询违停告警，查看某条违停告警的告警图片和告警过程录像；

告警导出：用户可以将违停告警导出为 txt、html、excel 等不同格式的报表。

### 6.6.5 系统核心设备技术要求

#### 6.6.5.1交通违停抓拍系统球机

1	▲摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸（以公安部检验报告为准）

2	摄像机内置镜头，支持37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm（以公安部检验报告为准）

3	内置GPU芯片	1712962（车辆捕获）

4	视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps（以公安部检验报告为准）

5	红外距离不小于450米（以公安部检验报告为准）

6	支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux（以公安部检验报告为准）

7	具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%（以公安部检验报告为准）

8	具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级0-100可调。

9	网络传输能力满足设备距离客户端之间用100m五类非屏蔽网线直接连接，发送2000个数据包，重复三次，每次丢包数不大于1个（以公安部检验报告为准）

10	支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口；支持雨刷功能（以公安部检验报告为准）

11	水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°，支持水平手控最大速度不小于700°/S,（以公安部检验报告为准）

12	可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，最大支持256GBSD卡（以公安部检验报告为准）

13	支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1（以公安部检验报告为准）

14	支持车辆捕获功能。（白天和晚上的捕获率均大于99%）（公安部检验报告证明）

15	支持车牌识别功能。（白天和晚上的识别率均大于99%）（公安部检验报告证明）

16	支持违法停车、掉头、压线抓拍、违法变道、逆行抓拍、道路拥堵、机动车占用非机动车、违法占用公交车道、违法左转抓拍等功能

17	违法停车检测范围，白天有效检测距离不小于260m，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99%（以公安部检验报告为准）

18	支持违法停车抓拍间隔功能设置，使得对识别为违法停车行为的同一辆车，在设定的时间间隔内不会重复抓拍。（以公安部检验报告为准）

19	支持机动车检测，在白天可最多同时检测出监视画面中40辆机动车辆（以公安部检验报告为准）

20	可识别不低于170种车辆品牌。（公安部检验报告证明）

21	车辆品牌识别白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于97%。（公安部检验报告证明）

22	可识别不低于3600种车辆子品牌。（公安部检验报告证明）

23	车辆子品牌识别白天准确率不小于97%，晚上准确率不小于93%。（公安部检验报告证明）

24	可识别11种车辆颜色。（公安部检验报告证明）

25	车辆车身颜色识别准确率不小于95%。（公安部检验报告证明）

26	可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。（公安部检验报告证明）

27	车型识别白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于95%。（公安部检验报告证明）

28	设备可识别通过监控画面中的新能源汽车专用号牌信息。（公安部检验报告证明

29	室外球机应具备较好防护性能，支持IP67、10KV防浪涌（以公安部检验报告为准）

30	具备较好的环境适应性，电压在AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部检验报告为准）

31	具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃（以公安部检验报告为准）

#### 6.6.5.2球机支架

壁装支架/白色/铝合金/尺寸97×182×305mm

### 6.6.6工作原理

在系统设计方面，我们通过在路边架设违法取证一体球机，将车辆违法图片和车辆违法信息汇聚到中心平台，中心平台完成对违法行为的分拣和审核，达到遏制违法停车的目的。

#### 6.6.7系统功能

#### 6.6.7.1违法停车自动取证功能

系统能对道路两旁禁停区域违停车辆进行检测和取证。可以根据用户的实际需求调整最大停车时限，当车辆在禁止停车区域停车在限定时间以上的，进行违章抓拍取证。一组取证信息包括二个不同时间段各一张全景图片、一张能够看清车牌的特写图片、以及一段违章过程录像，图片中叠加时间、地点、车牌号码等信息。

#### 6.6.7.2车牌自动识别功能

系统能够自动对违停车辆进行跟踪放大，自动识别车牌号码，减少人工识别输入车牌的工作，提高效率。车牌自动识别功能包括车牌号码和车牌颜色的识别。

系统具备对符合“GA36-2014”标准的民用车牌、警用车牌、使领馆车牌、新能源车牌的号牌自动识别能力，并且具备对2012式军车号牌、2012式武警部队号牌的自动识别能力，所能识别的字符包括：

| 阿拉伯数字 | “0～9”十个 |
| --- | --- |
| 英文字母 | “A～Z”二十六个 |
| 省、自治区、直辖市简称用汉字 | 京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝 |
| 专用号牌简称用汉字 | 领、使、警、学、挂、港、澳、试、超 |
| 12式武警号牌字符 | WJ样式的字母、省份简称汉字、警种字母（X、B、T、S、H、J、D）、数字 |
| 12式军车号牌字符 | 各军区/各军兵种部拼音缩写字母、各军区/各军兵种部下辖各部属机构拼音缩写字母、数字 |

系统能识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。

#### 6.6.7.3其它违法行为自动取证功能

系统在有效检测范围内，除了能对违停进行自动取证外，还可以对逆行、压线、变道、机占非、违法掉头等其它违法行为进行自动取证，取证信息与违停取证类似，同时也具备车牌自动识别功能。

#### 6.6.7.4违法片段录像功能

系统在进行违法图像记录的同时，可记录一段违法过程的片段录像，录像时间不少于5秒，作为违法处罚的辅助证据。

#### 6.6.7.5手动取证功能

系统支持手动取证功能，包括手动跟踪取证和自动跟踪取证。开启手动抓拍取证后，系统能对违法停车、违法压线、违法变道、违法逆行、违法掉头、闯禁左、闯禁右、闯禁行区、机动车非法占用非机动车道等车辆违法行为进行抓拍取证：

#### 6.6.7.6手动跟踪取证模式

通过键盘操控跟踪放大，识别车辆，手动抓拍图片。球机与键盘算法的优化，使键盘跟踪控制流畅，延时小。

#### 6.6.7.7自动跟踪取证模式

此模式下，可以通过鼠标点选或框选车辆，球机就能自动跟踪、变倍放大抓拍、识别车辆。自动取证工作模式和手动取证工作模式可自由切换，既可通过设置时间段来切换，也可以任意时候手动切换，满足用户不同业务需求。

#### 6.6.7.8多目标处理功能

系统可对检测区域内多个违法车辆进行检测取证，最多支持同时处理20个目标。

对于同一场景下多目标同时进入检测区域的情况，系统首先对检测到的第一个目标采集第一组全景和特写图片，在球机回归预置位后再对检测区域内其它未进入抓拍队列的违法车辆进行第一组全景和特写图片的采集，然后按照设定的取证时限依次对抓拍队列中的车辆进行第二组全景和特写图片的采集及违法记录生成。

多于多场景巡航取证时，系统除可以对新进入检测场景的违法车辆进行检测取证，也可以对场景内已停放的车辆进行检测取证。

#### 6.6.7.9多场景快速轮询取证功能

针对球机同一个时间只能监控一个场景，而前端监控点可能有多个场景需要监控，各个场景发生违法停车的时间段不同的情况，系统支持多场景巡航取证，可根据实际情况设置巡航计划，最多支持16个预置违法检测场景，能有效提高取证效率。

#### 6.6.7.10取证图片多种合成方式

对于一组取证图片，系统可以根据用户需要选择是否进行合成，如选择图片进行合成，可根据图片数量选择合适的合成方式和图片压缩质量。

不同数量的图片有以下各种可选合成方式：

1）1张图合成方式：即单张图片

2）2张图合成方式：有上下或左右2种可选合成方式

3）3张图合成方式：有上下或左右2种可选合成方式

4）4张合成方式：有上下、左右或田字形共3种可选合成方式

5）6张合成方式：有上下、左右、2*3或3*2共4种可选合成方式。

#### 6.6.7.11图像防篡改功能

系统记录的原始图像信息具备防篡改功能，对记录的每条违法记录图片叠加水印等防伪信息，防止在传输、存储、处理等过程中被人为篡改。

#### 6.6.7.12数据断点续传功能

系统支持断点续传功能。当遇到网络中断或其他故障时，车辆信息存储在前端设备中，待故障排除后自动续传。

#### 6.6.7.13查询统计及交通违章处理功能

系统可以对违章数据按时间、地点等方式进行查询统计；同时可以对违章数据进行审核、修改、自动上传、人工标记等处理功能，实现交通违章事件的处理。

#### 6.6.7.14自动校时功能

系统设计24h内的计时误差不超过1.0s，所有前端设备点位每日至少与监控中心系统时钟同步一次。

#### 6.6.7.15网络远程维护功能

中心管理软件可以实时查看前端设备的运行状态，支持通过网络实现远程维护、远程设置和远程升级等功能。

#### 6.6.7.16取证/监控自动切换功能

为了提高设备使用率，违停自动取证系统可以在违停抓拍模式和普通监控模式自动切换，在不需要抓拍违停事件时段自动切换到道路全景监控状态，只要用户设定好多个违停抓拍场景和一个监控场景并分配好违停抓拍的时间段和视频监控的时间段，系统就可以根据设定的时间在违停抓拍模式和视频监控模式自动切换（亦可任意时间手动切换）。

## 6.8  礼让行人抓拍系统

## 6.8.1 系统组建方式

机动车人行横道不避行人检测系统由智能分析与图像采集单元、辅助单元、数据处理与缓存单元、网络交换及传输单元组成，数据通过光纤链路汇总至中心管理平台集中存储管理。

- 机动车人行横道不避让行人检测系统结构图

- 智能分析与图像采集单元：700万像素一体化电警抓拍单元

- 辅助单元：补光灯（如需夜间抓拍则需配）

- 数据处理与缓存单元：终端服务器

- 网络交换及传输单元：工业级交换机（终端服务器内置交换机）、光纤收发器；

不按规定避让行人自动检测记录系统路口设备可无缝接入上虞交警智能交通管理平台。

### 6.8.2 礼让行人抓拍系统图像采集单元

| 抓拍单元 | 1、包含高清一体化嵌入式700万摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 2、最大图像尺寸：≥3392×2008像素 3、视频帧率：在1～25fps可调 4、视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG、MPEG4 5、支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分，区分准确率≥90%（以公安部型式检验报告为准） 6、支持二轮车和行人捕获，白天和晚上的捕获率均≥99%，支持黄标车检测功能，识别准确率≥60%，支持危险品车检测功能，识别准确率≥90%，支持红外模式下的车牌识别功能，识别率≥99%，支持挂车检测功能，准确率≥90%， 7、可支持TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DNS,RTP,RTSP,RTC,NTP,UpnP,IPv6；DHCP、802.1x等网络协议 8、可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，需具有图片叠加到视频画面功能 9、支持视场倾斜情况下的车辆号牌识别（以公安部型式检验报告为准） 10、支持新能源车牌识别功能 11、护罩玻璃透光率≥99% 12、支持主码流同时输出不少于30路3480×2008、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 13、可支持外接电源时可对锂电池进行充电，断电时使用锂电池供电，支持设备至少10小时正常工作 14、支持倒车行为检测功能，捕获率≥95%，准确率≥90%，支持违法停车行为检测功能（停车时间可自定义设定），捕获率≥95%，准确率≥90% 15、支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别 16、电源电压在AC55V~310V的范围内变化时，设备能正常工作。 17、设备内置深度学习芯片（以公安部型式检验报告为准） 18、可支持至少19种常见车型检测，识别准确率白天≥97%，晚上≥95%（以公安部型式检验报告为准） 19、支持远光灯开启检测功能（以公安部型式检验报告为准） 20、支持车辆子品牌识别检测功能，背向识别的种类可达1500种（区分年份） 21、▲支持车辆子品牌识别检测功能，可识别常见的3600种车辆子品牌，识别准确率白天≥97%，晚上≥90%（以公安部型式检验报告为准） 22、支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92% 23、支持驾驶员人员检测功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95% 24、支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%（以公安部型式检验报告为准） 25、支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥80%（以公安部型式检验报告为准） 26、支持年检标志识别。（以公安部型式检验报告为准） 27、支持车牌黑名单设置，最大可设置4200条黑名单 28、系统应支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向 29、支持非机动车占用机动车道违法抓拍，非机动车闯红灯违法抓拍 30、支持复合式线圈卡口抓拍功能 31、支持摩托车车牌抓拍，字符叠加可设置违法类型为禁摩 32、号牌和车辆特征、车身颜色、识别时间小于30ms 33、支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx。 白天车身颜色识别准确率≥99%;晚上车身颜色识别准确率≥97%; 34、支持人行道未减速通行抓拍功能，在有人行横道区域，若车辆通过所有固定抓拍位置间的行驶时间均小于预设的通行时间阈值（各抓拍位置间的通行时间阈值可分别设置），可对行驶车辆进行抓拍 |
| --- | --- |

### 6.8.3补光单元

| 序号 | 项目 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光通量 | ≥1800lm |
| 2 | 外壳材质 | 压铸铝 |
| 3 | 响应时间 | ≤20μs |
| 4 | 触发方式 | 电平，+4~6VDC |
| 5 | 触发占空比 | 支持以频闪频率15Hz～250Hz，占空比1%～39%连续工作，与视频触发信号同步； |
| 6 | 发光角度 | 10° |
| 7 | 覆盖范围 | 4m@16m处 |
| 8 | 有效补光距离 | 16m～25m |
| 9 | 电压 | 100VAC～240VAC |
| 10 | 频率 | 47Hz～63Hz |
| 11 | 功耗 | 最大36W （实际功率与控制方式相关） |
| 12 | 工作寿命 | ≥50000小时 |
| 13 | 工作环境温度 | -40℃～+70℃ |
| 14 | 工作环境湿度 | 10%～90%@40℃，无凝结 |
| 15 | 防护等级 | IP66 |
| 16 | 外形尺寸 | 128mm(W)×216mm(H)×159mm(D) |
| 18 | 重量 | 2.72kg |

### 6.8.4数据处理与缓存单元

| 数据存储上传及相机管理单元 | 高性能数字媒体处理器；支持 12 路IPC 接入； 1、设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量1GB 2、16个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中1个1000M网口与光口及16个100兆网口处于同一网段)，2个RS-232接口、4个RS-485接口、1个VGA接口、1个HDMI接口、1个CVBS输出接口、2个USB2.0接口、4路报警输入接口、4路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个DC12V输出接口、1个DC5V输出接口、1个eSATA接口、4个SATA接口 3、▲最多可接入16路IP摄像机(单路码率8M)（以公安部型式检验报告为准） 4、摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作 5、可通过VGA、HDMI进行本地视频预览、菜单参数配置，可通过CVBS进行本地视频预览 6、从样机导出的录像和图片含有数字水印信息，可通过专用工具检测图片数据是否被篡改 7、可输出DC12V和DC5V电压给外置设备进行供电 8、设备具有黑名单和白名单功能 9、需提供设备28181检测报告 10、工作温度-45℃~80℃。 |
| --- | --- |

# 6.8.5系统功能与性能

## 6.8.5.1功能描述

### 6.8.5.1.1不按规定避让行人违法行为记录功能

机动车在行人检测区域内的人数大于或等于X（X可以设置，默认为1）人时越过人行横道，系统可自动记录机动车在此过程中的三个位置的图像信息，以反映机动车不按规定避让行人的行为。其中第一个位置能清晰辨别环境信息、机动车尾部信息和机动车未压到人行横道上的情况；第二个位置能清晰辨别环境信息、机动车尾部信息和机动车处于人行横道区域对行人通行造成干扰的情况；第三个位置能清晰辨别机动车尾部离开人行横道区域的情况；每张图片中车辆的位移不小于2米；并且至少有一个位置的信息能够清晰辨别号牌号码。

### 6.8.5.1.2车辆牌照自动识别功能

系统可自动对车辆牌照进行识别，包括车牌号码、车牌颜色的识别。

1）车牌号码自动识别

系统具备对符合“GA36-2014”标准的民用车牌、警用车牌、使领馆车牌的号牌自动识别能力，并且具备对2012式军车号牌、2012式武警部队号牌的自动识别能力，所能识别的字符包括：

| 阿拉伯数字 | “0～9”十个 |
| --- | --- |
| 英文字母 | “A～Z”二十六个 |
| 省、自治区、直辖市简称用汉字 | 京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝 |
| 专用号牌简称用汉字 | 领、使、警、学、挂、港、澳、试、超 |
| 12式武警号牌字符 | WJ样式的字母、省份简称汉字、警种字母（X、B、T、S、H、J、D）、数字 |
| 12式军车号牌字符 | 各军区/各军兵种部拼音缩写字母、各军区/各军兵种部下辖各部属机构拼音缩写字母、数字 |

2）车牌颜色自动识别

系统能识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。

3）系统识别的车牌类型部分示例：

### 6.8.5.1.3视频监测及录像功能

高清摄像机在进行视频检测、图像采集的同时还能够提供1路高清视频流，在不影响识别的前提下，对道路通行状况进行实时视频监测和录像。其中700万像素高清摄像机帧率可达到25帧/秒。

### 6.8.5.1.4数据自动上传及补录功能

系统具有数据自动上传及补录功能，终端服务器内置硬盘，并采用自动循环覆盖的数据存储机制，当存储达到最大储存容量时，自动进行循环覆盖。当前端监测点至后端中心管理平台之间的专线网络故障导致数据传输中断后，系统将继续在存储介质中临时存储数据，并在网络恢复后自动断点续传回后端管理平台。

### 6.8.5.1.5远程配置及维护功能

系统支持在前端通过人机交互界面进行现场配置和在中心进行远程配置，能够对行人检测区域、行人统计报警阀值、抓拍标记位置等参数的进行设置；可实现系统远程重启、复位等远程维护。

## 性能指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 违法记录组成 | 为3张700万像素图片； |
| 卡口功能 | 可支持卡口功能 |
| 其他违法检测功能 | 可支持压线、不按导向行驶、逆行违法行为的检测 |
| 违法车辆捕获率 | ≥90%； |
| 违法车辆捕获有效率 | ≥80%； |
| 最小抓拍间隔 | <120ms； |
| 图片占用空间 | 单张约900KB；合成图片2张合成约1.5MB，（3+1）合成约2.8MB。 |
| 视频输出方式 | H.264，25fps@700万像素。 |
| 车牌识别准确率 | ≥90%； |
| 识别牌照种类 | 车牌类别：民用车牌（除5小车辆），警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌。车牌颜色：黑、白、蓝、黄、绿。 |
| 摄像机覆盖车道数 | 700万摄像机覆盖3车道； |
| 车辆信息存储容量 | 具体请参阅选用的终端服务器的该项指标。 |
| 补光灯寿命 | ≥50000h。 |
| 接口 | RJ45，1000Mbps以太网，TCP/IP协议 |
| 接入方式 | 采用终端服务器按照既定协议接入后端平台； |
| 平均无故障连续运行时间MTBF | ≥5000h。 |
| 防护等级 | 室外各部件不低于IP54。 |
| 供电电源 | 100VAC～240VAC，48Hz～52Hz。 |
| 总功耗（双向6车道） | ＜150W。 |
| 工作环境温度 | 标配：-10℃～+70℃；低温型：-30℃～+70℃。 |
| 工作环境湿度 | ＜95％@+40℃，无凝结。 |

## 6.8逆向单行线抓拍系统

高清逆向单行线抓抓拍系统，我们将采用700万的卡口抓拍系统来进行布控，对违法车辆进行查处。

### 6.8.1系统结构

本系统的设计基于分布式系统的集中管理策略，采用分层结构设计，从逻辑关系上看主要分为三层：前端子系统—传输子系统—后端管理子系统。后端管理子系统构建时，按照职能重点的不同分为“监控管理中心”和“业务应用中心”，根据具体的单点应用、区县级应用、地市级应用、乃至全省规模大范围联网应用灵活部署，强化上级部门的管理职能、突出实战部门的应用职能，做到全网资源的统一管理。

以自建路口局域网、专用接入网、中心视频专网、现有公安光纤网络资源为传输通道，构建网络传输子系统，实现卡口前端子系统与后端管理子系统之间的互联互通。

### 6.8.2系统组成

系统由抓拍前端子系统、网络传输子系统和后端管理子系统组成。实现对通行车辆信息的采集、传输、处理、分析与集中管理。

1)抓拍子系统

负责完成车辆综合信息的采集，包括车辆特征照片、车牌号码与车牌颜色等。并完成图片信息识别、数据缓存以及压缩上传等功能，主要由抓拍单元、补光灯、终端服务器、外场工业交换机、光纤收发器、开关电源、防雷器等设备组成。

2)网络传输子系统

负责系统组网，完成数据、图片的传输与交换。

因卡口系统的安全性需要，一般通过租用运营商光纤链路组建专网，每个前端点位到中心一条裸光纤，对于市区较密集的点位可通过EPON方式组网，对于偏远地区也可采用无线方式组网。

3)后端管理子系统

负责实现对辖区内相关数据的汇聚、处理、存储、应用、管理与共享，由中心管理平台和存储系统组成。中心管理平台由搭载平台软件模块的服务器组成，包括：管理服务器、应用服务器、Web服务器、图片服务器和数据库服务器等。

### 6.8.3功能描述

系统功能及性能规划严格按照公安部颁标准《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2009）中的有关规定执行，并合理应用科技进步成果提升整体系统性能，同时根据公安交警部门的具体业务应用需求，对数据进行深度挖掘，实现具有行业针对性的业务功能扩展。系统具有公安部检测中心出具的《公路车辆智能检测记录系统》检测报告。具体功能设计如下：

#### 6.8.3.1 逆行车辆捕获功能

系统通过视频检测方式实现车辆捕获功能，能捕获逆向行驶车辆的功能。在正常车速（5km/h～200km/h）范围内的监控区域规范行驶的车辆图像捕获准确率达95%以上（在路面完好的情况下）。

#### 6.8.3.2车辆图像记录功能

系统能够准确捕获、记录通行车辆信息。记录的车辆信息除包含图像信息外，还包括文本信息，如日期、时间（精确到毫秒）、地点、方向、号牌号码、号牌颜色、车身颜色等。车辆信息写入关联数据库，并将相关文本信息叠加到图片上。

#### 6.8.3.3智能补光功能

系统综合考虑了车辆前挡风玻璃对光线的反射特性、贴膜情况、环境光线照射情况，采用了特殊的滤光镜头、专门的成像控制策略和补光方式，同时安排了合理的设备布设方式，使得系统全天候对各类车型都能有效解决前挡风玻璃反光和强光直射等问题，确保车身、车牌都清晰可辨。

采用补光灯和摄像机成像控制模块之间的反馈控制技术，满足夜间拍摄要求。采用强光抑制技术，避免强逆光、强顺光环境下对拍摄造成的影响。

#### 6.8.3.4车辆牌照自动识别功能

系统可自动对车辆牌照进行识别，包括车牌号码、车牌颜色的识别。

- 车牌号码自动识别

在实时记录通行车辆图像的同时，还具备对民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌的车牌计算机自动识别能力，包括2002式号牌。所能识别的字符包括：

| 阿拉伯数字 | “0～9”十个 |
| --- | --- |
| 英文字母 | “A～Z”二十六个 |
| 省市区汉字简称 | 京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝、港、澳、台； |
| 军用车牌汉字 | 字母数字 |
| 号牌分类用汉字 | 警、学、使、领、试、挂、港、澳、超 |
| 武警车牌字符 | WJ样式的字母汉字数字 |

- 车牌颜色自动识别

系统能识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。

- 前端识别技术

车辆牌照自动识别算法（车牌识别、车牌颜色识别）集成在卡口抓拍单元中，识别结果由卡口抓拍单元直接输出。

#### 6.8.3.5车身颜色识别功能

系统可自动对车身深浅和颜色进行识别，可供用户根据车身颜色来查询通行车辆，为公安交通管理和刑侦案件侦破提供了科技新手段。

系统可自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆；并识别出11种常见车身颜色，11种颜色包括：红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、银（灰）、青。

#### 6.8.3.6车型判别功能

可支持19车型检测，其中车头方向有15种，包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡；车尾方向有4种，包括：油罐车、微卡、吊车、渣土车。

#### 6.8.3.7车标识别功能

系统采用视频检测技术对车标进行识别，可对250种车标进行识别，可供用户根据车标来查询通行车辆，为公安交通管理和刑侦案件侦破提供了科技新手段。

#### 6.8.3.8数据断点续传功能

点续系统支持断传功能。网络传输通道故障时，终端服务器能在一定时间内临时缓存完整的数据信息，当通信恢复以后，临时存储的数据能自动续传，补录到中心管理平台集中存储。续传策略有两种：历史数据优先上传、最新数据优先上传。

#### 6.8.3.9图像防篡改功能

系统记录的原始图像信息具备防篡改功能，避免在传输、存储、处理等过程中被人为篡改。

### 6.8.4 系统主要设备型号及参数

#### 6.8.4.1系统抓拍单元

1、技术参数：

| 抓拍单元 | 1、包含高清一体化嵌入式700万摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 2、最大图像尺寸：≥3392×2008像素 3、视频帧率：在1～25fps可调 4、视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG、MPEG4 5、支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分，区分准确率≥90%（以公安部型式检验报告为准） 6、支持二轮车和行人捕获，白天和晚上的捕获率均≥99%，支持黄标车检测功能，识别准确率≥60%，支持危险品车检测功能，识别准确率≥90%，支持红外模式下的车牌识别功能，识别率≥99%，支持挂车检测功能，准确率≥90%， 7、可支持TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DNS,RTP,RTSP,RTC,NTP,UpnP,IPv6；DHCP、802.1x等网络协议 8、可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，需具有图片叠加到视频画面功能 9、支持视场倾斜情况下的车辆号牌识别（以公安部型式检验报告为准） 10、支持新能源车牌识别功能 11、护罩玻璃透光率≥99% 12、支持主码流同时输出不少于30路3480×2008、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 13、可支持外接电源时可对锂电池进行充电，断电时使用锂电池供电，支持设备至少10小时正常工作 14、支持倒车行为检测功能，捕获率≥95%，准确率≥90%，支持违法停车行为检测功能（停车时间可自定义设定），捕获率≥95%，准确率≥90% 15、支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别 16、电源电压在AC55V~310V的范围内变化时，设备能正常工作。 17、设备内置深度学习芯片（以公安部型式检验报告为准） 18、可支持至少19种常见车型检测，识别准确率白天≥97%，晚上≥95%（以公安部型式检验报告为准） 19、支持远光灯开启检测功能（以公安部型式检验报告为准） 20、支持车辆子品牌识别检测功能，背向识别的种类可达1500种（区分年份） 21、▲支持车辆子品牌识别检测功能，可识别常见的3600种车辆子品牌，识别准确率白天≥97%，晚上≥90%（以公安部型式检验报告为准） 22、支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92% 23、支持驾驶员人员检测功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95% 24、支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%（以公安部型式检验报告为准） 25、支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥80%（以公安部型式检验报告为准） 26、支持年检标志识别。（以公安部型式检验报告为准） 27、支持车牌黑名单设置，最大可设置4200条黑名单 28、系统应支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向 29、支持非机动车占用机动车道违法抓拍，非机动车闯红灯违法抓拍 30、支持复合式线圈卡口抓拍功能 31、支持摩托车车牌抓拍，字符叠加可设置违法类型为禁摩 32、号牌和车辆特征、车身颜色、识别时间小于30ms 33、支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx。 白天车身颜色识别准确率≥99%;晚上车身颜色识别准确率≥97%; 34、支持人行道未减速通行抓拍功能，在有人行横道区域，若车辆通过所有固定抓拍位置间的行驶时间均小于预设的通行时间阈值（各抓拍位置间的通行时间阈值可分别设置），可对行驶车辆进行抓拍 |
| --- | --- |

#### 6.8.4.2补光灯

- 1）产品说明:

基于机动车测速系统的工作环境和功能要求设计，要求寿命长、回电时间快、闪光亮度可调、闪光亮度稳定、亮度衰减小、用于高清相机抓拍补光，架设垂直高度6米，距离抓拍位置水平距离25 ~ 32米。

- 2）技术参数:

| 项目 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 闪光能量： | 300J； |
| 色温： | 5600K±500K； |
| 回电时间： | ＜67ms； |
| 峰值闪光持续时间： | 1/30ms； |
| 工作寿命： | ≥300万次； |
| 触发方式： | 电平，+5VDC； |
| 覆盖范围： | 7.5m～8m @25m处； |
| 有效补光距离： | 16m～30m； |
| 电源 | 电压：165VAC～265VAC；频率：48Hz～52Hz； |
| 功耗： | 平均＜100W(@1闪/s)，瞬间最大＜300W； |
| 工作环境温度： | -20℃～+70℃； |
| 工作环境湿度： | 5%~90%@40℃，无凝结； |
| 防护等级： | IP65； |
| 外形尺寸： | 260mm(W)×260mm(H)×420mm(D)； |
| 重量： | 3.5kg。 |

#### 6.8.4.3 LED补光灯

- 1）产品说明:

选用大功率LED作为光源，采用独特的铝合金风道式散热器，散热效果好，优良的光学设计提高了光的利用率，光色纯净没有红外和紫外部分的辐射，无眩光，显色系数高、照度分布均匀，温度低，能耗低、寿命长。。

- 2）LED补光灯技术参数：

| 项目 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 光通量 | ≥1800lm |
| 外壳材质 | 压铸铝 |
| 响应时间 | ≤20μs |
| 触发方式 | 电平，+4VDC～+6VDC |
| 触发占空比 | 支持以频闪频率15Hz～250Hz，占空比1%～39%连续工作，与视频触发信号同步 |
| 发光角度 | 10° |
| 覆盖范围 | 4m@16m处 |
| 有效补光距离 | 16m～25m |
| 电压 | 100VAC～240VAC |
| 频率 | 47Hz～63Hz |
| 功耗 | 最大36W （实际功率与控制方式相关） |
| 工作寿命 | ≥50000小时 |
| 工作环境温度 | -40℃～+70℃ |
| 工作环境湿度 | 10%～90%@40℃，无凝结 |
| 防护等级 | IP66 |
| 外形尺寸 | 128mm(W)×216mm(H)×159mm(D) |
| 重量 | 2.72kg |

#### 6.8.4.4 终端服务器

| 数据存储上传及相机管理单元 | 高性能数字媒体处理器；支持 12 路IPC 接入； 1、设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量1GB 2、16个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中1个1000M网口与光口及16个100兆网口处于同一网段)，2个RS-232接口、4个RS-485接口、1个VGA接口、1个HDMI接口、1个CVBS输出接口、2个USB2.0接口、4路报警输入接口、4路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个DC12V输出接口、1个DC5V输出接口、1个eSATA接口、4个SATA接口 3、▲最多可接入16路IP摄像机(单路码率8M)（以公安部型式检验报告为准） 4、摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作 5、可通过VGA、HDMI进行本地视频预览、菜单参数配置，可通过CVBS进行本地视频预览 6、从样机导出的录像和图片含有数字水印信息，可通过专用工具检测图片数据是否被篡改 7、可输出DC12V和DC5V电压给外置设备进行供电 8、设备具有黑名单和白名单功能 9、需提供设备28181检测报告 10、工作温度-45℃~80℃。 |
| --- | --- |

## 6.9存储设备性能要求

| 控制器 |  |
| --- | --- |
| 处理器 | 双控制器（64位多核处理器） |
| 高速缓存 | 4GB（可扩展至8G）/控制器 |
| 阵列通道 | 24 |
| 磁盘接口 | SAS |
| SAS通道速率 | 6Gbps |
| 热插拔磁盘 | 支持 |
| RAID级别 | RAID0、1、3、5、6、10、50、Hot-Spare |
| 扩展柜 | 标配支持 |
| 网络接口 | 4个千兆以太网口（可扩展至8个）/控制器，可增配万兆以太网口 |
| 电源 | 冗余电源（1+1） |
| 操作系统 | Windows，Linux，Solaris，HP-UX，AIX，MacOS |
| 协议支持 | 视频流传输协议/ iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP |
| 软件 |  |
| 管理方式 | 基于Web的GUI，串口CLI，支持多设备统一管理 |
| 管理软件 | 存储RAID管理，存储虚拟化，网络虚拟化，监视工具，系统日志，报错处理 |
| 环境要求 |  |
| 温度 | 工作：0℃～40℃ 储藏：-20℃～70℃ |
| 湿度 | 工作：20%～80%RH（无结冰、无凝露） 储藏：5%～90%RH（无结冰、无凝露） |

存储设计说明

采用CVR存储方式对前端治安监控实时视频流进行保存，要求视频按照每秒25帧、实时录像存储30天计算，图片存储180天，满足以下要求。

存储要求

1)	支持高清应用：支持百万像素级高清IP摄像机接入。

2)	扩展便利：系统存储容量、前端监控点数量、分控中心数量可基于IP网络灵活扩展。

3)	可管理性强：基于网络实现对监控设备的统一管理。基于网络实现对监控数据统一管理。

4)	流式存储提升系统可靠性和性能。

a)	基于监控用视音频数据并发流量大、数据重复覆盖、删除的特点，开发的介于数据块管理跟文件系统管理之间的一种磁盘管理技术，提升CVR/NVR读写性能。

b)	对录像文件进行流式管理，能便利根据需要节选所需片段，提高录像数据管理能力和效率。

5)	存储可靠性高：CVR支持RAID技术，存储服务可靠性高。

6)	灵活的录像配置方式：不同监控点可选择不同时间长度、不同录像方式进行录像，且可动态更改。

存储容量计算公式

1)	存储网络存储容量计算

单个通道24小时存储1天的计算公式∑(GB)＝码流大小（Mbps）÷8×3600秒×24小时×1天÷1024。

2)	高清700万摄像机：

按6M码流计算，单个通道存放1天的数据总容量(GB) 6Mbps÷8× 3600秒×24小时 ×（1天）÷1024

3）图片存储：

按照每张图片400KB，每个车道每天通过的10000辆车来计算，

1个车道存放180天的数据总容量∑(TB) =1*10000*180*400/1024/1024/1000=0.687TB

#### 7、其他说明

7．1、投标人对工程中涉及到的摄像机、补光灯立杆、基础以及室外机柜基础，自行勘察现场确定施工方案，相关的杆件、基础、地埋管线等照设计文件。

7.2、电气配管及手工井制作要求：

7．2．1、地下电缆线穿线管宜使用公称直径 50—100mm 的金属管或塑料管，电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平，内壁应光滑，金属电缆管不应有严重锈蚀，硬质塑料管不得用在温度过高或过低的场所。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时，应采取足够强度的管材，塑料管应采用PE管。

7．2．2、穿线管接头处应使用套管固定，并应包有足够强度的混凝土防护层。使用硬质塑料管时，硬质塑料管周围宜包有足够强度的混凝土防护层。每根管口必须严格处理好毛刺。地下敷设的电缆线严禁有接头。

7．2．3、地下电缆线穿线管的埋置深度为其顶部距路面的距离，不小于 40cm。

7．2．4、电缆管的内径与电缆外径之比不得小于1.5。

7．2．5、电缆管应安装牢固；电缆管支撑点间的距离，当设计无规定时，不宜超过3m；当塑料管的直线长度超过30m时，宜加装伸缩节。

7．2．6、地下电缆线穿线管拐弯处或长度超过 50m 时应设置手井。

7．2．7、手井的深度应在 60cm～80cm，底部应设有渗水孔。手井中的管道口应该高于手井底 20cm，探出井壁不大于 5cm，管道口应封堵，防止雨水、泥沙流入管道或老鼠等进入损坏电缆线。电缆在井中应作盘留。

7．2．8、预制混凝土构件及现场浇筑基础混凝土使用的沙、石或卵石应符合国家标准。水泥的质量应符合现行国家标准，其品种与标号应符合设计要求。

7．3、本次投标设备所采集的数据需要无缝接入交通指挥中心集成综合平台和非现场采集系统。

7．4、工程所需的关键设备货物，投标方必须采用在浙江省有使用并可靠稳定运行的设备。以往工程业绩必须真实有效，业主将通过电话、实地考察等形式进行核实，发现虚报按相关法规处理。

7．5、工程的全部所需包括所有设备、附件、材料、线缆、支架、接插件及立杆、基础、管道、窨井、布线、防雷接地等的设计、施工、安装、调试、维护，以及施工过程中的所需工具、用车等均由中标方负责，施工中的安全问题由中标方负责。

7．6、本工程前端设备所需的220VAC电源由招标方协助接至路口；中标方将交通信号系统所需的各类线缆负责引入机箱，与信号控制器ACS-300相匹配；系统在组网时，光纤由中标方负责解决，负责引入机箱，路口机箱里的网络设备如光端机、交换机等由中标方提供；投标方应提出将路口设备集成和传输的方案。

7．7、工程涉及到需计量检测的项目及首次标定检测费用由中标方负责。

7．8、室外所有设施要求具有抗御12级以内（包括12级）台风的能力。

7．9、合同签订后，在双方约定的时间内完成所有系统安装调试。

7．10、培训要求：有效的培训工作是系统得以正常发挥功能的首要保证，中标方负责对业主进行技术培训，包括对业主进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训。使之能够正确操作与使用全部设备并能进行常见故障排除，并提供系统操作维修手册及各类设备的说明书。编制并实施必要的培训课程，负责对业主的雇员的技术培训，使业主的雇员能熟练地操作和维护各种系统及其设备。针对用户与系统运行相关人员职责分工和层次的不同，对培训对象分成系统管理人员培训和维护操作人员培训两种。为系统管理人提供1～3人一周的核心设备的技术培训。为维护操作人员提供1～5人一周的维护技术培训。提供课程的所有书面材料，所有这些材料属业主所有。教师的资格可交由业主批准。

7．11、投标人要重视标书中重要的指标要求或性能要求。对信号系统接入、电警纯视频检测等关键指标要求或性能要求未响应或不满足，将按投标无效处理。

7.12、以上所列仅为基本要求，投标人须按国家有关规定及标准完成本次招标设备的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、设备终身维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标人及制造商对中标设备使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标人必须提供原包装的新设备，设备要求为知名品牌产品，并均要求为原厂产品；配置不得低于招标要求。

7. 13、供应商必须对本次采购要求的全部内容进行报价;本次投标报价为单价包干，如有数量调整则按投标单价调整。

7.14、技术方案中如有未明确的事项，供应商应自费到采购人处现场勘察，以了解采购人详细需求与现场情况。本次采购包含系统设计，投标人可以在满足技术要求的前提下根据自身产品特点调整设备。

7.15、具有较强的本地化服务能力，在绍兴上虞当地有固定办事处及服务人员。

## 7.16、投标人必须在投标文件中承诺高清电子警察系统可以接入上虞公安交警现有信号控制平台。今后根据绍兴市上虞区公安局、绍兴交警支队等上级要求，测速卡口图片、视频图像能无条件接入上级整合系统。

## 第二章  供货范围及要求

1　一般要求

1.1　中标人须保证提供货物为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且货物的技术经济性能符合本部分第一章规定的要求。

1.2　中标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

1.3　除有特别注明外，所列数量均为一套（台）所需。对于属于整套货物运行和施工所必需的部件，即使在本部分第一章中未列出或数目不足，中标人仍须在执行合同时补足。

1.4　中标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.5　提供随机备品备件和一年运行所需的备品备件，并在投标文件中给出具体清单。

1.6　提供所供货物中的进口件清单。

1.7　中标人提供的技术资料清单见本部分第三章。

2　供货范围

2.1　货物范围（详见下表）：

2018年事故隐患治理交通信号灯及监控设施项目清单：

（1）信号灯

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箭头主信号灯 | 机动车信号灯中间黄盘倒计时式 | 7 | 组 |  |
| 2 | 圆形信号灯 | 机动车信号灯中间黄盘倒计时式 | 2 | 组 |  |
| 3 | 人行信号灯 | 双8倒计时 | 8 | 套 |  |
| 4 | 信号灯杆 | 横挑臂6m，含基础 | 2 | 套 |  |
| 5 | 信号灯杆 | 横挑臂9m，含基础 | 2 | 套 |  |
| 6 | 人行信号灯杆 | A89mm，高2800mm（包括预埋件和基础施工） | 8 | 根 |  |
| 7 | 信号机 | CW-GA-ACS300 | 1 | 台 |  |
| 8 | 窨井 | 深埋式 | 11 | 只 |  |
| 9 |  | 浅埋式 | 4 | 只 |  |
| 10 | 主信号灯线缆 | RVV 10×1.5 | 600 | m |  |
| 11 | 预埋管路 | 顶管2-Φ75 | 200 | m |  |
| 12 |  | 开挖2-Φ75 | 80 | m |  |
| 13 |  | 人行道、绿化带开挖 | 200 | m |  |
| 14 | 人行信号灯线缆 | RVV4×1.5 | 600 | m |  |
| 15 | 电源线缆 | RVV2×4 | 400 | m |  |
| 16 | 相关施工附件 | 电缆过马路、穿管等 | 1 | 项 |  |
| 17 | 系统接电 | 含管道、线缆、电源箱、防雷等 | 1 | 项 |  |
| 18 | 系统接地 | 含接地棒 | 1 | 项 |  |
| 19 | 故障检测终端 |  | 1 | 项 |  |

（2）电子警察系统

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 700万CCD闯红灯违法抓拍系统抓拍单元 | 700 万像素的高分辨率工业相机， 1 英寸CCD，分辨率 3392×2008@25fps，实时网络数字视频监控功能，抓拍延迟≤0.1 秒，含百万像素镜头，防雷保护器，传输单元、防护罩，支架，全天候室外设计，特制铝外壳散热无需风扇，铝合金防腐，有较强的防锈功能,集成车牌识别模块，视频分析模块，抓拍控制模块 | 4 | 台 |  |
| 2 | 补光灯 | 光通量：≥1800lm；外壳材质：压铸铝；响应时间：≤20μs；触发方式：电平，+4~6VDC；设备功能：支持以频闪频率15Hz～250Hz，占空比1%～39%连续工作；发光角度：10°；覆盖范围：4m@16m处；有效补光距离：16m～25m；电压： 100VAC～240VAC；频率： 47Hz～63Hz；功耗：最大36W （实际功率与控制方式相关）；电源效率：≥85% 可连续启动；工作寿命：≥50000小时；工作环境温度：-40℃～+70℃；工作环境湿度：10%～90%@40℃，无凝结；防护等级：IP66；外形尺寸：128mm(W)×216mm(H)×159mm(D) | 10 | 台 |  |
| 3 | 智能存储盒 | 前端存储备份，时间不小于15天，最大可扩容至8T，支持断点续传和图片合成，最大支持8路高清图片，每路传输速率 4mbps或8路高清视频，每路传输速率4mbps | 1 | 台 |  |
| 4 | 硬盘 | 3T硬盘 | 2 | 块 |  |
| 5 | 核心交换机 | 千兆以太网交换机 | 1 | 台 |  |
| 6 | 光纤收发器 | 千兆 | 4 | 对 |  |
| 7 | 红灯检测器 | 16路红灯检测 | 1 | 台 |  |
| 8 | 室外机柜 | 内部安装防雷器、电源插排、空气开关（含基础） | 1 | 个 |  |
| 9 | 网线 | HSYV-5E4*2*0.5(灰） | 350 | m | 具体数量按照实际工程量 |
| 10 | 双绞屏蔽线 | RVSP2×1 | 500 | m |  |
| 11 | 电源线 | RVV3×1.5 | 400 | m |  |
| 12 | 控制线 | RVVP2×1 | 500 | m |  |
| 13 | 光纤 | 室外4芯 | 450 | m |  |
| 14 | 光纤熔接费用 | 含跳线，终端盒，熔接等 | 1 | 项 |  |
| 15 | 抱杆机箱 | 650×450×250内部安装防雷器、电源插排、空气开关等附件 | 4 | 套 |  |
| 16 | 电警立杆 | 横挑臂6m，含基础 | 1 | 套 |  |
| 17 | 电警立杆 | 横挑臂9m，含基础 | 3 | 套 |  |
| 18 | 项目验收第三方检测 | 浙江省内具备相关资质的第三方检测机构检测 | 1 | 项 |  |
| 19 | 安装调试 | 设备安装调试（含安装辅材） | 1 | 项 |  |
| 20 | 相关施工附件 | 电缆过马路、穿管等 | 1 | 项 |  |
| 21 | 光纤租赁 | 二百兆以上带宽，物理隔离 | 3 | 年 |  |
| 22 | 后端存储系统 | 指挥中心磁盘阵列按每路口录像存储30天，抓拍图片存储180天配置 | 1 | 项 |  |
| 23 | 视频及网络检测系统 | 视频质量检测分析，网络情况检测分析等 | 1 | 项 |  |

2.2. 产品到货后，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档，如试验结果未达标，买方有权要求退换，由此造成的一切损失由卖方赔偿。

2.3. 卖方应派员在产品到交货地时进行到货验收，若发现任何损坏及质量问题，卖方应负责更换，并妥善处理直至买方满意，由此发生的一切费用由卖方负责承担。

特别声明

在本章中，为了方便起见，可能会采取按某种品牌货物的规格予以表述，但并不因此限制或者拒绝投标人以其他能满足本项目技术需求且性能优于或等于推荐品牌品质的产品投标的货物参加投标。

## 第三章　付款方式及要求

本项目采取的付款方式为，本项目付款分二部分：

第一部分：交通信号协调控制器、电子警察系统：中标人向采购人交付产品设备，即把产品设备运到采购人指定地点后七个工作日内，采购人支付出工程金额的30%；该系统安装、调试并经采购方组织有关专家验收合格后七个工作日内，支付工程金额的40%；三年免费质保，每售后服务满一年后七个工作日内付工程金额的10%（扣除考核违约金）。

第二部分：交通信号灯：中标人向采购人交付产品设备，即把产品设备运到采购人指定地点后七个工作日内，采购人支付出工程金额的40%；信号灯施工和安装完毕后，经验收合格之日后七个工作日内，业主向承包人支付货款总金额的50%；三年免费质保，三年质保期满后七个工作日内支付工程款的10%（扣除考核违约金）。

# 第四章  交货期限及要求

货物交货期限在合同签订后 30 天内，由中标人负责送到采购人指定地点。货物交货顺序要满足项目安装进度的要求。备品备件、专用工具和进口件的交货进度，如双方无特别约定，应视为与主货物的交货进度一致。

# 第五章  售后服务及要求

- 一、　质保要求

1  中标人需提供产品省级及以上质检部门的设备检测报告。

2　在质量保证期限内双方的权利和义务按第五部分规定执行。

3  信号灯免费质保三年；交通信号协调控制器、电子警察免费质保三年；

- 二、安装和调试要求

1　货物的安装和调试工作由中标人负责，并承担相关费用。

2　中标人30天内完成货物的安装和调试工作。

- 三、　维修服务要求

1、报修响应：确保全年每天24小时设有报修传真电话，确保1小时内予以响应反馈， 48小时内到达现场进行维修，72小时恢复正常运行；如遇问题不能在现场立刻解决，将采取积极措施首先确保系统能够运行，包括更换必要的软硬件，并按招标文件中的要求执行。

2、保养、维护：以三个月为一个保养周期，对机箱里电气设备进行清尘、清洁和检查。每周两次以上（含）对设备运行情况进行自查，及时发现故障、隐患并及时处理，把故障消灭在萌芽状态，避免扩大故障范围；保养周期内要对监控设备中的摄像机、闪光灯、控制设备等进行必要的保养；擦试防护罩，前视玻璃的除尘等；对中心机房的设备进行一次清洁保养和检查。对发现的问题及时处理，以保证系统持续、稳定、安全地运行。重大节日如五一、十一、春节前二个星期要对立杆、机柜清洗一遍，并做好保养、维护的记录。自查修复情况要连续记录，作为向业主结算维护考核重要依据之一。

3、　中标人须按下列第一条规定的要求，为采购人提供维修服务：

（1）在采购人当地设置维修服务网点。

（2）中标人须提供一名以上技术服务人员长期在驻地提供技术支持和维护。

（3）中标人须在当地配备专门的维护车辆及登高车辆设备。

- 四、技术服务要求

1　中标人须派合格的现场服务人员，为采购人提供上门技术服务，确保所供货物安全、正常投运。中标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

2　采购人要配合中标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上给中标人提供方便。

# 第五部分　采购合同主要条款

1　合同编号：（2018）第　　 号

2　签订日期：2018年　　月　　日

3　供方：

4　需方：

5　根据《中华人民共和国合同法》、政府采购编号为FS2018045招标文件、中标人投标文件的规定，经政府公开招标，签订本合同。

6　产品规格、数量及价格

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  | 元（大写： ） |  |  |  |  |

7　货物质量标准和保证，包装，装运标记、条件和通知，保险责任，运输，伴随服务，合同的变更、修改和终止，及争端解决方式等，按招标文件第五部分第一章和中标人的投标文件的规定执行。

8　交货期限及地点

8.1　交货期限：合同签订后 30 天内，由中标人负责送到采购人指定地点。

8.2　交货地点：　按业主指定地点供货。

8.3　其他约定：如买方根据项目进展的实际情况，需提前交货的，则提前15天通知卖方交货，卖方必须按买方要求将货物送达指定地点；如需延期交货的，且延期时间在90天内的，由卖方负责保管货物并另收保管费。

9　质量保证期限及要求

9.1　卖方提供的货物必须符合招标文件及中标人投标文件中规定的规格型号和技术性能。

9.2　中标人对提供的货物须提供不少于 三 年的质量保证期限。

9.3　在质保期内，如非因买方人为原因而出现质量问题的，由卖方负责负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或者退货的实际费用；如因买方使用不当造成故障的，由卖方负责包修、包换或者包退，实际费用由双方另行协商确定。

9.4　其他约定：　                              。

10　售后服务及要求

10.1　根据招标文件第三部分及投标时的承诺，卖方将为买方提供下列售后服务：

10.1.3　技术服务：

10.1.3.1　卖方应随货物向买方提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料。

10.1.3.2　其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

10.2　安装、调试或培训的所需的费用由卖方承担，但双方在招标文件或中标的投标文件中另有约定的，按其约定执行。

10.3　卖方应对其所提供的货物及其内在的安装质量负全部责任。

11　验收方法

11.1　验收标准按招标文件及卖方提供的货物验收标准、安全技术规范执行。

11.2　货物安装、调试结束后 7 天内，由买方会同卖方及相关专业部门等单位共同参与验收。

12　付款方式

12.1　本项目采取的付款方式为：本项目付款分二部分：

第一部分：交通信号协调控制器、电子警察系统：中标人向采购人交付产品设备，即把产品设备运到采购人指定地点后七个工作日内，采购人支付出工程金额的30%；该系统安装、调试并经采购方组织有关专家验收合格后七个工作日内，支付工程金额的40%；三年免费质保，每售后服务满一年后七个工作日内付工程金额的10%（扣除考核违约金）。

第二部分：交通信号灯：中标人向采购人交付产品设备，即把产品设备运到采购人指定地点后七个工作日内，采购人支付出工程金额的40%；信号灯施工和安装完毕后，经验收合格之日后七个工作日内，业主向承包人支付货款总金额的50%；三年免费质保，三年质保期满后七个工作日内支付工程款的10%（扣除考核违约金）。

13　履约保证金

13.1　在签订合同时，卖方需向买方交纳合同总价 5 %的履约保证金。

13.2　买方在项目验收合格后7个工作日内向卖方无息退还履约保证金。

14　违约责任

14.1　买方无正当理由拒收货物的，卖方有要求买方赔偿的权利。

14.2　买方无正当理由拒绝支付货款或者延期支付货款的，由买方按应付货款支付每天万分之　五 的延期违约金。

14.3　卖方所交付货物品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，买方有权拒绝接收，不予退还履约保证金，并有要求卖方赔偿的权利。

14.4　卖方未能及时交货或其它非买方原因引起验收交货延迟的，由卖方支付迟交货物合同价每天万分之 五　的误期赔偿费。

14.5　其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

15　售后服务及要求

15.1　售后服务期限：　中标人对提供的货物须提供不少于36个月的质量保证期限 　。

15　本合同依法签订，即具有法律效力。双方必须全面履行，不得单方擅自变更或解除。因故需要变更或解除合同，应双方协商，依法另立协议。

16　本合同一式　柒 份，其中正本两份，采购人和中标人各执一份，副本一　份，抄送给绍兴市上虞区公共资源交易中心、绍兴市上虞区财政局、绍兴市上虞区招标投标监督办公室各一份。

| 供方单位 | （盖章） | 需方单位 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表签名 |  | 代表签名 |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 帐号 |  | 帐号 |  |

# 第六部分   附件—投标文件格式

## 附件一、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书(格式，放入资信标资料部分内)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                             （盖章）

2018年  月  日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

## 附件二、法定代表人授权书

绍兴市上虞区公路管理段：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人全称）法定代表人         授权         （全权代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                   项目（括号内填写招标编号），全权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：

日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：全权代表身份证复印件（正反面）

## 附件三、投标函

绍兴市上虞区公路管理段：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的设备供应及技术服务，交货期为：  30  天。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成设备交货、安装、验收并交付使用。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位已提交了规定的投标保证金，一旦发生招标文件第二部分第12.5

条规定情形之一的，投标保证金贵方可以不予退还。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

日期：　　年　月　日

全权代表签字：

## 附件四、开标一览表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 路口名称 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
|  | 小计 | 大写： 元 小写： 元 |

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件五、投标报价明细表

招标编号：

项目名称：

| 1、信号灯系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、高清视频电子警察系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：大写人民币 元 （小写： 元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件六、货物说明一览表

采购编号：

项目名称：

| 品目号 | 货物名称 | 主要规范 | 数量 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |
| 四 |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件七、技术规范/规格偏离及建议表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规范 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件八、投标人情况表

投标人（公章）                                                                                 填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 主管部门 |  | 企人负责人 |  |  | 职务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表人 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 生产工人 平均技术等级 |  |  |  |  |  |  | 上一年主要经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  |  | 工程技术人员 其中：高级工程师 工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 资金来源 | 自有资金 |  | 万元 |  |  | 工业总产值 | 万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 |  | 资金性质 | 生产性 |  | 万元 |  |  | 实现利润 | 万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  | 主要产品 |  |  |  |  |  |  |
| 类似投标产品情况 | 投标产品名称 |  | 型号规格 |  | 上年产量 |  |  | 产品技术先进水平 | 优质品率 | 一等品率 | 曾获何种奖励 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：              日期：

## 附件九、售后服务承诺书

绍兴市上虞区公路管理段：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

非常荣幸能参加贵处组织的                   项目（括号内填写招标编号）的投标，现我公司就售后服务作出如下承诺：

一、质量保证：

二、安装和调试服务：

三、维修服务：

四、技术服务：

五、培训服务：

六、其他服务：

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日   期：

## 附件十、优惠条件

：

非常荣幸能参加贵处组织的                   项目（括号内填写招标编号）的投标，现我公司专门就该项目提出如下优惠条件：

投标人全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日期：　　  年 　 月  　日

## 附件十一、中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为的______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______（采购人）的______（项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

附：

投标人、投标产品制造商的小微企业证明（当地中小企业行政主管部门出具的中小企业资格确认意见书或者投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果）（如有）

## 附件十二、残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件十二、监狱企业证明文件

【不属于监狱企业的无需填写、递交】