浙江宇康工程管理咨询有限公司关于2024年-2025年生产运作管理及沥青混合料运输服务项目的征求意见

一.   征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   合格供应商资格要求：

1、符合《虞国资委〔2021〕42 号》第十八条

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.本项目的特定资格要求：联合体单位具有《道路运输经营许可证》；

3.本项目接受联合体投标，联合体应满足下列要求：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务（牵头单位须为：生产运作管理服务单位，联合体投标的组成单位数量不超过2家）；

- 联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

4.本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：

1、意见递交时间：2024年04月25日16时30分前（节假日除外）递交

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江宇康工程管理咨询有限公司，外地可将扫描件发送邮箱至1529655631@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。

3、意见接收机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司/绍兴市上虞路恒新材料有限公司

4、联系人：陈杰/王先生

5、联系电话：18892682923/0575-82313723

绍兴市上虞路恒新材料有限公司

浙江宇康工程管理咨询有限公司

2024年04月22日

附件 ：

## 第一章  服务内容及要求

- 运输服务清单及技术要求

1.1服务概况:

工作内容：包括沥青混合料的运输、装卸等；运输范围为绍兴市范围内及周边区域。

1.2 服务要求、服务范围：

1.2.1沥青混合料运输当单次运距小于12公里时，按12公里计价，当单次运距超过12公里则按实际里程计价。返料按实际运输量、运输里程计价。符合以下几种情况，经采购人核定，项目运输单车费用按800-1200元/台班收费（该费用已包含人员工资、社保、福利、工具、运输、货物防护、装卸、临储、车辆及道路保洁、车辆及司乘人员保险、年审、检修、燃油、罚单及管理、利润、税金、不可预见费用等全部费用）：①运输车辆跟随摊铺机作业时间较长的养护修补项目；②实际运输量远低于车辆标准荷载的项目；③国有保障、应急抢修等项目。

1.2.2沥青混合料出料时严格按相关规定装料。材料运输应按国家标准轴载执行。

1.2.3运输车辆技术要求及数量：

1.2.3.1自有4轴及以上自卸车至少10辆，并提供《机动车登记证书》复印件作为佐证材料；车队必须配备安全负责人；运输任务时必须派专人负责厂区车队管理及专人上料，现场管理必须有专人在场指挥安排；车型为自卸翻斗车，卸料方式为后卸；具体车辆配备数量、荷载车型必须满足采购人实际运输任务要求及符合采购人厂区卸料口要求（中标供应商应事先做好现场踏勘工作）等。

1.2.3.2发动机型号：不限，但需满足国家排放标准。

1.2.3.3车辆保险：所有运输车辆必须缴纳保险，交强险、车上人员责任险、第三者责任险（不低于100万元）、车上货物责任险为必须缴纳保险项目，其他项目按需自购。

1.2.3.4车厢两侧需加装保温隔层，货物需使用棉被及油布覆盖。

1.2.3.5 驾驶室内配空调。

1.2.4 质量管理要求：

1.2.4.1中标供应商安排的运输车辆必须证照齐全、车况完好，并配有符合采购人要求的保温密封措施；货厢内保证无污染物及其他杂物。车辆保温措施必须全覆盖，当室外最低温度低于10摄氏度时必须做好双层保温措施（监控摄像监测），装载沥青混合料时到运输目的地的温差须符合相关质量控制要求。

1.2.4.2车辆外观保持整洁，不得影响园区卫生和采购人形象。

1.2.4.3车厢内部保持整洁，按要求喷洒防粘剂，符合沥青混合料装料要求。

1.2.5 时效管理要求：

1.2.5.1执行运输任务的车辆每日必须按时到位。

1.2.5.2采购人做好用车规划后提前三天将计划发给中标供应商，中标供应商应该提前规划安排运输车辆，有问题及时与采购人沟通解决。

1.2.5.3采购人每天18:00前安排好第二天的用车计划，中标供应商车队管理员应按照要求安排到厂装料的车次及时间，并经过采购人确认无误后按照计划执行。第二天运输车辆应按照计划准时保量到达厂区等待装车，如果车辆未及时到达，按照车次扣罚中标供应商，如果因为中标供应商自身原因未及时到厂区导致停机，扣罚5000元/次，并承担采购人相应损失。

1.2.5.4运输车辆到达施工现场时间不得超过与采购人约定时间，如果超时，扣罚1000元/次。

1.2.5.5中标供应商保证按照采购人提出的运输需求及时派车到达现场派专人配合装货、组织运输，并保证在采购人要求的时间内，将货物安全及时准确地运至采购人指定地点。

1.2.5.6运输途中，出现特殊情况不能将货物安全及时准确地运至采购人指定地点的，第一时间上报采购人。因中标供应商为主要原因造成的损失由中标供应商自行承担。

1.2.6 服务管理要求：

1.2.6.1严格服从施工现场指挥，不得有任何形式的投诉情况出现；

1.2.6.2日生产任务计划发出之后，服从采购人安排；

1.2.6.3中标供应商应对承运项目实行专人管理，负责对驾驶员的安全管理、卫生形象及现场秩序管理；

1.2.6.4厂区生产任务进行时，必须有管理员在现场协调管理现场装料秩序等工作。有特殊要求或采购人通知有明确要求的工地，中标供应商必须根据采购人要求派驻管理人员到现场进行指挥管理；

1.2.6.5中标供应商应加强内部管理，不得损害采购人利益，若因中标供应商管理不当造成采购人利益损害的，由中标供应商负责赔偿；

1.2.6.6中标供应商把货物送达目的地后，若客户对货物提出异议，中标供应商应及时将情况反馈采购人；

1.2.6.7运输车辆必须按照采购人要求加装密封盖，加装密封盖后使用过程中损坏的需及时修复；

1.2.6.8车辆车厢高度及车辆装货最高点须符合通行区域政府规定标准，且车辆装货最高点不得超过车厢边板；

1.2.6.9承运方沥青混合料运输车辆应符合沥青混合料运输及摊铺机卸料要求；

1.2.6.10承运方统一使用GPS车辆定位及4G影像系统，并纳入采购人账号统一管理，服从采购人的其他信息化管理。

1.2.7 文明行车管理要求：

1.2.7.1厂区内限速5KM/H（以监测数据为准），园区内限速30KM/H（以监测数据为准）；

1.2.7.2中标供应商运输车辆进厂出厂配合相关人员的检查和监督。进入厂区后严格按照厂区规章制度执行；

1.2.7.3厂区内行驶过程中必须做到礼让行人（监控摄像监测）；

1.2.7.4厂区内行驶车辆不得鸣喇叭；

1.2.7.5厂区内不得乱倒杂物，不得影响园区卫生；

1.2.7.6厂区内不得乱停车。

1.2.8 运输管理要求：

1.2.8.1中标供应商运输车辆应严格遵守现行运输行业相关规定；

1.2.8.2中标供应商运输车辆必须是合法车辆；

1.2.8.3中标供应商运输车辆应按采购人要求签订安全运输协议；

1.2.8.4中标供应商安排的车辆运输途中的驾驶员违章、超限、超载等造成的违约金，由供应商全额承担，采购人不承担与此有关的一切费用和责任；对运输途中所发生的交通事故和其他事故，由此造成的事故相关责任、第三方损失及其他一切损失，均由供应商自行负责出面处理并赔偿，采购人不承担任何责任，且采购人有权终止合同。

1.2.9 处罚规定：

为保证公司产品质量，维护公司形象，使车辆运输更具规范性，特制定此条规定；

（一）有以下情形之一的，经查证属实，给予中标供应商进行处罚扣款100到500元，并赔偿相应的经济损失。处罚金额直接在结算时予以扣除；

①运输车辆进出厂不配合相关人员的检查监督；

②运输车辆进入车间装料之前未将车厢清理干净，如出现车厢有杂物影响混合料质量的；

③运输车辆在装料过程中因尾部挂钩没挂导致混合料泄露；

④运输车辆没有按采购人规定要求做好混合料保温工作，导致混合料到现场后达不到摊铺最低温度；

⑤运输车辆在到达现场后不配合摊铺机工作；

⑥不按采购人规定着装（穿拖鞋、赤膊、不穿戴反光背心等）等一切有损及破坏公司形象的行为。

上述①～⑥情形累计出现五次及以上的，采购人有权终止合同并扣除50%的履约保证金。

（二）有以下情形之一的，经查证属实，给予中标供应商进行处罚扣款200到1000元，并赔偿相应的经济损失。处罚金额直接在结算时予以扣除；

①进厂运输车辆驾驶员不听从调度指挥，并执不配合且态度恶劣；

②运输车辆到达现场后不听施工现场人员指挥，并执不配合且态度恶劣；

③运输车辆在运输过程中，因自身原因出现安全事故且损失巨大；

④装运或者卸运过程中随意插队，并恐吓他人行为的；

上述①～④情形累计出现三次及以上的，采购人有权终止合同并扣除全部履约保证金。

1.2.10 车辆放空措施：

因拌合楼原因导致的车辆放空，以到拌合楼实际到场车辆进行补贴计算，按800-1200元，补贴方法：按保障性车辆口径计算。

- 1.3运输服务商务要求

1.3.1服务质量

优质服务且必须符合国家法律法规、行业标准及本标文所有条款要求。

1.3.2数量调整

采购人保留合同履行中调整部分服务的权力，投标人应对服务类别明细报价，按结算单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额根据实际运输量、实际运距、结算单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

1.3.3结算原则

1.3.3.1采购文件、招标答疑会纪要、供应商的中标报价等作为结算依据。

1.3.3.2若施工中由于供应商的原因不能提供足够的车辆，由采购人临时应急车辆用以运输，其运输费用由供应商承担(结算单价由采购人确定)，并赔偿采购人由此产生的一切损失。

1.3.4数量的计算：

数量以采购人拌和场内的电子汽车衡实磅数量为准，公里数凭采购人地磅房开具施工现场人员验收签字的运费结算联计算，无采购人施工现场验收签字的单据不得作为结算凭据。

1.3.5实际运距：按高德导航导出货车行驶路线的最短路径计算。

附表一 沥青混合料运输人员要求

| 岗位 | 岗位要求 |
| --- | --- |
| 运输负责人 | - 性别：男，50周岁以下，大专及以上学历，交通运输等相关专业；具有5年及以上相关施工经验；具备良好的统筹协调能力及执行力。 |
| 安全负责人 | 性别：男，50周岁以下，具有5年及以上运输安全管理相关的工作经验。 |
| 驾驶员1 | - 性别：男，50周岁以下，具有3年及以上材料运输相关的工作经验。 - 具有B2以上驾驶证。 |
| 驾驶员2 |  |
| 驾驶员3 |  |
| 驾驶员4 |  |
| 驾驶员5 |  |
| 驾驶员6 |  |
| 驾驶员7 |  |
| 驾驶员8 |  |
| 驾驶员9 |  |
| 驾驶员10 |  |

- 生产运作管理服务需求

2.1服务概况

2.1.1 本次采购内容为生产运作管理服务采购，中标供应商负责按采购人要求的人数、时间安排；中标供应商须根据采购人对人员的岗位需求安排劳务人员，所有岗位人员上岗前经采购人确认。

2.1.2 中标供应商派出人员要求符合具体人员要求，中标供应商按照采购人的条件和要求招聘员工，依法与其全体人员签订劳动合同，缴纳社会保险等国家相关政策法规规定的费用。在人员进场前向采购人提供劳动合同复印件、人员身份证复印件、上岗证书备案，不符合采购人要求的，中标供应商应及时更换。

2.2 人员进场及相关要求

2.2.1 采购人确定人员的用工清单后，中标供应商确保10日历天内办理完毕人员、劳动合同签订及派出手续，及时按采购人要求派出实际需求的人员。

2.2.2 招标文件要求证书的人员必须实行持证上岗，如中标供应商未具备，须在30天内配齐，如未做到，采购人有权终止合同，对有特殊要求的操作人员必须按国家有关部门的规定实行持证上岗。

2.2.3 操作工、设备维护人员、管理员等投入到本项的各岗位人员的劳务费等其他与其有关的一切费用由中标供应商承担，中标供应商安排的劳务人员与采购人不存在雇佣关系，与采购人不发生任何费用。

2.2.4 为满足现场规范化和标准化的要求，人员所需的安全帽、工作服等主要劳动防护用品由采购人统一提供，按每年一人4套的标准发放，不收取费用。现场安全标识标牌、安全防护栏等材料由采购人统一采购，交由中标供应商安装、使用和维护，初次采购费用由采购人负责，服务期满后归还采购人。过程中由于中标供应商对安全标识标牌、安全防护设施保护不力导致甲方需二次投入时，二次投入的费用从中标供应商结算款中扣除。

2.2.5 遇特殊项目、紧急项目，中标供应商须配合采购人做出合理安排，不得影响采购人的生产所需。

2.2.6 其他费用承担

2.2.6.1采购人为中标供应商提供住宿、办公场所、午餐、办公用品、定量水、电，额外超出部分的费用均由中标供应商自行承担。

2.2.6.2 采购人将设备移交给中标供应商使用后，如出现设备人为损坏或遗失的，中标供应商需照价赔偿。

2.2.6.3 项目实施中设备保养、正常损坏维修所需的材料由采购人负责提供，中标供应商负责安排人员。

2.3 服务质量要求

2.3.1中标供应商必须按采购人要求的数量和质量完成任务。

2.3.2中标供应商应确保及时、准确、妥善的处理派出员工的薪酬管理、社保工作，避免发生劳动仲裁、诉讼事件。

2.3.3如有劳动纠纷时中标供应商应确保和谐、稳妥的处理派出员工的劳动仲裁、劳动诉讼及人事仲裁事件。

2.4 生产线系统技术原理及要求

2.4.1技术原理：

- 2.4.1.1自动化控制：生产线中的机器设备通常具备自动化功能，能够按照预先设定的程序自主完成工序任务。通过传感器和控制系统，可以实时监控和控制机器的运行状态，实现自动调整参数、运行速度和工作状态，以满足产品的生产要求。

- 2.4.1.2分工合作：生产线将产品的制造过程划分为多个工序，每个工序由不同的机器或工人负责。每个工序完成自己的任务后，将产品传递给下一个工序，通过流水线作业的方式，确保产品按照既定顺序完成整个加工过程。

- 2.4.1.3物料供给与排除：为保证生产线的连续运行，需要定期为机器和工序提供所需的原材料和部件，并对产品进行输出和包装。这涉及到物料管理、运输和存储等多个环节。

2.4.2技术要求：

- 2.4.2.1高效性：生产线系统需要确保产品的生产速度和效率，通过优化设备配置、工艺流程和生产计划等方式，提高生产效率和降低成本。

- 2.4.2.2精确性：生产线系统需要具备高精度和高可靠性的设备和技术，以确保产品的质量和稳定性。同时，需要建立完善的质量检测和控制体系，确保产品符合标准和客户要求。

- 2.4.2.3灵活性：生产线系统需要具备较高的灵活性和可调整性，以适应不同产品、不同批次和不同生产需求的变化。这涉及到设备、工艺和人员等多个方面的调整和优化。

- 2.4.2.4安全性：生产线系统需要保障设备和人员的安全，通过采用安全设计、安全防护措施和操作规程等方式，防止事故的发生。

2.5 安全生产责任

- 2.5.1 中标供应商全面负责生产线的安全管理工作，由项目负责人实施安全管理。

- 2.5.2中标供应商要严格执行国家、地方主管部门有关安全管理法规及相关规定，执行三级安全教育和班前安全交底制度，建立安全生产责任制；健全安全检查、管理台帐。

- 2.5.3中标供应商负责编制各项专项施工方案并及时报采购人审批，审批后严格按方案组织实施；在施工前要做好安全技术交底工作；工程施工所需的特种作业人员必须持证上岗。

- 2.5.4中标供应商必须按采购人安全检查提出的意见处理安全隐患、落实整改措施。

- 2.5.5中标供应商在使用采购人提供的供电设备及其他设施时必须进行安全检查，如发现所供设施、用电、用气等方面存在安全隐患或运作问题应立刻停止使用，及时向采购人反映，确保施工安全。

- 2.5.6中标供应商在生产作业，设备安装、拆卸，材料设备运输等过程中发生大小安全事故或人员伤亡一切经济、法律责任均由中标供应商承担，造成采购人损失的由中标供应商赔偿。

2.6 成品管控责任及要求

2.6.1 成品管控责任：

2.6.1.1质量责任：成品管控的首要责任是确保成品的质量符合既定的标准和客户的要求。这包括生产过程中的质量监控及成品质量，协助原材料的质量控制以及成品的最终检验。

2.6.1.2安全责任：成品必须符合国家及行业的安全标准，不得存在任何安全隐患。生产线成品管控人员应确保成品的包装、标识和运输等环节符合安全规定。

2.6.1.3交付责任：成品管控人员应确保成品按时、按量、按质完成，以满足客户的交货需求。这涉及到生产计划的制定、生产进度的监控以及成品的库存管理。

2.6.2成品管控要求：

2.6.2.1建立完善的质量管理体系：应建立严格的质量管理体系，包括质量标准的制定、质量控制的实施以及质量问题的处理等方面。

2.6.2.2加强生产过程中的质量监控：成品管控人员应对生产过程中的关键节点进行监控，确保各工序的质量要求得到满足。

2.6.2.3严格执行成品检验制度：成品出货前应进行最终检验，确保产品符合质量标准和客户需求。检验过程中应严格按照检验标准和程序进行，确保检验结果的准确性和可靠性。

2.6.2.4提升员工素质和技能：成品管控人员应具备相关的专业知识和技能，能够独立完成质量管控工作。公司应定期对员工进行培训和考核，提升员工的业务水平和责任意识。

2.7 原材料把控协助责任

2.7.1中标供应商需要建立并执行严格的原材料入库标准，协助确保所入库的原材料符合采购人规定的质量标准和技术要求。这包括协助定期对供应商进行质量评估，确保供应商提供的产品质量可靠、稳定。

2.7.2中标供应商在原材料入库前，需要协助进行严格的验收和检测。这包括对外观、尺寸、性能等方面的检查，以及必要的化学成分和物理性能测试。只有符合要求的原材料才能入库，并用于生产。

2.7.3中标供应商对于已经入库的原材料，需要进行科学的存储和管理。这包括根据原材料的特性和使用频率进行分类存储，确保原材料在存储过程中不受损坏、不变质。同时，还需要建立原材料的追溯体系，以便在出现问题时能够迅速定位并处理。

2.7.4在生产过程中，工人需要严格按照工艺要求使用原材料，避免浪费和滥用。对于不合格的原材料，需要及时进行退换或处理，防止其进入生产流程。

2.7.5还需要协助定期对原材料的使用情况进行统计和分析，以便及时发现和解决潜在的问题。这包括对原材料的消耗速度、使用效果等进行协助评估，以便对采购、存储和使用等环节进行持续改进。

2.7.6仓储管理：对地仓定期或不定期进行检查，确保地仓干燥，无积木，少粉尘等要求，对沥青灌、矿粉桶、外加剂储存设施进行定期及不定期检查，确保达到相关储存要求及正常使用要求。

2.8 产品质量责任

2.8.1中标供应商应确保所使用的原材料符合质量要求。要求协助执行严格的原材料采购和验收制度，协助对原材料进行严格的检验和测试，确保原材料的性能、规格等符合生产要求。

2.8.2中标供应商应加强对生产过程的监控和管理。这包括制定和执行科学的生产工艺流程，确保每个环节都符合质量标准和技术要求；同时，还需要对生产设备进行定期维护和保养，确保其正常运行和精度稳定。

2.8.3中标供应商应建立完善的产品质量检验体系。协助对生产过程中的半成品和成品进行严格的检验和测试；同时，还需要建立质量追溯体系，对产品的质量问题进行追溯和分析，以便及时采取纠正措施。

2.8.4中标供应商对于出现的不合格品，生产线应严格按照相关规定进行处理。这包括进行原因分析、制定改进措施、防止类似问题再次发生等。同时，还需要对不合格品的处理情况进行记录和报告，以便对质量问题进行统计和分析，因中标供应商原因，引起的不合格产品相应责任和经济损失由中标供应商承担。

2.8.5中标供应商还应加强质量意识和质量文化的建设。通过培训和教育等方式，提高员工的质量意识和技能水平；同时，还需要建立激励机制，鼓励员工积极参与质量改进和创新活动。

2.9 生产运作管理服务和运输管理服务协接以及相关责任

2.9.1中标供应商生产运作管理服务需要根据招标人需求和运输能力来制定合理的生产计划。这包括确定沥青产品的种类、数量以及生产进度，以确保生产出的沥青能够及时、有效地运输到目的地。同时，生产线还需确保沥青产品的质量符合相关标准和要求，以便运输过程中不会因质量问题而产生纠纷或损失。

2.9.2运输服务团队需要与生产运作管理团队保持密切沟通，了解生产线的生产计划和产品特性，以便制定合理的运输方案。这包括确定运输路线、运输工具、运输时间等，以确保沥青产品能够安全、准时地送达客户手中。此外，运输服务团队还需关注运输过程中的安全问题，如防止沥青泄漏、防火防爆等，确保运输过程不会对环境和人员造成损害。

2.9.3在协接方面，运输服务团队和生产运作管理团队需要建立有效的信息共享机制，及时传递生产、运输等相关信息，以便双方能够根据实际情况调整计划和策略。同时，双方还需加强沟通协作，共同解决可能出现的问题和困难，确保生产和运输的顺利进行。

2.9.4在责任方面，运输服务团队和生产运作管理团队各自承担着不同的责任。生产线需对生产出的沥青产品质量负责，确保产品符合相关标准和要求；运输管理部门则需对运输过程中的安全、准时性负责，确保沥青产品能够安全、有效地送达客户手中。此外，中标供应商还需承担因协作不当或疏忽大意而引起招标人产生的损失和责任。

2.10  双方责任与义务

2.10.1中标供应商按照采购人的条件和要求安排劳务人员，并与之签订劳动合同，建立劳动关系，办理员工有关证件，发放劳务人员工资，缴纳社会保险，并办理其他劳动保障、保险事务。采购人有权要求中标供应商提供相关人员的保单证明等材料。另外每年安排一次劳务外包人员进行职业健康体检，方案经由采购人认可后费用由中标供应商承担费用。

2.10.2中标供应商负责处理劳务人员纠纷、人身意外及劳务相关劳动仲裁、诉讼等事宜。

2.10.3为确保项目的正常进行，中标供应商应规范及完善各项劳务人员管理制度，负责对劳务人员进行岗位培训。为满足采购人岗位要求的培训费用由中标供应商负责，后期服务过程中因采购方原因产生的培训费用由采购方负责。

2.10.4中标供应商须按实、按时发放工资，不得拖欠工资。

2.10.5采购人与中标供应商建立民事委托关系，中标供应商须与劳务外包业务使用的各类人员建立劳动关系，劳务人员与采购人不存在劳动关系，中标供应商承担用人主体相应的管理职责和义务。如发生意外伤残、伤亡事故，中标供应商承担全部责任和必要的经济补偿。

2.10.6采购人有权委派人员对中标供应商的生产运作、现场管理、安全管控、业务或服务质量进行监督检查，提出相应改进意见并督促中标供应商限期整改。因出现质量事故、安全问题、造成不良影响、被相关部门通报以及造成采购人损失的，中标供应商承担相应的赔偿责任。

2.11 违约处罚措施

2.11.1中标供应商擅自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或擅自将合同的全部或部分义务转移给其他人的；中标供应商无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的。

发生以上情形的，采购人可根据情节严重情况对中标供应商进行0.1-1%的签约合同总价的罚款并要求改正，中标供应商拒不改正的，采购人有权清退，给采购人造成相关经济损失或造成工期延误的，中标供应商承担相关违约责任及相关费用。

2.11.2中标供应商未经采购人事先书面批准，擅自将已按合同约定安排的劳务人员撤离或替换的；未按合同承诺或按采购人的要求及时配备合同约定的关键人员的；经采购人检查，发现中标供应商有安全问题或有违反管理规章制度的情形的。

有上述行为的，采购人可要求中标供应商进行整改，并可根据情节严重情况对中标供应商进行1000-10000元的罚款；中标供应商拒不整改的，采购人有权清退，给采购人造成相关经济损失或造成工期延误的，中标供应商应当承担相关违约责任及相关费用。

2.11.3项目已具备生产条件，因中标供应商原因，未能按期生产、未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工程延误又不加大人员投入的；采购人有权另行安排其他劳务人员进场提供服务，相关费用从中标供应商结算费用中扣除，给采购人造成的损失由中标供应商承担；情节严重的采购人有权清退，给采购人造成相关经济损失或造成工期延误的，中标供应商应当承担相关违约责任及相关费用。

2.11.4中标供应商在操作过程中因质量问题收到采购人发出的整改通知单的，影响恶劣且情节严重拒不整改的，罚款1000元/次；如累计发生3次及以上质量整改通知单且拒不整改或在规定期间完不成整改的，采购人有权清退，给采购人造成相关经济损失或造成工期延误的，中标供应商应当承担相关违约责任及相关费用。

2.11.5若因中标供应商原因，导致产品质量达不到标准要求，致使工程质量未达到竣工验收质量评定要求的；或在市级以上质量监督部门执法大检查抽检质量不合格的，采购人有权要求赔偿，情节严重的采购人有权清退，给采购人造成相关经济损失或造成工期延误的，中标供应商应当承担相关违约责任及相关费用。

以上相关费用从中标供应商的应结算的费用中扣除，不够部分可向中标供应商追索。

2.11.6安全处罚措施条款

中标供应商有以下行为之一者，公司生产科应会同有关部门，要追究相关单位的责任，并对责任单位处以500-50000元的罚款，对责任人处以50元-1000元的罚款：

（1）事故存在安全隐患但未发生伤亡事故的给予警告，责令限期整改，逾期拒不整改的；

（2）劳动、安全设施和条件不符合国家规定的；

（3）不按国家规定使用或使用不符合国家安全标准或行业标准的运输车辆、机械设备、器材、防护用品、安全监测仪器的；

（4）不按有关标准发放、使用劳动防护用品、用具的；

（5）安排没有经过安全技术培训或未取得操作资格证书的人员上岗从事特殊工种作业的。供应商驾驶人员无机动车驾驶证、未接受安全技术教育，未进行岗前培训熟知和不遵守本工种的各项安全技术操作规程；

（6）上班未佩戴安全防护用品的（含安全帽、安全绳、防护面罩等）；

（7）未按要求设置各种防护设施的（临边防护、禁示标志、禁令标志等）；

（8）发现“三违”作业的；

（9）施工临时用电不规范的；

（10）未按采购人要求或规范要求做好防范措施的；

（11）发生安全事故的；

中标供应商发生三次无人员伤亡安全事故或发生一起人员伤亡事故或一月内连续被采购人因安全原因处罚3次的，采购人有权清退。

以上相关费用从中标供应商的应结算的费用中扣除，不够部分可向中标供应商追索。

2.11.7人员到位处罚措施条款

- （1）项目开始，因中标供应商原因劳务人员未到位的，每天每人次计取违约金500元。

（2）合同履行期间，采购人将按中标供应商承诺配备的人员进行考核，中标供应商必须按承诺人员、设备到位，不得随意更换。中标供应商如需更换项目负责人，应至少提前7天以书面形式通知采购人，并征得采购人同意。人员更换按违约处理，更换项目负责人，2000元/每次；更换其他人员按500元/每次。人员更换需征得采购人的同意，擅自更换的按人员更换处以2倍违约金。中标供应商需在合同签订后1周内配备一名工作人员到采购人处提供驻场配合服务，否则按违约处理，每延迟一天的违约金为500元。

新更换人员的资格要求不低于招标文件人员的资格要求，且一周内完成更换手续和人员到岗，否则采购人有权终止合同。

(3)由采购人不定期召开的各种会议，采购人指定的中标供应商人员不及时参加或无故不到场，迟到扣除违约金100元/人.次，无故缺席扣除违约金500元/人.次，因故不能参会未提前请假的，一律按缺席处罚。

(4)项目实施过程中，中标供应商不服从采购人协调，不按合同约定履约，不顾全大局、不服从统一指挥，政令不畅，采购人对其作出书面警告并扣除违约金1000元，发生第二次, 扣除违约金3000元，拒不整改的，采购人有权单方终止合同。

以上相关费用从中标供应商的应结算的费用中扣除，不够部分可向中标供应商追索。

2.12 服务要求：

2.12.1加工产品的要求：规格应符合交通部发布的JTGF40-2004《公路沥青路面施工技术规范》的规定并满足采购单位施工要求；，国家有新标准发布，按新标准执行。

2.12.2为确保在本服务实施期间往来人员、车辆的安全，中标供应商在服务实施期间应严格执行相关安全作业规程，认真做好相关安全工作，涉及的一切费用由中标供应商自行考虑在报价内，今后不再另增加费用。

2.12.3供应商应遵守国家和政府有关安全文明施工的有关规定，如果由于中标供应商未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由中标供应商负责。中标供应商应当为项目现场从事专业操作人员和管理的人员，在项目实施过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理意外伤害保险并支付保险费，费用含在投标报价内。

2.12.4供应商应在项目实施前设置并建立项目应急方案，在项目实施过程中发生突发事件时使用（突发事件如自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏的应急管理、指挥、救援计划等）。

2.12.5指派至少一名项目负责人，具体负责工作，并用书面材料报采购人备案。

2.12.6项目负责人等有关人员必须按时参加由采购人召开的例会和各种必须参加的会议。

2.12.7根据采购人工作计划，合理安排工作时间，无特殊情况每天工作。

2.12.8做好日、周统计报表，并按时做好月、季、年度报表，上报工作完成情况表，按采购人要求及时上报。

2.12.9做好每日工作记录，发现问题及时报告、及时处理。

2.12.10按时完成采购人交办的其它突击性任务和指令性任务。

2.12.11加强法定节假日的正常施工管理工作。

2.12.12供应商应做的其他工作，双方在补充条款内约定。

2.12.13环境保护及安全事故措施要求。

2.12.13.1人员防护和教育：在进入施工现场前，需对作业人员进行必要的人体防护，包括防毒面具、防爆眼镜、工作服、胶鞋、手套等相应的配备。

2.12.13.2 采取措施防止大气污染：施工现场原材料搬运过程中严禁随意抛撒。运输原材料时采取遮盖措施，防止沿途遗洒、扬尘。卸运时，采取洒水降尘措施。车辆不带水、带泥出现场。场区场外安排人清扫洒水，做到不洒土、不扬尘，减少对周围环境污染。禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、各种果皮等以及其他产生有毒、有害烟尘和恶臭气的物质。

2.12.13.3 防止噪声污染措施：严格控制人为噪声，进入施工现场不得高声喊叫，无故甩打模板、乱吹哨，限制高音喇叭的使用，最大限度地减少噪声。对施工现场设烟尘、噪声、环境保护的专检自检机构，发现问题及时反馈处理；施工中争取周围各单位、居民户配合，尽量为居民生活提供方便。由于施工现场靠近居民区，对主要噪声源如分选设备、挖掘机等采用有效的吸声、隔音材料，使其对居民的干扰降至规定标准。

2.12.14 采购人将以中标供应商承诺的处置加工方案定期组织人员到加工现场检查加工情况。若中标供应商有违反相关规定未按响应文件承诺的，每发现一次处以违约金为人民币5000元。

2.12.15 沥青混合生产和运输过程中，须符合环保要求，需严格控制噪音和扬尘，有相关的安全防护措施，防止水污染和扬尘等大气污染。

2.13生产运作服务具体人员要求

| 拟招岗位 | 岗位要求 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- |
| 生产负责人 | - 性别：男，45周岁以下，大专及以上学历，交通运输工程、市政等相关专业； - 具有5年及以上相关施工经验；持有中级工程师及以上职称； - ★持有二级建造师证书（市政专业）； - 具备良好的统筹协调能力及执行力。 | - 全面负责安全生产施工管理，认真贯彻、落实、执行公司的各项规章制度，协调督促各操作人员严格执行操作规程，进行安全生产。 - 生产计划与组织：负责根据公司、月度销售计划组织编制生产计划，并在获得总经理批准后组织实施。同时，根据每日的生产任务，合理安排并调配公司各项资源，制定生产程序，并正确发出生产指令，确保生产任务顺利完成。 - 现场管理与监督：负责拌合站的日常管理，包括生产现场的环境管理和安全生产工作。对生产中的环境问题和安全隐患要及时处理，并参与环境、安全事故的处置工作。此外，还要监督生产过程，确保员工严格按照操作规程操作，保证生产安全。 - 质量控制：对沥青质量负直接责任，制定沥青质量总目标，控制各个时期的质量计划。组织推动沥青全面质量管理和技术培训，提高员工的质量意识和技术素质。确保提供的沥青产品符合质量标准，并提供相应的质量保证。 - 设备管理与维修：负责公司生产设备及公司资料的大修维修管理工作，制定各部门的规章制度和管理办法，并监督执行。同时，管理和维修设备，计划设备保养和大修工作，确保设备的正常运转。 - 沟通与协调：与生产、技术、设备等相关部门保持良好沟通，及时反馈生产中的问题，并协调解决。同时，与客户保持密切联系，及时了解客户需求，并改进自己的工作以协助客户解决现场困难。 - 异常处理与报告：对生产过程中的异常情况要积极应对，及时向上级或相关部门反映，并提出改进措施。同时，认真填写生产记录，确保内容准确完整。 |
| 主机生产员1 | 1.性别：男，50周岁以下，具有8年及以上主机生产相关的工作经验。 2.具有搅拌站或搅拌机操作证书。 | - 严格执行生产指令：主机生产员需要严格按照生产计划和生产指令进行操作，确保拌合站主机的正常运行和生产任务的顺利完成。 - 操作拌合设备：负责拌合站主机的操作，包括设备的启动、停止、调整和维护等工作。需要熟练掌握拌合设备的操作技术，确保设备的稳定运行和沥青混合料的质量。 - 质量控制：主机生产员需要严格控制沥青混合料的质量，按照生产配合比进行调整，确保沥青混合料达到预定的质量标准和要求。同时，要密切关注沥青混合料的生产过程，及时发现和解决质量问题。 - 安全生产：在操作过程中，主机生产员需要严格遵守安全操作规程，确保设备的安全运行和自身的安全。遇到设备故障或异常情况时，要及时停机并报告相关人员进行处理。 - 设备维护：主机生产员需要定期对拌合设备进行检查和维护，确保设备的正常运行和延长使用寿命。同时，要积极参与设备的维修和保养工作，提高设备的综合性能。 - 记录与报告：在生产过程中，主机生产员需要认真填写生产记录，包括沥青混合料的生产量、质量情况、设备运行状况等，以便后续的分析和改进。同时，要及时向上级或相关部门报告生产情况和存在的问题。 - 沟通与协作：主机生产员需要与生产、技术、设备等相关部门保持良好的沟通和协作，及时反馈生产中的问题和困难，并积极参与解决方案的制定和实施。 |
| 主机生产员2 |  |  |
| 机械工 | - 性别：男，45周岁以下，具有5年及以上类似机械维修相关的工作经验。 - 具有机械维修和保养、焊工证等特种作业操作证。 | - 设备操作与维护：机械工需要熟练掌握拌合站各种机械设备的操作技能，包括拌合机、输送设备等。在日常工作中，负责操作这些设备，确保它们正常运行，满足生产需求。同时，还需要定期对设备进行保养和维护，延长设备的使用寿命，减少故障率。 - 安全生产：机械工需要严格遵守安全生产规章制度，确保在操作机械设备时，遵循正确的操作流程和安全操作规范。在设备出现故障或异常情况时，应立即停机并报告相关人员进行处理，避免安全事故的发生。 - 质量控制：机械工需要关注沥青混合料的生产质量，确保拌合过程中各种原材料的配比准确，沥青混合料质量稳定。在发现质量问题时，应及时与相关人员沟通，调整设备参数或操作方式，保证沥青混合料的质量符合标准。 - 沟通与协作：机械工需要与生产、技术、质检等相关部门保持良好的沟通和协作，及时反馈设备运行情况、生产进度和遇到的问题，共同解决生产中的难题。同时，还需要与其他机械工互相配合，确保生产任务的顺利完成。 - 记录与报告：机械工需要认真填写设备运行记录、维护保养记录和故障处理记录等，为设备的后期管理和维护提供数据支持。同时，还需要定期向上级汇报设备运行情况、生产进度和质量情况等工作内容。 |
| 电工 | - 性别：男，50周岁以下，具有8年及以上类似电工相关的工作经验。 - 具有高压电工证。 | - 设备安装与调试：电工负责参与拌合站电气设备的安装和调试工作。这包括布线、接线等，确保设备与电源的连接稳定可靠，并按照设备的安装要求进行调试，保障设备能够正常运行。 - 设备维护与保养：电工需要定期检查电气设备的运行状况，确保其正常运转。如果设备存在故障或损坏，电工需要及时进行修复或更换，并定期进行设备的维护保养工作，以延长设备的使用寿命。 - 故障排除与修复：电工需要具备故障排除和修复的能力，对电气设备的故障进行快速判断和修复。在修复过程中，需要按照相关安全规范进行操作，确保自身和他人的安全。 - 安全检查与防护：电工负责进行电气设备的安全检查和防护工作，确保电路和设备的安全运行。他们需要检查和维护电气设备的防护装置和安全标识，参与制定和执行安全预防措施，防止电气事故的发生。 - 文件记录和报告：电工需要及时记录设备维护和维修情况，编写维修报告和检修记录，为设备的后期管理和维护提供数据支持。 |
| 锅炉工1 | - 性别：男，50周岁以下，具有8年及以上锅炉相关的工作经验。 2.具有司炉工上岗证。 | - 锅炉施工：锅炉工需要根据技术要求和设计规范，负责筑造炉体及附属设备，并确保炉体的完整性和精度。在施工过程中，锅炉工需要严格遵守安全操作规程，确保施工过程的安全和合规性。 - 设备操作与维护：锅炉工需要负责拌合站中金属冶炼设备的操作，并保持设备的正常运行。这包括监控设备的运行状态，及时处理设备问题，进行设备故障分析和维修工作。同时，锅炉工还需确保设备、工具和备件的充足，并定期进行设备的维护和保养。 - 冶炼工艺控制：锅炉工需要掌握金属冶炼的工艺流程和控制规则，监控冶炼过程中的温度、压力、浓度等重要参数，并根据需要进行及时调整和修改。此外，他们还需及时发现和处理冶炼过程中出现的异常状况，并采取正确的措施。 - 安全作业与记录：锅炉工在工作过程中需佩戴个人防护装备，遵守操作规程，严禁越权操作。他们还需定期进行安全培训，掌握应急处理及逃生方法，并在发现异常情况时及时上报，严禁盲目处理。同时，锅炉工还需负责记录和上报生产数据和异常情况，为生产管理和决策提供数据支持。 |
| 锅炉工2 |  |  |
| 铲车工1 | - 性别：男，50周岁以下，具有8年及以上铲车相关的工作经验。 2.具有特种机械操作证。 | - 材料搬运：铲车工负责将生产沥青混合料所需的各种原材料（如沥青混合料、砂石、水等）从堆放区域运输到搅拌机设备附近，确保生产线的顺畅运行。 - 沥青搅拌与装载：在沥青生产过程中，铲车工负责将各种原材料铲入搅拌机内进行搅拌，并在搅拌完成后，将沥青装载到运输车辆上进行运输。这要求铲车工熟悉搅拌机的操作流程，并能够准确控制沥青的配比。 - 设备操作与维护：铲车工需要熟练掌握铲车的操作技能，包括驾驶、铲装、卸载等，同时，还需要定期对铲车进行保养和维护，确保其性能稳定、安全可靠。 - 安全生产：铲车工在工作过程中需要严格遵守安全操作规程，正确佩戴个人防护装备，防止事故发生。在发现设备故障或安全隐患时，应及时停机并报告相关人员进行处理。 - 记录与报告：铲车工需要认真填写生产记录和设备运行记录，记录原材料的消耗、沥青的产量以及设备运行情况等信息，为生产管理和决策提供数据支持。 |
| 铲车工2 |  |  |
| - 卸油工 | - 性别：男，40周岁以下，具有5年及以上卸油相关的工作经验。 | - 执行规定与规范：卸油工需要严格执行油库卸油和安全管理的各项制度与规定，确保作业符合公司内控及HSE体系要求。此外，还要严格遵守职业道德规范，保证工作的专业性和规范性。 - 卸油前准备：卸油前，卸油工需要复核铁路罐车或水上油船的相关信息，确保手续齐全且无误。同时，检查卸油设备设施，如油泵、卸油管等，确保其状态良好，满足卸油要求。 - 安全操作：在卸油作业过程中，卸油工需要严格按照卸油作业程序和操作规程进行作业，防止油品跑冒滴漏，避免环境污染和安全隐患。 - 作业后的清理与记录：卸油完成后，卸油工需要彻底清扫罐车或船仓，并将设备复位。同时，认真填写卸油记录和台账，确保数据及时上传，准确无误，以便于后续核查和日常工作的管理。 - 巡检与设备维护：卸油工需要严格执行巡检制度，定期检查卸油设备和管线，发现问题及时处理。此外，还要保持卸油场地环境整洁，并做好所分担消防器材的维护和保养工作。 |
| - 地仓工1 | - 性别：男，45周岁以下，具有2年及以上地仓相关的工作经验。 | - 物料管理：地仓工负责拌合站地仓内各种原材料的接收、储存和管理。这包括根据生产计划，及时安排原材料的进场、堆放和分类储存，确保原材料的供应充足且有序。同时，要定期检查原材料的库存情况，及时报告库存不足或超标的情况，以便相关部门及时调整采购计划。 - 地仓维护：地仓工需要定期检查地仓的设施和设备，确保其处于良好的运行状态。这包括地仓的防水、防潮、防尘措施的检查和维护，以及设备的日常保养和维修。在发现设备故障或安全隐患时，应及时报告并协助维修人员进行处理，确保地仓的安全运行。 - 质量控制：地仓工要密切关注原材料的质量情况，对进入地仓的原材料进行质量检查，确保符合生产要求。对于不合格的原材料，要及时进行标识、隔离和处理，防止其进入生产线。同时，要配合质检部门做好原材料的取样和检测工作，确保原材料的质量稳定可靠。 - 安全生产：地仓工在工作过程中需要严格遵守安全操作规程，佩戴个人防护装备，确保自身安全。在搬运、堆放原材料时，要注意防止跌落、砸伤等事故的发生。同时，要定期检查地仓的安全设施，如消防器材、安全标识等，确保其完好有效。 - 记录与报告：地仓工需要认真填写物料进出记录、库存记录以及设备维护记录等，确保数据的准确性和完整性。同时，要定期向上级报告地仓的运行情况、库存情况以及存在的问题，为管理决策提供数据支持。 |
| - 地仓工2 |  |  |
| 小工1 | - 55周岁以下，具有5年及以上相关的工作经验。 | - 辅助拌合操作：小工在拌合站中主要起辅助作用，协助操作员进行沥青混合料的生产。这包括根据生产需求，及时准备和添加所需的原材料，如水泥、骨料等，确保生产过程的顺利进行。 - 设备检查与维护：小工需要定期检查拌合站内的设备和机械，确保其正常运行。这包括检查搅拌机、输送带等设备的工作状况，以及进行必要的清洁和维护工作，以延长设备的使用寿命。 - 现场管理与安全监督：在拌合站运行过程中，小工需要负责现场的管理和安全监督工作。他们需要保持现场整洁，确保工作区域的安全，防止发生意外事故。同时，小工还需要监督其他岗位人员的工作，确保生产流程的顺利进行。 - 材料管理与记录：小工需要协助管理拌合站内的原材料，确保原材料的存储和使用符合规范。此外，他们还需要记录原材料的消耗情况、设备的运行状态等信息，为生产管理和决策提供数据支持。 |
| 小工2 |  |  |
| 小工3 |  |  |
| 小工4 |  |  |
| 小工5 |  |  |
| 小工6 |  |  |
| 设备管理员 | - 男，50周岁以下，具有5年及以上设备管理相关的工作经验。 2.特种设备管理员证。 | - 设备日常管理与维护：设备管理员需要负责拌合站设备的全面管理和维护，这包括设备的日常巡检、保养、修理和更换等工作。他们必须确保设备按照规定的操作规程进行使用，并及时处理设备故障和异常情况，保证设备的正常运转。 - 设备入库管理：设备管理员还需要参与设备的入库管理，确保所有设备在入库前都经过严格的验收，包括设备的型号、规格、数量、质量等方面的检查。验收合格的设备需要进行编号、登记和入库，并建立设备档案，以便于设备的跟踪和管理。 - 培训与指导：设备管理员需要组织和参与对设备使用人员的培训，确保他们熟悉设备的操作流程和安全注意事项。此外，他们还需要指导和培训拌合站员工正确使用设备和操作工艺，提升员工对设备的操作技能和维护意识。 - 设备报废与安全管理：当设备达到使用寿命或发生严重故障无法修复时，设备管理员需要及时进行报废处理。同时，他们需要制定和推行设备的安全管理制度和操作规程，监督设备使用人员的安全操作行为，确保工作环境的安全性。 |
| 实验员 | - 男，50周岁以下，具有5年及以上材料相关的工作经验。 | - 试验与检测：实验员负责按照相关标准和规定，对拌合站生产的沥青混合料进行各项试验和检测工作。这包括但不限于沥青混合料的抗压强度、坍落度、凝结时间等性能的测试。他们需要确保试验过程规范、准确，并及时记录试验结果。 - 原材料检测：实验员还需对拌合站使用的原材料进行质量检测，如水泥、骨料、外加剂等。他们需要按照规定的方法和频率进行取样、制备和测试，确保原材料的质量符合设计要求。 - 试验报告编制：根据试验结果，实验员需要编制详细的试验报告。报告应准确记录试验数据、分析结果和结论，并及时提交给相关部门和人员。这有助于为生产提供可靠的数据支持，确保沥青混合料质量的稳定。 - 仪器设备管理：实验员需要负责试验室仪器设备的日常维护和保养工作。他们需要定期检查设备的运行状态，确保设备的准确性和可靠性。同时，实验员还需要按照规定进行仪器设备的周期检定和校准，以保证试验结果的准确性。 - 现场服务与技术支持：实验员需要与生产人员密切配合，提供现场服务和技术支持。他们需要在生产过程中及时解答生产人员的疑问，提供技术指导和建议，确保生产过程的顺利进行。 - 安全与环保：实验员在试验过程中需要严格遵守安全操作规程，确保试验过程的安全性。同时，他们还需要关注环保要求，合理处理试验产生的废弃物，确保试验室的环保达标。 |
| 计量员 | - 男，50周岁以下，具有5年及以上实验相关的工作经验。 | - 材料计量与记录：计量员负责每日进场材料（如水泥、砂子、石子等）的过磅、计量工作，并及时做好记录，确保数量精确。同时，他们需要统计和整理相关报表，以供后续分析和使用。 - 材料管理与车辆调度：计量员还负责站内材料车辆的管理，保证生产的正常进行，维持站内秩序。他们需要关注材料进场和库存情况，及时组织材料进场，以满足生产需求。 - 质量监控与上报：在材料管理方面，计量员需把好质量关和数量关，对进场的原材料进行严格的验收，确保原材料的质量符合标准。对于不合格的材料，计量员要及时上报，以便相关部门进行处理。 - 设备操作与维护：计量员需要熟悉掌握电子衡的使用、保养等知识，确保电子衡正常工作。此外，他们还需要负责相关设备的日常维护和保养，以延长设备的使用寿命。 - 规章制度执行：计量员需要认真执行公司有关材料管理的各项规章制度与流程，确保工作规范、有序。他们需要严格遵守公司的内控和HSE体系要求，确保工作的专业性和规范性。 |
| 材料员 | - 男，50周岁以下，具有5年及以上计量相关的工作经验。 2.具有材料员证书。 | - 材料采购与管理：材料员负责拌合站所需原材料的采购工作，确保采购的原材料符合工程要求和质量标准。他们需要制定采购计划，并与供应商进行协商和沟通，确保材料供应的及时性和稳定性。同时，材料员还需要对进场的原材料进行质量检查，确保材料质量符合规定要求。 - 库存管理与记录：材料员需要负责拌合站原材料的库存管理，包括材料的入库、出库、盘点和记录等工作。他们需要建立材料台账，记录材料的种类、数量、规格和进出库情况，以便随时掌握库存情况。此外，材料员还需要定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性和完整性。 - 材料成本控制：为了降低生产成本，材料员需要密切关注材料市场价格动态，与供应商协商合理的价格，并寻求性价比更高的材料。同时，他们需要制定合理的材料使用计划，避免材料的浪费和损失，从而有效控制材料成本。 - 沟通与协调：材料员需要与拌合站的其他部门保持密切沟通，及时了解生产需求和进度，确保材料供应与生产需求相匹配。同时，他们还需要与供应商建立良好的合作关系，确保材料供应的稳定性和可靠性。 - 质量与安全：材料员在采购和管理原材料时，需要严格遵守相关的质量标准和安全规定，确保所采购的材料符合工程要求和质量标准。同时，他们需要关注材料的安全存储和使用，防止因材料问题引发的安全事故。 |

- 2.14生产运作管理服务商务要求

2.14.1考核要求：

2.14.1.1运作服务考核办法

采购单位在合同签订生效后，按照《运作服务考核标准》每月对运作管理服务考核一次，具体考核办法如下：

| 考核分数 | 服务费用额度计算标准 |
| --- | --- |
| 85分及以上 | 实际发放金额=服务费用*100% |
| 60（含）-85分（不含） | 实际发放金额=服务费用*分数*1% |
| 60分以下 | 实际发放金额为零 |

2.14.1.2退出机制

在运作管理服务考核过程中因考核不达标(连续二个月考核低于60分)，采购单位有权与中标单位解除合作关系，并由中标单位在三个月内无偿处理一切相关事宜，保证与后续单位的交接工作有序完成。因中标单位单方面原因造成退出延后的，采购单位保留向中标单位追究经济和法律责任的权利。

- 2.14.1.3运作服务考核标准

| 考核项目 | 考核内容 | 扣分数 | 检查 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员基本要求 | 1、未按要求穿配相关制服（装备）的 | 3 |  |  |
|  | 2、擅离工作岗位（或发现夜间巡逻缺岗）的 | 3 |  |  |
|  | 3、态度蛮横、说话粗鲁，造成不良影响 | 3 |  |  |
| 业户服务 | 1、未做好相关信息回复、跟踪处理、汇总等工作的 | 3 |  |  |
|  | 2、未按要求做好值班工作的 | 3 |  |  |
|  | 3、未按要求完成业主意见征询工作的 | 3 |  |  |
| 资料管理服务 | 未达到路恒公司自建档案资料（包括但不限于实验室资料 、存档资料）要求的。 | 10 |  |  |
| 安全生产 | 未按规定要求完成安全生产的，出现一次安全事故扣5分 |  |  |  |
| 产品质量 | 产品质量合格率应达到100%，工程质量合格率低于100%的，每低1%会扣2分 |  |  |  |
| 环保 | 未按规定要求环保生产的，出现一次环保事故扣5分 |  |  |  |
| 成本管理 | 生产成本、生产线与设备维修维护费等成本费用应控制在预算额度内，超出预算1%扣10分 |  |  |  |
| 综合管理 | 1、未按规定配备工作人员的（人员的年龄、证书等方面） | 5 |  |  |
|  | 2、不服从监督单位工作人员管理的 | 5 |  |  |
| 加分项目 | 在加急生产时，配合采购人完成安全生产的，受到采购人书面表扬的当月加5分。 | 5 |  |  |
|  | 凡生产管理科学规范，受到有关行业主管部门表彰、表扬的，当月加5分。 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |

注：以上考核标准仅作参考，采购人每季度可根据实际情况调整完善考核细则。

2、其他要求

供应商针对本项目可自行前往现场踏勘，如不进行现场踏勘的，投标风险由供应商自行承担，采购人不组织统一踏勘。供应商应充分认识到项目风险管理的重要性，在响应文件中必须识别分析项目中的各类风险因素，并提出相应的对策。

## 付款方式及要求

- 运输服务费用：

按月结算。在供应商出具全额正式的符合要求的增值税专用税务发票和结算手续的条件下，凭过磅单按实际运输量、运距及双方订立的单价办理结算手续。在次月支付上月结算价款的80%，余款在当年度服务期结束后支付完毕。

- 生产运作管理服务费用：

实行单价结算，根据采购人安排的到岗要求上岗，最终结算总价不得超过投标中标总价。 超过的，按照中标总价结算，采购人不再另行增加费用。

服务费应先做后付，以每月考核（考核要求详见考核办法）和人员考勤率来确定当月支付款额，在次月10个工作日内支付上月管理人员和生产人员服务费。每月管理人员服务费=岗位人员*每月单价*考核系数，每月生产人员服务费=当月实际岗位人数*对应的岗位人员*成交单价*考勤率*考核系数（加班费、管理费和税金在当月服务费内按实结算），实际金额根据每月考核结果以及人员考勤率办法进行调整。此款双方约定专款专用，只限于支付中标方人员费用+管理费+税金，中标供应商应于支付前据实提供由生产人员签字的工资清单给于采购人存档；其他为实现合同目的产生的费用由中标人承担，并已包含在投标报价中。采购人不再承担。上述税费或社保等费用因法律法规政策变化而变化的风险由中标人承担并承担增加的费用（若有）。

- 付款要求：

# 中标人在收款之前，应向采购人提供增值税发票，采购人凭发票付款。如中标人未按约定提供增值税发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到中标人提交的相应增值税发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任，如中标供应商税率未满足招标文件要求，中标后结算金额需进行相应核减。