招标需求

- 一、采购单位名称：兰溪市兰创矿业有限公司

- 二、项目名称：浙江省兰溪市柏社乡上芝园矿区矿地综合开发利用项目普通建筑用石料矿矿山投资建设、开采及矿产品销售代理发包项目

三、项目概况：

1、项目地址：矿区位于兰溪市城区北东 43°方向直距约 23.6km、柏社乡北西 50°方向直距 4.2km 处，行政隶属柏社乡上芝园自然村。矿区中心地理坐标：东经 119°37'36"，北纬 29°22'3"，从矿区至马墩线（马涧-墩头）有简易公路通达，路距约4.7km，马墩线与S314省道相通，可通达周边各城市，另2022年杭州亚运会前将开通的临金高速公路在柏社乡南侧设立出入口，路距约7km，交通便利。

矿区由20个拐点圈定，面积0.132km2，开采标高+266m+105m，矿区范围拐点坐标见下表，为设计的开采范围。

矿区范围拐点坐标表

| 拐点 | 2000国家大地坐标系 |  | 拐点 | 2000国家大地坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| J1 | 3249990.10 | 40463528.34 | J11 | 3249857.17 | 40463833.29 |
| J2 | 3250013.73 | 40463535.17 | J12 | 3249834.64 | 40463785.02 |
| J3 | 3250055.72 | 40463575.39 | J13 | 3249813.68 | 40463781.08 |
| J4 | 3250099.85 | 40463571.68 | J14 | 3249760.33 | 40463695.43 |
| J5 | 3250198.07 | 40463650.56 | J15 | 3249816.93 | 40463625.59 |
| J6 | 3250256.65 | 40463678.66 | J16 | 3249862.16 | 40463627.93 |
| J7 | 3250260.72 | 40463726.67 | J17 | 3249866.62 | 40463620.14 |
| J8 | 3250165.82 | 40463898.45 | J18 | 3249848.21 | 40463591.32 |
| J9 | 3250130.61 | 40463922.83 | J19 | 3249856.30 | 40463560.79 |
| J10 | 3250073.18 | 40463937.00 | J20 | 3249962.57 | 40463510.21 |
| 面积:0.132km2,开采标高+266m至+105m。 |  |  |  |  |  |

2、矿区自然地理

（1）气象

兰溪市境气候属东亚副热带季风区。温暖湿润，四季分明，夏秋高温，冬春偏寒，梅雨伏旱明显。7～9月也受台风影响。兼具盆地气候和垂直分布特征。年平均气温17.6℃，年平均降水1476.5mm，年日照总时数1766.2小时，年平均风速1.6米/秒，年平均蒸发量1388.6mm，年平均相对湿度76%，年平均无霜期264天。

（2）基本地震烈度与设计地震烈度

据最新颁布的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），区内存在发生地震的可能性，但强度不高，以弱震、微震为主,矿区所在地区震动峰值加速度＜0.05g，区域地壳稳定性属稳定类型。该矿区处于地质灾害低易发区，原始山体现状总体稳定，现场调查时未发现滑坡、崩塌等地质灾害发育。矿区地表水、地下水水质良好，矿山开采随矿坑水进入附近的山塘中对水体影响程度低。矿山露天开采放炮及矿石破碎加工，空气中游离SiO2对人体产生危害，影响人身健康。同时产生的粉尘和噪音，对矿山周围环境产生危害，因此，矿山生产必须做好环境保护工作，对表层土作合理堆放，以作矿山复垦、复绿，弃渣要做到有序堆放，并在下游做好拦截坝、沉淀池等。

（3）工程地质

矿石呈中厚状构造，坚硬，抗压强度较高。影响矿床开采的主要因素是岩层产状与有节理裂隙产状的组合特征等，拟采矿区矿体产状较稳定，产状倾向45°，倾角15～70°之间。岩（矿）体节理裂隙总体不发结构面多平直闭合，完整性较好，结构类型为层块状，局部节理延伸长度大，然而节理密度小。矿区工程地质条件较简单。

3、周边环境条件

- （1）矿区用水供电充足，矿石堆场及加工场宽敞。矿山具有较好的开采技术条件，矿床适合露天开采。

- （2）矿区附近山坡较平整，地形切割不深，未见悬崖、陡壁等地貌景观，山体比较稳定，经实地调查未见崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害点。

- （3）矿区位置隐蔽，附近交通仅为矿山北侧乡村道路，周边1km范围内无国省道公路、铁路、主要航道等重要交通干线分布，马墩线连接到上芝园路段乡村道路和跨梅溪大桥羊石桥由当地乡贤出资修建。矿区南侧距离在建的G25长深高速（临金段）直线距离约2900m，其间有山体遮挡不可视。矿区范围300米安全距离范围内有民房40余座、坟墓2个、小型灌溉山塘1处，300-500米范围内有民房约20座、小型灌溉山塘1座。因此，矿区在开发建设及开采过程中，应注意对上述建、构筑物的防护，具体见矿区周边情况一览表。

- 矿区周边环境情况一览表

| - 方位 | - 生产生活设施 | - 与矿区距离 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 西南45°方向 | - 民房约40余座、坟墓2个、山塘1处 | - 矿区外300m内 |  |
| - 正南 | - 民房约20座、山塘1处 | - 矿区外300-500m |  |

- （4）周边输电线路主要为民用线路，无高压线分布。

4、矿区储量：根据《兰溪市柏社乡上芝园矿区矿地综合开发利用项目普通建筑用石料（砂岩）矿勘查地质报告》，矿区建筑用石料（砂岩）控制资源量1517.84万t（568.48万m³），共生矿种--宕碴控制资源量108.55万t（49.34万m³）。矿区覆盖层剥离量为28.42万m³。剥采比0.05：1。

5、开采方式：根据矿区内矿体较厚，产状稳定，矿石致密、矿体埋藏较浅，矿床开采的水文地质条件属简单，工程地质条件中等等矿床特征，选择用露天方式自上而下台阶式开采。

6、开采工艺过程为：设计采用自上而下水平分层台阶开采法，台阶高度为15m，工作面台阶坡面角70º，初始工作平台宽度35m，正常生产时的最小工作平台宽度45m。工作面垂直或斜角矿体走向，沿矿体走向推进。矿山生产采用潜孔钻机穿孔，微差爆破，液压挖掘机采装，矿用自卸汽车运输。为便于资源综合利用，生产中要尽量采取多台阶、多工作面同时开采。

7、矿山总体生产流程如下： 钻孔→ 爆破→ 铲装→ 汽车运输→ 破碎站→ 筛分→ 胶带运输→ 成品库。

【★】8、矿山主要设备、人员组织：

（1）投标人的设备的配备应满足年产400万吨的生产需要，设备不能是被淘汰的设备。人员配备满足年产400万/吨的生产需要，特种作业人员须持证上岗。

（2）所有提供设备必需满足生产要求且要求全新，矿区内运输车辆、挖机等必须符合国家矿山安全要求。

（3）矿山应对从业人员进行定期的安全教育培训工作，并做好培训经费的保障工作。从业人员的安全教育培训主要包括安全意识、安全知识和安全技能教育等。

（4）中标后所有矿区工作人员都要缴纳工伤保险和安全责任保险。

四、工作内容及服务要求：

中标人按照《兰溪市柏社乡上芝园矿区矿地综合开发利用项目施工设计方案》、《建筑用石料矿采矿权网上挂牌出让公告》[浙资交矿公告〔2021〕19号]及《浙江省采矿权有偿出让合同》的要求执行，有变更的按变更后的要求执行。本项目提供的施工设计方案作为参考，设计方案应根据情况进行完善。

（一）中标人负责的工作内容和服务要求：

1、矿山基础设施投资建设（含外部连接道路）、设备投入、安全设施、矿山开采、矿石加工、绿色矿山建设、矿山恢复治理与土地复垦以及后续拆除、矿产品销售代理等工作。

（1）矿山基础设施建设：开拓上山道路、联络道、施工作业平台、卸料平台以及相关设施、生产用水用电的建设等全部工作；石料生产线设计、土建施工和设备及相关配套设施的采购、安装、调试、验收、审批等全部工作，以及建设使用的全部材料（其中已包含炸药、用电、燃油、水、耗材）采购和运输。

（2）矿山开采及砂石加工：

矿山开采及砂石加工工程内容主要为年生产约400万吨（具体以当年实际下达的生产计划为准）。工程包括表土剥离、矿山采矿、复绿、边坡治理和生产线设备运行维护、运输、销售装车等全部工作以及砂石加工中全部生产材料（其中已包含炸药、用电、燃油、水、耗材）采购。

涉及到的审批及相关延伸服务：应包括但不限于爆破方案、炸药审批等审批和相关安全等服务。

（3）绿色矿山建设、矿山恢复治理与土地复垦：矿山地质与环境防治及监测【主要含临界边坡、台阶和边坡复绿、处理根底、作业场地平整、排水、爆破及环境监测等内容】、地质灾害防治工程、表土收集堆放工程、场地平整、附属设施拆除以及边坡生态治理等，按设计方案进行复垦，二年种植管护，修建简易道路、后期养护、管理工程。

- 生产和矿产品销售代理及兜底。

- 其它建设：

（1）中标人负责建设生产线（中标后根据采购人的需求调整年生产能力的指标）：年生产能力为400万吨/年。

（2）中标人在收到采购人开工令之日起6个月内完成矿山前期建设及设备进场实现试生产。

（3）中标人在正式投产6个月内完成绿色矿山建设和相关工作。

（4）中标人需根据相关部门要求安装监控设备，监控设备需联网到采购人，保证监控设备处于24小时工作状态，视频记录不得少于90天。

（5）中控室建设：由中标人提供专项设计方案，满足办公区、生活区、破碎系统、矿区等视频、数据的传输与储存等，并在手机APP上可以实时查看信息，设计方案需由采购人确定同意。

（6）汽车运输道路布置：

1）运矿道路

总长约1.95km，采用露天矿山双车道二级道路标准，路面宽10.5m，泥结碎石路面,最大纵坡小于8%。

2）联络道路

总长约0.18km，泥结碎石路面，单车道，路面宽度6m，路基宽度7.5m，按露天矿三级道路标准设计，最大纵坡小于10%。主要用于履带式钻机及炸药车通行。

3）对外连接道路

道路长约4.8公里，主要用于骨料的对外运输。

- （7）中标人开采出的碎石、砂等产品用于销售，装车出厂前必须过磅称重。

4、在采矿权终止后或本次采购服务履行完毕后或本次服务解除后，矿山不可移动设施、设备和建筑归采购人所有，若采购人决定不可移动设施、设备及建筑需要保留的，则应免除中标人在不拆除建筑、不可移动设施设备区域内的土地复垦生态修复义务。

5、在本项目红线范围外涉及水、电、道路、桥，加工场地及用地产生的评估、政策处理以及后期土地恢复等由中标人负责。

6、中标人负责矿产品应收账款的催缴。

7、具有固定的销售客源，开拓多元化市场的销售渠道。

8、中标人负责安全设施设计并承担相应费用（不仅限于设计费、评审费等）。

（二）采购人负责内容

1、采购人负责办理矿山开发行政许可需由采购人办理的各类手续及其法律法规需要由采购人办理各类手续支付的相关费用。

2、采购人负责开取矿产品销售发票。

3、向中标人支付劳务报酬、超额收益分成。

4、负责矿区日常监督管理工作。

五、施工要求：

1、按照《兰溪市柏社乡上芝园矿区矿地综合开发利用项目施工设计方案》的要求施工，有变更的按变更后的要求施工。本项目提供的施工设计方案作为参考，设计方案应根据情况进行完善。

2、粉尘防治要求：须按《浙江省矿山粉尘防治技术规范（暂行）》要求运行，并达到排放标准。

3、绿色矿山建设要求：按《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）、《非金属矿行业绿色矿山建设规范》(DZT0312-2018)执行，实施边开采边治理边复绿；确保“省级绿色矿山”。

4、由中标人补充完善的施工方案。

六、绿色矿山建设：

（一）基本要求

1、矿区环境建设

将机制砂石加工厂区、办公区域、生活区域与矿山开采爆破区域进行合理分开，减少开采对加工的影响，对办公生活的影响。矿区功能分区布局合理，矿区绿化、美化，整体环境整洁美观；原料开采、生产、运输、贮存等管理规范有序。

2、资源开发方式

实现资源开发与环境保护、资源保护和城乡建设相协调，最大限度减少对自然环境的扰动和破坏，选择资源节约型、环境友好型开发方式；采用先进的工艺技术与装备，做到绿色开采、绿色生产、绿色存贮、绿色运输；切实贯彻“边开采、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁士地，治理率和复垦率达到矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。

3、资源综合利用

按照减量化、资源化、再利用的原则，对生产工艺合理优化设计，提高成品率，充分利用石粉、泥粉等加工副产品，提高资源综合利用水平；生产工艺技术和设备符合国土资源部《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》要求。

4、节能减排

建立能耗核算体系，采取节能减排措施，降低砂石生产能耗和设备损耗，使三废和噪音排放达到环保标准。

5、科技创新与数字化矿山

建立科技研发队伍，推广转化科技成果，加大技术改造力度，推动产业绿色升级。建立数字化矿山，实现矿山企业生产、经营和管理信息化。

6、企业管理与企业形象

建立产权、责任、管理和文化等方面的企业管理制度。建立质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，确保质量、环境、职业健康与安全的管理。

（二）实现指标

实现的主要指标有，矿产资源利用率、废弃物处置率、三率、数控率、单位能耗指标、矿区绿化覆盖面积占可绿化区域面积的百分率、主要运输道路硬化率、每年研发资金投入站上年度主营业务收入的百分比、环境指标等9个方面实现合格，具体计划指标数值如下（见表2-1):

绿色矿山建设主要指标实现情况

| 序号 | 指标内容 |  |  |  | 实现情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿产资源(综合)利用率 |  |  |  | 99 |
| 2 | 废物处置率 |  | 危险废弃妥善处置率(%) |  | 100 |
|  |  |  | 固体废弃物妥善处置率(%) |  | 100 |
| 3 | 三率指标 |  | 开采回采率(%) |  | 99 |
|  |  |  | 采矿贫化率(%) |  | 一 |
|  |  |  | 选矿回收率(%) |  | >95 |
| 4 | 数控化率 | 关键生产工艺流程数控化率(%) |  |  | >70 |
| 5 | 单位能耗指标(千克标准煤/吨,kgce/t) |  |  |  | <2.0 |
| 6 | 矿区绿化覆盖面积占可绿化区域面积的百分率(%) |  |  |  | 100 |
| 7 | 主要运输道路硬化率 |  |  |  | 100 |
| 8 | 环境指标 | 大气环境 |  | 颗粒物(ug/㎡) | 900 |
|  |  |  |  | 其他(ug/㎡) | 无 |
|  |  | 水环境 |  | 地表水(mg/L) | 1500 |
|  |  |  |  | 污水(mg/L) | 0 |
|  |  |  |  | 水循环利用率(%) | 100 |
|  |  | 声环境 |  | 矿区内(DB) | <70 |
|  |  |  |  | 矿界外(DB) | <55 |

（三）排水

1、由于本矿山为山坡露天开采， 最低开采标高105m，矿坑水补给来源主要是大气降水和地下水补给。矿山边坡平台设置截、排水沟。采场内设置自内向外的单向坡，使雨水自流至汇水池，沉淀后排出采场。

（1）境界外截排洪

最终境界外设置截水沟，为防止地表水进入矿区，在最终境界边缘外3.0m设截洪沟。截洪沟断面为梯形，上宽2m，下宽1m，深1.0m，采用C25钢筋砼浇筑，沟底纵向坡度不小于0.5%，截水沟排水至自然水系前设置沉淀池，尺寸5m×6m，沉淀池及时清理污泥。

（2）境界内排水

采场排水：为防止坡面降雨汇水涌入采矿场，采场各阶段平台均应设置成向外倾斜的平台，保证各开采水平不积水，采场平台外倾坡度0.5~1.0%，降雨时将雨水汇集后排入天然沟谷。矿山生产中形成固定帮的部分，在安全平台上修400×400mm的矩形排水沟。

矿山道路排水：矿山所有运矿道路和联络道路均应在挖方段设置排水沟，排水沟采用梯形断面，沟深0.4m，沟底宽0.4m，水沟坡度1:0.5，排水沟与道路一起施工开挖，并与矿山截水沟相连。

2、矿山开采区排水

（1）矿山开采区四周应考虑相应的排水沟渠，确保雨水能迅速排出，场地平面不产生积水。

（2）矿区红线范围内的雨水应收集沉淀可作为生产用水的补充或经沉淀处理达标后排放。

（3）截排水沟须做成“三面光”，能设置为暗沟的设置为暗沟，截面尺寸应满足截、排水要求。地坑、电缆沟等地下工程不能有雨水进入。

（4）《水土保持方案》破碎站范围需要完成的措施包含于本次招标范围。

3、加工厂区防排水

（1）加工厂场地平面四周应考虑相应的排水沟渠，原则为暗沟，确保雨水能迅速排出，场地平面不产生积水。

（2)截排水沟截面尺寸应满足截排水要求。

（3)排水系统的布置应尽可能考虑到与污水处理系统的衔接，原则上进行收集作为生产用水。

（4)《水土保持方案》骨料生产区需要完成的措施包含于本次招标范围。

4、引用标准

（1)DZ/T0316-2018《砂石行业绿色矿山建设规范》：

（2)GB8978《污水综合排放标准》：

（3)GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》；

（4)GB12523《建筑施工场界环境噪声排放标准》：

（5)GB3095《环境空气质量标准》；

（6)GB3838《地表水环境质量标准》；

（7)GB6722《爆破安全规程》；

（8)JC/T2299《机制砂石生产技术规程》；

（9)GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》：

（10)HJ651《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》；

（11)GB/T14684《建设用砂》；

（12)GB/T14685《建设用卵石、碎石》：

（13)GB18452《破碎设备安全要求》；

（14)GB14161《矿山安全标志》：

（15)GBT13306《标牌》；

（16)GB50140《建筑灭火器配置设计规范》；

（17)GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》；

上述规范和标准如有更新或执行新标准的，按最新标准执行。

七、安全施工要求：

1、安全生产要求符合浙江省安全生产管理部门关于印发《浙江省非煤矿山外包工程安全管理暂行办法实施细则》的通知（浙安监管矿【2014】103号文）及其他相关文件。

2、中标人应当成立专门的安全生产领导小组，建立健全各级安全生产责任制，达到安全生产化标准建设的要求。制订安全目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理、矿山救护等制度、动火作业审批制度，以及各类安全技术规程、操作规程等，并加以考核和贯彻落实，安全生产档案如设计材料、竣工材料以及基他与安全生产有关的文件、材料和记录，分门别类归档，便于查阅，接受采购人及政府安全监督部门的检查与监督。

3、中标人应加强施工的安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全，中标人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具；对其管辖范围内的人员和配备（包括采购人的人员和设备）以及工程的安全负责，负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作。

4、中标人必须确保邻近建筑物和附近居民的安全，防止因施工措施不当使附近居民的人员财产遭受损失或发生其他任何施工安全事故；中标人必须对施工现场的用电安全负责，施工现场用电必须遵照施工现场用电管理条例执行。在工地现场做好警戒告示牌，提醒进入施工现场人员的注意。

5、必须采用控制爆破技术，制订科学可靠的爆破方案，控制爆破飞石、降低爆破振动，必要时对爆破区域进行覆盖，或对保护目标设置隔离栏、防护网等保护措施。

6、加强安全教育和培训，按照有关部门要求，各种岗位操作人员应定期参加安全培训教育，提高安全生产意识，保证所有特殊工种持证上岗。

7、对采购人下达的符合安全生产规定的有关安全整改通知书，中标人必须无条件签收，并付诸于行动。

8、中标人必须依照国家法规与下属所有员工签订劳动合同，按有关规定为员工进行相应保险。若发生伤残亡事故，由中标人负责处理，并承担保险赔付金以外的其他法定责任及费用。

9、中标人申报爆破作业、土石方开挖及场地平整须符合批准程序，采购人有权停止未获取批准程序的爆破及施工作业。

10、要及时清理平台上疏松岩土和坡面浮石、浮危石，自上而下清理，上部清理时，下部禁止作业。

11、中标人必须严格按照公安机关批准的爆破设计方案组织施工，不得私自更改。

12、中标人应建立严格的炸药及其起爆器材管理体制。

13、进行爆破施工时必须执行《爆破安全规程》的有关要求，预防盲炮、残药的产生，如果发现盲炮、残药必须按要求及时处理。

14、起爆点应位于爆破安全警戒范围之外，如果受条件限制必须位于爆破安全警戒范围之内时，应构筑安全可靠的隐蔽设施。

15、装车运输时要防止机械伤害事故，严禁超载超速，严禁酒后开车、疲劳驾驶。

16、对爆堆、工作面以及路面进行洒水除尘，钻机采取集尘作业，生产人员正确穿戴、使用防护用品，预防粉尘危害。

17、中标人爆破器材的运输、加工、使用严格执行规范，防止发生意外爆炸；爆破作业严格按规程操作，预防早爆、盲炮事故，避免爆破振动、飞石、滚石、冲击波造成的危害，运输作业中严禁车辆超载、无证驾驶、违章驾驶、酒后驾驶，避免发生交通事故。否则，中标人承担由此引起的所有经济和法律责任。

18、因中标人原因发生质量事故、工程事故、安全事故，工伤事故、死亡事故或其他事故造成的一切损失，中标人承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由中标人承担一切责任。

19、安全生产费用提取和使用范围应符合财企【2012】16号规定（有新规定按新规定执行）。

八、实施依据及相关标准（如有新标准及规范，按新标准及规范执行）

1、矿产资源开发利用编制依据 （包括但不限于）

1.1国家法律

（1）《中华人民共和国安全生产法》；

- （2）《中华人民共和国矿山安全法》；

- （3）《中华人民共和国矿产资源法》；

- （4）《中华人民共和国环境保护法》；

- （5）《中华人民共和国节约能源法》；

- （6）《中华人民共和国水土保持法》；

- （7）《中华人民共和国消防法》；

- （8）《中华人民共和国大气污染防治法》；

- （9）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

- （10）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

- （11）《中华人民共和国劳动合同法》；

- （12）《中华人民共和国土地管理法》；

- （13）《中华人民共和国清洁生产促进法》；

- （14）《中华人民共和国职业病防治法》。

- 1.2.行政法规

- （1）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》；

- （2）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》；

- （3）《民用爆炸物品安全管理条例》；

- （4）《危险化学品安全管理条例》；

- （5）《地质灾害防治条例》；

- （6）《建设工程安全生产管理条例》。

- 1.3 部门规章（包括不仅限于）

- （1）《地质灾害防治条例》；

- （2）《建设工程安全生产管理条例》；

- （3）《民用爆炸物品安全管理条例》；

- （4）《危险化学品安全管理条例》；

- （5）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》；

- （6）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》；

- （7）《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》；

- （8）《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》。

- 1.4 地方政府规章及规范性文件（包括不仅限于）

- （1）《浙江省绿色矿山建设管理办法（试行）》；

- （2）《浙江省矿产资源管理条例》；

- （3）《浙江省矿产资源总体规划（2016-2020年）》；

- （4）《浙江省矿山生态环境保护与治理规划（2016-2020年）》；

- （5）《浙江省地质灾害防治与地质环境保护“十三五”规划》；

- （6）《浙江省兰溪市矿产资源规划（2016年-2020年）》；

- （7）《兰溪市林地保护利用规划（2010-2020年）》；

- （8）《兰溪市生态保护红线划定方案》；

- （9）《柏社乡土地利用总体规划（2006-2020年）》。

- 1.5 主要技术规范、规程、标准（包括不仅限于）

- （1）《工业企业设计卫生标准》；

- （2）《爆破安全规程》；

- （3）《金属非金属矿山安全规程》；

- （4）《安全标志及其使用导则》；

- （5）《生产过程安全卫生要求总则》；

- （6）《矿山电力设计规范》；

- （7）《厂矿道路设计规范》；

- （8）《建材矿山工程建设项目设计文件编制标准》。

- 1.6 基础资料（包括不仅限于）

- （1）《兰溪市柏社乡上芝园矿区矿地综合开发利用项目普通建筑用石料（砂岩）矿勘查地质报告》（浙江省第一地质大队，2020年8月）；

- （2）《兰溪市柏社乡上芝园村矿地综合开发利用项目普通建筑用石料矿矿区范围划定论证报告》（兰溪市自然资源和规划局）（2020年7月）；

- （3）《兰溪市人民政府关于同意兰溪市柏社乡上芝园矿地综合开发利用项目立项的批复》（兰溪市人民政府,兰政发[2020]80号）；

- （4）兰溪市提供的其它基础资料。

- 2、矿山地质环境保护与土地复垦编制依据（包括不仅限于）

- 2.1 国家法律

- （1）《中华人民共和国矿产资源法》；

- （2）《中华人民共和国土地管理法》；

- （3）《中华人民共和国农业法》；

- （4）《中华人民共和国环境保护法》；

- （5）《中华人民共和国安全生产法》；

- （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

- （7）《中华人民共和国森林法》；

- （8）《中华人民共和国水土保持法》；

- （9）《中华人民共和国水污染防治法》。

- 2.2 行政法规

- （1）《中华人民共和国土地管理法实施条例》；

- （2）《中华人民共和国森林法实施条例》；

- （3）《地质灾害防治条例》；

- （4）《基本农田保护条例》；

- （5）《土地复垦条例》。

- 2.3 部门规章

- （1）《土地复垦条例实施办法》；

- （2）《地质环境监测管理办法》；

- （3）《矿山地质环境保护规定》；

- （4）《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》；

- （5）《关于加快建设绿色矿山的实施意见发布》。

- 2.4 地方政府规章及规范性文件

- （1）《浙江省自然资源厅关于进一步做好矿地综合利用开发项目采矿权设置有关工作的通知》（浙自然资发〔2019〕25号）；

- （2）《关于印发<浙江省露天开采矿山自然生态环境治理工程施工质量验收管理办法（试行）>的通知》（浙土资发〔2004〕41号，2004年8月13日发布执行）；

- （3）《关于贯彻国土资源部<土地复垦条例实施办法>的通知》（浙土资发〔2013〕26号，2013年4月24日发布执行）；

- （4）《关于印发<浙江省土地整治项目预算定额标准>的通知》（浙财农〔2016〕1号，2016年2月15日执行）；

- （5）《关于转发国土资源部办公厅<关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知>》（浙土资规〔2017〕1号，2017年2月27日发布执行）。

- 2.5 主要技术规范、规程、标准（包括不仅限于）

- （1）《工程岩体分级标准》；

（2）《灌溉与排水工程设计规范》；

（3）《开发建设项目水土保持技术规范》；

（4）《建筑边坡工程技术规范》；

（5）《土地利用现状分类》；

（6）《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》；

（7）《滑坡防治工程勘查规范》；

（8）《土地开发整理标准》；

（9）《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》；

（10）《土地复垦方案编制规程》；

（11）《土地复垦质量控制标准》；

（12）《地质灾害危险性评估规范》；

（13）《矿山地质环境监测技术规程》。

2.6 基础资料

（1）《兰溪市柏社乡上芝园矿区矿地综合开发利用项目普通建筑用石料（砂岩）矿勘查地质报告》（浙江省第一地质大队，2020年8月）；

（2）《兰溪市柏社乡上芝园村矿地综合开发利用项目普通建筑用石料矿矿区范围划定论证报告》（兰溪市自然资源和规划局，2020年7月）；

（3）方案编制人员野外调查、访问以及收集取得的有关矿山现状情况及资料。

九、其它：

1、投标人自行前往现场踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担；但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的伤亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

2、转包与分包

本项目禁止转包和禁止主体工程分包。矿山爆破开采、生产线建设为本项目主体工程不允许分包，其它非主体、非关键工作允许分包给具有相应资质的单位，分包须事先以书面形式报采购人同意。

3、砂石料产品销售受国家政策和市场行情影响，每年的开采量、加工量、品种和规格可能有较大波动，采购人根据市场需求调整生产计划，中标人须无条件服从，不得以此为理由向采购人进行费用索赔。

4、其他费用

（1）中标人完成爆破安全评估报告审批，同时采购人不承担中标人前期任何相关费用：包括不限于控制爆破方案及施工组织设计，专家评审费用，以及委托第三方编制的安全评估报告费用。

（2）设备由中标人自行购买、安装及拆除（包括设备后期维护），采购人负责提供场地。

（3）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，如造成损失由中标人承担。

（4）矿山在开采过程中，如遇地质环境相对复杂，需对局部边坡进行加固施工的，此部分费用由投标单位承担，综合考虑在投标报价中。

（5）中标人需自行妥善处理好与相关管理部门的关系，自行处理好与运输途中各镇、乡、村等周边邻里关系，不得以外部因素干扰而影响工期或提出索赔要求。

4、如采用银行承兑汇票支付矿产品销售款的，贴息额在收到的账款中予以核减，以核减贴息后的价款作为实收销售款。

【★】十、违约责任

- 因中标人原因引起的兰溪市、金华市、省级、国家级新闻媒体负面曝光，造成严重后果的每曝光一次，采购人有权课以2万元、5万元、25万元、50万元的违约金。

（2）如因中标人拖欠农民工工资、环保、安全等问题引起5人以上人员集体上访造成政府相关部门的处罚，经核实是中标人责任的，采购人视情节轻重有权课以每次5万元以内的违约金。

（3）因中标人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，采购人有权要求中标人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由中标人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（4）中标人须按《浙江省矿山粉尘防治技术规范（暂行）》要求，做好矿山粉尘防治。矿山凿岩、机械采掘、石料铲装等环节必须采取喷淋抑尘措施。矿区专用道路及成品料堆场应做到地面硬化。若粉尘废水防治措施或其他生态环境问题未达到要求，被生态环境部门查处，在规定时间内未能整改完成的，采购人视情节轻重有权课以每次20万元以内的违约金。

（5）中标人若未在规定时间内达到绿色矿山建设要求的，责令整改完成“绿色矿山”建设。

（6）凡采购人提供的图纸、数据等资料，中标人必须专人负责妥善保管，并做好技术和矿山资源保密工作，如有遗失和泄密，中标人承担因此造成的所有损失。

（7）具备生产条件后，中标人保证按采购人下达的《开采加工任务书》要求（时间、数量、质量）进行开采加工，如违约每延期一天支付违约金10万元，

（8）开采出的石料归采购人所有，中标人不得私自外运、外卖，如中标人私自外运、外卖，按该货物市场价格的2倍向采购人支付违约金，采购人有权从中标人的劳务报酬费中扣除。

（9）配备的项目组成员（指项目负责人、技术负责人、安全总监、安全技术人员）月到位率不少于每月22日历天（有特殊情况少于上述时间的，应通知采购人，并征得采购人书面同意），且涉及到爆破等环节，必须到位，月到位率达不到规定的，承担1000元/人/天的违约金，从劳务报酬中扣除。

（10）因中标人原因发生质量事故、工程事故、安全事故等，造成人身和财产损失的，中标人承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任外。如采购人因此被相关部门处罚的，中标人另按管理部门罚款的双倍金额支付采购人违约金。如发生重大安全事故时，采购人有权终止合同并要求赔偿相应的经济损失，如不足弥补采购人损失的，采购人有权继续向中标人追索经济损失。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由中标人承担一切责任。

（11）中标人主要管理人员（项目负责人、技术负责人、安全总监、安全技术人员等）在项目实施期间如出现不听采购人的正常工作指挥，影响恶劣的，采购人有权要求中标人及时调换主要管理人员（项目负责人、技术负责人、安全总监、安全技术人员等）直至符合招标文件要求止。如发现主要管理人员中有不称职或有其他违背职业道德发生，采购人有权要求中标人无条件更换该主要管理人员并提供具有更佳工程经验的主要管理人员，经采购人考核同意后再上岗，否则由此造成的一切损失由中标人赔偿。

（12）中标人违反合同约定进行转包或分包或挂靠的，采购人有权单方解除合同。

（13）因中标人原因未按时完成设备安装及基础设施建设的，每逾期一天按5000元/天支付采购人作为违约金，因采购人政策处理、疫情管控原因及其他非因投标人原因的除外。

- （14）中标人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，属于根本违约，由于中标人原因造成的,前期所投入的所有设施设备、应付中标人而未支付的费用等归采购人所有，同时没收履约保证金，如不足弥补采购人损失的，采购人违反合同约定中标人采取不安抗辩措施的除外。

（15）在服务期限满后3个月内，中标人应收回所有的销售款。如不能收回的，应收账款从中标人劳务报酬费中先扣除，仍不足以扣除应收账款的,一个月内中标人需补足，拒不补足的启用履约保函赔付，待应收账款到账后将劳务报酬及履约保证金退还给中标人。

（16）因不可抗力因素（台风、地震、政策等）影响，中标人未能按采购人要求进度完成任务的不承担违约责任。

（17）中标人逾期一个月未按合同约定支付款项的，按中国人民银行基准利率LPR的两倍向乙方支付逾期付款利息。超过60天仍未支付，中标人有权暂停矿山开发和销售工作。

（18）如因甲方原因导致合同解除/终止，乙方前期投入所有设施设备等经第三方评估后双方协商解决，协商不成的通过法律途径解决。

十一、产品结构

根据本矿矿石质量，矿产品主要应用方向为水泥混凝土骨料，（初定产品结构如表1，根据采购人生产计划并结合市场实际情况适当调整）。

表1                 产品结构表

| 序号 | 产品 | 规格 | 数量（暂估） | 生产工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通机制砂 | 0.075〜5mm | 40万吨 | 三级破碎+洗砂 |
| 2 | 普通碎石 | 5〜15mm | 150万吨 |  |
|  |  | 15〜31.5mm | 150万吨 |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |

【★】十二、商务要求：

1、投标报价：劳务报酬价投标报价应以人民币为结算货币。整个项目报价须包括但不限于：石料开采加工综合单价包括完成招标范围内容的矿山基础设施建设、设备投入、矿山开采、矿石加工、绿色矿山建设、矿山恢复治理与土地复垦等开采费、加工费、场内运输费、装卸费、设备费、措施费、保险费及中标人的规费、税（金）、利润、管理费等一切费用；石料场外运输费综合单价包括运输到采购人指定地点运输费、场地平整、压实、沿途村庄运输道路的破损修复费用、措施费、保险费及中标人的规费、税（金）、利润、管理费、配套费等一切费用；矿产品销售代理费；即投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其中。

1.1本项目的措施费不另计算，相关费用已包含在项目单价中，措施费包括（不限于）以下内容：

(1)石料堆场、碎石加工厂、生活办公场地建设费用；

(2)临时用电、用水线路及配套设施；

(3)地磅采购、安装、调试、迁移、拆除，安装等费用，辅助管理用房及配套设施；

(4)根据采购人监控方案进行监控设备的采购、安装、调试、迁移、拆除以及通讯单位的相关费用；

(5)进出场外临时道路（含矿区内运输道路）修筑、维护、拓宽等费用；

(6)爆破器材、炸药临时存放管理用房；

(7)排水沟、截水沟及采场边界围栏的建设；

(8)表层植被清运（含伐树、挖树兜）；

(9)爆破可能产生影响的监测、评估费用及由于爆破影响引起的相关赔偿费用；

(10)安全生产费；安全生产费必须按照财政部颁发的财企【2012】16号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》执行。安全生产费包括但不限于以下内容：（安全防护措施、警示标识费用、安全生产标准化费用、应急预案费用等）。

(11)矿山在开采过程中，如遇地质环境相对复杂，需对局部边坡进行加固施工措施；

(12)创建绿色矿山相应费用；

(13)施工场地范围内为完成本项目的所有涉及（除应采购人承担的费用外）的费用。

1.2销售报酬包括人员工资、职工福利费、差旅费、办公费、业务费、广告费、管理费等与销售产品相关的一切费用。

2、兜底责任和超额收益分配：采购人每个月按累计销量及销售价格计算加权平均价，加权销售均价低于兜底价格时，采购人有权在当月结算中从中标人劳务报酬直接扣除。如加权平均价高于分成销售均价，则按照中标比例分配超额收益。奖励给中标人的超额收益部分每个月核算一次并先予以挂账，按季度兑现。

4、服务期限：自采矿许可证颁发之日起5年，其中建设期为6个月。在核定的采矿权剩余年度内由采购人根据市场情况合理安排矿石生产进度，并以书面形式通知中标人执行。

5、质量要求：

（1）矿山开采：设备、材料及工程质量100%合格，产能及产品调试达标，满足国家及地方环保要求，建设应符合《加快建设绿色矿山的实施意见（国土资规【2017】4号）》中《非金属矿行业绿色矿山建设要求》和DZ/T0316-2018《砂石行业绿色矿山建设规范》、《机制砂石骨料工厂设计规范》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》等标准，还要满足财企（2012）16号《企业安全生产费用》和使用管理办法、GB5768《道路交通标》、GB2893《安全色》、GB2894《安全标志》等安全及相关规定，有变更的按变更后的要求执行。

（2）石料质量要求：普通碎石质量达到《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）质量及检验方法Ⅱ级标准为普通骨料碎石,达到Ⅰ级标准为精品骨料碎石，机制砂质量达到《建设用砂》（GB14684-2011）质量及检验方法Ⅱ级标准为普通机制砂，达到Ⅰ级标准为精品机制砂。并满足《公路桥涵施工技术规范》（JTGTF50-2016）、《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2017）、《公路路面基层施工技术细则》（JTG/TF20-2015）规定的相关要求，如有最新文件，则按最新文件规定执行。污水处理产生的泥粉达到除水并现场压制成“泥饼”的要求，“泥饼”含水率不超过25%，并运至采购人矿区内指定地点。产品规格根据客户实际需求在生产期间下达为准。

（3）运输要求：中标人针对石料场外运输业务，需由取得《道路运输经营许可证》的单位负责运输，且须符合兰溪市综合行政执法局、路政、交警等职能部门对道路运输的相关规定。或经采购人同意后将石料场外运输业务可分包给具有相应资质的企业。

（4）矿山地质环境保护、土地复垦：针对矿山地质环境保护、土地复垦部分工程，中标人须具备地质灾害治理工程施工资质；如中标人不具备该资质，须经采购人同意后将矿山地质环境保护、土地复垦工程分包给具有相应资质的企业。

（5）本项目确保“省级绿色矿山”。

6、验收

（1）生产线建设按国家行业规范、标准和本招标文件进行验收，同时投标文件已明确的设计、承诺等技术内容也将作为验收依据。投标人中标后，采购人和中标人双方可能根据项目的不断深化对生产线建设要求进行修改、细化；各类设计图纸使用前，必须经专家进行方案或图纸审查，审查期间，如采购人参与审查，采购人提出的合理化建议中标人从应进行采纳。

（2）其他按国家行业规范、标准和本招标文件进行验收。

（3）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报采购人备案，否则，因此产生的后果均由中标人负责。

（4）所有设备均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经采购人验收合格后方可使用。