更正通知

更正内容： 采购编号:YWCG2022044GK(脱水平推式转运站设备及配套车辆采购)因项目和采购的需要做如下更正： 一.原招标文件中的提交投标文件截止时间和开标时间，更正为：“2022年11月29日上午9:30。”。 二.P17，原技术要求及采购货物一览表中的除臭设施结构功能要求“负压抽风除尘除臭系统、引风机、送新风除臭净化系统、风幕机、地面冲洗系统、智能监管系统各两套及其配套设施改造”，更正为：“智能除臭设备，系统属于全自动模式，定时开机，定时喷洒，定时关机，药剂自动配比，配比浓度1：100”。 三.P20-23，原文件“三、技术要求”中的“（六）除臭设施”参数，更正为如下要求： 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 垃圾中转站喷淋除臭设备; 2套. 2; 除臭药剂; 1吨. 喷淋除臭设备技术要求 1、要求采用微机（PLC）技术控制系统、液晶显示触摸屏操作界面、手动清洗开关等，所有控制采用自动化、无人化管理设计，整个除臭过程由微机技术来控制并监测所有的操作。如下图： 2、要求整套智能喷淋（雾）除臭设备采用不锈钢壳体、设备外型美观，占地面积不得超过1.5平方米。 3、要求智能喷淋（雾）除臭系统结合微生物除臭剂处理臭气，要求能设定喷洒时间、自动配比药剂及间隔时间，参数设定后能自动喷雾。 4、要求能每天自动开、停机，避免人工繁琐操作。 5、要求泵站单元采用优质高压泵，能确保设备使用寿命长、噪音小，运行平稳、长期不间断运行。 6、要求采用不锈钢或铜质专用防滴漏雾化喷嘴头，覆盖面积达到整个垃圾中转站的每一个角落，能对卸料斗、卸料平台前部分区域进行降尘除臭处理，达到节约中转站的药剂运行成本。 7、要求输送管道采用特殊铜管连接，以适应复杂环境使用，管道耐受公称压力必须达到高压泵额定工作压力的2.5倍以上。能确保管线耐腐蚀，布管简单合理，达到整体美观大方。 8、自动控制装置必须满足下列条件： 8.1、控制装置适合业主提供电源：380V±10%，50Hz±3%； 8.2、主体设备配有成套电气传动设备、仪器仪表、检测元件、电控设备以及相应的电力、控制、信号电缆； 8.3、能实现对所有设备控制，系统设备能保证达到无人在场条件下能全自动运行和控制； 8.4、控制柜上必须设有控制转换开关、紧急制动按钮； 9、主要技术指标必须达到下列要求: 1; 流量; L/min; 8. 2; 药箱容积; L; 20. 3; 过滤方式; --; 三级精滤. 4; 药液配比浓度范围; --; 0-400. 5; 额定负载喷头数量; 个; 60. 6; 自动喷洒时间设置; 秒; 可以任意设置多时段喷洒间隔. 7; 电源; --; 380V/50Hz. 8; 工作压力; Mpa; 6-10Mpa. 9; 运行压力; Mpa; 8 Mpa. 10; 额定功率; KW; 1.5. 11; 防护等级; --; IP55. 12; 操作方式; --; 触摸液晶屏操作. 13; 安全系统; --; 断水保护、漏水保护、电机保护. 14; 控制方式; --; PLC控制. 15; 设备外形; mm; （1300±50）×（600±50）×（700±50）. 喷淋除臭设备整机要求 序号; 名称; 技术规格; 序号; 名称; 技术规格. 1; 高压主机; 1套; 9; 管道工作压力; ≥10Mpa. 2; 控制系统; PLC控制，液晶显示屏; 10; 不锈钢管或铜管直径; 3/8＂不锈钢管. 3; 时间控制; 1s--999s; 11; 不锈钢管或铜管壁厚; 0.8mm. 4; 电源; 380V/50HZ; 12; 管道连接方式; 快插+卡箍. 5; 主机运行压力; 60～80bar; 13; 管道耐压值; ≥200bar. 6; 功率; 1.2～1.8KW; 14; 喷头耐压值; ≥200bar. 7; 防护等级; IP55; 15; 喷雾粒度; 15-25μm. 8; 流量; 4～8L/min; 16; 喷头喷孔直径; ≤0.02mm. 除臭药剂及喷淋除臭设备需满足下列技术要求： 1、所投中转站喷淋除臭设备通过接地电阻检测实验，且检测结果≤0.05Ω。（提供具有CMA或CNAS认证标识的检测（验）报告扫描件）。 2、所投中转站喷淋除臭设备通过厂界噪声检测且数值≤60dB。（提供具有CMA或CNAS认证标识的检测（验）报告扫描件）。 3、除臭药剂为生物制剂，主要由枯草芽孢杆菌、乳酸菌等有益菌种组成（注：生物剂的PH值不大于3.5，活菌总数≥5.8×109cfu/mL ，枯草芽孢杆菌≥5.2×109cfu/mL，乳酸菌总数≥0.52×109cfu/mL，沙门氏菌不得检出，必须无有害菌群）；颜色为棕色液体，气味芳香并略带酸味（需提供质量检验部门出具的相关检测报告扫描件）。 4、所投除臭药剂需沙门氏菌未检出、志贺氏菌未检出、β溶血性链球菌未检出，金黄色葡萄球菌未检出，致泻大肠埃希氏菌未检出（须提供相关认证证书扫描件）。 5、除臭药剂具有CMA、CNAS资质的检测机构出具的鱼类急性毒性实验报告、陆生植物生长实验报告、蚯蚓急性毒性实验报告。（相关检测结果均无明显急性毒性效应，须提供相关检测报告扫描件）。 6、除臭药剂具有分析测试中心出具的“环保用微生物菌剂环境安全评价” 报告(依据HJ/T415-2008)（须提供相关检测报告扫描件）。 7、除臭药剂具有CMA、CNAS资质的检测机构出具的小鼠骨髓嗜多染红细胞微核实验检测报告，其实验结果为阴性。（须提供相关检测报告扫描件）。 《招标文件》中其它与以上三点相关的地方也相应的改变。 义乌市人民政府福田街道办事处 义乌市政府采购中心 2022年11月11日

签收确认单 义乌市政府采购中心： 以上项目《更正通知》3页已于______月_____日_____时_____分收到，我单位对以上更正内容无异议，不影响我单位响应文件编制，特此确认。 供应商（章）： 签 收 人： 请各供应商在收到《更正通知》后填写收到确认单并速传真回义乌市政府采购中心，过期未回复的，视为默认接受。联系电话：0579－85583808；传真：0579－85570067；联系人：方先生。邮箱（ywszfcgzx@163.com）