金华市政府采购中心关于浙江通济交通运输股份有限公司营运客车采购

公开招标采购文件

项目编号：GQ-JHCGC2020011

项目名称：浙江通济交通运输股份有限公司营运客车采购

代理机构：金华市政府采购中心

开标时间：2020-11-17 09:30:00

2020年11月10日

目    录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报！

- 举报电话：

- 市扫黑办   0579-82495227

- 市公安局   110、0579-82512110

- 市检察院   0579-82537082

- 市 法 院   0579-82688725

- 市公共资源办  0579-82469285

- 市公共资源交易中心  0579-83187211

# 公开招标采购公告

参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定， 金华市政府采购中心受浙江通济交通运输股份有限公司的委托，对浙江通济交通运输股份有限公司营运客车采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来参加本项目投标。

- 项目编号：GQ-JHCGC2020011

- 采购组织类型：集中采购

- 招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 标段 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12米道路客运车辆 | 台 | 2 | 126 |  |
| 2 | 11米道路客运车辆 | 台 | 3 | 165 |  |

- 投标供应商资格要求

1、符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。

2、投标人须是具有独立法人资格的投标车辆的制造商；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4、不允许联合体投标。

- 招标文件的获取：浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)自行下载招标文件

- 招标文件下载条件：

浙江省政府采购注册供应商，具体入库条件详见浙江省政府采购供应商入库管理办法。

- 投标截止时间和地点：

投标人应于2020-11-17 09:30:00（时间）前将投标文件密封送交到金华市双龙南街858号财富大厦4楼开标2室，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

- 开标时间及地点：

本次招标将于2020-11-17 09:30:00（时间）在金华市双龙南街858号财富大厦4楼开标2室开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证、社保缴费证等有效证明出席）。

- 疫情期间特别措施：

1、根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监【2009】28号文件，请各响应供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

2、本项目所有公告发布网站：“浙江政府采购网”（http:// www.zjzfcg.gov.cn）。

★3. 根据《浙江省财政厅关于进一步做好新冠肺炎疫情防控期间政府采购管理工作的通知》（浙财采监[2020]4号）以及金资交办【2020】2号《关于积极应对疫情有序推进招投标工作保障复工复产的通知》文件通知，采取相关措施。

★4. 鉴于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作需要，取消投标人相关人员到现场参加开标，要求各投标人采用不接触方式（如邮寄、现场递交等，邮寄信息另附。以代理机构工作人员签收时间为准）提交投标文件进行投标，请各投标人充分考虑疫情期间邮寄时效，确保代理机构能在投标截止时间前收到所提交的投标文件，否则将被视为“未在投标截止时间前提交投标文件”。

★5. 投标文件递交方式：（标书封面增加授权委托人，手机号及钉钉号）

⑴投标文件以邮政快递（EMS）的方式递交给本项目公证机构，邮递地址：金华市双龙南街858号行政服务中心4楼426室，联系人：刘璇，电话：15057815863（0579-83187209）。

⑵现场递交地址：金华市双龙南街858号财富大厦4楼开标2室。

快递单应根据附件格式内容填写（因EMS快递细分类问题，面单形式不同，只要求按提供的内容填写），不得显示单位名称。备注应注明：“浙江通济交通运输股份有限公司营运客车采购(GQ-JHCGC2020011)投标”。（快递单格式见附件）

⑶投标文件送达截止时间2020-11-17 09:30:00，逾期视为投标人放弃投标。

⑷取消投标人在开标现场的书面签字确认等有关操作要求，供应商不参加开标活动，由公证人员与采购代理机构共同核对投标单位授权代表信息后建立钉钉群，在群内及时公布开标现场情况。供应商也可扫描文末的二维码，实时观看开标现场监控。现场监督人员检查投标文件开启前的密封情况并进行确认。投标人对开标过程提出疑问或质疑的，采购人将在钉钉群给予现场回复。

★6、项目评标期间，各投标单位授权代表应在电脑（或手机）前，同时保持电话及网络畅通，接受评标委员会的提出的必要澄清。评审结束，采购代理机构将在钉钉群在线公布评审结果。

- 招标文件中部分加“★”的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

- 业务咨询：

采购人名称：浙江通济交通运输股份有限公司    地址：金华市八一南街1777号

联系人：仇秀庆    联系电话：0579-83215805    传真：83215819

采购代理机构名称：金华市政府采购中心

地址：金华市双龙南街858号财富大楼4楼402室

联系人：祝增银      联系电话：0579-83187200    传真：

同级政府采购监督管理部门名称：金华市国资委政策法规处

地址：金华市八一南街387号国资委607办公室

联系人：王先生　　监督投诉电话：0579-83189860　　传真：/

# 招标需求

浙江通济交通运输股份有限公司营运客车采购项目采购需求

一、项目名称：浙江通济交通运输股份有限公司营运客车采购项目

二、项目预算：291万元

三、项目内容：

1、12米道路客运车辆2台，预算金额126万；

2、11米道路客运车辆3台，预算金额165万。

四、项目要求：

（一）、投标人对所提供车辆的技术资料、质量及使用性能负责，对所提供的所有车辆及部件的售后服务完全负责。

（二）、投标产品在设计、制造、检验、包装运输及安装、调试、验收过程中所涉及的标准规范，如：产品标准、规范；安装标准、规范；验收标准、规范等必须完全符合相关标准及规范，并且以最新、最高的标准为执行标准。

（三）、本招标文件所列提出的主要技术要求并非遗漏无缺，投标人有义务对此进行完善，但不可脱离招标文件的实质要求。

（四）、中标的投标人在收到中标通知书后3天内前往招标人处签订技术协议及合同。

（五）、本项目要求厂商将车送至金华，上牌由甲方负责，乙方协助上牌。

（六）、交货期要求：合同签订后60天。

（七）、付款方式、质量保证等见合同条款。

五、技术条件要求

（一）标段一：12米道路客运车辆

| 配置名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标车型 | 12米系列公路型柴油空调客车 | 注明具体型号： |
| 公告 | 有国家汽车产品公告目录，车辆一致性证书，符合GB7258和JT/T1094-2016营运客车安全技术条件要求，JT/T1095营运客车内饰材料阻燃特性，车型等级要求及国家相关规定的达标车型。 |  |
| 客车设计 | ★采用单风档超大视野的夹胶挡风玻璃。结构紧凑、比例协调、线条流畅。新颖美观，节能环保，适应现代城市，技术性能和结构工艺体现国内先进水平，经济实用，安全舒适，维护简便，质量可靠，人性化。整车材料符合相关标准和节能环保要求。 |  |
| 车辆尺寸（mm） | 12米系列。车身高度（含空调）≦3700 | 注明具体尺寸：长×宽×高 |
| 车辆用途 | 公路旅游客运 | 要求如实注明 |
| 车型等级 | 大型高一级或以上 |  |
| 整备质量 | 按车型公告注明 |  |
| 总质量 | 按车型公告注明 |  |
| 油耗L/100KM(限定工况下) | 按车型公告注明 |  |
| 最高车速 | 100Km/h |  |
| ★额定载客/标配座位 | 49+1 |  |
| 原产地 | 要求如实注明（厂址） |  |
| 排放标准 | 符合国Ⅴ排放标准或以上。符合国家相关标准和节能环保要求。 |  |
| 噪声限制 | 优于或符合国家标准。 |  |
| 基本参数 | 基本参数、技术性能符合国家和行业的有关标准，与公告目录一致。 |  |
| 发动机系统 |  |  |
| 发动机 | 后置发动机，机型特点和主要技术参数符合原厂标准。 公告允许下尽量配置功率大的发动机。 |  |
| 发动机型号 | 六缸柴油发动机 | 注明品牌、型号、功率 |
| 进气系统 | 空气进气管采用不锈钢成型管路，管路尽可能减少弯头，中间软连接采用耐热、耐压、耐油、抗老化优质胶管，安装固定牢固。 |  |
| 冷却系统 | 智能温控电磁离合器风扇，，进出水管采用不锈钢成型管路，铜质管路或尼龙管尽可能减少弯头，中间软连接采用耐热、耐压、抗老化优质胶管，冷却液加注方便。进风格栅要安装不锈钢材质滤网，中冷器和水箱迎风面要加装柔软不锈钢丝网，方便冲洗。 | 注明品牌、型号 |
| 油门控制 系统 | 电子油门控制系统。 | 注明品牌、型号 |
| 底盘系统 |  |  |
| 底盘 | 4×2式后置后驱。 | 注明的品牌、型号 |
| 变速器 | 国产知名品牌 六档 | 注明速比参数 |
| 离合器 | 进口品牌，液压操纵气助力。 | 注明的品牌、型号、规格 |
| 传动轴 | 万向传动轴 ，开式，两个万向节，刚性十字滚针轴承。 |  |
| 转向器 | 进口品牌，整体式动力转向，方向盘前后上下可调。 | 注明品牌、型号 |
| 前桥 | 国产知名品牌或合资品牌≧6.5T（国产品牌须免维护轮毂总成，要求质保8年，附质保承诺书） | 注明品牌、型号、吨位 |
| 后桥 | 国产知名品牌或合资品牌≧ 13T （国产品牌须免维护轮毂总成，要求质保8年，附质保承诺书） 精磨齿 | 注明品牌、型号、吨位及速比参数 |
| 悬挂系统 | 气囊+筒式液压减震器 | 注明品牌、型号、规格 |
| 油箱容积（L） | 规定允许下尽量配置大容量 | 注明规格、容量 |
| 轮胎 | 进口品牌，优质品牌铝合金钢圈， 配备胎一只 | 注明型号、规格 |
| 爆胎应急装置 | 标配 |  |
| 前轮胎压监测装置 | 标配 |  |
| 集中润滑、 | 标配 | 注明品牌、型号 |
| 制动系统 | 前盘后盘式，双回路气制动，气压伺服助力，空气干燥器。阀类采用国内优质品牌产品。制动管路使用采用优质铜管，部分亚太管。管路系统按标准进行保压泄漏试验，与电线束和油水管分列布置。设低压声光报警，报警蜂鸣声与其它报警声响有明显区分。 | 注明品牌、型号 |
| 缓速器 | 进口品牌≧2400N.m配温度报警装置 | 注明品牌、型号 |
| 驻车制动 | 储能弹簧式作用于后轮。断气刹。 | 注明品牌、型号 |
| ABS | 知名品牌的 ABS | 注明品牌、型号 |
| 皮带 | 采用附件所用传动皮带采用进口品牌皮带。 | 注明品牌、型号 |
| 底盘电器 | 负极搭铁，进口AMP电器接插件，电线束与油、气、水等管线分列布置。电线全部采用阻燃镀锡铜芯线。 |  |
| 发电机 | 国产或进口品牌≧150A发电机二只 |  |
| 组合开关 | 采用转向柱安装组合式开关，包括大小灯、转向灯、雨刮器、点火开关等控制开关。 | 注明品牌、型号 |
| 起动机 | 24V电磁操纵性好。 |  |
| 蓄电池 | 建议采用国内一线品牌免维护蓄电池≧200Ah两只，镀锌强度钢蓄电池架推拉式托盘，配独立蓄电池仓门并开一小仓门方便机械式电源总开关的开和关，作防腐处理，带气撑式开关，仓底开一处滴水小孔，安装位置要远离排气管。 | 注明品牌、型号 |
| 储气筒 放水阀 | 自动 |  |
| 车 身 |  |  |
| 车身漆色图案 | 车身油漆采用金属漆，漆色图案由投标人提供，由招标人确认。 |  |
| 车身结构与 车身型材 | 1、★采用全承载车身结构。采用优质管材，车身骨架 整体强度满足营运客车运行寿命要求。所有结构件和覆盖件内外均经阴极电泳处理，车身蒙皮采用模压件，蒙皮厚度在1.0mm以上，整车蒙皮一次性冲压成型件。车身内顶和侧围整体经有效隔热降噪处理，前后围采用玻璃钢或钢板冲压成型件。 |  |
|  | 2、侧围行李仓门为手动平移式，液压撑杆，锁芯锁。 |  |
|  | 3、在车身左右两侧设有多个支车点，并设置支车点标记。 |  |
|  | 4、车厢两边及乘客门上配流水槽。 |  |
|  | 5、车辆纵梁前部适当位置应设置拖钩，拖钩及连接部位骨架、连接方式应满足车辆拖动施救的需求，要求使用方便，拖拉固定可靠。同时纵梁前部区域的各类管路、线束的布置应充分考虑拖车时的运动干涉，以免损坏。配置前、后过渡轮。 |  |
| 车厢内处理工艺 | 1、车厢内各阴阳角拼缝处拼压平整贴服。 |  |
|  | 2、乘客可能触及的车身内外部件、构件都不应有尖角和锐边。 |  |
| 防锈处理工艺 | 整车阴极电泳的工艺。 | 注明防锈处理工艺 |
| 前/后风档 | 大视野双曲面夹层玻璃/钢化玻璃，粘接式。 | 注明品牌、型号 |
| 侧窗、窗帘 | 后两侧内置推拉窗、配应急外推窗，其余全封闭玻璃。淡蓝色垂直折叠式窗帘带搭扣。 | 注明品牌、型号、图片 |
| 车门 、乘客门安全手动应急阀。 | 全铝遥控外摆乘客门，前中门＋安全门，带防夹装置，车外装应急阀。 |  |
| 乘客座椅 | 仿皮豪华小商务座椅,背可调、座椅可横移，配USB充电接口，尽量考虑旅客舒适性。 | 注明品牌、型号、图片 |
| 地板 | 地板标配。行李仓为铝合金地板。 | 注明品牌、规格 |
| 内饰 | 内侧围板PVC阻燃材料，航空式双内行李架 |  |
| 驾驶区仪表台 | 整体式仪表台，应充分考虑满足配装车载监控、中客门（倒车）监视器、GPS车载机、等布置要求。 为方便雨刷器等部件的检修与拆装，在仪表台设置专用检修门。 |  |
| 仪表 | 一体式，在仪表显示面板上要有ABS和发动机故障“闪码”显示功能,各设一个“闪码”开关。配国标OBD诊断接口，要求阻燃性高。 | 注明品牌、型号 |
| 后视镜 | 豪华无盲区电动后视镜。车厢大视野内视镜。 | 注明品牌、型号 |
| 司机座椅 | 仿皮高靠背气囊减震六向可调座椅，三点式安全带。 | 注明品牌、型号 |
| 司机窗 | 铝合金推拉车窗，卷缩式前风档、侧窗遮阳帘。 |  |
| 司机区 | 驾驶员和前乘客门处分别安装软叶小风扇，配UBS充电接口。茶杯支架。 |  |
| 护栏 | 软化护栏，配置导游可折叠靠背。 |  |
| 天窗 | 2个带电动换气扇顶风窗。(带空气净化功能) | 注明品牌、型号 |
| 车内照明 | LED顶灯，前后分开控制。司机顶部工作灯。配乘客阅读灯。 | 注明品牌、型号 |
| 雨刮 | 雨刷器括刷面积满足驾驶视野要求。 | 注明品牌、型号 |
| 空调系统 |  |  |
| 空调 | 顶置非独立空调；制冷量≥32000大卡；空调机组安装牢固可靠，整机性能稳定，拆装清洁方便。前、后车厢及驾驶区各部位温度均匀一致。风道内增设导流板，确保冷风有效引入车厢。冷凝、蒸发风机采用进口无刷风机，进口或国产膨胀阀、干燥过滤器、电磁阀、视液镜、离合器；进口品牌压缩机；空调保险采用防松保险，空调管道采用铜质管，免费质保8年（含易损、易耗件），附空调厂家免费质保捌年的售后服务承诺书。 |  |
| 水暖 | 非独立强制水暖（带水泵），车厢6只暖风散热器并安装防踏保护罩，驾驶区设暖风口，前挡风玻璃除霜机，铜管路。 | 注明品牌、型号 |
| 发动机仓 |  |  |
| 自动灭火 装置 | 标配发动机仓温报警和灭火装置3只（有前手控开关）。 | 注明品牌、型号 |
| 其 它 |  |  |
| 三级CAN 总线 | 标配，配国标OBD诊断接口 | 注明品牌、型号 |
| 行车记录仪 | 标配，带打印，有GPS功能，符合上牌要求，或为车载智能设备一体机。 |  |
| 电/气喇叭 | 配置 |  |
| 视听音响系统 | 高清硬盘播放器，内存≧500G，配车载功放≧300W,前22寸后19寸高清液晶彩色显示器各一只。车厢内布置8只扬声器，并在前乘客门上方装饰件处设置一个有线麦克风插孔，带麦克风支架。 | 注明品牌、型号 |
| 车载智能 设备 | 车载智能监控设备须与招标方现有的系统和平台能兼容对接，设备由招标方提供，并由中标方负责免费安装，做好技术对接。 车载智能设备厂家需实现主动防御驾驶功能、分段限速功能与电子线路围栏功能，设备安装位置要合理，需给设备安装留有足够空间，方便后期检修。探头位置安装要合理，各个监控职责（画面）要准确，尽量做到无死角。探头画面要按照指定顺序接。 | 注明品牌、型号、质保期限及售后服务承诺。 |
| 中门和倒车监视设备 | 带中门和倒车监视功能设备。 | 注明品牌、型号 |
| 主动安全配置 | 自动紧急制动系统，车道偏离预警系统，道路自动限速控制系统，电子稳定性控制系统。 | 标配 |
| 标识 | 乘客门、安全窗等标识，监督电话“12328”，企业名称：浙江通济交通运输股份有限公司。 |  |
| 灭火器 | 4kg灭火器2只。 |  |
| 工具箱 | 有 |  |
| 随车工具 | 配置 |  |
| 垃圾篓支架 | 配备2只小垃圾桶，（设“会腐烂”和“不会腐烂”标识） |  |
| 电子钟 | 时间温度一体显示电子钟 |  |
| 警告牌 | 有 |  |
| 安全锤 | 防盗警报车用安全锤7把 |  |
| 线束 | 整车（镀锡）电线束、油气水管路排列整齐，固定牢固，与高温、旋转部件保持安全距离或作重点防护，外覆阻燃材料，穿越洞孔时加装可靠的绝缘防磨损护套。保险盒区预留二个电源接口备用。 |  |
| 备注 | 本车型必须符合2018年4月1日实施的JT/T1094-2016营运客车安全技术条件要求。其他未及内容，按厂家提供的上国家公告目录的技术参数和国家规定的标准配置。 |  |

（二）标段二：11米道路客运车辆

| 配置名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标车型 | 11米系列公路型柴油空调客车 | 注明具体型号 |
| 公告 | 有国家汽车产品公告目录，车辆一致性证书，符合GB7258和JT/T1094-2016营运客车安全技术条件要求，JT/T1095营运客车内饰材料阻燃特性，车型等级要求及国家相关规定的达标车型。 |  |
| 客车设计 | ★采用单风档超大视野的夹胶挡风玻璃。结构紧凑、比例协调、线条流畅。新颖美观，节能环保，适应现代城市，技术性能和结构工艺体现国内先进水平，经济实用，安全舒适，维护简便，质量可靠，人性化。整车材料符合相关标准和节能环保要求。 |  |
| 车辆尺寸 | 11米系列。 | 注明具体尺寸：长×宽×高 |
| 车辆用途 | 公路旅游客运 |  |
| 车型等级 | 大型高一级或以上 |  |
| 整备质量 | 按车型公告注明 | 要求如实注明 |
| 总质量 | 按车型公告注明 | 要求如实注明 |
| 油耗L/100KM（限定工况下） | 按车型公告注明 | 要求如实注明 |
| 最高车速 | 100Km/h |  |
| ★额定载客/标配座位 | 38+1 | 要求如实注明 |
| 原产地 | 要求如实注明（厂址） |  |
| 排放标准 | 符合国Ⅴ排放标准或以上。符合国家相关标准和节能环保要求。 |  |
| 噪声限制 | 优于或符合国家标准。 |  |
| 基本参数 | 基本参数、技术性能符合国家和行业的有关标准，与公告目录一致。 |  |
| 发动机系统 |  |  |
| 发动机 | 后置发动机，机型特点和主要技术参数符合原厂标准。 公告允许下尽量配置大功率发动机 |  |
| 发动机型号 | 六缸柴油发动机 | 注明品牌、型号、功率 |
| 进气系统 | 空气进气管采用不锈钢成型管路，管路尽可能减少弯头，中间软连接采用耐热、耐压、耐油、抗老化优质胶管，安装固定牢固。 |  |
| 冷却系统 | 智能温控电磁离合器风扇，进出水管采用不锈钢成型管路，铜质管路或尼龙管路尽可能减少弯头，中间软连接采用耐热、耐压、抗老化优质胶管，冷却液加注方便。进风格栅要安装不锈钢材质滤网，中冷器和水箱迎风面要加装柔软不锈钢丝网，方便冲洗。 | 注明品牌、型号 |
| 油门控制 系统 | 电子油门控制系统。 | 注明品牌、型号 |
| 底盘系统 |  |  |
| 底盘 | 4×2式后置后驱。 | 注明的品牌、型号 |
| 变速器 | 国产知名品牌 | 注明速比参数 |
| 离合器 | 进口品牌，液压操纵助力。 | 注明的品牌、型号、规格 |
| 传动轴 | 万向传动轴，开式，两个万向节，刚性十字滚针轴承。 |  |
| 转向器 | 进口品牌，方向盘前后上下可调。 | 注明品牌、型号 |
| 前桥 | 国产知名品牌≧5.5T（脂润滑免维护轮毂总成要求质保8年，附质保承诺书） | 注明品牌、型号、吨位 |
| 后桥 | 国产知名品牌≧11T （脂润滑免维护轮毂总成要求质保8年，附质保承诺书） 精磨齿 | 注明品牌、型号、吨位及速比参数 |
| 油箱容积（L） | 规定允许下尽量配置大容量 | 注明规格、容量 |
| 悬挂系统 | 气囊+筒式液压减震器 | 注明品牌、型号、规格 |
| 轮胎 | 进口品牌，优质品牌铝合金钢圈，配备胎一只 | 注明型号、规格 |
| 爆胎应急装置 | 标配 |  |
| 前轮胎压监测装置 | 标配 |  |
| 集中润滑、 | 标配 | 注明品牌、型号 |
| 制动系统 | 前盘后盘式，双回路气制动，气压伺服助力，空气干燥器。阀类采用优质产品。制动管路使用采用优质铜管，部分亚太管。管路系统按标准进行保压泄漏试验，与电线束和油水管分列布置。设低压声光报警，报警蜂鸣声与其它报警声响有明显区分。 | 注明品牌、型号 |
| 缓速器 | 进口品牌≧1900N.m配温度报警装置。 | 注明品牌、型号 |
| 驻车制动 | 储能弹簧式作用于后轮。断气刹。 | 注明品牌、型号 |
| ABS | 知名品牌的 ABS | 注明品牌、型号 |
| 皮带 | 采用附件所用传动皮带采用优质皮带。 |  |
| 底盘电器 | 负极搭铁，进口AMP电器接插件，电线束与油、气、水等管线分列布置。电线全部采用镀锡铜芯线。 |  |
| 发电机 | 进口或合资品牌≧120A发电机二只 |  |
| 组合开关 | 采用转向柱安装组合式开关，包括大小灯、转向灯、雨刮器、点火开关等控制开关。 | 注明品牌、型号 |
| 起动机 | 24V电磁操纵性好。 |  |
| 蓄电池 | 建议采用国内一线品牌免维护蓄电池≧180Ah两只，镀锌强度钢蓄电池架推拉式托盘，配独立蓄电池仓门并开一小仓门方便机械式电源总开关的开和关，作防腐处理，带气撑式开关，仓底开一处滴水小孔，安装位置要远离排气管。 | 注明品牌、型号 |
| 储气筒 放水阀 | 自动 |  |
| 车 身 |  |  |
| 车身漆色 图案 | 车身油漆采用金属漆，漆色图案由投标人提供，由招标人确认。 |  |
| 车身结构与 车身型材 | 1、★承载式车身结构。采用优质管材，车身骨架 整体强度满足营运客车运行寿命要求。所有结构件和覆盖件内外均经阴极电泳处理，车身蒙皮采用模压件，蒙皮厚度在1.0mm以上，整车蒙皮一次性冲压成型件。车身内顶和侧围整体经有效隔热降噪处理，前后围采用玻璃钢或钢板冲压成型件。 | 注明车身承载结构 |
|  | 2、侧围行李仓门为手动平移式，液压撑杆，锁芯锁。 |  |
|  | 3、在车身左右两侧设有多个支车点，并设置支车点标记。 |  |
|  | 4、车厢两边及乘客门上配流水槽。 |  |
|  | 5、车辆纵梁前部适当位置应设置拖钩，拖钩及连接部位骨架、连接方式应满足车辆拖动施救的需求，要求使用方便，拖拉固定可靠。同时纵梁前部区域的各类管路、线束的布置应充分考虑拖车时的运动干涉，以免损坏。 |  |
| 车厢内处理工艺 | 1、车厢内各阴阳角拼缝处拼压平整贴服。 |  |
|  | 2、乘客可能触及的车身内外部件、构件都不应有尖角和锐边。 |  |
| 防锈处理工艺 | 整车阴极电泳的工艺。 | 注明防锈处理工艺 |
| 前/后风档 | 大视野双曲面夹层玻璃/钢化玻璃，粘接式。 | 注明品牌、型号 |
| 侧窗、窗帘 | 后两侧内置推拉窗、配应急外推窗，其余全封闭玻璃。淡蓝色垂直折叠式窗帘带搭扣。 | 注明品牌、型号、图片 |
| 车门 、乘客门安全手动应急阀。 | 全铝遥控外摆乘客门，前中门＋安全门，带防夹装置，车外装应急阀。 |  |
| 乘客座椅 | 仿皮豪华小商务座椅，背可调、可横移，配USB充电接口。尽量考虑旅客的舒适性 | 注明品牌、型号、图片 |
| 地板 | 地板标配。行李仓为铝合金地板。 | 注明品牌、规格 |
| 内饰 | 内侧围板PVC阻燃材料，航空式双边内行李架。 |  |
| 驾驶区仪 表台 | 整体式仪表台，应充分考虑满足配装车载监控、中客门（倒车）监视器、GPS车载机等布置要求。 为方便雨刷器等部件的检修与拆装，在仪表台设置专用检修门。 |  |
| 仪表 | 一体式，在仪表显示面板上要有ABS和发动机故障“闪码”显示功能,各设一个“闪码”开关。配国标OBD诊断接口，要求阻燃性高。 | 注明品牌、型号 |
| 后视镜 | 豪华无盲区电动后视镜。车厢大视野内视镜。 | 注明品牌、型号 |
| 司机座椅 | 仿皮高靠背气囊减震六向可调座椅，三点式安全带。 | 注明品牌、型号 |
| 司机窗 | 铝合金推拉车窗，卷缩式前风档、侧窗遮阳帘。 |  |
| 司机区 | 驾驶员和前乘客门处分别安装软叶小风扇，配UBS充电接口。茶杯支架。 |  |
| 护栏 | 软化护栏，配导游折叠靠背。 |  |
| 天窗 | 2个带电动换气扇顶风窗。(带空气净化功能) | 注明品牌、型号 |
| 车内照明 | LED顶灯，前后分开控制。司机顶部工作灯，配乘客阅读灯。 | 注明品牌、型号 |
| 雨刮 | 雨刷器括刷面积满足驾驶视野要求。 | 注明品牌、型号 |
| 空调系统 |  |  |
| 空调 | 顶置非独立空调；制冷量≥28000大卡；空调机组安装牢固可靠，整机性能稳定，拆装清洁方便。前、后车厢及驾驶区各部位温度均匀一致。风道内增设导流板，确保冷风有效引入车厢。冷凝、蒸发风机采用进口无刷风机，进口或国产膨胀阀、干燥过滤器、电磁阀、视液镜、离合器；进口品牌压缩机；空调保险采用防松保险，空调管道采用铜质管，免费质保8年（含易损、易耗件），附空调厂家免费质保捌年的售后服务承诺书。 | 注明品牌、型号 |
| 水暖 | 非独立强制水暖（带水泵），车厢6只壁挂式暖风散热器并安装防踏保护罩，驾驶区设暖风口，前挡风玻璃除霜机，铜管路。 | 注明品牌、型号 |
| 发动机仓 |  |  |
| 自动灭火装置 | 标配发动机仓温报警和灭火装置3只（有前手控开关）。 | 注明品牌、型号 |
| 其 它 |  |  |
| 三级CAN总线 | 标配，配国标OBD诊断接口 | 注明品牌、型号 |
| 行车记录仪 | 标配，带打印，有GPS功能，符合上牌要求，或为车载智能设备一体机。 |  |
| 电/气喇叭 | 配置 |  |
| 视听音响系统 | 高清硬盘播放器，内存≧500G，配车载功放≧300W,前22寸后19寸高清液晶彩色显示器各一只。车厢内布置8只喇叭，配置专用话筒一只，并在前乘客门上方装饰件处设置一个有线麦克风插孔，带麦克风支架。 | 注明品牌、型号 |
| 车载智能设备 | 车载智能监控设备须于招标方现有的系统和平台能兼容对接，设备由招标方提供，并由中标方负责免费安装，做好技术对接。 车载智能设备厂家需实现主动防御驾驶功能、分段限速功能与电子线路围栏功能，设备安装位置要合理，需给设备安装留有足够空间，方便后期检修。探头位置安装要合理，各个监控职责（画面）要准确，尽量做到无死角。探头画面要按照指定顺序接。 | 注明品牌、型号、质保期限及售后服务承诺。 |
| 中门和倒车监视设备 | 带中门和倒车监视功能设备。 | 注明品牌、型号 |
| 主动安全配置 | 自动紧急制动系统，车道偏离预警系统，道路自动限速控制系统，电子稳定性控制系统。 | 标配 |
| 标识 | 乘客门、安全窗等标识，监督电话“12328”，企业名称：浙江通济交通运输股份有限公司。 |  |
| 灭火器 | 4kg灭火器2只。 |  |
| 工具箱 | 有 |  |
| 随车工具 | 标配 |  |
| 垃圾篓支架 | 配备2只小垃圾桶，（设“会腐烂”和“不会腐烂”标识） |  |
| 电子钟 | 时间温度一体显示电子钟 |  |
| 警告牌 | 有 |  |
| 安全锤 | 防盗警报车用安全锤7把 |  |
| 线束 | 整车（镀锡）电线束、油气水管路排列整齐，固定牢固，与高温、旋转部件保持安全距离或作重点防护，外覆阻燃材料，穿越洞孔时加装可靠的绝缘防磨损护套。保险盒区预留二个电源接口备用。 |  |
| 备注 | 本车型必须符合2018年4月1日实施的JT/T1094-2016营运客车安全技术条件要求。其他未及内容，按厂家提供的上国家公告目录的技术参数和国家规定标准配置。 |  |

三、项目内容：

# 投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：浙江通济交通运输股份有限公司营运客车采购 |
| 2 | 采购数量及单位：具体见第二章 招标需求 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目无代理服务费。 |
| 4 | 现场踏勘：/ |
| 5 | 演示时间及地点（如有）：/ |
| 6 | 投标文件组成：开标一览表 1 份；技术资信、商务报价文件正本各 1 份；副本各 6 份； |
| 7 | 投标截止时间及地点：投标人应于2020-11-17 09:30:00（时间）前将投标文件密封送交到金华市双龙南街858号财富大楼金华市双龙南街858号财富大厦4楼开标2室。 |
| 8 | 开标时间及地点：本次招标将于2020-11-17 09:30:00（时间）在金华市双龙南街858号财富大楼金华市双龙南街858号财富大厦4楼开标2室开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证、社保缴费证等有效证明出席）。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 10 | 评标结果（预中标结果）公示：评标结束后2天内，评标结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：评标结果（预中标结果）结束后1个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 履约保证金:不收。 |
| 14 | 采购资金来源：自有资金 |
| 15 | 付款方式：采购人自行支付 |
| 16 | 投标文件有效期：90天 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

## 一  总  则

### （一） 适用范围

本招标文件适用于浙江通济交通运输股份有限公司营运客车采购的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

### （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

### （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见《法人授权委托书》）。

### （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

### （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包

### （八）特别说明：

1、多家投标人参加投标，如其中两家或两家以上投标单位的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应该按一个投标人认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

### （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向招标采购单位提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1. 公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1、答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于投标截止时间15天前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)上发布更正公告，以此形式通知所有招标文件收受人。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，发布公告；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

2、采购人将以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成：

投标文件由技术资信标部分、商务标部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信标部分不得含报价，否则投标将被拒绝。

技术资信标部分组成：（请按下列次序装订，并根据目录注明页码）

1、法定代表人（负责人）授权委托书(格式见附件)；

2、最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）]；

3、有效期内的营业执照副本复印件；

4、投标声明书；

5、投标人情况介绍；

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）：

①投标人的信誉、荣誉证书或文件

②投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书

③投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料

6、无行贿犯罪记录承诺书（格式见附件）；

7、响应招标要求的服务计划及服务承诺书（包括项目实际服务条款、为本项目服务的专职机构及技术人员、服务流程、服务标准、服务的相关承诺等）；

8、技术响应表；

9、商务技术条款偏离表；

10、供货清单；

11、部件信息表；

12、质保期后服务承诺；

13、其他优惠条件的承诺：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件及特色服务、创新服务；

14、符合招标文件规定的其他证明文件及投标人认为需加以说明的内容（可参照《技术资信分》评分表的要求提供）。

15、招标采购单位、投标人认为需要提供的其它内容。

商务标部分

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标报价一览表（格式见附件）；

（3）报价明细表（格式自拟）

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 投标报价是履行合同的最终价格，系指完成本项目所有的全部内容，包括人工、通讯、办公设备、配件、维修、各种税费、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，由投标供应商自行考虑含入投标总价。投标人须充分考虑实际服务内容和需求，针对自身实际情况，核算所需的成本及合理的利润，自行报价，结算时由投标方开具正式发票。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

（六）投标文件的签署和份数

1、投标文件应包含投标文件组成规定的内容，投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应按投标报价一览表一份；技术资信标正本一份，副本六份；商务标正本一份，副本六份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章(技术文件除外)。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应按技术资信标文件、商务标文件两部分分别密封封装，为方便开标唱标，《投标报价一览表》除了与报价部分一同装订以外，投标人应再另行单独准备一份并密封提供。技术资信标、商务标投标文件的包装封面上应注明投标项目名称、项目编号、投标文件名称（技术资信标、商务标、投标报价一览表）、投标人名称、投标人地址、法人或授权代表签名、投标人联系电话、标明“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

1、投标文件逾期送达或未按规定的地点送达的；

2、不具备招标文件中规定资格要求的；

3、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，或者未装钉、活页装钉、未标注或不安顺序标注页码的；

4、投标文件字迹模糊不清的（评标委员会一致认为难以确认的）；

5、投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

6、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限，采购人不能接受的；

7、投标文件未响应招标文件规定的付款方式的；

8、投标服务的技术规定、技术标准明显不符合国家规定及招标文件要求的；

9、投标文件中的报价方式不符合招标文件中规定的要求或存在其他编制技术错误的；

10、投标人所提供的证书和资料经查有弄虚作假行为的；

11、投标人的法定代表人或其授权代理人末能准时参加开标会议的；

12、未按照招标文件要求提交投标文件，投标资料不全的；

13、投标文件的技术指标、参数等存在实质性负偏离（评标委员会一致认定）的；

14、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（评标委员会一致认定）的

15、法律、法规、规章等规定的其他情形。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1、开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5、按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开技术资信文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6、技术资信部分评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7、由主持人宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标项目名称，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

8、采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

9、开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

招标单位将根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由招标单位和有关技术、经济等方面五名以上单数的专家组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、形式审查

采购人代表和评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2、实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术资信得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的投标报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

确定中标人。本项目由招标人（或招标人事先授权评标委员会）确定中标人。

1、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认。

2、投标人对评标结果无异议的，招标人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3、中标结果公示期：1个工作日。

4、中标结果公示的同时采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》。

七、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起7日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、 招标文件、中标供应商的响应性文件、招标过程中供应商作出的承诺及其澄清文件、中标通知书等，均为合同的组成部分。

3、中标供应商不遵守招标文件和响应性文件的要约及承诺、擅自修改报价；或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，其招标保证金将被没收，同时取消该供应商的成交权。在此情况下，采购单位和采购代理机构可将成交权授予招标小组提供的第二名候选人，或重新招标，对受影响的供应商不承担任何责任。

# 第四章  评标办法及评分标准

Ⅰ标综合评分法（适用于技术服务及其他技术复杂的政府采购项目）

浙江通济交通运输股份有限公司营运客车采购评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

## （一）、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中技术资信分为50分，商务分为50分;

合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；得分、投标报价及技术得分相同的，则提供政府优先采购和强制采购《品目清单》范围内产品的投标人优先（按该类产品所占比重大小进行排序，且投标人须提供相关产品的认证证书）。排名第一的的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=商务分+技术资信技术分

（二）、评标内容及标准（各标段通用）

1、商务分（50 分）

（1）商务分采用低价优先法计算，即：以满足招标文件要求且进行了政策性价格扣除后，以评审价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

其他投标人的价格分=（投标基准价/评审价格）×50%×100

（2）依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对符合相关要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除，以确定该投标人的报价评审价格：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体投标人 （投标人须为中小企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评审价格＝（总投标报价—小型和微型企业产品的价格）+小型和微型企业产品的价格×(1-6%) |

注：①中型企业不享受以上优惠；②小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程；③残疾人福利性单位或监狱企业视同小型、微型企业执行。

2．资信商务技术分（50分）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分表，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容进行评审、独立打分，评标委员会成员对投标人的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标人技术资信的最终得分。

| 评分项目 | 评 分 细 则 | 分值 | 评 定 依 据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术质量 （34分） | 1、发动机系统 | 6 | 核对发动机系统技术配置要求，根据发动机主要部件的品牌及性能进行评审。满足标书要求的，得4分；存在正偏离的，每处加0.5分，最多加2分；存在负偏离的，每处扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 2、底盘系统 | 6 | 核对底盘系统技术配置要求，根据底盘主要部件的品牌及性能进行评审。满足标书要求的，得4分；优于需求要求的，根据每项部件先进性程度分别加0.5-1分，最多加2分；本项最高得6分。 |
|  | 3、空调系统 | 4 | 核对空调系统的技术配置要求，根据空调系统的主要部件、品牌、性能进行评审，满足标书要求的，得2分；配套件使用进口品牌得1分。采用国内一线品牌空调得1分；本项目最高得分4分。 |
|  | 4、电器、线束、接插件 | 4 | 整车线束采用阻燃分色镀锡铜线、AMP防水接插件、套管防火处理的，三项均满足得3分，少一项扣1分，扣完为止。 根据电器元件的品牌及性能由评委综合评审打分，0-1分。 |
|  | 5、其它技术配置响应（除1至4项外） | 5 | 核对其它技术配置要求，完全能满足的，基本分得3分；每存在一项偏离扣1分，优化每项加0.5分，满分或扣完为止。配置优化或者偏离项目要经评委集体评估后确认。 |
|  | 6、车身结构 | 5 | 1.车身骨架防腐处理：根据投标产品整车采用阴极电泳、喷涂工艺的技术先进性、完整性等技术要求进行打分，最优的得3分，其余0-1分。（需要在投标文件中附建设电泳生产线采购合同以及喷涂工艺装备的采购合同，并且提供采购合同复印件加盖公章，否则不得分） 2. 车身结构符合需求要求的，得2分；存在问题的，每处扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 7、车辆外观、内饰及座椅 | 4 | 根据提供的车辆外型图片（左前、右前、正前、正后、左侧、右侧）、内部图片（驾驶区、仪表台、上客区、下客区、台阶区）、窗帘图片、底盘前后区域、电机仓、各电气设备箱、检修工艺门、座椅档次等彩色图片，评委集体评议后酌情打分。 |
| 售后服务 (12分) | 1、质保期限 | 4 | 整车质保期不计里程2年得1分，每延长1年加1分，最高得4分。 |
|  | 2、售后服务方案 | 5 | 在满足招标要求基础上，对配件优惠（要求具有可操作性）、应急措施、培训计划等售后服务方案进行评审：好的得5分，存在问题或不足的，根据问题或不足的严重程度，每处扣0.5-2分，扣完为止。 |
|  | 3、特约服务 | 3 | 投标供应商在金华市区有售后服务站的，得3分；承诺中标后建站的，得2分。（提供证明文件复印件或承诺书加盖公章） |
| 其它 （4分） | 2、认证资料 | 4 | 根据投标人具有ISO9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、ISO/TS 16949质量管理体系认证证书及其他与本项目相关的有效认证证书，每满足一项得1分，最高得4分。（提供相关证明文件原件或复印件加盖公章） |

## （三）、技术、资信及商务分的计算

技术资信分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数、算术平均分计算，计算公式为：技术资信得分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

第五章 合同主要条款

甲方：

乙方：

浙江通济交通运输股份有限公司                （招标项目名称、编号）进行国内公开招标，经评标委员会决标             为中标人。甲、乙双方同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、说  明

1、合同基本条款是指产品需方（以下简称甲方）和中标人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2、合同的组成部分及其解释顺序：

（1）本合同的补充条款（如有）；         （2）本合同；

（3）中标通知书；                      （4）投标文件；

（5）承诺书（含询标记录和优惠条件，如有）；

（6）招标文件的补充文件、答疑文件（如有）；

（7）招标文件；

3、制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国合同法》。

4、采购商品清单及合同价格。

金额单位：万元

| 商品名称 | 配置要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价：（人民币）元整 |  |  |  |  |

注：商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

二、 产品条款

甲、乙双方应以招标文件、招标响应文件及招标承诺书中确认的产品技术要求、质量标准、数量和交货日期等作为本条款的基础。

三、 技术资料

乙方应按合同规定的时间向甲方提供用于产品安装、调试的有关技术资料。

四、质量保证

1、乙方提供的产品必须是原厂的、全新的、未使用过的。

2、完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。

五、验收

1、到货验收：提货时，甲乙双方人员签字认可到货，如发现货物的外观、规格、数量与合同规定不符，甲方有权拒绝接受。最终验收合格标准以所属地车管部门上牌完毕为标准。

2、如货物的质量、规格在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件要求乙方在规定的时间内改进。

六、交付时间及地点

1、合同签订后60天，乙方负责将所采购产品达到提货要求，符合相关公告要求，具备车辆上牌条件。最终验收合格以车管所上牌完毕为准。

2、乙方交付时向甲方提供上述产品的产品质量保证书，合格证及说明书，产品权威部门检测报告等文件。

七、付款方式

本项目一次性付款，提货时付合同总金额的 90 %，剩余合同总价款的10 %在车辆交付验收合格之日起一周内付清。

八、违约责任

1、乙方逾期履行合同或在交车时不具备车辆上牌条件的，自逾期之日起，每日向甲方缴纳合同总金额的2‰滞纳金。

2、乙方在货物交付验收合格之日起发生质量问题的，按售后服务承诺处理。

九、不可抗力事件处理

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所至不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 10 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议的解决

在发生所供货物的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决，也可直接向合同签订地的人民法院起诉。

十一、合同的生效

1、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章。

2、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

甲方单位名称（公章）：　　    　乙方单位名称（公章）：

单位地址：　　　　　　　     　单位地址：

法人代表：　　　　　　　     　法人代表：

委托代理人：                   委托代理人：

电    话：　　　　　　　     　电    话：

日期：　年　月　日　　　　     日期：　年　月　日

# 第六章 投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标 项:

投标文件名称：技术资信标、商务标

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

二、技术资信/商务文件格式

（一）技术资信标部分：

1.法人授权委托书

金华市政府采购中心：

--------------------------------------------------------（投标人名称）法定代表人------------------------授权------------------------------（全权代表姓名）为全权代表，参加贵中心组织的---------------------------------------------------------招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

法人代表签字：

投标人全称（公章）：

日       期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传        真：

电        话：

法定代表人身份证复印件

授权代表人身份证复印件

2.投标声明书格式：

投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：                                     年    月    日

3.投标人情况介绍

填表日期：

| 单位名称 |  | 电 话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 传 真 |  |
| 主管部门 |  | 企业性质 |  |
| 企业法人 |  | 注册资金 |  |
| 授权代表 |  | 职 务 |  |
| 单位概况 |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |
| 纳税情况 |  |  |  |
| ………… |  |  |  |

注：此表在不改变表式的情况下，可自行制作

单位名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表签字：

年      月      日

4.拟承诺书样本

无行贿犯罪记录承诺书

金华市政府采购中心：

本单位（本人）郑重承诺：本单位（本人）自承诺之日前三年内没有行贿犯罪记录（以法院判决日期为准）。如本承诺失实，自愿承担被取消预中标资格、没收投标保证金等责任。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：  年  月  日

5. 技术要求响应表

日 、标段：米道路客运车辆

|  | 序号 | 内 容 | 招标文件 要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 响应 内容 | 1 | 投标车型 | 12米系列公路型柴油空调客车 | 注明具体型号： |
|  | 2 | 公告 | 有国家汽车产品公告目录，车辆一致性证书，符合GB7258和JT/T1094-2016营运客车安全技术条件要求，JT/T1095营运客车内饰材料阻燃特性，车型等级要求及国家相关规定的达标车型。 |  |
|  | 3 | 客车设计 | ★采用单风档超大视野的夹胶挡风玻璃，结构紧凑、比例协调、线条流畅。新颖美观，节能环保，适应现代城市，技术性能和结构工艺体现国内先进水平，经济实用，安全舒适，维护简便，质量可靠，人性化。整车材料符合相关标准和节能环保要求。 |  |
|  | 4 | 车辆尺寸（mm） | 12米系列。车身高度（含空调）≦3700 | 注明具体尺寸：长×宽×高 |
|  | 5 | 车辆用途 | 公路旅游客运 | 要求如实注明 |
|  | 6 | 车型等级 | 大型高一级或以上 |  |
|  | 7 | 整备质量 | 按车型公告注明 |  |
|  | 8 | 总质量 | 按车型公告注明 |  |
|  | 9 | 油耗L/100KM(限定工况下) | 按车型公告注明 |  |
|  | 10 | 最高车速 | 100Km/h |  |
|  | 11 | ★额定载客/标配座位 | 49+1 |  |
|  | 12 | 原产地 | 要求如实注明（厂址） |  |
|  | 13 | 排放标准 | 符合国Ⅴ排放标准或以上。符合国家相关标准和节能环保要求。 |  |
|  | 14 | 噪声限制 | 优于或符合国家标准。 |  |
|  | 15 | 基本参数 | 基本参数、技术性能符合国家和行业的有关标准，与公告目录一致。 |  |
|  | 发动机系统 |  |  |  |
|  | 16 | 发动机 | 后置发动机，机型特点和主要技术参数符合原厂标准。 公告允许下尽量配置功率大的发动机。 |  |
|  | 17 | 发动机型号 | 六缸柴油发动机 | 注明品牌、型号、功率 |
|  | 18 | 进气系统 | 空气进气管采用不锈钢成型管路，管路尽可能减少弯头，中间软连接采用耐热、耐压、耐油、抗老化优质胶管，安装固定牢固。 |  |
|  | 19 | 冷却系统 | 智能温控电磁离合器风扇，，进出水管采用不锈钢成型管路，铜质管路或尼龙管尽可能减少弯头，中间软连接采用耐热、耐压、抗老化优质胶管，冷却液加注方便。进风格栅要安装不锈钢材质滤网，中冷器和水箱迎风面要加装柔软不锈钢丝网，方便冲洗。 | 注明品牌、型号 |
|  | 20 | 油门控制系统 | 电子油门控制系统。 | 注明品牌、型号 |
|  | 底盘系统 |  |  |  |
|  | 21 | 底盘 | 4×2式后置后驱。 | 注明的品牌、型号 |
|  | 22 | 变速器 | 国产知名品牌 六档 | 注明速比参数 |
|  | 23 | 离合器 | 进口品牌，液压操纵气助力。 | 注明的品牌、型号、规格。 |
|  | 24 | 传动轴 | 万向传动轴 ，开式，两个万向节，刚性十字滚针轴承。 |  |
|  | 25 | 转向器 | 整体式动力转向，方向盘前后上下可调。 | 注明品牌、型号 |
|  | 26 | 前桥 | 国产知名品牌或合资品牌≧6.5T（国产品牌须免维护轮毂总成，要求质保8年，附质保承诺书） | 注明品牌、型号、吨位 |
|  | 27 | 后桥 | 国产知名品牌或合资品牌≧ 13T （国产品牌须免维护轮毂总成，要求质保8年，附质保承诺书） 精磨齿 | 注明品牌、型号、吨位及速比参数 |
|  | 28 | 悬挂系统 | 气囊+筒式液压减震器 | 注明品牌、型号、规格 |
|  | 29 | 油箱容积（L） | 规定允许下尽量配置大容量 | 注明规格、容量 |
|  | 30 | 轮胎 | 进口品牌，优质品牌铝合金钢圈， 配备胎一只 | 注明型号、规格 |
|  | 31 | 爆胎应急装置 | 标配 | 注明型号、规格 |
|  | 32 | 前轮胎压监测装置 | 标配 | 注明型号、规格 |
|  | 33 | 集中润滑、 | 标配 | 注明品牌、型号 |
|  | 34 | 制动系统 | 前盘后盘式，双回路气制动，气压伺服助力，空气干燥器。阀类采用国内优质品牌产品。制动管路使用采用优质铜管，部分亚太管。管路系统按标准进行保压泄漏试验，与电线束和油水管分列布置。设低压声光报警，报警蜂鸣声与其它报警声响有明显区分。 | 注明品牌、型号 |
|  | 35 | 缓速器 | 进口品牌≧2400N.m配温度报警装置 | 注明品牌、型号 |
|  | 36 | 驻车制动 | 储能弹簧式作用于后轮。断气刹。 | 注明品牌、型号 |
|  | 37 | ABS | 合资品牌的 ABS | 注明品牌、型号 |
|  | 38 | 皮带 | 采用附件所用传动皮带采用进口品牌皮带。 |  |
|  | 39 | 底盘电器 | 负极搭铁，进口AMP电器接插件，电线束与油、气、水等管线分列布置。电线全部采用镀锡铜芯线。 |  |
|  | 40 | 发电机 | 合资或进口品牌≧150A发电机二只 |  |
|  | 41 | 组合开关 | 采用转向柱安装组合式开关，包括大小灯、转向灯、雨刮器、点火开关等控制开关。 | 注明品牌、型号 |
|  | 42 | 起动机 | 24V电磁操纵性好。 |  |
|  | 43 | 蓄电池 | 建议采用国内一线品牌免维护蓄电池≧200Ah两只，镀锌强度钢蓄电池架推拉式托盘，配独立蓄电池仓门并开一小仓门方便机械式电源总开关的开和关，作防腐处理，带气撑式开关，仓底开一处滴水小孔，安装位置要远离排气管。 | 注明品牌、型号， |
|  | 44 | 储气筒放水阀 | 自动 |  |
|  | 车 身 |  |  |  |
|  | 45 | 车身漆色图案 | 车身油漆采用金属漆，漆色图案由投标人提供，由招标人确认。 |  |
|  | 46 | 车身结构与 车身型材 | 1、★采用全承载车身结构。采用优质管材，车身骨架 整体强度满足营运客车运行寿命要求。所有结构件和覆盖件内外均经阴极电泳处理，车身蒙皮采用模压件，蒙皮厚度在1.0mm以上，整车蒙皮一次性冲压成型件。车身内顶和侧围整体经有效隔热降噪处理，前后围采用玻璃钢或钢板冲压成型件。 |  |
|  |  |  | 2、侧围行李仓门为手动平移式，液压撑杆，锁芯锁。 |  |
|  |  |  | 3、在车身左右两侧设有多个支车点，并设置支车点标记。 |  |
|  |  |  | 4、车厢两边及乘客门上配流水槽。 |  |
|  |  |  | 5、车辆纵梁前部适当位置应设置拖钩，拖钩及连接部位骨架、连接方式应满足车辆拖动施救的需求，要求使用方便，拖拉固定可靠。同时纵梁前部区域的各类管路、线束的布置应充分考虑拖车时的运动干涉，以免损坏。配置前、后过渡轮。 |  |
|  | 47 | 车厢内处理工艺 | 1、车厢内各阴阳角拼缝处拼压平整贴服。 |  |
|  |  |  | 2、乘客可能触及的车身内外部件、构件都不应有尖角和锐边。 |  |
|  | 48 | 防锈处理工艺 | 整车阴极电泳的工艺。 | 注明防锈处理工艺 |
|  | 49 | 前/后风档 | 大视野双曲面夹层玻璃/钢化玻璃，粘接式。 | 注明品牌、型号 |
|  | 50 | 侧窗、窗帘 | 后两侧内置推拉窗、配应急外推窗，其余全封闭玻璃。淡蓝色垂直折叠式窗帘带搭扣。 | 注明品牌、型号、图片 |
|  | 51 | 车门 、乘客门安全手动应急阀。 | 全铝遥控外摆乘客门，前中门＋安全门，带防夹装置，车外装应急阀。 |  |
|  | 52 | 乘客座椅 | 仿皮豪华小商务座椅,背可调、座椅可横移，配USB充电接口，尽量考虑旅客舒适性。 | 注明品牌、型号、图片 |
|  | 53 | 地板 | 地板标配，环保阻燃地板革。行李仓为铝合金地板。 | 注明品牌、规格 |
|  | 54 | 内饰 | 内侧围板PVC阻燃材料，航空式双内行李架 |  |
|  | 55 | 驾驶区仪表台 | 整体式仪表台，应充分考虑满足配装车载监控、中客门（倒车）监视器、GPS车载机、等布置要求。 为方便雨刷器等部件的检修与拆装，在仪表台设置专用检修门。 |  |
|  | 56 | 仪表 | 一体式，在仪表显示面板上要有ABS和发动机故障“闪码”显示功能,各设一个“闪码”开关。配国标OBD诊断接口，要求阻燃性高。 | 注明品牌、型号 |
|  | 57 | 后视镜 | 豪华无盲区电动后视镜。车厢大视野内视镜。 | 注明品牌、型号 |
|  | 58 | 司机座椅 | 仿皮高靠背气囊减震六向可调座椅，三点式安全带。 | 注明品牌、型号 |
|  | 59 | 司机窗 | 铝合金推拉车窗，卷缩式前风档、侧窗遮阳帘。 |  |
|  | 60 | 司机区 | 驾驶员和前乘客门处分别安装软叶小风扇，配UBS充电接口。茶杯支架。 |  |
|  | 61 | 护栏 | 软化护栏，配置导游可折叠靠背。 |  |
|  | 62 | 天窗 | 2个带电动换气扇顶风窗。(带空气净化功能) | 注明品牌、型号 |
|  | 63 | 车内照明 | LED顶灯，前后分开控制。司机顶部工作灯。配乘客阅读灯。 | 注明品牌、型号 |
|  | 64 | 雨刮 | 雨刷器括刷面积满足驾驶视野要求。 | 注明品牌、型号 |
|  | 空调系统 |  |  |  |
|  | 65 | 空调 | 顶置非独立空调；制冷量≥32000大卡；空调机组安装牢固可靠，整机性能稳定，拆装清洁方便。前、后车厢及驾驶区各部位温度均匀一致。风道内增设导流板，确保冷风有效引入车厢。冷凝、蒸发风机采用进口无刷风机，进口或国产膨胀阀、干燥过滤器、电磁阀、视液镜、离合器；进口品牌压缩机；空调保险采用防松保险，空调管道采用铜质管，免费质保8年（含易损、易耗件），附空调厂家免费质保捌年的售后服务承诺书。 | 注明品牌、型号 |
|  | 66 | 水暖 | 非独立强制水暖（带水泵），车厢6只暖风散热器并安装防踏保护罩，驾驶区设暖风口，前挡风玻璃除霜机，铜管路。 | 注明品牌、型号 |
|  | 发动机仓 |  |  |  |
|  | 67 | 自动灭火装置 | 标配发动机仓温报警和灭火装置3只（有前手控开关）。 | 注明品牌、型号 |
|  | 其 它 |  |  |  |
|  | 68 | 三级CAN总线 | 标配，配国标OBD诊断接口 | 注明品牌、型号 |
|  | 69 | 行车记录仪 | 标配，带打印，有GPS功能，符合上牌要求，或为车载智能设备一体机。 |  |
|  | 70 | 电/气喇叭 | 配置 |  |
|  | 71 | 视听音响系统 | 高清硬盘播放器，内存≧500G，配车载功放≧300W,前22寸后19寸高清液晶彩色显示器各一只。车厢内布置8只扬声器，并在前乘客门上方装饰件处设置一个有线麦克风插孔，带麦克风支架。 | 注明品牌、型号 |
|  | 72 | 车载智能设备 | 车载智能监控设备须于招标方现有的系统和平台能兼容对接，设备由招标方提供，并由中标方免费安装，做好技术对接。 车载智能设备厂家需实现主动防御驾驶功能、分段限速功能与电子线路围栏功能，设备安装位置要合理，需给设备安装留有足够空间，方便后期检修。探头位置安装要合理，各个监控职责（画面）要准确，尽量做到无死角。探头画面要按照指定顺序接。 | 注明品牌、型号 |
|  | 73 | 中门和倒车监视设备 | 带中门和倒车监视功能设备。 | 注明品牌、型号 |
|  | 74 | 主动安全配置 | 自动紧急制动系统、车道偏离预警系统、道路自动限速控制系统、电子稳定性控制系统 | 注明品牌、型号 |
|  | 75 | 标识 | 乘客门、安全窗等标识，监督电话“12328”，企业名称：浙江通济交通运输股份有限公司。 |  |
|  | 76 | 灭火器 | 4kg灭火器2只。 |  |
|  | 77 | 工具箱 | 有 |  |
|  | 78 | 随车工具 | 配置 |  |
|  | 79 | 垃圾篓支架 | 配备2只小垃圾桶，（设“会腐烂”和“不会腐烂”标识） |  |
|  | 80 | 电子钟 | 时间温度一体显示电子钟 |  |
|  | 81 | 警告牌 | 有 |  |
|  | 82 | 安全锤 | 防盗警报车用安全锤7把 |  |
|  | 83 | 线束 | 整车（镀锡）电线束、油气水管路排列整齐，固定牢固，与高温、旋转部件保持安全距离或作重点防护，外覆阻燃材料，穿越洞孔时加装可靠的绝缘防磨损护套。保险盒区预留二个电源接口备用。 |  |
|  | 84 | 备注 | 本车型必须符合2018年4月1日实施的JT/T1094-2016营运客车安全技术条件要求。其他未及内容，按厂家提供的上国家公告目录的技术参数和国家规定的标准配置。 |  |

注：行数不够可自行添加，有偏离请在技术偏离表中详细说明。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其授权代表签字：

年    月   日

（二）、标段2：11米道路客运车辆

|  | 序号 | 内 容 | 招标文件 要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 响应 内容 | 1 | 投标车型 | 11米系列公路型柴油空调客车 | 注明具体型号 |
|  | 2 | 公告 | 有国家汽车产品公告目录，车辆一致性证书，符合GB7258和JT/T1094-2016营运客车安全技术条件要求，JT/T1095营运客车内饰材料阻燃特性，车型等级要求及国家相关规定的达标车型。 |  |
|  | 3 | 客车设计 | ★采用单风档超大视野的夹胶全景玻璃。结构紧凑、比例协调、线条流畅。新颖美观，节能环保，适应现代城市，技术性能和结构工艺体现国内先进水平，经济实用，安全舒适，维护简便，质量可靠，人性化。整车材料符合相关标准和节能环保要求。 |  |
|  | 4 | 车辆尺寸 | 11米系列。 | 注明具体尺寸：长×宽×高 |
|  | 5 | 车辆用途 | 公路旅游客运 |  |
|  | 6 | 车型等级 | 大型高一级或以上 |  |
|  | 7 | 整备质量 | 按车型公告注明 | 要求如实注明 |
|  | 8 | 总质量 | 按车型公告注明 | 要求如实注明 |
|  | 9 | 油耗L/100KM（限定工况下） | 按车型公告注明 | 要求如实注明 |
|  | 10 | 最高车速 | 100Km/h |  |
|  | 11 | ★额定载客/标配座位 | 38+1 | 要求如实注明 |
|  | 12 | 原产地 | 要求如实注明（厂址） |  |
|  | 13 | 排放标准 | 符合国Ⅴ排放标准或以上。符合国家相关标准和节能环保要求。 |  |
|  | 14 | 噪声限制 | 优于或符合国家标准。 |  |
|  | 15 | 基本参数 | 基本参数、技术性能符合国家和行业的有关标准，与公告目录一致。 |  |
|  | 发动机系统 |  |  |  |
|  | 16 | 发动机 | 后置发动机，机型特点和主要技术参数符合原厂标准。 公告允许下尽量配置大功率发动机 |  |
|  | 17 | 发动机型号 | 六缸柴油发动机 | 注明品牌、型号、功率 |
|  | 18 | 进气系统 | 空气进气管采用不锈钢成型管路，管路尽可能减少弯头，中间软连接采用耐热、耐压、耐油、抗老化优质胶管，安装固定牢固。 |  |
|  | 19 | 冷却系统 | 智能温控电磁离合器风扇，进出水管采用不锈钢成型管路，铜质管路或尼龙管路尽可能减少弯头，中间软连接采用耐热、耐压、抗老化优质胶管，冷却液加注方便。进风格栅要安装不锈钢材质滤网，中冷器和水箱迎风面要加装柔软不锈钢丝网，方便冲洗。 | 注明品牌、型号 |
|  | 20 | 油门控制 系统 | 电子油门控制系统。 | 注明品牌、型号 |
|  | 底盘系统 |  |  |  |
|  | 21 | 底盘 | 4×2式后置后驱。 | 注明的品牌、型号 |
|  | 22 | 变速器 | 国产知名品牌 | 注明速比参数 |
|  | 23 | 离合器 | 进口品牌，液压操纵助力。 | 注明的品牌、型号、规格 |
|  | 24 | 传动轴 | 万向传动轴，开式，两个万向节，刚性十字滚针轴承。 |  |
|  | 25 | 转向器 | 进口品牌，方向盘前后上下可调。 | 注明品牌、型号 |
|  | 26 | 前桥 | 国产知名品牌≧ 5.5T（脂润滑免维护轮毂总成要求质保8年，附质保承诺书） | 注明品牌、型号、吨位 |
|  | 27 | 后桥 | 国产知名品牌≧ 11T （脂润滑免维护轮毂总成要求质保8年，附质保承诺书） 精磨齿 | 注明品牌、型号、吨位及速比参数 |
|  | 28 | 油箱容积（L） | 规定允许下尽量配置大容量 | 注明规格、容量 |
|  | 29 | 悬挂系统 | 气囊+筒式液压减震器 | 注明品牌、型号、规格 |
|  | 30 | 轮胎 | 进口品牌，优质品牌铝合金钢圈，配备胎一只 | 注明型号、规格 |
|  | 31 | 爆胎应急装置 | 标配 |  |
|  | 32 | 前轮胎压监测装置 | 标配 |  |
|  | 33 | 集中润滑、 | 标配 | 注明品牌、型号 |
|  | 34 | 制动系统 | 前盘后盘式，双回路气制动，气压伺服助力，空气干燥器。阀类采用万安产品。制动管路使用采用优质铜管，部分亚太管。管路系统按标准进行保压泄漏试验，与电线束和油水管分列布置。设低压声光报警，报警蜂鸣声与其它报警声响有明显区分。 | 注明品牌、型号 |
|  | 35 | 缓速器 | 进口品牌≧1900N.m配温度报警装置。 | 注明品牌、型号 |
|  | 36 | 驻车制动 | 储能弹簧式作用于后轮。断气刹。 | 注明品牌、型号 |
|  | 37 | ABS | 合资品牌的 ABS | 注明品牌、型号 |
|  | 38 | 皮带 | 采用附件所用传动皮带采用优质皮带。 |  |
|  | 39 | 底盘电器 | 负极搭铁，进口AMP电器接插件，电线束与油、气、水等管线分列布置。电线全部采用镀锡铜芯线。 |  |
|  | 40 | 发电机 | 进口或合资品牌≧120A发电机二只 |  |
|  | 41 | 组合开关 | 采用转向柱安装组合式开关，包括大小灯、转向灯、雨刮器、点火开关等控制开关。 | 注明品牌、型号 |
|  | 42 | 起动机 | 24V电磁操纵性好。 |  |
|  | 43 | 蓄电池 | 建议采用国内一线品牌免维护蓄电池≧180Ah两只，镀锌强度钢蓄电池架推拉式托盘，配独立蓄电池仓门并开一小仓门方便机械式电源总开关的开和关，作防腐处理，带气撑式开关，仓底开一处滴水小孔，安装位置要远离排气管。 | 注明品牌、型号 |
|  | 44 | 储气筒 放水阀 | 自动 |  |
|  | 车 身 |  |  |  |
|  | 45 | 车身漆色 图案 | 车身油漆采用金属漆，漆色图案由投标人提供，由招标人确认。 |  |
|  | 46 | 车身结构与 车身型材 | 1、★承载式车身结构。采用优质管材，车身骨架 整体强度满足营运客车运行寿命要求。所有结构件和覆盖件内外均经阴极电泳处理，车身蒙皮采用模压件，蒙皮厚度在1.0mm以上，整车蒙皮一次性冲压成型件。车身内顶和侧围整体经有效隔热降噪处理，前后围采用玻璃钢或钢板冲压成型件。 | 注明车身承载结构 |
|  |  |  | 2、侧围行李仓门为手动平移式，液压撑杆，锁芯锁。 |  |
|  |  |  | 3、在车身左右两侧设有多个支车点，并设置支车点标记。 |  |
|  |  |  | 4、车厢两边及乘客门上配流水槽。 |  |
|  |  |  | 5、车辆纵梁前部适当位置应设置拖钩，拖钩及连接部位骨架、连接方式应满足车辆拖动施救的需求，要求使用方便，拖拉固定可靠。同时纵梁前部区域的各类管路、线束的布置应充分考虑拖车时的运动干涉，以免损坏。 |  |
|  | 47 | 车厢内处理工艺 | 1、车厢内各阴阳角拼缝处拼压平整贴服。 |  |
|  |  |  | 2、乘客可能触及的车身内外部件、构件都不应有尖角和锐边。 |  |
|  | 48 | 防锈处理工艺 | 整车阴极电泳的工艺。 | 注明防锈处理工艺 |
|  | 49 | 前/后风档 | 大视野双曲面夹层玻璃/钢化玻璃，粘接式。 | 注明品牌、型号 |
|  | 50 | 侧窗、窗帘 | 后两侧内置推拉窗、配应急外推窗，其余全封闭玻璃。淡蓝色垂直折叠式窗帘带搭扣。 | 注明品牌、型号、图片 |
|  | 51 | 车门 、乘客门安全手动应急阀。 | 全铝遥控外摆乘客门，前中门＋安全门，带防夹装置，车外装应急阀。 |  |
|  | 52 | 乘客座椅 | 仿皮豪华小商务座椅，背可调、可横移，配USB充电接口。尽量考虑旅客的舒适性 | 注明品牌、型号、图片 |
|  | 53 | 地板 | 地板标配，环保阻燃地板革。行李仓为铝合金地板。 | 注明品牌、规格 |
|  | 54 | 内饰 | 内侧围板PVC阻燃材料，航空式双边内行李架。 |  |
|  | 55 | 驾驶区仪 表台 | 整体式仪表台，应充分考虑满足配装车载监控、中客门（倒车）监视器、GPS车载机等布置要求。 为方便雨刷器等部件的检修与拆装，在仪表台设置专用检修门。 |  |
|  | 56 | 仪表 | 一体式，在仪表显示面板上要有ABS和发动机故障“闪码”显示功能,各设一个“闪码”开关。配国标OBD诊断接口，要求阻燃性高。 | 注明品牌、型号 |
|  | 57 | 后视镜 | 豪华无盲区电动后视镜。车厢大视野内视镜。 | 注明品牌、型号 |
|  | 58 | 司机座椅 | 仿皮高靠背气囊减震六向可调座椅，三点式安全带。 | 注明品牌、型号 |
|  | 59 | 司机窗 | 铝合金推拉车窗，卷缩式前风档、侧窗遮阳帘。 |  |
|  | 60 | 司机区 | 驾驶员和前乘客门处分别安装软叶小风扇，配UBS充电接口。茶杯支架。 |  |
|  | 61 | 护栏 | 软化护栏，配导游折叠靠背。 |  |
|  | 62 | 天窗 | 2个带电动换气扇顶风窗。(带空气净化功能) | 注明品牌、型号 |
|  | 63 | 车内照明 | LED顶灯，前后分开控制。司机顶部工作灯，配乘客阅读灯。 | 注明品牌、型号 |
|  | 64 | 雨刮 | 雨刷器括刷面积满足驾驶视野要求。 | 注明品牌、型号 |
|  | 空调系统 |  |  |  |
|  | 65 | 空调 | 顶置非独立空调；制冷量≥28000大卡；空调机组安装牢固可靠，整机性能稳定，拆装清洁方便。前、后车厢及驾驶区各部位温度均匀一致。风道内增设导流板，确保冷风有效引入车厢。冷凝、蒸发风机采用进口无刷风机，进口或国产膨胀阀、干燥过滤器、电磁阀、视液镜、离合器；进口品牌压缩机；空调保险采用防松保险，空调管道采用铜质管，免费质保8年（含易损、易耗件），附空调厂家免费质保捌年的售后服务承诺书。 | 注明品牌、型号 |
|  | 66 | 水暖 | 非独立强制水暖（带水泵），车厢4只壁挂式暖风散热器并安装防踏保护罩，驾驶区设暖风口，前挡风玻璃除霜机，铜管路。 | 注明品牌、型号 |
|  | 发动机仓 |  |  |  |
|  | 67 | 自动灭火装置 | 标配发动机仓温报警和灭火装置3只（有前手控开关）。 | 注明品牌、型号 |
|  | 其 它 |  |  |  |
|  | 68 | 三级CAN总线 | 标配，配国标OBD诊断接口 | 注明品牌、型号 |
|  | 69 | 行车记录仪 | 标配，带打印，有GPS功能，符合上牌要求，或为车载智能设备一体机。 |  |
|  | 70 | 电/气喇叭 | 配置 |  |
|  | 71 | 视听音响系统 | 高清硬盘播放器，内存≧500G，配车载功放≧300W,前22寸后19寸高清液晶彩色显示器各一只。车厢内布置8只喇叭，配置专用话筒一只，并在前乘客门上方装饰件处设置一个有线麦克风插孔，带麦克风支架。 | 注明品牌、型号 |
|  | 72 | 车载智能设备 | 车载智能监控设备须于招标方现有的系统和平台能兼容对接，设备由招标方提供，并由中标方免费安装，做好技术对接。 车载智能设备厂家需实现主动防御驾驶功能、分段限速功能与电子线路围栏功能，设备安装位置要合理，需给设备安装留有足够空间，方便后期检修。探头位置安装要合理，各个监控职责（画面）要准确，尽量做到无死角。探头画面要按照指定顺序接。 | 注明品牌、型号 |
|  | 73 | 中门和倒车监视设备 | 带中门和倒车监视功能设备。 | 注明品牌、型号 |
|  | 74 | 主动安全配置 | 自动紧急制动系统、车道偏离预警系统、道路自动限速控制系统、电子稳定性控制系统。 | 注明品牌、型号 |
|  | 75 | 标识 | 乘客门、安全窗等标识，监督电话“12328”，企业名称：浙江通济交通运输股份有限公司。 |  |
|  | 76 | 灭火器 | 4kg灭火器2只。 |  |
|  | 77 | 工具箱 | 有 |  |
|  | 78 | 随车工具 | 配置 |  |
|  | 79 | 垃圾篓支架 | 配备2只小垃圾桶，（设“会腐烂”和“不会腐烂”标识） |  |
|  | 80 | 电子钟 | 时间温度一体显示电子钟 |  |
|  | 81 | 警告牌 | 有 |  |
|  | 82 | 安全锤 | 防盗警报车用安全锤7把 |  |
|  | 83 | 线束 | 整车（镀锡）电线束、油气水管路排列整齐，固定牢固，与高温、旋转部件保持安全距离或作重点防护，外覆阻燃材料，穿越洞孔时加装可靠的绝缘防磨损护套。保险盒区预留二个电源接口备用。 |  |
|  | 84 | 备注 | 本车型必须符合2018年4月1日实施的JT/T1094-2016营运客车安全技术条件要求。其他未及内容，按厂家提供的上国家公告目录的技术参数和国家规定标准配置。 |  |

注：行数不够可自行添加，有偏离请在技术偏离表中详细说明。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其授权代表签字：

6.  商务、技术条款偏离表

招标文件编号：

| 内 容 | 招标文件条目 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 技术规格 |  |  |  |  |

请按投标文件实际情况填写，与招标文件没有偏离则注明无偏离。不填写此表视为完全响应招标文件内容。行数不够可自行添加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其授权代表签字：

年      月       日

- 7、供货清单

（1）整车供货清单

招标项目名称：                                          招标编号：

| 序号 | 名 称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 原产地 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）随机备品备件、易损易耗件、耗材和专用工具清单

招标项目名称：                                          招标编号：

| 序号 | 名 称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 原产地 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表可扩展使用。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：  年  月  日

8、质保期后的服务承诺

招标项目名称：                                          招标编号：

| 序号 | 耗材及消耗品 或其他零配件 | 品牌、型号规格 | 原产地/制造商 | 数量 | 价格 优惠率 | 承诺提供 优惠的年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质保期后的其他优惠承诺 |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表可扩展使用。

2、此表价格不计入投标报价，仅供招标人在质保期满后进行选购。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：  年  月  日

二、商务标部分

1.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交投标报价一览表一份，技术资信标文件、商务标文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需采购要求，总投标价为人民币         万元（大写：                           ）。

2.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起 ______天。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

2.投标报价一览表

招标项目名称：                              项目编号：

单位：元

| 序号 | 具体车型 |  | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 小 计： |  |  |  |  |
| 付款周期： |  |  |  |  |

说明：1、投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后招标人应支付给投标人的所有价款，包括设计、制造、货物款、质保期内所需耗材、专用工具、税金、包装、保险、装卸就位、安装调试、验收、交付使用、技术服务、培训、售后服务、质保期保障、招标代理服务费等全部费用，实行固定费用总包干。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总报价。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：       年      月      日

3. 投标报价明细表

招标编号：标项：投标人名称：单位：元

招标项目名称：                                          招标编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格（如有） | 数量 | 原产地 和制造商 （如有） | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主要部件 |  |  |  |  |  |
| 2. | 质保期内备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4. | 保险 |  |  |  |  |  |
| 5. | 安装 |  |  |  |  |  |
| 6. | 调试 |  |  |  |  |  |
| 7. | 验收 （含第三方验收） |  |  |  |  |  |
| 8. | 培训（如有） |  |  |  |  |  |
| 9. | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 10. | 税金 |  |  |  |  |  |
| 11. | 其他相关费用 |  |  |  |  |  |
| 总价: |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标费用明细表”中的“合计”数相一致。

3、项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、开标一览表应按“投标须知”的规定另外单独密封一份以便于唱标。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日

附件1：

快递单格式

寄件人： XXX

手机：XXX XXX XXXXX

钉钉号：XXX XXX XXXXX

寄件单位: （不得填写，快递外壳不得显示投标人名称）

寄件地址：XXXXXXXX

收件人：刘璇  手机：15057815863（0579-83187209）

收件单位: 浙江省金华公信公证处

寄件地址：金华市双龙南街858号行政服务中心4楼426室

备注：“浙江通济交通运输股份有限公司营运客车采购 (GQ-JHCGC2020011)投标”，请送至收件人亲收

附件2：

扫码观看开标现场直播