常山县创建省级示范文明城市城区道路交通设施提升改造项目（一期）

公开招标意见征询稿

（线上电子招投标）

项目编号：JYZFCG-2022-GK0XX

采购单位：常山县公安局交通警察大队

采购代理机构：浙江九越建设管理有限公司

二〇二二年十月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 采购内容及要求	25

第四章 合同格式样本	59

第五章 评标原则及方法	63

第六章 投标文件格式	68

- 招标公告

常山县创建省级示范文明城市城区道路交通设施提升改造项目（一期）的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上获取招标文件，并于2022年XX月XX日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JYZFCG-2022-GK0XX

项目名称：常山县创建省级示范文明城市城区道路交通设施提升改造项目（一期）

采购方式：公开招标

预算金额：653.6821万元

采购需求：

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购预算总价 | 项目概况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 常山县创建省级示范文明城市城区道路交通设施提升改造项目（一期） | 1 | 批 | 653.6821万元 | 详见本采购文件第三章招标内容及要求 |  |

合同履行期限：合同签订之日起40日内完成供货、交付。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：具有公路交通工程（公路机电工程）资质贰级及以上或具有公路交通工程（公路安全设施）资质贰级及以上；

## 三、获取招标文件

1、获取时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前。

2、本项目采购文件实行在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台--政府采购供应商入驻”（网址：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry）；已注册供应商：（直接登陆https://login.zcygov.cn/user-login/#/login ）。

3、方式：潜在供应商登陆政府采购云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

4、提示：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2022年XX月XX日09时30分（北京时间）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.在线投标（电子交易）说明：

4.1投标人应在投标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，或登录“浙江政府采购网-下载专区-电子投标客户端-CA驱动和申领流程”）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

4.2投标人通过“政采云电子交易客户端”制作响应文件。（“政采云电子交易客户端”下载详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html或登录“ 浙江政府采购网-下载专区- 电子投标客户端- 政采云电子交易客户端”）。

4.3电子投标制作具体流程详见政府采购项目电子交易管理操作指南：【请投标供应商点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na或登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标，查看文档和视频】。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

4.4本项目投标文件的解密、报价文件确认等所使用的CA必须和制作电子加密投标文件时使用的CA为同一个。为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

4.5本项目采用电子投标，供应商代表无需出席开标现场会议。开标时间前供应商登录“政府采购云平台”进入开标大厅等候开标。

5.政采贷：

本采购项目，中标人与采购单位签订的政府采购合同适用于衢州市常山县政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《常山县“政采贷”办理指引》http://www.zjcs.gov.cn/art/2022/1/10/art_1229091236_4857590.html

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购单位：常山县公安局交通警察大队

项目联系人（询问）：樊厚斌

项目联系方式（询问）：13587119812

质疑联系人：樊厚斌

质疑联系方式：13587119812

2.采购代理机构信息

名 称：浙江九越建设管理有限公司

项目联系人（询问）：陈娇娇

项目联系方式（询问）：15257055966

质疑联系人：盛赟

质疑联系方式：0570-5662932

同级政府采购监管部门：

名 称：常山县财政局政府采购监管科

地址：常山县天马街道定阳北路415号

联系人：李先生

监督投诉电话：0570-5015373

常山县公安局交通警察大队

浙江九越建设管理有限公司

2022年10月

# 第二章   投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 常山县创建省级示范文明城市城区道路交通设施提升改造项目（一期） |
|  | 招标内容及需求 | 详见招标文件第三章“采购内容及要求” |
|  | 投标资格要求 | 详见第一章“招标公告” |
|  | 投标有效期 | 投标书递交90天内有效 |
|  | 踏勘现场、标前会 | 本项目不组织踏勘现场和不集中答疑 |
|  | 投标文件递交截止时间 | 2022年XX月XX日09时30分前（北京时间） |
|  | 开标时间及地址 | 时间:2022年XX月XX日09时30分（北京时间） 地点：衢州市公共资源交易常山县分中心(常山县紫港街道紫港路2号行政服务中心大楼附属楼2楼)；同步在“政采云远程开标大厅”在线开标。 |
|  | 投标保证金 | 1.根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定，本项目无需缴纳投标保证金。 2.投标人在投标有效期内撤回响应文件或者中标人在法定期限内无正当理由不与采购单位签订合同的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。 |
|  | 评标委员会的组建 | 按规定组建评标委员会。 评标专家确定方式：本项目评标委员会由采购人代表和评审专家共5人组成，其中采购单位代表 1 名，其余 4 名专家从常山县政府采购评审专家库中随机抽取产生。 |
|  | 响应文件的组成、编制及在线投标响应（电子投标）说明 | - 响应文件由资格审查资料、技术资信文件、报价文件组成。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传一份。（2）“备份投标文件”：发送至邮箱：1627136484@qq.com，按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： 供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“备份投标文件”的递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（以电子邮件的形式）在投标截止时间前发送一份 “备份投标文件”至邮箱：1627136484@qq.com； b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 7、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。供应商强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 |
|  | 中标结果公告期限 | 1个工作日（中标结果公告发布之日起至第2个工作日止）。 |
|  | 履约保证金交纳 | 中标人在合同签订前向采购单位交纳中标金额1%的履约保证金。供应商可以银行、保险公司出具的保函形式提交。 |
|  | 履约保证金退还 | 项目验收合格无质量问题索赔的，甲方无息全额返还履约保证金。（不计息）。 |
|  | 公告及澄清文件 发布网址 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、常山县人民政府网（http://www.zjcs.gov.cn/） |
|  | 签订合同 | 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |
|  | 合同备案 | 中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发送至邮箱：1627136484@qq.com；本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）予以公告。 |
|  | 中标候选人数及中标人数 | 本项目推荐1名中标候选人。 |
|  | 采购文件答疑 | 如认为采购文件存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内将要求答疑的内容署名并盖章后以扫描件形式发送至 1627136484@qq.com，同时将要求答疑内容的纸质版邮寄至常山县紫港街道富足山农村电子商务示范区二楼（迅鸿国际旁）陈娇娇收（电子邮件与纸质文件有不一致的，一律以纸质文件为准）。逾期提出的答疑要求将不予受理、答复。 质疑的提出与答复均按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号） 规定执行。针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。 |
|  | 招标代理费 | 本项目招标代理费【招标代理费收费标准按照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号）规定的收费标准执行，按货物招标计算】，由中标人支付给代理机构。各投标人在投标报价时自行考虑在投标报价中，由中标人在领取中标通知书前一次性支付给代理机构。 《招标代理服务费管理暂行办法》的通知规定的收费标准 中标金额（万元）; 货物费率; 服务费率. 100以下; 1.5%; 1.5%. 100-500; 1.1%; 0.8%. 500-1000; 0.8%; 0.45%. |
|  | 特别说明1 | 未注册加入浙江省政府采购投标人库的投标人一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府投标人注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购单位将拒绝向其发出《中标通知书》，视为未中标。 |
|  | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号文件的规定，本项目（¨是 þ否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
|  | 中小企业优惠措施 | 1.项目属性：þ货物类¨服务类¨A工程类 2.中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行。 3.采购标的名称：常山县创建省级示范文明城市城区道路交通设施提升改造项目（一期），对应的中小企业划型标准所属行业为：C 制造业。 3）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。（本项目不接受联合体） 5） 参加本次采购活动的供应商提供的货物（或服务）全部由小微企业承接的，其报价给予20%的扣除。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 6）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 7）本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。 8）本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 9）小微企业（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。 10）监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定执行。 |
|  | 投标人信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购代理机构将对本项目投标供应商的信用信息进行查询和甄别，查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内。 3）信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存。 4）不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”“ 重大税收违法案件当事人名单” ； 2.被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单； 5）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。 6）如允许联合体投标的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 投标人失信被执行人查询 | 1）采购组织机构将对本项目投标供应商的失信被执行信息进行查询和甄别，通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询。 2）失信被执行信息的使用规则：供应商存在失信被执行信息的，限制参与本项目。 3）如允许联合体参加投标的，联合体成员存在失信被执行信息的，视同联合体存在失信被执行信息的。 |
|  | 特别说明 | 中标人应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（资格审查资料、技术资信文件、报价文件）一正三副。中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件 |

### 一、总则

1、适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义解释

2.1“采购代理机构”是指浙江九越建设管理有限公司。

2.2“采购人（单位）”是指常山县公安局交通警察大队。

2.3“采购项目”是指本采购文件所要求的常山县创建省级示范文明城市城区道路交通设施提升改造项目（一期）。

2.4“投标人（供应商）”是指获得采购文件并向采购代理机构提交投标文件的投标人。

2.5“潜在投标人（供应商）”是指符合采购文件规定的投标人。

2.6 “中标人（成交供应商）”是指经评标委员会审查通过，并经公示无异议的投标人。

2.7“投标人（供应商）代表”是指投标人法定代表人或投标人法定代表人授权委托的人。

2.8“产品（货物）”是指按采购文件要求配置的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和文字材料；

2.9“服务”在货物类采购项目中是指采购文件规定供方须承担的货物运输、操作使用、技术支持、培训、维修保养服务；在服务类采购项目是指采购采购内容本身及相关的售后技术支持、培训服务；

2.10“书面形式”包括纸质文件、电子邮件、信函、传真等。

2.11实质性响应：是指投标文件相关内容符合招标（采购）文件规定的实质性内容、条款和规定。

2.12采购文件中所有标示“▲”的均为采购人提出的实质性条款，如未实质性响应的，将按无效投标处理。

3、项目说明

3.1本采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式

选定中标人。

4、合格投标人的条件

4.1凡符合本招标文件第一章招标公告投标人资格要求的均为合格的投标人。

5、投标费用

5.1投标人应承担参加本次投标有关的全部费用，无论结果如何，采购单位和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6、特别说明

6.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

6.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购单位现场抽签确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购单位现场抽签确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

7、质疑与投诉（疫情期间特别说明）

我省疫情应急响应终止之日前，政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线送达，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。

供应商也可通过邮寄方式寄递政府采购投诉、举报材料，邮寄地址为涉及政府采购项目采购人预算级次相应的财政部门。政府采购投诉、举报材料中须写明邮箱地址、传真号码，财政部门审查受理、处理决定等相关文书可通过电子邮件、传真等形式送达 ，供应商明确表示需要邮寄的除外。

在线或者邮寄政府采购投诉举报材料当日下班时间点后收到的视为下一个工作日收到。

### 二、招标文件

1、招标文件的组成

1.1招标文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 招标内容及要求

第四章 合同主要条款

第五章 评标原则及办法

第六章 投标文件格式

1.2除上条1.1内容外，采购人、采购代理机构在规定时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分。

1.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题，应在获得招标文件3日内向采购单位提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，并根据有关条款规定，其风险由投标人自行承担。

2、招标文件的澄清与修改

2.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.2采购人、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 三、投标文件

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1除采购货物有关专用名称外，投标文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

1.2除采购项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2、响应文件的形式和效力

2.1响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3、投标文件的组成

3.1投标文件由资格审查资料、技术资信文件、报价文件三部分组成。响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

3.1.1资格审查资料的组成：

1）有效期内的营业执照扫描件；

2）法定代表人身份证明【格式见附件】（供应商代表为法定代表人时提供）或法定代表人授权委托书【格式见附件】（供应商代表为授权委托人时提供）；

3）符合本次政府采购活动资格条件承诺函【格式见附件】；

注：资格审查资料应包含以上所有内容，投标人提供资格审查资料不完整或不符合招标文件要求的，则资格审查不予通过。

3.1.2技术资信文件（请附“供应商自评表”【格式见附件】，以便评审）：

（1）资信部分

1）投标声明书【格式见附件】；

2）投标人基本情况表【格式见附件】；

3）体系认证；

4）类似业绩；

5）投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

（2）技术部分

1）偏离表【格式见附件】；

2）项目人员配备；

3）拟投入本项目设备；

4）项目实施方案；

5) 技术响应；

6) 样品；

7）质保期；

8）本地化服务；

9）售后服务；

10）投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

3.1.3报价文件：

1）开标一览表；（根据系统要求在线填写。）

2）投标报价明细表【格式见附件】；

3）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性企业）价格扶持政策的证明材料（详见“政府采购扶持政策说明”，非小微企业、监狱企业、残疾人福利性企业的，无需提供）；

4）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

4、投标文件的编制格式及说明

4.1投标文件应包括规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（格式可以按同样格式扩展）；未提供投标文件标准格式的，由投标人自行编写：响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密。

4.2投标文件的格式参照招标文件提供的表格格式及字体；

4.3投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，未按招标文件所提供的统一格式编写与漏写而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

4.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

- 5、投标报价

▲ 5.1投标报价是履行合同的最终价格，供应商报价不得低于以下报价要求（包括但不限于），低于或不响应的投标文件作无效标处理。本项目投标报价应为完成本项目所规定服务内容的全部工作所需的设备费、材料费，人工费、服务管理费及税费等的所有相关费用。

5.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

5.3投标人必须按第六章投标文件格式中的开标一览表（统一格式）的内容填写价格、及其他事项。

5.4所有投标均以人民币报价。

5.5采购单位不接受任何选择报价，投标单位只允许有一个有效报价。

- 6、投标文件的格式和顺序

响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位。

7、投标有效期

7.1投标有效期见本招标文件中前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。

7.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝采购人、采购代理机构这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

8、投标保证金

8.1投标保证金的规定：详见投标人须知前附表。

### 四、投标

1、投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

2、投标文件递交的截止时间

2.1投标文件的截止时间见招标文件投标须知前附表的规定。

2.2采购人、采购代理机构可按本招标文件规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

2.3投标人在投标截止时间以后递交的投标文件将被拒绝接受。

3、投标文件的补充、修改与撤回

3.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充修改或撤回已提交的投标文件：

递交响应文件截止时间之前补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；

3.2在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

3.3根据招标文件规定，在投标截止时间之后至投标人在投标声明书中规定的投标有效期满之前的这段

时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

### 五、开标

1、开标

1.1采购代理机构按本招标文件投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标。

1.2采购代理机构核验出席开标活动现场的相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。

1.3如投标截止时间止评审期间，出现有效代理商或供应商不足3家的情况，根据“《政府采购法》第三十六条第一款规定：在招标采购中，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的，应予废标；以及第三十七条规定：废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。”重新组织招标活动。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加（因投标人需要及时进行标书在线解密）。投标人如不在线参加的，视同认可开标结果，事后不得对开标结果提出异议。投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

3、开标流程

3.1向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

3.2投标文件解密结束，组织供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》并发送给代理机构；

3.3开启投标文件，进入资格审查；

3.4开启资格审查通过的投标人的商务技术文件（技术资信文件）进入符合性审查、商务技术（技术资信）评审；

3.5符合性审查、商务技术（技术资信）评审结束后，在线公布商务技术（技术资信）评审结果。

3.6开启符合性审查、商务技术（技术资信）评审有效投标人的《报价文件》，各供应商通过CA签字进行报价确认。结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实，并进行报价评审。

3.7评审结束后，在政采云远程开标大厅公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

### 六、评标

1、组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人代表和评审专家共5人组成，其中采购单位代表 1 名，其余 4 名专家从常山县政府采购评审专家库中随机抽取产生。

2、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

3、评标程序

3.1形式审查

采购单位代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

3.2实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,对投标人进行在线询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表拒绝澄清或者未按规定时间提交澄清文件或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术分为所有评委的有效评分的算术平均数，资信分由评委依据评审依据和评审标准打分。

（4）采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

4、澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

5、错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价应当采用书面形式，并加盖公章。投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、评标原则和评标办法

6.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

6.2评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第五章：评标原则及方法》。

7、无效标条款

7.1开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（6）投标文件明显不符合采购文件要求的或者与采购文件标注“▲”的条款发生实质性负偏离的。

（7）响应文件解密失败的。

7.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

7.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内在线提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、废标的情形

8.1 如出现以下情况之一的，则废标：

（1）投标截止时间后或评审期间，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.2 废标后，废标理由将在原招标公告发布媒体上公告通知所有投标人。

9、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

### 七、定标

1、确定中标人

1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

1.2投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

1.3采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在常山县人民政府网、浙江政府采购网上公告中标结果，同时采购人或采购代理机构应当向中标人以书面形式发出《中标通知书》。

### 八、合同授予及其他

1、签订合同

1.1中标通知书于中标公告发布之日签发，中标人应于中标结果公告发布之日起两个工作日内，凭法定代表人（负责人）授权委托书及被授权人身份证原件至浙江九越建设管理有限公司领取中标通知书，逾期领取的后果自负。中标人与采购单位须在中标结果公告发出之日起三十天内签订合同。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购单位无义务向未中标人解释落选原因。《中标通知书》作为签订合同的重要依据，对采购单位和中标人具有法律效力。采购单位改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。

1.2 中标人拖延、拒签合同的,应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

2、履约保证金

2.1签订合同前，中标人应按招标文件规定的履约保证金的金额，向采购单位交纳履约保证金。

2.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3、解释权

凡涉及本次采购文件的解释权均属于采购人和采购代理机构。

### 九、政府采购扶持政策说明

- 享受小微企业价格折扣应具备的条件

- 符合中小企业划分标准；

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》【格式见附件一】；

3、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策；

4、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料：

残疾人福利性单位声明函【格式见附件二】；

- 附件一：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 附件二：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 第三章 采购内容及要求

- 一、项目背景及意义

本项目为常山县创建省级示范文明城市城区道路交通设施提升改造项目（一期），项目包括四大部分，分别为：

定阳路交通安全设施优化、文峰路交通安全设施优化、白马路交通安全设施优化、迎检期间可移动维护及文明提示设施。

定阳路交通设施优化为定阳路（朝阳路-文教路）路段，含定阳南路与朝阳路路口，其中改造内容包括定阳路与朝阳路、定阳路与文峰路、定阳路与红旗街三处路口的慢行一体化改造、道路标线施划、老旧标线清洗、标志更新优化及新增、增加中央隔离护栏、老旧护栏更新、电 子警察杆件更新等；

文峰路交通设施优化为文峰路（320 国道-人民路）路段，改造内容包括总体维持现有横断面形式，人民路至白马路路段，单黄线改为双黄线，车道线同步调整，除停车位外，路段标线出新；定阳北路至白马路路段中央护栏利旧，端部增加矮化护栏，提高开口安全视距；定阳北路至人民路路段增设中央隔离护栏；路侧原有的部分停车位进行优化，取消离斑马线、公交站、路口和出入口较近的停车位。优化人行横道线的布置，对密度较大的人行横道线进行合并；优化人行横道线处标线，包括设置后退式停止线，部分设置错位 Z 字斑马线 （白马路至朝阳路段）；优化公交站标线等以及天马路与文峰路交叉口进行慢行一体化改造和路口渠化；

天马路与大桥路交叉口进行渠化，下一阶段再考虑进行慢行一体化改造、设置信号灯。

白马路交通设施优化为白马路（文峰东路-内河路）路段，其中改造内容包括白马路与大桥路路口及路段斑马线的交通设施优化提升改造、道路标线施划、老旧标线清洗、标志更新优化及新增、增加中央隔离护栏（中央护栏全部更新、机非护栏利旧）电子警察杆件更新等；

迎检期间可移动维护及文明提示设施项目，项目主要涉及迎检期间的可移动黄色塑料护栏、连接杆、锥桶及护栏上创文宣传标语、路口可移动创文安全宣传标志。

- 二、规划范围

范围为浙江省衢州市常山县域范围。

- 三、履约期限

合同签订之日起40日内完成供货、交付。

- 四、施工依据

- 4.1相关法律、法规

中华人民共和国道路交通安全法；

中华人民共和国道路交通安全法实施条例；

浙江省实施《中华人民共和国道路交通安全法》办法；

- 4.2 交通组织及交通安全设施相关规范

《城市道路交通组织设计规范》（GB/T 36670-2018）；

《城市道路工程技术规范》（GB 51286-2018）；

《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）；

《城市道路工程设计规范（2016 年版）》（CJJ37-2012）；

《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）；

《城市道路交叉口规划规范》（GB 50647-2011）；

《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范》（CJJ/T 15-2011）；

《城市道路交通设施设计规范(2019 年版)》（GB 50688-2011）；

《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB 51038-2015)；

《城市道路交通隔离栏设置指南》（GA/T 1567-2019）；

《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

《城市道路机动车道宽度设计规范》（DB33/1057-2008）；

《城市道路交通标志和标线设置规范》（DB 33/T 818-2010）。

《道路交通标志和标线 第 2 部分：道路交通标志》(GB 5768.2-2022)；

《道路交通标志和标线 第 3 部分：道路交通标线》(GB 5768.3-2009)；

《道路交通标志和标线 第 7 部分：非机动车和行人》（GB 5768.7-2018）；

《道路交通标志和标线 第 8 部分：学校区域》（GB 5768.8-2018）；

《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）；

《路面标线涂料》(JT/T 280-2004)；

《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB／T16311-2009）

《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》（GB／T21383-2008）；

《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2009）；

《中小学与幼儿园校园周边道路交通设施设置规范》（GA/T 1215-2014）；

《混凝土结构设计规范（2015 年版）》（GB 50010-2010）；

《道路交通信号灯设置与安装规范》(GB 14886-2016)；

《道路交通信号灯》（G B14887-2011）；

《道路交通信号倒计时显示器》(GA/T 508-2014)；

《道路交通信号控制机》(GB 25280-2016)

《道路交通信号控制机安装规范》（GA/T 489-2016）

《道路交通信号控制方式》（GA/T 527-2018）（第 3 部分、第 4 部分、第 5 部分）

《公安交通集成指挥平台通信协议 第 2 部分：交通信号控制系统》（GA/T 1049.2-2013）

《交通信号控制机与上位机间的数据通讯协议》(GB/T20999—2017)

《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》（GA/T 652-2017）

《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）

《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T 5221-2016）

《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》（GB 50168-2018）

《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）

《通信管道与通道工程设计标准》（GB 50373-2019）

《通信管道工程施工及验收标准》（GB/T 50374-2018）

《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）；

《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T 496-2014）；

《闯红灯自动记录系统验收技术规范》（GA/T 870-2017）；

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）；

《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T 995-2012）

《道路交通信息监测记录设备设置规范》（ GA/T 1047-2013）

《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2016）

《道路交通技术监控设备运行维护规范》(GA/T 1043-2013)

《人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用技术条件》（GA/T 1244-2015）

《道路交通安全设施基础信息采集规范》（GA/T 1495-2018）

《道路交通安全设施基础信息采集规范》 GA/T 1495-2018

《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》（GA/T 1202-2014）

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T 367－2001）；

《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》 （GA/T 995-2012）；

《交通电视监视系统工程验收规范》 （GA/T 514-2004）；

《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2016）.；

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB 50198－2011）；

《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）；

《道路车辆智能监测记录系统验收技术规范》（GAT 961-2020）

- 4.3 道路工程相关规范

(1)设计规范

1、《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

2、《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）

3、《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

4、《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）

5、《城市道路工程技术规范》（GB 51286-2018）

6、《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）

7、《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）

8、《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）

9、《城市道路平面交叉口规划与设计规范》（DB33/1056-2008）

10、《城市道路机动车道宽度设计规范》（DB33/1057-2008）

11、《城市道路人行过街设施规划与设计规范》（DB33/1058-2008）

12、《无障碍设计规范》(GB50763-2012)

(2)施工及验收规范

1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)

2、《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40—2017)

3、《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T20-2015)

4、《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）

- 五、交通标线的技术要求

- 5.1 普通标线材料要求：

（1）涂料密度，1.8～2.3g/cm³；

（2）涂膜外观：涂膜冷疑后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落及表面无发粘现象，涂

膜的颜色和外观与标准板差别不大；

（3）色度性能：按 JT/T180—1995 标准 6.2.6 规定的方法测试；

（4）抗压强度：≥12 MPa；

（5）耐磨性（200r/1000g 后减重）：≤50 ㎎；

（6）逆反射系数 mcd.1×-1.m –2，白色≥200；黄色≥100；

（7）耐候性：经 12 月试验，涂膜的起皱、斑点、裂纹、脱落及变色等都不大于标准样板；

（8）涂料用下涂剂颜色应无透明或琥珀色流体；固体含量，30﹪±5；涂布量，150～ 200 g/㎡；干燥时间，≤5 min；

（9）玻璃珠的技术条件：密度（在 23℃±2℃的二甲苯中）2.4～2.6 g/cm³；外观无色透明 球状，扩大 10～50 倍观察时，熔融团、片状、尖状物、有气泡等瑕庇不应超过总量的 20%； 玻璃珠的折射率（20℃浸渍法≥1.5）；

（10）玻璃珠含量：涂料中含 20%～30%的玻璃珠，施工时撒布玻璃珠于热熔涂料上。

（11）根据 GB5768-2009 规定，按道路的情况及车速要求，制作道路标线；

（12）制作道路标线使用热熔反光涂料；

（13）制作标线的热熔涂料、底漆、玻璃珠要经交通部检测机构检测合格才能使用；

（14）人行横道线、人行预告标志、箭头、导流线制作符合 GB5768-2009 规定；

（15）制作标线、人行横线及其箭头、导流线等等，要铲除旧标线后再制作新标线；

（16）标线厚度不少于 1.8mm，亮度因数≥0.27，双实线为黄色，车道线为白色，其他标线、箭头等符合 GB5768—2009 规定。

（17）涂料需要提供相关检测合格证件。

- 5.2 彩色标线材料要求：

（1）防滑耐磨材料；彩色通体陶珠（陶瓷颗粒）

（2）理论用量：双组份树脂材料 1.5kg/㎡，防滑耐磨材料 5kg/㎡,厚度在 2-4mm,陶瓷颗粒 1-3mm；

（3）施工工艺：1）放线和清理地面：根据设置图纸选中施工路段基准点进行画线，画线区域内杂物清理干净；2）胶带粘贴：距离道路标线 5cm 处粘贴；3）涂底漆：用磙子涂上专用底漆；4）热熔型防滑涂料施工：底漆干燥后用专用涂装设备施工；5）胶带去除：涂装后立 即去除；6）施工完成后将散落于施工范围内的垃圾和滴漏原材料清理干净。

- 六、 交通标志的技术要求

- 6.1 材料要求

（1）标志立柱和横梁：凡钢管外径 152mm 以下（含 152mm）的立柱和横梁，采用热镀锌钢管，应符合 GB700-88 的要求。凡钢管外径在 152mm 以上的立柱和横梁，采用一般常用热轧无缝钢管，并符合 GB167-87、8163-87 的规定。标志立杆柱帽，采用普通碳素钢结构钢板，板厚 3mm；

（2）标志板、滑动横梁：采用符合 GB5768-2009 标准的铝合金板材，并符合 GB3194-82“铝及铝合金热扎板材的尺寸及允许偏差”，GB3193-82“铝及铝合金热轧板”的规定；

（3）高强螺栓，高强连接螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用 40B 式 45 号钢，并符合GB1231-76 的规定。地脚螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用普通碳素钢机构钢（A3）;

（4）水泥混凝土基础材料混凝土强度应不少于 C25。并符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》的有关规定, 若结构图与说明冲突，以说明为准；

（5）钢筋采用热扎结构等级圆钢筋，I 级 3 号钢（位于桥梁式挡土上的的标志基础钢筋采用II级）并符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土设计规范》规定；

（6）道路标牌的牌面反光膜上膜底膜均采用 IV 级反光膜，其回归反射光度值（最小值）反光膜颜色的角关座标和标志色泽耐用期应满足最新规范的要求。

（7）标志板由铝合金板制作，尺寸小于等于 1.2m*1.2m，厚度采用 2mm，分道标志及指路标志，厚度采用 3mm。

（8）标牌设计所采用的风荷载应不小于 22m/s，见《城市道路交通设施设计规范》（GB50668-2011）第 5.5.3 条要求。

- 6.2 标志牌制作

（1）交通标志的形状图案、颜色应严格按照 GB5768-2009《道路交通标志和标线》标准，或设计图的规定执行。为了确保指路标准的确认性，指路标志汉字必须采用交通专用字体，不允许采用其他字体；

（2）标志板与滑动槽钢，卷边加固件连接，在保证连接强度和标志板面平整，不影响贴反光膜的前提下，可采用铆接式点焊；

（3）道路标牌的牌面反光膜上膜底膜均采用 IV 级反光膜，符合《GB∕T 18833-2012 道路 交通反光膜》标准；

（4）标牌面无裂纹、无明显划痕、无损伤、无颜色不均和污染等现象，每平方米的平整度公差小于 1.0mm；

（5）标牌面无裂纹、无明显划痕、无损伤、无颜色不均和污染等现象；应按规范规定进行热浸镀锌处理, 镀锌量为 600g/m²(提供检测合格证)。螺栓、螺母、垫圈进行热浸镀锌,必须清理螺纹或作离心处理；

（6）标志板与立杆采用铝槽接驳；

（7）大型标志使用铝合金板材最大尺寸，最多不超过 2 块铝合金板拼接，以减少接缝，保持版面的平整度；大型标志尺寸以下标志不允许存在任何铝合金板拼接；

（8）标志立柱和横梁不允许存在任何接驳；

（9）中标单位先定样板，由甲方确定后方能施工。

- 七、 护栏技术要求

- 7.1 材料要求：

1.材质：材质应符合 GB／T708－1988 要求；

2.扁钢：扁钢应符合 GB／T704－1988 要求；

3.方管：方管应符合 Q195 要求；

- 7.2、护栏的技术要求：

1.护栏：立柱方管 80*80*1.5mm，横杆 40*60*1.5mm，中间材料采用 30*30*1.2mm，中 间扇形 1360*710*1.2 镀锌板两块。

- 八、 交通信号灯技术要求

- 8.1 整体要求

（1）LED 色度性能：红、黄、绿三种颜色符合国标 GB14887 第 5.5 条款规定。

（2）单只 LED 发光强度红、黄色不得小于 1.5cd；绿色不得小于 3cd。

（3）光强：应符合宽角度信号灯的光强标准。

（4）LED 机动车信号灯具发光单元应采用先进合理的光学配光设计原理，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无视觉差异。

（5）信号灯箭头灯可实现信号切换时瞬时转换为满屏信号灯。

- 8.2 电气性能

（1）工作电压：AC 220V±20% 50Hz±2；在工作电压下，通过每只 LED 的电流应符合 LED 厂商要求的正常工作电流范围。

（2） 功率：每个灯头≤25VA。

（3）红、黄 LED 为 9 个串联单元电路，绿 LED 为 6 个串联单元电路。

（4）每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于 0.75 平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线。

（5） 信号灯具电源部分采用专用降压电源降压。

- 8.3 工作环境要求

（1）工作温度： -40℃~+80℃

（2）工作湿度： ＜90%rh

- 8.4 信号灯要求

机动车信号灯采用 LED400 箭头灯或满盘灯相结合，行人及非机动车信号灯采用Ф300，道路信号控制机为智能信号机。

（1）LED300 静态行人横道灯

1.采用Ф300 灯盘，红人、绿人两个单元组合为一组灯具，每个单元应采用模块化设计，能适应任何形式的组装方案，本次采用上红、下绿的组合模式，灯盘易拆卸更换，便于维修。外壳、前盖、遮沿、色片及密封圈表面平滑,无缺料、无开裂、无银丝、无明显变型和毛刺等缺陷。

2.人行横道灯的外壳为铝合金压铸制造。最大记录时间 256 秒，最大显示时间 99 秒，大于 99 秒时显示 99 秒。

3.采用高亮度发光二极管，使用寿命不少于 50000 小时，发光强度≥150坎德拉（cd）； 额定电压：AC220V±20%、50Hz±2Hz；

4. LED 波长要求（不低于）：红色 625nm±2nm，绿色 505nm±2nm，色度性能符合交通信号灯颜色坐标的规定范围，显示图案为：红绿二色行人图案（红灯为静态行人，绿灯为静态或动态行人）。

5.LED 可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF＞20000小时工作湿度：5%~95%（无冷凝）； 工作温度：-40~+80℃ 为独立发光单元设计，LED 灯板和电源板分开搁置，拆卸维修方便；

6.灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理（黑色）, 不生锈，防尘，防水；

7.信号灯图案须符合国标附图的相关要求；

8.灯具外壳防护等级≥IP53。

9.灯杆安装位置详见平面图，安装高度最低不小于 2.5m，灯帽的最外边不凸出人行道边线；所有灯杆基础距离人行道边线不小于 50cm。

（2）LED 非机动车道灯

规格：Φ300mm

图形尺寸符合 GB14887 相关标准

亮度：可视距离≥300m。

LED 波长要求：红色 625nm±2nm，黄色 590nm±2nm，绿色 505nm±2nm；色度性能符合交通信号灯颜色坐标的规定范围，LED 可靠性：≥50000 小时；平均无故障时间 MTBF>20000小时；

为独立发光单元设计，LED 灯板和电源板分开搁置，拆卸维修方便；

灯具外壳采用优质铝合金外壳，喷塑处理，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理（黑色）, 不生锈，防尘，防水；灯具外壳防护等级≥IP53；每套信号灯由红、黄、绿三个几何位置分立单元组成；灯体外壳颜色同城区现状风格保持一致，外壳、前盖、色片及密封圈表面平滑,无缺料、开裂、银丝、变形和毛刺等缺陷；表面有牢固的防锈、防腐蚀层。

安装要求：安装高度最低不低于 2.5m，安装前请征得交警等部门意见。

- 8.5 信号灯杆件与基础

（一）杆件

杆件尺寸详见结构图，灯杆其主要构件采用热浸镀锌层防护，镀锌层均匀且厚度不小于 55μm。立杆及其主要构件所有焊接处焊缝应符合标准要求，表面应光滑平顺，无气孔、焊渣、虚焊及漏焊等缺陷。立杆及其主要构件的防护等级应满足露天使用环境的要求。

（二）基础

商品混凝土强度 C25#。立柱法兰面低于地面 30cm，螺栓顶面与地面平齐。

（三）信号控制线及接地保护

采用的信号控制线，并有芯数编码，接地保护须符合有关规定，对配电箱、地埋管、信号灯、等用电设施、均设置镀锌接地棒，接地棒必须用议表测试符合安全用电规范，接地电阻 ≤4Ω。每一组信号灯的信号线直通信号箱（预留余量 2m，不准有接头）。

（四）套管

信号线套管在人行道下管线覆土为 50cm，道路下覆土为 70cm。

工作接线井之间连接线均采用 4mmφ75HDPE 管；当接线横穿道路时，采用 4mm 壁厚的φ76 热镀锌钢管连接。φ76 管接头处用φ89 长 50cm 的热镀锌管连接，接缝处用 C25 混凝土密封。同时在每根预埋管内穿 10 号铁丝，并每头预留 1m，在管口处要求用橡皮塞密封。

（五）质量要求

按国标和有关规定执行。

（六）接地系统

在各信号灯基础内拓两根 50mm×5mm，长 2.5m 的镀锌角钢作为接地极。要求：镀锌角钢顶端离地面 700mm，并用 40mm×4mm 的镀锌扁钢以电焊形式连接角钢。要求接地电阻小于或等于4欧姆。

（七）具体施工

接地极与接排（扁钢）可靠焊接，均需热镀锌处理，焊接处加沥青油进行防腐保护；扁钢与基础钢可靠焊接，防雷接地线与扁钢上开孔处需用螺母可靠焊接，所有连接处均需加沥青油进行防腐保护；连接处不准涂油漆；接地极不得埋设于垃圾层及灰渣层区。

- 九、 电子警察设备技术要求

- 9.1 总体要求

1、卡口数据上传到交警指定业务平台，应能实时查看图片数据，并具有查询、布控、流量统计等综合应用功能；违法数据（含图片及违法短视频）应按照交警要求实时上传至指定服务器，数据不得出现重复传输，具备断点续传功能。

2、施工进度应与道路、路口渠化同步。

3、设备招标及施工前应得到交警确认，具体参数及要求以交警要求为准。

- 9.2 前端设备基础配套设施

前端设备土建配套设施施工要求应符合 GA/T652 标准的要求。施工单位负责从路口信号机柜的总电源处取电； 施工单位负责从路口信号机柜的网络终端盒连接。

具体要求如下：

9.2.1 杆件

（1）安装前需到指定点现场查看，以确定立杆长度、基础大小和管线长度等，保证违法采集设备能够管控所有需要抓拍的车道；其次，杆件应注明钢材品牌、生产厂家、型号规格等；

（2）杆件应在基础达到设计强度并经验收合格后，方可吊装，吊杆过程需注意以下事项：

① 杆件吊装时应做好安全防护措施。安装时，支柱应处于正常工作位置，起吊点应位于支柱底部；安装完成后，支柱专用接地螺栓与保护地线应做可靠电气连接。支柱折倾方向应与道路或铁路平行，折倾范围内不得有障碍物。

② 杆件安装前应现场查看，以确定立杆长度、基础大小和管线长度等，保证设备安装在正确位置。

③ 前端杆件竖臂底部应贴反光材料，防止杆件被撞及提醒驾驶人、行人避让。

④ 杆件及杆件上所有设备安装后，杆件立柱臂应与地面垂直，杆件悬臂应与道路中心走向呈 90 度直角，杆件悬臂与立柱臂呈 91 度-92 度夹角。

9.2.2 前端落地机柜

A、机柜设计制造要求：

（1）落地机柜采用 19"标准机柜，高度≥24U，应有利于散热和安装、使用、维修设备。机柜设计具有可靠的密封性能，达到 GB4208—93 中 IP65 级要求,门缝安装密封胶条可使柜体密封更可靠，可防止粉尘进入,用水冲洗无任何伤害；。机柜的结构设计应具有足够的机械强度，能承受正常条件下可预料到的运输、安装、搬运、维护等过程中的操作。

（2）机柜应采用柜体材料选用优质冷轧钢板，机柜整体表面酸洗、磷化、高温静电喷粉。内部的电路板材料及部件应进行防潮、防腐、防盐雾的处理。室外机柜采用过滤进风、温控强制通风的结构，并在顶部设置隔热层，降低机柜内部温升，保证箱内主机和其他辅助设备在夏季高温下正常工作。保证在盐、酸环境下不被腐蚀。机柜安装应稳固，垂直度允许偏差为 0.2%。落地机柜安装需有一定离地高度（高度≥30cm）及防撞防护措施，避免机柜外壳因雨季地面积水浸泡或被车辆碰撞而损坏。

（3）室外机柜门的尺寸应尽可能接近机柜的外部尺寸，机柜门的最大开启角度应大于 120度角。门应设有牢固的门锁以防止被非法使用者打开，同时机柜具有开门报警功能。门锁上应有保护装置，机柜门接缝处应有耐久并且有弹性的密封垫，密封垫应连续设置，不得有间断缺口。

（4）机柜表面采用喷塑工艺处理；锁具、门轴坚实牢固，机柜门锁上之后，不应有松动、变形现象；所有锁具可由一把钥匙打开。为了防止违法犯罪分子破坏，机箱门锁及把手应采用防盗设计，同时设备具备防盗检测功能，设备应对机箱进行声音报警保护，当机箱门被强烈敲打或者非正常打开时，能够进行声音报警，阻吓犯罪分子，并具备将报警信息传输到中心平台中。

（5）可达到的工作环境:

机柜外界温度：-30℃～+60℃；环境温度：-50℃～+55℃

设备工作环境温度：+18℃～+35℃；环境湿度：≤95％(+30℃时)

（6）机柜内含电源防雷、插排、空气开关等；含公牛防静电插座，插座数≥4 个(国标)。

（7）机柜内侧应设有存放说明书、接线图、维修记录等资料的存储位置。

（8）机柜所有门上喷涂“交警”字样

B、落地式机柜安装要求：

落地式机柜应使用镀锌螺丝或不锈钢螺丝将控制机柜固定于机柜底座上，并应满足以下要求：

（1）根据现场实际情况选择机柜大门开启方向。

（2）机柜与底座之间连接紧固。

（3）机柜安装平稳、美观。

（4）机柜的安装位置尽量靠近信号机柜、交警岗亭、变电箱等方便获取电源、光缆资源的地方。

（5）当机柜安装在路边绿化带时，机柜门面向机动车道。

（6）当机柜安装在机非隔离带时，机柜门面向非机动车道。

（7）与其它机柜并排时，要求做到整齐、一致，包括机柜门的开关方向。

（8）当若干机柜并排安装时，为了方便机柜小门的开启，要求小门位于开箱人的右手侧，并且两个机柜之间边沿间隔 0.5 米。

（9）机柜内应放置该点所有设备的情况表、该点电路接线图（注明标签扎带上线缆代号的具体含义）。

（10）机柜内接线对于多余的线缆要绑扎固定，线缆接线要美观，设备应用螺丝固定。本工程所有的机柜内设备摆放、接线要规范统一。

（11）机柜内配置一个多功能插座，推荐用公牛防雷插座或同档次产品，该插座仅用于现场调试、维修连接相关调试、维修工具使用。正常运行的相关设备电源线应按电气性能要求分类接于机柜内各 1P 单级电源空开下端。

C、悬挂式机柜安装要求：

悬挂式机柜应通过机柜抱箍将控制机柜固定于指定立杆上，并应满足以下要求：

（1）根据现场实际情况选择机柜大门开启方向。

（2）机柜底部应略高于立杆上腰形孔的位置。

（3）机柜安装平整，无倾斜或左右不对称现象。

（4）机柜高度应至少不影响车辆、行人通行。

（5）机柜内应放置该杆件设备的接线图（注明标签扎带上线缆代号的具体含义）。

（6）机柜内接线对于多余的线缆要绑扎固定，线缆接线要美观，设备应用螺丝固定。本工程所有的机柜内设备摆放、接线要规范统一。

（7）机柜内不放置多功能插座。正常运行的相关设备电源线应按电器要求分类接于机柜） 图号：SI 内各 1P 单级电源空开下端。

（8）机箱安装应稳固，垂直度允许偏差为 2‰。

（9）安装在立杆上的机箱，机箱底部距地面应不小于 2.5m。

9.2.3 前端机柜基础

（1）设备机箱基础埋入地下的深度应大于 500mm，突出地面高度应大于 300mm。基础的浇注、混凝土强度等级应符合 GB50204 的要求。

（2）应采用地锚混凝土式基础。地脚螺栓上端为螺纹，下端为夹角小于 60°的折弯，地脚螺栓焊接在下法兰盘上。除非图纸另有指定，所有机柜基础混凝土应为 25#砼以上，其中水泥应为 425 号普通硅酸盐水泥，混凝土的配比和最小水泥用量应符合《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55）的规定。

（3）预埋穿线管内径Ф100mm，数量为 4 根,弯曲角度应大于 120°

（4）机箱基础保护接地电阻应小于 4Ω。

（5）预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹在机箱安装前必须包扎好，以防损坏螺纹。

（6）安装机箱后应保证机柜垂直，垂直误差应不超过 10mm。

（7）安装机箱后应确保机柜不侵入行车道建筑界限以内，不影响车辆正常通行。

9.2.4 避雷针

每根杆件应安装一根。

限制急剧上升的雷击电流，降低雷电流的幅值和陡度，减少雷电感应的二次效应；最大放电电流应≥300KA；针径≥10mm，长度≥1.5 米；防水、防腐；应可抗 45m/s 的风力；安装方便，免维护。

9.2.5 供电

供电应包含供电接驳点报建、电表及电表安装、电源接驳点至设备机箱之间管道连接、电源接驳点至设备机箱之间电源线缆提供及连接。供电要求为：

电压：AC 220V±10%；

频率：50Hz±2Hz；

额定功率：应至少满足单个点位设备正常工作所需的额定功率,并另提供 100%容量冗余。

稳定性：应达到常年稳定正常供电，年平均断电时间不超过 1 小时。

9.2.6 线缆及敷设

1、线缆敷设要求

（1）线缆敷设方式采用管道敷设。

（2）线缆管道敷设时，横穿机动车道的强电电缆与弱电线缆、通信光缆应在不同的管线中敷设。根据路口实际、功能要求等，横跨过机动车道、非机动车道、柏油路基、水泥路基的管路根据图纸及现场情况选择是否顶管。

（3）切断线缆时金属屑及污物应不进入线缆。

（4）管道内线缆敷设时应排列整齐，同时需加以固定并及时加以标识。

- 9.3线缆安装时，标识符合下列要求：

（1）在线缆终端头、接头、拐弯处、管道的两端、窨井内等处的线缆上应装设标识；

（2）标识上注明线路编号，无编号时，注明起迄地点，并联使用的线缆应有顺序号。标识的字迹应清晰不易脱落。

（3）线缆穿入管道时，出入口应封闭。管道内敷设的线缆无接头。每根线缆在每个窨井中应留有不小于 2m 的余量。

9.3.1 接地和防雷

1、基本要求

为防止雷击的损害，做好设备（包括主控机、摄像机、辅助光源设备等）的有效接地，必须配置电源防雷和设备防雷，使系统做到防雷保护，至少达到 2 级以上防雷水平。因雷击造成设备损坏的需无条件免费在规定维修期限内予以修复或者更换。防雷和接地系统必须符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343）、《民用闭路监控电视系统工程技术规范》（GB50198）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169）等规范标准要求。

2、接地体

接地体用于防止外界电压危害人身安全和对设备的损害，抑制电气干扰，保证设备正常工作，应满足如下安装要求；

（1）应符合现行国家标准的有关规定。

（2）接地使用接地体/接地棒。接地体的焊接应采用搭焊，搭焊长度为圆钢直径的 6 倍；距设备杆的距离不得超过 3m。

（3）接地体安装点下方应无任何管道、线缆经过。

（4）每根杆件应安装保护接地，保护接地应使用规格为 50mm×50mm 以上的镀锌扁角钢打入杆件开挖的基础坑底部以下不小于 2 米，然后用规格为 40mm×4mm 以上的镀锌扁钢与角钢妥善焊接, 扁钢再焊接到每个钢制杆件的法兰盘上，焊接处应作防腐处理，接地电阻应小于 4Ω。

（5）卡口式电子警察中的悬挂式机柜的专用接地端子应与接地体/接地棒有效连接，接地电阻应小于 4Ω。采用与接地体/接地棒有效连接的软铜绞线引入设备机柜的专用接地端子，导线护套颜色应为黄、绿双色，其截面不得小于 10mm2。

（6）因卡口式电子警察中的落地式机柜距杆件较远，应安装单独保护接地，保护接地应使用规格为 50mm×50mm 以上的镀锌扁角钢打入机柜开挖的基础坑底部以下不小于 2 米，然后用规格为 40mm×4mm 以上的镀锌扁钢与角钢妥善焊接,焊接处应作防腐处理。用与镀锌扁钢有效连接的软铜绞线引入设备机柜的专用接地端子，导线护套颜色应为黄、绿双色，其截面不得小于 10mm2。接地电阻应小于 4Ω。

（7）接地体/接地棒施工应符合 GB50169 的规定。

3、防雷设备

为防止雷击的损害，做好设备（包括主控机、摄像机、辅助光源设备等）的有效接地，必须考虑电源防雷、视频防雷和控制信号防雷，使系统的防雷保护至少达到 2 级以上防雷水平。所有的防雷设备需有效接地。

9.3.2 防鼠要求

本项目内、外场土建工程部分，应当采取一切必要的工程措施、并落实相关管理规定，杜绝鼠害威胁，具体包括：

（1）要做好窖井、机柜、杆件、管线、机房等区域的密封工作，严防对外漏洞；

（2）要严格落实设备安装、维护规定，切实杜绝施工、维护期间井盖闭合不严、机柜关闭不严等问题。

9.3.3 附件

附件具体数量按需配置，主要为固件、螺母、垫片和抱箍等。紧固件、螺母、垫片和抱箍应热镀锌处理。

9.3.4 其他

本工程所有杆件、机柜、护罩、球机等所有外场设施（不含玻璃、有机玻璃等需要透明功能的部件）外观、颜色应按交警要求执行，并与周边交通设施吻合。

9.4 关键设备参数及相关要求

9.4.1 900 万像素高清电子警察抓拍单元(及反向卡口) 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等图像传感器：采用1英寸GMOS最大图像尺寸：≥4096×2160 像素；字符叠加时最大可支持 4096×2800

帧率：25fps

照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux

视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG

图像输出格式：JPEG

输出：电平量信号

通讯接口：2 个 RJ45 100M/1000M 自适应网口，3 个 RS485 接口，1 个 RS232 接口外部接口：4 路外部触发输入，6 路(5V TTL 电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC 信号灯电源同步输入存储支持：最大支持 128GTF卡

自动光圈镜头：支持

工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%；功耗：＜20W

支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能，设备可识别 11 种车身颜色，包括：红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、银（灰）、青， 准确率≥97%

可支持 19 车型检测，其中车头方向有 15 种，包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡；车尾方向有 4 种，包括：油罐车、微卡、吊车、渣土车识别准确率白天≥97%，晚上≥95%

支持车辆子品牌识别检测功能，可识别常见的 3600 种车辆子品牌，识别准确率白天≥97%，晚上≥90% 支持事故检测功能 、支持检测抓拍车辆不按规定使用转向灯违法功能，系统应支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向 ，支持非机动车占用机动车道违法抓拍，非机动车闯红灯违法抓拍 ，支持事故检测功能

支持驾驶室人脸抠图功能，主驾驶人脸抠图概率≥99%，副驾驶人脸抠图抠图概率≥99% 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能 。

支持闯红灯抓拍。

支持不按规定车道行驶抓拍、压实线抓拍，开车打手机抓拍。

支持大货车闯禁抓拍，反向卡口接入大货车闯禁抓拍，数据、视频及违法照片可被平台利用注意事项

1、采购设备前，中标单位需勘查现场管线及安装点位，经建设单位、设计确认安装位置、关键设备数量、管线敷设等内容后，方可进行采购设备，安装施工。

2、信号灯相位及时间设置根据公安机关交通警察部门要求设置，路口车道导向箭头方向根据实际流量进行实际调整方向，应由公安机关交通警察部门决定。

3、为保证道路顺利开通使用，保证道路交通安全。监控设施施工除设备安装外，还需包含设备调试集成（含相关平台接入）、设备维保及网络接入。具体以建设单位和最终招标文件要求为准。

4、设备进场前需邀请设计、建设单位、监理等进行检查，核对相关检测报告，经确认后方可施工安装。

5、所有监控设备按交警要求接入相关平台，满足违法抓拍使用需要，违法照片必须清晰，符合交警部门使用需要。

6、具体以实际地形为准，进行适当调整。调整较大时需设计单位、监理、建设单位确认后再施工。

7、标志牌设置位置施工时可做适当调整，避开路灯及高大绿化，以免影响标志牌的设置效果；

8、交通标志结合实际情况设置，尽量利用现有设施。

9、本项目涉及范围较广，内容较多，且实际施工环境也可能发生变化，要求现场确认后再进行施工，最终按实际工程量进行结算。

10、未尽事宜应以原设计图纸、纪要及联系单等为准

| 一、定阳路总工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通标线工程 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 规 格 | 单 位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 标线施划 | 按国标 | 米2 | 3600 | 热熔型反光标线，按实计量 |
| 2 | 地面箭头 | 6m | 个 | 380 |  |
| 3 | 非机动车地面标记 | 宽1.5m | 个 | 76 |  |
| 4 | 菱形标记 |  | 个 | 51 |  |
| 5 | 车让人文字 | 高1.5米 | 个 | 27 |  |
| 6 | 彩色标线施划 | 按国标 | 米2 | 2500 | 双组份彩色陶瓷颗粒防滑标线 |
| 7 | 振荡标线施划 | 按国标 | 米2 | 900 | 热熔型凸起反光标线，按实计量 |
| 8 | 标线清洗 |  | 米2 | 1800 | 高压水枪冲洗 |
| 交通标志及杆件及基础工程 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 规 格 | 单 位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 人行横道标志 | 1m×1m | 块 | 16 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 2 | 不礼让行人辅助标志 | 0.3m×1m | 套 | 16 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 3 | 限速标志 | φ=0.8m | 块 | 10 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 4 | 禁停标志 | φ=0.8m | 块 | 9 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 5 | 严管道路辅助标志 | 0.3m×0.8m | 块 | 7 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 6 | 路段区间辅助标志 | 0.5m×0.8m | 块 | 5 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 7 | 减速让行标志 | Δ=0.9m | 块 | 11 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 8 | 非机动车靠右行驶B | φ=0.6m | 块 | 26 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 9 | 非机动车靠右行驶A | φ=0.8m | 块 | 8 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 10 | 机动车靠左行驶A | φ=0.8m | 块 | 8 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 11 | 含电动车辅助标志 | 0.3m×0.8m | 块 | 7 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 12 | 单行道指示标志 | 1m×0.5m | 块 | 4 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 13 | 禁止货车及拖拉机驶入标志 | φ=0.8m | 块 | 1 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 14 | 禁止危化品车辆驶入标志 | φ=0.8m | 块 | 1 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 15 | 桥梁承重标志 | φ=0.8m | 块 | 3 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 16 | 桥梁轴重标志 | φ=0.8m | 块 | 3 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 17 | 禁止非机动车左转标志 | φ=0.8m | 块 | 12 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 18 | 提示非机动车二次过街标志 | 0.8m×1.2m | 块 | 12 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 19 | 允许（或禁止）掉头标志 | 0.6m×0.5m | 块 | 12 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 20 | 允许（背面禁止掉头）掉头标志 | 0.6m×0.5m | 块 | 1 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜 |
| 21 | 线性诱导标志A | 0.6m×0.8m | 块 | 1 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 22 | 线性诱导标志B | 0.6m×1.2m | 块 | 1 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 23 | 监控抓拍标志 | 0.8m×1m | 块 | 21 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 24 | 分离式分道标志 | 1m×1.4m | 块 | 51 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 25 | 指路标志（大） | 5m×2.4m | 块 | 14 | 铝板厚3mm，铝槽接驳，底膜IV反光膜，字膜Ⅴ类，背面黑色 |
| 26 | φ76立杆及基础 | Φ76×4mm×4m | 套 | 26 | 热镀锌钢管,C25混凝土浇筑，底部贴反光膜 |
| 27 | φ89立杆 | Φ89×4mm×3.5~4.5m，详见附件施工图设计选择杆长 | 套 | 45 | 热镀锌钢管，炭黑色 |
| 28 | φ89立杆基础 | 0.7m×0.7m×0.7m | 套 | 45 | C25浇筑 |
| 29 | 分道标志φ273悬臂杆件 | 详见附件施工图设计，9米悬臂长 | 套 | 2 | 热镀锌管，炭黑色喷漆 |
| 30 | 分道标志φ273杆件基础 | 详见附件施工图设计 | 套 | 2 | C25钢筋混凝土浇筑及法兰等 |
| 31 | 分道标志φ325悬臂杆件 | 详见附件施工图设计，12米加4米双向悬臂长 | 套 | 1 | 热镀锌管，炭黑色喷漆 |
| 32 | 分道标志φ325杆件基础 | 详见附件施工图设计 | 套 | 1 | C25钢筋混凝土浇筑及法兰等 |
| 33 | 指路标志φ273悬臂杆件 | 详见附件施工图设计 | 套 | 14 | 热镀锌管，炭黑色喷漆 |
| 34 | 指路标志φ273杆件基础 | 详见附件施工图设计 | 套 | 14 | C25钢筋混凝土浇筑及法兰等 |
| 35 | 小标志牌拆除 | 面积小于1平方米 | 套 | 14 | 按实结算 |
| 36 | 小标志牌移位 | 面积小于1平方米 | 套 | 1 | 按实结算 |
| 37 | 单立柱标志及杆件拆除 | 按实结算 | 套 | 16 | 按实结算 |
| 38 | 168悬臂杆标志及杆件拆除 | 按实结算 | 套 | 10 | 按实结算 |
| 39 | 大型标志及杆件拆除 |  | 套 | 18 |  |
| 40 | 2mm厚标志牌版面 | 老化标志更换，或根据创文要求，制作相关标志 | 米2 | 80 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 41 | 3mm后标志牌版面 | 根据创文要求，制作相关标志 | 米2 | 30 |  |
| 交通附属设施工程 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 规 格 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 刚性示警柱 | 114*4*（800+400），含基础，IV类反光膜 | 个 | 150 | 按实结算，法兰安装 |
| 2 | 刚性示警柱 | 114*4*（800+400），含基础，IV类反光膜 | 个 | 145 | 按实结算，钻孔安装 |
| 3 | 橡胶减速带 | 按实结算 | 米 | 140 | 按实结算 |
| 4 | 太阳能分道标志及基础 | 1. 外壳主体采用铝型材，应具有良好的抗氧化性，使用期内不褪色，外壳体要有良好的刚性和耐冲击性，内部结构件有良好的稳固性和密封性。 2. 尺寸：1950*435*95mm 3. 标志内容白天要求与常规标志一致，夜间标志整体主动发光，标志内容与国标一致，LED灯珠不得外露。 4. 反光膜采用3M或同等品牌的国标Ⅳ级（超强级）微棱镜反光膜，使用年限为7年50%亮度保留值，背胶类型为常温压敏胶。 5. 在连续阴雨条件下，满载工作时间不小于96小时，半载工作时间不小于36小时。 6. 上应有铭牌标明生产企业名称、商标、名称、型号、工作电压、电流、功率、重量、编号、制造日期、生产标准等。 7. 发光单元要求 （1）发光单元采用侧边导光的面发光技术，发光要求均匀、无局部过亮、黑影现象； （2）可视距离：夜间动态距离≥250米，静态距离≥210米。 8. 电气性能 (1)工作电压：太阳能恒压驱动12V。 (2)额定功率：6W。 (3)光伏板参数：15W* 9. 工作环境要求 （1）环境温度：-20℃至70℃ （2）环境湿度：相对湿度90%RH (3)防护等级：IP65。 含基础及安装固定件 | 套 | 23 | 按实结算 |
| 5 | 原树木移栽 | 按实结算 | 棵 | 3 | 按实结算 |
| 6 | 绿化修剪 | 按实结算 | 处 | 1 | 按实结算 |
| 7 | 公交站移位（无车棚） | 按实结算 | 个 | 1 | 按实结算 |
| 隔离设施工程 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 规 格 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 机非隔离护栏（3米规格） | 高0.7m | 米 | 1670 |  |
| 2 | 机非隔离护栏（1.5米规格） | 高0.7m | 米 | 100 |  |
| 3 | 中央隔离护栏 | 高1.1m | 米 | 1000 | 包括护栏上宣传标语，间隔5片护栏安装一片 |
| 4 | 中央隔离护栏斜列式段 | 高1.1（0.7）m | 米 | 66 |  |
| 5 | 中央隔离护栏矮化段 | 高0.7m | 米 | 270 |  |
| 6 | 原隔离护栏拆除 | 按实结算 | 米 | 1000 | 按实结算 |
| 信号灯及电子警察工程 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 规 格 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | LED300行人横道灯 | 含抱箍件，具体要求详见设计说明 | 组 | 24 |  |
| 2 | LED303非机动车信号灯 | 含抱箍件，具体要求详见设计说明 | 组 | 12 |  |
| 3 | LED303非机动车信号灯利旧安装 | 按实结算 | 组 | 12 |  |
| 4 | 人行横道灯信号灯杆及基础 | 炭黑色热镀锌钢管，C25砼，详见附件施工图设计， | 套 | 6 |  |
| 5 | 中杆照明灯 | 详见附件施工图设计 | 套 | 4 |  |
| 6 | 电子警察杆件及基础（8-10米） | 详见附件施工图设计 | 套 | 7 |  |
| 7 | 电子警察杆件及基础（11-12米） | 详见附件施工图设计 | 套 | 5 |  |
| 8 | 电子警察杆件及基础（13-14米） | 详见附件施工图设计 | 套 | 1 |  |
| 9 | 大窨井 | 详见附件施工图设计 | 套 | 21 |  |
| 10 | 小窨井 | 详见附件施工图设计 | 套 | 7 |  |
| 11 | DN钢管 | 包括施工顶管或开挖、修复及施工材料等。每米4根DN76 | 米 | 150 |  |
| 12 | PE增强管 | 包括人行道或绿化带开挖、修复及施工材料等。每米4根PE75 | 米 | 500 |  |
| 13 | 电缆 | Kvv4*1.5mm2 | 米 | 1500 | 按实结算 |
| 14 | 原人行信号灯拆除 | 按实结算 | 套 | 24 | 按实结算 |
| 15 | 原非机动车左转信号灯拆除 | 按实结算 | 套 | 8 | 按实结算 |
| 16 | 原非机动车转信号灯移位至信号灯竖杆 | 按实结算 | 套 | 8 | 按实结算 |
| 17 | 原电子警察杆件拆除，设备移位 | 按实结算 | 套 | 11 | 按实结算 |
| 18 | 信号灯杆件及设备移位 | 按实结算 | 套 | 4 | 按实结算 |
| 19 | 原路灯移位 | 按实结算 | 套 | 4 | 按实结算 |
| 20 | 原电子警察杆件及设备移位 | 按实结算 | 套 | 1 | 按实结算 |
| 21 | 原中杆灯移位 | 按实结算 | 套 | 1 | 按实结算 |
| 22 | 原小型监控杆件及设备移位 | 按实结算 | 套 | 2 | 按实结算 |
| 土建改造工程 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 规 格 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 绿化带改造为沥青路面 | 按实结算 | 米2 | 250 | 按实结算 |
| 2 | 人行道改造为沥青路面 | 按实结算 | 米2 | 75 | 按实结算 |
| 3 | 新建绿化岛 | 按实结算 | 米2 | 300 | 按实结算 |
| 4 | 人行道铺装 | 按实结算 | 米2 | 330 | 按实结算 |

| 二、文峰路总工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通标线工程 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 规 格 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 标线施划 | 按国标 | 米2 | 4350 | 热熔型反光标线，按实计量 |
| 2 | 地面箭头 | 6m | 个 | 220 |  |
| 3 | 非机动车地面标记 | 宽1.5m | 个 | 70 |  |
| 4 | 菱形标记 |  | 个 | 86 |  |
| 5 | 车让人文字 | 高1.5米 | 个 | 60 |  |
| 6 | 彩色标线施划 | 按国标 | 米2 | 900 | 双组份彩色陶瓷颗粒防滑标线 |
| 7 | 标线清洗 |  | 米2 | 2908 | 高压水枪冲洗 |
| 交通标志及杆件及基础工程 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 规 格 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 人行横道标志 | 1m×1m | 块 | 30 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 2 | 限速标志 | φ=0.8m | 块 | 6 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 3 | 禁停标志 | φ=0.8m | 块 | 11 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 4 | 严管道路辅助标志 | 0.3m×0.8m | 块 | 9 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 5 | 严管道路(单行字） | 0.3m×0.8m | 块 | 40 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 6 | 路段区间辅助标志 | 0.5m×0.8m | 块 | 13 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 7 | 减速让行标志 | Δ=0.9m | 块 | 48 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 8 | 非机动车靠右行驶B | φ=0.6m | 块 | 7 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 11 | 禁止货车及拖拉机驶入标志 | φ=0.8m | 块 | 1 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 12 | 桥梁轴重标志 | φ=0.8m | 块 | 1 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 13 | 禁止非机动车左转标志 | φ=0.8m | 块 | 4 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 14 | 提示非机动车二次过街标志 | 0.8m×1.2m | 块 | 4 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 15 | 允许（或禁止）掉头标志 | 0.6m×0.5m | 块 | 2 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 16 | 允许（背面禁止掉头）掉头标志 | 0.6m×0.5m | 块 | 2 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜 |
| 17 | 监控抓拍标志 | 0.8m×1m | 块 | 28 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 18 | 分离式分道标志 | 1m×1.4m | 块 | 23 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 19 | 指路标志（大） | 5.5m×2.4m | 块 | 4 | 铝板厚3mm，铝槽接驳，底膜IV反光膜，字膜Ⅴ类，背面黑色 |
| 20 | 指路标志（大）（T字口） | 4m×2.4m | 块 | 2 | 铝板厚3mm，铝槽接驳，底膜IV反光膜，字膜Ⅴ类，背面黑色 |
| 21 | φ76立杆及基础 | Φ76×4mm×4m | 套 | 10 | 热镀锌钢管,C25混凝土浇筑，底部贴反光膜 |
| 22 | φ89立杆 | Φ89×4mm×3.5~4.5m，详见附件施工图设计选择杆长 | 套 | 50 | 热镀锌钢管，炭黑色 |
| 23 | φ89立杆基础 | 0.7m×0.7m×0.7m | 套 | 50 | C25浇筑 |
| 24 | 指路标志φ273悬臂杆件 | 详见附件施工图设计 | 套 | 6 | 热镀锌管，炭黑色喷漆 |
| 25 | 指路标志φ273杆件基础 | 详见附件施工图设计 | 套 | 6 | C25钢筋混凝土浇筑及法兰等 |
| 26 | 小标志牌拆除 | 面积小于1平方米 | 套 | 50 | 按实结算 |
| 27 | 小标志牌移位 | 面积小于1平方米 | 套 | 20 | 按实结算 |
| 28 | 单立柱标志及杆件拆除 | 按实结算 | 套 | 35 | 按实结算 |
| 29 | 168悬臂杆标志及杆件拆除 | 按实结算 | 套 | 2 | 按实结算 |
| 30 | 大型标志及杆件拆除 | 按实结算 | 套 | 10 | 按实结算 |
| 33 | 允许（或禁止）掉头标志 | 0.8m×0.8m | 块 | 1 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 34 | 小指路标志 | 1.5m×1m | 块 | 2 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 35 | 小指路标志 | 2.5m×1m | 块 | 6 | 铝板厚3mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 36 | 168悬臂杆件及基础 | 详见附件施工图设计 | 套 | 12 |  |
| 交通附属设施工程 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 规 格 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 刚性示警柱 | 114*4*（800+400），含基础，IV类反光膜 | 个 | 200 | 按实结算，法兰安装 |
| 2 | 刚性示警柱 | 114*4*（800+400），含基础，IV类反光膜 | 个 | 80 | 按实结算，钻孔安装或水泥混凝土基础 |
| 3 | 太阳能分道标志及基础 | 1. 外壳主体采用铝型材，应具有良好的抗氧化性，使用期内不褪色，外壳体要有良好的刚性和耐冲击性，内部结构件有良好的稳固性和密封性。 2. 尺寸：1950*435*95mm 3. 标志内容白天要求与常规标志一致，夜间标志整体主动发光，标志内容与国标一致，LED灯珠不得外露。 4. 反光膜采用3M或同等品牌的国标Ⅳ级（超强级）微棱镜反光膜，使用年限为7年50%亮度保留值，背胶类型为常温压敏胶。 5. 在连续阴雨条件下，满载工作时间不小于96小时，半载工作时间不小于36小时。 6. 上应有铭牌标明生产企业名称、商标、名称、型号、工作电压、电流、功率、重量、编号、制造日期、生产标准等。 7. 发光单元要求 （1）发光单元采用侧边导光的面发光技术，发光要求均匀、无局部过亮、黑影现象； （2）可视距离：夜间动态距离≥250米，静态距离≥210米。 8. 电气性能 (1)工作电压：太阳能恒压驱动12V。 (2)额定功率：6W。 (3)光伏板参数：15W 9. 工作环境要求 （1）环境温度：-20℃至70℃ （2）环境湿度：相对湿度90%RH (3)防护等级：IP65。 含基础及安装固定件 | 套 | 14 | 按实结算 |
| 4 | 原树木移栽 | 按实结算 | 棵 | 3 | 按实结算 |
| 5 | 公交站移位（无车棚） | 按实结算 | 个 | 2 | 按实结算 |
| 隔离设施工程 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 规 格 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 机非隔离护栏（3米规格） | 高0.7m | 米 | 400 |  |
| 2 | 机非隔离护栏（1.5米规格） | 高0.7m | 米 | 30 |  |
| 3 | 中央隔离护栏 | 高1.1m | 米 | 150 | 同现状 |
| 4 | 中央隔离护栏斜列式段 | 高1.1（0.7）m | 米 | 72 |  |
| 5 | 中央隔离护栏矮化段 | 高0.7m | 米 | 288 |  |
| 6 | 隔离护栏移位 | 按实结算 | 米 | 900 | 按实结算 |
| 7 | 警示桩拆除 | 按实结算 | 根 | 40 | 按实结算 |
| 信号灯及电子警察工程 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 规 格 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | LED300行人横道灯 | 含抱箍件，具体要求详见设计说明 | 组 | 8 |  |
| 2 | LED303非机动车信号灯 | 含抱箍件，具体要求详见设计说明 | 组 | 4 |  |
| 3 | LED303非机动车信号灯利旧安装 | 按实结算 | 组 | 4 | 按实结算 |
| 4 | Kvv4*1.5mm2信号控制线 | 按实结算 | 米 | 500 | 按实结算 |
| 5 | 电子警察杆件及基础（8-10米） | 详见附件施工图设计 | 套 | 2 |  |
| 6 | 电子警察杆件及基础（11-12米） | 详见附件施工图设计 | 套 | 3 |  |
| 7 | 电子警察杆件及基础（13-15米） | 详见附件施工图设计 | 套 | 2 |  |
| 8 | 小窨井 | 详见附件施工图设计 | 套 | 4 |  |
| 9 | 行人及非机动车单柱式杆件及基础 | 详见附件施工图设计 | 套 | 4 |  |
| 10 | PE增强管 | 包括人行道或绿化带开挖、修复及施工材料等。每米4根PE75 | 米 | 40 |  |
| 11 | 原人行信号灯拆除 | 按实结算 | 套 | 8 | 按实结算 |
| 12 | 原非机动车信号灯拆除 | 按实结算 | 套 | 8 | 按实结算 |
| 13 | 原电子警察杆件拆除，设备移位 | 按实结算 | 套 | 4 | 按实结算 |
| 14 | 原路灯移位 | 按实结算 | 套 | 1 | 按实结算 |
| 15 | 原小型监控杆件及设备移位 | 按实结算 | 套 | 2 | 按实结算 |
| 土建改造工程 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 规 格 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 绿化带改造为沥青路面 | 按实结算 | 米2 | 140 | 按实结算 |
| 2 | 人行道改造为沥青路面 | 按实结算 | 米2 | 30 | 按实结算 |
| 3 | 非机动车斜坡 | 按实结算 | 米2 | 20 | 按实结算 |
| 4 | 无障碍坡度处理 | 按实结算 | 米2 | 50 | 按实结算 |

| 三、白马路清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通标线工程 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 规 格 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 标线施划 | 按国标 | 米2 | 2200 | 热熔型反光标线，按实计量 |
| 2 | 地面箭头 | 6m | 个 | 100 |  |
| 3 | 非机动车地面标记 | 宽1.5m | 个 | 60 |  |
| 4 | 菱形标记 |  | 个 | 50 |  |
| 5 | 车让人文字 | 高1.5米 | 个 | 20 |  |
| 6 | 彩色标线施划 | 按国标 | 米2 | 294 | 双组份彩色陶瓷颗粒防滑标线 |
| 7 | 标线清洗 |  | 米2 | 1760 | 高压水枪冲洗 |
| 标线总费用 |  |  |  |  |  |
| 交通标志及杆件及基础工程 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 规 格 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 人行横道标志 | 1m×1m | 块 | 10 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 2 | 不礼让行人辅助标志 | 0.3m×1m | 套 | 10 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 3 | 路段区间辅助标志 | 0.5m×0.8m | 块 | 2 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 4 | 禁止停车辅助标志 | 0.3m×0.8m | 套 | 2 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 5 | 减速让行标志 | Δ=0.9m | 块 | 13 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 6 | 非机动车靠右行驶B | φ=0.6m | 块 | 9 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 7 | 单行道指示标志 | 1m×0.5m | 块 | 1 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 8 | 右转指示标志 | φ=0.8m | 块 | 2 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 9 | 禁止机动车左转标志 | φ=0.8m | 块 | 6 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 11 | 监控抓拍标志 | 0.8m×1m | 块 | 5 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 12 | 分离式分道标志 | 1m×1.4m | 块 | 14 | 铝板厚2mm，铝槽接驳，IV反光膜，背面黑色 |
| 13 | 指路标志（大） | 5.5m×2.4m | 块 | 7 | 铝板厚3mm，铝槽接驳，底膜IV反光膜，字膜Ⅴ类，背面黑色 |
| 14 | φ76立杆及基础 | Φ76×4mm×4m | 套 | 9 | 热镀锌钢管,C25混凝土浇筑，底部贴反光膜 |
| 15 | φ89立杆 | Φ89×4mm×3.5~4.5m，详见附件施工图设计选择杆长 | 套 | 9 | 热镀锌钢管，炭黑色 |
| 16 | φ89立杆基础 | 0.7m×0.7m×0.7m | 套 | 9 | C25浇筑 |
| 17 | 分道标志φ273悬臂杆件 | 详见附件施工图设计，9米悬臂长 | 套 | 6 | 热镀锌管，炭黑色喷漆 |
| 18 | 分道标志φ273杆件基础 | 详见附件施工图设计 | 套 | 6 | C25钢筋混凝土浇筑及法兰等 |
| 19 | 指路标志φ273悬臂杆件 | 详见附件施工图设计 | 套 | 7 | 热镀锌管，炭黑色喷漆 |
| 20 | 指路标志φ273杆件基础 | 详见附件施工图设计 | 套 | 7 | C25钢筋混凝土浇筑及法兰等 |
| 22 | 单立柱标志及杆件拆除 | 按实结 | 套 | 20 | 按实结算 |
| 23 | 168悬臂杆标志及杆件拆除 | 按实结 | 套 | 6 | 按实结算 |
| 24 | 大型标志及杆件拆除 | 按实结 | 套 | 7 | 按实结算 |
| 交通附属设施工程 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 规 格 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 刚性示警柱 | 114*4*（800+400），含基础，IV类反光膜 | 个 | 80 | 按实结算，法兰安装 |
| 2 | 橡胶减速带 | 按实结算 | 米 | 138 | 按实结算 |
| 3 | 太阳能分道标志及基础 | 1. 外壳主体采用铝型材，应具有良好的抗氧化性，使用期内不褪色，外壳体要有良好的刚性和耐冲击性，内部结构件有良好的稳固性和密封性。 2. 尺寸：1950*435*95mm 3. 标志内容白天要求与常规标志一致，夜间标志整体主动发光，标志内容与国标一致，LED灯珠不得外露。 4. 反光膜采用3M或同等品牌的国标Ⅳ级（超强级）微棱镜反光膜，使用年限为7年50%亮度保留值，背胶类型为常温压敏胶。 5. 在连续阴雨条件下，满载工作时间不小于96小时，半载工作时间不小于36小时。 6. 上应有铭牌标明生产企业名称、商标、名称、型号、工作电压、电流、功率、重量、编号、制造日期、生产标准等。 7. 发光单元要求 （1）发光单元采用侧边导光的面发光技术，发光要求均匀、无局部过亮、黑影现象； （2）可视距离：夜间动态距离≥250米，静态距离≥210米。 8. 电气性能 (1)工作电压：太阳能恒压驱动12V。 (2)额定功率：6W。 (3)光伏板参数：15W 9. 工作环境要求 （1）环境温度：-20℃至70℃ （2）环境湿度：相对湿度90%RH (3)防护等级：IP65。 含基础及安装固定件 | 套 | 14 | 按实结算 |
| 4 | 公交站移位（无车棚） | 按实结算 | 个 | 1 | 按实结算 |
| 隔离设施工程 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 规 格 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 机非隔离护栏（3米规格） | 高0.7m | 米 | 28 |  |
| 2 | 机非隔离护栏（1.5米规格） | 高0.7m | 米 | 22 |  |
| 3 | 中央隔离护栏 | 高1.1m | 米 | 714 | 包括护栏上宣传标语，间隔5片护栏安装一片 |
| 4 | 中央隔离护栏斜列式段 | 高1.1（0.7）m | 米 | 40 |  |
| 5 | 中央隔离护栏矮化段 | 高0.7m | 米 | 160 |  |
| 6 | 原隔离护栏移位 | 按实结算 | 米 |  | 按实结算 |
| 信号灯及电子警察工程 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 规 格 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 监控电源线敷设 | YJV2*1.5 | 米 | 600 |  |
| 2 | 原电子警察杆件拆除，设备移位 | 按实结算 | 套 | 4 | 按实结算 |

| 四、迎检期间可移动维护及文明提示设施 清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时隔离设施项目 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 规 格 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 可移动黄色塑料护栏 | 长1.4m，高1m，塑料材质 | 套 | 2000 | 包括创文期间多次安装、拆除、移位等。 |
| 2 | 连接杆 | 优质弹性塑料，原始长度1m，伸长可达2m | 根 | 2000 |  |
| 3 | 反光锥桶 | 优质橡胶，规格：720mm*400mm*400mm | 个 | 2000 |  |
| 4 | 重点道路创文交通宣传标语 | 3mm厚雪弗板，规格：1200mm*600mm，扇形 | 个 | 2000 |  |
| 5 | 创文交通安全宣传标志 | 80*80cm，版面采用3mm厚雪弗板，含落地制作支架 | 个 | 250 |  |

## 四、需提供的样品清单及相关要求

（一）样品的内容、数量及递交

★1.投标时提供符合采购需求的标志牌样品（120cm*80cm）、隔离护栏样品(按照图纸规格）、标线样品(100cm*20cm)。

2.样品递交方式：建议专人送达；如需通过邮寄送达的（邮寄过程中样品损坏的责任由投标人承担），应当在开标地点有接货人负责接货并安装。采购人及代理机构不负责安装、搬运、保管样品。

3.样品递交时间：样品必须于投标截止时间前送达并安装完毕。逾期送达的样品不予接收，按未提供样品处理。

4.样品递交地点：衢州市公共资源交易常山县分中心(常山县紫港街道紫港路2号行政服务中心大楼附属楼2楼)

（二）相关要求

1.样品应当以不能轻易抹除的方式标明投标人名称（如加贴标签等）。

★2.未提供样品或样品提供不全的，样品分按零分计。

3.中标人的样品由采购单位封存，作为验收依据之一；未中标人的样品由投标人在评标结束当天取回。

4.因制作、运输、搬运、安装和取回样品产生的一切费用由投标人承担。

## 五、商务要求

| 交货时间及地点 | 1.交货时间：合同签订后40日历天内交货并安装完毕。 2.交货地点：采购单位指定地点。 |
| --- | --- |
| 安装调试 | 1.安装地点：按采购人要求。 2.安装标准：符合国家有关技术规范要求和技术标准。 3.安装过程中发生的费用由中标供应商承担。 4.供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。 |
| 验收 | 1.采购需求相关的国家标准和行业标准，以及采购合同、中标供应商的投标文件、投标样品及招标文件均作为验收的依据。 2.验收标准： ①所供产品与投标样品相符，且规格、数量、材质、颜色符合招标文件、中标供应商投标文件及采购合同约定的要求。 ②所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 ③所供产品结构牢固，无安全隐患。 ④所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 ⑤招标文件、中标供应商投标文件及采购合同约定的附件 、工具、技术资料等齐全。 4.验收过程中，双方如对所产品是否满足验收标准要求发生争议的，则由中标供应商将争议合同标的提交双方均认可的检验检测机构进行鉴定，双方同意以该机构出具的报告结论为解决争议的最终依据。鉴定所需费用由中标供应商先行支付。鉴定结果符合合同约定的，相关费用由采购人承担，否则由中标供应商承担。 5.验收发现货物不满足验收标准的，中标供应商必须负责更换货物，并承担由此给采购人造成的损失，直至验收合格为止。 |
| 付款 |  |
| 售后服务 | 1.质量保证期：所有货物提供3年质量保证期（自所有货物验收合格之日起计）。供应商承诺的质量保证期长于招标文件要求的，按其承诺执行。 2.质量保证期内，所供产品在正常使用的前提下出现质量问题的，供应商须负责免费维修或调换。 3.中标供应商须保证维修人员须在接到维修通知后8小时内赶到现场，48小时内解决问题，以确保各学校的正常工作不受影响。 |

# 第四章  合同格式样本

甲方：

乙方：

甲乙双方根据关于常山县创建省级示范文明城市城区道路交通设施提升改造项目（一期）。公开招标的结果，结合《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其它有关法律、法规，遵循公平、公正和诚信的原则，甲、乙双方同意按照以下条款和条件，订立本合同。

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	 本合同书

b.	 中标通知书

c.	 投标文件(含询标澄清文件)

d.	 招标文件(含招标文件补充)

- 一、货物内容

1.1货物/服务名称：

1.2货物品牌：

1.3型号规格：

1.4技术参数：

1.5数量（单位）：

- 二、合同金额

本合同金额为（大写）：________________元，（￥________元）人民币。

- 三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方或者代表买方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应当注意保密并限于履行合同必须的范围。

- 四、知识产权

乙方应保证所提供的服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 五、履约保证金

1.签订合同前，乙方一次性缴纳人民币            元（中标金额的1%）作为本合同的履约保证金，供应商可以银行、保险公司出具的保函形式提交。

2.乙方不能完成其他合同义务的，甲方有权根据所受价值，从履约保证金中获得补偿。

3.项目验收合格无质量问题索赔的，甲方无息全额返还履约保证金。

- 六、合同修改

1、双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

2、除非招标人对合同条款提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

- 七、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

- 八、合同履行时间及履行地点

1、履行时间：以实际签订时间为准

2、履约期限：合同签订之日起40日内完成供货、交付。

3、履行地点：常山县。

- 九、款项支付

- 十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 质量保证及后续服务

1、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务对达不到要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）解除合同。

3、如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4、在服务质量保证期内，乙方应对出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

- 十二、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 十三、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十四、仲裁

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商，妥善解决，如通过协商仍不能解决时，必须由衢州市仲裁委员会仲裁。

- 十五、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5、本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，鉴证方各执一份。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人                                 法定代表人

或受委托人（签字）：                       或受委托人（签字）：

联系人：                                   联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

合同鉴证方：                                鉴证日期：

- 第五章 评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

- 一、评标原则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货按期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评标委员会不做任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

- 二、评标委员会的组成

1、本项目评标委员会由采购人代表和评审专家共5人组成，其中采购单位代表 1 名，其余 4 名专家从常山县政府采购评审专家库中随机抽取产生。

2、在线询标期间，投标人法定代表人或法定代表人授权委托人必须在线，负责解答有关事宜。如不在线或未在规定时间内回复，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

- 三、评标方法

1、投标报价是指报价合计。

2、本项目采用综合评分法，即以投标人完全响应招标文件设定的全部责任条款为前提。由评标委员会按招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定综合得分最高的投标人为中标人。如最高综合得分相同，投标报价低者为中标人；如综合得分和投标报价均相同，则采购单位现场抽签确定中标人。计算结果按四舍五入，保留两位小数。

3、评标标准

各投标人的综合得分为报价得分和技术资信得分之和，总分为100分，其中：报价分30分，技术资信分70分。各投标人的资信评分由评标委员会统一打分，技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算；各投标人的报价分得分按低价优先法计算。

3.1报价分（30分）：

3.1.1报价得分采用低价优先法准则，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

3.1.2报价得分按下列公式计算：

报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30%×100，结果四舍五入，保留两位小数。

3.2 技术资信分（70分）：

资信评分由评标委员会统一打分，技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信部分：5分 |  |  |  |
| 1 | 体系认证 | a、具有有效质量管理体系认证证书且认证覆盖范围含“公路交通工程”得0.5分; b、具有有效职业健康安全管理体系认证证书且认证覆盖范围含“公路交通工程”得0.5分; c、具有有效环境管理体系认证证书且认证覆盖范围含“公路交通工程”得0.5分； d、具有有效的售后服务认证证书且认证覆盖范围含“公路交通工程”得0.5分 （提供证书扫描件且全国认证认可信息公共服务平台查询截图加盖投标供应商公章，否则不得分） | 2 |
| 2 | 类似业绩 | 供应商2019年以来完成过的交通安全设施项目（需包含标志、标线、信号灯等与本项目需求相关的），每具有一个业绩可得1分，最多可得3分，须提供中标通知书、合同、验收单或者质量合格证明文件三者缺一不可。 | 3 |
| 技术部分：65分 |  |  |  |
| 3 | 项目人员配备 | 项目负责人：具有公路或机电二级及以上注册建造师加B类证书的得1分；具有公路或机电壹级注册建造师加B类证书的得2分； （须提供项目负责人的证书，项目负责人须提供开标前3个月开具的本单位的正常缴费的个人社保缴费证明。） | 2 |
|  |  | 项目组成员：安全员、资料员、材料员、质量员、施工员、试验员、标准员、劳务员取得相应证书的每个得0.5分。最高4分 （须提供岗位证书、特种工证书以及复印件，项目组人员须提供开标前3个月开具的本单位的正常缴费的个人社保缴费证明。） | 4 |
| 4 | 拟投入本项目设备 | 设备的投入： A、供应商自有或租赁高空作业车（悬臂作业车或登高车）、预警车、工程车超过5辆车得3分，每增加1辆得0.5分；最多得5分。 注：投标文件中需提供有效的车辆行驶证、车辆购置合同、发票原件的扫描件，若为租赁的需提供租赁合同和车辆行驶证原件的扫描件，否则不得分。 B、 C、供应商自有或租赁1台及以上回收型高压水除线机的得2分。提供设备发票原件的扫描件，若为租赁的需提供租赁合同、设备照片（需体现设备型号），否则不得分； D、供应商自有或租赁1台及以上热熔划线机的得1分。提供设备发票原件的扫描件，若为租赁的需提供租赁合同、设备照片（需体现设备型号），否则不得分； E、供应商自有或租赁1台及以上双组分划线机的得1分。提供设备发票原件的扫描件，若为租赁的需提供租赁合同、设备照片（需体现设备型号），否则不得分； F、供应商自有或租赁1台及以上无人机的得1分。提供设备发票原件的扫描件，若为租赁的需提供租赁合同、设备照片（需体现设备型号），否则不得分； | 10 |
| 5 | 项目实施方案 | 项目实施方案: 针对本次项目提供相关的实施方案，综合评定优秀，方案从科学性、针对性、合理性等各方面考虑周全，概述详细的得2-3分；概述较为详细，安排较为科学，方案能满足项目要求的得1-2分；概述方案简单，能基本满足项目要求的得0.5-1分；概述方案不全的得0-0.5分；未描述方案的不得分。 | 3 |
|  |  | 质量管理方案及保证措施: 质量管理方案全面、科学、合理、保证措施完善的得2-3分；方案考虑较为全面、科学、合理，措施较为完善的得1-2分；方案较简单的得0.5-1分；概述方案不全的得0-0.5分；未描述方案的不得分。 | 3 |
|  |  | 安全管理方案及保证措施： 方案考虑全面，安全管理方案全面、科学、合理、保证措施完善的得2-4分；方案考虑较为全面、 科学、合理，措施较为完善的得1-2分；方案全面性一般，各项措施简单，能基本满足要求得0.5-1分；案全简单，各项措施不完善，能基本满足要求得0-0.5分；未描述方案的不得分。 | 4 |
|  |  | 项目的重难点分析及对应的解决措施： 项目的重难点分析及对应的解决措施优秀，分析全面、措施合理、完善的得2-3分，分析较全面、措施较合理、较完善的得1-2分；概述方案不全的得0-1分；未描述方案的不得分。 | 3 |
|  |  | 评委对供应商针对本项目提交的疫情防控措施、应急预案的可行性、合理性等进行评议： 方案符合要求，内容完整、充实、可行的得2-3分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得1-2分；方案符合要求，但内容不完整的得0-1分 | 3 |
|  |  | 验收方案的科学合理性： 方案基本可行，能基本满足采购需求的得2-4分； 方案不严密、存在明显缺陷的得0-2分； 未提供不得分； | 4 |
| 6 | 技术响应 | 1技术指标响应性（8分）：完全响应招标文件 招标内容与技术需求”中技术指标要求的得8分；指标每负偏离一条扣0.5分；扣完为止。 | 8 |
| 7 | 样品 | 根据供应商提供的样品的质量、外观、材质等对采购需求响应程度进行综合打分： 1、评委对供应商提供的标志牌样品进行评议（5分）：样品式样、材质、尺寸、质量完全符合要求，制作精细，表面平整、涂颜色均衡协调，质量牢固可靠的得3-5分；样品式样、材质、尺寸、重量基本符合要求，制作基本符合要求，表面一般平整、涂塑防腐一般、颜色比较协调，质量符合要求的得1-3分；样品式样、材质、尺寸、重量基本符合要求，制作较为粗糙，表面不平整、涂塑防腐差、颜色不够协调，质量不可靠的得0-1分； 2、评委对供应商提供的定制隔离护栏样品进行评议（5分）：样品式样、材质、尺寸、质量完全符合要求，制作精细，表面平整、涂塑防腐、颜色均衡协调，质量牢固可靠的得3-5分；样品式样、材质、尺寸、重量基本符合要求，制作基本符合要求，表面一般平整、涂塑防腐一般、颜色比较协调，质量符合要求的得1-3分；样品式样、材质、尺寸、重量基本符合要求，制作较为粗糙，表面不平整、涂塑防腐差、颜色不够协调，质量不可靠的得0-1分； 3、评委对供应商提供的标线样品进行评议（5分）：样品式样、材质、尺寸、质量完全符合要求，制作精细，表面平整、玻璃珠撒布均、色泽一致，附着牢固，无网装裂缝的得3-5分；样品式样、材质、尺寸、厚度基本符合要求，制作基本符合要求，表面一般平整、涂塑防腐一般、颜色比较协调，质量符合要求的得1-3分；样品式样、材质、尺寸、厚度基本符合要求，制作较为粗糙，表面不平整、涂塑防腐差、颜色不够协调，质量不可靠的得0-1分； 注：（供应商提供样品的同还需提供本项产品的检测报告做为佐证材料） | 15 |
| 8 | 质保期 | 满足采购文件要求为基本要求，不计分；按优于采购文件要求的每增加一年得0.5分，最高得1分。 （提供承诺书加盖公章） | 1 |
| 9 | 本地化服务 | 根据投标人所在地或其售后服务网点所在地或距离远近，打分0-1分。（提供房产证或房屋租赁协议证明或提供承诺函，否则不得分） | 1 |
| 10 | 售后服务 | 人员到场响应时间：响应时间最晚为1小时，响应时间缩短则响应加分，每缩短半个小时加1分，最多加1分。 | 1 |
|  |  | 售后服务人人员：投标人承诺为本项目提供不少于3人的售后服务团队。 | 1 |
| 11 | 标书关联 | 电子化投标文件与招标文件的评分标准一一对应，关联定位准确。定位不准确的，每条扣0.2分，扣完为止。0-2分 | 2 |

四、定标办法

1、本次招标委员会推荐中标候选人，采购单位根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

- 评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分【即技术资信分与报价分之和】）由高到低进行排序，综合得分最高的投标人作为本项目的第一中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由招标人现场抽签产生第一中标候选人）。

- 排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购单位审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购单位可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

五、注意事项

评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标

人备查。

- 第六章   投标文件格式

投标文件封面格式：

投 标 文 件

资格审查资料/技术资信文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人（全称）：            （盖章）

投标人地址：

- 附件1

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年      月        日

--------------------------------------------------------------------

法定代表人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

- 附件1-1

法定代表人授权委托书

本授权书声明：我             （法人代表姓名、职务）是                                （单位名称）的法人代表，现代表本单位授权                   （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就参加 常山县创建省级示范文明城市城区道路交通设施提升改造项目（一期）（项目编号：JYZFCG-2022-GK0XX）公开招标的投标、签订合同以及合同的执行、完成和服务，及以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法人代表（签字）

授权委托人（签字）

单位名称（公章）

日    期：

--------------------------------------------------------------------

被授权人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

附件2

符合本次政府采购活动资格条件承诺函

常山县公安局交通警察大队 ：

我公司愿意参加贵方组织的  常山县创建省级示范文明城市城区道路交通设施提升改造项目（一期）（项目编号：JYZFCG-2022-GK0XX）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

- 1.我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。

- 2.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 3.我方声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 4.我方承诺具备良好的财务制度并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

- 特此承诺。

投标人（盖章）：

日   期：    年     月     日

- 附件3

供应商自评表

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 自评 分值 | 评分 依据 | 评分对 应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：评审项目、评分标准、分值对应“第五章  评标原则及方法”技术资信分评审内容。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件4

投标声明书

常山县公安局交通警察大队：

根据贵方为 常山县创建省级示范文明城市城区道路交通设施提升改造项目（一期）（项目编号：JYZFCG-2022-GK0XX）的招标文件，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提供投标人须知规定的全部投标文件。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（二）投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（三）本投标有效期自开标日起90日。

（四）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

（五）投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（六）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（七）我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

（八）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（九）本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件5

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够,可另附页。

2、企业营业执照、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

投标人（盖章）：

日    期：

- 附件6

偏离表

| 序号 | 类别 | 招标要求 | 投标响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商务 偏离 |  |  |  |  |
|  | 技术 偏离 |  |  |  |  |

填表说明：

- 对采购文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中，不填写此表视作完全响应本采购文件要求。

- 此表可在不改变格式的情况下自行制作。

- 本偏离表的负偏离情况应与技术参数评分项一致。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件7

开标一览表

项目名称：常山县创建省级示范文明城市城区道路交通设施提升改造项目（一期）    项目编号：JYZFCG-2022-GK0XX

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标总价 | 大写（人民币）： （￥ ） |
| 二 | 项目负责人 |  |

注：1、开标时开标一览表根据系统要求在线填写，中标供应商补纸质投标文件时提供本附件。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件8

投标报价明细表

项目名称：常山县创建省级示范文明城市城区道路交通设施提升改造项目（一期）    项目编号：JYZFCG-2022-GK0XX

| 序号 | 服务/货物内容 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 品牌 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计价（大写） |  |  | 元 |  |  |  |  |

注：1. 总计价应与“开标一览表”中投标报价相一致。

2. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增加。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 政府采购活动现场确认声明书

浙江九越建设管理有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由                              （单位）

（法定代表人姓名）合法授权参加 常山县创建省级示范文明城市城区道路交通设施提升改造项目（一期） （编号： JYZFCG-2022-GK0XX）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

2022年  月  日

注：待完成解密后填写本确认书再以扫描件的形式发到QQ邮箱<1627136484@qq.com>内，打印时请删除此项注明。