## 常山法院业务技术用房提升改造工程——信息化设备采购安装项目

公开招标采购文件

（线上电子招投标）

项目编号：ZJLT-GK-2025020

采购单位：常山县人民法院

采购代理机构：浙江联腾工程咨询有限公司

二〇二五年五月

目    录

- 第一章   招标公告	1

- 第二章   投标人须知	4

- 第三章   招标内容及要求	22

- 第四章   合同主要条款	88

- 第五章   评标原则及方法	91

- 第六章   投标文件格式	95

- 招标公告

常山法院业务技术用房提升改造工程——信息化设备采购安装项目 的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上获取招标文件，并于2025年07月23日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZJLT-GK-2025020

项目名称：常山法院业务技术用房提升改造工程——信息化设备采购安装项目

采购方式：公开招标

预算金额：2295826元

采购需求：

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购预算总价 | 项目概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常山法院业务技术用房提升改造工程——信息化设备采购安装项目 | 1 | 项 | 2295826元 | 详见第三章招标内容及要求 |

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、税收违法黑名单；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

## 三、获取招标文件

1.获取时间：公告发布之日起至投标文件递交截至时间前。

2.本项目采购文件实行在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台--政府采购供应商入驻”（网址：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry）；已注册供应商：（直接登录https://login.zcygov.cn/user-login/#/login ）。

3.方式：潜在供应商登录政府采购云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

4.提示：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

## 四、提交投标文件截至时间、开标时间和地点

截至时间、开标时间：2025年07月22日09时30分（北京时间）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、在线投标响应（电子投标）说明：

（1）投标人应在投标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，或登录“浙江政府采购网－下载专区－电子投标客户端－CA驱动和申领流程”）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

（2）投标人通过“政采云电子交易客户端”制作响应文件。（“政采云电子交易客户端”下载详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html或登录“ 浙江政府采购网－下载专区－ 电子投标客户端－ 政采云电子交易客户端”）。

（3）电子投标制作具体流程详见政府采购项目电子交易管理操作指南：【请投标供应商点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na或登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，从首页－服务中心－帮助文档－项目采购－操作流程－电子招投标，查看文档和视频】。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（4）本项目投标文件的解密、报价文件确认等所使用的CA必须和制作电子加密投标文件时使用的CA为同一个。为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截至时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

（5）本项目采用电子投标，供应商代表无需出席开标现场会议。开标时间前供应商登录“政府采购云平台”进入开标大厅等候开标。

2、其他事项：

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采购单位：常山县人民法院                           联系人：李先生

联系电话： 18606702063                            地址：常山县天马街道白马路155号

质疑联系人： 华先生                              联系电话： 13656703948

采购代理机构：浙江联腾工程咨询有限公司             联系人：毛奕情

地址：常山县天马街道白龙路10-1幢六楼             联系电话：0570-5013088

质疑联系人：鄢芝                                  联系电话：0570-5016719

同级政府采购监管部门：

名 称：常山县财政局政府采购监管科        地址：常山县天马街道定阳北路415号

联系人：李先生                               监督投诉电话：0570-5015373

# 第二章   投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 常山法院业务技术用房提升改造工程——信息化设备采购安装项目 |
|  | 招标内容及需求 | 详见招标文件第三章“招标内容及要求” |
|  | 投标资格要求 | 详见第一章“招标公告” |
|  | 投标有效期 | 投标书递交90天内有效 |
|  | 踏勘现场、标前会 | 本项目不组织踏勘现场和不集中答疑 |
|  | 投标文件递交截至时间 | 2025年07月22日09时30分前（北京时间） |
|  | 开标时间及地址 | 时间:2025年07月22日09时30分（北京时间） 地点：衢州市公共资源交易常山县分中心(常山县紫港街道紫港路2号行政服务中心大楼附属楼2楼)；同步在“政采云远程开标大厅”在线开标。 |
|  | 投标保证金 | 1.根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定，本项目无需缴纳投标保证金。 2.投标人在投标有效期内撤回响应文件或者中标人在法定期限内无正当理由不与采购单位签订合同的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。 |
|  | 评标委员会的组建 | 按规定组建评标委员会。 评标专家确定方式：共5人组成，其中采购人代表1人，其余4名专家从政采云政府采购评审专家库中随机抽取产生。 |
|  | 响应文件的组成、编制及在线投标响应（电子投标）说明 | 1.响应文件由资格审查资料、商务技术文件、报价文件组成。 2.投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3.投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4.投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传一份。（2）“备份投标文件”：发送至邮箱：1440664516@qq.com，按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。 5.投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： 供应商应在投标截至时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“备份投标文件”的递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（以电子邮件的形式）在投标截至时间前发送一份 “备份投标文件”至邮箱：1440664516@qq.com； b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截至时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 6.电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截至时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 7.投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。供应商强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 |
|  | 中标结果公告期限 | 1个工作日（中标结果公告发布之日起至第2个工作日止）。 |
|  | 履约保证金 | 中标人在合同签订后7日内向采购单位交纳中标金额1%的履约保证金。供应商可以银行、保险公司出具的保函形式提交。采用缴纳履约保证金的，合同履行期满后一个月内退还履约保证金（不计息）。 |
|  | 公告及澄清文件 发布网址 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、常山县人民政府网（http://www.zjcs.gov.cn/） |
|  | 签订合同 | 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |
|  | 合同备案 | 实行线上签订政府采购电子合同；采购单位可以通过“政采云”平台与成交供应商在线拟订、审核、签订电子采购合同，本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）予以公告。 |
|  | 中标人数 | 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。采购人收到评审报告后的5个工作日内确认中标人。 |
|  | 招标代理费 | 本项目招标代理费(招标代理费收费标准按照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号）规定的收费标准执行，按货物招标计算）由中标人支付给代理机构，各投标人在投标报价时自行考虑在投标报价中。 《招标代理服务费管理暂行办法》的通知规定的收费标准 中标金额（万元）; 货物费率; 服务费率. 100以下; 1.5%; 1.5%. 100-500; 1.1%; 0.8%. 500-1000; 0.8%; 0.45%. |
|  | 特别说明1 | 未注册加入浙江省政府采购投标人库的投标人一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府投标人注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购单位将拒绝向其发出《中标通知书》，视为未中标。 |
|  | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目（¨是þ否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1）项目属性:þ货物类¨服务类¨工程类 2）中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行。 采购标的名称：常山法院业务技术用房提升改造工程——信息化设备采购安装项目 ，所属行业： 工业 。 3）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。（本项目不接受联合体） 5）参加本次采购活动的供应商提供的货物（或服务）全部由小微企业承接的，其报价给予10%的扣除。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 6）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 7）本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。 8）本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 9）小微企业（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。 10）监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定执行。 |
|  | 投标人信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购代理机构将对本项目投标供应商的信用信息进行查询和甄别，查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截至时间前3年内。 3）信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存。 4）不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”“ 重大税收违法案件当事人名单” ； 2.被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单； 5）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。 6）如允许联合体投标的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 特别说明1 | 中标人应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（资格审查资料、商务技术文件、报价文件）一正三副。中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件 |

### 一、总则

- 1.适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义解释

2.1“采购代理机构”是指浙江联腾工程咨询有限公司。

2.2“采购人（单位）”是指常山县人民法院。

2.3“采购项目”是指本采购文件所要求的常山法院业务技术用房提升改造工程——信息化设备采购安装项目。

2.4“投标人（供应商）”是指获得采购文件并向采购代理机构提交投标文件的投标人。

2.5“潜在投标人（供应商）”是指符合采购文件规定的投标人。

2.6 “中标人（成交供应商）”是指经评标委员会审查通过，并经公示无异议的投标人。

2.7“投标人（供应商）代表”是指投标人法定代表人或投标人法定代表人授权委托的人。

2.8“产品（货物）”是指按采购文件要求配置的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和文字材料；

2.9“服务”在货物类采购项目中是指采购文件规定供方须承担的货物运输、操作使用、技术支持、培训、维修保养服务；在服务类采购项目是指采购采购内容本身及相关的售后技术支持、培训服务；

2.10“书面形式”包括纸质文件、电子邮件、信函、传真等。

2.11实质性响应：是指投标文件相关内容符合招标（采购）文件规定的实质性内容、条款和规定。

2.12采购文件中所有标示“▲”的均为采购人提出的实质性条款，如未实质性响应的，将按无效投标处理。标注 “★” 表示重点提醒投标人注意该内容。

- 3.项目说明

本采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定中标人。

- 4.合格投标人的条件

凡符合本招标文件第一章招标公告投标人资格要求的均为合格的投标人。

- 5.投标费用

投标人应承担参加本次投标有关的全部费用，无论结果如何，采购单位和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 6.节能环保要求

6.1根据财政部 发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。（注：在最新一期节能产品品目清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期品目清单。详见附件）▲本项目采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品（显示器、电视机、P1.5小间距LED；详见采购内容清单），投标人必须以强制采购的品目清单内产品证书投标，未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效。

6.2投标人提供产品如是环境标志产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号内产品，涉及项目评分条款加分项时，应当提供财库〔2019〕19号文件清单，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

- 7.特别说明

7.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

7.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

7.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购单位现场抽签确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购单位现场抽签确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 8.质疑与投诉

政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线送达，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。

供应商也可通过邮寄方式寄递政府采购投诉、举报材料，邮寄地址为涉及政府采购项目采购人预算级次相应的财政部门。政府采购投诉、举报材料中须写明邮箱地址、传真号码，财政部门审查受理、处理决定等相关文书可通过电子邮件、传真等形式送达 ，供应商明确表示需要邮寄的除外。

在线或者邮寄政府采购投诉举报材料当日下班时间点后收到的视为下一个工作日收到。

### 二、招标文件

- 1.招标文件的组成

1.1招标文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 招标内容及要求

第四章 合同主要条款

第五章 评标原则及办法

第六章 投标文件格式

1.2除上条1.1内容外，采购人、采购代理机构在规定时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分。

1.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题，应在获得招标文件3日内向采购单位提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，并根据有关条款规定，其风险由投标人自行承担。

- 2.招标文件的澄清与修改

2.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截至时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截至时间。

2.2采购人、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 三、投标文件

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1除采购货物有关专用名称外，投标文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

1.2除采购项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.响应文件的形式和效力

响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3.投标文件的组成

3.1投标文件由资格审查资料、商务技术文件、报价文件三部分组成。响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1>.资格审查资料的组成：

1）有效期内的营业执照扫描件；

2）供应商代表为法定代表人时提供法定代表人身份证明【格式见附件1-1】；供应商代表为授权委托人时提供法定代表人身份证明【格式见附件1-1】和法定代表人授权委托书【格式见附件1-2】；

3）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函【格式见附件】；

注：资格审查资料应包含以上所有内容，投标人的提供资格审查资料不完整或不符合招标文件要求的，则资格审查不予通过。

2>.商务技术文件（请附“供应商自评表”【格式见附件】，以便评审）：

（1）商务部分

- 投标声明书【格式见附件】；

- 投标人基本情况表【格式见附件】；

- 根据商务评分细则进行编制；

- 投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

（2）技术部分

- 偏离表【格式见附件】；

- 根据技术评分细则进行编制；

- 投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

- 投标文件中需提供承诺函，承诺招标文件中所提到的签订合同前可以提供现场系统测试。

3.报价文件：

1）开标一览表；（根据系统要求在线填写。）

2）投标报价明细表；【格式见附件】

3）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

3.投标文件的编制格式及说明

3.1投标文件应包括规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（格式可以按同样格式扩展）；未提供投标文件标准格式的，由投标人自行编写：响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密。

3.2投标文件的格式参照招标文件提供的表格格式及字体；

3.3投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，未按招标文件所提供的统一格式编写与漏写而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

3.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

4.投标报价

4.1投标报价是履行合同的最终价格，供应商报价内容不得少于以下要求（包括但不限于），少于或不响应的投标文件作无效标处理。投标人的投标报价为含税总价（以人民币为结算单位），投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，应包括货物、随配附件、材料、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、施工、安装调试费、售后服务、培训、招标代理费及其他所有费用的总和。潜在供应商在投标时予以充分考虑。

4.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

4.3投标人必须按第六章投标文件格式中的开标一览表（统一格式）的内容填写价格、及其他事项。

4.4所有投标均以人民币报价。

4.5采购单位不接受任何选择报价，投标单位只允许有一个有效报价。

5.投标文件的格式和顺序

- 响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位。

6.投标有效期

6.1投标有效期见本招标文件中前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。

6.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝采购人、采购代理机构这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

7.投标保证金

投标保证金的规定：详见投标人须知前附表。

### 四、投标

- 1.投标文件的递交

投标人应当在投标截至时间前完成响应文件的传输递交，投标截至时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截至时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

- 2.投标文件递交的截至时间

2.1投标文件的截至时间见招标文件投标须知前附表的规定。

2.2采购人、采购代理机构可按本招标文件规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截至时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截至时间，均以延长后新的投标截至时间为准。

2.3投标人在投标截至时间以后递交的投标文件将被拒绝接受。

- 3.投标文件的补充、修改与撤回

3.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截至时间之前，可以补充修改或撤回已提交的投标文件：

递交响应文件截至时间之前补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；

3.2在投标截至时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

3.3根据招标文件规定，在投标截至时间之后至投标人在投标声明书中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

### 五、开标

- 1.开标

1.1采购代理机构按本招标文件投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标。

1.2采购代理机构核验出席开标活动现场的相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。

1.3如投标截至时间止评审期间，出现有效代理商或供应商不足3家的情况，根据“《中华人民共和国政府采购法》第三十六条第一款规定：在招标采购中，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的，应予废标；以及第三十七条规定：废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。”重新组织招标活动。

- 2.开标准备

开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加（因投标人需要及时进行标书在线解密）。投标人如不在线参加的，视同认可开标结果，事后不得对开标结果提出异议。投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

- 3.开标流程

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》后通过邮件形式发送给代理机构的邮箱：1440664516@qq.com；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件（商务技术文件）进入符合性审查、商务技术（商务技术分）评审；

（5）符合性审查、商务技术（商务技术分）评审结束后，在线公布商务技术（商务技术分）评审结果。

（6）开启符合性审查、商务技术（商务技术分）评审有效投标人的《报价文件》，各供应商通过CA签字进行报价确认。结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实，并进行报价评审。

（7）评审结束后，在政采云远程开标大厅公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

### 六、评标

- 1.组建评标委员会

本项目评标委员会共5人组成，其中采购单位代表（1名），其余4名从政府采购评审专家库中随机抽取产生。

- 2.评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- 3.评标程序

3.1形式审查

采购单位代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

3.2实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,对投标人进行在线询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表拒绝澄清或者未按规定时间提交澄清文件或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术分为所有评委的有效评分的算术平均数，资信分由评委依据评审依据和评审标准打分。

（4）采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

- 4.澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

5.错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价应当采用书面形式，并加盖公章。投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.评标原则和评标办法

6.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

6.2评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第五章：评标原则及方法》。

7.无效标条款

7.1开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（6）投标文件明显不符合采购文件要求的或者与采购文件标注“▲”的条款发生实质性负偏离的。

（7）响应文件解密失败的；

（8）MAC地址相同；计算机硬盘序列号相同；投标文件细节错误一致且无合理解释的。

7.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

7.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内在线提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.废标的情形

8.1 如出现以下情况之一的，则废标：

（1）投标截至时间后或评审期间，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.2 废标后，废标理由将在原招标公告发布媒体上公告通知所有投标人。

9.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

### 七、定标

1.确定中标人

1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

1.2投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

1.3采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在常山县公共资源交易网、浙江政府采购网上公告中标结果，同时采购人或采购代理机构应当向中标人以书面形式发出《中标通知书》。

### 八、合同授予及其他

1.签订合同

1.1中标通知书于中标公告发布之日签发，中标人应于中标结果公告发布之日起两个工作日内，凭法定代表人（负责人）授权委托书及被授权人身份证原件至浙江联腾工程咨询有限公司领取中标通知书，逾期领取的后果自负。中标人与采购单位须在中标结果公告发出之日起三十天内签订合同。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购单位无义务向未中标人解释落选原因。《中标通知书》作为签订合同的重要依据，对采购单位和中标人具有法律效力。采购单位改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。

1.2 中标人拖延、拒签合同的,应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

2.履约保证金

2.1签订合同前，中标人应按采购代理机构根据招标文件规定的履约保证金的金额，向采购单位交纳履约保证金。

2.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.解释权

凡涉及本次采购文件的解释权均属于采购人和采购代理机构。

### 九、政府采购扶持政策说明

- 享受小微企业价格折扣应具备的条件

- 符合中小企业划分标准；

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受浙财采监〔2022〕8号文件规定的中小企业扶持政策：

A.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

B.在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

C.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》【格式见附件一】；

3、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策；

4、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料：

残疾人福利性单位声明函【格式见附件二】；

- 附件一：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员      人，营业 收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员      人，营业 收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小企业划型标准规定

各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件二：

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加常山县人民法院的常山法院业务技术用房提升改造工程——信息化设备采购安装项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 第三章  招标内容及要求

- 一、采购内容

- 设备采购清单及参数要求

| 常山法院业务技术用房智能化改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 本院机关法庭改造部分（6简约3标准） |  |  |  |  |
| 1 | 标准庭审主机 | - 音视频采集模式:物理线路连接，非网络取流模式； 2.视频输入接口：8路SDI/1080P输入接口，8路HDMI/4K(兼容1080P)输入接口，4路VGA/1080P输入接口； 3.视频输出接口:4路HDMI/4K输出接口，6路HDMI/1080P输出接口； 4.音频输入接口:16路MIC音频输入接口，6路音频输入接口； 5.音频输出接口:10路MIC音频环出接口，6路音频输出接口； 6.以太网络接口:2路100M/1000M自适应以太网口； 7.语音激动摄像追踪:支持语音激励摄像追踪功能，画面切换自然过渡； 8.RS485/232通信接口:2路RS485通讯接口、2路RS232通讯接口； 9.视频编码能力:1路4K复合画面音视频编码，8路1080P音视频编码； 10.内置远程模块:2路远程高清音视频解码； 11.内置画面分割器:5+1画面分割、7+1画面分割； 12.内置硬盘容量:标配4TB企业级SATA硬盘； 13.其它扩展功能:8路红外IR功能、4个USB接口，2个外接硬盘接口，前面板嵌入1个4.3寸信息屏，1个7寸液品屏； - 14.其他说明：省高院入围品牌，具备CQC认证证书，国产电脑免插件H5直播、点播，适配庭审统一界面适配国密电子签名，支持录像音频分离B/S架构庭审软件；鉴于数字法庭后台服务器、操作系统、数据库等软硬件综合投入成本较高，本项目严格落实跨厂商服务器资源统筹调配机制，优先通过技术融合实现硬件资源共享。不单独购买服务器、操作系统、数据库等。若所选主机不能复用原有软硬件资源，则由中标商自行提供。具体省高院入围品牌型号详见招标文件附件10 | 台 | 6 |
| 2 | 高清SDI旋转摄像机 | 1.采用1/2.7英寸，CMOS 图像传感器，支持HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25；SD: 480i, 576i输出格式； 2.支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持20Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps； 3.支持HDMI+3G-SDI两路高清原始输出, 网络编码、HDMI、SDI三路同时输出图像； 4.同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB； 5.高品质变焦镜头，最大视角≥72.5°，光学变焦≥12倍，数字变焦≥16倍； 6.同时支持RS232+RS485两种串口，支持VISCA、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制；支持网络VISCA协议控制； 7.支持预置位过程图像冻结功能； 8.云台转动范围，水平：±170°，垂直：-30°~+90°。转动速度范围，水平：1.7° ~ 100°/s，垂直1.7° ~ 69.9°/s； 9.摄像机可设置255个预置位，预置位精度≤0.1°； 10.广电清晰度测试曝光，清晰度≥900TVL； 11.支持音频LINE IN输入，摄像机可对音频进行编码； 12.支持本地存储功能，可通过USB扩展存储器直接录制视频； 13.支持USB扩展无线网络连接功能，可直接连接无线路由器； 14.支持水平、垂直翻转功能，可以适应吊装要求； 15.DC 12V输入，功耗≤12W | 台 | 38 |
| 3 | 29寸显示器 | - 屏幕尺寸：29英寸（非曲面屏）; 2.屏幕类型: LED; 3.面板类型：IPS; 4.最佳分辨率：2560x1080; 5.视频接口：HDMI; 6.配备一体机折叠底座”用于调节显示器的高低。 - ▲注：29寸显示器为国家强制性认证产品，须通过CCC认证，所投产品须提供有效期内的CCC认证证书扫描件或复印件。 | 台 | 30 |
| 4 | 高清视频矩阵 | 硬件标准： 1.1.5U机架式安装、8路HDMI信号输入，8路HDMI信号输出； 2.自动读取保存EDID，标准支持4K，向下兼容高清1920*1080； 3.FPGA可编程逻辑阵列电路，高速数字交换技术，图像清晰，解决串扰、重影与拖尾现象； 4.具有RS232通信和网络控制功能，带有断电现场切换记忆保护功能。 配套软件： 5.支持在法官助手软件上控制矩阵进行独立通道或分组通道视频信号切换，从而实现庭审示证与质证功能； | 台 | 6 |
| 5 | 法官助手软件 | 1.法官助手软件，适配2560*1080，21：9比例；设计2个区域模块。第一个区域为“庭审控制区”该区域固定在桌面左侧以方便法官操作，区域分辨率600*1080，显示比例5：9；另一个区域为“系统操作区”该区域分辨率1920*1080，显示比例16：9； 2.法官助手软件，庭审控制区域配置了辅助窗口、快捷控制、系统链接、信号与场景切换、辅助工具等5个功能模块； 3.法官助手软件，可实现书记员画面同屏控制，法官终端键鼠可操控书记员画面，进行开闭庭、修改笔录等操作； 4.法官助手软件，支持电子卷宗查阅功能，开庭后可以自动获取当前案件卷宗目录(无需二次登录办案办公平台)，法官查看卷宗的同时，支持将卷宗内容投屏至原被告席显示器。 5.法官助手软件，支持调用Chrome浏览器，支持访问法院内部各类系统，支持法庭内电子席位牌控制。 6.法官助手软件，屏幕示证功能(用于控制HDMI矩阵将屏幕内容同步到其他显示器)、截屏批注功能(包含桌面截屏批注、高拍仪采集画面截屏批注)；音视频证据示证功能(用于法官开庭时，将视频证据材料在现场进行示证展示)； 7.法官助手软件，支持法庭纪律播报功能，用于法官开庭前播报法庭纪律，法庭纪律展示与录音支持自定义。 | 套 | 6 |
| 6 | 音视频监测系统 | 硬件标准： 1.屏幕尺寸：10.1寸，16：9；屏幕分辨率：1280*800； 2.该设备接入专网使用，硬件须去除蓝牙、WIFI； 3.CPU: 基于ARM架构的国产化AioT应用芯片，搭载八核64位处理器，主频2.4GHz； 4.集成四核GPU，内置NPU（支持NT4/INT8/INT16/FP16混合运算）算力6Tops； 5.板载运行内存：不低于4GB；板载eMMC闪存：不低于32GB； 6.符合国产化相关要求，预装国产操作系统； 配套软件： 7.配套软件能够稳定在国产系统上运行； 8.配套软件编译生成标准的hap格式安装包； 9.检测内容主要包括庭内每路视频画面图像质量、音频质量； 10.检测各类硬件设备网络连接情况、庭审主机工作情况； 11.检测庭审录音录像情况和智能庭审软件运行情况等； 12.通过对每支麦克风电流与电压状态分析，判断麦克风是否被拔出； 13.通过对每支麦克风电流与电压状态分析，判断麦克风幻象供电是否正常； 14.通过对每支麦克风电流与电压状态分析，判断咪头工作是否正常等。 15.通过对每支麦克风检测，实时监测每支麦克风的实时音量、 16.检测每支麦克风使用状态和安全状态，便于根据监测结果快速定位故障点。 17. 支持扩展智控中台信号切换功能，以及法庭内IOT电源、灯光。 | 套 | 9 |
| 7 | 高保真麦克风 | 1.稳固的带锁紧插拔式咪杆设计； 2.高灵敏度咪芯设计,拾音距离可达50cm； 3.红色雾面指示灯设计，指示发言状态； 4.超强的抵手机干扰性； 5.参数：拾音距离 0-500mm；音频频响 40Hz-19KHz；灵敏度 -38dB±3dB；信噪比 -80dB；非线性失真 <0.3%(1KHz)；电源 48V | 只 | 48 |
| 8 | 55寸电视机 | - 屏幕尺寸：55英寸; 2、分辨率：支持1080P; 3、视频接口：HDMI； 4、配套电视机壁挂架或吊挂架。 - ▲注：55寸电视机为国家强制性认证产品，须通过CCC认证，所投产品须提供有效期内的CCC认证证书扫描件或复印件。 | 台 | 12 |
| 9 | 智能音频处理器 | 1.用于接入法庭内的麦克风，单台处理器不低于10支麦克风同时接入； 2.话筒具备不低于10路平衡式输入，每个输入通道有独立的压限器，每个输入通道的线路输入可以根据需要选取灵敏度； 3.音频处理功能:输入源、扩展器、压缩器、自动增益、参量均衡、图示均衡、反馈抑制、闪避器、噪声门、噪声增益补偿、延时器、高低通、限幅器、输出设置、自动混音(增益共享自动混音)、回声消除、噪声抑制、矩阵、电平、摄像跟踪。 4.内置不低于10路音频矩阵功能，处理器具备1个网口，支持远程管理，支持实时监测话筒音量、48V幻象供电状态、话筒在线与断线状态的推送。 | 台 | 6 |
| 10 | 8路调音台 | 1.8路单声道输入,带48V幻象供电,所有单声道上都配有增益功能； 2.内置MP3播放器和USB录音功能； 3.高精度三色精确电平柱，精确显示输出电平； 4.通道3段均衡，主控9段图示均衡,2编组输出； 5.每路具2组AUX辅助输出，以外接效果器及监听； 6.内置256/24Bit DSP效果器； 7.最大电平：18dB（1KHz，TMD=0.5%）,信噪比：≥-75dB； 8.总输出谐波失真:≤0.5%,通道串音衰减度：≤79dBu； 9.效率响应：20Hz-20KHz（+1dB/-3dB）； | 台 | 8 |
| 11 | 功率放大器 | 1.额定功率：50W*2/,70W*2 2.峰值功率：100w*2 3.输出阻抗：2-8欧姆 4.频率响应：20Hz-20KHz,±0.5db 5.总谐波失真：≤0.05% 6.转换速率：10V/us 7.阻尼系数：>300 8.信噪比：≧95dB 9.输入灵敏度：0.775V 10.窜音衰减：≧50dB 11.输入接口：XLR*2/RCA*2 12.输出接口：Φ10接线柱 13.输入电压：AC220V 14.功耗：100W | 台 | 8 |
| 12 | 音箱 | 1.单元：6.5寸双纸盆 2.额定功率：45W 3.峰值功率：75W 4.阻抗：6Ω 5.频率响应：180Hz-20kHz 6.灵敏度：91dB±2dB 7.最大声压：107dB 8.安装方式：壁挂，吊装 | 只 | 16 |
| 13 | 网控时序电源 | - 设备内置12V/4A不间断电源，输出接口采用凤凰端子，用于“电源控制面板”、“IOT环境监测传感器”、红外/微波/雷达人体感应器的常供电。 2.前面板内置LCD显示屏，灵活显示实时电流.实时电压与设备IP等信息； 3.电源输出通道数：≥8路；单通道最大电流≥10A，总输入电流容量≥40A； 4.控制方式：支持TCP/IP协议和串口协议控制；可通过面板按键对输出端口单独或全部进行控制； 5.配合电源控制面板，可实现通过网口，RS485接口对设备进行控制；支持控制指令联动，如:开启时序电源时联动开启桌面翻转屏，升起双面屏，关闭窗帘。关闭电源时联动，翻转关闭桌面屏，降下双面屏，打开窗帘等。 6.每路电源通道均可独立设定延时时间(优于1秒~5小时) - ▲注：网控时序电源为国家强制性认证产品，须通过CCC认证，所投产品须提供有效期内的CCC认证证书扫描件或复印件。 | 台 | 9 |
| 14 | 电源控制面板 | 1.配合网控时序电源实现法庭设备的“一键通断电”。 2.屏幕：4寸电容触摸屏,12V供电； 3.面板类型：86面板型，分辨率，480*480； 4.控制类型：支持RS-485控制； 5.操作系统：嵌入式实时操作系统。 6.支持自定义场景：如开庭场景、打扫场景等； | 块 | 9 |
| 15 | 庭审公告屏（含庭审公告软件） | 1.屏幕尺寸：24寸，16：9；屏幕分辨率：1920*1080； 2.该设备接入专网使用，硬件须去除蓝牙、WIFI； 3.内置摄像头：前置200W高清摄像头，支持上下手动调节结构； 4.CPU: 基于ARM架构的AioT高端应用芯片，搭载八核64位处理器，主频2.4GHz； 5.集成四核GPU，内置NPU（支持NT4/INT8/INT16/FP16混合运算）算力6Tops； 6.板载运行内存：不低于4GB；板载eMMC闪存：不低于32GB； 7.符合国产化相关要求，预装国产操作系统； 配套软件： 8.配套软件能够稳定在国产系统上运行； 9.配套软件采用编译生成标准的hap格式安装包； 10.支持通过智慧屏给办案法官视频留言； 11.软件应具备实时显示开庭视频画面与开庭状态信息、具备显示近期开庭计划等功能； 12.软件不开庭时可显示法院对外宣传的海报图片； | 套 | 9 |
| 16 | 32U机柜 | 规格：1600*600*800，前玻璃后网门。 | 台 | 6 |
| 17 | 远程互联终端 | 1.采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 2.主机≤1.5U，机架安装，具备视音频编解码、SDI矩阵、HDMI矩阵(支持音频)、可编程RS-232与千兆网口； 3.前面板配置多点触屏，支持自由切换4种庭审模式，满足不同庭审场景需求且基于 I/O 电平检测模式的语音激励功能，采用凤凰接口，主机支持法庭全景声系统， 4.输入信号：主机≥6路1080P/720P高清信号输入，接口为SDI或HDMI；输出信号：主机≥6路1080P/720P高清信号输出，接口为SDI或HDMI。 5.支持≥2路音视频信号编码推流，支持SDI、HDMI接口选择接入(1路庭审复合画面推流、1路庭审示证画面推流)。 6.支持≥2路线上当事人音视频信号解码为物理信号独立显示，支持SDI、HDMI接口(支持远程原告与远程被告画面独立输出，分辨率≥1080P)。 7.支持≥8路线上人员视频墙独立显示，支持SDI、HDMI接口(显示分辨率≥1080P)。 8.互联网庭审音视频采用模拟信号进行传输，符合法院内外网双网物理隔离安全标准； 9.支持远程接入当事人分角色音频输出并接入语音识别声卡；即：独立输出远程原告方音频接入声卡，独立输出远程被告方音频接入声卡。 10.内置≥8进8出SDI高清视频矩阵(外部接口≥3组)，支持摄像机画面接入与输出，正常庭审时显示当庭画面，互联网庭审时显示互联网端画面。 11.互联网远程终端设备须包含叁年内网至互联网远程庭审的运营服务费(含保障服务费、培训与升级服务费、云服务费)； | 台 | 2 |
| 18 | 庭审操作触屏 | 1. 根据现场法官桌面情况，选择≥10.1(横屏) 1280*800分辨率，支持≥10点电容触摸。 2.开庭前，操作屏用于法官扫描二维码选择法庭、选择案件，一键开庭，庭审中，操作屏用于法官对远端当事人进行画面与声音进行操作控制，包括禁言、退庭、回庭等操作，用于远端当事人连线对话，下线旁听操作 | 台 | 2 |
| 19 | 变频转换器 | 1.HDMI转SDI转换器 2.SDI输出30HZ | 个 | 2 |
| 20 | 人脸门禁一体机 | 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2.屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4.认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 5.人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6.存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 7.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 8.通信方式及网络协议：有线网络； ▲9、与本院原访客系统联动关联进出人员权限，人脸数据需接入本院原有人脸识别管控系统统一管理，中标后签订合同前提供现场系统测试，若无法对接则做废标处理 | 台 | 21 |
| 21 | 单门磁力锁 | 1.最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 2.断电开锁，满足消防要求； 3.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； | 个 | 6 |
| 22 | 人脸半球摄像机 | 400万 星光级 1/1.8"CMOS AI轻智能抓拍半球型网络摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的目标图像。极大的提升了目标的检出率 支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认），smart事件，道路监控、人数统计 最大支持8个检测区域（人员统计，行为分析，区域关注度共用），全屏最多支持64个目标 人脸抓拍：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍 周界：支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域功能；支持基于具体的目标类型（人或车辆）触发的报警 道路监控：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 人数统计：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)行为分析：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 调节角度: 水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 宽动态: 120 dB 焦距&视场角:2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7° 补光灯类型: 红外，850 nm 补光距离: 2.8~12 mm：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：3 m 防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持SD卡加密及SD卡状态检测 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485: 1路RS485接口 复位: 支持 ▲人脸数据需接入本院原有仰天人脸识别管控系统统一管理，中标后签订合同前提供现场系统测试，若无法对接则做废标处理 | 个 | 5 |
| 23 | 24口千兆交换机 | 1.固化千兆电接口≥24个，独立千兆SFP光接口≥4个； 2.交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥125Mpps； | 台 | 1 |
| 审讯室(羁押室)改造部分 |  |  |  |  |
| 1 | 审讯主机 | 1.支持最大8路IPC接入，可满接8路3840×2160分辨率,25fps，8Mbps的IPC 2.支持两路4K（3840×2160）/30Hz高清HDMI视频输出 3.支持画中画（视频多画面合成）功能，支持1大7小、1大5小、1大4小、1大3小、1大2小 、1大1小、2分割、4分割、9分割等多种画中画模式，大、小画面的位置和大小可任意调整，且具有防误操作设置选项 4.支持调节合成画面尺寸，支持4K（3840×2160）、2K（2560×1440）、1080P、720P、WD1、D1、4CIF、2CIF分辨率编码 5.支持长时间审讯超时提醒功能，当审讯时间达到11.5小时和12小时时进行提醒 6.支持启用无声波形通道，对无声音权限人员传输屏蔽声音的视频，但可在视频上看到音量指示波形 7.支持光盘一键回放功能，且可选择单张光盘或两张光盘同步回放 8.设备前面板具有一块7寸液晶触摸屏，可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放；可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识；可进行一键刻录，参数配置等操作 9.支持单室双刻、单室轮刻、双室双刻多种刻录模式，支持案件信息录入和片头片尾叠加功能，叠加案件信息位置可调 10.支持刻录数据数字水印加密和哈希检验技术，防止原始音视频数据被篡改 11.内置2块6T硬盘 | 台 | 1 |
| 2 | 特写摄像机 | 1.400万2.5寸4倍红外PTZ半球 2.支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 3.支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 4.支持超低照度，0.005Lux/F1.5(彩色),0.001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR 5.支持4倍光学变倍，16倍数字变倍 6.采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达20m 7.支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 8.支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 9.支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控 10.支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR 11.支持355°水平旋转，垂直方向0°-90°。支持300个预置位 12.内置麦克风，同时支持1路音频输入和1路音频输出 | 台 | 1 |
| 3 | 全景摄像机 | 1.400万变焦半球型网络摄像机 2.最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 3.支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 4.焦距&视场角：2.7~13.5 mm，水平视场角：102.4°~31.2°，垂直视场角：54.7°~17.6°，对角视场角：122.1°~35.8° 5.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 6.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 7.1个内置麦克风 | 台 | 2 |
| 4 | 拾音器 | 1.灵敏度 -41±1dB 2.动态范围 ≥104dB 3.过载声压 ≥114dB 4.信噪比 ≥85dB 5.传输距离 1000米 6.拾音范围 R=5米（1kHz@60dB SPL SN≥30dB） 7.频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dB SPL） 8.失真度 ≤1%（1kHz@85dB SPL） 9.采样率 44.1k（AD/DA处理器） 10.信号处理 数字音频处理器 11.音频算法 ANC降噪算法 | 台 | 2 |
| 5 | 温湿度显示屏 | 1.支持温度、湿度信息检测； 2.支持1路相机接入，分辨率最高支持400W 3.支持对接入的相机画面进行环境信息叠加处理，并被NVR或者平台添加（添加方式与IPC类似）； 4.支持POE供电（交换机/NVR/审讯主机的POE口可以对其供电）； 5.默认显示时间精确到秒，可通过配置修改成精确到分 6.支持RS485协议上传环境数据、校时； 7.支持网络ISAPI协议上传环境数据、校时； 8.采用防反光磨砂面板设计； 9.采用高精度的环境检测传感器，性能稳定可靠； 10.采用静态显示，防白光处理，防止图像闪烁，适合同步录像应用； 11.可以将采集到的环境数据和时间数据通过RS-485接口或者网络传送到计算机； | 台 | 1 |
| 6 | 双磁力锁 | 1.最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 2.断电开锁，满足消防要求； 3.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； | 只 | 3 |
| 7 | 定制一体化审讯台 | 1、32寸1080P高清显示大屏（面向审讯人，展示审讯信息），21.5寸液晶显示屏（面向执法人员，支架悬挂，为工控主机操作屏）、10.1寸显示小屏（居中放置审讯台桌面，可多屏同显，同步32寸示证大屏的画面） 2、搭配平台支持将扫描文件、音视频、图片等文件导入，并进行示证屏展示，告知书宣读； 3、搭配平台支持协同办案功能，可以实现请求同案笔录和接收同案笔录的功能，对于涉及多个犯罪嫌疑人的，提供同案犯罪嫌疑人笔录查看、交流的功能，对犯罪嫌疑人提供的信息进行综合分析；支持人案联动引用，可直接复用案件及涉案人员信息，避免信息重复录入； 4、搭配平台支持远程指挥审讯功能，平台远程语音指令下达； 5、可选配审讯主机，支持音视频同步摄录功能、支持本地保存音视频文件，并刻录成多媒体文件；支持指挥员在指挥端调取审讯室的实时录音录像； 6、集成报警盒子，可支持紧急报警功能、语音播报、远程语音对讲、远程协助等功能； 7、集成工控主机（须国产芯片）支持审讯平台客户端桌面操作。 8、支持双网口，支持局域网或互联网通信接入； 9、集成高速黑白激光打印机，支持最大幅面A4打印； 10、边缘软橡胶，防止磕碰； 11、符合保密标准，同时具有日志生产审计、日志存储审计、日志管理审计、检测非授权外联功能； | 张 | 1 |
| 8 | 紧急报警管理机 | 1. 操作系统：嵌入式操作系统 2. 屏幕尺寸：10.1英寸720P彩色TFT LCD 3. 屏幕分辨率：1920*1080 4. 摄像头参数：200W高清旋转摄像头 5. 操作方式：触摸屏+机械按键 6. 通信方式：有线网络 7. 支持报警盒（箱/柱）一键报警，紧急管理机接听呼叫并进行对讲和视频预览 8. 管理机可以对报警盒（箱/柱）进行呼叫、预览和广播 9. 支持实时对讲、监听监视、分组广播、快速拨号、自动接听，通话保持等 10. 支持管理机之间互相可视对讲，支持管理机托管 | 台 | 1 |
| 9 | 电插锁 | 1.断电开锁 2.锁体205x35x40mm 短板90x25x2mm 锁芯16mm长×16mm直径 3.支持延时0,3,6,9秒可调 4.锁状态信号输出:NO/NC/COM 5.门状态信号输出:NO/COM | 套 | 6 |
| 10 | 警灯警号 | 1.警号（红白色）； 2.报警音量: 105dB at 30cm 3.防护等级：IP54，室外防水 4.内置水平仪，便于辅助安装 5.支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 | 个 | 6 |
| 11 | 读卡器 | 1.读卡频率：13.56MHz 2.按键方式：物理按键 3.可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号(不含加密功能) 4.通讯方式：RS485+Wiegand | 台 | 6 |
| 12 | 单门门禁控制器 | 1.处理器：32位处理器 2.管控门数：1门 3.通讯方式：上行TCP/IP 4.读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 5.存储容量：10万张卡和30万记录存储 6.支持多门互锁、反潜回、多重卡认证等高级功能 7.支持消防功能，支持蓄电池功能 | 台 | 6 |
| 13 | 非可视报警盒 | 1.经典款非可视报警盒；（单按键，非4G非可视版） 适用于室内场景 2.4mm优质铝合金氧化工艺面板，内置全频段优质扬声器和高灵敏度麦克风，支持有线网络和管理中心双向语音对讲； 支持中心监听、录音与广播功能； 3.支持多种网络通信协议：TCP/IP、RTSP； 4.支持外接警灯警号； 5.支持DC12V&POE供电，自带DC12V/2A适配器，支持防拆报警/喧哗报警； 6.防护等级：IP54 防暴等级：IK08 | 台 | 6 |
| 14 | 针孔摄像机 | 1.多种前头可灵活选择，安装方便，美观 2.支持宽动态，背光补偿 3.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，Ehome，ISUP5.0， 4.最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON） 5.最大图像尺寸：1920 × 1080 6.焦距：2.8 mm | 台 | 6 |
| 15 | 半球摄像机 | 1.400万 1/3" CMOS 变焦半球型星光网络摄像机，传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 2.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 3.宽动态：120 dB 4.最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 5.支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测等识别检测事件 6.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 7.支持：电动变焦 8.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 9.1个内置麦克风 10符合IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高 11.PoE：802.3af，Class 3 | 个 | 6 |
| 16 | 审讯同步录音录像软件 | 1、画面合成：利用同录主机进行画面合成，对被谈话人特写镜头、谈话人特写镜头、全景及拾音器接入的声音，叠加显示时间、温湿度信息进行“三合一”音视频合成。系统提供音视频的预览和回放。支持控制同录主机进行光盘刻录。 2、同录控制：支持控制集中存储进行谈话录像的开启和结束。 3、谈话记录：支持历史谈话记录的查询；支持权限控制，办案人员只能查询自己有权限的谈话记录；支持谈话记录的回放、刻录、视频导出；支持谈话记录补录。 4、封面设置：预置光盘封面模板、支持正副本、支持光盘序号。支持自定义设置光盘封面。 5、实时刻录：支持接入光盘打印刻录一体机进行光盘的集中打印刻录；支持光盘封面模板的管理。 6、事后刻录：支持选择房间内任意点位、任意时间点进行刻录； | 套 | 1 |
| 17 | 羁押室人脸识别管控系统 | 羁押室人脸识别进出管控，进出统计，进出分析等. ▲人脸数据需接入本院原有人脸识别管控系统统一管理，中标后签订合同前提供现场系统测试，若无法对接则做废标处理。 | 套 | 1 |
| 18 | 24口千兆交换机 | 1.固化千兆电接口≥24个，独立千兆SFP光接口≥4个； 2.交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥125Mpps； | 台 | 1 |
| 法庭后台（机房）改造部分 |  |  |  |  |
| 1 | 存储 | 1.体系架构：实配SAN与NAS统一存储，配置NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议，不需额外配置NAS网关，存储操作界面同时支持块存储和文件存储功能 2.控制器配置：配置双Active-Active控制器；采用2U盘控一体架构，控制器框提供≥12个硬盘槽位 3.控制器在线升级：支持图形化界面存储软件升级，升级过程中业务连续，IO无1秒跌零 4.控制器处理器：采用多核处理器，配置控制器处理器总物理核心数≥32核 5，存储缓存容量：系统内总一级缓存容量配置≥32GB，且任意控制器一级缓存容量≥16GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等） 控制器缓存均具备断电保护功能，在出现电源故障时，可提供充足的电源，将高速缓存内容转储至非易失性内部存储设备上（非通用服务器架构） 6.前端主机通道接口：配置：8*1Gbps Ethernet ＋4*10Gbps Ethernet 接口（含光模块） 7.主机接口热插拔：控制器在线运行时，能够对主机接口卡进行热插拔 8.后端磁盘通道：配置后端磁盘通道带宽≥192Gbps 9.支持硬盘类型：支持SAS SSD、SAS、NL_SAS硬盘，并支持混插 10.配置硬盘：配置≥12个8TB NL_SAS盘 11.支持RAID：支持RAID 1、RAID3、RAID 10、RAID50、RAID 5、RAID6等可选配置。支持RAID虚拟化技术，每TB重构时间≤30Min 12.关键业务保障：支持高速缓存分区功能，保障关键业务的隔离和保障，提供软件功能截图；支持QoS功能，提供图像化管理界面, 能够按照IOPS、带宽进行上限或者按照IOPS、带宽、时延进行下限策略调整；可创建自动精简Lun，单Lun初始化占用空间≤20GB，并支持批量创建；支持服务质量管理按优先级控制功能 13.效率提升：支SSD Cache功能，使用SSD Cache对热点数据提升响应速度，支持SmarCache 资源池分区；支持自动分级存储，能够以512 KB～1MB的热点颗粒度为单位进行自动分级调整 14.本地数据保护：支持数据快照功能，恢复某个时间点的快照，其他时间点快照不丢失； 支克隆功能，支持克隆创建成功后可立即被主机使用，支持数据卷镜像功能 15.远程容灾保护：支持基于存储产品自身的同步和异步复制软件许可，提供基于FC接口的同步复制功能，基于FC链路复制功能；支持同厂商在售所有混合闪存型号之间的低端-中端-高端平台远程复制功能，支持同厂商混合闪存与全闪之间的远程复制功能，用于不同类型、不同档次的存储设备之间进行数据复制；支持异构虚拟化 16.NAS操作系统：NAS采用厂商自研企业界NAS操作系统，非开源软件 17.NAS功能：配置NAS功能，配置NFS、CIFS、NDMP、多租户、目录配额功能；NFS业务支持日志审计功能；提供配置的功能截图； 18.NAS协议：支持NFS V3/V4/V4.1；支持SMB1.0/SMB2.0/SMB2.1/SMB3.0； 支持HTTP/HTTPs、webDAV；支持FTP/FTPs；支持NDMP；支持多协议（CIFS/NFS/FTP/HTTP）共享 19.文件系统全局命名空间：多个文件系统能够挂载在根目录，实现全局统一命名空间访问 20.一体化免网关双活：支持进行SAN与NAS的一体化免网关双活，任意一套设备宕机均不影响上层业务系统运行（业务不中断）。支持FC链路复制，SAN双活支持双活流量分担，支持故障自动切换和回切 21.存储专用多路径软件：存储厂商提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能，支持Windows/Linux。 22.国产操作系统兼容性：投标产品型号与国产操作系统（中标麒麟等）ARM版兼容23.国产操作系统：所投存储底层操作系统采用欧拉、统信、麒麟或基于开放原子开源基金会孵化及运营的开源系统衍生的国产操作系统，说明底层操作系统来源并提供查询手段及结果，不得采用国外开源社区操作系统（包括但不限于RedHat、CentOS及衍生版本）和国外操作系统（如Suse Linux） 24.关键芯片国产：所投存储产品使用成熟稳定的国产品牌自主研发CPU（如鲲鹏、飞腾、申威） 25.性能监控：配置全自研的性能监控软件，图形化界面查看实时和历史性能数据。可在图形界面上查看≥1年的性能数据 26.故障处理：接口卡可热插拔，拔出有告警提示，插回后告警可自动恢复。 端口故障，IO自动漂移，主机业务不中断 27.光纤接口卡：额外配置一张双端口10GE万兆光纤接口卡，适配于现有服务器 | 套 | 1 |
| 2 | 容灾备份扩容 | 3U机架式存储扩展箱；16个热插拔盘位；550W（1+1）冗余电源，包含相应的接口卡以及线缆。6块8TB企业级 7200转磁盘，含磁盘存储以及备份功能使用授权以及原设备续保一年 | 项 | 1 |
| 3 | 数字法庭智能管控系统 | 全院法庭智控平台能够实现法庭庭审的一键维护、管理和控制与安全保障，对全院法庭庭审设备进行智能管控与网络安全风险防范。 1、平台自带智能管控装置，联动网控时序电源智能管控全院所有法庭； 2、实现庭审前、中、后的全程智能管控，实时总览全院法庭庭审状况（状况包含：空闲、已预约、开庭中、休庭中、维修维护中等），异常庭审设备状态实时告警和远程智控，所有告警均支持通过短信平台，通知法院相关负责人。 3、庭审信息实时联动功能，联动控制网控时序电源在开庭前后智能开启、关闭庭审设备； 4、提供后台运维操作界面，支持人工一键控制庭审设备（如：查看法庭直播视频，远程调度庭审主机与HDMI矩阵进行信号切换） 5、支持庭审视频声音与图像智能化分析功能，支持按天、按周、按月对视频质量进行自动化检查与视频截屏，双击截屏可自动跳转视频回放，分析报告须进行人工复核，完成后自动生成PDF版本运行报告（报告由运维人员每周复核后自动生成）；报告生成后支持通过短信平台通知法院相关负责人尽快查阅。 6、支持庭审数据信息推送异常通知功能，若庭审数据超过3天未正常向省高级人民法院及最高人民法院推送，将通过短信平台提前通知法院相关负责人。 7、配套智控平台国产服务器1台，不低于兆芯6780A、32GB内存、4TB硬盘*4块。 8、配套智能平台-庭审视频展示一体机1台，不低于65寸（配落地支架），安装至运维人员办公室，自动循环实时展示法院所有法庭的直播画面（10S轮播一次），每屏可设置6画面、9画面或16画面。 9、配套拟态安全主动防护一体机1台 ①硬件配置：软硬一体2U机架式，6个千兆网口，内存32G，存储256G，节点授权数100个,VLAN授权无限个； ★②端口威胁：不占用任何用户计算资源，能够自主生成并运行100个节点，每个节点均可独立开启端口进行端口诱捕。（提供截图证明） ③安全检测：支持检测并发现ARP攻击、TCP攻击、UDP攻击、ICMP攻击、HTTP攻击、暴力破解、SQL注入、挖矿、超多超大会话等安全问题，并记录攻击者MAC和IP、攻击次数、开始时间及持续时间等信息，方便安全人员进行分析研判。 ★④主动防护：支持BYPASS模式，在BYPASS模式下可进行自动封堵，并实现真实业务地址隐藏和端口虚开功能，其中端口虚开无须在真实应用上安装任何程序，便可在真实业务地址上虚开非真实应用端口，虚开端口能够自带服务不少于20个。（提供截图证明） ⑤威胁捕获及告警：不依赖特征库、规则库、病毒库，精准捕获并定位恶意扫描、网络攻击、未知威胁攻击、横向渗透等网络威胁源头，并进行实时告警。 ⑥威胁溯源：具备威胁攻击链溯源分析功能，并进行分阶段展示，包括：信息侦察、攻击入侵、命令控制、横向渗透、数据泄露、痕迹清除等。 ⑦攻击取证：具备攻击取证功能，可针对不同地址、端口、协议进行抓包，可自定义抓包个数，方便安全分析人员进行攻击分析和取证。 ▲⑧攻击混淆：具备网络混淆功能，针对网络所有真实主机进行混淆，通过指纹学习自动识别网络中的真实主机指纹（包括MAC、IP、端口和服务等），能够对自动识别的真实主机进行混淆，混淆周期可以以分钟为单位进行自定义设置。（提供截图证明） | 台 | 1 |
| 4 | 数据安全分类分级 | 梳理本院所有数据资产以及API接口情况，根据最高院法标和省高院2025年度四类四级分类分级情况，对本单位数据库重新进行分类分级， ▲需与常山县人民法院办公专网API数据接口监测系统对接，中标后签订合同前提供现场系统测试，若无法对接则做废标处理 | 项 | 1 |
| 5 | 数据库审计 | 1.硬件指标： 系统应为1U标准式机架硬件设备，全内置封闭式结构，具有完全自主知识产权的专用安全操作系统，含交流冗余电源模块，USB接口≥2个，RJ45串口≥1个，GE管理口≥1个，GE电口≥6个，千兆SFP插槽口≥4个，2个接口扩展槽位，SATA硬盘≥4TB， 系统应支持不低于每秒40000条/秒的SQL语句处理能力；不低于5000Mbit/秒的网络吞吐量 2.数据库类型（协议类型）： 至少支持Oracle、SQLServer、MySQL、DB2、Sybase、Informix、PostgreSQL、MariaDB、Cache、Teradata、Impala、Greeplum等国际主流数据库审计。 至少支持HBase、MongoDB、Hive、Redis、ElasticSearch、Hana、Spark、Flink、HDFS等大数据环境审计。 ★至少支持DM、kingbase、OSCAR、Gbase、Highgo、Guass DB、TDSQL-MySQL、TDSQL-PostgreSQL、GoldenDB，TiDB，星环inceptor等国产数据库审计。【投标时提供产品界面截图】 3.审计能力： ★支持数据库访问行为与返回结果集的双向审计，支持结果集支持最多保存行数与最大保存长度大小自定义。同时支持全量审计与满足审计规则审计模式切换。【投标时提供产品界面截图】 支持记录数据库类型、数据库版本、登录时间、会话时长、语句类型、语句长度、语句执行回应、操作响应时长、影响行数、返回结果集、数据库名、应用账户、服务器端口、客户端操作系统主机名、客户端操作系统用户名、客户端IP、客户端MAC、客户端IP、客户端端口、客户端工具、时间、数据库表、视图、索引、触发器、存储过程、域、Schema、游标、函数、字段、错误码信息等，且必须支持跨语句、跨多包的绑定变量名与绑定变量值审计。 支持SQL注入检测，内置SQL注入特征库。可根据审计要求自定义SQL注入规则，包含且不限于SQL操作定义、SQL命令特征定义、风险函数定义以及自定义正则表达式。 支持对数据库访问行为建模，维度至少应包含：数据库对象、账号、客户端IP、客户端工具以及操作类型。 ▲支持审计复杂SQL语句以及绑定变量的复杂SQL语句, 操作层级≥5，≥30行。【投标时提供产品界面截图】 同时支持高级查询，需包括：SQL关键字、结果集关键字查询，提供：与、或、非三种查询依赖条件。 内置安全审计规则，且支持按照：口令攻击、SQL注入、账号滥用、访问规则、风险操作、统计规则等规则类型进行审计策略自定义。 针对事件序列特征的高级攻击，支持操作序列特征的组合审计检测规则。 支持策略组引用管理与规则模板手动导入导出。 4.报表统计： 支持多数据库聚合报表展现和单数据库综合性报表，支持以日、周、月等时间进行展示。报表内容基于总体概况、性能、会话、语句、风险等多层面进行展现。内容提供图表结合展现，图表形式包含但不限于：柱形图、饼状图、条形图，双轴折线图等多种统计图展现。 支持手动导出与定时自动推动功能。自动推送支持自定义定义推送周期以邮件形式推送报表文档。手动导出报表格式至少：WORD、PDF、HTML、PNG等。 5.系统管理： 支持三权分立，提供系统管理员、安全管理员和审计管理员不同的用户身份验证，具备自身安全审计能力。支持会话锁定、超时退出、IP地址访问控制、验证码登陆等系统自身安全防护能力。 支持用户分级管理，支持审计对象和用户的分组，组内可见，组间进行逻辑隔离。支持双因子认证，可通过LDAP进行用户鉴权和认证。 支持一键备份系统配置与一键清空配置。 | 套 | 1 |
| 6 | 上网行为审计 | 1.硬件要求：产品不少于6千兆电口，支持单电源，128GB SSD，1U机箱，国产化芯片及配件。 2.性能要求：网络层吞吐量≥2Gbps，应用层吞吐量≥150 Mbps，带宽性能≥100 Mbps，支持用户数≥500，每秒新建连接数≥1000,最大并发连接数≥5万； 3.部署方式：工作模式支持路由模式（NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF）、网桥模式（多路桥接模式）、旁路模式； 4.排障工具： 支持权限策略故障排查 支持针对上网权限策略进行检测分析，查看各个应用是否匹配相关策略； 用户认证故障排查 支持针对用户认证的故障进行分析，给出错误详情以及排查建议； Web访问质量检测 针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级； 排障安全 支持开启直通后，流量控制模块依然生效，避免全部数据直通导致线路流量过大； 5.认证方式： 绑定短信和微信快捷认证 支持终端用户账号绑定手机号码和微信号，绑定后可以通过手机验证码和微信扫码实现上网快捷登录认证； ★OA认证 支持通过OAuth认证协议对接，支持阿里钉钉、口袋助理、企业微信第三方账号授权认证；（提供产品界面截图） 通用认证 支持触发式WEB认证、用户名密码认证、IP/MAC认证、短信认证、自注册认证； 6.流量管理： 动态流控 支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；空闲值可自定义； ★P2P智能流控 支持通过抑制P2P的下行丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题；（提供产品界面截图） 7.网页访问管理： 设备内置海量预分类的URL地址库，能够针对各种URL类型做识别和分类，同时所有URL类型都支持区分“网站浏览”、“文件上传”、“其他上传”、“HTTPS”等细分行为并分别做权限控制； 设备支持管理者自定义新的URL地址和URL分类； 8.SSL加密网页识别过滤 ★识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、非法网站等，支持将违规HTTPs访问重定向到告警页面； 支持客户端SSL解密，客户端会自动推送根证书安装； | 套 | 1 |
| 执行（警务）指挥中心 |  |  |  |  |
| 1 | P1.5小间距LED | - LED像素点间距≤1.538mm;像素密度≥422500点/㎡ 2.显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡,峰值功耗≤420W/㎡ ，平均功耗≤140W/㎡ 3.白平衡亮度：500 cd/㎡；色温：3000-10000 K可调；对比度：3000：1 4.屏幕面积 ：宽≥3.52米，高≥1.76米，面积≥6.2平方米；整屏分辨率不小于2288*1144 5.为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类 6.支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web 浏览器进行信源切换 - ▲注：P1.5小间距LED为国家强制性认证产品，须通过CCC认证，所投产品须提供有效期内的CCC认证证书扫描件或复印件。 | ㎡ | 6.2 |
| 2 | LED同步控制器 | 1.4网口 2K LED发送卡 2.支持1路视频信号输入，支持HDMI1.4 分辨率1920*1200@60Hz 3.支持4路网口带载输出，带载高达260万像素，单台设备最大带载最大宽度5120，最大高度5120，每网口最大65W 4.支持帧率自适应，图像采集可支持25HZ~60HZ自适应 ★5.支持任意走线、LED屏幕带载无矩形框架限制 6.支持通过HDMI线直接传递分辨率信息实现输出分辨率配置、序列号 | 台 | 2 |
| 3 | 钢结构及包边 | 预计为整屏嵌墙式安装，方管焊接支架 | ㎡ | 7.5 |
| 4 | 配电柜 | 1.10KW配电柜 | 台 | 1 |
| 5 | 大屏线材 | HDMI线、电缆线等大屏所需线材 | 项 | 1 |
| 6 | 视频综合平台 | 1.4路HDMI输入+8路HDMI输出，插拔式模块化设计，业务模块支持智能风扇自动调温 2.支持H.264/H.265编码，解码支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式 3.支持4路高清视频编码能力，支持64路高清视频解码能力，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W，支持3200 W高清视频解码，支持8个显示屏的任意大屏拼接 4.支持开窗和漫游，最多支持64个窗口，单输出口支持1/4/6/8/9/16/25画面分割显示， 5.支持接入本院安防平台实现解码上墙的需求 | 台 | 1 |
| 7 | 调音台 | 技术参数： 1、高性能12输入通道、2编组/1立体声、60mm推杆，3-band(2 段中频扫频)、8个高性能话放 2、22个效果引擎具备 混响, 延时, 合唱 和转调 3、小型模拟调音台标志性的超低噪声的Ghost话放 4、著名的英式EQ具备中频扫频效果引擎具备混响，延时，合唱和转调在输入通道上具备DBX限幅器（高比例压缩）2-进/2-出USB音频播放和录音 可切换高阻输入用以吉他，贝斯和其它乐器直接输入 5、在所有MIC通道具备高通滤波器（低切）和48V幻象电源 6、音频路由 光滑优质的推子坚固的金属结构，为巡回演出提供高质量保障 内置电源。 | 只 | 1 |
| 8 | 音箱 | 技术参数： 1、系统类型：2分频多功能扬声器 2、额定功率：300W 3、最大功率：600W 4、峰值功率：1200W 5、标称阻抗：8 OHMS 6、标称灵敏度（1W@1m）：97dB 7、最大声压级（Pmax@1m）：128dB 8、频率带宽（-10dB）：80Hz—20KHz 9、标称指向性（-10dB）：100°H×60°V 10、颜色：默认为黑色 | 台 | 4 |
| 9 | 支架 | 音箱支架 | 只 | 4 |
| 10 | 音箱功放 | 技术参数： 1、软开关LLC谐振开关电源模块； 2、高效的汤声器反电动势吸收系统 3、后背板设有输入灵数复选择切换(0.775v/1v/32dB) 4、电路全保护，包适：软启动、直流、次声频、高频、过热、短终、开机/关机静音 5、功放模块和电源模块一体化设计，超过85%的器件采用或自动化作业，保证产品的一致性 6、主动式功率因数校正技术（PFC），可在全电压（90-264V）范围内稳定工作 7、Class D类数字功放， 8、整机静态功耗低，动态能量充沛具备开机软启动 9、欠压/过压/过热/过载/过流/直流保护等特性 10、额定功率RMS：(8Ω)2×600W 额定功率RMS：(4Ω)：2×900W 额定功率RMS：(2Ω)：2×1800W 桥接功率RMS：：1800W 11、频响：20Hz-20kHz, ±0.5dB 12、输入灵敏度:0.775V 13、信噪比≥105dB 14、失真度（THD）≤0.03% 15、阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240 16、转换速率：15V/uS 17、电源要求：90~260VAC，50~60 Hz | 台 | 2 |
| 11 | 数字反馈抑制器 | 技术参数： 1、每通道最多可设12个动态陷波器,12个PEQ。分辨精度1HZ，工作频率20-20KHZ。 2、 2寸TFT彩屏，中英文可选。 3、24BIT高性能A/D及D/A转换。 4、响应时间快中慢3速可设定，陷波器Q值两档自动选取。 5、自动扫描啸叫点并抑制。 6、噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰。 7、输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态。 8、每通道，增益-80dB到0dB。 9、每路设有四档移频选择，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拨萃。 | 台 | 1 |
| 12 | 一拖四无线会议（鹅颈） | - UHF频段传输信号，频率范围：520MHz-830MHz。 2、各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，具备320个可选频点，方便多套使用，轻松避开各类干扰。 3、采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高。 4、红外线对频、发射器可以互换、操作简单、功能先进。 5、先进的自动对频技术，系统具备自动搜索选择频率及ACT（自动频道追锁）功能； 6、高保真单指向性电容咪芯，声音还原好。拾音距离可达到30-50CM。 7、主机采用4个独立 LCD屏，单元LCD白光显示屏。3节5号电池，可动态显示系统信号、音量、通道、频点数值； 8、接收机背面设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体。 9、采用专业级音频压缩扩展技术，噪音小,尾音小,动态范围更大。 10、同一会场可五套主机同时使用，领夹话筒、手持话筒、会议话筒混合搭配使用，通用性强。 11、灵活的鹅颈式咪杆设计，可360°全方位调节，咪杆灯环指示发言状态。 12、具备四路独立卡侬输出及一路6.35mm混合输出，方便会议全程音频独立录音保存,适应不同的设备连接需求。 13、超强的抗干扰能力,能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 14、采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电 15、使用距离: 空旷环境：80-100米 复杂环境：50-80米。 16、可选配内置反馈抑制器模块，具有独立接收灵敏度调节功能，可对系统输出信号人性化调节，提升拾音距离；17.会议话筒内置高容量锂电池，续航时间超长，使用常用TYPE-接口USB充电 | 支 | 1 |
| 13 | 无线投屏器 | 参数：操作系统：Android安卓，传输距离：70米，投屏方式：电脑端使用USB发射器，或者使用软件APP投屏，显示画面：单画面，视频接口：HDMI,音频外接口：3.5音频口，支持外接有源音箱或者功放，可接入数量：16，有线桥接：支持，无线桥接：支持，输入分辨率：最大支持4K(3840*2160),输出分辨率：最大支持4K(3840*2160P),无线传输协议：IEEE802.11ac/802.11n,无线热点：2.4FHz或5GHz(默认5GHz),无线网卡：内置2.4G和5G双频，有线网络：RJ45/100M,传输延时：<100MS, | 套 | 1 |
| 14 | 桌面多媒体插座 | 多功能插座，HDMI×1、音频×1、电源接口×1、网口×2、切换键×1 | 个 | 4 |
| 15 | 电源管理器 | - 通道数量：8路插座继电器受控与1路万用插座直通 2.电力输出条件（单相3线）：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地） 3.单路功率/总功率/单路额定输出电流/总额定输出电流：2000W/6000W/13A/30A 4.输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座 5.电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 6.供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ 7.主电缆规格：2.5平方电缆，总长度为1.3米，配国标插头 8.每路开关间隔时间：1秒 9.功能特点： ①.顺序开启逆序关闭 ②高清液晶显示当前电压 ③.带USB接口,最大输出5V/500MA,可接DJ灯 ④.带手机APP远程控制，一台手机可以管理多台设备 ⑤.无线远程控制，可通过手机APP远程控制时序器开关和定时任务 ⑥.支持面板或手机APP独立控制各通道 ⑦.内置30组定时任务列表，每个定时任务可以自由开关 ⑧.有断电记忆，当设备突然断电，数据会自动储存 ⑨.WHI传输距离30M无遮挡（24GWFI网络） ⑩.可循环定时开关（服务器控制） - ▲注：电源管理器为国家强制性认证产品，须通过CCC认证，所投产品须提供有效期内的CCC认证证书扫描件或复印件。 | 台 | 1 |
| 16 | 单门磁力锁 | 1.最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 2.断电开锁，满足消防要求； 3.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； | 个 | 3 |
| 17 | 出门开关 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； | 个 | 3 |
| 18 | 42U机柜 | 1、名称：19" 42U网络机柜； 2、尺寸：600mmx600mmx2000mm | 只 | 1 |
| 19 | 5工位操作台 | 5位操作台3000*900*750 | 套 | 1 |
| 20 | 防雷插板 | 适用电源：AC 220V移动设备 电源系统：两线交流 标称工作电压：AC220V；额定工作电流：10A 标称放电电流：5kA（8/20μs）；最大放电电流：10kA（8/20μs） 电压保护水平：≤1200V | 只 | 1 |
| 21 | 24口千兆交换机 | 1.固化千兆电接口≥24个，独立千兆SFP光接口≥4个； 2.交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥125Mpps； | 台 | 1 |

附：本项目所有设备提供三年质保，所有设备安装人工费用、耗材费用以及其他相关费用均包含在预算费用中，不另行说明（参数中有特殊说明除外）。

- 二、交货、安装、调试地点及交货时间

1.交货、安装、调试地点：采购人指定地点。

2.交货期：业务技术用房土建施工竣工后的60日内完成安装调试

3.投标人必须向采购人提供本项目采购的所有硬件、软件的安装和维护服务的全部内容。投标人一旦中标，若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标人有责任和义务提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。

- 售后服务要求

1.中标单位将产品配送到指定地点，并承担运输费用。包装要求：外包装上应注明产品的品种、规格与数量。

- 2.售后服务：中标单位需提供完善的售后服务，包括配送、安装调试、维修、更换等。

- 3.技术培训：中标单位需提供产品的技术服务。

- 4.质量检验：中标产品需提供质检报告，发货前需做好质量抽检工作，以确保产品的质量、性能和使用安全。

- 四、产品一般要求

1.所有产品必须是厂商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出厂标准。

2.产品外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

3.对于影响产品正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供在投标文件中明确列出。

4.所投的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合采购人需求的产品。

## 五、包装与运输

1.备件与设备应分开包装，并且这些箱盒适合于储存。储存年限应在包装上予以说明。所有备件应加上标签。

2.产品的包装应符合中华人民共和国标准或等同的规定，具有足够的强度，能保证多次搬运和装卸，并安全可靠的抵达目的地。

## 六、验收

投标人应根据所提交的验收方案和实施办法，组织设备和人员，配合买方指定的第三方检测机构，并在采购人监查下现场进行测试和验收。

1.开箱检验

  - 所有产品、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

  - 拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、检验合格证书、资料造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

2.测试

  - 产品安装完成后，由投标人进行产品自身性能的测试。

  - 如商检或测试中发现产品性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，产品使用单位有权拒收并要求赔偿。

  - 投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付买方。

3.产品验收要求

  - 要求对全部产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单等）的验收。

  - 产品经检验各项技术指标检测合格，外观良好，结构坚固，达到招标文件要求，且完成了合同规定的其他服务，才能进行验收。验收产生的所有检定费用由卖方提供。

## 七、质量保证及售后服务

1.中标人保证合同产品是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。所有产品要求原厂商现场验货、安装和测试，并提供验收证明。中标人应提供货物用户手册、保修卡（或保修文件）、随机资料及配件、随机工具等。

2.所有设备提供至少三年（用户单位验收合格之日起计算）原厂质保，中标后签订合同前提供核心设备原厂质保函原件和上门服务承诺函原件,无法提供的取消其中标资格。

免费保修期内非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人应在收到采购人通知后派员到现场维修。

3.货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行终身维护。

4.所有设备产品的维修视产品而定，可以由中标人派员到采购人使用现场维修，也可以快递至中标人处维修，此产生的一切费用均由中标人承担。

5.因产品的质量问题而发生争议，由浙江省或常山县质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；产品不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。

八、培训

中标人为采购人提供操作及维护培训，主要内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在产品安装现场或按双方协商安排。

- 合同样本

（注：实际合同条款为准）

甲方：                              （采购人）

乙方：                              （中标人）

甲乙双方根据        年      月       日所签发的《中标通知书》（项目编号：             ），以及采购文件、投标文件的规定，并经双方协商一致，达成本采购合同（中标通知书、采购文件、投标文件以及甲乙双方商定确认后的补充协议构成本合同不可分割的部份）。

- 采购内容（详见采购清单）

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：人民币小写：¥ 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：投标报价是履行合同的最终价格，供应商报价内容不得少于以下要求（包括但不限于），少于或不响应的投标文件作无效标处理。投标人的投标报价为含税总价（以人民币为结算单位），投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，应包括货物、随配附件、材料、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、施工、安装调试费、售后服务、培训、招标代理费及其他所有费用的总和。

（二） 质量要求和售后服务

1、乙方提供的产品必须是符合国家有关标准，未经使用全新的产品。

2、设备质保期为   年，自项目验收合格之日起计。

3、甲方在使用过程中发生质量问题，要求    小时响应，    小时内到达现场处理现场故障，必须    小时内修复，以保证用户的正常工作。

4、因产品的质量问题发生争议，由相关技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受；质量合格的，鉴定费由甲方承担，质量不合格的，鉴定费由乙方承担。

（三） 产品的包装、发运及运输

L.乙方应在产品发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件、工具及清单一并附于产品内。

3.乙方负责将产品安全送到甲方指定交货地点，不另收任何费用。

4.产品在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

5.产品在发运手续办理完毕后1小时内或货到甲方前1小时通知甲方。

（四） 工期及交货方式

1.工期：业务技术用房土建施工竣工后的60日内完成安装调试

2.交货方式：

①乙方交货前应对产品做出全面检查，进行整理并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。

②乙方交货到甲方指定地点，甲方与乙方共同对交货数量、外包装情况进行确认。

③乙方负责安装并免费调试，经验收合格后交甲方。

（五）验收

1.甲方对乙方所交产品依照国家有关技术标准进行现场验收。

2.甲方可组织专家对乙方所交产品依照招标文件上的技术规格要求和国家（产品制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

3.甲方应在安装调试完毕后经乙方提交书面验收申请，甲方在10个工作日内组织验收，并作出验收结果报告,验收时乙方必须在现场。

（六） 付款方式（在财政资金到位的前提下）

合同签订后支付合同价的40%，项目完成并验收合格后10个工作日内支付至合同价的100%。

（七） 违约责任

1.逾期付款的，甲方每天按合同价的0.2% 支付违约金，最高不超过合同价的20%。

2.乙方逾期按每天合同价_0.2%_支付违约金，最高不超过合同价的20%。

3.乙方所交的产品品种、型号、规格、质量不符合规定标准的，甲方有权拒绝收货。乙方向甲方偿付设备总值20%的违约金。

4.甲方不按规定时间予以验收的，每天按合同额的 0.2% 进行罚款；甲方无正当理由拒收的，应向乙方偿付产品总值20%的违约金。

5.乙方在质保维保期内提供的货物质量及服务不符合合同约定，甲方可向县采监科投诉，县采监科将视情节轻重扣减或没收其质量保证金，质量保证金不足以赔偿损失，按实际损失赔偿。

（八）不可抗力事件处理

1.在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

（九）争议的解决

双方在履行合同过程中产生争议时采取仲裁方式解决的,约定向合同签订所在地仲裁委员会提请仲裁,或直接向合同签订所在地人民法院提请诉讼。

（十）合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经招标代理盖章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经相关部门审批，并签书面补充协议报采监科备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式   份，甲、乙双方各   份，采购代理机构一份，均具同等法律效力。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人                                法定代表人

或受委托人（签字）：                       或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

# 第五章  评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

- 一、评标原则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货按期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评标委员会不做任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

- 二、评标委员会的组成

1.评标委员会共5人组成，其中采购人代表1人，其余4人从政府采购评审专家库中随机抽取产生，评标委员会对投标文件进行评审。

2.在线询标期间，投标人法定代表人或法定代表人授权委托人必须在线，负责解答有关事宜。如不在线或未在规定时间内回复，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

- 三、评标方法

1.投标报价是指报价合计。

2.本项目采用综合评分法，即以投标人完全响应招标文件设定的全部责任条款为前提。由评标委员会按招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定综合得分最高的投标人为中标人。如最高综合得分相同，投标报价低者为中标人；如综合得分和投标报价均相同，则采购单位现场抽签确定中标人。计算结果按四舍五入，保留两位小数。

3.评标标准

各投标人的综合得分为报价得分和商务技术分得分之和，总分为100分，其中：报价分30分，商务技术分70分。各投标人的商务评分由评标委员会统一打分，技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算；各投标人的报价分得分按低价优先法计算。

- 3.1报价分（30分）：

3.1.1报价得分采用低价优先法准则，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

3.1.2报价得分按下列公式计算：

报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30%×100，结果四舍五入，保留两位小数。

- 3.2 商务技术分（70分）：

| 序号 | 项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信 | 项目业绩 | 投标人2022年1月1日以来实施的类似项目,每个得1分，本项最高得3分。 注：提供合同扫描件并加盖公章，否则不得分。时间以合同签订时间为准。 | 0-3 |
|  | 项目负责人 | 项目负责人具有政府部门颁发的信息系统项目管理师（高级）证书的得2分。 注：需提供相关人员证书扫描件及投标人为其缴纳的2025.02-2025.05连续三月的社保证明，否则不得分。 | 0-2 |
| 技术 | 技术参数 | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况，是否能够满足招标文件要求，由评委根据投标人提供的设备进行打分，全部满足要求的得20分。对带“★”的重要技术参数属负偏离或缺漏项的每小项扣0.2分，其他一般技术参数属负偏离或缺漏项的每小项扣0.1分，扣完为止。 注：除带“▲”的实质性条款必须满足外，其余参数若要求提供相关证明资料而未提供的，按负偏离处理，若发现造假将按照政府采购法追责。 | 0-20 |
|  | 项目理解 | 根据投标人对于本项目的用户需求（0-2）、对项目要达成的目标（0-2）等进行打分。 | 0-4 |
|  |  | 根据投标人对于本项目的系统设计思路（0-2）及提供的相关系统方案（0-2）等进行打分。 | 0-4 |
|  | 项目应急预案及处置措施 | 根据供应商针对本项目实施过程中出现突发情况时的应急预案（0-2）、处置措施（0-2）、应急方案（0-2）（应急指挥组织体系完善情况，应急保障体系，综合协调应对及后勤保障支持体系、应急人员组成等方面）进行打分。 | 0-6 |
|  | 工作安装施工组织 | 根据投标人提供的供货安装总体部署方案（0-2），供货安装准备计划方案（0-2）进行打分。 | 0-4 |
|  |  | 根据投标人提供的施工及调试技术方案（0-2），确保施工质量方案（0-2），施工计划进度表、工序流程（0-2）进行打分。 | 0-6 |
|  |  | 根据投标人提供的确保进度的组织方案（0-2）和文明施工（0-2）及安全施工方案（0-2）进行打分。 | 0-6 |
|  | 培训计划 | 根据投标人提供的对采购人操作人员及管理人员提供的培训计划方案进行打分（0-3）。 | 0-3 |
|  | 售后服务 | 根据投标人提供的服务内容（0-2）、服务范围（0-2）和服务时间（0-2）进行打分。 | 0-6 |
|  |  | 根据投标人提供的响应时间（0-1），故障修复时间（0-1）以及保障制度（0-1）进行打分。 | 0-3 |
|  |  | 根据投标人提供的维保方案（0-1）以及维保期外的服务承诺（0-1）进行打分。 | 0-2 |
|  | 质保期 | 本项质保期为3年，每延长一年得0.5分，本项最高的得1分。 | 0-1 |

- 四、定标办法

1.本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购单位根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

2.评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分【即商务技术分分与报价分之和】）由高到低进行排序，综合得分最高的投标人作为本项目的第一中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由招标人现场抽签产生第一中标候选人）。

3.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购单位审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购单位可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或者重新招标。

- 五、注意事项

1.评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 六、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标人备查。

- 第六章   投标文件格式

投标文件封面格式：

- 投 标 文 件

- 资格审查资料/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人（全称）：            （盖章）

投标人地址：

- 附件1-1

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年      月        日

--------------------------------------------------------------------

法定代表人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

- 附件1-2

法定代表人授权委托书

本授权书声明：我             （法人代表姓名、职务）是                                （单位名称）的法人代表，现代表本单位授权                   （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就参加               （项目名称）              （项目编号）公开招标的投标、签订合同以及合同的执行、完成和服务，及以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法人代表（签字）

被授权委托人（签字）

单位名称（公章）

日    期：

--------------------------------------------------------------------

被授权人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

- 附件2

- 具有满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函

：

根据贵方                          （项目编号：          ）采购文件要求，我公司在完全理解采购文件技术要求、商务条款及其他内容的基础上，决定参与该项目的投标活动。并承诺，我公司满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，我公司同意按我方提供虚假材料谋取中标（成交）处理，并依法承担相应法律责任。

特此承诺！

投标人（盖章）：

日   期：    年     月     日

- 附件3

供应商自评表

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 自评 分值 | 评分 依据 | 评分对 应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：评审项目、评分标准、分值对应“第五章  评标原则及方法”商务技术分分评审内容。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件4

投标声明书

常山县人民法院：

根据贵方为常山法院业务技术用房提升改造工程——信息化设备采购安装项目（项目编号： ZJLT-GK-2025020）的招标文件，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提供投标人须知规定的全部投标文件。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（二）投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（三）本投标有效期自开标日起90日。

（四）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

（五）投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（六）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（七）我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

（八）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（九）本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件5

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：表格内容不够,可另附页。

投标人（盖章）：

日    期：

- 附件6

响应（偏离）表

| 序号 | 招标文件需求 |  | 响应文件技术参数 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 主要技术参数 | 产品名称 | 主要技术参数 |  |
| .. | ..... |  |  |  |  |

填表说明：

- 投标人承诺：对采购文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均已汇总并填写在此表中，除偏离表列出的偏离外，承诺响应招标文件的全部要求。

- 此表可在不改变格式的情况下自行制作。

- 本偏离表的正负偏离情况应与技术参数评分项一致。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件7

开标一览表

项目名称：2024年常山法院业务技术用房提升改造工程——信息化设备采购安装项目

项目编号：ZJLT-GK-2025020

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标总价 | 大写（人民币）： （￥ ） |
| 二 | 项目负责人 |  |
| 备注 |  | 投标报价是履行合同的最终价格，供应商报价内容不得少于以下要求（包括但不限于），少于或不响应的投标文件作无效标处理。投标人的投标报价为含税总价（以人民币为结算单位），投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，应包括货物、随配附件、材料、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、施工、安装调试费、售后服务、培训、招标代理费及其他所有费用的总和。 潜在供应商在投标时予以充分考虑。 |

注：若本开标一览表与政府采购云平台的开标一览表的报价不一致，以政府采购云平台的开标一览表的报价为准。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件8

- 投标报价明细表

项目名称：2024年常山法院业务技术用房提升改造工程——信息化设备采购安装项目

项目编号：ZJLT-GK-2025020

| 序号 | 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 （大写： 元 ）（小写：￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 明细汇总后总计价应与“开标一览表”中投标报价相一致。

- 本表可根据具体需要自行增加。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件9

产品一览表

项目名称：2024年常山法院业务技术用房提升改造工程——信息化设备采购安装项目

项目编号：ZJLT-GK-2025020

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品规格、型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

▲标准庭审主机，高清SDI旋转摄像机，高清视频矩阵，远程互联终端为本次招标项目核心产品，需填写产品一览表（投标品牌一定要明确，不能出现定制等模糊表述；产品如有规格型号的则规格型号要写上。）

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日 期：  年  月  日

- 附件10

标准庭审主机品牌型号

北京南北联合信息科技有限公司

标准型主机：高清多媒体控制系统 SN-8608

简约型主机：高清智能视讯主机 SN-8508

标准4K庭审主机：SN-8800FYB

天津天地伟业数码科技有限公司

标准型主机：TC-H908NC-HD-V6.0

简约型主机：TC-H904B-HD-V6.0

北京天宇威视科技有限公司

标准型主机：Skyvis-Acs5500

简约型主机：Skyvis-Acs3500

简约4K庭审主机：Skyvis-Acs2000

浙江乾冠信息安全研究院有限公司

标准型主机：QGTS-9000HD08

简约型主机：QGTS-9000HD04

标准庭审4K主机：QGTS-9000UHD08

简约4K庭审主机：QGTS-9000UHD01

共道网络科技有限公司

高清标准主机：GD-CH2000T

高清简约主机：GD-CH1000

4K标准主机：GD-H800

北京华夏电通科技股份有限公司

高清标准主机：CHNSYS-HMCP9200高清款

高清简约主机：CHNSYS-ECS1000

4K标准主机：CHNSYS-HMCP9200 4K款

苏州科达科技股份有限公司

高清标准主机：SVR2931-D08EI-S

高清简约主机：SVR2931-D04EI-SJ

4K标准主机：SVR2931-D0BEI-T

杭州海康威视数字技术股份有限公司

高清标准主机：DS-8108THFHL-K4

高清简约主机：DS-8104SHFHL-K4

广州法正信息科技有限责任公司

高清标准主机：FZCS-9000SDI

高清简约主机：FZCS-JC06SDI

4K标准主机：FZCS-9000UHD

政府采购活动现场确认声明书

浙江联腾工程咨询有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由                 （单位）        （法定代表人姓名）合法授权参加常山法院业务技术用房提升改造工程——信息化设备采购安装项目 （编号： ZJLT-GK-2025020）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ： A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系 D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

- I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

2025年  月  日

注：待完成解密后填写本确认书再以扫描件的形式发到邮箱（1440664516@qq.com）内，打印时请删除此项注明。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。