| 江山仙霞岭省级自然保护区森林消防天眼系统建设 项目设备配制清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 |
|  | 前端 |  |  |  |  |
| 1 | 筒型网络摄像机 | DS-2CD2625RYUV-AB | 具有200万像素CMOS传感器； 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。； ★最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明）； 红外补光距离不小于50米。（公安部型式检验报告证明）； 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。（公安部型式检验报告证明）； 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。； 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/HighProfile。（公安部型式检验报告证明）； ★信噪比不小于59dB。（公安部型式检验报告证明）； 需具大于100dB宽动态。； 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。（公安部型式检验报告证明）； ★需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、音频异常等功能。（公安部型式检验报告证明）； ★可开启或关闭智能后检索功能。（公安部型式检验报告证明）； 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。（公安部型式检验报告证明）； 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明）； ★需具有2路报警输入和2路报警输出接口，具有1个音频输入、1个音频输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。（公安部型式检验报告证明）； 不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明）； 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明）； 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部型式检验报告证明）； ★需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。（公安部型式检验报告证明）； ★同一场景相同图像质量下，开启智能编码方式与不开启相比，码率可节约1/3。（公安部型式检验报告证明）； ★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部型式检验报告证明）； | 台 | 10 |
| 2 | PTZ筒机 | DS-2DY32RYZW-AB | 具有200万像素CMOS传感器，支持20倍光学变倍。 应具有自动聚焦功能。 ★最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。（以公安部型式检验报告为准） 红外补光距离不小于180米。 需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@60fps，子码流704x576@25fps，第三码流1920x1080@30fps。 在1920x1080@25fps下，码率为2Mbps，RJ45接口输出，清晰度不小于1100线。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264有HighProfile编码能力。 在分辨率1920x1080@50fps，码流4Mbps时，延时不大于120ms。 信噪比不小于57dB。 需具不小于102dB宽动态。 支持8行字符显示，字体大小、颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 具有IP地址访问控制功能，其中在白名单模式下可添加不小于10个IP地址。 具有人脸检测、区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品移除、物品遗留、音频异常侦测等功能。 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置。 具有防红外过曝、透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域等功能。 在同一客户端上，可最多同时开启20个视频窗口进行画面预览。 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.2%。 ★在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面。（以公安部型式检验报告为准） 同一场景相同图像质量下开启智能编码方式后，码率可节约1/3。 ★支持水平360°连续旋转，垂直-45°~30°旋转（以公安部型式检验报告为准） ★支持水平手控速度不小于100°/S，定位精度为±0.1°（以公安部型式检验报告为准） ★支持300个预置位，支持18条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能（以公安部型式检验报告为准） 支持自动扫描、自动巡航、模式路径、守望、定时启动、断电记忆等功能。 具有1个RJ45网络接口、1路CVBS输出接口、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128G。 音频采样率不小于48kHz。 设备处于工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，并支持6kV峰值电压。 具备较好防护性能，支持IP67。 具备较好的环境适应性，电压在DC12V±25%范围内变化时，设备可正常工作。 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃-70℃ | 台 | 4 |
| 3 | 网络红外球机 | DS-2DE73RYZW-A | ★视频输出支持2048×1536@25fps，分辨力不小于1500TVL，红外距离可达300米（以公安部型式检验报告为准） 支持30倍光学变焦 ★支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux（以公安部型式检验报告为准） 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度小于等于0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持300个预置位，支持35条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 ★信噪比≥61dB，网络延时不大于95ms（以公安部型式检验报告为准） 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135 样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 ★具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部型式检验报告为准） 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，每个区域颜色可调；支持自动定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图或报警联动抓图上传ftp功能 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2048×1536@30fps，1920×1080@60fps 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃ ★具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%或DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部型式检验报告为准） | 个 | 2 |
| 4 | 热成像双光谱重载云台摄像机 | DS-2TD8XXL-C2F | ★噪声等效温差(NETD)在18mk及以下 热成像探测器探测类型:氧化钒非制冷模式 热成像最大图像尺寸：640×512 热成像焦距：100mm 热成像视场角：6.2°×5.0° ★热成像视频图像输出分辨率：704×576 ★热成像帧率支持50帧/秒或60帧/秒 ★热成像15种显示模式可选； 支持自动增益控制,图像细节增强技术； ★支持热成像自动聚焦功能 ★支持热成像视频区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测功能； ★支持防太阳灼伤功能 ★热成像视频图像支持点、线、区域测温规则，最多可设置10个点、10个区域及1条线 ★支持等温线功能 ★支持温度异常报警功能，在热成像视频图像探测温度区域中有超过预设温度可进行报警 ★支持历史温度查询功能，可通过客户端软件查询热成像画面中任意点、线、区域的历史温度记录，并以图表形式显示 有效像素达到200万高清及以上（可见光要求）； 可见光焦距：6.7-330mm ★低照度，彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx，提供公安部检测报告证明，原件备查（可见光要求）； 支持30个不规则四边形区域遮盖功能，每个区域可设置不同颜色及马赛克（可见光要求） 支持自动聚焦、逆光补偿功能（可见光要求） 具有透雾功能，并且可设置选项，可调等级（可见光要求） 支持虚焦侦测功能，检测画面是否有虚焦现象，并报警（可见光要求） 滤光片自动切换功能，在有雾情况下可自动切换滤光片成像（可见光要求） 承载重量：＞50kg； ★旋转角度范围：水平360度，俯仰-80度~+80度； ★水平手控最小速度不大于0.01°/s，水平手控最大速度60°/s；垂直手控最大速度不小于30°/s，最小速度不大于0.01°/s； 云台可上传角度信息 ★支持预置位个数1024个； ★单IP：可通过1个IP同时预览热成像视频通道及可见光视频通道视频图像，并通过客户端软件或IE浏览器同时对两路通道进行控制； 电子放大功能检验：样机支持电子放大功能，最大放大倍数不低于32倍； ★具有雨刷的云台摄像机可通过手动或自动方式开启雨刷； ★支持电子罗盘功能，可在监控画面上叠加样机镜头当前指向方位和角度 ★在10%的网络丢包环境中，可正常显示监视画面 设备与客户端之间用100m五类非屏蔽网线直连，连续发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于3个 支持巡航功能，可按照所设置的预置位完成8条巡航路径，在IE浏览器下，具有一键巡航控制按钮，支持一键巡航功能 满足盐雾循环耐久性试验要求，并有相关检测报告证明 ★静电放电抗扰度应符合GB/T17626.2-2006中等级3要求，并提供相关检测报告证明。空气放电15kV，接触放电9kV 浪涌抗扰度限值应符合GB/T17626.5-2008中的要求，并提供相关检测报告证明 ★电源电压在AC（95-305）V，DC（32-58）V范围内变化时，应能正常工作 ★设备整机防护等级IP67 工作环境温度-50℃-70℃； ★具备热成像监控设备系统软件自主知识产权，提供软件著作权证书； 具有烟火自动识别能力，系统应能有效过滤雾、霾、雪、云、阴天、光线、树枝晃动、建筑、水体、车辆等干扰因素 系统应具有报警火点的定位功能 打★号需要检测报告体现 | 条 | 2 |
| 5 | 4系列道闸 | DS-TMG403-ML(橙色) | 道闸类型：栅栏； 起落速度：3秒； 道闸杆长：4米； 机箱颜色：橙色； 闸机朝向：左向； 输入电源：220V50Hz； 工作电压：90W220VAC； 工作环境温度：-10℃～+55℃； ★应有自锁手动接触装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能；（以公安部委托检验报告为准） ★应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位；（以公安部委托检验报告为准） ★应装有热过载保护装置。（以公安部委托检验报告为准） | 台 | 2 |
| 6 | 车辆检测处理器 | DS-TMG022 | ★具有485接口、2路继电器开关量输出接口；（以公安部委托检验报告为准） 支持接入2路线圈； 线圈工作频率：28KHz～120KHz； ★支持灵敏度可调：有4级可设（高、中高、中低、低）；（以公安部委托检验报告为准） 最快响应时间：3.5ms 线圈故障自恢复：在线圈故障排除后，检测器能够自行恢复到检测状态 线圈故障恢复时间：≤100ms； 线圈故障检测时间：＜10ms； 输出IO方式：继电器开关量输出； 工作电压：AC220V； ★工作环境温度：-40℃～80℃；工作环境湿度：＜93%，无冷凝；（以公安部委托检验报告为准） | 台 | 2 |
| 7 | 出入口补光抓拍一体机 | DS-TCG225 | 摄像机类型：200万像素逐行扫描CMOS高清智能摄像机； 传感器类型：1/3”ProgressiveScanCMOS； ★最小照度：彩色0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式)；（以公安部委托检验报告为准） 快门：1/30秒至1/100,000秒； 支持ICR切换； 视频压缩标准：H.264/M_JPEG； 压缩输出码率：32Kbps~16Mbps； 图像分辨率：1920*1592(含OSD叠加)； 视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示； 宽动态范围：95dB 三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps 支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调； ★接口：1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口,1个RS-485接口，1个RS-232接口,4路IO输入接口,2路IO输出接口，3路继电器输出，1路CVBS接口，1路音频输入，1路音频输出，内置8GTF卡，2个内置LED灯；（以公安部委托检验报告为准） 三码流输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种不同分辨率的视频图像； ★样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端；（以公安部委托检验报告为准） ★车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%；（以公安部委托检验报告为准） ★车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%；（以公安部委托检验报告为准） 可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码； ★支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85；（以公安部委托检验报告为准） 可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息； 支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机；（以公安部委托检验报告为准） 外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；（以公安部委托检验报告为准） 工作温度：-40℃~80℃,湿度小于93%(无凝结)； 电源供应：AC220V±25%； ★防护等级：IP67；（以公安部委托检验报告为准） 功耗：22WMAX； | 台 | 4 |
| 8 | 立柱 | ESP-L1300-R117(TCG225) |  | 根 | 4 |
| 9 | 室外显示屏 | DS-TVL224-4-5Y | 室外显示屏 工作电压:AC220V±10％，50Hz LED亮度:1200cd LED角度:110° 喇叭规格:4Ω10W 防护等级:IP65 点距:P4.75 基色:1红1绿 下行通讯方式:RJ45/RS485 显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式 字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字 通讯距离:RS485：1200米 RJ45：120米 功耗:最大50W，平均30W 功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装 | 块 | 2 |
| 10 | 出入口控制终端 | DS-TPE204 | 双IP地址检验：样机可设置两个独立的IP地址。 级联功能检验：能够支持5个终端同时运行管理独立停车场，无需平台。（以公安部委托检验报告为准） 电源适应性检验：样机应在AC220V±20%的供电条件下正常工作。 高温试验：温度70℃，持续时间2h，样机处于工作状态。试验后应能正常工作。 低温试验：温度-30℃，持续试验2h，样机处于工作状态。试验后应能正常工作。 接口描述：样机具有6个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中G2~G6个共用一个网卡,具备交换机功能。G1为独立网口，和G2～G6口双网隔离)、2个RS-232接口、2路RS-485接口、1个HDMI接口、4个USB接口、4路报警输入接口、4路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SATA接口、1个电源开关、4个状态指示灯、1个接地端子，整机是无风扇设计。样机采用AC220V转DC12V电源适配器供电。（以公安部委托检验报告为准） USB接口检测：4个USB3.0接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等USB外设并正常控制；USB接口可以连接存储设备并进行数据的传输。 | 台 | 2 |
| 11 | LED补光灯 | 邦程 | 3OW | 台 | 12 |
| 12 | 室外IP音柱 | SXEB-OT | 音频位率：8Kbps～320Kbps自适应 频率响应：50Hz～15KHz 信噪比：≥70dB 采样率：8K～48KHz 音频格式：MP3 音频总谐波失真：≤1% | 个 | 2 |
| 13 | 对讲耳麦 | 国产优质 |  | 个 | 3 |
| 14 | 4芯通信电缆 | GYTS-4B1 | 光纤类型：二氧化硅B1.1单模光纤；工作波长：满足13l0nm和1550nm传输窗口的型能指标；截止波长：2m涂覆光纤上测试的λc值为1100cm~1280nm，22m成缆光纤上测试的λcc 值≤1270nm；几何性质：模场直径：标称值(9.3 μm)±10％。 | 米 | 5390 |
| 15 | 不锈钢监控箱 | 480*420*200 | 不锈钢室外型，480mm*420mm*200mm | 个 | 11 |
| 16 | 光网络单元ONU | F412 | 1个EPON光接口：EPON光纤接口， 支持SC/UPC型光纤接头；用户侧接口为2个10/100M以太网端口：支持10/100Base-T RJ-45接头 支持半/全双工和流量控制，自动协商或手动配置 支持MDI/MDIX自适应；1个语音端口：支持RJ-11接头；1个电源接口：12V直流输入 通过外部AC/DC适配器：90V～264V，50Hz～60Hz的交流输入，+12V直流输出 | 个 | 10 |
| 17 | 网络机柜 | 1200*600*600MM | 1200*600*600MM | 个 | 1 |
| 18 | 超五类线 | HSYV-5e 4*2*0.5 | 导体直径(mm)≥0.50以上; 平均/最薄绝缘厚度(mm)0.21/0.18; 绝缘外径(mm)0.94±0.02; 平均护套厚度(mm)0.60; 电缆外径(mm)5.0以上; 最小弯曲半径：50mm; 最大拉力：100N。 | 米 | 300 |
| 19 | 监控电源线 | RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | 米 | 300 |
| 20 | 监控支架 | Φ50*120 | 直径50mm长120CM | 副 | 9 |
| 21 | 稀土铝钢绞线 | 1*7-6.6 | 结构根数/直径（mm）：7/2.2；钢截面：26.6mm平方；单位重量（KG/KM）：228 | 米 | 569.5 |
| 22 | 水泥杆 | 7*150 | 承载力检验弯矩：18knm 抗裂：1.05mm 扰度：28mm 杆长：7米 直径：150mm 外径：230mm 壁厚：40mm 埋杆深度:硬土1.2m | 根 | 7 |
| 23 | 接地线 | 15*1600 | 直径15mm长1600mm | 米 | 11 |
| 24 | 集束电缆及辅材 | 25平方 | 25平方 | 米 | 1250 |
|  | 中心 |  |  |  |  |
| 25 | 46寸液晶拼接屏 | DS-D2046NL-C | LCD显示单元需提供CCC、CE、FCC、RoHS检测报告。 ★为保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD显示单元需提供封面首页具有CNAS标识的防腐蚀、防火、防尘等级IP6X、抗震8级检测报告复印件。 LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤3.5mm，响应时间≤8ms。输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1。 ★LCD显示单元亮度达到600cd/㎡，对比度达到5000:1，图像显示清晰度为950TVL，亮度鉴别等级为11级。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 ★LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。提供针对漏光和抗强光的封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 液晶显示单元面板为韩国三星原装面板，需提供原厂证明 ★液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范，可提供国家级检测机构出具的检测报告里的样品照片佐证。 ★LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度，需提供国家知识产权局颁发的大屏拼接墙光线感应装置专利证书。 具有节能功能。可以实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光;支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 ★LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 ★LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 LCD显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI、DP(4K)、S-video等接口的环通，BNC、DVI、VGA、HDMI、SDI、DP(4K)、S-video等信号的环通显示，及RJ45接口环通输出；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现自拼接显示。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 ★LCD显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 ★LCD显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 LCD显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 ★LCD显示单元内置wifi模块，支持无线管理，支持手机短信及网络邮件报警功能，显示屏出现异常时可通过互联网进行邮件和短信报警。 ★用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。 LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形；提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架；双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余；提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 LCD显示单元通过调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 ★LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 | 台 | 9 |
| 26 | 大屏支架 |  |  | 个 | 9 |
| 27 | 大屏线缆 |  |  | 条 | 10 |
| 28 | B21一体机 | DS-B21-04D-12DU | 投标产品需提供权威机构所出具的CCC、RoHS、CE、FCC检测报告。 ★投标产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。 投标产品支持在输出通道叠加图片LOGO，图片位置可调。 ★投标产品主控板具有4个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） 投标产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 投标产品具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能。 投标产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 投标产品解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。 投标产品支持显示预案功能，可将样机的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、（预案）轮巡。 ★投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） 投标产品单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。 ★投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） 投标产品支持将25帧或30帧的视频转换为50或60帧。 投标产品支持走廊模式显示功能。 投标产品支持英飞拓、PELCO等键盘接入。 ★投标产品对录像文件解码延时≤110ms。（提供公安部出具的型式检验报告复印件加盖原厂商公章） 投标产品支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。 投标产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 投标产品具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms。 投标产品可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。 采用嵌入式非X86架构，主控板不具备X86架构特征元件（CPU、内存条、硬盘、VGA接口），并提供产品主控板照片； | 台 | 1 |
| 29 | LEDP3.75双基色条屏显示屏 |  | LED封装：国产金线 ，像素间距：3.75mm；灯管配比：室内表贴二合一（1红+1绿）；像素密度：44320点/m2； 模组尺寸：152mm（高）×304mm（宽）；扫描方式：16扫；亮度：≥350cd/m2 | 平方米 | 1.5 |
| 30 | 专业音箱 | F-10 | 单10"全频音箱 低音120磁50芯{双磁（铁盆架） 高音90磁34芯 200W 系统 System 2-WAY FULL RANGE 频率响应 Frequency respone 57Hz-18KHz 低高音单元配置Lf/Hf driver LF:10" HF:1" 阻抗 Nominal lmpedance 8Ω 灵敏度 System Sensitivity 93dB 功率 Power rating 200W 最大声压 Maximum 121dB | 台 | 2 |
| 31 | 专业功放 | YS-300 | 1.采用传统AB类技术功放的音色还原度达到高保真，声音基本不会受到电路运行而产生失真2.低频穿透力强，中高频通透、瞬态响应能力强，设有周密的保护电路、内置削波限制器，加强对场声器保护。 3.具有过热、过载、短路、高频过载输出直流削波限节以及熔断保护。 4.采用先进的去噪音设计，令功放工作时噪音极低。 技术参数: 8Ω立体声额定功率:300W*2 4Ω立体声额定功率:480W*2，2Ω立体声额定功率:750W*2 8Ω桥接额定功率:1000W，4Ω桥接额定功率:1500W 频率响应:485*500*90mm，谐波失真:<0.05%，信噪比:>90dB 出灵敏度:0.775Vrms/1.0Vrms/1.4Vms，重量；:22Kg 尺寸（L×B×H）:605*570*165mm | 台 | 1 |
| 32 | 调音台 | MX-8 | 技术参数： 单声道输入通道:8路，立体声输入通道:2路，单声道插入通道:12路 单声道话筒接口幻像电源:+48V 输出通道:2路主输出 2路REC输出 1路效果输出 1路monitor输出 1路立体声耳机输出 频率响应:20Hz~20KHz ±1dB ，单声通道话筒到主输出最大增益:50dB±3dB 单声通道线路到主输出最大增益:30dB±3dB 立体声声通道线路到主输出最大增益:30dB±3dB(可选) 通道串音:≥80dB @ 1KHz，信噪比(计权):78dB @ 1KHz 0dB 主输出通道最大平衡输出:22dB±1.5dB 主输出\编组最大非平衡输出:16dB±1.5dB,无编组电源供应及功耗:220V/50Hz,<70W 功放输出功率:无 外置电源尺寸:129mm*90mm*77mm 产品尺寸(宽×深×高):507.5x389.7x80.3mm 净重:7.3kg 运输尺寸(宽×深×高):660x485x180mm/0.0576m³ 毛重:12.3kg | 台 | 1 |
| 33 | 无线会议话筒（一拖四） | PT-223U | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； 2.四通道接收信号,每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz； 3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高； 4.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台叠机使用（即20台接收机和80个发射器）； 5.内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著； 6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 7.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 8.不再局限于一发射只能配对单一通道，实现同一发射可在两个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计； 9.超静音轻触开关，轻按0.5S开启进入工作状态； 10.灵活的鹅颈式咪杆设计，可360°全方位调节，咪杆灯环指示发言状态。 11.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（3粒）供电，可连续使用12小时； 12.主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等.内容超大屏高清显示 13.使用距离: 空旷环境：80-100米 复杂环境：50-80米 | 套 | 1 |
|  | 平台 |  |  |  |  |
| 34 | 视频监控管理平台 |  |  |  | 1 |
| 35 | 应急广播平台 |  | ▲视播融合软件主平台，包含广播、监控模块，须和视频监控系统联调，标准化的接口，提供可以和主流厂家平顺对接。须与市级应急广播平台无缝对接。包括节目转播、文字转语音功能、MP3播放功能、麦克风喊话功能；可以与DB33-2011标准监控平台对接；管理平台对外发布，支持对多个文件进行同时审核，支持用户权限从低到高进行审核，支持高权限用户直接播出。 |  | 1 |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 36 | 专网链路使用费及维护费 |  | 三年 |  | 11 |
| 37 | 集中存储费 |  | 三年 |  | 18 |
| 38 | 电表及三年电费 |  |  |  | 11 |
| 39 | 系统安装集成费 |  |  |  | 1 |