江山市智慧城管（一期）采购项目

项目编号：JSS2021D057Q

公

开

招

标

文

件

委托单位: 江山市综合行政执法局

备案单位：江山市财政局

代理机构：江山市政府采购中心

起草人：王磊         审核人：薛娜楠

二零二一年七月

目录

第一章 招标公告	4

第二章 投标须知前附表及投标须知	8

一、 投标须知前附表	8

二、 投标须知	10

三、 招标文件说明	10

四、投标文件的编制	11

五、 投标文件的签署及规定	13

六、 投标文件的递交	14

七、 投标无效的情形	14

八、 废标的情形	15

九、 开标和评标	15

十、 授予合同	16

十一、 法律责任	16

十二、 其他	17

第三章 采购内容及要求	18

第四章  评标办法及开评标程序	24

一、 评标委员会的组成	24

二、 评标原则	24

三、 注意事项	24

四、 评分标准	24

五、 开评标程序	26

第五章  合同草案	27

第六章  应提交的有关格式范例	30

一、投标文件封面	30

二、 商务资信文件格式	31

三、技术文件格式	40

四、报价文件格式	42

### 第一章 招标公告

公告日期：2020年7月  日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定。江山市政府采购中心受江山市综合行政执法局委托，现就江山市智慧城管（一期）采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号：JSS2021D057Q

二、采购组织类型：政府集中采购-委托本级集采

三、招标项目概况:

| 项目名称 | 采购内容 | 数量 | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 江山市智慧城管（一期）采购项目 | 智慧城管（一期）采购 | 1项 |  |

注：详细要求见招标文件第三章。

四、投标供应商资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格（网络运营商除外），能承担本项目的制造商、经销商、代理商。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加此项目的采购活动。

5.本项目谢绝联合体投标。

五、获取招标文件方式

1.报名时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前。

2．本项目采用网上报名，不接受现场报名，未经网上报名，其投标文件将被拒绝。已在浙江省政府采购网注册的正式供应商，可以登陆https://login.zcygov.cn/login进行网上报名。

3．采购文件由投标人在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）或衢州市公共资源交易网（http://ggzy.qz.gov.cn/）免费下载。

六、投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

七、招标文件提交截止时间：2021年 月  日9:00:00

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标人应当在投标截止时间前将装有电子备份加密投标文件以电子邮件方式传送至江山市政府采购中心邮箱(13567016767@163.com)，逾期传输将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将视为无效。

备注:为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2021年 月  日上午9时前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件(文件名后缀为备份文件四字的首字母)以电子邮件方式传送至江山市政府采购中心邮箱(13567016767@163.com),传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况(开标当日9:00-10:00期间进行解密)，投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至江山市政府采购中心邮箱(13567016767@163.com)的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间(2021年 月  日上午9时前)及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将视为投标无效。

八、招标响应文件提交时间：2021年 月  日9时

九、招标响应文件提交地址：江山市虎山街道景星西路万商城五号楼B一楼公共资源交易中心 号评标室。

十、招标响应文件开启时间：2021年 月  日9时

十一、招标地址：江山市虎山街道景星西路万商城五号楼B一楼公共资源交易中心 号评标室。

十二、招标保证金：

根据浙财采监〔2019〕5号文件，自2019年6月1日起，全省政府采购货物和服务招标投标活动不得向供应商收取投标保证金，非招标采购方式采购货物、工程和服务亦同。

投标保证金(元)：0元

十三、招标文件公告期限：本项目公告期限为自发布之日起5个工作日。

十四、其他事项：

1、质疑和投诉

质疑和投诉：投标人如认为招标文件、采购过程和成交结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向江山市政府采购中心提出质疑；投标人对江山市政府采购中心的质疑答复不满意或者采购中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监管科投诉（联系人：王科长；电话：0570-4033811）。

质疑和投诉必须满足《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十五条的规定，即“供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围”。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文件）的规定，现对小型和微型企业制造的产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（此最终投标报价仅作为价格分计算）。小型、微型企业提供中型企业制造的服务的，视同中型企业。满足《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号文件）要求的残疾人福利性单位、满足《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的监狱企业同样享受6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（中标供应商为残疾人福利性单位、监狱企业的，应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》，接受社会监督。）

属于小型、微型企业的残疾人福利性单位、监狱企业，不重复享受政策。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为成交人的，应当在《成交通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》（浙财采监字〔2009〕28号]）文件的规定进行注册，否则，江山市政府采购中心将拒绝向其发出《成交通知书》，并可以直接推荐排名次之的供应商为成交人。

十二、联系方式

1、采购代理机构名称：江山市政府采购中心

联系人： 王先生

联系电话：0570-4031937

传真：无

地址：江山市虎山街道景星西路万商城西一楼

- 采购人：江山市综合行政执法局

- 联系人：

电话：

传真：/

地址：

3.同级政府采购监督管理部门名称：江山市财政局

联系人：王科长

监督投诉电话：0570-4033811

传真：0570-4033811

地址：江山市鹿溪中路240号

# 第二章 投标须知前附表及投标须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 江山市综合行政执法局 |
| 2 | 项目名称 | 江山市智慧城管（一期）采购项目 |
| 3 | 采购预算价 | 万元 |
| 4 | 服务期限 | 合同签订 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 6 | 投标保证金 | 根据浙财采监〔2019〕5号文件，自2019年6月1日起，全省政府采购货物和服务招标投标活动不得向供应商收取投标保证金，非招标采购方式采购货物、工程和服务亦同 投标保证金(元)： 0元 |
| 7 | 投标文件形式、制作及组成 | 投标人请准备电子投标文件、电子备份投标文件： （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 （2）电子备份投标文件参照政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）中上传的电子投标文件格式文档，以电子邮件方式加密传送至江山市政府采购中心邮箱(13567016767@163.com)，逾期传输将被拒收，数量为1份。 （3）中标供应商应在中标后提供三份纸质备份投标文件（电子投标文件纸质版）给采购代理机构。 （4）投标文件均由商务资信文件、技术文件和报价文件组成。 |
| 8 | 投标文件递交截止时间 | 2021年 月 日9:00:00（北京时间） |
| 9 | 开标地点 | 江山市公共资源交易中心 号评标室 |
| 10 | 开标时间 | 2021年 月 日9:00:00（北京时间） |
| 11 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 |
| 12 | 电子备份投标文件的递交 | 投标人应当在投标截止时间前将电子备份投标文件以电子邮件方式传送至江山市政府采购中心邮箱(13567016767@163.com)，逾期传输将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其电子备份投标文件也将被退还。 |
| 13 | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。2.请务必确保投标文件制作 时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 14 | 招标结果公示期限 | 1个工作日 |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出后三十天内签订合同。 |
| 15 | 履约保证金 | 中标供应商合同签订前向采购单位缴纳合同金额2.5%的履约保证金（供应商可以以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金）。项目结束，验收合格无任何（服务）质量问题，无息退还。 |
| 16 | 联合体开标 | 本项目谢绝联合体开标。 |
| 17 | 联系人 | 王先生 |
| 18 | 联系电话（传真） | 0570-4031937 |
| 19 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 20 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | zfcg.czt.zj.gov.cn（浙江省政府采购网） http://ggzy.qz.gov.cn/（衢州市公共资源交易网） |

## 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标人”系指组织本次招标的江山市政府采购中心。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位江山市综合行政执法局。

    - “投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

    - “服务” 系指根据招标文件规定，中标人必须承担江山市智慧城管（一期）采购项目的所有服务。

    - “货物” 系指根据招标文件规定，中标人必须承担江山市智慧城管（一期）采购项目的所有货物。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次采购采用公开招标方式进行。

  - 投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（参考格式见第六章）。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包,分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明：

    - ▲根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的规定,单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

    - ▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

    - ▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## 招标文件说明

9.招标文件的组成

9.1招标公告；

9.2投标须知前附表及投标须知；

9.3采购内容及要求；

9.4评标办法及开评标程序

9.5合同草案；

9.6应提交的有关格式范例。

10.招标文件的澄清及修改

10.1招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间前10日以书面形式向招标人提出，否则招标人将不予受理。招标人将在收到异议之日起7个工作日内作出答复，如有变更在本采购信息发布媒体上发布变更公告，公告内容作为招标文件的构成部分。不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

## 四、投标文件的编制

11.总体要求

11.1供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致废标处理。

11.2投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

11.3投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

12.投标文件的组成

投标文件应分为【商务资信文件】、【技术文件】和【报价文件】。电子投标文件须采用CA签章。

12.1【商务资信文件】（包含电子投标文件）其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

12.1.1▲投标函；

12.1.2▲供应商资格声明；

12.1.3▲政府采购活动现场确认声明书（格式范例详见第六章）

12.1.4供应商需提供有效的《企业法人营业执照》副本彩色扫描件、 供应商有效的《税务登记证》彩色扫描件（五证或三证合一仅需提供《企业法人营业执照》彩色扫描件）；

12.1.5▲授权代表参加投标的，须提供法人授权委托书；

12.1.6▲法定代表人或法人授权代表身份证（参加投标人证件）；

12.1.8▲税务机关出具的纳税证明材料（网上下载即可）；

12.1.9纳税信用等级最新一期的纳税信用等级C级或C级以上材料（网上下载即可）；

12.1.10▲第三方出具的缴纳社会保障资金的相关材料（以社保或税务机关出具证明为准，网上下载即可）；

12.1.11投标人上一年度财务状况报告及财务会计制度（资产负债表、利润表、现金流量表或第三方出具报告）（个体工商户除外）；

12.1.12根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，现对小型和微型企业制造的产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同中型企业。满足《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号文件）要求的残疾人福利性单位、满足《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的监狱企业同样享受6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（中标供应商为残疾人福利性单位、监狱企业的，应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》，接受社会监督。）

属于小型、微型企业的残疾人福利性单位、监狱企业，不重复享受政策。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

未被列入“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人相关截图。

12.2【技术文件】（包含电子投标文件）其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

13.2.1▲详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号及具体配置、及产地）设备详细参数表；

13.2.2▲其中属于最新一期的《节能产品政府采购清单》的产品或国家认可的机构颁发的节能产品认证（台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品）必须提供具体产品型号的截图（清单可在中国政府采购网上下载、国家认可的机构颁发的节能产品认证截图亦可）；

13.2.3▲在投标目录中添加投标人自评表并标明页码，将客观分自评后放入投标文件，并在评分自评明细中注明得分具体页码；

13.2.4投标人应按所投设备的实际参数填写《技术偏离表》，各技术参数需提供相关证明材料（除已经明确要求提供证明材料类型的外，“检测报告”或“产品说明书”或“功能截图”或“产品配置图”或“官网截图”等能证明、体现参数的材料均认为是有效的证明材料）；要在“偏离情况”栏如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，在“其他”栏填写证明材料处于标书的第几页，若所填参数有虚假情况的，招标方有权依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定要求中标人双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任；

13.2.5产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，全部部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等），▲各设备招标技术参数（带“▲”的技术指标必须满足，否则将视其投标无效）；

13.2.6项目详细的实施方案；

13.2.7备品备件及专用工具清单；

13.2.8▲售后或授权售后服务网点。售后服务网点场地、人员、车辆、服务内容介绍，售后服务网点属于授权服务网点的，需另外提供服务授权书。投标人有更优惠的售后服务承诺，请在投标文件中单独列出；

13.2.9供应商认为的其他需要提供的资料；

12.3【报价文件】包括以下内容

12.3.1▲开标一览表。

12.3.2属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一个月内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况（也可提供残疾人福利性单位声明函或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

13.投标文件内容填写说明

13.1供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字；

13.2供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求；

13.3《开标一览表》的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容；

13.4投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝；

13.5供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件；

13.6投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由授权代表签字或盖章；

13.7由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责；

13.8投标报价:

13.8.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写；

13.8.2投标报价是履行合同的最终报价，投标人在报价单中提供的总报价在合同执行过程中固定不变，投标人不得以任何理由予以变更。报价中必须包含全额含税发票、雇员费用、雇员保险、合同期内的应预见和不可预见费用等；

13.8.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受；

13.9投标有效期:

13.9.1▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

## 投标文件的签署及规定

  - 供应商应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚的标明“商务资信文件”、“技术文件”、“报价文件”。

  - 投标文件由供应商或经正式授权的代表在投标文件上签字或盖章。授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。

  - 投标文件封面须加盖投标人单位公章。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

  - 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

  - 投标文件的密封和标记

    - 投标文件应分为商务资信文件、技术文件和报价文件三部分。

    - 投标文件封面应注明：项目名称、项目编号、供应商名称、投标文件名称（即商务资信文件、技术文件、报价文件）。

## 投标文件的递交

  - 递交投标文件截止期

20.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。鉴于近期“新冠疫情”防控需要，建议投标人授权代表不到开标现场。

20.2投标截止时间后，投标人可直接登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起一个小时内。

  - 投标文件的修改和撤销

21.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

21.2实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

## 投标无效的情形

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 投标文件逾期传输递交的；

    - 不具备招标文件规定资格要求；

    - 投标文件有应盖而未盖公章、未按规定顺序编制，未有效授权的;

    - 招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

    - 资信或技术文件中包含商务报价的；

    - 投标人的报价明显低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

    - 投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

    - 报价超过招标文件中规定的预算金额的；

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

    - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混传输递交；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

## 废标的情形

  - 采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

    - 出现影响采购公证的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

    - 有效供应商不足三家的。

## 开标和评标

  - 开标

    - 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

24.2投标截止时间后，投标人可直接登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起一个小时内。

  - 评标委员会

25.1评标委员会由政府采购评审专家库中随机抽取的5名专家组成或由采购人代表1名以及从政府采购评审专家库中随机抽取的技术、经济等方面的4名专家组成。采购人代表由采购单位推荐，并代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。评标委员会对投标文件进行审查、评估和比较。

25.2在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

▲算术错误将按以下方法更正: （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标

  - 评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

  - 关于澄清、询标的说明：取消投标人在开标现场的书面签字确认等有关操作要求，开标过程中要求投标供应商进行澄清、说明或者补正的，澄清、询标内容通过电子CA签章上传，由供应商法人代表或法人委托人在接到代理工作人员电话通知半小时内澄清补正完毕。请投标人在投标期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利。则视同默认采购结果，事后不得对采购相关人员、采购过程及结果提出异议，联系电话：0570-4031831。

  - 评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法确定中标候选人。

  - 保密

    - 公开开标后直到授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

## 授予合同

  - 中标通知和合同授予

    - 中标通知书：评定结果公告期间，请中标供应商提供一份纸质有效投标文件（需加盖公章）寄送至江山市政府采购中心，采购机构以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 履约保证金交纳：中标供应商合同签订前向采购单位缴纳合同金额2.5%的履约保证金（供应商可以以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金）。

    - 签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与甲方直接签订合同,并经江山市政府采购中心鉴证、财政局备案后生效。在有合理证据证明供应商在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，报监管部门查处，在监督部门查处结论中确认中标候选人无法履行的，采购人可以取消该供应商的中标资格，在此情况下，可将合同授予下一个候选人。

    - 签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

## 法律责任

  - 投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的,依法追究刑事责任:

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

    - 与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的；

    - 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与采购人进行协商投标、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

## 其他

33.解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及其《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定编制的，解释权属招标人。

- 第三章 采购内容及要求

一、采购内容与详细要求：

| 序号 | 建设内容 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 数据支撑体系 |  |  |  |  |
| 1 | 基础地理信息获取 | 利用资规局现有基础地理数据。 | 平方公里 | 32 |  |
| 2 | 视频对接 | 充分利旧，接入公安、交警已有视频数据，辅助人行道违停和城市多发违法形态监管等。 | 路 | 1000 |  |
| 二 | 应用支撑体系 |  |  |  |  |
| （一） | 江山市综合管理服务监督指挥中心建设（实体指挥分中心） |  |  |  |  |
| 1 | 指挥大厅装修 |  |  |  |  |
|  | 一、装饰系统 |  |  |  |  |
| （1） | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级：200厚蒸压加气混凝土砌块轻质隔墙 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑 | 5.6 | 立方米 |  |
| （2） | 墙面一般抹灰 | 1、部位：新增蒸压加气墙 2、20厚1：2.5水泥砂浆抹灰 3、加网格布、界面剂 | 48 | 平方米 |  |
| （3） | 玻璃隔断 | 1、边框材料种类、规格：100型黑色双玻铝框架，型材厚度:2.0mm 2、玻璃品种、规格、颜色：双玻百叶隔墙，双面6MM钢化清玻夹银灰色手动百叶 | 72 | 平方米 |  |
| （4） | 墙木饰面 | 墙饰面：30*40木龙骨，阻燃板基层，吸音板面层 | 67 | 平方米 |  |
| （5） | 柱木饰面 | 柱饰面：30*40木龙骨，阻燃板基层，木饰面层 | 9 | 平方米 |  |
| （6） | 瓷砖地面 | 1、原地面清理干净 2、3cm厚干硬性水泥砂浆找平层 3、800*800瓷砖面层 | 126 | 平方米 |  |
| （7） | 块料踢脚线 | 1、踢脚线高度：100高 2、踢脚线品种、规格、材质：块料踢脚线 | 3.5 | 平方米 |  |
| （8） | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位：墙面 2、腻子种类：专用腻子批平 3、涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆刷白 | 82 | 平方米 |  |
| （9） | 吊顶天棚 | 1、龙骨种类、材料种类、规格：U50型轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格：阻燃板基层，12厚纸面石膏板面层，专用腻子批平，天棚乳胶漆刷白 | 123 | 平方米 |  |
| （10） | 吊顶天棚 | 定制软膜天花 | 7.1 | 平方米 |  |
| （11） | 木质门 | 烤漆子母木门（带门套） 1、门代号及洞口尺寸：1200*2100mm 2、含五金配件 | 1 | 樘 |  |
| （12） | 全玻自由门 | 1、门代号及洞口尺寸：BM1021（1000*2100） 2、不锈钢边框1.2mm，12mm钢化玻璃地弹簧门， 含五金、合页、门锁、门吸，制、安 | 1 | 樘 |  |
| （13） | 木质门 | 烤漆木门（带门套） 1、门代号及洞口尺寸：1000*2100mm 2、含五金配件 | 1 | 樘 |  |
| （14） | 木门窗拆除 | 1、木门拆除 2、建筑垃圾外运 运距自行考虑 | 6.3 | 平方米 |  |
| （15） | 砖砌体拆除 | 砖墙体拆除，垃圾清理外运，运距自行考虑 | 17 | 立方米 |  |
| （16） | 乳胶漆墙面铲除 | 乳胶漆墙面铲除，垃圾清理外运，运距自行考虑 | 35 | 平方米 |  |
| （17） | 墙饰面拆除 | 墙饰面拆除，垃圾清理外运，运距自行考虑 | 79 | 平方米 |  |
| （18） | 吊顶拆除 | 吊顶拆除，垃圾清理外运，运距自行考虑 | 126 | 平方米 |  |
| （19） | 门禁系统 | ▲指纹人脸识别考勤门禁系统 | 1 | 套 |  |
|  | 二、供配电系统 |  |  |  |  |
| （20） | 综合配电柜 | 800*400*2000mm（深x宽x高)，内部空开、回路见设计图纸 | 个 | 1 |  |
| （21） | 电力电缆 | ZR-YJV 4*25+1*16 | 米 | 60 |  |
| （22） | UPS主机 | 三进三出30KVA在线式UPS主机。输入电压范围：380/400/415Vac(线电压)，+20%～-35% -20%～-40%带载能力在100%至75%之间线性降额。输入频率范围：40Hz～70Hz。输入功率因数 >0.99。输入总谐波失真（THDi) <3%。额定输出电压：380/400/415VAC(线电压)。额定输出频率：50/60Hz。输出功率因数为1。输出总谐波失真（THDu）＜1.5%（线性负载）,（THDu）＜5%（非线性负载）。电池额定电压：±240VDC（电池节数32～44节可设置）。充电功率：最大20%*有功功率，可进行充电功率1～20%的设置。满足下述过载能力：＜105%负载,长期工作，＜110%负载,1小时候转旁路输出，125%负载,10分钟后转旁路输出，150%负载,1分钟后转旁路输出，>150%负载,200ms后转旁路输出。整机效率：正常模式95%，经济模式98%。系统显示采用LCD大屏幕触摸屏+LED方式，可提供简体中文、英文、繁体中文三种语言显示。标准接口有:RS232和RS485。工作温度：0～40℃，存储温度：-25℃～70℃。 | 台 | 1 |  |
| （23） | 蓄电池 | 铅酸免维护蓄电池MF100-12 | 节 | 32 |  |
| （24） | 电池箱 | 可容纳32节MF100-12蓄电池。 | 套 | 1 |  |
| （25） | 电力电缆（UPS输入) | ZR-YJV 4*16+1*16 | 米 | 15 |  |
| （26） | 电力电缆（空调） | ZR-YJV 4*16+1*16 | 米 | 50 |  |
| （27） | 电缆头 | 16mm以上 | 个 | 50 |  |
| （28） | 插座线缆 | ZR-BVR 4 | 卷 | 9 |  |
| （29） | 灯具线缆 | ZR-BVR 2.5 | 卷 | 9 |  |
| （30） | LED灯管 | LED | 根 | 60 |  |
| （31） | LED 小射灯 | LED 小射灯 | 个 | 45 |  |
| （32） | 消防应急灯 | 消防应急灯+市电插座 自带90分钟蓄电池 | 套 | 3 |  |
| （33） | 扳式暗开关安装 | 双联双控 | 套 | 3 |  |
| （34） | 安全出口指示灯 | 8W | 个 | 3 |  |
| （35） | 插座 | 10A 250V 二三插 | 个 | 35 |  |
| （36） | 空调插座 | 16A 250V 三插 | 个 | 2 |  |
| （37） | KBG25 | KBG25 | 米 | 200 |  |
| （38） | 桥架 | 200*100*1.2 | 米 | 40 |  |
|  | 三、综合布线系统 |  |  |  |  |
| （39） | 六类屏蔽网线 | 带十字芯骨架,通过350MHz下测试，保证250MHz下测试符合最新六类国际标准。电缆性能满足ISO/IEC 11801:2002、TIA/EIA 568B六类标准要求。 | 箱 | 5 |  |
| （40） | 24口屏蔽模块式配线架 | 前端自带线缆端口标识系统，便于安装完后的系统维护。24xRJ45，端口自带翻盖式防尘盖。 | 套 | 4 |  |
| （41） | 六类屏蔽模块 | 满足ISO/IEC11801:2002、TIA/EIA568B六类标准中的规定。 | 个 | 56 |  |
| （42） | 双口面板 | 插口：2口，采用半透明的标示窗口，可保护标签，防尘盖：插座模块具有弹片式防尘盖，为预留模块提供防尘保护。 | 个 | 28 |  |
| （43） | 六类屏蔽数据跳线（3米） |  | 根 | 50 |  |
| （44） | 理线器 |  | 个 | 4 |  |
| （45） | 覆膜标签 | 兄弟TZ覆膜标签，面板标签 | 盒 | 3 |  |
| （46） | 光纤跳线 | LC-LC多模双芯跳线 OM3 3米 | 条 | 10 |  |
|  | 四、暖通系统 |  |  |  |  |
| （47） | 格力直流变频空调机组 | 制冷量GMV(L)-Pdm335W/NaB | 台 | 1 |  |
| （48） | 风管机 | 3P | 台 | 4 |  |
| （49） | 控制器 |  | 台 | 4 |  |
| （50） | 铜管 | 铜管15.9*1.2 | 米 | 120 |  |
| （51） | ABS送风口1200*150 | ABS送风口1200*250 | 个 | 8 |  |
| （52） | ABS送风口1300*150 | ABS回风口1200*250 | 个 | 8 |  |
| （53） | 复合风管 |  | 平方 | 20 |  |
| （54） | 制冷剂410A |  | 公斤 | 15 |  |
| （55） | 外机支架 | 安装高度1500 | 付 | 1 |  |
| 2 | 指挥中心大屏 |  |  |  |  |
| （1） | 室内小间距高清显示屏 | 1）▲屏体尺寸：9.90㎡±0.2㎡ 2）▲显示分辨率：≥3040*1216（提供参数截图证明） 3）▲点间距：≤1.579 （提供参数截图证明） 4）像素密度: ≥401111dot/m² 5）★整屏平整度:≤0.1mm/㎡ 6）单点亮度校正：有 7）单点颜色校正：有 8）白平衡亮度（nits):≥600(色温6500K，校正后） 9）色温（K）：3000-10000 10）水平视角：≥160度 11）垂直视角：≥140度 12）发光点中心偏差：<2.5% 13）亮度均匀性：≥98% 14）对比度：≥3000:1 15）峰值功耗（W/单元；W/m2）：≤150 ；≤650 16）平均功耗（W/单元；W/m2）：≤50；≤217 17）供电要求：AC100~240V（50-60Hz） 18）驱动方式：恒流驱动 19）换帧频率（Hz）：50&60 20）▲刷新率（Hz）：≥1920（提供参数截图证明） 21）寿命典型值（hrs）：≥50,000 22）工作温度范围（℃）：-10 -- 40 23）存储温度范围（℃）：-20 -- 60 24）工作湿度范围（RH）：10 -- 80%无结霜 25）储存湿度范围（RH）：10 -- 85%无结霜 | 平方米 | 9.9 |  |
| （2） | 控制系统 | 1）▲单台带载≥230万像素，最宽≥3840像素，最高≥2560像素；（提供参数截图证明） 2）HDMI/DVI 视频输入≥3路； 3）USB播放输入≥1路； 4）HDMI 音频输入/外部音频输入≥3路； 5）▲支持高位阶视频输入，包括但不限于12bit/10bit/8bit；（提供参数截图证明） 6）★普通视频源带载能力：包括但不限于1920×1200，2048×1152，2560×960； 7）★高位阶视频源带载能力：包括但不限于1440×900； 8）18bit 灰阶处理与显示； 9）不少于1路光探头接口； 10）▲可级联多台进行统一控制； 11）支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4； 12）标准 1u 机箱设计，独立供电； 13）音频输入输出： 支持 HDMI 伴随音频输入， 支持 3.5mm 独立音频输入， 支持 3.5mm 独立音频输出， 支持通过多功能卡进行音频输出； 14）低至 1 帧延迟输出：在低延迟开关开启、输入源同步开启，输入源到接收卡之间的延时可减少至 1 帧 15）3 个图层：图层大小和位置可单独调节，支持图层按照 Z 序优先级调整； 16）★强大视频处理能力：支持输出画面无极缩放，支持一键全屏缩放，支持输入源任意截取； 17）画质调整：支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度和色度调整； 18）多场景保存和调用：支持 ≥10 个自定义场景； 19）▲热备份：支持输入源热备功能，支持网口间备份； 20）同步输出：支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出画面同步； 21）★支持逐点亮色度校正：配合调试软件和校正平台，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示效果。 | 套 | 1 |  |
| （3） | 钢结构及装饰 | 1）国标钢材焊接钢结构，边框5cm； 2）前维护结构； 3）钛合金不锈钢包边。 | 套 | 1 |  |
| （4） | 拼接处理器 | 1）▲含≥4路HDMI输入，≥4路HDMI输出；（提供参数截图证明） 2）▲网络接口≥4个RJ45 10M/100M 1000Mbps自适应以太网接口；（提供参数截图证明） 3）设备小于等于4U高度、19寸标准机架，具备不少于10个业务卡槽位，每个卡槽均可配置采集卡或输出卡，支持混插功能； 4）★设备支持双电源、双风扇冗余，支持根据各个板卡当前温度智能温控风扇转速； 5）主机自带至少1个VGA接口，3个USB接口，4个RS232，1个RS485，1路音频输入和1路音频输出接口； 6）支持3G-SDI信号采集，单板支持4路1080P@60Hz、1080i@60Hz及以下分辨率采集；同时支持4路SDI本地环通输出； 7）★设备支持MJPEG/MPEG4/H.264/ H.265/SVAC视频格式解码，支持主码流、辅码流、自定义分辨率的智能拉流和自动进行切换，根据网络质量，支持实时/流畅的解码策略调节； 8）★设备支持任意开窗功能，单屏支持1/4/9/16/32或者按照N*M(N和M为整数， N*M≤32)画面分割显示； 9）支持手动切换和自动轮巡预案功能，预案自动或者手动切换时间小于20ms，切换过程中无花屏，无黑场，支持多预案定时轮巡，轮巡时间间隔、轮训数量可以任意配置，每个电视墙最大支持30个预案场景保存、轮巡； 10）▲支持包括但不限于管理信号拼接、开窗、跨屏、漫游、叠加等功能；（提供参数截图证明） 11）▲控制软件客户端支持PC端、IPAD端同步操控；（提供参数截图证明） 12）★设备支持在C/S、B/S、IPAD上进行预监回显展示，支持任意一路信号源传送至客户端,从操作界面上显示该路信号，并且不需要独立配置回显卡； 13）支持从客户端操作界面上，实时显示经拼接器处理后上屏显示的画面，同时处理的视频可达到≥40路。 14）支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持同一组信号源一键上墙； 15）支持22寸以上可视化触控终端，实现触控终端界面与大屏同样的布局，操作所见即所得； 16）▲图像拼接控制器必须与上述控制系统、控制软件互相兼容。 | 台 | 1 |  |
| （5） | 配电箱 | 10KW智能配电柜 | 台 | 2 |  |
| （6） | 综合布线 | 场地电缆、网线 | 套 | 1 |  |
| （7） | 辅材 | 相关辅料 | 套 | 1 |  |
| （8） | 施工费 | 安装、调试、售后、运费保险等 | 项 | 1 |  |
| （9） | 综合管理调度终端 | 1）▲内存容量：≥64GB； 2）显示器尺寸：≥27英寸； 3）▲处理器：Intel i7 10700 或更高性能的处理器； 4）▲显卡：RX550或更高性能的显卡； 5）▲硬盘容量：不少于1T SSD+不少于2T HDD； 6）系统：Windows 7政府版 | 台 | 1 |  |
| （10） | 图形工作站 | 1）▲CPU：W-2145 八核 3.7GHz 或更高性能的处理器； 2）▲内存：≥64G； 3）▲固态硬盘：≥256G； 4）▲机械硬盘：≥2T； 5）▲专业显卡：P2000 或更高性能的显卡 | 台 | 1 |  |
| （11） | 无线路由器 | 1）★适用频段：2.4GHZ+5GHZ 2）★WiFi速度：2.4GHZ：≥600Mbps 5GHZ：≥1200Mbps 3）wan口：10/100/1000Mbps 千兆以太网端口 4）lan口：≥4个10/100/1000Mbps 千兆以太网端口 5）USB3.0端口≥1个 6）支持IPV6； 7）外置天线≥4根； 8）★支持wifi6无线协议； 9）支持APP控制； 10）2.4GHZMIMO技术：2*2MIMO 5GHZMIMO技术：4*4MIMO 11）支持防火墙。 | 台 | 1 |  |
| （12） | 平板电脑 | 1）★操作系统：IOS系统 2）★屏幕尺寸：12.9英寸 3）网络连接：WIFI版 4）内存容量：256G 5）★配备原装磁吸式手写笔、键盘外壳 6）★处理器：M1芯片 | 台 | 1 |  |
| 3 | 音响扩声系统 |  |  |  |  |
| （1） | 主音箱 | 1）阻抗：8Ω; 2）★频响：65Hz~20KHz（±3dB）; 3）★额定功率：≥150W; 4）灵敏度：95dB/W/M; 5）覆盖角度：(H)80°(V)60°; 6）高音：3"锥形高音单元×2; 7）低音：8"低音×1. | 只 | 2 |  |
| （2） | 辅助音箱 | 1）★额定功率：≥40W; 2）阻抗：8Ω; 3）灵敏度(1W/1M)：90dB±3dB; 4）★频率响应：90-20KHz（±3dB）; 5）喇叭单元：8" x 1 1.5" x 1. | 只 | 4 |  |
| （3） | 专业功放（主音箱功放） | 1）工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用； 2）开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 3）智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 4）两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V； 5）完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）； 6）复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求； 7）高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如； 8）适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式； 9）输入座接地脚接地和悬浮控制； 10）★输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：不少于200W×2；立体声/并联4Ω×2：不少于300W×2；桥接8Ω：不少于600W。 | 台 | 1 |  |
| （4） | 专业功放（辅音箱功放） | 1）工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用； 2）开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 3）智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 4）两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V； 5）完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）； 6）复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求； 7）高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如； 8）适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式； 9）输入座接地脚接地和悬浮控制； 10）★输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：不少于200W×2；立体声/并联4Ω×2：不少于300W×2；桥接8Ω：不少于600W。 | 台 | 1 |  |
| （5） | 调音台 | 1）★支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2）具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3）内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4）具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5）★内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6）★频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。（提供国家认可的第三方检测机构证明） | 台 | 1 |  |
| （6） | 音频处理器 | 1）数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2）输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3）输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4）★支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。（提供国家认可的第三方检测机构证明） 5）★支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6）配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。 7）★支持断电自动保护记忆功能。（提供参数截图证明） 8）支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 9）支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 台 | 1 |  |
| （7） | 反馈抑制器 | 1）48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 2）5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。 3）采用2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4）48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5）采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6）移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7）独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8）提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9）通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。 | 台 | 1 |  |
| （8） | 电源时序器 | 1）支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2）当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3）单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 2 |  |
| （9） | 无线话筒 | 1）★射频宽带：≥24MHZ 2）频率：≥80个通道预设 3）★信噪比：≥103dba 4）★总谐波失真THD：≤0.9%（提供国家认可的第三方检测机构证明） 5）★频率响应：55-16000HZ 6）拾音模式：心型 7）灵敏度：≥1.8mv/pa 8）配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 9）采用UHF超高频段双真分集接收，并采用多信道频率合成技术；显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 10）平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 11）★接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: <3μV,52db（A）rms，AF频率响应:50Hz-16KHz（-3dB）。 12）发射机指标：音头采用动圈式麦克风，AF频率范围80-16KHZ，输入灵敏度≥1.5mv/pa。 13）输出功率:3mW~30mW。 | 套 | 4 |  |
| （10） | 话筒天线 | 1）★采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有≥8dBi的高指向特性的增益。 2）最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3）接头类型BNC，输入阻抗50Ω，雷电保护：直流接地DC。 4）支持吸顶、壁挂、垂直安装方式。 | 套 | 1 |  |
| （11） | 机柜 | 钢木结构，带散热架2联设计。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 指挥坐席及办公家具 |  |  |  |  |
| （1） | 指挥调度台 | 1）定制，含座椅。 2）长6米，宽1米。含6个操作席位。 3）采用钢木结构，模块化拼装组成。 4）整体外观流线造型，简洁、流畅、现代、美观大方、方便操作。（样式可选） 5）台面搭配优质线盒，内部自带走线槽，可任意走线。隐蔽位置安装有若干个86插座面板。 6）全符合计算机安全消防条例，符合无毒无害国际标准，外壳防护等级（IP代码）（GB/T 4208-2017）标准。 7）柜体、支撑脚等所有钣金件均采用优质SPCC冷轧钢板材质。 8）台板所有材质均需符合国标E1级环保标准，台板整体厚度≥36mm。 9）采用钢琴烤漆工艺。 10）具体定制细则根据后期设计方案而定。 | 套 | 1 |  |
| （2） | 网格办公工位 | 1）定制，含座椅。 2）采用钢木结构，模块化拼装组成。 3）整体外观流线造型，简洁、流畅、现代、美观大方、方便操作。（样式可选） 4）台面搭配优质线盒，内部自带走线槽，可任意走线。隐蔽位置安装有若干个86插座面板。 5）全符合计算机安全消防条例，符合无毒无害国际标准，外壳防护等级（IP代码）（GB/T 4208-2017）标准。 6）柜体、支撑脚等所有钣金件均采用优质SPCC冷轧钢板材质。 7）台板所有材质均需符合国标E1级环保标准，台板整体厚度≥36mm。 8）采用钢琴烤漆工艺。 9）具体定制细则根据后期设计方案而定。 | 套 | 8 |  |
| （3） | 办公终端 | 1）▲处理器：英特尔酷睿i5-10400F 或更高性能 2）▲内存：≥16G 3）存储：不少于1T机械硬盘+不少于256G固态硬盘 4）显卡：4G独显 或更高 | 台 | 8 |  |
| 5 | 网络设备 |  |  |  |  |
| （1） | 接入交换机 | 1）▲交换容量≥590Gbps，整机转发性能≥210Mpps；（提供参数截图证明） 2）固化≥24个千兆电口，≥4个千兆光口；3）支持单端口MAC地址用户数4k； 4）支持静态路由、RIP、OSPF；支持0℃-70℃宽温工作，无风扇设计； 5）支持识别终端接入IP、MAC、端口等信息，并关联用户身份； 6）★支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散； 7）支持防IP扫描、防UDP端口扫描、防TCP端口扫描等异常行为； 8）支持“肉鸡”源主机的溯源及阻断； 9）支持IP仿冒、MAC仿冒溯源与阻断； 10）支持识别IPC等哑终端设备类型，并支持开启终端安全功能，只允许特定类型的设备接入网络。 11）▲为便于管理维护，须与下述汇聚交换机互相兼容且能够通过一个客户端软件进行统一控制。 | 台 | 1 |  |
| （2） | 汇聚交换机 | 1）▲交换容量≥758Gbps，包转发率≥342Mpps；（提供参数截图证明） 2）固化≥16个千兆光口，≥8个千兆combo口，≥4个万兆光口，接口卡扩展槽位≥1个，支持可热插拔冗余双电源； 3）支持多虚一虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备； 4）最大功耗≤70W；支持0-70℃宽温工作；5）★支持IPv4和IPv6的三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF、BGP，支持的OSPF路由条目数≥12k；（提供参数截图证明） | 台 | 1 |  |
| 6 | 研判会议室 |  |  |  |  |
| （1） | 会议桌 | 1）10人，含座椅 2）采用钢木结构，模块化拼装组成。 3）整体外观简洁、流畅、现代、美观大方。（样式可选） 4）台面搭配优质线盒，内部自带走线槽，可任意走线。隐蔽位置安装有若干个86插座面板。 5）全符合计算机安全消防条例，符合无毒无害国际标准，外壳防护等级（IP代码）（GB/T 4208-2017）标准。 6）柜体、支撑脚等所有钣金件均采用优质SPCC冷轧钢板材质。 7）台板所有材质均需符合国标E1级环保标准，台板整体厚度≥36mm。 8）采用钢琴烤漆工艺。 9）具体定制细则根据后期设计方案而定。 | 套 | 1 |  |
| （2） | 多媒体交互式一体机 | 1）▲屏幕尺寸：75英寸 2）★分辨率：≥4K 3）▲操作系统：Windows系统 或 Windows和Android双系统（提供参数截图证明） 4）OPS电脑：至少英特尔I3处理器/≥8G内存/≥128G固态硬盘 5）触控技术：高精度主动电容 6）屏幕贴合技术：全贴合 7）麦克风：≥6阵列 8）整机接口：type C≥1，HDMI输入≥1，HDMI输出≥1；USB2.0/3.0≥2，音频输出≥1等 9）功能：智能白板书写、白板互动便签、文稿演示、无线投屏、四分投屏、小工具应用等 10）配备智能电容笔、传屏器、移动支架。 | 台 | 1 |  |
| （二） | 城市运行可视化监管平台 |  |  |  |  |
| 1 | 整体态势 | 通过指标体系来量化表征城市综合执法状态，对部件、事件、人员、车辆实现动态感知与呈现，通过各专题全面展示重点领域城市管理及综合执法的整体概况，形成“城市运行全景图”。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 城市多发违法形态监管专题 | 1）基于城市基础地理信息，融合执法事项、视频监控、执法终端等数据，对执法人员数量、位置、管辖区域等基本信息、案件处理进度等业务信息进行综合展示，对占道经营、游摊小贩、店外经营、乱堆物堆料、暴露垃圾、打包垃圾、沿街晾挂、经营撑伞、垃圾箱满溢等事件进行监测，对各类报警事件进行快速定位、标识告警。 2）系统可自动筛选事件周边视频监控和执法人员，辅助指挥人员远程掌握城市管理事件态势，进行前期的处理及分配。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 人行道违停专题 | 1）通过对接人行道违停系统的违停视频监控数据、违停业务数据、违停业务统计数据，以及人行道周边设施数据，基于地理信息数据，实现违停视频、违停高发热力图、人行道周边设施等内容的一张图可视化展示。 2）实时展示违停预警信息，自动弹框提醒。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 乡镇街道监管 | 接入乡镇综合行政执法中队的执法队员数据，通过任务派发、业务指导、数据归集、任务反馈形成对中队执法队员的指挥调度。 | 套 | 1 |  |
| 三 | 业务应用体系（智慧城管） |  |  |  |  |
| （一） | 移动执法 |  |  |  |  |
| 1 | 移动执法系统 | 共用省级掌上执法平台。 | 套 | 1 |  |
| （1） | 手持视频终端 | 1）★CPU：8核 1.8GHz或更高性能；（提供参数截图证明） 2）操作系统：Android 9.0及以上； 3）★内存：≥6GB； 4）内置存储容量：≥128GB； 5）双卡机类型：4G全网通，双卡双待； 6）TF卡槽：1个，最大支持256GB； 7）电池类型：锂离子电池； 8）电池容量：≥4000mAh； 9）充电接口：type-c； 10）录像续航时间：仅开启录像的续航时间≥5小时； 11）前置摄像头：≥800万像素；后置主摄像头：≥1600万像素； 12）屏幕尺寸：≥5.7英寸； 13）分辨率：≥1440*720； 14）视频压缩格式：兼容H.265、H.264； 15）图片格式：JPEG； 16）网络和连接：TDD-LTE 、FDD -LTE 、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA 、GSM； 17）Wi-Fi频率范围：2.4GHZ、5GHZ； 18）▲定位：支持GPS/北斗 19）蓝牙：蓝牙4.0及以上 20）NFC功能：支持 21）闪光灯：支持闪光灯； 22）指示灯：支持充电指示灯； 23）★防护等级：IP67 或更高等级；（提供国家认可的第三方检测机构证明） 24）工作温度：-10 ~ 55℃ 25）工作湿度：＜95% 26）存储温度：-30 ~ 60℃ 27）扬声器：支持扬声器 28）▲MIC功能：支持MIC 29）配备领夹式摄像头 | 台 | 30 |  |
| （2） | 热敏打印机 | 1）最大支持80mm宽的热敏标签纸和普通热敏纸； 2）接口丰富，支持usb、蓝牙和串口； 3）支持Android、iOS。 | 台 | 12 |  |
| （二） | 人行道违停监管 |  |  |  |  |
| 1 | 人行道违停监管系统 | 市里统建共用。 | 套 | 1 |  |
| （1） | 智能违停摄像机（核心产品） | 1）★违停有效检测距离≥300米； 2）支持多场景巡航检测； 3）支持对静止或运动车辆的手动取证功能； 4）支持语音联动功能； 5）可配置多种字符叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印； 6）支持违法数据的断点续传功能 或同类功能表述； 7）★传感器类型: 1/1.8＂ progressive scan CMOS 或更高配置； 8）★最低照度: 彩色：0.0005Lux @ (F1.3，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.3，AGC ON) ；0 Lux with IR 9）宽动态: 120dB超宽动态 10）▲像素：≥400万，光学变倍:≥40倍（提供国家认可的第三方检测机构证明） 11）焦距: 6-240mm 12）水平范围: 360° 13）垂直范围: -20°-90°(自动翻转) 14）水平速度: 水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s 15）主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps(2560×1440); 60Hz:30fps(2560×1440) 16）视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG 17）网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS) 18）电源输出: AC24±25% 19）网络接口: RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 20）SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G；SD卡需出厂前预安装 21）报警输入: 7路报警输入 22）报警输出: 2路报警输出 23）音频输入: 1路音频输入 24）音频输出: 1路音频输出 25）具有RS485接口 26）红外照射距离: 200米 27）供电方式: AC24V 28）电源接口类型: AC24V±25% 29）电流及功耗: 62W max (其中红外灯15W max,加热 5W max) 30）工作温湿度: -40℃-70℃；湿度小于95% 31）恢复出厂设置: 支持 32）雨刷: 支持 33）★防护: IP67及以上（提供国家认可的第三方检测机构证明） 34）▲内置GPU；（提供国家认可的第三方检测机构证明） 35）设备运动结束静止在某个位置，当水平和垂直方向受到外力发生偏移时，设备能够检测角度改变并产生报警信息，并可在OSD上叠加报警信息，水平和垂直角度均可自动恢复到偏移前的位置； 36）★可识别不低于300种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于99%；（提供国家认可的第三方检测机构证明） 37）★可识别不低于5000种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于99%；（提供国家认可的第三方检测机构证明） 38）★设备可添加10000个车牌黑名单，当悬挂黑名单中车牌的车辆经过设定区域时，可触发报警进行水平360°跟踪；（提供国家认可的第三方检测机构证明） 34）▲须与城市多发违法形态智能监管系统、视频统一接入系统互相兼容。 | 套 | 92 |  |
| （2） |  |  |  |  |  |
| 1） | 安装调试（立杆） | 包含： 1）监控杆件、立杆基础套件、监控箱、监控辅材（支架、电源、电源线、光缆、PVC、地埋套管等）等设备费用； 2）开挖、破路、混凝土、绿化恢复、运输等工程费用。 3）安装调试； 4）取电施工及材料（各类电线、管类）。 | 项 | 28 |  |
| 2） | 安装调试（借杆） | 包含： 1）监控支臂、监控箱、监控辅材（支架、电源、电源线、光缆、PVC、地埋套管等）等设备费用； 2）安装调试； 3）取电施工及材料（各类电线、管类）。 | 项 | 64 |  |
| （三） | 城市多发违法形态智能监管 |  |  |  |  |
| 1 | 城市多发违法形态智能监管系统（核心产品） | 产品性能： 1）★每套支持≥400个场景/路视频轮巡分析（球机的多个预置点算多个场景）（提供参数截图证明） 2）▲产品应用： 城管事件：包括但不限于对占道经营、游摊小贩、店外经营、乱堆物堆料、暴露垃圾、打包垃圾、沿街晾挂、经营撑伞、垃圾箱满溢等事件进行检测；（提供国家认可的第三方检测机构证明） 3）支持业务系统对接配置，包括业务系统路径、违规类型映射等参数； 4）支持一张图片展示多个违规告警信息，支持对告警自动设置置信度作为审核参考； 5）支持查看违规告警抓拍图片的去重展示功能，支持查看违规的记录的当前处理数及待处理数； 6）支持查看违规详情及对违规结果进行审核； 7）支持告警图片放大查看、支持对图片进行违规场景人工标注； 8）支持对违规记录相关联的视频进行实时视频播放和录像回放，辅助审核； 9）支持将告警结果以ZIP形式导出； 10）支持导出图片详情或者仅导出告警列表两种形式。 硬件规格： 11）▲处理器：集成专业级GPU芯片； 12）★内存：不低于64G DDR4； 13）★硬盘：不少于480G SSD； 14）数据接口：至少2个千兆自适应网口，2个USB3.0接口，2个USB2.0接口，1个VGA接口； 15）电源：热插拔高效1+1冗余电源模块。 | 套 | 4 |  |
| （1） | 智能球形摄像机 | 1）▲不少于800万像素的红外网络高清智能球机；（提供国家认可的第三方检测机构证明） 2）支持同时检查5张人脸，支持对运动人脸进行检查、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图； 3）★传感器类型: 1/1.8＂ progressive scan CMOS 或更高配置； 4）★最低照度: 彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON);黑白：0.001Lux @ (F1.6，AGC ON),0 lux with IR； 5）宽动态: 120dB超宽动态； 6）焦距: 6 mm to 138 mm, 23× 光学变倍； 7）视场角: 水平58.5° to 3.7° (广角-望远） 8）水平范围: 水平360° 9）垂直范围: -15°-90°(自动翻转) 10）水平速度: 水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 11）★主码流帧率分辨率: 50Hz:≥25fps(≥3840×2160)；60Hz:≥30fps(≥3840×2160) 12）视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG 13）网络接口: RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 14）SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G 15）报警输入: 2路报警输入 16）报警输出: 1路报警输出 17）音频输入: 1路音频输入 18）音频输出: 1路音频输出 19）红外照射距离: 150m 20）供电方式: AC24V 21）电源接口类型: 两线式 22）电流及功耗: 40W max（其中红外灯16W max） 23）★内置GPU（提供国家认可的第三方检测机构证明）； 24）可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间； 25）当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍； 26）设备可对监视画面中不小于30张人脸进行检测、跟踪和抓拍； 27）工作温湿度: -30℃-65℃,湿度小于90% 28）恢复出厂设置: 支持 29）除雾: 加热玻璃除雾 30）★防护: IP66及以上（提供国家认可的第三方检测机构证明） 31）▲须与城市多发违法形态智能监管系统、视频统一接入系统互相兼容 | 套 | 23 |  |
| （2） | 音柱 | 1）室外音柱，线性音频输入，可以播放外部音源； 2）支持多通道接收处理功能； 3）内置3MB音频存储空间，可以通过外置USB接口擦除拷贝音乐，通过拨码开关选择预设音乐信号，通过触发播放预设语音节目； 4）内部功放具备过热、过压、短路等保护功能； 5）输出音量可调节； 6）高保真度音箱功放，内置D类数字功放，效率高； 7）安装方式简便； 8）DC12V直流电工作； 9）★额定功率：≥20W/4Ω； 10）灵敏度：90dB±2dB； 11）频率响应：100Hz～18KHz； 12）输入电压：DC10V-15V/2A； 13）★防护等级：IP66 及以上；（提供国家认可的第三方检测机构证明） 14）传输线缆：USB公头；2芯音频输入口；2芯报警开关量；圆口电源线； 15）使用温度：-15℃~55℃。 | 套 | 23 |  |
| （3） |  |  |  |  |  |
| 1） | 安装调试（立杆） | 包含： 1）监控杆件、立杆基础套件、监控箱、监控辅材（支架、电源、电源线、光缆、PVC、地埋套管等）等设备费用； 2）开挖、破路、混凝土、绿化恢复、运输等工程费用。 3）安装调试； 4）取电施工及材料（各类电线、管类）。 | 项 | 7 |  |
| 2） | 安装调试（借杆） | 包含： 1）监控支臂、监控箱、监控辅材（支架、电源、电源线、光缆、PVC、地埋套管等）等设备费用； 2）安装调试； 3）取电施工及材料（各类电线、管类）。 | 项 | 16 |  |
| （四） | 车载执法取证 |  |  |  |  |
| 1 | 车载执法取证系统 | 对执法车辆的运行情况进行监管，包括车辆实时位置、轨迹监控，通过视频监控，详细了解案件情况，对执法现场进行紧急指导，对执法人员下达任务，便于对紧急案情的处理和对执法人员的调配，同时实现现场视频回传。 | 套 | 1 |  |
| （1） | 车载移动取证设备 | 1）视频通道：不少于1路H.265高清1080P云台通道+不少于4路H.265网络1080P IPC通道(6芯航空头)； 2）▲存储容量：标配至少1T硬盘； 3）▲定位模块：标配GPS&北斗； 4）WIFI模块：标配2.4G WiFi，可选配5.8G WiFi 5）电源输入：DC+8V～+36V； 6）显示屏：标配LED显示屏，分辨率至少1024X600 RGB，支持触摸屏操作 | 套 | 3 |  |
| （五） | 平台对接部署实施 |  |  |  |  |
| 1 | 与衢州市级平台对接部署实施 | 实现各专项应用和市级平台对接，数据互通，数据同步。 | 项 | 3 |  |
| 2 | 与江山市综合指挥中心系统对接 | 实现综合执法案件的任务接收、任务反馈、综合展示。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 对接短信服务 | 定制短信模板，实现人行道违停提醒、多发违法行为提醒。 | 项 | 1 |  |
| 4 | 与江山市政府门户网站对接 | 实现与江山市数字政府或数字法制门户网站进行数据对接，将指挥中心的统计性数据进行政务公开，供相关人员进行浏览。 | 项 | 1 |  |
| 四 | 基础设施体系 |  |  |  |  |
| （一） | 视频存储建设 |  |  |  |  |
| 1 | 视频统一接入系统 | 1）视频统一接入系统可整合现有的视频图像资源，对城市视频资源进行统一管理和共享应用； 2）统一管理视频资源信息，并根据各专项应用系统需求和各委办局业务需求，提供不同的视频使用权限，实现交管视频资源、对接雪亮工程视频资源； 3）支持系统预留拓展模块，为后续视频资源的持续接入预留拓展空间； 4）★web最大并发登录数: ≥240； 5）★系统最大同时在线用户数量: ≥8000； 6）★单用户登录响应时间: ≤2秒； 7）视频巡查组织树加载最大用户并发数: ≥240； 8）★点位搜索时间平均响应时间: ≤1秒；（提供国家认可的第三方检测机构证明） 9）组织树加载平均响应时间: ≤1秒； 10）最大部门管理能力: 1万； 11）最大角色管理能力: 3万； 12）最大用户管理能力: 10万； 13）移动端地图5万监控点下，地图加载时间: ≤2秒； 14）100万GPS历史数据查询响应时间: ≤5秒； 15）电子地图加载平均响应时间: ≤3秒； 16）地图框选检索监控点平均响应时间: ≤1秒； 17）地图页面组织树检索监控点平均响应时间: ≤1秒； | 套 | 1 |  |
| 2 | 云存储基线软件 | 1）云存储基础管理软件，含基础运行模块，集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能； 2）支持视频、图片、对象数据存储，支持跨节点数据安全。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 云存储基线软件 | 1）具有对视频云存储系统硬件、软件、系统层面的统一运维管理功能。 2）通过与视频云存储系统的交互，实现对视频云存储系统资源获取、运行状态获取、告警设置及通知、运维数据归类展示。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 云存储管理节点 | 1）★处理器：64位CPU，核数≥12 或更高性能； 2）≥32GB ECC内存，SSD硬盘； 3）以太网口1Gx2，冗余电源，2U。 | 台 | 3 |  |
| 5 | 云存储运维节点 | 1）★处理器：64位CPU，核数≥12 或更高性能； 2）16GB ECC内存，1颗SSD硬盘，热插拔；3）以太网口1Gx2，冗余电源，2U。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 视频存储（核心产品） | 1）▲盘位数：≥48盘位；（提供参数截图证明） 2）★64位多核处理器； 3）16GB缓存； 4）支持SATA硬盘； 5）6个千兆网口； 6）冗余电源； 7）支持网络RAID； 8）▲≥48块8T企业级IoT硬盘。（提供参数截图证明） 9）★支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%；（提供国家认可的第三方检测机构证明） 10）支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点，各节点间读写任务数差距±1； 11）★支持 《公安视频图像信息应用系统》中的GA/T1400协议； 12）支持IPV4/IPV6双栈，支持iscsi、samba、nfs、cifs、ftp、afp协议。 | 台 | 4 |  |
| （二） | 网络安全建设 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1）机框式插卡设备，具有专用操作系统，稳定可靠； 2）主控及交换网板数量≥2个（1+1保护，主控故障或切换时设备最大转发性能不受任何影响）； 3）业务槽位数≥6个； 4）电源槽位数≥4个； 5）风扇框≥2个，且可支持热插拔； 6）为节约机架空间，要求设备高度8U； 7）单台实配双主控、交换网板、双电源、千兆电口≥24个，千兆光口≥20个，万兆光口≥12个； 8）▲交换容量≥76Tbps，包转发率≥8600Mpps；（提供国家认可的第三方检测机构证明） 9）★支持静态路由、策略路由、等价路由、RIP v1/v2、OSPF、IS-IS和BGP等； 10）支持IPv4和IPv6双协； 11）★支持静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-IS v6、BGP4+等； 12）支持多台设备进行级联，支持跨机框业务板卡级联； 13）具备并配置二、三层MPLS VPN； 14）支持分布式 MPLS VPN处理； 15）支持多虚一虚拟化、一虚多虚拟化部署； 16）支持Openflow1.3协议标准； 17）具备工信部《电信设备进网许可证》。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 终端汇聚交换机 | 1）▲交换容量≥758Gbps，包转发率≥342Mpps； 2）固化≥16个千兆光口，≥8个千兆combo口，≥4个万兆光口，接口卡扩展槽位≥1个，支持可热插拔冗余双电源； 3）支持多虚一虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备； 4）最大功耗≤70W； 5）支持0-70℃宽温工作； 6）★支持IPv4和IPv6的三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF、BGP，支持的OSPF路由条目数≥12k；（提供国家认可的第三方检测机构证明） | 台 | 4 |  |
| 3 | 视频终端接入交换机 | 1）▲交换容量≥128Gbps，包转发率≥7.2Mpps；（提供参数截图证明） 2）固化端口8个百兆电口，4个千兆光口； 3）支持广播风暴抑制、组播风暴抑制和未知单播抑制； 4）支持802.1X认证、ARP防攻击； 5）环网冗余保护切换时间≤10ms； 6）为节能环保考虑，设备最大功耗≤11W； 7）IP扫描防护、肉鸡防护、UDP端口扫描防护、TCP端口扫描防护、蠕虫病毒传播防护； 8）★具有针对前端摄像机识别及准入功能、未授权摄像机识别及拒绝功能、仿冒终端识别功能； 9）支持整机掉电产生告警信息； 10）工作温度-40～85℃； 11）支持90-264V~（AC），电源双冗余输入；12）不低于IP40。 | 台 | 60 |  |
| 4 | 系统应用区接入交换机 | 1）▲交换容量≥758Gbps，包转发率≥342Mpps；（提供参数截图证明） 2）固化≥20个千兆电口，≥8千兆combo口，≥4个万兆光口，接口卡扩展槽位≥1个，支持可热插拔冗余双电源； 3）支持多虚一虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备； 4）最大功耗≤70W； 5）支持0-70℃宽温工作； 6）★支持IPv4和IPv6的三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF、BGP，支持的OSPF路由条目数≥12k； | 台 | 1 |  |
| 5 | 纵向边界安全网关 | 1）1U标准机架，双电源； 2）千兆电口≥8个，万兆光口≥12个，接口扩展槽位≥2个，支持扩展4个电口，4个光口，4个万兆光口，1端口40G以太网光接口； 2）▲网络吞吐≥20Gbps，应用层吞吐≥3.5Gbps，并发连接数≥500万，新建连接≥10万，SSL VPN最大并发数≥10个，IPSec VPN隧道数≥500个；（提供国家认可的第三方检测机构证明） 3）支持L2TP VPN，GRE VPN； 4）支持安全域隔离功能； 5）支持包过滤策略功能，能够针对源地址、目的地址、MAC、应用、服务、时间等多维度进行安全策略控制； 6）内置VPN加密功能，提供远程VPN接入功能。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 安全数据交换系统 | 安全数据交换系统的主要技术参数要求如下： 1. 由两台设备组成，部署于安全隔离网闸前后，实现数据的交互。 2. 标准机架式机箱；≥10/100/1000Mbps以太网络接口×4； 3. 基于Linux内核的TopOS安全操作系统； 4. ▲应用吞吐量≥600Mbps； 5. ▲数据库交换并发表≥2056； 6. ▲并发客户端数量≥10000；（提供国家认可的第三方检测机构证明） 7. ▲最大数据文件≥20G； 8. 目录监控触发时间<0.3秒； 9. ★稳定性运行时间(MTBF) ≥50000； 功能： 1 ★支持ORACLE、SQLSERVER、DB2、SYBASE、MYSQL等主流数据库的同步，可实现异构数据库同步，对数据库所在操作系统无任何要求，支持数据整合服务功能； 2 数据库支持多种同步方式：触发器方式，全表采集方式，同表双向的数据同步，删除源数据方式； 3 数据交换系统支持数据库、文件之间的模糊格式同步交换，可根据用户配置将文件内容识别并写入数据库，或按照用户指定格式将数据库数据导出为文件； 4 ★支持断点续传功能，在出现断电或传输中断等情况下，能够保证系统恢复时，交换的数据能重传或续传且不出数据丢失现象。 5 符合《信息安全等级保护制度》三级要求，支持系统管理员、审计管理员、安全管理员的三权分立管理模式； 6 数据交换系统提供高级任务调度功能，包括：任务带宽调度，任务执行周期/频率调度，任务优先级调度等，为重要业务应用的可靠执行提供技术手段支持； 7 数据交换系统具备“一键体检”功能； 8 双机负载模式下，数据交换系统支持各节点的管理； 9 数据交换系统可根据时间、任务名称、任务类型等信息，在系统界面上展示出详细的数据统计结果； 10 数据交换系统可根据统计间隔、统计类型、时间段及任务名称等信息对任务数据进行分析，并可生成可视化的柱状图、趋势图、对比图，便于系统操作人员进行管理； 11 数据交换系统支持对传输任务的源端文件策略、病毒查杀、同步周期、带宽分配等内容进行配置； 12 数据交换系统支持对源端或目的端的数据库进行触发器清理操，支持数据整合功能； 13 数据交换系统支持通过系统界面对病毒库进行升级操作； 14 数据交换系统支持服务转发功能，需要使用请求服务的用户必须在系统中注册用户信息，用户信息包括用户名、密码、访问IP段等；对用户可以访问的WebService资源进行注册，未经注册的资源将不允许访问；对用户访问WebService资源的请求参数和响应内容进行过滤，采用关键字过滤的方式检查请求参数的响应内容，对不合法的请求或响应不允许传输； 15 数据交换系统具备对于账号安全的管理策略：帐户错误登录次数达到所设置次数上限时，系统自动锁定30分钟；登陆系统后，一定时间内没有操作行为，自动退出登录。且系统支持对于登录失败次数及登录超时时间进行设置； | 台 | 1 |  |
| 7 | 安全隔离与信息交换系统（数据） | 1. 标准机架式设备；采用“2+1”的硬件架构； 2. 基于安全加固的Linux开发的TopOS操作系统； 3. 提供液晶面板，实时显示设备运行各项状态指标（包括设备厂家、型号、状态等）；（提供设备面板截图） 4. 隔离硬件内部程序固化防篡改：设计以安全性为第一原则，一旦出现任何异常，就切断传输，保证不出现在数据内容检查、完整性校验功能失效的情况下继续传输数据的情况 5. 网络接口：SFP+万兆光纤网络接口×4，10/100/1000Mbps以太网络接口×12； 6. ▲内部系统交换带宽：≥8Gbps； 7. ▲应用层数据传输率：≥4000Mbps； 8. ▲系统并发连接数：≥20000； 9. 硬件开关切换时间：<5ns； 10. 延时：<30ms； 11. ★无故障运行时间：≥50000小时。（提供国家认可的第三方检测机构证明） 功能： 12. 2U标准机架式设备； 13.DDR3内存技术，支持双通道；使用多核CPU； 14.采用2+1架构和专用硬件隔离技术，属完全自主开发且不可从外编程控制； 15.保证信任网络和非信任网络之间链路层的断开，彻底阻断TCP/IP协议以及其他网络协议； 16.系统硬件架构采用高可靠性设计；硬件设备内部采用特殊的认证机制HLC，保证基于硬件的可信任计算体系； 17.隔离硬件上采用物理开关进行通道控制，可根据使用用户的具体业务需要进行数据传输通道方向开关控制； 18.隔离硬件内部程序固化防篡改：设计以安全性为第一原则，一旦出现任何异常，就切断传输，保证不出现在数据内容检查、完整性校验功能失效的 情况下继续传输数据的情况； 19.全面支持64位计算技术；支持多核心CPU硬件技术； 20.使用内核级IDS，确保系统关键进程安全，阻止非授权访问； 21.操作系统内核以及关键进程部分进行硬件固化； 22.摒弃通用的系统函数调用，私有系统调用不对外开放，仅供内部使用； 23.系统内部将关键隔离硬件设备进行隐藏，对外不可见； 24.视频流安全过滤：能够识别和检查视频编码格式和视频传输格式，允许合法的视频流通过； 25.视频信令白名单：能够识别海康、大华、科达等大部分视频厂商控制信令协议，只允许合法的控制信令通过； 26.视频流单向传输：能实现视频单向传输控制； 27.身份认证 采用身份认证技术对使用隔离网闸的用户进行身份鉴别，以确保只有合法用户和计算机能使用网闸系统传输数据：高强度双重口令认证、CA证书认证等； 28.流量管理 提供流量管理功能，对系统数据通信量、连接数进行管理 系统资源管理 提供内存管理、系统资源分配管理，优化系统性能，可根据管理员设置进行调整 | 台 | 1 |  |
| 8 | 系统应用融合网关 | 1）1U标准机架，双电源； 2）千兆电口≥8个，万兆光口≥12个，接口扩展槽位≥2个，支持扩展4个电口，4个光口，4个万兆光口，1端口40G以太网光接口； 3）▲网络吞吐≥20Gbps，应用层吞吐≥3.5Gbps，并发连接数≥500万，新建连接≥10万，SSL VPN最大并发数≥10个，IPSec VPN隧道数≥500个； 4）支持L2TP VPN，GRE VPN； 5）支持安全域隔离功能，支持包过滤策略功能，能够针对源地址、目的地址、MAC、应用、服务、时间等多维度进行安全策略控制，内置VPN加密功能，提供远程VPN接入功能； | 台 | 1 |  |
| 9 | 物联网终端准入系统 | 1）1U标准高度，双电源； 2）固化接口4个千兆光口，4个千兆电口，2个万兆光口，2个扩展槽，可扩展4万兆光口，4千兆电口，4千兆光口； 3）支持300路实时并发4Mbps视频码流并发防护； 4）支持特征库升级，可通过扩展特征库实现非常规业务的应用识别，基于协议特征的白名单应用控制机制，只允许授信的业务在网络中传输，可识别SIP、RTSP、RTP/RTCP、HTTP、FTP、NTP等控制信令及传输协议； 5）支持IPv4：静态路由、RIP v1/2、OSPF、BGP、策略路由等IPv4特性 ； 6）支持IPv6：IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、IPv4向IPv6过渡隧道技术等； 7）符合GB 35114-2017和GB/T28181-2016国家标准要求。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 日志审计 | 1）软硬一体化1U标准机架式设备，配备单电源，自带6个千兆电，硬盘容量1T，带有一个扩展槽； 2）日志处理能力2000条/秒、日志存储能力1.7亿条/秒；默认授权60个； 3）支持通过 SSL 加密对数据传输等进行处理、采用 B/S 架构，HTTPS 访问； 4）支持各类设备的日志采集包括国内外主流网络安全设备； 5）支持Linux、Windows、Windows Server、Unix 等操作系统，Oracle、MySQL、SQLServer 等数据库，Apache、Tomcat、IIS、Weblogic 等中间件； 6）支持 Syslog、Syslog-ng、SNMP Trap、文件、WMI、FTP、数据库、镜像流量等方式采集日志，支持日志范式化； 7）支持对安全事件重新定级、安全事件过滤、归并； 8）支持根据设备类型，按日期展示日志的接入情况，包含不同级别日志 数量统计； 9）支持精确的专家模式查询； 10）支持IPv6部署、自定义报表等。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 运维审计 | 1）软硬一体化1U标准机架式设备，配备单电源； 2）自带6个千兆电，1个扩展槽； 3）硬盘容量1T； 4）最大字符连接100个，最大图型连接50个，默认管理点数60个； 5）支持SSH、Telnet、RDP、VNC、FTP、SFTP等协议； 6）支持动作流接入； 7）支持用户批量导入、导出，角色定义等；8）支持静态口令、手机动态口令、Ukey、AD域、短信、动态口令、Radius、虹膜等认证方式； 9）支持 unix 资源、windows 资源、网络设备资源、数据库资源、C/S 资源、B/S 资源； 10）支持多级审批、多人审批； 11）支持自动改密、视频回放、IPv6、虚拟化部署、自定义报表管理。 | 台 | 1 |  |
| 五 | 系统集成费 |  |  |  |  |
| 六 | 租链路费（3.5年） |  |  |  |  |
| 1 | 前端视频点位 | 租用100M视频链路，实现前端视频数据回传到公安局机房。 | 条/年 | 115 |  |
| 2 | 物联网视频数据专线 | 租用100M视频链路，实现物联网执法数据回传到公安局机房。 | 条/年 | 1 |  |
| 3 | 数据传输专线 | 租用1000M链路，实现公安局、交警队视频传输到江山市综合管理服务监督指挥中心；实现江山市综合管理服务监督指挥中心数据传输到政务云。 | 条/年 | 2 |  |
| 4 | 物联网数据传输流量费 | 包括手持视频终端30套手机移动端+3套车载视频数据传输。 | 项/年 | 1 |  |

二：其他要求

一：注：1、演示视频以U盘形式邮寄至送至江山市政府采购中心（地址：江山市万商城5号楼B幢公共资源交易中心政府采购科，联系人：王磊，电话：13567016767）演示视频需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管，请周一至周五快递到，开标当天根据询标获得密码，如在投标截止时间前未收到U盘将视作放弃演示。

二：项目总体要求

1.▲本标段价格已包含所有安装所需附件，中标方不得另行收取费用。

2.投标人在取得中标资格后，负责各项设备的安装、调试、测试、技术交底、技术培训、售后服务等一切与中标设备有关的附随服务工作。本次采购的项目为“交钥匙工程”。其中：

① 安装、调试、测试指中标人负责将设备架设完毕后，负责设备调试及系统调试，以中标设备可正常使用为准。

② 对设备进行专业的技术培训，直至使用人能独立操作设备。

③ 技术交底指中标人向采购人提供完整的技术图纸，向采购人移交设备完整的技术资料、设备操作使用手册、产品合格证、通信协议等。

- 第四章 评标办法及开评标程序

## 评标委员会的组成

1.每标项评标委员会由5人组成，其中从“政采云专家库系统”里随机抽取的专家5名（或者由“政采云专家库系统”中随机抽取的技术、经济等方面的5名专家组成），评标委员会对投标文件进行评审。如有采购单位代表则由采购单位按一比二以上的比例推荐，由采购监管人员在开标前半个工作日随机抽取，并代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

2.询标期间，投标人法人代表（负责人）或法人（负责人）委托人必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

## 评标原则

3. 投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

4. 技术商务分和报价分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先。

5.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

6. 评定结果经采购人确定后，江山市政府采购中心在中标人确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

## 注意事项

7. 评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 评分标准

| 序号 | 评分要素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务文件 （0-30分） | 报价 | 0-30分 | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价的，为无效投标文件。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一个月内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况（也可提供残疾人福利性单位声明函或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |
| 技术文件 （70分） | 设备性能指标 | 0-20分 | 评委根据对投标人所投产品设备的功能及性能、配置等进行评比打分。打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；打★号为重要指标，有负偏离每项扣0.5分；没有★号或▲号的指标，有负偏离每项扣0.25分；扣完为止，该项总分20分。正偏离项均不加分。 注：要求提供相关截图、证明及链接的参数，未能提供相关截图、证明及链接，或所投产品参数无法完全满足技术参数要求的均按负偏离处理。 |
|  | 类似业绩 | 0-5分 | 2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担的同类政府采购项目，每提供1个有效案例得1分，该项总分5分。须提供项目合同复印件（加盖公章，原件现场核验），未提供不得分。 |
|  | 投标人实力 | 0-2分 | 近10年来获得过行政机关颁发的荣誉，每一项得0.5分，需提供相关证明复印件或扫描件并加盖公章，该项总分2分。 |
|  | 项目经理要求 | 0-2分 | 项目经理具备人社部、工信部颁发的项目管理职业资格证书，项目管理师高级（一级）得2分，项目管理师中级（二级）得1分，该项总分2分。（需提供相关证书、投标人为其交纳的近6个月社保证明复印件，并经CA签章） |
|  | 指挥中心建设方案 | 0-7分 | 1.投标人需根据用户的实际需求，提供指挥中心建设方案，根据方案的合理性、先进性、完整性等综合打分，内容完整的得基本分2分，内容比较详实、科学且比较合理的加1分，内容详实、科学、合理且具有先进性、预见性的加2分，未提供的不得分。； 2.方案中具有施工质量保证措施，有明确的质量控制方案及检验措施，内容完整的得基本分2分，内容比较详实、科学且比较合理的加1分，内容详实、科学、合理且具有先进性、预见性的加1分，未提供的不得分。 |
|  | 系统建设方案 | 0-6分 | 1.项目集成技术方案，针对采购单位需求，所设计详细设计方案，从项目背景理解、架构设计、业务应用体系在无人值守状态下的自动化程度、网络安全等按优劣情况综合评审，内容完整的得基本分2分，内容比较详实、科学且比较合理的加1分，内容详实、科学、合理且具有先进性、预见性的加2分，未提供的不得分。该项总分4分（创新点可在详细设计方案的目录背面注明页码，正文中可加粗显示） 2.功能点及架构：软件整体架构与功能点的可行性、合理性、规范性，包括总体设计、系统数据结构设计、模块设计等，根据优劣程度打分，内容完整的得基本分1分，内容比较详实、科学且比较合理的加0.5分，内容详实、科学、合理且具有先进性、预见性的加1分，未提供的不得分,该项总分2分。 |
|  | 功能现场演示 | 0-15分 | 投标软件平台及APP功能现场演示（PPT演示或真实系统演示，不演示此项不得分）。 （1）城市运行可视化监管平台模拟演示：演示系统加载显示地上三维场景数据，多种图表样式展示内容（PPT演示得0.5分，真实系统演示得1分）；可叠加显示网格数据（PPT演示得0.5分，真实系统演示得1分）；三维场景下以图表可视化形式显示不同网格内的案件数量（PPT演示得0.5分，真实系统演示得1分）；可以显示案件统计、人员、部门考核排名数据（PPT演示得0.5分，真实系统演示得1分）；可以展示待办案件、城市管理等业务话题（PPT演示得0.5分，真实系统演示得1分）；在地图中查看事件分布热度分析（PPT演示得0.5分，真实系统演示得1分）。该项总分6分。 （2）移动执法系统应用模拟演示：演示出指挥系统业务流转时根据执法人员GPS定位进行就近自动派单的功能（PPT演示得0.5分，真实系统演示得1分）。该项总分1分。 （3）人行道违停监管系统模拟演示：展示出系统在指挥中台无人值守的情况下完成对违停案件自动发现、自动立案、自动向车主发送处罚短信通知流程性工作的功能（PPT演示得0.5分，真实系统演示得1分）。该项总分1分。 （4）城市多发违法形态智能监管系统模拟演示：展示视频识别后自动进行违规事项预警的功能（PPT演示得0.5分，真实系统演示得1分）；高发时段、高发位置分析（PPT演示得0.5分，真实系统演示得1分）；可以根据占道经营、流动摊贩等违规类型进行事件查询，真实系统运行时间不少于6个月，违规图片不少于2000张（PPT演示得0.5分，真实系统演示得1分）；可以根据图片审核状态查询事件信息（PPT演示得0.5分，真实系统演示得1分）；可实现本周、本月数据统计（PPT演示得0.5分，真实系统演示得1分）。该项总分5分。 （5）车载执法取证系统模拟演示：可对执法车辆的运行情况进行监管，指挥中心大屏GIS地图上能显示出车辆实时位置、轨迹监控信息（PPT演示得0.5分，真实系统演示得1分）；可实现现场视频实时回传至指挥中心大屏显示（PPT演示得0.5分，真实系统演示得1分）。该项总分2分。 |
|  | 项目建设进度及施工组织方案 | 0-3分 | 针对在本项目是否具有详细的施工方案、符合项目要求、施工工期保证，有相应的应急预案及措施进行酌情打分，内容完整的得基本分2分，内容比较详实、科学且比较合理的加1分，内容详实、科学、合理且具有先进性、预见性的加1分，未提供的不得分，该项总分3分。 |
|  | 测试与验收方案 | 0-2分 | 根据本项目实际需求，电子设备与软件系统的测试、验收方案和措施等综合打分，根据优劣程度酌情打分，内容齐全得1分，方案合理的加0.1-1分，不提供不得分，该项总分2分。 |
|  | 售后服务 | 0-8分 | 根据售后服务承诺的范围和完善程度（包括服务承诺，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施、培训、软件系统维护及功能升级）等进行打分（其中故障响应修复时间的标准为：接到故障报修通知后，维修人员1小时内到达故障现场，4小时内故障修复完成），内容完整且符合标准的得基本分2分，内容比较详实、科学且比较合理的加1分，内容详实、科学、合理且具有先进性、预见性的加2分，未提供的不得分。该项总分4分。 |
|  |  |  | 质保期要求： 1.指挥中心装修工程的质保期标准为2年，投保人承诺的质保期符合标准的得1分，该项总分1分。 2.电子设备的质保期标准为3年，投保人承诺的质保期符合标准的得2分，在此基础上承诺的质保期每增加1年加0.5分，该项总分3分。 |

## 开评标程序

8.投标截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

9. 本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启该投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

（2）若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，工作人员将开启所有投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

10.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起一个小时内。

（2）由采购人或代理机构代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对技术报价文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

12.开标会结束。

第五章  合同草案

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据  (项目名称)项目，于 （时间） 在 （地点），进行（招标方式） 的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：_________________元整，（￥________元）。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币      元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金人民币        元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

五、付款方式：

（1）签订合同后15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%；

（2）乙方根据项目执行进度，在完成项目建设要求后，向甲方提交初验申请，经甲方审核并通过验收后15个工作日内再支付中标方中标总价的40%。整个项目交付使用，试运行1个月之后并能够达到采购方各项服务具体要求的再支付剩余的30%。

（3）乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报江山市财政局备案（合同备案前必须进行合同公示），方可作为主合同不可分割的一部分。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章，经江山市政府采购中心鉴证、江山市财政局备案（合同备案前必须进行合同公示）后生效。

4.合同一式四份，甲、乙双方各执壹份，江山市财政局和江山市政府采购中心各执壹份。

甲方：江山市综合行政执法局                  乙方：

地址：                              地址：

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

联系电话：                          联系电话：

签字日期：    年   月   日          签字日期：    年   月   日

合同鉴证方: 江山市政府采购中心

地址：江山市虎山街道万商城五号楼B楼一楼105室

经办人:

联系电话 ：0570-4031937

鉴证日期：    年   月   日

# 第六章  应提交的有关格式范例（仅供参考）

## 一、投标文件封面

商务资信文件

（技术文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：     年    月     日

## 商务资信文件格式

1.投标函

致：江山市综合行政执法局：

根据贵方为____________________________项目的招标公告（项目编号：______________），签字代表_________（全名）经正式授权并代表投标人_______________________（投标人名称）提交商务资信文件、技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有争议。

4.本投标有效期自开标日起 __90__天。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________      邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 _______ 职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

2.法定代表人授权书

江山市政府采购中心：

（投标供应商全称）法定代表人授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：               ），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标供应商全称（公章）：

日  期：

附：

被授权人（授权代表）姓名：           性别：

职务：                   职称：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：

………………………………………………………………………………………………………

被授权人有效身份证复印件粘贴处

3.供应商资格声明

1、基本情况

供应商名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况（到    年  月  日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2、最近二年的年度总营业额：

年   份    总  额

年

年

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称      地   址    　时  间  　金额(人民币元)

4、供应商最近二年法律纠纷情况
时间     案由    涉及金额     目前办理情况

5、有关银行的名称和地址：

6、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

- 政府采购活动现场确认声明书

授权代表参与投标模板：

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

法定代表人参与投标模板：

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人为                  （单位）法人代表参加                项目（编号：        ）政府采购活动，经本法人代表（负责人）确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

3.中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加          （单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.          （标的名称） ，属于                   （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为            （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.          （标的名称） ，属于                   （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为                   （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

6.资产负债表

| 编制单位： 所属期： 年 月 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 产 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |  |
| 流动资产： |  |  |  | 流动负债： |  |  |  |  |
| 货币资金 | 1 |  |  | 短期借款 | 31 |  |  |  |
| 短期投资 | 2 |  |  | 应付票据 | 32 |  |  |  |
| 应收票据 | 3 |  |  | 应付帐款 | 33 |  |  |  |
| 应收帐款 | 4 |  |  | 预收帐款 | 34 |  |  |  |
| 预付帐款 | 5 |  |  | 应付职工薪酬 | 35 |  |  |  |
| 应收股息 | 6 |  |  | 应交税费 | 36 |  |  |  |
| 应收利息 | 7 |  |  | 应付利息 | 37 |  |  |  |
| 其他应收款 | 8 |  |  | 应付利润 | 38 |  |  |  |
| 存货 | 9 |  |  | 其他应付款 | 39 |  |  |  |
| 其中：原材料 | 10 |  |  | 其他流动负债 | 40 |  |  |  |
| 在产品 | 11 |  |  | 流动负债合计 | 41 |  |  |  |
| 库存商品 | 12 |  |  | 非流动负债： |  |  |  |  |
| 周转材料 | 13 |  |  | 长期借款 | 42 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 14 |  |  | 长期应付款 | 43 |  |  |  |
| 流动资产合计 | 15 |  |  | 递延收益 | 44 |  |  |  |
| 非流动资产： |  |  |  | 其他非流动负债 | 45 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 16 |  |  | 非流动负债合计: | 46 |  |  |  |
| 长期债权投资 | 17 |  |  | 负债合计 | 47 |  |  |  |
| 固定资产原价 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 减：累计折旧 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产账面价值 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程物资 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产清理 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 | 24 |  |  | 所有者权益(或股东权益): |  |  |  |  |
| 无形资产 | 25 |  |  | 实收资本（或股本） | 48 |  |  |  |
| 开发支出 | 26 |  |  | 资本公积 | 49 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 27 |  |  | 盈余公积 | 50 |  |  |  |
| 其他非流动资产 | 28 |  |  | 未分配利润 | 51 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 29 |  |  | 所有者权益(或股东权益)合计 | 52 |  |  |  |
| 资产合计 | 30 |  |  | 负债和所有者权益(或股东权益)合计 | 53 |  |  |  |
| 企业负责人： 财务负责人： 制表人： |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7.利润表 编制单位： 所属期： 年 月 单位：元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 本年累计金额 | 本月金额 |
| 一、主营业务收入 | 1 |  |  |
| 减：主营业务成本 | 2 |  |  |
| 主营业务税金及附加 | 3 |  |  |
| 其中：消费税 | 4 |  |  |
| 营业税 | 5 |  |  |
| 城市建设维护税 | 6 |  |  |
| 资源税 | 7 |  |  |
| 土地增值税 | 8 |  |  |
| 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 | 9 |  |  |
| 教育费附加、矿产资源、排污费 | 10 |  |  |
| 销售费用 | 11 |  |  |
| 其中：商品维修费 | 12 |  |  |
| 广告费和业务宣传费 | 13 |  |  |
| 管理费用 | 14 |  |  |
| 其中：开办费 | 15 |  |  |
| 业务招待费 | 16 |  |  |
| 研究费用 | 17 |  |  |
| 财务费用 | 18 |  |  |
| 其中：利息费用(收入以”-“号填列) | 19 |  |  |
| 加：投资收益 | 20 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21 |  |  |
| 加：营业外收入 | 22 |  |  |
| 其中：政府补助 | 23 |  |  |
| 减：营业外支出 | 24 |  |  |
| 其中：坏账损失 | 25 |  |  |
| 无法收回的长期债券投资损失 | 26 |  |  |
| 无法收回的长期股权投资损失 | 27 |  |  |
| 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 | 28 |  |  |
| 税收滞纳金 | 29 |  |  |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 30 |  |  |
| 减:所得税费用 | 31 |  |  |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 32 |  |  |
| 企业负责人： 财务负责人： 制表人： |  |  |  |

| 8.现金流量表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 补 充 资 料 | 行次 | 金 额 |  |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  | 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 |  | 净利润 | 57 |  |  |
| 收到的税费返还 | 3 |  | 加：计提的资产减值准备 | 58 |  |  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 |  | 固定资产折旧 | 59 |  |  |
| 现金流入小计 | 9 | - | 无形资产摊销 | 60 |  |  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10 |  | 长期待摊费用摊销 | 61 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 |  | 待摊费用减少（减：增加） | 64 |  |  |
| 支付的各项税费 | 13 |  | 预提费用增加（减：减少） | 65 |  |  |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 |  | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 66 |  |  |
| 现金流出小计 | 20 | - | 固定资产报废损失 | 67 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21 | - | 财务费用 | 68 |  |  |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  | 投资损失（减：收益） | 69 |  |  |
| 收回投资所收到的现金 | 22 |  | 递延税款贷项（减：借项） | 70 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23 | - | 存货的减少（减：增加） | 71 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25 | - | 经营性应收项目的减少（减：增加） | 72 |  |  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 | - | 经营性应付项目的增加（减：减少） | 73 |  |  |
| 现金流入小计 | 29 | - | 其他 | 74 |  |  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30 |  | 经营活动产生的现金流量净额 | 75 | - |  |
| 投资所支付的现金 | 31 | - |  |  |  |  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | - |  |  |  |  |
| 现金流出小计 | 36 | - |  |  |  |  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | - | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |  |  |  |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  | 债务转为资本 | 76 |  |  |
| 吸收投资所收到的现金 | 38 | - | 一年内到期的可转换公司债券 | 77 |  |  |
| 借款所收到的现金 | 40 |  | 融资租入固定资产 | 78 |  |  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 |  |  |  |  |  |
| 现金流入小计 | 44 | - |  |  |  |  |
| 偿还债务所支付的现金 | 45 |  |  |  |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46 |  | 3、现金及现金等价物净增加情况 |  |  |  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 |  | 现金的期末余额 | 79 |  |  |
| 现金流出小计 | 53 | - | 减：现金的期初余额 | 80 |  |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | - | 加：现金等价物的期末余额 | 81 |  |  |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 55 |  | 减：现金等价物的期初余额 | 82 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | - | 现金及现金等价物净增加额 | 83 | - |  |
| 企业负责人： 财务负责人： 制表人： |  |  |  |  |  |  |

9.审 核 证  明

（企业名称）        ，企业识别号：                   ，因   （出具证明的原因）      ，需税务机关进行税收违法情况审核。经审核，该企业自××××年××月××日至××××年××月××日期间      （税收违法违规情况）            。

特此证明。

××省××市地方税务局

××××年××月××日

10.纳税（费）证明

兹证明我分局（所）所辖                 （纳税人名称），纳税人识别号                 ，缴纳税（费）款情况如下：

纳税期限（税款实际入库期限）：  年  月  日至  年 月  日

| 税（费）种 | 实缴金额 |
| --- | --- |
| 税收小计 |  |
| 非税小计 |  |
| 合 计 |  |

特此证明。

税务分局（签章）

年   月   日

11.社会保障资金

- 三、技术文件格式

- 自评表（需将除报价分以外的客观分都列入）

| 序号 | 评分项目 | 评分标准（细则） | 分值 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

2.技术偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 项 目 | 招标文件技术规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求，其他栏未注明标书页码视为负偏离。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

3.其它（格式自拟）

（由投标人根据采购需求及招标文件第四章评分标准要求编写）

## 四、报价文件格式

  - 开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 内容 | 数量 | 总价/万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江山市智慧城管（一期）采购项目 | 1项 |  |
| 总报价 | 合计人民币大写： ；（小写：￥ 元 ） |  |  |

注：

1.报价不得高于预算价。

2.报价包含完成本项目范围内的费用外，还包括：雇员工资、雇员五险、验收、利润、雇员伙食费、管理费、税费等本项目合同期内应预见和不可预见的全部费用 (以人民币为结算单位)。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2021年   月   日

  - 报价明细表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 小计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 格式可自行增减 |  |  |  |  |
| 总报价 | 合计人民币大写： ；（小写：￥ 元 ） |  |  |  |  |

注：

1.报价不得高于预算价。

2.报价包含完成本项目范围内的费用外，还包括：雇员工资、雇员五险、验收、利润、雇员伙食费、管理费、税费等本项目合同期内应预见和不可预见的全部费用 (以人民币为结算单位)。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2021年   月   日