龙游县西门小学改建项目弱电智能化工程设备技术参数表

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、数据中心及校园教学云平台 |  |  |  |
| 1 | 网盘本地存储 | 1、实配SAN和NAS统一存储，本次配置NAS+SAN协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议；实配SSD物理容量≥2.8TB，非压缩非去重可用空间≥40TB；配置对应的硬盘框；配置多路径软件、智能缓存加速功能、数据迁移功能，接口：4个GE电口，8个10GE SPF+端口 2、实配2个控制器，双控之间（含SAN和NAS）采用PCI-E互联，多控架构，最大可扩展为8个控制器；盘控分离架构，为了保障更好性能、散热和隔离硬盘振动影响，控制框为独立硬件，不含硬盘单元，非中低端盘控一体化架构。 3、控制器缓存容量配置≥64GB，（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等）； 4、提供图形化一键式的控制器在线升级，存储自动完成内部升级，自动检查升级完成情况； 5、最大支持磁盘插槽个数≥500；支持RAID 1、RAID3、RAID 10、RAID50、RAID 5、RAID6等可选配置；支持高密框，每4U磁盘框硬盘数不少于60块盘；磁盘、电源、IO模块都可以不停机热插拔； 7、远程容灾保护：支持存储SAN双活功能，提供无网关式双活架构，实现两套核心存储数据双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行。 |  | 华为、EMC、H3C |  |
| 2 | 网盘服务器 | 支持Intel Xeon E5-2600 v3/V4全系列处理器，本次配置2颗E5-2620 V4处理器； 内存类型：ECC DDR4 RDIMM /LRDIMM内存插槽，内存槽位 最大支持 16个 硬盘扩展能力：可选扩展≥27个热插拔2.5寸硬盘SAS/SATA硬盘或≥16个热插拔3.5寸硬盘SAS/SATA硬盘，提供官网截图和链接证明； I/O扩展：PCI-E I/O插槽总数：≥6个 有中国环境标志产品认证证书（中国），产品进入政府节能采购清单，可提供证书证明； 满配冗余风扇,支持单风扇失效； 配置2个电源模块； 为避免空调出现故障时业务中断，要求长期工作环境温度支持 5-45度，提供官网链接与截图材料； 接口：2*10GE SPF+光口+4*GE电口，硬盘：2*固态硬盘-480GB，RAID卡：12G/S 1GB Cache RAID卡（超级电容），支持RAID 0/1/10/5/6；128G内存 DDR4 RDIMM 可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作 |  | 华为、H3C、hp |  |
| 3 | 网盘云账号 | 1、支持多选、单选文件上传，支持10G超大文件上传 2、支持单文件下载和打包下载，下载速度不限制 3、在网盘中新建Word/PPT/Excel文档 4、在网盘中新建文件夹 5、支持office文档、PDF、图片、AI、PSD、TIFF、cad、3D等文件预览 6、支持手动和自动锁定文件，防止他人修改文件 7、不限制历史版本个数，可预览、下载或恢复历史版本文件；公有云模式下历史版本文件不占用户空间 8、支持手动和自动锁定文件，防止他人修改文件 9、支持文件移动/复制到指定目录 10、支持单选或多选删除文件，删除文件进入回收站。可设置文件夹自动删除，设置删除时间，可选择是否删除目录结构 11、默认保留90天，90天内可以恢复文件；公有云模式下回收站文件不占用户空间 12、支持全文搜索、分词搜索、模糊搜索；支持按照文件类型、时间、修改人等搜索文件，搜索文件名称、备注、标签、文件正文；支持搜索结果二次筛选 13、查看文件/文件夹各项属性 14、支持收藏文件/文件夹 15、支持对文件/文件夹添加标签，点击标签可筛选标签；支持标签检索 16、支持对有访问权限文件进行评论，支持@用户并发送通知 17、支持文件夹授权功能，对团队或用户添加权限 18、查看文件授权记录 19、支持修改或删除授权；支持批量操作 20、支持在线手动和自动锁定文件，防止他人修改文件，并支持多人同时在线编辑，支持web端、PC端多人同时在线编辑，支持按编辑区域锁定和权限设置。 21、支持对目录设置不同权限，包括预览、上传、外链、编辑、无外链编辑者权限、无删除编辑者权限、自定义权限以及禁止访问权限等； 22、可设置外链访问权限，不仅可以设置下载和预览，而且可以设置上传、访问密码、有效期，外链下载、上传次数不限制，无限外部协作；投标时提供 23、设置下载到本地文件阅读次数、阅读时长、是否允许打印、是否可编辑、失效后删除文件、是否添加阅读水印。 24、支持根据关键字、正则表达式、文件MD5、文件指纹、文件类型、文件大小这6种文件属性来配置分类策略；支持可以自动添加智能标签、通知管理员、链接审批；支持通过数据样本学习来实现智能规则生成。 要求网盘系统提供API接口支持，能通过API供第三方OA等应用进行文件自动存取访问；并且要求支持服务端插件方式功能扩展，要求提供具体实现Demo说明； 能够与钉钉、企业微信、APP等集成，并能跳转自动登录。 提供1年原厂商升级服务。 - 支持融合云架构以及融合纯私有节点部署，数据的计算和存储，既可存在云端，也可选择只存在企业本地数据中心，支持文件存储支持用户自行选择存储位置，公有云存储空间不限于乙方品牌，系统要能支持甲方自主购买的云存储空间。 - 网盘支持异地同步。 |  | 联想、金山、坚果、爱数 |  |
| 4 | 部署实施费用 |  |  | 联想 |  |
|  |  | 二、综合布线子系统（一期） |  |  |  |
|  | 1.1工作区： |  |  |  |  |
| 5 | 86 x 86 单口面板 白色 | 面板：86×86型信息面板； 提供标识窗口，提供标签保护； 隐藏螺丝孔； 所有塑料材料符合UL94V0； 插座模块具有可拆卸，可更换彩色防尘盖，为预留模块提供防尘保护。 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 6 | 86 x 86 双口面板 白色 | 面板：86×86型信息面板； 提供标识窗口，提供标签保护； 隐藏螺丝孔； 所有塑料材料符合UL94V0； 插座模块具有可拆卸，可更换彩色防尘盖，为预留模块提供防尘保护。 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 7 | 超六类 RJ45屏蔽模块，免打接 | 1.优于ISO/IEC11801及TIA/EIA568C中对Class EA/Cat 6A的规定 2.带宽支持到500MHZ。 3.360°全屏蔽设计。 4.模块化的设计。 5.支持5米极短链路配置，满足数据中心要求。 6.UL认证。 7.双重接地保证;模块接地和尾盖接地。 8.支持POE,POE+应用。 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 8 | Cat 6A UniBoot屏蔽低烟无卤跳线 橙色 2米 | 1.提供Cat 6A系列性能等级跳线。 2.满足CIass EA性能等级所以的应用。 3.高可靠性RJ45连接器，符合ISO8877标准。 4.支持高密度跳接。 5.跳线尾盖有一个可拆卸的压盖，该压盖有多重颜色可选，支持彩色化管理。 6.连接器尾盖具有应力消除装置。 7.插拔次数高于1000次。 8.LSZH护套 9.可定制多种长度。 | 根 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 9 | 六类 RJ45非屏蔽模块，免打接 | 1.结构：免打线设计，无需打线工具；可端接22~24AWG的电缆 2.规格（宽*高*深mm）：16.7*22.9*29 3.连接件中独特的交叉技术保证链路的高性能。 4.UL认证，可提供彩色型号 5.支持重复端接 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
|  | 1.2水平区： |  |  |  |  |
| 10 | Cat 6A F1/UTP 屏蔽双绞线AWG23 1000m/轴 低烟无卤 橙色 | 1.卓越的抗外部串扰及其他电磁干扰性能 2.满足10GBase-T的理想选择 3.中心十字骨架结构 4.满足最新的TIA/EIA-568-C.2及ISO/IEC 11801标准。 5.带宽：测试高达500MHZ。 6.LSZH护套，满足标准IEC60332-1；IEC61034-2；IEC60754-1&2 7.电缆结构F1/UTP | 轴 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 11 | Cat 6 U/UTP 非屏蔽双绞线AWG23 305m/轴 低烟无卤 橙色 | 1.名称:六类非屏蔽网线 2.规格:23AWG的实芯绝缘铜线，十字支撑架结构，LSZH护套。 3.性能:阻燃性能IEC60332-1;低烟性能IEC61034-2;无卤性能IEC60754-1&2 4.线缆对数:4对，每芯带有彩色护套。 | 轴 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 1.3主干区： |  |  |  |  |  |
| 12 | 语音 U/UTP 25 对 AWG24 Cat 3 低烟无卤 橙 500m/轴 | 1.满足标准:TIA/EIA-568-C.2, IS0/IEC 11801, IEC61156-5 2.线规：24AWG 3.护套：低烟无卤(LSZH） 4.满足阻燃性能IEC60332-1;低烟性能IEC61034-2;无卤性能IEC60754-1&2 | 轴 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 13 | 语音 U/UTP 50 对 AWG24 Cat 3 低烟无卤 橙 500m/轴 | 1.满足标准:TIA/EIA-568-C.2, IS0/IEC 11801, IEC61156-5 2.线规：24AWG 3.护套：低烟无卤(LSZH） 4.满足阻燃性能IEC60332-1;低烟性能IEC61034-2;无卤性能IEC60754-1&2 | 轴 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 14 | 室外4芯UC型松套管光缆 零水峰单模OS2(9/125) | 1.名称:室外4芯OS2零水峰单模光缆 2.护套：HDPE 防火等级：IEC 60332-1C； 3.传输性能：支持1000Base-LX至5000米；支持10GBASE-LR至10000米，10GB-FC至10000米； | 米 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 15 | 室内4芯紧缓冲层TB型光缆 LSZH OM3 万兆多模(50/125) | 1.名称:室内4芯OM3多模光缆 2.护套： LSZH低烟无卤，低烟性满足IEC61034-2，无卤性满足IEC60754-1&2，阻燃满足IEC 60332-3C标准； 3.传输性能：支持1000Base-SX至880米；支持1000Base-LX至550米；支持10GBASE-SR至330米； | 米 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 16 | 室外12芯UC型松套管光缆 零水峰单模OS2(9/125) | 1.名称:室外12芯OS2零水峰单模光缆 2.护套：HDPE 防火等级：IEC 60332-1C； 3.传输性能：支持1000Base-LX至5000米；支持10GBASE-LR至10000米，10GB-FC至10000米； | 米 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 17 | 室内12芯紧缓冲层TB型光缆 LSZH OM3 万兆多模(50/125) | 1.名称:室内12芯OM3多模光缆 2.护套： LSZH低烟无卤，低烟性满足IEC61034-2，无卤性满足IEC60754-1&2，阻燃满足IEC 60332-3C标准； 3.传输性能：支持1000Base-SX至880米；支持1000Base-LX至550米；支持10GBASE-SR至330米； | 米 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 1.4管理区： |  |  |  |  |  |
| 18 | 机架式100对110配线架 | 可安装在标准19英寸机柜内，背板采用优质冷轧钢板成型，静电粉末喷涂。 外壳采用PC阻燃级材料，前端平坦凹型接线夹子及内置线对分离。 耐久性：250次插拔 电介质强度：DC1000V，1分钟内不击穿，满足ANSI/TIA/EIA568A的语音系统传输标准 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 19 | 110配架5对连接块 | 触点镀银，接触良好，采用阻燃级材料，坚固，易于安装 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 20 | RJ45-110鸭嘴跳线 1线对 PVC 1.5m | 1.标准：满足或优于现行的五类语音系统传输标准 2.适用范围：适用于设备间或水平子系统的互配端接 3.线规：24AWG，超五类多股双绞线 4.耐用性：200次插拔 5.护套：PVC | 根 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 21 | 24口数据配线架 黑色 1HU | 1.规格：RJ45模块化机架式结构;超五类、六类、超六类和七类模块既可混合安装。 2.标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0。 3.安装：19”机柜/机架式安装，每端口带有翻盖式防尘盖 4.颜色：黑色 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 22 | 超六类 RJ45屏蔽模块，免打接 | 1.优于ISO/IEC11801及TIA/EIA568C中对Class EA/Cat 6A的规定 2.带宽支持到500MHZ。 3.360°全屏蔽设计。 4.模块化的设计。 5.支持5米极短链路配置，满足数据中心要求。 6.UL认证。 7.双重接地保证;模块接地和尾盖接地。 8.支持POE,POE+应用。 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 23 | 六类 RJ45非屏蔽模块，免打接 | 1.结构：免打线设计，无需打线工具；可端接22~24AWG的电缆 2.规格（宽*高*深mm）：16.7*22.9*29 3.连接件中独特的交叉技术保证链路的高性能。 4.UL认证，可提供彩色型号 5.支持重复端接 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 24 | Cat 6A UniBoot屏蔽低烟无卤跳线 橙色 2米 | 1.提供Cat 6A系列性能等级跳线。 2.满足CIass EA性能等级所以的应用。 3.高可靠性RJ45连接器，符合ISO8877标准。 4.支持高密度跳接。 5.跳线尾盖有一个可拆卸的压盖，该压盖有多重颜色可选，支持彩色化管理。 6.连接器尾盖具有应力消除装置。 7.插拔次数高于1000次。 8.LSZH护套 9.可定制多种长度。 | 根 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 25 | 24口空光纤跳线盘，1HU,黑色，抽屉式 | 1.可安装在标准19″机柜内，带有机械滑动装置，封装式金属外壳;前端自带光纤端口标识系统 2.最高可支持48 芯光纤，背部双孔进线 3.颜色：黑色 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 26 | LC双工多模耦合器 | 规格:插入损耗：0.5db；支持反复插拔>1000 次 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 27 | LC-LC多模紧缓冲层光纤跳线，LSZH，OM3 2m ，水绿色-做尾纤 | OM3,2米，低烟无卤，水绿色 规格:插入损耗：0.3db；回波损耗：30db；支持反复插拔；满足OM3需求的50/125多模光纤跳线；防火等级：IEC 60332-3C； | 根 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 28 | LC-LC多模紧缓冲层光纤跳线，LSZH，OM3 3m ，水绿色 | OM3,3米，低烟无卤，水绿色 规格:插入损耗：0.3db；回波损耗：30db；支持反复插拔；满足OM3需求的50/125多模光纤跳线；防火等级：IEC 60332-3C； | 根 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 29 | LC双工单模耦合器 | 规格:插入损耗：0.5db；支持反复插拔>1000 次 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 30 | LC-LC单模紧缓冲层光纤跳线，LSZH，OS2 2m，黄色-做尾纤 | OS2,2米，低烟无卤，黄色 规格:插入损耗：0.3db；回波损耗：30db；支持反复插拔；满足OS2需求的SM9/125单模光纤跳线；防火等级：IEC 60332-3C； | 根 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 31 | LC-LC单模紧缓冲层光纤跳线，LSZH，OS2 3m，黄色 | OS2,3米，低烟无卤，黄色 规格:插入损耗：0.3db；回波损耗：30db；支持反复插拔；满足OS2需求的SM9/125单模光纤跳线；防火等级：IEC 60332-3C； | 根 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 32 | 1U金属理线器 | 1.机架式通用跳线导线架，1HU 2.挡板可旋转,方便现场理线.同时帮助改善跳线最小弯曲半径 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 33 | 1U塑钢理线器 | 1.机架式通用跳线导线架，1HU，采用高阻燃,高弯曲强度的塑钢材质;2.挡板可旋转,方便现场理线.同时帮助改善跳线最小弯曲半径 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 34 | 标准机柜 | 尺寸：600*600*2000 外观专利，前后门开启方向可任意调换，无需另外开孔，操作方便； 高强度承重角规，深度方向可前后调整； 风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便； 机柜预留对地安装孔和接地柱，满足现场使用需求； 原材料：优质冷轧钢板 机柜结构：拼装式机柜框架； 前门： 5㎜厚，玻璃门；后门：钢质平板门；机柜侧板：两块侧板可拆卸； 规格厚度（MM)：19寸导轨2.0 600深侧板1.0 其它1.2； 静载重量（KG）：动态≤600；静态 ≤1000； 表面处理：表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； 最大开启角度：＞180度； 防护等级：IP20； | 个 | 图腾、威图、建云、智廷 |  |
| 1.5设备区： |  |  |  |  |  |
| 35 | 100对110配线架 | 可安装在标准19英寸机柜内，背板采用优质冷轧钢板成型，静电粉末喷涂。 外壳采用PC阻燃级材料，前端平坦凹型接线夹子及内置线对分离。 耐久性：250次插拔 电介质强度：DC1000V，1分钟内不击穿，满足ANSI/TIA/EIA568A的语音系统传输标准 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 36 | 110配架5对连接块 | 触点镀银，接触良好，采用阻燃级材料，坚固，易于安装 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 37 | 24口空光纤跳线盘，1HU,黑色，抽屉式 | 1.可安装在标准19″机柜内，带有机械滑动装置，封装式金属外壳;前端自带光纤端口标识系统， 2.最高可支持48 芯光纤，背部双孔进线 3.颜色：黑色 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 38 | LC双工多模耦合器 | 规格:插入损耗：0.5db；支持反复插拔>1000 次 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 39 | LC-LC多模紧缓冲层光纤跳线，LSZH，OM3 2m ，水绿色-做尾纤 | OM3,2米，低烟无卤，水绿色 规格:插入损耗：0.3db；回波损耗：30db；支持反复插拔；满足OM3需求的50/125多模光纤跳线；防火等级：IEC 60332-3C； | 根 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 40 | LC-LC多模紧缓冲层光纤跳线，LSZH，OM3 3m，水绿色 | OM3,3米，低烟无卤，水绿色 规格:插入损耗：0.3db；回波损耗：30db；支持反复插拔；满足OM3需求的50/125多模光纤跳线；防火等级：IEC 60332-3C； | 根 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 41 | LC双工单模耦合器 | 规格:插入损耗：0.5db；支持反复插拔>1000 次 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 42 | LC-LC单模紧缓冲层光纤跳线，LSZH，OS2 2m，黄色-做尾纤 | OS2,2米，低烟无卤，黄色 规格:插入损耗：0.3db；回波损耗：30db；支持反复插拔；满足OS2需求的SM9/125单模光纤跳线；防火等级：IEC 60332-3C； | 根 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 43 | LC-LC单模紧缓冲层光纤跳线，LSZH，OS2 3m，黄色 | OS2,3米，低烟无卤，黄色 规格:插入损耗：0.3db；回波损耗：30db；支持反复插拔；满足OS2需求的SM9/125单模光纤跳线；防火等级：IEC 60332-3C； | 根 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 44 | 1U塑钢理线器 | 1.机架式通用跳线导线架，1HU，采用高阻燃,高弯曲强度的塑钢材质; 2.挡板可旋转,方便现场理线.同时帮助改善跳线最小弯曲半径 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 45 | 标准机柜 | 尺寸：600*600*2000 外观专利，前后门开启方向可任意调换，无需另外开孔，操作方便； 高强度承重角规，深度方向可前后调整； 风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便； 机柜预留对地安装孔和接地柱，满足现场使用需求； 原材料：优质冷轧钢板 机柜结构：拼装式机柜框架； 前门： 5㎜厚，玻璃门；后门：钢质平板门；机柜侧板：两块侧板可拆卸； 规格厚度（MM)：19寸导轨2.0 600深侧板1.0 其它1.2； 静载重量（KG）：动态≤600；静态 ≤1000； 表面处理：表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； 最大开启角度：＞180度； 防护等级：IP20； | 个 | 图腾、威图、建云、智廷 |  |
|  |  | 三、综合布线子系统（二期） |  |  |  |
|  | 1.1工作区 |  |  |  |  |
| 46 | 86 x 86 单口面板 白色 | 面板：86×86型信息面板； 提供标识窗口，提供标签保护； 隐藏螺丝孔； 所有塑料材料符合UL94V0； 插座模块具有可拆卸，可更换彩色防尘盖，为预留模块提供防尘保护。 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 47 | 超六类 RJ45屏蔽模块，免打接 | 1.优于ISO/IEC11801及TIA/EIA568C中对Class EA/Cat 6A的规定 2.带宽支持到500MHZ。 3.360°全屏蔽设计。 4.模块化的设计。 5.支持5米极短链路配置，满足数据中心要求。 6.UL认证。 7.双重接地保证;模块接地和尾盖接地。 8.支持POE,POE+应用。 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 48 | Cat 6A UniBoot屏蔽低烟无卤跳线 橙色 2米 | 1.提供Cat 6A系列性能等级跳线。 2.满足CIass EA性能等级所以的应用。 3.高可靠性RJ45连接器，符合ISO8877标准。 4.支持高密度跳接。 5.跳线尾盖有一个可拆卸的压盖，该压盖有多重颜色可选，支持彩色化管理。 6.连接器尾盖具有应力消除装置。 7.插拔次数高于1000次。 8.LSZH护套 9.可定制多种长度。 | 根 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 49 | 六类 RJ45非屏蔽模块，免打接 | 1.结构：免打线设计，无需打线工具；可端接22~24AWG的电缆 2.规格（宽*高*深mm）：16.7*22.9*29 3.连接件中独特的交叉技术保证链路的高性能。 4.UL认证，可提供彩色型号 5.支持重复端接 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
|  | 1.2水平区 |  |  |  |  |
| 50 | Cat 6A F1/UTP 屏蔽双绞线AWG23 1000m/轴 低烟无卤 橙色 | 1.卓越的抗外部串扰及其他电磁干扰性能 2.满足10GBase-T的理想选择 3.中心十字骨架结构 4.满足最新的TIA/EIA-568-C.2及ISO/IEC 11801标准。 5.带宽：测试高达500MHZ。 6.LSZH护套，满足标准IEC60332-1；IEC61034-2；IEC60754-1&2 7.电缆结构F1/UTP | 轴 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 51 | Cat 6 U/UTP 非屏蔽双绞线AWG23 305m/轴 低烟无卤 橙色 | 1.名称:六类非屏蔽网线 2.规格:23AWG的实芯绝缘铜线，十字支撑架结构，LSZH护套。 3.性能:阻燃性能IEC60332-1;低烟性能IEC61034-2;无卤性能IEC60754-1&2 4.线缆对数:4对，每芯带有彩色护套。 | 轴 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
|  | 1.3主干区 |  |  |  |  |
| 52 | 室外12芯UC型松套管光缆 零水峰单模OS2(9/125) | 1.名称:室外12芯OS2零水峰单模光缆 2.护套：HDPE 防火等级：IEC 60332-1C； 3.传输性能：支持1000Base-LX至5000米；支持10GBASE-LR至10000米，10GB-FC至10000米 | 米 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
|  | 1.4管理区 |  |  |  |  |
| 53 | 24口数据配线架 黑色 1HU | 1.可安装在标准19″机柜内，带有机械滑动装置，封装式金属外壳;前端自带光纤端口标识系统， 2.最高可支持48 芯光纤，背部双孔进线 3.颜色：黑色 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 54 | 超六类 RJ45屏蔽模块，免打接 | 1.优于ISO/IEC11801及TIA/EIA568C中对Class EA/Cat 6A的规定 2.带宽支持到500MHZ。 3.360°全屏蔽设计。 4.模块化的设计。 5.支持5米极短链路配置，满足数据中心要求。 6.UL认证。 7.双重接地保证;模块接地和尾盖接地。 8.支持POE,POE+应用。 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 55 | 六类 RJ45非屏蔽模块，免打接 | 1.结构：免打线设计，无需打线工具；可端接22~24AWG的电缆 2.规格（宽*高*深mm）：16.7*22.9*29 3.连接件中独特的交叉技术保证链路的高性能。 4.UL认证，可提供彩色型号 5.支持重复端接 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 56 | Cat 6A UniBoot屏蔽低烟无卤跳线 橙色 2米 | 1.提供Cat 6A系列性能等级跳线。 2.满足CIass EA性能等级所以的应用。 3.高可靠性RJ45连接器，符合ISO8877标准。 4.支持高密度跳接。 5.跳线尾盖有一个可拆卸的压盖，该压盖有多重颜色可选，支持彩色化管理。 6.连接器尾盖具有应力消除装置。 7.插拔次数高于1000次。 8.LSZH护套 9.可定制多种长度。 | 根 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 57 | 24口空光纤跳线盘，1HU,黑色，抽屉式 | 1.可安装在标准19″机柜内，带有机械滑动装置，封装式金属外壳;前端自带光纤端口标识系统， 2.最高可支持48 芯光纤，背部双孔进线 3.颜色：黑色 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 58 | LC双工单模耦合器 | 规格:插入损耗：0.5db；支持反复插拔>1000 次 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 59 | LC-LC单模紧缓冲层光纤跳线，LSZH，OS2 2m ，黄色-做尾纤 | OS2,2米，低烟无卤，黄色 规格:插入损耗：0.3db；回波损耗：30db；支持反复插拔；满足OS2需求的SM9/125单模光纤跳线；防火等级：IEC 60332-3C； | 根 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 60 | LC-LC单模紧缓冲层光纤跳线，LSZH，OS2 3m ，黄色 | OS2,3米，低烟无卤，黄色 规格:插入损耗：0.3db；回波损耗：30db；支持反复插拔；满足OS2需求的SM9/125单模光纤跳线；防火等级：IEC 60332-3C； | 根 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 61 | 1U塑钢理线器 | 1.机架式通用跳线导线架，1HU，采用高阻燃,高弯曲强度的塑钢材质;2.挡板可旋转,方便现场理线.同时帮助改善跳线最小弯曲半径 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 62 | 标准机柜 | 尺寸：600*600*2000 外观专利，前后门开启方向可任意调换，无需另外开孔，操作方便； 高强度承重角规，深度方向可前后调整； 风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便； 机柜预留对地安装孔和接地柱，满足现场使用需求； 原材料：优质冷轧钢板 机柜结构：拼装式机柜框架； 前门： 5㎜厚，玻璃门；后门：钢质平板门；机柜侧板：两块侧板可拆卸； 规格厚度（MM)：19寸导轨2.0 600深侧板1.0 其它1.2； 静载重量（KG）：动态≤600；静态 ≤1000； 表面处理：表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； 最大开启角度：＞180度； 防护等级：IP20； | 个 | 图腾、威图、建云 |  |
|  | 1.5设备区 |  |  |  |  |
| 63 | 24口空光纤跳线盘，1HU,黑色，抽屉式 | 1.可安装在标准19″机柜内，带有机械滑动装置，封装式金属外壳;前端自带光纤端口标识系统， 2.最高可支持48 芯光纤，背部双孔进线 3.颜色：黑色 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 64 | LC双工单模耦合器 | 规格:插入损耗：0.5db；支持反复插拔>1000 次 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 65 | LC-LC单模紧缓冲层光纤跳线，LSZH，OS2 2m ，黄色-做尾纤 | OS2,2米，低烟无卤，黄色 规格:插入损耗：0.3db；回波损耗：30db；支持反复插拔；满足OS2需求的SM9/125单模光纤跳线；防火等级：IEC 60332-3C； | 根 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 66 | LC-LC单模紧缓冲层光纤跳线，LSZH，OS2 3m ，黄色 | OS2,3米，低烟无卤，黄色 规格:插入损耗：0.3db；回波损耗：30db；支持反复插拔；满足OS2需求的SM9/125单模光纤跳线；防火等级：IEC 60332-3C； | 根 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 67 | 1U塑钢理线器 | 1.机架式通用跳线导线架，1HU，采用高阻燃,高弯曲强度的塑钢材质; 2.挡板可旋转,方便现场理线.同时帮助改善跳线最小弯曲半径 | 个 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
| 68 | 标准机柜 | 尺寸：600*600*2000 外观专利，前后门开启方向可任意调换，无需另外开孔，操作方便； 高强度承重角规，深度方向可前后调整； 风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便； 机柜预留对地安装孔和接地柱，满足现场使用需求； 原材料：优质冷轧钢板 机柜结构：拼装式机柜框架； 前门： 5㎜厚，透明钢化玻璃门；后门：钢质平板门；机柜侧板：两块侧板可拆卸； 规格厚度（MM)：19寸导轨2.0 600深侧板1.0 其它1.2； 静载重量（KG）：动态≤600；静态 ≤1000； 表面处理：表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； 最大开启角度：＞180度； 防护等级：IP20； | 个 | 图腾、威图、建云、智廷 |  |
| 其它附件 |  |  |  |  |  |
| 69 | RJ45压接工具 | RJ45压接工具 | 把 | 美国康普、法国耐克森、德国CobiNet |  |
|  |  | 四、计算机网络子系统（一期） |  |  |  |
| 一、校园有线网 |  |  |  |  |  |
| 70 | 24口千兆交换机 | 为了保证兼容性，与核心统一品牌 交换容量≥330 Gbps（如果有不同值，以官网较小值为准）,包转发率≥50 Mpps（如果有不同值，以官网较小值为准），以上参数提供官网截图和链接； 端口类型：千兆电口≥24个，千兆SFP口≥4个 二层功能：支持MAC地址≥16K，提供官网链接和权威第三方测试报告； 支持4K个VLAN；基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持协议VLAN；支持IGMP Snooping、支持MLD Snooping；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。 IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3，提供官网截图及官网链接证明 堆叠：支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理； 支持以太网电口堆叠； 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供国际权威机构测试报告或官网截图证明。 | 台 | 华为、H3C、CISCO |  |
| 71 | 48口千兆交换机 | 为了保证兼容性，与核心统一品牌 交换容量≥330 Gbps（如果有不同值，以官网较小值为准）,包转发率≥85 Mpps（如果有不同值，以官网较小值为准），以上参数提供官网截图和链接； 端口类型：千兆电口≥48个，千兆SFP口≥4个 二层功能：支持MAC地址≥16K，提供官网链接和权威第三方测试报告； 支持4K个VLAN；基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持协议VLAN；支持IGMP Snooping、支持MLD Snooping；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。 IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3，提供官网截图及官网链接证明 堆叠：支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理； 支持以太网电口堆叠； 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供国际权威机构测试报告或官网截图证明。 | 台 | 华为、H3C、CISCO |  |
| 72 | 核心交换机 | ▲交换容量≥100Tbps,包转发率≥40000Mpps(提供官网截图)；主控引擎≥2，业务槽位数≥8(提供官网截图)； 支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持）,可配置电源≥4个(提供官方材料证明)； 支持GE/10GE端口200ms大缓存(提供权威的第三方测试报告)； 支持整机MAC地址表项≥1M,Ipv4路由表项≥1M,Ipv6路由表项≥512K,Netstream表≥1M,ARP表项≥180K ,ACL条目≥64K,(提供权威的第三方测试报告)； 支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台 (提供权威第三方测试报告)； 支持纵向虚拟化 (提供权威第三方测试报告)； 支持TRILL/FCoE/EVN/nCenter/EVB/SPB/VxLAN等数据中心特性;支持PPPoE/802.1X/MAC/Portal认证方式 2、实配要求：配置双主控、冗余电源模块、千兆电口≥48个、千兆光口≥24个；配置万兆光口≥8个，配置10G堆叠线缆至少4根； | 台 | 华为、H3C、CISCO |  |
| 73 | 多模模块 | 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC) | 个 | 华为、H3C、CISCO |  |
| 74 | 单模模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 华为、H3C、CISCO |  |
| 75 | 路由器 | 体系架构：采用无阻塞交换架构，提供官网URL链接及截图；支持多核CPU 业务槽位数≥6个，提供官网截图和产品彩页证明 包转发能力≥9Mpps 固定路由端口≥3*GE，其中一个为光电复用接口； 支持FE、GE、POS/CPOS、同异步串口、E1、3G等接口，需要提供产品彩页说明材料 支持DSVPN或者类似技术，能够在多个设备之间动态建立VPN隧道，简化VPN的配置，并提供关于上述功能的第三方对接测试报告 支持AP无线控制器功能，可管理无线AP，提供官网证明 支持FXS,FXO，语音E1接口； 支持多方通话，语音会议功能； 支持语音信箱功能； 支持智能策略路由（SPR）或者类似技术，可根据多个链路的网络质量，动态选择最佳链路 所有业务板卡支持直接热插拔，不需要配置命令 为了保证兼容性，与核心统一品牌 | 个 | 华为、H3C、CISCO |  |
| 76 | 防火墙 | 性能要求：吞吐量:≥2Gbps；最大并发连接:≥250万；每秒新建连接:≥3万； 硬件要求：平台架构:采用非X86多核架构，端口：固定端口4GE电端口+2 Combo端口，2个USB接口；扩展性：支持≥2个扩展插槽，支持热插拔企业级600G硬盘；支持硬件电口Bypass卡；（提供Bypass卡配置截图）；支持交流双电源。支持双机热备； 功能特性：路由能力：支持和静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPF（提供设备支持该功能的截图）； 包过滤：能够基于源IP地址、源端口、目的IP地址、目的端口、协议类型、方向、时间、用户、用户组、应用层协议等多个元素进行访问控制（并提供设备支持该功能的截图）； NAT和溯源：支持NAT和NAT Server功能，支持单个公网IP的无限地址转换，提供完整的NAT溯源解决方案；VPN； 支持IPSec VPN、SSL VPN、L2TP VPN、L2TP OVER IPSEC、GRE VPN；攻击防范； 支持基于应用层协议的攻击防范包括：HTTP、HTTPS、DNS、SIP 等Flood攻击； 支持流量自学习功能，可设置流量自学习时间，并自动生成DDOS攻击防范策略； 流量控制：可识别应用层协议数量≥6000种，可基于应用层协议设置流控策略。 产品资质：具备公安部颁发的《销售许可证》并提供证书复印件；具备ISCCC颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》并提供证书复印件； 配置：单电源，4个千兆电口，2个combo端口；≥100个虚拟防火墙，配置100个SSL VPN，IPSEC VPN隧道数≥4000； | 台 | 华为、H3C、CISCO |  |
| 二、校园无线网 |  |  |  |  |  |
| 77 | 24口千兆POE交换机 | 为了保证兼容性，与核心统一品牌 交换容量≥330 Gbps（如果有不同值，以官网较小值为准）,包转发率≥50 Mpps（如果有不同值，以官网较小值为准），以上参数提供官网截图和链接； 端口类型：千兆电口≥24个，千兆SFP口≥4个 二层功能：支持MAC地址≥16K，提供官网链接和权威第三方测试报告； 支持4K个VLAN；基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持协议VLAN；支持IGMP Snooping、支持MLD Snooping；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。 IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3，提供官网截图及官网链接证明 堆叠：支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理； 支持以太网电口堆叠； 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供国际权威机构测试报告或官网截图证明。 | 台 | 华为、H3C、CISCO |  |
| 78 | 48口千兆POE交换机 | 为了保证兼容性，与核心统一品牌 交换容量≥330 Gbps（如果有不同值，以官网较小值为准）,包转发率≥85 Mpps（如果有不同值，以官网较小值为准），以上参数提供官网截图和链接； 端口类型：千兆电口≥48个，千兆SFP口≥4个 POE功能：支持802.3at、802.3af（POE+），POE供电功率≥360W 二层功能：支持MAC地址≥16K，提供官网链接和权威第三方测试报告； 支持4K个VLAN；基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持协议VLAN；支持IGMP Snooping、支持MLD Snooping；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。 IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3，提供官网截图及官网链接证明 堆叠：支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理； 支持以太网电口堆叠； 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供国际权威机构测试报告或官网截图证明。 | 台 | 华为、H3C、CISCO |  |
| 79 | 吸顶AP | 802.11标准：无线协议：802.11a/b/g/n/ac/ac，支持wave2 ，提供官网截图和链接证明； 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国), 2.4GHz/5GHz双频段同时工作；以上工作频段要求与无线型号核准证上一致； 工作模式：支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置； 用户管理能力：支持最大接入用户数≥256个；支持基于SSID、用户组的接入控制和带宽管理。 射频： MU-MIMO，整机速率≥1.26Gbps。 接口：内置≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)，支持POE供电。 天线：内置全向天线；发射功率≥23dBm 漫游：支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游。 认证与安全：支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证；支持无线入侵检测/防御系统技术（WIDS/WIPS）；支持本地转发安全模式， 即AP在本地转发时可支持DHCP Snooping, DAI（Dynamic ARP Inspection）, IPSG（IP Source Guard）功能，以防范DHCP Server私设攻击，ARP仿冒攻击、源IP仿冒攻击；支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI；支持802.11w管理帧加密； 提供国家无线电委员会入网核准证； | 个 | 华为、H3C、CISCO |  |
| 80 | 高密AP | 802.11标准：无线协议：802.11a/b/g/n /ac以上工作频段要求与无线型号核准证上一致； 工作模式：支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置； 用户管理能力：支持最大接入用户数≥256个；支持基于SSID、用户组的接入控制和带宽管理。 射频：支持3射频设计,提供官网截图和链接证明； ▲整机速率≥1.95Gbps，提供官网截图和链接证明 接口：内置≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)，支持POE供电 天线：内置全向天线；发射功率≥20dBm 真正高密设计，可支持120个终端同时流畅播放⾼高清视频。 认证与安全：支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证；支持无线入侵检测/防御系统技术（WIDS/WIPS）；支持本地转发安全模式， 即AP在本地转发时可支持DHCP Snooping, DAI（Dynamic ARP Inspection）, IPSG（IP Source Guard）功能，以防范DHCP Server私设攻击，ARP仿冒攻击、源IP仿冒攻击；支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI；支持802.11w管理帧加密； 提供国家无线电委员会入网核准证； | 个 | 华为、H3C、CISCO |  |
| 81 | 多模模块 | 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC) | 个 | 华为、H3C、CISCO |  |
| 82 | 单模模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 华为、H3C、CISCO |  |
| 83 | 无线控制器 | 端口要求：提供6个千兆RJ45电口和2个千兆Combo口，可满足8口POE（802.3af）供电；提供USB接口，配合U盘使用，可用于开局、传输配置文件、升级文件等 ▲管理AP数：支持最大管理AP数量≥256个，提供官网截图和链接证明 组网能力：支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑 路由特性:支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由 认证加密:支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证；支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP；支持内置portal服务器 智能漫游：支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，解决终端始终不漫游问题，并提供权威第三方机构测试报告 应用识别：支持应⽤用识别（如QQ、BT、微信等），能针对识别出的不同应用设定相应管控策略。 安全性：支持WIDS/WIPS，非法AP入侵检测，白名单功能，黑名单功能和无线协议攻击防御；支持频谱分析功能，可对蓝牙、微波炉、无绳电话、Zigbee、Game Controller、2.4G/5G无线影音、婴儿监护器等干扰源进行识别；支持DHCP Snooping,DAI,IP source Guard.防止ARP、仿冒源IP及私设DHCP server的攻击 可靠性：支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步 管理特性：支持CLI、SNMP V1/V2/V3，支持WEB管理、SSH管理； 配置要求：无线资源授权≥176个 | 台 | 华为、H3C、CISCO |  |
| 三、设备管理网 |  |  |  |  |  |
| 84 | 24口千兆POE交换机 | 为了保证兼容性，与核心统一品牌 交换容量≥330 Gbps（如果有不同值，以官网较小值为准）,包转发率≥50 Mpps（如果有不同值，以官网较小值为准），以上参数提供官网截图和链接； 端口类型：千兆电口≥24个，千兆SFP口≥4个 POE功能：支持802.3at、802.3af（POE+），POE供电功率≥360W 二层功能：支持MAC地址≥16K，提供官网链接和权威第三方测试报告； 支持4K个VLAN；基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持协议VLAN；支持IGMP Snooping、支持MLD Snooping；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。 IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3，提供官网截图及官网链接证明 堆叠：支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理； 支持以太网电口堆叠； 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供国际权威机构测试报告或官网截图证明。 | 台 | 华为、H3C、CISCO |  |
| 85 | 48口千兆POE交换机 | 为了保证兼容性，与核心统一品牌 交换容量≥330 Gbps（如果有不同值，以官网较小值为准）,包转发率≥85 Mpps（如果有不同值，以官网较小值为准），以上参数提供官网截图和链接； 端口类型：千兆电口≥48个，千兆SFP口≥4个 POE功能：支持802.3at、802.3af（POE+），POE供电功率≥360W 二层功能：支持MAC地址≥16K，提供官网链接和权威第三方测试报告； 支持4K个VLAN；基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持协议VLAN；支持IGMP Snooping、支持MLD Snooping；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。 IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3，提供官网截图及官网链接证明 堆叠：支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理； 支持以太网电口堆叠； 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供国际权威机构测试报告或官网截图证明。 | 台 | 华为、H3C、CISCO |  |
| 86 | 多模模块 | 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC) | 个 | 华为、H3C、CISCO |  |
| 87 | 单模模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 华为、H3C、CISCO |  |
| 88 | 核心交换机 | ▲交换容量≥19Tbps,包转发率≥2880Mpps(提供官网截图)；主控引擎≥2，业务槽位数≥3(提供官网截图)； 支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持）,可配置电源≥2个(提供设备电源槽位图片)； 支持GE/10GE端口200ms大缓存(提供权威的第三方测试报告)； 支持整机MAC地址表项≥1M,Ipv4路由表项≥1M,Ipv6路由表项≥512K,Netstream表≥1M,ARP表项≥180K, ,ACL条目≥64K,(提供权威的第三方测试报告); 支持纵向虚拟化。 支持TRILL/FCoE/EVN/nCenter/EVB/SPB/VxLAN等数据中心特性;支持PPPoE/802.1X/MAC/Portal认证方式 2、实配要求：配置双主控、冗余电源模块、千兆电口≥48个、千兆光口≥24个 | 台 | 华为、H3C、CISCO |  |
|  |  | 五、有线电视系统 |  |  |  |
| 89 | 光接收机 | 有单路输出和双路输出，输出光功率从3dBm~10dBm，给用户提供了很大的选择性。 采用低噪声的原装进口的DFB激光器作为光源，采用高线性LiNbO3外调制器作信号调制。 优越的预失真电路，在达到高标准的CNR值时，仍有完美的CTB和CSO表现值。 优越的SBS抑制电路，13、16、18可调的SBS阈值，能适用不同的网络需求。 自动增益AGC控制，使不同的RF输入电平仍能保持稳定的信号输出。 内置双电源，自动切换。 全自动机箱温度控制。 VFD显示，具有激光器监控、数字显示、故障告警、网络管理等多种功能。 提供标准RJ45接口，支持SNMP、用于计算机的远程网管及调整AGC、SBS、OMI。 通过RS-232标准接口，用户可以更改面板显示的型号及规格、也可用于计算机的本地网络管理及监控。 | 台 | 杰和兴、PBI、迈威 |  |
| 90 | 六分支器 | 锌合金压铸外壳，表面镀锡处理。采用全锡封方式，屏蔽度：5-1000MHz≥100dB。 体积小，重量轻。 微带电路设计，性能指标优。 安装简单，两边孔位用来固定主体。表面喷漆处理，防氧化、不变色。 | 只 | 杰和兴、PBI、迈威 |  |
| 91 | 二分支器 | 锌合金压铸外壳，表面镀锡处理。采用全锡封方式，屏蔽度：5-1000MHz≥100dB。 体积小，重量轻。微带电路设计，性能指标优。 安装简单，两边孔位用来固定主体。表面喷漆处理，防氧化、不变色。 | 只 | 杰和兴、PBI、迈威 |  |
| 92 | 有线电视箱 | 200*300*120箱体，暗埋 | 个 | 杰和兴、PBI、迈威 |  |
| 93 | 放大器箱 | 带RJ45标准接口的SNMP网管系统。 带RS232标准接口，可以用于计算机的本地网管监控。 泵浦激光器采用美国的JDSU、Bookham和日本的古河、掺饵光纤采用美国的OFS。 前面板上的VFD或LED显示器具有整机的功能显示和故障告警。 优质的开关电源，可以90V～265V交流或-48V直流中工作。 产品的最大输出可以达到26dBm（400mW）。 | 个 | 杰和兴、PBI、迈威 |  |
| 94 | 有线电视面板 | ·双孔终端型 ·TC-Z、TZ-T连接器或F型连接器 ·内附屏蔽铁盒或锌合金压铸主体 | 块 | 杰和兴、PBI、迈威 |  |
| 95 | 有线电视线 | SYWV75-5 | 米 | 杰和兴、PBI、迈威 |  |
| 96 | 附件 |  | 套 |  |  |
|  |  | 六、背景音乐及公共广播子系统（一期） |  |  |  |
| 97 | DVD机 | 兼容DVD/CD/VCD | 台 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 98 | 收音机 | FM/AM可调,可播放电台节目 | 台 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 99 | IP网络话筒 | 电源 DC24V 消耗电流 小于200mA(IP-100RM)、小于500mA(连接9台RM-110时) 音频输入 幅度1Vm s(Max 2Vm s)，平衡阻抗:IOKΩ鹅颈话筒 音频输出 幅度11Vm s,不平衡@ 600Ω阻抗 频率响应 线路输入(采样频率:22k) 20-10KHZ 线路输出(mp3/采样频率44k) 20～20KHZ 控制输入 光耦隔离短路输入，开路电压DC5V,最大短路电流小于等于5mA 内建监听喇叭 最大功率输出l.125W 音量控制 话筒音量控制、监听喇叭音量控制 功能键数目 单机15，最多105(连接9台RM-210时) 扩充键 每台RM-110有10个扩充键（EXTENSION连接) 最大可支持的分区 1000 网络I/F 10BASE-T/100BASE-TX,自动判定 网络协议 UDP,ARP,EMP.HTTP,IGMP 工作温度0'C～+40'C 工作湿度低于90% RH（无结露点) 外观 ABS树脂、青灰色 尺寸190(W)×76.5(H)×21.5(D)mm | 个 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 100 | 电源适配器 | 24V/1A直流电源适配器 | 个 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 101 | IP网络话筒扩展单元 | IP网络话筒扩展面板，增加遥控10个功能按键 | 个 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 102 | 广播管理电脑 | i7-7700 19.5英寸液晶 8G内存 1T硬盘 | 台 | 联想、DELL、HP |  |
| 103 | IP广播系统服务器 | 1.系统是基于TCP/IP协议的全数字网络广播系统,可利用已有计算机网络也可单独布设广播专用网络。系统最大可扩展至1000个终 端回路,且广播并发通道数不受限制,实现真正意义上的全数字矩阵广播。 2.系统具有消防报警功能,支持消防联动。可在紧急情况下根 据预先设定进入全区报警或分区报警。本系统支持多种形式的报警语 音,包括数字音频文件、消防语音发生器等。报警语音文件可根据需要自行编辑。 3.系统具有自动故障检测功能,可对所有IP终端的在线状态、IP功放故障状态等进行实时监测并显示在管理软件上。 4.设置界面与使用界面一体化 5.支持中/英文显示 6.系统支持“定时打铃”“实时采播”“定时采播”“消防联动”等功能 7.系统支持24小时实时编程 8.支持优先级设置与管理 9.实时调节终端音量大小 10.实时监控各路终端 11.具备监听功能 12.具备服务器热备份功能 13.支持本地配置保存并实时恢复 14.具备实时日志记录功能 | 台 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 104 | IP网络主控软件 | 系统配套控制软件 | 套 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 105 | IP音频输入单元 | 电源DC24V 消耗电流 小于85mA 音频输入 幅度1Vm s(Max 2Vm s)，不平衡 阻抗:IOKΩ 音频输出 幅度1Vms，不平衡 阻抗600Ω 频率响应 线路输入(采样频率22k) 20～10KHZ 线路输出(MP3/采样频率44k)40～15kHZ 控制输入接口 开路电压DC24V,最大短路电流小于等于5mA 继电器常闭触点(NC) 控制电压小于等于DC 30V,控制电流小于等于500mA 继电器公共触点(COM) 控制电压小于等于DC 30V,控制电流小于等于500mA继电器常开触点(NO) 控制电压小于等于DC 30V,控制电流小于等于500mA 网络I/F 1OBASE-T/100BASE-TX,自动判定 网络协议 UDP,ARP,EMP,IGMP 工作温度 0°C~+40°C 工作湿度 低于90%RH(无结露点) | 台 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 106 | 电源适配器 | 24V/1A直流电源适配器 | 个 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 107 | IP音频输出单元 | 电源DC24V 消耗电流 小于85mA 音频输入 幅度1Vm s(Max 2Vm s)，不平衡 阻抗:IOKΩ 音频输出 幅度1Vms，不平衡 阻抗600Ω 频率响应 线路输入(采样频率22k) 20～10KHZ 线路输出(MP3/采样频率44k)40～15kHZ 控制输入接口 开路电压DC24V,最大短路电流小于等于5mA 继电器常闭触点(NC) 控制电压小于等于DC 30V,控制电流小于等于500mA 继电器公共触点(COM) 控制电压小于等于DC 30V,控制电流小于等于500mA继电器常开触点(NO) 控制电压小于等于DC 30V,控制电流小于等于500mA 网络I/F 1OBASE-T/100BASE-TX,自动判定 网络协议 UDP,ARP,EMP,IGMP 工作温度 0°C~+40°C 工作湿度 低于90%RH(无结露点) | 台 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 108 | 电源适配器 | 24V/1A直流电源适配器 | 个 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 109 | IP音频输入模块 | 电源DC24V 消耗电流 小于85mA 频率响应：线路输出（MP3/采样频率：44k）：40-15KHZ 功放音频信号输出： 幅度1Vm s，不平衡 阻抗600Ω 功放静音控制输出： 高阻，最大吸入电流10MA，最大耐受电压DC24V 功放保护检测输入：低电平有效，开路电压3.3V 功放故障检测输入：低电平有效，开路电压3.3V 网络I/F：1OBASE-T/100BASE-TX,自动判定 网络协议 UDP,ARP,EMP,IGMP 工作温度 0°C~+40°C 工作湿度 低于90%RH(无结露点) | 台 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 110 | 消防报警语音服务器 | 消防语音存储服务器，经由系统管理器来自动启动音频文件装置或紧急用功放内的音源 | 台 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 111 | 直流供电面板 | 为紧急业务广播系统的各单元提供DC 24 V的电源面板 | 台 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 112 | 功率放大器（4*60W） | 功放4×60W 100V/167Ω,70V/83Ω,50V/41Ω，电源:28V，通道：4路， 频率响应40-16,000Hz, ±3dB(在1/3额定输出的条件下) 总谐波失真 低于1%(额定输出，1kHz的条件下) 信噪比 高于80dBANC模块功能 检测周围杂音自动调节广播音量 | 台 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 113 | 数字功率放大器（1*120W） | 功放1×120W 100V/83Ω,电源:220V，通道：1路，频率响应50-20,000Hz, 失真：低于1%(额定输出，1kHz的条件下) | 台 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 114 | 音控器（30W） | 四线制，带强切功能；功率：30W；安装底盒：1个86H50盒 | 个 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 115 | 直流供电面板 | 为紧急业务广播系统的各单元提供DC 24 V的电源面板 | 台 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 116 | 音量衰减控制面板 | 可提供24V直流电进行音量控制器进行旁路 | 台 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 117 | IP有源扬声器（10W） | IP有源喇叭，喇叭功率：10W/8欧；喇叭单元：6寸锥型；灵敏度：94dB(1M/1W),频率响应：150-20KHZ； | 个 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 118 | 电源适配器 | 24V/1A直流电源适配器 | 个 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 119 | 吸顶喇叭（3W） | 喇叭功率：3W；喇叭单元：5寸锥型；灵敏度：90dB(1M/1W),频率响应：100-16KHZ；外壳采用ABS树脂，方便清洁；开孔尺寸：150mm直径 | 个 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 120 | 壁挂喇叭（6W） | 喇叭功率：6W；喇叭单元：5寸锥型；灵敏度：91dB(1M/1W),频率响应：120-15KHZ；外壳采用ABS树脂，方便清洁 | 个 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 121 | 草坪音箱（30W） | 100V:30W/70V:15W;频率响应：70－10kHz;灵敏度：88dB(1m,1w),防水能力IPX4，360度全指向性 | 个 | TOA、KLOTZ、IED、TANE | 室外 |
| 122 | 标准广播机柜 | 尺寸：600*600*2000 外观专利，前后门开启方向可任意调换，无需另外开孔，操作方便； 高强度承重角规，深度方向可前后调整； 风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便； 机柜预留对地安装孔和接地柱，满足现场使用需求； 原材料：优质冷轧钢板 机柜结构：拼装式机柜框架； 前门：5㎜厚，玻璃门；后门：钢质平板门；机柜侧板：两块侧板可拆卸； 规格厚度（MM)：19寸导轨2.0 600深侧板1.0 其它1.2； 静载重量（KG）：动态≤600；静态 ≤1000； 表面处理：表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； 最大开启角度：＞180度； 防护等级：IP20； | 个 |  |  |
|  |  | 教室内多媒体扩声系统（含耳戴式无线话筒，共48套） |  |  |  |
| 123 | 2.4G多媒体音箱 | 采用军工级的DSSS直接序列展频技术，比常用的跳频技术在可靠性、稳定性、抗干扰能力、安全性、以及使用距离等各方面更胜一筹； 采用卫星通信级别的O-QPSK调制方式，比GFSK调制方式更先进，在抗噪性能、抗干扰、和传输效率等方面表现更优秀；功耗极小，一次充满电，可供正常教学使用长达一周，践行绿色节能； 发射端集成话筒、激光教鞭、PPT翻页等功能一体，外壳采用ABS原生料一次着色成型而成，具有颜色鲜艳不变色、耐磨、耐氧化的特性，历久如新，大大减少后期使用的保养维护工作； 工作稳定，超强抗WIFI干扰，恶劣干扰环境下使用，能做到不掉频，不断线，保证教学正常开展； 配备高灵敏度超指向电容咪芯，话筒拾音距离高达50cm，话筒随意挂在胸前，轻松使用；音质清晰洪亮，避免低沉的瞌睡音，有利长时间使用保持头脑清晰； 接收机： 频率范围：2.4~2.483MHz 频率响应：50Hz~12KHz 调制方式：O-QPSK（卫星通信级别），BT=0.5Gaussian 连接方式：ID对码，自动连接锁定 传输方式：军工级DSSS直接序列展频传输 综合抗干扰效能：>0.37，信噪比为4dB的情况下误码率 <10-9 灵敏度：-82dBm(1%BER) 信噪比：≥110dB 谐波失真：≤0.5% 输出功率：2x30W 最大消耗功率：≤100W 电源：AC 220V~50Hz 尺寸：180mm×180mm×315mm 重量：主箱3.7kg，副箱 2.5kg 发射机: 频率范围：2.4~2.483MHz 频率n向应：50Hz~12KHz 调制方式：O-QPSK（卫星通信级别），BT=0.5Gaussian 发射功率：2.5mW 链接方式：ID对码，自动连接锁定 传输方式：军工级DSSS直接序列展频传输 综合抗干扰效能：>0.37，信噪比为4dB的情况下误码率 <10-9 连接时间：<5秒 灵敏度：-82dBm (1%BER) 耗电电流：50mA 连续工作时间：>20小时 待机时间：>30天 供电方式：3.7V聚合物锂电池 电池容量：1200mAH 电池充电时间：约4小时 工作范围：≥50米 外壳：ABS原生料一体着色成型，耐磨、抗老化、免维护外壳，历久弥新。 重量：70g 尺寸：108mmx33mmx2lmm | 台 | TOA、KLOTZ、IED、TANE | 含话筒等配件 |
| 124 | 红外教育触摸一体机 |  |  |  | 利旧 |
| 125 | 实物展台 |  |  |  | 利旧 |
|  |  | 七、LED大屏显示系统 |  |  |  |
| 体育馆高清显示屏： |  |  |  |  |  |
| 126 | 二层大会议室高清显示屏 | P5室内全彩 整屏亮度≥1200CD/㎡ 物理密度：40000点/㎡ 箱体要求：密封箱体 刷新率：≥3840HZ 峰值功耗：≤700W/㎡ 使用功耗：≤250W/㎡ 封装方式：SMD2121黑灯 模组尺寸：320*160 尺寸：5120*3840，分辨率：1024*768 | 平米 | 大华、海康、上海三思 |  |
| 127 | 控制系统 | 实时控制 具有现场亮度和色度校正功能， 一箱一接收卡 热备份 支持热插拔 双回路 | 套 | 大华、海康、上海三思 |  |
| 128 | 视频处理器 | 最大支持分辨率为4096x1152@60Hz或4096x2160@30Hz,支持自定义分辨率 兼容HDMI 1.3及以下版本 12路信号输入DVI与16路AV输入 单一输出通道支持最多可达192个画面 同时显示，画面大小，位置任意可调 支持跨屏、叠加、漫游、支持图像放大 信号输入系统能处理≥1.485Gbps速率的高清视频，并能流畅显示，无丢帧、无马赛克、无抖动现象 可兼容输入，如：VGA、DVI、HDMI、AV、S-Video、YCrCb、YPrPb、SDI/HD-SDI等。 | 台 | 大华、海康、上海三思 |  |
| 129 | 配电柜 | 具有短路、断路、过载、熔断等保护功能，延时上电和断电功能 施耐德器件 | 台 | 大华、海康、上海三思 |  |
| 130 | 钢结构及包边 | 外框：LED铝合金型材，屏幕厚度小于10公分 屏体结构：积木组装式，前方拆卸 安装方式：壁挂式安装 维修方式：正面维护 | 套 | 大华、海康、上海三思 |  |
| 食堂LED双基色条屏： |  |  |  |  |  |
| 131 | 1层餐厅档口LED显示屏 | 1.像素间距：4mm 2.驱动方式：恒流驱动 3.发光管：SMD1R1PG 4.安装方式：托架磁吸 5.尺寸：7904*760 | m² | 大华、海康、上海三思 |  |
| 132 | 控制系统 | 异步控制系统，可实现对显示屏各功能实时有效调度与控制，可支持播放文本文件，WORD文件，所有图片文件（BMP／JPG／GIF／PCX．．．），所有的视频文件（MPG ／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF等） | 套 | 大华、海康、上海三思 |  |
| 133 | 结构框架 | 定制铝型材结构框架 | 套 |  |  |
|  |  | 八、机房工程（装修、电气、精密空调） |  |  |  |
|  |  | 一、安防控制室部分 |  |  |  |
|  | 装修部分 |  |  |  |  |
| 134 | 方形金属扣板吊顶安装 | 1、楼顶面涂刷防静电漆，三遍成活；2、粘贴20mm厚class 0级防火保温橡塑板；3、安装规格为600（宽）*600（宽）*0.8（厚）,带防尘吸音纸金属扣板（包括吊筋、龙骨、边装饰条等附件） | m2 | 华控、汇丽、沈飞 |  |
| 135 | 抗静电活动地板安装 | 1、楼地面涂刷防静电漆，三遍成活；2、粘贴30mm厚，防火等级为class 1级B1的橡塑保温板；3、橡塑保温板表面粘贴铝箔；4、静电地板与隔墙相交处安装30×3角钢支撑架；5、安装600*600*35钢混防静电有边地板，地板标高400mm； | m2 |  |  |
| 136 | 地板收边压条 | 1.5mm磨纹不锈钢板 | m |  |  |
| 137 | 地面防尘漆两遍 |  | m2 |  |  |
| 138 | 顶面乳胶漆 | 黑色 | m2 |  |  |
| 139 | 墙面乳胶漆 | 灰色 | m2 |  |  |
| 140 | 踢脚线 | 1、12mm厚细木工板基层；2、高度：100mm 1.2mm磨纹不锈钢板饰面 | m |  |  |
| 141 | 甲级钢质防火门安装 | 900×2200，带门框 | 樘 |  |  |
| 142 | 防火门锁 |  | 付 |  |  |
| 143 | 合页 |  | 只 |  |  |
| 144 | 闭门器 | 不锈钢磨沙 | 只 |  |  |
|  | 机房空调 |  |  |  |  |
| 145 | 柜式空调 | 3P | 批 |  |  |
|  | 电气安装 |  |  |  |  |
| 146 | 三管嵌入式格栅灯 | 600×600，无眩光，带3*9W T8 LED灯管 | 个 |  |  |
| 147 | 应急疏散指示灯 | LED，3W，应急时间≥90MIN，消-许可 | 个 |  |  |
| 148 | 墙面3+2插座 | 220V/10A，5孔 | 个 |  |  |
| 149 | 开关安装 | 双联单控、10A，86型 | 个 |  |  |
|  |  | 二、弱电中心机房部分 |  |  |  |
|  | 装修部分 |  |  |  |  |
| 150 | 方形金属扣板吊顶安装 | 1、楼顶面涂刷防静电漆，三遍成活；2、粘贴20mm厚class 0级防火保温橡塑板；3、安装规格为600（宽）*600（宽）*0.8（厚）,带防尘吸音纸金属扣板（包括吊筋、龙骨、边装饰条等附件） | m2 | 华控、汇丽、沈飞 |  |
| 151 | 抗静电活动地板安装 | 1、楼地面涂刷防静电漆，三遍成活；2、粘贴30mm厚，防火等级为class 1级B1的橡塑保温板；3、橡塑保温板表面粘贴铝箔；4、静电地板与隔墙相交处安装30×3角钢支撑架；5、安装600*600*35钢混防静电有边地板，地板标高400mm；6、安装22块600*600*35，通风率20%以上的钢制风口地板 | m2 |  |  |
| 152 | 地板收边压条 | 1.5mm磨纹不锈钢板 | m |  |  |
| 153 | 地面防尘漆两遍 |  | m2 |  |  |
| 154 | 顶面乳胶漆 | 黑色 | m2 |  |  |
| 155 | 墙面乳胶漆 | 灰色 | m2 |  |  |
| 156 | 踢脚线 | 1、12mm厚细木工板基层；2、高度：100mm 1.2mm磨纹不锈钢板饰面 | m |  |  |
| 157 | 甲级钢质防火门安装 | 1500×2200，带门框 | 樘 |  |  |
| 158 | 防火门锁 |  | 付 |  |  |
| 159 | 合页 |  | 只 |  |  |
| 160 | 闭门器 | 不锈钢磨沙 | 只 |  |  |
|  | 机房空调 |  |  |  |  |
| 161 | 精密空调 | 空调机组总制冷量为21.28kW，显制冷量21.28kW，送风量为6624m3/h，空调机组室内机的外形尺寸为：800*891*1985mm（宽*厚*高），空调机组的重量为315kg | 台 | 英维克、艾默生、世图兹 |  |
| 162 | 铜管、附件、安装 | 铜管、附件、安装 | 批 |  |  |
|  | 电气安装 |  |  |  |  |
| 163 | 三管嵌入式格栅灯 | 600×600，无眩光，带3*9W T8 LED灯管 | 个 |  |  |
| 164 | 三管嵌入式格栅灯（带消防应急照明电源） | 600×600，无眩光，带3*9W T8 LED灯管，其中一支灯管带≥90分钟的应急照明电源 | 个 |  |  |
| 165 | 应急疏散指示灯 | LED，3W，应急时间≥90MIN，消-许可 | 个 |  |  |
| 166 | 墙面3+2插座 | 220V/10A，5孔 | 个 |  |  |
| 167 | 开关安装 | 双联单控、10A，86型 | 个 |  |  |
|  |  | 九、防雷接地子系统 |  |  |  |
|  |  | 一、防雷系统 |  |  |  |
| 168 | 电源二级防雷器 | 最大工作电压U：385V AC ；额定放电电流In(8/20)μs：60KA；最大放电电流In(8/20)μs：60KA；响应时间：<=25ns； | 个 | 普雷斯、FUGO、中自 | 20KVA UPS主机输入输出端、中心机房、安防控制室 |
| 169 | 电源三级防雷器 | 额定工作电压Un：230V AC ；额定放电电流In(8/20)μs：10KA；最大放电电流In(8/20)μs：20KA；响应时间：<=25ns； | 个 |  | 室外安防箱、道闸箱及岗亭机柜每只1个防雷模块 |
| 170 | 电源三级防雷插座 | 额定工作电压Un：230V AC ；额定放电电流In(8/20)μs：2.5KA；最大放电电流In(8/20)μs：10KA；响应时间：<=25ns； | 个 |  | 机房服务器插座 |
| 171 | 视频信号及电源二合一防雷器 | 集电源和视频保护于一体，应用于固定摄象机现场防雷保护 | 个 |  | 用于室外摄像机及车牌识别摄像机 |
| 172 | 室外音频防雷器 | 5kA（In）,10kA（Imax），300V(Up) | 个 |  | 用于室外草坪音箱、壁挂音箱 |
|  |  | 二、接地系统 |  |  |  |
| 173 | 接地铜排 | 4*40mm | 米 |  |  |
| 174 | BVR多股铜芯电缆线 | BVR16 | 米 |  |  |
| 175 | 辅材及其他 |  | 批 |  |  |
|  |  | 十、UPS不间断电源子系统 |  |  |  |
| 176 | UPS主机 | UPS功率：20KVA， 设备要求:三进三出工频双变换在线式UPS 定输入电压 380VAC，三相三线 额定工作频率 50/60Hz 输入频率范围 50Hz±10% 输入功率因数 满载＞0.99 输入功率缓启动功能 1－255s可设置，默认10s 整流器输出特性 输出稳压精度 0.5% 直流纹波低压 ≤1% 逆变器输出电压 380，三相四线 输出功率因数 0.8 稳态响应时间 ＜20ms 旁路输入电压 380/400/415VAC，三相四线 旁路电压范围 默认－20％～＋15％，－40%、－30%、－10%～＋10%、＋15%等其它范围值可通过软件设置 旁路过载能力 ≤135%长期运行，1000%20ms 系统 频率 50Hz(可设置) 市电同步跟踪范围 ±0.5Hz～3Hz每0.5Hz可调 实测频率精度(内部时钟) 50Hz/60Hz±0.02% 系统效率（满载） Up to 93% | 台 | 艾默生、伊顿、联科 | 中心机房UPS主机 |
| 177 | 蓄电池 | 1、型式：12V 100AH阀控式密封免维护铅酸蓄电池 2、蓄电池的连续浮充工作寿命应不少于12年（使用环境温度25℃） 3、循环使用寿命：80％放电深度时≥300次； 4、蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出； 5、蓄电池密封反应效率应不低于95％； 6、蓄电池槽、盖阻燃性能应达到UL94-HB级及以上。 7、蓄电池应通过工信部（原信息产业部）YD/T799-2002标准，并通过泰尔认证。 8、蓄电池生产企业应已获得ISO9001：2000国际质量管理体系认证证书、ISO14001：2004环境管理体系认证，IEC QC080000有害物质过程管理体系认证，以及OHSAS18001（GB/T28001）职业健康安全管理体系论证或者提供TS16949质量管理体系 | 只 |  | 2小时后备时间 |
| 178 | 电池柜 | 型号：加厚型电池柜，含电池与电池之间配线 | 个 |  |  |
| 179 | UPS配电箱 | 60回路配电箱，空气开关满配 | 只 |  | UPS输出总配电箱 |
| 180 | 电缆线 | YJV5芯16平方电缆 | 米 |  | 按实际情况 |
| 181 | 配电箱 | 20位配电箱，空气开关满配 | 只 |  | 各弱电间 |
|  |  | 十一、视频监控子系统（一期） |  |  |  |
| 1.1前端设备 |  |  |  |  |  |
| 182 | 彩色半球摄像机 | 第22、23项内容需提供对应的公安部型式检验报告证明 1. 具有200W像素 1/2.7英寸 CMOS传感器。 2.镜头毫米数：2.8mm;3.6mm;6mm;8mm可选 2. 在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。 3.支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。 4. 最低照度彩色：0.002lx，黑白：0.0005 lx。 5. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 6. 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。 7. 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 8. 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤200ms。 9. 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 10. 信噪比不小于51.6dB。 11. 在IE浏览器具有宽动态设置选项。 12. 照度适应范围不小于130dB。 13. 设备与客户端之间用300米网线进行传输，每次客户端连续发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 14. 支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。 15. 支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置。 16. 支持20行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设。 17. 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 18. 支持IP地址搜索功能。 19. 在IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且RTSP认证具有basic和digest两种设置选项。 20. 在IE浏览器下，具有平台接入配置选项。 21. 支持匿名访问功能，用户无输入用户名和密码即能浏览视频图像。 22. 具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。 23. 支持MAC地址访问控制功能，可添加100个MAC地址。（公安部型式检验报告证明） 24. 具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区等智能行为分析功能。 25. 支持场景参数设置，可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换。 26. 支持日志检索功能，摄像机支持记录7种日志信息，并可在IE浏览器下进行日志检索。 27. 支持配置保存功能，摄像机掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息。 28. 支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480。 29. 支持自动维护功能，摄像机可根据设置时间自动重启系统或删除旧文件。 30. 摄像机具有非法访问、网络断开、IP冲突报警设置选项。 33. 具有区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、透雾、走廊模式、SVC、感兴趣区域、断网续传、断电保护等功能。 40. 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 41. 支持IP67/IK10防护等级. 42. 具有1个100M/1000M RJ45网络接口、1个硬件恢复默认按钮, 。 44. 支持DC12V供电，电源电压在DC(12±30%)V范围内变化时设备可以正常工作。 | 只 | 海康、大华、三星 |  |
| 183 | 高清室内变焦半球 | 1. 具有200W像素 1/2.8英寸CMOS传感器。 2. 电动变焦镜头焦距：2.7mm~12mm 3. 最大分辨率1920x1080。 4. 在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。 5. 最低照度彩色：0.01 lx，黑白：0.001 lx。 6. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 7. 支持三码流同时并发输出，主码流最高1920x1080@30fps，第一辅码流最大704x480 @ 30fps，第二辅码流最大1920x1080@30fps。 8. 图像传输延时≤196ms。 9. 灰度等级不小于11级。 10. 信噪比不小于57.1dB。 11. 需具不小于100dB宽动态。 12. 红外补光距离不小于60米。 13. 在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项 14. 支持8字符叠加功能，叠加位置可设，具有图片叠加到视频画面功能。 15. 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。 16. 支持通过IE浏览器设置录像时段和存储路径，并能通过客户端和IE浏览器对录像文件进行回放。 17. 支持IP地址获取、IP地址搜索功能。 18. 具有黑白名单功能，支持添加10个IP地址。支持MAC地址过滤功能。 19. 具备移动侦测、区域入侵、拌线入侵、物体遗留/消失、徘徊检测、非法停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能。 20. 具备人脸侦测、人脸增强、遮挡检测、场景变更侦测、虚焦侦测、故障报警等功能。 21. 具有感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、透雾、断网转存、智能红外、用户管理、用户登录锁定、配置保存等功能。 22. 支持客流统计、客流信息查询功能。 23. 支持热度图功能。 24. 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 25. 支持IP67防护等级。 26. 具有1路100/1000M 以太网接口、1个CVBS接口、3路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出1个RS-232接口，1个SD卡插槽、硬件恢复默认按钮。 27. 支持128G SD卡。 28. 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作 29. 设备工作状态时，网络接口端支持6kV峰值电压。 | 只 | 海康、大华、三星 |  |
| 184 | 高保真拾音器 | 拾音范围:5-150平方米 音频传输距离:3000米 频率响应: :20Hz ～ 20K Hz 灵敏度:-28dB 信噪比:82dB（1米40 dB音源SPL）52 dB(10米40 d B 音源SPL)1K Hz at 1 Pa 指向特性:全指向性 动态范围:114dB(1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压:130dB SPL（ 1KHz，THD 1 %） 输出阻抗:600欧姆非平衡 输出信号幅度:2.5Vpp/-25 dB 麦克风:全向数字麦克风 信号处理电路:DSP数字降噪，AG C自动增益控制，AL C自动电平控制， A NC环境噪声消除技术 ，WDR宽动态范围处 理技术 保护电路:30KV Air c ontact ESD 、雷击保护、电源极性 反接保护 驱动能力:内置前置放大电路，可 直接驱动耳机 连接方式:3条引线（电源、音频 、公共地） 传输线缆:3芯0.5mm² R VVP屏蔽电缆 电源电压:直流稳压电源DC 1 2V 电源电流:60 mA 工作环境温度:-25℃～70℃ 外壳材质:金属 符合标准欧盟CE 标准，美国 FCC 认证，最高检 同步录音录像系统建设 规范 | 只 | 海康、大华、三星 |  |
| 185 | 高清彩色半球摄像机 | 第7项内容需提供对应的公安部型式检验报告证明： 1. 具有200W像素 CMOS传感器。 2、镜头焦距:2.8mm/3.6mm/6mm可选 2. 最大分辨率1920x1080。 3. 在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 4. 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。 5. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 6. 支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。 7. 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（公安部型式检验报告证明） 8. 图像传输延时≤90ms。 9. 灰度等级不小于11级。 10. 信噪比不小于58dB。 11. 需具不小于105dB宽动态。 12. 红外补光距离不小于50米。 13. 支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。 14. 在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项 15. 支持10行字符叠加，叠加位置可设，具有图片叠加到视频画面功能。 16. 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。 17. 支持通过IE浏览器设置录像时段和存储路径，并能通过客户端和IE浏览器对录像文件进行回放。 18. 支持IP地址获取、IP地址搜索功能。 19. 具有黑白名单功能,支持MAC地址过滤功能。 20. 具备移动侦测、区域入侵、越界入侵、物体遗留、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能。 21. 具备人脸抓拍、人脸增强、视频遮挡报警、场景变更侦测、故障报警、报警联动等功能。 22. 支持客流统计、客流信息查询功能。 23. 支持热度图功能。 24. 具有感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、断电保护、智能红外、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能。 25. 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 26. 支持IP67防护等级。 27. 支持DC12V供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。 28. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 | 只 | 海康、大华、三星 |  |
| 186 | 枪式摄像机 | 第30、31、35项内容需提供对应的公安部型式检验报告证明： 1. 具有200W像素1/2.8英寸 CMOS传感器。镜头毫米数：3.6mm/6.0mm/8.0mm/12.0mm可选； 2. 在1920x1080 25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 3.支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片进行成像。 4. 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001 lx。 5. 支持H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 6. 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps、第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080 @30fps。 7. 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 8. 在1920x1080 @30fps下，码率设定为2Mbps，图像传输延时≤85ms。 9. 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 10. 信噪比不小于60dB。 11. 宽动态不小于106dB，且宽动态综合评价得分不小于130。 12. 照度适应范围不小于130dB。 13. 红外补光距离不小于150米。 14. 设备与客户端之间用150米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.05%。 15. 支持在20%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面。 16. 支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。 17. 支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，伽马进行设置。 18. 支持区域曝光功能，可通过IE浏览器在预览画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光。 19. 支持场景自适应功能，可根据监控场景自动调节曝光模式。 20. 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 21. 支持轻存储功能，在IE浏览器下，具有轻存储开启/关闭选项，功能开启后，样机有3种模式显示存储卡剩余存储时长及录像帧率。 22. 支持存储卡锁定功能，锁定后的存储卡不能在电脑，手机或其他设备上读取。 23. 支持12行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设，具有图片叠加到视频画面功能。 24. 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 25. 支持IP地址获取和IP地址搜索功能。 26. 支持匿名访问功能，用户无需输入用户名和密码即能浏览视频图像。 27. 支持智能后检索的开启或关闭。 28. 在IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且RTSP认证具有basic和digest两种设置选项。 29. 支持匿名访问功能，用户无输入用户名和密码即能浏览视频图像。 30. 具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。 31. 支持MAC地址访问控制功能，可添加100个MAC地址。 32. 设置密码时，可以自动提示密码复杂度为高、中、低。 33. 支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480等7种分辨率。 34. 支持场景参数设置，可设置4套场景参数，不同场景参数可按设定时间自动切换。 35. 支持自动维护功能，摄像机可自动重启系统或删除旧文件。 36. 支持NAT穿越功能，在广域网环境下，支持主动发包动作以实现NAT穿越。 37. 具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区域、逆行、攀高检测、离岗检测等智能行为分析功能。 38. 支持客流统计、客流信息查询功能。 39. 支持热度图导出功能，摄像机可根据客流信息生成热度图，并支持热度图导出。 40. 具有背光补偿、强光抑制、自动增益、透雾、3D降噪、走廊模式、感兴趣区域、SVC、断网续传、配置保存、断电保护、用户登录锁定、用户管理、远程管理、配置管理等功能。 41. 具有音频异常侦测、人脸检测、人脸增强、场景变更侦测等功能。 42. 摄像机在视频遮挡、存储器满、非法访问、SD卡拔出、网络断开、IP冲突时可给出报警提示。 43. 摄像机能够在-45~75摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 44. 不低于IP67、IK10防尘防水等级。 45. 具有1个100M/1000M RJ45网络接口、1个RESET按键。 46. 支持DC12V供电，电源电压在DC(7~24)V范围内变化时设备可以正常工作。 47. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 | 支 | 海康、大华、三星 |  |
| 187 | 壁装支架 | 尺寸为190.5*88.0*58.0mm 采用铝合金材质，不易生锈 白色 重量为0.38kg 支持最大承重1.0kg 支持壁装安装方式 支持水平：0~360°,竖直：-60°~0°旋转角度范围 | 支 | 海康、大华、三星 |  |
| 188 | 一体式智能双备份集成电源 | 可实现网络集中管理，单路开关控制，实时监测、显示电源工作状态，具有历史信息查询功能；内置主、备电源模块，遇故障自动切换；标准2U机架式；液晶LCD显示，提供每个电源模块电流、电压、温度及工作状态显示，每路输出电流、电压、工作状态显示；保护状态可手动复位控制。输出电压：DC12V；额定输出功率：350W；输出电压容差：±1%；单路最大输出电流：5A（可配置）；输出：16路。输入电压范围：220±10%VAC | 台 | 大华、新翔、和航 |  |
| 189 | 智能电源控制器系统软件 | 电源设备管理；远程控制各路电源开关；显示电源模块 的工作状态及温度；显示各路电源的电流、电压；异常告警 | 套 | 大华、新翔、和航 |  |
| 190 | 守望者 | 第50、51项内容需提供对应的公安部型式检验报告证明： 1. 有效像素≥800万 2. 主视频图像镜头靶面尺寸为1/1.8英寸。 3. 摄像机自带镜头，另配5个图像采集模块，可输出1路主视频图像和1路180°辅视频图像。 4. 支持图像拼接功能，可将4个辅视频图像进行拼接，通过一组180°拼接画面显示。 5. 拼接后的辅视频图像水平视场角为180°，垂直视频为80°。 6. 主视频图像在1920x1080 @50fps下，码率设定为4Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 7. 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。 8. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 9. 支持五码流技术，五码流可同时输出，主视频和辅视频的五码流可分别同时输出，主视频图像主码流最大1920x1080@50fps，辅视频图像主码流最大4096x1800@25fps。 10. 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 11. 主视频图像在1920x1080 @50fps下，码率设定为2Mbps，图像传输延时≤80ms。 12. 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码后，码流节约1/2。 13. 支持16倍数字变倍。 14. 几何失真不大于3.9%。 15. 信噪比不小于63dB。 16. 主视频图像照度适应范围不小于135dB。 17. 宽动态范围106dB。 18. 设备与客户端之间用150米网线进行传输，每次在客户端连续发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数小于1个。 19. 设备与客户端之间用150m直接连接，可正常显示监视画面。 20. 支持最多同时开启28个视频窗口进行画面浏览。 21. 支持通过IE浏览器对主视频和辅视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置。 22. 支持12行字符叠加，字体大小、颜色可设。 23. 支持隐私遮蔽功能，可通过IE浏览器设置32个隐私遮蔽区域，区域形状、颜色可设。 24. 支持匿名访问功能，用户无输入用户名和密码即能浏览视频图像。 25. 支持IP地址获取和IP地址搜索功能。 26. 支持MAC地址过滤功能，最多可添加100个MAC地址。 27. 支持黑白名单功能，最多可添加100个IP地址。 28. 设置密码时，可以自动提示密码复杂度为高、中、低。 29. 支持多语言设置功能，可支持19种语言设置。 30. 支持智能后检索的开启或关闭。 31. 支持水平360°连续旋转，垂直-20°~90°自动翻转。 32. 水平手控最大速度不小于600°/s。 33. 云台定位准确度不大于0.1°。 34. 支持目标跟踪功能，摄像机可对设定区域内的运动目标进行跟踪，通过自动变倍对该目标抓拍图片并可手动切换跟踪目标。 35. 支持手动控制、预置点、自动扫描、自动巡航、预案参数设置、模式路径、守望、3D定位、预置点冻结、虚拟摇杆、局部放大等功能。 36. 支持定位联动功能，定位联动响应时间不大于0.3s。 37. 支持目标框选功能，在辅视频图像中，可通过IE浏览器框选出移动目标并进行跟踪。 38. 支持优先控制功能，在控制云镜时，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 39. 支持移动侦测功能，主视频图像可设置320个移动侦测区域，辅视频图像可设置300个移动侦测区域。 40. 主视频图像支持穿越围栏、越界入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/移除、进入/离开区域等智能行为分析，辅视频图像支持区域入侵、拌线入侵等。 41. 支持客流统计、客流信息报表生成功能。 42. 支持热度图导出功能，摄像机可根据客流信息生成热度图，并支持热度图导出。 43. 具有感兴趣区域、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、透雾、SVC、区域聚焦、配置管理、篡改提示、断线重连功能。 44. 具有音频异常侦测、人脸检测、人脸增强、遮挡报警、场景变更侦测等功能。 45. 摄像机在视频丢失、存储器满、非法访问、SD卡拔出、网络断开、IP地址冲突时，可在窗口记录报警信息并通过图标提示或播放报警提示音，报警提示音支持音频导入。 46. 在IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且RTSP认证具有basic和digest两种设置选项。 47. 摄像机可通过1个RJ45网络接口和1个光纤接口同时访问主视频图像和拼接后的辅视频图像。 48. 具有7路报警输入接口、2路报警输出接口、2路音频输入接口、1路音频输出接口。 49. 具有1个RJ45网络接口、1个CVBS视频接口、1个光纤接口、1个RS485接口、1个RS232接口、1个SD卡插槽、1个复位按钮。 50. 在IE浏览器下，具有麦克风音量及扬声器音量设置选项。 51. 在音频编码格式设置为PCM、G711A、AAC时，采样频率可设置为8~96KHz。 52. 支持IP67、IK10防护等级。 53. 支持256G SD卡。（公安部型式检验报告证明） 54. 支持DC36V电源供电，电源电压在DC16V~DC27V范围内变化时可正常工作。 55. 摄像机能够在-55~85摄氏度环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明） 56. 设备工作状态时，支持空气放电15kV，接触放电8kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 |  | 海康、大华、三星 |  |
| 191 | 配套支架 |  |  |  |  |
| 消控中心（存储） |  |  |  |  |  |
| 192 | 46寸拼接屏 | 1、幕尺寸46寸，LED光源； 2、分辨率：1920×1080，双边拼缝≦3.5mm，功耗≦100W； 3、亮度不低于500cd/m2，对比度不低于3500:1，图像显示清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级；（提供公安部检测报告复印件） 4、液晶显示单元符合GB9254-2008—30MHz～1000MHz 辐射骚扰场强限值要求；（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件） 5、液晶显示单元金属外壳符合盐雾试验要求；（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件） 6、液晶显示单元金属外壳符合防火试验要求；（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件） 7、液晶显示单元漏光度低于 0.02cd/m²；（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件） 8、液晶拼接单元具备3 组冗余风扇，一个风扇损坏不会影响整机运行（提供封面具有CNAS和ilac标示的第三方权威机构出具的检测报告复印件） 9、显示单元具备3C、CB认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件） 10、具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级），提供证书复印件； 11、显示单元通过GB/T 4857.5-1992 包装运输包装件跌落试验检测；（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件） 12、拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护，提供国家知识产权局出具的证书； 13、 液晶显示单元符合中华人民共和国环境保护部颁发的环境标志产品技术要求HJ2536-2014，提供CEC出具的认证证书； 14、考虑系统兼容稳定性，显示单元必须与图像拼接控制器、控制软件采用同一厂家产品；（提供设备3C证明及软件著作权证明） | 台 | 海康、大华、三星 |  |
| 193 | 矩阵 | 第3、15项内容需提供对应的公安部型式检验报告证明，第15项提供提供相应的专利证书复印，第17项提供获得国家火炬计划认证证书复印件，第18项内容需提供CEC出具的认证证书： 1、标准19”机架式，4U机箱高度，12个板卡槽位，嵌入式系统，模块化设计，支持双电源冗余，具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作；（提供公安部有效检测报告复印件） 2、支持刀片式音视频图像处理板，可根据需要配置不同数量的输入板和输出板，最大可以配置1块主控板，1块控制板，10块业务板。输出板卡支持热插拔功能；（提供公安部有效检测报告复印件） 3、要求主控板至少具有1个VGA输出，不少于2个千兆网口、3个USB接口（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件。） 4、支持100路视频（1920×1080、25fps、8Mbps）同时进行接收和转发。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件。） 5、支持1、4、6、8、9、16、25、36等分割显示，支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像；（提供公安部有效检测报告复印件） 6、视频上墙延时小于92ms；（提供公安部有效检测报告复印件） 7、要求设备支持虚拟LED显示功能，即在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色和速度可调节；（提供公安部有效检测报告复印件） 8、具备底图功能，支持BMP、JPEG图片格式，支持底图更换、轮巡，最大支持分辨率15765X8868的底图；（提供公安部有效检测报告复印件） 9、支持电视墙的拼接功能，单块输出板卡最多可支持6个屏幕拼接，支持多块输出板卡进行拼接；（提供公安部有效检测报告复印件） 10、要求设备单块解码板解码能力最高支持：128 路704×574@30fps，或64路1280×720@30fps，或32路1920×1080@30fps（H.264和H.265），或24路2048×1536@25fps，或8路3840×2160@16fps，或6路4096×2160@25fps，或8路4000×3000@15fps的视频解码能力；（提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件） 11、设备支持通过PC软件客户端、WEB浏览器客户端、本地界面、平台客户端、IPAD移动终端进行配置管理；（提供公安部有效检测报告复印件） 12、提供中国国家强制性产品认证证书（中国质量认证中心出具3C证明复印件）； 13、要求投标产品具有公安部检测报告，符合GA/T646-2006 视频安防监控系统矩阵切换设备通用技术要求，符合GA/T669.7-2008城市监控报警联网系统技术标准第7部分：管理平台技术要求 GB/T 15211-2013 安全防范报警设备环境适应性要求和实验方法。（提供公安部有效检测报告复印件） 14、要求设备具有公安部计算机信息系统安全产品质量监督试验中心出具的安全访问控制检测报告（提供公安部有效检测报告复印件） 15、投标产品须具备自主知识产权，具备同步相关专利证书为宜（提供相应的专利证书复印件） 16、提供公安部权威检测机构出具的SVAC检测报告（提供公安部有效检测报告复印件） 17、获得国家火炬计划认证证书复印件； 18、控制设备符合GB/T24021-2001 idt ISO14021：1999 《环境管理 环境标志与申明 自我环境声明（II型环境标志）》的要求；提供CEC出具的认证证书； 19、考虑系统兼容稳定性，图像拼接控制器必须与显示单元、控制软件采用同一厂家产品；（提供设备3C证明及软件著作权证明） | 块 | 海康、大华、三星 |  |
| 194 | 输入板卡 | 4路DVI/VGA编码输入卡，含4个DVI/VGA转接头 | 套 | 海康、大华、三星 |  |
| 195 | 输出板卡 | 6路HDMI解码卡 | 台 | 海康、大华、三星 |  |
| 196 | 集中存储 | 第15、25、28项内容需提供对应的公安部型式检验报告证明： 1.4U 24盘位专业存储设备； 2.采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存； 3.具有4个千兆数据网口，1个千兆管理网口，可扩展4个千兆网口或者2个万兆光口，数据接口可分别设置不同的IP地址，并具有负载均衡、容错模式、链路聚合功能模式 ； 4.2个Mini SAS接口,1个eSata/USB复用接口，2个USB3.0接口； 5.具有2个电源模块，2个风扇模块，1个控制模块，所有模块都支持热插拔； 6.最大支持10T硬盘，可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔；（提供公安部检测报告）； 7.支持Raid5、Raid5EE、Raid6，支持全局热备和局部热备；支持Raid即建即用；支持逻辑卷的动态在线扩展；支持监控级和企业级硬盘创建RAID；（提供公安部检测报告 ） 8.支持Raid即建即用，支持逻辑卷的动态在线扩展，支持监控级和企业级硬盘创建RAID；（提供公安部检测报告 ）； 9.当RAID组内2块及2块以上硬盘发生故障或者出现硬盘丢失时，原RAID组内磁盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入； 10.支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块功能正常的磁盘被误拔掉之后60min内再插上，该磁盘能恢复到原RAID中 ；（提供公安部检测报告 ） 11.支持智能数据存储功能，交通卡口的图片及数据（包括车标、车道、车速范围、车牌），行为分析的图片及数据（包括警戒线、警戒区、物品遗留、人脸检测）能 直接存入存储服务器，并能通过客户端进行检索、查看、下载图片及对应录像； 12.支持浓缩播放功能，录像回放时，将智能报警事件发生的时段以正常速度播放，无智能报警事件发生的时段快速播放；设备支持对录像的某个时间点进行添加标签，便于后续查询； 13.支持同时进行1600Mbps视（音）频码流存储，1600Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；（提供公安部检测报告 ） 14.支持不低于250MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出； 15.支持多画面同时段录像同时回放，不同时段录像同时回放；支持网络下载录像速度不低于90MBps（提供公安部检测报告 ） 16.支持快照功能，可通过浏览器设置母盘，并创建对应的子盘，数据可同时在母盘和子盘中存储；（提供公安部检测报告 ） 17.支持母盘子盘数据复制功能，可将母盘中的数据完整复制到选定的子盘中，在复制过程中，对母盘的操作不受影响；（提供公安部检测报告 ） 18.支持预录功能，能够预录报警触发前1-40分钟的视频录像（提供公安部检测报告 ） 19.可在Normal和Rescue两个系统模式之间进行切换，当任何一个模式无法正常启动时，另外一个模式能正常工作；（提供公安部检测报告 ）； 20.在不增加任何外外围服务器硬件的情况上,可由存储设备直接进行虚拟化云系统部署（提供公安部检测报告 ）； 21.只允许白名单中的IP地址所对应的设备或平台对本机进行校时，在黑名单中的IP地址所对应的设备或平台不能对本机进行校时；（提供公安部检测报告 ）； 22.设备中的普通、动检、报警录像，可以下载到esata外接硬盘中用于备份 （提供公安部检测报告 ）； 23.RAID出现损坏、降级时，支持日志和客户端报警 24.支持N+M集群功能：当发生故障时可在WEB日志和客户端报警提醒，当故障恢复后，可由备份服务器实现高速、中速、低速进行回传（1<M<N）； 25.支持通过浏览器对设备中的硬盘进行固件升级（提供公安部检测报告） 26.支持非法访问报警，当硬盘被非法访问时，可在浏览器上给出提示信息（提供公安部检测报告） 27.支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，设备可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放（提供公安部检测报告） 28.支持https协议进行访问，提高视频传输的安全性（提供公安部检测报告 ）； 29.支持视频质量诊断功能，可以诊断条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等并产生日志； 30.支持断网续传，前端断网这段时间内SD卡中的录像会传到设备中； 31.提供3C、CE、FCC、CQC、LVD、CB、公安部型式检测报告、公安部GB/T28181检测报告、公安部销售许可证的复印件； | 台 | 海康、大华、三星 |  |
| 197 | 硬盘 | 4000G/7200RPM/128M/SATA | 台 | 希捷、西数 |  |
| 198 | 校园平台 | 软硬件一体化服务器，嵌入式结构，稳定性好，防病毒能力强，不接收第三方服务器及OEM品牌联合投标； 支持SATA，包括2TB、3TB、4TB等, 支持SSD 采用模块化设计，支持电源、风扇、存储盘的热插拔 支持双机热备，当主机宕掉时，备机会即时切换到主机模式，接管主机业务，保证整个系统正常运行 支持N+M(M≥1)备份 支持登录加密，保证用户名和密码安全性 支持RAID功能 支持RAIDC功能 支持云存储功能； 支持流媒体直存功能； 支持断网录像补录 支持录像锁定和解锁； 支持存储解耦功能； 支持IPSAN模式功能； 支持主动注册重定向功能； 支持流媒体转发功能：支持输入并存储700Mbps视频码流，支持输入并转发700Mbps视频码流；（检测报告需体现） 支持支持IPSAN在线扩容，支持一体机分布式在线扩展，系统不关机情况下完成扩容； 支持校时功能； 支持iphone、ipad、android手机客户端； 支持通过扫描二维码下载移动客户端（检测报告体现） 支持实时预览，云台控制，设备管理功能； 支持报警立柱接入模块功能 支持课表录像功能：支持自定义的课表录像时间模板，自定义条件包括教学时间、教学日、学期，且支持选择主码流、辅码流、三码流等三种不同码流类型的录像；支持按照课表录像时间模板进行录像，并且可以上传自定义的课表模板excel文件； 支持设备管理功能，支持动环检测主机、报警主机、鱼眼摄像机、卡口、门禁等设备接入，支持批量修改设备用户名密码；支持鱼眼视频画面矫正处理； 支持录像回放，报警功能，运营对讲，电子地图，视频上墙，解码轮巡，用户管理，智能应用功能；（检测报告需体现） 支持运维功能：支持视频质量诊断，以分析图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失等属性，并图形化展示统计结果；（检测报告需体现） 支持电子地图功能：支持多级地图配置，支持鹰眼图浏览，支持电子地图上墙预览、上墙、回放、云台、报警闪烁；支持移动巡逻功能，支持手持移动设备和车载移动设备视频接入展示；支持划定案件多发区域标识功能，可按照严重程度划分为五级并分别标注不同颜色；支持地图上两点之间和多点之间测距功能；支持中心点设置，一键快速复位；支持活动保卫功能，保存相关视频通道为预案，一键打开所有预设视频通道画面；支持视频巡检功能；支持热区功能，热区的二级图层支持光栅图；（检测报告体现） 支持智能应用，支持行为分析，人数统计，人脸检测等智能功能接入，并进行报警及报表等业务展现； 支持考勤管理功能；（检测报告需体现） 支持车辆管理，出入口管理，人员管理，人脸识别，案件管理功能； 支持全景拼接功能，支持全景拼接图像接入，支持枪球联动功能； 支持鱼球联动功能，支持鱼眼相机接入，支持多种显示模式，包括1画面，1+3画面，1+4画面，1+6画面，1+8画面等显示模式，支持定位控制功能；（检测报告体现） 支持透明厨房功能：支持视频巡检，了解厨房现场实时情况，并且支持手动抓图，一键上传数据库，供后期查询历史数据。支持配置巡检计划，轮流预览多个厨房的实时画面，并且可以保存巡检计划，直接调用（检测报告需体现） 提供公安部检测报告 平台需提供中央电教馆数字校园认证证书并加盖厂家红章。 | 套 | 海康、大华、三星 |  |
| 199 | 交换机 |  | 台 |  |  |
| 200 | 管理工作站 | i5 3470/4GB/1TB/19.5寸 | 台 | 联想、DELL、HP |  |
| 201 | 辅材 |  | 批 |  |  |
|  |  | 十二、校园一卡通系统 |  |  |  |
| 机房、会议室等区域设置门禁 |  |  |  |  |  |
| 202 | 二门控制器 | 外形尺寸：112*155mm；工作电压：DC12V；电流消耗：200mA；通讯方式： RS485、TCP/IP；处理器：ARM7；标准接口：RS485*2，TCP/IP*1; 输入点：8组；输出点：8组；最大注册人数：10000人；最大记录数存储：100000条；最大管理2个房门，4个读卡器；环境湿度： 0~95% ，不凝结；环境温度： -40℃~70℃；安装方式： 悬挂（螺丝）；无访客防回传功能 | 个 | 干城、大华、汉军 |  |
| 203 | 门禁读卡器 | 尺寸（长*宽*高）：95*95*20（mm）；工作电压DC12V ，额定电流0.2A；读卡类型:M1、CPU(TypeA)、；读卡距离4-6cm ；通讯方式：RS485 ；输入信号：2组； 黑/白两种颜色可选； | 个 | 干城、大华、汉军 |  |
| 204 | 门禁管理软件 | 系统业务涵盖停车场、门禁、通道、访客、消费、考勤、巡更、 视频监控、车位引导等系统，适合各类型种出入口的统一管理和控制；系统采用应用层、业务层、数据层三层的架构设计，可满足不同介质卡类的应用及业务扩展应用，轻松应对客户附加价值管理需求的变化；分布式的数据库结构设计，改变传统的小型C/S系统依赖于中心数据库的弊端，轻松实现分布的DB自动与中央的DBO同步，充分满足大型化、数据共享的管理要求；行业内首次采用“组件+服务+代理”的处理机制，可以大大提升系统的安全性、实时性及跨系统设备的控制能力，使速度、响应、信息安全可以兼得成为现实；采用分级分权的管理模式，系统软件支持B/S和C/S结构，便于系统多子系统集成和网络查询，可以轻松应对集中管理及分布管理，使资源配置的实施成为可能；支持统一的消息发布平台，通过LCD、LED、手机短信或者邮件等多种方式实现消息公共发布或向特定的人群和团队发布私人信息，可实现对于常规信息、非法信息、报警信息、遥控信息等消息的实时发布和响应；支持车辆调度管理系统，通过预约、排队以及与周边信息发布系统的联动，实现对车辆进出的实时指引和疏导；支持统一的实时视频监控管理及电子地图管理，实现针对不同刷卡或者报警事件的监控管理，实现管理方统一的看、管、控、防的管理需求；支持数据导入及导出，支持数据自动备份、恢复及转移，支持自行配置查询方案、自行配置报表方案，支持图形化的决策分析；开放式系统，为与第三方系统集成提供了开放的平台，通过ODBC数据接口、COM/DCOM接口、客户/服务式的OPC接口完成与与其他系统的集成 | 套 | 干城、大华、汉军 |  |
| 205 | 一卡通发行器 | 尺寸（长*宽*高）：95*95*20（mm）；USB供电；额定电流0.2A；读卡类型:M1、CPU(TypeA)、；读卡距离4-6cm ；通讯方式：串口通讯； | 个 | 干城、大华、汉军 |  |
| 206 | 软件狗 | 加密狗:小巧可移动，128位编码技术保证数据安全 | 个 | 干城、大华、汉军 |  |
| 207 | 系统调试卡 | 金融级CPU卡 | 块 | 干城、大华、汉军 |  |
|  |  | 一卡通中心平台 |  |  |  |
| 208 | 管理电脑 | I3-7100，内存：4GB，硬盘：1TB，集成显卡，19.5显示器 | 台 | 联想、DELL、HP |  |
| 209 | 一卡通管理平台 | 系统业务涵盖停车场、门禁、通道、访客、消费、考勤、巡更、视频监控、车位引导等系统，适合各类型种出入口的统一管理和控制；系统采用应用层、业务层、数据层三层的架构设计，可满足不同介质卡类的应用及业务扩展应用，轻松应对客户附加价值管理需求的变化；分布式的数据库结构设计，改变传统的小型C/S系统依赖于中心数据库的弊端，轻松实现分布的DB自动与中央的DBO同步，充分满足大型化、数据共享的管理要求；行业内首次采用“组件+服务+代理”的处理机制，可以大大提升系统的安全性、实时性及跨系统设备的控制能力，使速度、响应、信息安全可以兼得成为现实；采用分级分权的管理模式，系统软件支持B/S和C/S结构，便于系统多子系统集成和网络查询，可以轻松应对集中管理及分布管理，使资源配置的实施成为可能；支持统一的消息发布平台，通过LCD、LED、手机短信或者邮件等多种方式实现消息公共发布或向特定的人群和团队发布私人信息，可实现对于常规信息、非法信息、报警信息、遥控信息等消息的实时发布和响应；支持车辆调度管理系统，通过预约、排队以及与周边信息发布系统的联动，实现对车辆进出的实时指引和疏导；支持统一的实时视频监控管理及电子地图管理，实现针对不同刷卡或者报警事件的监控管理，实现管理方统一的看、管、控、防的管理需求；支持数据导入及导出，支持数据自动备份、恢复及转移，支持自行配置查询方案、自行配置报表方案，支持图形化的决策分析；开放式系统，为与第三方系统集成提供了开放的平台，通过ODBC数据接口、COM/DCOM接口、客户/服务式的OPC接口完成与与其他系统的集成 | 套 | 动力加、大华、汉军 |  |
| 210 | 智慧校园一体化平台 | 包含了智慧教室可视化电子班牌子系统、学生日常行为表现管理子系统（学生出入校门身份识别管理系统、学生请销假管理系统、日常表现检查评分系统）、外来人员访客管理子系统、一卡通子系统等的平台整合、对接功能 | 套 | 动力加、大华、汉军 |  |
| 图书馆管理 |  |  |  |  |  |
| 211 | 图书馆管理系统 | 部署图书管理系统，包含标准刷卡器和条码扫描设备，条码打印机（选配）等。可通过与校园现有藏书数据的对接，实现师生通过在读卡器刷卡，配合条码扫描图书，进行信息化的借阅登记、管理功能，系统融入一卡通平台，实现统一管理。 图书管理系统是建立在先进的计算机技术、条码识别技术及非接触式IC卡技术之上，为图书借阅提供方便、高效的管理。每位读者用发放的校园IC卡来标识读者身份，书本则用条码来标识，分别用感应卡读卡器和条码阅读器来识别读者和书本。管理人员办理借阅或归还手续均不需手动输入，极大的提高了效率。可录入图书5万册 | 套 | 动力加、大华、汉军 |  |
| 212 | 条码扫描枪 | 尺寸：152mmx 63mm x 84mm 重量：146 k 电压和电流：5 volts +/- 10%;标准 130 mA，最大175 mA 扫描器类型：双向 光源：激光，650nm 可见激光二极管 扫描频率：每秒扫描100次 标准工作距离：对于100% U.P.C./EAN 码型从直接接触到17 in./43 cm 的扫描距离都可正常扫描 旋转视角：+/- 30° 倾斜视角：+/- 65° 偏移视角：+/- 60° 支持的接口：RS232、键盘插口、Wand、IBM 468X/9X、USB | 个 | 动力加、大华、汉军 |  |
| 213 | 读卡器 | 读卡类型：M1卡 读卡距离：4-10cm 通讯接口：RS232 读卡速度：0.2秒 外界电源：6V 工作温度：-10℃-50℃ | 个 | 动力加、大华、汉军 |  |
| 考勤 |  |  |  |  |  |
| 214 | RFID读卡器 | 外壳材料: 铸铝、ABS 颜色: 灰白 / 面板 安装位置: 标杆或横梁 安装方式: 竖挂或顶挂 信号调制方式: GFSK 通讯速率: 2000 Kbit / s 频率: 2.4 GHz ～ 2.4835 GHz 发射功率: ≤3 dBm（可软件调整） 微波通讯距离: 2 ～ 80m 微波通讯检错: CRC16循环冗余校验 位误码率/B.E.R: 10-7 电 源 : +6～+12V DC（或220V） 通信接口: RS232/485/RJ45 使用温度: -40℃ ～ +80℃ 保存温度: -60℃ ～ +80℃ 抗电磁干扰: 10V/m 0.1～1000MHz AM调幅电磁波 可靠性: MTBF ≥ 70000小时 工作寿命: 15年 | 个 | 动力加、大华、汉军 |  |
| 215 | 通信箱 | A、性能特点  采用ARM Cotex-M3 100MHz处理器  采用2Mb铁电存储器  220VAC电源直接供电，免去转换之赘  可拓展3G无线传输  人机状态指示明确  电箱式结构可采用壁挂式安装  内置程序支持远程升级  可远程控制阅读器及地标器的通断电 B、技术参数  ARM Cotex-M3 100MHz处理器  2Mb铁电存储器  4个RS485串口  1个10/100 Mbps以太网口  内置LED指示灯  尺寸（W*L*H）：400*300*100mm  重量：8Kg  工作温度：-0℃～+50℃  保存温度：-20℃～+60℃ | 个 | 动力加、大华、汉军 |  |
| 216 | 路由器 | 有线传输率 百兆端口 无线传输速率 450Mbps 网络标准 802.11b 802.11g 802.11n 无线网络支持频率 2.4G | 套 | 动力加、大华、汉军 |  |
| 217 | 远程考勤卡 | （1）RFID电子标签厚度需≤5.5mm，具有全球唯一的ID标识号。每一人员对应着一个编号，由人员随身携带。在读卡器的有效识别距离内，RFID电子标签通过2.45GHz的无线载波将此ID标识号发射，经读卡器接收、解码、识别后，用于进一步的数据处理。 （2）提供三频段RFID电子标签，并封装在一张卡内，不可采用粘贴方式。卡片平时处于休眠状态以延长卡片使用时间。  I. 低频125KHZ模块，可接收低频125KHz触发器ID数据接收，  II. 通过2.45GHz的无线载波将自身标签ID标识号及接收低频触发器ID号进行发射发送，  III. 13.56MH模块，可实现近距离的刷卡消费，读书借阅等各种一卡通管理功能。 （3）读卡器与电子标签的无线传输距离在2至80米之间可调。 （4）电子标签具有防冲突性能，支持同时识别100卡/秒。 （5）电子标签具有良好的安全性能：抗跌落、震动及电磁干扰。 （6）电子标签外壳采用高温阻燃改性ABS工程塑料制造，需承受历时1分钟的的交流50Hz正弦波工频耐压试验，符合GB 3836.4第4.9条规定。 （7）外壳防护等级需IP54以上，实现下雨天防水淋。 （8）电子标签必须通过国家相关辐射安全检测中心进行的人体电磁暴露一致性检测。 （9）电子标签的正常使用寿命为6～8年，电池为软包锂电池（质保3年）。 | 张 | 动力加、大华、汉军 |  |
| 消费管理 |  |  |  |  |  |
| 218 | 消费机 | 读卡类型：符合MIFARE、EM、HID、MOTOROLA等标准卡 工作频率：13.560MHz 读写时间：小于0.01秒 存贮容量：10000条 环境温度：-40度 ~ +70度 功 耗：小于5w 波 特 率：9600---38400bps 通讯距离:小于1.2Km 通讯方式：TCP/IP 体 积： 268mm×180mm×106mm 机身重量：1960g 支持串口小票打印机 支持USB口数据采集 | 个 | 动力加、大华、汉军 |  |
| 219 | 微信圈存取款机 | 读卡类型：符合MIFARE、EM、HID、MOTOROLA等标准卡 工作频率：13.560MHz 读写时间：小于0.01秒 存贮容量：10000条 环境温度：-40度 ~ +70度 功 耗：小于5w 波 特 率：9600---38400bps 通讯距离:小于1.2Km 通讯方式：TCP/IP | 台 | 动力加、大华、汉军 |  |
| 220 | 充值机 | 读卡类型：符合MIFARE、EM、HID、MOTOROLA等标准卡 工作频率：13.560MHz 读写时间：小于0.01秒 存贮容量：10000条 环境温度：-40度 ~ +70度 功 耗：小于5w 波 特 率：9600---38400bps 通讯距离:小于1.2Km 通讯方式：TCP/IP 体 积： 268mm×180mm×106mm | 台 | 动力加、大华、汉军 |  |
| 221 | 智能云访客主机 | 访客登记：访问人员出示证件进行扫描人证比对登记； 一键通话：访客登记时一键拨号与被访人确认； 被访通知：访客在门卫处完成登记，被访人收到短信通知准备接待访客人员； 黑名单预警： 当黑名单访客身份信息读取时提示红色“高危人员”预警； 门禁授权：联动门闸系统，来访登记后并授予门禁权限后，才能开门进出； 家长接送：学校家长接送可刷卡并拍照保存接送记录； 内部考勤：支持教师等内部人员的考勤； 记录查询：可实时查询来访进出、拍照记录； 数据存储：本地储存同步云端数据存储，安全便捷； 数据管理：云平台管理每所学校访客进出情况； 公屏公告：教育局发布公告同步到各个访客终端； 多平台互通：微校手机端+pc平台+硬件终端； 平台化操作：资料编辑，预约操作，请假管理，数据下载； | 台 | 德派、大华、汉军 |  |
|  |  | 十三、停车场管理子系统 |  |  |  |
|  |  | 一、车牌识别车辆管理系统 |  |  |  |
| - 入口设备 |  |  |  | 推荐品牌 |  |
| 222 | 自动道闸 | 工作电源：220V±15％ 50HZ 额定功率：250W 工作电流：1.5A 启动功率： 440W（关）、360W（开） 耐电电压：1830V/3.49MA 闸杆长度：≤4米 运行速度：3秒 可选颜色：黄、蓝、灰 外形尺寸：85×74×36MM 安装尺寸：161×284MM | 台 | 亦源、海康、捷顺 | 三秒闸 |
| 223 | 数字式车辆检测器 | 工作电源：AC220V/DC12V 额定功率：2.5W 频率范围：20KHz～170KHz 灵 敏 度：16级可调 反应时间：＜300毫秒 环境补偿：频率飘移自动补偿 线圈电感：80uH~300uH含连接线，最大50uH~500uH 外型尺寸：85×74×36（mm） | 个 | 亦源、海康、捷顺 | 含地感线圈 |
| 224 | 压力波防砸装置 | 启动压力：2mbar 接点距离：0.3mm 流 量：50ml(2 mbar压强) /分钟 响应时间：≤10ms 机械部分：1亿个开关循环 极限电压：48VADC 外形尺寸：76 ×45×55MM | 个 | 亦源、海康、捷顺 |  |
| 225 | 遥控器 | 工作电压：DC12V(23A电池一粒) 工作电流：≤8mA工作频率：315 330 350 390 430 418 433调制方式：ASK(调幅)发射功率：≤100mW发射距离：50～150m(空阔地)编码类型：2262(学习码EV1527 滚动码HCS301) | 个 | 亦源、海康、捷顺 | 选配 |
| 226 | 语音显示屏 | 工作电压：AC220V 工作环境温度：-25℃-60℃ 相对湿度：=< 95% 功率：50W 满屏2行*6字，共16个汉字，可滚动显示 支架高度900MM, 屏体+支架总高为1143MM 分辨率: 宽96点×高32点; 点间距离：6.0mm×6.0mm | 个 | 亦源、海康、捷顺 | 集成开闸功能 |
| 227 | 车牌识别仪 | 功率：30W 号牌检出率：白天≥99.9%;夜间≥99.5%； 适应车速：0-150公里/小时； 输出信息：车辆特征图像、车牌图像、拍照号码、颜色、类型、通过时间； 数据接口方式：10/100M以太网TCP/IP 图像传感器：1/3"CMOS 有效像素：720P 最低照度：0.1Lux(标准) 信噪比：＞50db 电子快门：1/1至1/1000秒，22档 最佳拍摄范围：3-10米 光源发光频率：50HZ 防护登记:IP66; 工作温度：-25℃～+70℃ 工作湿度：≤ 90%（无凝结） 电源电压： 7～24V，文波＜200mv 外形尺寸：452×145×133mm | 台 | 亦源、海康、捷顺 |  |
| 228 | 补光灯 |  | 个 | 亦源、海康、捷顺 |  |
| 229 | 安装支架 |  | 套 | 亦源、海康、捷顺 |  |
| 2、出口设备 |  |  |  |  |  |
| 230 | 自动道闸 | 工作电源：220V±15％ 50HZ 额定功率：250W 工作电流：1.5A 启动功率： 440W（关）、360W（开） 耐电电压：1830V/3.49MA 闸杆长度：≤4米 运行速度： 3秒 可选颜色：黄、蓝、灰 外形尺寸：85×74×36MM 安装尺寸：161×284MM | 台 | 亦源、海康、捷顺 | 三秒闸 |
| 231 | 数字式车辆检测器 | 工作电源：AC220V/DC12V 额定功率：2.5W 频率范围：20KHz～170KHz 灵 敏 度：16级可调 反应时间：＜300毫秒 环境补偿：频率飘移自动补偿 线圈电感：80uH~300uH含连接线，最大50uH~500uH 外型尺寸：85×74×36（mm） | 个 | 亦源、海康、捷顺 | 含地感线圈 |
| 232 | 压力波防砸装置 | 启动压力：2mbar 接点距离：0.3mm 流 量：50ml(2 mbar压强) /分钟 响应时间：≤10ms 机械部分：1亿个开关循环 极限电压：48VADC 外形尺寸：76×45×55MM | 个 | 亦源、海康、捷顺 |  |
| 233 | 遥控器 |  | 个 | 亦源、海康、捷顺 | 选配 |
| 234 | 语音显示屏 | 工作电压：AC220V 工作环境温度：-25℃-60℃ 相对湿度：=< 95% 功率：50W 满屏2行*6字，共16个汉字，可滚动显示 支架高度900MM, 屏体+支架总高为1143MM 分辨率:宽96点×高32点; 点间距离：6.0mm×6.0mm | 个 | 亦源、海康、捷顺 | 集成开闸功能 |
| 235 | 车牌识别仪 | 功率：30W 号牌检出率：白天≥99.9%;夜间≥99.5%； 适应车速：0-150公里/小时； 输出信息：车辆特征图像、车牌图像、拍照号码、颜色、类型、通过时间； 数据接口方式：10/100M以太网TCP/IP 图像传感器：1/3"CMOS 有效像素：720P 最低照度：0.1Lux(标准) 信噪比：＞50db 电子快门：1/1至1/1000秒，22档 最佳拍摄范围：3-10米 光源发光频率：50HZ 防护登记:IP66; 工作温度：-25℃～+70℃ 工作湿度：≤ 90%（无凝结） 电源电压： 7～24V，文波＜200mv 外形尺寸：452×145×133mm | 台 | 亦源、海康、捷顺 |  |
| 236 | 补光灯 |  | 个 | 亦源、海康、捷顺 |  |
| 237 | 安装支架 |  | 套 | 亦源、海康、捷顺 |  |
| 二、管理中心设备 |  |  |  |  |  |
| 238 | 车牌识别软件 | 使用sql数据库保证停车场数据的稳定，系统响应时间小于1s，支持钱箱、桌面显示屏、票据打印机等外部设备，可扩展支付宝、微信便捷支付功能，可扩展集团化云管理，支持多位多车功能 | 套 | 亦源、海康、捷顺 |  |
| 239 | 加密狗 | 加密狗:小巧可移动，128位编码技术保证数据安全 | 套 | 亦源、海康、捷顺 |  |
| 240 | 管理电脑 | I3-7100，内存：4GB，硬盘：1TB，集成显卡，19.5显示器 |  | 亦源、海康、捷顺 | ▲ |
| 241 | 网络交换机 | 交换容量≥330 Gbps（如果有不同值，以官网较小值为准）,包转发率≥50 Mpps（如果有不同值，以官网较小值为准） 端口类型：千兆电口≥24个，千兆SFP口≥4个 二层功能：支持MAC地址≥16K，提供官网链接和权威第三方测试报告；支持4K个VLAN；基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持协议VLAN；支持IGMP Snooping、支持MLD Snooping；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合。 IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3，提供官网截图及官网链接证明 虚拟化：支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理； |  | 华为、H3C、CISCO |  |
|  |  | 十四、多媒体会议子系统 |  |  |  |
|  |  | 三层会议室 |  |  |  |
|  |  | （一）扩声系统 |  |  |  |
| 242 | 二分频音箱 | 60W(连续粉红噪声) 180W(连续程序) 额定输入：8Ω 灵敏度：92dB(1W,1m),半自由音域;93dB(1W,1m),半 频率响应：65-20,000Hz,-10dB,半自由音域 分频点：2.5kHz 覆盖角度：水平方向:110°;垂直方向:100° 水平方向:80°,垂直方向:80°(配备喇叭适配器) 喇叭元件 低频:20cm(8″)圆锥型;高频:25mm(1″)球状高频喇叭 尺寸 244(W)×373(H)×235(D)mm(9.61″×14.69″×9.25″) | 只 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 243 | 二分频吸顶音箱 | 连续粉红噪音:60W(8Ω),30W(16Ω) 连续程序:120W(8Ω),60W(16Ω) 阻抗 100V 330Ω(30W),1kΩ(10W),3.3kΩ(3W),10kΩ(1W) 70V 170Ω(30W),330Ω(15W),1kΩ(5W), 3.3KΩ(1.5W),10kΩ(0.5W) 25V 170Ω(3.7W),330Ω(1.9W),1kΩ(0.6W),3.3kΩ(0.2W),10kΩ(1W) 低（可调） 16W,8W 声压级 90dB(1W,1m) 频率响应 70-20,000Hz(-10dB),50-20,000Hz(-20dB) 低频 12cm锥形喇叭 | 只 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 244 | 四通道数字功放 | 音箱同一品牌，与音箱匹配，4通道数字功放，D级功放，功放效率80%-90%，单通道180w（8欧）250W（4欧），8欧桥接500w，频率范围：20-20KHZ，带直流保护，过热保护，负载端路，过流输出保护 | 台 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 245 | 数字音频处理器主机 | 与音箱、功放同一品牌，矩阵：12×8；反馈抑制功能：12个滤波器（自动/动态） 自动混音功能：Ducker(自动静音)，MOM削弱 自动混音组：4组 平衡补偿器/滤波器、压缩器/自动调节器 延时功能：延长时间：0-682.6ms(0.021ms/每步 可调) 分频点增益：-∞至+0dB(1dB/每步 可调) | 台 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 246 | 输入接口 | 2通道传声器/线路可转换、 带幻象电源（15V、可通过DIP开关设定）；模拟/数字转换器：24位；采样频率：48KHz | 个 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 247 | 输出接口 | 4通道、+4dB、超过600Ω的适应性强的负荷、电子平衡；模拟/数字转换器：24位；采样频率：48KHz | 个 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 248 | 无线手持会议话筒 | U段64个频率可选；最大输入电平：135dB SPL；心形，电池寿命10小时 | 只 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 249 | 无线接收机 | U段64个频率可选；接收灵敏度：超出80dB,S/N比率（20dBΜμ） | 台 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 250 | DVD机 | 兼容DVD/CD/VCD | 台 | 先锋、SONY、松下、飞利浦 |  |
| 251 | 时序电源 | 8路电源时序控制器；20A负载；多台可级联 | 个 | 国产 |  |
|  |  | （二）数字会议系统 |  |  |  |
| 252 | 会议主机 | 一台主机可连接64台发言单元； 系统支持接入10个主席单元，主席单元发言不受限制； 内置回路及系统装置的自动检测功能； 前面板带有音频输出接口，可用于监听或录音； 7键功能键，LCD显示屏上可显示实际的操作模式，音量大小等系统状态； 通过菜单可设置代表单元发言数量（1-6人）、请求发言的数量（不限）、操作模式及其它系统设置； 系统支持最多16个话筒单元同时发言； 1个独立的平衡专业音频输入接口，可接入外部音源； 2个独立的平衡专业音频输出接口，增益可0dB/-20dB/-40dB三档调节； 集成RS232/RS422接口，可连接中央控制系统及摄像联动系统； 可安装在标准19英寸机柜。 | 台 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 253 | 主席机 | 管理会议发言； 具备主席单元优先功能； 话筒LCD显示面板具有发言计时功能； 话筒LCD显示面板具有万年历显示功能； 明亮的LED指示请求或发言状态； 自带2M的会议专用线缆，用于手拉手连接； 一体化固定鹅颈式麦杆设计，麦杆长约36cm； 高保真的咪心，独特的防震和防噪结构，保证完美的音质； 3.5mm标准耳机监听接口，可选配录音设备或耳机，内置监听音量大小调节功能。 | 台 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 254 | 代表机 | 话筒LCD显示面板具有发言计时功能； 话筒LCD显示面板具有万年历显示功能； 明亮的LED指示请求或发言状态； 自带2M的会议专用线缆，用于手拉手连接； 一体化固定鹅颈式麦杆设计，麦杆长约36cm； 高保真的咪心，独特的防震和防噪结构，保证完美的音质； 3.5mm标准耳机监听接口，可选配录音设备或耳机，内置监听音量大小调节功能。 | 台 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 255 | 会议延长线缆 | 20米会议专用延长线缆 | 根 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
|  |  | （三）显示系统 |  |  |  |
| 256 | 高清投影机 | 3LCD显示技术 亮度ISO 5000 标准分辨率 1920*1200 对比度大于等于8000:1 丰富接口，支持多种信号源：VGA输入输出，5BNC，HDMI,DVI-D，RJ45等接口 | 台 | 理光、科视、松下 |  |
| 257 | 投影机固定支架 | 投影机固定安装支架 | 付 | 国产 |  |
| 258 | 电动投影幕 | 16：9 玻珠幕布 | 个 | 红叶、美视、白雪 |  |
| 259 | HDMI高清矩阵 | 4路输入，4路输出，HDMI高清矩阵 | 台 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 260 | HDMI音频分离器 | 一进一出HDMI音频分离器 | 台 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
|  |  | （四）附件 |  |  |  |
| 261 | 多媒体插座 | 含HDMI、VGA、音频接口、电源模块 | 个 |  |  |
| 262 | 机柜 | 20U | 台 |  |  |
| 263 | 线缆及辅助材料 |  | 批 |  |  |
| 食堂二层篮球场（可接入广播系统） |  |  |  |  |  |
| 264 | 紧凑型线阵主音箱 | 阵列扬声器组，每组不少于4个阵列单元模块，低频单元不小于：12CM圆锥型×4 高频单元不小于：圆顶型×12 连续功率：600W/8欧；灵敏度：99dB(1W、1m)；频响：70Hz-20KHz；覆盖角：水平：100° 垂直(可变)：60°、45°、30°、15°可调 | 组 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 265 | 室内用延伸托架 | 两组音箱连接使用 | 副 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 266 | 音箱安装吊架 | 原装配套 | 副 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 267 | 匹配变压器 | 初级阻抗:100 V line: 50 Ω (200 W), 83 Ω (120 W), 167 Ω (60 W) 70 V line: 25 Ω (200 W), 50 Ω (100 W), 83 Ω (60 W), 167 Ω (30 W) 次级阻抗:8 Ω 防水等级:IPX4 盖：聚丙烯安装支架：不锈钢（SUS304） | 个 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 268 | 数字定压功放（500W*2） | 音箱同一品牌，与音箱匹配，500W双通道高输出高耐久的多通道定压功率放大器，输入 优先输入1 × 2 × 20 dBV(1V) 20 kW 平衡 可拆卸式接线端子； BGM输入 × 2 × 20 dBV(1V) 20 kW 电子平衡 可拆卸式接线端子； 优先输入2 × 20 dBV(1V) 20 kW 平衡 RJ45: 备用功放输入，可拆卸式接线端子； 额定输出 扬声器输出 500 W × 2，定电压100 V系列，20 W，可拆卸式接线端子，通过优先输入的音频使节目输入静音，静音量固定，静音恢复时间约4秒； | 台 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 269 | 数字音频处理器主机 | 与音箱、功放同一品牌，矩阵：12×8；反馈抑制功能：12个滤波器（自动/动态） 自动混音功能：Ducker(自动静音)，MOM削弱 自动混音组：4组 平衡补偿器/滤波器、压缩器/自动调节器 延时功能：延长时间：0-682.6ms(0.021ms/每步 可调) 分频点增益：-∞至+0dB(1dB/每步 可调) | 台 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 270 | 输入接口 | 2通道传声器/线路可转换、 带幻象电源（15V、可通过DIP开关设定）；模拟/数字转换器：24位；采样频率：48KHz | 个 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 271 | 输出接口 | 4通道、+4dB、超过600Ω的适应性强的负荷、电子平衡；模拟/数字转换器：24位；采样频率：48KHz | 个 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 272 | 无线手持会议话筒 | U段64个频率可选；最大输入电平：135dB SPL；心形，电池寿命10小时 | 只 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 273 | 头戴无线话筒 | 驻极体电容式话筒:单一指向性 灵敏度 -66 dB 3 dB (0 dB = 1 V/0.1 pa. 1k Hz) 频率响应 -最大输入电平 120 dB SPL 线缆长度 1.3 m | 只 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 274 | 无线接收机 | U段64个频率可选；接收灵敏度：超出80dB,S/N比率（20dBΜμ） | 台 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 275 | 无线接收天线 | 680-880MHz,UHF,双极无线电相对增益:大于8dB（780MHz）;输出阻抗:75Ω | 只 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 276 | 天线分配器 | 输入:两组2路输入（前后各一组），75Ω， BNC（天线用幻象电源）两组输出:4路输出，75Ω，BNC | 台 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 277 | 时序电源 | 8路电源时序控制器；20A负载；多台可级联 | 个 | 国产 |  |
| 室外运动场（可接入广播系统） |  |  |  |  |  |
| 278 | 紧凑型线阵防水主音箱 | 阵列扬声器组，每组不少于4个阵列单元模块，低频单元不小于：12CM圆锥型×4 高频单元不小于：圆顶型×12 连续功率600W/8欧；灵敏度：99dB(1W、1m)；频响：70Hz-20KHz；覆盖角：水平：100° 垂直(可变)：60°、45°、30°、15°可调 防水等级:IPX4 | 只 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 279 | 立杆 |  | 个 |  |  |
| 280 | 匹配变压器 | 初级阻抗:100 V line: 50 Ω (200 W), 83 Ω (120 W), 167 Ω (60 W) 70 V line: 25 Ω (200 W), 50 Ω (100 W), 83 Ω (60 W), 167 Ω (30 W) 次级阻抗:8 Ω 防水等级:IPX4 盖：聚丙烯安装支架：不锈钢（SUS304） | 个 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 281 | 数字定压功放（500W*2） | 音箱同一品牌，与音箱匹配，500W双通道高输出高耐久的多通道定压功率放大器，输入 优先输入1 × 2 × 20 dBV(1V) 20 kW 平衡 可拆卸式接线端子； BGM输入 × 2 × 20 dBV(1V) 20 kW 电子平衡 可拆卸式接线端子； 优先输入2 × 20 dBV(1V) 20 kW 平衡 RJ45: 备用功放输入，可拆卸式接线端子； 额定输出 扬声器输出 500 W × 2，定电压100 V系列，20 W，可拆卸式接线端子，通过优先输入的音频使节目输入静音，静音量固定，静音恢复时间约4秒 | 台 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 282 | 数字音频处理器主机 | 与音箱、功放同一品牌，矩阵：12×8；反馈抑制功能：12个滤波器（自动/动态） 自动混音功能：Ducker(自动静音)，MOM削弱 自动混音组：4组 平衡补偿器/滤波器、压缩器/自动调节器 延时功能：延长时间：0-682.6ms(0.021ms/每步 可调) 分频点增益：-∞至+0dB(1dB/每步 可调) | 台 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 283 | 输入接口 | 2通道传声器/线路可转换、 带幻象电源（15V、可通过DIP开关设定）；模拟/数字转换器：24位；采样频率：48KHz | 个 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 284 | 输出接口 | 4通道、+4dB、超过600Ω的适应性强的负荷、电子平衡；模拟/数字转换器：24位；采样频率：48KHz | 个 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 285 | 无线手持会议话筒 | U段64个频率可选；最大输入电平：135dB SPL；心形，电池寿命10小时 | 只 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 286 | 头戴无线话筒 | 驻极体电容式话筒:单一指向性 灵敏度-66 dB 3 dB (0 dB = 1 V/0.1 pa. 1k Hz) 频率响应-最大输入电平 120 dB SPL 线缆长度1.3 m | 只 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 287 | 无线接收机 | U段64个频率可选；接收灵敏度：超出80dB,S/N比率（20dBΜμ） | 台 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 288 | 无线接收天线 | 680-880MHz,UHF,双极无线电相对增益:大于8dB（780MHz）;输出阻抗:75Ω | 只 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 289 | 天线分配器 | 输入:两组2路输入（前后各一组），75Ω， BNC（天线用幻象电源）两组输出:4路输出，75Ω，BNC | 台 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 290 | 时序电源 | 8路电源时序控制器；20A负载；多台可级联 | 个 | 国产 |  |
|  |  | 十五、录播教室子系统 |  |  |  |
| 291 | 交互录播跟踪一体机 | ▲要求与樾园小学资源管理平台无缝对接，并实现两所学校的互动课堂，主讲端与听课端任意互换。 1、嵌入式一体化硬件设计，硬件采用FPGA/CPLD+DSP+ASIC的优化结构，集成度最高；软件采用：Linux+可编程专用芯片；不接受服务器和PC架构，不采用编码盒。 2、录播主机应采用安全直流电源DC12V或DC24V供电，无风扇设计，高度为1~1.5U的标准机架式设计。 3、录播与跟踪实现一体化设计，一台设备完成视频管理、录制、跟踪、直播、点播、抠像、交互等功能。 4、录播主机需内置存储硬盘，存储容量须满足日常录课需求，硬盘至少应为2T。 5、录播主机应提供USB接口，教师可以直接接入U盘或移动硬盘，支持设置录播主机直接将录制的视频文件实时存储到U盘或移动硬盘中。 6、录播主机接口要求：至少具备4个HD-SDI输入接口、1路HDMI和1路VGA输入接口、4个云台控制接口、4个USB接口。 7、录播主机音频接口：至少2路音频输入及2路音频输出，要求录播主机采用主流ACC音频编码方式；内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置，提供上述功能的软件设置界面截图。 8、录播主机外观应设计简单的按键面板和彩色显示屏，能够快速进行录播主机的基本设置，包括设备IP等相关参数设置，同时方便教师实时查看录播主机的运行状态和录播的相关参数。 9、为录制出高质量的优课视频，要求系统的视频输入信号须支持5路1080p30帧高清模式，且支持高标清切换。视频输入考虑二次编码和网络延时造成视频质量不佳的问题，摄像机拍摄的视频信号应采用SDI而非网络接入。 10、录播主机应支持电影模式和多流资源模式两种录制方式，电影模式复合画面和接入的视频流均可选择性单独录制并保存在录播主机里，便于老师后期通过各场景的独立视频文件进行非编、合成等。 11、录制的视频文件格式：MP4或WMV。 12、手动导播方式支持本地导播、远程导播等，录播主机至少支持2路HDMI画面的输出，可分别支持本地导播画面输出和录制的最终画面输出到观摩室显示大屏中。 13、高清录播主机应支持POC供电，可接入POC摄像机并正常供电，提供高清录播主机支持POC供电的证明文件或软件截图，并加盖厂家公章。 14、支持网络直播流和TS流直播。并提供录播主机支持网络直播和TS流直播的证明文件复印件加盖公章。 15、交互录播主机同时兼顾常态化全自动录制和互动教学功能，支持交互录播主机进行录播模式和互动模式的切换。 ▲16、录播主机内置互动模块，无需额外增加视频互动终端，四间教室之间即可直接进行“一点对一点”的音视频互动。 17、老师通过控制面板可实现一键式互动连接与启动，以及进行教学互动布局控制，远端互动画面由主讲课室控制。 ▲18、录播主机内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能。 19、跟踪模式应不受课室环境类型影响，支持常规课室、梯形课室、大报厅等环境。 20、为保证视频录制音频效果，降低录播课室环境噪声，同时保证主机系统正常散热，要求采用无风扇散热设计，，提供录播主机内部构造图加盖原厂商公章。 19、提供录播主机3C、CE、FCC、ROHS证书复印件；提供中国教育装备行业协会2016年度推荐产品证书；主机具备权威部门出具的无故障时间不低于60000小时证书复印件；提供录播虚拟抠像软件相关软件著作权证书复印件及软件测试报告复印件。 | 台 | 奥威亚、新晨易捷、现代中庆 | 本系统的业主要求为：要求与樾园小学资源管理平台无缝对接，并实现两所学校的互动课堂，主讲端与听课端任意互换。” |
| 292 | 流媒体管理软件 | 1、嵌入式管理系统，内置于主机中，实现紧密无缝结合；基于B/S架构，兼容IE等浏览器。 2、支持直播、录制、点播在主机中实现并同时提供使用功能。 3、为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示；支持视频回放并查询视频文件的分辨率、帧率和码流；支持录像文件和对应PPT课件下载；支持对视频进行手动FTP上传，提供上述功能软件界面截图。 4、录制具有简易配置模式（高、中、低模式）和自定义参数模式，彰显人性化管理。 5、直播/录制采用现最流行的视频格式MP4，支持通用的播放器或嵌入网页方式播放。 6、支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。提供上述功能软件界面截图。 7、支持用户认证管理及用户分级别管理，登录后才能观看或下载相应级别的直播节目。管理员具有注销其它登录用户功能，确保资源的合理使用。 8、支持后期编辑，对生成的文件可进行剪切、拆分、修改和合并；可添加片头片尾，可设置课程信息，支持重新编码等功能。 9、支持文件索引，支持实时片头片尾功能，增加在录制视频的开始和结束端，片头片尾具有可编辑功能，适应不同的使用风格。 10、提供管理系统的软件产品登记证和著作权证书。 | 套 | 奥威亚、新晨易捷、现代中庆 |  |
| 293 | 流媒体直播软件 | 1、最大直播/录制分辨率在1920x1080。 2、支持跨网段、广域网的直播和点播、支持组播、单播，适用与各种网络环境；网络服务端口可支持自行定义功能。流媒体直播非网络延时<=1秒。直播时支持自动断线重连功能。 ▲3、支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接。 4、录制、直播分辨率支持主码流和子码流，导播平台应支持管理员在导播平台对主、子码流的视频录制、直播参数进行设置。主码流的分辨率应有“超清”、“高清”、“标清”、“低清”、“流畅”可选；子码流的分辨率应有“标清”、“低清”、“流畅”可选，码流分辨率支持自定义设置。，便于用户在不同网络条件下自由切换高标清模式，保证视频流畅性。提供软件截图，并加盖厂家公章。 5、提供流媒体直播软件著作权证书。 | 套 | 奥威亚、新晨易捷、现代中庆 |  |
| 294 | 流媒体导播软件 | 1、提供满足课程录制功能的导播操作平台。应支持本地导播和远程导播两种方式。本地导播：可直接在录播主机接入鼠标、键盘、显示器，进行本地导播，保证导播具有较好的实时性和流畅性。远程导播：导播软件内嵌到录播主机中，应采用B/S架构设计，能够方便教师使用IE浏览器通过网络直接访问导播平台，快速进行登录与操作。 2、内置鼠标点击跟踪技术和传统的上、下、左、右云台控制功能和滚轮变焦控制功能；每一路视频支持8个预置位设置。 3、导播平台须满足基本的录课导播功能，包括教师、学生、课件的画面切换，添加LOGO和字幕，切换特效、云台摄像机焦距调节、多画面显示布局等功能。 4、导播平台至少支持包括4路摄像机画面、1路教师电脑画面、1路直播画面，并可直接使用鼠标点击预览窗口进行画面切换。 5、当教师或管理员进行手动导播录课时，导播软件应具有鼠标快速定位功能，同时支持鼠标滚轮调节画面焦距；并且云台摄像机应具有预置位功能，每路摄像机至少支持8个预置位。 6、提供多样化的转场特效，使画面切换更加柔和、不突兀。至少提供11种转场特效，包括淡入淡出、渐变、左侧/右侧划入等，提供软件界面截图，并加盖厂家公章。 7、支持在导播过程中叠加预设的LOGO，且LOGO位置应可根据教师意愿进行调整。 8、支持在导播过程中添加字幕，字幕内容可根据教师需求进行预设或临时输入，至少支持5条字幕预设。应满足教师的多样性字幕需求，要求可设置字幕颜色、字体描边、字幕背景，字幕大小、位置可任意设置，导播过程中可简单快速地通过鼠标拖动字幕位置。 9、 导播平台应具备智能自动切换功能的预设，即通过不同的优先级、逻辑自定义各种智能切换模式，如跟踪切换模式、课件VGA保留时间、设定间隔时间自动切换到学生画面等。 10、支持实时切换摄像机画面的实景与抠像拍摄，支持对抠像阈值的自定义设置。支持VGA/HDMI作为动态背景叠加，便于老师录制虚拟微课等应用。 11、考虑导播的便携性，具备移动导播APP，支持IOS系统，可通过App Store进行下载。支持与导播系统一致的窗口预览、画面切换、录制、停止、自动与手动录制切换、转场特效、布局切换、云台控制等功能。 12、提供嵌入式录播导播系统软件著作权证书。 | 套 | 奥威亚、新晨易捷、现代中庆 |  |
| 295 | 一体化高清摄像机 | 1.投标产品为知名品牌。 2.紧凑型云台一体化高清摄像机，具有1/2.3英寸以上尺寸感光元器件（MOS、CMOS、CCD），3.信号输出格式支持1920×1080p/60Hz/50Hz、1920×1080i/60Hz/50Hz、1920×1080p/30Hz/25Hz、1280×720p/60Hz/50Hz； 4.摄像机输出图像的清晰度（即水平分解力）达到1000电视线。 5.具有十六轴色彩矩阵调节功能，可对每个轴单独调节。 6.内置一体化镜头须支持15倍以上光学变焦及5倍以上i.ZOOM智能变焦，即具备20倍以上全分辨率变焦，此外同时具备16倍以上数字变焦。 7.最低照度不高于0.7lx，支持高级动态范围扩展HDR。 8.支持以太网供电（PoE），支持IP视频流输出及IP控制，可通过一根网线实现对摄像机的供电、控制及高清视频输出。 9.摄像机至少具备IP、SDI、USB这三种高清视频输出接口。 10.内置一体化云台满足-175到+175度（平移），-30到+90度（俯仰），且最快速度不低于90度/秒。 11.摄像机至少具备RS232、RS422、IP三种控制接口，且支持正装（桌面式安装）和倒装（吸顶安装）。 12.具备画面冻结功能：在调用预置位期间冻结视频，期间仅输出静止的图像，不显示回转运动的画面。 13.支持夜间拍摄模式，可与红外线照明灯配合使用。 14.支持混合数字降噪（DNR），选项包括Low、High、Off。 15.摄像机自带MicroSD卡槽，可插入SD卡，录制拍摄的内容。 16.支持美肤模式，可选择打开/关闭。 17.摄像机自带话筒/线路音频输入 | 台 | PANASONIC、SONY、HITACHI |  |
| 296 | 教师定位分析仪 | 1) 扫描方式：逐行扫描 2) 输出帧率：30fps 3) 摄像元件：1/3 " 4) 有效像素：1920（H）×1080（V） 5) 信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关) 6) 镜头：内置镜头（f=2.3mm） 7) 最低照度：0.3Lux 8) 接口控制：网络 9) 供电：PoE 10) 智能识别老师行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，跟踪策略：教师在教坛区域走动时，切换教坛全景，当教师站立不动时切换到教师特写镜头。 11) 支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果； 12) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 13) 提供产品无故障运行时间MTBF≥60000小时检测报告复印件，加盖厂家公章。 14) 提供老师定位分析自主知识产权证明文件复印件，加盖厂家公章。 | 套 | 奥威亚、新晨易捷、现代中庆 |  |
| 297 | 学生定位分析仪 | 1) 扫描方式：逐行扫描 2) 输出帧率：30fps 3) 摄像元件：1/3 " 4) 有效像素：1920（H）×1080（V） 5) 信噪比(S/N)：大于48dB (AGC关) 6) 镜头：内置镜头（f=2.3mm） 7) 最低照度：0.3Lux 8) 接口控制：网络 9) 供电：PoE 10) 智能识别学生行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，跟踪策略：学生起立回答问题时，先切换到学生全景，摄像机到位后再切换到学生特写。 11) 支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果； 12) 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。 13）图像分析定位仪应安装在天花板上或2.2米高度以上，避免学生破坏； 13) 提供产品无故障运行时间MTBF≥60000小时检测报告复印件，加盖厂家公章。 14) 提供学生定位分析自主知识产权证明文件复印件，加盖厂家公章。 | 套 | 奥威亚、新晨易捷、现代中庆 |  |
| 298 | 资源平台主机 | 1）硬件架构：软硬件一体嵌入式设计，主机出厂内置校园资源管理平台，无需进行复杂的手动安装，标准1U机架式设计，系统支持： Linux系统，存储容量：2TB SATA/内存 2GB/RJ45千兆网口/2个以上USB2.0接口/支持Rst设备一键复位功能。 2) 采用安全电压DC12V或DC24V供电，节能环保。 3) 支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 平台功能：（1）资源管理模块 1) 资源管理应用平台可任意对接所有录播教室，实现录播资源自动发布及录播教室直播收看。 2) 平台支持用户远程在线预约录播教室，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。 3) 平台支持视频资源多维度分类查看，如按年级、学科等分类管理，并根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同在页面显眼处自动生成相应的列表。 4) 用户可灵活创建各种视频专辑。 5) 支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。 6) 支持虚拟切片技术，教学视频自动划分知识点和教学环节并以列表形式展示，且不破坏视频原来的完整性。可根据学习进度对重点内容任意切换或循环播放。该功能应能同时支持PC、手机。提供功能界面截图，并加盖厂家公章。 7) 支持对手动上传的视频手动添加“知识点”和“教学环节”，并提供“知识点”和“教学环节”修改工具。提供功能界面截图，并加盖厂家公章。 8) 提供精确搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 9) 平台支持一键置灰功能，恰当的肤色更能切合特殊日的氛围。 10) 支持视频强制播放，用户点击所有视频系统都可以强制播放指定视频，便于学校进行统一播放和管理。 （2）直播点播模块 1) 支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 2) 应支持教师对录制的视频上传相应的附件，支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时可查询并下载相关附件。 3) 提供视频点播转发分享功能，支持目前主流的二维码分享功能，支持一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 （3）微课模块 1) 支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课广场当中。 2) 微课视频支持按学段、学科进行归类查询。 3) 微课广场中的微课视频支持归类管理，支持按点击热度、最新更新置顶归类。支持视频点播与评论。 （4）微媒体发布模块 为实现数字校园音视频、通知统一发布，保证将发布内容实时统一发布到各教室、走廊、校门口等数字宣传屏上，具体要求如下： 1)支持与校园录播系统无缝对接，平台通过网络可直接将录播教室的直播画面，定时推送到所有指定分组的PC接收端； 2) 支持平台通过网络定时向指定课室的大屏一体机或电脑设备显示端推送平台内的视频； 3) 支持平台通过网络定时向指定课室的大屏一体机或电脑设备显示端推送通知公告。通知公告内容支持手动输入文字或直接导入PDF，支持PDF文档通知在推送过程中自动按指定速度翻页； 4) 支持对推送对象进行分组，如全校、初一年级、初二年级等，实现强制性定向推送； 5) 支持管理员制定推送节目计划列表，推送计划至少支持未来六个月。支持设置推送内容，包括直播、视频点播、通知公告。支持设置推送的节目时间，精确到分钟。可实现对推送内容的预览。 6) 支持查询节目列表记录，支持对制定的节目列表进行编辑和删除。 7) 学校各课室显示设备在指定的时间段内自动弹出并播放推送列表的节目，无需人为操作，实现虚拟直播效果。 8) 安装在各课室的客户端接收软件支持在线自动升级，无需人为后期维护。 （5）移动APP应用服务 1) 提供自主研发的平台移动端APP，支持与校园资源管理平台对接，支持平台资源的点播、直播、专辑等功能。 2) 手机端平台APP支持IOS和Android系统，APP应通过相关标准审核，支持在AppStore、至少5个安卓APP商店如小米应用商城，华为应用商城，豌豆荚，应用宝，安卓市场等直接搜索下载。提供在AppStore、至少5个安卓APP商店直接搜索下载的界面截图。 3) 支持用户权限系统，区分老师、家长、学生角色；支持班级管理，老师可创建班级并绑定班级学生、家长可绑定与学生关系。支持老师在班级内发布通知、在线布置作业。 4) 支持学生成绩统计功能，家长可查询学生子女的历次考试成绩，并查看子女所在班级平均分。子女历次成绩的变化以曲线图形式呈现。提供学生成绩统计功能界面截图。 5) 支持学校和老师通过APP在线组织校园活动、创建社团管理。 6) 支持建立班级群，班级内家长和老师、学生可实现如微信、QQ般的在线文字、语音、图片即时交流。并支持在班级圈发布图文形式的内容分享。 7) 支持家长通过APP进行在线请假，支持老师一键批复功能。提供学在线请假和老师一键批复功能界面截图。 8) 要求提供APP定期推送教育资讯相关精品文章服务，老师、家长、学生可进行阅读并评论、点赞。 （6）微课制作系统 1) 微课软件需满足最基本三路视频信号源录制，包括教师头像、课件PPT，同时支持实物展台或高拍仪的信号输入，满足教师展示课本内容、教学器具等。 2) 支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 3) 可实现老师画面、高拍仪画面和PPT课件画面，共三个画面的切换和自由组合录制，支持课件与老师画中画录制模式； 4) 提供微课制作软件相关自主知识产权证明文件复印件，并加盖厂家公章。 | 套 | 奥威亚、新晨易捷、现代中庆 |  |
| 299 | 非编软件 | 实现教学视频应用云平台资源的非编功能，满足教师按照个人的需求对个人资源进行再编辑，达到提升视频质量的效果的需求。具体功能需求如下： 1）为保证操作的简便，必须可通过平台启动非编系统对资源进行非编，启动后非编资源可自动上传非编系统。便于教师能够对自己已经录制好的视频进行快速编辑处理； 2）教师能够同时导入多个视频，进行多轨道同步编辑，包括合并、剪辑等功能。支持添加视频轨道、音频轨道、图片轨道和文字轨道。实现了音频、视频、字幕的同步编辑与多格式同步输出。最少支持10个以上音视频、文字轨道； 3）提供“用户专辑”栏，展示用户添加的各种视音频文件、图片，可按“视频”、“图像”和“音频”进行分类展示，并支持按“名称”、“ 4）文件持续时间”和“类型”进行排列。 5）提供输出效果实时预览窗口，支持对编辑效果的实时输出预览，可对预览视频进行进度条拖动、全屏播放、画面抓拍功能。 6）具有转场特技功能，支持16种以上转场特技效果可供选择。 7）具有滤镜处理功能，支持28种以上滤镜效果可供选择。 8）具有多种视频布局功能，包括2分屏、4分屏、6分屏等至少15种布局模式。 9）资源非编完成后，教师可根据需求设置编辑好的视频码流，并能够一键上传到应用云平台的个人空间当中，同时也能够保存到教师电脑端，以便教师通过移动存储设备拷贝和存档。 | 套 | 奥威亚、新晨易捷、现代中庆 |  |
| 300 | 数字音频处理器 | 1) 矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。模拟音频输入/输出通道（MIC/LINE）：8路输入/4路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能。 2) AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 3) AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 4) AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 5) ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 6) 转换器类型 24bit;采样率 48K 7) 频率响应 20~20KHZ 8) 模/数动态范围（A-计权） 114dB 9) 提供设备具备回声消除、反馈啸叫消除、自动噪声消除功能的相关证明文件复印件或软件截图，并加盖厂家公章。 10) 提供产品无故障运行时间MTBF≥60000小时检测报告复印件，加盖厂家公章。 | 台 | 奥威亚、新晨易捷、现代中庆 |  |
| 301 | 高保真话筒 | 1、单体：背极式柱极体。 2、指向性：超心型/叶型。 3、频率响应：40-20,000 Hz。 4、灵敏度：-38 dB±2dB(1dB=1V/Pa @1KHz)。 5、信噪比：70 dB ,1kHz at 1Pa。 6、最大声压级：1kHz条件下130 dB。 7、幻象电源：48V。 | 支 | 奥威亚、新晨易捷、现代中庆 |  |
| 302 | 硬件导播台 | 功能要求： 1）支持远程操作录播主机的开关机； 2）支持不少于5种特技效果； 3）支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； 4）支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 5）支持录制、暂停、停止功能； 6）支持全自动录播模式和手动录播模式。 连接要求： 7）支持通过USB线缆直接连接录播主机； 8）安装导播控制台软件，并设置录播地址； 9）导播界面与导播控制台按键/状态同步对应。 10）导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 | 套 | 奥威亚、新晨易捷、现代中庆 |  |
| 303 | 录播控制面板 | 1) 在讲台上镶嵌式安装方式； 2) 支持一键式系统电源开关控制。 3) 一键式录制、停止； 4) 支持通过面板一键发起与教学点互动连接； 5) 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到远端互动课室，包括本地老师信号、电脑信号、远端课室画面。 6) 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到远端互动课室。 | 套 | 奥威亚、新晨易捷、现代中庆 |  |
| 304 | 录播电源管理器 | 1）支持对录播系统控制功能； 2）向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理；从而实现对录播系统的远程集中统一控制。 | 台 | 奥威亚、新晨易捷、现代中庆 |  |
| 305 | 调音台 | 12通道，最多6个话筒，12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声)，2编组母线 ，1立体声母线，“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路，单声道输入通道上的PAD开关 ，+48V幻象供电，XLR平衡输出，金属机身。 | 台 | 雅马哈、声艺、Midas |  |
| 306 | 移动教学助手 | 1、镜头≥180度翻转式。可拍摄试卷、实物等；拍摄课堂活动，拍摄讲台上的老师，拍摄讲台上的老师，方便微课录制。 2、高档自吸航空铝合金底座，底座尺寸：≤ 120*60*12mm，方便携带随时录制微课。 3、支持无线信号WIFI多点连接，无线传输距离不小于50米，可在教室任何地方使用。就是多台电脑或平板、手机连接同一台无线展台 4、无线连接触摸一体机，电子白板，配备对比教学和实物展示软件。 5、画面同屏展示进行对比教学。 6、USB无线网卡和实物展示软件与展台实现连接同时不影响一体机（或电脑）与外部网络连接。 7、支持与安卓、苹果手机和平板APP，相连可同步拍摄教学资料、试卷和实物，录制教学视频与微课。 8、支持一键OCR文字识别功能，能同时将图片中的中、英文和表格识别成word\excel等文件，方便老师备课。 9、支持电脑屏幕录制，电子白板讲解注释，拍照、录像、存储等功能，对视频画面任意角度旋转纠偏。 | 台 | 奥威亚、新晨易捷、现代中庆 |  |
| 307 | 专业讲台 | 立式讲台；材料:采用优质冷轧钢板，钢木结构设计；边角部位:平滑圆弧过渡，细缝接合均匀；内部设计：含布线桥架，机架式存储仓，可放置中控主机、电脑主机、功放、交换机等标准机架式设备；接口配备：配有VGA、电源、音频、视频、USB、RJ45等接口；防盗设计：上移门、后柜门、小柜门均采用机械锁防盗设计；散热设计：采用蜂窝式多孔散热设计,有利于讲台内设备的散热。 | 张 | 定制 |  |
| 308 | 音箱 | 低音单元 6.5英寸；高音单元 1.4英寸；额定阻抗 8 Ohm；额定功率 2*80W(Nominal额定) . 120W(Peak峰值)；频率范围 80Hz~20KHz；最大声压级 113dB（Continuous 持续值）.119dB（Peak 峰值）；信噪比：>86dB | 对 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 309 | 功放 | 频率响应：20Hz-20kHz(±0.3dB)；灵敏度：0.775V；输入阻抗：20KΩ平衡/10KΩ不平衡；额定功率：8Ω 300W×2 4Ω 600W×2；信噪比：≧110dB（A计权）；转换速率：＞30V/us 阻尼系数：＞500@1Khz；总谐波失真：＜0.01；保护：峰值限幅，过载，直接，短路，过热，软启动控制。；电 源：AC220v±10% 要求通过3C认证 | 台 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 310 | 专业操控台 | 机架全钢，布置机柜（高度13U），具有合理的走线槽、全尺寸键盘抽屉；面板：材质为防滑、耐磨防火板，边沿前鸭嘴、后圆角式样；尺寸：1800mm*750mm*800mm。 | 张 | 定制 |  |
| 311 | 系统配件、施工 | 含19英寸42U机柜、VGA分配器、切换器等各类配件、线材。 | 套 | 定制 |  |
| 312 | 电视机 | 1、观摩室（2台）：可视尺寸≥50寸大屏电视（含安装支架）；分辨率≥1366*768 2、交互电视机（1台）：可视尺寸≥60寸大屏电视（含安装支架）；分辨率≥3840*2160 | 台 | 长虹、康佳、海信 |  |
| 313 | 观摩室椅子 | 木制，靠背后带抽拉式小桌板 | 张 | 定制 |  |
|  | 装修部分 |  |  |  |  |
| 314 | 吊顶基础工程 | 轻钢龙骨（120㎡计算） | 项 |  |  |
|  |  | 矿棉装饰吸声板（120㎡计算） | 项 |  |  |
|  |  | 吊钩及灯钩安全链等辅件（120㎡计算） | 项 |  |  |
| 315 | 墙面基础工程 | 墙面木工板基层（按2.8米层高计算） | 平方 |  |  |
|  |  | 墙面木质吸音板（按2.8米层高计算） | 平方 |  |  |
|  |  | 木龙骨（按2.8米层高计算） | 根 |  |  |
|  |  | 收边线条 | 米 |  |  |
|  |  | 硅胶 | 瓶 |  |  |
|  |  | 木制窗(含五金) | 项 |  |  |
|  |  | 观摩室吸音窗帘 | 项 |  |  |
|  |  | 踢脚线 | 米 |  |  |
| 316 | 地面基础工程 | 微格教室地胶（80㎡计算） | 平方 |  |  |
|  |  | 微格教室地台（4.5*1.2米计算含地板） | 项 |  |  |
|  |  | 观摩室强化地板 | 平方 |  |  |
|  |  | 观摩室地板收口条 | 项 |  |  |
|  |  | 观摩室木制地台 | 项 |  |  |
| 317 | 强电工程 | 灯光系统电源线RVV2*1.0 | 米 |  |  |
|  |  | 双孔面板 86*86 | 个 |  |  |
|  |  | 插座安装 86*86 | 个 |  |  |
|  |  | 空调三项电布线安装 YJV-4*16+1*10mm2 | 米 |  |  |
| 318 | 专业灯光 | 600×600，无眩光，带3*9W T8 LED灯管； | 盏 |  |  |
|  |  | 筒灯（装饰效果）7-8公分7.5开孔3W | 个 |  |  |
|  |  | LED灯管 T5-7W~长0.6米 | 支 |  |  |
| 319 | 钢化单向玻璃 | 10mm单向玻璃 | 平方 |  |  |
|  |  | 不锈钢收口条 | 米 |  |  |
| 320 | 材料搬运 | 材料搬运至学校 | 项 |  |  |
|  |  | 垃圾搬运至外 | 项 |  |  |
|  |  | 十六、校园电视台子系统 |  |  |  |
| 321 | 虚拟演播主机 | ▲校园电视台需无缝与樾园小学的视频资源管理平台对接，资源自动上传，微信直播。 1)系统设备体现简单易用性，性能可靠稳定，采用纯嵌入式式一体化设计，设备厚度≤1.5U；采用静音化无风扇设计；抠像与虚拟渲染共用同一台嵌入式主机；提供主机内部截图，加盖公司公章。 2) 支持不少于4路3G-SDI输入，分别用于2路多角度前景抠像预处理画面输入，1路动态、静态预叠加背景输入；支持不少于1路HDMI/VGA画面输入； 3) 支持不少于4路SDI输入、1路HDMI/VGA输入，用于前景、动态背景输入，支持电脑可见输入； 4) 支持非抠像数字电视台信号输入及电视台视频直播与录制，满足学校虚拟电视台及实况背景的数字电视台使用需求； 5) 支持至少4路USB接口，用于本地演播导播鼠标、键盘、图像切换台等控制输入设备的连接； 6) 至少支持2路HDMI环出，用于对接演播导播显示设备及本地导播画面； 7) 支持摄像机POC供电，实现视音频、云台控制、供电一条标准SDI线完成； 8) 采用蓝/绿背景一键抠像技术实现，来实现2路前景摄取的人物形象与虚拟场景的融合，支持至少2路前景与4路背景自由叠加组合输出； 9) 具有本地虚拟背景图库，支持演播前虚拟背景选择，提供4路以上虚拟背景预览窗口，便于导播人员导播叠加需要； 10) 支持动态虚拟背景输入及叠加，保证校园电视台动态化背景呈现需要； 11) 支持电脑课件信号、视频信号不经过虚拟抠像直接输出； 12) 支持外场实景连线，场外实景可通过网络将视音频信号传送到主机，实现本地演播室与远程实时现场画面在线面对面对讲功能； 13) 支持特技场景切换，包括渐入渐出、扩散、推入等；支持多画面布局，包括双分屏、画中画等模式； 14) 支持虚拟演播抠像、背景叠加融合预览； 15) 支持远程连线功能，实现本地演播室与远程实时现场画面在线面对面对讲功能； 16) 支持直播、点播、录制，提供至少2T硬盘用于视频存储； 17) 产品以操作简单为理念，需保证产品无需复杂的培训即可由小学生完成虚拟导播录制、直播； | 台 | 奥威亚、新晨易捷、现代中庆 | 本系统的业主要求：校园电视台需无缝与樾园小学的视频资源管理平台对接，资源自动上传，微信直播。 |
| 322 | 专业肩扛摄像机 | 具备MPEG HD420以及HD422 50Mbps高清格式 具备多片段连续记录功能 具备最长15秒预记录功能 具备强大的升降格、静帧混合等特技功能 采用专业SxS储存卡记录（另配) 可通过Picture Profile对画面风格进行定制 具备HD/SD-SDI接口，HDMI 具备Gen-Lock锁相及时码接口 | 台 | PANASONIC、SONY、HITACHI |  |
| 323 | 摄像机三角支架 | 1) 脚管节数：4节 2) 最大管径：28MM 3) 最小管径：16MM 4) 折合高度：60 CM 5) 最低工作高度：32CM 6) 最高工作高度：1550 mm 7) 脚管锁类型：扳扣 8) 云台类型：球形 | 架 | 国产 |  |
| 324 | 高清云台摄像机 | 1. 一体化高清摄像机， 1/2.8英寸HD CMOS传感器,有效像素达到2百万（16：9）；光学变焦18x，数字变焦 10x。 2. 针对不同应用需求，支持1080p/60，1080p/50,1080p/30,1080i/60,720p/60，1080p/25,1080i/50,720p/50多格式信号；通过SDI接口终端，进行长距离，高质量的高清图像传输； 3. 信噪比 ≥55dB 4. 水平转动范围：±170°。俯仰转动范围：－30°～＋120°。20) ,支持水平、垂直翻转。 5. 水平分辨率：850电视线以上； 6. PAL/NTSC双制式输出，可配合所有接收设备。 7. 预置位数量 255，RS－232C远程控制（VISCA协议）和RS-422; 8. 视频输出接口：SDI、HDMI、RJ45信号； 9. 音频接口：Line In,3.5mm； 10. SD接口 Micro：SD卡； 11. 网络流传输协议 RTP、RTSP；30) 视频编码 H.264；音频编码 AAC。 12.POC高清云台摄像机只需一条标准SDI线连接录播主机，即可完成视频信号、控制信号的传输以及设备供电。 13. 与录播系统同一品牌，提供摄像机背面接口图片。 14. 提供国家广播电视产品质量监督检测中心的检测报告。 | 台 | 奥威亚、新晨易捷、现代中庆 |  |
| 325 | 专业调音台 | 适合工作室和现场调音,10个通道,2个辅助通道,4个XLR话筒接口可提供幻相供电,前两个话筒通道内置压缩器,所有通道都带3段EQ和高通滤波 | 台 | 雅马哈、声艺、Midas |  |
| 326 | 无线领夹话筒 | 全指向型话筒，金属材质，体积更小 更加平稳的频率响应，隐藏式咪头，佩带美观大方，自然还原声音 腰包发射器 全金属外壳，更加耐用 黑色机身，与专业摄像机更加匹配 采用背景灯液晶屏，在暗处也可清晰观看 体积更加小巧，更加方便携带 发射功率可在30mW和5mW之间选择 工作频段: 758.125 – 781.875MHz 2节5号电池供电，可连续工作8小时（30mW） | 套 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 327 | 桌面播音话筒 | 精心设计的声学腔体，使音头的频响范围得到延展，低频圆润浑厚，高频清晰通透。内在声路和线路经过精心设计制作，噪声低、失真小、尤其适用于舞台演出，新闻发布，播录音及大型报告、会议等场合。 电容式 、 有线 、心型指向； 主要指标： 频率范围：20—20000 Hz 灵敏度：-34dB（20mV/Pa） 指向性：超心型 拾音角度：120° 最大声压级：138dB 阻抗：150Ω 工作电压：48V 信噪比：≥78d | 套 | TOA、KLOTZ、IED、TANE |  |
| 328 | 专业拾音吊咪 | 1、单体：背极式柱极体 2、指向性：超心型/叶型 3、频率响应：40-20,000 Hz 4、灵敏度：-38 dB±2dB(1dB=1V/Pa @1KHz) 5、信噪比：70 dB ,1kHz at 1Pa 6、最大声压级：1kHz条件下130 dB 7、幻象电源：48V 8、（与本系统同一品牌） | 支 | 奥威亚、新晨易捷、现代中庆 |  |
| 329 | 提词屏 | 1. 提词器液晶显示器： 1) 22英寸16：10宽屏高清专业提词器液晶显示； 2) 最新防眩光高亮显示技术，亮度提高3倍，可达4000尼特，透过率超过85%； 3) 特制背光源色温3200K，与演播室灯光3200K色温一致，有效消除液晶显示器色温偏差对摄像机所摄图像颜色的影响。（普通液晶显示器背光源色温低于3000K）； 4) 特制偏振片前倾15度，可减少液晶显示器杂散光进入镜头影响摄像机清晰度。（普通液晶显示器为0度）。 2. 提词器分光镜： 1) 德国进口多层介质膜无色差超薄增透2毫米分光镜，分光比2：8，光损失小于2%； 2) 从根本上消除分光镜对摄象机所摄画面的影响，且不挡光圈； 3) 经权威部门鉴定并颁发光学测试图谱的提词器专业分光镜； 4) 分光镜采用多层介质镀膜 ； 5) 消色差加工工艺，彻底消除分光镜对摄象机拍摄图象画面颜色，特别是红色色系颜色失真； 6) 增大反射罩罩体面积，确保用户使用广角镜头也不会有黑边； 7) 高质量光学玻璃，镜面无重影、界面损失小、在可见光区（380—780nm）具有均匀的高反射率等特点，保证了反射面平整度。膜面反射、无重影。介质硬膜保护使膜层具有高硬度和抗腐蚀性。从紫外—远红外具有均匀的反射率（反射率>90%）与传统的银镜相比，由于是镀膜面反射（光线不经过玻璃二次反射）消除了反射影像重影问题，减少了光线通过玻璃造成的能量损失； 3. 提词器结构： 1) 提词器整体结构采用一体化结构设计，最大程度减少提词器对三脚架的压力，所用型材采用航空铝型材，力求结构牢固、精巧轻便、与摄像机随动，拆卸方便，航空型材特制万能适配器适合用户任何摄像机、三脚架的接口； 2) 采用滑道接口对提词器重心进行调节，无须增加配重，提词器总重量7KG左右； 3) 提词器也可采用独立结构，单独使用一副小型轻便三脚架，移动灵活，适合多机位演播室； 4. 提词器控制方式： 1) 带有阻尼手感和自动复位功能的触摸式、滚轮式静音设计的专业文稿控制器，性能优于红外控制器及游戏手柄。滚轮式控制器是国内提词器产品中唯一取得国家专利证书的文稿控制器； 2) 导播、主持人都可以控制播音文稿。控制方式：滚轮式或触摸式线控、脚踏式控制器、键盘鼠标、无线遥控（选配）； 3) 增加暂停键，使主持人播音抑扬顿挫，更加操作自如； | 台 | 天影视通、奥威亚、新晨易捷、现代中庆 |  |
| 330 | 效果监视屏 | 与提词器支架匹配，约22寸 | 台 | 国产 |  |
| 331 | 提词器笔记本 | 1) CPU：i5 2) 内存：4GB 3) 硬盘：500GB 4) 显卡：1GB独显，支持1920*1080 5) 网卡：1000M网口 | 台 | 联想 、DELL、HP |  |
| 332 | 专业播音桌 | 满足新闻主播、嘉宾访谈、网络直播，多用途功能,颜色款式可根据用户实际需求专业定制. | 张 | 国产 |  |
| 333 | 访谈区 | 三轴升降背景、一套沙发、茶几等 | 项 | 国产 |  |
| 334 | 非编系统 | 实现教学视频应用云平台资源的非编功能，满足教师按照个人的需求对个人资源进行再编辑，达到提升视频质量的效果的需求。具体功能需求如下： 1) 为保证操作的简便，必须可通过平台启动非编系统对资源进行非编，启动后非编资源可自动上传非编系统。便于教师能够对自己已经录制好的视频进行快速编辑处理； 2) 教师能够同时导入多个视频，进行多轨道同步编辑，包括合并、剪辑等功能。支持添加视频轨道、音频轨道、图片轨道和文字轨道。实现了音频、视频、字幕的同步编辑与多格式同步输出。最少支持10个以上音视频、文字轨道； 3) 提供“用户专辑”栏，展示用户添加的各种视音频文件、图片，可按“视频”、“图像”和“音频”进行分类展示，并支持按“名称”、“ 4) 文件持续时间”和“类型”进行排列。 5) 提供输出效果实时预览窗口，支持对编辑效果的实时输出预览，可对预览视频进行进度条拖动、全屏播放、画面抓拍功能。 6) 具有转场特技功能，支持16种以上转场特技效果可供选择。 7) 具有滤镜处理功能，支持28种以上滤镜效果可供选择。 8) 具有多种视频布局功能，包括2分屏、4分屏、6分屏等至少15种布局模式。 9) 资源非编完成后，教师可根据需求设置编辑好的视频码流，并能够一键上传到应用云平台的个人空间当中，同时也能够保存到教师电脑端，以便教师通过移动存储设备拷贝和存档。 | 套 | 奥威亚、新晨易捷、现代中庆 |  |
| 335 | 非编管理电脑 | 1) CPU：i5 3470 2) 内存：4GB 3) 硬盘：500GB 4) 显卡：1GB独显，支持1920*1080 5) 网卡：1000M网口 6) 显示器：19英寸，支持1920*1080 | 台 | 联想 、DELL、HP |  |
| 336 | 资源平台主机 | 1）硬件架构：软硬件一体嵌入式设计，主机出厂内置校园资源管理平台，无需进行复杂的手动安装，标准1U机架式设计，系统支持： Linux系统，存储容量：2TB SATA/内存 2GB/RJ45千兆网口/2个以上USB2.0接口/支持Rst设备一键复位功能。 2) 采用安全电压DC12V或DC24V供电，节能环保。 3) 支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 平台功能：（1）资源管理模块 1) 资源管理应用平台可任意对接所有录播教室，实现录播资源自动发布及录播教室直播收看。 2) 平台支持用户远程在线预约录播教室，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。 3) 平台支持视频资源多维度分类查看，如按年级、学科等分类管理，并根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同在页面显眼处自动生成相应的列表。 4) 用户可灵活创建各种视频专辑。 5) 支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。 6) 支持虚拟切片技术，教学视频自动划分知识点和教学环节并以列表形式展示，且不破坏视频原来的完整性。可根据学习进度对重点内容任意切换或循环播放。该功能应能同时支持PC、手机。提供功能界面截图，并加盖厂家公章。 7) 支持对手动上传的视频手动添加“知识点”和“教学环节”，并提供“知识点”和“教学环节”修改工具。提供功能界面截图，并加盖厂家公章。 8) 提供精确搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。 9) 平台支持一键置灰功能，恰当的肤色更能切合特殊日的氛围。 10) 支持视频强制播放，用户点击所有视频系统都可以强制播放指定视频，便于学校进行统一播放和管理。 （2）直播点播模块 1) 支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 2) 应支持教师对录制的视频上传相应的附件，支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时可查询并下载相关附件。 3) 提供视频点播转发分享功能，支持目前主流的二维码分享功能，支持一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 （3）微课模块 1) 支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课广场当中。 2) 微课视频支持按学段、学科进行归类查询。 3) 微课广场中的微课视频支持归类管理，支持按点击热度、最新更新置顶归类。支持视频点播与评论。 （4）微媒体发布模块 为实现数字校园音视频、通知统一发布，保证将发布内容实时统一发布到各教室、走廊、校门口等数字宣传屏上，具体要求如下： 1)支持与校园录播系统无缝对接，平台通过网络可直接将录播教室的直播画面，定时推送到所有指定分组的PC接收端； 2) 支持平台通过网络定时向指定课室的大屏一体机或电脑设备显示端推送平台内的视频； 3) 支持平台通过网络定时向指定课室的大屏一体机或电脑设备显示端推送通知公告。通知公告内容支持手动输入文字或直接导入PDF，支持PDF文档通知在推送过程中自动按指定速度翻页； 4) 支持对推送对象进行分组，如全校、初一年级、初二年级等，实现强制性定向推送； 5) 支持管理员制定推送节目计划列表，推送计划至少支持未来六个月。支持设置推送内容，包括直播、视频点播、通知公告。支持设置推送的节目时间，精确到分钟。可实现对推送内容的预览。 6) 支持查询节目列表记录，支持对制定的节目列表进行编辑和删除。 7) 学校各课室显示设备在指定的时间段内自动弹出并播放推送列表的节目，无需人为操作，实现虚拟直播效果。 8) 安装在各课室的客户端接收软件支持在线自动升级，无需人为后期维护。 （5）移动APP应用服务 1) 提供自主研发的平台移动端APP，支持与校园资源管理平台对接，支持平台资源的点播、直播、专辑等功能。 2) 手机端平台APP支持IOS和Android系统，APP应通过相关标准审核，支持在AppStore、至少5个安卓APP商店如小米应用商城，华为应用商城，豌豆荚，应用宝，安卓市场等直接搜索下载。提供在AppStore、至少5个安卓APP商店直接搜索下载的界面截图。 3) 支持用户权限系统，区分老师、家长、学生角色；支持班级管理，老师可创建班级并绑定班级学生、家长可绑定与学生关系。支持老师在班级内发布通知、在线布置作业。 4) 支持学生成绩统计功能，家长可查询学生子女的历次考试成绩，并查看子女所在班级平均分。子女历次成绩的变化以曲线图形式呈现。提供学生成绩统计功能界面截图。 5) 支持学校和老师通过APP在线组织校园活动、创建社团管理。 6) 支持建立班级群，班级内家长和老师、学生可实现如微信、QQ般的在线文字、语音、图片即时交流。并支持在班级圈发布图文形式的内容分享。 7) 支持家长通过APP进行在线请假，支持老师一键批复功能。提供学在线请假和老师一键批复功能界面截图。 8) 要求提供APP定期推送教育资讯相关精品文章服务，老师、家长、学生可进行阅读并评论、点赞。 （6）微课制作系统 1) 微课软件需满足最基本三路视频信号源录制，包括教师头像、课件PPT，同时支持实物展台或高拍仪的信号输入，满足教师展示课本内容、教学器具等。 2) 支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 3) 可实现老师画面、高拍仪画面和PPT课件画面，共三个画面的切换和自由组合录制，支持课件与老师画中画录制模式； 4) 提供微课制作软件相关自主知识产权证明文件复印件，并加盖厂家公章。 | 台 | 奥威亚、新晨易捷、现代中庆 |  |
| 337 | 无线鼠标键盘 | 通用 | 套 | 国产 |  |
| 338 | 导播监视器 | 23寸 | 台 | 国产 |  |
| 339 | 大屏 | 55寸大屏显示 | 台 | 创维、大华、海康 |  |
| 340 | 专业蓝箱 | 专业抠像蓝箱，20平方 | 项 | 国产 |  |
| 341 | 抠像灯光 | 专业虚拟演播室三基色柔光灯，顶灯、面光灯、侧灯、支架式，包含灯架 | 项 | 泰阳 |  |
| 342 | 三基色冷（柔）光灯 | 功 率：144W/220W 色 温：3200k 显色指数：Ra≥95 产品类型：柔光型 镇流器：OSRAM高频电子型 灯 管：OSRAM 32-930型 灯 角：OSRAM 1324型 反光板：高亮度镜面不锈钢 | 套 | 国产 |  |
| 343 | 聚光灯 | 额定电压：220V /50HZ ,最大功率：1000W /220V 灯座：G22 色温：3200K特点： 全铝合金制造，前后全压铸铝，中间抽拉铝；采用直径为200mm高效非球面菲涅耳透镜；灯后配置微型电源开头，保证更换光源时的安全； | 套 | 国产 |  |
| 344 | 灯光安装附件 | 根据现场灯光使用情况定制，安全稳定。 | 项 | 国产 |  |
| 345 | 机柜 | 尺寸：600*600*2000 外观专利，前后门开启方向可任意调换，无需另外开孔，操作方便； 高强度承重角规，深度方向可前后调整； 风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便； 机柜预留对地安装孔和接地柱，满足现场使用需求； 原材料：优质冷轧钢板 机柜结构：拼装式机柜框架； 前门：5㎜厚，具有3C认证透明钢化玻璃门；后门：钢质平板门；机柜侧板：两块侧板可拆卸； 规格厚度（MM)：19寸导轨2.0 600深侧板1.0 其它1.2； 静载重量（KG）：动态≤600；静态 ≤1000； 表面处理：表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； 最大开启角度：＞180度； 防护等级：IP20； | 个 | 国产 |  |
| 346 | 操作台 | 机架全钢，布置机柜（高度13U），具有合理的走线槽、全尺寸键盘抽屉；面板：材质为防滑、耐磨防火板，边沿前鸭嘴、后圆角式样；尺寸：1800mm*750mm*800mm。 | 张 | 国产 |  |
| 347 | 2 墙面处理 | 骨架结构，阻燃防潮处理 | m2 | 国产 |  |
| 348 | 墙面吸音处理 | 48KG/m3专业吸音棉 | m2 |  |  |
| 349 | 声学装修 | 吸音硬包+软包 | m2 |  |  |
| 350 | 踢脚线 | 实木 | m2 |  |  |
| 351 | 顶部处理 | 轻钢龙骨吊顶,石膏板封面,环保灰漆处理 | m2 |  |  |
| 352 | 地面处理 | 地面自流平,塑胶地板 | m2 |  |  |
| 353 | 抠像地胶 | 高清绿蓝双色进口专用抠像地胶,ROSCO进口专业虚拟演播室抠像地胶，（1.6米*6米）*2块 |  |  |  |
|  |  | 十七、电子班牌 |  |  |  |
| 354 | 电子班牌软件平台 | 具有时间天气、班级信息、班级风采、班级荣誉、通知公告、电子课表、班级考勤、在线留言功能 1、班级派提供学生考勤签到功能，学生上学放学可轻松刷卡签到，班级派实时记录学生考勤信息，并向家长发送学生考勤通知。 2、班主任或管理教师刷卡后，通过班级派可即时查看学生的考勤统计及异常考勤学生名单，同时后台自动生成详细考勤统计报表以供查看，让班级考勤管理更轻松方便。 | 套 | 动力加班级派、LinClass、Roomis |  |
| 355 | 电子班牌硬件（含支架） | 五金+玻璃面板+型材框；≥15.6寸；支持中国移动4G、WIFI、TCP/IP 具备 RJ45 接口，支持 Ethernet；具备 wifi&BT 模块，支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 协议。支持 BT3.0 或 BT4.0；内置 RF13.56MHZ IC 模块，实现近距离刷卡使用（采用十进制），阅读距离：0-5cm，读卡时间：≤1秒；支持视频轮播，格式为 avi、3gp、MP4 这三种格式； 支持 jpg、png 图片格式，支持轮播间隔时间设置；支持横屏，竖屏播放！屏幕旋转输出功能，分辨率动态任意调整，窗口比例支持16:9，9:16，4:3，3:4，16:10，10:16 屏幕布局灵活，最高支持到1366*768；视频：MPEG1/2/4,WMV,AVI,VOB | 套 | 动力加班级派、LinClass、Roomis |  |
| 356 | 考勤卡 |  | 张 |  | 具体数量待定 |
|  |  | 十八、智能照明子系统（一期） |  |  |  |
| 48间教室 |  |  |  |  |  |
| 357 | 自复位面板 | 四开复位，86型，电流类型: 弱电 | 个 | 西门子、施耐德、罗格朗 |  |
| 358 | 面板控制器(带蓝牙接口) | 供电电源：16 Vdc DALI电源 功耗：7mA 工作温度：-25°- +50° 4键按键接线最长50cm 支持BLE蓝牙4.0 支持通用DALI协议 支持DALIsys协议 | 个 | B.E.G.（彼一奇）、GIRA(吉徕)、JUNG(永诺） |  |
| 359 | DALI感应器（联网型） | -供电电源：16 Vdc DALI电源 -功耗：5mA -工作温度：-25°- +50° -集成4路高精度数字PIR人体感应器 -集成数字照度感应器 -人体检测范围（直径）：径向24米，切向8米，微动6.4米 -延迟时间：1s - 120分钟 可调 -支持通用DALI协议 -支持DALIsys协议 | 个 | B.E.G.（彼一奇）、GIRA(吉徕)、JUNG(永诺） |  |
| 360 | DALI灯具 | 尺寸：295*1195*8mm 额定电压:220V 额定频率:50Hz 功率因素:0.9 120°发光角度 亮度：4000lm 防眩光设计，护眼灯，UGR<19 额定功率:45W 色温:4500K 显色指数: >90（R9>50）工作面照度 >300Lx 照度均匀度 >0.75 特色功能: (1)采用高精度、低纹波技术恒流供电，无频闪；（2）可调光DALI接口 -供电电源：230V +-10% -支持通用协议 吊杆垂吊安装在顶部，或者嵌入式安装在天花 | 个 | ELPLA 爱尔柏拉、飞利浦、欧司朗 |  |
| 361 | DALI电源/带USB编程接口 | -供电电源：230V +-10% -输出16VDC DALI数字电源 -最大供电电源210mA -工作温度：+5°- +45° -4模组导轨式安装方式 -带USB编程接口，可以通过B.E.G. DALI PC Tool对总线设备实现编程配置 | 个 | B.E.G.（彼一奇）、GIRA(吉徕)、JUNG(永诺） |  |
| 362 | DALI系统联网用路由设备 | -供电电源：5V DC -最大功耗：5W -DALI联网路由，导轨式安装 -可以连接1-4路DALI总线电源设备 -最多100个路由可以通过IP组网 -集成WEB，可以通过网页配置设备 -集成定时器功能，日历功能 | 个 | B.E.G.（彼一奇）、GIRA(吉徕)、JUNG(永诺） |  |
| 363 | DALI系统主机（可视化） | -供电电源：5V DC -最大功耗：5W -2D可视化操作界面 -可以通过手机或电脑直接访问页面 -可视化显示人存在状态，反馈灯具状况，报错 -可视化操作场景等等 | 个 | B.E.G.（彼一奇）、GIRA(吉徕)、JUNG(永诺） |  |
|  |  | 十九、校园黑科技的应用 |  |  |  |
| 一、智慧语音互动体验系统 |  |  |  |  |  |
| 364 | 智慧语音互动体验设备 | 1、语音采集功能：由耳机附带的麦克风采集音频。 2、语音识别功能：识别模块接收由录音模块传递的音频，并上传给语音后台，由语音后台分析后返回结果，再根据获得的结果搜索相应的资料，并将搜索到的资料展现在用户眼前。 3、防沉迷功能:录音模块每3分钟额外将音频数据传递给防沉迷模块，防沉迷模块将根据设定的时间来限制同一用户的使用时间。 4、资源库：百度百科；音乐库；小学教育相关的地理、历史、自然科学等相关知识库；语文、英语的双语知识库 |  | 大凡智能、思讯、熠然 |  |
| 二、绿色动力（电）：运动数据采集+运动发电体验 |  |  |  |  |  |
| 365 | 绿色动力系统 | 互动单车2部（带发电功能） 液晶电视2台（42寸） 运动及身体耗能等数据采集程序 体验配套效果灯组 |  | 大凡智能、思讯、熠然 |  |
| 三、动物、植物的全息投影展示 |  |  |  |  |  |
| 366 | 动物、植物的全息投影展示系统 | 电视机2台（42寸） 50寸触摸屏1台 成像装置2台 视频内容2-3项（按照60秒做内容） 盛放展台两个（木质混漆面）：每个尺寸为1150*1400*680 成像玻璃两组，一组为360度成像，一组为270度成像 |  | 大凡智能、思讯、熠然 |  |
| 四、VR应用展示 |  |  |  |  |  |
| 367 | VR全沉浸教学空间 | 包含全沉浸终端、高性能移动工作站。 全沉浸终端： 1.产品类型：外接式头戴设备 2.辨率单眼：1200*1080 3.刷新率：90fps 4.主要性能：位置追踪的游戏控制器，Steambox主机，内置陀螺仪、加速度计和激光定位传感器，追踪精度0、1度供一个新的Vive Phone Services的功能 5.追踪位置：4.5x4.5m 6.附件：包装清单体感控制器 x2 高性能移动工作站 配置：CPU：i7-6700；内存：8G；显卡：NVIDIA GTX1060；硬盘：128G固态 1T机械硬盘；屏幕：15.6英寸 |  | 大凡智能、思讯、熠然 |  |